ГОДИШЕН ДОКЛАД

ПО

ОКОЛНАТА СРЕДА

на „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък

Март 2015 г.

ИНФОРМАЦИЯ

ОТНОСНО ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНАТА СРЕДА (ГДОС),

КОЯТО ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВА ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН

1. УВОДНА ЧАСТ

- Наименование на инсталацията, за която е издадено

- комплексно разрешително (КР)

Комплексното разрешително е издадено за експлоатация на следната инсталация и съоръжения по Приложение 4 на ЗООС:

- Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща:

  - производство на нитроцелулоза;

  - производство на балиститни барути и твърди балиститни горива;

  - производство на лакови барути;

  - производство на пироксилинови барути

(т. 4.6. от Приложение 4 на ЗООС)

- Адрес по местонахождение на инсталацията

„Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък

Адрес: гр. Казанлък 6100, ул. „Розова долина” №100

- Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително №110/2006 г.

- Дата на подписване на КР

Дата на подписване: 07.07.2006 г.

- Дата влизане в сила на КР

Дата влизане в сила на КР: 05.08.2006 г.

- Данни за оператора на инсталацията

Оператор: „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък

Притежател на разрешително: „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък

Адрес: гр. Казанлък 6100, ул. „Розова долина” №100

Булстат 833067612

Телефон: 0431/6 33 22

Факс: 0431/6 33 32

e-mail: arsenal@arsenal-bg.com

Изпълнителен директор: Николай Христов Ибушев

- Лице за контакти

Име: Руси Страшимиров Петков

Длъжност: Еколог

Адрес: гр. Казанлък 6100, ул. „Розова долина” №100

Тел. 0431/ 6 45 20

Факс: 0431/ 6 33 32

e-mail: arsenal@arsenal-bg.com

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Предмет на производство на Завод 3, „Арсенал” АД са бездимните барути и заряди от тях. Основните дейности включват химичните инсталации за производство на нитроцелулоза, на балиститни барути и балиститни твърди горива, на лакови барути, на пироксилинови барути. Произвеждат се заряди за гранатомети, миномети и артилерийски системи.

#### Производство на нитроцелулоза /НЦ/

Изходната суровина за производството на НЦ е пречистена дървесна целулоза или памучен пух. В случай на използуването на памучен пух, той се пречиства. Прави се механичнo очистване, обработка със содоколофонов разтвор, алкално изваряване, избелване и сушене. На фаза механична очистка и за транспорт на сух материал се използва въздух, който преди изхвърлянето му в атмосферата се пречиства от целулозен прах в циклони. Готовата целулоза се подава на фаза нитрация с пневмотранспорт.

Основната фаза от производството на нитроцелулозата е нитрацията. Пречистената целулоза се обработва със сярно-азотна киселинна смес, в която азотната киселина е естерифициращ агент.

Брутната реакция е:

R (OH)n + mHNO3 H2SO4 R (ONO2)m (OH)n-m + m H2O

Следва стабилизация, наситняване, формиране на партиди и центрофугиране. Стабилизацията се състои в изваряване на нитроцелулоза при различно налягане и температура. Наситняването на нитроцелулозата става в холендри във водна среда. След смилането нитроцелулозата се прехвърля в лавьори, където евентуално се извършва достабилизация (при необходимост) и/или снижаване на вискозитета, след което водната суспензия НЦ постъпва в смесители за оформяне на партидите НЦ.

След оформяне и приемане на партидата, тя се центрофугира в непрекъснато действащи хоризонтални центрофуги с пулсиращ ротор и се извозва за промеждутъчно съхранение в специални складове.

Обработката на НЦ протича във водна среда, което изключва проявата на взривни свойства - във вид на водна суспензия НЦ е невъзприемчива към механични и топлинни въздействия. За транспорт на нитроцелулозата и за работна среда служи вода, като  материалът се прехвърля от фаза на фаза с помощта на помпи.

#### Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива

Балиститните барути и балиститните твърди горива (наричани по-долу – балистити) представляват нитроцелулоза, пластифицирана с нитроестер и добавки. Получаването на балиститите се състои от следните етапи: синтез на нитроестер; получаване на барутна маса; обезводняване на барутната маса; валцоване на барутната маса;  формоване на барутните шнурове; нарязване на барутните елементи; крайни операции.

- Синтезът на нитроестер се извършва по периодичен способ и се състои в нитриране на многоатомен спирт (глицерин или смес на глицерин с диетиленгликол) със сярноазотна киселинна смес и стабилизация на получения продукт. Нитрацията се извършва в оловен нитратор-сепаратор, снабден с охладителни серпентини и с въздушно разбъркване. Разбъркването на реакционната маса в нитратора става със сгъстен въздух, който се получава от компресорна станция. Стабилизацията на нитроестера се извършва във вертикален цилиндричен апарат, снабден с пневморазбъркване, приспособление за декантиране и ежектор за изсмукване на преминалия през продукта въздух за разбъркване. Уловените вода и нитроестер се връщат непосредствено в апарата.

- След завършване на стабилизацията нитроестерът се предава на фаза съхранение и дозиране. Поради високата му чувствителност и бризантност, той не подлежи на съхранение и се преработва възможно най-бързо в барутна маса. Дозирането е обемно. Варката представлява процес на сорбция и частична пластификация на НЦ със съответни пластификатори във водна среда.

- Следващата фаза на производството на балистити е обезводняване на барутната маса. Обезводнената барутна маса се съхранява в промеждутъчни складове, откъдето постъпва на фаза първо валцоване.

- Валцоването на барутната маса се извършва на различни по конструкция валц-машини с хоризонтално или вертикално разположение на валците, с периодично или непрекъснато действие. Валц-машините с непрекъснато действие са с хоризонтални рифеловани валци, а тези с периодично действие - с хоризонтални или вертикални гладки валци. Всяка валц-машина е монтирана в отделно помещение, снабдено с три изхода. Над машината е монтиран авариен съд с вода, който в случай на запалване на материала автоматично се обръща и залива горящата барутна маса. По време на второ валцоване барутната маса напълно се пластифицира и добива състав и структура на готов барут.

- Формоването на барутната маса оформя определени размери на барутните елементи. Нарязването на барутните елементи има за цел получаването на тръби, ленти, пластинки, кръгове и т.н. с чертежни размери. Извършва се с различни по конструкция машини – гилотини, книговезки ножове, механични преси. Крайните операции се състоят в сортиране, смесване (при необходимост) и опаковка.

#### Производство на лакови барути

Технологичния процес  включва: получаване на суров лаков барут и обработка на суровия барут.

Получаването на суров лаков барут се извършва по точно установени рецептура и технологичен режим в херметични реактори. Реакторът се зарежда с необходимите полуфабрикати, суровини, материали и вода и се загрява при действаща бъркалка. След оформянето на барутните елементи, в реактора се поддържа висока температура, за да се изпари вложеният като разтворител етилацетат, чиито пари кондензират в хладници, а кондензатът през сепаратор постъпва в сборен съд. Следва сортиране на барутните елементи във водна среда (мокро сеене).

Флегматизирането на барута става във водна среда. Флегматизиращият разтвор се приготвя в специален съд и се подава в апарата. Съдържанието на апарата се изсипва във вакуум-филтър, където барута се изцежда, промива и се насочва за сушене.

Получаването на суровия барут се извършва във водна среда, междуоперационният транспорт във водна среда и промиването правят производството му много водоемко. Обработката на суровия барут включва изсушаването му до определена влажност, покриване повърхността на елементите с графитен слой, отделяне на излишния графит, валцоване на барута до определена дебелина на елементите, сортиране на фракции, смесване за осредняване и опаковка.

#### Производство на пироксилинови барути

Получаването на пироксилинов барут се извършва по точно установени рецептура и технологичен режим. Основен компонент е нитроцелулозата (НЦ). Влажната НЦ се обезводнява с етилов алкохол. Обезводнената нитроцелулоза постъпва на операция пластификация в херметични апарати с лопатково разбъркване (месачки), където се добавя диетилов етер.  След достатъчно омесване се получава барутна маса (БМ), която се поставя в херметични бурета. Пластичната БМ трябва да се оформи в барутни елементи. Това се постига чрез пресоването й в барутни шнурове или ленти и нарязването им по зададен размер. Нарязаният барут се поставя в платнени торби и се отнася за просушаване от  разтворителите (спирт и етер), т.н. провялка.

Следва сортиране на барутните елементи. На по-нататъшна обработка се подлага само стандартната фракция от сортировката, останалите фракции се събират в междинен склад и подлежат на преработка. Изкисването (или изваряването) на барута се извършва в басейни, като се ползва топла и студена вода. Тази операция е водоемка, т.к. малка част от водата се ползва повторно. Барутът се суши с топъл въздух в сушилни басейни, като за енергоносител се използва водна пара. Флегматизирането и графитирането на барута става в барабанни апарати. След завършване на процеса барутът се изсипва в платнени торби и постъпва на фаза сушене. Обезпрашаването на барута цели отделяне на излишния графитен прах, който се улавя в апарат. Сухият барут отново се сортира на сеячна машина, като на смесване се подлага само стандартната фракция. Барутът се опакова и транспортира в склад за готова продукция.

#### Производство на заряди

Боен заряд се нарича определено тегловно количество барут, събрано в определен ред и предназначено за един изстрел. Тегловното количество барут и неговата марка, определяща размерите и формата на барутните елементи, се подбират предварително чрез съответен балистически разчет. Това определено количество барут при изработването на зарядите се претегля и поставя в картонена или метална гилза, платнена торба, калъф от пластично пластмасово фолио, оформено по специален начин и др. По-нататък следват дейностите по: завързване на торбичките или зашиване отвора на същите; затваряне на картонената или метална гилза с тапа с последващо залепване и херметизиране.  Всички заряди се опаковат в херметични метални бидони, поставени в дървени сандъци.

- Производствен капацитет на инсталацията

Производствения капацитет на инсталацията е определен в Условие 4.1 от КР:

Инсталация, която попада в Приложение 4 на ЗООС:

| № | Инсталации | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща: | т. 4.6. от Приложение 4 на ЗООС |  |
|  | - производство на нитроцелулоза |  | ПИ* t/у |
|  | - производство на балиститни барути и твърди балиститни горива |  | ПИ* t/у |
|  | - производство на лакови барути |  | ПИ* t/у |
|  | - производство на пироксилинови барути |  | ПИ* t/у |

Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС

| № | Инсталации, извън Приложение № 4, ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Паросилова централа, включваща два броя котли с обща инсталирана мощност | 18 MW |
| 2 | Инсталация за регенериране на разтворители | 300 t разтворител годишно (75 kg/h) |

ПИ* - поверителна информация от годишния доклад, класифицирана съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Поверителната информация се предоставя в МОСВ по реда на ЗЗКИ;

t/у – тона/годишно

Произведени количества на инсталациите за отчетения период

Инсталация която попада в Приложение 4 на ЗООС :

| № | Инсталации | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Произведено количество, t/у | Съответ- ствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща: | т. 4.6. от Прило- жение 4 на ЗООС |  |  |
|  | - производство на нитроце- лулоза |  | ПИ* | Да |
|  | - производство на балистит- ни барути и твърди балис- титни горива |  | ПИ* | Да |
|  | - производство на лакови барути |  | ПИ* | Да |
|  | - производство на пирокси- линови барути |  | ПИ* | Да |

При работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, произведените количества продукти не надвишават тези, посочени в Условие 4.1.от КР.

Инсталации коите не попадат в Приложение 4 на ЗООС:

| № | Инсталации, извън Приложение № 4, от ЗООС | Произведено | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Паросилова централа, с обща инсталирана мощност на котлите 18 MW | 13795,456 MWh | Да |
| 2 | Инсталация за регенериране на разтворители | 64,078 t разтворител годишно | Да |

При работата на инсталациите по Условие № 2, извън Приложение 4 на ЗООС, произведените количества не надвишават тези, посочени в Условие 4.1. в КР.

- Организационна структура на завод 3, отнасяща се до управлението на околната среда

| № | Длъжност | Отговорност |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Директор завод 3 | Организация и ръководство на дейностите по управление на околната среда |
| 2 | Зам. Директор завод 3 | Организация и ръководство на изпълнението на дейностите по управление на околната среда |
| 3 | Ръководител отдел в промишлеността | Управление на конструктивната и технологична документация |
| 4 | Главен механик и главен енергетик | Обслужване на технологичното оборудване, включително свързаното с въздействие върху компонентите на околната среда (локални пречиствавелни съоръжения) |
| 5 | Технолози, конструктори | Контрол върху технологичните процеси и актуализация на технологичната документация |
| 6 | Еколог на дружеството | Координация и контрол на дейностите по изпълнение условията в КР |
| 7 | Еколог на завод 3 | Координация и контрол на дейностите по изпълнение условията в КР, управление на документацията, оценка на съответствието |
| 8 | Началници на цехове | Организация и управление на производствените процеси, мониторинг на локалните пречиствателни съоръжение в съответните цехове |

  - РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Химическата инсталация за производство на експлозиви е разположена на територията на:

Регионална инспекция по околна среда и води, гр. Стара Загора.

Адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. „Стара Планина” №2

Телефон: 042/69 22 00

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Химическа инсталация за производство на експлозиви е разположена на територията на:

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център  Пловдив.

Адрес: гр. Пловдив 4000, ул. „Янко Сакъзов” № 35

Телефон: 032/62 80 63

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изградена е и се прилага система за управление на околната среда (СУОС), като е спазено Условие 5 в КР  за въвеждане на СУОС към  дата 05.02.2007 г.

2.1. Структура и отговорности (към Условие 5.1. в КР)

Съгласно Условие 5.1.1.1. в КР се съхранява „Списък на лицата, отговарящи за изпълнение на условията в комплексно разрешително № 110/2006 г. на „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък,”.

В изпълнение на Условие 5.1.2. се съхранява „Списък на лицата, отговарящи за извършване на дейности по изпълнение на условията в комплексното разрешително”.

Списъците се актуализират при всяка промяна в състава.

Списъците са актуализирани през месец март/2014 г., поради извършени промени в състава на лицата.

2.2. Обучение (към Условие 5.2. в КР)

През отчетната 2014 г. е прилагана инструкция по Условие 5.2.1. в КР за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала/лицата и изготвяне на годишни програми за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/лицата.

На основание заповеди на Изпълнителния директор и Директора на завод 3, са  изготвени актуални програми за обучение на персонала и е проведено обучение. Изготвени са протоколи.

2.3. Обмен на информация (към Условие 5.3. в КР)

В изпълнение на Условие 5.3.1. в КР се съхранява и поддържа актуален „Списък с имената, длъжностите, работните места и телефоните на лицата, отговорни за изпълнение на условията в комплексното разрешително на „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък, №110/2006 г”. Списъкът е доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на КР и е лесно достъпен до всички служители. Списъкът се актуализира при всяка промяна в състава.

Списъкът е актуализиран през месец март/2014 г., поради извършени промени в състава на лицата.

Съхранява се и се поддържа актуален списък по Условие 5.3.2. в КР – „Списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията в комплексно разрешително на „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък, №110/2006 г., техните адреси и начини за контакт включително за спешни случаи”.

2.4. Документиране (към Условие 5.4. в КР)

В изпълнение на Условие 5.4.1. в КР на площадката се поддържа актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата  на химическата инсталация за производство на експлозиви.

Изготвен е списък и се води документиране на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, както и тяхното съхраняване на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата, отговорни за тяхното изпълнение съгласно Условие 5.4.2.

В изпълнение на Условие 5.4.3. в КР се водят „Регистър на документите, отнасящи се към управление на околната среда” и „Регистър на предоставените документи на отговорните лица”.

2.5. Управление на документите (към Условие 5.5. в КР)

Прилага се инструкция по Условие 5.5.1. за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите и изземване на невалидните (излезли от употреба) документи.

2.6. Оперативно управление (към Условие 5.6. в КР)

Налице са всички изисквани от КР инструкции. През отчетния период не е извършвано актуализиране на инструкции.

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия (към Условие 5.7.)

През отчетния период са прилагани всички изисквани в КР писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели и за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации (към Условие 5.8. в КР)

В „Арсенал” АД (респективно в завод 3) съществуват, съхраняват се и прилагат следните нормативни документи за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

1. Вътрешен авариен план, включващ:

- План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на промишлени аварии във „Арсенал” АД;

- План за организиране и ръководство на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи;

- План за действия при силни земетресения;

- План за провеждането на спасителни и аварийни дейности при евентуална радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй”, при трансгранични радиоактивни замърсявания, или при авария с автомобил превозващ радиоактивни материали;

- План за действие при пожар;

- План за действие при предотвратяване и ликвидиране на аварии в цеховете на завод 3, „Арсенал” АД.

2. Доклад за безопасност на „Арсенал” АД.

Прилагат се 13 броя инструкции по Условия 5.8.1. – 5.8.12. за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

2.9. Записи (към Условие 5.9. в КР)

Документирани са данните от наблюдението през 2014 г. на следните емисионни и техническите показатели:

  - емисионни – подземни води, отпадъчни води в езерото-утаител и емисии в атмосферата;

  - технически – контролираните параметри на локалните пречиствателни съоръжения;

  - резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР;

  - данните за причините на установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

  - данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване, изисквани в КР.

Прилага се инструкция по Условие 5.7.4., за периодична оценка за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове. Периодичните оценки се отразяват в „Дневник за извършени периодични оценки за наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове”. За 2014 г. няма регистрирани нови нормативни разпоредби, имащи отношение към работата на инсталациите/ съоръженията.

Изготвен е и се съхранява списък по Условие 5.9.5., с документите доказващи съответствие с условията на разрешителното.

2.10. Докладване (към Условие 5.10. в КР)

Информацията по изпълнение на условията в КР е представена в настоящия доклад, изготвен съгласно „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Докладът съдържа класифицирана информация, която е предоставена в МОСВ по реда на „Закона за защита на класифицираната информация”.

Информацията за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР, обхваща периода от 01.01.2014 до 31.12.2014 г.

Операторът ще предостави допълнителна информация относно изпълнението на условията в КР при поискване от компетентните органи.

2.11. Актуализация на СУОС (към Условие 5.11. в КР)

Актуализация на системата за управление на околната среда се извършва при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаване на ново такова, съгласно инструкцията по Условие 5.5.1. за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите и изземване на невалидните (излезли от употреба) документи. През отчетния период не е извършвана актуализация на СУОС.

2.12. Уведомяване (към Условие № 7 от КР)

През отчетната 2014 г. не е имало ситуации, за които да се докладва на органите, в съответствие с Условие № 7 от КР.

Във връзка с планирана промяна в работата на инсталацията - демонтиране на 4 бр. алуминиеви резервоари по 80 m3 всеки и монтиране на 3 бр. алуминиеви резервоари по 39 m3 всеки, за съхранение на азотна киселина в склад за съхранение на киселини (киселинно депо) и в съответствие с изискванията на Условие 7.4. от КР, през месец октомври/2014 г. е подадена необходимата информация до МОСВ и РИОСВ. На дата 19.11.2014 г. в Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС), бе проведена консултация за преразглеждане на КР № 110/2006 г.

3.  ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1. Използване на вода

Съгласно Условие 8.1.1. от КР, използването на вода за производствени нужди на площадката на завод 3 става от собствен водоизточник – тръбен кладенец ЕТК 12 при наличие на издадено Разрешително за водоползването № 1173/20.09.2002 г., продължено с Решение № 228/04.03.2008 г. Срокът на действие на разрешителното е продължен с още 6 месеца - до 20.09.2020 г., съгласно

Решение № РР-2107/11.12.2014 г.

Съгласно Условие 8.1.2. от КР, количествата вода при работа на Химическата инсталация за производство на експлозиви не трябва да надвишават тези, посочени в Таблица 8.1.2. от КР.

Таблица 3.1. Използване на вода

| Източник на вода | Годишно количество вода, съгласно КР, m3/y | Годишни норми за ефективност при употреба на вода за единица продукт, m3/t съгл. КР | Употребено годишно количество вода, m3 | Годишна норма за ефективност на употребе-ното коли- чество вода за единица продукт, m3/t | Съответ-ствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство на нитроцелулоза: |  |  |  |  |  |
| ЕТК 12 | ПИ* | 2000 | ПИ* | 1765 | Да, да |
| Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива: |  |  |  |  |  |
| ЕТК 12 | ПИ* | 100 | ПИ* | 96 | Да, да |
| Производство на лакови барути: |  |  |  |  |  |
| ЕТК 12 | ПИ* | 120 | ПИ* | 113 | Да, да |
| Производство на пироксилинови барути: |  |  |  |  |  |
| ЕТК 12 | ПИ* | 200 | ПИ* | 195 | Да, да |

При работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, употребените количества вода и съответните им годишни норми за ефективност, не надвишават тези посочени в Таблица 8.1.2. в КР.

Документиране и докладване

В изпълнение на Условия 8.1.5.1. и 8.1.5.2. от КР се прилагат съответно инструкция за изчисляване и документиране и инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на Химическа инсталация за производство на експлозиви по Условие №2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Въз основа на постъпилите месечни данни за произведена продукция и разход на вода за производствени нужди са изготвени следните документи:

  - 12 броя справки и оценки на съответствие към тях, за месечния разход на вода, както и съответните им месечни норми за ефективност при употреба за единица продукт;

  - Годишна справка и оценка на съответствието за общото консумирано  количество вода за производствени нужди по видове продукти;

  - Стойност на годишната норма за ефективност и оценка на съответствието, при употреба на вода за единица продукт.

Няма констатирани несъответствия.

Прилага се инструкция по Условие 8.1.3. за поддръжка и проверка на  водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Резултатите се документират в „Протоколи за извършени проверки на водопроводната мрежа на площадката на Завод 3 ” с периодичност най-малко веднъж на 3 месеца. В изпълнение на Условие 8.1.6.3. от КР, резултатите са следните:

Брой извършени проверки – 4.

Брой установени неизправности – 4, както следва:

- В протокол № 1/05.08.2014 г. е констатиран пробив на водопровод в района на шивален участък.

Причини – износено уплътнение на свързващо звено от тръбопровода.

Предприети мерки – Замяна на звеното и уплътнението с нови.

- В протокол № 2/15.04.2014 г. е констатиран пробив на водопровод в района на инсталацията за производство на балиститни барути и твърди балиститни горива.

Причина – амортизиран водопровод, вследствие дълга експлоатация.

Предприети мерки – разкриване на пробива и отремонтиране на водопровода, чрез заваряване.

- В протокол № 3/14.08.2014 г. е констатиран пробив на водопровод в района на инсталацията за производство на пироксилинови барути.

Причина – амортизиран водопровод, вследствие дълга експлоатация.

Предприети мерки – разкриване на пробива и отремонтиране на водопровода, чрез заваряване.

- В протокол № 4/27.11.2014 г. е констатиран пробив на водопровод в района на склада за съхранение на киселини.

Причина – амортизиран водопровод, вследствие дълга експлоатация.

Предприети мерки – разкриване на пробива и отремонтиране на водопровода, чрез заваряване.

Прилага се инструкция по Условие 8.1.4. от КР за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване за производство на нитроцелулоза.

Сравнителна таблица за периода 2010-2014 г., отразяваща годишните норми за ефективност, при употреба на вода за единица продукт, [m3/t]

| Инсталация за производство на: | Годишна норма за ефективност на вода по КР, m3/t продукт | Годишно количество вода съгласно КР, m3/y | Годишна норма за ефективност на употребеното количество вода за единица продукт, m3/t |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | Съотв. | 2011 | Съотв. | 2012 | Съотв. |
|  |  |  | разход | Да/Не | разход | Да/Не | разход | Да/Не |
| Нитроцелулоза | 2000 | ПИ* | 1918 | Да | 1970 | Да | 1813 | Да |
| Балиститни барути и твърди балиститни горива | 100 | ПИ* | 95 | Да | 93 | Да | 94 | Да |
| Лакови барути | 120 | ПИ* | 115 | Да | 108 | Да | 115 | Да |
| Пироксилинови барути | 200 | ПИ* | 189 | Да | 190 | Да | 189 | Да |

Сравнителна таблица – продължение 2010 - 2014 г.

| Инсталация за производство на: | Годишна норма за ефективност на вода по КР, m3/t продукт | Годишно количество вода съгласно КР, m3/y | Годишна норма за ефективност на употребеното количество вода за единица продукт, m3/t |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | Съотв. | 2014 | Съотв. |  |  |
|  |  |  | разход | Да/Не | разход | Да/Не |  |  |
| Нитроцелулоза | 2000 | ПИ* | 1768 | Да | 1765 | Да |  |  |
| Балиститни барути и твърди балиститни горива | 100 | ПИ* | 95 | Да | 96 | Да |  |  |
| Лакови барути | 120 | ПИ* | 114 | Да | 113 | Да |  |  |
| Пироксилинови барути | 200 | ПИ* | 193 | Да | 195 | Да |  |  |

За периода 2010 – 2014 г. няма констатирани несъответствия по отношение на  годишните норми за ефективност при употреба на вода за единица продукт, m3/t. За периода 2013 - 2014 г. има занижаване на годишната норма за ефективност при употреба на вода за единица продукт, m3/t при производство на нитроцелулоза, поради обстоятелството, че за производствени нужди е употребявана единствено пречистена целулоза, което намалява количеството на употребената вода.

3.2. Използване на енергия

Съгласно Условие 8.2.1. от КР количествата на консумираната електроенергия и топлоенергия при работа на Химическата инсталация за производство на експлозиви не трябва да надвишават тези, посочени в Таблица 8.2.1. в КР.

Таблица 3.2. Използване на енергия

| Електроенергия/ Топлоенергия | Годишни норми за ефективност при употреба на енергия за единица продукт съгласно КР, MWh/t | Годишна норма за ефективност на употребеното количество енергия за единица продукт, MWh/t | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща: |  |  |  |
| Производство на нитроцелулоза |  |  |  |
| Електроенергия | 1.50 | 1.34 | Да |
| Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива |  |  |  |
| Електроенергия | 1.10 | 1.05 | Да |
| Производство на лакови барути |  |  |  |
| Електроенергия | 0.68 | 0.65 | Да |
| Производство на пироксилинови барути |  |  |  |
| Електроенергия | 2.10 | 2.07 | Да |
| Химическа инсталация за производство на експлозиви, включваща: |  |  |  |
| Производство на нитроцелулоза |  |  |  |
| Топлоенергия | 19.0 | 17.33 | Да |
| Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива |  |  |  |
| Топлоенергия | 11.0 | 10.57 | Да |
| Производство на лакови барути |  |  |  |
| Топлоенергия | 4.6 | 4.39 | Да |
| Производство на пироксилинови барути |  |  |  |
| Топлоенергия | 15.0 | 14.53 | Да |

При работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС, годишните норми за ефективност при употреба на електроенергия и топлоенергия за единица продукт не надвишават тези, посочени в Таблица 8.2.1. от КР.

Прилагат се инструкции по Условия 8.2.2. и 8.2.3. от КР. Резултатите са документирани.

Документиране и докладване

В изпълнение на Условия 8.2.5.1. и 8.2.5.2. от КР се прилагат съответно инструкция за изчисляване и документиране и инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества електроенергия и топлоенергия за производствени нужди при работа на Химическа инсталация за производство на експлозиви по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Въз основа на постъпилите месечни данни за произведена продукция и разход на електроенергия и топлоенергия за производствени нужди са изготвени следните документи:

  - 12 броя справки и оценки на съответствие към тях, за месечните изразходени количества електроенергия и топлоенергия, както и съответните им норми за ефективност при производство на единица продукт;

- Годишна справка и оценка на съответствието за общото употребено количество електроенергия и топлоенергия за производствени нужди по видове продукти;

- Стойност на годишната норма за ефективност и оценка на съответствието, при употреба на електроенергия и топлоенергия за единица продукт.

Сравнителна таблица за периода 2010 - 2014 г., отразяваща годишните норми за ефективност, при употреба на електроенергия за единица продукт, [MWh/t]

| Химическа инсталация за производство на: | Годишна норма за ефективност при употреба на електроенергия за единица продукт съгласно КР, MWh/t | Годишна норма за ефективност на употребеното количество електроенергия за единица продукт MWh/t |  |  | Съответствие Да/Не |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Нитроцелулоза | 1.5 | 1.43 | 1.44 | 1.37 | Да | Да | Да |
| Балиститни барути | 1.1 | 1.02 | 1.03 | 1.04 | Да | Да | Да |
| Лакови барути | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | Да | Да | Да |
| Пироксилинови барути | 2.1 | 2.00 | 2.05 | 2.03 | Да | Да | Да |

Сравнителна таблица за периода 2010–2014 г. продължение

| Химическа инсталация за производство на: | Годишна норма за ефективност при употреба на електроенергия за единица продукт съгласно КР, MWh/t | Годишна норма за ефективност на употребеното количество електроенергия за единица продукт MWh/t |  |  | Съответствие Да/Не |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 |  | 2013 | 2014 |  |
| Нитроцелулоза | 1.5 | 1.35 | 1,34 |  | Да | Да |  |
| Балиститни барути | 1.1 | 1.07 | 1,05 |  | Да | Да |  |
| Лакови барути | 0.68 | 0.64 | 0,65 |  | Да | Да |  |
| Пироксилинови барути | 2.1 | 2.07 | 2,07 |  | Да | Да |  |

Сравнителна таблица за периода 2010-2014 г., отразяваща годишните норми за ефективност, при употреба на топлоенергия за единица продукт, [MWh/t]

| Химическа инсталация за производство на: | Годишна норма за ефективност при употреба на топлоенергия за единица продукт съгласно КР, MWh/t | Годишна норма за ефективност на употребеното количество топлоенергия за единица продукт MWh/t |  |  | Съответствие Да/Не |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Нитроцелулоза | 19 | 17.98 | 18.50 | 16.99 | Да | Да | Да |
| Балиститни барути | 11 | 10.18 | 10.45 | 9.77 | Да | Да | Да |
| Лакови барути | 4.6 | 4.33 | 4.39 | 3.99 | Да | Да | Да |
| Пироксилинови барути | 15 | 14.30 | 14.61 | 14.24 | Да | Да | Да |

Сравнителна таблица 2010 – 2014 продължение

| Химическа инсталация за производство на: | Годишна норма за ефективност при употреба на топлоенергия за единица продукт съгласно КР, MWh/t | Годишна норма за ефективност на употребеното количество топлоенергия за единица продукт MWh/t |  |  | Съответствие Да/Не |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 |  | 2013 | 2014 |  |
| Нитроцелулоза | 19 | 17.36 | 17,33 |  | Да | Да |  |
| Балиститни барути | 11 | 10.56 | 10,57 |  | Да | Да |  |
| Лакови барути | 4.6 | 4.23 | 4,39 |  | Да | Да |  |
| Пироксилинови барути | 15 | 14.58 | 14,53 |  | Да | Да |  |

За периода 2010 – 2014 г. няма констатирани несъответствия по отношение на  годишните норми за ефективност при употреба на електроенергия и топлоенергия за производство на единица продукт.

3.3. Използване на суровини и спомагателни материали

Прилагайки инструкциите по Условия 8.3.2.1. и  8.3.2.2. от КР,  през отчетната 2014 г. за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, са отчетени и документирани:

- Месечното производство за всеки продукт;

- Месечните консумации и вида на суровините и спомагателните материали;

- Месечните норми за ефективност при употреба на суровините и спомагателните материали за единица продукт и съответните месечни оценки за съответствие;

- Годишната консумация на суровините и спомагателните материали;

- Годишната норма за ефективност при употребата на суровини и спомагателни материали за единица продукт и съответната годишна оценка за съответствие.

През отчетната година не са констатирани несъответствия.

3.3.1. Използване на суровини

Съгласно Условие 8.3.1.1. от КР, при работа на Химическата инсталация за производство на експлозиви по Условие № 2, използваните суровини не трябва да се различават по вид, както и техните количества не трябва да превишават посочените в Таблица 8.3.1.1.

Таблица 3.3.1. Използване на суровини

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР t/y | Годишна норма за ефективност за единица продукт, съгласно КР, t/t | Употребено годишно количество, t/y | Годишна норма за ефектив-ност на употребе-ното к-во за единица продукт, t/t | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производство на нитроцелулоза –ПИ*, t |  |  |  |  |  |
| Неочистена целулоза | ПИ* | 0.953 | ПИ* | 0 | Да, да |
| Дървесна целулоза | ПИ* | 0.833 | ПИ* | 0 | Да, да |
| Пречистена целулоза | ПИ* | 0.833 | ПИ* | 0,740 | Да, да |
| Сярна киселина техн. | ПИ* | 0.020 | ПИ* | 0,010 | Да, да |
| Олеум 20% | ПИ* | 1.500 | ПИ* | 1,382 | Да, да |
| Киселина азотна концентрирана | ПИ* | 1.700 | ПИ* | 1,571 | Да, да |
| Натриев карбонат техн. | ПИ* | 0.070 | ПИ* | 0,028 | Да, да |
| Основа натриева техн. | ПИ* | 0.070 | ПИ* | 0 | Да, да |
| Натриев хипохлорит воден разтвор | ПИ* | 0.150 | ПИ* | 0 | Да, да |
| Колофон | ПИ* | 0.005 | ПИ* | 0 | Да, да |
| Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива – ПИ*, t |  |  |  |  |  |
| Глицерин | ПИ* | 0.300 | ПИ* | 0,134 | Да, да |
| Диетиленгликол | ПИ* | 0.200 | ПИ* | 0,009 | Да, да |
| Олеум 20% | ПИ* | 0.900 | ПИ* | 0,366 | Да, да |
| Киселина сярна техническа | ПИ* | 1.000 | ПИ* | 0,494 | Да, да |
| Киселина азотна концентрирана | ПИ* | 1.200 | ПИ* | 0,445 | Да, да |
| Нитроцелулоза | ПИ* | 0.900 | ПИ* | 0,415 | Да, да |
| Динитротолуол технически | ПИ* | 0.110 | ПИ* | 0,002 | Да, да |
| Централит ІІ технически | ПИ* | 0.035 | ПИ* | 0,011 | Да, да |
| Дифениламин технически | ПИ* | 0.007 | ПИ* | 0,0005 | Да, да |
| Дибутилфталат технически | ПИ* | 0.050 | ПИ* | 0 | Да, да |
| Оловен оксид | ПИ* | 0.023 | ПИ* | 0,002 | Да, да |
| Кобалтов оксид | ПИ* | 0.007 | ПИ* | 0,00047 | Да, да |
| Цинков стеарат технически | ПИ* | 0.0003 | ПИ* | 0,000014 | Да, да |
| Натриев карбонат технически | ПИ* | 0.020 | ПИ* | 0,013 | Да, да |
| Производство на лакови барути – ПИ*, t |  |  |  |  |  |
| Нитроцелулоза | ПИ* | 1.100 | ПИ* | 0,887 | Да, да |
| Глицерин | ПИ* | 0.195 | ПИ* | 0,074 | Да, да |
| Олеум 20% | ПИ* | 0.550 | ПИ* | 0,194 | Да, да |
| Киселина сярна техническа | ПИ* | 0.700 | ПИ* | 0,257 | Да, да |
| Киселина азотна концентрирана | ПИ* | 0.610 | ПИ* | 0,230 | Да, да |
| Натриев карбонат технически | ПИ* | 0.020 | ПИ* | 0,006 | Да, да |
| Централит II | ПИ* | 0.010 | ПИ* | 0,0033 | Да, да |
| Централит I | ПИ* | 0.090 | ПИ* | 0,082 | Да, да |
| Динитротолуол технически | ПИ* | 0.033 | ПИ* | 0,016 | Да, да |
| Алкохол етилов | ПИ* | 0.300 m3/t | ПИ* | 0,024 m3/t | Да, да |
| Натриев сулфат технически | ПИ* | 0.180 | ПИ* | 0,129 | Да, да |
| Поливинилов алкохол | ПИ* | 0.003 | ПИ* | 0,002 | Да, да |
| Дифениламин техн. | ПИ* | 0.015 | ПИ* | 0,0025 | Да, да |
| Дибутилфталат технически | ПИ* | 0.027 | ПИ* | 0 | Да, да |
| Оловен оксид | ПИ* | 0.010 | ПИ* | 0 | Да, да |
| Калаен оксид | ПИ* | 0.0015 | ПИ* | 0 | Да, да |
| Калиев нитрат технически | ПИ* | 0.006 | ПИ* | 0,0011 | Да, да |
| Етилацетат технически | ПИ* | 0.180 | ПИ* | 0,113 | Да, да |
| Производство на пироксилинови барути – ПИ*, t |  |  |  |  |  |
| Нитроцелулоза | ПИ* | 1.040 | ПИ* | 1,024 | Да, да |
| Алкохол етилов | ПИ* | 2.000 m3/t | ПИ* | 0,823 m3/t | Да, да |
| Етер диетилов технически | ПИ* | 1.500 m3/t | ПИ* | 1,145 m3/t | Да, да |
| Дифениламин технически | ПИ* | 0.023 | ПИ* | 0,018 | Да, да |
| Дибутилфталат технически | ПИ* | 0.040 | ПИ* | 0 | Да, да |
| Калиев нитрат технически | ПИ* | 1.400 | ПИ* | 0,028 | Да, да |
| Централит I | ПИ* | 0.007 | ПИ* | 0 | Да, да |
| Камфор | ПИ* | 0.020 | ПИ* | 0,010 | Да, да |
| Олигоефиракрилат м. МГФ-9 | ПИ* | 0.040 | ПИ* | 0,002 | Да, да |
| Основа натриева техн. Твърда | ПИ* | 0.016 | ПИ* | 0 | Да, да |

При работа на химическата инсталация за производство на експлозиви по Условие 2, попадаща в обхвата на приложение 4 от ЗООС, суровините не се различават по вид и не се превишават годишните им количества и съответните годишните норми за ефективност посочени в Условие 8.3.1.1. от КР.

3.3.2. Използване на спомагателни материали

Съгласно Условие 8.3.1.2. от КР, при работа на Химическа инсталация за производство на експлозиви по Условие № 2, използваните спомагателни материали не трябва да се различават по вид, както и техните количества не трябва да превишават посочените в Таблица 8.3.1.2.

Таблица 3.3.2. Използване на спомагателни материали

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР t/y; (l/y) | Годишна норма за ефективност за единица продукт, съгласно КР, t/t; (l/t) | Употребено годишно количество, t/y; (l/y) | Годишна норма за ефектив-ност, t/t; (l/y) | Съот- вет- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива - ПИ* |  |  |  |  |  |
| Амоняк втечнен синтетичен | ПИ* | 0.0001 t/t | ПИ* | 0,0019 t/t | Не, не |
| Масло за хладилни машини | ПИ* | 3.85 1/t | ПИ* | 1,4510 1/t | Да, да |
| Масло смазочно | ПИ* | 0.39 1/t | ПИ* | 0,2170 1/t | Да, да |
| Масло компресорно | ПИ* | 0.39 l/t | ПИ* | 0,2750 1/t | Да, да |
| Масло моторно дизелово | ПИ* | 1.14 l/t | ПИ* | 0,6270 1/t | Да, да |

При работа на химическата инсталация за производство на експлозиви по Условие 2, попадаща в обхвата на приложение 4 от ЗООС, спомагателните материали не се различават по вид и не се превишават годишните им количества и съответните годишните норми за ефективност посочени в Условие 8.3.1.2. от КР, с изключение на годишното количество, както и годишната норма за ефективност при употреба на амоняк.

Причини за несъответствието – извършен е ремонт на хладилната инсталация и зареждане с амоняк през месец март/2014 г.

3.3.3. Използване на гориво

Съгласно Условие 3.4.3. Паросилова централа работи с гориво природен газ.

Таблица 3.3.3. Използване на гориво

| Горива | Годишно количество, съгласно КР, Nm3/y | Годишна норма за ефективност за единица продукт, съгласно КР, Nm3/y | Употребено годишно количество, Nm3/y | Годишна норма за ефективност, Nm3/t | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Паросилова централа |  |  |  |  |  |
| Природен газ | - | - | 1651,320 хил. Nm3 | - | - |

Забележка:

В КР не са нормирани годишното количество и годишната норма за ефективност при употреба на гориво природен газ за производство на единица продукт. Налице е годишна справка, включваща месечните и годишна консумации на гориво.

Съгласно условие 15.4. от КР, при преминаване на Паросилова централа от гориво природен газ на котелно гориво - мазут, трябва да се информира РИОСВ за причините и продължителността на ползването му. През отчетната 2014 г. не е възниквала необходимост за преминаване на котелно гориво – мазут.

3.3.4. Документиране и докладване

Налице са по 12 броя месечни и по 1 годишна справки, съответно за суровините и спомагателните материали, които отчитат:

- Месечното производство за всеки продукт;

- Месечните консумации и вида на суровините и спомагателните материали;

- Месечните норми за ефективност при употреба на суровините и спомагателните материали за производство на единица продукт и съответните месечни оценки за съответствие.

- Годишната консумация на суровините и спомагателните материали;

- Годишната норма за ефективност при употребата на суровини и спомагателни материали за производство на единица продукт и съответната годишна оценка за съответствие.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

В изпълнение на Условие 8.3.4.1 от КР, на площадката се съхраняват информационни листове за безопасност на използваните в инсталациите суровини, спомагателни материали и гориво.

Съхранението на киселини, нитрационни киселинни смеси, етилов алкохол и гориво - мазут се осъществява в резервоарите съгласно Условие 8.3.4.4. (Таблица 8.3.4.4.) от КР. Съхранението на суровини, спомагателни материали и работни количества киселини се осъществява съгласно Условие 8.3.4.2. от КР – в затворени съдове, или оригинални опаковки, резистентни на действието на съхраняваните в тях вещества в складовете.

Съхранението на експлозиви и продукти в складовете, се осъществява в количества по-малки или равни на посочените в специфичните нормативни изисквания за осъществяване на тези дейности.

Маслата за работа на инсталациите по Условие 2 се съхраняват в затворени съдове в склад за смазочни материали. Складът има подова бетонна изолация и не е свързан с канализацията.

Прилагат се инструкции по Условия 8.3.4.5., 8.3.4.6. и 8.3.4.7. от КР. През отчетната 2014 г. са извършвани прегледи, текущи и капитални ремонти на технологичното оборудване от ремонтно-механичен цех, съгласно утвърден „План – график за ремонт на оборудването – механично и енергетично в завод 3 за 2014 г.”. Всички дейности в тази област са извършвани съгласно установения ред за контрол и поддръжка на оборудването и са отчитани в месечни отчети, които се съхраняват при Главния механик на завод 3.

3.4.1. Документиране и докладване

В изпълнение на Условия 8.3.4.5. и 8.3.6.1. (8.3.4.6.)  от КР, са извършени изследвания за състоянието на дебелините на стените на резервоарите за съхранение на киселини и нитрационни киселинни смеси, описани в Условие 8.3.4.4. (Таблица 8.3.4.4.) от КР. Налице са следните констативни протоколи:

- № 300/17.10.2014 г. за проверка на 2 броя резервоари за съхранение на концентрирана азотна киселина, 2 броя резервоари за съхранение на сярна киселина и 2 броя резервоари за съхранение на олеум;

- № 299/16.10.2014 г. за проверка на 9 броя резервоари за съхранение на нитрационни  киселинни смеси;

Протоколите от проверките се съхраняват при главния механик на завод 3.

Дейностите по поддръжката на резервоарите за съхранение на киселини и нитрационни смеси са описани в документа „Годишен план - график за ремонт на оборудването – механично (енергетично) за 2014 год”. Годишните планове и работните листове от извършените дейности се съхраняват при главния механик на завод 3.

При еколога на завод 3 се съхраняват 12 броя ежемесечни справки за установени и отстранени неизправности по резервоарите и оборудването към тях. Справките са изготвени на база данни (извадка), взети от съответните работни листове. За поддръжка на резервоарите за съхранение на агресивни течности са извършени общо 38 броя прегледи. За отстраняване на неизправности са извършени 38 броя ремонтни дейности. Неизправностите са свързани с износени уплътнения и предпазители на фланцови съединения, уплътнения на спирателни кранове, капаци към резервоарите и др. Всички неизправности са отстранени своевременно.

В допълнение са извършени 4 броя (по една на тримесечие) визуални проверки за състоянието на резервоарите и обваловките към тях. От извършените проверки на резервоарите за съхранение на киселини и нитрационни киселинни смеси са изготвени 4 броя протоколи, както следва:

- протокол  № 1/28.03.2014;

- протокол  № 2/16.06.2014;

- протокол  № 3/03.10.2014;

- протокол  № 4/22.12.2014

От извършените проверки на резервоарите за съхранение на етилов алкохол са изготвени 4 броя протоколи, както следва:

- протокол  № 1/28.03.2014;

- протокол  № 2/16.06.2014;

- протокол  № 3/03.10.2014;

- протокол  № 4/22.12.2014

Не са констатирани неизправности.

От извършените проверки на резервоара за съхранение на котелно гориво – мазут за Паросилова централа са изготвени 4 броя протоколи, както следва:

- протокол  № 1/02.04.2014;

- протокол  № 4/07.07.2014;

- протокол  № 5/07.09.2014;

- протокол  № 7/07.12.2014

Не са констатирани неизправности.

Забележка:

Съгласно Условие 3.4.3. от КР № 110/2006 г., актуализирано с Решение № 110-H0-И0-А3/2013 г., Паросилова централа работи с гориво природен газ. Независимо от това в съответствие с Таблица 8.3.4.4. от КР, се извършват периодични проверки на резервоара за съхранение на мазут, както и на инсталацията към него.

В съответствие с Условие 8.3.4.6. от КР са извършени 4 броя (по една за тримесечие) проверки на резервоарите и площадките за съхранение, товарене и разтоварване на суровини, горива и спомагателни материали. Налице са 4 броя протоколи за проверка на резервоарите  и площадките за разтоварване и съхранение на киселини и нитрационни киселинни смеси, както и 4 броя протоколи за проверка на надземната част (капаци, фланци и тръбопроводна арматура) към резервоарите и площадката за етилов алкохол (държавен резерв). Не са констатирани неизправности и несъответствия. Протоколите се съхраняват при еколога на завод 3.

В изпълнение на Условие 8.3.6.2. (8.3.4.7), дейностите по установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на тръбопроводи, фланцови съединения, уплътнения и помпи по преносната мрежа за суровини и спомагателни материали, при работа на инсталациите по   Условие № 2 за производство на експлозиви, са описани в документа „Годишен план - график за ремонт на оборудването – механично (енергетично) за 2014 г.”. Дейностите са уточнени и разпределени в четири тримесечия. Отчитането на изпълнението им се извършва от ремонтно-механичен цех, посредством документа „Работен лист”.

При еколога на завод 3 се съхраняват 12 броя ежемесечни справки за установени и отстранени неизправности по преносната мрежа за суровини. Справките са изготвени на база данни (извадка), взети от съответните работни листове. За поддръжка на преносната мрежа за транспортиране на агресивни течности са извършени 35 броя прегледи. За отстраняване на неизправности са извършени общо 32 броя ремонтни дейности. Причините за неизправностите са свързани с износени уплътнения по фланцови съединения, спирателни кранове, уплътнения и лагери на помпи и др. Всички неизправности са отстранени своевременно. Годишните планове и работните листове от извършените дейности се съхраняват при главния механик на завод 3.

Дейностите по установяването и отстраняването на течове, както и поддръжка на тръбите, фланцовите съединения, уплътненията и помпите по преносната мрежа за гориво – мазут за Паросилова централа са описани в 4 броя протоколи (по един за тримесечие), както следва:

- протокол  № 2/02.04.2014;

- протокол  № 3/07.07.2014;

- протокол  № 6/07.09.2014;

- протокол  № 8/07.12.2014

През отчетната година не са констатирани неизправности. Екземпляри от протоколите се съхраняват при н-к ПС централа и еколога на завод 3.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър за изпусканията и преноса на замърсители ЕРИПЗ

Виж Приложение 1, Таблица 1.

4.1.1. Годишни количества на замърсителите в атмосферния въздух

4.1.1.1. Изчисляване на годишните количества на замърсителите за 2014 г., изпуснати в атмосферата от изпускащи устройства № 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 и 14.

Съгласно Условие 9.7.4. от КР са изчислени годишните количества на замърсителите, в съответствие с изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители  (ЕРИПЗ): CO, NOx, SOx, прах и ТОС (общ органичен въглерод) – при работа на Химическата инсталация за производство на експлозиви, включваща производство на нитроцелулоза, производство на балиститни барути и твърди балиститни горива, производство на лакови барути и производство на пироксилинови барути, както и при работа на паросилова централа.

Въглероден оксид  СО

Паросилова централа - ИУ 14:

Количеството на CO е изчислено като стойността на масовия поток на СО от Протокол от изпитване № 182А.46/21.10.2014 г., е умножен по часовете работа на паросилова централа.

За 2014 г. ПС - централа е работила общо 3846 часа.

Е CO (ИУ 14) = 0 kg/h х 3846 h/y = 0 kg/y

Общ органичен въглерод – ТОС

Количеството на C органичен (kg/y), изпуснато от инсталациите е изчислено, като сума от годишните емисии на С органичен от отделните ИУ.

Езавод 3 kg/y =  E i , където Е i e годишна емисия  С органичен от съответното ИУ.

Е i kg/y = масов поток i   x   раб. час / год. i

За ИУ 10 - Протокол от изпитване № 182А.43/21.10.2014 г.:

Е ИУ 10 = 0.187 kg/h   х  919 h/y = 171.853 kg/y

За ИУ 11 - Протокол от изпитване № 182А.44/21.10.2014 г.:

Е ИУ 11 = 0.109 kg/h   х  891 h/y = 97.119 kg/y

За ИУ 12 - Протокол от изпитване № 182А.45/21.10.2014 г.:

Е ИУ 12 = 0.698 kg/h  х 1309 h/y = 913.682 kg/y

E ТОС = 171.853 + 97.119 + 913.682 =  1182.654 kg/y

Азотни оксиди NOx

Количеството на азотните оксиди (kg/y), изпуснати от инсталациите е изчислено, като сума от годишните емисии на азотни оксиди от отделните ИУ.

Езавод 3 kg/y =  E i , където Е i e годишна емисия  NOx от съответното ИУ .

Е i kg/y = масов поток i   x   раб. час / год. i

За ИУ 4 – Протокол от изпитване № 182А.42/21.10.2014 г.:

Е ИУ 4 = 0.106 kg/h x 1024 h/y =  108.544  kg/y

За ИУ 5 – Протокол от изпитване № 2080/06.07.2009 г.:

E (ИУ 5) = 0.0014 kg/h  x  74 h/y =  0.104 kg/y

Забележка: За ИУ № 5, емисиите на NOx и на SOx (виж по-долу), са определени чрез пряко измерване през 2009 г. от акредитирана лаборатория при симулиран процес т. е. наличие на нитрираща смес в реактора и разбъркване с въздух без да се подава глицерин.

За паросилова централа ИУ 14 – Протокол от изпитване № 182А.46/21.10.2014 г.:

E (ИУ 14) = 1.008 kg/h  x  3846 h/y = 3876.768 kg/y

E NOx  = 108.544 + 0.104 + 3876.768 = 3985.416 kg/y

Серни оксиди SOx

Количеството на серните оксиди (kg/y), изпуснати от инсталациите е изчислено, като сума от годишните емисии на серни оксиди от отделните ИУ.

Езавод 3 kg/y =  E i , където Е i e годишна емисия  SOx от съответното ИУ.

Е i kg/y = масов поток i   x   раб. час / год. i

За ИУ 4 – Протокол от изпитване № 182А.42/21.10.2014 г. – не са установени емисии на серни оксиди:

Е (ИУ 4) =  0 kg/h  x  1024 h/y =  0 kg/y

За ИУ 5 - Протокол № 2080/06.07.2009 г. – не са установени емисии на серни оксиди:

Е (ИУ 5) =  0 kg/h  x  74 h/y =  0 kg/y

За паросилова централа ИУ 14 – Протокол от изпитване № 182А.46/21.10.2014 г. – не са установени емисии на серни оксиди:

E (ИУ 14) = 0 kg/h  x 3846 h/y =  0  kg/y

E SOx = 0 + 0 + 0  = 0 kg/y

ПРАХ

Количеството прах (kg/y), изпуснато от инсталациите е изчислено, като сума от годишните емисии на прах от отделните ИУ.

Езавод 3 kg/y =  E i , където Е i e годишна емисия  на прах от съответното ИУ .

Е i kg/y = масов поток i   x   раб. час / год. i

Изпускащо устройство № 1 не е работило през отчетната 2014 г. Е (ИУ1) = 0 kg/y

Изпускащо устройство № 2 не е работило през отчетната 2014 г. E (ИУ2) = 0 kg/y

Количеството прах постъпило в атмосферата от ИУ 3 е определено като стойността на масовия поток от Протокол от изпитване № 182А.41/21.10.2014 г., е умножена по часовете  работа на устройството за 2014 г.:

Е (ИУ 3) = 0.159 kg/h  х  556 h/y =  88.404 kg/y

Общо количество прах изпуснат в атмосферата през 2014 г. е:

Е ПРАХ   = 0 + 0 + 88.404 = 88.404  kg/y

Обобщение:

Е CO =  0 kg/y

E ТОС = 1182.654 kg/y

E NOx  = 3985.416 kg/y

E SOx = 0 kg/y

Е ПРАХ  = 88.404 kg/y

Към стойностите за азотни и серни оксиди (kg/y) се прибавят стойностите на емисиите (kg/y), получени по изчислителен път съгласно Методика за балансово изчисляване. От уравнения 13 и 14 към точка 4.1.1.2. по-долу, са взети стойностите на тези замърсители за ИУ № 5:

Е NOx = 0.0175 kg/y

E SOx = 0 kg/y

Окончателни резултати:

Е CO =  0 kg/y

E ТОС = 1182.654 kg/y

E NOx  = 3985.416 + 0.026 (ИУ5)  =  3985.442 kg/y

E SOx =  0 + 0 (ИУ5) = 0 kg/y

Е ПРАХ =  88.404 kg/y

От уравнения 15, 16 и 17 към точка 4.1.1.2. по-долу, са взети изчислените стойности на годишните емисии за Глицерол тринитрат (Нитроглицерин) – НГ (за ИУ5, 6, 7 и 9), Дифениламин – ДФА (за ИУ8) и Динитротолуен – ДНТ (за ИУ8), които са както следва:

Е НГ    = 1.384 kg/y

E ДФА   = 0.036 kg/y

E ДНТ    = 0.001 kg/y

4.1.1.2. Определяне на годишните емисии за 2014 г. на замърсители в атмосферния въздух от изпускащи устройства 5, 6, 7, 8 и 9 чрез Методика за балансово изчисляване на емисиите на вредни вещества от изпускащи устройства.

I. Определяне емисиите на замърсителите, mg/Nm3

I.1 Емисии на NOx и SOx и глицерол тринитрат (нитроглицерин НГ) от ИУ 5

Емисиите на NOx и SOx са определени чрез пряко измерване през 2009 г. от акредитирана лаборатория при симулиран процес т. е. наличие на нитрираща смес в реактора и разбъркване с въздух без да се подава глицерин (виж „Методика за балансово изчисляване на емисиите на вредни вещества от изпускащи устройства”).  Емисията на НГ е определена в заводската лаборатория чрез газхроматографски анализ на  собствена газова проба от ИУ 5.

Съгласно Протокол № 2080/06.07.2009 г. на РЛ Стара Загора:

Е NOx = 1.3 mg/Nm3

Е SO2  - отсъствие; приемаме Е SOx  = 0

Съгласно Протокол за анализ № 1/04.03.2010 г.  от лаборатория Завод 3:

Е НГ 5 = 5.5 mg/Nm3

I.2. Емисии на глицерол тринитрат (нитроглицерин НГ ) от ИУ 6

Емисията на НГ е определена в заводската лаборатория чрез газхроматографски анализ на собствена газова проба от ИУ 6.

Съгласно Протокол за анализ № 1/04.03.2010 г. от лаборатория Завод 3:

Е НГ 6 = 16.5 mg/Nm3

I.3. Емисии на глицерол тринитрат (нитроглицерин НГ ) от ИУ 7

Емисията на НГ е определена в заводската лаборатория чрез газхроматографски анализ на газова проба от ИУ 7.

Съгласно Протокол за анализ № 2/04.03.2010 г. от лаборатория Завод 3:

Е НГ 7 = 5.5 mg/Nm3

I.4. Емисии на дифениламин (ДФА), динитротолуен (ДНТ) и глицерол тринитрат     (нитроглицерин НГ) от ИУ 8

Емисиите са определени в заводската лаборатория чрез газхроматографски анализ на газова проба от ИУ 8.

Дифениламин (ДФА) и динитротолуол (ДНТ) се ползват епизодично при производството на специфичен вид барутна маса. През 2014 г. са произведени 2 партиди от този вид.

Съгласно Протокол за анализ от лаборатория Завод 3:

Е ДФА 8 = 11 mg/Nm3

Е ДНТ  8 = 0.33 mg/Nm3

Е НГ  8  = 11 mg/Nm3

I.5. Емисия на глицерол тринитрат (нитроглицерин НГ) от ИУ 9

В изходящите газове от ИУ 9 съгласно Протоколи за анализ е констатирано отсъствие на НГ.

Приемаме Е НГ  9  = 0

II. Определяне на количеството (m), kg замърсители, отделящи се по време на един процес на нитриране и сепарация на глицерол тринитрат (нитроглицерин/НГ), стабилизиране на НГ, съхранение на НГ, приготвяне на тройна смес, шнековане и изчисляване на емисионните фактори (f)

m i = C i x W i x t i x 10 -6 , kg / процес, където:

m i – количество на i замърсител отделено по време на един процес, kg/процес;

C i – концентрация на i замърсител mg/Nm3 посочена в Пункт I по – горе;

W i – дебит на отпадъчните газове от съответното ИУ определен чрез измерване

(виж Протоколи от РЛ – Стара Загора);

t i – продължителност (h) на един процес;

За целите на изчисленията са приети осреднени стойности на продължителност на процесите.

Изпускащо устройство 5
II.1. Количество (m) NOx, kg / процес и емисионен фактор f

m (NOx) = 1.3 x 1045.5 x 0.5 x 10-6

m = 0.00068 kg / процес

Тъй като точността на измерванията е по-ниска от точността на поддържане на технологичните параметри, приемаме за разчет на емисионен фактор статистическата величина брой процеси за отчетния период. Отклонението в продължителността на процесите на нитрация за годината е под 10%.

Съгласно Актуализирана методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух утвърдена със Заповед № РД – 77/03.02.2006 г. на МОСВ, наричана за краткост по-долу „Методиката”, емисиите на вредни вещества във въздуха се определят по формулата

E = fA   ,където			( 1 )

Е – емисия на определен замърсител, получена в съответни количества

В нашия случая E   m			( 2 )

f – емисионен фактор (коефициент)

А – статистическа величина, която е количествана характеристика

В нашия случай А = 1 процес

От (1) и (2)   f = E / A = m / A = m / 1 = m, kg / процес			( 3 )

От ( 3 ) за f NOx  = m NOx = 0.00068 kg  / процес

Приемаме f NOx = 0.0007 kg  / процес			( 4 )

II.2.  Количество ( m  ) SOx, kg / процес и емисионен фактор f

Както по – горе за  SOx, получаваме

m (SOx) = 0 x 1045.5 x 0.5 x 10-6

m = 0 kg / процес

Оттук f SOx = 0			( 5 ) 

II.3. Количество (m) НГ kg/процес и емисионен фактор f на НГ

Нитроглицерин има във всички изпускащи устройства. Тъй като те работят с различна продължителност емисионния фактор за всеки процес е изчислен за всяко изпускащо устройство отделно.

Изпускащо устройство №5

II.4. Количество (m) НГ kg / процес и емисионен фактор f на НГ

m НГ = 5.5 x 1045.5 x 0.5 x 10-6

m = 0.0029 kg НГ / процес

f НГ  = m НГ = 0.0029 kg  / процес

Приемаме f НГ  = 0.003 kg  / процес			( 6 )

Изпускащо устройство №6

II.5. Количество (m) НГ kg / процес и емисионен фактор f на НГ

Емисия на НГ

m НГ = 16.5 x 633.7 x 1.5 x 10-6

m = 0.016 kg НГ / процес

f НГ  = m НГ = 0.016 kg  / процес				( 7 )

Изпускащо устройство №7

II.6. Количество (m) НГ kg / процес и емисионен фактор f на НГ

m НГ = 5.5 x 392.5 x 0.17 x 10-6

m = 0.0004 kg НГ /процес

f НГ  = m НГ = 0.0004 kg  / процес			( 8 )

Изпускащо устройство №8

II.7. Количество (m) НГ kg / процес и емисионен фактор f на НГ

m НГ = 11 x 463.5 x 3.5 x 10-6

m = 0.018 kg НГ /процес

f НГ  = m НГ = 0.018 kg  / процес				( 9 )

II.8. Количество (m) ДФА kg / процес и емисионен фактор f на ДФА

m ДФА = 11 х 463.5 х 3.5 х 10-6

m = 0.018 kg ДФА /процес

f ДФА  = m ДФА = 0.018 kg  / процес			( 10 )

Емисия на ДФА е налице само при получаване на барутни маси, в чиито състав има ДФА. За 2014 година са проведени 2 такива процеса.

II.9 Количество (m) ДНТ kg / процес и емисионен фактор f на ДНТ

m ДНТ = 0.33 х 463.5 х 3.5 х 10-6

m = 0.0005 kg ДНТ /процес

f ДФА  = m ДФА = 0.0005 kg  / процес				( 11 )

Емисия на ДНТ е налице само при получаване на барутни маси, в чиито състав има ДНТ. За 2014 година са проведени 2 такива процеса.

Изпускащо устройство №9

II.10. Количество (m) НГ kg / процес и емисионен фактор f на НГ

В изходящите газове на изпускащо устройство № 9 отсъства нитроглицерин.

Приемаме m НГ = 0

f НГ  = m НГ = 0 kg  / процес			( 12 )

Изчисляване на годишните емисии на замърсители ( Е год. кг/г. )  за ИУ 5, 6 , 7, 8 и 9.

Е i год. = f i   x   брой процеси / год.

където:

Е i год. – годишна емисия на съответния замърсител, kg;

f i – емисионен фактор на съответния замърсител, kg/процес;

Брой процеси – през отчетната 2014 г. са проведени 37 процеса.

Е NOx = 0.0007 х 37 = 0.0259 kg/y				(13)

Е SO x  = 0 x 37  =  0  kg/y				(14)

Е НГ =  f i x 32 = (0.003 + 0.016 + 0.0004 + 0.018 +0) x 37 = 0.0374 x 37 = 1.3838 kg/y			(15)

E ДФА  = 0.018  x  2  = 0.036 kg/y			(16)

E ДНТ   = 0.0005  x  2  = 0.001 kg/y			(17)

4.1.1.3. Годишни количества на замърсителите, изпуснати в атмосферата за единица продукт, съгласно Условия 6.15. и 9.7.5.7. от КР

Годишните количества на замърсителите, изпуснати в атмосферата за единица продукт не са представени, тъй като при определянето им се използват данни, представляващи поверителна информация (информация за количествата произведена продукция от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на т.4.6. от Приложение 4 на ЗООС). Класифицираната информация се представя в МОСВ по реда на ЗЗКИ.

4.1.2.	Годишни количества на замърсителите в отпадъчните води, съгласно Условие 10.1.4.4. от КР.

През отчетната 2014 г. не е извършвано заустване на отпадъчни води от езерото-утаител в река Тунджа.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.2.1. Пречиствателни съоръжения

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения към изпускащите устройства (ИУ) по Условие 9.1.1. от КР:

Инсталация за производство на нитроцелулоза:

- прахоуловителна камера (при сушене на линтера) към ИУ № 1;

- циклон с оросителна камера (при механично пречистване на линтера) към ИУ № 2;

- циклон (при пневмотранспорт на целулоза за нитриране) към ИУ № 3;

- абсорбционна инсталация (при нитриране на целулоза и центрофугиране на нитроцелулоза) към ИУ № 4;

Инсталация за производство на балиститни барути и твърди балиститни горива:

- капкоуловител (при нитриране и сепарация на нитроестер) към ИУ № 5;

- ежекторна система с капкоуловител  (при стабилизация на нитроглицерин)  към     ИУ № 6;

- ежекторна система за улавяне на нитроглицеринови капчици (при съхранение на нитроглицерин) към ИУ № 7;

- ежекторна система за улавяне на нитроглицеринови капчици (при приготвяне на тройна смес) към   ИУ № 8.

В съответствие с Условие 9.1.1.1. (Актуализирано с Решение № 110-Н0-И0-А1/2010) от КР, за всяко пречиствателно съоръжение по Условие 9.1.1. от КР, през 2010 г. са определени: списък с технологичните параметри, техните стойности за постигане на оптимален работен режим, честотата на мониторинг и оборудване за мониторинг, както и необходимото резервно оборудване за пречиствателното съоръжение.

Документиране и докладване:

В изпълнение на Условие 9.1.4.1. се прилага инструкция за проверка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в КР. Данните се записват в дневници за мониторинг.

За химическата инсталация за производство на Нитроцелулоза дневниците за мониторинг към съответните пречиствателни съоръжения са:

- Дневник № 1 – Прахоуловителна камера при сушене на линтер, към ИУ № 1;

- Дневник № 2 – Циклон с оросителна камера при механично почистване на линтер, към          ИУ № 2;

- Дневник № 3 – Циклон и прахоуловителна камера при процеса на пневмотранспорт на целулоза за нитриране, към ИУ № 3;

- Дневник № 4 – Абсорбционна инсталация за азотни и серни оксиди, при процеса на нитриране на целулоза и центрофугиране на нитроцелулоза, към ИУ № 4;

За химическата инсталация за производство на Балиститни барути и твърди балиститни горива, дневниците за мониторинг и съответните пречиствателни съоръжения са:

- Дневник № 5 – Капкоуловител при процеса на нитриране на глицерин, към  ИУ № 5;

- Дневник № 6 – Ежекторна система с капкоуловител при процеса на стабилизиране на нитроглицерин, към ИУ № 6;

- Дневник № 7 – Ежекторна система с капкоуловител при процеса на обемно дозиране на нитроглицерин, към ИУ № 7;

- Дневник № 8 – Ежекторна система с капкоуловител при процеса на приготвяне на тройна смес, към ИУ № 8.

Дневниците за мониторинг се проверяват ежемесечно от еколога на завод 3, за съответствие на контролираните параметри с определените оптимални такива в КР. Проверките са отразени в самите дневници. Периодично се протоколират проверките на пречиствателните съоръжения и оценките за съответствие на контролираните параметри с определените оптимални такива в КР. През отчетния период са изготвени 4 броя протоколи, по един за тримесечие за инсталациите, както следва:

- Инсталация за производство на нитроцелулоза, включваща пречиствателните съоръжения към изпускащи устройства №№ 1, 2, 3 и 4;

- Инсталация за производство на балиститни барути и твърди балиститни горива, включваща пречиствателните съоръжения към изпускащи устройства №№ 5, 6, 7 и 8

Няма констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са документирани в следните протоколи:

- № 1-А/02.04.2014;

- № 2-А/01.07.2014;

- № 3-А/01.10.2014;

- № 4-А/08.01.2015

4.2.2. Емисии от точкови източници и собствен мониторинг.

Виж Приложение 1 Таблица 2

Емисионните норми са определени в Таблици от КР - 9.2.1.-1; 9.2.1.-2; 9.2.2.-1;   9.2.2.-2; 9.2.2.-3; 9.2.3.; 9.2.4. и 9.3.1. – продължения.

Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащите устройства, са извършени съгласно Таблици  9.7.1. –  9.7.13. от КР.

През 2009 г. са извършени собствени измервания за установяване на параметрите на газовите потоци на изпускащи устройства № 5, 6, 7 и 8. Измерванията са извършени от РЛ – Стара Загора. Поради техническа невъзможност за достъп до изходящия газоход, на ИУ 9 не е правено измерване на параметрите на газовия поток. Пробовземането за определяне на концентрацията на НГ в изходящите газове е направено от пространството над шнекпресата под смукателния чадър.

През 2010 г. са извършени собствени измервания за определяне на концентрациите на вредни вещества в потоците от ИУ № 5, 6, 7 , 8 и 9. Измерванията са извършени от Химическа лаборатория завод 3 на „Арсенал” АД.

Съгласно Условие 9.7.1.1. в КР се прилага методика за балансово изчисляване на емисиите на вредни вещества от посочените изпускащи устройства и установяване на съответствието със заложените в КР норми съгласно Таблици 9.7.4., 9.7.5., 9.7.6.,  9.7.7., 9.7.8. и 9.7.9. в КР (виж т.4.1.1.2. по-горе).

Собствените периодични измервания за 2014 г. на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от останалите изпускащи устройства, са извършени съгласно регламентираната в КР честота. Резултатите са представени в протоколи от изпитване, издадени от ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг” ООД, гр. София. Следва списък на изпускащите устройства и съответните протоколи от изпитване:

  - ИУ № 3: № 182А.41/21.10.2014 г.;

  - ИУ № 4: № 182А.42/21.10.2014;

  - ИУ № 10: № 182А.43/21.10.2014;

  - ИУ № 11: № 182А.44/21.10.2014;

  - ИУ № 12: № 182А.45/21.10.2014;

  - ИУ № 14: № 182А.46/21.10.2014

Не са констатирани несъответствия в стойностите на контролираните параметри.

Изпускащи устройства №1 и №2 не са работили през отчетната 2014 г., тъй като за производство на нитроцелулоза е използвана само пречистена целулоза.

Дебитите на технологичните газове, изпускани от изпускащите устройства, не превишават максималните стойности, посочени в КР.

Документиране и докладване :

Налице е Договор за извършване на мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух с акредитирана лаборатория ЛИК „ЛИПГЕИ” към „Пехливанов инженеринг” ООД, гр. София. Копие от Договора се съхранява при еколога на ”Арсенал” АД.

Разработен е и представен в РИОСВ гр. Стара Загора, доклад за резултатите от собствените периодични измервания на обекти и източници на емисии в атмосферния въздух. Налице са протоколите за извършените собствени периодични измервания. Изготвени са съответните оценки за съответствие.

4.2.3. Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества

През отчетния период са прилагани инструкции по Условия 9.4.2., 9.4.3. и 9.5.3. от КР. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано, през изпускащите устройства описани в Условия 9.2. и 9.3. от КР. Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми.

През отчетния период не са постъпили и не са регистрирани оплаквания от наличието на миризми и неорганизирани емисии. Не са установени несъответствия при прилагане на инструкции по Условия 9.4.2., 9.4.3., 9.5.3.

Документиране:

На площадката се съхраняват:

- Регистър на неорганизираните емисии и предприетите мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии (към Условия 9.4.2. и 9.7.5.3. от КР). През отчетната 2014 г. са изготвени 4 броя протоколи (по един за тримесечие), които са приложени към Регистъра.

- Дневник „Оплаквания за миризми” (към Условия 9.5.2.  и 9.7.5.4. от КР). През отчетната 2014г. са изготвени 4 броя протоколи (по един за тримесечие), които са приложени към Дневника.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Пречиствателни съоръжения

Извършва се експлоатация на следните локални пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води по пътя на водите към точка на заустване № 1:

- За всички отпадъчни води от площадката – езеро-утаител;

- Инсталация за производство на нитроцелулоза:

    - лабиринт-утаител;

    - утаител при наситняване на нитроцелулоза;

    - утаител при формиране на партиди и обезводняване на нитроцелулоза;

    - сборен утаител;

- Инсталация за производство на балиститни барути и твърди балиститни горива:

- осем броя лабиринтни утаители;

- утаителен басейн;

- два броя утаители за отпадъчни води при валцуване - не се използват, тъй като  участъкът не се експлоатира.

- Инсталация за производство на лакови барути – лабиринтен утаител.

В изпълнение на Условие 10.1.1.2. от КР 110/2006 г. (Актуал. с Реш. № 110-Н0-И0-А1/2010 г.), за всяко едно пречиствателно съоръжение са определени:

- контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимална работа на ПС);

- оптималните стойности на всеки от контролираните параметри;

- честота на мониторинг на контролираните параметри;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри;

- необходими резервни части за обезпечаване на работата на пречиствателните съоръжения, които трябва да бъдат поддържани в наличност на площадката.

В изпълнение на Условие 10.1.1.6.1.1. от КР, документацията по Условие 10.1.1.2. от КР е представена в РИОСВ гр. Стара Загора.

В изпълнение на Условия 10.1.1.3. и 10.1.1.4. от КР се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри и извършване на мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения за производствени отпадъчни води. Съгласно Условие 10.1.1.5.1. от КР се прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива.

В изпълнение на Условие 10.1.1.5.2. от КР се прилага инструкция за проверка  на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

В изпълнение на Условие 10.1.1.6.2. от КР, резултатите от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения се документират в „Дневници за мониторинг“, както следва:

- Химическата инсталация за производство на Нитроцелулоза:

- Дневник № 9 – Лабиринт утаител при процеса на зареждане на реакторите и изваряване на нитроцелулоза;

- Дневник № 10  – Утаител при процеса на наситняване на нитроцелулоза;

- Дневник № 11 – Утаител при процеса на формиране на партиди и обезводняване на нитроцелулоза;

- Дневник № 12 – Сборен утаител.

- Химическата инсталация за производство на Балиститни барути и твърди балиститни горива:

- Дневник № 13 – Четири броя лабиринтни утаители при процеса на производство на нитроглицерин за барутна маса;

- Дневник № 14 – Четири броя лабиринтни утаители при процеса на производство на барутна маса за балиститни барути и твърди балиститни горива;

- Дневник № 15 – Утаителен басейн при процеса на допречистване на отпадъчните води от производството на барутна маса.

- Химическата инсталация за производство на Лакови барути:

- Дневник № 16 – Лабиринтен утаител за пречистване на отпадъчните води от производството на лакови барути.

- Пречиствателно съоръжение за всички отпадъчни води:

- Дневник № 17 – Езеро - утаител.

Локалните пречиствателни съоръжения към химическата инсталация за производство на експлозиви не функционират ежедневно, а само в дните, когато се осъществява производствен процес. Съответно мониторинг на контролираните параметри се извършва в дните на работа на съответната инсталация.

Документиране и докладване:

Дневниците за мониторинг се проверяват ежемесечно от еколога на завод 3. Проверките са отразени в самите дневници. Извършва се оценка на съответствието на контролираните параметри с определените оптимални такива в КР. Извършвани са проверки за всяко пречиствателно съоръжение. За всяко тримесечие резултатите от проверките и оценките за съответствие се отразяват в протоколи. През отчетния период са изготвени 4 броя протоколи, по един за тримесечие, за инсталациите със съответните пречиствателни съоръжения към тях, както следва:

- № 1-Б/02.04.2014;

- № 2-Б/01.07.2014;

- № 3-Б/01.10.2014;

- № 4-Б/08.01.2015

Няма констатирани несъответствия по отношение на експлоатацията на пречиствателните съоръжения и съответствието на контролираните параметри, както и за воденето на записите в дневниците за мониторинг.

Прилага се инструкция по Условие 10.1.1.5.2. от КР, за периодична проверка и поддръжка състоянието на канализационната мрежа на площадката на Завод 3. Установяването на течове и предприетите коригиращи действия за тяхното отстраняване се регистрират в „Протоколи за извършена проверка на канализационната мрежа на площадката на завод 3” с периодичност веднъж на тримесечие. Освен това при сигнали от длъжностни лица се извършват допълнителни проверки и се предприемат мерки за отстраняване на неизправностите. В изпълнение на Условие 10.2.4. от КР през отчетната 2014 г. са извършени 6 броя проверки.

Резултатите от проверките и предприетите мерки за отстраняване на неизправностите са описани в следните протоколи:

- № 1/11.02.2014;

- № 2/30.05.2014;

- № 3/07.07.2014;

- № 4/07.08.2014;

- № 5/19.09.2014;

- № 6/18.12.2014;

Констатирани са 5 броя запушвания и нарушения в работата на участъци от канализацията, поради наслоявания и 1 брой запушване на канализационна шахта. Всички неизправности са отстранени своевременно.

Заустване на отпадъчните води

Съгласно Условие 10.1.2.1. от КР е разрешено заустването на смесен поток отпадъчни води (пречистени производствени, битово-фекални и дъждовни) от езеро-утаител в р. Тунджа втора проектна категория водоприемник, единствено при спазване на условията, посочени в          Таблица 10.1.2.1.

1. Точка на заустване:

№1 – р. Тунджа, ІІ-ра проектна категория водоприемник, код на водното тяло BG3TU900R042,  с географски координати N = 42º34´41”, E = 25°23´71”.

2. Точка на пробовземане:

№1 – изход езеро-утаител, преди смесване с други потоци отпадъчни води, с географски координати N = 42º35´03,9”, E = 25°23´39,0”.

В съответствие с Условие 10.1.4.1. (Таблица 10.1.4.1.) от КР , се извършва собствен мониторинг на пречистените отпадъчни води от езерото-утаител. През отчетната 2013 г. не са зауствани отпадъчни води (пречистени производствени, битово-фекални и дъждовни) в  р. Тунджа.

Пробовземането и изпитванията на пробите на отпадъчни води от езерото-утаител са извършени от акредитирана Изпитвателна лаборатория „Централ”, 6100 Казанлък (сертификат БСА              рег. № 279 ЛИ/09.02.2012 г.). По показателя нефтопродукти, изпитването е извършено от лаборатория на СЖС България ЕООД. Извършени са две изпитвания на проби от отпадъчни води, (Виж Приложение 1 Таблица 3), които са:

- Протоколи от изпитване № ИЛ-14/0282/16.06.2014 г. и № Е680А/16.06.2014 г.: Стойностите на следните показатели надвишават индивидуалните емисионни ограничения, съгласно

Таблица 10.1.2.1. от КР:

- Активна реакция – рН единици, където при ИЕО 6 - 8,5 рН единици, резултатът от изпитването е 2.71 ± 0.01;

- Олово – mg/l, където при ЕИО 0.05 mg/l, резултатьт от изпитването е 0.088 ± 0.004

- Протоколи от изпитване № ИЛ-14/0511/20.10.2014 г. и № Е2037А/23.10.2014 г.: Стойностите на следните показатели надвишават индивидуалните емисионни ограничения, съгласно

Таблица 10.1.2.1. от КР:

- Активна реакция – рН единици, където при ИЕО 6 - 8,5 рН единици, резултатът от изпитването е 4,10± 0.01;

- Олово – mg/l, където при ЕИО 0.05 mg/l, резултатьт от изпитването е 0.100 ± 0.003

Тъй като посочените в КР норми за допустими емисии се отнасят за водите, зауствани в             р. Тунджа и изпускане се разрешава само в съответствие с ИЕО представени в  Таблица 10.1.2.1. от КР и в двата случая не е предприето изпускане на пречистени отпадъчни води от езерото - утаител.

Нивото и активната реакция рН на водата в езерото– утаител се контролират ежеседмично, като стойностите се отразяват в „Дневник за мониторинг на езерото–утаител № 17“. За измерване стойността на рН се използва заводски рН метър.

Изготвени са две оценки за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения.

Документиране:

Налице са протоколите от изпитванията, извършени от лаборатория „Централ”, 6100 гр. Казанлък и лаборатория на СЖС България ЕООД. Изготвени са два броя оценки за съответствие на резултатите от собствения мониторинг с условията в разрешителното. Записи от собствения контрол на активната реакция - pH и нивото на отпадните води в езерото – утаител се регистрират ежеседмично в Дневник № 17 за мониторинг на пречиствателното съоръжение. Тъй като през     2014 г. не са изпускани води от езерото–утаител, не са изчислявани годишните количества на замърсителите, съгласно Европейският регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), както е указано в Условие 10.1.4.4.

4.4. Управление на отпадъците

Виж Приложение 1 Таблица 4

Съгласно Условие 11.1.1. от КР (Актуализирано с Решение № 110-Н0-И0-А3/2013 г.), при работа на инсталацията по Условие 2, образуваните отпадъци не трябва да се различават по вид (код и наименование) и не трябва да се превишават количествата им, посочени в Таблица 11.1., Таблица 11.2.  и Таблица 11.3. от КР.

Прилагат се инструкциите по Условия 11.1.3., 11.3.7., 11.4.3., 11.5.2., 11.6.2., 11.7.2. и 11.7.3. от КР.  Управлението на отпадъците се осъществява съгласно изискванията на Условията в КР.

4.4.1. Образуване на отпадъци

Таблица  ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ (сравнителна таблица 2010 – 2014 г.)

| Отпадък | Код | Годишно количество определено с КР № 110/06 | Годишно количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Съответ ствие | Отчет | Съответ ствие | Отчет | Съответ ствие |
|  |  |  | 2010 год. |  | 2011 год. |  | 2012 год. |  |
| Целулозен прах и къси целулозни влакна | 03 03 99 | 80 | 0.818 | да | 3,990 | да | 6,700 | да |
| Импрегниран текстил, еластомер, пластомер | 04 02 09 | 6 | 1.881 | да | 4,099 | да | 2,785 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0.9 | 0.860 | да | 0,840 | да | 0,740 | да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 0.35 | 0 | - | 6,560 | не | 0 | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.30 | 0.285 | да | 0 | - | 0 | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 110 бр./y (1) 0.130 t/y (2) | 246 бр | не | 0,060 t | да | 0,036 t | да |
| Смесени битови отпадъци | 15 01 03 | 12 t/год. | 7.500 | да | 7.780 | да | 5,320 | да |

Сравнителна таблица – продължение 2010 - 2014 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество t/y | Годишно количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отчет | Съответ ствие | Отчет | Съответ ствие | Отчет | Съответ ствие |
|  |  |  | 2013 год. |  | 2014 год. |  | - |  |
| Целулозен прах и къси целулозни влакна | 03 03 99 | 80 | 3,100 | да | 2,670 | да |  |  |
| Импрегниран текстил, еластомер, пластомер | 04 02 09 | 6 | 0,312 | да | 1,953 | да |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0.9 | 0,480 | да | 0,210 | да |  |  |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 0.35 | 0 | - | 2,600 | не |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.3 | 0 | - | 0 | - |  |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 110 бр./y (1) 0.130 t/y (1) | 0,014 t | да | 0,055 t | да |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 15 01 03 | 12 | 5,320 | да | 5,310 | да |  |  |

Забележки:

- – количество, определено с Решение № 110-Н0-И0-А1/2010 г.;

- – количество, определено с Решение № 110-Н0-И0-А2/2011 г.

Коментар:

Налице е съответствие по години в количеството образувани отпадъци спрямо нормираните в КР, с изключение на:

- отпадък с код 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, който надвишава годишното количество с 136 бр. за 2010 г.

Причини за несъответствието:

Завишеният брой флуоресцентни тръби е следствие от извършените основни ремонти на работни помещения през 2010 г. и замяна на голяма част от тях, поради износване вследствие продължителната им употреба.

- отпадък с код 15 01 03 Опаковки от дървесни материали, който надвишава годишните количества с 6,210 t за 2011 г. и с 2,250 t за 2014 г.

Причини за несъответствията:

Този вид отпадък се предава периодично в склад за вторични суровини на дружеството. Тъй като предаването се извършва на по-големи интервали от време, обхващащи периоди от          около 3 години, се създават предпоставки за натрупването му в по-големи количества.

През отчетната 2014 г., количествата на останалите видове образувани отпадъци не превишават тези посочени в КР.

В съответствие с Условие 11.2.6. от КР, на площадката на Завод 3 не се приемат отпадъци от други производствени площадки на „Арсенал” АД и от външни организации.

Предварително съхраняване на отпадъци

Изпълняват се Условия 11.3.1., 11.3.2. и 11.3.3. за предварително съхраняване на отпадъци. На площадката се съхраняват предварително само отпадъците, посочени в Условие 11.3.2. от КР (Актуализирано с Решение № 110-Н0-И0-А3/2013 г.), на местата определени за тази цел (Приложение №ІІ.7.4. от Заявлението за издаване на КР), при спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г. При предварителното съхраняване на опасните отпадъци се изпълнява Условие 11.3.3.1. от КР (Актуализирано с Решение № 110-Н0-И0-А3/2013 г.).

В изпълнение на Условие 11.3.4., отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, се съхранява предварително на Площадка 5.1, обозначена в Приложение 2 приложена към Решението, разделно от други отпадъци, при наличие на достатъчно количество сяра за всеки килограм лампи. Помещението е закрито, с бетониран под, налице са указания за вида и опасните свойства на съхранявания опасен отпадък. Помещението е  оборудвано с:

- херметически затворен съд за съхранение на счупените лампи;

- дървени сандъци за съхранение на излезлите от употреба лампи;

В изпълнение на Условие 11.3.5., отпадък с код и наименование 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, се съхранява предварително на Площадка 4.1. Помещението е закрито, налице са указания за вида и опасните свойства на съхранявания опасен отпадък. Предвидено е отпадъкът да се съхранява в херметически затворени метални варели, които се обозначават с етикети, съдържащи информация за вида и опасните свойства на отпадъка.

Спазва се Условие 11.3.6. от КР, относно недопускане на площадката на Завод 3, на действия като:

- смесването на опасни отпадъци с други отпадъци;

- смесването на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждането на опасни отпадъци;

- смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.

Документиране и докладване:

Прилага се инструкция по Условие 11.3.7.  Налице са 4 броя протоколи (по един за тримесечие), за извършени проверки на площадките за предварително съхраняване на отпадъците, включващи оценки за съответствие. Не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са отразени в следните протоколи:

- № 1/03.04.2014;

- № 2/02.07.2014;

- № 3/02.10.2014;

- № 4/08.01.2015

Транспортиране на отпадъци

През отчетната 2014 г. са транспортирани следните видове отпадъци:

- През месец октомври/2014 г. извън района на дружеството са транспортирани 0.041 тона        (169 бр.) опасен отпадък от „Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак“,           код 20 01 21*. Фирмата на която е предаден отпадъка е  „Балбок Инженеринг” АД, гр. София. Идентификационен документ от дата 10.10.2014 г. Транспорт – на „Балбок Инженеринг” АД. Отпадъкът е предаден въз основа на договор с „Балбок Инженеринг” АД.

- През месец декември/2014 г., извън района на дружеството, на два пъти са транспортирани общо 3,600 тона производствен „Отпадък, неупоменат другаде (целулозен прах и къси целулозни влакна)“ с код 03 03 99, както и 3,000 тона отпадък от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) (текстилни отпадъци). Отпадъкът е транспортиран и депониран в „Регионален център за третиране на неопасни отпадъци”, в землището на  с. Гарваново, съгласно сключен Договор рег. № 290/05.12.2014 г. , между „Арсенал” АД и Община гр. Хасково. Издадени са кантарни бележки.

- Транспорт – „Арсенал” АД, в съответствие с Решение № 13-РД-215-00/01.04.2013/МОСВ.

Битовите отпадъци се транспортират с транспорт на „Арсенал“ АД, както и на звено за ССТТБО, Община гр. Казанлък.

В обхвата на площадката на завод 3, отпадъците подлежащи на предварително съхраняване, се транспортират с вътрешно заводски транспорт от местата на образуване, до регламентираните площадки за предварително съхраняване.

Документиране и докладване:

Прилага се инструкция по Условие 11.4.3., изготвени са 12 броя оценки за съответствие при транспортирането на отпадъците. Не са установени несъответствия. Води се документиране за транспортиране на отпадъците извън площадката на Дружеството от еколога на „Арсенал” АД. Няма констатирани нередности, свързани с разпиляване по време на транспортиране или транспортиране до нерегламентирани площадки. По отношение транспортирането извън територията на Дружеството, няма информация за нередности допуснати от фирмите превозвачи. Налице са копия на документите, придружаващи товара. Води се „Отчетна книга за събиране и транспортиране на отпадъци”.

Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

През 2014 г. с цел оползотворяване, в т.ч. рециклиране са предадени следните видове и количества отпадъци:

- 0,041 t (169 бр.) опасен отпадък от „Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак“, код 20 01 21*. Отпадъкът е предаден на „Балбок Инженеринг” АД, на база сключен договор и  Документ съгласно чл.81 от ЗУО  № 12-ДО-1271-00/07.06.2013 г.

- 2,600 t отпадък „Опаковки от дървесни материали“, код 15 01 03. Отпадъкът е предаден в склад за вторични суровини на дружеството. Налице е складова разписка № 255/25.03.2014 г.

Организациите извършващи дейностите са описани в Приложение 1, Таблица 5 от настоящия Доклад. Същите притежават необходимите документи съгласно ЗУО, за извършване на такива дейности с отпадъци,. Не е възможен пряк контрол върху съответствието по оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъците. Oценката е косвена и се базира на изрядността на фирмите извършващи посочените дейности, изразена чрез съответния разрешителен/регистрационен документ и отсъствието на сигнали за нередности, свързани с отпадъците на „Арсенал”АД.

Документиране и докладване:

Прилага се инструкция по Условие 11.5.2. за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Изготвени са    12 броя оценки за съответствие, не са установени несъответствия.

Обезвреждане на отпадъците

През 2014 г. са предадени за обезвреждане чрез депониране следните видове и количества отпадъци:

- 3,600 t „Отпадък, неупоменати другаде (целулозен прах и къси целулозни влакна)“,             код 03 03 99. Сертификати за производствен отпадък №№ 1/18.12.2014 г.; 2/19.12.2014 г. и Разрешително № 41/09.12.2014 г. на Община гр. Хасково. Налице е кантарна бележка;

- 3,000 t отпадък от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер), (текстилни отпадъци), код 04 02 09. Сертификат за производствен отпадък № 2/19.12.2014 г. и Разрешително № 41/09.12.2014 г. на Община гр. Хасково. Налице е кантарна бележка;

- 5.310 t „Смесените битови отпадъци“, код 20 03 01

Организациите извършващи дейностите по обезвреждането са описани в Приложение 1, Таблица 5 от настоящия Доклад. Същите притежават необходимите документи съгласно ЗУО, за извършване на такива дейности.

Документиране и докладване:

Прилага се инструкция по Условие 11.6.2. за периодична оценка на съответствието за обезвреждането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Изготвени са 12 броя оценки за съответствие, не са установени несъответствия.

Контрол и измерване на отпадъците

Съгласно Условие 11.7.1. от КР, се осъществява измерване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишните количества на всички образувани отпадъци и годишната норма за ефективност при образуването на отпадък код 03 03 99 - отпадъци, неупоменати другаде (целулозен прах и къси целулозни влакна). Прилагат се инструкции по Условие 11.7.2. - за измерване на образуваните количества отпадъци и по Условие 11.7.3. - за извършване на оценка на съответствието наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойността на нормата за ефективност за отпадъка, упоменат по-горе.

Съгласно установения в „АРСЕНАЛ” АД  ред, предаваните от площадката на завод 3 отпадъци в склада за вторични суровини на „Арсенал” АД, се претеглят при приемането им и се завеждат в приходно-разходната документация на склада. Информация за количествата се подава на завод 3, под формата на складова разписка.  Измерените месечни и годишни количества образувани производствени и опасни отпадъци се документират в „Отчетни книги за образувани производствени и/или опасни отпадъци”.

Документиране и докладване:

Налице е годишна оценка за съответствие на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци, в съответствие с Таблици 11.1., 11.2, и 11.3. към Условие 11.1.1. от КР. За отпадък с код 03 03 99 - отпадъци, неупоменати другаде (целулозен прах и къси целулозни влакна) са изготвени 13 броя оценки за съответствието на нормата за ефективност – 12 броя месечни и 1 брой за отчетната година. Няма установени несъответствия. Виж Приложение 1, Таблица 5 от настоящия Доклад.

Анализ на отпадъците

През отчетната 2014 г. не са извършвани анализи на отпадъци.

4.5. Шум

В Условие 12.1.1. (актуализирано с Решение № 110-Н0-И0-А3/2013 г.) от КР са нормирани еквивалентните нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях), които не трябва да се превишават при извършване на дейностите на производствената площадка на Завод 3. Прилагат се инструкции по Условия 12.2.2. и 12.2.3. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, обн. ДВ. бр.3 от 11.01.2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Периодичност на наблюденията – не по-малко от един път в рамките на две последователни, календарни години.

През отчетната 2014 г. не са извършвани наблюдения.

Води се Регистър за постъпили оплаквания от живущи около площадката. През отчетния период няма регистрирани оплаквания.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води

Виж Приложение 1, Таблица 7

Съгласно Условие 13.3.1. и Таблица 13.3.1. от КР 110/2006 (Актуализирано с Решение               № 110-Н0-И0-А3/2013 г.) се извършва собствен мониторинг на подземните води, в определените точки за пробовземане (мониторингови кладенци), изградени през 2006 г. и съгласувани с Басейнова Дирекция, които са:

  - МП № 1 –  с географски координати - N =  42о35’35, E = 25o23’07;

  - МП № 2 –  с географски координати - N =  42о35’01, E = 25o23’46;

  - МП № 3 –  с географски координати - N =  42о35’00, E = 25o23’50

Честотата на мониторинг за всички показатели е веднъж на шест месеца. През отчетната 2014 г. са проведени два броя изпитвания на подземните води, в съответствие с честотата на мониторинг. Резултатите са представени в следните Протоколи от изпитване:

Първо изпитване:

- Протоколи №№ ИЛ-14/0279; ИЛ-14/0280; ИЛ-14/0281 от 12.06.2014 г., издадени от Изпитвателна лаборатория „Централ”, 6100, гр. Казанлък;

- Протоколи №№ Е677А; Е678А; Е679А от 16.06.2014 г., издадени от Лаборатория на СЖС България ЕООД, гр. Варна

Второ изпитване:

- Протоколи №№ ИЛ-14/0508; ИЛ-14/0509; ИЛ-14/0510 от 20.10.2014 г., издадени от Изпитвателна лаборатория „Централ”, 6100, гр. Казанлък;

- Протоколи №№ Е2040А; Е2039А; Е2038А от 27.10.2014 г., издадени от Лаборатория на СЖС България ЕООД, гр. Варна

В изпълнение на Условие 13.3.2. от КР се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в Таблица 13.3.2. от КР, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Изготвени са два броя оценки за съответствие. Не са констатирани несъответствия.

Документиране и докладване:

Налице са описаните по-горе протоколи от проведения собствен мониторинг на подземните води и съответните оценки за съответствие.

4.6.2. Собствен мониторинг на почви

Съгласно Условие 13.2.1. от КР (Актуализирано с Решение № 110-Н0-И0-А3/2013), собствен  мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка на завод 3, се извършва с честота веднъж на три години, по показателите посочени в Таблица 13.2.1., в постоянните мониторингови пунктове разположени в района на площадката.

Установени са пет постоянни мониторингови пункта за собствен мониторинг на почви. Броят и разположението им са съгласувани с РИОСВ и ИАОС.

През отчетната 2014 г. е проведен собствен мониторинг на състоянието на почвите. Пробовземането и изпитването на почвите е извършено от лаборатория за екология и технически изпитвания  „Акватератест” при ИССЕ ООД, гр. София.

(Сертификат за акредитация рег. № 130 ЛИ/30.01.2013 г., валиден до 31.01.2017 г.)

Резултатите са представени в следните протоколи от изпитване:

- Точка № 1 – фонова: Протокол № А582-1/14.10.2014 г;

- Точка № 2 – инсталация за лакови барути: Протокол № А582-2/14.10.2014;

- Точка № 3 – инсталация за пироксилинови барути: Протокол № А582-3/14.10.2014 г.

- Точка № 4 – инсталация за нитроцелулоза: Протокол № А582-4/14.10.2014 г.

- Точка № 5 – инсталация за нитроглицерин и барутна маса: № А582-5/14.10.2014 г.

В изпълнение на Условие 13.2.2. от КР се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга, по показателите представени в Таблица 13.2.1. и базовото състояние на почвите, установяване на причините в случаи на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия. От изготвената оценка за съответствие е видно, че по показателите - хром, олово, кадмий, мед и нефтопродукти за всички пунктове има намаление на концентрациите, в сравнение със съответните им стойности на базовото състояние.  По отношение стойностите на показателя pH е констатирано незначително занижаване, което може да бъде свързано, както със сложните естествени процеси протичащи в почвите, така и с различните условия при вземането на почвените проби.

В съответствие с инструкция по условие 13.2.3. от КР се контролира работата на инсталациите с цел предотвратяване на замърсявания, предизвикани от разпиляване на отпадъци, суровини и др.

Документиране и докладване:

В изпълнение на Условие 13.2.2. от КР се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13.2.1. и базовото състояние на почвите, установяване на причините за констатирани несъответствия и прилагане на коригиращи действия. В съответствие с Условие 13.4.4. се води „Дневник с данни за установяване на разливи“. През отчетната 2014 г. не са възниквали разливи на вредни и опасни вещества/ препарати в почвата. Резултатите от изпълнението на инструкциите по Условия 13.1.2. и 13.1.5. са представени в следващата т. 4.6.3.

4.6.3. Течове, разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка

Прилага се инструкция по Условие 13.1.2. за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Проверките са заложени в „Годишен план - график за ремонт на оборудването – механично (енергетично) за 2014 г”. Отчитането на изпълнението им се извършва от ремонтно-механичен цех, посредством документа „Работен лист”. Независимо от това, преди всяка експлоатация и по време на работа на тръбороводи и оборудване, разположени на открито, се извършва визуална проверка. При констатирани неизправности, в т.ч. течове, се преустановява работата на съответната инсталация и се докладва на прекия ръководител. Заявка за извършване на ремонт се дава на главния механик на завод 3. Извършените ремонтни дейности се отразяват в документа „Работен лист“. Работните листове се съхраняват при главния механик на завод 3. Прилага се инструкция по Условие от 13.1.5. КР, за отстраняване на разливи от опасни вещества върху производствената площадка.

През отчетната 2014 г. са извършени общо 18 броя проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Не са регистрирани течове от този вид. Извършени са 15 броя ремонти за отстраняване на неизправности, които са свързани предимно с износени уплътнения на фланцови съединения или на спирателни кранове.

Регистрирани са случаи на течове от тръбопроводи и тръбопроводна арматура, разположени в обхвата на киселинноустойчивите обваловки на киселинните депа. През отчетната 2014 г. са отстранени общо 13 броя течове от този вид.

Причини: повредени уплътнения на спирателни кранове или на валове на помпи за транспортиране на киселини, както и уплътнения на фланцови съединения.

Всички неизправности са отстранени своевременно и не са допуснати разливи.

Случаите са описани в 12 броя ежемесечни “Справки за извършените проверки и отстранени неизправности (течове и др.) по тръбопроводи, фланци, уплътнения и помпи по преносната мрежа за суровини и спомагателни материали, при работа на инсталацийте по Условие 2 от КР (към Условия 8.3.4.6. и 8.3.4.7. от КР)”.  Справките се съхраняват при еколога на завод 3.

В изпълнение на Условие 13.4.4. се води „Дневник с данни за установяване на  разливи“, в случаи на изливане на вредни и опасни вещества/ препарати върху производствената площадка, в който се отразяват данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него.

През отчетната 2014 г. не са регистрирани случаи на разливи на опасни вещества/ препарати върху производствената площадка.

Документиране:

В изпълнение на Условие 13.4.4. от КР се води „Дневник за установените разливи“. Налице са работните листове от извършените ремонти за отстраняване на описаните по-горе неизправности. В изпълнение на инструкцията по Условие 13.1.2. от КР са изготвени 4 броя Справки (по една за тримесечие), включващи обобщени данни за отстранените неизправности, взети от съответните работни листове. Справките се съхраняват при еколога на завод 3.

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

Към 31.12.2014 г. няма неизпълнени дейности по Инвестиционната програма.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

През отчетната 2014 г. не са прекратявани дейности на Химическата инсталация за производство на експлозиви или на части от нея.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1. Аварии

В съответствие с Условие 14.1. от КР, се спазва утвърден „План за действие при предотвратяване и ликвидиране на аварии в цеховете на Завод 3, „Арсенал” АД”, включен във „Вътрешен авариен план” на „Арсенал” АД, който е съгласуван с ГЗ на област Стара Загора и община Казанлък. Изготвени са и се прилагат тринадесет броя Инструкции към Условия 5.8.1 – 5.8.12. от КР - „Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации”. Разработена е инструкция по Условие 14.2. от КР – за оценка на възможността за изпускане на опасни вещества в повърхностен воден обект, в резултат на аварийна ситуация.

В съответствие с Условие 14.3. се води Дневник „Аварийни ситуации”. За всяка възникнала авария се съставя Протокол за изясняване на причините за възникване на аварията, в който се описват: причините за аварийната ситуация, време и място на възникване, въздействие върху здравето на населението и околната среда, предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/ или отстраняването на последствията от нея.

През отчетения период за 2014 г. не са възниквали аварийни ситуации.

Прилага се инструкция по Условие 14.4. от КР – мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води в резултат на аварийни ситуации.

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

В изпълнение на Условие 9.7.5.4. от КР се води Дневник „Оплаквания от миризми”, за документиране и съхраняване на постъпили оплаквания от миризми.

Съгласно Условие 12.3.3. е заведен  „Регистър на оплакванията от живущи около площадката на завод 3, от завишени нива на шум”. През отчетния период за 2014 г. не е имало и не са регистрирани оплаквания или възражения, свързани с дейността на Химическата инсталация за производство на експлозиви.

Приложение 1

Таблици

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ

| № | CAS № | Замърсител | Резултати от мониторинг (колона 1) , кg/y |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производ-ство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Въздух (М и С) (колона 1a) | Вода (М и С) (колона 1b) | Почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/y | kg/y | kg/y | kg/y | kg/y |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | -(0) М и С | - | - |  |  |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | -(3985.442) M и С | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | -(0) М и С | - | - | - | * |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - | - | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) | - | - | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | - | - | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | - | - | - | ** |
| 86# |  | Фини прахови частици<10µm (PM10) | - | - | - | - | * |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съглас- но КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито- ринг | Съответ- ствие, Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Производство на нитроцелулоза |  |  |  |  |  |  |
| Изпускащо устройство №1 – не е извършван мониторинг, тъй като устройството не е работило през отчетната 2014 г. (виж т.4.2.2.) |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| Изпускащо устройство №2 – не е извършван мониторинг, тъй като устройството не е работило през отчетната 2014 г. (виж т.4.2.2.) |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| Изпускащо устройство №3; Протокол от изпитване № 182А.41/21.10.2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | 16,30 | 1 път годишно | Да |
| Изпускащо устройство №4; Протокол от изпитване № 182А.42/21.10.2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | 9,00 | 1 път годишно | Да |
| SOx | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | 0 | 1 път годишно | Да |
| Производство на балиститни барути и твърди балиститни горива |  |  |  |  |  |  |
| Изпускащо устройство №5 * |  |  |  |  |  |  |
| NOx | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| SOx | mg/Nm3 | 400 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| Глицерол тринитрат | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| Изпускащо устройство №6 * |  |  |  |  |  |  |
| Глицерол тринитрат | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| Изпускащо устройство №7 * |  |  |  |  |  |  |
| Глицерол тринитрат | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| Изпускащо устройство №8 * |  |  |  |  |  |  |
| Дифенил- амин | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| Динитро- толуен | mg/Nm3 | 0.5 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| Глицерол тринитрат | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| Изпускащо устройство №9 * |  |  |  |  |  |  |
| Глицерол тринитрат | mg/Nm3 | 20 | Не се изисква | - | 1 път годишно | - |
| Производство на лакови барути |  |  |  |  |  |  |
| Изпускащо устройство №10; Протокол от изпитване № 182А.43/21.10.2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| Общ орга- ничен въглерод | mg/Nm3 | 50 | Не се изисква | 47,029 | 1 път годишно | Да |
| Изпускащо устройство №11; Протокол от изпитване № 182А.44/21.10.2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| Общ орга- ничен въглерод | mg/Nm3 | 50 | Не се изисква | 48,098 | 1 път годишно | Да |
| Производство на пироксилинови барути |  |  |  |  |  |  |
| Изпускащо устройство №12; Протокол от изпитване № 182А.45/21.10.2014 г |  |  |  |  |  |  |
| Общ орга- ничен въглерод | mg/Nm3 | 50 | Не се изисква | 47,600 | 1 път годишно | Да |
| Паросилова централа |  |  |  |  |  |  |
| Изпускащо устройство №14; Протокол от изпитване № 182А.46/21.10.2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| SOx | mg/Nm3 при 3 % съдържание на кислород | 35 | Не се изисква | 0 | 1 път годишно | Да |
| NOx |  | 250 | Не се изисква | 152 | 1 път годишно | Да |
| СО |  | 100 | Не се изисква | 0 | 1 път годишно | Да |

* На ИУ №№ 5, 6 ,7 , 8 и 9  не са извършени преки измервания на емисиите, поради спецификата на процеса – пожаро- и взривоопасни.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Протоколи от изпитване № ИЛ-14/0282/16.06.2014 г.; № Е680А/16.06.2014 г. |  |  |  |  |  |
| рН | pH ед. | 6.0-8.5 | 2.71 ± 0.01 | При изпускане, но не по-малко от два пъти годишно | Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 8.5 ± 0.1 |  | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.05 | 0.088 ± 0.004 |  | Не |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 | < 0.02* |  | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 70 | 21.4 ± 0.3 |  | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 | 2.72 ± 0.11 |  | Да |
| Фосфор (общ) | mg/dm3 | 2.0 | 0.110 ± 0.002 |  | Да |
| Протоколи от изпитване № ИЛ-14/0511/20.10.2014 г.; № Е2037А/23.10.2014 г. |  |  |  |  |  |
| рН | pH ед. | 6.0-8.5 | 4.10± 0.01 | При изпускане, но не по-малко от два пъти годишно | Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 10.1 ± 0.1 |  | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.05 | 0.100 ± 0.003 |  | Не |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.3 | < 0.02* |  | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 70 | 28.03 ± 0.18 |  | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 15 | 2.15 ± 0.11 |  | Да |
| Фосфор (общ) | mg/dm3 | 2.0 | 0.070 ± 0.002 |  | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишна норма за ефективност при производство на единица продукт |  | Предварително съхраня- ване на площад- ката* | Транспор- тиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съот- ветст- вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коли- чества опре- делени с КР, t/у | Реално изме- рено коли-чество, t/y | Год. норма опре- делена в КР, kg/t про- дукт | Реално измерена г. норма, kg/t продукт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Производствени отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпадъци, неупомена- ти другаде (целулозен прах и къси целулозни влакни) | 03 03 99 | 80 | 2,670 | 200 kg/t продукт | 22,60 kg/t продукт | Площадка № 3.1. в чували | Собствен транспорт на дружеството до площадката за предварително съхраняване и до РЦТНО – с. Гарваново, Община гр.Хасково | Да, да |
| Отпадъци от смесени материали (импрегни- ран текстил, еластомер, пластомер) (текстилни отпадъци) | 04 02 09 | 6 | 1,953 | - | - | Площадка № 1.1. в чували | Собствен транспорт на дружеството до площадката за предварително съхраняване и до РЦТНО – с. Гарваново, Община гр.Хасково | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни мета- ли | 12 01 01 | 0.9 | 0,210 | - | - | Площадка № 2.1. в контейнери | - | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 0.35 | 2,600 | - | - | - | Собствен транспорт до склад за вторични суровини на „Арсенал“ АД | Не |
| Опасни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехлорира- ни моторни, смазочни и масла за зъбни пре- давки на минерална основа | 13 02 05* | 0.3 | 0 | - | - | Площадка № 4.1. Метални варели | - | Да |
| Флуорес- центни тръ- би и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,130 | 0,055 | - | - | Площадка № 5.1. сандъци | Транспорт на фирма „БалБок Инженеринг” АД, гр. София | Да |
| Битови отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 12 | 5,310 | - | - | - | Собствен транспорт и транспорт на Звено за ССТТБО на община гр. Казанлък | Да |

*Посочва се номера на площадката за предварително съхраняване

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотво- ряване, в т.ч. рециклиране на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външ- ната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производствени отпадъци |  |  |  |  |  |
| Отпадъци, неупомена- ти другаде (целулозен прах и къси целулозни влакни) | 03 03 99 | - | - | Община, гр. Хасково „Регионално център за третиране на неопасни отпадъци”, землище с. Гарваново | Да |
| Отпадъци от смесени материали (импрегни- ран текстил, еластомер, пластомер) (текстилни отпадъци) | 04 02 09 | - | - | Община, гр. Хасково „Регионално център за третиране на неопасни отпадъци”, землище с. Гарваново | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни мета- ли | 12 01 01 | - | - | - | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | - | - | - | Да |
| Опасни отпадъци |  |  |  |  |  |
| Нехлорира- ни моторни, смазочни и масла за зъбни пре- давки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | - | - |
| Флуорес- центни тръ- би и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | „БалБок Инженеринг” АД, гр. София | Да |
| Битови отпадъци |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | Общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Казанлък | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

През отчетната 2014 г. не са извършвани измервания (виж т.4.5.)

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентра-ция в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито-ринг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Мониторин- гов пункт №1 - фонов |  |  |  |  |
| Активна реакция /рН/ | Първо изпитване Протоколи от изпитване № ИЛ-14/0279/ 12.06.2014 г.; № Е677А/ 16.06.2014 г. | ≥ 6.5 и ≤ 9.5 рН единици | 7.74 ± 0.01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост |  | 2000 µs cm-1 | 588 ± 11 |  | Да |
| Обща твърдост |  | 12 mg-eqv/l | 6.40 ± 0.05 |  | Да |
| Перманганатна окисляемост |  | 5.0 mg O2/l | 0.990± 0.006 |  | Да |
| Амониев йон |  | 0.50 mg/l | 0.273±0.004 |  | Да |
| Нитрати |  | 50.0 mg/l | 0.92 ± 0.05 |  | Да |
| Нитрити |  | 0.50 mg/l | 0.020± 0.003 |  | Да |
| Сулфати |  | 250 mg/l | 245.0± 0.004 |  | Да |
| Хлориди |  | 250 mg/l | 19.77 ± 0.05 |  | Да |
| Фосфати |  | 0.50 mg/l | 0.057± 0.008 |  | Да |
| Цианиди |  | 50 µg/l | < 2 |  | Да |
| Натрий |  | 200 mg/l | 22.9 ± 1.8 |  | Да |
| Цинк |  | 1.0 mg/l | 0.044± 0.008 |  | Да |
| Живак |  | 1.0 µg/l | < 1** |  | Да |
| Кадмий |  | 5.0 µg/l | < 2 |  | Да |
| Мед |  | 0.2 mg/l | 0.056± 0.004 |  | Да |
| Никел |  | 20 µg/l | < 5** |  | Да |
| Олово |  | 10 µg/l | < 10 |  | Да |
| Хром |  | 50 µg/l | < 10 |  | Да |
| Желязо |  | 200 µg/l | 28 ± 2 |  | Да |
| Манган |  | 50 µg/l | 34 ± 4 |  | Да |
| Антимон |  | 5.0 µg/l | < 5** |  | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди: |  | 0.10 µg/l | ↓ |  |  |
| Acenaphthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Acenaphylene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(a)anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(a)pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(b)fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(g,h,i) perylene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(k) fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Chrysene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Dibenzo (a,h) anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Fluorene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Indeno(1,2,3-c,d) pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Naphthalene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Phenanthrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Нефтопродукти |  | 50 µg/l | < 20* |  | Да |
| Активна реакция /рН/ | Второ изпитване; Протоколи от изпитване № ИЛ-14/0508 от 20.10.2014 г; № Е2040А от 27.10.2014 г. | ≥ 6.5 и ≤ 9.5 рН единици | 6.90 ± 0.01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост |  | 2000 µs cm-1 | 847 ± 13 |  | Да |
| Обща твърдост |  | 12 mg-eqv/l | 4.13 ± 0.22 |  | Да |
| Перманганатна окисляемост |  | 5.0 mg O2/l | 1.20 ± 0.01 |  | Да |
| Амониев йон |  | 0.50 mg/l | 0.317±0.004 |  | Да |
| Нитрати |  | 50.0 mg/l | 23.51 ± 0.03 |  | Да |
| Нитрити |  | 0.50 mg/l | 0.048± 0.003 |  | Да |
| Сулфати |  | 250 mg/l | 164.0± 0.1 |  | Да |
| Хлориди |  | 250 mg/l | 15.34 ± 0.05 |  | Да |
| Фосфати |  | 0.50 mg/l | 0.10± 0.01 |  | Да |
| Цианиди |  | 50 µg/l | < 2 |  | Да |
| Натрий |  | 200 mg/l | 33.0 ± 3.1 |  | Да |
| Цинк |  | 1.0 mg/l | 0.047± 0.008 |  | Да |
| Живак |  | 1.0 µg/l | < 1** |  | Да |
| Кадмий |  | 5.0 µg/l | < 2 |  | Да |
| Мед |  | 0.2 mg/l | 0.054± 0.004 |  | Да |
| Никел |  | 20 µg/l | < 5** |  | Да |
| Олово |  | 10 µg/l | < 10 |  | Да |
| Хром |  | 50 µg/l | 25± 2 (общ) |  | Да |
| Желязо |  | 200 µg/l | 49 ± 8 |  | Да |
| Манган |  | 50 µg/l | 32 ± 4 |  | Да |
| Антимон |  | 5.0 µg/l | < 5** |  | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди: |  | 0.10 µg/l | ↓ |  |  |
| Acenaphthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Acenaphylene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(a)anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(a)pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(b)fluo-ranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(g,h,i) Perylene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(k) fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Chrysene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Dibenzo (a,h) anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Fluorene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Indeno(1,2,3-c,d) pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Naphthalene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Phenanthrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Нефтопродукти |  | 50 µg/l | < 20* |  | Да |
|  | Мониторин- гов пункт №2 |  |  |  |  |
| Активна реакция /рН/ | Първо изпиване Протоколи от изпитване № ИЛ-14/0280/ 12.06.2014 г.; № Е678А/ 16.06.2014 г. | ≥ 6.5 и ≤ 9.5 рН единици | 7.63 ± 0.01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост |  | 2000 µs cm-1 | 623 ± 11 |  | Да |
| Обща твърдост |  | 12 mg-eqv/l | 6.53 ± 0.07 |  | Да |
| Перманганатна окисляемост |  | 5.0 mg O2/l | 0.89 ± 0.08 |  | Да |
| Амониев йон |  | 0.50 mg/l | 0.222±0.004 |  | Да |
| Нитрати |  | 50.0 mg/l | 1.51 ± 0.12 |  | Да |
| Нитрити |  | 0.50 mg/l | 0.016 ± 0.002 |  | Да |
| Сулфати |  | 250 mg/l | 236 ± 0.67 |  | Да |
| Хлориди |  | 250 mg/l | 29.66 ±0.04 |  | Да |
| Фосфати |  | 0.50 mg/l | 0.28 ± 0.02 |  | Да |
| Цианиди |  | 50 µg/l | < 2 |  | Да |
| Натрий |  | 200 mg/l | 26.8 ± 2.1 |  | Да |
| Цинк |  | 1.0 mg/l | 0.034 ± 0.008 |  | Да |
| Живак |  | 1.0 µg/l | < 1** |  | Да |
| Кадмий |  | 5.0 µg/l | < 2 |  | Да |
| Мед |  | 0.2 mg/l | 0.040 ± 0.004 |  | Да |
| Никел |  | 20 µg/l | < 5** |  | Да |
| Олово |  | 10 µg/l | < 10 |  | Да |
| Хром |  | 50 µg/l | < 10 (общ) |  | Да |
| Желязо |  | 200 µg/l | 96 ± 3 |  | Да |
| Манган |  | 50 µg/l | < 10 |  | Да |
| Антимон |  | 5.0 µg/l | < 5** |  | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди: |  | 0.10 µg/l | ↓ |  |  |
| Acenaphthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Acenaphylene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(a)anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(a)pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(b)fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(g,h,i) perylene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(k) fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Chrysene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Dibenzo (a,h) anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Fluorene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Indeno(1,2,3-c,d) pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Naphthalene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Phenanthrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Нефтопродукти |  | 50 µg/l | < 20* |  | Да |
| Активна реакция /рН/ | Второ изпитване: Протоколи от изпитване № ИЛ-14/0509 /20.10.2014 г.; № Е2039А/ 27.10.2014 г. | ≥ 6.5 и ≤ 9.5 рН единици | 7.00 ± 0.01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост |  | 2000 µs cm-1 | 633 ± 12 |  | Да |
| Обща твърдост |  | 12 mg-eqv/l | 5.54 ± 0.07 |  | Да |
| Перманганатна окисляемост |  | 5.0 mg O2/l | 1.29 ± 0.08 |  | Да |
| Амониев йон |  | 0.50 mg/l | 0.250±0.004 |  | Да |
| Нитрати |  | 50.0 mg/l | 2.76 ± 0.04 |  | Да |
| Нитрити |  | 0.50 mg/l | 0.026± 0.002 |  | Да |
| Сулфати |  | 250 mg/l | 72.2± 0.2 |  | Да |
| Хлориди |  | 250 mg/l | 16.05 ± 0.21 |  | Да |
| Фосфати |  | 0.50 mg/l | 0.32± 0.02 |  | Да |
| Цианиди |  | 50 µg/l | < 2 |  | Да |
| Натрий |  | 200 mg/l | 23.2 ± 2.3 |  | Да |
| Цинк |  | 1.0 mg/l | 0.034± 0.008 |  | Да |
| Живак |  | 1.0 µg/l | < 1** |  | Да |
| Кадмий |  | 5.0 µg/l | < 2 |  | Да |
| Мед |  | 0.2 mg/l | 0.041± 0.004 |  | Да |
| Никел |  | 20 µg/l | < 5** |  | Да |
| Олово |  | 10 µg/l | < 10 |  | Да |
| Хром |  | 50 µg/l | 17 ± 2 (общ) |  | Да |
| Желязо |  | 200 µg/l | 78 ± 2 |  | Да |
| Манган |  | 50 µg/l | < 10 |  | Да |
| Антимон |  | 5.0 µg/l | < 5** |  | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди: |  | 0.10 µg/l | ↓ |  |  |
| Acenaphthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Acenaphylene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(a)anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(a)pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(b)fluo-ranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(g,h,i) Perylene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(k) fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Chrysene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Dibenzo (a,h) anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Fluorene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Indeno(1,2,3-c,d) pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Naphthalene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Phenanthrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Нефтопродукти |  | 50 µg/l | < 20* |  | Да |
|  | Мониторин- гов пункт №3 |  |  |  |  |
| Активна реакция /рН/ | Първо изпитване: Протоколи от изпитване № ИЛ-14/0281/ 12.06.2014 г.; № Е679А/ 16.06.2014 г. | ≥ 6.5 и ≤ 9.5 рН единици | 7.65 ± 0.01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост |  | 2000 µs cm-1 | 652 ± 11 |  | Да |
| Обща твърдост |  | 12 mg-eqv/l | 6.82 ± 0.06 |  | Да |
| Перманганатна окисляемост |  | 5.0 mg O2/l | 0.70 ± 0.06 |  | Да |
| Амониев йон |  | 0.50 mg/l | 0.253±0.004 |  | Да |
| Нитрати |  | 50.0 mg/l | 17.24 ± 0.03 |  | Да |
| Нитрити |  | 0.50 mg/l | 0.023 ± 0.002 |  | Да |
| Сулфати |  | 250 mg/l | 239.33± 0.67 |  | Да |
| Хлориди |  | 250 mg/l | 27.11 ± 0.06 |  | Да |
| Фосфати |  | 0.50 mg/l | 0.023 ± 0.008 |  | Да |
| Цианиди |  | 50 µg/l | < 2 |  | Да |
| Натрий |  | 200 mg/l | 26.0 ± 2.1 |  | Да |
| Цинк |  | 1.0 mg/l | 0.032 ± 0.008 |  | Да |
| Живак |  | 1.0 µg/l | < 1** |  | Да |
| Кадмий |  | 5.0 µg/l | < 2 |  | Да |
| Мед |  | 0.2 mg/l | 0.06 ± 0.01 |  | Да |
| Никел |  | 20 µg/l | < 5** |  | Да |
| Олово |  | 10 µg/l | < 10 |  | Да |
| Хром |  | 50 µg/l | < 10 (общ) |  | Да |
| Желязо |  | 200 µg/l | < 5 |  | Да |
| Манган |  | 50 µg/l | < 10 |  | Да |
| Антимон |  | 5.0 µg/l | < 5** |  | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди: |  | 0.10 µg/l | ↓ |  |  |
| Acenaphthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Acenaphylene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(a)anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(a)pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(b)fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(g,h,i) perylene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(k) fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Chrysene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Dibenzo (a,h) anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Fluorene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Indeno(1,2,3-c,d) pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Naphthalene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Phenanthrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Нефтопродукти |  | 50 µg/l | < 20* |  | Да |
| Активна реакция /рН/ | Второ изпитване: Протоколи № ИЛ-14/0510/ 20.10.2014 г.; № Е2038А/ 27.10.2014 г. | ≥ 6.5 и ≤ 9.5 рН единици | 7.53 ± 0.01 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост |  | 2000 µs cm-1 | 685 ± 11 |  | Да |
| Обща твърдост |  | 12 mg-eqv/l | 6.22 ± 0.06 |  | Да |
| Перманганатна окисляемост |  | 5.0 mg O2/l | 1.05 ± 0.06 |  | Да |
| Амониев йон |  | 0.50 mg/l | 0.280±0.005 |  | Да |
| Нитрати |  | 50.0 mg/l | 14.71 ± 0.14 |  | Да |
| Нитрити |  | 0.50 mg/l | 0.048 ± 0.002 |  | Да |
| Сулфати |  | 250 mg/l | 71.24± 0.08 |  | Да |
| Хлориди |  | 250 mg/l | 16.93 ± 0.04 |  | Да |
| Фосфати |  | 0.50 mg/l | 0.045 ± 0.007 |  | Да |
| Цианиди |  | 50 µg/l | < 2 |  | Да |
| Натрий |  | 200 mg/l | 24.5 ± 2.4 |  | Да |
| Цинк |  | 1.0 mg/l | 0.031 ± 0.008 |  | Да |
| Живак |  | 1.0 µg/l | < 1** |  | Да |
| Кадмий |  | 5.0 µg/l | < 2 |  | Да |
| Мед |  | 0.2 mg/l | 0.06 ± 0.01 |  | Да |
| Никел |  | 20 µg/l | < 5** |  | Да |
| Олово |  | 10 µg/l | < 10 |  | Да |
| Хром |  | 50 µg/l | < 10 (общ) |  | Да |
| Желязо |  | 200 µg/l | < 5 |  | Да |
| Манган |  | 50 µg/l | < 10 |  | Да |
| Антимон |  | 5.0 µg/l | < 5** |  | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди: |  | 0.10 µg/l | ↓ |  |  |
| Acenaphthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Acenaphylene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(a)anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(a)pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(b)fluo-ranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(g,h,i) Perylene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Benzo(k) fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Chrysene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Dibenzo (a,h) anthracene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Fluoranthene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Fluorene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Indeno(1,2,3-c,d) pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Naphthalene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Phenanthrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Pyrene |  | 0.10 µg/l | < 0.005* |  | Да |
| Нефтопродукти |  | 50 µg/l | < 20* |  | Да |

*   - граница на околичествяване на метода

** - граница на откриваемост

Таблица 8. Опазване на почвите

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Точка № 1 – фонова; Протокол от изпитване № А582-1/14.10.2014 г. |  |  |  |  |  |
| рН | 6.58±0.02 | Точка № 1 – фонова | 6.25 ± 0.04 | Веднъж на три години | Незначително понижаване в сравнение с базовото рН |
| Хром | 35.00±2.01 mg/kg |  | 17.52 ± 0.56 | Веднъж на три години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Олово | 82.85±3.63 mg/kg |  | 16.42 ± 0.79 | Веднъж на три години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Кадмий | <0.65 mg/kg |  | < 0.5 | Веднъж на три години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Мед | 37.84±0.68 mg/kg |  | 12.61 ± 0.31 | Веднъж на три години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Нефтопро- дукти | 77±8 mg/kg |  | < 1 | Веднъж на три години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Точка № 2 – инсталация за лакови барути; Протокол от изпитване № А582-2/14.10.2014 г. |  |  |  |  |  |
| рН | 6.89±0.02 | Точка № 2 | 6.34 ± 0.04 | Веднъж на три години | Незначително понижаване в сравнение с базовото рН |
| Хром | 36.66±2.11 mg/kg |  | 18.92 ± 0.55 | Веднъж на три години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Олово | 21.88±0.96 mg/kg |  | 18.90 ± 0.64 | Веднъж на три години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Кадмий | <0.65 mg/kg |  | < 0.5 | Веднъж на три години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Мед | 20.53±0.37 mg/kg |  | 14.21 ± 0.69 | Веднъж на три години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Нефтопро- дукти | 70±7 mg/kg |  | < 1 | Веднъж на три години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Точка № 3 – инсталация за пироксилинови барути; Протокол от изпитване № А582-3/14.10.2014 г. |  |  |  |  |  |
| рН | 6.63±0.02 | Точка № 3 | 6.50 ± 0.04 | Веднъж на три години | Незначително понижаване в сравнение с базовото рН |
| Хром | 36.11±2.08 mg/kg |  | 18.37 ± 1.62 | Веднъж на три години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Олово | 146±6 mg/kg |  | 86.25 ± 2.42 | Веднъж на три години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Кадмий | <0.65 mg/kg |  | < 0.5 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Мед | 26.59±0.48 mg/kg |  | 14.84 ± 1.28 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Нефтопро- дукти | 56±5 mg/kg |  | < 1 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Точка № 4 – инсталация за нитроцелулоза; Протокол от изпитване № А582-4/14.10.2014 г. |  |  |  |  |  |
| рН | 8.43±0.02 | Точка № 4 | 6.07 ± 0.04 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовото рН |
| Хром | 41.36±2.38 mg/kg |  | 12.82 ± 1.26 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Олово | 40.52±1.78 mg/kg |  | 30.88 ± 2.44 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Кадмий | <0.65 mg/kg |  | < 0.5 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Мед | 26.17±0.47 mg/kg |  | 15.66 ± 0.47 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Нефтопро- дукти | 322±32 mg/kg |  | < 1 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Точка № 5 – инсталация за нитроглицерин и барутна маса; Протокол от изпитване № А582-5/14.10.2014 г. |  |  |  |  |  |
| рН | 7.61±0.02 | Точка № 5 | 6.42 ± 0.04 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовото рН |
| Хром | 43.12±2.48 mg/kg |  | 19.65 ± 0.78 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Олово | 1203±53 mg/kg |  | 20.70 ± 1.22 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Кадмий | <0.65 mg/kg |  | < 0.5 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Мед | 38.88±0.70 mg/kg |  | 34.93 ± 0.54 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |
| Нефтопро- дукти | 147±15 mg/kg |  | 88.0 ± 2.6 | 1 път на 3 години | Понижаване в сравнение с базовата концентрация |

Таблица 9. Аварийни ситуации

През отчетния период за 2014 г. не са възниквали аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

През отчетния период за 2014 г. не е имало и не са регистрирани оплаквания, или възражения, свързани с дейността на Химическата инсталация за производство на експлозиви.

8. ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация  в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №110/2006 г. (Актуализирано с Решение № 110-Н0-И0-А3/2013 г.)  на „Арсенал” АД, Завод 3,     гр. Казанлък; оператор – „Арсенал” АД, Завод 3, гр. Казанлък.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:__________________________________                            	Дата:_______________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: Станил Михалев Станилов

Длъжност в организацията: Заместник изпълнителен директор