ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА

2015г.

За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 445 – Н1/2014г

Март 2016г.

гр.Пазарджик

годишен доклад

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 445-Н1/2013 г.

# 1. Въведение

Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 445-Н1/2013г. на „АРГУС-С” ООД, гр. Пазарджик е изготвен в изпълнение на чл. 125 т. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Докладът е разработен съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърден от Министъра на околната среда  и водите, м.Май, 2006г., съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Годишният доклад отговаря на общите  и специфични изисквания за инсталации, попадащи в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС – „Инсталации за интензивно отглеждане на птици, с повече от 40 000 места за птици”.

.

# 3. Формат на годишния доклад (ГД):

Годишният доклад включва количествени данни за емисиите на замърсители, управлението на отпадъците, шумовите емисии, опазването на почвите и подземните води, съпроводени с бележки и разяснения във връзка с представените данни.

3.1. Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР);

Инсталация за интензивно отглеждане на птици –т.6.6 „а” от Приложение № 4 на ЗООС

- Адрес по местонахождение на инсталацията;

Инсталацията е разположена в землището на с. Мало Конаре, община Пазарджик.

- Регистрационен номер на КР;

КР № 445-Н1/2013г

- Дата на подписване на КР;

20.12.2013 г.

- Дата на влизане в сила на КР;

20.12.2013 г.

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

„АРГУС-С” ООД, гр. Пазарджик

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;

ул. “Цар Самуил” №14, гр. Пазарджик

Община Пазарджик, Област Пазарджик

Тел.: 034/446158

Факс: 034/444162

е-mail: ilma2004@abv.bg

- Лице за контакти;

Илко Тодоров Машев Управител

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

- ул. “Цар Самуил” №14, гр. Пазарджик

- Община Пазарджик, Област Пазарджик

- Тел.: 034/446158

- Факс: 034/444162

- е-mail: ilma2004@abv.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

Основната дейност на фирмата е отглеждането на подрастващи кокошки-носачки.Средно годишно броя на отглежданите кокошки-носачки в инсталациите за интензивно отглеждане е 40 000бр.

Поточните линии в инсталациите представляват следното:

Подрастващите кокошки-носачки са разположени в сграда в 4 етажни клеткови батерии,оборудвани с автоматично задвижваща се хранителна тролейна система , нипелна поилна система и система от полипропиленови ленти за събиране и почистване на тора.

Линиите са комплектовани със система за изхвърлянето на тора , силоз за съхранение на фуража , вентилационна и охладителна система и компютъризирана контролна система.Клетките са произведени от галванизирана мрежа и са комплектовани с нипелни поилки.Хранилките са направени от галванизирана стомана , широки и дълбоки така че да бъде сведено до минимум разпиляването на храната.

Помещението е климатизирано , с автоматично поддържане на температура и влажност.Всеки производствен цикъл стартира с почистване, обеззаразяване и дезинфекциране на оборудването.

Подрастващите кокошки-носачки се населват в клетките на еднодневна възраст. Отглеждането става по зададени климатични условия-температура,влажност и светлинен ден.Цялата система за отглеждането на подрастващите кокошки-носачки е компютъризирана и съгласно технологията в сградата се поддържат автоматично зададени параметри за температура,влажност, количество свеж въздух,продължителност на светлинния ден и др.Допълнително се контролира процеса на хранене по време и количество,нивото на фураж в силоза,количеството подаден фураж на птиците за деня,количеството изпита вода с опции тези показатели да се проследят в седмичен план назад.

Цялата информация свързана с тези процеси се документира, обобщава и анализира.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Съгласно Условие 4 на КР №445-Н1/2013г., разрешеният капацитет на инсталацията за пълен годишен период е:

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Позиция на дейността по Приложение №4 на ЗООС | Брой места за кокошки-носачки |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици : - Хале № 1 | 6,6”а” | 50 000 50 000 |

През 2015 г Инсталацията е работила с капацитет с 40  000 птици и изчисленията са правени на тази база.

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС: | По КР | Отчет | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кокошки брой | Кокошки брой |  |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици: - Хале № 1 | 50 000 | 40 000 | да |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Процесите по отглеждане на подрастващите кокошки носачки са автоматизирани.  Организационните и управленски функции са разпределени и се изпълняват от съсобствениците на фирмата.

Наетият персонал изпълнява конкретни счетоводни или технически задачи.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – гр.Пазарджик

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

БД „Източнобеломорски район” гр. Пловдив

3.2. Система за управление на околната среда

След издаване на Комплексното разрешително №445-Н1/2013 г., ръководството на фирмата предприе действия за въвеждане на рационална система за управление на околната среда.

- Структура и отговорности

Съгласно съществуващата организационна структура на дружеството, отговорно лице по изпълнение на условията на комплексното разрешително е управителят на дружеството. Определен е и персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното. Изготвен е списък с отговорностите и задълженията.

- Обучение

Изготвена е програма за обучение на персонала, в която са включени теми с актуални въпроси ,касаещи основните параметри на ресурсите и спомагателните материали;мониторинг на околната среда;съхранението и събирането на отпадъците и предотвратяване и контрол на авариините ситуации.

- Обмен на информация

На площадката се поддържа актуална информация относно отговорното лице за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите както и

списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. Отговорните за изпълнението на условията лица имат достъп до тях.

Изготвен е и списък на кого от персонала, какъв документ е предоставен.

- Управление на документи

Прилагат се изискванията на КР за актуализация на документите, условията и реда за актуализация и за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка на производствените системи, изисквани с КР №445-Н1/2013 г. са изготвени и се съхраняват на площадката.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Дружеството прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, както и за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Дружеството има разработен План за действие при аварии, в който са определени възможните начини на действие за всяка от предполагаемите аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Проведено е обучение на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие.

Направена е оценка на възможностите за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията на опасни течни вещества,препарати или силно замърсена вода,включително в резултата на гасене на пожар.Предвидени са съответстващи мерки, определени са сборни пунктове, както и най-подходящите пътища за извеждането на работещите от района на аварията.

Прилага се инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на коригиращи действия; за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията; за определяне на необходимите средства за лична защита и противопожарни средства, редовната им проверка и поддръжка, както и достъпът до местата за съхранението им.

Поддържа се актуален списък на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии; на списъка на телефонните номера по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

- Записи

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително и предприетите коригиращи действия при несъответствие се документират и съхраняват.

- Докладване

Настоящият доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и ще бъде представен в РИОСВ – гр. Пазарджик до 31.03.2016 г.

Дружеството е в състояние да предостави при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

Дружеството не изпитва съществени затруднения при изпълнение на условията заложени в КР и внедряването на СУОС.

3.3. Използване на ресурси

Ефективното използване на енергия, горива и ресурси е един от основните приоритети на фирменото ръководство, свързан както с щадящото въздействие на дейността върху параметрите на околната среда, така и с добри икономически показатели от дейността.

3.3.1. Използване на вода

Използваната вода за производствени нужди от един брой тръбен кладенец, на територията на площадката,обозначен в Приложение №4 – чертеж „Ситуация с монтажни планове на ВиК системи” Монтирано е водомерно устройство за измерване на добитите количества вода;

      - Ежемесечно се отчитат и документират добитите водни количества.

      - Ежегодно се извършва химичен анализ на добиваната подземна вода по показатели, определени с РВ;

      - Системно се докладват резултатите от наблюденията и измерванията в БД „Източнобеломорски район”, гр. Пловдив;

      - Ежегодно се внася таксата за водоползване.

Количеството използвана вода за производствени нужди на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици за отчетния период е 1829 м3.

Таблица 3.1

| Източник на вода- шахтов кладенец/продукт | Годишно количество, съгласно КР, m3 | Количество за единица продукт1), съгласно КР, m3/за единица продукт | Използвано колич. за периода От 01.01 до 31.12.2015 г., m3 | Използвано количество за единица продукт1), съгласно КР, m3/1000птици | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000бр. птици |  | 19,2 | 1829 | 18,29 | Да |

Комплексно разрешително №445-Н1/2013 г. не поставя годишен лимит за вода. В колона „Използвано количество за единица продукт” е отчетено количеството вода за 1000 броя птици за цялата 2015г. Всички количества в Таблица 3.1 са дадени в м3.

Дружеството има разработена и прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на системата за поене на птиците и системата за охлаждане, които са основен консуматор на вода за производствените нужди в инсталацията по Условие 2. Извършват се проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката за установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Дружеството прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, в т.ч.:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 , която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

- Стойността на годишна норма на ефективност при употреба на вода  за производствени нужди за инсталацията по Условие 2 , която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Прилага се инструкция и се документират резултатите от оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното. За отчетния период няма констатирани несъответствия.

Няма установени течове или други несъответствия от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа.

3.3.2. Използване на енергия

Консумираната ел.енергия  за отчетния период общо на площадката възлиза на 77,44 мегават часа

Месечната консумация на ел. енергия се установява по измеренията на електромера  нахождащ се на собствения трафопост, а годишната такава е сбор от месечните измервания.

Годишната консумация на ел. енергия за единица продукт  се изчислява като общата ел. енергия се раздели на фактически заетите от птиците места , умножи  се по 1000 и се раздели на броя на циклите през съответната година.

Таблица 3.2.

| Продукт, броя птици | Електро-енергия, MWh/у | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/1000бр. | Използвано количество за единица продукт, MWh/1000 бр. | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокошки | Няма норма | 2,3 | 0,7744 | Да |

Прилага се инструкцията за експлоатация и поддръжка на системата за вентилация към Инсталацията за интензивно отглеждане на подрастващи кокошки носачки, основни консуматори на електроенергия в инсталацията

Консумираната ел.енергия се измерва, изчислява и документира съгласно изискванията на Условие 8.2.2.1 от КР.

Дружеството прилага инструкцията по Условие 8.2.2.2. За отчетния период не са констатирани несъответствия.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Дружеството прилага инструкция за проверка на съответствието на съоръжението и складовете за съхранение с експлоатационните изисквания  и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.Извършени са 12 броя проверки няма установени несъответствия.

Прилага се инстрикция  поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и складовете за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията определена с Условие 2 . Извършени са 12 броя проверки няма установени несъответствия.

Спомагателните материали –дезинфектанти се съхраняват в склад посочен в условията на комплексното разрешително.Практика е последните да се доставят непосредствено преди употребата им и в количества, които да се изчерпят при обработката на производствените халета. Така съхранението им се ограничава до часове или няколко дни.

Суровините и материалите се съхраняват в складове, съответно за фуражи и опаковъчни материали.

Провежда се ежемесечно контрол по съхранението на суровините, материалите и горивата непосредствено от управителя на фермата През отчетната година са извършени 12 проверки на съоръженията и 12 проверки на складовете за съхранение на спомагателни материали към инсталацията , при които не са установени несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Във връзка с прилагане на Европейския регистър на изпускане  и пренос на замърсители „АРГУС-С''ООД  няма превишение на емисионните прагове .

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от организираните  източници не превишава посочените в КР стойности.

Няма други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.1.2

За отчетния период действащите вентилационни системи /Таблица 4.2.1/ са работили съобразно зададените технологични параметри – температура и  влажност на въздуха .

Таблица 4.2.1

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречист- вателно съоръжение | Максимален дебит на газовете, по КР (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) | Действащ източник на отпадъчни газове за периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентилационна система, съставена от 9 бр стенни вентилатори | Хале № 1 | - | 42850* | 2* | Да |
| Вентилационна система, съставена от 10бр покривни вентилатори | Хале № 1 | - | 16750* | 4,5* | да |

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията за интензивно отглеждане на птици се изпускат в атмосферния въздух организирано, в съответствие с изискванията на Условие 9.2.1 от КР.

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.   За отчетния период няма поява на неорганизирани емисии на площадката.

Предприемат се необходимите мерки за ограничаване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г.

Всички дейности на площадката се извършват съгласно утвърдената технология, отговаряща на НДНТ прилагани в отрасъла и по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, съгласно изискванията на Условие 9.3.1.

През отчетния период не са  получени сигнали и/или оплаквания от миризми, генерирани от дейностите на площадката.

Дружеството прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване или намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, в съответствие с изискванията на  Условие 9.2.3.

Операторът е създал необходимата организация за документиране и съхраняване на резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване и намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, на постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката, както и информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите.

Към оператора няма поставено изискване за периодичен или непрекъснат мониторинг на замърсители, поради което в таблица 2 от образеца на ГД  не могат да бъдат определени концентрациите на замърсителите.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Всички производствени отпадъчни води се отвеждат единствено в един брой еднокамерна изгребна яма с координати обозначени в приложение № Г6 от Заявлението . Дружеството има сключен договор с фирма В и К ЕООД – оператор за извозване и пречистване на отпадъчните води.

Прилага се инструкция за проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството,както и периодична проверка на водоплътността на ямата През този период са извършвани 12 броя проверки , не са констатирани отклонения и не са се налагали коригиращи действия.

Успоредно с това вещества квалифицирани като „опасни” от Закона за защита от вредното въздействие на химически вещества, препарати и продукти не са налични и не се използват в производствения процес.

Лабораторни измервания на емисиите замърсители в отпадъчните води са извършени през 2014г от Лаборатория към ВиК ЕООД  гр.Пазарджик .През 2015г. е извършено едно почистване на ямата 10 м3   и са предадени 10 м3  на транспортиращата фирма Ефекта-ГД ЕООД ,която ги е предала в ПСОВ гр.Пазарджик.В резултат на това са констатирани непреки годишни емисии на замърсители в отпадъчните води както следва:

| Показател | Резултат от изпитването | Годишна единица мярка |  | Емисия количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчни води | - | м3 |  | 10 |
| Азот Келдал | 28.523 мг/л | кг/год |  | 0,28523 |
| Неразтворени вещества | 153 мг/л | кг/год |  | 1,53 |
| Общ фосфор | 3.68 мг/л | кг/год |  | 0,0368 |
| Нитрити | 0.068 мг/л | кг/год |  | 0,00068 |
| ХПК | 385 мг O2/л |  | кг/год. | 3,85 |
| Нитрати | 0.309 мг/л |  | кг/год | 0.00309 |

Годишната емисия е изчислена като концентрацията установена с измерването в кг./л е съотнесена / умножена / към дебита на отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

Съгласно КР №278-Н1/2014 г., предприятието има право да генерира, временно да съхранява и да предава за оползотворяване следните производствени отпадъци, с наименование, код и количество, както следва:

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Времен-но съхра-няване | Оползотворяване, преработ-ване и ре-циклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,1 | Да площадка №3 | Предаване на фирми | Не |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | 0,1 | Да площадка №2 | Предаване на фирми | Не |

Посочените видове отпадъци не са пряко свързани с производствената дейност на предприятието, поради което не е въведена норма за 1 продукт.

В следващата таблица са посочени разрешените за генериране, временно съхраняване, рециклиране и/или обезвреждане отпадъци.

| Отпадък | Код | Коли-чество [t/y] | Временно съхра-няване | Оползотво-ряване, пре-работване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.1 | Да площадка №2 | Предаване на фирми | Не |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1 | Да площадка №1 | Предаване на фирми | Предаване на фирми |

Хартиените и картонени опаковки ,през 2015 година са събрани и са предадени на специализираната фирма „Екобулхарт” гр.Пазарджик 0,020 т.

Всичките количества от този отпадък са предадени-0.020т.

Този вид отпадъци се събират и съхраняват временно до предаването им в специални контейнери предоставени от специализираната фирма.

Генерираните битови отпадъци в размер на 0,205 т са събрани разделно и предадени  по график на общинската фирма по чистотата.Събирането и временното съхранение на битовите отпадъци се осъществява в контейнери предоставени от фирма /ОМЕГА ИНТЕР КЛИНЪР АД / на площадката в т.н. мръсна зона по генералната схема на обекта.

На Екарисаж Варна са събрани и предадени 0,473 т умрели подрастващи кокошки-носачки,Птичия тор е 40 т ,предаден на селско стопанските производители , с които имаме договор.

##### Всички генерирани от дейността на фирмата отпадъци се събират в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, разделно, на определените и посочени в заявлението места.

##### Тъй като генерираните през периода отпадъци са незначителни като количество и не притежават опасни свойства, не е прилагана допълнителна обработка за намаляване степента на тяхната опасност или на техния обем.

Изготвена е изискваната с Условие 11.3.11 Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

През годината са извършени 12 такива проверки , при което не е установено несъответствие.

Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното .Проверка се извършва веднъж в месеца, извършени са 12бр.проверки за всеки отпадък ,не са установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

Инструкция за периодична оцента на съответствието на оползотворяване , в.ч и рециклиране на отпадъци в условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Проверка се извършва веднъж в месеца, извършени са 12бр.проверки за всеки отпадък ,не са установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

Прилага се инструкция за периодична оцента на съответствието на обезвреждане на отпадъци в условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Проверка се извършва веднъж в месеца, извършени са 12бр.проверки,не са установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

Инструкция за наличието и мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии в атмосферния въздух и интензивно миришещи вещества.

Образуваният птичи тор на торовите ленти в инсталацията за интензивно отглеждане на птиците се изнася регулярно

Изнасянето на тора от площадката става всеки петък като се предава на селскостопански производители за оползотворяване при отглеждане на селскостопански продукти.

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21*  се съхраняват в обособен участък от площадката, посочена в заявлението, в доставната си заводска опаковка и в затворени съдове, с необходимото обозначение.

Начинът по който се съхраняват отпадъците не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Осъществява се измерване на  количествата образувани на площадката отпадъци и се определят съгласно Условие 11.7.2 от КР:

- Месечно количество образуван;

- Годишно количество образуван отпадък .

За целта е изготвена и се прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци, както и инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.11.7.3.

Дружеството документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Води се  отчетна книга по чл. 4 от ЗУО ,  заверена в РИОСВ – гр. Пазарджик, в съответствие с изискванията на чл.7 от Наредба №1/2014г.

Изготвени са и са представени в срок  годишните отчети по отпадъци.Документацията по Условие № 11 ще се съхранява в указания в Условие 11.1.1 срок.

На настоящия етап не се  планират промени в работата на инсталациите и не са изпускани замърсители в почвата.

Дружеството има сключен договор с Екарисаж Варна за събирането и транспортирането им и за обезвреждане.Такива отпадъци през годината са генерирани и предадени на екарисажа, съответно – 0,473 тона умрели птици  Дружеството има и сключени договори за предаване на,  образувания животински тор за оползотворяване от селскостопански производители в района на общината.През отчетния период е генериран и предаден за оползотворяване  - 40 т птичи тор.

През отчетния период не са възниквали разливи.

4.5 Шум

Измерените шумови нива при подготовката на заявлението за КР показват, че дейностите, извършвани на производствената площадка не предизвикват шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва,

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

Най-близката жилищна зона е отдалечена на повече от 1 km, поради което работата на инсталацията не може да окаже въздействие върху нивото на шума. Успоредно с това спецификата на производствената дейност „отглеждане на животни” не предполага излъчването на шум, превишаващ нормите предвидени в нормативната уредба.Производството е постоянно с непроменливи параметри на използваната техника.

За 2015 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката.

# 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На площадката не се използват и не се складират вредни и опасни вещества, което изключва замърсяването на почвата с такива.

Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване ,разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете Извършени са 12 броя проверки и инструкция за отстраняване на разливи от вещества /препарати,които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци, извършени са 12 броя проверки

През 2015г.не са установени течове и разливи.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в Таблица 13.1.2.1 на КР,установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.През 2015 г. няма несъответствие на показателите.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.1.3.2 и базовото състояние на почвите,установяване на причините в случай на повишаване на концентрациите  и предприемане на коригиращи действия.Собственият  мониторинг на почвите е проведен през 2014 г. получените стойности да се считат за базисни

Дружеството има издадено разрешително за водоползване №31530339/14.05.2013г. изменено с Решение № РР2345/11.05.2015г, от БДУВ – Източнобеломорски район

Гр. Пловдив

Ежегодно се извършват изпитания на ползваните подземни води, които показват емисии значително по-ниски от определените допустими норми.

Няма регистрирани аварийни случаи.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

За отчетния период дружеството няма изготвена Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.Като неразделна част на програмата за управление на отпадъците са предвидени инвестиционни средства в направление- разделното им събиране;ограничаване обема на генерираните отпадъци и препятстване неорганизирани емисии.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2015г  не е прекратявана работата на инсталации или на части от тях.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

# 7.1 Аварии

През отчетния период не са настъпвали аварии, свързани с околната среда.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили  оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №.445-Н1/2013г. на „Аргус-С” ООД,

гр. Пазарджик.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:___________                                 Дата: 22.04.2016 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: Илко Машев

Иван Иванов

Длъжност в организацията: Управители

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |  |
| 1 | 74-82-8 | Метан | 100000 (3600) C | - | - | - | * |  |  |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10000 (8800) C | - | - | - | * |  |  |
| 5 | 10024-97-2 | Азотни оксиди (/N2O) | 10000 (0) C | - | - | - | * |  |  |
| 86 |  | ФПЧ | 50000 (0) C | - | - | - | * |  |  |
| 12 |  | Общ азот | - | 50000 0,2852 М+ C | - |  |  |  |  |
| 13 |  | Общ фосфор | - | 5000 0,11 M+C | - |  |  |  |  |

Колона 1а.

За изчисляване на резултатите за замърсители NH3,CH4,N2O и ФПЧ е използвана методика за изчисляване по балансов метод на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата съгласувана от Министъра на околната среда и водите- „Единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха(октомври 2007 г.)”.

В нея са отчетени и обновяванията на Методика CORINAIR НА ЕС както и препоръките в Ръководството по „Добри практики” на РКОНИК от 2000 г.

Методиката включва всички процеси, съгласно т.н.”SNAP код” от Ръководството за инвентаризация на емисии- EMEP/CORINAIR 2006 г.със съответното съответствие между категориите източници на замърсители и по IPCC методиката. Емисиите на отделните замърсители са определени по формулата:

E=EF x A,

Където:

Е – емисията на определен замърсител,получен в съответното количество;

EF – емисионен фактор (коефициент), който е относителна мярка и представлява емисия отнесена към единица количествена характеристика, която определя адекватно конкретна дейност;

А – статистическа величина, която е количествена характеристика на дейността(в случая брой животни)

Колона 1b.

Емисиите замърсители в отпадните води са определени на основата на извадки от лабораторни замервания по отделните показатели съотнесени (умножени) по годишното количество образувани отпадни води.

Колона 1с.

Няма поставени условия за докладване на замърсяванията по Условие 13 от КР.

Колона 1b

При интензивно отглеждане на стокови носачки се отделят следните емисии:

. Метан( CH4)

. Двуазотен оксид (N2O)

При отглеждане на птиците се отделят емисии и органични съединения Метан ( CH4) в резултат на чревна ферментация и на разлагане на количествата торова маса и анаеробно разлагащата се маса .

Управление на тора по отношение на органичните съединения емисионен фактор за Метан ( CH4)съгласно за кокошки носачки EF кг/1 бр. животно за година е 0,09

Така годишната емисия (2015 г.) на  Метан ( CH4) по формулата E=EF x A е както следва :

E=40 000бр. х 0,09 кг./бр.=3600 кг./г.

Емисионен фактор за Диазотен оксид (N2O) EF кг/N2O-N на 1 кг. N брой животно/година при система на управление на тора – използва се събиране на тора върху лентата под клетките – т.н разстилане което не позволява натрупване на купи , създаване на анаеробни условия  и последващо разлагане до диазотен оксид.

Така годишната емисия (2015г.) диазотен оксид (N2O)  по формулата E=EF x A е както следва: Е=40 000 x0.кг/бр.= 0кг./бр.

Емисионният фактор за амоняк (NH3) за кокошки носачки съгласно SNAP CODE 10507 е EF=0.37 кг/бр. По комплексно разрешително №445-Н1/2013 Условие 9.2.5. емисиите на амоняк се намаляват с 20 % ,които са  0.220 кг NH3 годишно.Така годишната емисия за амоняк NH3 по формулата E=EFx A е както следва :

E=40 000 x 0.22 кг/бр.=8800кг.

В съответствие с  Единната методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха (октомври 2007) изчисленията за годишните емисии на  ФПЧ е ползван минимален емисионен фактор EF=0. кг/бр. предвид системата за отглеждане на подрастващи кокошки носачки –клетъчно отглеждане и  изсушаване на торта.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката t | Транспортиране –външна фирма | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t | Реално измерено t | Количества определени с КР t/1000 бр. | Реално измерено t/1000бр. |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,1 | 0,020 | - | - | Площадка №3 (0) | Фирма „Екобулхарт” Да 0,020т | Да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | 0,1 | 0 | - | - | Площадка №2 (0) | „-“ | Да |
| Флуоресцентни тръби и др.отпадъци съдържащи .живак | 20 01 21* | 0,1 | 0 | - | - | Площадка №2 (0) | „-“ | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1 | 0,205 | - | - | Площадка №1 0 | Фирма „Интер Клинър АД” Да 0,205т | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | Не | Не | (R) Фирма „Екобулхарт” (0,020 т) | Да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | Не | Не | „-“ | да |
| Флуоресцентни тръби и др.отпадъци съдържащи .живак | 20 01 21* | Не | Не | „-“ | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | “Интер Клинър АД “ (0,205т) | да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| к т 1 | 70 | 48,1 | Да |
| кт 2 | 70 | 50.7 | Да |
| к т 3 | 70 | 45,8 | Да |
| к т 4 | 70 | 42,3 | Да |
| Обща зв.мощност | - | 85,0 | Да |
| к т 5 | 70 | 44,7 | Да |
| к т 6 | 70 | 46,8 | Да |

| Еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие | 55 | 16,5 | Да |
| --- | --- | --- | --- |

Измерванията са извършени от Регионална лаборатория гр.Пловдив  през 2014г.

Протокол от изпитване №10-0813 от 20.05.2014г.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка напробовземане | Концентрация в подземните води съгл.КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH,Активна реакция | Тръбен сондаж | >6.5 и <9.5 - - | 7,64 | Веднъж годишно | Да |
| Електропроводимост | Тръбен сондаж | 2000 µS | 579 | Веднъж годишно | Да |
| Обща твърдост | Тръбен сондаж | 12 mg/l | 9,61 | Веднъж годишно | Да |
| Перманганатна окисляемост | Тръбен сондаж | 5 mg/l | 1,10 | Веднъж годишно | Да |
| Амониев йон | Тръбен сондаж | 05 mg/l | 0.05 | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Тръбен сондаж | 50 mg/l | 5,10 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити | Тръбен сондаж | 0,5 mg/l | 0.007 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди | Тръбен сондаж | 250 mg/l | 8,7 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати | Тръбен сондаж | 0,5 mg/l | 0.05 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | Тръбен сондаж | 50 mg/l | 0,130 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати | Тръбен сондаж | 250 mg/l | 180 | Веднъж годишно | Да |

Мониторингът се упражнява всяка година.През 2015 мониторингът е извършен от Лаборатория Алименти с.Царацолово.Протокол от изпитване №47140/30.10.2015    и №1871/30.10.2015г

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция Ph(H2O) | 7,5 6,4 | Пункт1 №42.12’06.309 Пункт2 №42.12’08.276 | 7.5 6.4 | Веднъж на три години | - |
| Общ Азот | 0,9 1,3 | Пункт1 №42.12’06.309 Пункт2 №42.12’08.276 | 0.9 1.3 | Веднъж на три години | - |
| Общ Фосфор | 709 696 | Пункт 1 №42.12’06.309 Пункт 2 №42.12’08.276 | 709 696 | Веднъж на три години | - |

Мониторинг се упражнява веднъж на 3 години.През 2014г е правено измерване от Регионална лаборатория гр.Пловдив .Тези показатели ще се вземат за базово състояние.Протокол от изпитване №10-1643 от 08.10.2014г и №10-1648 от 08.10.2014г.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетния период няма аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма посъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР.