РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ “ТЕВА” ЗА ОБЩИНИТЕ – ПЕРНИК, БРЕЗНИК, ЗЕМЕН, КОВАЧЕВЦИ, РАДОМИР И ТРЪН

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 382-Н0/2009г.

(актуализирано с Решение № 382-Н0-И0-А1/2011г. влязло в сила на 07.07.2011)

(за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.)

Съдържание

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад.

1.Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за която е издадено комплексно разрешително (КР) - Регионално депо за неопасни отпадъци «Тева» за общините – Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Община Перник, землище на с.Люлин, местност „Чокладиновец”, имот №000093

Регистрационен номер на КР - № 382-НО/2009,  актуализирано с Решение № 382-Н0-И0-А1/2011г., влязло в сила на 07.07.2011 г.

- Дата на подписване на КР – 06.10.2009 г.

- Дата на влизане в сила на КР – 06.11.2009 г.

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е   притежател  на разрешителното;

- Притежател на разрешителното - ОБЩИНА ПЕРНИК

- Оператор: ОБЩИНА ПЕРНИК

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Община Перник, пл. „Св. Иван Рилски” №  1 А

тел. 076/ 60 29 33, факс. 076/ 60 38 90

e-mail: obshtina@pernik.bg

- Лице за контакти

Анна Паргова, тел. 076/ 684 276, факс 076/ 60 38 90,

e-mail : paisieva@abv.bg

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Анна Паргова, тел. 076/ 684 276, факс 076/ 60 38 90,

e-mail :  paisieva @abv.bg

- Кратко  описание  на всяка  от   дейностите/процесите,  извършвани   в инсталацията/инсталациите

Площадката е разположена североизточно на около 7.7 км от центъра на града. Достъпът до площадката се осъществява чрез съществуващ асфалтов път за кварталите „Тева” и „Мошино”. Цялата площ на депото е около 120 дка, от които около 50 дка са старото (неконтролирано) сметище. Площадката е в близост до кварталите „Тева” и „Мошино” и представлява котлован, получен при работата на рудник „Тева”. Площадката граничи с гора, старото сметище и страничен склон на ж.п. линия, която обслужва мина „Тева”.

Средната надморска височина е около 770 м. Площадката отдалечена на 5.5 км по въздушна линя от регулацията на гр. Перник. Осигурена е връзка с външни комуникации (води, електричество, канализация).

Депото ще функционира в 5 клетки. Клетка 5 представлява старото сметище. Експлоатацията ще започне от Клетка 1, като не е предвидено повторно депониране на отпадъците от старото сметище. Клетка 5 не е предмет на настоящото разрешително.

За правилното функциониране на депото са предвидени: стопански двор, клетки - 4бр. за депониране на НО, съоръжения за третиране на чистите и инфилтриралите води, транспортни връзки – външни и вътрешни, водоснабдяване и канализация-външно и площадково, ел.захранване-външно и площадково.

Като неразделна част от проекта е рекултивацията на съществуващото сметище, което ще бъде вградено в тялото на новопроектираното депо.

Общата площ на отредения терен  по имотните граници и чертите на оградата е – 138 988,506 м2 в това число:

- клетка 1 –  13 265  м2

- клетка 2 –  24 860  м2

- клетка 3 – 14 480  м2

- клетка 4 –  14 005  м2

- общо за депониране –66 610  м2

- вътрешни експлоатационни пътища –    6 738   м2

- стопански двор                                     – 11 655  м2

- прилежащи зелени площи                 –   26 310,506 м2

общо обслужваща площ                     -   44 703.506 м2

След изграждане на двете инсталации – сепарираща и компостираща, годишното количество отпадъци ще се разпредели както следва:

- Към сепарираща инсталация /СИ/ - 41 600 тона

- Към компостираща инсталация /КИ/ - 3 000 тона

Общия капацитет отпадъци, предвиден за третиране в двете инсталации е 44 600 тона/годишно.

Според интерполиран  морфологичен  анализ от територията на шест общини: Перник, Брезник, Трън, Радомир, Земен и Ковачевци се формират количества ТБО на входа на сепариращата инсталация от 143 тона дневно и 37 219 тона годишно.

Технологичната линия за приемане и сепариране на твърдите битови отпадъци е разположена в първите 12 оси (72м) на производственото хале.

Общия дневен прием на входа за сепариране е:

- Дневно 143 т

- Годишно 37 219  т

Капацитет на сепариращата технологична линия:

- Дневно 160 т

- Годишно 41 600 т

Годишното количество на биоразградимите отпадъци  за компост:

-  Дневно   14,4 т

-  Годишно 2 880 т

Капацитет на компостираща инсталация – 1бр. тунел за направа на компост от зелени отпадъци:

-  Дневно 15 т

-  Годишно 3 000 т

Технологическата линия за сепариране(сортиране) и преработка на биоразградимите отпадъци е  разделена на два самостоятелни технологични потока:

- Линия А за приемане и сепариране на твърдите битови отпадъци.

- Линия Б за преработка на биоразградимите отпадъци в компост (тор) за  подобряване на почвената структура.

Двете технологични линии посочени по-горе, са разположени в производствено хале с дължина 90 м, ширина 30 м и светла височина до долен ръб на фермовата покривна конструкция 7,50 м.

Технологичната линия за преработка на биоразградимите отпадъци в компост за подобряване на почвената структура е ситуирана в последните 3 оси (18м) от производственото хале.

В близост до площадката няма източници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, няма защитени територии и паметници на културата.

Изградена е прилежаща инфраструктура.

Предназначението на инсталацията е да се осигури площадка за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците образувани от жизнената дейност на жителите на област Перник.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

По проектни данни капацитетът на Регионалното депо е:

| № | Производствен участък | Проектен капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Регионалното депо | 1 570 000 m3 ( 1 099 000t) 45 960 t/yr |
| 2. | Сепарираща инсталация /СИ/ - 41 600тона | 41 600 t/y |
| 3. | Компостираща инсталация /КИ/ - 3 000тона | 3 000 t/y |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Община Перник,

Кмет на Община Перник

Отдел „Инвестици, екология и озеленяване”

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията.

Инсталацията е разположена в териториалния обхват на РИОСВ-Перник

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията /инсталациите;

Басейновата Дирекция Западнобеломорски район, гр. Благоевград, бул. “Св. Димитър Солунски” № 66

2.Система за управление на околната среда

Условие 5 от комплексното разрешително следва да се прилага след въвеждане в експлоатация. Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

- Структура и отговорности

- неприложимо - Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

- Обучение

- неприложимо - Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

- Обмен на информация

- неприложимо - Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

- Документиране

неприложимо - Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

- Управление на документи

неприложимо - Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

- Оперативно управление

неприложимо - Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

неприложимо - Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

неприложимо - Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

- Записи

неприложимо - Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

- Актуализация на СУОС

неприложимо - Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

Условие 5.8.2. - изпълнено

Представен е план за безопасност и здраве и план при аварийни ситуации по време на строителството

3.  Използване на ресурси:

3.1. Използване на вода:

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за период 01.01.-31.12.2014 г. | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От градска водопроводна мрежа | - | 0,2981m3/t | неприложимо | неприложимо | да |

  - Използване на ел.енергия

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1.1 от КР)

| Електроенергия/Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,03109 MWh/t | неприложимо | Да |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

неприложимо

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти.

неприложимо

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

неприложимо

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води: неприложимо

- Условие 10.1.4.9 – изпълнено:

Съгласувана е точката за мониторинг на фоновото състояние на Мошинско дере от БД ЗБР, гр.Благоевград - писмо изх.№МИ-01-111/03.01.2012 г. и Плана за контрол и мониторинг на обекта с утвърдени точки за мониторинг на фоновото състояние на водоприемника-Мошинско дере.

Съгласуваният от БД ЗБР картен материал за точката на мониторинг на фоновото състояние на Мошинско дере е предоставен на  РИОСВ Перник и на ИАОС.

  - Управление на отпадъците: неприложимо

Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

- Условие 11.1.1.- изпълнено

Образуваните отпадъци по време на строителството да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават разрешените в КР количества - изпълнява се без да се допуска нарушение. Строителните отпадъци са с кодове, съгласно таблица 11.1. от КР и са с количества, които не превишават разрешените.

- Условие 11.1.2. – изпълнено

– извършено е актуализиране и представена в РИОСВ-Перник за съгласуване ПУДО в съответстие с изменените условия на КР /съгласно ЗУО от 13.07.2012г. такъв документ не се изисква/

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване и обезвреждане | Съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 04 | 17 05 04 | да | не | - | да |  |
| 2. Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | 17 05 06 | да | не |  | да |  |
| 3. Дървесен материал | 17 02 01 | не | не |  | да |  |
| 4. Смесени битови отпадъци | 20 03 04 | не | не |  | да |  |

Таблица:  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица: Образуване на отпадъци

|  |  | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък | Код | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| 1. Почва и камъни,различни от упоменатите в 17 05 03 | 17 05 04 | 15 000 | 8 000 | 15 000 | 0 | да | не | Да |
| 2.Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | 17 05 06 | 2 320 | 2 050 | 2 320 | 0 | да | не | Да |
| 3.Строителни материали на основата на гипс, различни от 17 08 01 | 17 08 02 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 0 | не | не | Да |
| 4.Смесени отпадъци от строителството и събаряне, различни от 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 36 | 12 | 36 | 0 | не | не | Да |
| 5.Дървесен материал | 17 02 01 | 0,25 | 0,10 | 0,25 | 0 | да | не | Да |
| 6. Стъкло | 17 02 02 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | не | не | Да |
| 7.Пластмаса | 17 02 03 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | не | не | Да |
| 8.Желязо и стомана | 17 04 05 | 0,85 | 0,10 | 0,85 | 0 | не | не | Да |
| 9.Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10 | 0,095 | 0 | 0,095 | 0 | не | не | Да |
| 10.Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05 | 0,12 | 0 | 0,12 | 0 | не | не | Да |
| 11.Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | не | не | Да |
| 12.Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01 | 0,015 | 0 | 0,015 | 0 | не | не | Да |
| 13.Флуоресцентни тръби и др.отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21 | 0,005 | 0 | 0,005 | 0 | не | не | Да |
| 14.Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2 | 0,6 | 2 | 0 | да | не | Да |
| 15.Утайки от септични ями | 20 03 04 | 5 | 0 | 5 | 0 | не | не | Да |

- Условие 11.2.1. - изпълнено

Събиране и приемане на отпадъците – неприложимо.

Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

-Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците

Частично неприложимо. Приложимо за следните условия.

- Условие 11.3.1. От датата на започване на строителните работи, както и след въвеждане в експлоатация на РДНО "Тева" се разрешава временно съхраняване на отпадъците, съгласно Табл.11.1., за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване

- една година при последващо предаване за обезвреждане

Условието се изпълнява. В рамките на строителната площадка са отредени площадки за временно съхранение, като част от земните маси се използват в процеса на строителството  за подравняване на терени. Площадката за съхраняване на хумус е затревена.

- Условие 11.3.2. , 11.3.3. - изпълнено. Временно съхраняване на отпадъците

- Условие 11.3.9. Притежателят на настоящото разрешение да прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхранение, в съответствие с условията на разрешителното.

приложение - инструкция

- Условие 11.3.10. - изпълнено

- Условие 11.4.1. - изпълнено

- Условие 11.5.2. - изпълнено

- Условие 11.6..3.2. - изпълнено

- Условие 11.7.1. - изпълнено

- Условие 11.7.2. - изпълнено

- Условие 11.7.3. - изпълнено

- Условие 11.9.4. - изпълнено

-  изготвен и представен в РИОСВ Перник актуализиран План за експлоатация на обект: Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева”

  - Шум: няма постъпили оплаквания от живущи или други заинтересовани лица за превишаване на шумовото натоварване в района, в резултат на строителството на инсталацията.

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване: неприложимо

Инсталацията е въведена в експлоатация на 29.12.2015г.

- Условие 13.8.2.  – изпълнено

Изградени са 4 бр. мониторингови кладенци.

- Условие 14.1. - изпълнено

Изготвен е план за безопасност и здраве и план при аварийни ситуации по време на строителство.

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

В съответствие с Условие 11.2.9.7. на комплексното разрешително, а именно „Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.8., само в случай, че отпадъците са предварително третирани” е разработен проект за сепарираща и компостираща инсталации, които са монтирани в рамките на терена, отреден за Регионално депо.

Двете технологични линии посочени по-горе, са разположени в производствено хале с дължина 90 м, ширина 30 м и светла височина до долен ръб на фермовата покривна конструкция 7,50 м.

Технологичната линия за преработка на биоразградимите отпадъци в компост за подобряване на почвената структура е ситуирана в последните 3 оси(18м) от производственото хале.

Предназначението на инсталацията е да се осигури площадка за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците образувани от жизнената дейност на жителите на област Перник.

6.  Прекратяване на работа на инсталации или част от тях

- неприложимо

7. Свързани с околната среда аварии;

- неприложимо

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за НИО:

- неприложимо

8.  Подписване на годишния доклад;

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 382-Н0/2009г. (актуализирано с Решение № 382-Н0-И0-А1/2011г. и влязло в сила на 07.07.2011) на Регионално депо за неопасни отпадъци «Тева» за общините – Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия:

/Вяра Церовска/

Длъжност в организацията: КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК

Подпис, печат:

Дата: 05.04.2016 г.

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР				Комплексно разрешително

ЗООС				Закон за опазване на околната среда

СУОС			Система за управление на околната среда

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадъци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ГК				Газови кладенци

НИО				Неопасни и инертни отпадъци

ГДОС				Годишен доклад по околна среда