О3.1. увод

Община Карлово притежава Комплексно разрешително № 347-НО/2008г. издадено на 08.10.2008 г., на основание чл. 117, ал.1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. ПМС № 278/20.12.2005г.) от страна на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за експлоатация на следната инсталация и съоръжения: „Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово”.

Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово (т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС).

Настоящият Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително се изготвя на основание чл.125, ал.1, т.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Условие 5.10.1. от цитираното Комплексно разрешително, съгласно които Община Карлово се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ - Пловдив Годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”.

Формата му дава възможност, необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директива 96/61 за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ), Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Освен това включва резултатите от собствения мониторинг през 2021   г. и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад.

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР);

Комплексно разрешително № 347-Н0/2008 г. е издадено за експлоатация на действаща инсталация и съоръжения за следната категория промишлена дейност по Приложение 4 от Закон за опазване на околната среда:

- Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово (т.5.4. от Приложение 4 на ЗООС), включващо:

- Клетка № 1 - капацитет: 84 799 t

- Клетка № 2 - капацитет:  84 741 t

- Клетка № 3 - капацитет:  125 556 t

- Клетка № 4 - капацитет:  140 177 t

- Клетка № 5 - капацитет:  151 981 t

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Карлово, ЕКАТТЕ: 36498, Местност: Стара Река. Площадката отстои на 3 км. южно от гр. Карлово, в посока – гр. Баня, върху незаливаема тераса на р. Стара река.

- Регистрационен номер на КР: 347-НО/2008г.

- Дата на подписване на КР: 08.10.2008 година.

- Дата на влизане в сила на КР: 15.11.2008 година.

- Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното:

- Притежател на разрешителното – Община Карлово

- Оператор – Община Карлово, стопанисвано от 
“АЕР ЕКО” ООД, гр.София  съгласно  Договор № 172/17.09.2019 год. и Управители - Стоян Георгиев Иванов и Иван Петров Белезирев, притежаваща разрешение съгласно чл. 35 от ЗУО за дейности с отпадъци.

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

Община Карлово

4300, град Карлово

ул. „Петко Събев“ № 1

тел. (0335) 99517

факс (0335) 99533

e-mail: obshtina@karlovo.bg

“АЕР ЕКО” ООД

гр. София 1680

район Витоша, бул. „България“№86,вх. А, ап.5A

тел.0888762116

- Лице за контакти:

Милена Ковачева – Началник на отдел ЕУО и ПР

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

Община Карлово

4300, град Карлово

ул.Петко Събев № 1

тел. (0335) 54 500

факс (0335) 54 533

e-mail: еко@karlovo.bg

Описание на всяка от дейностите извършвани на площадката:

На Регионално депо на ТБО се депонират неопасни отпадъци от Общините Карлово, Хисар, Сопот и  Калояново както и от юридически лица на тяхната територия.

На депото се извършват дейности по обезвреждане чрез депониране, обозначени с код D5 (специално проектирани депа) на битови и производствени отпадъци, съвместими с типа и условията за експлоатация на съоръжението.

Депото представлява комплекс от геотехнически съоръжения, включващ подходен път, стопански двор, в който са построени административно-стопанска сграда, КПП и автокантар (50 т.), складове, дезинфекционен трап, навес-гараж, каломаслоуловител, пет броя клетки с дренажна система за инфилтрат, два броя ретензионни басейни, охранителен канал, газоотвеждаща система, три броя мониторингови кладенци за подземни води и ограда.

При приемане на неопасните отпадъци, съгласно законовите изисквания се извършва проверка на място, която включва:

- Визуална проверка на отпадъците;

- Измерване с електронен автокантар и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;

- Отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба 
№ 1/04.06.2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистри.

Депонирането на отпадъците се извършва на работни хоризонти с височина 2 метра от които, 1,80 м депонирани и уплътнени отпадъци. Отпадъците се разстилат с булдозер на пластове, след което се уплътняват и запръстяват с 0,20 м пръст. Външните постоянни откоси се оформят с наклон 1:3.

Отпадъците се депонират насипно в клетки, с обща площ на депото  118, 936 дка, съответно първа клетка - 32,16 дка; втора клетка - 27,54 дка; трета клетка - 16,72 дка; четвърта клетка - 16,36 дка; пета клетка - 15,68 дка.

- Производствен капацитет на инсталациите:

| Инсталация (позиция на дейността по Приложение № 4 от ЗООС – т.5.4.) | Капацитет [t/24h] |  | Свободен капацитет в капацитет в края на 2021 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КР | 2021 г. | Капацитет по КР | Свободен капацитет в края на 2021 г. |
| Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово, включващо: | 96.15 | 61.05 | 587 255 | 109 085.200 |
| - Клетка 1; |  |  | 84 799 | 10509.04 |
| - Клетка 2; |  |  | 84 741 | 1715.970 |
| - Клетка 3; | 96.15 |  | 125 556 | 40142.84 |
| - Клетка №4; | 96.15 | 61.05 | 140 177 | 5735.73 |
| - Клетка №5; | 96.15 |  | 151 981 | 52503.68 |

Условие 4.2. Годишни количества депонирани отпадъци на инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС.

Общо количество депониран отпадък от 01.01. 2021 г. до края на 31.12.2021 г. на  площадката е 22282.800 t,  61.05  [t/24h]

Депонирани отпадъци за 2021 г. в Клетка №1 – 0 t или 0 t/24 h

Депонирани отпадъци за 2021 г. в Клетка №2 – 0 t или 0 t/24h

Депонирани отпадъци за 2021 г. в Клетка №3 –0 t или  t/24h

Депонирани отпадъци за 2021 г. в Клетка №4 –22282.800 t  или 61.05  t/24h

Депонирани отпадъци за 2021 г. в Клетка №5 –0 t или   0 t/24h

Общото количество депониран отпадък за 2021 г. е 22 282.800 t.

Депото като цяло е за неопасни отпадъци и в неговите граници се приемат всички разрешени с КР отпадъци, в т. ч. и малки количества строителни отпадъци и земни маси. Приетите количества строителни отпадъци се използват за оформяне на обслужващите пътища на клетките и запръстяване.

- Организационна структура на предприятието отнасяща се до управлението на околната среда

Регионалното депото за неопасни отпадъци, собственост на Община Карлово се стопанисва и експлоатира през 2021 год. от   “АЕР ЕКО” ООД, гр. София, съгласно  и Договор № 172/17.09.2019 год.

Общият брой на работещите, ангажирани при експлоатацията на депото заедно със спомагателното звено (охрана на депото) е 8 човека.

В Община Карлово е изготвен и се съхранява списък на отделните лица отговорни за изпълнението на отделните условия на КР (Таблица). На депото се поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт.

Таблица списък на лицата и техните отговорности за изпълнение условията в комплексното разрешително

| № по ред | Име, длъжност | Местоположение на работното място | Задължения по управление на околната среда | Телефон за контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д-р Емил Кабаиванов | Администрация ул.”Петко Събев” № 1 | Изпълнение на Условията на КР 347- НО/2008 г. | 0335/54507 |
| 2. | Милена Ковачева Н-к отдел “ЕУО и ПР” | Администрация ул.”Петко Събев” № 1 | Изпълнение на Условията на КР 347- НО/2008 г. | 0335/54517 |
| 3. | Маргарита Петрова Гл. специялист “ЕУО и ПР ” | Администрация ул.”Петко Събев” № 1 | Изпълнение на Условията на КР 347- НО/2008 г. | 0335/54589 |
| 4. | Георги Илиев -Общ работник | На площадката Депо за ТБО гр. Карлово | Изпълнение на Условие: 11 в КР 347-НО/2008 г. | - |
| 5. | Петя Мильовска Кантарджия | На площадката Депо за ТБО гр. Карлово | Изпълнение на Условие: 11 в КР 347-НО/2008 г. | 08982461996 |
| 6. | Дечо Антонов Диев- булдозерист | На площадката Депо за ТБО гр. Карлово | Изпълнение на Условие: 11 в КР 347-НО/2008 г. |  |
| 7. | Севгин Шакир- еколог | На площадката Депо за ТБО гр. Карлово | Изпълнение на Условие: 11 в КР 347-НО/2008 г |  |

Таблица списък на лицата и техните отговорности за изпълнение условията в комплексното разрешително

| № по ред | Име, длъжност | Местоположение на работното място | Задължения по управление на околната среда | Телефон за контакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д-р Емил Кабаиванов | Администрация ул.”Петко Събев” № 1 | Изпълнение на Условията на КР 347- НО/2008 г. | 0335/54507 |
| 2. | Милена Ковачева Н-к отдел “ЕУО и ПР” | Администрация ул.”Петко Събев” № 1 | Изпълнение на Условията на КР 347- НО/2008 г. | 0335/54517 |
| 3. | Ангелина Колева Гл. експерт “ЕУО и ПР” | Администрация ул.”Петко Събев” № 1 | Изпълнение на Условия: 8.2., 8.3., 10. и 13 в КР 347-НО/2008 г. | 0335/54589 |
| 4. | Севгин Шакир Еколог | На площадката Депо за ТБО гр. Карлово | Изпълнение на Условие: 11 в КР 347-НО/2008 г. | 0887340557 |
| 5. | Стоян Иванов – Управител “АЕР ЕКО“ ООД | На площадката Депо за ТБО гр.Карлово | Изпълнение на Условие: 11 в КР 347-НО/2008 г. | 0893525601 |
| 6. | Иван Белезирев -Управител “АЕР ЕКО“ ООД | На площадката Депо за ТБО гр. Карлово | Изпълнение на Условие: 11.4. в КР 347-НО/2008 г. | - |
| 7. | Дечо Антонов Диев – Булдозерист | На площадката Депо за ТБО гр. Карлово | Изпълнение на Условие: 11 в КР 347-НО/2008 г. |  |

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ – Пловдив

4000, гр. Пловдив

бул. „Марица” №122

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова Дирекция

Източнобеломорски район с център Пловдив

4000, гр. Пловдив

ул. „Янко Сакъзов” №35

3.2. Система за управление на околната среда

Условие 5. Управление на околната среда

Община Карлово, в качеството си на оператор на „Регионално депо за неопасни отпадъци, с Решение № 325/27.07.2016 г. взето с поименно писмено гласуване проведено на 27.07.2016 на Общински съвет Карлово прие Програма за управление на отпадъците 2016-2020 година,  в съответствие с публикуваните от МОСВ  методически указания за разработване на общински и регионални програми за управление на отпадъците. В съответствие със Закона за управление на отпадъците и по конкретно с чл. 52 се въвежда изискване общините да разработват и изпълняват програма за управление на отпадъците за територията на съответната община за период, който следва да съвпада с периода на действие на Националния план за управление на отпадъците. С Решение на общински съвет № 101 взето с протокол № 6 от заседание на общински съвет – Карлово, проведено на 25.02.2016 г. е приета Програма за разделно събиране на отпадъците от опаковки в населените места на община Карлово.

С писмо наш вх. № 32-00-10/21.01.2022 г. е подадено в РИОСВ Пловдив искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на „Актуална общинска програма за управление на отпадъците, в изпълнение на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, на община Карлово за периода 2021 – 2029 г.“

Политиката по околна среда е насочена, към снижаване на вредните емисии от дейността, както и внедряването на екологично чисти технологии и привеждане на работното оборудване в съответствие с европейските норми.

Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово прилага система за управление на околната среда (СУОС). Пререквизитна програма, обща за Комплексно разрешително (КР) 347-Н0/2008 и СУОС е системата от процедури, инструкции и формуляри по околна среда (ПОС, ИОС, ФОС) на Община Карлово за „Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово”

Със Заповед №679/02.06.2010 година на Кмета на Община Карлово е утвърдена Система за управление на околната среда (СУОС) на “Регионално депо за неопасни отпадъци”. Съгласно Комплексно разрешително 347-НО/2008г., в таблица 1.1. от (СУОС) са определени лицата, които ще изпълняват задълженията по управление на околната среда.

- Структура и отговорности

отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за управление на околната среда са определени съгласно изискванията на Условие 5 от КР - Фигура 1.

Условие 5.1. В изпълнение на Условия 5.1.1. и 5.1.2. от КР, през 2021 г., в рамките на адаптираната СУОС са създадени и се поддържат следните списъци:

-  Списък на персонала, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията залегнали в КР№ 347-НО/2008 г.

- Списък на лицата отговорни за изпълнението на условията в Комплексно разрешително № 347-Н0/2008 г.

- Списъците по Условие 5.1.2. се съхраняват и се актуализират при всяка промяна на персонала / лицата или отговорностите.

Схема на функциониране

Начало

Определяне на персонала, който ще извършва конкретни дейности по УОС

Провеждане на наблюдение, контрол и мониторинг по графици

Регистриране на резултатите (протоколи, дневници)

При констатирани несъответствия се анализират причините довели до несъответствието

Анализиране на получените резултати

Оценка на съответствието на получените резултати с данните определени

в условията на КР

Предприемане на коригиращи действия и докладване на резултатите

Край

Фигура 1

- Обучение

Условие 5.2.1. Създадена е Програмата за екологично обучение на Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово за периода 2020 – 2024 г. Определени са потребностите на персонала от обучение. Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР. Същият се актуализира и се съхранява на площадката.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

През отчитания период, са проведени пет  обучения:

-  обучение на тема: “Запознаване на всички служители ангажирани с изпълнение на КР № 347-НО/2008 г. със спецификата на разрешителното и условията в него ”

-  обучение на тема: “ Влияние на дейността на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и Хисар” гр.Карлово върху околната среда;

-  обучение на тема: „Организация и ефекти на разделното събиране на отпадъците на територията на депото и града”;

-   обучение по „Информиране на обществеността“

-	обучение на тема „Опазване на чистотата на атмосферния въздух на и около площадката на депото“.

Изготвена е и утвърдена от Кмета на община Карлово Програма за екологично обучение на Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово за периода 2020 – 2024 г.

- Обмен на информация

Условие 5.3. Поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното. Създаден е списък по Условие 5.3.1. на лицата (имена, длъжности, местоположение на работното място и телефон за контакт на отговорните лица). Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се актуален списък по Условие 5.3.2. на органите / лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

Условие 5.4. Създадена система за документиране на записите по КР.

Изготвени са списъците по условия 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3.

Инструкциите и прилежащата документация се намират при отговарящият за експлоатирането и стопанисването на Регионално депо за ТБО на община Карлово – “АЕР ЕКО” ООД  с управители  - Стоян Иванов и Иван Белезирев.

- Осигурен е на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- Осигурен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Управление на документи

Условие 5.5.1. Действаща процедура (ИОС по Условие 5.5.1. с формуляр ФОС 5.5.-01) за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията. Всички инструкции се съхраняват в канцеларията на Регионалното депо за ТБО и са на разположение на компетентните органи. Всички документи съдържат идентификационен номер и се съхраняват в канцеларията.

- Оперативно управление

Условие 5.6.1. Изготвени са всички инструкции и през 2021 г., се изпълняват инструкции за експлоатация и поддръжка на инсталацията. Съгласно КР изготвените одобрени инструкции се съхраняват в канцеларията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

Таблица: Списък на инструкциите

| № | Условие | № на инструкция | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Условие 5.5.1. и 5.9 | ИОС 5.5.1. – 04 08.01.2013г. | Актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и изземване на невалидната документация |
| 2 | Условие 5.7.1. | ИОС 5.7.1. – 03 12.01.2012г. | МОНИТОРИНГ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЕМИСИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ |
| 3 | Условие 5.7.2. | ИОС 5.7.2. – 03 12.01.2012г. | ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОЙНОСТИТЕ НА ЕМИСИИТЕ И ТЕХНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ С ОПРЕДЕЛИТЕ В УСЛОВИЯТА НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО |
| 4 | Условие 5.7.3. | ИОС 5.7.3. – 03 12.01.2012г. | УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРЕГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 5 | Условие 5.8.1. | ИОС 5.8.1. – 03 12.01.2012г. | ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ/АКТУАЛИЗАРАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА РАБОТА НА ТЕХНИЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ СЛЕД АВАРИЯ |
| 6 | Условие 5.8.2. | ИОС 5.8.2. – 03 12.01.2012г. | АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ |
| 7 | Условие 8.2.1.2. | ИОС 8.2.1.2. – 03 12.01.2012г. | ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ПОМПИТЕ КЪМ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ |
| 8 | Условие 8.2.2.1. | ИОС 8.2.2.1. – 03 12.01.2012г. | ИЗМЕРВАНЕ, ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕНЕРГИЯ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО- КАРЛОВО |
| 9 | Условие 8.2.2.2. | ИОС 8.2.2.2. – 03 12.01.2012г. | ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРВЕНИТЕ/ ИЗЧИСЛЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 10 | Условие 8.3.1.1. | ИОС 8.3.1.1. – 03 12.01.2012г. | ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ/ ИЗЧИСЛЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ |
| 11 | Условие 8.3.2.1. | ИОС 8.3.2.1. – 04 17.05.2017г. | ОСИГУРЯВАЩА ИЗМЕРВАНЕ- ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ |
| 12 | Условие 8.3.2.2. | ИОС 8.3.2.2. – 03 12.01.2012г. | ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ/ ИЗЧИСЛЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРЕГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 13 | Условие 9.1.1. | ИОС 9.1.1. – 03 12.01.2012г. | ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПТИМАЛНИ СТОЙНОСТИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ОПТИМАЛЕН РАБОТЕН РЕЖИМ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БИОГАЗ |
| 14 | Условие 9.1.3.1. | ИОС 9.1.3.1. – 03 12.01.2012г. | ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БИОГАЗ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОПТИМАЛНИ СТОЙНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО |
| 15 | Условие 9.2.3. | ИОС 9.2.3. – 03 12.01.2012г. | ПОСТОЯННА ПРОВЕРКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ГАЗООТВЕЖДАЩАТА СИСТЕМА |
| 16 | Условие 9.3.2. | ИОС 9.3.2. – 04 27.05.2015г. | ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА НАЛИЧИЕТО НА ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ НА ПЛОЩАДКАТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕОРГАНИЗИРАНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ТЕЗИ ИЗТОЧНИЦИ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО ИМ |
| 17 | Условие 9.3.3. | ИОС 9.3.3. – 03 12.01.2012г. | ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕОРГАНИЗИРАНИТЕ ЕМИСИИ,УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 18 | Условие 9.4.4. | ИОС 9.4.4. – 03 12.01.2012г. | ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ/ НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ИНТЕВЗИВНО МИРИШЕЩИ ВЕЩЕСТВА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 19 | Условие 10.1.1.2. | ИОС 10.1.1.2. – 03 12.01.2012г. | ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИЧЕСКА И ЕСПЛОАТАЦИОННА ИЗПРАВНОСТ НА ВСИЧКИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ДРЕНАЖНАТА СИСТЕМА ЗА ИНФИЛТРАТ ОТ ТЯЛОТО НА ДЕПОТО |
| 20 | Условие 10.2.3.2. | ИОС 10.2.3.2. – 03 12.01.2012г. | ИЗМЕРВАНЕ/ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ЗАУСТВАНИ ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ |
| 21 | Условие 10.2.3.3. | ИОС 10.2.3.3. – 03 12.01.2012г. | ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТТИ НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО СТОЙНОСТИ НА ИЕО, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕСТВИЕ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 22 | Условие 10.2.3.4. | ИОС 10.2.3.4. -03 12.01.2012г. | ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРЕКИТЕ ГОДИШНИ ЕМИСИИ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, КОИТО СЕ ДОКЛАДВАТ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР ЗА ИЗПУСКАНЕТО И ПРЕНОС НА ЗАМЪРСИТЕЛИ |
| 23 | Условие 10.3. | ИОС 10.3. – 03 12.01.2012г. | ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ПЛОЩАДКАТА, В ТОВА ЧИСЛО ОХРАНИТЕЛНИТЕ КАНАВКИ ЗА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ И ДРЕНАЖНАТА СИСТЕМА ЗА ИНФИЛТРАТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ТЯХНОТО ОСТРАНЯВАНЕ |
| 24 | Условие 11.2.7. | ИОС 11.2.7. – 03 12.01.2012г. | ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА СЪБИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ С УСЛОВИЯТА В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО, НА ПРИЧИНИТЕ ЗА УСТАНОВЕНИТЕ НЕСЪОТВЕСТВИЯ И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 25 | Условие 11.3.9. | ИОС 11.3.9. – 03 12.01.2012г. | ПОДДРЪЖКА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ |
| 26 | Условие 11.3.10. | ИОС 11.3.10. – 04 12.01.2012г. | ОЦЕНКА НА ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРИЧИНИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 27 | Условие 11.4.2.1.. | ИОС 11.4.2.1. – 03 29.10.2012г. | ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ |
| 28 | Условие 11.4.3. | ИОС 11.4.3. – 03 12.01.2012г. | ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТРАНСПОТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ, НА ПРИЧИНИТЕ ЗА УСТАНОВЕНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 29 | Условие 11.5.3. | ИОС 11.5.3. – 03 12.01.2012г. | ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА КОНСТАТИРАНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 30 | Условие 11.6.4. | ИОС 11.6.4. – 03 12.01.2012г. | ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА КОНСТАТИРАНИТЕ НЕСЪОТВЕСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 31 | Условие 11.7.2. | ИОС 11.7.2. – 03 12.01.2012г. | ИЗМЕРВАНЕ ИЛИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА НАБЛЮДЕНИЕ |
| 32 | Условие 11.7.3. | ИОС 11.7.3. – 04 12.01.2012г. | ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА КОЛИЧЕСТВАТА ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ С РАЗРЕШЕНИТЕ ТАКИВА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕСТВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 33 | Условие 12.2.2. | ИОС 12.2.2. – 04 07.06.2016 г. | НАБЛЮДЕНИЕ НА ОБЩАТА ЗВУКОВА МОЩНОСТ НА ПЛОЩАДКАТА, ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ НИВА НА ШУМ В ОПРЕДЕЛЕНИ ТОЧКИ В ОГРАДАТА НА ПЛОЩАДКАТА И ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ НИВА НА ШУМ В МЯСТОТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ |
| 34 | Условие 12.2.3. | ИОС 12.2.3. – 03 12.01.2012г. | ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ НИВА НА ШУМ ПО ГРАНИЦАТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА И В МЯСТОТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С РАЗРЕШЕНИТЕ ТАКИВА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 35 | Условие 13.1. | ИОС 13.1. – 03 12.01.2012г. | ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ТЕЧОВЕ ОТ ТРЪБОПРОВОДИ И ОБОРУДВАНЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОТКРИТО, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕТЕ |
| 36 | Условие 13.2. | ИОС 13.2. -04 12.01.2012г. | ОТНОСНО МЕРКИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА РАЗЛИВИ И / ИЛИ ИЗЛИВАНИЯ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА И ТРЕТИРАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ |
| 37 | Условие 13.7.1.4. | ИОС 13.7.1.4. -03 12.01.2012г. | ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТСТВИЕТО НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ СТОЙНОСТТИ ЗА СТАНДАРТИ, ЗА КАЧЕСТВО НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ И ФОНОВО НИВО ПО КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕСТВИЕ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| 38 | Условие 14.4. | ИОС 14.4. – 03 12.01.2012г. | ОТНОСНО МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ ЗАЛПОВИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В СЛЕДСТВИЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ |
| 39 | Условие 15.1. | ИОС 15.1. – 03 12.01.2012г. | ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ |
| 40 | Условие 15.2. и 15.2.1 | ИОС 15.2. – 03 12.01.2012г. | ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА по Условие 15.2., ВКЛЮЧВАЩИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ ПО ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА |

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Условие 5.7.1. През 2021 г. са прилагани писмени ИОС за МОНИТОРИНГ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЕМИСИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ на инсталациите и съоръжения.

Условие 5.7.2. През 2021 г. са прилагани писмени инструкции ОС за ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ЕМИСИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ с определените в условията на Комплексно разрешително 347-НО/2008г. През отчетния период не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия и е извършена 1 брой проверка.

Условие 5.7.3. Налична е инструкцията в случай на УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРЕГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвена е инструкция за дейността на персонала при възникване на аварии, както и съгласуван с териториална инспекция “Гражданска защита” Област Пловдив “План за действие на персонала, при възникване на аварийни ситуации на територията на инсталацията”.

Условие 5.8. През 2021 г. няма възникнали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа и аварийния план.

По Условие 5.8.1. Създадена е писмена инструкция за ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ/ АКТУАЛИЗАРАНЕ НА ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА РАБОТА НА ТЕХНИЛОГИЧНОТО ОБОРУДВАНЕ СЛЕД АВАРИЯ. По Условие 5.8.2. прилагаме инструкция за АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ.

На територията на Депото за неопасни отпадъци могат да възникнат локални производствени аварии в случай на: земетресение; тежки зимни условия (снегонавявания и обледявания и др.); наводнения; пренос на радиация или трансграничен пренос; пожар; терористични акции.

При възникване на аварийна ситуация отговорник депо, уведомява по надлежен ред съответните обществени органи. За всяка авария се съставя Авариен протокол и се попълва Дневник за документиране на действията за възникнали аварийни ситуации, в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително. В тези документи се описват, място и причина за възникналата авария, предприетите мерки и коригиращи действия, както и евентуални последици върху околната среда.

През 2021 година не са са възникнали аварийни ситуации на територията на площадката.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни. Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

Условие 5.9. Записи – През 2021 г. се документират и съхраняват данните изискуеми по КР 347-НО/2008:

Условие 5.9.1. През 2021 г. се извършва документиране и съхраняване на данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.9.2. През 2021 г. се извършва документиране и съхраняване на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 5.9.3. През 2021 г. не се извършва документиране на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване, тъй като нама изградено такова съоръжение.

Условие 5.9.4. През 2021 г. се попълва списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Условие 5.10.1. от КР, притежателят на КР трябва да изготви “Годишен доклад” за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително в срок до 31.03. на следващата година, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

Изпълнението на дейностите по КР № 347-НО/2008г. се докладват като ГДОС за шеста поредна година. През 2020 г. се събира и съхранява необходимата информация за доказване изпълнението на условията от комплексното разрешително.

Условие 5.10.2. Условието се изпълнява.

- Актуализация на СУОС

През 2021 г. не е извършена актуализация на СУОС за обект Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово, тъй като отговаря на посочените в разрешителното изисквания.

- Затруднения при внедряването на СУОС и изпълнение на условията на КР свързани с нея:

През 2021 г. при прилагането на СУОС на Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово не са срещани затруднения.

Докладване по условията изискващи докладване:

Условие 7.4.: Докладване по Условие 7.1. и 7.2.

Условие 7.1. През 2021 г. не са регистрирани аварийни или други замърсявания установени с нормативен акт или с настоящото КР. Не са установени аварийни ситуации и /или залпови замърсявания – проверка 1 брой.

Условие 7.2. Резултатите от проведения през годината мониторинг, определен с условията на Разрешителното са предоставени на съответните контролни органи.  /РИОСВ - Пловдив и БД - Пловдив/.- писмо наш изх.№№ 32-00-6 (3)/13.05.2021 г., 32-00-6(4)/11.11.2021 г. 32-00-22/10.02.2022 г. , 32-00-23/15.02.2022 г.,24-00-500/11.11.2021 г. , 32-00-6(5)/11.11.2021 г., 32-00-22(2)/25.03.2022 г.

3.3. Използване на ресурси

## Доклад по Условие №8 от КР № 347-НО/2008 г.

3.3.1. Използване на вода

Неприложимо.

В КР 347-НО/2008г. за инсталация „Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово” няма поставени условия за консумация на вода освен в Условие 13.

3.3.2. Използване на енергия

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Годишната консумация на ел. енергия на тон депониран отпадък за 2021 г. е показана в Таблица 3.2., а в Таблица 3.2.1 е показана ежемесечната консумация на ел. енергия.

Таблица 3.2.

| Електроенергия Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация „Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово” | 0.002 МWh/t | 0.0019 МWh/t | Да |

Таблица 3.2.1.

| Месец | Консумация на електроенергия, (MWh/t)по КР№347-НО/2008г. | Консумирана електроенергия, (MWh/t) | Съответствие Да/Не | Корегиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари | 0.002 | 0.00013 | Да | -- |
| Февруари | 0.002 | 0.00012 | Да | -- |
| Март | 0.002 | 0.0002 | Да | -- |
| Април | 0.002 | 0.00013 | Да | -- |
| Май | 0.002 | 0.00012 | Да | -- |
| Юни | 0.002 | 0.0001 | Да | -- |
| Юли | 0.002 | 0.00012 | Да | -- |
| Август | 0.002 | 0.00011 | Да | -- |
| Септември | 0.002 | 0.00012 | Да | -- |
| Октомври | 0.002 | 0.00021 | Да | -- |
| Ноември | 0.002 | 0.00021 | Да | -- |
| Декември | 0.002 | 0.0003 | Да | -- |
| Всичко: | 0.002 | 0.0019 | Да | -- |

От данните в таблиците се вижда, че през 2021 г. изискването на Условие 8.2.1.1. за консумираните количества на ел. енергия при работа на инсталацията е спазено. Ел. енергията е използвана за битови нужди на Регионално депо за ТБО гр. Карлово.

Условие 8.2.1.2. В рамките на действащата СУОС е въведена И ОС ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ПОМПИТЕ КЪМ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ на Депо за неопасни отпадъци град Карлово. Документирането на изразходваните количества ел. енергия се вписват в дневник.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране. Отчитането на ежемесечния разход на ел. енергия за “Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово” се извършва от специалистите на отдел „Екология, управление на отпадъците и природни ресурси” в общинска администрация - Карлово, по показания на монтираните на територията на Депото електромери.

Документирането на изразходваните количества ел. енергия за депониране включва записи на следните стойности:

- Обща месечна консумация по показания на електромера;

- Изчислена месечна консумация на тон депонирани отпадъци;

- Изчислена годишна консумация на тон депонирани отпадъци;

По Условие 8.2.2.1. прилагаме инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества еленергия на Регионално депо за ТБО – Карлово.

За извършване на оценка за съответствието на документираните количества консумирана електроенергия в сравнение с нормираните от комплексното разрешително се използва инструкция за ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА измерЕНИТЕ/изчисЛЕНИТЕ количества елЕКТРОенергия и УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ с определените по Условие 8.2.2.2. КР№347-НО/2008г.

Условие 8.2.2.3. Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на помпите към помпена станция. Съхраняват се записи от проверките в канцеларията на Регионалното депо.

Условие 8.2.3.1 и 8.2.3.2: Годишната консумация на електроенергия за производствени нужди, изразена чрез годишна консумация на тон депониран отпадък, както и резултатите от оценката на съответствието на консумираните ежемесечни специфични количества с ограниченията от КР ежегодно се докладват като част от Годишния доклад за изпълнение на условията на КР 
№ 347-Н0/2008 г.

Количеството ел. енергия е използвана за битови нужди.

Условие 8.2.3.2. През 2021 г. са направени четири  проверки. Няма регистрирани несъответствия като резултат от извършената оценка на съответствието на годишните количества консумирана електроенергия с условията на КР 347-НО/2008г., поради което не са предприемани коригиращи действия. Поне веднъж годишно, при смяна на режима на работа, както и след авария консумираните количества електроенергия се сравняват с ограниченията посочени в Комплексното разрешително по Условие 8.2.1.1.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.3.1 и Условие 8.3.1.1

Условие 8.3. Спомагателни материали

На Таблица 3.3.2. е показано употребеното годишно количество спомагателни материали при работата на инсталация – “Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово”.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количества, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество 2021 г | Количество за единица продукт 2021 г | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфектант | 2 600 l/y | 0,05 l/t депониран отпадък | 1114.00 l/y | 0,05 l/t депониран отпадък | Да |

Условие 8.3.1.1. През 2021 г. за Инсталация „Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово” не са установени несъответствия по отношение използваните спомагателни материали.

Условие 8.3.2. В рамките на действащата СУОС е въведена И ОС за ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ/ИЗЧИСЛЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ по Условие 8.3.1.1.

По Условие 8.3.2.1. прилагаме инструкция ОСИГУРЯВАЩА ИЗМЕРВАНЕ- ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ от КР№347-НО/2008г.

Прилагаме И ОС по Условие 8.3.2.2. за ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ/ИЗЧИСЛЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРЕГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

Условие 8.3.3.2. Няма регистрирани несъответствия като резултат от извършената оценка на съответствието на консумацията на количествата спомагателни материали с условията на КР 347-НО/2008 г. и е направена проверка 12бр.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

През 2021 г. са  извършени пет проверки за начина на съхранение на дезинфектант за “Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово”. В резултат на проверките беше установено, че спомагателния материал се съхранява в отделно помещение на територията на депото, няма течове или изливания. Резултатите показват, че няма несъответствия и не се налага предприемане на коригиращи действия – докладва се по 8.3.3.1.

- Брой на извършените проверки – 5 бр.

- Брой установени несъответствия – няма

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Съгласно изискванията на ЕРЕВВ и PRTR резултатите от собственият мониторинг са представени в Таблица 4.1. За всяка от емисиите е посочен начинът на определяне на същата като: М (измерена стойност), Е (стойност на базата на експертна оценка) и С (изчислена стойност).

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

На Таблица 4.1. по-долу е докладвана оценката на емисиите от площадката на “Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово” на замърсители (kg/y) в атмосферния въздух в колона 1a) съгласно решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ.

Годишните емисии на замърсителите от инфилтрата във водите са показани в колона 1b) на Таблица 4.1. по-долу.

Няма вещество, чието годишно количество (емисия) да е по-голямо от посочената в Таблица 4.1. прагова стойност (в скоби е посочено измереното /изчисленото годишно количество).

Таблица 4.1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) kg/год. | във води (колона 1b) kg/год. | в почва (колона 1c) kg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100000 “-“ (2050) /с/ | - | - | - | - |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 100 Милиона “-“ (4122) /с/ | - | - | - | - |

През 2021 г.  е извозен 46,32 куб. м инфилтрат.

| Методи за определяне на емисиите |  |
| --- | --- |
| Показател | Метод (апаратура) |
| CH4 | Ф.М. 02/08 Ф.М 03/08 PGD3-IR-BIOGAS MRU DELTA 65-3 MRU VARIO PLUS INDUSTRIAL |
| CO2 |  |
| O2 |  |
| H2S |  |
| H2 |  |

| Използвани методи за определяне на показателите |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Използван метод |
| 12# |  | Общ азот | БДС ISO 7150-1 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сr) | ISO 11083 |
| 20# | 7440-50-8 | Mед и съединенията му (като Си) | БДС 17.1.4.19 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | БДС 17.1.4.23 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Рb) | БДС 17.1.4.20 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zп) | БДС 17.1.4.21 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) като общ С или ХПК/3) | БДС EN 1484 |
| 79# |  | Хлориди (като общ Сl) | БДС 17.1.4.24 |

Количествата емисии са изчислени на база работни дни в годината: 365.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Условие 9.1. Инсталация за изгаряне на биогаз не е изградена.

Съгласно изискванията на Условие 9.1.1. е направена И ОС за ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПТИМАЛНИ СТОЙНОСТИ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ, ОСИГУРЯВАЩИ ОПТИМАЛЕН РАБОТЕН РЕЖИМ НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БИОГАЗ – неприложима.

Условие 9.1.3.1. Направена инструкция за ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ ПАРАМЕТРИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ИЗГАРЯНЕ НА БИОГАЗ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОПТИМАЛНИ СТОЙНОСТИ по КР – неприложима.

Условие 9.1.4.3. През 2021 г. Инсталация за изгаряне на биогаз не е изградена.

По Условие 9.2.3. е направена инструкция за ПОСТОЯННА ПРОВЕРКА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ГАЗООТВЕЖДАЩАТА СИСТЕМА.

През 2021 г. са извършени дванадесет проверки за начина на работа на газоотвеждащата система за “Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово”. В резултат на проверките беше установено, че газовите ревизионни шахти на всяка клетка са в изправност. Резултатите от проверките се записват във формуляр (ФОС 9.2.3.-03) и показват, че няма несъответствия и не се налага предприемане на коригиращи действия.

- Брой на извършените проверки – 12, по една за всеки месец

- Брой установени несъответствия – няма

По Условие 9.3.2. Прилагаме инструкция за ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА НАЛИЧИЕТО НА ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ НА ПЛОЩАДКАТА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕОРГАНИЗИРАНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ТЕЗИ ИЗТОЧНИЦИ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО ИМ от №347-НО/2008г.

Резултатите от проверките се документират в дневник със записи – проверка 12 броя.

По Условие 9.3.3. Прилагаме инструкция за ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СПАЗВАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕОРГАНИЗИРАНИТЕ ЕМИСИИ,УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

- Резултатите от прилагане на И ОС по Условие 9.3.3. се документират в дневник.

- За 2021 г.:

-  Брой на извършените проверки – 12 бр.;

-  Установени несъответствия – няма регистрирани;

- Предприети коригиращи действия /планирани коригиращи действия – не се налагат;

Условия 9.3.4. Неорганизирани емисии

Пряка отговорност за организацията, изпълнението и контрола по прилагане на инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии носи фирмата стопанисваща депото. Същата организира и провежда оценката и отчитането на съответствието на техническите мероприятия за ограничаване на неорганизираните емисии с определените в условията на КР.

Случайните източници на неорганизирани източници на емисии са цялостното движение на превозни средства в и около площадката.

С цел предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, на площадката на депото бяха предприети следните профилактични мероприятия:

- Въведено е ограничение на скоростта на движение по вътрешностопанските пътища от 20 км.;

-    Периодично трайната настилка в стопанския двор се почиства;

-  Периодично измиване на площадката, а през летните месеци ежедневно;

- Всички участъци от площадката на депото, които са потенциални източници на неорганизирани емисии на прах се овлажняват (оросяват) при нужда. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират в дневник.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.6, 9.6.2.1, Условие 9.6.2.2,

Необходимо е да се подчертае, че при подобен тип обекти, емисиите на неприятни миризми не може да бъде напълно редуцирано.

възприетата технология, да се използва инфилтрата за оборотно оросяване на тялото на депото е предпоставка за насищане на въздуха с неприятни миризми около участъка за депониране.

С цел недопускане разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, депонираните и уплътнени отпадъци, навременно се запръстяват, а след окончателно завършване на работния хоризонт се прави цялостно запръстяване, съгласно разписаната технология.

До този момент няма постъпили жалби за пренос на неприятни миризми извън площадката на инсталацията.

Прилага се инструкция по Условие 9.4.4. (ИОС 9.4.4.) Води се дневник на депото за постъпили сигнали за миризми.

Условие 9.6.2.6. Докладване на информация по:

Условие 9.6.2.1.

На Таблица 9.6.2.1. е показан измерения максимален дебит за всеки газов кладенец измерения на отпадъчните газове, при работата на инсталация – “Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово”. В графа “Дебит”  е посочено измереното количество на газове.

| Газов кладенец № | № протокол | Дата на измерване | Дебит Nm3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1 в клетка 1 | 0002/11.02.2021 г. | 16.01.2021г. | 10,00 |
|  | 0132/04.03.2021 г. | 02.02.2021 г. | 10,00 |
|  | 0406/06.04.2021 г. | 17.03.2021 г. | 11,00 |
|  | 0549/23.04.2021 г. | 06.04.2021 г. | 11,00 |
|  | 0684/12.05.2021 г. | 05.05.2021 г. | 10,00 |
|  | 0955/11.06.2021 г. | 02.06.2021 г. | 11,00 |
|  | 1271/09.07.2021 г. | 09.07.2021 г. | 10,00 |
|  | 1578/14.09.2021 г. | 17.08.2021 г. | 9,00 |
|  | 2046/03.11.2021г. | 29.09.2021 г. | 11,00 |
|  | 2151/03.11.2021 г. | 12.10.2021 г. | 10,00 |
|  | 2609/30.11.2021 г. | 22.11.2021 г. | 10,00 |
|  | 2892/31.12.2021 г. | 09.12.2021 г | 10,00 |
| 2 1 в клетка 2 | 0004/11.02.2021 г. | 16.01.2021г. | 10,00 |
|  | 0134/04.03.2021 г. | 02.02.2021 г. | 11,00 |
|  | 0408/06.04.2021 г. | 17.03.2021 г. | 11,00 |
|  | 0551/23.04.2021 г. | 06.04.2021 г. | 12,00 |
|  | 0686/12.05.2021 г. | 05.05.2021 г. | 10,00 |
|  | 0957/11.06.2021 г. | 02.06.2021 г. | 11,00 |
|  | 1273/09.07.2021 г. | 09.07.2021 г. | 11,00 |
|  | 1580/14.09.2021 г. | 17.08.2021 г. | 10,00 |
|  | 2048/03.11.2021 г. | 29.09.2021 г. | 11,00 |
|  | 2153/03.11.2021 г. | 12.10.2021 г. | 10,00 |
|  | 2611/30.11.2021 г. | 22.11.2021 г. | 10,00 |
|  | 2894/31.12.2021 г. | 09.12.2021 г | 11,00 |
| 3 1 в клетка 3 | 0006/11.02.2021 г. | 16.01.2021г. | 15,00 |
|  | 0136/04.03.2021 г. | 02.02.2021 г. | 14,00 |
|  | 0412/06.04.2021 г. | 17.03.2021 г. | 14,00 |
|  | 0553/23.04.2021 г. | 23.04.2021 г | 15,00 |
|  | 0688/12.05.2021 г. | 05.05.2021 г. | 14,00 |
|  | 0956/11.06.2021 г. | 02.06.2021 г. | 14,00 |
|  | 1275/09.07.2021 г. | 09.07.2021 г. | 13,00 |
|  | 1582/14.09.2021 г. | 17.08.2021 г. | 12,00 |
|  | 2050/03.11.2021 г. | 29.09.2021 г. | 11,00 |
|  | 2155/03.11.2021 г. | 12.10.2021 г. | 11,00 |
|  | 2613/30.11.2021 г | 22.11.2021 г. | 11,00 |
|  | 2896/30.12.2021 г | 09.12.2021 г | 11,00 |
| 4 1 в клетка 4 | 0007/11.02.2021 г. | 16.01.2021г. | 16,00 |
|  | 0137/04.03.2021 г. | 02.02.2021 г. | 15,00 |
|  | 0411/06.04.2021 г. | 17.03.2021 г. | 15,00 |
|  | 0554/23.04.2021 г. | 06.04.2021 г. | 14,00 |
|  | 0689/12.05.2021 г. | 05.05.2021 г. | 14,00 |
|  | 0960/11.06.2021 г. | 02.06.2021 г. | 15,00 |
|  | 1276/09.07.2021 г. | 09.07.2021 г. | 13,00 |
|  | 1583/14.09.2021 г. | 17.08.2021 г. | 12,00 |
|  | 2050/03.11.2021 г. | 29.09.2021 г. | 12,00 |
|  | 2156/03.11.2021 г. | 12.10.2021 г. | 11,00 |
|  | 2614/30.11.2021 г | 22.11.2021 г. | 11,00 |
|  | 2897/30.12.2021 г. | 09.12.2021 г | 12,00 |
| 5 1 в клетка 5 | 0008/11.02.2021 г. | 16.01.2021г. | 17,00 |
|  | 0138/04.03.2021 г. | 02.02.2021 г. | 15,00 |
|  | 0410/06.04.2021 г. | 17.03.2021 г. | 14,00 |
|  | 0555/23.04.2021 г. | 06.04.2021 г. | 12,00 |
|  | 0690/12.05.2021 г. | 05.05.2021 г. | 14,00 |
|  | 0961/11.06.2021 г. | 02.06.2021 г. | 14,00 |
|  | 1277/09.07.2021 г. | 09.07.2021 г. | 13,00 |
|  | 1584/14.09.2021 г. | 17.08.2021 г. | 11,00 |
|  | 2050/03.11.2021 г. | 29.09.2021 г. | 10,00 |
|  | 2157/03.11.2021 г. | 12.10.2021 г. | 10,00 |
|  | 2615/30.11.2021 г | 22.11.2021 г. | 9,00 |
|  | 2898/30.12.2021 г. | 09.12.2021 г | 10,00 |
| 6 2 в клетка 1 | 0003/11.02.2021 г. | 16.01.2021г. | 14,00 |
|  | 0133/04.03.2021 г. | 02.02.2021 г. | 11,00 |
|  | 0407/06.04.2021 г. | 17.03.2021 г. | 11,00 |
|  | 0550/23.04.2021 г. | 06.04.2021 г. | 13,00 |
|  | 0685/12.05.2021 г. | 05.05.2021 г. | 10,00 |
|  | 0956/11.06.2021 г. | 02.06.2021 г. | 11,00 |
|  | 1272/09.07.2021 г. | 09.07.2021 г. | 10,00 |
|  | 1579/14.09.2021 г. | 17.08.2021 г. | 10,00 |
|  | 2047/03.11.2021 г. | 29.09.2021 г. | 11,00 |
|  | 2152/03.11.2021 г. | 12.10.2021 г. | 10,00 |
|  | 2610/30.11.2021 г | 22.11.2021 г. | 10,00 |
|  | 2893/30.12.2021 г. | 30.12.2021 г. | 11,00 |
| 7 2 в клетка 2 | 0005/11.02.2021 г. | 16.01.2021г. | 10,00 |
|  | 0135/04.03.2021 г. | 02.02.2021 г. | 12,00 |
|  | 0409/06.04.2021 г. | 17.03.2021 г. | 11,00 |
|  | 0552/23.04.2021 г. | 06.04.2021 г. | 13,00 |
|  | 0687/12.05.2021 г. | 05.05.2021 г. | 11,00 |
|  | 0958/11.06.2021 г. | 02.06.2021 г. | 11,00 |
|  | 1274/09.07.2021 г. | 09.07.2021 г. | 11,00 |
|  | 1581/14.09.2021 г. | 17.08.2021 г. | 9,00 |
|  | 2047/03.11.2021 г. | 29.09.2021 г. | 11,00 |
|  | 2154/03.11.2021 г. | 12.10.2021 г. | 10,00 |
|  | 2612/30.11.2021 г | 22.11.2021 г. | 10,00 |
|  | 2895/30.12.2021 г. | 09.12.2021 г | 10,00 |

Условие 9.6.2.2. На площадката се документира, след измерване и изчисление и съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2.3. Документират се и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване /намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Прилагат се следните мерки:

- Проверка за наличие на неорганизираните емисии и интензивно  миришещи вещества – ежедневно (органолептично);

- Насипване (запръстяване) на депонираните отпадъци с почвен слой – по схема (работен хоризонт – 1,8 м уплътнен отпадък и 0,2 м пръст);

- Оросяване на пътищата и площадките – по схема и при необходимост;

- Строг входящ контрол на отпадъците постъпващи за депониране – ежедневно;

- Контрол на съпътстващата отпадъците документация и недопускане на отпадъци несъвместими с условията на депониране;

Създаден е дневник за регистриране на оплаквания относно интензивно миришещи вещества от площадката на депото; През 2021 г. няма регистрирани оплаквания.

Условие 9.6.2.4. Документиране и съхраняване на постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

През 2021 г. няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.2.1. През 2021 г. се документират и съхраняват, за всеки газов кладенец:

- Максималния дебит на отпадъчните газове - Инсталация за изгаряне на биогаз не е изградена;

- Стойностите на контролираните параметри – Таблица 2;

- Честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.6.1.1 - Таблица 2;

Условие 9.6.2.6. От началото на експлоатацията на депото са минали повече от десет години за първа и втора клетка. Пета клетка се експлоатира от месец май на 2012 година и до края на месец януари 2015 год.

През  2020 г. се депонира в клетка  № 3 от месец януари до месец септември включително и клетка № 4 от месец септември до месец декември.
 През 2021 год са използва клетка 4

Условие 9.6.2.7. Емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.19.

| № | CAS номер | Замърсител | във въздух т/год. | Годишно количество отпадък т/год. | Емитирано количество на замърсителя т/т депонир.отпадък |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | 2.050 | 22282.800 | 0.000092 |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 4.122 | 22282.800 | 0.000185 |

Годишните количества на замърсители (kg/y) в атмосферния въздух от неорганизирани емисии на Регионалното депо са докладвани в колона 1a) на Таблица 4.1. като част от ГДОС.

През 2021 г. са извършени 12 проверки. На база извършените проверки няма установени несъответствия на стойностите на контролираните параметри по Условие 9.6.1.

Таблица 2. Емисии в атмосферен въздух

| Протоколи:№№ 0002/11.02.2021г.; 0132/04.03.2021 г.; 0406/06.04.2021 г.; 0549/23.04.2021 г.; 0684/12.05.2021 г.; 1271/09.07.2021 г.; 1578/14.09.2021г.; 2046/03.11.2021г.; 2151/03.11.2021 г.; 2609/30.11.2021 г.; 2892/31.12.2021 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клетка I, Газов кладенец 1 |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Периодичен мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Бр./ % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CH4 (%) | mg/m3 | - | 8119±1218 | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 8595±1289 | 02.02.201 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 7905±1186 | 17.03.201 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 9723±486 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 10625±531 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 9953±498 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 11295±565 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 12387±619 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 10637±532 | 29.09.2021 г. |  |
|  | mg/m3 | - | 9956±498 | 12.10.2021 г. |  |
|  | mg/m3 | - | 9422±471 | 22.11.2021 г. |  |
|  | mg/m3 | - | 8568±428 | 09.12.2021 г. | - |
| CO2 (%) | mg/m3 | - | 17940±2691 | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 18661±2799 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 16696±2504 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 21345±1921 | 6.4.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 22245±2002 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19451±1751 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 21210±1909 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 23646±2128 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17363±1563 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20112±1810 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 |  | 17669±1590 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17669±1591 | 09.12.2021 г. | - |
| O2 (%) | mg/m3 | - | 20±1 | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20±1 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20.13±1.01 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20±1 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20±1 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20±1 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.83±0.99 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.67±0.98 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.87±0.99 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.73±0.99 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.97±1 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.97±0.99 | 09.12.2021 г. | - |
| H2S | mg/m3 | - | <4,97* | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 09.12.2021 г. | - |
| Протоколи: №№ 0004/16.01.2021г.; 0134/04.03.2021 г.; 0408/06.04.2021г.; 0551/23.04.2021 г.;0686/12.05.2021 г.; 0957/11.06.2021 г.; 1273/09.07.2021 г.;1580/14.09.2021г.; 2048/03.11.2021 г.; 2153/03.11.2021 г.; 2611/30.11.2021 г.; 2894/30.12.2021 г. |  |  |  |  |  |
| клетка II, Газов кладенец 1 |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Периодичен мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Бр./ % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CH4 (%) | mg/m3 | - | 5905± 886 | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 |  | 5929± 889 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 5714± 857 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 7442± 372.1 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 7759± 388 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 6979± 349 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 7517± 376 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 8200± 410 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 6500± 325 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 6100± 305 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 6625± 331 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 5852± 293 | 09.12.2021 г. | - |
| CO2 (%) | mg/m3 | - | 10738± 1611 | 09.01.2020г. | - |
|  | mg/m3 | - | 10476± 1571 | 02.02.2020г. | - |
|  | mg/m3 | - | 10018± 1503 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 13389± 1205 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 13577± 1222 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 12678± 1141 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 13835± 1245 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 16025± 1442 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 12974± 1168 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 14492± 1304 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 15171± 1365 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 14649± 1318 | 09.12.2021 г. | - |
| O2 (%) | mg/m3 | - | 20.3± 1.0 | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20.17± 1.01 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20.27± 1.01 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20.00± 1.00 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20.00± 1.00 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20.00± 1.0 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20.00± 1.0 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.77± 0.99 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.97± 1.00 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.87± 0.99 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.73± 0.99 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.93± 1 | 09.12.2021 г. | - |
| H2S | mg/m3 | - | <4,97* | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 09.12.2021 г. | - |
| Протоколи: №№ 0003/11.02.2021; 0133/04.03.2021г.; 0407/06.04.2021г.; 0550/23.04.2021 г.; 0685/12.05.2021 г.; 0956/11.06.2021 г.; 1272/09.07.2021 г.; 1579/14.09.2021 г.; 2047/03.11.2021 г.; 2152/03.11.2021 г.; 2610/30.11.2021 г.; 2893/30.12.2021 г. |  |  |  |  |  |
| клетка I, Газов кладенец 2 |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Периодичен мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Бр./ % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CH4 (%) | mg/m3 | - | 13643±2046 | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 13762±2064 | 02.02.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 13833±2075 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 15004±750.20 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 16426±821 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 13892±695 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 16171±809 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 15855±793 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 12879±644 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 14429±721 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 15049±752 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 12824±641 | 09.12.2021 г. | - |
| CO2 (%) | mg/m3 | - | 24619±3693 | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 25012±3752 | 02.02.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 26518±3978 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 29027±2612.43 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 31171±2805 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 25703±2313 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 31946±2875 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 34848±3136 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 32106±2890 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 33163±2985 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 35040±3154 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 32890±2960 | 09.12.2021 г. | - |
| O2 (%) | mg/m3 | - | 20±1 | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20±1 | 02.02.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20±1 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20±1 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20±1 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20±1 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20±1 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.87±0.99 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.93±1 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.83±0.99 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.73±0.99 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.97±1 | 09.12.2021 г. | - |
| H2S | mg/m3 | - | <4,97* | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 02.02.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 09.12.2021 г. | - |
| Протоколи: №№ 0005/11.02.2021 г.; 0135/04.03.2021г.;0409/06.04.2021г.; 0552/23.04.2021 г.; 0687/12.05.2021 г.; 0958/11.06.2021 г.; 1274/09.07.2021 г.; 1581/14.09.2021 г.; 2049/03.11.2021 г.; 2154/03.11.2021 г.; 2612/30.11.2021 г.; 2895/30.12.2021 г. |  |  |  |  |  |
| клетка II, Газов кладенец 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CH4 (%) | mg/m3 | - | 9119±1368 | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 9690±1454 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 8071±1211 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 9592±478.6 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 10004±500 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 8852±443 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 10098±505 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 10722±536 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 8949±447 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 8678±434 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 9310±466 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 9877±494 | 09.12.2021 г. | - |
| CO2 (%) | mg/m3 | - | 18857±2829 | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20167±3025 | 02.02.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 16696±2504 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20904±1881.36 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 21932±1974 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 18542±1669 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 21483±1933 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 23688±2132 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19342±1741 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17972±1617 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19352±1742 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 15532±1398 | 09.12.2021 г. | - |
| O2 (%) | mg/m3 | - | 20±1 | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.57±0.98 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.83±0.99 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.7±0.9 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20±1 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20±1 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.77±0.99 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.63±0.98 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.53±0.98 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.67±0.98 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.47±0.97 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.77±0.99 | 09.12.2021 г. | - |
| H2S | mg/m3 | - | <4,97* | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 05.07.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 09.12.2021 г. | - |
| Протоколи: №№ 0006/11.02.2021г.; 0136/04.03.2021г.; 0412/06.04.2021г.; 0553/23.04.2021 г.; 0688/12.05.2021 г.; 0959/11.06.2021 г.; 1275/09.07.2021 г.; 1582/14.09.2021 г.; 2050/03.11.2021 г. ; 2155/03.11.2021 г.; 2613/30.11.2021 г.; 2896/30.12.2021 г. |  |  |  |  |  |
| клетка III, Газов кладенец 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CH4 (%) | mg/m3 | - | 86714±13007 | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 86714±13007 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 80643±12096 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 97154±4858 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 98181±4909 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 25373±1269 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 29207±1460 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 31232±1562 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 27744±1387 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 27984±1399 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 28199±1410 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 27051±1353 | 09.12.2021 г. | - |
| CO2 (%) | mg/m3 | - | 139006±20851 | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 139006±20851 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 138089±20713 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 163508±14716 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 142074±12787 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 72626±6536 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 84058±7565 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 89194±8027 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 75420±6788 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 78971±7107 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 81993±7379 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 77534±6978 | 09.12.2021 г. | - |
| O2 (%) | mg/m3 | - | 16.8±0.8 | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 16.8±0.8 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.13±0.86 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.30±0.9 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.23±0.86 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 18.83±0.94 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 18.73±0.94 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 18.57±0.93 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 18.47±0.92 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 18.63±0.93 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 18.37±0.92 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 18.67±0.93 | 09.12.2021 г. | - |
| H2S | mg/m3 | - | 16.2±2.4 | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 16.2 ± 2.4 | 02.02.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.7 ± 2.7 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 18.5 ± 1.7 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.44± 1.57 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 3.1± 0.28 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 4.53± 0.41 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 4.24± 0.56 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 7.52± 0.68 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 4.03± 0.36 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 2.79± 0.25 | 09.12.2021 г. | - |
| Протоколи: №№ 0007/11.02.2021 г.; 0137/04.03.2021г; 0411/06.04.2021г.; 0554/23.04.2021 г.; 0689/12.05.2021 г.; 0960/11.06.2021 г. ;1276/09.07.2021 г.; 1583/14.09.2021 г.; 2051/03.11.2021 г.; 2156/03.11.2021 г.; 2614/30.11.2021 г.; 2897/30.12.2021 г. |  |  |  |  |  |
| клетка IV, Газов кладенец 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CH4 (%) | mg/m3 | - | 72191±10829 | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 67548±10132 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 66000±9900 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 80209±4010 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 81646±4082 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 74656±3733 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 83016±4151 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 89596±4450 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 78251±3913 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 80739±4037 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 80099±4005 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 75635±3782 | 09.12.2021 г. | - |
| CO2 (%) | mg/m3 | - | 137985±20694 | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 128399±19260 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 124470±18671 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 149450±13451 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 152909±13762 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 137555±12380 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 155801±14022 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 168932±15204 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 146800±13212 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 152278±13705 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 150621±13556 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 141152±12704 | 09.12.2021 г. | - |
| O2 (%) | mg/m3 | - | 16.5±0.8 | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.27±0.86 | 02.02.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.47±0.87 | 17.03.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.57±0.88 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.47±0.87 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.63±0.88 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.53±0.88 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.33±0.87 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.53±0.88 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.27±0.86 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.43±0.87 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.63±0.88 | 09.12.2021 г. | - |
| H2S | mg/m3 | - | <4,97* | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 5.1± 0.8 | 02.02.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 6.6± 1 | 17.03.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 9.29± 0.84 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 8.13± 0.73 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 9.09± 0.82 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 13.92±1.25 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.12±1.54 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 15.86±1.43 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 16.77±1.51 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 17.52±1.58 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 12.51±1.13 | 09.12.2021 г. | - |
| Протоколи: №№ 0008/11.02.2021 г.; 0138/04.03.2021г.; 0410/06.04.2021г.; 0555/23.04.2021 г.;0690/12.05.2021 г.; 0961/11.06.2021 г.;1277/09.07.2021 г.; 1584/14.09.2021 г.; 2052/03.11.2021 г.; 2157/03.11.2021 г.; 2615/30.11.2021 г.; 2898/30.12.2021 г. |  |  |  |  |  |
| клетка V, Газов кладенец 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| CH4 (%) | mg/m3 | - | 2905±436 | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 2929±439 | 02.02.201 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 1381±207 | 17.03.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 3259±163 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 3581±179 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 3050±153 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 3237±162 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 3926±196 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 3790±190 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 4304±215 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 5032±252 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 3915±196 | 09.12.2021 г. | - |
| CO2 (%) | mg/m3 | - | 5958±894 | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 6613±992 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 2815±422 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 6188±557 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 7846±706 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 7657±689 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 8255±743 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 9782±880 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 9546±859 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 8614±775 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 10058±905 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 8055±725 | 09.12.2021 г. | - |
| O2 (%) | mg/m3 | - | 20,60±1.1 | 06.01.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20,70±1,04 | 02.02.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20,67±1,03 | 17.03.2021г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20,43±1,02 | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20,37±1,02 | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20,27±1,01 | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20,27±1,01 | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20,40±1,02 | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20,27±1,01 | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 20,07±1 | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | 19.97±1 | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m4 | - | 20.17±1.01 | 09.12.2021 г. | - |
| H2S | mg/m3 | - | <4,97* | 06.01.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 02.02.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 17.03.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 06.04.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 05.05.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <4,97* | 02.06.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 05.07.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 17.08.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 29.09.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 12.10.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 22.11.2021 г. | - |
|  | mg/m3 | - | <1.9* | 09.12.2021 г. | - |

През 2021 година мониторинговите замервания за клетки 1, 2, 3, 4 и 5 в Комплексно разрешително № 347-НО/2008 г. на Община Карлово „Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово” са извършвани ежемесечно. Те са възложени на акредитирана лаборатория, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006, “Еко - консулт- инженеринг” ООД, гр. Бургас. През 2020 г. на 1 и 2-ра и 5-та  клетка  не са експлоатирани. Отпадъците се депонират през 2021 година в клетка №  4 клетка.

| Методи за определяне на емисиите |  |
| --- | --- |
| Показател | Метод (апаратура) |
| CH4 | Ф.М. 02/08 Ф.М 03/08 PGD3-IR-BIOGAS MRU DELTA 65-3 MRU VARIO PLUS INDUSTRIAL |
| CO2 |  |
| O2 |  |
| H2S |  |
| H2 |  |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Съгласно КР всички производствени отпадъчни води, битово – фекални и повърхностни води от стопанския двор на производствената площадка се отвеждат единствено в ретензионните басейни на депото. Водата от този басейн, представляваща смес от производствените отпадъчни води и дренирания от работните клетки инфилтрат, се използва само за оборотно оросяване на депонираните отпадъци, особено през летния сезон, с цел недопускане образуването на неорганизирани прахови емисии. Въведена е в експлоатация ПСОВ Карлово, която притежава техническа възможност да приеме и пречисти инфилтрата. Сключен е  Договор с „РециТрейд България" ЕООД за извозване на инфилтрата от депото до ПСОВ. През 2021 г. е извозван инфилтрат, количество 90 куб. м.

План на площадката, с обозначени места за пробовземане за определяне на обема и състава на инфилтрата, с географски координати, е предаден през 2009 г. в РИОСВ и БД на гр. Пловдив.

По Условие 10.1.1.2. Прилагаме инструкция за ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА ТЕХНИЧЕСКА И ЕСПЛОАТАЦИОННА ИЗПРАВНОСТ НА ВСИЧКИ СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ ДРЕНАЖНАТА СИСТЕМА ЗА ИНФИЛТРАТ ОТ ТЯЛОТО НА ДЕПОТО.

През 2021 година са извършени 12 проверки на съоръженията към дренажната система за инфилтрат на депото. При проверките не са констатирани аварии, дренажната система няма запушване и извежда инфилтрата до басейните.

- Брой на извършените проверки – 12 бр.;

- Установени несъответствия – няма регистрирани;

- Предприети коригиращи действия /планирани коригиращи действия – не се налагат;

Условие 10.1.2. Собствен мониторинг

На територията на “Регионално депо за неопасни отпадъци” е доставена и монтирана метеорологична станция, чрез която се осъществяват ежедневни измервания и запис на хартиен носител (дневник) на следните показатели:

- Количество валежи;

- Температура;

- Посока и сила на вятъра;

- Атмосферна влага;

- Условие 10.1.2.1. Измерени са следните средномесечни стойности на метеорологичните показатели са показани в Таблица 10.1.2.1.:

- Таблица 10.1.2.1.

| Показатели | Средномесечни количества за 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месеци | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |
| Валежи (l) | 0,03 | 0,1 | 0,8 | 2,5 | 0,5 | 0,20 | 0,00 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,10 | 0,5 |
| Температура (°С) в 14 часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимална | 4,38 | 14,73 | 14,8 | 14,2 | 23,8 | 28,4 | 33,4 | 33,8 | 29,4 | 15,00 | 15,4 | 5,00 |
| Минимална | 1,0 | 2 | 3,8 | 6,4 | 13,8 | 16,3 | 17,5 | 18,0 | 14,2 | 7,4 | 5,5 | 1,2 |
| Влажност (%) в 14 часа | 54,5 | 70,3 | 70,7 | 65,8 | 48,0 | 52,2 | 43,3 | 48,6 | 57,1 | 69,1 | 58,7 | 73 |

Средната скорост на вятъра не надхвърля 2.4 м/сек. (минимум през април), а годишната е 2.0 м/сек.

Таблица средна месечна и годишна скорост на вятъра за 2021 година

| І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 2,2 | 1.3 | 1.1 | 1,0 | 1,6 | 1,3 | 0.7 | 1.7 |

Преобладаващите ветрове по посока в района са северозападните – 25.35 % и северните – 23.6 %. Най-редки са югозападните ветрове – 3.1 %.

Таблица честота на вятъра по посока и тихо време, %

| Посоки | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | Год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 27.8 | 24.8 | 25.7 | 20.4 | 19.9 | 23.4 | 26.2 | 23.4 | 22.0 | 23.1 | 21.2 | 25.6 | 23.6 |
| NE | 6.4 | 6.6 | 5.6 | 5.3 | 6.6 | 5.0 | 8.1 | 8.3 | 8.8 | 5.0 | 5.6 | 6.8 | 6.5 |
| E | 7.2 | 7.9 | 7.6 | 9.0 | 8.7 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 10.0 | 8.8 | 8.1 |
| SE | 12.3 | 14.2 | 18.2 | 22.4 | 19.7 | 13.5 | 8.4 | 12.1 | 7.6 | 20.0 | 19.9 | 16.3 | 15.9 |
| S | 9.1 | 8.9 | 11.6 | 13.6 | 12.9 | 8.4 | 8.4 | 11.0 | 13.9 | 13.2 | 12.8 | 9.2 | 11.0 |
| SW | 3.3 | 3.0 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 12.7 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.1 |
| W | 6.1 | 6.4 | 5.6 | 6.0 | 7.2 | 8.6 | 8.7 | 7.4 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 6.2 | 6.5 |
| NW | 27.9 | 28.2 | 22.2 | 20.4 | 22.2 | 30.1 | 30.2 | 27.0 | 26.7 | 22.1 | 22.8 | 24.2 | 25.3 |
| Тихо | 65.8 | 57.4 | 48.1 | 49.3 | 52.0 | 54.1 | 49.6 | 50.8 | 58.8 | 65.5 | 65.9 | 60.9 | 57.3 |

На фигура 2 е показана годишна роза на честотата на ветровете по посока в %.

Фигура 2

През 2021 година в Община Карлово няма постъпили жалби или оплаквания за миризми в резултат на дейността на площадката.

Условие 10.1.2.2. От акредитираната лаборатория на ”ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ”ООД гр. Бургас четири пъти в годината се извършват пробовземания и анализи на показателите по Условие 10.1.2.3. в пробовземни точки с координати: ТП1 – N 42096.'60912", E 24048.'29.24305" и ТП2 – N 42017.'11.30936", E 24048.'29.31617". Осреднените резултати от тези анализи на инфилтрата за цялата 2021 година и честотата на извършването им са показани в Таблица 10.1.2.2.:

Таблица 10.1.2.2. Мониторинг на води от езеро за инфилтрат

| Протокол № 0347/ 17.03.2021г. (точка на пробовземане ТП1- МТ1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметър | Единица |  | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга |  | Съответствие Брой/% |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Обем на инфилтрата | м³ |  | - |  | 12 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Активна реакция - pH | pH единица |  | - |  | 7,69 ± 0,16 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | - |  | 41 ± 8 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 |  | - |  | >10* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| ХПК | mgO2/dm3 |  | - |  | 800 ± 199 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 |  | - |  | 455 ± 159 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 |  | - |  | 26,91 ± 6,93 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | - |  | 1818 ± 490 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Хлориди /хлоридни йони/ | mg/dm3 |  | - |  | 1942 ± 479 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Сулфиди | mg/dm3 |  | - |  | < 0,02* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 |  | - |  | 2,6 ± 0,7 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | - |  | 45,2 ± 12,4 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 |  | - |  | 10 ± 3 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 |  | - |  | 2,423 ± 0,158 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Мед | mg/dm3 |  | - |  | 0,3032 ± 0,0194 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Хром – тривалентен | mg/dm3 |  | - |  | 0,54 ± 0,06 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Хром - шествалентен | mg/dm3 |  | - |  | 0,14 ± 0,04 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Никел | mg/dm3 |  | - |  | 0,0623 ± 0,0043 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Арсен | mg/dm3 |  | - |  | 0,0108 ± 0,0016 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | - |  | 0,67 ± 0,21 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Мазнини (екстрахируеми) | mg/dm3 |  | - |  | 2,11 ± 0,66 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Олово | mg/dm3 |  | - |  | < 0,003* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Цинк | mg/dm3 |  | - |  | 0,2014 ± 0,0144 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Кадмий | mg/dm3 |  | - |  | 0,0014 ± 0,0003 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Живак | mg/dm3 |  | - |  | < 0,0003* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Феноли | mg/dm3 |  | - |  | < 0,002* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Цианиди | mg/dm3 |  | - |  | < 0,005* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Протокол № 0913/ 07.06.2021г. (точка на пробовземане ТП1- МТ1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга |  | Съответствие Брой/% |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Обем на инфилтрата | м³ | - |  | 12 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Активна реакция - pH | pH единица | - |  | 7,60 ± 0,15 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | - |  | 35 ± 12 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 | - |  | >10* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | - |  | 25,1 ± 6,00 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| ХПК | mgO2/dm3 | - |  | 700 ± 140 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| БПК5 | mgO2/dm3 | - |  | 411 ± 143 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Хром - шествалентен | mg/dm3 | - |  | 0,11 ± 0,03 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Хром – тривалентен | mg/dm3 | - |  | 0,48 ± 0,05 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Желязо общо | mg/dm3 | - |  | 2,3301 ± 0,3965 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Мед | mg/dm3 | - |  | 0,2615 ± 0,0375 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Никел | mg/dm3 | - |  | 0,0519 ± 0,0112 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Олово | mg/dm3 | - |  | < 0,003* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Цинк | mg/dm3 | - |  | 0,201 ± 0,033 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Кадмий | mg/dm3 | - |  | < 0,0011* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Арсен | mg/dm3 | - |  | 0,0104 ± 0,0022 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Живак | mg/dm3 | - |  | < 0,0003* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Хлориди /хлоридни йони/ | mg/dm3 | - |  | 1841 ± 383 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Сулфиди | mg/dm3 | - |  | < 0,02* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Фосфати | mg/dm3 | - |  | 1,8 ± 0,5 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Азот амониев | mg/dm3 | - |  | 43 ± 12 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | - |  | 0,55 ± 0,16 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Феноли | mg/dm3 | - |  | < 0,002* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Цианиди | mg/dm3 | - |  | < 0,005* |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | - |  | 1736 ± 490 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | - |  | 8± 2 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Мазнини (екстрахируеми) | mg/dm3 | - |  | 1,84 ± 0,45 |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |

| Протокол №2041/ 18.10.2021г. (точка на пробовземане ТП1- МТ1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметър |  | Единица |  | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга |  | Съответствие Брой/% |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Обем на инфилтрата |  | м³ |  | - |  | 12 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Активна реакция - pH |  | pH единица |  | - |  | 7,52 ± 0,16 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Неразтворени вещества |  | mg/dm3 |  | - |  | 32 ± 8 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Перманганатна окисляемост |  | mgO2/dm3 |  | - |  | >10* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| ХПК |  | mgO2/dm3 |  | - |  | 640± 147 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| БПК5 |  | mgO2/dm3 |  | - |  | 346 ± 121 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Обща твърдост |  | mgeqv/dm3 |  | - |  | 21,1 ± 5,2 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Сулфатни йони |  | mg/dm3 |  | - |  | 1655±454 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Хлориди /хлоридни йони/ |  | mg/dm3 |  | - |  | 17.2 ± 4.1 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Сулфиди |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,02* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Фосфати |  | mg/dm3 |  | - |  | 1.4 ± 0.4 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Азот амониев |  | mg/dm3 |  | - |  | 35 ± 10 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Анионактивни детергенти |  | mg/dm3 |  | - |  | 6 ± 2 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Желязо общо |  | mg/dm3 |  | - |  | 2,14 ± 0,76 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Мед |  | mg/dm3 |  | - |  | 0,2413 ± 0,0563 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Хром – тривалентен |  | mg/dm3 |  | - |  | 0,46 ± 0,05 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Хром - шествалентен |  | mg/dm3 |  | - |  | 0,10 ± 0,03 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Никел |  | mg/dm3 |  | - |  | 0,0445 ± 0,0152 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Арсен |  | mg/dm3 |  | - |  | 0,0101 ± 0,0022 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Нефтопродукти |  | mg/dm3 |  | - |  | 0,53 ± 0,14 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Мазнини (екстрахируеми) |  | mg/dm3 |  | - |  | 1.7 ± 0,6 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Олово |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,003* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Цинк |  | mg/dm3 |  | - |  | 0,1852 ± 0,0553 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Кадмий |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,0011* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Живак |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,0003* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Феноли |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,002* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Цианиди |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,005* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Протокол №2622/06.12.2021г. (точка на пробовземане ТП1- МТ1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметър |  | Единица |  | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга |  | Съответствие Брой/% |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Обем на инфилтрата |  | м³ |  | - |  | 12 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Активна реакция - pH |  | pH единица |  | - |  | 7,53 ± 0,15 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Неразтворени вещества |  | mg/dm3 |  | - |  | 34 ±9 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Перманганатна окисляемост |  | mgO2/dm3 |  | - |  | >10* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| ХПК |  | mgO2/dm3 |  | - |  | 645± 173 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| БПК5 |  | mgO2/dm3 |  | - |  | 351 ± 122 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Обща твърдост |  | mgeqv/dm3 |  | - |  | 20,5 ± 4.8 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Сулфатни йони |  | mg/dm3 |  | - |  | 1648±476 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Хлориди /хлоридни йони/ |  | mg/dm3 |  | - |  | 17 ± 4 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Сулфиди |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,02* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Фосфати |  | mg/dm3 |  | - |  | 1.2 ± 0.3 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Азот амониев |  | mg/dm3 |  | - |  | 32 ± 8 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Анионактивни детергенти |  | mg/dm3 |  | - |  | 5± 1 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Желязо общо |  | mg/dm3 |  | - |  | 2,0101 ± 0,7778 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Мед |  | mg/dm3 |  | - |  | 0,2338 ± 0,0349 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Хром – тривалентен |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,02* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Хром - шествалентен |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,03* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Никел |  | mg/dm3 |  | - |  | 0,0413 ± 0,0084 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Арсен |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,003* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Нефтопродукти |  | mg/dm3 |  | - |  | 0,47 ± 0,16 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Мазнини (екстрахируеми) |  | mg/dm3 |  | - |  | 1.29 ± 0,36 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Олово |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,003* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Цинк |  | mg/dm3 |  | - |  | 0,1844 ± 0,0708 | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Кадмий |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,0011* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Живак |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,0003* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Феноли |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,002* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Цианиди |  | mg/dm3 |  | - |  | < 0,005* | Веднъж на тримесечие |  | 100 |  |
| Протокол № 0348/ 17.03.2021г. (точка на пробовземане МТ2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица |  | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг |  |  | Честота на мониторинга |  | Съответствие Брой/% |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| Обем на инфилтрата | м³ |  | - |  | 12 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Активна реакция - pH | pH единица |  | - |  | 8,21 ± 0,17 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | - |  | 103 ± 27 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 |  | - |  | > 10* |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| ХПК | mgO2/dm3 |  | - |  | 6900 ± 1814 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 |  | - |  | 3477 ± 1213 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 |  | - |  | > 7,2* |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | - |  | 1577 ± 434 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Хлориди /хлоридни йони/ | mg/dm3 |  | - |  | 2623 ± 631 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Сулфиди | mg/dm3 |  | - |  | < 0,02* |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 |  | - |  | 43 ± 12 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | - |  | 239 ± 65 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 |  | - |  | 58 ± 15 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 |  | - |  | 31,33 ± 2,72 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Мед | mg/dm3 |  | - |  | 1,985 ± 0,128 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Хром – тривалентен | mg/dm3 |  | - |  | 3,1 ± 0,3 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Хром - шествалентен | mg/dm3 |  | - |  | 1,8 ± 0,5 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Никел | mg/dm3 |  | - |  | 0,292 ± 0,017 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Арсен | mg/dm3 |  | - |  | 0,0514 ± 0,0073 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | - |  | 0,47 ± 0,15 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Мазнини (екстрахируеми) | mg/dm3 |  | - |  | 2,02 ± 0,65 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Олово | mg/dm3 |  | - |  | 0,09 ± 0,01 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Цинк | mg/dm3 |  | - |  | 1,512 ± 0,092 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Кадмий | mg/dm3 |  | - |  | 0,0049 ± 0,0005 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Живак | mg/dm3 |  | - |  | 0,00051 ± 0,00003 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Феноли | mg/dm3 |  | - |  | 0,751 ± 0,204 |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |
| Цианиди | mg/dm3 |  | - |  | < 0,005* |  |  | Веднъж на тримесечие |  | 100 |

| Протокол № 0914/ 07.06.2021г. (точка на пробовземане МТ2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметър | Единица |  | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |
| Обем на инфилтрата | м³ |  | - |  | 12 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Активна реакция - pH | pH единица |  | - |  | 8,04 ± 0,16 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | - |  | 92 ± 25 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 |  | - |  | >10* |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 |  | - |  | 7,8 ± 1,9 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| ХПК | mgO2/dm3 |  | - |  | 6400 ± 1611 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| БПК5 | mgO2/dm3 |  | - |  | 3239 ± 1129 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Хром - шествалентен | mg/dm3 |  | - |  | 1,5 ± 0,4 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Хром – тривалентен | mg/dm3 |  | - |  | 2,8 ± 0,3 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Желязо общо | mg/dm3 |  | - |  | 30 ± 6 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Мед | mg/dm3 |  | - |  | 1,9401 ± 0,3737 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Никел | mg/dm3 |  | - |  | 0,2711 ± 0,0239 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Олово | mg/dm3 |  | - |  | 0,0841± 0,0059 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Цинк | mg/dm3 |  | - |  | 1,471 ± 0,086 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  | - |  | 0,0034± 0,0011 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Арсен | mg/dm3 |  | - |  | 0,0481 ± 0,0041 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Живак | mg/dm3 |  | - |  | 0,0004 ± 0,0001 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Хлориди /хлоридни йони/ | mg/dm3 |  | - |  | 2520 ± 607 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Сулфиди | mg/dm3 |  | - |  | < 0,02* |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Фосфати | mg/dm3 |  | - |  | 38 ± 10 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Азот амониев | mg/dm3 |  | - |  | 201 ± 53 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  | - |  | 0,38± 0,16 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Феноли | mg/dm3 |  | - |  | 0,66± 0,19 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Цианиди | mg/dm3 |  | - |  | < 0,005* |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  | - |  | 1505± 392 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 |  | - |  | 50.5± 13.2 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Мазнини (екстрахируеми) | mg/dm3 |  | - |  | 1,05 ± 0,26 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |  |
| Протокол №2042/ 18.10.2021г. (точка на пробовземане МТ2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга |  |  | Съответствие Брой/% |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| Обем на инфилтрата | м³ | - |  | 12 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Активна реакция - pH | pH единица | - |  | 7.89 ± 0,16 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | - |  | 82 ± 19 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 | - |  | >10* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | - |  | 6.7 ± 1,7 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| ХПК | mgO2/dm3 | - |  | 6200 ± 1478 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 | - |  | 3075 ± 1072 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Хром - шествалентен | mg/dm3 | - |  | 1,2 ± 0,3 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Хром – тривалентен | mg/dm3 | - |  | 2,5 ± 0,3 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 | - |  | 28.1 ± 9.6 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Мед | mg/dm3 | - |  | 1,851 ± 0,174 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Никел | mg/dm3 | - |  | 0,2653 ± 0,0577 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Олово | mg/dm3 | - |  | 0,0788± 0,0102 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Цинк | mg/dm3 | - |  | 1,42 ± 0,11 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Кадмий | mg/dm3 | - |  | < 0,0011* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Арсен | mg/dm3 | - |  | 0,0376 ± 0,0052 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Живак | mg/dm3 | - |  | < 0,0003* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Хлориди /хлоридни йони/ | mg/dm3 | - |  | 2459 ± 574 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Сулфиди | mg/dm3 | - |  | < 0,02* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | - |  | 28± 8 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Азот амониев | mg/dm3 | - |  | 193± 53 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | - |  | 0,39± 0,16 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Феноли | mg/dm3 | - |  | 0,58± 0,16 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Цианиди | mg/dm3 | - |  | < 0,005* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | - |  | 1425± 415 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | - |  | 48.4± 13.5 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |
| Мазнини (екстрахируеми) | mg/dm3 | - |  | 1,01 ± 0,32 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |

| Протокол №2622/ 06.12.2021г. (точка на пробовземане МТ2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обем на инфилтрата | м³ | - | 12 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Активна реакция - pH | pH единица | - | 7.83 ± 0,16 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | - | 80 ±23 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 | - | >10* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | - | 6.2 ± 1.6 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| ХПК | mgO2/dm3 | - | 6052 ± 1479 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 | - | 3011 ± 1050 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хром - шествалентен | mg/dm3 | - | 1,1 ± 0,3 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хром – тривалентен | mg/dm3 | - | 2,3 ± 0,3 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 | - | 27.2 ± 10.2 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Мед | mg/dm3 | - | 1,81 ± 0,39 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Никел | mg/dm3 | - | 0,2504 ± 0,0213 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Олово | mg/dm3 | - | 0,0775± 0,0164 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Цинк | mg/dm3 | - | 1,35 ± 0,24 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Кадмий | mg/dm3 | - | < 0,0011* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Арсен | mg/dm3 | - | 0,0355 ± 0,0068 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Живак | mg/dm3 | - | < 0,0003* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хлориди /хлоридни йони/ | mg/dm3 | - | 2314 ± 582 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | - | 1382± 407 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Сулфиди | mg/dm3 | - | < 0,02* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | - | 25±7 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот амониев | mg/dm3 | - | 180± 52 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | - | 0,38± 0,12 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Феноли | mg/dm3 | - | 0,53± 0,14 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Цианиди | mg/dm3 | - | < 0,005* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Мазнини (екстрахируеми) | mg/dm3 | - | < 1* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | - | 44.4± 12.2 | Веднъж на тримесечие | 100 |

- Условие 10.2. Повърхностни води

Условие 10.2.1.1. Съгласно Работния проект водите се събират в 2 броя резервоари – ретензионни басейни и чрез, изпомпване се използват за оросяване на отпадъците депонирани на депото. Не се извършва заустване на отпадъчни води от обекта в граничещата р. Стара река.

В изпълнение на Условие 10.2.1.2. от КР№347-НО/2008год. “План на площадката, с обозначени места за пробовземане (в един пункт за мониторинг над депото срещу течението и един след депото – по посока на естествения поток на повърхностните води) на повърхностните води с означени географски координати е предаден през 2009 г. в РИОСВ и БД на гр. Пловдив.

Условие 10.2.3.1. Мониторинг на повърхностни води

Извършва се мониторинг на повърхностни води от площадката на депото, съгласно Условие 10.2.1.2.

Лабораторните изпитвания се правят четири пъти в годината, като пробовземането и анализите са от Точки на пробовземане: ТП № 3 над депото, срещу течението и ТП № 2 след депото, по посока на естествения поток на повърхностните води от акредитирана лаборатория “ЕКО-

КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ”ООД гр.Бургас.
Осреднените резултати от мониторинга на повърхностните води  за цялата 2021 г. са показани в Таблица 10.2.3.1.

Таблица 10.2.3.1

| ТП № 2 след депото, Протокол № 0349/17.03.2021 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Праметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
|  |  |  |  |  | Брой/% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Активна реакция - pH | pH единици | 6.0-8.5 | 7,83 ± 0,16 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| ХПК | mgO2/dm3 | 70 | < 10* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 | 15 | 1,64 ± 0,57 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 | 30 | 1,83 ± 0,44 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | < 3* | Веднъж на тримесечие | 50 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | 10 | < 1* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | 13,85 ± 0,53 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хлориди /хлорни йони/ | mg/dm3 | 300 | 4,98 ± 0,27 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | 1 | < 0,05* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | < 0,039* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0.04 | < 0,015* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 1.5 | 0,0081 ± 0,0007 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Мед | mg/dm3 | 0.1 | < 0,0083* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хром общ | mg/dm3 | 0.55 | < 0,0049* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Никел | mg/dm3 | 0.2 | < 0,0049* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Манган | mg/dm3 | 0.3 | < 0,0103* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Олово | mg/dm3 | 0.05 | < 0,003* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | < 0,0103* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | 12 | 1,1 ± 0,3 | Веднъж на тримесечие | 100 |

| ТП № 3 над депото, Протокол № 0350/17.03.2021 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Праметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
|  |  |  |  |  | Брой/% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Активна реакция - pH | pH | 6.0-8.5 | 7,77 ± 0,16 | Веднъж на тримесечие | 100 |
|  | единица |  |  |  |  |
| ХПК | mgO2/dm3 | 70 | < 10* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 | 15 | 1,26 ± 0,44 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 | 30 | 1,91 ± 0,46 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | < 3* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | 10 | < 1* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | 13,84 ± 0,84 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хлориди /хлорни йони/ | mg/dm3 | 300 | 4,94 ± 0,36 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | 1 | < 0,15* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | < 0,039* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0.04 | < 0,015* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 1.5 | 0,011 ± 0,001 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Мед | mg/dm3 | 0.1 | < 0,0083* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хром общ | mg/dm3 | 0.55 | < 0,0049* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Никел | mg/dm3 | 0.2 | < 0,0049* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Манган | mg/dm3 | 0.3 | < 0,0103* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Олово | mg/dm3 | 0.05 | < 0,003* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 0,025 ± 0,002 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | 12 | 0,91 ± 0,27 | Веднъж на тримесечие | 100 |

| ТП № 2 след депото, Протокол № 0915/07.06.2021 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Праметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
|  |  |  |  |  | Брой/% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Активна реакция - pH | pH единици | 6.0-8.5 | 7,56 ± 0,15 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 7 ± 2 | Веднъж на тримесечие | 50 |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 | 30 | 4,1 ± 0,9 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| ХПК | mgO2/dm3 | 70 | 24 ± 6 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 | 15 | 4,82± 1,68 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | 100 | < 1* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хром общ | mg/dm3 | 0.55 | < 0,0049* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Никел | mg/dm3 | 0.2 | < 0,0049* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Мед | mg/dm3 | 0.1 | < 0,0083* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Олово | mg/dm3 | 0.05 | < 0,003* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | < 0,0103* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Манган | mg/dm3 | 0.3 | < 0,0103* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 1.5 | 0,0081 ± 0,0007 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хлориди /хлорни йони/ | mg/dm3 | 300 | < 1* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | 11,17 ± 0,42 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0.04 | < 0,015* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | < 0,039* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | 1 | < 0,05* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | 12 | 1,29 ± 0,42 | Веднъж на тримесечие | 100 |

| ТП № 3 над депото, Протокол № 0916/07.06.2021 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Праметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
|  |  |  |  |  | Брой/% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Активна реакция - pH | pH | 6.0-8.5 | 7,32 ± 0,15 | Веднъж на тримесечие | 100 |
|  | единица |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 3,7 ± 1,5 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 | 30 | 2,4 ± 0,6 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| ХПК | mgO2/dm3 | 70 | 30± 7 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 | 15 | 5,87 ± 2,05 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | 10 | < 1* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хром общ | mg/dm3 | 0.55 | < 0,0049* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Никел | mg/dm3 | 0.2 | < 0,0049* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Мед | mg/dm3 | 0.1 | < 0,0083* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Олово | mg/dm3 | 0.05 | < 0,003* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | < 0,0103* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Манган | mg/dm3 | 0.3 | < 0,0103* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 1.5 | 0,0066±0,0008 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хлориди /хлорни йони/ | mg/dm3 | 300 | < 1* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | 11,16 ± 0,43 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | 0,062 ± 0,017 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0.04 | < 0,015* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | 12 | 1,34 ± 0,38 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | 1 | < 0,15* | Веднъж на тримесечие | 100 |

| ТП № 2 след депото, Протокол № 1985/29.09.2021 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Праметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
|  |  |  |  |  | Брой/% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Активна реакция - pH | pH единици | 6.0-8.5 | Не е взета извадка, поради отсъствие на водно количество | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 |  | Веднъж на тримесечие | 50 |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 | 30 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| ХПК | mgO2/dm3 | 70 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 | 15 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | 100 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хром общ | mg/dm3 | 0.55 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Никел | mg/dm3 | 0.2 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Мед | mg/dm3 | 0.1 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Олово | mg/dm3 | 0.05 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Цинк | mg/dm3 | 5 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Манган | mg/dm3 | 0.3 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 1.5 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хлориди /хлорни йони/ | mg/dm3 | 300 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0.04 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | 1 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | 12 |  | Веднъж на тримесечие | 100 |

| ТП № 3 над депото, Протокол № 1986/29.09.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Праметър | Единица |  |  |  | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  | Честота на мониторинг |  |  | Съответствие |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой/% |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |
| Активна реакция - pH | pH |  |  |  | 6.0-8.5 | Не е взета извадка, поради отсъствие на водно количество. |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
|  | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| ХПК | mgO2/dm3 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| БПК5 | mgO2/dm3 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Хром общ | mg/dm3 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Никел | mg/dm3 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Мед | mg/dm3 |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Олово | mg/dm3 |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Цинк | mg/dm3 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Манган | mg/dm3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Желязо общо | mg/dm3 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Хлориди /хлорни йони/ | mg/dm3 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  |  |  | 300 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Азот амониев | mg/dm3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Азот нитратен | mg/dm3 |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| Фосфати | mg/dm3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |
| ТП № 2 след депото, Протокол № 2619/06.12.2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Праметър |  | Единица |  | НДЕ, съгласно КР |  |  | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг |  |  | Съответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Брой/% |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| Активна реакция - pH |  | pH единици |  | 6.0-8.5 |  |  | 8,60 ± 0,17 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Неразтворени вещества |  | mg/dm3 |  | 50 |  |  | 3.9 ± 1.2 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 50 |  |  |  |
| Перманганатна окисляемост |  | mgO2/dm3 |  | 30 |  |  | 1.43 ± 0,35 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| ХПК |  | mgO2/dm3 |  | 70 |  |  | < 10* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| БПК5 |  | mgO2/dm3 |  | 15 |  |  | 1.38±0.48 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Обща твърдост |  | mgeqv/dm3 |  | 100 |  |  | 1.01±0.24 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Хром общ |  | mg/dm3 |  | 0.55 |  |  | < 0,0049* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Никел |  | mg/dm3 |  | 0.2 |  |  | < 0,0049* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Мед |  | mg/dm3 |  | 0.1 |  |  | < 0,0083* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Олово |  | mg/dm3 |  | 0.05 |  |  | < 0,003* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Цинк |  | mg/dm3 |  | 5 |  |  | 0.0136±0.0021 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Манган |  | mg/dm3 |  | 0.3 |  |  | < 0,0103* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Желязо общо |  | mg/dm3 |  | 1.5 |  |  | 0,0155 ± 0,0015 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Хлориди /хлорни йони/ |  | mg/dm3 |  | 300 |  |  | 7.18± 0.28 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Сулфатни йони |  | mg/dm3 |  | 300 |  |  | 15,56 ± 0,63 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Азот нитратен |  | mg/dm3 |  | 0.04 |  |  | < 0,015* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Азот амониев |  | mg/dm3 |  | 2 |  |  | < 0,039* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Фосфати |  | mg/dm3 |  | 1 |  |  | < 0,05* |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |
| Общ органичен въглерод |  | mg/dm3 |  | 12 |  |  | 1,19 ± 0,23 |  | Веднъж на тримесечие |  |  | 100 |  |  |  |

| ТП № 3 над депото, Протокол № 2620/06.12.2021 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Праметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
|  |  |  |  |  | Брой/% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Активна реакция - pH | pH | 6.0-8.5 | 7,67 ± 0,16 | Веднъж на тримесечие | 100 |
|  | единица |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | < 3* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Перманганатна окисляемост | mgO2/dm3 | 30 | 1.76 ± 0,43 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| ХПК | mgO2/dm3 | 70 | < 10* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| БПК5 | mgO2/dm3 | 15 | 1.1 ± 0.4 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 | 10 | 1.02 ± 0.26 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хром общ | mg/dm3 | 0.55 | < 0,0049* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Никел | mg/dm3 | 0.2 | < 0,0049* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Мед | mg/dm3 | 0.1 | < 0,0083* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Олово | mg/dm3 | 0.05 | < 0,003* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | < 0,0103* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Манган | mg/dm3 | 0.3 | < 0,0103* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Желязо общо | mg/dm3 | 1.5 | 0,0107±0,0008 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Хлориди /хлорни йони/ | mg/dm3 | 300 | 6.77 ± 0.29 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 300 | 15.73 ± 0.66 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот амониев | mg/dm3 | 2 | < 0,039* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 0.04 | < 0,015* | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | 12 | 0.92 ± 0.27 | Веднъж на тримесечие | 100 |
| Фосфати | mg/dm3 | 1 | < 0,05* | Веднъж на тримесечие | 100 |

Условие 10.2.3.2. Направена е инструкция за ИЗМЕРВАНЕ/ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ЗАУСТВАНИ ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ – неприложима.

По Условие 10.2.3.3. Се прилага И ОС за ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ИЗМЕРЕНИТЕ СТОЙНОСТТИ НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ в Условие 10.2.1.1. (Таблица 10.2.1.1.) стойности на индивидуални емисионни ограничения; Брой  извършени проверки – 8 бр.  Не са констатирани  несъответствия.

- Условие 10.2.3.4. Прилагаме инструкция за ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПРЕКИТЕ ГОДИШНИ ЕМИСИИ НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, изчислени като (kg/y). Не е докладвано замърсяване във водите, няма пренос на води извън площадката на депото.

- Условие 10.3. В рамките на действащата СУОС е внедрена инструкция за ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ПЛОЩАДКАТА, В ТОВА ЧИСЛО ОХРАНИТЕЛНИТЕ КАНАВКИ ЗА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ И ДРЕНАЖНАТА СИСТЕМА ЗА ИНФИЛТРАТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ.

- През 2021 г. са извършени 12 проверки. На база извършените проверки няма установени несъответствия на стойностите на контролираните параметри по Условие 10.3.

- Условие 10.4. Документиране и докладване

- Условие 10.4.1. Всички протоколи от мониторинга на обема и състава на инфилтрата, от пробовземни точки, съгласно Условия 10.1.2.2. и 10.1.2.3. се съхраняват в отдел “Екология, управление на отпадъците и природни ресурси” при Общинска администрация – Карлово и могат да бъдат представени при поискване от контролните органи.

- Условие 10.4.2.1. Документират се резултатите от прилагане на инструкциите по Условие 10.2.3.3.

- За 2021 г. са извършени осем проверки. Не е констатирано несъответствие. Не са предприети коригиращи действия.

Условие 10.4.3: Резултатите от мониторинга са докладвани в Таблици 10.1.2.1., 10.1.2.2. и 10.2.3.1. като част от ГДОС.

- Условие 10.4.5. В Таблица 4.1. не са докладвани веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ, тъй като не са извозвани.

Условие 10.4.6. – Докладване на емитирани количества на замърсителите в повърхностните води за тон депониран отпадък: няма

| Общо количества по кодове 2022 г. 20 01 11; 20 03 01; 20 03 06; 02 02 03; 02 05 02; 16 03 06; 19 08 01; 19 08 02; 19 08 12; 19 12 12; 10 01 01; 10 09 03; 10 09 08; 02 03 04; Сума по ред. януари; 2.640; 6.540; 4.320; 0.600; 5.500; 1586.480; 1606.080. февруари; 8.560; 6.740; 7.600; 0.600; 3.240; 1412.460; 3.000; 1442.200. март; 10.880; 8.300; 8.160; 1685.460; 1712.800. април; 13.780; 6.220; 9.080; 0.500; 1.680; 11.820; 1829.500; 1.380; 1873.960. май; 5.240; 5.800; 9.540; 8.160; 0.700; 1846.980; 1876.420. юни; 18.060; 3.480; 23.340; 8.200; 3.840; 6.440; 1846.100; 12.880; 1922.340. юли; 20.700; 6.820; 25.440; 11.420; 0.620; 4.200; 2091.620; 2160.820. август; 5.680; 4.760; 11.980; 0.660; 8.380; 1902.460; 39.040; 8.420; 1981.380. септември; 9.920; 2.660; 69.260; 16.580; 9.400; 9.880; 4.880; 1965.220; 2087.800. октомври; 22.680; 7.380; 7.820; 12.740; 7.360; 1726.660; 1784.640. ноември; 31.300; 6.960; 140.260; 6.380; 0.600; 12.440; 11.120; 7.020; 1870.900; 6.540; 0.780; 2094.300. декември; 12.820; 11.700; 0.600; 6.760; 1.740; 2.320; 1704.120; 1740.060. 0.000. 0.000. Общо годината; 162.260; 65.660; 258.300; 112.780; 3.580; 57.540; 14.400; 56.380; 11.900; 21467.960; 4.380; 39.040; 27.840; 0.780; 22282.800. Общо количества по ползватели 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ползвател | 20 01 11 | 20 03 01 | 20 03 06 | 02 02 03 | 02 05 02 | 16 03 06 |  |  | 19 08 01 |  | 19 08 02 |  |  | 19 08 12 |  | 19 12 12 |  |  | 10 01 01 |  | 10 09 03 |  | 10 09 08 |  | 02 03 04 |  | Сума по ред |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11069.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11069.060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3297.860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3297.860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калояново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3076.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3076.900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хисаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3884.160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3884.160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПО ООД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.040 |  | 27.840 |  |  |  | 66.880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИЛ-КО | 162.260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кауфланд |  | 65.660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полидей 2 |  |  |  |  | 3.580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВиК |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.400 |  | 56.380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АЕР ЕКО |  |  | 258.300 | 112.780 |  | 57.540 |  |  |  |  |  |  |  | 11.900 |  | 136.880 |  |  | 4.380 |  |  |  |  |  | 0.780 |  | 582.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо | 162.260 | 65.660 | 258.300 | 112.780 | 3.580 | 57.540 |  |  | 14.400 |  | 56.380 |  |  | 11.900 |  | 21467.960 |  |  | 4.380 |  | 39.040 |  | 27.840 |  | 0.780 |  | 22282.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. Управление на отпадъците

Условие 11. Управление на отпадъците

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР 347-НО/2008г.

По Условия 11.1.1. към момента на влизане е сила на Комплексното разрешително, няма строителни дейности на Депото, изграждането на клетките е станало в периода 2002 - 2008г. На площадката на Депото при производствения процес „депониране” не се образуват отпадъци. Поради това Таблица 4 „Образуване на отпадъци” от „Образец на годишен доклад…” не е попълнена. Образуват се незначителни количества смесени битови отпадъци от жизнената дейност на персонала.

През 2021 г. няма образувани строителни отпадъци от 17 – та група на площадката на регионалното депо.

В следващата Таблица 4 са представени количествата образувани отпадъци през 2021 г. на площадката:

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно Съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерени |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.5 t/y | 0 t/y | -- | -- | Да | Собствен транспорт | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и зъбни масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.35 t/y | 0 t/y | -- | -- | Да | Собствен транспорт | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.75 t/y | 0 t/y | -- | -- | Да | Собствен транспорт | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.006 t/y | 0 t/y | -- | -- | Да | Собствен транспорт | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,55 t/y | 0.25 t/y | -- | -- | Да | Собствен транспорт | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 1.2 t/y | 0 t/y | -- | -- | Да | Собствен транспорт | Да |
| Строителни отпадъци 17 група |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отпадък | Код | Количество по КР t/y | Образувани количества 2021 г. t/y | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване, рециклиране | Обезвреждане през 2021 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дървен материал | 17 02 01 | 0,45 | 0 | Условие 11.3.4 | - | Не | Да |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,02 | 0 | Условие 11.3.4 | - | Не | Да |
| Пластмаса | 17 02 03 | 0,6 | 0 | Условие 11.3.4 | - | Не | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 1,2 | 0 | Условие 11.3.4 | - | Не | Да |
| Почва и камъни различни от упоменатите в 17 05 05 | 17 05 04 | 77000 | 0 | Условие 11.3.4 | - | Не | Да |
| Изкопни земни маси различни от упоменатите в 17 05 05 | 17 05 06 | 2755040 | 0 | Условие 11.3.4 | - | Не | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 40 | 0 | Условие 11.3.4 | - | Не | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | -- | -- | -- | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и зъбни масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | -- | -- | -- | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | -- | -- | -- | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | -- | -- | -- | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0.25 t/y | D5 | -- | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | -- | -- | -- | Да |
| Почви и камъни | 17 05 04 | -- | -- | -- | Да |

Условия 11.2.7. Прилага се инструкция за ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА СЪБИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ С УСЛОВИЯТА В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО, НА ПРИЧИНИТЕ ЗА УСТАНОВЕНИТЕ НЕСЪОТВЕСТВИЯ И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ от КР №347-НО/2008г.

Извършени проверки – 12 бр. През 2021 г. няма установени несъответствия и не са приемани коригиращи действия.

Условие 11.2.8. На депото се приемат само отпадъци, които са включени в списъка на видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в КР, като същите отговарят на критериите за приемане за съответния клас депо. Депонирането на отпадъците се извършва съобразно експлоатационните изисквания, определени с проекта на технологията по депониране и Ръководство за експлоатация на Регионално депо.

На депото се води ежедневно отчетна книга, в която се вписват кода, вида на отпадъка, общината или фирмата която го предоставя, работната клетка, където се депонира. Издава се кантарна бележка на приносителя.

Условия 11.2.9. През 2021 година на Регионалното депо са приети за депониране отпадъци от външни общини и фирми, въз основа на подписани договори.

Входящият контрол на Депото за неопасни отпадъци в съответствие с Условие 11.2.9. на комплексното разрешително се осъществява от дежурния оператор на електронен автокантар.

Условия 11.2.9.2. Операторът на Депото извършва приемането на отпадъците по придружаваща отпадъците документация, която трябва да включва:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);

- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, обн. ДВ, бр. 66/08.08.2014 г.  който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;

- произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;

- описание на основния състав на отпадъците;

- количество на отпадъците;

Условия 11.2.9.3. При приемане на отпадъците, дежурния оператор на електронен автокантар извършва проверка на място, която включва:

- Визуална проверка на отпадъците;

- Измерване с електронен автокантар и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;

- Отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба №1 / 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистъри.

- Писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци с кантарна бележка;

- Незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос;

Условие 11.2.9.6. се изпълнява, като на депото се приемат само отпадъци, които отговарят на критериите за приемане.

През отчетната 2021 г. приеманите отпадъци, посочени в Условие 11.2.8., отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, изискващо се по Условие 11.2.9.7.,

Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъци

Временно съхраняване на отпадъци се извършва само на отпадъците, определени таблиците в Условие 11.1.1. Неопасните отпадъци, които са образувани на площадката на депото са депонирани в работните клетки.

По Условие 11.3.2. има поставен съд за временно съхраняване на генерираните отпадъци.

В изпълнение на Условие 11.3.2.1. от КР№347-НО/2008год. “План на площадката, с означени площадки за временно съхраняване на отпадъци, които се образуват от площадката с обозначени географски координати, кодовете и наименованията на отпадъците е предаден през 2009 г. в РИОСВ и БД на гр. Пловдив.

Условие 11.3.3. Площадката за временно съхраняване на опасни отпадъци представлява закрито помещение, отделена е от останалите съоръжения в обекта, обозначена е с указателна табела „Склад за събиране на образуваните от производствената дейност опасни отпадъци”. Опасните отпадъци се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 Обн. ДВ бр. 66/08.08.2014 г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.9. Прилагаме инструкция за ПОДДРЪЖКА НА ПЛОЩАДКИТЕ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ от КР№347-НО/2008г. През отчетната година са извършени 12 проверки и не са констатирани отклонения и /или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците.

Условие 11.3.10. Прилага се инструкция ОС за ОЦЕНКА НА ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРИЧИНИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯТА И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ с условията на разрешителното.

Попълва се ФОС 5.8.2.-05: Проверка по отношение на временното съхраняване на отпадъците.

Извършени проверки – 12 бр. През 2021 г. няма установени несъответствия по отношение на временното съхраняване на отпадъците и не са приемани коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците.

До сега не е извършвано транспортиране на отпадъците извън площадката на депото по Условия 11.4.1. и 11.4.2.1.

Условие 11.4.2.1. Прилага се инструкция за действие при аварии, в съответствие с Приложение №5 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999 г. Извършени 12 бр. проверки. Не се налага корегиращо действие.

Условие 11.4.3. Прилага се инструкция ЗА ПЕРИОДИЧНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТРАНСПОТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ с условията на разрешителното, НА ПРИЧИНИТЕ ЗА УСТАНОВЕНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

Извършени проверки – 12 бр. През 2021 г. няма установени несъответствия по отношение на транспортирането на отпадъците и не са приемани коригиращи действия.

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. За отчетния период не е извършено предаване за оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци, образувани от дейността на площадката.

Условие 11.5.3. В рамките на действащата СУОС е въведена и се прилага инструкция ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА КОНСТАТИРАНИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

Извършени проверки – 12 бр. През 2021 г. няма установени несъответствия по отношение на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците и не са приемани коригиращи действия.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. През 2021 год. не е извършено предаване на отпадъци, образувани от дейността за обезвреждане извън територията на депото.

Условие 11.6.2. През 2021 г., на площадката:

в Клетка №4  са депонирани   22 282.800 тона отпадъци

Операторът спазва предписаната технология за депониране по Условие 11.6.3.1.

Условие 11.6.3.2.  План за експлоатация (Наръчник) за изградените и експлоатирани клетки с № 3, 4 и 5 е актуализиран, като същият е представен в РИОСВ- Пловдив.

Условие 11.6.4. Прилага се инструкция за ОЦЕНКА НА СЪОТВЕСТВИЕТО НА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ С ОПРЕДЕЛЕНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯ, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА КОНСТАТИРАНИТЕ НЕСЪОТВЕСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

Попълва се ФОС 5.8.2.-04: Извършени проверки – 12 бр. През 2021 г. няма установени несъответствия по отношение на обезвреждането на отпадъците и не са приемани коригиращи действия.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Извършва се измерване /изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- Месечно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2;

- Месечно количество депонирани отпадъци за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2;

- Годишно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2;

Всички отпадъци, които се приемат за депониране на Регионалното депо се претеглят на електронен автокантар. Количествата се регистрират по електронен път и се вписват в Отчетната книга на депото. Началник отдел “ЕУО и ПР” при Община Карлово извършва периодичен контрол на записите в Отчетната книга за регистрираните отпадъци, като едновременно с това проверява съответствието на депонираните количества с разрешените в КР 347-Н0/2008г.

Условие 11.7.2. Съгласно действащата СУОС се прилага инструкция за ИЗМЕРВАНЕ ИЛИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБРАЗУВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ КР№347-НО/2008г.

Условие 11.7.3. Прилага се И ОС за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Извършени проверки – 12 бр. През 2021 г. няма установени несъответствия по отношение на образуваните отпадъците и не са приемани коригиращи действия.

Условие 11.7.5. В края на всяка календарна година се извършва мониторинг за състоянието на депото по отношение на структурата и състава на отпадъчното тяло и слягания на повърхността на тялото съгласно Наредба №6/27 август 2013 г., като се следят следните показатели:

- Площ, заета от отпадъци;

- Обем и състав на отпадъците;

- Технология на депониране;

- Продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото;

През 2021 г. е извършена такава проверка, резултатите от която са коментирани по-долу, при докладване изпълнението на Условие 11.9.4.1.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Всички дейности по управление на отпадъците се документират съгласно изискванията на Наредба №2/22.01.2013 г.

Условие 11.9.2. Документират се всички измервани съгласно Условие 11.7. количества образувани отпадъци, като годишно количество и годишното количество за един тон депонирани отпадъци.

Условие 11.9.3. Резултатите от оценката на съответствието през 2021 г. съгласно Условие 11.2.7., Условие 11.3.10., Условие 11.4.3., Условие 11.5.3., Условие 11.6.5. и Условие 11.7.3. са представени в ГДОС по- горе.

Условие 11.9.4. През 2021 г. са извършени четири проверки на управлението на дейностите с отпадъци, съгласно условията на КР. При проверките не са констатирани несъответствия.

Условие 11.9.4.1. Резултатите от проведения в края на 2021 г. мониторинг на състоянието на тялото на Регионалното депо за неопасни отпадъци са следните, докладвано по условие 11.7.5:

Остатъчен капацитет на площадката:

Клетка № 1, 2,3 и 5 не са експлоатирани през 2021 год.

- Клетка 1 – проектен капацитет 84 799 t; Депонирани отпадъци към края на 2021 г. –     74 289.96 t;  Заета площ в края на 2021 г. – 32,16 дка.

– Свободен капацитет - 10509,04 t;

- Клетка 2 – проектен капацитет 84 741 t; Депонирани отпадъци към края на 2021 г. – 83025,03 t; Заета площ в края на 2021 г. – 27,54 дка.

Свободен капацитет - 1715,970 t

- Клетка 3 – проектен капацитет 125 556 t; Депонирани отпадъци към края на 2021 г. – 85413.16  ;  Заета площ в края на 2021 г. – 16,72 дка.

-	Свободен капацитет – 40142.84 t

- Клетка 4 – проектен капацитет 140 177 t;  Депонирани отпадъци към края на 2021 г.-  134 441,27   t;  Заета площ в края на 2021 г. – 16.36 дка.

-Свободен капацитет – 5 735,73 t

- Клетка 5 – проектен капацитет 151 981t; Депонирани отпадъци към края на 2021 г. –   99477.32 t; Заета площ в края на 2021 г. – 15,68 дка.

Свободен капацитет –52 503.68  т

Общата площ на депото е 118, 936 дка; Общо депонираните отпадъци в петте клетки към края на 2021 г. е 476 713.580 t. и е от началото на експлоатацията до края на  2021  г.

Видове и количества на депонираните отпадъци през 2021 г., съгласно Условие 11.9.4.2.:

| Отпадък | Код | Годишно количество/тон | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 65.660 | Да |
| Производствени отпадъци- неопасни | 20 03 06 02 02 03 02 05 02 19 08 01 19 08 02 190812 19 12 12 10 01 01 10 09 03 10 09 08 16 03 06 02 03 04 | 258.3 112.78 3.58 14.4 56.38 11.90 21467.96 4.38 39.04 27.84 57.54 0.78 | Да |
| Текстилни материали | 20 01 11 | 162.26 | Да |

Почви и камъни  с код 17 05 04 – 3 500 т. С тях е извършено запръстяване през 2021 год.

Състав на генерираните смесени битови отпадъци на територията на община Карлово средно за годината в проценти по фракции, съгласно извършен морфологичен анализ през 2016 г. на смесените битови отпадъци генерирани от Община Карлово

| Морфологична фракция | Годишно |  |
| --- | --- | --- |
|  | Маса, т | Съдържание, % |
| Храна | 2851,02 | 14,98% |
| Хартия | 547,15 | 2,87% |
| Картон | 706,23 | 3,71% |
| Пластмаса | 742,71 | 3,90% |
| Текстилни | 470,08 | 2,47% |
| Гума | 207,95 | 1,09% |
| Кожа | 138,29 | 0,73% |
| Градински | 8048,79 | 42,29% |
| Дърво | 257,94 | 1,36% |
| Стъкло | 603,21 | 3,17% |
| Инертни | 4101,79 | 21,55% |
| Метали | 270,83 | 1,42% |
| Опасни | 86,38 | 0,45% |
| Общо | 19032,37 | 100,00% |

По проект „Определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци в България“, за 2018 г.  е определен следния морфологичен състав:

| РСУО | Карлово |
| --- | --- |
| Ситна Фракция<4см | 32% |
| Градински | 19% |
| Инертни>4 см | 13% |
| Хранителни | 8% |
| Други | 6% |
| Стъкло | 4% |
| Пластмаса | 3% |
| Хартия | 3% |
| Картон | 3% |
| Дървесни | 3% |
| Текстил | 2% |
| Метали | 2% |
| Опасни | 1% |
| Кожа | 1% |
| Гума | 1% |

Използвана технология на депониране - Депонирането се извършва, чрез технологията на разтоварване на клетката определена да работи в момента, пробутване, разстилане, валиране с булдозер и при височина на натрупване от 1,8 м. работния участък се запръстява.

По технологично изискване оросяването на отпадъците се извършва, чрез връщане на отпадъчните води обратно в депото, чрез помпа монтирана в камера 2 на комбинираната шахта.

Уплътняването на отпадъците се прилага с цел да се намали техния обем, да се повиши тяхната носеща способност, да се намали слягането, да се избегне опасността от пропадане и да се понижи водопропускливостта. Отпадъците се разстилат на пластове с помощта на булдозер, след което се уплътняват.

Свободен капацитет на депото –  109 085.200  т, при отчетено слягане на отпадъците от приблизително 1м/годишно.

При средно 24 000 t/y депониран отпадък, продължителността на експлоатация на депото е приблизително 4.5  години.

Продължителността на експлоатация и остатъчния капацитет на всяка от клетките е както следва:

- За Клетка №1 – 10509.04 t

- За Клетка №2 – 1715.97 t;

- За Клетка №3 – 40 142.84 t;

- За Клетка №4 –  5735.73 t;

За Клетка №5 – 52503.68 t.

През 2021 г.  е извършвано геодезическо заснемане на достигнатите нива на запълване на клетка –3, 4 и 5 на Регионалното депо за ТБО с цел определяне на средната достигната кота и количество на запълване с отпадъци, както и определяне на остатъчния капацитет на депото. Заснемането бе извършено от инж. Кръстьо Костов–геодезист. В резултат от геодезическите измервания, обработката и изчисленията са изведени следните изводи:

Средна достигната кота на запълване с ТБО на 3, 4 и 5 клетки -  
380,08 м.

Обем на запълване на 3, 4 и 5 клетки – 364 714  м3.

Остатъчен незапълнен обем на клетски № 3, 4, и 5 – 85 766 м3

Не са забелязани промени, които биха довели до нарушаване на стабилността на дигите.

Условие 11.9.8. Няма изпускане на замърсители в почвата. На Регионалното депо за неопасни отпадъци не се извършва оползотворяване и обезвреждане на опасни отпадъци.

4.5. Шум

Съгласно Условие 12. Шум от КР № 347 НО/2008г. оценяването на общата звукова мощност, еквивалентните нива в определени точки по оградата и еквивалентните нива в мястото на въздействие на площадката да се извършва на всеки две години.

През 2020 год.  е извършeно измерване за шум. Измерването за шум съгласно КР се извършва един път на две години, предходното извършено  измерване е през 2018 г.

Измерените шумови емисии са посачени в Протокол № 2025/23.11.2020 г, Протокол № 2026/23.11.2020 г. и  Протокол №2027/23.11.2020г.   и няма установени несъответствия, представен е доклад за резултатите от собствените измервания.

Таблица 6. Шумови емисии

Протокол № 2025/23.11.2020 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Норма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025ИТ1-1 | 53,7 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-2 | 50,1 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-3 | 46,2 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-4 | 43,8 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-5 | 41,6 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-6 | 38,4 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-7 | 38,2 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-8 | 39,5± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-9 | 37,6 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-10 | 38,7 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-11 | 37,3± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-12 | 38,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-13 | 39,2± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-14 | 40,6 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-15 | 45,7 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-16 | 48,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-17 | 50,2 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-18 | 51,8 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-1 | 38,2 ± 0,8 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-2 | 43,5 ± 0,8 | 70 |  |
| 2025 ИТ2-3 | 46,2± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-4 | 48,4± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-5 | 44,1 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-6 | 38,8± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-7 | 39,2 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-8 | 37,7 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025ИТ2-9 | 37,5± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-10 | 37,4± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-11 | 38,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-12 | 37,8 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-13 | 37,3± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-14 | 39,3 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ2-15 | 37,9± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ34 МВ | 38,6 ± 0,2 | 55 | Да |
| 2025 ИТ34 ФШ | 32,2 ± 0,2 | - | Да |
| 2025 ИТ1-1÷ИТ-18 | 96,2 ± 3,9 | - | Да |
| 2025 ИТ1-1÷ИТ-15 | 92,1 ± 3,7 | - | Да |

Протокол № 2026/23.11.2020 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Норма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 ИТ1-1 | 43,5 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-2 | 41,7 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-3 | 39,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-4 | 40,8 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-5 | 41,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-6 | 40,2 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-7 | 37,5 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-8 | 36,9 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-9 | 37,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-10 | 36,6 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-11 | 36,8± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-12 | 38,5 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-13 | 39,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-14 | 40,4 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-15 | 42,5 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-16 | 44,1 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-17 | 42,2 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-18 | 43,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-1 | 37,0 ± 0,8 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-2 | 39,0 ± 0,8 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-3 | 38,7 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-4 | 37,4 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-5 | 38,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-6 | 38,5± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-7 | 36,9 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-8 | 37,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-9 | 36,5± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-10 | 36,8± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-11 | 37,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-12 | 36,7 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-13 | 36,9± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-14 | 36,6 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-15 | 37,2 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ34 МВ | 35,2 ± 0,2 | 50 | Да |
| 2026 ИТ34 ФШ | 31,5 ± 0,2 | - | Да |
| 2026 ИТ1-1÷ИТ-18 | 90,2 ± 3,7 | - | Да |
| 2026 ИТ1-1÷ИТ-15 | 87,6 ± 3,6 | - | Да |

Протокол № 2027/23.11.2020 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Норма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 ИТ1-1 | 41,9 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-2 | 42,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-3 | 37,9 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-4 | 38,3 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-5 | 38,7 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-6 | 39,5 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-7 | 37,9 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-8 | 37,1 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-9 | 36,5 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-10 | 36,4 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-11 | 36,9 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-12 | 37,0 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2025 ИТ1-13 | 36,3 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-14 | 36,8 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-15 | 38,5 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-16 | 38,4 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-17 | 40,7 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ1-18 | 40,2 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-1 | 36,5 ± 0,8 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-2 | 37,8 ± 0,8 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-3 | 38,1 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-4 | 38,5 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-5 | 38,2 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-6 | 37,1 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-7 | 36,5 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-8 | 36,9 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-9 | 37,6± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-10 | 36,8± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-11 | 36,4 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-12 | 36,2 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-13 | 36,9± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-14 | 37,5 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ2-15 | 38,7 ± 0,2 | 70 | Да |
| 2026 ИТ34 МВ | 33,5 ± 0,2 | 50 | Да |
| 2026 ИТ34 ФШ | 31,2 ± 0,2 | - | Да |
| 2026 ИТ1-1÷ИТ-18 | 88,3 ± 3,7 | - | Да |
| 2026 ИТ1-1÷ИТ-15 | 87,6 ± 3,6 | - | Да |

По Условия 12.2.2. Прилага се инструкция за НАБЛЮДЕНИЕ ВЕДНЪЖ НА ДВЕ ГОДИНИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ШУМА по Условие 12.2.1. от КР№347-НО/2008г.

По Условие 12.2.3. Прилага се инструкция за ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЕКВИВАЛЕНТНИТЕ НИВА НА ШУМ ПО ГРАНИЦАТА НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА И В МЯСТОТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С РАЗРЕШЕНИТЕ ТАКИВА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ДОПУСНАТИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

Условие12.3.3. За 2021 г. няма постъпили жалби за шумово замърсяване от живущите в близост до площадката. Най-близката жилищна сграда е 
на 3000 м.

# 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

С цел екологосъобразната експлоатация на депото и недопускане на замърсявания на почвата и подземните води се прилагат следните инструкции:

По Условие 13.1. прилагаме ИОС за ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ТЕЧОВЕ ОТ ТРЪБОПРОВОДИ И ОБОРУДВАНЕ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОТКРИТО, УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕТЕ от КР№347-НО/2008г.

Попълва се ФОС 13.1.-03. Проверка на състоянието на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. През 2021 г. е извършена 12 проверки на тръбопроводите и оборудването разположени на открито. Няма регистрирани несъответствия спрямо техническите изисквания. Не са регистрирани течове или изливания. При установяване на авария се попълват съответните формуляри.

Условие 13.2. Прилага се ИОС съдържаща мерки за ОТСТРАНЯВАНЕ НА РАЗЛИВИ И/ИЛИ ИЗЛИВАНИЯ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ПЛОЩАДКА (включително и в обвалованите зони).

През 2021 г. на територията на площадката не е установен  разлив  на инфилтрат в охранителната канавка и извън границите на депото.

Условие 13.7. Мониторинг и измерване

В изпълнение на Условие 13.7.1.1.1. от КР№347-НО/2008год. “Схема на площадката, с означени пунктове за мониторинг (за пункт 1 – след депото, пункт 2 – след депото и пункт 3 – над депото по посока на естествения поток) на подземните води с означени географски координати е предадена през 2009 г. в РИОСВ и БД на гр. Пловдив.

В Таблица 7 са показани осреднените резултати и честотата на провежданите мониторингови измервания през 2021 г. на концентрациите на метали в подземни води в пробовземните точки, съгласно Условие 13.7.1.1.1. на КР. Те са сравнени със стойностите на стандарта за качество на подземните води.

Таблица 7. Опазване на подземните води Таблица 7. Опазване на подземните води

|  | Протокол от изпитване №0417/24.03.2021 г. “ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, пункт 3 – над депото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  | 7 |  |
|  | Показател | Единица |  |  |  | Точка на пробовземане |  |  |  | Концентрация в подземни води, съгласно КР | Резултати от мониторинга |  |  |  |  | Честота на мониторинга |  | Съответствие |  |
|  | Водно ниво | m |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | - | 7,5 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | pH | pH ед. |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,27 ± 0,15 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 90% |  |
|  | Електропроводимост | µS/cm |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 2000 | 462,6 ± 9,3 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Обща твърдост | mgeqv/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 12 | 4,46 ± 1,08 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Амониеви йони | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 0,5 | 0,74 ± 0,21 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 60% |  |
|  | Нитрити | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 0,50 | < 0,05* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Хлориди | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 250 | 7,44 ± 0,35 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Сулфатни йони | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 250 | 38 ± 2 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Фосфати | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 0,50 | 0,19 ± 0,05 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Мед | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 2,0 | < 0,0083* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Никел | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 20 | < 4,9* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Олово | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 10 | < 3* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Хром – общ | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 10 | < 4,9* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Арсен | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 0,05 | < 0,003* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Желязо | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 200 | < 5* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Манган | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 50 | < 10,3* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Цинк | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 5 | < 0,0103* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Натрий | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 200 | 40 ± 3 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Цианиди | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 0,01 | < 0,002* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Кадмий | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 5 | < 1,1* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Живак | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | 1,0 | < 0,3* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | - | < 20* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | ПАВ(анионактивни детергенти) | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | - | 0,24 ± 0,06 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Феноли | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | - | < 0,002* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
|  | Флуориди | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 3 |  |  |  | - | 0,12 ± 0,01 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |
| Протокол от изпитване № 0419/24.03.2021 г. “ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, пункт 1. – след депото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 | 7 |  |
| Показател |  |  | Единица |  |  | Точка на пробовземане |  |  | Концентрация в подземни води, съгласно КР |  |  | Резултати от мониторинга |  |  |  |  | Честота на мониторинга | Съответствие |  |
| Водно ниво |  |  | m |  |  | кладенец 1 |  |  | - |  |  | 6,1 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| pH |  |  | pH ед. |  |  | кладенец 1 |  |  | ≥6,5и ≤9,5 |  |  | 7,55 ± 0,15 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Електропроводимост |  |  | µS/cm |  |  | кладенец 1 |  |  | 2000 |  |  | 116,1 ± 2,3 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Обща твърдост |  |  | mgeqv/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 12 |  |  | 1,41 ± 0,34 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Амониеви йони |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 0,5 |  |  | 0,29 ± 0,08 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Нитрити |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 0,50 |  |  | < 0,05* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Хлориди |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 250 |  |  | 6,91 ± 0,63 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Сулфатни йони |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 250 |  |  | 14,87 ± 0,86 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Фосфати |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 0,50 |  |  | 0,29 ± 0,07 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Мед |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 2,0 |  |  | < 0,0083* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Никел |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 20 |  |  | < 4,9* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Олово |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 10 |  |  | < 3* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Хром – общ |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 10 |  |  | < 4,9* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Арсен |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 0,05 |  |  | < 0,003* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Желязо |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 200 |  |  | < 5* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Манган |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 50 |  |  | < 10,3* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Цинк |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 5 |  |  | < 0,0103* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Натрий |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 200 |  |  | 5,36 ± 0,35 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Цианиди |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 0,01 |  |  | < 0,002* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Кадмий |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 5 |  |  | < 1,1* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Живак |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | 1,0 |  |  | < 0,3* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Нефтопродукти |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | - |  |  | < 20* |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| ПАВ (анионактивни детергенти) |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | - |  |  | 0,7 ± 0,2 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Феноли |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | - |  |  | 0,016 ± 0,04 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Флуориди |  |  | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 |  |  | - |  |  | 0,08 ± 0,01 |  |  |  |  | Веднъж на три месеца | 100% |  |
| Протокол от изпитване № 0418/24.03.2021 г. “ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, пункт 2 – след депото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| Показател |  | Единица |  |  |  | Точка на пробовземане |  |  | Концентрация в подземни води, съгласно КР |  |  | Резултати от мониторинга |  | Честота на мониторинга |  |  |  | Съответствие |  |
| Водно ниво |  | m |  |  |  | кладенец 2 |  |  | - |  |  | 6,2 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| pH |  | pH ед. |  |  |  | кладенец 2 |  |  | ≥6,5и ≤9,5 |  |  | 7,02 ± 0,14 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Електропроводимост |  | µS/cm |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 2000 |  |  | 136,4 ± 2,8 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Обща твърдост |  | mgeqv/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 12 |  |  | 1,11 ± 0,27 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Амониеви йони |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 0,5 |  |  | 1,03 ± 0,25 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 50% |  |
| Нитрити |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 0,50 |  |  | < 0,05* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Хлориди |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 250 |  |  | 10,51 ± 0,62 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Сулфатни йони |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 250 |  |  | 15,49 ± 0,63 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Фосфати |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 0,50 |  |  | 0,29 ± 0,07 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Мед |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 2,0 |  |  | < 0,0083* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Никел |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 20 |  |  | < 4,9* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Олово |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 10 |  |  | < 3* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Хром – общ |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 10 |  |  | < 4,9* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Арсен |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 0,05 |  |  | < 0,003* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Желязо |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 200 |  |  | < 5* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Манган |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 50 |  |  | < 10,3* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Цинк |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 5 |  |  | < 0,0103* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Натрий |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 200 |  |  | 7,8 ± 0,6 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Цианиди |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 0,01 |  |  | < 0,002* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Кадмий |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 5 |  |  | < 1,1* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Живак |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | 1,0 |  |  | < 0,3* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Нефтопродукти |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | - |  |  | < 20* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| ПАВ (анионактивни детергенти) |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | - |  |  | 1,99 ± 0,52 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Феноли |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | - |  |  | < 0,002* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Флуориди |  | mg/dm3 |  |  |  | кладенец 2 |  |  | - |  |  | 0,11 ± 0,01 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Протокол от изпитване №0944/14.06.2021 г. “ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, пункт 3 – над депото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  |
| Показател |  |  |  | Единица |  | Точка на пробовземане |  | Концентрация в подземни води, съгласно КР |  |  |  |  | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга |  |  |  | Съответствие |  |
| Водно ниво |  |  |  | m |  | кладенец 3 |  | - |  |  |  |  | 7,5 | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| pH |  |  |  | pH ед. |  | кладенец 3 |  | ≥6,5 и ≤9,5 |  |  |  |  | 7,38 ± 0,15 | Веднъж на три месеца |  |  |  | 90% |  |
| Електропроводимост |  |  |  | µS/cm |  | кладенец 3 |  | 2000 |  |  |  |  | 604 ± 13 | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Амониеви йони |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,67 ± 0,18 | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Нитрити |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 0,50 |  |  |  |  | < 0,05* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Флуориди |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | - |  |  |  |  | 0,11 ± 0,01 | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Хлориди |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 250 |  |  |  |  | <1* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Сулфатни йони |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 250 |  |  |  |  | 34,44 ± 1,19 | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Мед |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 2,0 |  |  |  |  | < 0,0083* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Олово |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 10 |  |  |  |  | < 3* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Никел |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 20 |  |  |  |  | < 4,9* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Арсен |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 0,05 |  |  |  |  | < 0,003* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Манган |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 50 |  |  |  |  | < 10,3* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Цинк |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 5 |  |  |  |  | 0,013 ± 0,001 | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Натрий |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 200 |  |  |  |  | 37 ± 3 | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Кадмий |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 5 |  |  |  |  | < 1,1* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Хром – общ |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 10 |  |  |  |  | < 4,9* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Желязо |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 200 |  |  |  |  | < 5* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Живак |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 1,0 |  |  |  |  | < 0,3* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Фосфати |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 0,50 |  |  |  |  | < 0,05* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 50% |  |
| Цианиди |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | 0,01 |  |  |  |  | < 0,002* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Нефтопродукти |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | - |  |  |  |  | 26 ±5 | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Феноли |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | - |  |  |  |  | < 0,002* | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Обща твърдост |  |  |  | mgeqv/dm3 |  | кладенец 3 |  | 12 |  |  |  |  | 4,4 ± 1,1 | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| ПАВ (анионактивни детергенти |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 |  | - |  |  |  |  | 0,89 ± 0,23 | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |  |
| Протокол от изпитване№ 0942/14.06.2021 г. “ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, пункт 1. – след депото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |
| Показател |  |  |  |  | Единица |  | Точка на пробовземане | Концентрация в подземни води, съгласно КР |  |  |  |  | Резултати от мониторинга |  | Честота на мониторинга |  |  |  | Съответствие |
| Водно ниво |  |  |  |  | m |  | кладенец 1 | - |  |  |  |  | 6,1 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| pH |  |  |  |  | pH ед. |  | кладенец 1 | ≥6,5и ≤9,5 |  |  |  |  | 7,77 ± 0,16 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Електропроводимост |  |  |  |  | µS/cm |  | кладенец 1 | 2000 |  |  |  |  | 150 ± 3 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Амониеви йони |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 0,5 |  |  |  |  | 0,8 ± 0,2 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Нитрити |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 0,50 |  |  |  |  | < 0,05* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Флуориди |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | - |  |  |  |  | 0,07 ± 0,01 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Хлориди |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 250 |  |  |  |  | < 1* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Сулфатни йони |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 250 |  |  |  |  | 11,51 ± 0,59 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Мед |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 2,0 |  |  |  |  | < 0,0083* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Олово |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 10 |  |  |  |  | < 3* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Никел |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 20 |  |  |  |  | < 4,9* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Арсен |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 0,05 |  |  |  |  | < 0,003* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Манган |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 50 |  |  |  |  | < 10,3* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Цинк |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 5 |  |  |  |  | < 0,0103* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Натрий |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 200 |  |  |  |  | 4,6 ± 0,3 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Кадмий |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 5 |  |  |  |  | < 1,1* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Хром – общ |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 10 |  |  |  |  | < 4,9* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Желязо |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 200 |  |  |  |  | < 5* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Живак |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 1,0 |  |  |  |  | < 0,3* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Фосфати |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 0,50 |  |  |  |  | 0,17 ± 0,01 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Цианиди |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | 0,01 |  |  |  |  | < 0,002* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Нефтопродукти |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | - |  |  |  |  | < 20* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Феноли |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | - |  |  |  |  | 0,021 ± 0,005 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Обща твърдост |  |  |  |  | mgeqv/dm3 |  | кладенец 1 | 12 |  |  |  |  | 1,45 ± 0,36 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| ПАВ (анионактивни детергенти |  |  |  |  | mg/dm3 |  | кладенец 1 | - |  |  |  |  | 1,69 ± 0,44 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |

| Протокол от изпитване № 0943/14.06.2021 г. “ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, пункт 2 – след депото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| Показател |  | Единица |  | Точка на пробовземане |  | Концентрация в подземни води, съгласно КР |  | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга |  | Съответствие |  |  |
| Водно ниво |  | m |  | кладенец 2 |  | - |  | 6,2 | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| pH |  | pH ед. |  | кладенец 2 |  | ≥6,5и ≤9,5 |  | 7,23 ± 0,15 | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Електропроводимост |  | µS/cm |  | кладенец 2 |  | 2000 |  | 182 ± 4 | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Амониеви йони |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 0.5 |  | 0,18 ± 0,05 | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Нитрити |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 0,50 |  | < 0,05* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Флуориди |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | - |  | 0,07 ± 0,01 | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Хлориди |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 250 |  | 11,79 ± 0,52 | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Сулфатни йони |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 250 |  | 13,75 ± 0,57 | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Мед |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 2,0 |  | < 0,0083* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Олово |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 10 |  | < 3* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Никел |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 20 |  | < 4,9* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Арсен |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 0,05 |  | < 0,003* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Манган |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 50 |  | < 10,3* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Цинк |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 5 |  | 0,0142 ± 0,0012 | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Натрий |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 200 |  | 10 ± 1 | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Кадмий |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 5 |  | < 1,1* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Хром – общ |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 10 |  | < 4,9* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Желязо |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 200 |  | < 5* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Живак |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 1,0 |  | < 0,3* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Цианиди |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 0,01 |  | < 0,002* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Нефтопродукти |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | - |  | < 20* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Феноли |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | - |  | < 0,002* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Обща твърдост |  | mgeqv/dm3 |  | кладенец 2 |  | 12 |  | < 1* | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| ПАВ (анионактивни детергенти |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | - |  | 0,11 ± 0,03 | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Фосфати |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 |  | 0,50 |  | 0,18 ± 0,02 | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Протокол изпитване №2045/18.10.2021 г. “ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, пункт 3 – над депото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Показател |  | Единица |  | Точка на пробовземане | Концентрация в подземни води, съгласно КР |  | Резултати от мониторинга |  | Честота на мониторинга |  | Съответствие |  |  |
| Водно ниво |  | m |  | кладенец 3 | - |  | 9.6 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| pH |  | pH ед. |  | кладенец 3 | ≥6,5 и ≤9,5 |  | 6.73± 0,14 |  | Веднъж на три месеца |  | 90% |  |  |
| Електропроводимост |  | µS/cm |  | кладенец 3 | 2000 |  | 220.2 ± 4.3 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Амониеви йони |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 0,5 |  | 0.101 ± 0,028 |  | Веднъж на три месеца |  | 60% |  |  |
| Нитрити |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 0,50 |  | < 0,05* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Флуориди |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | - |  | 0,061 ± 0,003 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Хлориди |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 250 |  | 7.12 ± 0,26 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Сулфатни йони |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 250 |  | 16.06 ± 0.48 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Мед |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 2,0 |  | < 0,0083* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Олово |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 10 |  | < 3* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Никел |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 20 |  | < 4,9* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Арсен |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 0,05 |  | < 0,003* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Манган |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 50 |  | < 10,3* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Цинк |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 5 |  | < 0.0103* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Натрий |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 200 |  | 7 ± 1 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Кадмий |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 5 |  | < 1,1* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Хром – общ |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 10 |  | < 4,9* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Желязо |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 200 |  | < 5* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Живак |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 1,0 |  | < 0,3* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Фосфати |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 0,50 |  | < 0,15* |  | Веднъж на три месеца |  | 50% |  |  |
| Цианиди |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | 0,01 |  | < 0,002* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Нефтопродукти |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | - |  | <20* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Феноли |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | - |  | < 0,002* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Обща твърдост |  | mgeqv/dm3 |  | кладенец 3 | 12 |  | 1.93 ± 0.49 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| ПАВ (анионактивни детергенти |  | mg/dm3 |  | кладенец 3 | - |  | < 0,1* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Протокол от изпитване№ 2043/18.10.2021 г. “ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, пункт 1. – след депото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| Показател | Единица |  |  | Точка на пробовземане | Концентрация в подземни води, съгласно КР |  | Резултати от мониторинга |  | Честота на мониторинга |  | Съответствие |  |  |
| Водно ниво | m |  |  | кладенец 1 | - |  | 10.5 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| pH | pH ед. |  |  | кладенец 1 | ≥6,5и ≤9,5 |  | 7,02 ± 0,15 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Електропроводимост | µS/cm |  |  | кладенец 1 | 2000 |  | 565 ± 11 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Амониеви йони | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 0,5 |  | 2.9 ± 0.8 |  | Веднъж на три месеца |  | 50% |  |  |
| Нитрити | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 0,50 |  | 0.09 ± 0.1 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Флуориди | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | - |  | 0,09 ± 0,01 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Хлориди | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 250 |  | 7.07 ± 0.39 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Сулфатни йони | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 250 |  | 6.1 ± 0.5 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Мед | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 2,0 |  | < 0,0083* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Олово | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 10 |  | < 3* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Никел | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 20 |  | < 4,9* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Арсен | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 0,05 |  | 0.0215 ± 0.0032 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Манган | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 50 |  | 1312 ±105 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Цинк | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 5 |  | < 0,0103* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Натрий | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 200 |  | 27 ± 3 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Кадмий | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 5 |  | < 1,1* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Хром – общ | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 10 |  | < 4,9* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Желязо | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 200 |  | 4088 ±306 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Живак | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 1,0 |  | < 0,3* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Фосфати | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 0,50 |  | 1.41± 0,33 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Цианиди | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | 0,01 |  | < 0,002* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | - |  | 2114± 386 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Феноли | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | - |  | < 0,002* |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Обща твърдост | mgeqv/dm3 |  |  | кладенец 1 | 12 |  | 5.14 ± 1.27 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| ПАВ (анионактивни детергенти | mg/dm3 |  |  | кладенец 1 | - |  | 0.12 ± 0,03 |  | Веднъж на три месеца |  | 100% |  |  |
| Протокол от изпитване №2044/18.10.2021 г. “ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, пункт 2 – след депото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| Показател |  | Единица |  | Точка на пробовземане | Концентрация в подземни води, съгласно КР |  | Резултати от мониторинга |  | Честота на мониторинга |  |  | Съответствие |  |
| Водно ниво |  | m |  | кладенец 2 | - |  | 9.3 |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| pH |  | pH ед. |  | кладенец 2 | ≥6,5и ≤9,5 |  | 7,09 ± 0,14 |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Електропроводимост |  | µS/cm |  | кладенец 2 | 2000 |  | 260.3 ±5.3 |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Амониеви йони |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 0,5 |  | 0,08 ± 0,02 |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Нитрити |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 0,50 |  | < 0,05* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Флуориди |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | - |  | 0,06 ± 0,01 |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Хлориди |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 250 |  | 10,61 ± 0,57 |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Сулфатни йони |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 250 |  | 15,9 ± 2.2 |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Мед |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 2,0 |  | < 0,0083* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Олово |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 10 |  | < 3* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Никел |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 20 |  | < 4,9* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Арсен |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 0,05 |  | < 0,003* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Манган |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 50 |  | < 10,3* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Цинк |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 5 |  | < 0.0103* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Натрий |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 200 |  | 8± 1 |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Кадмий |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 5 |  | < 1,1* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Хром – общ |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 10 |  | < 4,9* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Желязо |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 200 |  | < 5* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Живак |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 1,0 |  | < 0,3* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Цианиди |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 0,01 |  | < 0,002* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Нефтопродукти |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | - |  | < 20* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Феноли |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | - |  | < 0,002* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Обща твърдост |  | mgeqv/dm3 |  | кладенец 2 | 12 |  | 2.56 ± 0,63 |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| ПАВ (анионактивни детергенти |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | - |  | < 0,1* |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Фосфати |  | mg/dm3 |  | кладенец 2 | 0,50 |  | 0,27 ± 0,06 |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |  |
| Протокол от изпитване №2618/06.12.2021 г. “ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, пункт 3 – над депото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |
| Показател |  |  | Единица | Точка на пробовземане | Концентрация в подземни води, съгласно КР |  | Резултати от мониторинга |  | Честота на мониторинга |  |  |  | Съответствие |
| Водно ниво |  |  | m | кладенец 3 | - |  | 8.8 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| pH |  |  | pH ед. | кладенец 3 | ≥6,5 и ≤9,5 |  | 6.97± 0,14 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Електропроводимост |  |  | µS/cm | кладенец 3 | 2000 |  | 501±10 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Амониеви йони |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 0,5 |  | 1.8 ± 0,5 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 60% |
| Нитрити |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 0,50 |  | < 0,05* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Флуориди |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | - |  | 0,08 ± 0,01 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Хлориди |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 250 |  | 39.83 ± 1.67 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Сулфатни йони |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 250 |  | 25.81 ± 1.27 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Мед |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 2,0 |  | < 0,0083* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Олово |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 10 |  | < 3* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Никел |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 20 |  | < 4,9* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Арсен |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 0,05 |  | < 0,003* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Манган |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 50 |  | 971± 66 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Цинк |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 5 |  | < 0.0103* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Натрий |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 200 |  | 26 ± 2 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Кадмий |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 5 |  | < 1,1* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Хром – общ |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 10 |  | < 4,9* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Желязо |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 200 |  | 294 ± 18 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 90% |
| Живак |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 1,0 |  | < 0,3* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Фосфати |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 0,50 |  | < 0,05* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 50% |
| Цианиди |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | 0,01 |  | < 0,002* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Нефтопродукти |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | - |  | <20* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Феноли |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | - |  | < 0,002* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Обща твърдост |  |  | mgeqv/dm3 | кладенец 3 | 12 |  | 3.28± 0.81 |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| ПАВ (анионактивни детергенти |  |  | mg/dm3 | кладенец 3 | - |  | < 0,1* |  | Веднъж на три месеца |  |  |  | 100% |
| Протокол от изпитване № 2613/06.12.2021 г. “ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, пункт 1. – след депото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Показател |  |  | Единица | Точка на пробовземане | Концентрация в подземни води, съгласно КР |  | Резултати от мониторинга |  |  | Честота на мониторинга |  |  | Съответствие |
| Водно ниво |  |  | m | кладенец 1 | - |  | 7.2 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| pH |  |  | pH ед. | кладенец 1 | ≥6,5и ≤9,5 |  | 6.59 ± 0,13 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Електропроводимост |  |  | µS/cm | кладенец 1 | 2000 |  | 176.4±3.6 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Амониеви йони |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 0,5 |  | 0.65 ± 0.18 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Нитрити |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 0,50 |  | <0.05* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Флуориди |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | - |  | 0,055 ± 0,003 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Хлориди |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 250 |  | 11.3 ± 0.5 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Сулфатни йони |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 250 |  | 15.32 ± 0.62 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Мед |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 2,0 |  | < 0,0083* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Олово |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 10 |  | < 3* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Никел |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 20 |  | < 4,9* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Арсен |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 0,05 |  | < 0,003* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Манган |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 50 |  | < 10.3* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Цинк |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 5 |  | < 0,0103* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Натрий |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 200 |  | 7.5 ±0.5 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Кадмий |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 5 |  | < 1,1* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Хром – общ |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 10 |  | < 4,9* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Желязо |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 200 |  | 50.5 ±4.2 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Живак |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 1,0 |  | < 0,3* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Фосфати |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 0,50 |  | 0.13± 0,01 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Цианиди |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | 0,01 |  | < 0,002* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Нефтопродукти |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | - |  | < 20* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Феноли |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | - |  | < 0,002* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Обща твърдост |  |  | mgeqv/dm3 | кладенец 1 | 12 |  | < 1* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| ПАВ (анионактивни детергенти |  |  | mg/dm3 | кладенец 1 | - |  | < 0,1* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Протокол за изпитване №2617/06.12.2021 г. “ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, пункт 2 – след депото |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| Показател |  |  | Единица | Точка на пробовземане | Концентрация в подземни води, съгласно КР |  | Резултати от мониторинга |  |  | Честота на мониторинга |  |  | Съответствие |
| Водно ниво |  |  | m | кладенец 2 | - |  | 7.3 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| pH |  |  | pH ед. | кладенец 2 | ≥6,5и ≤9,5 |  | 6.78 ± 0,14 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Електропроводимост |  |  | µS/cm | кладенец 2 | 2000 |  | 306.8 ±6.2 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Амониеви йони |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 0,5 |  | 0.48 ± 0,14 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Нитрити |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 0,50 |  | < 0,05* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Флуориди |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | - |  | 0,052 ± 0,004 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Хлориди |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 250 |  | 24.9 ± 1.1 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Сулфатни йони |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 250 |  | 19.17± 0.85 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Мед |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 2,0 |  | < 0,0083* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Олово |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 10 |  | < 3* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Никел |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 20 |  | < 4,9* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Арсен |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 0,05 |  | < 0,003* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Манган |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 50 |  | < 10,3* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Цинк |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 5 |  | < 0.0103* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Натрий |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 200 |  | 13± 1 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Кадмий |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 5 |  | < 1,1* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Хром – общ |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 10 |  | < 4,9* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Желязо |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 200 |  | 11.9± 1.1 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Живак |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 1,0 |  | < 0,3* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Цианиди |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 0,01 |  | < 0,002* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Нефтопродукти |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | - |  | 32±6 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Феноли |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | - |  | < 0,002* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Обща твърдост |  |  | mgeqv/dm3 | кладенец 2 | 12 |  | 2.02 ± 0.51 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| ПАВ (анионактивни детергенти |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | - |  | < 0,1* |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |
| Фосфати |  |  | mg/dm3 | кладенец 2 | 0,50 |  | 0,11± 0,01 |  |  | Веднъж на три месеца |  |  | 100% |

Условие 13.7.1.4. Прилага се инструкция ИОС 13.7.1.4. за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените в разрешителното такива, включително – фоново ниво, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Не е констатирано завишение на стойностите при сравняването на резултатите от проведените през годината изпитвания на отделните показатели със стандарта на качество на подземните води.

Условие 13.8. Документиране и докладване

Условие 13.8.1. Съгласно действащата СУОС на територията на площадката се извършват периодични проверки за наличието на течове в тръбопроводите.

Условие 13.8.2. Всички протоколи от собствения мониторинг на подземни води се съхраняват и са в наличност в отдел “ЕУО и ПР” и на място в Регионалното депо. Резултатите от мониторинга са докладвани в настоящия Годишен доклад.

Условие 13.8.4. През 2021 г. на територията на площадката не са констатирани течове и разливи и съответно не са предприемани коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 13.8.5. Резултатите от собствения мониторинг и оценката на съответствието им със стандарта за качество на подземните води са докладвани в Таблица 7.

Условие 13.8.7. Извършени са 12 бр. проверки по условие 13.1  на КР№374-НО/2008г. Извършват се необходимите проверки по инструкциите и резултатите се записват в нарочни книги.

Условия 13.9. и 13.9.1. През 2021 г. не са възниквали аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води.

Условие 15. Преходни и анормални режими на работа

Не е изградена Инсталация за изгаряне на биогаз на площадката.

Съгласно изискванията на Условие 15.1. е направена И ОС за ПУСКАНЕ И СПИРАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ – неприложима.

Условие 15.2., 15.2.1. и 15.2.2. Изготвена е технологична инструкция ИОС 15.2. и се попълва ФОС 15.2. – 03 за документиране на действията по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2.

Условие 15.3. Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово има изготвен план за мониторинг при анормални режими на работа.

През 2021 г. на територията на Регионално депо гр. Карлово няма регистрирани анормални режими на работа.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Депото за неопасни отпадъци на Община Карлово няма такава програма по КР, защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.1. В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на инсталацията по Условие 2 или на части от нея, той незабавно уведомява РИОСВ, като посочва предвидената за това дата.

За отчетния период не е взето решение нито за цялостно, нито за частично прекратяване на дейността по Условие 2.

Условие 16.2. Община Карлово за „Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово” има разработен проект на План за закриване на дейностите на площадката или на част от тях. Преди прекратяване на дейността на инсталацията по Условие 2. или на части от нея, въз основа на този проект, ще се изготви и представи в РИОСВ подробен План за действие.

Условие 16.3. Община Карлово за „Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово” има разработен проект на План за временно прекратяване на дейностите на площадката или на част от тях. При временно прекратяване на дейността на инсталацията по Условие 2. или на части от нея, въз основа на този проект, ще се изготви и представи в РИОСВ подробен План за действие.

Условие 16.4. На площадката на Регионалното депо през отчетния период не е имало промяна в експлоатацията на инсталацията.

Условие 16.5. През 2021 г. не е взимано решение за временно прекратяване на дейността на депото – временно и/или постоянно.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

# 7.1. Аварии

Готовността за реагиране при извънредни ситуации на територията на Депо за неопасни отпадъци на Община Карлово се осигурява по изискванията на Условие 14. от КР№374-НО/2008г.

Условие 14.1. Разработен е и се прилага утвърден “План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи на територията на депото. Планът е разработен на основание “Закон за защита при бедствия” -2006 г.), Наредба №7 от 23.09.99 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд и при използуване на работното оборудване-чл.248, ПМС №58/26.03.1999 г. за приемане на Наредба за планиране и готовност за действие при радиационна авария.

Целта на плана е, на базата на задълбочен комплексен анализ да се създаде оптимална и адекватна организация за своевременното прогнозиране на характера и последствията от възможните бедствия, аварии и катастрофи  на територията на депото и за успешното провеждане на спасителни и неотложни, аварийно-възстановителни работи /СНАВР/. Да се осигурят предварително необходимите материали, техника и средства за ефективни действия по предотвратяване на последиците. Да се осигури предварителна подготовка на личния състав на депото за действия при БА.

Чрез изпълнение на плана и координация в управлението се осигурява оптимална организация при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на стихийни бедствия и крупни производствени аварии. За тази цел са определени със Заповед №371/10.05.2018 год. лицата, участващи в аварийно - спасителната група.

За 2021 г. възникна 1 пожар на 5 август в 18:30 часа, предприети са незабавни мерки и своевременно огънят е угасен. РИОСВ Пловдив е уведомена, чрез писмо с наш изх. № 32-00-108/06.08.2021 г.

Условие 14.2. Изготвена оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Изготвен план с мерки за задържане на тези води /вещества/ препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Условия 14.3. и 14.3.1. Създаден дневник за водене на документация за всяка възникнала аварийна ситуация.

Условие 14.4. Прилагаме инструкция ОТНОСНО МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ПРИ ЗАЛПОВИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В СЛЕДСТВИЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ от КР№347-НО/2008г. Съгласно Условие 14.2. Изготвен план с мерки за задържане на тези води /вещества/ препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Условие 14.5 През 2021 год. на територията на Регионалното депо за неопасни отпадъци не са възниквали аварийни ситуации.

Таблица 9 от Приложение 1 не е попълнена.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2021 год. не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово, за които е издадено КР №347-Н0/2008 г.

Таблица 10 от Приложение 1 не е попълнена.

448. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №347-НО/2008г. на Община Карлово „Регионално депо за неопасни отпадъци на Община Карлово”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:				                                    Дата: 29.03.2022 година

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО