Годишен доклад

за 2022 година
за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено 
КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№121-H1- ИО-А2 /2018 година

на
"ПРИМА МАГНА ГРУП" АД („Енерсис“ АД), гр. Търговище

- УВОД

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА/ИТЕ, ЗА КОЙТО Е ИЗДАДЕНО КОМПЛЕКСНОТО 
РАЗРЕШИТЕЛНО (КР)

Инсталация, която попада в обхвата на т.2.5.б) от Приложение 4 на ЗООС

1. Инсталация за производство на оловно-кисели акумулатори и батерии

АДРЕС ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯТА/ИТЕ

7700 гр. Търговище, Индустриална зона

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР

№121 – Н1/2011година

ДАТА ПОДПИСВАНЕ НА КР

20.05.2011 година, Решение №121-Н1-И0-А0/2011 г., актуализирано с Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда 121-Н1-ИО-А1/2013г., подписано на 27.09.2013г. , втора актуализация с Решение 121-Н1-И0-А2/2018г.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА КР

03.06.2011 година

ОПЕРАТОР НА ИНСТАЛАЦИЯТА

„Прима магна груп“ АД (“ЕнерСис” АД), град Търговище

От 04.06.2021 г., дружеството „ЕнерСис“ АД, с ЕИК 835014882, със седалище и адрес на управление: област Търговище, община Търговище, гр. Търговище, Индустриална зона, оператор на Комплексно разрешително № 121-Н1/2011г., актуализирано с решение № 121-Н1-И0-А2/2018 г., е с ново наименование и ново ръководство, а именно „ПРИМА МАГНА ГРУП“ АД.

АДРЕС , ТЕЛ.НОМЕР, ФАКС, E-MAIL НА СОБСТВЕНИКА

7700 гр. Търговище, Индустриална зона;

е-mail: ecology@pmg.bg

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ

– Изпълнителен Директор

АДРЕС, ТЕЛ. НОМЕР, ФАКС, Е-MAIL НА ЛИЦЕТО ЗА КОНТАКТИ

гр. Търговище 7700, област Търговище, община Търговище, Индустриален квартал, е-mail: ecology@pmg.bg

КРАТКО  ОПИСАНИЕ НА ВСЯКА ОТ ДЕЙНОСТИТЕ/ПРОЦЕСИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ В  
ИНСТАЛАЦИЯТА/ИТЕ

На територията на производствената площадка на дружеството не се извършва производствена дейност и няма инсталации в обхвата на Условие № 2 от Комплексно разрешително № 121-Н1/2011г., актуализирано с решение № 121-Н1-И0-А2/2018 г. Дружеството е с нов собственик, които планира да извършва друга дейност на площадката. В РИОСВ – Шумен е внесено уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на индустриален логистичен център с необходимата придружаваща инфраструктура в поземлен имот с идентификатор 73626.504.245 по КК на гр. Търговище", с Вх. № УИН-307 от 16.09.21 г. Желанието на ръководството е да запази комплексното разрешително предвид намерението за извършване на дейност по временно съхранение на опасни отпадъци с капацитет над 50 тона, за което местоположението и наличната инфраструктура на площадката са изключително подходящи.

Тъй като към 31.12.2022 г. процедурата по реда на Глава VI от ЗООС не е приключила, и не е започната такава по Глава VII, настоящият доклад е съгласно условията на  КР № 121-Н1/2011г., актуализирано с решение № 121-Н1-И0-А2/2018 г.

ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ НА ИНСТАЛАЦИЯТА

Инсталация, която попада в обхвата на т. 2.5.б) от Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на оловно-кисели акумулатори и батерии.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

- Котелна инсталация за производство на топлоенергия:

- 3 бр. водогрейни котли;

2. Инсталация за повърхностна обработка на метали

Инсталацията за производство на оловно-кисели акумулатори е демонтирана през 2020 г. На площадката няма налични производствени съоръжения, включително леярски автомати, съответно няма произвеждана продукция за 2021 г., която да се документира.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА, ОТНАСЯЩА СЕ ДО УПРАВЛЕНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Към момента няма изградена структура, отнасяща се до управлението на околнта среда поради липсващи инсталации и производствена дейност.  Отговореността за управление на дейностите на площадката е изпълнителният директор на дружеството.

РИОСВ, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА/ИТЕ

Регионална инспекция по околна среда и води гр.Шумен,

9700 гр. Шумен,

ул. „Съединение” 71,  ет.3

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ, НА ЧИЯТО ТЕРИТОРИЯ Е РАЗПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИЯТА/ИТЕ

Басейнова Дирекция Черноморски район с център гр.Варна,

9000 гр. Варна,

ул. „Панагюрище” 17

3.2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

Поради липсващи инсталации и производствена дейност на площадката няма и разработена система за управление на околната среда по КР.

СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТИ

Поради липсващи инсталации и производствена дейност на площадката няма изградена структура и вменени отговорности по условията на КР. Прилагат се всички изисквания на нормативната уредба за стопанисването на площадката.

ОБУЧЕНИЕ

През 2022 година няма извършени обучения поради прекратяване на производственатадейост.

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Обмен на информация се осъществява с контролните огани.

ДОКУМЕНТИРАНЕ

Документира се информацията по всички приложими условия.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ.

Съхраняват се документите по всички приложими условия.

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Неприложимо при липсата на производсвена дейност.

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПРОВЕРКА И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ.

Извършена е оценка на съответствието по отношение на извършвания мониторинг по Условие 10 и 12.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

Поради липсата на съоръжения и производсвена дейност на площадката липсват източници на аватийни ситуации. До реализацията на инвестиционното предложение ще бъде разработен актуален вътрешен авариен план на дружеството.

Поддържат се и редовно се проверяват средствата за противодействие на възможните аварийни ситуации - пожарогасители, коф-помпи и др.

ДОКЛАДВАНЕ

Настоящият доклад е изготвен, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите. Ежегодно в срок до 31 март  Годишния доклад за изпълнение на дейностите по КР за предходната година се представя на хартиен и електронен носител в РИОСВ.

Резултатите от собствения мониторинг  в частта „ Води“ се представят на РИОСВ и БД  периодично, съгласно изискванията на Условие 7.5. на КР.

По Условие 7.2 не е имало аварийни или други замърсявания, или наднормено замърсяване на околната среда. Поради това не е имало необходимост от уведомяване на компетентните органи.

По Условие 7.3 са уведомени компетентните органи за инвестиционното намерение на дружеството с Вх. № УИН-307 от 16.09.21 г. на "Прима магна груп" АД за изграждане на логистичен център. Не е приключила процедурата по Глава VI на ЗООС, която е необходимо условие по чл.16 (1) от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

По Условие 7.7. и 7.8.

През 2022 година на производствената площадка нe са възниквали аварийни ситуации, не са регистрирани ситуации свързани с непосредствена заплаха за възникване на екологични щети, поради което не са уведомявани компетентните органи.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СУОС

През 2022 г. не са актуализирани документите част от СУ

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА

През 2022 г. няма консумация на вода за производствени нужди, не е имало необходимост да се ползва водопроводната мрежа и да се следи нейната изправност. По тази причина не са извършвани проверки по отношение на нейната изправност и техническо състояние.

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество вода за m3/единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество m3 (2022 г.)* | Използвано количество вода за m3/за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подземни води - дълбок сондаж Р-76х | - | 15,32 | - | - | - |

*През 2022 г. не са извършвани дейности по топене и леене на олово и оловни сплави, т.е не е изразходвана вода за производствени нужди.

През 2022 г. няма производствена дейност, съответно не е изразходвана вода и не е изчислявана годишната норма за ефективност при изполването на този ресурс.

3.3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

През 2022 г. на територията на площадката не съществува инсталация за оловно-кисели акумулатори, поради което не е имало:

-	консумация на електроенергия;

-	консуматорите на електроенергия, определени за контрол по КР;

-	топлопреносна мрежа, която да обслужва производствени съоръжения, съответно да се контролира чрез инструкция и да се документират резултати..

-	леярски автомати, чиито топлообменни части да се контролират чрез инструкция и да се документират резултати.

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР МWh/t продукт | Използвано количество за единица продукт, МWh/t продукт за 2022 г.* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,3 | - | - |
| Топлоенергия* | 0,63 | - | - |

*През 2022 г. не са извършвани дейности по топене и леене на олово и оловни сплави, т.е не е изразходвана електроенергия и топлоенергия за производствени нужди.

3.3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА

През 2022 г. на територията на площадката не съществува, съответно не е експлоатирана инсталация за оловно-кисели акумулатори, поради което не са ползвани:

- суровините, регламентирани в условие суровини;

- спомагателните вещества, определени в КР;

- природен газ.

Таблица 8.3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт за 2022 г.* | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Олово, оловен оксид и оловни сплави | - | 1,0 | - | - | Да |
| Сярна киселина (техническа) | - | 0,00008 | - | - | Да |
| Сярна киселина (акумулаторна) | - | 0,16 | - | - | Да |
| Оловен оксид ( триоловен четириоксид ) | - | 0,55 | - | - | Да |

*През 2022 г. не са извършвани дейности по топене и леене на олово и оловни сплави, т.е не са изразходвани суровини за производствени нужди.

Таблица 8.3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт за 2022 г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лепило и втвърдител | - | 0,004 | - | - | Да |
| Солна киселина | - | 0,0001 | - | - | Да |

*През 2022 г. не са извършвани дейности по топене и леене на олово и оловни сплави, т.е не са изразходвани спомагателни материали за производствени нужди.

Таблица 8.3.1.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количеств, хил. Nm3 | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | - | 51 | - | - | Да |

*През 2022 г. не са извършвани дейности по топене и леене на олово и оловни сплави, т.е не са изразходвани горива за производствени нужди.

През 2022 г. няма производствена дейност, съответно не са изразходвани суровини, спомагателни материали и горива поради което не е изчислявана годишната норма за ефективност и не е извършвана оценка на съответствието при изполването на тези ресурси.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Във връзка с прекратяване на дейността на площадката, в складови помещения и резервоари няма налични химикали, свързани с производствената дейност. Поддържат се работни количества на химикали, които се ползват в пречиствателна станция – полиалуминиев оксихлорид, полиелектролит, солна киселина техническа, хидратна вар, полимер. В складовите помещения са налични актуални информационни листове за безопасност /ИЛБ/ на използваните и съхранявани химични вещества и смеси, които са актуализирани, във връзка с изискванията на Регламент 1907/2006 REACH и Регламент/ЕО/№ 1272/2008 г. Осигурен е ограничен достъп до склада и съоръженията за съхранение на ОХВ и смеси.

Не са констатирани течове и/или разливи от съоръженията и площадките за съхранение.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ( EPEBB ) и PRTR.

В табл. 4.1.1. се докладват вещества, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. Те се записват заедно с измерената/изчислената за тях емисионна стойност. В случаите, в които не се превишава определения праг е маркирано мястото в таблицата с тире, “-“, за да се покаже, че прагът не е превишен, а в скоби е посочено измереното/изчисленото годишно количество. В случаите на превишение, се вписва количеството, с което се превишава прага. Докладван е също и метода, използван за получаване на резултатите.

Таблица 4.1.1 Замърсители по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители ( ЕРИПЗ )

|  |  |  | Емисионни прагове ( колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ ( колона 2 ) | Праг на производство, обработка или употреба ( колона 3 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух ( колона 1а ) | във води ( колона 1b) | в почва ( колона 1 с) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му ( като As ) | - | - ( 1,220) M | - | - | * |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му ( като Cu ) | - | - ( 0,610) M | - | - | * |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединения му ( като Pb ) | - | - (1,538 ) M | - | - | - |
| 24# | 7440 -66-6 | Цинк и съединенията му ( като Zn ) | - | - (0) M | - | - | - |

- M = измерена стойност

Не са изчислявани количествата на замърсителите във въздуха, защото всички ИУ от площадката са демонтирани и не са функционирали през 2022г.

Стойностите на емисиите в отпадъчните води са получени в резултат от осреднени стойности на измерените концентрации на замърсителите по време на собствения мониторинг.

Стойностите са получени по следната формула: E = C*Q/103 където:

E = емисия [kg/y] ;
C = концентрацията на замърсителя в отпадъчните води [mg/dm³];
Q = количеството заустени отпадъчни води [m3/y]

В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към доклада е дадена подробна информация за изчисляване на емисиите в отпадъчните води

4.2. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.

В периода от 10.03.2020 г. до 21.10.2021 г. всички източници на емисии, пречиствателните им съоръжения със съответните им изпускащи устройства са демонтирани. На площадката няма налични източници на организирани емисии в атмосферния въздух.

Условие 9.6.2.4.

През 2022 г. няма постъпили оплаквания за миризми от територията на предприятието.

| № | CAS номер | Замърсител | Емитирани количества на замърсителите във въздуха , за производството на единица продукт, kg/t продукт* |
| --- | --- | --- | --- |

* За 2022 г. няма производствена дейност.

Информация в съответствие с чл. 21., ал. 7 на НАРЕДБА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРАТА ОТ СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ:

СГИ е изведена от експлоатация и демонтирана, поради което не се предоставя информация.

4.3.Емисии в отпадъчни води

Обектът не функционира през 2022 г. Предвижда се изменение на предмета на дейността. Към момента не се формират производствени отпадъчни води. Не се извършва производствена дейност. Формират се повърхностно замърсени/дъждовни води от покривните конструкции и площадката на обекта, същите постъпват в ПСХЗОВ и след пречистване се заустват във воден обект. Заустването на отпадъчните води. формирани на територията на производствената площадка, се извършва съгласно условията в КР. Извършва се заустване в р. Врана на смесен поток отпадъчни води — дъждовни и битово-фекални.

Определени са параметри за мониторинга на състоянието на ПСХЗОВ, които се описват в дневник на обекта. Налична е инструкция за поддържане на оптималните стойности по показатели и определени оптимални стойности за експлоатиращото се ПСХЗОВ. Извършва се непрекъснат мониторинг на състоянието на ПС.

Не се извършва заустване на отпадъчни води в градска КС. Няма сключен договор за отвеждане и пречистване на отпадъчни води с ВиК-оператор.

Извършва се собствен мониторинг при наличие на отток и дебит за пробонабиране на смесен поток отпадъчни води, зауствани в р. Врана. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории.

Съгласно Условие 10.6.2. се документират и докладват резултатите от собствения мониторинг по Условие 10.1.4.2. и Условие 10.3.4.1. при спазване на изискванията в Таблица 10.1.4.2., Таблица 10.3.4.1, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории:

Съгласно Условие 10.6.3. докладваме резултатите от оценката на съответсвието по Условия 10.1.4.5. и  Условие 10.3.4.4. на резултатите от собствения мониторинг по Условие 10.1.4.2. и Условие 10.3.2.1. с индивидуалните емиссионни ограничения по Таблица 10.1.2.2.,и Таблица 10.3.2.1. установяване на несъответствията и предпиемането на коригиращи действия.

Условие 10.1.4.3., Условие 10.3.2.2. и Условие 10.3.4.2. се прилагат след изпълнение на Условие 3.4.4., през 2022 година не е извършвано заустване на битово-фекална вода в градски колектор гр. Търговище и ГПОСВ гр. Търговище .

Тъй като не се извършва производствена дейност, се формират единствено повърхностно замърсени/дъждовни води от покривните конструкции и площадката на обекта и същите постъпват в ПСХЗОВ. След пречистване се заустват във воден обект – р. Врана. Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, се извършва съгласно условията в КР.

Емисии на вредни и опасни вещества cмесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни

Точка на заустване:

ТЗ №1 в р. Врана (III категория водоприемник), с координати 43º16’20,6” СШ; 26º36’32,8” ИД

Точки на пробовземане:

ТП №1 – на изход ПСХЗOВ, с координати 43º16’12,7” СШ; 26º36’16,4” ИД;

ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ), с координати 43º16’ 20,6” СШ; 26º36’32,8” ИД;

Източници на отпадъчнте води :

За ТП 1 производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води

За ТП 3 пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни

Пречиствателни съоръжения

- три броя утаители

- Пречиствателна станция за химически замърсени отпадъчни води

Име на водопримника: р. Врана

Таблица 3. ТП 1 Смесен поток -  производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води и ТП 3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 339 26 121 976 |  | Да |
| pH |  | 6,0-9,0 | от 6,21 до 8,04 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | от 10,0 до 12,4 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | от < 0,010 до 0,1 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | < 0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | < 0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | От 56,8 до 267 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | < 0,3 | Веднъж месечно | Да |

За Януари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 166 13 4994 |  | Да |
| pH |  | 6,0-9,0 | 7,74 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 11,6 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | 0,013 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | < 0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 229 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | < 0,3 | Веднъж месечно | Да |

За февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 111 9 3 328 |  | Да |
| pH |  | 6,0-9,0 | 7,51 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 11,2 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | 0,051 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 169 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | < 0,3 | Веднъж месечно | Да |

- – осреднени стойности от резултатите от мониторинг

За март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 336 26 10 091 |  | Да |
| pH |  | 6,0-9,0 | 7,19 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 11,0 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | 0,013 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | < 0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | < 0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 118 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | < 0,3 | Веднъж месечно | Да |

- – осреднени стойности от резултатите от мониторинг

За април

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 293 23 8 787 |  | Да |
| pH |  | 6,0-9,0 | 6,91 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 10,31 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | 0,011 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 103 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | <0,3 | Веднъж месечно | Да |

- – осреднени стойности от резултатите от мониторинг

За май

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 1081 83 32 434 |  | Не |
| pH |  | 6,0-9,0 | 6,74 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 10,50 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | 0,01 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | < 0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 91 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | < 0,3 | Веднъж месечно | Да |

- – осреднени стойности от резултатите от мониторинг

За Юни

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 1184 91 35 520 |  | Не |
| pH |  | 6,0-9,0 | 6,89 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 10,62 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | 0,012 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 90 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | < 0,3 | Веднъж месечно | Да |

- – осреднени стойности от резултатите от мониторинг

За Юли

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 150 12 4 488 |  | Да |
| pH |  | 6,0-9,0 | 6,58 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 10,6 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | 0,012 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | < 0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 76 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | <0,3 | Веднъж месечно | Да |

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг

За август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 140 11 4 192 |  | Да |
| pH |  | 6,0-9,0 | 6,94 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 10,34 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | 0,013 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 84,07 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | <0,3 | Веднъж месечно | Да |

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг

За септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 100 7 3 000 |  | Да |
| pH |  | 6,0-9,0 | 6,89 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 10,36 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | 0,01 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | < 0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 73 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | < 0,3 | Веднъж месечно | Да |

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг

За октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 130 10 3 892 |  | Да |
| pH |  | 6,0-9,0 | 6,85 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 10,52 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | 0,011 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | < 0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 71,3 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | < 0,3 | Веднъж месечно | Да |

- – осреднени стойности от резултатите от мониторинг

За ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 283 22 8 501 |  | Да |
| pH |  | 6,0-9,0 | 7,39 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 11,47 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | 0,013 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 85,37 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | < 0,3 | Веднъж месечно | Да |

(1) – осреднени стойности от резултатите от мониторинг

За декември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП 1 Смесен поток - производствени, охлаждащи, отпадъчни и дъждовни води |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1041 78 337 000 | 89 7 2 749 |  | Да |
| pH |  | 6,0-9,0 | 7,42 | Два пъти седмично | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 10,51 | Два пъти седмично | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | 0,012 | Два пъти седмично | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 5 | <0,24 | Два пъти седмично | Да |
| Мед и съединенията му ( като Cu ) | mg/dm3 | 0,5 | <0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк и съединенията му ( като Zn ) | mg/dm3 | 10 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 76,32 | Два пъти седмично | Да |
| ТП №3 – непосредствено преди заустване ( след смесване на пречистените химически замърсени отпадъчни води и смесения поток отпадъчни води – битово- фекални и дъждовни ) |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | < 0,3 | Веднъж месечно | Да |

- – осреднени стойности от резултатите от мониторинг

Емисии на вредни  и опасни вещества на  смесен поток отпадъчни води - битово-фекални и дъждовни води

Точка на заустване: ТЗ №1 в р. Врана (III категория водоприемник), с координати 43º16’20,6” СШ; 26º36’32,8” ИД

Точки на пробовземане: ТП №2 – преди смесване със смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи и дъждовни, с координати 43º15’46,3” СШ; 26º36’34,0” ИД;

Източници на отпадъчни води : битово-фекални отпадъчни води

Име на водоприемника- р. Врана

Таблица 3. ТП  2 Смесен поток отпадъчни води – битово – фекални, охлаждащи и дъждовни води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/y | 1013 76 370 000 | 0 0 0 |  | Да |
| pH |  | 6,0-9,0 | От 7,01 до 8,56 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | от 10,3 до 12,4 | Веднъж месечно | Да |
| Олово и съединения му ( като Pb ) | mg/dm3 | 0,2 | от <0,010 до 0,03 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен и съединенията му ( като As ) | mg/dm3 | 0,2 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Общ органичен въглерод ( ТОС) ( като общ С или ХПК/3 ) | mg/dm3 | 100 | От 23,7 до 85,6 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | от 8 до 21 | Веднъж месечно | Да |
| Амониев азот | mg/dm3 | 5 | от 0,506 до 1,94 | Веднъж месечно | Да |
| Нитритен азот | mg/dm3 | 0,06 | от 0,026 до 0,047 | Веднъж месечно | Да |
| Нитратен азот | mg/dm3 | 20 | от 0,3 до 8,9 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10 | от <0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | от < 2,0 до 1,56 | Веднъж месечно | Да |

За януари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/month | 1013 76 30 833 | 0 0 0 |  | Да |
| рН |  | 6 до 9 | 7,83 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 10,3 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 37,6 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 13 | Веднъж месечно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 1,79 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,06 | 0,03 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 8,9 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | 1,56 | Веднъж месечно | Да |
| арсен | mg/dm3 | 0,20 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10,00 | <0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0,2 | <0,015 | Веднъж месечно | Да |

За февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/month | 1013 76 30 833 | 0 0 0 |  | Да |
| рН |  | 6 to 9 | 8,56 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 12,0 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 27,5 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 8 | Веднъж месечно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 1,94 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,06 | 0,047 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 3,6 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | 0,98 | Веднъж месечно | Да |
| арсен | mg/dm3 | 0,20 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10,00 | <0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0,2 | 0,03 | Веднъж месечно | Да |

За март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/month | 1013 76 30 833 | 0 0 0 |  | Да |
| рН |  | 6 to 9 | 8,03 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 12,4 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 23,7 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 10 | Веднъж месечно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 1,536 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,06 | 0,042 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 2,4 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | <2,0 | Веднъж месечно | Да |
| арсен | mg/dm3 | 0,20 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10,00 | <0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0,2 | 0,021 | Веднъж месечно | Да |

За април

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/month | 1013 76 30 833 | 0 0 0 |  | Да |
| рН |  | 6 to 9 | 7,57 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 10,7 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 48,3 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 11 | Веднъж месечно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 0,702 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,06 | 0,039 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 1,5 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | <2,0 | Веднъж месечно | Да |
| арсен | mg/dm3 | 0,20 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10,00 | <0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0,2 | 0,016 | Веднъж месечно | Да |

За Май

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d m3/h m3/ month | 1013 76 30 833 | 0 0 0 |  | Да |
| рН |  | 6 to 9 | 7,69 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 10,6 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 51,8 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 13 | Веднъж месечно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 0,705 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,06 | 0,032 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 1,2 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | < 2,0 | Веднъж месечно | Да |
| арсен | mg/dm3 | 0,20 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10,00 | <0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0,2 | 0,012 | Веднъж месечно | Да |

За Юни

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/month | 1013 76 30 833 | 0 0 0 |  | Да |
| рН |  | 6 to 9 | 7,23 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 12,1 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 68,3 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 18 | Веднъж месечно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 0,903 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,06 | 0,026 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 0,3 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | < 2,0 | Веднъж месечно | Да |
| арсен | mg/dm3 | 0,20 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10,00 | < 0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0,2 | 0,016 | Веднъж месечно | Да |

За Юли

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/month | 1013 76 30 833 | 0 0 0 |  | Да |
| рН |  | 6 to 9 | 7,49 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 10,9 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 47,9 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 21 | Веднъж месечно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 0,643 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,06 | 0,038 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 1,1 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | < 2,0 | Веднъж месечно | Да |
| арсен | mg/dm3 | 0,20 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10,00 | < 0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0,2 | < 0,010 | Веднъж месечно | Да |

За август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/month | 1013 76 30 833 | 0 0 0 |  | Да |
| рН |  | 6 to 9 | 7,09 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 10,7 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 58,5 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 17 | Веднъж месечно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 0,598 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,06 | 0,034 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 1,7 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | < 2,0 | Веднъж месечно | Да |
| арсен | mg/dm3 | 0,20 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10,00 | <0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0,2 | < 0,010 | Веднъж месечно | Да |

За септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/month | 1013 76 30 833 | 0 0 0 |  | Да |
| рН |  | 6 to 9 | 7,01 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 10,6 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 62,6 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 14 | Веднъж месечно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 0,572 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,06 | 0,029 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 1,5 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | < 2,0 | Веднъж месечно | Да |
| арсен | mg/dm3 | 0,20 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10,00 | <0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0,2 | < 0,010 | Веднъж месечно | Да |

За октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/month | 1013 76 30 833 | 0 0 0 |  | Да |
| рН |  | 6 to 9 | 7,08 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 10,4 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 55,8 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 17 | Веднъж месечно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 0,541 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,06 | 0,034 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 1,8 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | < 2,0 | Веднъж месечно | Да |
| арсен | mg/dm3 | 0,20 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10,00 | < 0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0,2 | < 0,010 | Веднъж месечно | Да |

За ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/month | 1013 76 30 833 | 0 0 0 |  | Да |
| рН |  | 6 to 9 | 7,86 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 11,09 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 69,7 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 15 | Веднъж месечно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 0,539 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,06 | 0,031 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 1,5 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | < 2,0 | Веднъж месечно | Да |
| арсен | mg/dm3 | 0,20 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10,00 | <0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0,2 | < 0,010 | Веднъж месечно | Да |

За декември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/d m3/h m3/month | 1013 76 30 833 | 0 0 0 |  | Да |
| рН |  | 6 to 9 | 7,55 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 10,8 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 85,6 | Веднъж месечно | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 19 | Веднъж месечно | Да |
| Азот амониев | mg/dm3 | 5 | 0,506 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитритен | mg/dm3 | 0,06 | 0,038 | Веднъж месечно | Да |
| Азот нитратен | mg/dm3 | 20 | 1,59 | Веднъж месечно | Да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 3 | < 2,0 | Веднъж месечно | Да |
| арсен | mg/dm3 | 0,20 | <0,01 | Веднъж месечно | Да |
| Органичен азот | mg/dm3 | 10,00 | <0,1 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0,2 | < 0,010 | Веднъж месечно | Да |

Съгласно Условие 10.6.3. докладваме резултатите от оценката на съответсвието по Условия 10.1.4.5. и  Условие 10.3.4.4

за І поток - Смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи и дъждовни

- брой проверки: 107 бр.;

- установени несъответствия – 0 броя;

- причини за несъответствията – няма;

- предприети /планирани коригиращи действия – няма.

за ІІ поток - Смесен поток отпадъчни води – битово-фекални, охлаждащи и дъждовни води

- брой проверки: 12 бр.

- установени несъответствия – няма;

- причини за несъответствията – няма;

- предприети /планирани коригиращи действия – неприложимо

за III поток – смесен поток – производствени, охлаждащи,битово-фекални и дъждовни – 12 броя измервания

- брой проверки: 12 бр.

- установени несъответствия – няма;

- причини за несъответствията – няма;

- предприети /планирани коригиращи действия – не са необходими;

| № | CAS номер | Замърсител | Емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг/t продукт |

*Забележка: За 2022 г. няма производствена дейност, за това таблицата не е попълнена.

4.4. Управление на отпадъците.

Съгласно Условие 11.9.2. се документират всички измервани годишни количества на отпадъците годишни норми на ефективност само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишна норма на ефективност |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР. t/y | Реално измерено, t/y | Годишна норма на ефективност t/t продукт | Реално изчислена, t/t продукт |  |  |  |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (от ръкавни филтри) | 10 10 09* | 25 | - | 0,01 |  | да - площадка №38,N38в | Външна фирма | да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловна шлака) | 10 10 11* | 700 | - | 0,035 |  | да - площадка №38;N38в | Външна фирма | да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни плочи) | 10 10 11* | 200 | - | 0,05 |  | да - площадка №38;N38в | Външна фирма | да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни “уши”, чаплъци) | 10 10 11* | 300 | - | 0,2 |  | да - площадка №38;N38в | Външна фирма | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества (отпадна паста от участък “Пастиране” и 3 утаители преди ПСХЗВ) | 06 05 02* | 2600 | - | 0,08 |  | да - площадка №38;N38в | Външна фирма | да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (утайка от филтър преса в ПСХЗВ) | 19 08 13* | 1500 | - | - | - | да - площадка №38;N38в | Външна фирма | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 100 | - | - | - | да - площадка №6а | Външна фирма | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 5 | - | - | - | да - площадка №38а | Външна фирма | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 5 | - | - | - | да - площадка № 24б ;N38в | Външна фирма | да |
| Отпадъци от пластмаси (от инсталацията за изработване на пластмасови кутии и детайли) | 07 02 13 | 25 | - | - | - | да - площадка № 1в | Външна фирма | да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | 1 | - | - | - | да - площадка №5а;N38в | Външна фирма | да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 5 | - | - | - | да - площадка № 25а ;N38в | Външна фирма | да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 1 | - | - | - | да - площадка № 25а; N38в | Външна фирма | да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0.5 | - | - | - | да - площадка № 25а; N38в | Външна фирма | да |
| Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри) | 15 02 02* | 50 | - | - | - | Да-площадка № 1б;N38в | Външна фирма | да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0.25 | - | - | - | да - площадка №24а;N38в | Външна фирма | да |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества (бракувани химикали) | 16 03 03* | 20 | - | - | - | да - площадка №5а;N38в | Външна фирма | да |
| Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества (бракувани химикали) | 16 03 05* | 0.5 | - | - | - | да - площадка №5а;N38в | Външна фирма | да |
| Опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 50 | - | - | - | Да-площадка №33б;N38в | Външна фирма | да |
| Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи | 17 09 03* | 120 | - | - | - | Да-площадка №8б;N38в | Външна фирма | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 300 | - | - | - | Да-площадка №1г | Външна фирма | да |
| Пластмасови опаковки (полиетиленово фолио) | 15 01 02 | 200 | - | - | - | Да –площадка №5в | Външна фирма | да |
| Опаковки от дървени материали | 15 01 03 | 500 | - | - | - | Да – площадка №38б | Външна фирма | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 100 | - | - | - | да - площадка №38;N38в | Външна фирма | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,16 | - | - | - | да - площадка №5б | Външна фирма | да |
| Утайки от каломаслоуловителни шахти | 13 05 03* | 2 | - | - | - | да - площадка №38;N38в | Външна фирма | да |
| Изолационни материали,съдржащи азбест | 17 06 01* | 100 | - | - | - | да - площадка №38;N38в | Външна фирма | да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 50 | - | - | - | Да –площадка N38 | Външна фирма | не |
| Сярна и серниста киселина | 06 01 01* | 900 | - | - | - | Да –площадка №2;N38в | Външна фирма | да |
| Чугун и стомана | 17 04 05 | 500 | - | - | - | да – 30 кубиков контейнер площадка №9а | Външна фирма | да |

*През 2022 г. не са извършвани дейности по топене и леене на олово и оловни сплави, за това не са изчислявани ГНЕ при генерирането на отпадъци.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката ( да/ не ) | Обезвреждане на площадката ( да / не ) | Име на външна фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (от ръкавни филтри) | 10 10 09* | не | не | - | да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловна шлака) | 10 10 11* | не | не | - | да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни плочи) | 10 10 11* | не | не | - | да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни “уши”, чаплъци) | 10 10 11* | не |  | - | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества (отпадна паста от участък “Пастиране” и 3 утаители преди ПСХЗВ) | 06 05 02* | не | не | - | да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (утайка от филтър преса в ПСХЗВ) | 19 08 13* | не | не | - | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | не | не | - | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | не | не | - | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | не | - | да |
| Отпадъци от пластмаси (от инсталацията за изработване на пластмасови кутии и детайли) | 07 02 13 | не | не | - | да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | не | не | - | да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | не | не | - | да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | не | не | - | да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | не | не | - | да |
| Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри) | 15 02 02* | не | не | - | да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | не | не | - | да |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества (бракувани химикали) | 16 03 03* | не | не | - | да |
| Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества (бракувани химикали) | 16 03 05* | не | не | - | да |
| Опаковки, съдържащи опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | не | не | - | да |
| Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества | 17 09 03* | не | не | - | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | не | не |  | да |
| Пластмасови опаковки (полиетиленово фолио) | 15 01 02 | не | не | - | да |
| Опаковки от дървени материали | 15 01 03 | не | не | - | да |
| Оловно акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | не | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | - | да |
| Утайки от каломаслоуловителни шахти | 13 05 03* | не | не | - | да |
| Изолационни материали,съдржащи азбест | 17 06 01* | не | не | - | да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | не | не | - | да |
| Сярна и серниста киселина | 06 01 01* | не | не | - | да |
| Чугун и стомана | 17 04 05 | не | не | - | да |

Информация за количествата предадени отпадъци за оползотворяване/обезвреждане, код на извършената операция, име на оператора, код и наименование на отпадъка

| Отпадък | Код на отпадъка | Операции по оползотворяване/обезвреждане | Фирма , с която е сключен договор | Разрешение по чл.37 или КР на фирмата | Количества /тона/ | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (от ръкавни филтри) | 10 10 09* |  |  |  |  |  |
| руги частици, съдържащи опасни вещества (оловна шлака) | 10 10 11* |  |  |  |  |  |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни плочи) | 10 10 11* |  |  |  |  |  |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни “уши”, чаплъци) | 10 10 11* |  |  |  |  |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества (отпадна паста от участък “Пастиране” и 3 утаители преди ПСХЗВ) | 06 05 02* |  |  |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 |  |  |  |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* |  |  |  |  |  |

Дружеството има активна регистрация в Национална информационна система “Отпадъци” (НИСО). За отчетната 2022 г. са изготвени и подадени годишни отчети по отпадъци, чрез НИСО.

По Условие 11.9.3

Резултати от оценка на съответствието на нормите на ефективност с определените в КР количества

През 2022 г. не са извършвани дейности по топене и леене на олово и оловни сплави и за това не са изчислявани норми за ефективност.

- Резултати от оценка на съответствието на предварителното съхраняване с изискванията на настоящето разрешителното
- брой  извършени проверки – 2 бр;
- брой установени несъответствия –няма;

- причини  за несъответствията –няма;

- предприети/планирани коригиращи действия -  няма

4.5. ШУМ

Съгласно Условие 12.3.3. докладваме :
- оплаквания от живущи около площадката;
- резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Площадката на „Прима магна груп“ АД (“ЕнерСис” АД) е доста отдалечена от населените места и няма постъпили оплаквания през изтеклата календарна година.

През 2021 г. са извършени последните измервания, резултатите, съгласно Условие 12.2.1.

Проведено е наблюдение на:

- общата звукова мощност,

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границите на площадката

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие

Таблица 6. Шумови емисии

14:00-17:00 ДНЕВЕН ПЕРИОД  ( 7 -19 часа ) 19.07.2021 год.

| № по ред | Документ от анализ (Протокол), Лаборатория | Измервателна на точка | Наименование на характеристиката | Единица на величината | Резултати от изпитването (стойност, неопределеност) | Стойност и допуск на показателя | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протокол от изпитване №190/22.07.2021г. на Лаборатория за изпитване "МОБИЛ ЛАБ-РУСЕ" | Измерителна точка 1 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 46,1± 0,4 | 70,0 | Да |
| 2 |  | Измерителна точка 2 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 45,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 3 |  | Измерителна точка 3 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 49,0± 0,4 | 70,0 | Да |
| 4 |  | Измерителна точка 4 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 50,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 5 |  | Измерителна точка 5 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 47,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 6 |  | Измерителна точка 6 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 44,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 7 |  | Измерителна точка 7 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 47,1± 0,4 | 70,0 | Да |
| 8 |  | Измерителна точка 8 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 45,0± 0,4 | 70,0 | Да |
| 9 |  | Измерителна точка 9 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 43,7± 0,4 | 70,0 | Да |
| 10 |  | Измерителна точка 10 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 41,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 11 |  | Измерителна точка 11 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 40,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 12 |  | Измерителна точка 12 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 38,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 13 |  | Измерителна точка 13 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 40,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 14 |  | Измерителна точка 14 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 41,4± 0,4 | 70,0 | Да |
| 15 |  | Измерителна точка 15 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 45,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 16 |  | Измерителна точка 16 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 47,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 17 |  | Измерителна точка 17 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 48,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 18 |  | Измерителна точка 18 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 45,4± 0,4 | 70,0 | Да |
| 19 |  | Измерителна точка 19 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 49,0± 0,4 | 70,0 | Да |
| 20 |  | Измерителна точка 20 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 46,0± 0,4 | 70,0 | Да |
| 21 |  | Измерителна точка 21 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 42,8± 0,4 | 70,0 | Да |
| 22 |  | Измерителна точка 22 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 44,1± 0,4 | 70,0 | Да |
| 23 |  | Измерителна точка 23 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 45,4± 0,4 | 70,0 | Да |
| 24 |  | Измерителна точка 24 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 42,1± 0,4 | 70,0 | Да |
| 25 |  | Измерителна точка 25 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 46,0± 0,4 | 70,0 | Да |
| 26 |  | Измерителна точка 26 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 42,4± 0,4 | 70,0 | Да |
| 27 |  | Измерителна точка 27 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 45,0± 0,4 | 70,0 | Да |
| 28 |  | Измерителна точка 28 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 48,6± 0,4 | 70,0 | Да |
| 29 |  | Измерителна точка 29 | Еквивалентно ниво на шум /място на въздействие / | dB /A / | 14,1± 0,7 | 55,0 | Да |
| 30 |  |  | Ниво на обща звукова мощност ИК I | dB /A / | 89,0 ± 4,0 | - | Да |
| 31 |  |  | Ниво на обща звукова мощност ИК II | dB /A / | 73,8 ± 3,3 | - | Да |

19:00- 22:00 ВЕЧЕРЕН ПЕРИОД  ( 19 -23 часа ) 19.07.2021 год.

| № по ред | Документ от анализ (Протокол), Лаборатория | Измервателна на точка | Наименование на характеристиката | Единица на величината | Резултати от изпитването (стойност, неопределеност) | Стойност и допуск на показателя | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протокол от изпитване №190/22.07.2021г. на Лаборатория за изпитване "МОБИЛ ЛАБ-РУСЕ" | Измерителна точка 1 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 45,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 2 |  | Измерителна точка 2 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 44,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 3 |  | Измерителна точка 3 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 48,0± 0,4 | 70,0 | Да |
| 4 |  | Измерителна точка 4 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 49,4± 0,4 | 70,0 | Да |
| 5 |  | Измерителна точка 5 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 46,1± 0,4 | 70,0 | Да |
| 6 |  | Измерителна точка 6 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 43,5± 0,4 | 70,0 | Да |
| 7 |  | Измерителна точка 7 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 46,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 8 |  | Измерителна точка 8 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 44,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 9 |  | Измерителна точка 9 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 43,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 10 |  | Измерителна точка 10 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 40,5± 0,4 | 70,0 | Да |
| 11 |  | Измерителна точка 11 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 39,1± 0,4 | 70,0 | Да |
| 12 |  | Измерителна точка 12 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 37,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 13 |  | Измерителна точка 13 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 39,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 14 |  | Измерителна точка 14 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 40,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 15 |  | Измерителна точка 15 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 44,1± 0,4 | 70,0 | Да |
| 16 |  | Измерителна точка 16 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 46,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 17 |  | Измерителна точка 17 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 47,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 18 |  | Измерителна точка 18 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 44,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 19 |  | Измерителна точка 19 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 48,0± 0,4 | 70,0 | Да |
| 20 |  | Измерителна точка 20 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 45,0± 0,4 | 70,0 | Да |
| 21 |  | Измерителна точка 21 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 41,6± 0,4 | 70,0 | Да |
| 22 |  | Измерителна точка 22 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 43,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 23 |  | Измерителна точка 23 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 44,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 24 |  | Измерителна точка 24 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 41,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 25 |  | Измерителна точка 25 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 44,9± 0,4 | 70,0 | Да |
| 26 |  | Измерителна точка 26 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 41,9± 0,4 | 70,0 | Да |
| 27 |  | Измерителна точка 27 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 43,5± 0,4 | 70,0 | Да |
| 28 |  | Измерителна точка 28 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 47,8± 0,4 | 70,0 | Да |
| 29 |  | Измерителна точка 29 | Еквивалентно ниво на шум /място на въздействие / | dB /A / | 13,1± 0,6 | 50,0 | Да |
| 30 |  |  | Ниво на обща звукова мощност ИК I | dB /A / | 88,0 ± 4,0 | - | Да |
| 31 |  |  | Ниво на обща звукова мощност ИК II | dB /A / | 72,9± 3,3 | - | Да |

23:00-2:00 НОЩЕН ПЕРИОД  ( 23 – 7  часа ) 19.07.2021 год.

| № по ред | Документ от анализ (Протокол), Лаборатория | Измервателна на точка | Наименование на характеристиката | Единица на величината | Резултати от изпитването (стойност, неопределеност) | Стойност и допуск на показателя | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протокол от изпитване №190/22.07.2021г. на Лаборатория за изпитване "МОБИЛ ЛАБ-РУСЕ" | Измерителна точка 1 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 44,1± 0,4 | 70,0 | Да |
| 2 |  | Измерителна точка 2 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 43,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 3 |  | Измерителна точка 3 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 47,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 4 |  | Измерителна точка 4 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 48,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 5 |  | Измерителна точка 5 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 45,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 6 |  | Измерителна точка 6 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 42,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 7 |  | Измерителна точка 7 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 45,0± 0,4 | 70,0 | Да |
| 8 |  | Измерителна точка 8 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 43,4± 0,4 | 70,0 | Да |
| 9 |  | Измерителна точка 9 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 42,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 10 |  | Измерителна точка 10 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 39,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 11 |  | Измерителна точка 11 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 38,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 12 |  | Измерителна точка 12 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 36,4± 0,4 | 70,0 | Да |
| 13 |  | Измерителна точка 13 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 38,2± 0,4 | 70,0 | Да |
| 14 |  | Измерителна точка 14 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 39,7± 0,4 | 70,0 | Да |
| 15 |  | Измерителна точка 15 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 43,1± 0,4 | 70,0 | Да |
| 16 |  | Измерителна точка 16 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 45,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 17 |  | Измерителна точка 17 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 47,0± 0,4 | 70,0 | Да |
| 18 |  | Измерителна точка 18 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 43,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 19 |  | Измерителна точка 19 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 47,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 20 |  | Измерителна точка 20 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 44,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 21 |  | Измерителна точка 21 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 40,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 22 |  | Измерителна точка 22 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 42,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 23 |  | Измерителна точка 23 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 43,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 24 |  | Измерителна точка 24 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 40,4± 0,4 | 70,0 | Да |
| 25 |  | Измерителна точка 25 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 44,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 26 |  | Измерителна точка 26 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 40,7± 0,4 | 70,0 | Да |
| 27 |  | Измерителна точка 27 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 42,3± 0,4 | 70,0 | Да |
| 28 |  | Измерителна точка 28 | Еквивалентно ниво на шум | dB /A / | 46,0± 0,4 | 70,0 | Да |
| 29 |  | Измерителна точка 29 | Еквивалентно ниво на шум /място на въздействие / | dB /A / | 12,2± 0,5 | 45,0 | Да |
| 30 |  | - | Ниво на обща звукова мощност ИК I | dB /A / | 87,1 ± 3,9 | - | Да |
| 31 |  | - | Ниво на обща звукова мощност ИК II | dB /A / | 71,6 ± 3,2 | - | Да |

Резултати от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива -  1 брой през 2021 г.:

- брой установени несъответствия – няма;

- причини за несъответствията – не е приложимо;

- предприети/планирани коригиращи действия  - не е приложимо.

4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И  ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

По Условие 13.4.3. докладваме резултати от последния проведен собствен мониторинг на почви.

Постоянни мониторингови пунктове.:

Пункт № 1 за мониторинг на почви (от северната страна на цех Оловен) с координати N 43o16`09.1`` E 026o36`04.7``;

Пункт № 2 за мониторинг на почви (в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна) –

с координати N 43o16`10.7`` E 026o36`09.6``;

Пункт № 3 за мониторинг на почви (в двора на ПСХЗВ) с координати N 43o16`11.7`` E 026o36`16.8``;

Пункт № 4 за мониторинг на почви (от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство) -

с координати N 43o16`07.1`` E 026o36`09.9``;

Резултатите от мониторинга на концентрацията на замърсители в почвата и сравнението с базовия анализ са представени в Таблица 7. Опазване на почви.

Таблица 7. Опазване на почви

Дълбочина на пробовземане 0-10 см

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Резултати от проведения мониторинг през 2017 година | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | №1 от северната страна на цех Оловен | 7.79 | 8,33±0,06 | Веднъж на 10 години | да |
| Нефтопродукти, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | <50 | < 20* | Веднъж на 10 години | да |
| Азот общ, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | 1037 | 1 610±160 | Веднъж на 10 години | не |
| Олово, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | 247 | 92,4±5,5 | Веднъж на 10 години | да |
| Желязо, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | 9250 | 26 975±1349 | Веднъж на 10 години | не |
| Мед, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | 19 | 16,5±1,1 | Веднъж на 10 години | да |
| Цинк, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | 55 | 52,1±3,1 | Веднъж на 10 години | да |
| Арсен, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | <2.5 | 1,27±0,09 | Веднъж на 10 години | да |
| Активна реакция | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | 7.77 | 8,34±0,06 | Веднъж на 10 години | да |
| Нефтопродукти, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | <50 | < 20* | Веднъж на 10 години | да |
| Азот общ, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | 975 | 1970±200 | Веднъж на 10 години | не |
| Олово, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | 275 | 449±22 | Веднъж на 10 години | не |
| Желязо, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | 7500 | 22 220±1111 | Веднъж на 10 години | не |
| Мед, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | 20 | 16,8±1,2 | Веднъж на 10 години | да |
| Цинк, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | 57 | 54,3±3,2 | Веднъж на 10 години | да |
| Арсен, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | <2,5 | 1,62±0,13 | Веднъж на 10 години | да |
| Активна реакция | №3, в двора на ПСХЗВ | 7.57 | 8,38±0,006 | Веднъж на 10 години | да |
| Нефтопродукти, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | <50 | < 20* | Веднъж на 10 години | да |
| Азот общ, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | 1340 | 1610±160 | Веднъж на 10 години | не |
| Олово, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | 825 | 88,8±5,3 | Веднъж на 10 години | да |
| Желязо, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | 8020 | 31 105±1 555 | Веднъж на 10 години | не |
| Мед, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | 22 | 16,9±1,2 | Веднъж на 10 години | да |
| Цинк, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | 62 | 50,2±3,0 | Веднъж на 10 години | да |
| Арсен, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | <2,5 | 3,31±0,26 | Веднъж на 10 години | не |
| Активна реакция | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | 7.78 | 8,34±0,06 | Веднъж на 10 години | да |
| Нефтопродукти, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | <50 | 27±3 | Веднъж на 10 години | да |
| Азот общ, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | 1960 | 1500±150 | Веднъж на 10 години | да |
| Олово, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | 1300 | 730±36 | Веднъж на 10 години | да |
| Желязо, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | 7250 | 26 440±1 322 | Веднъж на 10 години | не |
| Мед, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | 27 | 15,2±1,1 | Веднъж на 10 години | да |
| Цинк, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | 90 | 50,1±3,0 | Веднъж на 10 години | да |
| Арсен, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | <2,5 | 2,84±0,26 | Веднъж на 10 години | не |

Дълбочина на пробовземане 10-40 см

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Резултати от проведения мониторинг през 2017 година | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | №1 от северната страна на цех Оловен | - | 8,33±0,06 | Веднъж на 10 години |  |
| Нефтопродукти, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | - | < 20* | Веднъж на 10 години |  |
| Азот общ, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | - | 1900±190 | Веднъж на 10 години |  |
| Олово, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | - | 208±10 | Веднъж на 10 години |  |
| Желязо, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | - | 21 385±1069 | Веднъж на 10 години |  |
| Мед, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | - | 16,5±1.1 | Веднъж на 10 години |  |
| Цинк, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | - | 51,3±3.1 | Веднъж на 10 години |  |
| Арсен, mg/kg | №1 от северната страна на цех Оловен | - | 1,71±0.14 | Веднъж на 10 години |  |
| Активна реакция | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | - | 8,33±0,06 | Веднъж на 10 години |  |
| Нефтопродукти, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | - | <20 * | Веднъж на 10 години |  |
| Азот общ, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | - | 1 670±170 | Веднъж на 10 години |  |
| Олово, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | - | 446±22 | Веднъж на 10 години |  |
| Желязо, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | - | 20 060±1003 | Веднъж на 10 години |  |
| Мед, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | - | 16,8±1.2 | Веднъж на 10 години |  |
| Цинк, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | - | 49±2,9 | Веднъж на 10 години |  |
| Арсен, mg/kg | №2 в близост до Парова централа, срещу входа на - леярна | - | 2,16±0,15 | Веднъж на 10 години |  |
| Активна реакция | №3, в двора на ПСХЗВ | - | 8,28±0,006 | Веднъж на 10 години |  |
| Нефтопродукти, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | - | 28±3 | Веднъж на 10 години |  |
| Азот общ, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | - | 1410±140 | Веднъж на 10 години |  |
| Олово, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | - | 129±6 | Веднъж на 10 години |  |
| Желязо, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | - | 30 545±1 527 | Веднъж на 10 години |  |
| Мед, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | - | 17,5±1,2 | Веднъж на 10 години |  |
| Цинк, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | - | 56,3±3,4 | Веднъж на 10 години |  |
| Арсен, mg/kg | №3, в двора на ПСХЗВ | - | 2,34±0,18 | Веднъж на 10 години |  |
| Активна реакция | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | - | 8,33±0,006 | Веднъж на 10 години |  |
| Нефтопродукти, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | - | < 20 * | Веднъж на 10 години |  |
| Азот общ, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | - | 1450±150 | Веднъж на 10 години |  |
| Олово, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | - | 1983±99 | Веднъж на 10 години |  |
| Желязо, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | - | 28 670±1433 | Веднъж на 10 години |  |
| Мед, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | - | 16,0±1,1 | Веднъж на 10 години |  |
| Цинк, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | - | 16,9±3,7 | Веднъж на 10 години |  |
| Арсен, mg/kg | №4, от южната страна на цех Оловен, в близост до Киселинно стопанство | - | 3,78±0,34 | Веднъж на 10 години |  |

*През 2017 г. За пръв път е направен анализ на концентрациите на замърсители в почвите на дълбочина от 10-40 см, поради което не може да бъде оценено съответствието.

Съгласно Условие 13.4.3. и Условие 13.4.4. докладваме резултати от проведеният собствен  мониторинг на подземни води и базово състояние по Условие  13.3.2.

Таблица 8. Опазване на подземните води

Пункт за мониторинг на подземни води  №1 с координати N 43o16`06.9`` E 026o36`00.2``

Дата на пробовземане: 10.06.2019г.

| № по ред | Документ от анализ (Протокол № ), Лаборатория | Показател | Единица на величината | Резултати от изпитванието | Базово състояние | Стандарт за качество на подземните води | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протокол от изпитване E957 A/17.06.2019г. на Лаборатория на СЖС България ЕООД | Водно ниво | m | 3,50 | 3,30 |  |  |
|  |  | Активна реакция | рН единици | 7,73 | 7,08 | ≥6,5 и ≤9,5 | да |
|  |  | Електропроводимост | µS cm-1 | 678 | 790 | 2000 | да |
|  |  | Амониев йон | mg/l | <0,01 | 0,04 | 0,5 | да |
|  |  | Сулфати | mg/l | 50 | 30 | 250 | да |
|  |  | Цинк | mg/l | <0,005 | 0,005 | 1,0 | да |
|  |  | Мед | mg/l | <0,005 | 0,005 | 0,2 | да |
|  |  | Олово | µg/l | <5** | 5 | 10 | да |
|  |  | Желязо | µg/l | <5** | 5 | 200 | да |
|  |  | Антимон | µg/l | <5** | 2 | 5,0 | да |
|  |  | Арсен | µg/l | <5** | 5 | 10 | да |
|  |  | Нефтопродукти | µg/l | <20* | 20 | 50 | да |

Пункт за мониторинг на подземни води  №2 с координати N 43o16`11.6`` E 026o36`09.0``

Дата на пробовземане: 10.06.2019г.

| № по ред | Документ от анализ (Протокол № ), Лаборатория | Показател | Единица на величината | Резултати от изпитванието | Базово състояние | Стандарт за качество на подземните води | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протокол от изпитване E958 A/17.06.2019г. на Лаборатория на СЖС България ЕООД | Водно ниво | m | 5,70 | 5,60 |  |  |
|  |  | Активна реакция | рН единици | 7,66 | 6,96 | ≥6,5 и ≤9,5 | да |
|  |  | Електропроводимост | µS cm-1 | 753 | 856 | 2000 | да |
|  |  | Амониев йон | mg/l | <0,01* | 0,05 | 0,5 | да |
|  |  | Сулфати | mg/l | 98 | 32 | 250 | да |
|  |  | Цинк | mg/l | <0,005 | 0,005 | 1,0 | да |
|  |  | Мед | mg/l | <0,005 | 0,005 | 0,2 | да |
|  |  | Олово | µg/l | <5** | 5 | 10 | да |
|  |  | Желязо | µg/l | <5** | 5 | 200 | да |
|  |  | Антимон | µg/l | <5** | 2 | 5,0 | да |
|  |  | Арсен | µg/l | <5** | 5 | 10 | да |
|  |  | Нефтопродукти | µg/l | <20* | 20 | 50 | да |

Пункт за мониторинг на подземни води  №3 с координати N 43o16`07.1`` E 026o36`09.9``

Дата на пробовземане: 10.06.2019г.

| № по ред | Документ от анализ (Протокол № ), Лаборатория | Показател | Единица на величината | Резултати от изпитванието | Базово състояние | Стандарт за качество на подземните води | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протокол от изпитване E959 A/17.06.2019г. на Лаборатория на СЖС България ЕООД | Водно ниво | m | 6,50 | 6,53 |  |  |
|  |  | Активна реакция | рН единици | 7,30 | 6,87 | ≥6,5 и ≤9,5 | да |
|  |  | Електропроводимост | µS cm-1 | 2010±101) | 975 | 2000 | Да |
|  |  | Амониев йон | mg/l | 0,081 | 0,06 | 0,5 | да |
|  |  | Сулфати | mg/l | 180 | 101 | 250 | да |
|  |  | Цинк | mg/l | <0,005 | 0,005 | 1,0 | да |
|  |  | Мед | mg/l | <0,005 | 0,005 | 0,2 | да |
|  |  | Олово | µg/l | <5** | 5 | 10 | да |
|  |  | Желязо | µg/l | 5 | 8 225 | 200 | да |
|  |  | Антимон | µg/l | <5** | 2 | 5,0 | да |
|  |  | Арсен | µg/l | <5** | 5 | 10 | да |
|  |  | Нефтопродукти | µg/l | <20* | 36 | 50 | да |

Забележка: 1) Стойността е в допуска на измерването

6. 1. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

В условията на комплексно разрешително 121-Н1-А1/2013 година, актуализирано с Решение № 121-Н1-И0-А2/2018г. няма заложени изисквания за привеждане в съответствие.

6. 2. Преходни и анормални режими на работа.

Съоръженията към инсталация за оловно-кисели акумулатори на територията на площадката са спрени от експлоатация poetapno през 2019 г. и 2020 г. През 2022 г. не е имало такава инсталация и съоръжения към нея. които да бъдат пускани и спирани.

7. Прекратяване на работата на инсталации или на части от тях.

Инсталацията за производство на оловно-кисели акумулатори не съществува на територията на площадката през 2022 г., поради което през изминалата отчетна година не е имало съоръжения, които да се извеждат от експлоатация или да се спират временно.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Таблица 9. Аварийни ситуации.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма регистрирани аварийни ситуации |  |  |  |  |  |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма постъпили оплаквания |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ :

Приложение 1 Методика за изчисляване на замърсителите и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите ( ЕРИПЗ )

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително KP№121-Н-А1/2013г. на „Прима магна груп“ АД (“ЕнерСис” АД), оператор: „Прима магна груп“ АД (“ЕнерСис” АД)- гр. Търговище.
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:……………………................ 
Дата: 30.03.2023 г.

Име  на подписващия:

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор