“Агро 2006” ЕООД

Годишен доклад

За изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително за 2008 г.

март, 2009 г.

Съдържание:

1. Увод

2. Система за управление на околната среда/СУОС/

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества/ЕРЕВВ/ и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад

1. Увод

Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително: “Инсталация за интензивно отглеждане на свине”

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)

- Фуражен цех;

Адрес по местонахождение на инсталацията/ите: община Плевен, град Плевен, местността Орлето в землището на с.Дисевица, имот №000200

Регистрационен номер на КР: 306-НО/2008 г.

Дата на подписване на КР: 08.10.2008 г.

Дата на влизане в сила на КР: 15.11.2008г.

Оператор и собственик на разрешителното: “Агро 2006” ЕООД

Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика: „АГРО 2006” ЕООД, гр. Стражица, ул. Хан Аспарух  №16, обл. В. Търново,

Лице за контакти: Валентин Дилов, е-mail: neykov7@abv.bg

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: „АГРО 2006” ЕООД, гр. Плевен, ул. “Чаталджа” №62,

тел./факс: 064/850436

Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията:

Операторът “АГРО 2006” ЕООД е с предмет на дейност:

- отглеждане на прасета за угояване

- отглеждане на свине-майки;

Цикълът започва от доставката на свине-майки и нерези. Първоначално те престояват в сграда за адаптация, с цел адаптиране и изравняване на партидите. Престоят е от 40 до 60 дни.

След адаптацията се прехвърлят в сграда за нерези, ремонтни свине и условно бременни. Там се извършва заплождането на свинете. Броят на нерезите зависи от броя на свинете за заплождане. Сградата се състои от няколко сектора. Секторът за нерези е разделен от обслужваща напречна пътека на два реда, като всеки ред съдържа по 10 индивидуални бокса. Нерезите разполагат и с външно дворче. Секторът за заплождани свине-майки е разположен до този на нерезите. Разделен е от обслужваща пътека. Има 144 индивидуални бокса в три реда по 48 на ред. Свинете-майки в отдих, запложданите и условно бременните се отглеждат в индивидуални боксове за период от 46 дни, през който се осигурява пълно спокойствие и индивидуално хранене, с цел бързо възстановяване на отбитата свиня-майка и добра подготовка за следващото заплождане. Постъпилите за оплождане свине (отбити и ремонтни) се изчакват 30 дни да се разгонят. Осеменяват и се прехвърлят в боксовете за условно бременни. Там прекарват 30 дни. Свинете неразгонени в този период се считат за доказано бременни. След изтичането на тридесет дневния период, чрез апарат за тестване на бремеността се разделят бременните от незаплодените. Бремеността при свинете продължава 114 дни.

Доказано бременните свине се прехвърлят в сграда за свине с доказана бременност. Там боксовете са обособени в 3 реда – два с индивидуални боксове и един с групови боксове. Месец преди раждането, бременните свине се прехвърлят в бокс за групово отглеждане. Доказано бременните свине се отглеждат 80 дни.

Доказано бременните свине се прехвърлят в сграда за опрасване и кърмещи 6 дни преди опрасването. Там се отглеждат и опрасени свине-майки. Отглеждането е индивидуално. Боксовете са със скаров под и са повдигнати от земята. Под тях подът е бетонен с наклон към плитък торов канал. Той е разположен под торовата зона на бокса и завършва в централен напречен канал в средата на помещението. Почистването е един път седмично и по необходимост (след раждане). След опрасването свинята се фиксира, за да се избегне смачкването на прасенцата. Част от бокса е преграден с постоянна преграда. По този начин се образува самостоятелно отделение за малките, има и отвор за преминаване в отделението на майката. В първите 3-4 дни храненето на прасенцата се подпомага от гледача, с цел отглеждане на изравнено прасило и намаляване отпадането на слаби прасета.

След отбиването прасенцата се прехвърлят в сградата за подрастващи. Сградите са две. В един бокс се настаняват по 8 прасета. Отглеждат се 80 дни.

След навършване на възраст 120 дни и достигане на живо тегло средно 35 кг, подрастващите се прехвърлят в сграда за угояване (общо 6 броя). Там престояват 108 дни до тегло 110 кг и се извеждат от площадката. Отглеждането е групово - по 6 прасета в бокс. Използва се система със скаров под с торов канал отдолу. Натрупаната торова суспензия се отстранява ежеседмично, чрез измиване с вода под налягане.

След завършване на процеса на угояване прасетата се транспортират до рампа за товарене, снабдена с клетка за престой, от където се отвеждат за клане извън площадката.

Производствен Капацитет на инсталацията:

Инсталация в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) - 2 400 места (6 броя сгради).

- Фуражен цех- 2 т/ч.

Инсталации извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Отглеждане на свине майки – 696 места (6 бр. сгради)

- Инсталация за отглеждане на подрастващи прасета (от 10 до 30 кг) – 2 304 места.

- Пункт за клане по необходимост - 0.150 тона трупно месо дневно.

- Пълен капацитет на инсталацията - 5 400 броя места.

Реално производство за 2008 г.:

Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване - 1032 бр. прасета за угояване с общо тегло 69400 кг и прираст 25720 кг.

Фуражен цех – 296 т

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда: Отговорен за управлението на околната среда и за изпълнение на условията в разрешителното е управителят.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: РИОСВ Плевен, гр. Плевен 5800, ул. “ Александър Стамболийски” № 1 А

Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията: Басейнова дирекция “Дунавски район” с център гр. Плевен, гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 1, ет. 16, п.к. 1237

2.Система за управление на околната среда/СУОС/

Структура и отговорности

Отговорен за изпълнението на условията на КР е управителят. Списък с лицата, отговарящи за изпълнението на условията не е изготвен, тъй като към момента на получаване на КР площадката не е работеща.

Обучение

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала/лицата и се изготвят годишни програми и инструкции, в зависимост от определените потребности. Програмите се актуализират при промяна на потребностите за обучение на персонала.

За 2008 не са извършвани обучения, тъй като дейността е временно прекратена и персоналът е освободен.

Обмен на информация

Към момента на получаване на КР площадката не е работеща, а персоналът е освободен.

Документиране

На площадката е осигурен актуален списък с нормативни актове по околната среда, отнасящи се до работата на инсталациите.

Осигурен е списък с всички изисквани по комплексното разрешително инструкции.

Документите, изисквани с КР № 306-НО/2008 г. се съхраняват.

Списъците, изисквани по това условие не са изготвени, тъй като към датата на получаване на КР площадката не е работеща, а персоналът е освободен.

Управление на документи

Изготвена е инструкция за актуализиция на документите при промени в нормативната уредба и работата на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация.

Оперативно управление

Изготвени са инструкции за експлоатация и поддръжка на оборудването. Те се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Притежателят на разрешителното е изготвил писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното, установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвени са и се прилагат всички инструкции по условие 5.8. от КР. Притежателят на разрешителното е определил възможните аварийни ситуации и в Аварийния план са избрани най-подходящите начини на действие за защита на живота и здравето на персонала и опазване на околната среда.

През 2008 г. не са възниквали аварии, както и аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

Правят се редовни проверки на средствата за оповестяване на авариите.

Периодично (не по-рядко от веднъж на всяко тримесечие) се проверява изправността и годността на пожарогасителите и при необходимост своевременно се зареждат.

Записи

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват.

Данните и причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия, както и  данните от преразглеждането и/ или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/  пречиствателното оборудване се документират и съхраняват. Изготвя се и се съхранява списък на документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

За 2008 г. не са изготвяни записи с данни от изпълнението на инструкциите, тъй като към датата на получаване на КР площадката не е работеща.

Докладване

“АГРО 2006” ЕООД предоставя при поискване от компетентните органи всяка допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

За всички резултати от собствен мониториг ще се докладва в съответния годишен доклад.

Актуализация на СУОС

Към момента са изготвени всички инструкции по комплексното разрешително и се спазват условията, касаещи системата за управление на околната среда.

Притежателят на разрешителното ще актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото КР или след издаването на ново такова.

Описание на затрудненията

Затрудненията при внедряването на СУОС са резултат от временно спиране на дейността. Персоналът е освободен, а към момента на получаване на КР площадката не е работеща.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Водоснабдяване за производствени и питейни нужди се осъществява от собствен водоизточник – тръбен кладенец, в имот №000531, местност „Табакова чешма” в землището на град Плевен. Технически данни за собствения водоизточник:

- Тръбен кладенец с дълбочина 160 м. Сондиран с диаметър Ф 505 мм в интервала от 0 до 68 м, инсталирана метална колона на резбови съединения Ф 340 мм в интервала от 68,0 до+0,50 м, циментирана. Сондирано с диаметър Ф 244 мм в интервала от 68,0 до 160,0 м.

- Географски координати на тръбния кладенец са:

- x – 43024/16,2//

- y – 24035/27,0//

WGS 84

- Проектен дебит:

- максимален – 10,50 л/с (при режим на работа 8 часа в денонощието),

- средногодишен – 3,50 л/с.

  - Разпределение на разрешеното водно количество:

- денонощно до 302,40м3

- годишно до 110 367 м3

- Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоизточника Sмакс.доп. = 23,60 м и максимално допустимо водно ниво на теренната повърхност 27,70 м.

- Подземните води са І категория, съгласно Наредба №1 за проучването, ползването и опазването на подземните води.

- Направени са изпитвания на водата. Резултатите са посочени в Протокол за изпитване №6555/20.04.2004 г. и Протокол №6.2-3.75/20.04.2004 от акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране „Евротест- контрол” АД.

Консумираната вода за производството и спомагателните дейности се отчита с един водомер, който е общ за площадката и се намира извън нея.

Изготвена е инструкция за експлоатация и поддръжка на основния консуматор на вода за производствени нужди.

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбен кладенец | 110 367 куб.м./год. | 9.31 куб.м./ед.продукт | 25 500 куб.м./год. | 8,24 куб.м./ед.продукт | да |

- Изготвени са инструкциите, изисквани по условие 8.1.

- Не е установено несъответствие.

- 3.2. Енергия

На площадката на „АГРО 2006” ЕООД има 1 брой електромер, който измерва общото количество на консумираната енергия.

Основен консуматор на електроенергия за инсталацията за интензивно отглеждане на свине е осветлението.

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| електроенергия – отглеждане на свине за угояване | 0.142 MWh | 0.140 MWh | да |
| електроенергия - фуражен цех | - | 0,0184 MWh | - |

Изготвени са инструкциите, изисквани по Условие 8.2.

Както се вижда от горната таблица няма несъответствие.

- 3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

- В комплексното разрешително не са поставени условия по отношение използването на суровини и горива, поради което таблици 3.3.1 и 3.3.3. не са попълнени.

- Таблица 3.3.1.

| - Суровини | - Годишно количество, съгласно КР | - Количество за единица продукт, съгласно КР | - Употребено годишно количество | - Количество за единица продукт | - Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |

- Таблица 3.3.2.

| - Спомагателни материали | - Годишно количество, съгласно КР | - Количество за единица продукт, съгласно КР | - Употребено годишно количество | - Количество за единица продукт | - Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Дезинфектанти | - 0.18 т/год | - - | - 0,06 т/год | - 0.000058 т/единица продукт | - да |

Таблица 3.3.3.

| - Горива | - Годишно количество, съгласно КР | - Количество за единица продукт, съгласно КР | - Употребено годишно количество | - Количество за единица продукт | - Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |

Изготвени са инструкиите изисквани по Условие 8.3.

Както е видно от таблицата не е установено несъответствие по отношение на количествата изразходвани дезинфектанти.

Извършена е една проверка на складовете за съхранение на спомагателни материали. Не са установени несъответствия.

- 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

- Фуражът се съхранява в бункерите, разположени до съответната производствена сграда, а зърното за фуражния цех в определения за целта склад.

- Химичните вещества се съхраняват съгласно условията за съхранение в работните листи за безопасност в определен за целта склад. Всички химични вещества са опаковани в оригиналната опаковка, етикетирани и снабдени с информационни листи за безопасност. Медикаментите се съхраняват в специализиран склад.

- Дезинфектантите и медикаментите се съхраняват в закрит склад за материали и закрит склад за медикаменти, отговарящ на следните изисквания:

  - притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада

  - нямат връзка с канализация.

- Не се съхраняват горива.

- Направена е една провека на площадките за съхранение. Не са установени несъответствия.

- На площадката няма тръбна преносна система за течни суровини, спомагателни материали и горива и не се експлоатират резервоари за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.

- 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

  - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредните вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

- Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | - Емисионни прагове - (колона 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № | - CAS номер | - Замърсител | - Във въздух (колона а1) | - Във води - (колона 1б) | - В - почва - (колона 1с) | - Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | - Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | - Кг/год. | - Кг/год. | - Кг/год. | - Кг/год. | - Кг/год. |
| - 1# | - 74-82-8 | - Метан (СН4) | - - - (5676) - (С) | - - | - - | - - | - * |
| - 5# | - 10024-97-2 | - Диазотен оксид (N2О) | - - - (0) - (С) | - - | - - | - - | - * |
| - 6# | - 7664-41-7 | - Амоняк (NH3) | - - - (6563,52) (С) | - - | - - | - - | - 10000 |
| - 86# |  | - Фини прахови частици <10μm (PM10) | - - - (433,44) - (С) | - - | - - | - - | - * |

- С – изчислена стойност

Емисиите в атмосферния въздух са изчислени по балансов метод, съгласно методиката по чл. 25, ал.6 на ЗЧАВ.

Емисионните фактори (EF) са съответно:

EF (СН4) = 5,5 кг/животно/год.

EF (NH3) = 6,39 кг/животно/год.

EF (РМ10) = 0,42 кг/животно/год.

За 2008 г. са отгледани 1032 бр. прасета за угояване:

СН4 = 5676 кг/год.

NH3 = 6563,52 кг/год.

РМ10 = 433,44 кг/год.

Емисиите, за които не са определени емисионни фактори се считат за нулеви.

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

- Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от непрекъснат мониторинг | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Метан (СН4)* | kg/y | - | - | 5676 | веднъж годишно |  |
| - Диазотен оксид (N2О)* | kg/y | - | - | 0 | веднъж годишно |  |
| - Амоняк (NH3)* | kg/y | - | - | 6563,52 | веднъж годишно |  |
| - Фини прахови частици <10μm (PM10)* | kg/y | - | - | 433,44 | веднъж годишно |  |
| Други |  |  |  |  |  |  |
| Прах** | mg/Nm3 | 20 | - | - | веднъж годишно |  |

*Направено е изчисление по методиката по чл.25, ал.6 от ЗЧАВ

** Не е правено измерване, тъй като в периода след влизане в сила на комплексното разрешително не е извършвана производствена дейност на площадката.

Изготвена е инструкция за експлоатация и поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение.

Мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение се извършва в съответствие със следните изисквания на КР:

| Пречиствателно съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота | Оборудване мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Циклон | Ниво на запълване | 80 см | часово | Визуално стъкло | Корпус на циклона |

Изготвена е инструкция за проверка на съответствието на измерените стойности на контолираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените в условията на КР.

Съгласно посочените инструкции резултатите от мониторинга, оценка на съответствието, извършените проверки, установените несъответствия и предприетите мерки се документират. До момента документиране не е извършвано, тъй като към датата на получаване на КР инсталацията не е работила.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове не превишават определените в Условия 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3. на КР.

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в КР емисионни норми, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Изготвена е инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неоранизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Изготвена е инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Изговена е инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъоттветствията и предприемане на коригиращи действия.

Не са получавани оплаквания за миризми.

Периодично - веднъж годишно ще бъдат извършвани измервания на емисии от изпускащо устройство №21 по показател прах. Измерванията ще бъдат възлагани на акредитирана лаборатория.

За 2008 г. не са правени измервания, тъй като към датата на получаване на КР инсталацията не е работила.

Показателите по условие 9.6.1.3. са изчислени по балансов метод, в съответствие с методиката по чл.25, ал.6 на ЗЧАВ. Данните са представени в таблици 1 и 2.

„Агро 2006” ЕООД ще документира:

- данни за изпускащите устройства на площадката;

- резултатите от провеждания мониторинг;

- информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ;

- резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества;

- резултатите от оценка на съответствието на измерените стойности на котнтролираните параметри с определените в КР емисионни норми.

| Данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха за производството на единица продукт | Показател | Количество за единица продукт t/t |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване | ФПЧ10 | 0,005 |
|  | NH3 | 0,07 |
|  | CH4 | 0,06 |
|  | N2O | 0 |
| Фуражен цех | прах* | - |

* Не е правено измерване на емисиите, тъй като в периода след влизане в сила на комплексното разрешително не е извършвана производствена дейност на площадката.

Поради факта, че към датата на получаване на КР инсталацията не е работеща не могат да бъдат представени данни за 2008 г. за:

- резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга с определените в КР норми;

- брой измервания, установени несъответствия, причини и предприети мерки;

- резултати от прилагане на инструкцията за оценка на наличието на  неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества;

- резултати от прилагане на мерки за предотвратяване на неорганизирани емисии и емисии на интензивно миришещи вещества.

Инсталацията не попада в обхвата на Наредба 7/2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния възух в резултат на употреба на разтворители в определени инсталации.

- 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

- От площадката на „Агро 2006” ЕООД се отделят следните потоци отпадъчни води:

- смесен поток производствени и битово-фекални води  - производствените води включват води от жизнената дейност на животните (вода от измиване на помещенията и торова сустензия) и води от измиване на транспортните средства, при влизането им на площадката (преминават през пречиствателно съоръжение каломаслоуловител). Към момента отпадъчните води се заустват в събирателен резервоар 300 м3 и от там се изпомпват в лагуни – 2 броя, с обем съответно 20 160 м3 и 28 000 м3, които са на отстояние от площадката около 800 м. Лагуните нямат връзка с воден обект. Влажността на торовите маси намалява постепенно вследствие на изпарението, при което намалява и техният обем. След това торта се заорава в прилежащи към лагуните земеделски земи, за които операторът има сключен договор за ползване.

- дъждовни води – събират се чрез открити бетонови канавки и се заустват в прилежащо дере.

Съгласно условията на КР отпадъчните води заедно със страничните животински продукти (торова суспензия) се използват за наторяване.

Таблица 3. Емисии в отпадъчните води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Емисии на вредни и опасни вещества в дъждовните води:

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/годишно |  |  |  |  |
| рН | - | 6,0-8,5 | - | веднъж годишно | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | веднъж годишно | - |
| БПК | - | - | - | - | - |
| ХПК | - | - | - | - | - |
| Други |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | - | веднъж годишно | - |

Към момента на получаване на КР инсталацията не е работеща и не са правени анализи на дъждовните води..

- Мониторинг на функционирането на пречиствателното съоръжение (каломаслоуловител) се извършва в съответствие със следните изисквания на КР:

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг | Резервни части за пречиствателното съръжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на утайките | 30 см | Веднъж седмично | лата | лата |

Изготвена е инструкция за експлотация и поддържане на оптималните стойности на контролираните параметири на пречиствателното оборудване.

Изготвена е инструкция за проверка съответствието на контролираните парметри с условията на КР, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи мерки.

Изготвена е инструкция за периодична проверка и поддръжка натехническа и експлоатационна иправност на пречиствателните съоръжения на площадката.

Смесеният поток производствени и битово-фекални води се отвежда в резервоар, отговарящ на изискванията на условие 11А.1.

Предаването на производствените и битово-фекалните води се извършва съгласно изискванията на условие 10.1.2.2.

За 2008 г. пунктът за клане по необходимост не е използван.

Дъждовните води от площадката се заустват в ТЗ№2.

Мониторинг на дъждовните води ще се извършва веднъж годишно, като анализите и пробовземането ще се извършват от акредитирана лаборатория. Поради факта, че при получаване на КР инсталацията не е работеща, такива измервания не са извършвани.

Изготвена е инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените в КР стойности, установяване на причините за несъответствието и предприемне на коригиращи действия.

Изготвена е инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

„Агро 2006” ЕООД ще документира:

- резултатите от мониторинга на контролираните параметри;

- резултатите от прилагане на инструкциите по условие 10

- резултатите от мониторинга на дъждовните води;

За 2008 г. не са регисрирани течове от канализационната мрежа.

Поради факта, че към датата на получаване на КР инсталацията не е работеща не могат да бъдат представени данни за 2008 г. за:

- резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения;

- брой измервания, установени несъответствия, причини и предприети мерки;

- резултати от прилагане на инструкцията периодична проверка на състоянието на канализационната мрежа.

4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Отпадъци, генерирани от производствения процес

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспор-тиране- собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y |  |  |  |
| Материали, негодни за консумация или преработване (събрана пепел от отвор към бункерите за фураж, както и от циклони към фуражен цех) | 02 03 04 | 0,3 | 0 | - | 0 | № 1 | От външна фирма | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,3 | 0 | - | - | №1 | От външна фирма | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,2 | 0 | - | - | №1 | От външна фирма | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (пластмасови опаковки, които са от закупените суровини, замърсени с опасни вещества) | 15 01 10* | 0,2 | 0 | - | - | №2 | От външна фирма | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (стъклени опаковки, които са от закупените ваксинии други препарати, замърсени с опасни вещества) | 15 01 10* | 0,2 | 0 | - | - | №2 | От външна фирма | да |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед на предотвратяване на инфекции | 18 02 02* | 0,05 | 0 | - | - | №2 | От външна фирма | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,02 | 0 | - | - | №2 | От външна фирма | да |

Общи отпадъци за фирмата

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране- собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,1 | 0 | - | - | №1 | От външна фирма | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,05 | 0 | - | - | №1 | От външна фирма | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,2 | 0 | - | - | №1 | От външна фирма | да |
| Пластмаси (от поддръжката на собствен автотранспорт) | 16 01 19 | 0,1 | 0 | - | - | №1 | От външна фирма | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 20 | 0 | - | - | №1 | От външна фирма | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 2 | 0 | - | - | №1 | От външна фирма | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 1 | 0 | - | - | №3 | От външна фирма | да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0,1 | 0 | - | - | Не се съхраняват | От външна фирма | да |
| Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 13 05 07* | 0,15 | 0 | - | - | Не се съхраняват | От външна фирма | да |
| Излезли от употреба превозни средства | 16 01 04* | 7 | 0 | - | - | №1 | От външна фирма | да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0,05 | 0 | - | - | №2 | От външна фирма | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,3 | 0 | - | - | №2 | От външна фирма | да |
| Смесени отпадъци от строителството и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 011 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 5 | 0 | - | - | На мястото на образуване | От външна фирма | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 8,05 | 0,5 | - | - | Не се съхраняват | От външна фирма | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операция по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

На площадката не се извършва оползотворяване/обезвреждане на отпадъци. За 2008 г. отпадъци не са предавани на външни фирми.

- Предприети са действия по актуализиране на програмата за управление на отпадъците.

- Събират се единствено отпадъците, посочени в КР

- Схемата на събиране на отпадъците включва следните операции: контрол по събиране, временно съхранение, контрол за несмесване на битови, производствени и опасни отпадъци.

- Съдовете отговарят на изискванията на ПМС 53/1999 г.

- Изпълняват се специфичните изисквания на КР по отношение събирането на отпадъците.

- Не се приемат отпадъци на територията на площадката.

- Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

- Временно се съхраняват само отпадъците, посочени в КР. Съхранението се извършва на обособените площадки, съгласно изискванията на КР.

- Изготвена е инструкция за поддръжка на площадките за временно съхранение в съответствие с условията на КР.

- Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на временното съхраняване с условията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

- „Агро 2006” ЕООД не извършва транспортиране на отпадъци извън територията на площадката. Отпадъците се предават за транспортиране на външни лица, притежаващи съответния разрешителен документ.

- За 2008 г. не са предавани отпадъци за транспортиране.

- Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на КР, причините за установяване на несъответствията и за предприемане на коригиращи действия.

- На площадката не се извършват дейности по оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци. Генерираните отпадъци се предават на външни лица, притежаващи съответния разрешителен документ.

- Изготвена е инструкция за периодична проверка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

- На площадката не се извършват дейности по обезвреждане на отпадъците. Генерираните отпадъци се предават на външни лица, притежаващи съответния разрешителен документ.

- Изготвена е инструкция за периодична проверка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

- Изготвена е инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци.

- Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества образувани отпадъци с определените такива в условията на КР, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Генерирането и движението на отпадъците се отразява в отчетни книги. Годишните количества се отчитат чрез представянето на годишни отчети в РИОСВ и общината.

- За всички отпадъци, разрешени в КР има утвърдени работни листи за класификация на отпадъците.

- Информацията във връзка с управлението на отпадъците се съхранява на площадката.

- Генерираните количества се документират в отчетни книги.

- Извършена е една проверка във връзка с оценка на съответствието по инструкциите по условие 11. Не са констатирани несъответствия. Резултатите не са документирани, тъй като към момента на получаване на КР площадката не е работеща.

- Не са планирани промени в работата на инсталацията.

- Страничният животински продукт торова суспензия се съхранява в резервоар 300 м3, изграден по начин непозволяващ преминаване на съхраняваните вещества през пода на съоръжението и възникването на разливи, и разпространение на интензивно миришещи вещества.

- Страничният животински продукт – отпадъци от животински тъкани се предават на екарисаж.

- Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на съхраняването на странични животински продукти с изискванията на КР, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригращи действия.

- За 2008 г. не са възниквали разливи.

- За 2008 г. са образувани следните количества странични животински продукти:

| Страничен животински продукт | Количество t/y | Съоръжения за съхранение на площадката | Извършени проверки на съоръженията | Установени несъответствия/ причини | Предаване на външни лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| животински изпражнения, урина и тор | 3000 | събирателен резервоар | да | не | за наторяване |
| отпадъци от животински тъкани | 1,5 | трупосъбирателен пункт | да | не | на екарисаж |

- В приложение са дадени копия от договорите за предаване на странични животински продукти, както и схема на площадката с обозначени местата за съхраняване на странични животински продукти.

По отношение съответствието на количествата образувани отпадъци, начините на събиране, временно съхранение, третиране и транспортиране с условията на КР е направена една проверка. Не са установени несъответствия.

- 4.5. Шум

Измерване на общата звукова мощност и на еквивалентни нива на шум на границите на площадката се извършва на 2 години. За 2008 г. не е правено измерване, тъй като последното е от 2007 г.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в db (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Изготвена е инструкция за наблюдение веднъж на 2 години на показателите за шум, дадени по КР.

Изготвена е инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка с разрешените в КР, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Няма представени оплаквания и жалби от живущи около площадката.

- 4. 6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите/базово състояние/, съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

КР не поставя условия за извършване на собствен мониторинг на подземни води и почви.

Изготвена е инструкция за периодична оценка на наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течове.

Изготвена е инструкция, включваща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в облалованите зони).

Товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват единствено на определеното за целта място.

Изготвен е дневник, в който да се вписват данни за възникнали разливи.

За 2008 г. не са констатирани разливи и не са възниквали аварийни ситуации.

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

Дейности по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

| № | Дейности | Изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сключване на договори с лицензирани преработватели за предаване на генерираните на площадката отпадъци. | Към момента не са предавани отпадъци. Дружеството има сключени договори с екарисаж и за наторяване на земеделски земи. Към момента на получаване на КР площадката не е работеща. |
| 2 | Завършване и въвеждане в експлоатация на собствена ПСОВ | Дейността отпада. Завършването и експлоатирането на собствената ПСОВ не е разрешено в КР. |
| 3 | Монтиране на електромери на всички производствени халета | Дейността не е изпълнена. Към момента на получаване на КР площадката не е работеща. |
| 4 | Монтиране на водомери на всички производствени халета | Дейността не е изпълнена. Към момента на получаване на КР площадката не е работеща. |
| 5 | Рекултивация на лагуните | Дейността отпада. Рекултивацията е предвидена след въвеждане в експлоатация на собствената ПСОВ. Завършването и експлоатирането на собствената ПСОВ не е разрешено в КР. |
| 6 | Проучване на възможности за оползотворяване на утайките от пречиствателната станция в земеделието | Дейността отпада. Завършването и експлоатирането на собствената ПСОВ не е разрешено в КР. |
| 7 | Водене на строга отчетност за отпадъците | Дейността е изпълнена. Водят се отчетни книги за отпадъците и се изготвят годишни отчети. |
| 8 | Поддържане на складовете за производствени и опасни отпадъци | Дейността е изпълнена. Складовете за временно съхранение са обособени и се поддръжат съгласно изискванията на нормативната уредба. |
| 9 | Извършване на проверки на състоянието на водопроводната мрежа | Проверки са извършвани, но не са документирани. Не са установени течове. |
| 10 | Проектиране и изграждане на резервоар за съхранение на отпадните води от дезинфекционна яма за транспортните средства | Дейността отпада. Получен е отказ за приемане на отпадъчните води от ВиК. Дейността не е заложена като част от КР. |
| 11 | Извършване анализ на състоянието на циклона и предприемане на мерки ремонт или подмяна | Дейността не е изпълнена. Към момента на получаване на КР площадката не е работеща. |

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Към момента дейността на територията на площадката е временно прекратена. Причина за временното прекратяване е световната икономическа криза, спадът в търсенето на продукцията, нерентабилност на производството. Временното прекратяване включва:

- спиране доставката на нови животни;

- постепено намаляване броя на отглежданите животни до пълното освобождаване на производствените халета;

- изключване на съоръженията;

- освобождаване на персонала.

Предвид характера на дейността, временното й прекратяване не предполага въздействие върху околната среда, което не налага изготвянето на план с необходимите срокове и мерки. След стабилизиране на икономическото състояние на фирмата дейността ще бъде възобновена.

Предприети са действия по уведомяване на компетентните органи.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

  - Аварии

За 2008 г. на територията на площадката не са възниквали аварийни ситуации.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

  - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма регистрирани оплаквания, свързани с дейността на инсталацияте, за която е издадено КР.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

### Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №306-НО /2008 г. на площадка в землището на с. Дисевица, община Плевен на „АГРО 2006” ЕООД

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: __________________________				Дата: 30.03.2009 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: Валентин Дилов

Длъжност в организацията: управител