Допълнен

Годишен доклад по околна среда

|  | Име | Дата | Подпис | Екземпляр № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработил: | С.СТОИЛКОВА | 29.04.2009 |  |  |
| Проверил: | С.СТОИЛКОВА | 29.04.2009 |  |  |
| Утвърдил: | С. ДОНЧЕВ | 29.04.2009 |  |  |

І. УВОД –

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешетелно (КР) -

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки (т. 2.4.)

- Процес Рязане на скрап;

- Газови резачи за скрап – 5 броя;

- Процес Топене;

- Стоманолеярен участък;

- Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя;

- Чугунолеярен участък;

- Индукционна пещ 0.6 t, модел “ПИ-600” – 2 броя;

- Процес Леене;

- Разливочнa кофa, 10 t – 1 брой;

- Разливочни кофи, 4 t – 3 броя;

- Сушило за кофи, 10 t – 1 брой;

- Сушило за кофи, 4 t – 1 брой;

- Процес  Почистване;

- Тръскащи решетки – 6 броя;

- Висящи шмиргели;

- Дробометни машини – 5 броя;

- Процес Термообработка;

- Термична нафтова пещс работни работни размери 5000х230х1500 mm – 1 брой;

- Електрическа термична пещ с работни размери 3000х2000х1400 mm – 2 броя;

- Електрическа термична пещ с работни размери 4500х3300х1500 mm – 1 брой;

- Вана за закаляване, вода – 1 брой;

- Вана за закалка, масло – 1 брой.

- Инсталация за производство на ацетилен (т. 4.1 “а”)

- Ацетиленов генератор тип “ГАВН 0.07 – ВК10” – 1 брой.

Инсталации (дейности), непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Производство на стомана и чугун

- Процес Рязане на скрап;

    - Газови резачи за скрап – 5 броя;

- Процес Топене;

- Стоманолеярен участък;

- Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя;

- Чугунолеярен участък;

- Индукционна пещ 0.6 t, модел “ПИ-600” – 2 броя;

- Подготовка на леярски форми

- Моделен цех;

- Процес Земеподготовка;

- Комплексна смесоподготвителна с 3 броя смесители;

- Процес Формовка;

- Формовъчна машина “Формат 20”;

- Механичен цех

  - Адрес по местонахождение на инсталацията/ите –

гр. Кресна, Промишлена зона

община Кресна, област Благоевград

- Регистрационен номер на комплексно разрешетелно (КР) -  №130/2006 г.

- Дата на подписване на комплексно разрешетелно (КР)  – 14.11.2006 год.

- Дата на влизане в сила на комплексно разрешетелно (КР) – 02.12.2006 год.

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното -  „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр. КРЕСНА

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора –

гр. Кресна, Промишлена зона, община Кресна, област Благоевград

тел./факс 07433/2314, e-mail: er_kresna@abv.bg

- Лице за контакти –инж. Севда Стоилкова – представител на ръководството по ОС

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора –

гр. Кресна, Промишлена зона, община Кресна, област Благоевград

тел./факс 07433/2314, e-mail: er_kresna@abv.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите –

Постъпващият скрап/закупен от външни фирми/ в заготвителния участък се раздробява при необходимост, като се нарязва с ацителенови резаци. Подготвеният скрап с магнитен кран се поставя в специални кошове /бади/, претегля се на кантар и с междуучастъкови колички се доставя в топилен участък. Леарските кранове повдигат бадите, поставят ги над ел. пещите и изсипват скрапа, с което подготовката на пеща за топене е приключила. Разтопяването на метала се извършва при температура около 1550 0С.

Готовият метал от ЕДП се излива в подготвените леярски кофи, а след това се разлива в предварително изработени леярски форми. След изстиване на отливките касите с леярските форми се изстръскат посредством тръскащи решетки. Една част от отпадъчната формовачна пръст се връща през ИКС (инсталация комплексна смесоподготовка) за повторна употреба, а другата отива на площадката за временно депониране.

Отлетите детайли отиват в чистачно-термичния участък, където се изрязват мъртвите глави, леяци, чеплъци и други. За осигуряване на гореспоменатата дейност са изградени пречиствателни съоръжения за въздух, канализационни и водопроводни мрежи, ацетилено и кислородоподаващи инсталации и сгъстен въздух.

Добиването на течна стомана и чугун се получава в Електродъговите пещи с производствен капацитет от 4 тона и индукционни пещи с капацитет 0.6 тона. Стоманата се използва за получаване на фасонни отливки. Фасонните отливки се получават в пясъчни форми на база на водно стъкло и катализатор. Отливките с тегло до 6 тона се формоват чрез ръчна формовка в кесони. След охлаждане на отливките се изваждат и почистват от формовачната смес на тръскаща решетка; изрязват се мъртвите глави и леякова система. По нататъшната им обработка е ръчно почистване на дефектите (метални пръски, пригар и други). За окончателно почистване отливките се дробометират /почистване на повърхностния слой посредством метални дробинки/ в дробометна камера и дробометни машини. В процеса на обработване отливките се подлагат на термична обработка за намаляване на леярските напрежения. При технологична необходимост отливката се механообработва, след което се грундира, при необходимост се боядисва и предава на клиента.

  - Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите -

Максимален капацитет на инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

| № | Инсталация | Позиция на дейността, приложение 4 от ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки: - Стоманолеярен участък; - Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя; - Чугунолеярен участък; - Индукционна пещ 0.6 t, модел “ПИ-600” – 2 броя; | 2.4. | 20 t/d, 5000 t/y 8 t стомана/d - за всяка пещ 2 t чугун/d - за всяка пещ |
| 2. | Инсталация за производство на ацетилен | 4.1.а | 85 m3/d, 22000 m3/y |

Максимален капацитет на инсталациите (дейностите), които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

| № | Инсталация | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производство на стомана и чугун: - Стоманолеярен участък; - Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя; - Чугунолеярен участък; - Индукционна пещ 0.6 t, модел “ПИ-600” – 2 броя; | 1.64 t стомана/h, 0.4 t чугун/h 0.82 t стомана/h - за всяка пещ 0.2 t чугун/h - за всяка пещ |
| 2. | Подготовка на леярски форми | 20 pcs/d, 5040 pcs/y |
| 3. | Механичен цех | - |

Годишните количества произведена продукция за всяка от инсталациите, които са определени в условие 4 от КР са следните:

Годишни количества произведена продукция в инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

| № | Инсталация | Позиция на дейността, приложение 4 от ЗООС | Стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки: - Стоманолеярен участък; - Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя; - Чугунолеярен участък; - Индукционна пещ 0.6 t, модел “ПИ-600” – 2 броя; | 2.4. | 6.1 t/d; 1620 t/y; 3.05 t стомана/d - за всяка пещ; 0.28 t чугун/d - за всяка пещ; |
| 2. | Инсталация за производство на ацетилен | 4.1.а | 19.9 m3/d 5100 m3/y |

Годишни количества произведена продукция в инсталациите (дейностите), които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

| № | Инсталация | Стойност |
| --- | --- | --- |
| 1 | Производство на стомана и чугун: - Стоманолеярен участък; - Електродъгова пещ 4 t, модел “JHF 2.5 – 2.6” – 2 броя; - Чугунолеярен участък; - Индукционна пещ 0.6 t, модел “ПИ-600” – 2 броя; | 0.38 t стомана/h, 0.04 t чугун/h 0.19 t стомана/h - за всяка пещ 0.02 t чугун/h - за всяка пещ |
| 2. | Подготовка на леярски форми | 17 pcs/d, 4312 pcs/y |
| 3. | Механичен цех | - |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда – съгласно приложение №1

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ите –

РИОСВ – гр.Благоевград, бул. “Свобода” №1,

телефон 073/883140/12

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ ите –

Басейнова дирекция западнобеломорски район- гр.Благоевград,

ул “Димитър Солунски” №66, тел. 073/88947103, факс 073/88947102

ІІ. Система за управление на околната среда –

Фирма „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА докладва, че има изградена система за управление на околната среда (СУОС) в посочения в Условие 5.1 срок, а именно до 01.05.2007 год..  отговаряща на следните изисквания:

Структура и отговорности – притежателя на комплексното разрешително е създал процедура по околната среда, като част от СУОС. В нея са регламентирани реда, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по определяне на структурите и отговорностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда, в т.ч. изпълнението на условията на комплексното разрешително;

Обучение – Дружеството използва, по отношение на обучението процедура, която е част от внедрена Система за управление на качеството (СУК). В нея са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по планиране, осъществяване и контрол на обучението и повишаването на квалификацията на персонала в дружеството;

Обмен на информация – Дружеството е регламентирало редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите при осъществяване на комуникации между различните нива на управление и функционалните звена в дружеството, както и между дружеството и външни заинтересовани страни, относно аспектите и системата за управление на ОС и изпълнение условията на комплексното разрешително, чрез процедура към СУК;

Документиране – Дружеството докладва, че  е осигурило на площадката актуален списък с нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталациите. Същото така дружеството е  осигурило на площадката и списък на персонала съдържащ информацията, на кого, какъв документ от СУОС е предоставен. Осигурен е списък и документиране на всички необходими инструкции, изисквани от настоящото комплексно разрешително;

Управление на документите – По отношение на управлението на документите дружеството прилага процедура, която е част от системата за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2000. В съответната процедура са определени дейностите, изискванията, компетенциите, отговорностите и реда за управление на документите и записите по качеството и околната среда, които се отнасят до системата за управление на качество и системата за управление на околната среда в “ЕНЕРГОРЕМОНТ” АД гр. Кресна;

Оперативно управление – Оператора докладва, че прилага всички изисквани от комплексното разрешително инструкции за експлоатация и поддържка. Същите биват съхранявани на площадката в писмен вид и могат да бъдат представени при проверка на компетентния орган;

Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия – Оператора, прилага процедура, в която са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по оценката на резултатността от изпълнението на условията на КР. За проверка и коригиращи действия оператора също прилага процедура от СУОС, с която биват определени редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по провеждане на коригиращи и превантивни действия за опазване на околната среда и изпълнение на условията на комплексното разрешително;

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации -  Дружеството е  регламентирало редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по подготовката на дружеството за действия при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации в процедура към СУОС. Също така дружеството прилага План за действие при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации. Като част от плана дружеството е изградило и Авариен план, в който са упоменати опасностите и действията при аварии с опасни продукти използувани в металургията;

Записи – Притежателя на настоящото комплексно разрешително докладва, че в упоменатия срок в условие 5.9.4. е изготвил съответния списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.  Оператора води всички необходими документи и съхранява данните;

Актуализация на СУОС – Към момента на изготвяне на доклада не се е налагала актуализация на СУОС.

.

ІІІ. Използуване на ресурси –

    - Използване на вода –

Фирма „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА използва вода за промишлени нужди от собствен водоизточник (сондажен кладенец) и за питейни нужди от градски тръбопровод на гр. КРЕСНА стопанисван от ВиК - КРЕСНА, с която има сключен договор от 30.08.2007 г. (последна актуализация) за доставяне на питейна вода, също така и да отвежда отпадъчни води в нейна канализация. Отчитането на количеството изразходваната вода при работа на инсталациите по условие 2., попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС в „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА става чрез измервателното устройство, обозначено на Приложение № І.Б.1.1.3-1от заявлението (Приложение №1 от разрешителното) към Комплексното разрешително №130/2006 год.

Дружеството е създало и прилага, като част от системата за управление на околната среда инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на вода за производствени нужди - закалочни вани, за навлажняване на формовъчна смес при смесоподготовката за изработване на леярски форми и сърца към Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки и при получаване на ацетилен към Инсталация за производство на ацетилен. Прилага ме и инструкции за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода при работа на инсталациите. Дружеството, също така документира месечните и годишни количества вода и води дневник за техническо обслужване на съоръженията използуващи промишлена вода, като там биват отразявани резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа и съоръженията към инсталации попадащи в Условие №2 на Комплексното разрешително. В него се отразяват също установени течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Дневника се води и съхранява от отговорника по околна среда.

Фирма „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА докладва данни от годишните количества изразходвани водни количества по инсталации включени в условие №2 на Комплексното разрешително, както и резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества вода с определените такива в условие 8.1.2. от Комплексното разрешително. Резултати са докладвани в таблица 1.1.

Таблица 1.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки | 82 758 (m3/y) | 33.50 (m3/t) | 52212 (m3/y) | 32,2 (m3/t) | да / не |
| Инсталация за производство ацетилен | 350(m3/y) | 0.02 (m3/m3) | 99(m3/y) | 0,019(m3/y) | да / не |
| Питейна вода | - | - | 880(m3/y) | - | - |

Операторът не е предприемал допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение на употребата на вода за производствени нужди.

    - Използване на енергия –

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА е създала и прилага, като част от системата за управление на околната среда методика (включена към инструкцията измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия) за изчисляване на консумацията на електроенергия от инсталацията за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки, също така инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на eлектродъговите, индукционните и електрическите термични пещи в инсталацията за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки. Дружеството прилага и инструкции за измерване/изчисляване и документиране на консумираните количества електроенергия, от инсталациите по Условие 2 от Компклесното разрешително. Като оператора ясно е определил, кой са основните консуматори на електроенергия на площадката и какъв процент от общия разход се калкурира електроенергия. Горепосочените количества да се отчитат посредством съществуващите в подстанция “Кресна” електромери и чрез изчислителни методи. Дружеството документира месечните и годишни количества електроенергия на площадката и води дневник за техническо обслужване на основните консуматори на електроенергия, като там биват отразявани резултатите от проверките на техническото им състояние. В него се отразяват също установени аварии и ремонти, и предприетите действия за тяхното отстраняване. Дневника се води и съхранява от отговорника по околна среда.

Фирма „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА  докладва данни от годишните количества изразходвани електроенергия от инсталациите за производство на единица продукт електроенергия. Както и резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в условие 8.2.1. от Комплексното разрешително. Резултати са докладвани в таблица 2.1.. До датата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и причини за достигане на такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

Таблица 2.1

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки | 3.80 (MWh/t) | 2,01 (MWh/единица продукт) | да / не |
| Инсталация за производство на ацетилен | - | - | - |

Операторът не е предприемал допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение на употребата на енергия за производствени нужди.

    - Използване на суровини, спомагателни материали и горива –

Фирмата е създала и прилага, като част от системата за управление на околната среда инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използуваните количества суровини, спомагателни материали и горива в Инсталациите за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки и за производство на ацетилен. Операторът  документира използуваните количества суровини, спомагателни материали и горива в месечни и годишни справки, който се съхраняват на площадката. Прилага се в края на всеки месец и в края на годината процедура и инструкции към нея, чрез които се извършва оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените максимални стойности в комплексното разрешително.

Дружеството  докладва на РИОСВ данни от годишните количества изразходвани суровини, спомагателни материали и горива чрез инсталацията за производство на единица продукт. Както и резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условие 8.3.1.1. в таблица 8.3.1.2. и таблица 8.3.1.3. от Комплексното разрешително. Резултати от употребата на суровини, спомагателни материали и горива по отношение са докладвани в таблица 3.1., таблица 3.2. и таблица 3.3..

Към дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и причини за достигане на такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

Таблица 3.1

|  | Суровини | Годишно количество съгласно КР (t/y) | Употребено годишно количество (t/y) | Количество за единица продукт, съгласно КР (t/единица продукт) | Употребено количество за единица продукт (t/единица продукт) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Скрап /вторични черни метали - чугун,стомана/ | 5241,6 | 1300 | 1.05 | 0.80 | да / не |
|  | # Феросилиций 45 % и 65 % | 52,07 | 12.6 | 0.0104 | 0.008 | да / не |
|  | # Феромолибден | 3.35 | 0.918 | 0.00067 | 0.0005 | да / не |
|  | # Алуминий | 11.71 | 0.432 | 0.00234 | 0.0003 | да / не |
|  | # Никел | 5.26 | 0.352 | 0.00105 | 0.0002 | да / не |
|  | # Фероманган 78 % | 246.97 | 54.6 | 0.00494 | 0.033 | да / не |
|  | # Ферохром 65 % | 75.28 | 17.24 | 0. 015 | 0.010 | да / не |
|  | # Фероцерий | - | - | 0.00001 | - | да / не |
|  | # Желязна руда или окалина | 27.04 | - | 0.00541 | - | да / не |
|  | # Стомана, течен метал | 5000 | 1620 | 1.99 | 1 | да / не |
|  | # Фуранова смола | 0.23 | 0.21 | - | - | да / не |
|  | # Толуен сулфонова киселина | 0,1 | - | - | - | да / не |
| # 2 | # Калциев карбид | 78.6 | 14 | 0.0035 t/m3 | 0.0028 t/m3 | да / не |

Забележка: В първата графа с цифри са отбелязани инсталации под обхвата на Комплексно разрешително

1. Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки

2. Инсталация за производство на ацетилен

Таблица 3.2.

|  | # Спомагателни материали | Употребено количество за единица продукт, (t/единица продукт) | Количество за единица продукт, съгласно КР, (t/единица продукт) | Употребено годишно количество, t/y | Годишно количество, съгласно КР, t/y | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Графитови електроди | 0.006 | 0,015 | 10.597 | 75 | да / не |
|  | # Огнеопори | 0.01 | 0,02 | 21.147 | 100 | да / не |
|  | # Магнезит | 0.023 | 0,035 | 37.463 | 175 | да / не |
|  | # Вар металургична (Шлакообразуващи материали) | 0.027 | 0,032 | 43.990 | 160 | да / не |
|  | # Флушпат (калциев флуорит) | - | 0,015 | - | 75 | да / не |
|  | # Доломит, заправъчен материал | - | 0,019 | - | 95 | да / не |
|  | # Кислород, Nm3 | 0.085 | 0,19 | 138.260 | 950 | да / не |
|  | # Аргон, Nm3 | 0.08 | 0,1 | 128 | 500 | да / не |
|  | # Сифонен огнеупор | 0.0002 | 0,06 | 0.300 | 300 | да / не |
|  | # Пясък хромитов | 0.08 | 0,0962 | 132.561 | 240 | да / не |
|  | # Екзотермични смеси | 0.0002 | 0,00039 | 0.3 | 1 | да / не |
|  | # Водно стъкло | 0.09 | 0,218 | 141.620 | 545 | да / не |
|  | Смола ECOLOTEC | 0.0005 | 0,0013 | 0.750 | 3.25 | да / не |
|  | # Графит на прах /каменовъглена прах/ | - | 0,00033 | - | 0.82 | да / не |
|  | # Противопригарна боя | 0.001 | 0,00232 | 2.135 | 7.5 | да / не |

Забележка: В първата графа с цифри са отбелязани инсталации под обхвата на Комплексно разрешително

1. Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки

Таблица 3.3

|  | Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Употребено количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | газьол | 680 t/y | 274.7 kg/h | 256.1 t/y | 98 kg/h | да / не |

Забележка: В първата графа с цифри са отбелязани инсталации под обхвата на Комплексно разрешително

Инсталация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки

    - Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива –

„ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА докладва, че е изпълнило всички изисквания по отношение на съхранението посочени в Комплексното разрешително свързани с химичните вещества и препарати.  Операторът е класифицирал в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП всичките си химичните вещества и препарати. Притежаваме за всички използвани химичните вещества и препарати съответните информационни листове за безопасност. Изградени са съответните условия за съхрание на площадката на химичните вещества и препарати съгласно изискванията дадени в информационни листове за безопасност. Химичните вещества и препарати са опаковани и етикирани и съответно са снабдени с  информационни листове за безопасност съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.Разливите са отстранени, и това е отразено в дневника за техническо обслужване.

Дружеството съхранява материали и метали (скрап) в склад № 1 посочен на Приложение.І Б.1.1.2-1 от заявлението (Приложение І от разрешителното). Склада е закрит, с бетонова основа, без връзка с канализацията. По отношението на съхранението на спомагателни материали като:

- Графитови електроди, Магнезит, Кислород Аргон, Сифонен огнеупор, Пясък хромитов, Екзотермични смеси, Водно стъкло, Смола ECOLOTEC, Графит на прах/каменовъглена прах/, Противопригарна боя се извършва в склад №3 посочен на Приложение.І Б.1.1.2-1 от заявлението (Приложение І от разрешителното);

- Пясък кварцов - склад №2 посочен в същото приложение за инсталация за производство на стомана. Материалите да се съхраняват в затворени опаковки или бетонни бункери.

Съхранението на стоманени профили (течно водно стъкло) се осъществява на открита площадка №8 посочен на Приложение.І Б.1.1.2-1 от заявлението.

Устройствата и съоръженията (транспортни ленти, тръскащи решетки) за обработка на прахообразуващи материали са капсуловани, а прахосъдържащите материали се улавят и отвеждат в пречиствателни съоръжения – ръкавни филтри ФР-2И (първа, втора и трета филтърни групи). При транспортиране на прахообразуващи материали да се използват затворени (капсуловани) съоръжения, а ако това не е възможно - газовете, съдържащи прах да се улавят и отвеждат в пречиствателни съоръжения – ръкавни филтри. Товаро – разтоварваните дейности на прахообразуващи материали става на означените и определени за това площадки. Тези площадки са бетонирани. Постоянните места за товарене и разтоварване се оросяват и почистват.

Съхранението на течни горива и спомагателни материали се осъществява в резервоарите, както следва метален резервоар с обем 10 куб.м. – 2 броя за съхранение на газьол, и също така и един резервоар за съхранение на въглероден двуокис (CO2) с обем 12,5 куб.м.

Притежателя прилага инструкция за поддържка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните условия и изискванията записани в комплексното разрешително.

Резултатите от проверките, както и установени течове и предприети действия за отстраняването им се документират и съхраняват в Дневници за техническо обслужване. Дневниците се водят и съхраняват от Механика.

Към дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, Дружеството декларира, че не са констатирани несъответствия по прилагане на инструкциите, също така и течове от резервоарите и причини за достигане до такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани корегиращи действия и корекции за тяхното отстраняване.

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Резултатите от собствения мониторинг през докладвания период се представят във формата, определен по-долу. Информацията съдържа описание на метода (съгласно ЕРЕВВ и PRTR), използван за получаване на резултатите.

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия образец на ГДОС.

Операторът докладва всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. При представяне на ГДОС в таблица 1 се записват тези вещества, които са регистрирани и отчетената стойност. В случай, че не се превишава определения праг за дадено вещество, операторът маркира мястото в таблицата с тире, "-", за да покаже, че прагът не е превишен и в скоби посочва измереното/изчисленото годишно количество. Докладва се и метода, използван за получаване на резултатите.

Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1, трябва да се отрази и в Таблици 2, 3, 4, 5, 7 и 8, които се отнасят до специфичните емисии от дейността на инстанцията/инсталациите. Данните, обобщени в тези таблици, ще покажат степента, до която емисиите във въздуха и водата са намалели в течение на времето, както и степента, е намалено количеството образувани или е увеличено количеството оползотворени отпадъци.

За изчисляване на емисиите е използван изчислителен метод ( М ) като са използвани периодични измервания от Акредитирана лаборатория.

Формулата за изчисляване е съгласно Методиката за изчисляване на емисиите от предприятията за нуждите на собствения мониторинг и докладване:

Таблица 1  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер |  | Замърсител |  | Емисионни прагове (Колона 1) |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Във въздух (колона 1а) |  | Във води (колона 1b) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  |  |  | Кg/год. |  | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |
| 86# |  |  | Фини прахови час- тици <10um (РМ10) |  | - (1,928) (М) |  | - | - | - | * |
| 8# |  |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) |  | - (1,514) (М) |  | - | - | - | * |
| 11# |  | Серен диоксид (SO2) |  | - (2,958) (М) |  | - |  | - | - | * |
| Ш | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) |  | - (0,00003) (М) |  | 5 |  | 5 | 50 | 50 |
| Ш | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) |  | - (0,00012) (М) |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) |  | - (0,0017) (М) |  | 20 |  | 20 | 50 | 50 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) |  | - (0,0024) (М) |  | 20 |  | 20 | 500 | 10000 |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) |  | 5000 няма измервания |  |  |  |  |  | 10000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | - (2,636) (М) |  | - (0,092) (М) |  | - | - | ** |

Колона 1а - За изчисляване на резултатите за замърсители прах, NOx , SO2,СО, Pb, Ni, Cd, As, CxHX се използва изчислителен метод при използване резултати от  измервания на акредитирана лаборатория  с честота съгласно изискванията на КР.

Използваните методи на измерване за ТП-К1 на ЕДП1 и ЕДП2, 2 броя сушилни за пясък са :

- БДС 17.2.4.02-78 за прах

- Методика на МОСВ за определяне концентрацията на газови емисии чрез електрохимичен принцзип за NOx , SO2 , CxHX

- БДС EN ISO 11969 за As

- ISO 8288 за Pb, Ni, Cd

Използвани са данни от измервания на Лаборатория - Изпълнителна агенция околна среда-РЛ-Благоевград.

За резултатите в колона 1b – през 2008  е провеждан собствен мониторинг от акредитираната лаборатория на Изпълнителна агенция околна среда-РЛ-Благоевград.

За изчисляване на емисиите е използван изчислителен метод (М) като са използвани периодични измервания от Акредитирана лаборатория.

Формулата за изчисляване е :

За  Въздух

М1 (g/ h)= С х Q /1000

М (кg/ h)= М1 (g/ h ) х  24 х дни /1000

С-концентрация в mg/Nm3

Q- дебет в Nm3 /h

За Води

М1 (g/ h)= С х Q

М (кg/г)= М1 (g/ h ) х  24 х дни /1000

С-концентрация в g/dm3

Q- дебит в dm3 /h

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източници на замърсяване на атмосферния въздух:

Условие 9.1.  от КР разрешава експлоатацията на пречиствателното съоръжение- Ръкавен филтър  -  Номер на емисионната точка: К1 – ЕДП1 и ЕДП2, 2 броя сушилни

за пясък, описано в Таблица 9.1.4.1.-Съоръжението е в експлотация.

Ръкавни филтри  -  Номер на емисионните точки:

  - Изпускащо устройство № K-4 – Земеподготовка; транспортни ленти и бункери за прах

  - Изпускащо устройство № K-5 – Тръскащи решетки, пресипки на транспортна лента за пясък

  - Изпускащо устройство № K-6 – Тръскащи решетки, дробометна машина и шмиргели за почистване на отливки

Описани в Таблица 9.1.4.2.-Съоръженията са в експлотация.

Източник на организирани отпадъчни газове описани в Таблица 9.1.4.2. и Таблица 9.1.4.3. без пречистване  са изпускащи устройства:

| - К-2 | Сушилня за кофи 4t |
| --- | --- |
| - К-3 | Сушилня за кофи 10t |
| - K-7 | Термична нафтова пещ |
| - К-8 | Термична пещ |
| - К-9 | Електрическа пещ за изпичане на сърца |
| - К-10 | Голямогабаритна електрическа пещ |
| - К-11 | Термична пещ СДО-10 |
| - К-12 | Термична пещ СДО-10 |

Измерванията на емисиите през 2008г. в атмосферата са извършвани с честота съгласно условията на КР по договор с акредитирана лаборатория.

Контрол на пречиствателното оборудване.

Прилага се писмена инструкция съгласно Условие 9.1.5.1.  за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри на ръкавните филтри с определените оптимални такива  в КР.  Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Таблица 2  Емисии в атмосферния въздух

- Изпускащо устройство – К-1 – ЕДП 1 и 2, 2 броя сушилни за пясък

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито- ринг *’ | Съответствие Брой/% % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | - 20 | - | 1 | Един път на две години | Да-5 % |
| - Pb | мг/нм3 | - 0,5 | - | 0,045 | Един път на две години | Да-8 % |
| - Ni | мг/нм3 | - 0,5 | - | 0,064 | Един път на две години | Да-12,8% |
| - Cd | мг/нм3 | - 0,05 | - | 0,0032 | Един път на две години | Да-6,4% |
| - Аs | мг/нм3 | - 0,05 | - | 0,0008 | Един път на две години | Да-1,6% |
| - Mn | мг/нм3 | - 1 | - | Няма измерване | Един път на две години | - |
| - HF | мг/нм3 | - 1 | - | Няма измерване | Един път на две години | - |
| - NOx | мг/нм3 | - 400 | - | 23 | Един път на две години | Да-5,75% |
| - SO2 | мг/нм3 | - 400 | - | 63 | Един път на две години | Да 15,75% |
| - Общ органичен въглерод | мг/нм3 | - 50 | - | 34 | Един път на две години | Да 6.8% |

- Изпускащо устройство – К-2 – Сушилня за кофи 4t

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 |  | 12 | Един път на две години | Да-60% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Nox | мг/нм3 | 400 |  | 93 | Един път на две години | Да-23,25% |
| SO2 | мг/нм3 | 400 |  | 58 | Един път на две години | Да-14,5% |

- Изпускащо устройство – К-3 – Сушилня за кофи 10t

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 14,5 | Един път на две години | Да-72,5% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Nox | мг/нм3 | 400 | - | 119 | Един път на две години | Да-29,75% |
| SO2 | мг/нм3 | 400 | - | 97 | Един път на две години | Да-24,25% |

- Изпускащо устройство – К-4 – І-ва филтърна група

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 11,5 | Един път на две години | Да-57,5% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

- Изпускащо устройство – К-5 – ІІ-ра филтърна група

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 12,3 | Един път на две години | Да-61,50% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

- Изпускащо устройство – К-6 – ІІІ-та филтърна група

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 9,9 | Един път на две години | Да-49,5% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

- Изпускащо устройство – К-7 – Термична нафтова пещ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 3,9 | Един път на две години | Да-19,5% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Nox | мг/нм3 | 400 | - | 12 | Един път на две години | Да-3% |
| SO2 | мг/нм3 | 400 | - | 29 | Един път на две години | Да-7,25% |

- Изпускащо устройство – К-8 – Термична пещ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 7,7 | Един път на две години | Да38,5% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

- Изпускащо устройство – К-9 – Електрическа пещ за изпичане на сърца

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 1,9 | Един път на две години | Да-9,5% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

- Изпускащо устройство – К-10 – Голямогабаритна електрическа пещ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 3,1 | Един път на две години | Да-15,5% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

- Изпускащо устройство – К-11 – Термична пещ СДО-10

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 3,7 | Един път на две години | Да-18,5% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

- Изпускащо устройство – К-12 – Термична пещ СДО-10

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *’ | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 20 | - | 2,4 | Един път на две години | Да-12% |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

Информация за годишните емисии от инсталацията, съобразно условията на КР.

| - Изпускащо устройство № | - Параметър | - Емисионни норми (mg/Nm3) | - Резултат от мониторинга (mg/Nm3) | - Емисии (t/y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - К-1 | - Прах | - 20 | 1 | 0,038 |
|  | - Pb | - 0,5 | 0,045 | 0,0017 |
|  | - Ni | - 0,5 | 0,064 | 0,0024 |
|  | - Cd | - 0,05 | 0,0032 | 0,00012 |
|  | - Аs | - 0,05 | 0,0008 | 0,00003 |
|  | - Mn | - 1 | Няма измерване | - |
|  | - HF | - 1 | Няма измерване | - |
|  | - NOx | - 400 | 23 | 0,878 |
|  | - SO2 | - 400 | 63 | 2,406 |
|  | - Общ органичен въглерод | - 50 | 34 | 2,636 |
| К-2 | - Прах | - 20 | 12 | 0,035 |
|  | - NOx | - 400 | 93 | 0,272 |
|  | - SO2 | - 400 | 58 | 0,169 |
| К-3 | - Прах | - 20 | 14,5 | 0,045 |
|  | - NOx | - 400 | 119 | 0,370 |
|  | - SO2 | - 400 | 97 | 0,302 |
| К-4 | - Прах | - 20 | 11,5 | 0,445 |
| К-5 | - Прах | - 20 | 12,3 | 0,609 |
| К-6 | - Прах | - 20 | 9,9 | 0,580 |
| К-7 | - Прах | - 20 | 2 | 0.011 |
|  | NOx | 400 | 12 | 0,034 |
|  | SO2 | 400 | 97 | 0.081 |
| К-8 | - Прах | - 20 | 5,7 | 0,1 |
| К-9 | - Прах | - 20 | 19 | 0,02 |
| К-10 | - Прах | - 20 | 3,1 | 0,009 |
| К-11 | - Прах | - 20 | 3,7 | 0,024 |
| К-12 | - Прах | - 20 | 2,4 | 0,012 |
| Общо | - Прах |  |  | 1,928 |
|  | - Pb |  |  | 0,0017 |
|  | - Ni |  |  | 0,0024 |
|  | - Cd |  |  | 0,00012 |
|  | - Аs |  |  | 0,00003 |
|  | - Mn |  |  | Няма измерване |
|  | - HF |  |  | Няма измерване |
|  | - NOx |  |  | 1,514 |
|  | - SO2 |  |  | 2,958 |
|  | - Общ органичен въглерод | - 50 | 34 | 2,636 |

Неорганизирани емиси и интензивно миришещи вещества не са регистрирани.

Оценката на съответствието на данните на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения съгласно Условие 9.1.5.1 и информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в Таблица 9.1.4.1. и Таблица 9.1.4.2 през 2008. са :

- брой извършени проверки – постоянно отчитане на прибори

- брой установени несъответстия – не са регистрирани

- причини за несъответствия и коригиращи мерки – няма

Оценката на съответствието на данните от емисионните измервания на източниците на организирани емисии с определените условия на КР са :

- брой емисионни измервания – 12 броя

- брой установени несъответствия –няма

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

За данни в колона 1b, през 2008г. е проведен собствен мониторинг от акредитираната лаборатория и има данни за изчисления.

Таблица 3  Емисии в отпадъчни води (смесен поток, охлаждащи води и дъждовни води от площадката)) във водни обекти/канализация

- Емисии в отпадъчни води-ТП-№1– производствени,  охлаждащи и дъждовни води

  - охлаждащи води от оборотния цикъл;

  - дъждовни води от централна битова сграда, сгради ЕСДЦ, мехничен цех, цех Моделен, компресорна и кислородна станции, Складови стопанства, от площадковата пътна мрежа.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/y | 57 930 m3/y | 52212 m3/y |  | Да |
| Други** |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6,5 – 9,0 | 8.17 | Един път годишно | Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 10 | Един път годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,5 | 0,2; 0,1 | Един път годишно | Да |

Емисии в отпадъчни води- ТП-№2 - битово-фекални води от централна битова сграда, битови сгради на механичен це, цех Моделен, Складови стопанства; - преди смесване с потока охлаждащи и дъждовни води.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/y | 1420 | 880 |  | Да |  |
| Други** | - |  |  |  |  |  |
| рН | mg/dm3 | 6,5 – 9,0 | 7,77; | Два пъти годишно | Да |  |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 100 | 8; | Два пъти годишно | Да |  |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 13; | Два пъти годишно | Да |  |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 5,56; | Два пъти годишно | Да |  |

Всички условия в КР, свързани с контрола на пречиствателните съоръжения, емисиите в отпадъчните води и прилагане на инструкцията за проверка на канализационната система се  изпълняват :

По Условие 10.1.1. Притежателят на настоящото разрешително  прилага инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа за охлаждащи води и дъждовни води на площадката и оценка на загубите от течове.

По условие Условие 10.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително зауства смесен поток отпадъчни води (охлаждащи води и дъждовни води от площадката) в река Струма, водоприемник III-та категория, през ТЗ № 1, при спазване на условията, посочени в Таблица 10.1.2.1.

По Условие 10.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително извършва мониторинг на смесен поток отпадъчни води (охлаждащи води и дъждовни води от площадката), зауствани в река Струма, III-та категория водоприемник, през ТЗ №1, съгласно Таблица 10.1.4.1. Анализите  се извършват от акредитирана лаборатория.

По условие 10.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително прилага документирана инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с емисионните норми на замърсяващи вещества по Условие 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

По условие Условие 10.1.4.3.1. Притежателят на настоящото разрешително  прилага документирана инструкция за изчисляване на преките годишни емисии на следните замърсители в смесения поток отпадъчни води: неразтворени вещества и нефтопродукти, изразени като килограма за година.

По Условие 10.2.1. Притежателят на настоящото разрешително  прилага инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа за битово-фекални води на площадката и оценка на загубите от течове.

По Условие 10.2.2.2. от 01.06.2007г.  притежателя на настоящото разрешително отвежда битово-фекални отпадъчни води единствено във водоплътната изгребна яма, по условие 3.4, обозначена на план на площадката в Приложение 10.3.10 от заявлението.  Битово-фекални отпадъчни води се заустват в колекторите единствено след пречистване и съответствие с заложените изисквания.

По Условие 10.2.2.4. от 01.06.2007г. притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за периодична проверка и почистване на водоплътната изгребна яма, обозначена на план на площадката в Приложение 10.3.10 от заявлението, при максимално ниво на запълване на ямата до 1.5m.

По Условие 10.2.2.5.. притежателят на настоящото разрешително има актуален договор с дружеството, осигуряващо изгребването на водоплътната изгребна яма, съгласно Условие 10.2.2.2.

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на неутрализационна вана с определените в КР норми

-брой извършени проверки  - 8 съгласно условията на КР

-установени   несъответствия – няма

-причини     за     несъответствията – няма

-предприети/планирани коригиращи действия – няма

Резултати от прилагане  на инструкцията за периодична проверка на състоянието  на канализационната   система

-   брой   извършени   проверки -ежемесечно

-   брой   установени   течове- няма

-    предприети/планирани коригиращи действия – води се запис за извършените проверки

По Условие 10.2.4.2.. притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за изчисляване на количествата зауствани в р. Струма битово-фекални води.

По Условие 10.2.4.3. притежателят на настоящото разрешително прилага документирана инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с емисионните норми на замърсяващи вещества по Условие 10.2.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

По Условие 10.2.4.3.1. притежателят на настоящото разрешително прилага документирана инструкция за изчисляване на преките годишни емисии на следните замърсители в битово-фекалните отпадъчни води: неразтворени вещества, изразени като килограма за година.

4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | КОД | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадка | Транспортиране Собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количе ства опреде лени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално изчислено |  |  |  |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества | 03 01 05 | 63,99 t/y | 1,1 t/y | 0,02 t/t | 0,0007 t/t | Склад №8 | „Стройкомтранс” ЕООД и физически лица | да |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | 1798,69 t/y | 120 t/y | 0,350 t/t | 0,07 t/t | Склад №4 | - | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (карбидна каша) | 10 13 99 | 98,2 t/y | 18.8 t/y | 0,039 t/t | 0,011t/t | Склад №9 | - | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 277,3 t/y | 13.7 t/y | - | - | Склад №5 | Код R4 | да |
| Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности, различни от упоменатите в 12 01 16 | 12 01 17 | 125 t/y | 61.7 t/y | 0,05 t/t | 0,04 t/t | Склад №10 | - | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01 | 16 11 02 | 790,3 t/y | 44,08 t/y | 0,03 t/t | 0,03 t/t | Склад №6 | Код R4 | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 2500 t/y | 730 t/y | 1 t/t | 0,45 t/t | Склад №1 | Код R4 | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 50 t/y | 0 t/y | 0,02 t/t | 0 t/t | Склад №3 | „Феникс ресурс” ООД и Код R4 | да |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 05* | 2 t/y | 0,11 t/y | 0.004 t/t | 0.00007 t/t | Склад №13 | - | да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 07* | 39632 t/y | 8.9 t/y | 7.92 t/t | 0.005 t/t | Склад №4 | - | да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи | 10 09 08 | 0 t/t | 1426 t/y | 0 t/t | 0,88 t/t | Склад №4 | - | да |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 10 09 09* | 498 t/y | 0.8 t/y | 0.10 t/t | 0.0005 t/t | Склад №10 | - | да |
| Нехлорирани и хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 1,706 t/y | 0 t/y | - | - | Склад №11 | - | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 7,038 t/y | 0,15 t/y | - | - | Склад №11 | - | да |

| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 10 t/y | 0 t/y | - | - | Склад №7 | - | да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 2 t/y | 0 t/y | - | - | Склад №7 | - | да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (Ръкавни филтри) | 15 02 02* | 2,895 t/y | 0 t/y | - | - | Склад №10 | Код R4 | да |
| Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs | 16 02 09* | 0,44 t/y | 0 t/y | - | - | Склад №14 | - | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,1 t/y | 0 t/y | - | - | Склад №2 | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,055 t/y | 0,03 t/y | - | - | Склад №1 | „Феникс-Дупница” ООД | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1000 t/y | 0 t/y | - | - | Склад №12 | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1040 t/y | 75 t/y | - | - | Контейнери тип „Бобър” | „ЛОАНП” ООД – гр. Кресна | да |

За отпадък с код 10 09 08 към ГД прилагам заверен работен лист за класификация.

При направената оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества от Таблица 4 не са установени несъответствия.

- брой извършени проверки – ежемесечно.

- брой установени несъответствия – няма.

- причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия за 2008 год.- няма;

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества | 03 01 05 | Предаване на фирми и физически лица | Не | Стройкомтранс” ЕООД и физически лица | Да |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | Не | Не | - | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 10 13 99 | Не | Не | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | Да код R4 | Да | Енергоремонт” АД – Кресна | Да |
| Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности, различни от упоменатите в 12 01 16 | 12 01 17 | Не | Не | - | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01 | 16 11 02 | Да Код R4 | Да | „Енергоремонт Кресна”АД | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Да код R4 | Да | „Енергоремонт” АД – Кресна | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | Да код R4 | Да | Енергоремонт” АД – Кресна и „Феникс ресурс” ООД | Да |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 05* | Не | Не | - | Да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 07* | Не | Не | - | Да |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи | 10 09 08 | Не | Не | - | Да |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества | 10 09 09* | Не | Не | - | Да |
| Нехлорирани и хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Не | Не | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Не | Не | - | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | Не | Не | - | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | Не | Не | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (Ръкавни филтри) | 15 02 02* | Да код R4 | Да | „Енергоремонт” АД – Кресна | Да |
| Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs | 16 02 09* | Не | Не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Не | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | „Феникс Дупница” ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | Не | Не | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | „ЛОАНП” ООД – гр. Кресна | Да |

Обобщена информация за изпълнение на Условие 11 Управление на отпадъците от Комплексно разрешително.

- Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително – 1 брой извършена проверка, няма установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия през 2008 год.

- Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното – 1 брой извършена проверка, няма установени несъответствия и предприети/планирани коригиращи действия през 2008 год.

- Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не превишават количествата , посочени в КР.Има наличие на огледален код 100907 и 100908.С писмо до МОСВ с изх.№Р-01-105/27.04.2009г.е потърсено съдействие за решаване на условието.

- По условие 11.1.3 е изготвена инструкция за периодична оценка на образуваните отпадъци и същата ще се прилага през 2008 год.

- По условие 11.2.2 са осигурени контейнери за съхранение и удобно транспортиране на отпадък с код 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак и са спазени изискванията на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, обн. ДВ. бр.36 от 02.05.2006г..

- Във връзка с изпълнението на Условие 11.2.4. от Комплексното разрешително Дружеството събира образувания на площадката отпадък с код и наименование 16 02 09* Трансформатори и кондензатори, съдържащи PCBs в склад №14, обозначена на Приложениe №1.Б.1.1.2-1А от Заявлението. Площадката има трайна настилка (бетон), да има ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

- По отношение на изпълнението на Условие 11.2.5. от настоящото разрешително, „ЕНЕРГОРЕМОНТ-КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА събира образуваните на площадката отпадъци с код и наименование 13 03 07* Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа и 15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества разделно, на обособени части в склад №7., обозначена на Приложениe №1.Б.1.1.2-1А от Заявлението. Площадката трябва е с трайна настилка (бетон), да има ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно отделена от останалите съоръжения в обекта;

- По условие 11.3.12 е разработва инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване на отпадъци с условията на Комплексно разрешително. Към тази инструкция е включена и периодична оценка на съответствието на временно съхраняване на отпадъци с условията на КР, установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Същата е прилагана през 2008 год.

- По условие 11.4 е разработена инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на КР. Същата е прилагана през 2008 год.

- По условие 11.5.8 е разработена инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените такива в условията на КР. Същата е прилагана през 2008 год..

- По условие 11.6.2 е разработена инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените такива в условията на КР. Същата е прилага през 2008 год..

- По условие 11.7.1, 11.7.2 и 11.7.3 е създадена организация по измерване, преброяване и изчисляване за отпадъците, които се генерират от инсталациите.

- По условие 11.7.3 е разработена инструкция за оценка на съответствието на количества образувани отпадъци с условията на КР и установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- По условие 11.9.1 са представени годишни отчети за образуваните отпадъци по наредба 9 от 28.09.2004 год.  в РИОСВ.

- Всички горецитирани инструкции са разработени през м. април 2007 год.

4.5 Шум

Във връзка с прилагане на условие 12.2.2 и 12.3.3, Дружестовото е извършило мониторинг на шума от акредитирана лаборатория към  ИАОС „Орган за контрол „РЛ-Благоевград”, вид А” през октомври 2007г. Резултатите от проведения мониторинг за показани в Таблица Шумови емисии.

Таблица Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Норма, dB А. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т.1 северозападно от обекта и на 10 м. след оградата | 55.1 | Ден | 70 | Да |
| Т.2 на 80м. югозападно от Т.1 и на 10 м. след оградата срещу ІІІ-та филтърна група | 57.9 | Ден | 70 | Да |
| Т.3 на 80м. югозападно от Т.2 и на 10 м. след оградата срещу ІІ-та филтърна група | 56.0 | Ден | 70 | Да |
| Т.4 на 50м. югозападно от Т.3 и на 10 м. след оградата срещу І-та филтърна група | 61.2 | Ден | 70 | Да |
| Т.5 на 30м. югозападно от Т.4 | 66.4 | Ден | 70 | Да |
| Т.6 на 20м. югоизточно от Т.5 | 72.0 | Ден | 70 | Не |
| Т.7 на 50м. югоизточно от Т.6 срещу газоочистна инсталация на ЕДП | 76.3 | Ден | 70 | Не |
| Т.8 на 50м. югоизточно от Т.7 | 71.6 | Ден | 70 | Не |
| Т.9 на 30м. югоизточно от Т.8 и на 5м. преди оградата | 69.8 | Ден | 70 | Да |
| Т.10 на 50м. югоизточно от Т.9 и на 20м. след оградата | 65.5 | Ден | 70 | Да |
| Т.11 на 15м. североизточно от Т.10 и на 20м. от оградата | 60.3 | Ден | 70 | Да |
| Т.12 на 30м. североизточно от Т.11 | 56.7 | Ден | 70 | Да |
| Т.13 на 30м. североизточно от Т.12 | 53.5 | Ден | 70 | Да |
| Т.14 на 20м. североизточно от Т.13 | 51.4 | Ден | 70 | Да |
| Т.15 на 100м. северозападно от Т.14 и на 35м. от производствена сграда | 56.8 | Ден | 70 | Да |
| Т.16 пред жилища сграда, собственост на Янчо Иванов, находяща се на 300м. от обекта | 46.5 | Ден | 70 | Да |

По изпълнение на Условие 12.3.3. от КР№130 :

- Оплаквания от живущи около площадката;

- Жалби от живущи около площадката-НЯМА. Фирмата се намира в промишлена зона извън  населеното място. Не са регистрирани оплаквания на живущи около площадката.

- Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения;

- брой извършени проверки-16броя измервания

- брой установени несъответствия-3/три/

- предприети коригиращи действия-остъкляване и уплътняване на конструкцията и обезшумяване на вентилатори

- Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.

Във 3/три/ точки на измерване е установено несъответствие с нормите и стойности на шума с условията на КР. Предприети са   коригиращи действия за уплътняване, остъкляване и обезшумяване. Предвидено е ново измерване на шума за тези точки през 2009г.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване –

Съгласно условията от КР  са поставени условия за провеждане на мониторинг на подпочвените води. Разработена е и се прилага инструкции за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Както и инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата и подземните води и третирането на образуваните отпадъци. До момента на докладване не са констатирани наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито на площадката.

Съгласно Условие 13.7.2.1. в срок до 31.10.2007г. са определени  пунктовете за мониторинг в съответствие с изискванията на Закона за водите и съгл. чл.29 на Наредба №1/07.07.2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води. Местоположението на пунктовете се съгласува с Басейнова дирекция - Благоевград с писмо №РЛ-01-303/13.08.2007г.. Пунктовете за мониторинг на подземните води са обозначени на план на площадката, с определените им географски координати. Съгласно Условие 13.7.2.1. се наблюдават показателите, посочени в Таблица № 13.1. от КР.

- Резултатите от собствения мониторинг на подземни води и почви;

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР – Екологичен праг | Концентрация в подземните води, съгласно КР – Праг на замърсяване | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | Сондажен кладенец | - |  | 7,83 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | Сондажен кладенец | 50 | 500 | 0,01 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо общо | Сондажен кладенец | 50 | 200 | 0,01 | Два пъти годишно | Да |
| Олово | Сондажен кладенец | 30 | 200 | 0,005 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | Сондажен кладенец | 200 | 1000 | 0,042 | Два пъти годишно | Да |

- Резултатите  от оценката на съответствие  на    концентрациите  на вредни вещества в
подземните води с определението в условията на КР

-   брой извършени анализи -5 броя
 -  установени   несъответствия-нямя

-   причини   за   несъответствията   и   предприети/планирани коригиращи действия-не се предвиждат

±

По Условие Условие 13.8.3. притежателят на настоящото разрешително ще прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите с измерените такива – базово състояние, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия .

| Показател |  | Концентрация в почвите/базово състояние/съгласно КР |  | Пробовземна точка |  | Резултати от мониторинг mg/ kg |  | Честота на мониторинг |  | Съответсвие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1Нефтопродукти |  | - |  | 09139 |  | 36,3±10,9 |  | Един път на три год. |  | Да |
| 1.2Цинк |  |  |  | 09139 |  | 58,6 ± 5,27 |  | Един път на три год. |  | Да |
| 1.3Олово |  |  |  | 09139 |  | 20,6 ± 1,44 |  | Един път на 3год. |  | Да |
| 2.1Нефтопродукти |  |  |  | 09140 |  | 39,0 ± 11,7 |  | Един път на 3год. |  | Да |
| 2.2 Цинк |  |  |  | 09140 |  | 59,3 ± 5,34 |  | Един път на 3год. |  | Да |
| 2.3 Олово |  |  |  | 09140 |  | 12,1 ± 0,85 |  | Един път на 3год. |  | Да |
| 3.1Нефтопродукти |  |  |  | 09141 |  | 142 ± 42,5 |  | Един път на 3год. |  | Да |
| 3.2 Цинк |  |  |  | 09141 |  | 55,9 ± 5,03 |  | Един път на 3год. |  | Да |
| 3.3 Олово |  |  |  | 09141 |  | 12,1 ± 0,85 |  | Един път на 3год. |  | Да |
| 4.1Нефтопродукти |  |  |  | 09142 |  | 54,9± 16,5 |  | Един път на 3год. |  | Да |
| 4.2 Цинк |  |  |  | 09142 |  | 42,3 ± 3,81 |  | Един път на 3год. |  | Да |
| 4.3 Олово |  |  | 09142 |  | 7,44 ± 0,52 |  | Един път на 3год. |  | Да |  |

.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) –

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях –

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че не сме взимали решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталациите и съоръженията или части от нея. Също така не сме предприели такива действия за прекратяване работата на инсталацията и съоръженията или части от нея.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения –

7.1.Аварии –

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че не сме имали аварии или аварийни ситуации, които да са възникнали вследствие дейността на дружеството и да са застрашили по някакъв начин живота и здравето на населението и околната среда.

Таблица 7.1.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

* n/a – not applicable

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР –

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че няма постъпили оплаквания (за миризми, шум, води, въздух и др.) или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които ни е издадено КР.

Таблица 7.2.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

* n/a – not applicable

8.Подписване на годишния доклад

Годишният доклад е подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверавам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №130/2006 г. на „ЕНЕРГОРЕМОНТ - КРЕСНА” АД – гр.КРЕСНА за Инсталации за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки и за производство на ацетилен.

Не възразявам срещу предоставяне от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ...........................                                                   Дата: 29.04.2009г.

Име на подписващия: Стефан Дончев

Длъжност в организацията: Изп.Директор