Утвърдил

Изпълнителен директор:

/инж.П.Петров/

“ТЕЦ Бобов дол”  ЕАД

допълнен

годишен доклад

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО  на депо „каменик”

МАЙ  2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Уводна част на годишния доклад

### Наименование на инсталациятя, за която е издадено комплексно разрешително (КР);

#### Адрес по местонахождение  на инсталацията ;

#### Регистрационен номер на КР;

#### Дата на подписване на КР;

#### Дата на влизане в сила на КР;

#### Оператор на инсталацията;

### Адрес, тел.номер, факс,e-mail на оператора;

### Лице за контакти;

### Адрес, тел.номер, факс,e-mail на лицето за контакти;

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите ,извършвани в инсталацията;

- Производствен капацитет на инсталациите;

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

- Обучение

- Обмен на информация

- Документиране

- Управление на документи

- Оперативно управление

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- Записи

- Докладване

- Актуализация на СУОС

3. Използване на ресурси

3.1.Използване на вода

3.2.Използване на енергия

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

### 4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) E- PRTR

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води

- Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води;

4.4.Управление на отпадъците.

4.5. Шум в околната среда

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие  на депото с  изискванията на нормативната уредба

6.Прекратяване работата на инсталацията или части от нея

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1.Аварии

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

1.Уводна част на годишния доклад

Наименование на инсталацията

Депо за неопасни отпадъци “Сгуроотвал Каменик”, включващо:

- Първа секция

- Втора секция

Адрес по местонахождение  на инсталацията

България , с.Каменик , общ. Бобошево  , обл.Кюстендилска

Административно териториална единица по ЕКНМ : 35 804

Регистрационен номер на КР

№299/2008

Дата на подписване на КР

08.10.2008г

Дата на влизане в сила на КР

15.11.2008г

Оператор на инсталацията

„ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с. Големо село

### Адрес, телефон, факс, e-mail на собственика/оператора

Седалище: България 2635, с. Големо село, община Бобов дол, обл. Кюстендилска

Изпълнителен директор:  инж.Петър Иванов Петров

тел:  0701 / 50 544; e-mail: id@tecbd.com

Телефонна централа: 0701/ 50 531; 0701/50532,  Факс: 07101/50 533

Идентификационен номер по чл.94 ал.2 ЗДДС – BG 109 513 731

Идентификационен номер по чл.84 ДОПК -109 513 731

#### Адрес  за кореспонденция

“ТЕЦ Бобов дол”-ЕАД

България  2600,  обл. Кюстендилска,   гр. Дупница   п.к. 8

### Лицa за контакти:

### инж.Георги Алексов – Н-к производствен отдел - 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 521; e-mail: pto@tecbd.com

### инж. Величка Гогова – р-л група „Екология” - 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 707- e-mail: eko2 @tecbd.com

инж. Радослав Шопов –еколог - 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 707- e-mail: eko2 @tecbd.com

РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите

РИОСВ гр.Перник

Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите

БДЗБР гр.Благоевград

Производствен капацитет и кратко описание на  “Сгуроотвал Каменик”.

Депо Каменик е проектирано на базата на средногодишно количество пепелина от ТЕЦ максимално на 1 433 333 т при работа на трите енергийнни блока при електрическа мощност 630 MW.Общият капацитет на депото е 43 000 000т.

Планираният  годишен  капацитет	 на Каменик е 950 000 т. и е изчислен на база необходимото количество въглища за планирано електропроизводство.

При разрешени 2 800т / 24ч за отчетната 2008 г. са депонирани средно по 1 542.83т/24 ч. Общото количество депониран отпадък е 898 621.5т.

При електропроизводството в ТЕЦ “Бобов дол” се генерират значителни количества твърди отпадъци – пепел и сгурия. Ценралата има добре работеща система за събиране, транспортиране и депониране на твърдият отпадък от горенето на въглищата. Съоръженията за отстраняване на пепелтта и шлаката съставят Сгуропепелоизвоза на централата.

Чрез тази система сгуропепелината се депонира в депо “Каменик”. Основният начин  на транспортиране на пепелта и сгурията до депото  е сухо сгуро и  пепелоизвозване чрез гумено транспортни ленти. Пепелта от бункерите на електрофилтъра се транспортира с пневматичновакуумна система в силози, а от там с гуменолентов транспорт се депонира в депо Каменик. От лентата сгуропепелината се подава в смесителна шахта, където се осъществява смесването  й с вода. Водата се подава от две помпени станции свързани каскадно. Образуваната суспензия се транспортира гравитачно чрез смивен канал дълъг 2320м до основната стена.  Тук в чашата на депото, сгуропепелината се утаява, а избистрената вода се извежда чрез водоотливна система от кули  и колектори и се връща за повторно използване.

Депото е въведено в експлоатация през 1997г. То е сгуроотвал от  язовирен тип с две секции условно разделени на лява и дясна, които се запълват последователно. Със запълването депото поетапно се надгражда.

Водите се отвеждат от района на депото със следните системи:

Условно замърсени води които са били в контакт с отпадъка:

- Водоотливна система – състои се от водоотливни кули и колектори които отвеждат избистрените води от чашата на депото в дневен долен изравнител разположен непосредствено под основната стена;

- Дренажна система- състои се от дренажи и колектори които отвеждат просмукалите се в тялото на депото води в долния изравнител.

Събраните в долния изравнител условно замърсени води при нормална експлоатация, чрез гравитачен тръбопровод се довеждат до ПС „Каменик”1 и отново се използват.

Чисти повърхностни води:

Чрез система от отбивни язове, предпазни канали и колектори оттока от чисти води който се формира в площите над депото се улавя и отвежда под депото и се зауства в р.Каменишка.

Водоотливната, дренажната и системата за чисти води са изградени така, че двата вида води – чисти и условно замърсени да нямат никакъв контакт помежду си.

Облицовъчни огнеупорни материали  се извозват до депото с автомобилен транспорт и се измерват на автокантар на площадката на ТЕЦ.

Основните съоръжения при транспортирането  и депонирането работят в режим на периодично натоварване. Продължителността на работата им зависи от количеството на отпадния продукт, което е функция на пепелното съдържание на изгаряните въглища.

### Замърсяване на околната среда в резултат от дейността на ТЕЦ се изразява както следва:

- Замърсяване на атмосферния въздух - замърсяването  на въздуха се изразява главно от неорганизирани емисии, когато настъпва период на засушаване и се налага необходимост от оросяване на пътищата и плажната ивица на депото.

- Замърсяване на почвите – изразява се главно в нарушаване на почвеното покритие , което остава под депонираната сгуропепелна маса , с обхват ограничен в рамките на площа на депото.

- Замърсяване на водите – замърсяването на водните системи   е в резултат на частично запушване на оборотния тръбопровод с карбонатни отложения  и избистрените води не се усвояват напълно в оборотния цикъл, а се заустват в р.Каменишка. В отпадъците депонирани в депо Каменик  влизат дънна пепел и шлак от парогенераторите и летяща пепел уловена от ЕФ.Отмиването на вредни вещества от тези отпадъци и попадането им в повърхностните и подземни води представлява сериозен проблем.ТЕЦ”Бобов дол” провежда мониторинг по отношение на постъпващите замърсители в тези води.

- Отпадъци – на територията на депо „Каменик” не се генерират отпадъци.

Обезвреждат се чрез депониране следните  видове отпадъци:

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (10.01.01.);

Увлечена летяща пепел (10.01.02.);

Облицовъчни и огнеупорни материали ( 16.11.06);

Утайки от декарбонизиране (19.09.03.);

Утайки и разтвори от регенерация (19.09.06.).

Извършва се количествен и визуален контрол на депонираните отпадъци.

Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда

Към Производствен отдел има изградена група по ООС със специалисти занимаващи се с проблемите по  опазване на околната среда.

Групата се състои от ръководител група, еколог - мониторинг на въздуха и отпадъците и еколог - мониторинг води и почви.

2.Система за управление на околната среда

КПКЗ изисква използването на най-добрата налична техника, за да може да се гарантира спазването на нормите на емисиите в разрешителното непрекъснато. Изискванията за добра производствена практика обхващат системи за управление, мониторинг и контрол на отпадъците и потреблението на вода, енергия и суровини,вътрешни мерки за предотвратяване на инциденти и краткотрайни емисии, мерки за намаляване на потреблението, оборудване за обработка на отпадъците и оборудване за мониторинг.

Това изисква въвеждането на СУОС.

Фирмата няма друга система по управление на околната среда(ISO 14001  или EMAS),освен въведената с КР №45/2005г.

Структура и отговорности

Към производствен отдел е изградена група по “Екология”, която се състои от ръководител група и двама еколози, с отговорности по мониторинг въздух, води, почви и отпадъци.

Изготвени са списъци утвърдени от Изп.директор с персонала, който ще  извършва конкретни дейности по изпълнение на условия от КР и отговорните лица за изпълнение.

Обучение

През отчетната година  не са  посетени  семинари и не е извършвано обучение по актуални въпроси свързани с управление и опазване на околната среда касаещи експлоатация , контрол и проверка на инсталации за обезвреждане на отпадъци.

Обмен на информация и документиране

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица, нормативните актове, инструкциите отнасящи се до работата на инсталацията и списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. Информацията се съхранява по отдели  и в Технически архив и е достъпна за всички работници и специалисти.

Управление на документите

Извършват се периодични проверки на 2г. , за необходимостта от актуализиране на нормативната уредба

Оперативно управление

Изготвени са всички необходими инструкции за експлоатация и подръжка на съоръженията от инсталацията.

Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия

По изготвените инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели  се извършва контрол , оценка на съответствие и

предприетите мерки за корекция. Всички данни от мониторинга се документират и съхраняват.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Всички инструкции отнасящи се до предотвратяване и контрол на аварийни ситуации са изготвени и се спазват от персонала.

Предприятието е класифицирано относто рисков потенциал и притежава Разрешително №47/2007г. за експлоатация на ТЕЦ”Бобов дол”ЕАД по чл.104 ал.1 от ЗООС.

Има изготвен План за действие при авария.Определени са аварийните ситуации и възможните начини за действие при всяка авария. Провеждат се обучения и проверки на персонала. Проверяват се средствата за противодействие на възможните аварии и средствата за лична защита.

Записи, докладване и актуализация на системата за управление на околната среда

Всички наблюдения на емисионните и техническите показатели и резултатите от тях се записват и съхраняват.

ТЕЦ „Бобов дол” докладва резултатите от собствения мониторинг и представя Годишен доклад за изпълнение на условията от КР.

Актуализация на системата за управление на околната среда по КР не се е налаго.

3.Използване на ресурси

3.1 Използване на вода

Източниците на вода за производствени нужди, охлаждане и питейно-битово водоснабдяване са р.”Джерман” и яз.”Дяково”.

Годишното водапотребление  за производствени, охлаждащи и питейно-битови нужди общо е: 14 221 269 куб.м.

За производствени нужди са изразходвани 4 527 375 куб.м. , като 2 128 626 куб.м. са за осигуряване вода за хидравличният транспорт на пепелина  по смивния канал или средно по  2.37 куб.м/т депониран отпадък.

Потреблението на вода за смивния цикъл се следи и документира ежедневно по монтираното водомерно устройство. Спазено е условие 8.1.1. и използването на вода е съгласно издадените разрешителни за водоползване. Несъответствия  в количествата заложени в условие 8.1.3. от КР 45/2005г не са отчетени.

Вода за оросяване на бреговата ивица не е изразходвана ,тъй като инсталацията още не е изградена.

3.2.Използване на енергия

Основните консуматори на електроенергия на площадката са гумено транспортните ленти. Същите се подържат съгласно инструкция за експлоатация и поддръжка.

Ежемесечно се отчитат количествата използвана електроенергия по измервателно устройство.

Изготвят се месечни справки .  Годишната консумация на енергия  за отчетния период е  5 932 MWh  и отнесена към тон депониран отпадък не превишава посочените в усл.8.2.1.1 стойности.

Таблица 3.2

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWh/t | MWh/t | да/не |
| Депо „Каменик” | 0,0080 | 0,0066 | да |

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1.Доклад по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсителите(ЕРИПЗ)

Замърсители във въздуха –неорганизирани емисии

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни npагове (колона1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) kg/год. | във води (колона lb) Kg/год. | в почва (колона 1с) kg/год |  |  |
| 2 # | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | 500 000 | - | - | - | * |
| 3 # | 124-38-9 | Въглероден диоксид (С02) | 100 милиона | - | - | - | * |
| 8 # |  | Азотни оксиди (NOX/N02) | 100000 | - | - | - | * |
| 11 # |  | Серни оксиди (SOx/S02) | 150000 | - | - | - | * |
| 86 # |  | Фини прахови час-гици<10цт (РМЮ) | 50000 | - | - | - | * |
| 19 # | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | 100 | 50 _ | 50 _ | 200 | 10000 |
| 20 # | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) | 100 | 50 _ | 50 _ | 500 | 10000 |
| 23 # | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | 20 | 20 _ | 50 | 50 |
| 24 # | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 _ | 100 _ | 1 000 | 10000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | 50 000 - | - | - | ** |

4.2. Замърсители на вредни вещества в атмосферния  въздух.

Замърсяване на атмосферния въздух се получава единствено от неорганизирани емисии.

Източници на неорганизирани емисии във въздуха са пътищата и плажовата ивица на депото.

Пътищата се оросяват със специален автомобил. Необходимоста от оросяване се оценява визуално.

Плажовата ивица на депото не се оросява. Има изготвен проект на оросителна система но все още не е реализиран.

През сухите месеци се отвява въглищен прах, но отвяването е с локален характер и на практика не замърсява въздуха в населените места и земеделските земи. Оплаквания за отвяване на прах от съседните населени места не  са постъпвали.

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Нерегламентирано изпускане на отпадни производствени води във  водни обекти има след долен изравнител , поради това че оборотния колектор е частично запушен и не може да поеме цялото количество избистрени води. Заустването е в р.Каменишка.

За избистрените води  от депо Каменик  два пъти седмично се изършва анализ от лаборатория „Отпадни води „ към ХВО. Резултатите се документират в дневник.

Извършва се собствен мониторинг съгласно табл.10.1.4.1. от КР на депото. Данните се събират от хидрометерорологична станция гр.Кюстендил и се съхраняват в група „Екология”.

Съоръженията към Водоотливната система, Дренажната система включваща Горен и Долен изравнител и системата за чисти води се подържат и експлоатират съгласно технологична инструкция. Проверките са извършват ежедневно от експлоатационен персонал към отдел „Сгуроизвоз” и се отразяват в оперативен дневник. Забелязаните неизправности и дефекти се вписват в дневник за дефекти.

Не са установени  течове през годината.

През отчетната година е извършван анализ на обема и състава на инфилтрата от акредитирана лаборатория .Резултатите са отразени в протокол  и се съхраняват в Производствен отдел група „Екология”.

4.4. Управление на отпадъците

4.4.1. Приемане на отпадъците

На депо ”Каменик” са приети само отпадъците разрешени съгласно усл.11.1.1  на КР. Количествата им са :

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли - 390 959 т.

- Увлечена/летяща пепел от изгарянето на въглища -507 520т.

- Облицовъчни и огнеупорни материали -1,5т.

- Утайки от декарбонизиране – 1.98т

- Разтвори и утайки от регенерация -112.40т

Превишение на количествата отпадък има само за сгурия, шлака и дънна пепел от котли код 10.01.01., което се дължи на на по-високото пепелно съдържание на горивото.

През отчетната година е извършено основно охарактеризиране на производствените отпадъци от термичните процеси при изгаряне на въглища. Изпитването е извършено от „Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда” гр.Бургас. Резултатите са документирани и се съхраняват в група „Екология”.

При приемането на отпадъците се извършва визуална проверка за съответствие.

Таблица 4.Образуване на отпадъци

| Отпадък | код | Годишно количество |  | годишно кол. за единица продукт |  | временно съхранен на площадката | транспорт. собствен/ външна фирма | съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество по КР | реално измере но | количество по КР | реално измерено |  |  |  |
|  |  | t/у | t/у | t/kWh | t/kWh |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Всички отпадъци с код и наименование съгласно условие 11.1.1 , приемани на депото се образуват на площадката на ТЕЦ”Бобов дол” и резултатите от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци, като годишно количество и количество на единица продукт са докладвани с ГДОС за ТЕЦ по КР №45/2005г. за 2008г.

4.4.2.Обезвреждане на отпадъците.

Обезвреждането на отпадъците пепел,сгурия и шлак се извършва чрез депониране по утвърден проект.

Утайките от декарбонизиране и разтвори и утайки от регенерация на йонообменници се събират и неутрализират в неутрализационна яма и по каменинова канализация се отвеждат до временното хранилище „Черно езеро” и след това се депонират на сгуроотвал”Каменик”.По този начин се постига минимизиране на тези отпадъци и ограничаване на вредното им въздействие върхе околната среда.

Облицовъчните и огнеупорни материали се раздробяват с цел намаляване на обема образуван отпадък и се транспортират до депото за депониране.

Таблица 5.Обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | код | Обезвреждане на площадката | Количества по КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия,шлака и пепел | 10 01 01 | 390 959 т. D4+D1 | до 230 000 т | Не |
| Увлечена пепел | 10 01 02 | 507 520 т. D4+D1 | до 520 000 т | ДА |
| Облицовъчни и огнеупорни материали | 16 11 06 | 1,5т. ; 8.5m3 D1 | до 20 m3 | ДА |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | 1,98 т. (D9+D4) | до 2 т | ДА |
| Разтвори и утайки от регенерация | 19 09 06 | 112,40 т. (D9+D4) | до 140 т | ДА |

Несъответсвието в количеството депониран отпадък с код 10.01.01 в сравнение с разрешеното годишно количество, се дължи на високото пепелно съдържание в изгаряното гориво през 2008г. и в резултат повишеното количество образуван отпадък . Това несъответствие се дължи и на по голямото количество извозена сгурия шлака и пепел от площадката за временно съхранение - „Черно езеро” през отчетния период.

Коригиращи действия: при подписване на новите договори за доставка на въглища е изискано те да бъдат с по-добри качествени показатели.

Количествата на депонираните отпадъци се измерват/изчисляват ежемесечно  и документират в „Справка за депонирани отпадъци и използвани ресурси”.Извършва се периодична оценка на съответсвие  и при установяване на такива се предприемат коригиращи действия.

Операторът осъществява мониторинг на състоянието на депото съгласно усл.11.3.4., който се  извършва от „Енергопроект-Хидроенергетика ООД”. Поведението на повърхността на тялото на депото и стабилността на дигите се отразяват в доклади, които се съхраняват в Технически архив.

Технологията на депониране на отпадъците е спазена. Същата е описана в уводната част на ГДОС.

Сгуроотвалът е в експлоатация от 1997г с проектен капацитет 43мил.т разчетен за 30 години. Заетата плащ от отпадъци/сгурия, пепел изолационни материали и утайки от ХВО/   към 2009 год.  е 460 дка с обем  9 481 338т. Свободния капацитет на депото е 33 518 662т.

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци.

4.5.Шум

Таблица 6. емисии на Шум

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в Db(A) | Измерено през деня/нощта | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Контур 1 По границите на депо „Каменик” |  |  |  |
| Контур 2 В мястото на въздействие |  |  |  |

През 2008г замерване за определяне на общата звукова мощност, излъчване в околната среда от ТЕЦ „Бобов дол” не е извършвано. Предстои избор на лаборатория за извършване на замерване през 2009г.

Оплаквания от живущи около площадката не са постъпили.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През отчетната година по опазване на почвата и подземните води се изпълняваха всички инструкции от КР. Разливи и течове	 които биха довели до замърсяване на почвата и подземните води  не са констатирани.

Мониторинг на подземни води е извършван съгласно усл.13.7.1. Пробонабирането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория. Резултатите са документирани с протоколи.

Направена е оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в разрешителното. Не са констатирани несъответствия.

Мониторинг на почви съгласно табл.13.3 не е извършван.

През 2009г  ще се извърши мониторинг на почви по КР за установяване на базовото състояние и сравнението ще се докладва със следващият ГДОС.

С наше писмо изх.№ ПО-04-1497/30.04.2009г. е изпратен за съгласуване план, на площадката с обозначени постоянни пунктове за мониторинг на почвите, до РИОСВ и ИАОС съгласно условие 13.8.1.

С писмо изх № 26-00-2770/14.05.2009г. ИАОС съгласува избраните постоянни пунктове за мониторинг на почвите.

Таблица 7.Опазване на подземните води

| Показател | Точки на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие да/не |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контролен пункт №1 над депото |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |
| Водно ниво |  |  | 1,50м | 3,00м | 2 пъти год. |  |  |
| рН |  | >6.5 и <9.5 | 6,0 | 7,4 | 2 пъти год. | не | да |
| Амониев йон |  | 0,50 mg/l | отсъства | отсъства | 2 пъти год. | да | да |
| Сулфати |  | 250 mg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Хлориди |  | 250 mg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Флуориди |  | 5.0 mg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Желязо |  | 200μg/l | 1,4 | 0,3 | 2 пъти год | да | да |
| Живак |  | 1.0 μg/l |  |  | 2 пъти год. |  |  |
| Кадмий |  | 5.0μg/l |  |  | 2 пъти год. |  |  |
| Мед |  | 2.0 mg/l | 0,0014 | 0,0006 | 2 пъти год. | да | да |
| Никел |  | 20 μg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Олово |  | 10 μg/l | 0,38 | 2,1 | 2 пъти год | да | да |
| Селен |  | 10 μg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Хром |  | 10 μg/l | 0,44 | 0,9 | 2 пъти год. | да | да |
| Цинк |  | 5.0 mg/l | 0,001 | 0,001 | 2 пъти год. | да | да |
| Арсен |  | 0.05 mg/l | <0,0005 | <0,0005 | 2 пъти год. | да | да |
| Нефтопродукти |  | Фоново ниво | <0,1 | <0,1 |  |  |  |
|  | Контролен пункт №2 под депото ляв скат |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |
| Водно ниво |  |  | 13, 0 | 6,8 | 2 пъти год. |  |  |
| рН |  | >6.5 и <9.5 | 6,0 | 7,7 | 2 пъти год. | не | да |
| Амониев йон |  | 0,50 mg/l | отсъства | отсъства | 2 пъти год. | да | да |
| Сулфати |  | 250 mg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Хлориди |  | 250 mg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Флуориди |  | 5.0 mg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Желязо |  | 200μg/l | 2,5 | 1,1 | 2 пъти год | да | да |
| Живак |  | 1.0 μg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Кадмий |  | 5.0μg/l |  |  | 2 пъти год. |  |  |
| Мед |  | 2.0 mg/l | 0,0025 | 0,001 | 2 пъти год. | да | да |
| Никел |  | 20 μg/l |  |  | 2 пъти год. |  |  |
| Олово |  | 10 μg/l | 2,9 | 5,3 | 2 пъти год. | да | да |
| Селен |  | 10 μg/l |  |  | 2 пъти год. |  |  |
| Хром |  | 10 μg/l | 0,66 | 3,2 | 2 пъти год. | да | да |
| Цинк |  | 5.0 mg/l | 0,001 | 0,0003 | 2 пъти год. | да | да |
| Арсен |  | 0.05 mg/l | <0,0005 | <0,0006 | 2 пъти год. | да | да |
| Нефтопродукти |  | Фоново ниво | <0,01 | <0,01 |  |  |  |
|  | Контролен пункт №3 под депото десен скат |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |
| Водно ниво |  |  | 13, 5 | 8,8 | 2 пъти год. |  |  |
| рН |  | >6.5 и <9.5 | 6,0 | 8,2 | 2 пъти год. | не | да |
| Амониев йон |  | 0,50 mg/l | отсъства | отсъства | 2 пъти год. | да | да |
| Сулфати |  | 250 mg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Хлориди |  | 250 mg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Флуориди |  | 5.0 mg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Желязо |  | 200μg/l | 2,1 | 1,0 | 2 пъти год | да | да |
| Живак |  | 1.0 μg/l |  |  | 2 пъти год |  |  |
| Кадмий |  | 5.0μg/l |  |  | 2 пъти год. | да | да |
| Мед |  | 2.0 mg/l | 0,00089 | 0,0017 | 2 пъти год. | да | да |
| Никел |  | 20 μg/l |  |  | 2 пъти год. | да | да |
| Олово |  | 10 μg/l | 1,9 | 4,4 | 2 пъти год. | да | да |
| Селен |  | 10 μg/l |  |  | 2 пъти год. | да | да |
| Хром |  | 10 μg/l | 0,67 | 3,1 | 2 пъти год. | да | да |
| Цинк |  | 5.0 mg/l | 0,002 | 0,0002 | 2 пъти год. | да | да |
| Арсен |  | 0.05 mg/l | <0,0005 | <0,0007 | 2 пъти год | да | да |
| Нефтопродукти |  | Фоново ниво | <0,01 | <0,1 |  |  |  |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите(базово състояние) , съгласно КР |  | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.1 фонова |  |  |  |  |  |
| рН |  | - |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Нефтопродукти |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Арсен |  | mg/kg |  |  |  |  |
| Хром |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Кадмий |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Цинк |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Мед |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Олово |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Никел |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Полиароматни въглеводороди |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
|  | т.2 |  |  |  |  |  |
| рН |  | - |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Нефтопродукти |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Арсен |  |  |  |  |  |  |
| Хром |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Кадмий |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Цинк |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Мед |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Олово |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Никел |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Полиароматни въглеводороди |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| т.3 |  |  |  |  |  |  |
| рН |  | - |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Нефтопродукти |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Арсен |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Хром |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Кадмий |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Цинк |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Мед |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Олово |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Никел |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |
| Полиароматни въглеводороди |  | mg/kg |  |  | 1 път на 3год. |  |

5.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане на депото в съответствие с изискванията на нормативната уредба.

Дейности:

1.Проучване техническите възможности за преустановяване на депонирането чрез хидротранспорт.

Не е извършвано.

2.Проучване техническите възможности за  ограничаване на количествата транспортираща вода.

Не е извършвано

3.Извършване третиране на оборотните води.

Не е извършвано

4. Получаване на разрешително за заустване на небалансни води.

Съгласно чл.117( 5) т.2 от ЗООС подаването на заявление и издаването на КР  отменя изискването за издаване и получаване на разрешително за заустване.

Съгласно усл.10.1.3.1. от КР ни се разрешава избистрените  и дренажни води  да се използват само в оборотен цикъл.

5.Извършване на предпроектно проучване за избор на вариант за оборотна система.

През 2008г е извършено предпроектно проучване за подобряване на оборотното водоснабдяване на хидравличния сгуроизвоз от края на ГТЛ 5.

6.Изготвяне на проект за допълване на мониторинговата система.

Изготвен е проект и е допълнена мониторинговата система на депото през 2007г.

7.Изготвяне на план за контрол и мониторинг.

Изготвен е план за мониторинг през 2007г. Същият е актуализиран съгласно предписания на РИОСВ гр.София и изпратен за съгласуване.

8.Извършване на  охарактеризиране на депонираните отпадъци.

Основно охарактеризиране на депонираните отпадъци е извършено през 2008г. от „Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда” гр.Бургас.

9.Изграждане на затревени площи върху изградените диги.

Затревяването на изградените диги е естествено.

10.1.Изготвяне на план за закриване на депото. Проект за техническа и биологична рекултивация.

Не се изисква на този етап. Срока е 2011г.

10.2.Изготвяне на план за привеждане в съответствие.

Има изготвен план за привеждане на депото в съответствие за експлоатация.

11.Съгласуване на проекта за техническа и биологична рекултивация.

Не се изисква на този етап.

12.1.Преустановяване експлоатацията на депото.

Не се изисква на този етап.

12.2.Привеждане на депото в съответствие за експлоатация.

13.Закриване на депото въз основа на плана за закриване.

Не се изисква на този етап.

14.Поддръжка и следексплоатационни грижи на депото.

Не се изисква на този етап.

15.Поставяне на означения и табели на депото.

Поставени са табели и означения през 2007г

16.Ограничаване на достъпа на външни лица до депото.

Достъпа на външни лица е ограничен.

17.Изграждане на оросителна система на бреговата ивица.

Има изготвен проект за оросяване на бреговата ивица през 2007г., но не не реализиран.

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях. Извеждане от експлоатация на инсталацията.

Към  настоящия момент няма взето решение от оператора за прекратяване работата на депото или на части от него.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1.Аварии

За отчетния период на площадката на депото не е възниквала аварийна ситуация.

Таблица 9.Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите , за които е предоставено КР.

Подадени оплаквания за замърсяване или шум не са констатирани.

Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите , за които е предоставено КР.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изготвили:Група „Екология”

Производствен отдел

................................		................................... 	Н-к ПрО:................................

/ инж.В.Гогова /	              / инж.Р.Шопов /     				/ инж.Г.Алексов /

Зам.изп. директор:..........................

/инж.Вл.Владимиров/

Декларация

Удостоверявам верността, точноста и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №299-H0/2008г. на ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ” ЕАД

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:…………………                     		Дата:…………….

инж.Владимир Владимиров