ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА  ИЗДАДЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 64/2005г.

на

обект „Керамичен завод” – гр. Ботевград

оператор „К-К и КО” АД -  гр. София

№ СЪДЪРЖАНИЕ СТР.

1.0 Увод 3

1.1 Име и местонахождение на инсталацията 3

1.2 Регистрационен номер на КР 3

1.3 Дата на подписване на КР 3

1.4 Дата на влизане в сила на КР 3

1.5 Оператор на инсталацията 3

1.6 Адрес, телефон, факс на оператора 3

1.7 Адрес на инсталацията 3

1.8 Лице за контакти 3

1.9 Адрес, тел.номер, е-mail на лицето за контакти 3

1.10 Кратко описание на дейността, извършвана в инсталацията 3

1.10.1 Преработка 4

1.10.2 Формуване 4

1.10.3 Сушене 5

1.10.4 Изпичане 5

1.11 Технологична блок-схема за производство на керамични изделия 6

1.12 Производствен капацитет на инсталацията 7

1.13 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда 7

1.14 РИОСВ, отговаряща за разрешителното 8

1.15 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 8

Инсталацията 8

2.0 Система за управление на околната среда 8

2.1 Структура и отговорности 9

2.2 Обучение 9

2.3 Обмен на информация 9

2.4 Документиране 9

2.5 Управление на документи 9

2.6 Оперативно управление 9

2.7 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 9

2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 10

2.9 Записи 10

2.10 Докладване 10

2.11 Актуализация на СУОС 10

2.12 2.12 Обобщение на констатираните несъответствия по отношение на околната среда и предприетите коригиращи действия 11

- Използване на ресурси 11

3.1 Използване на вода 11

3.2 Използване на енергия 12

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 12

3.4 Съхранение нa суровини, горива и продукти 14

4.0 Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 16

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR 16

- Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 17

- Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 24

- Управление на отпадъците 25

4.4.1 Оценка на съответствие 29

4.5 Шум 29

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 30

5.0 Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) 30

6.0 Прекратяване работата на инсталации или части от тях 30

7.0 Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 30

7.1 Аварии 30

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР 31

Декларация за верността, точността и пълнотата на ГДОС 32

Приложение 1. Таблица ЕРЕВВ 33

- 1.Увод

1.1.Име и местонахождение на инсталацията:

Инсталация за изработване на керамични продукти - тухли и керамични блокове чрез изпичане, намираща се на площадката на "Керамичен завод"-  гр. Ботевград

1.2.Регистрационен номер на КР:     КР 64

1.3.Дата на подписване на КР: 27.12.2005г.

1.4.Дата на влизане в сила на КР: 14.01.2006г.

1.5.Оператор на инсталацията:  ”К-К и КО”АД -  гр. София

БУЛСТАТ – 148024414, МОЛ: Огнян Кирилов Серафимов, Актуална

Съдебна  регистрация № 109888, том 1485, стр.122 по Ф.Д. №1132 / 2006г.

на СГС

1.6. Адрес, тел. номер, факс на оператора: гр. София1618, район Красно село, ж.к.Хиподрума, ул.”Александър Македонски ” №6,  тел.: +35928504450;

е-mail: к_k2005@abv.bg

1.7.Адрес на инсталацията: обект „Керамичен завод” гр.Ботевград 2140 Промишлена зона

1.8.Лице за контакти: инж.Марияна Минкова– Ръководител направление  Екология и Качество

1.9.Адрес, тел. номер, е-mail на лицето за контакти: гр.Ботевград 2140, Промишлена зона, тел: +359 887 98 24 17 ; e-mail:marianaminkova@yahoo.com

1.10.Кратко описание на дейността, извършвана в инсталацията:

“Керамичен завод”- гр.Ботевград е производствено предприятие с над 90-годишна история. То се явява приемник на държавен керамичен завод “Конструкционни  изделия”, а преди това на частна керамична фабрика за производство на керемиди и тухли.

Производствените мощности на “Керамичен завод” Ботевград. за разположени в промишлената зона на града. На разстояние около 1400м се намира най-близката жилищна сграда. Имотът има следните граници:

- изток – улица;

- запад – парцел І за Общо строително поделение;

- север - земеделска земя

- юг – улица.

Транспортните връзки на обекта се реализират по общински асфалтиран път, в непосредствена близост минава и магистрален път Е-79.

Технологичният процес за производство на керамични изделия преминава през следната последователност:

-преработка и формуване ;

-сушене на полуготовия продукт в сушилни камери;

-изпичане в тунелна пещ ;

Тунелната пещ е оборудвана с автоматично действаща горивна инсталация,   работеща с природен газ, комплексна доставка на германската фирма “KELER”.

1.10.1 Преработка

За производствения процес се използват неорганични суровини - глина и мергел. Използваните глини са висококачествени, чисти, изпичащи се при температури от 750°С до 1100 °С, с благоприятен интервал на изпичане над 400 °С. Суровината  е глина от находищата  “Темуша” и “Медвен”. Изкопава се посредством багери  от двете находища и след входящ контрол  се доставя на бетонирана площадка на завода чрез самосвали. Складира се на открит склад (халда), с  площ приблизително 5000м2, където престоява около 8  месеца. Посредством  багер се транспортира до закрит склад, откъдето започва началото на технологичния процес.

При преработката сместа се прекарва през набор от следните машини: сандъчен подавател, зъбни валци,  гладки валци-груби и фини, филтър-смесител.

1.10.2 Формуване

Челен товарач изсипва глината в два сандъчни подавателя. Те работят едновременно,  регулирани така, че да се получи точното процентно съдържание на сместа, според предварително изработена рецепта. От сандъчните подаватели глината преминава през зъбна мелница и се раздробява на късове, не по-големи от 16мм. Едновременно с това към глината се добавя и 2% вода. От тук сместа преминава във валцова мелница за  смилане на късове по-малки от 8мм  /зъбни валци/, следвано  от мелница за смилане на късове, не по-големи от 4мм /гладки валци-груби/.Последващо е смилането във фина мелница /гладки валци-фини/ -  до раздробяване  на късове до 1мм. Движението на глината между всяка една от машините се осъществява посредством гумени транспортни ленти.  Така приготвената смес постъпва във филтър-смесител. Там  се хомогенизира като  към нея се добавя около 16% вода.Отново чрез  транспортни ленти сместа  се подава в силоз с вместимост 1500м3. Изваждащо устройство и гумени транспортни ленти предвижват сместа от силоза до  сандъчен подавател.Отново чрез гумена транспортна лента суровината постъпва в глиномешалка, където според конкретната необходимост се добавя вода между 2-4%.   Формува се във вакумно-шнекова преса тип Морандо при 500С.  Формуваният пласт от пресата преминава през отрезен автомат, който дава окончателния размер на изделията- тухли  или керемиди. Оформените сурови тухли посредством метално-пластинчати транспортьори постъпват  в автоматични елеватори.

При отделните етапи на преработка се следят степента на смилане на суровините и количеството влага, с което те ще бъдат подадени за формуване във вакуумпресата. За целта в плана за изпитване са включени всекидневни наблюдения на светлия отвор на валците-груби и фини, провеждане на ситов анализ на смляната суровина след фини валци и количество влага след глимеса.

При формуването на глинените блокове се проследяват следните параметри:  степен на вакумиране, натоварване на пресата чрез ампеража, размери и тегло на мокрите блокове, степента на износване на мундщука ( крайния оформител), температура на излизащия от мундщука глинен пласт.Чрез тези данни се изчисляват формовъчната влага и въздушната свиваемост - изключително важни параметри за формиране на режимите на сушене и изпичане на глинените блокове.

1.10.3. Сушене

Процесът  на сушене се осъществява  в камерни сушилни при предварително определен режим,който включва:

-     начална и крайна температура ;

- относителна влажност на сушилния агент;

- степен на отваряне на шибъра за подаване на топъл въздух в камерата ;

- продължителност на провеждане на самия процес на сушене;

Тази схема на комплектоване  на горепосочените параметри се постига опитно, но като база за нейното създаване се ползват основни характеристики на използваната глина. Те са: въздушна свиваемост, формовъчна влага, чувствителност към процеса “сушене”, химичен и зърнометричен състав на глината, конфигурация на формуваното изделие в т.ч размери(формат) и кухинност.

За сушилен агент се използува топъл въздух от процеса на изгаряне на природен газ в газгенератора.  В продължение на едно денонощие  влажността на изсушаваните изделия се редуцира до 4%.

Изсушените изделия се изваждат от сушилнята с келерова количка и се транспортират  до елеватор за суха продукция. Автоматично  посредством изхвърлящ грайфер и транспортна автоматика, състояща се от гумено-транспортни ленти, продукцията отива на ЗЕЦ автомати,  които я нареждат  на пещни вагони по определена схема.

1.10. 4.  Изпичане

Продукцията постъпва в тунелна пещ  за изпичане при температура  в интервала 780°С ÷830 °С. Изпичането е непрекъснат процес, при който се образуват  няколко зони(подсушаване, подгряване, изпичане, закаляване и охлаждане). Тези зони се разпределят по дължината на пещния канал и определянето на тяхната дължина и параметри на температурата и тягата са от съществено значение за качественото изпичане на продукцията.

Тези параметри се определят от:

- състава на използваните глини;

-   конфигурацията на изпичаните глинени блокове;

- керамичните характеристики на глината-  чувствителност  при изпичане, огнеупорност на глината ;

- предварително определен интервал на изпичане.

Технологичните характеристики, контролирани при процеса “изпичане“са:

- максимална температура;

- степен на разреждане в огневата зона;

- тегло и размер на изпечената продукция;

- огнева свиваемост и загуба при изпичане;

- продължителност на процеса , определен чрез интервалите на вкарване и изкарване на вагони в и от пещта;

Изпечената продукция се транспортира чрез вагони до разтоварен автомат, който я поставя  на палети, откъдето  с помощта на мотокар се извозва  до Склад за готова продукция.

###### 1.11.Технологична блок схема за производство на керамични изделия

#### Закрит склад за глина

##### Открит склад за глина

Сандъчни подаватели –  2бр.

Раздробяваща мелница (зъбна )–

1 бр.

вода

Мелници с гладки валци – 3 бр.

##### Филтър-смесител –

1 бр.

Силоз – 1 бр.

Сандъчен подавател –

1 бр.

вода

##### Глиномес –1 бр.

Вакум-шнекова

преса-1бр

Резателен автомат –

1 бр.

Подемни елеватори

(мокра страна)

Транспортна количка – 1 бр.

Камерна сушилна-

1бр.

Подемни елеватори

(суха страна)

Прехвърлящо у-во

сухи тухли

Тунелна пещ

Нареждащо у-во

сухи тухли

Склад

готова продукция

Разтоварна

машина-готова продукция

1.12.Производствен капацитет на инсталацията:

Производствен капацитет на инсталацията, попадаща в обхвата на приложение 4 на ЗООС

Инсталация за изработване на керамични продукти - тухли и керамични блокове чрез изпичане, действаща на площадката на Керамичен Завод -гр.Ботевград има:

- Разрешен капацитет съгласно условие 4 от КР: –  40 000 t/y (133,3 t/24 часа)

- Годишнo количество произведена продукция за 2007г.–38 593 t/y

(113,5 t/24ч.)

1.13.Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Управленската структура на фирмата се оглавява от Изпълнителен Директор, който пряко ръководи всички процеси, свързани с вземането на решения, отнасящи се до производствената дейност на инсталацията. В управлението на процесите, имащи отношение към околната среда той се подпомага от ръководител направление екология и качество, гл.счетоводител, енергетик, механик.

Органограмата на управленската структура е показана на следващата схема

Изпълнителен Директор

Ръководител производство

Ръководител

ЕМО

Ръководител поддръжка

Р-л  н-ние  екология и качество

Счетоводител

Управител

1.14.РИОСВ, отговаряща за разрешителното: РИОСВ- гр.София

1.15.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: Басейнова дирекция Дунавски район, гр.Плевен

2.0.  Система за управление на околната среда

В процес на разработване на интегрирана система за управление (СУ), която включва ISO и СУОС. Работи  се по формулиране на конкретните цели и задачи, които да изразят най-точно ангажиментите на Ръководството във връзка със:

- политиката по околна среда

- изискванията на Комплексното разрешително

- технологични, финансови и оперативни възможности за осъществяване на целите

- отношението към екологичните проблеми на община Ботевград

2.1. Структура и отговорности

Структурата на лицата, отговорни за изпълнение на задълженията по околна среда и  управлението на дейностите , свързани с условията по КР е представена чрез дадената по-горе органограма.

Персоналът, отговорен за изпълнение и прилагане на условията в КР е определен със Заповед №21/10.04.2006г. на Изпълнителния Директор и актуализиран на 28.03.2007г.. Заповедите и списъците се съхраняват в архива на Керамичен завод. (Условие 5.1.3. КР).

- 2.2. Обучение

- Обучението на персонала и определянето на необходимостта от такова се извършва съгласно Инструкцията за ежегодно обучение на персонала  (Условие 5.2.1.КР).

- През отчетния период е проведен курс на обучение с атестация за допускане до работа с газови съоръжения и инсталации. Налични са протоколи от проведено обучение. Изпитваните са с придобита квалификация по безопасност на труда за експлоатация на газови съоръжения и инсталации.

- 2.3. Обмен на информация

- Изготвен е списък с отговорните длъжностни лица, отговорни за изпълнение на условията по КР, същият се съхранява в архива и е разлепен на подходящи места на площадката на  завода. (Условие 5.3.1.КР).

- Актуализиран  е списъка за уведомяване на компетентните органи. Същият се съхранява в архива и е разлепен на подходящи места на площадката (Условие 5.3.2.КР).

- 2.4. Документиране

Изготвен е актуален списък на приложимите нормативни актове и вътрешноведомствени инструкции, отнасящи се към работата на инсталацията, които се съхраняват при Изпълнителния Директор и Ръководител Направление Качество и Екология  на "Керамичен завод" –гр.Ботевград. Заводът разполага с Интернет и при необходимост може да търси съответния документ в страниците на съответните министерства и ведомства (Условия 5.4.1. и 5.4.2 КР).

- Изготвен е списък с отговорниците по изпълнение на тези инструкции (Условие 5.3.2.КР)., който се съхранява в архива.

2.5. Управление на документи

- В съответствие с Условие 5.5.1 постоянно се прилага Инструкция за актуализиране на документацията.  За изземване на невалидната документация  се прилага инструкция (Условие 5.5.2) и съответната процедура " Управление на документите" от  действащата Системата за Управление на Производствения Контрол  и разработваната  в момента Система по качеството.

- 2.6. Оперативно управление

- Извършва се съгласно действащите инструкции, изисквани с КР и други нормативни актове, посочени в изготвения списък по Условие5.4.1.

- 2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- Периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели се извършва съгласно изготвената инструкция за мониторинг по Условие5.7.2. Стойностите на показателите се документират в  работни дневници по съответните съоръжения. Прави се анализ на причините за несъответствията и се предприемат коригиращи действия.

- Операторът е в процес на сертифициране  по ISO 9001:2000. Съгласно тази система за управление на качеството при установено несъответствие се докладва по определена процедура.

- Оценка на съответствието с условията по КР през отчетния период е извършена по време на контролната проверка на РИОСВ – София и документирана с Протокол №2/ 27.09.2007г.

- Оценка на съответствието е направена и по време на изготвянето на ГДОС и е документирана чрез този доклад.

- Коригиращи действия се предприемат  в зависимост от конкретните несъответствия съгласно изготвената Инструкция.

- 2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- Изготвени са и се прилагат необходимите инструкции съгласно Условие 5.8.

- Актуален е Авариен план. съгласуван с РС ПАБ . Няма възникнали аварийни ситуации през отчетния период. На площадката не се съхраняват опасни вещества.

- Разработен е план за предотвратяване и действия при аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

- 2.9. Записи

- Прилага се изготвената Инструкция за  документиране и съхраняване на данните, причините за несъответствията и коригиращите действия.

- Данните от наблюдението на техническите показатели и ремонтните дейности на оборудването се записват в оперативни дневници и протоколи от техническите комисии.  Протоколите от мониторинга и контролните проверки на компетентните органи се съхраняват  от  еколога.

2.10. Докладване

Изготвен е Годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите, заложени в КР. Информацията в доклада е представена съгласно утвърдената Методика за реда и начина за контрол на КР и образец на годишен доклад от 2006г. ГДОС е представен в РИОСВ – София в законоустановения срок.

Операторът предоставя и допълнителна информация на компетентните органи извън тази по КР съгласно изискванията на екологичното законодателство.

2.11.Актуализация на СУОС

СУОС е в процес на внедряване. Предстои модернизация на Инсталацията – система за автоматично управлиние, което ще бъде отразено в СУОС. Предстои привеждане в съответствие на документацията и писмените прцедури по СУ.

По законов ред операторът е информирал МОСВ за инвестиционното си намерение за изграждане на Система за комбинирано производство на електрическа енергия и топлина на площадката. Изпълнени са задълженията по Гл.VI на ЗООС. Решението на МОСВ е – да не се извърщва ОВОС и е представена информация във формата и съдържанието на Приложение №7 на Наредбата за условията за издаване на КР.

2.12. Обобщение на констатираните несъответствия по отношение на околната среда и предприетите коригиращи действия

През 2007 г са регистрирани несъответствия с изготвяне на необходимите и задължителни инструкции и методики, както и с поддържане на необходимата отчетност.

Проучени са и анализирани причините за всички несъответстивия и са предприети коригиращи действия с цел предотвратяване на повторната поява на подобни проблеми.

Планирани са незабавни действия през 2007 година с максимално кратки срокове.

3.0 Използване на ресурси

ЗООС изисква от операторите на инсталации ефективно използване на енергия и минимизиране употребата на ресурси.

В Условие 8 от КР  са поставени конкретни изисквания за ефективност на производствената дейност по отношение употребата на вода, енергия, суровини и горива. Месечните и годишни количества на вода, енергия, суровини и горива за единица продукция са изчислени на база изискванията по условия 6.3 и 6.4 от КР

3.1 Използване на вода

Използваната  вода  е за битови и производствени нужди и съгласно КР се взема от 2 източника - промишлен водопровод и един брой шахтов кладенец- ШК1. Водата за технологични нужди служи за овлажняване на суровините в колерганг и влажен смесител, като се отчита технологичното влагосъдържание на формованите изделия.

- Използването на вода от ШК1  се извършва на базата на Разрешително за водоползване № 100750 / 14.01.2005г., издадено от Басейнова дирекция - Дунавски район и съгласно условията, дадени в него. Кладенецът  е втора категория водоприемник, съгласно чл.84 от Наредба №1 за проучването, ползването и опазването на подземните води.

През отчетния период от кладенеца е черпена вода само за битови нужди. Ежемесечно се  отчитат добитите водни количества от  показанието на водомера, монтиран на ШК1 и динамичното водно ниво , съгласно условие 8.1.7.1.1 от КР и се записват в дневник. Информация за извършените месечни наблюдения и резултатите от химическия анализ, както и копие от документа за платена такса за правото на водоползване се докладват на Басейнова дирекция  в определените с КР срокове.

- Ползването на вода от градският водопровод е съгласно актуален договор № 88 от 25.09.2006г.  за водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Договорът е сключен с експлоатационното предприятие на  водоснабдителната система -“Водоснабдяване и канализация (ВиК) - Бебреш” ЕООД - Ботевград и се извършва съгласно условията в него. Промишлената вода се отчита  ежемесечно на ВиК и по показанията на монтирания на входа на площадката водомер се заплаща. Количеството вода се документира счетоводно на база фактури.

- Вода за питейни нужди - минерална вода се доставя от външни доставчици.

Общият разход на промишлена и битова  вода, регистриран от водомерни устройства е представен в Таблица3.1.1:

Таблица3.1.1

| 2007 г. | Промишлена вода (м3) | Битова вода (м3) |
| --- | --- | --- |
| Консумация общо | 6 320 | 400 |

Годишното изразходвано водно количество за инсталацията и същото за единица продукт  е докладвано в Таблица 3.1.2

Таблица3.1.2

| Източник на вода | Годишно количество съгл.КР м3/y | К-во за единица продукт, съгл. КР, м3/t | Използвано годишно количество м3/y | Използвано к-во за единица продукт, м3/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пром. водопровод | 10 950 | 0.31 | 6320 | 0.17 | ДА |

Прилагат се:

-    инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди;

На базата на нея се отчита общата месечна вода за производствени нужди на площадката, която изцяло се консумира от инсталацията. Чрез методика, заложена в инструкцията се определят месечната консумация на вода за производствени нужди за единица продукт за инсталацията, съгласно КР (табл.8.1.3) и годишната консумация на вода за производствени нужди за единица продукт за инсталацията (съгл. усл.8.1.7.2 КР). Месечните справки са докладвани при контролната проверка , извършена от РИОСВ.

- инструкция за оценка на съответствието между измерените водни количества  и зададените в КР(условие 8.1.3). Няма установени несъответствия в отчетния период.

- инструкция за експлоатация и поддръжка на филтър-смесител за овлажняване на суровината, който е  основен консуматор на вода за производствени нужди (условия 8.1.4 и 8.1.5 КР)

В работен дневник се отразяват ремонтните дейности на оборудването, което консумира на-много вода в инсталацията.

- инструкция за проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа  и при установяване на несъответствия-предприемане на действия за тяхното отстраняване (условие 8.1.6 КР).

Техническото състояние на водопроводната  и канализационната мрежа се проверява ежемесечно. Резултатите от проверките , констатираните нередности и ремонтните работи се отразяват в дневник. Не са установени течове на водопроводната мрежа през отчетната година.

3.2 Използване на енергия

Доставката на електроенергия до площадката се осъществява посредством  два далекопровода средно напрежение 20 кV собствен трафопост.

За доставка  и продажба на ел.енергия  има сключен актуален договор между дружеството и “ЧЕЗ Електро България АД”.  Монтиран е общ за площадката електромер, чието разположение е показано на ген-плана на площадката съгласно условие 8.1.7 на КР.

Отчита се общата месечна консумация на електрическа енергия на площадката от електромера. Изчислява се месечната консумация на енергия за инсталацията и за битови нужди на базата на разработена методика (условие 8.2.1.1 КР).

Чрез разработена инструкция (условие 8.2.3.1 КР ) се определят месечната консумация на електроенергия за инсталацията за производство на единица продукт и годишния разход на енергия за единица произведена продукция. Резултатите от прилагането на инструкцията по месеци  се съхраняват на площадката на инсталацията и  се докладват  на контролните органи при проверката. Няма несъответствия между изчислените месечни количества електроенергия за единица продукт и зададеното количество електроенергия за единица продукт в КР(таблица 8.2.1). Не са предприемани коригиращи действия.

Резултатите от  прилагането на Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателно оборудване, основен консуматор на електроенергия (условие 8.2.3.3) се документират в дневник

Годишната консумация на електроенергия  за единица продукт за инсталацията е дадена в Таблица 3.2

Таблица 3.2

| Консумирана електроенергия, 2007г. kWh | Количество за единица продукт, съглaсно КР, МWh/t | Използвано количество за единица продукт, МWh/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 708 230 | 0, 07861 | 0,07017 | ДА |

3.3  Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Основните суровини в производството на керамични изделия са глина и мергел. Глината е добита от находище “Темуша” и находище “Медвен” и трябва да има еднороден състав, без чужди примеси  като дървесни и железни отпадъци, варовици и т.н. Използваната суровина през отчетния период е складирана  на депо на площадката.

Използваните горива  на площадката са: ел.енергия и природен газ. Като спомагателен материал  е използвана технологичната вода, която е отчетена в табл.3.1.1

Месечните изразходвани количества  глина и мергел се определят на базата на протоколи за инвентаризация. Природният газ се отчита ежемесечно от показанията на разходомера. На база на месечното и годишно  производство на инсталацията, прилагайки инструкция за изчисляване и документиране на използваните суровини и гориво, зададени в таблица 8.3.1 и таблица 8.3.2 от КР, се определят месечните консумации на суровини и гориво за единица продукт. Резултатите от изпълнение на инструкцията (условие 8.3.2.1) се документират и съхраняват на площадката. Оценка на съответствието между  измерените/изчислените количества на суровини и гориво и зададените в КР се извършва на база на действаща инструкция (условие 8.3.2.3). Няма установени несъответствия през отчетния период, не са предприемани коригиращи действия.

Годишната употреба на контролираните суровини за производство на единица продукт  са дадени в следващата таблица 3.3.1:

Таблица 3.3.1

| Суровина | Годишно к-во съгл.КР, t/у | К-во за единица продукт съгл.КР, t | Употребено год. к-во, t/у | Употребено к-во за единица продукт, t | Съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глина “Темуша” | 21 000 | 0.85 | 20 500 | 0,83 | ДА |
| Глина “Медвен” | 9000 | 0.80 | 8 400 | 0,75 | ДА |
| Мергел | 6000 | 0.17 | 5 200 | 0,15 | ДА |

Общото зададено и употребено годишно количество природен газ и зададеното и изразходвано количество  природен газ за един тон продукция са  показани в талица 3.3.2:

Таблица 3.3.2

| Горива | Годишно к-во съгл.КР, Nm3/у | К-во за единица продукт съгл.КР, Nm3 / t | Употребено год.к-во, Nm3 /у | Употребено к-во за единица продукт, Nm3/t | Съот-ветстие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 2 400 | 63 | 1 583 | 41,03 | ДА |

От таблицата е видно, че няма установени несъответствия.

3.4  Съхранение на суровини, горива и продукти

- Суровините се съхраняват  единствено на площадките, посочени на Ген-плана.

Това са 2 броя глинохранилища (депа), едното от които е частично покрито (до глиноприемно отделение), а другото е изцяло покрито до сандъчните подаватели (силози). Съоръженията и площадките за съхранение се поддържат и проверяват пероидично според експлоатационните изисквания  и условия на КР, съгласно които трябва да се осъществява съхранението.

Веднъж дневно операторът на сандъчния подавател проверява площадките, при необходимост предприема  коригиращи действия и  отразява в дневник резултатите от проверките на основание  инструкция (условие 8.3.4.2).

- Горивото – природен газ постъпва на площадката по тръбопреносна мрежа чрез газопроводно отклонение на ”Булгартрансгаз”– клон Ботевград. Тръбопреносната мрежа се проверява ежедневно от отговорника на пещта и Ръководител на отдел „Енергомеханичен”. Резултатите от проведената поддръжка на фланците, уплътненията и помпите се записват в дневник. От извършените проверки за установяване на течове по тръбната преносна мрежа   няма констатирани нарушения.

- Готовата продукция преди непосредствената й експедиция се съхранява опакована с полиетиленово фолио върху европалети на открит склад на площадката на Керамичен завод – гр.Ботевград.

- Дизеловото гориво се използува за транспортната дейност на площадката и  се съхранява в подземен резервоар с обем 16 м3, стоманобетонен.

- В склад ГСМ се съхраняват масла. Складът е в отделно затворено помещение и локално пречиствателно съоръжение- каломаслоуловител и се заключва. Същият се контролира от началник склад материали и резервни части.

При извършените месечни проверки, общо 12,  както и при контролната проверка не са констатирани течове от резервоари и обваловки за  течни суровини и горива. Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Предприятието е класифицирано в МОСВ като "предприятие и /или съоръжение, за което не е необходимо издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС. На площадката не са съхранявани и употребявани през отчетния период опасни химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно  ЗЗВВХВП.

Химичните вещества и препарати се съхраняват според условията, посочени в информационните листове за безопасност на производителя. Същите бяха представени при контролната проверка, извършена от РИОСВ.

4.0   Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

- 4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕBB) и PRTR

Пълен списък на вредните вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, дадена като Приложение към настоящия ГДОС.

Данните за изчисление на преките годишни емисии на замърсителите по компонент въздух за 2007 година се съхраняват на площадката. Няма данни  за почви.

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух с определените прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ.

В случай, че дадено вещество не превишава определения праг  е маркирано мястото в таблицата с тире, " -", с цел да се покаже че прагът не е превишен , а в скоби е посочено изчисленото годишно количество. За получаване на резултатите е използван метода на изчисление (С).

Годишните количества на замърсителите, които се отделят във въздуха и са докладвани в рамките на ЕРЕВВ, са определени въз основа на резултатите от собствения мониторинг и изчисленията са извършени при по-неблагоприятните условия от трите измервания.

Eмисиите се измерват при непрекъснат режим на работа  на  тунелната пещ и максимално натоварване. Вземайки това впредвид, получените  стойности на замърсителите, дадени в таблицата в скоби, са изчислени по следната формула:

Евв = P . T (кg/g), където:

Евв  - емисия на вредни вещества (кg/g)

P      - масов поток (кg/h)

T      - работни часове на тунелната пещ за година

Измерените стойности на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата не отговарят на индивидуални емисионни норми по показател общ органичен въглерод, съгласно изискванията в КР. Причина за завишените стойности на емисии на общ органичен въглерод е, че измерените концентрации на емисии във въздуха  от процеса на горене и процеса на сушене с горещи газове, получени в горивна камера, са отнесени към 17% кислородно съдържание при нормални условия. Тъй като измереното съдържание на O2 е увеличено поради разреждането на газовете, измерената емисия се коригира. Съгласно разпоредбите на чл.9 от Наредба 2/1998г. за НДЕ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, НДЕ, посочени в нашето КР се отнасят за емисии в атмосферния въздух, без да се разреждат със свеж въздух. Пещта на Инсталацията за изработване на керамични продукти е тунелна, при нея има непрекъснат приток на кислород, поради което е недопустима кислородна корекция. Това води до завишен дебит и съответно до многократно завишени  стойности на емисиите на вредни вещества.

Във връзка с това е поискано преразглеждане и актуализиране  на КР от съответните органи.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

- Източници на организирани емисии.

Емисиите от Инсталацията се изпускат организирано в атмосферния въздух през 7 броя изпускащи устройства (комини) и един резервен комин на тунелната пещ, посочен в КР под №7 . През отчетния период няма промяна в техния брой или разположение и чрез тях са обхванати емисиите от следните агрегати :

- тунелна пещ - работи на непрекъснат 24 часов режим целогодишно. Отработените газове се изпускат в атмосферния въздух без пречистване чрез 1  брой комин с височина 15 м и дебит 48 000 m3/h;

- мелници (4 броя) за смилане на глина - отработените газове се изпускат в атмосферния въздух  през 2 броя комини с височина 9 м всеки  и дебит 10 000 m3/h;

- камерни сушилни – 2 броя. Отработеният въздух се изпуска в атмосферата чрез 4 броя комини (за всяка сушилня по 2 бр.)с височина 3 м и дебит 38 000 m3/h.

Няма констатирано несъответствие по дебит в резултатите от мониторинга и разрешените дебити.

- Източници на неорганизирани емисии.

Потенциални източници на неорганизирани емисии на прах могат да бъдат операциите по разтоварване на глината, натрупаният технологичен брак, работата на МПС и откритата част на площадката.

Прилага се инструкция на площадката за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията (съгл.усл.9.3.3 КР) и предприемане на коригиращи действия. В дневник се отразяват предприетите действия.

Не са получавани оплаквания за миризми, в резултат от дейностите, извършвани на територията на площадката

- Работа на пречиствателното оборудване

Към Инсталацията има монтирани общо 2 броя пречиствателни съоръжения - 2  броя ръкавни филтри към мелниците за смилане на глина

Параметрите на филтрите се контролират непрекъснато от оператора по глинопреработка съгласно Инструкцията за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на ръкавите филтри. Резултатите от мониторинга се записват в дневник (условие 9.1.4) и се докладват на Ръководител глинопреработка.  Изготвя се протокол за установените несъответствия между зададените стойностти на налягането във КР и отчетените показания на манометрите.

За периода на докладването са обелязани две отклонения от оптималния режим на работа по контролирания параметър- налягане. Тези несъответствия са коригирани чрез почистване и ремонт на ръкавните филтри към мелниците за смилане на глина  и подмяна на ръкавите Тази подмяна е направена в съответствие с предвидената мярка № 1.4 от Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително.

Няма пречистване на газовете от тунелната пещ.

- Емисии в атмосферния въздух от камерни сушилни

Разрешен дебит на сушилните – 38 000 Nm3 /h

Няма констатирано несъответствие в резултатите от мониторинга и разрешения дебит.

Камерна сушилна № 1

- изпускащо устройство (комин)№4

Таблица 2.1 Приложение 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от собствен мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | периодичен мониторинг |  |  |
| NOx | (mg/Nm3) | 500 | 0 | 1 път годишно | 100% |
| SO2 | (mg/Nm3) | 750 | 0 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 5,2 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 3,1 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 4,2 | 1 път годишно | 100% |
| Pb | (mg/Nm3) | 3 | < 0,05* | 1 път годишно | 100% |
| HF | (mg/Nm3) | 5 | 0 | 1 път годишно | 100% |
| HCL | (mg/Nm3) | 30 | 0 | 1 път годишно | 100% |
| Орг.в-ва, общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 | 45 | 1 път годишно | НЕ |
| Орг.в-ва, общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 | 46 | 1 път годишно | НЕ |
| Орг.в-ва, общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 | 43 | 1 път годишно | НЕ |

* означава че резултатът е по-малък от границата на откриване на елемента по метода

- изпускащо устройство (комин)№5

Таблица 2.2 Приложение 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от собствен мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | периодичен мониторинг |  |  |
| NOx | (mg/Nm3) | 500 | 8 | 1 път годишно | 100% |
| SO2 | (mg/Nm3) | 750 | 0 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 3,1 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 5,2 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 4,2 | 1 път годишно | 100% |
| Pb | (mg/Nm3) | 3 | < 0,05* | 1 път годишно | 100% |
| HF | (mg/Nm3) | 5 | няма | 1 път годишно | 100% |
| HCL | (mg/Nm3) | 30 | няма | 1 път годишно | 100% |
| Орг.в-ва, общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 | 43 | 1 път годишно | НЕ |
| Орг.в-ва, общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 | 37 | 1 път годишно | НЕ |
| Орг.в-ва, общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 | 46 | 1 път годишно | НЕ |

- изпускащо устройство (комин)№6

Таблица 2.3 Приложение 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от собствен мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | периодичен мониторинг |  |  |
| NOx | (mg/Nm3) | 500 | 1 | 1 път годишно | 100% |
| SO2 | (mg/Nm3) | 750 | 0 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 3,1 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 2,1 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 2,1 | 1 път годишно | 100% |
| Pb | (mg/Nm3) | 3 | < 0,05* | 1 път годишно | 100% |
| HF | (mg/Nm3) | 5 | няма | 1 път годишно | 100% |
| HCL | (mg/Nm3) | 30 | няма | 1 път годишно | 100% |
| Орг. в-ва, общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 | 55 | 1 път годишно | НЕ |
| Орг. в-ва, общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 | 57 | 1 път годишно | НЕ |
| Орг. в-ва, общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 | 46 | 1 път годишно | НЕ |

- изпускащо устройство (комин)№6*

Таблица 2.4 Приложение 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от собствен мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | периодичен мониторинг |  |  |
| NOx | (mg/Nm3) | 500 | 0 | 1 път годишно | 100% |
| SO2 | (mg/Nm3) | 750 | 0 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 5,2 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 6,3 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 4,2 | 1 път годишно | 100% |
| Pb | (mg/Nm3) | 3 | < 0,05* | 1 път годишно | 100% |
| HF | (mg/Nm3) | 5 | 0 | 1 път годишно | 100% |
| HCL | (mg/Nm3) | 30 | 0 | 1 път годишно | 100% |
| Орг. в-ва, общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 | 50 | 1 път годишно | НЕ |
| Орг. в-ва, общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 | 34 | 1 път годишно | НЕ |
| Орг. в-ва, общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 | 36 | 1 път годишно | НЕ |

  - Емисии в атмосферния въздух от тунелна пещ

Разрешен дебит на газовете – 48 000 Nm3 /h

Няма констатирано несъответствие в резултатите от мониторинга и разрешения дебит.

- изпускащо устройство (комин)№8

Таблица 2.5 Приложение 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от Периодичен мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие м/у СПИ и НДЕ Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собствен периодичен мониторинг Непрекъснат мониторинг | Контро лен мониторинг |  |  |
| NOx | (mg/Nm3) | 500 | 2,7 | 23 | 1 път годишно | 100% |
| SO2 | (mg/Nm3) | 750 | 25,7 | 131 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 9,0 | 483 | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 7,0 |  | 1 път годишно | 100% |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 6,0 |  | 1 път годишно | 100% |
| Pb | (mg/Nm3) | 3 | < 0,05* | 0,02 | 1 път годишно | 100% |
| HF | (mg/Nm3) | 5 | няма | - | 1 път годишно | 100% |
| HCL | (mg/Nm3) | 30 | няма | - | 1 път годишно | 100% |
| Органич-ни в-ва | (mg/Nm3) | 20 /приведена към ОВ/ | 74 | 698 /приведена към ОВ/ | 1 път годишно | НЕ |
| Органич-ни в-ва | (mg/Nm3) | 20 /приведена към ОВ/ | 80 |  | 1 път годишно | НЕ |
| Органич-ни в-ва | (mg/Nm3) | 20 /приведена към ОВ/ | 128 |  | 1 път годишно | НЕ |

Несъответствия:

1.От направените  СПИ на 4бр. изпускащи устройства на двете камерни сушилни са установени несъответствия между зададената емисионна норма за общ органичен въглерод и резултатите от собствения мониторинг.

2. От проведените СПИ и контролни измервания на тунелната пещ са установени несъответствия по два показатели- прах и общ органичен въглерод.

Концентрацията на прах при контролния мониторинг е 483 mg/Nm3, при дебит на газа 7876 Nm3 /h, а общите въглероди- 698 mg/Nm3 при същия дебит на газа.

- Основната причина за многократно завишените стойности на двата показатели е факта, че нормите за емисии във въздуха са отнесени към 17% кислородно съдържание при нормални условия (условие 6.2.3). Съгласно разпоредбите на чл.9 от Наредба №2  /ДВ. Бр.51 от 1998г., нормите за допустими емисии , изпускани в атмосферния въздух се отнасят за емисиите на вредни вещества след последния технологичен агрегат, без да се разреждат със свеж въздух. Тъй като самото технологично съоръжение- тунелна пещ не позволява игнорирането на свеж въздух, не може да бъде приложена горната Наредба.

Това означава, че е недопустимо прилагането на кислороден корекционен коефициент, което води до завишените стойности на тези показатели, за които е наложена  текуща месечна санкция.

- Друга причина  за наднормено съдържание на прах и общи въглероди в емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от "тунелна пещ" е възникналия технически проблем в самата пещ,  който  наруши нормалния режим на работа  на пещта  и доведе до спиране дейността за извънреден ремонт.

За  временното  прекратяване на дейността и пускането на пещта след извършения ремонт е уведомена писмено РИОС в законовите срокове. Извършена е проверка от контролния орган и съставен констативен протокол № 122/11.12.07г.от ИАОС. Направени са нови контролни измервания по искане на оператора след възстановяване на дейността и са констатирани  занижени стойности..  Не е получен протокол от контролния мониторинг, извършен от ИАОС по неизвестни причини.

  - Емисии в атмосферния въздух от мелници №1 и №2 за грубо смилане на глина

Разрешен дебит на газовете – 10 000 Nm3 /h

Няма констатирано несъответствие в резултатите от мониторинга и разрешения дебит.

- изпускащо устройство (комин)№1

Таблица 2.6 Приложение 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от собствен мониторинг | Честота мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | периодичен мониторинг |  |  |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 56 | 1път годишно | НЕ |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 81 | 1път годишно | НЕ |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 86 | 1път годишно | НЕ |

  - Емисии в атмосферния въздух от мелници №3 и №4  за фино смилане на глина

Разрешен дебит на газовете – 10 000 Nm3 /h

Няма констатирано несъответствие в резултатите от мониторинга и разрешения дебит.

- изпускащо устройство (комин)№2

Таблица 2.7 Приложение 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от собствен мониторинг | Честота на мониторинг | Съотве ствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 58 | 1път годишно | НЕ |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 81 | 1път годишно | НЕ |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | 67 | 1път годишно | НЕ |

Несъответствието е в резултат на неефективна работа на пречиствателното съоръжение поради скъсани ръкавни платна. Предприети са коригиращи действия – закупени са нови ръкави и предстои подмяна.

За изчисление на преките годишни емисии на замърсителите за 2007 година, изразени като кг./год. е използван метода на измерване (М).При изчисленията е взета по-голямата стойност на масовия поток, така, че е представен най-тежкия вариант на емисия на вредното вещество.

Измерванията по собствения мониторинг са извършени от акредитирана лаборатория към МОСВ, ИАОС- гр.София, Регионална лаборатория-гр.Враца, съгласно сключени  договори № 20/13.09.07г. и  № 29/ 26.11.07г.  (условие 9.6.2 КР). Резултатите от измерванията през 2007г. са отразени в Таблиците на Приложение № 1.

Резултатите от собствения периодичен мониторинг се докладват в РИОСВ – София по реда на чл.39 от Наредба №6(обн. ДВ. Бр31 от 1999г.).

Контролните измервания са извършени от Регионална лаборатория – София на 12.10.07 г.

Използваните от лабораторията методи за измерване са както следва:

| емисия | метод на определяне |
| --- | --- |
| ТОС | ВЛМ 109 |
| NOх | ВЛМ 105 |
| SO2 | ВЛМ 104 |
| прах | БДС 17.2.4.02 |
| HCl | БДС 17.2.4.13 |
| HF | БДС 17.2.4.12 |
| Рb | ВЛМ 02-И/2002 |

През отчетния период не е извършвана оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района на Керамичен завод  - Ботевград.

Община Ботевград не е определена като РОУКАВ съгласно изискванията на Наредба № 7 за качества на атмосферния въцдух. Данните от мониторинга на емисиите, показани по-горе дават основание да се счита, че работата на Инсталацията не влошава КАВ в района (условие9.5.1.).

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

- От работата на Инсталацията не се формират отпадъчни производствени води.

- Формират се :

- -Битово-фекални води, които заустват в Градкия колектор. Те се отвеждат и пречистват в ГПСОВ – Ботевград съгласно актуален договор между ВиК„Бебреш” ЕООД гр. Ботевград и „К-К и КО” АД (условие10.1.2.);

- -Дъждовни води - това са водите от производствената площадка, пътищата и покривните конструкции на производствените сгради. Събират се в отделна шахта в близост до оградата на площадката и заустват във водоприемник II категория – р. Калница чрез градски колектор, който директно е отведен в реката. Координатите на точката на заустване и съответно точката на пробовземане са дадени в Таблица 4.3.1:

- Таблица 4.3.1

| Географски координати | Точка на заустване |
| --- | --- |
| 420 55' 489" с.ш. 0,230 48' 575" и.д. | река Калница |
| Географски координати | Точка на пробовземане |
| 420 55' 158" с.ш. 0,230 48' 507" и.д. | Последна ревизионна шахта на площадката |

Същите са отразени на ген- плана на обекта и копие от него е представен в РИОСВ с ГДОС. Точката на пробовземане е съгласувана с РИОСВ и ВиК”Бебреш”.

- Канализационната система се проверява и почиства съгласно Инструкция за проверка и оценка състоянието на канализационната и водопроводна мрежи. Резултатите се записват в дневник. През отчетния период ревизинните шахти са почиствани 3 пъти (условие 10.2.1.1.КР).

- Резултатите от собствения  мониторинг на дъждовни води, извършени от Регионална лаборатория –гр.Враца  през отчетния период (условие 10.2.4 КР) са отразени в Таблица 4.3.2 а :

- Таблица 4.3.2-а

| - Наименование на показателя | - Единица на величината | - ИЕО (КР) | - Резултати от изпитването | - Стандарти/валидирани методи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Активна реакция pH | - - | - 6-8,5 | - 7,44 ±0,03 | - БДС 7.1.4.27 |
| - Неразтворени вещества | - mg/dm3 | - 50 | - 45,0 ± 5,4 | - БДС 7.1.4.04 |

Извън обхвата на акредитация на лабораторията е извършено измерване на показателя –нефтопродукти, чиято стойност е под зададената норма. Резултата от измерването е даден в Таблица 4.3.2 б:

- Таблица 4.3.2-б

| - Наименование на показателя | - Единица на величината | - ИЕО (КР) | - Резултати от изпитването | - Стандарти/валидирани методи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нефтопродукти | - mg/dm3 | - 0,3 | - <0,034 | - ВЛМ №220/ВД |

4.4.Управление на отпадъците

Фирма „К-K и КО”АД, обект "Керамичен завод"-гр. Ботевград има Програма за управление на дейностите по отпадъците, която е утвърдена от РИОСВ – София. Генерираните отпадъци при работата на Инсталацията не се различават по вид (код и наименование)от разрешените такива по КР.  В отчетна книга се отразяват месечно генерираните на площадката отпадъци и се прави оценка на съответствието им с количествата, зададени в съответните таблици на комплексното разрешително, на базата на инструкция за периодична оценка на количеството отпадъци при производството на единица продукт. Към момента не се е налагало подлагане на обработка на отпадъци, неподлежащи на оползотворяване. Флуоресцентните лампи, съдържащи живак се съхраняват при определените за тях изисквания. Оловните акумулаторни батерии се съхраняват разделно в корозионно устойчив съд в закрито вентилирано помещение. Отработените масла се събират в метални варели, плътно затворени, поставени на дървени скари, които са маркирани и пставени в закрит склад.  Площадката е снабдена с необходимото количество абсорбенти за евентуален разлив.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадка та* | Транспор- тиране Собствен транспорт/ външна фирма | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени сКР | Реално измерено | Количест ва определени сКР | Реално измере но t |  |  |  |
| Прахови частици и прах | 10.12.03 | 5 t/y | 0,50 t/y | 0,000125 t | 0,000013 t | Площадка за временно съхранение на технологичен брак №1 | не | да |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строит. материали след терм. обработване | 10.12.08 | 10 t/y | 7,2 t/y | 0,00025 t | 0,00019t | Площадка за временно съхранение на технологичен брак №1 | не | да |
| Отпадъчни смеси преди термично обработване | 10.12.01 | 3 t/y | 1,8 t/y | 0,000075 t | 0,00005t | Площадка за временно съхранение на технологичен брак №1 | не | да |
| Отпадъци от пясъци и глини | 01.04.09 | 5 t/y | 3,0 t/y | 0,000125 t | 0,00008t | Площадка за временно съхранение на технологичен брак №1 | не | да |
| Абсорбенти филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла | 15.02.03 | 0,02 t/y | 0,008 t/y | - |  | Площадка за съхранение на абсорбентни филтри №2 |  | да |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали съдържащи желязо | 12.01.01 | 1 t/y | 0,3 t/y | - |  | Площадка за временно съхранение на метални отпадъци №3 |  | да |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 30 бр | 16бр | - |  | Площадка за временно съхранение на автомобилни гуми №4 | . | да |
| Черни метали | 16.01.17 | 10 t/y | 2,5 t/y | - |  | Площадка за временно съхранение на метални отпадъци №3 | Предадени на”Никсметал1”ЕООД по договор от 22.05.06 с лиценз №223/17.06.05 | да |
| Цветни метали | 16.01.18 | 5 t/y | 0,10 t/y | - |  | Площадка за временно съхранение на метални отпадъци №3 |  | да |
| Излезли от употреба МПС | 16.01.06 | 30 броя | Няма | - |  |  | - | - |
| Хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.04* | 0,3 t/y | 0,18 t/y | - |  | Площадка за временно съхранение на отработени масла №5 (склад ГСМ) | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.05* | 0,5 t/y | 0,2 t/y | - |  | Площадка за временно съхранение №5–склад ГСМ | не | да |
| Синтетичнисмазочни и моторни масла и масла за зъбни предавки | 13.02.06* | 0,2 t/y | няма | - |  | Площадка за временно съхранение №5–склад ГСМ | не | да |
| Хлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.09* | 0,2 t/y | 0,02 t/y | - |  | Площадка за временно съхранение №5–склад ГСМ | не | да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.10* | 0,7 t/y | 0,36 t/y | - |  | Площадка за временно съхранение №5–склад ГСМ | не | да |
| Дънни утайки от резервоари | 05.01.03* | 0,4 t/y | Няма | - |  | - | не | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 0,2 t/y | 0,15 t/y | - |  | Площадка за временно съхранение №5–склад ГСМ | не | да |
| Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 100 броя | 7 броя | - |  | В закрита и обозначена площадка за временно съхранение№6 | Приемане и трeтиране oт фирма „Балбок Инженеринг”АД по договор №LL-2006-1494 при количество над 100бр. | да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 2,0 t/y | 1,2 t/y | - |  | Площадка за временно съхранение №7 | Транспортиране със собствен транспорт | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | 17.01.07 | 3,0 t/y | 1,8 t/y | - |  | Площадка за временно съхранение на строителни отпадъци №8 | - | да |
| Изолационни материали | 17.06.04 | 0,05 | 0,03 t/y | - |  | Площадка за временно съхранение на строителни отпадъци №8 | - | да |

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Имена външната фирма,изв.операцията по оползотворяване/обезвр. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отпадъчни керамични изделия,тухли,керемиди,плочки и строителни материали(след термично обработване) | 10 12 08 | R5 | — | — | Да |
| Отпадъци от пясъци и глини | 01.04.09 | R5 | — | — | Да |
| Прахови частици и прах(от изгаряне на въглища в рингова пещ) | 10 12 03 | R5 | — | — | Да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 10 12 01 | R5 | — | — | Да |

На територията на производствената площадка се извършва оползотворяване с код R5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали)  на упоменатите в Таблица 5 отпадъци,чрез повторното им  влагане в Инсталацията.

4.4.1. Оценка на съответствие

Извършени са 2 оценки на съответствие за отчетната 2007 г.  – по време на контролната    проверка по условията на КР от РИОСВ – София и от оператора при изготвяне на ГДОС. Тези проверки показват следните резултати:

Не са установени  несъответствия между разрешените и генерирани годишни количества отпадъци, както  и на отпадъците по наименование, код и количества. Третирането им се извършва съгласно поставените условия.

4.5.Шум

Въведена  е инструкция за наблюдение веднъж на две години на показатели посочени в разрешителното(Условие 12.2.2.) и за оценка на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Съгласно КР измерването на общата звукова мощност и ниво на шум в мястото на въздействие се извършва веднъж на две години. Такова измерване на територията на Керамичен завод е извършено през м. ноември 2006г от Регионална лаборатория – София към ИАОС, съгласно”Методика за определяне на общата звукова мощност,излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шум в мястото на въздействие”.

През 2007г. не са постъпили оплаквания на площадката на завода  за повишени нива на шум от  работата на Инсталацията.

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

От производствената площадка няма пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

При периодичните проверки в изпълнение на Условия 13.2. и 13.4. на КР не са установени течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, разливи върху производствената площадка или в обвалованите зони. Товаро-разтоварните дейности се извършват на точно обозначените местана плана на  площадката .

През 2007 година е извършен собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в условие 13.9.1.от КР. Собственият мониторинг е донякъде съобразен с изискванията на  Наредба№ 5/8.11.2000г. и условията на Разрешителното за водоползване от ШК1. Резултатите от измерванията  са  дадени в Таблица 4.6.1:

Таблица 4.6.1

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Шахтов кладенец ШК1 | 500 mg/l | 3,2 mg/l | Веднъж годишно | ДА |
| Нефтопродукти | Шахтов кладенец ШК1 | 50 μg /l | < 0,1 mg/l | Веднъж годишно | ДА |

Прилагайки инструкцията за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води , таблицата е видно, че няма превишение на стойностите на екологичния праг.

Не са регистрирани несъответствия през отчетния период.

5.0.  Доклад по Инвестционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР ( ИППСУКР)

В изпълнение на Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР на площадката на КЕРАМИЧЕН ЗАВОД - БОТЕВГРАД, съгласно условията на Комплексното разрешително е извършено следното:

- Закупуване и подмяна на вентилаторите на камерните сушилни.

- Подмяна на ръкави на ръкавните филтри.

- Поддръжка и ремонт на зъбната мелница.

6.0   Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Няма прекратяване на дейността на инсталацията или на части от нея през 2007г.

7.0   Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1  Аварии

През 2007г.на площадката на КЕРАМИЧЕН ЗАВОД - БОТЕВГРАД не са възниквали авариини ситуации. Има утвърден авариен план.  Извършено е еднократно обучение на персонала от ГЗ – Ботевград.

Съгласно изискванията на КР (условие 14.8.) е извършена класификация на  предприятието съгласно чл. 103 от ЗООС (ДВ бр.. 91/2002). Министърът на околната среда и водите потвърди, че дейността на предприятието не попада в обхвата на глава седма, раздел първи на ЗООС и за нея не е необходима издаването на разрешително по чл. 104 от ЗООС.

7.2.  Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2007г. не са постъпили оплаквания или възражения , касаещи дейността на Инсталацията.

Изпълнителен директор:

/О.Серафимов/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността,точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 64/2005г. на ОБЕКТ „Керамичен завод” Ботевград с ОПЕРАТОР  “К- К и КО” АД гр. София

Име на подписващия: Огнян Серафимов.

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

Подпис………………

Дата :04.04.2008 година

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) |  | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител |  | във въздух (колона 1a) |  | във води (колона 1b) |  | в почва (колона 1c) |  |  |  |  |
|  |  |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 |  | - |  | - |  | - |  | * |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | 500 000 |  | - |  | - |  | - |  | * |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 милиона |  | - |  | - |  | - |  | * |  |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | 100 |  | - |  | - |  | - |  | * |  |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 |  | - |  | - |  | - |  | * |  |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 |  | - |  | - |  | - |  | 10 000 |  |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 |  | - |  | - |  | - |  | * |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | “-“ (1 723) (С) |  | - |  | - |  | - |  | * |  |
| 9# |  | Перфлуоровъглероди (PFCs) | 100 |  | - |  | - |  | - |  | * |  |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 |  | - |  | - |  | - |  | * |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | “-“ (17 083) (С) |  | - |  | - |  | - |  | * |  |
| 12# |  | Общ азот | - |  | 50 000 |  | 50 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  |
| 13# |  | Общ фосфор | - |  | 5 000 |  | 5 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 |  | - |  | - |  | 100 |  | 10 000 |  |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | 1 |  | - |  | - |  | 100 |  | 10 000 |  |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 |  | - |  | - |  | 100 |  | 10 000 |  |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 |  | 5 |  | 5 |  | 50 |  | 50 |  |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 10 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 000 |  |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 |  | 50 |  | 50 |  | 500 |  | 10 000 |  |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 |  | 20 |  | 20 |  | 500 |  | 10 000 |  |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | “-“ (1,75) (С) |  | 20 |  | 20 |  | 50 |  | 50 |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 |  | 100 |  | 100 |  | 1 000 |  | 10 000 |  |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, C10-C13 | - |  | 1 |  | 1 |  | 10 |  | 10 000 |  |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 33 | 50-29-3 | DDT | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  | 10 000 |  |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  | 10 000 |  |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 40# |  | Халогенирани орган. съедин. (като AOX) | - |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 1 000 |  | 10 000 |  |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (HCB) | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан (HCH) | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 |  |
| 45 | 58-89-9 | Lindane | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 47# |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 50 |  |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 1 |  | 50 |  |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 |  | - |  | - |  | 1 000 |  | 10 000 |  |
| 53# | 56-23-5 | Tетрахлорметан (TCM) | 100 |  | - |  | - |  | 1 000 |  | 10 000 |  |
| 54# | 12002 г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) | 10 |  | - |  | - |  | 1 000 |  | 10 000 |  |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 |  | - |  | - |  | 1 000 |  | 10 000 |  |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 |  | - |  | - |  | 1 000 |  | 10 000 |  |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 |  | - |  | - |  | 1 000 |  | 10 000 |  |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан | 500 |  | - |  | - |  | 1 000 |  | 10 000 |  |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1 000 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  | 10 000 |  |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 |  | 1 |  | 1 |  | 50 |  | 50 |  |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | 1 000 |  | 200 (като BTEX) a/ |  | 200 (като BTEX) a/ |  | 2 000 (като BTEX) a/ |  | 10 000 |  |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол | - |  | 200 (като BTEX)a/ |  | 200 (като BTEX)a/ |  | 2 000 (като BTEX)a/ |  | 10 000 |  |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1 000 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  | 10 000 |  |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 |  | 10 |  | 10 |  | 100 |  | 10 000 |  |
| 69# |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) | - |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 10 000 |  |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) | 10 |  | 1 |  | 1 |  | 100 |  | 10 000 |  |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) | - |  | 20 |  | 20 |  | 200 |  | 10 000 |  |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводо-роди (PAHs)b/ | 50 |  | 5 |  | 5 |  | 50 |  | 50 |  |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - |  | 200 (като BTEX)a/ |  | 200 (като BTEX)a/ |  | 2 000 (като BTEX)a/ |  | 10 000 |  |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | “-“ (67 249) (С) |  |  |  | - |  | - |  | ** |  |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | - |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 10 000 |  |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - |  | 200 (като BTEX)a/ |  | 200 (като BTEX)a/ |  | 2 000 (като BTEX)a/ |  | 10 000 |  |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - |  | 2 млн. |  | 2 млн. |  | 2 млн. |  | 10 000c/ |  |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | “-“ (0,00) (С) |  | - |  | - |  | - |  | 10 000 |  |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 |  | 10 000 |  |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - |  | 50 |  | 50 |  | 500 |  | 10 000 |  |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - |  | 2 000 |  | 2 000 |  | 10 000 |  | 10 000c/ |  |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | “-“ (0,0 ) (С) |  | - |  | - |  | - |  | 10 000 |  |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 |  | - |  | - |  | - |  | 10 000 |  |
| 86# |  | Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | “-“ (16 294) ) (С) |  | - |  | - |  | - |  | * |  |