„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ – ГОРНА МАЛИНА”

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 301 – Н0/2008г.

(за периода 15.11.2008 – 31.12.2008 г.)

с.ГОРНА МАЛИНА, 2009 год.

Съдържание

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад.

Приложения: Таблици и речник на използваните термини

- Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително /КР/

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин, с. Горна Малина

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

с. Горна Малина, ЕКАТТЕ 16314, местност „Умен дол”

- Регистрационен № на КР:   КР №301 – Н0/2008

- Дата на подписване на КР: 08.10.2008 год.

- Дата на влизане в сила на КР: 15.11.2008 год.

- Оператор на инсталацията:

„ЕКО ГОРНА  МАЛИНА” ЕООД;

притежател на разрешителното е община Горна Малина

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

Собственик – община Горна Малина, ул.”21” № 18, тел. +359 7152/320, факс: +359 7152/252, оператор: адр. с. Горна Малина, ул. „21” № 18,       тел. +359 7152/320, факс: +359 7152/252, GSM 0887805918, e-mail: veselinu@dbv.bg

- Лице за контакти: инж. Веселин Димитров – Управител

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: с. Горна Малина, ул. „21” № 18,       тел. +359 7152/320, факс: +359 7152/252, GSM 0887805918, e-mail: veselinu@dbv.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Регионално депо за неопасни отпадъци обслужващо общините Горна Малина и Елин Пелин. В Регионалното депо има следните клетки: клетки с № №1,2 и 3 изградени за ТБО, като в експлоатация е само клетка № 1. На депото се приемат битови и производствени неопасни отпадъци от предприятия на територията на двете общини.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

| Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет [t/24h] | Капацитет [t] | Количество депонирани отпадъци [t] по години |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| Регионално депо за неопасни отпадъци общините Горна Малина и Елин Пелин, включващо: - Клетка 1; - Клетка 2; - Клетка 3; | 5.4 | 28 28 28 28 | 200107 93081 45953 61073 | 4358 | 11461 | 13385 | 13201 | 12983 | 13497 |

Забележка: От дата на влизане в сила на КР: 15.11.2008 г. до 31.12.2008г. са депонирани 1629 тона отпадъци (от тях 1407 тона смесени битови отпадъци и 222 тона производствени отпадъци); наблюдава се превишаване на дневния капацитет. В заявлението за издаване на КР е посочен и максимално възможен капацитет 12365 t/y,  34 t/24h.

От таблицата е видно, че не е спазено Условие 4.1. от КР.

От месец юли 2003г. в експлоатация е въведена клетка № 1 -  за неопасни отпадъци, оператор е фирма “БКО”ООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.”Градинарска”№1, рег.по фир.дело №8119/1999, БУЛСТАТ 121912312, с управител Димчо Александров Китов. От м. октомври 2005г. експлоатация на I-ва клетка е възложена на фирма “Еко Горна Малина” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Горна Малина, ул. Двадесет и първа №18, рег.по фир. дело №144/2005, БУЛСТАТ 131444239, с управител инж. Веселин Димитров Димитров, експлоатира се с разрешение съгласно чл. 12 ЗУО; от 15.11.2008г.  с комплексно разрешително №301-Н0/2008г.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

- инж. Веселин Димитров – Управител на „Еко Горна Малина” ЕООД

- инж. Стоянка Дончева – Гл. експерт „Екология”

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионалното депо за неопасни отпадъци в община Горна Малина е разположено на територията на РИОСВ гр. София.

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионалното депо за неопасни отпадъци в община Горна Малина е разположено на територията на Басейнова Дирекция Дунавски район с център гр. Плевен.

- Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

- Определен е  персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

-  Изготвени са  списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

-  Съхраняват се  списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

- Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Компютърно обучение – софтуерно обучение

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника

- Ежемесечни курсове по безопасност на работа и охрана на труда

- Обмен на информация

- Всички доклади (за мониторинг, доклад за експлоатация и др.) и годишните отчетни книги за депонираните отпадъци се правят в 3 екземпляра за РИОСВ, община Горна Малина и за ИАОС.

- Всички нови разпоредби и нормативни документи издадени от МОСВ, ИАОС и Държавен вестник се прилагат своевременно и в определените срокове.

- В община Горна Малина е предоставена документация за начина на експлоатация на Регионалното депо за ТБО и ПО,  за водене на отчетност и за периодичния мониторинг провеждан от лабораторията на ИАОС. Тази информация е за достъп на населението.

- В Регионалното депо за неопасни отпадъци се съхранява списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните и други възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала отговорен за изпълнение на КР.

- Документиране:

Инструкциите и прилежащата документация се намират при отговарящият за експлоатирането на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Горна Малина  и Елин Пелин – инж. Веселин Димитров – Управител.

- Управление на документи

Актуалните документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци и са на разположение на компетентните органи. Всички документи съдържат идентификационен номер и се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

- Оперативно управление

Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции съхранявани в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно КР е изготвена и се спазва инструкцията за периодична оценка на съответствието с изискванията на разрешителното. Притежателят на КР е изготвил и прилага писмени инструкции за установяването на причините за допуснатите несъответствия и предприема коригиращи действия в това число и в управлението на ОС.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план.

В дружеството е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта на ръководството на дружеството е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

- Актуализация на СУОС

За разглеждания период не е правено актуализация на СУОС за обект Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин.

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица, който се предоставя при поискване от компетентните органи.

Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР има необходимата компетентност придобита на основата на подходящо обучение и опит.

| Условия по КР № 301 Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1 | До 01.03.2009г. са депонирани 66 030т неопасни отпадъци на клетка 1. Наблюдава се превишаване на дневни капацитети |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин. | Данните за депонираните битови и производствени неопасни отпадъци в клетка №1 са представени в Таблица 4.1 към точка „Производствен капацитет на инсталацията”. |
| Условие №5. Управление на околната среда. Притежателят на настоящото разрешително да прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на следните изисквания: |  |
| Условие 5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да определи персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. | Представяме списък на персонала, отговорен за нормалната експлоатация на РДНО – Г. Малина |
| Условие 5.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и поддържа списъци на: - персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното; - лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното; | Представяме списък на персонала, отговорен за нормалната експлоатация на РДНО – Г. Малина |
| Условие 5.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява списъците по Условие 5.1.2. и да ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите. | Списъкът се съхранява на РДНО – Г.Малина. |
| Условие 5.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да определя ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, в зависимост от определените потребности. Програмите да се актуализират при промяна на потребностите за обучение на персонала/лицата. | През изминалата 2008г. не е имало потребност от обучение и не се е налагало актуализиране. |
| Условие 5.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители. | Представяме допълнен списък с местоположение на работното място и телефон за контакт. |
| Условие 5.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). | На площадката се намира актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани. |
| Условие 5.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да осигури на площадката актуален списък с нормативни актове по околна среда, които се отнасят към работата на инсталациите. | Представяме списък с нормативни актове |
| Условие 5.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да осигури на площадката, списък и документиране на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително и тяхното съхраняване на достъпно за всички служители място площадката, както и от лицата, отговорни за тяхното изпълнение. | Представяме списък на изискваните с КР инструкции. |
| Условие 5.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигури на площадката списък на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен. | Представяме списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. |
| Условие 5.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация | Представяме инструкции за актуализация на документите, изискани с КР. |
| Условие 5.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. | Представяме всички инструкции, изисквани по условието. |
| Условие 5.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително. | Представяме всички, изискани с КР инструкции. |
| Условие 5.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното. | Представяме инструкции за оценка на съответствие. |
| Условие 5.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. | Представяме инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. |
| Условие 5.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. | Представяме писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване след всяка авария. |
| Условие 5.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в които да се уточняват дейностите по: - определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; - определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; - определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията. - определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; - определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката; - определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; - определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; - определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; - определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; - определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии. | Представяме писмена инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, изготвена по зададения образец |
| Условие 5.8.3. Инструкцията по Условие 5.8.2 да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите да се документират. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 5.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 5.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 5.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване. | Не се е налагала актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване. |
| Условие 5.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да изготви списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи. | Представяме пълен списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. |
| Условие 5.10.1. Притежателят на разрешителното да докладва резултатите от собствения мониторинг и да представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и да бъде съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на емисиите на вредни вещества. |  |
| Условие 5.10.2. Операторът да предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното. | Представяме наличната информация относно изпълнението на условията в разрешителното. |
| Актуализация на системата за управление на околната среда |  |
| Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През изминалия период 15.11.08г.-31.12.2008г. не е пристъпвано към актуализиране или изменение на КР и следователно и на СУОС. |
| Условие №7. Уведомяване |  |
| Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и Териториалната Дирекция “Гражданска защита” към Министерство на извънредните ситуации, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващите вещества и размера на замърсяването. | Не са настъпвали аварийни ситуации. |
| Условие 7.2. Притежателят на настоящето разрешително да информира РИОСВ и Басейновата дирекция в частта “Води” за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното. | Ще информираме РИОСВ за извършения мониторинг, определен с условията на разрешителното. |
| Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното да информира МОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по Условие 2. |  |
| Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 7.1 и Условие 7.2 като част от ГДОС. | По Условие 7.1 всички показатели на повърхностните и подземни води отговарят на съответните заложени в КР. По Условие 7.2 резултатите от мониторинга се съхраняват на „РД за НО” и се представят пред компетентните органи при поискване. |

З.  Използване на ресурси:

3.1. Използване на вода:

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество |  | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008г. | за период 15.11.08г.-31.12.08г. |  |  |
| ВиК мрежа Градски водопровод | няма норма | 0,074 m3 /t | 993 m3 | 119 m3 | 0,073 m3 /t | Да |

| Условия по КР № 301 Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие №8. Използване на ресурси |  |
| Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди, да става единствено чрез доставка на вода от градската водопроводна мрежа, при наличие на актуален договор за доставка на вода с експлоатиращото водопроводната мрежа ВиК дружество и при спазване на условията в него. | Представяме Договор с “В и К” ЕООД – София |
| Условие 8.1.2. При работа на инсталацията по Условие 2 да не се превишава количеството използвана вода за производствени нужди, посочени в Таблица 8.1.2. | Вода за производствени нужди се използва само в дезинфекционно съоръжение за автомобилите. |
| Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на мивка за измиване на контейнери, основен консуматор на вода за производствени нужди. | Към настоящия момент контейнерите не се измиват. Автомобилите преминават през дезинфекционно съоръжение. |
| Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. | Представяме инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. |
| Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва: - обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката; - месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2; - месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2; - годишна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. Горепосочените количества да се отчитат чрез монтираните съгласно договора с експлоатиращото водопроводната мрежа ВиК дружество измервателни устройства (Приложение № 11 I Б 1.1.1.-6 от заявлението Договор с ВиК ЕООД, гр. София) или чрез изчислителни методи. | Представяме инструкция, измерва се общата месечна консумация на вода по разходомерно устройство. |
| Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по Условие 2 с определените в Условие 8.1.2. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват. | Представяме инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията. |
| Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи. | Представяме инструкция, резултатите се документират в книга за разходи на питейна вода. |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като: годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.1.5.2., причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им. | Депото се захранва с питейна вода от градска водопроводна мрежа въз основа на актуален писмен договор с “В и К” ЕООД гр.София. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват в дневника на отговорното лице като на база показанията на водомерите се отчитат месечните и годишните разходи на вода за тон депониран отпадък: • Изразходваното количество вода на депото е 0.073 мЗ/тон депониран отпадък. • За разглеждания период е извършена 1 проверка на водопровода. Не са установени аварии. Извършват се проверки ежемесечно с цел недопускане на аварии и своевременното им отстраняване. |

  - Използване на ел.енергия

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР)

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008г. | за период 15.11.08г.-31.12.08г. |  |
| Електроенергия | 0.00199 MWh/t | 0.00000135 MWh/t | 0.00000168 MWh/t | Да |

| Условия по КР № 301 Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.1.1. Консумираната електроенергия при работа на инсталацията по Условие 2, да не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1.1. | Потреблението на електроенергия се отчита по фактура. |
| Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви и да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия в инсталацията по Условие 2. | Представяме работна инструкция за помпа за инфилтрат. |
| Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като: - обща месечна консумация на електроенергия за площадката. - месечна консумация на електроенергия за инсталацията по Условие 2. - месечна консумация на електроенергия за депонирането на един тон отпадък за инсталацията по Условие 2. - годишна консумация на електроенергия за депонирането на един тон отпадък за инсталацията по Условие 2. | Потреблението на електроенергия се отчита по фактура . Не се пресмята специфичен разход на ел.енергия |
| Условие 8.2.2.1.1. Изразходваното количество електроенергия да се отчита по измервателното устройство, обозначено на Приложение № 45-“Схема за разположението на електромера” от заявлението. | Изразходваното количество електроенергия се отчита по посоченото измервателно устройство. |
| Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените в Таблица 8.2.1.1. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират. | Представяме инструкция за оценка на съответствието. |
| Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на електроенергия за инсталацията по Условие 2. | Представяме документирани резултати. |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количествата използванa електроенергия, изразени като: - годишна консумация на електроенергия за депонирането на един тон отпадък за инсталацията по Условие 2. | Представяме ги в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.3.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количества електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в РД за НО е регулирано в договор с "Електроразпределение" София област. Основните консуматори на ел.енергия в депото са административната сграда и помпената станции за инфилтрат. Изготвили сме писмена инструкция за отчитането на използваната ел. енергия. Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

З.З. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

Не се използват суровини.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество (за период 15.11.08 -31.12.08 г.) | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекционно средство | 0,0017 t/y | 1,5.10-4 t/t | 0,5 кг. | 0,003 | Да |
| Моторно масло | 0,010 t/y | - | - | - | - |
| Хидравлично масло | 0,020 t/y | 2,5.10-3 | 15 л. | 0,009.10-3 | Да |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

| Условия по КР № 301 Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.1.1. Употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, спомагателни материали да не се различават по вид и да не превишават количествата, посочени в Таблица 8.3.1.1. от разрешителното. | Представяме месечни протоколи за извършени ДДД услуги по сключен договор с ЕТ"Дезинсекция и Дератизация" |
| Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция, осигуряващa измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали, съгласно таблицата по Условие 8.3.1.1., изразени като: - месечна консумация на спомагателни материали за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС; - месечно количество депониран отпадък за инсталацията Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС; - месечна консумация на спомагателни материали за тон депониран отпадък за инсталацията Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС; - годишна консумация на спомагателни материали за тон депониран отпадък за инсталацията Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС; Изчисляването на месечната консумация на спомагателни материали да се извършва в съответствие с Условие 6.5. | Представяме писмена инструкция за документиране на използваните количества спомагателни материали. Използваните количества са посочени в Таблица 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. |
| Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива в Условие 8.3.1.1 на настоящото разрешително. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират. | Прилагаме писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества спомагателни материали. |
| Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС годишната употреба за един тон депониран отпадък на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. спомагателни материали. | Посочени са в Таблица 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количествата използвани спомагателни материали с определените такива в условията на разрешителното. | Като спомагателни материали се използват дезинфекционно средство Клодан D за дезинфекционния трап, моторно и хидравлично масло за булдозера. Няма превишаване на използваните спомагателни материали с определените такива в КР. |
| Условие 9. Емисии в атмосферата |  |
| Условие 9.1. Работа на Инсталация за изгаряне на биогаз На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на Инсталация за изгаряне на биогаз, описана в Таблица 9.1. |  |
| Условие 9.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на инсталацията за изгаряне на биогаз, описани в Таблица 9.1. | Прилагаме писмена инструкция. Не се извършва непрекъснат мониторинг на технологичните параметри. |
| Условие 9.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на инсталацията за изгаряне на биогаз, в съответствие с изискванията на Таблица 9.1, както следва: | Два пъти дневно се обхожда инсталацията за изгаряне на биогаз и се записват параметрите |

З.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти.

| Условия по КР № 301 Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.1.1. Употребяваните при работата на инсталацията по Условие 2 спомагателни материали, да не се различават по вид и да не превишават количествата, посочени в таблица 8.3.1.1.(1) от разрешителното. | За дезинфекция на трапа на входа на депото се използва препарат »Клодан D» във вид на разтворими таблетки. |

| Условия по КР № 301 Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция, осигуряващa измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали, съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1, изразени като: - месечна консумация на спомагателни материали за инсталацията по Условие 2; - месечно количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2; - месечна консумация на спомагателни материали за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2; - годишна консумация на спомагателни материали за тон депониран отпадък за инсталацията по , Условие 2. Изчисляването на количествата се извършва в съответствие с Условие 6.5.1. и Условие 6.5.2 | Прилагаме писмена инструкция, осигуряващa измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали, съгласно Таблица 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. |
| Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива в Условие 8.3.1.1 на настоящото разрешително. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират. | Прилагаме писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали. |
| Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС на годишната употреба за един тон депониран отпадък на всички от контролираните по Условие 8.3.1.1. спомагателни материали. |  |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количествата използвани спомагателни материали с определените такива в условията на разрешителното. |  |
| Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, да бъдат съхранявани съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност. | Представяме информационен лист за безопасност за спомагателни материали. |
| Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните спомагателни материали. | Представяме информационен лист за безопасност за спомагателни материали. |
| Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява спомагателни материали - дезинфекционни средства в оригиналните им опаковки в склад, посочен на № 9-I. Б 1.1.1.-4 от заявлението, който да отговаря на следните изисквания: - да притежава подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада; да няма връзка с канализацията. | Спомагателните материали - дезинфекционни средства са в оригинална опаковка. Съхраняват се на посоченото място в склад посочен в условие 8.3.4.2 – гараж. |
| Условие 8.3.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали към инсталацията по Условие 2, с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. | Представяме инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали към инсталацията. |
| Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3.включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия. | В района на депото се съхраняват спомагателни материали – дезинфектант Клодан D, използван за дезинфекционния трап. Дезинфектанта се съхранява в пластмасовите опаковки, както е закупен в закрито помещение. За разглеждания период е извършена една проверка, като не са констатирани не съответствия. Моторното и хидравлично масла към момента не се съхраняват на площадката. При необходимост се закупуват и доставят. Същото се извършва в гаражната площ и отработените масла се съхраняват на временна площадка за съхранение на опасни отпадъци. Няма установени несъответствия. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

4.1    Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ И РКТК

Данните са определени чрез измервания и изчисления и са представени в Таблица 1 от  Приложенията.

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

Данните са представени в Таблица 2 от Приложенията.

| Условия по КР № 301 Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да изгради система за отвеждане на образуваните газове (за всяка от клетките) от тялото на депото, отговарящa на следните изисквания: | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 9.1.1.1. Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, притежателят на настоящото разрешително да започне изграждането на вертикални газоотвеждащи кладенци. Вертикалните газови кладенци да са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите на клетката. | Изградени са два газови кладеница на разстояние повече от 50 м.един от друг |
| Условие 9.1.1.2. След запълване с отпадъци на последния работен хоризонт и преди изграждане на глинения запечатващ слой и последващата рекултивация (техническа и биологична), притежателят на настоящото разрешително да изгради хоризонтален газов дренаж, включващ: - дренажен слой, осигуряващ отвеждането на биогаза до вертикалните газови кладенци, състоящ се от чакъл с дебелина на слоя 0,5 m и перфорирани тръби с диаметър 110 mm.; - газоотвеждащи тръби с диаметър 110 mm; - контролни шахти в местата на свързване на хоризонталните и вертикалните газоотвеждащи тръби. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 9.1.2. От датата на изграждане на газоотвеждащата система на клетката, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността й, изразяваща се в: - контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти; - периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от предварително определени газови кладенци. | Представяме инструкция за постоянна проверка на ефективността на газоотвеждащата система на инсталацията за изгаряне на биогаза. |
| Условие 9.1.3. От дата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка от клетките, събираните газове да се отвеждат от тялото на депото за последващо оползотворяване или изгаряне във факел, посредством система от хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 9.1.3.1. В случай, че дейностите по изпълнение на Условие 9.1.3 са свързани с промяна в работата на инсталацията, която би могла да окаже въздействие върху околната среда или промяна на разрешителното, то това да стане по реда на Условия 3.2 и 7.3. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 9.2.1. От датата на изграждане на газоотвеждащата система към всяка от клетките на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, всички емисии на вредни вещества от съответната клетка да се изпускат в атмосферния въздух организирано. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 9.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. | Представяме инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката. |
| Условие 9.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. | Представяме инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии. |
| - Условие 9.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да овлажнява с вода всички участъци от площадката, които са източници на неорганизирани емисии на прах. | Не се установиха източници на неорганизирани емисии на прах. |
| Условие 9.3.1. Притежателят на настоящото разрешително трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. | Не се установиха миризми по контура на площадката |
| Условие 9.3.2. Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящото разрешително да запръстява дневния работен участък на депото. | Поради лоши метеорологични условия цялостното запръстяване ще започне през м.април 2009г. |
| Условие 9.3.3. При поява на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай че предвиденото запръстяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества | В община Горна Малина и в РИОСВ – София не са постъпили жалби за миризми до момента. |
| Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). | Прилагаме инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. |
| - Условие 9.4.1. Емисиите на отпадъчни газове от площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда. | Извършени са имисионни измервания в с.Горна Малина през април 2005г. от акредитирана лаборатория. Наблюдава се превишение по показател финни прахови частици. |
| - Условие 9.5.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха |  |
| - Условие 9.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Таблица 9.5.1. | Последните замервания са направени през 12.2006г. От представените протоколи за СПИ на газови кладенци №№ 1 и 2, концентрацията на CH4, CO2 и CO са нула. |
| Условие 9.5.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). |  |
| Условие 9.5.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец измерения дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.5.1.1 за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган. | По проект само кладенци №№ 3 и 4 ще бъдат изградени от бетонови пръстени. В момента са изградени само кладенци № № 1 и 2, които са от телена мрежа запълнена с едри камъни |
| Условие 9.5.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). |  |
| Условие 9.5.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. | Не се документират и съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката. |
| Условие 9.5.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. | Не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. |
| Условие 9.5.2.5. От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверката на ефективността на газоотвеждащата система. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 9.5.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: - Условия 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително, - Условие 9.5.2.5 – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, в съответствие с изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). | Съгласно с наша Инструкция и Условие 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол спазването технологията на депониране на отпадъците, както и чрез периодично оросяване с вода. През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания от миризми. Измервания от изходите на газовите кладенци не са извършени, тъй като последните са в процес на изграждане. |
| - Условие 9.5.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.15. |  |

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

Данните са представени в Таблица 3 от Приложенията.

| Условия по КР № 301 Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.1.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира и извършва мониторинг на функционирането на Септична камера с филтрационни траншеи и хлоратна шахта, означени на „Ситуация № 15”, Приложение № 11-I. Б.1.1.-6 от заявлението в съответствие с изискванията на Таблица 10.1.1.1. и Таблица 10.1.1.2. | Извършва се мониторинг на количеството утайка на Септична камера с филтрационни траншеи. В хлоратната шахта не е монтиран рН-метър, тъй като няма достатъчно количество отпадъчни води. |
| Условие 10.1.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1. | Представяме инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. |
| Условие 10.1.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения на площадката на дружеството. | Представяме инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения на площадката. |
| Условие 10.1.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за: - периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 с определените в Таблица 10.1.1.1 и Таблица 10.1.1.2 ; - установяване на причините за несъответствие; - предприемане на коригиращи действия. | Представяме инструкция, извършваме собствен мониторинг, резултатите се отразяват в съответни дневници: а) септична яма – веднъж на месец; б) филтрационни траншеи; В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. |
| Условие 10.1.1.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. | Представяме инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката. |
| Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения |  |
| Условие 10.1.2.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да използва инфилтрата за оборотно оросяване на тялото на депото. | Инфилтратът се ползва оборотно с него се оросява тялото на депото. |
| Условие 10.1.2.1.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депонираните отпадъци, в която се използва инфилтрат. | Представяме инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръженията към оросителната система. |
| Условие 10.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да осигури събиране и отвеждане за пречистване на инфилтрата от депото за срок не по - кратък от 30 години след закриване на депото, единствено на ВиК дружество, имащо право да приема и пречиства отпадъчни води в пречиствателна станция, съгласно сключен договор и при спазване на условията в него. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 10.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигури събиране и отвеждане на инфилтрата от съществуващото депо в ретензионен басейн за срок не по - кратък от 30 години след закриването му. Инфилтратът да се използва единствено за оросяване тялото на Регионалното депото (Клетки 1, 2 и 3). | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 10.1.2.4. След пускане в експлоатация на Клетки 2 и 3 временанта транзитна връзка между събирантелни шахти 2 и 3 към дере “Умен дол” да бъде прекъсната и тръбата отиваща към дерето запечатена. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 10.1.2.4.1. В случай на природни бедствия, интензивни валежи или аварийни ситуации, при затлачване на дренажната система, спиране работата на помпите от оборотния цикъл за инфилтрирали води за оросяване на депото, е необходимо да се предвидят резервни обеми, като не се допуска заустване на непречистени води от инфилтрат в дере “Умен дол” – водоприемник ІІ категория, по време на експлоатация на клетки 1, 2 и 3. | Няма аварийни ситуации и заустване на непречистени води от инфилтрат в дере “Умен дол”. |
| Условие 10.1.3.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни за определяне инфилтрата на депото съгласно Таблица 10.1.3.1. | Не се извършва мониторинг на метеорологични данни. |
| Условие 10.1.3.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на инфилтрата от Клетка 1 и Клетка 2 и Клетка 3, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.3.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. | Не е представен протокол от мониторинг на инфлтрата по определените в КР показатели. Заявили сме с възлагателно писмо до ИАОС да ни бъде направен мониторинг на инфилтрата. |
| Условие 10.1.3.3. В срок до един месец от издаване на настоящото разрешително притежателят му да представи и съгласува в РИОСВ план на площадката в три еднообразни екземпляра, върху който да са означени местата за пробовземане за определяне на обема и състава на инфилтрата (поотделно на всички места на площадката, на която се отделя инфилтрат) с географски координати. | Представяме за съгласуване план на площадката, върху които е означено мястото на пробовземане за определяне на обема и състава на инфилтрата. |
| Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води |  |
| Условие 10.2.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да зауства смесен поток производствени (от автомивката и дезинфекционния басейн), битово-фекални води и повърхностни води от площадката в дере “Умен дол” – ІІ категория водоприемник, единствено при условията, посочени в Таблица 10.2.1.1. Не са представени протоколи от мониторинг по определените в КР показатели. |  |
| Условие 10.2.1.2. В срок до един месец от издаване на настоящото разрешително притежателят му да представи и съгласува в РИОСВ план на площадката в три еднообразни екземпляра, върху който да са означени точките на заустване и местата за пробовземане на смесен поток производствени, битово-фекални и повърхностни води с географски координати. | Представяме за съгласуване план на площадката, върху който да са означени точките на заустване и местата за пробовземане на смесен поток производствени, битово-фекални и повърхностни води. |
| Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води |  |
| Условие 10.2.2.1. Отпадъчните води от площадката на депото, зауствани в дере “Умен дол”, не трябва да нарушават неговата категория – II-ра категория. | Не са представени протоколи от мониторинг по определените в КР показатели. |
| Условие 10.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на смесен поток производствени (от автомивката и дезинфекционния басейн), битово-фекални води и повърхностни води от площадката зауствани в дере “Умен дол” – ІІ категория водоприемник, съгласно Таблица 10.2.3.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. | Не са представени протоколи от мониторинг по определените в КР показатели. Заявили сме с възлагателно писмо до ИАОС да ни бъде направен мониторинг на посочените в условието води. |
| Условие 10.2.3.2. Преди въвеждане в експлоатация на инсталацията по Условие 2, притежателят на настоящото разрешително да монтира сертифицирано измервателно устройство за измерване на обема на заустваните повърхностни води от площадка на депото. | Не е монтирано измервателно устройство. |
| Условие 10.2.3.2.1. През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото, притежателят на настоящото разрешително да отчита чрез измервателното устройство по Условие 10.2.3.2. количествата зауствани повърхностни води. | Не се отчитат количествата зауствани отпадъчни води. |
| Условие 10.2.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за: - проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в повърхностните води с определените в Условие 10.2.1.1/Таблица 10.2.1.1 стойности на Индивидуални емисионни ограничения; - установяване на причините за несъответствие; - предприемане на коригиращи действия. | Представяме инструкция по условие 10.2.3.3. |
| Условие 10.2.3.4. През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за изчисляване на преките годишните емисии на замърсителите в повърхностните води, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) | Представяме инструкция по условие 10.2.3.4. |
| Условия 10. 3. Повърхностни води |  |
| Условие 10.3.2.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията за отвеждане на повърхностни води от стопанския двор като част от смесен поток отпадъчни води – производствени, битово-фекални и повърхностни, посочени в Условие 10.2.2.1 и в Условие 10.2.3.1. | Не са представени протоколи от мониторинг по определените в КР показатели. Заявили сме с възлагателно писмо до ИАОС да ни бъде направен мониторинг на посочените в условието води. |
| Условие 10.4. Притежателят на настоящото разрешително да осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до всички точки за мониторинг на отпадъчните води – инфилтрат и повърхностни води. | Осигурява се достъп на контролните органи до всички точки за мониторинг на отпадъчните води. |
| Условие 10.4.1 Притежателят на настоящото разрешително да поддържа в техническа и експлоатационна изправност контролно-измервателните прибори към системата за собствен мониторинг. | Няма контролно–измервателни прибори. |
| Условие 10.5. През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото притежателят на настоящото разрешително да заплаща такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. | Не са представени фактури за заплащане на такса. |
| Условие 10.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от мониторинга на контролираните параметри по Условие 10.1.1.1. | Не са представени протоколи от мониторинг по определените в КР показатели. |
| Условие 10.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.2.3 за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: - брой на извършените проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | За периода от 15.11.2008 г. до 31.12.2008 г. не са извършвани проверки на повърхностни води. |
| Условие 10.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на обема и състава на инфилтрата от клетки 1 и 2 за депониране на отпадъци. | Не са представени протоколи от мониторинг по определените в КР показатели. |
| Условие 10.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от мониторинга на повърхностни води от площадката на депото в дере – ІІ категория водоприемник по Условие 10.2.3.1. | Не са представени протоколи от мониторинг по определените в КР показатели. |
| - Условие 10.6.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.2.3.3. и да докладва като част от съответния ГДОС за: - брой на извършените проверки; - установени несъответствия; - предприети/планирани коригиращи действия; | Във връзка с Условие 10.2.2.3 се извършва собствен мониторинг, съгласно наша Инструкция, резултатите се отразяват в съответни дневници: а) септична яма – веднъж на месец; б) филтрационни траншеи; В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. |
| Условие 10.6.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.2.3.1. | Резултатите от мониторинга ще бъдат докладвани своевременно след получаването им. |
| Условие 10.6.6. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.1.1.2.4. течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 10.1.1.2.4. да се включи като част от съответния ГДОС. | Не са регистрини течове през съответната година. |
| Условие 10.6.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ. |  |

4.4     Управление на отпадъците:

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР №301 – Н0/2008г.:

- По Условие 11

- За периода 15.11.2008г.-31.12.2008 г.

- 1629 т. ТБО, ПО

| Условия по КР № 301 Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци по време на експлоатацията на инсталацията по Условие 2 да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1, Таблица 11.2, Таблица 11.3, Таблица 11.4, Таблица 11.5, Таблица 11.6 и Таблица 11.7. | Отпадъците, образувани при експлоатация на инсталацията не се различават по вид от посочените в таблиците. Не се превишават посочените количества. |

| Условие 11.1.2. В срок до 6 месеца от влизане в сила на настоящето разрешително притежателят му да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително, и да я представи за утвърждаване в РИОСВ. | Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, ще бъде актуализирана в срок. |
| --- | --- |
| Условие 11.2.1. Притежателя на настоящото разрешително да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. | Образуваните на площадката отпадъци по условие 11.1, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, се събират на определените за това места. |
| Условие 11.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да събира отпадъците по схемата, представена в заявлението на стр. 123 и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. | Образуваният отпадък с код 13 01 10* се събира по схема и в съответствие с нормативната уредба. |
| Условие 11.2.3. При събирането на отпадъците, притежателят на настоящото разрешително да ги подлага на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това. | Отпадъци с код 13 01 10* се събират в метален варел. |
| Условие 11.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да събира образувания на площадката отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Забранява се поставянето на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци. | На площадката не са образувани отпадъци с код 20 01 21*. |
| Условие 11.2.5. Притежателя на настоящото разрешително да събира образуваните на площадката отпадъци с код и наименование 13 01 10* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа и 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки в специализирани съдове, които са затворени извън времето на извършване на манипулации, не допускат разливане и/или изтичане, изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: “Отработени масла”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците. | Отпадъци с код 13 01 10* (хидравлични масла) се събират в метален варел, който е затворен и обозначен с надпис. |
| Условие 11.2.6. Събирането на образувания на площадката отпадък с код и наименование 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии да се извършва разделно в специализирани съдове, които са: - устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в този отпадък и материалът, от който са изработени да не взаимодейства с тях; - осигуряващи вентилация на въздух; - обозначени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори”. | Отпадък с код 16 06 01* не е образуван до 31.12.2008г. |
| Условие 11.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. | Представяме инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното. |
| Условие 11.2.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане: в общо количество до 10 300 t/y. | На територията на площадката не се приемат различни от упоменатите в условието отпадъци. |
| Условие 11.2.8.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование: - 17 01 01 – Бетон, - 17 01 02 – Тухли, - 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, - 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, - 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03, - 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05, - 20 02 02 - Почва и камъни, в общо количество до 1 000 t/y, с цел тяхното оползотворяване. | На територията на площадката не се приемат описаните в Условие 11.2.8.1. отпадъци. |
| Условие 11.2.9. Притежателят на настоящето разрешително да извършва приемане на отпадъците по условие 11.2.8. по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор. | Отпадъците по Условие 11.2.8. се приемат по предварително уточнен график. |
| Условие 11.2.9.1. Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.8 или по време на първата доставка, притежателят на настоящето разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част І на Приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число: - информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват; - данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване; - резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Раздел ІІІ на Наредба № 8/24.08.2004г и Част I на Приложение № 1 от същата наредба и може да бъдат приети на депото; - границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието; - описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо. | Не разполагаме с информация от основно охарактеризиране на отпадъците. |
| Условие 11.2.9.2. Притежателят на настоящето разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условие 11.2.8. по придружаваща отпадъците документация, която включва: - данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.); - код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка; - произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците; - описание на основния състав на отпадъците; - количество на отпадъците. | Приемането на отпадъците се извършва по документация, която включва: - данни за притежателя на отпадъците; - код и наименование на отпадъците; - произход на отпадъците; |
| Условие 11.2.9.3. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.8 притежателят на настоящето разрешително да извършва проверка на място, която включва следното: - проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в условие 11.2.9.2; - визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване: - на съответствието на отпадъка с представената по Условие 11.2.9.2. документация и; - че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието; - вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на Условие 11.8.3; - измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци; - отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 9 от 28 септември 2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности; - писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци; - незабавно уведомяване на РИОСВ – София за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос. | При приемане на отпадъците се извършва проверка на място, която включва: - визуална проверка на отпадъците, - измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството приети отпадъци - отразяване в отчетна книга, заверена от РИОСВ – София. |
| Условие 11.2.9.4. За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране по Условие 11.2.9.1 при всяка доставка на отпадъците. | Не разполагаме с информация от основно охарактеризиране на отпадъците. |
| Условие 11.2.9.5. Изискванията за извършване на изпитване по Условие 11.2.9.3 за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците не се прилагат за следните отпадъци с код и наименование, посочени в Условие 11.2.8: - 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, - 20 01 10 – Облекла, - 20 01 11 - Текстилни материали, - 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини - 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27, - 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37, - 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини, - 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде, - 20 02 01 - Биоразградими отпадъци, - 20 02 02 - Почва и камъни, - 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци, - 20 03 01 - Смесени битови отпадъци, - 20 03 02 - Отпадъци от пазари, - 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици, - 20 03 04 - Утайки от септични ями, - 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи, - 20 03 07 - Обемни отпадъци, - 16 01 11* - Спирачни накладки, съдържащи азбест, - 17 06 01* - Изолационни материали, съдържащи азбест, - 17 06 05* - Строителни материали, съдържащи азбест. | За посочените в условие 11.2.9.5. отпадъци не се извършва изпитване. |
| Условие 11.2.9.5.1. Изискванията за извършване на изпитване по Условие 11.2.9.3 за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците могат да не се прилагат за отпадъци, за които: - цялата необходима информация за основното охарактеризиране е известна и надлежно обоснована; - изпитването е практически неприложимо или за които няма подходящи процедури за изпитване и критерии за приемане, въз основа на писмена констатация и съгласуване от страна на РИОСВ – София, след представяне на обоснована и документирана информация от притежателя на настоящото разрешителното за практическата неприложимост на изпитването или липсата на подходяща процедура за изпитване и критерии за приемане на отпадъците, вкл. причините, поради които се счита, че отпадъците могат да бъдат приети в инсталацията по Условие 2. | За посочените в Условие 11.2.9.5. отпадъци не се извършва изпитване по условие 11.2.9.3. |
| - Условие 11.2.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.8, само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел ІІІ от Наредба № 8/24.08.2004г. и Част І, Раздел 2 на Приложение № 1 от същата наредба. | Отпадъците се приемат в съответствие с критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел ІІІ от Наредба №8/24.08.2004г. и Част І, Раздел 2 на Приложение №1 от същата наредба. |
| Условие 11.2.9.7. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.8, само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране. | Не извършваме предварително третиране на отпадъците. |
| Условие 11.2.9.7.1. Изискването за извършване на предварително третиране на отпадъците по Условие 11.2.9.7. не се прилага, когато притежателят на отпадъците представи на оператора на депото доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото. |  |
| Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване на отпадъците съгласно таблиците в Условие 11.1 за срок не по-дълъг от: - три години при последващо предаване за оползотворяване; - една година при последващо предаване за обезвреждане. |  |
| Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване единствено на отпадъците, определени с Условие 11.1 и Таблица 11.1, Таблица 11.2, Таблица 11.4, Таблица 11.5 и Таблица 11.6. Разрешава се временно съхраняване на отпадъците единствено на площадките определени за тази цел и според Условие 11.3.10. | Временното съхранение на отпадъците по условие 11.3.2. се извършва на определените за целта площадки |
| Условие 11.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците. | Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се съхраняват в затворен метален варел, обозначен с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка |
| Условие 11.3.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно следните отпадъци с код и наименование 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа и 13 02 08* Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки, Замърсен адсорбент-пясък с масла 13 08 99* на площадка, обозначена на Приложение №9-I.Б.1.1.1-4, позиция № 3 от заявлението, която трябва да е бетонирана и оборудвана с приемателен резервоар. Съдовете за съхранение трябва да отговарят на изискванията на условие 11.2.5. Площадката трябва да има ясни надписи за предназначението й и вида на отпадъка, който се третират в нея. | Площадката, на която се съхранява отпадък с код 13 01 01* се съхранява на бетонирана площадка |
| Условие 11.3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на, площадка обозначена на Приложение №9-I.Б.1.1.1-4, позиция № 3 заявлението, разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката да е закрита, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и оборудвана с : - херметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи; - съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности. повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие. | Отпадък с код 20 01 21* не е образуван до момента. |
| Условие 11.3.6. Събирането на образувания на площадката отпадък с код и наименование 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии да се извършва разделно в специализирани съдове, които са: - устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в този отпадък и материалът, от който са изработени да не взаимодейства с тях; - осигуряващи вентилация на въздух; - обозначени с надпис “Негодни за употреба батерии и акумулатори”. | Отпадък с код 16 06 01* не е образуван до момента. |
| Условие 11.3.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно следните отпадъци с код и наименование: - 17 02 01 - Дървесен материал (кофражни елементи), на обособена площадка, - 17 02 02 – Стъкло, на обособена площадка, - 17 02 03 - Пластмаса, на обособена площадка, - 17 04 05 - Желязо и стомана, на обособена площадка, - 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03, на обособена площадка, - 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 (хумусен слой) на обособена площадка, на обособена площадка, - 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03, на обособена площадка, - 16 01 03 - Излезли от употреба гуми, на плошадка обозначена на Приложение №9-I.Б.1.1.1-4 от заявлението. Площадките да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта. | На площадката не се установи наличие на съхранени отпадъци, описани в условие 11.3.7. |
| Условие 11.3.8. На притежателя на настоящото разрешителното се разрешава временното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. | Няма смесване на опасни с други отпадъци, на оползотворими и неоползотворими, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества. |
| Условие 11.3.9. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното. | Представяме инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване. |
| Условие 11.3.10. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. | Представяме инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване. |
| Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране всички отпадъци по Условие 11.1 извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. | Представяме договори за транспортиране на отпадъци с «Валди – 95»ЕООД – за отработени масла; «Лубрика»-Русе, «Монбат»-Монтана, «Екобатери» АД. |
| Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. | До момента не са предавани отпадъци за транспортиране. |
| Условие 11.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи: - За производствени отпадъци: - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; - За опасни отпадъци: - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; - “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности; - “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г. | До момента не са предавани отпадъци за транспортиране. |
| Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. | Представяме инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците. |
| Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците съгласно таблиците към Условие 11.1, образувани при дейността на предприятието, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, или лиценз по чл. 54 ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, въз основа на писмен договор. | Представени са договори за предаване на отпадъци с «Валди – 95»ЕООД – за отработени масла; «Лубрика»-Русе, «Монбат»-Монтана, «Екобатери» АД. |
| Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване на отпадъци с код и наименование: - 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03, - 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 (хумусен слой), - 17 01 01 -Бетон, - 17 01 02 - Тухли, - 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, - 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, - 20 02 02 - Почва и камъни, посочени в условие 11.2.8.1 в общо количество до 1 000 t/y, образувани при строителството на депото, съгласно Условие 11.1, чрез подравняване на терени, запръстяване на отделните пластове и при рекултивацията на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин. | До момента не са предавани отпадъци за оползотворяване. |
| Условие 11.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. | Представяме инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. |
| Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието съгласно Условие 11.1 от настоящето комплексно разрешително, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор. | До момента не са предавани отпадъци за обезвреждане. |
| Условие 11.6.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на цитираното депо на следните отпадъци с код и наименование: | Извършваме операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на депо Горна Малина на описаните в Условие 11.6.2. отпадъци. |
| Условие 11.6.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на цитираното депо на следните отпадъци с код и наименование: - 16 01 11* спирачни накладки, съдържащи азбест; - 17 06 01* изолационни материали, съдържащи азбест; - 17 06 05* строителни материали, съдържащи азбест, посочени в Условие 11.2.8., в общо количество до 1 000 т/y. | Не сме приемали описаните в Условие 11.6.2.1. отпадъци. |
| Условие 11.6.2.1.1. Прилагането на Условие 11.6.2.1. се разрешава единствено при спазване на следните изисквания: - отпадъците да не съдържат други опасни вещества освен свързан азбест; - отпадъците да се депонират на предварително определени работни участъци, които да са разположени във възможно най голяма степен непосредствено до вътрешните склонове и дъното на съответната клетка за неопасни отпадъци; - с цел предотвратяване разпиляване на азбестови влакна, участъка на депониране да се покрива с подходящ материал (напр. земни маси) ежедневно и преди всяка операция по уплътняване, а когато отпадъците не са пакетирани да се оросяват редовно с вода; - на участъка за депониране на отпадъците да не се извършват никакви дейности, които биха довели до отделяне на азбестови влакна (напр. пробиване на дупки). | Не сме приемали описаните в Условие 11.6.2.1. отпадъци. |
| Условие 11.6.3. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин на: - течни отпадъци; - отпадъци, определени с Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими; - болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците са класифицирани като инфекциозни; - излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.: а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа; б) нарязани гуми; отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. | Не сме приемали описаните в Условие 11.6.3. отпадъци. |
| Условие 11.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин, при спазване изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. | Депото се експлоатира при спазване на изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. |
| Условие 11.6.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително. | Депото се експлоатира по представената в заявлението технология за депониране, като работния участък не надвишава 1000 м2. |
| Условие 11.6.4.2. В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира Плана за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин, съобразно условията в настоящето разрешително и изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ. |  |
| Условие 11.6.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. | Представяме инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци. |
| Условие 11.6.6. По време на експлоатацията на новоизградената инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2, притежателят на настоящото разрешително да спазва технологията на депониране, описана в т. II.3.2.2 Технологичен процес от заявлението. | Депото се експлоатира по представената в заявлението технология за депониране, като работния участък не надвишава 1000 м2. |
| Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на: - Месечно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2; - Месечно количество депонирани отпадъци за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2; - Годишно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2; | Измерват се количествата депониран отпадък на входа с електронна везна. |
| Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение. | Представяме инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци. |
| Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия | Количествата образувани отпадъци не надвишават разрешените. Представяме инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените. |
| Условие 11.7.4 Притежателят на настоящото разрешително да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от оператора и да се предоставя на компетентният орган при поискване. | До момента не са предавани отпадъци на фирми. |
| Условие 11.7.5. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин (топография на депото) съгласно Таблица 11.7.5: | За разглеждания период 15.11.-31.12.2008г. не е правен мониторинг на тялото на депото. |
| Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните отпадъци: - в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба. | Не се образуват отпадъци с огледален код. |
| Условие 11.8.1.1. Преди извършване на дейността по депониране на отпадъците, образувани от дейността на инсталацията по Условие 2 и предназначени за обезвреждане чрез депониране, притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на посочените отпадъци в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. | За образуваните от дейността отпадъци не се изисква основно охарактеризиране. |
| Условие 11.8.2. Анализите на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.1.1. да се извършват от акредитирани лаборатории. |  |
| Условие 11.8.3. Притежателят на настоящото разрешително най – малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по Условие 2, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. | Не е постъпила информация за основно охарактеризиране на отпадъците и не се извършва изпитване за установяване на съответствието. |
| Условие 11.8.3.1. Вземането на проби и изпитването на отпадъците по Условие 11.8.3 да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г., Заповед № 988/29.12.2006г. на министъра на околната среда и водите, относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци и Заповед № РД-989/29.12.2006г. на министъра на околната среда и водите относно критерии за приемане на монолитни отпадъци на съответните класове депа за отпадъци. | Не е постъпила информация за основно охарактеризиране на отпадъците и не се извършва изпитване за установяване на съответствието. |
| Условие 11.8.3.2. Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците. |  |
| Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. | Представена е информация за дейностите по отпадъците, съгласно Наредба № 9, приложения № №7 и 11, вх.№ 26-00-1849/23.03.2009г. |
| Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1., и Условие 11.8.1.1 да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи. | Не се образуват отпадъци с огледален код |
| Условие 11.9.1.2. Притежателят на настоящето разрешително да съхранява протоколите с резултатите от основното охарактеризиране и от изпитването за установяване на съответствието в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване. | Не е постъпила информация за основно охарактеризиране на отпадъците и не се извършва изпитване за установяване на съответствието. |
| Условие 11.9.1.3. Притежателят на настоящето разрешително да съхранява специализираната работна карта по чл.39, ал.3 от Наредба № 8/24.08.2004г. указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци в депото по Условие 11.6.2.1. в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.” | До момента не са депонирани азбестови отпадъци. |
| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС на образуваните количества отпадъци като годишно количество. | За периода на отчитане няма образувани отпадъци от инсталацията. |
| Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието съгласно Условие 11.2.7, Условие 11.3.10, Условие 11.4.3, Условие 11.5.3, Условие 11.6.5 и Условие 11.7.3, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган. | Не са представени документирани резултати от оценка на съответствието |
| Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети. | ►количествата генерирани отпадъци са посочени в Таблица 3 от Приложенията ►събирането и временното съхранение на отпадъците се извършва съгласно Таблица 3 от Приложенията ►транспортиране на отпадъци – не е извършвано ►оползотворяването и обезвреждането на отпадъци е посочено в Таблица 4 от Приложенията |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5 и да представя като част от ГДОС: - Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Горна Малина и Елин Пелин, определен в Условие 11.7.5. | За разглеждания период 15.11.2008г.-31.12.2008г. не е правен мониторинг на тялото на депото. |
| Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешителното да документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. |  |
| Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката, и да представя данните като част от ГДОС. | Представени са в Таблицата на стр.34 |
| Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото разрешителното да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (Условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи. |  |
| Условие 11.9.8. Притежателят на настоящото разрешителното да направи проучване на възможността за оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци при промяна в работата на инсталациите |  |
| Условие 11.9.9. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи | От Таблицата е видно, че до момента няма образувани отпадъци на площадката. |

Таблица, съгласно Условие 11.9.6.

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци 15.112008г.-31.12.2008г. t/y | Обезвреж-дане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1407 | депониране | Община Г.Малина, Община Ел.Пелин, поделенията на територията на община Горна Малина | Да |
| Производствени отпадъци: |  | 222 | депониране |  | Да |
| Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер ) | 04 02 09 | 31 | депониране | “Опал”-Ф - ЕООД, “Миролио” | Да |
| Материали, негодни за консумация или преработване | 02 06 01 | 175 | депониране | “Чипита”България АД | Да |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 16 | депониране | “Ротопринт”ООД |  |

  - Шум:

| Условия по КР № 301 Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.1.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури дейностите, извършвани на производствената площадка да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум, както следва: По границите на производствената площадка: - дневно ниво – 70 dB(A); - вечерно ниво – 70 dB(A); - нощно ниво – 70 dB(A); В мястото на въздействие (най-близката граница на жилищна зона): - дневно ниво – 55 dB(A); - вечерно ниво – 50 dB(A); - нощно ниво – 45 dB(A). | Представяме протоколи за измерване нивото на шум от м.12.2006г. Не са регистрирани наднормени нива на шум. |
| Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да извършва наблюдение на: - Общата звукова мощност на площадката; - Еквивалентно ниво на шум в определени точки по оградата на площадката; - Еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие | Представяме протоколи за измерване нивото на шум от м.12.2006г. от акредитирана лаборатория. |
| Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. | Представяме инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. |
| Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. | Представяме инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие. |
| Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели. |  |
| Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Представяме оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. |
| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва, като част от ГДОС: - Оплаквания от живущи около площадката; - Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. - Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | Представяме протоколи за измерване нивото на шум от м.12.2006г. от акредитирана лаборатория. Не са постъпвали оплаквания от района около депото. През 2009 г. ще се възложи измервания съгласно Условие 12 от КР на независима акредитирана лаборатория. |

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

| Условия по КР № 301 Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. | Представяме инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи. Няма тръбопроводи, разположени на открито. |
| Условие 13.2. Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им. | Не са установени разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка |
| Условие 13.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. | На площадката се съхраняват трици и пясък. |
| Условие 13.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. | Представяме писмена инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. |
| Условие 13.5. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. Да се осигурят резервни обеми при установени течове от резервоари, варели, технологично оборудване, тръбопроводи, до момента на отстраняването им. | Няма наличие на течности в резервоари, варели, оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове. |
| Условие 13.6. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определени за целта места, означени на Приложение № 2 от заявлението. | Товаро-разтоварните дейности на площадката се извършват единствено на определените за целта места. |
| Условие 13.7. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води, както и инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води. | Няма пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. |
| Условие 13.8. Мониторинг и измерване |  |
| Условие 13.8.1.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13.8.1.1 на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории. | Не са представени протоколи от собствен мониторинг по определените в КР показатели. Заявили сме с възлагателно писмо до ИАОС да ни бъде направен мониторинг на посочените в условието води. |
| Условие 13.8.1.2. В срок до 3 месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да извърши анализ на фоновото ниво по показателите: феноли, барий, молибден и нефтопродукти в пунктовете за мониторинг на подземните води, съгласно Условие 13.8.1./Таблица 13.8.1.1 | Не са представени данни от извършен анализ на фоновото ниво по показателите: феноли, барий, молибден и нефтопродукти в пунктовете за мониторинг на подземните води, съгласно Условие 13.8.1./Таблица 13.8.1.1 |
| Условие 13.8.1.3. По време на експлоатацията, както и след закриване на депото, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води с честота веднъж на шест месеца по показателите феноли, барий молибден и нефтопродукти в пунктовете за мониторинг на подземните води, съгласно Условие 13.8.1.1./Таблица 13.8.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории. | За разглеждания период 15.11.2008г.-31.12.2008г. не е правен мониторинг на подземните води. |
| Условие 13.8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в Таблица 13.8.4, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. |  |
| Условие 13.8.2. Собствен мониторинг на почви |  |
| Условие 13.8.2.1. Преди пускане в експлоатация на инсталацията по Условие 2, притежателят на настоящото разрешително да извърши анализ за състоянието на почвите на територията на депото (базово състояние) по показателите, посочени в Таблица 13.8.2.3. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. | Представяме протокол от анализ на състоянието на почвите от съседни на депото имоти – зем. земи (Протокол № 1055/28.08.2006г. на ИАОС) |
| Условие 13.8.2.2. Анализът по Условие 13.8.2.1. да се извърши в постоянни пунктове за мониторинг на почвите, разположението на които да бъде съгласувано с ИАОС и РИОСВ. Постоянните пунктове за мониторинг на почвите да се означат с географски координати на схема на площадката, три еднообразни екземпляра, от която да се представят с първия ГДОС. | Операторът е определил 2 постоянни пункта за мониторинг на почвите. Посочени на скица. |
| Условие 13.8.2.3. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на площадката, в постоянни мониторингови пунктове по Условие 13.8.2.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. Да се наблюдават показателите, посочени в Таблица 13.8.2.3. | За разглеждания период 15.11.2008г.-31.12.2008г. не е правен мониторинг на почвите. |
| Условие 13.8.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13.8.2.3. и базовото състояние на почвите, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. | Представяме инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга. |
| Условие 13.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1 и Условие 13.4, и да ги предоставя при поискване от компетентните органи. | Няма тръбопроводи, разположени на открито и не са установявани разливи от вещества/ препарати. |
| Условие 13.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на подземни води и почви по Условие 13.8.1.1., Условие 13.8.1.4. и Условие 13.8.2.1 и да ги предоставя при поискване от компетентните органи. | За разглеждания период 15.11.2008г.-31.12.2008г. не е правен мониторинг на подземните води и почвите. |
| Условие 13.9.2.1. В срок до 14 дни след извършването на собствения мониторинг на подземни води по Условие 13.8.1.1. и Условие 13.8.1.4. Резултатите да се представят в БД. | Резултатите ще представим в 14 дневния срок. |
| Условие 13.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от периодичната оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с разрешените такива, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. |  |
| Условие 13.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от периодичната оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите и базовото състояние, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. |  |
| Условие 13.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. | Представяме дневник с данни за датата и часа на установяване на разливи. |
| Условие 13.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | Данните за замърсяване на подземните води са посочени в Таблица 6 от Приложенията. |
| Условие 13.9.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.9 показатели като част от съответния ГДОС. |  |
| Условие 13.9.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС. |  |
| Условие 13.9.9. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 13.8.1.6. и Условие 13.8.2.4. като част от ГДОС. |  |
| Условие 13.9.10. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | До момента са разработени 43 инструкции, които покриват Условията в КР. |
| Условие 13.10. При аварийни случаи:, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, притежателят на настоящото разрешително да предприема необходимите мерки, както следва: - ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана; - подходяща обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни материали; - събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипаните вещества; - ликвидиране на последиците от аварията. | Не са възниквали аварийни случай, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води. |
| Условие 13.10.1. При аварийни случаи притежателят на настоящото разрешително да уведомява незабавно териториална дирекция “Гражданска защита” към Министерството на извънредните ситуации, общинския съвет по сигурност и управление при кризи и Басейнова дирекция. | Не са възниквали аварийни случай, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води. |

| Условия по КР № 301 Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии |  |
| Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да разработва и спазва вътрешен авариен план, утвърден от ръководителя на предприятието и включващ най-малко следните елементи: - действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията; - действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията; - действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация; - действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията; - действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна безопасност и защита на населението”) - помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; - действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията; - поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; - актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори; | Планът за действие при аварийни ситуации ще бъде актуализиран и ще бъдат отстранени непълнотите съгласно Условие 14.1. |
| Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да направи оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане, притежателят на настоящото разрешително да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране. | При възникване на аварийна ситуация замърсените води ще се отвеждат в ретензионен басейн за инфилтрат. |
| Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща: - причините за аварията; - време и място на възникване; - последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда; - предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея. | Не са възниквали аварийни ситуации. |
| Условие 14.3.1. Документацията по Условие 14.3 да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган. | Не са възниквали аварийни ситуации. |
| Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. | При възникване на аварийна ситуация замърсените води ще се отвеждат в ретензионен басейн за инфилтрат. |
| Условие 14.5. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи: - измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното; - непланирана емисия; - смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване; - инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно. | В РИОСВ-София не е постъпвала информация за измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, непланирана емисия или инциденти. |
| Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа |  |
| Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: - пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; - спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес. | При спазване на технологията на депониране не се очакват неорганизирани емисии и наличие на миризми извън границите на производствената площадка |
| Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси. | Представяме инструкция за експлоатация на депото и технология за експлоатация на първа клетка |
| Условие 15.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по Условие 15.2, включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС. | Представяме инструкция. |
| Условие 15.2.2. Документацията по Условие 15.2.1. да се съхранява на площадката и представя при поискване от контролния орган. | Документацията се съхранява на плащадката. |
| Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, който да включва като минимум видът, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, методът на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС. | За разглеждания период анормални емисии не са установени и в тази връзка не е извършен и съответен доклад към РИОСВ – София. |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

РД за ТБО няма такава програма по КР, защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

6.Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През периода 15.11.2008 - 31.12.2008 год. няма прекратяване работата на инсталацията или на част от нея.

| Условие 16.1. В случай, че притежателят на настоящото разрешително вземе решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в разрешителното или на части от тях, да бъдат уведомени РИОСВ и ИАОС. | Не е вземано решение за прекратяване дейността на депото. |
| --- | --- |
| Условие 16.2. Преди прекратяване на дейността на инсталациите или на части от тях да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за закриване на дейностите на площадката или част от тях. Планът е необходимо да включва минимум: - отстраняване от площадката на всички контролирани от екологичното законодателство материали/вещества; - почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали материали, контролирани от националното законодателство; - почистване (отстраняване/демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни; - почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва; - инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване; окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства. | Не е вземано решение за прекратяване дейността на депото. |
| Условие 16.2.1. Планът за закриване на депото по Условие 16.2. да включва следните дейности при спазване изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци: - демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа; - повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия; - поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на Регионалното депо, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, съгласно Таблица 9.6.1. към Условие 9.6.1.1., Условие 10.1.3.1., Условие 10.1.3.2., Условие 10.2.3.1, Таблица 11.7.5. към Условие 11.7.5. и Условие 13.8.1.1 от настоящото комплексно разрешително. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 16.3. При временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум: - почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали; материали, контролирани от националното законодателство; - почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни; - инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване; - окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства. | Не е вземано решение за временно прекратяване дейността на депото. Не се е налагала да изготвяме и представяме в РИОСВ – София План за временно прекратяване на дейностите на площадката. |
| Условие 16.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да актуализира План за временно прекратяване на дейността на инсталациите или част от тях при всяка промяна в експлоатацията на инсталацията и да го представя в РИОСВ. | Условието не е предмет на докладването. |
| Условие 16.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. като част от ГДОС. | Клетка 1 за битови и производствени отпадъци има остатъчен капацитет от около 116 170 тона. В срок от 4-5 години не се предвижда прекратяване на дейността на използваните клетки. |

7. Свързани с околната среда аварии;

7.1 Аварии:

През 2008 г. в РД за ТБО не е имало аварии свързани с околната среда

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за ТБО:

През 2008 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на депото.

8.  Подписване на годишния доклад;

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 301 – Н0/2008 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци – Горна Малина.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия: инж. Веселин Димитров                  Дата: 30.03.2009г.

Длъжност в организацията: Управител

Подпис:

Печат:

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

Данните при изчислителните методи / CORINAIR – 94 / са на база само количествата депонирани битови отпадъци.

Количество депонирани отпадъци за периода 15.11.2008 г- 312.2008 г., съгл. Условие 11 е 1629t.

По изчислителния метод CORINAIR – 94 количествата метан надвишават пределните количества, по действителните измервания по метода MRU DELTA 1600S от протокол №2-ГМ от 15.12.2006г. са 0 (нула).

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR

| № | CAS № | Замърсител | Пределни количества за изпускане (колона 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) kg/година | във водата (колона 1b) kg/година | в почвата (колона 1c) kg/година |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 | — (2) | — |
|  |  | Метан (CH4) | 149 860 |  |  |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 500 000 | — | — |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 милиона | — | — |
|  |  | Въглероден диоксид (CO2) | ( - ) 301 365 |  |  |
| 4 |  | Хидро-флуоро-въглеводороди (HFCs) (3) | 100 | — | — |
| 5 | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | — | — |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | — | — |
|  |  | Амоняк (NH3) | ( - ) 5 212,8 |  |  |
| 7 |  | Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | 100 000 | — | — |
|  |  | Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | ( - ) 65,16 |  |  |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | — | — |
| 9 |  | Перфлуоровъглеводороди (PFCs) (4) | 100 | — | — |
| 10 | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | — | — |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | — | — |
| 12 |  | Общо азот | — | 50 000 | 50 000 |
| 13 |  | Общо фосфор | — | 5 000 | 5 000 |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCS)(5) | 1 | — | — |
| 15 |  | Хлорофлуоровъглероди (CFCs) (6) | 1 | — | — |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди (7) | 1 | — | — |
| 17 | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) (8) | 20 | 5 | 5 |
| 18 | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) (8) | 10 | 5 | 5 |
| 19 | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) (8) | 100 | 50 | 50 |
| 20 | 7440-50-8 | Мед и съединенията й (като Cu) (8) | 100 | 50 | 50 |
| 21 | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) (8) | 10 | 1 | 1 |
| 22 | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) (8) | 50 | 20 | 20 |
| 23 | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) (8) | 200 | 20 | 20 |
| 24 | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) (8) | 200 | 100 | 100 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | — | 1 | 1 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | — | 1 | 1 |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос | — | 1 | 1 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, C10-C13 | — | 1 | 1 |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирифос | — | 1 | 1 |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 | 10 | 10 |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 | 10 | 10 |
| 36 | 60-57-1 | Диелдрин | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Диурон | — | 1 | 1 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | — | 1 | 1 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | Халогенирани органични съединения (като AOX) (9) | — | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 118-74-1 | Хексахлорбензол (HCB) | 10 | 1 | 1 |
| 43 | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | — | 1 | 1 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-Хексахлор-циклохексан (HCH) | 10 | 1 | 1 |
| 45 | 58-89-9 | Линдан | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс | 1 | 1 | 1 |
| 47 |  | PCDD + PCDF (диоксини + фурани) (като Teq) (10) | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 | 1 | 1 |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 51 | 122-34-9 | Симазин | — | 1 | 1 |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 | — | — |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (TCM) | 100 | — | — |
| 54 | 2002г.-48-1 | Трихлорбенз0ли (TCBs) | 10 | — | — |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | — | — |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | — | — |
| 57 | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | — | — |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорметан | 500 | — | — |
| 59 | 8001-35-2 | Токсафен | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1 000 | 10 | 10 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 |
| 62 | 71-43-2 | Бензол | 1 000 | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 63 |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) (12) | — | 1 | 1 |
| 64 |  | Нонилфенол и нонилфенолетоксилати (NP/NPEs) | — | 1 | 1 |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1 000 | 10 | 10 |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон | — | 1 | 1 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 |
| 69 |  | Органокалаени съединения (като общо Sn) | — | 50 | 50 |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-етилхексил) фталат (DEHP) | 10 | 1 | 1 |
| 71 | 108-95-2 | Феноли (като общо C) (13) | — | 20 | 20 |
| 72 |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) (14) | 50 | 5 | 5 |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 74 |  | Трибутилкалай и съединенията му (15) | — | 1 | 1 |
| 75 |  | Трифенилкалай и съединенията му (16) | — | 1 | 1 |
| 76 |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общо C или ХПК/3) | — | 50 000 | — |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин | — | 1 | 1 |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилени (17) | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 79 |  | Хлориди (като общо Cl) | — | 2 милиона | 2 милиона |
| 80 |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 | — | — |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 |
| 82 |  | Цианиди (като общо CN) | — | 50 | 50 |
| 83 |  | Флуориди (като общо F) | — | 2 000 | 2 000 |
| 84 |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 | — | — |
| 85 | 74-90-8 | Циановодород(HCN) | 200 | — | — |
| 86 |  | Фини прахови частици <10мm (PM10) | 50 000 | — | — |

# Таблица 1. Емисионни фактори за първа група замърсители – по изчислителна методика CORINAIR -94

| Емисии на замърсители | ЕF в kg/Mg, | E=EFxA |
| --- | --- | --- |
| Метан (CH4) | - 92,0 | 92,0x10-3 x 1629000 = 149 860 |
| Въглероден диоксид (CO2) | - 185,0 | 185,0x10-3 x 1629000 = 301 365 |
| Амоняк (NH3) | - 3,2 | 3,2x10-3 x 1629000 = 5 212,8 |
| Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | - 0,04 | 0,04x10-3 x 1629000 = 65,16 |

Таблица 2. Мониторинг на инфилтрат от клетка№ 1

Протокол от изпитване № В-1083-2/ 21.12.2006 г. от МГУ  „Св. Иван Рилски”,гр.София.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Норми Нар.7/IIкат. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | Не е нормирано | 8,12 | 6,0-8,5 | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | <10 | 50 | Да |
| БПК5 | mg/dm3 | Не е нормирано | 46 | 15 | Не |
| ХПК | mg/dm3 | Не е нормирано | 451,5 | 70 | Не |
| Разтворени вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 6879 | 1000 | Не |
| Нитритен азот | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,76 | 0,04 | Не |
| Нитратен азот | mg/dm3 | Не е нормирано | 148,78 | 10 | Не |
| Азот Амониев | mg/dm3 | Не е нормирано | 247,28 | 2,0 | Не |
| Фосфати /PO4/ | mg/dm3 | Не е нормирано | 7,56 | 1,0 | Не |
| Кобалт | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,004 | 0,1 | Да |
| Хром /общ/ | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,083 | - | - |
| Желязо /общо/ | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,95 | 1,5 | Да |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,153 | 0,5 | Да |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,05 | 5 | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,004 | 0,01 | Да |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,03 | 0,05 | Да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,07 | 1 | Да |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,051 | 0,2 | Да |
| Манган /общ/ | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,285 | 0,3 | Да |

Таблица 3. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.020 | - | няма норма | - | Да | - | Да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 0.010 | - | няма норма | - | Да | - | Да |
| Замърсен адсорбент –пясък с масла | 13 08 99* | 0.010 | - | няма норма | - | Да | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.020 | - | няма норма | - | Да | - | Да |

Таблица 4. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Не | Не | Не | - |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | Не | Не | Не | - |
| Замърсен адсорбент – пясък с масла | 13 08 99* | Не | Не | Не | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Не | - |

Към разглеждания отчетен период на площадката няма образувани от посочените отпадъци и не се съхраняват такива.

Таблица 5. Шумови емисии.

| Място на измерването | Измерени стойности в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Гранични стойности съгласно КР в dB (A) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт 1 | 53,5 ± 0,3 | Дневно ниво | 70 | да |
| Пункт 2 | 57,4 ± 0,3 | Дневно ниво | 70 | да |
| Пункт 3 | 61,9 ± 0,3 | Дневно ниво | 70 | да |
| Пункт 4 | 55,0 ± 0,3 | Дневно ниво | 70 | да |
| Пункт 5 | 49,2 ± 0,3 | Дневно ниво | 70 | да |
| Пункт 6 | 52,2 ± 0,3 | Дневно ниво | 70 | да |
| Пункт 7 | 54,8 ± 0,3 | Дневно ниво | 70 | да |

Показаните в таблица 5 данни са отчетени по Протокол от изпитване № 1995/11.12.2006 г., на Акредитирана лаборатория  Дирекция “ЛАД” към Изпълнителната агенция по околна среда.

Най-близкото населено място отстои от площадката на инсталацията на повече от 1500 м. За отчетния период не са постъпвали оплаквания от района около депото.

Възложили сме нови измервания съгласно Условие 12 от КР на независима акредитирана лаборатория, което ще бъде извършено през месец май тази година.

Таблица 6. Опазване на подземните води.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | Контролен кладенец №5 с координати 42° 42′ 22,3″ N и 23° 40′ 45.1″ E | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,9 ± 0,6 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Електропроводимост | — • — | 2000 | 1086 ± 174 | Веднъж на две години | Да |
| Сулфати | — • — | 250 | 124,4 ± 13,7 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хлориди | — • — | 250 | 37,3 ± 3,7 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Амоний | — • — | 0,50 | 0,08 ± 0,02 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо /общо/ | — • — | 200 | 9,63 ± 0,74 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Флуориди | — • — | 5 | 0,25 ± 0,02 | Веднъж на шест месеца | Да |

Подземните води съгласно Таблица 6 са измерени с Протокол № 1124/ 30.08.2006 г.,  от Акредитирана лаборатория  Дирекция “ЛАД” към Изпълнителната агенция по околна среда.

Таблица 7. Опазване на подземните води.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | Мониторингов кладенец №5 с координати 42° 42′ 22,3″ N и 23° 40′ 45.1″ E | 1000 | 658 ± 92 | - | Да |
| Азот нитритен /като нитрити/ | — • — | 0,5 | 0,004 ± 0,0003 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Азот нитратен /като нитрати/ | — • — | 50 | 0,04 ± 0,001 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Фосфати/РО4/ | — • — | 0,5 | 0,045 ± 0,004 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Желязо – общо | — • — | 200 | 9,63 ± 0,74 | Веднъж на шест месеца | Не |
| Цианиди | — • — | 0,01 | 0,002± 0,0002 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Цинк | — • — | 5 | 20 ± 10 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Кадмий | — • — | 5 | < 1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Олово | — • — | 200 | < 50 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Мед | — • — | 100 | < 30 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Никел | — • — | 100 | < 50 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Хром /общ/ | — • — | 50 | < 50 | Веднъж на шест месеца | Да |
| Арсен | — • — | 30 | 1.2 ± 0.1 | Веднъж на шест месеца | Да |

Подземните води съгласно Таблица 7 са измерени с Протокол № 1124/ 30.08.2006 г.,  от Акредитирана лаборатория  Дирекция “ЛАД” към Изпълнителната агенция по околна среда.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  |  | 6,69± 0,02 | Веднъж на три години | Да |
| Арсен* |  |  | 11,12± 2,46 | Веднъж на три години | Да |
| Хром* |  |  | 30,7± 6,15 | Веднъж на три години | Да |
| Кадмий* |  |  | 0,20± 0,05 | Веднъж на три години | Да |
| Цинк* |  |  | 62,6± 11,0 | Веднъж на три години | Да |
| Желязо* |  |  | - | Веднъж на три години | Да |
| Мед* |  |  | 28,6± 3,84 | Веднъж на три години | Да |
| Олово* |  |  | 44,2± 7,64 | Веднъж на три години | Да |
| Никел* |  |  | 37,2± 7,44 | Веднъж на три години | Да |

Показаните в таблица 8 данни са отчетени по Протокол от изпитване № 1055/28.08.2006 г., на Акредитирана лаборатория  Дирекция “ЛАД” към Изпълнителната агенция по околна среда.

През 2008г. не е извършен мониторинг на почви. Причината е трудното намиране на акредитирана лаборатория, която да извърши анализа. Заявили сме с възлагателно писмо до ИАОС да ни бъде направен мониторинг на посочените земеделски имота граничещи с депото.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

В РДНО е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблицата не е попълнена, тъй като досега не е имало оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за неопасни отпадъци – Горна Малина”, експлоатирано от „ЕКО ГОРНА МАЛИНА” ЕООД.

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР				Комплексно разрешително

ЗООС			Закон за опазване на околната среда

СУОС			Система за управление на околната среда

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадъци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ГК				Газови кладенци

НИО				Неопасни и инертни отпадъци

ГДОС			Годишен доклад по околна среда