ГОДИШЕН ДОКЛАД

НА

“ДУРОПАК – ТРАКИЯ ПАПИР”АД,

ГР. ПАЗАРДЖИК

ЗА

изпълнение на дейностите по комплексно разрешително

№ 114 / 2006 г.

Наименование на инсталациите :

- Инсталация за производство на хартия и картон.

- Инсталация за производство на топлоенергия.

Адрес по местонахождение на инсталациите :

Пазарджик

Кв. Главиница

“Дуропак – Тракия Папир” АД

Регистрационен номер :   № 114 / 2006 г.

Подписано на 14.11.2006 г.

Оператор на инсталацията :

“ДУРОПАК – ТРАКИЯ ПАПИР” АД

Адрес :

гр.  Пазарджик

Кв. Главиница

“Дуропак – Тракия Папир” АД

тел.: 034/ 401 202, факс: 034/ 449 000, e-mail: trakia-papir@duropack.bg

Лице за контакти :

инж. Атанас Калудов – Изпълнителен директор

гр.  Пазарджик

Кв. Главиница

“Дуропак – Тракия Папир” АД

тел.: 034/ 401 202, факс: 034/ 449 000, e-mail: trakia-papir@duropack.bg

Описание на дейностите извършвани в инсталациите :

- Инсталация за производство на хартия и картон – Разпускане на отпъдъчната хартия и целулозата с вода. Сортиране, очистване и композиране на хартиената маса. Формиране и изсушаване на произвежданата хартия. Деролиране на произведената хартия на рола.

Капацитет на инсталацията – 70 000 т / год. ; 190 т / денонощие.

Производство на хартия и картон за 2007г. – 55 734 т.

- Инсталация за производство на топлоенергия – Инсталацията е с максимален капацитет 438 000 т / годишно и максимална мощност 55, 93 MW ( три бр. котли ДЕ 25-24 с номинална мощност 16,41 MW ; един бр. котел тип ПКМ -12 с номинална мощност 6,7  MW).

Производство на пара за 2007 г. – 221 602 т.

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда :

Утвърдена е структурна схема на управление на “Дуропак – Тракия Папир” АД, гр. Пазарджик. (прил. 1)

Със Заповед на изпълнителните директори на фирмата е определен персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в комплексното разрешително.

РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията :

РИОСВ гр. Пазарджик.

Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията :

БДУВ – Източно беломорски район гр. Пловдив

Система за управление на околната среда :

Във фирмата е изградена система по опазване на околната среда съгласно изискванията на условие № 5 от комплексното разрешително и действащата във фирмата система за управление на качеството ISO 9001/2000. Определените с условията в комплексното разрешително инструкции са изготвени и се спазват. Аварийните ситуации и отклоненията, анализа на причините за тях и предприетите коригиращи действия се документират съгласно инструкциите.

Използвани ресурси :

- Използване на вода ( табл. 3.1.):

Инсталация за производство на хартии и картон -

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР (м3) | Количество за единица продукт, съгласно КР (м3/т) | Използвано годишно количество (м3) | Използвано количество за единица продукт (м3/т) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземен водоизточник | 4 765 000 | 42 До 31.03.07 34,27 от 01.04.07 | 1 983 997 | 41,06 33,68 | Да Да |

Инталация за производство на топлоенергия -

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР (м3) | Количество за единица продукт, съгласно КР (м3/т) | Използвано годишно количество (м3) | Използвано количество за единица продукт (м3/т) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземен водоизточник | 4 765 000 | 0,6 | 89 806 | 0,36 | Да |

При направените проверки по условие 8.1.4. и 8.1.5. от комплексното разрешително няма установени несъответствия.

- Използване на енергия ( табл. 3.2.) :

  - Използване на ел. енергия  –

| Инсталация | Ел. енергия MWh | Количество за единица продукт, съгласно КР MWh / т | Използвано количество за единица продукт MWh / т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на хартия и картон | 42 564,945 | 0,915 | 0,764 | да |
| Инсталация за производство на топлоенергия | 2 108,546 | 0,010 | 0,095 | да |

  - Използване на топлоенергия -

Монтирани са измервателни устройства за отчитане изразходваната топлоенергия от инсталациите.

| Инсталация | Топлоенергия MWh | Количество за единица продукт, съгласно КР MWh / т | Използвано количество за единица продукт MWh / т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на хартия и картон | 86 465,561 | 2,07 | 1,55 | да |
| Инсталация за производство на топлоенергия | 6 261 | 0,08 | 0,03 | да |

- Използване на суровини спомагателни материали и горива ( табл. 3.3.1) :

  - Използване на суровини –

3.1.1. Инсталация за производство на хартия -

| Суровини | Годишно количество съгласно КР т | Количество за единица продукт съгласно КР т/единица продукт | Употребено годишно количество т | Количество за единица продукт т/единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчна хартия | 80 000 | 1, 167 | 61 417 | 1, 102 | Да |
| целулоза | 4 000 | 0, 354 | 2 372 | 0, 043 | Да |

  - Спомагателни материали ( табл. 3,3,2,) –

3.2.1. Инсталация за производство на хартия -

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР т | Количество за единица продукт съгласно КР т/единица продукт | Употребено годишно количество т | Количество за единица продукт т/единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Церол | 48 | 0 – 0,0008 | 28,5 | 0,00051 | Да |
| Багрила за хартии | 54 | 0 – 0,0009 | 27,087 | 0,00049 | Да |
| Оптически избелител | 90 | 0 – 0,0015 | 0,0 | 0,0 | да |
| Флокулант | 11 | 0,00018 | 10,63 | 0,00019 | Не |
| Биоциди | 17 | 0,0000055 | 7,72 | 0,0000039 | Да |
| Антипенител | 17,5 | 0,0000021 | 7,89 | 0,0000019 | Да |

Констатираното отклонение на разхода на флокулант се дължи на завишен разход при провеждане на проби със сгъстители за маса на фирма “Фан Сепаратор” Германия  в РПО. При провеждането на пробите се повиши съдържанието на неразтворени вещества в отпадните води, което наложи увеличаване на разхода на флокулант.

3.2.2. Инсталация за производство на топлоенергия -

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР т | Количество за единица продукт съгласно КР т/единица продукт | Употребено годишно количество т | Количество за единица продукт т/единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриев хлорид | 70 | 0,0005 | 45,222 | 0,0002 | Да |
| Хидро - Х | 0,5 | 0,000002 | 0,251 | 0,0000011 | Да |

  - Горива ( табл. 3.3.3. )

| Горива | Годишно количество съгласно КР т | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество т | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 26 500 | - | 9 970 | - | да |
| Мазут- резервно гориво | 900 | - | 0,00 | - | Да |

Съхранение на суровини спомагателни материали, горива и продукти :

При направените проверки на площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива  не са констатирани несъответствия.

Няма констатирани течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Не са констатирани течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали горива и продукти.

Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда :

Докладвани по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR ( табл. 1.) :

|  |  |  |  | Емисионни прагове |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производство, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) |  | във води (колона 1b¦ | в почва (колона 1с) |  | обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | Kg/год |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 - (9 003) С |  |  |  |  |  |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 100 милиона - (27 152 000) С |  | - | - |  |  |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 - (27 391) С |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 - (< 487) С |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Общ азот |  |  | 50 000 - (8 950) С | 50 000 |  |  |
| 13 |  | Общ фосфор |  |  | 5 000 - (890) С | 5 000 |  |  |
| 76 |  | Общ органичен въглерод (ТОС)(като общ въглерод или ХПК/3) |  |  | 50 000 103094 С |  |  |  |
| 86 |  | Фини прахови частици <10μm (РМ10) | 50 000 - (5 129) С |  |  |  |  |  |

От посочените в таблица 1. замърсители по ЕРЕВВ и PRTR –

Емисии от въглероден диоксид  - 27 152 kg.

Емисии от общ органичен въглерод (като общ въглерод ХПК/3) – 103 094 kg.

Описание на метода за получаване на резултатите :

- Изчисление на емисии от фини прахови частици в атмосферата за инсталация за производство на хартия :

масов поток (кg/h) измерен за всяко изпускащо устройство (В1 ; В2 ; В3 ; В4 ) Х 24 h Х 330 дни = количество емисии за една година

Сума от получените количества за всяко изпускащо устройство В1 + В2 + В3 + В4 = общо количество емисии за година.

- Изчисление на емисии от органични вещества, определени като общ С за инсталация за производство на хартия :

масов поток (кg/h) измерен за всяко изпускащо устройство (В1 ; В2 ; В3 ; В4 ) Х 24 h Х 330 дни = количество емисии за една година

Сума от получените количества за всяко изпускащо устройство В1 + В2 + В3 + В4 = общо количество емисии за година.

- Изчисление на емисии от фини прахови частици, NOx, SO2, СО2  в атмосферата за инсталация за производство на топлоенергия :

масов поток (кg/h) измерен за всяко от посочените вещества / разхода на гориво (Nm3 /h ) Х количеството изразходвано гориво за една година

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ( табл. 2 ) :

| Инсталация съгласно приложение 4 на ЗООС | Вещества, kg/год |
| --- | --- |
| Инсталация за производство на хартия и картон | ФПЧ – 5001 Общ органичен въглерод(ТНС) -35825 |
| Инсталация за производство на топлоенергия | ФПЧ - 128 SOx - < 487 NOx - 27391 CO - 9003 |

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съотве-тствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 1.Инсталация за производство на топлоенергия |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 100 |  | 33 72 | Веднъж на две години | Да |
| NOx | mg/Nm3 | 300 |  | 156 178 | Веднъж на две години | Да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 |  | < 3 <3 | Веднъж на две години | Да |
| прах | mg/Nm3 | 5 |  | 2,4 3,2 | Веднъж на две години | да |
| 2. Инсталация за производство на хартии и картон |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | В1 9,2 В2 8,4 В3 7,7 В4 10,2 | Веднъж на година | Да |
| Органични вещества, определени като общ С | mg/Nm3 | 50 |  | В1 4,9 В2 6,2 В3 11,2 В4 8,5 | Веднъж на година | Да |

От направен мониторинг на емисиите на определените с комплексното разрешително показатели за Инсталацията за производство на топлоенергия не са констатирани отклонения от емисионните норми. Мониторинга е периодичен, анализите са извършени от ИАОС “Регионална лаборатория” - гр. Пазарджик.

В РИОСВ гр. Пазарджик е предоставен отчет за извършения мониторинг.

От направен мониторинг на емисиите на определените с комплексното разрешително показатели за Инсталацията за производство на хартия и картон не са констатирани отклонения от емисионните норми. Мониторинга е периодичен, анализите са извършени от ИАОС “Регионална лаборатория” – гр. Стара Загора.

При направените проверки не са констатирани неорганизирани източници на  емисии в атмосферата.

Емисии на вредни или опасни вещества в отпадъчните води :

Поставените условия от комплексното разрешително се изпълняват.

Условие 10.3.2. се изпълнява. Създадени са инструкциите по условие 10.1.1.7.1. и условие 10.2.1.4.1., като през отчетния период не са констатирани несъответствия с условията от комплексното разрешително.

Провежда се собствен мониторинг на отпадните води съгласно условията на комплексното разрешително. Анализите се извършват от ИАОС “Регионална лаборатория – гр. Пазарджик. През 2007г. са извършвани ежемесечни анализи на заустваните от фирмата отпадни води – смесен поток производствени и дъждовни, а така също и един път на всеки три месеца са извършвани анализи на битово – фекалните отпадъчни води.

От направените анализи на получените резултати са констатирани едно отклонение по показателя ХПК на промишлените отпадни води и едно отклонение по показателя неразтворени вещества.

Причината за отклонението по показателя ХПК не е установена, при следващите анализи не се повтаря отклонение по този показател. За констатираното отклонение е издадено Наказателно постановление № И- 10-0206-1 /08.05.2007г. за еднократна санкция в размер на 915, 00 лв.

Отклонението по показателя неразтворени вещества се е получило поради повредена лампа в участъка където визуално се определя качеството на флокулация и по тази причина не е дозиран правилно флокуланта. Причината е отсранена.

Констатирани са и две отклонения по показателя съдържание на нефтопродукти. Сформирана е работна група и са предприети мерки за обследване и откриване на причината. След откриване на причината работната група ще предложи съответни коригиращи действия.

Копие от протоколите за анализите на заустваните отпадни води ( прил. 2) от фирмата и отчет за дейностите по извършване на собствен мониторинг са предоставени на РИОСВ гр. Пазарджик и БДУВ – Източно беломорски район гр. Пловдив.

През отчетния период не са констатирани течове изисквани за докладване с условие 10.3.5., поради което няма документирани коригиращи действия съгласно инструкциите по условие 10.1.1.7.2. и условие 10.2.1.4.2.

Емисии на отпадъчни води  (смесен поток промишлени и дъждовни) ( табл. 3. ) :

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (усреднена стойност от 12 анализа) | Честота на мониторинг | Съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакци рН | рН | 6-9 | 6,8 | Веднъж месечно | да |  |
| Температура | оС | Да не се надвишава с 3 оС средната температура за сезона | 18,5 | Веднъж месечно | да |  |
| Общ азот | mg/dm3 | 12 | < 3,82 | Веднъж месечно | да |  |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 1 | 0,38 | Веднъж месечно | да |  |
| ХПК | mg/dm3 | 200 | 132 | Веднъж месечно | да |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 22,5 | Веднъж месечно | да |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,3 | < 0,25 | Веднъж месечно | да |  |

Емисии на отпадъчни води  ( битово – Фекални) :

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (усреднена стойност от 4 анализа) | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 25,5 | Един път на три месеца | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 25 | 29,47 | Един път на три месеца | Да |
| БПК | mg/dm3 | 125 | 6,13 | Един път на три месеца | Да |

Управление на отпадъците :

Образувани отпадъци (табл. 4 ) :

Производствени отпадъци образувани от Инсталацията за производство на хартия и картон (табл. 4 )

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР (т) | Реално измерено (т) | Количества определени с КР (т) | Реално измерени (т) |  |  |  |
| Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакнявяне на отпадъчна хартия и картон | 03 03 07 | 5900 | 2048 | 0,082 | 0,037 | да | Собствен транспорт | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на обрзуването им, различни от упоменатите в 030310 | 03 03 11 | 2600 | 2232 | 0,05 | 0,40 | да | Собствен транспорт | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 4 | 0,9 | 0,000067 | 0,000016 | да | не | Да |
| Текстилни материали | 19 12 08 | 6 | 3,39 | 0,0001 | 0,00006 | да | не | Да |

Производствени отпадъци, образувани от инсталацията за производство на велпапе :

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерени |  |  |  |
| Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране | 03 03 08 | 10000 | 6245 | 0,082 | 0,074 | да | да | Да |

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка :

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР (т) | Реално измерено (т) | Количества определени с КР (т) | Реално измерени (т) |  |  |  |
| Стърготини стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 24 | 12,5 |  |  | да | не | Да |
| Стърготини стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 2 | 0,29 |  |  | да | не | Да |
| Хартиени и картоне ни опаковки | 15 01 01 |  |  |  |  | да | не | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 20 | 10,420 |  |  | да | не | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 30 | 41,680 |  |  | да | не | Не |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 3 | 4 |  |  | да | да | Да |
| Отпадъци от решетки и сита | 19 08 01 | 12 | 4,7 |  |  | да | да | Да |
| Отпадъци от пясъкоуловители | 19 08 02 | 60 | 1 |  |  | да | да | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на населени места | 19 08 05 | 11,680 | 2 |  |  | да | да | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,3 | 0 |  |  | да | да | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | 450 | 171 |  |  | да | не | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | 2 | 0,63 |  |  | да | не | Да |

Констатираното несъответствие за отпадък с код 16 01 03 (излезли от употреба гуми) се дължи на налични количества от предишни години.

Констатираното несъответствие на генерираното количество отпадък с код 15 01 03 (опаковки от дървесни материали) се дължи на увеличеното производство на велпапе и увеличен брой на използваните палети.

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка :

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерени |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,3 | 0,1 |  |  | да | не | Да |
| Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 7 | 7 |  |  | да | не | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | 0,1 | 0 |  |  | да | не | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0,05 | 0,02 |  |  | да | да | Да |
| Спирачни накладки, съдържащи азбест | 16 01 11* | 0,02 | 0,01 |  |  | да | да | Да |
| Оловни акумолаторни батерии | 16 06 01* | 3,5 | 0,35 |  |  | да | не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0,5 | 0,39 |  |  | да | да | Да |

Строителни отпадъци :

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерени |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 60 | 0 |  |  | да | да | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 50 | 0 |  |  | да | не | Да |

Смесени битови отпадъци :

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерени |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 150 | 146 |  |  | да | да | Да |

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци ( табл. 5 ) :

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външна фирма извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | да | - | - | Да |
| Хартия и картон | 200101 | да | - | - | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | - | - | “Екоинвест”ООД | Да |
| Текстилни материали | 19 12 08 | - | - | Предоставено на работници от фирмата за употреба | Да |
| Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране | 03 03 08 | да | - |  | Да |
| Стърготини стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | “Елит метал 2”ЕООД ; “Данион” ЕООД, гр. София | Да |
| Стърготини стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | “Данион” ЕООД, гр. София | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | - | - | “Екоинвест”ООД | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | - | - | Предоставено на работници от фирмата за употреба | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | “Каучук” АД, гр. Пазарджик | Да |
| Отпадъци от решетки и сита | 19 08 01 | - | - | “Брокс” ООД, клон Ивайло | Да |
| Отпадъци от пясъкоуловители | 19 08 02 | - | - | “Брокс” ООД, клон Ивайло | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на населени места | 19 08 05 | да | - |  | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | - | - | “Данион” ЕООД, гр. София | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | - | - | “Данион” ЕООД, гр. София | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | - | - | “Валд – 95” ЕООД, гр. Русе | Да |
| Нехлорирани моторни ,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | “Валд – 95” ЕООД, гр. Русе | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | “Надин Комерс”ООД, гр. Нови искър | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | “Брокс” ООД, клон Ивайло | Да |
| Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакнявяне на отпадъчна хартия и картон | 03 03 07 | - | - | “Брокс” ООД, клон Ивайло | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на обрзуването им, различни от упоменатите в 030310 | 03 03 11 | - | - | “Брокс” ООД, клон Ивайло | Да |

Информация за отпадъците предадени за обезвреждане /оползотворяване извън площадката:

Предадените за обезвреждане/оползотворяване отпадъци са :

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак  с код 20 01 21* – предадени на  фирма “Надин Комерс”ООД с адрес гр. Нови искър,обл. София-град, кв. Славовци, ул. “Победа №35.

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа с код 13 02 05* и Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа с код13 01 10* - предадени на фирма “Валд - 95” ЕООД с адрес гр. Русе – 7002, п.к.5.

- Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза, чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон с код 03 03 07 – предадени на фирма “Брокс” ООД с адрес на управление – общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. “Иван Вазов” №5.

- Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10  – предадени на фирма “Брокс” ООД с адрес на управление – общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. “Иван Вазов” №5.

През 2007г. определените с условия 11.1. и 11.2. норми за количествата образувани отпадъци при производство на единица продукт, съответстват. Не са предприемани коригиращи действия.

Определените с условия 11.2. и 11.3. условия за събиране, приемане и временно съхранение на отпадъците се спазват и не са констатирани отклонения.

Транспортирането на отпадъци се извършват съгласно определените с комплексното разрешително по условие 11.4. изисквания.

В изпълнение на условие 11.5., през 2007 г. проучихме  възможността за предаване за оползотворяване на генерираните на площадката отпадъци, които се предават за обезвреждане чрез депониране, но в момента няма фирма, която да оползотворява тези отпадъци.

Обезвреждането на отпадъците образувани от дейността на “Дуропак – Тракия Папир” АД се осъществява съгласно изискванията на условие 11.6. от комплексното разрешително.

Спазва се условие 11.7. за контрол и измерване на отпадъците.

Шум в околната среда :

Съгласно поставените условия с комплексното разрешително беше осъществен контрол на шума в околната среда от фирма ЕЛОТ “ЕГИУТ-Пловдив” с адрес 4002 гр. Пловдив, ул. Трайко Китанчев” №9.

Фирмата притежава сертификат за акредитация БСА рег. №102 ОКС; Заповед №219/06.04.2007г. Предоставен е протокол от №607а-УТ- 4/ 2007.11.28 за контрол на шум (прил. 3 ). На територията на комбината са определени два измервателни контура.

Шумови емисии :

| Място на измерване | Ниво на звуково налягане в dB | Измерено през деня | Измерено през нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Първи измерителен контур | 70 | 57.36 | 57.49 | Да |
| Втори измервателен контур | 70 | 58,68 | 60,46 | Да |
| Най-близка жилищна зона | 55 – през деня 45- през нощта | 29,1 | 30,7 | Да Да |

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване :

При направените проверки не са констатирани течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

Не са констатирани разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и обвалованите зони).

Не са констатирани случаи на пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Опазване на почвата и подземните води :

При извършените проверки на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито съгласно изискванията на условие 13.1. и 13.4., не са констатирани течове и разливи от същите.

Доклад по изпълнение на инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително :

Дейност №1 : Подмяна на два броя сгъстители за маса – БГВУ в РПО -

Сключен е договор с фирма “Фан Сепаратор” – Германия и е преведена част от договорената цена. Доставени бяха два бр. сгъстители от “Фан Сепаратор”, но след пускането на същите се констатира, че предложените ни съоръжения не отговарят на нашето задание. В момента във фирма “Фан Сепаратор” се преработва едното доставено съоръжение. Междувременно са предприети мерки за ограничаване на водопотреблението при производството на хартия и са постигнати определените с комплексното разрешително количества.

Дейност №2 : Заместване на използваната свежа вода за сприските в  ситова част, с вода от вакуумпомпите – Задачата е изпълнена.

Дейност №4 : Монтиране на измервателни устройства за отчитане на изразходваната топлоенергия за всяка от инсталациите, попадащи в обхвата на приложение 4 на ЗООС – монтирани са измерватерни устройства в Парова централа. Изпълнението е докладвано в РИОСВ гр. Пазарджик.

Дейност №5 : Монтиране на обезводнителни съоръжения на фирма “Хубер” за намаляване влагосъдържанието на утайките от ПСОВ. – Монтирани са сгъстителите и влагосъдържанието е намалено от 80% на 65%. Предприети са действия за по-ефективна работа на съоръженията и намаляване на влагосъдържанието до 55%.

Дейност №3 : Като част от предстоящата реконструкция на пречиствателна станция през 2007г. са подменени автоматизираните решетки на вход на ПСОВ с по съвременни на фирма “Хубер” Германия. Монтиран е нов пясъкозадържател и класификатор за пясък.

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения :

Аварии :

През 2007г. не са възниквали авариини събития на територията на фирмата, които да окажат въздействие върху здравето на населението и околната среда.

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително :

През 2007г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено комплексното разрешително.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №114 / 2006 г.  на “Дуропак – Тракия Папир”АД, гр. Пазарджик.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата : .................

инж. Ат. Калудов

Изп. директор

д-р Д. Деспотова

Изп. директор