ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ДЕЙНОСТИТЕ,ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

на “ Еловица “ АД -гр.Габрово- “ Обособено производство Смядово”

за периода от влизане в сила на Комплексното разрешително – 05.08.2006г. до 31.12. 2006г.

Годишния доклад представя в обобщен и удобен вид работата по околната среда на дадена инсталация за периода от влизане в сила на Комплексното разрешително – от 05.08.2006г до края на 2006 година.

Докладът има за цел  да приведе  инсталацията в съответствие с отнасящите се до околната среда нормативни  изисквания, които са засегнати в разрешителното.

Име и местонахождение на инсталацията:

Инсталация за производство на нитроестерни взривни смеси-динамит;

Инсталация за денитрация и абсорбция;

Инсталация за производство на меден сулфат;

Инсталациите се намират в гр.Смядово,на територията на бивш Химически завод “Смядово”.

Регистрационен номер на КР: № 109/2006г.

Дата на подписване на КР: 03.07.2006г.

Дата на влизане в сила на КР: 05.08.2006г

Име на собственика или оператора: Тихомир Николов Илиев

Адрес,телефон,факс и e-mail на оператора/инсталацията:                                                                               тел:  066/801 694    факс: 066/801 699  e-mail:elovitza@bg.maxam-europe.com

Име на лицата  за контакти:

ръководител ОП “ Смядово” – инж.Костадин Костадинов

производствен директор на “ Еловица “ АД –инж. Рада Маркова

еколог на “ Еловица “ АД – Светлана Генева

Адрес,телефон,факс и e-mail на лицата  за контакти:

ръководител ОП “ Смядово” – инж.Костадин Костадинов

адрес: гр.Смядово,община Смядово,област Шумен 9820 п.к. 12 Обособено производство  Смядово на територията на бивш Химически завод в гр.Смядово. тел и факс : 05351/2071 ; ел.поща:elovitza.smyadovo@mail.bg

За   производствен директор на “ Еловица “ АД –инж. Рада Маркова и  еколог на “ Еловица “ АД – Светлана Генева данните са :

гр.Габрово 5300  п. к. 47 тел: 066/801-694; факс: 066/801-699;

ел.поща :elovitza@bg.maxam-europe.com

Кратко описание на всяка от дейностите,извършвани в инсталацията:

Инсталация за производство на нитроестени взривни смеси:

Производство на смесен нитроестер глицеринтринитрат-етиленгликол динитрат или само на етиленгликол динитрат се извършва чрез процес на непрекъсната инжекторна нитрация.

Инсталация за денитрация и абсорбция е част от технологичната линия за производство на нитроестерни взривни смеси,където се третира (обезврежда)

отпадналата от производството на нитроглицерин/нитрогликол киселина.Тя се експлоатира периодично,не работи непрекъснато.

Инсталация за производство на меден сулфат: не е  в експлоатация;

Производствен капацитет на инсталациите:

1.Инсталация за производство на нитроестерни взривни смеси- 1 800 т/г

2.Инсталация за денитрация и абсорбция – 1 200 т/г

Политика по околната среда на предприятието: след внедряването на европейски стандарт по опазване на околната среда ISO 14001 през 2007г. предстои да  бъде определена  Политика по околната среда.

Организационната структура на предприятието,отнасяща се до управлението на околната среда: Ще бъде дефинирана след въвеждане на  стандарта по околна среда ISO 14001.

РИОСВ,отговарящо за разрешителното: РИОСВ гр.Шумен;

Басейнова дирекция,на чиято територия е разположена инсталацията: БДЧР-Варна;

### Система за управление на околната среда

Към настоящият момент се работи по създаване и  внедряване на интегрирана система за управление на качеството,околната среда ,здравето и безопасността при работа: ISO:9001:14 001:2004 и 18001:1999.

1.Използване на ресурси

Основна цел при работа на инсталациите е ефективното използване на енергия и минимизиране употребата на ресурси.

1.1.Използване на вода

В изпълнение на конкретните условия от Комплексното разрешително сме монтирали водомерни устройства на посочените места:

-на водопровод захранващ парокотелна инсталация;

-на водопровод за охлаждане при приготвяне на меланж;

-на водопровод за охлаждане на резервоари за производствени нужди;

-на водопровода за битово-фекални води

-на водопровода за дестилация и абсорбция;

-на входящата вода за производството на нитроестерни взривни смеси;

Определяме двете инсталации –за денитрация и абсорбция и за производство на нитроестерни взривни смеси като основни консуматори на вода и прилагаме инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването.

Предоставяме данни за годишните изразходвани водни количества / за всяка инсталация по отделно / за производството на единица продукт –790т/г

Таблица 1.1.Данни за изразходвани водни количества за инсталацията за производство на нитроестерни взривни смеси:

| източник на вода | годишно количество, съгласно разрешителното за водоползване | количество за единица продукт, съгласно КР | използвано годишно количество | използвано количество за единица продукт- 790т/год | съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повърхностен воден обект-язовир Качица /Смядово/ | 34 760 м3/год | 24,79 м3/единица продукт | 19 115 м3/г | 24,19 м3/единица продукт |  | да |

При прилагането на инструкция за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените разходни норми в условията на КР не се установяват несъответствия.

Данни за изразходвани водни количества за инсталацията за денитрация и абсорбция:

| източник на вода | годишно количество, съгласно разрешителното за водоползване | количество за единица продукт, съгласно КР | използвано годишно количество | използвано количество за единица продукт- 790т/год | съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повърхностен воден обект-язовир Качица /Смядово/ | 34 760 м3/год | 21,93м3/единица продукт | 21 535м3/г | 27,26 м3/единица продукт |  | не |

При прилагането на инструкция за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените разходни норми в условията на КР се установяват несъответствия.Причините за полученото несъответствие са различната натовареност и производствен капацитет на инсталацията за периода за който е подадено заявлението за КР - юни 2005г. и различното количество произведен продукт като единица мярка за сравнение за водопотреблението през отчетните 2005г и 2006г.

1.2.Използване на енергия

По конкретните условия от КР,свързани с консумацията на енергия  сме определили като основните консуматори на енергия двете работещи инсталации.Разполагаме с едно,общо измервателно устройство за измерване на количеството употребена  енергия за цялата дейност на площадката.

Прилагаме инструкция за експлоатация и поддръжка на ел.оборудването.

Предоставяме данни за годишната  консумация на енергия за производството на единица продукт .

Таблица 1.2.Обща консумация на енергия е  за двете инсталация,тъй като консумираната  електроенергия се замерва с общ електромер.

| електроенергия за 2006г. | количество за единица продукт, съгласно КР | използвано количество за единица продукт за 2006г. | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Общ електромер за цялата площадка | 2,257 МВч/т | 1,713 МВч/т | не |

При прилагането на инструкция за оценка на съответствието на измерените /изчислените количества електроенергия с определените разходни норми в условията на КР  се установи  несъответствие.То се управлява с предприемане на коригиращи действия за отстраняване и недопускане чрез предприемане на превантивни действия.

1.3.Използване на суровини,спомагателни материали и горива

По конкретните условия от КР,свързани с употребата на суровини, спомагателни материали и горива сме приложили годишната употреба за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини,спомагателни материали и горива.

Стойността на единица продукт е 790 т произведен продукт за 2006г.

Таблици1.3.1.,1.3.2.и 1.3.3 за използването на суровини,спомагателни материали и горива за  двете работещи инсталации.

Таблица 1.3.1.За използваните през 2006г.основни суровини

| суровини | год. количе ство, съгласно КР, т/год | количество за единица продукт, съгласно КР, т/единица продукт | употребено годишно количество, тон/год | количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азотна киселина 98 % | 771,3 т/г | 0,429 т/ед.продукт | 250 т | 0,316 т/единица продукт | не |
| динитротолуен | 151 | 0,084 | 41 т | 0,052 | не |
| етилен гликол | 253,2 | 0,140 | 57 т | 0,072 | не |
| нитроцелулоза | 14,4 | 0,010 | 7 т | 0,009 | не |
| амониев нитрат | 1170,7 | 0,650 | 438 т | 0,554 | не |
| натриев нитрат | 140 | 0,078 | 19,622 т | 0,025 | не |
| глицерин | 52,6 | 0,029 | 27,533 т | 0,035 |  |
| Дървесно брашно | 44,4 | 0,024 | 20,128 т | 0,025 | не |
| Калциев карбонат | 5,1 | 0,0023 | 2,765 т | 0,004 | не |

Таблица 1.3.2.за използванитепрез 2006г.спомагателни материали

| спомагателни материали | год.количе ство съгла сно КР | количество за единица продукт, съгласно КР | употребено годишно количество за 2006г | количество за единица продукт за 2006г. | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20%SO3 / олеум / | 500,3 | 0,3 | 224 т | 0,283 | да |
| метанол | 0,09 | 0,00005 | употребява се в оборотен цикъл | - | - |
| Na2CO3 9%разтвор | 851,5 | 0,5 | 30,161 т | 0,038 | не |
| HNO3 46% | 456,6 | 1,9 | 36 т | 0,045 | не |

Таблица 1.3.3 за използваното  през 2006г. гориво

| горивo | год.количество, съгласно КР Nm3/година | количество за единица продукт, съгласно КР | употребено годишно количество | количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мазут за парокотелна инсталация | 750т | - | 253 т/г | 0,32 т/единица продукт | да/не |

При прилагането на инструкция за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини,спомагателни материали и горива с определените такива в условията на КР се установяват както съответствия , така и несъответствия.Управлението им се извършва чрез прилагане на работни инструкции за конкретните случай по актуална процедура по ISO 9001 ПР08-03 “Управление на не съответстващи продукти “ – за прилагане на коригиращи и превантивни действия.

1.4.Съхранение на суровини,спомагателни материали,горива и продукти

По изпълнение на условията в КР,съдържащи изисквания към площадките и съоръженията за съхранение на суровини,спомагателни материали,горива и продукти се спазват  правилата за правилното им  съхранението .

Прилага се инструкция за периодична проверка на съответствието на резервоарите и складовете с експлоатационните изисквания и условията на КР.В резултат на извършените  ежемесечни проверки на техническото състояние на оборудването на площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и суровини са установени несъответствия и не са изследвани причини за несъответствия  и не са предприети/планирани коригиращи действия.

Прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за течни суровини,спомагателни материали,горива.

Докладване на резултатите от извършените проверки за състоянието на тръбопреносната мрежа :

От извършените   ежемесечни проверки на техническото състояние на тръбопреносната мережа не  са  установени несъответствия,причини за несъответствията и  не са предприети/планирани коригиращи действия.

Прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини,спомагателни материали,горива и  продукти.

Докладване на резултатите от извършените проверки за състоянието на резервоарите:

От  извършени  ежемесечни проверки на техническото състояние на всички резервоари не  са  установени несъответствия,причини за несъответствията и  не са предприети/планирани коригиращи действия.

2.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Всички данни от собствения мониторинг за периода от 05.08.2006-до 31.12.2006г. се предоставят в зададените  по-долу обобщени формати.

2.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ)и PRTR

Оценяват се емисиите на  регистрираните вещества, чиито  годишно количество ( емисия и/или употреба)е  по-голямо от посочената прагова стойност за  площадката в атмосферния въздух, водните обекти / канализационната система на населеното място и почвата,преноса на замърсители извън площадката, обработка и / или употреба на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности,съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ.

Записват се само тези вещества,които са регистрирани с метода,използван за получаване на резултатите и отчетената им стойност.Когато не се превишава определеният праг за дадено вещество мястото в таблицата се маркира с тире,за да се покаже,че не е превишена праговата стойност и в скоби се посочва измереното/изчисленото годишно количество.

Таблица 1. Изпускания по PRTR

# ЗАМЪРСИТЕЛИ

| № | CAS Номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители звън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за Производство, обработка или употреба ( колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) kg/год. | във води (колона 1b) kg/год. | в почва (колона 1c) kg/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | - (4,4 мг/м3 ) 500 000 | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - ( 58 mg/m3 ) 100 000 | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - ( 0 ) 150 000 | - | - | - | * |
| 220 # | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10 000 |

Обяснителни бележки:

CAS номерът на замърсителя означава точният идентификатор в Chemical Abstracts Service.

Колона 1 съдържа съответните прагове за емисии във въздуха, водите или почвата. Ако прагът в дадена под-колона (въздух, води или почва) е превишен, от притежателя на разрешителното се изисква да докладва за  емисиите, или, при замърсители в предначначени за третиране в инсталация отпадъчни води, за преноси в околната среда в съответния компонент на под- колоната.

Колона 2 съдържа праговете за пренос на замърсители извън площадката. Ако прагът в тази колона е превишен при даден замърсител, от притежателя на разрешителното се изисква да докладва за преноса извън площадката на този замърсител. Притежателят на разрешителното трябва да прави разлика между количества, пренасяни извън площадката с цел депониране (D) или рециклиране (R)

В колона 3 са дадени праговете за замърсители, които са произведени, обработени или използвани в инсталацията. Ако за даден замърсител прагът в тази колона е превишен, от собственика на разрешителното се изисква да докладва за емисията и преносите на този замърсител по отношение на инсталацията.

Една звездичка (*) означава, че за този замърсител следва да се използва по-скоро емисионният праг в колона (1)(a), отколкото прагът за производство, обработка или употреба. Две звездички (**) означават, че при този замърсител следва да се използва по-скоро емисионният праг в колона (1)(b), отколкото прагът за

производство, обработка или употреба.

Знакът # обозначава замърсител, еднакъв и за PRTR, и за EPER.

2.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

По условие 9.6.1. за извършване на собствени периодични измервания на изпускащите устройства от датата на влизане в сила на КР-05.08.2006г до края на годината не предоставяме данни,защото не сме извършили измерванията през отчетната 2006г.

Предложените от нас данни  по замерване на показателите на изпускащите устройства  са от извършената на 20 и 24.04.2007г. контролна  проба за шум, запрашеност и газов анализ на площадката в Смядово.

Резултатите от извършения анализ прилагаме като приложение към ГДОС.

Емисиите от всяка инсталация се докладват във вида,определен с таблица 2.2.

Таблица 2.2.Емисии в атмосферния въздух

| параметър | единица | НДЕ, съгласно КР | резултати от мониторинг |  | честота на мониторинг 1) | съответствие брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат мониторинг | периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия,* докладвана в табл.1,колона1 Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди (NOx/NO2) | мг/м3 мг/м3 | 500мг/нм3 500мг/нм3 | - | 4,4 мг/м3 58 мг/м3 | Веднъж годишно | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм3 | 150 | - | 137,4 | Веднъж годишно | Да |
| Серен диоксид | мг/м3 | 500 | - | 0,0 | Веднъж годишно | - |

При извършената проверка  са документирани следните резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми и не са установени несъответствия.

От направените  емисионните измервания на прах и газови емисии не са установени несъответствия.

При извършена  проверка по  прилагане на инструкциите за оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката не са установени източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества. Не сме прилагали мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизирани емисии и емисии на интензивно миришещи вещества,генерирани от дейността на площадката.

Докладваме,че не сме изпълнили разпоредбите по Наредба 7/2003г. при употреба на разтворители за определяне на неорганизирани и общи емисии на летливи органични съединения,поради това че изпитвателната лаборатория РЛ-Шумен не е акредитирана за извършване на подобен анализ.

Не сме установявали несъответствия,причини за тях и предприети/планирани коригиращи действия.

2.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Освен приложената в таблица 1 информация за замърсителите по ЕРЕВВ/ PRTR прилагаме и информация за емисиите от инсталацията, съобразно условията на КР.

Докладваме за специфични условия в КР,свързани с емисиите в отпадъчните води,например монтиране на измервателни устройства.

Становище за немонтиране на измервателни устройства:

В предвид на естеството на работа потока отпадъчна вода не е постоянен, а е периодичен,освен това канализационните шахти не са пригодени за монтиране на водомерни устройства.Направено е проучване за доставчици на водоизмервателна апаратура,като се проучват възможности за планиране на закупуване и монтиране на разходомерни  устройства за измерване на количествата зауствани отпадъчни води.

Докладване на информация относно спазване на определени в условията на КР срокове.

В предвидените срокове от  настоящото КР не сме извършвали количествени замервания на отпадъчните води,поради цитираните по-горе обективни съображения.

Не сме извършвали и собствен мониторинг на отпадъчните води с честота на замерване веднъж месечно,защото площадката в Смядово не разполага подходящо оборудване за извършване на анализ на съответните качествени показатели.

Планирали сме като бъдещо инвестиционно намерение да оборудваме пункт за собствен мониторинг на води на територията на площадката.

Емисии от инсталацията са тази,за които са предоставени данни по таблица 1 от приложение 1 за замърсители по ЕРЕВВ/PRTR и са във вида,определен с таблица 2.3 .

Извършили сме общо два мониторинга от октомври 2006г и декември 2006г. по условията от КР за ежемесечен собствен мониторинг на показателите за производствените води контрол по ТЗ 1 и ТЗ 3;веднъж на три месеца за охлаждащи води  в ТЗ 5 и веднъж на 6 месеца за битово-фекалните води на площадката в  ТЗ 2 и ТЗ 4.

Таблица 2.3.Емисии в отпадъчните води  (производствени,охлаждащи,битово-фекални във водни обекти/канализация)

Докладва се за всеки вид отпадъчни води в зависимост от условията на конкретното разрешително.Отпадъчните води се разглеждат като зауствани във воден обект-яз.Качица или канализационната система на гр.Смядово.

Емисии на отпадъчни производствени води  са в таблицата по-долу ,те се заустват в повърхностен воден обект-язовир Качица, II-ра категория.

Таблица 2.3.1.Емисии на  отпадъчни производствени води

| параметър | единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия*, докладвана в табл.1, колона 1: мед нефтопродукти | мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 | - над 0,2 | 0,0191 0,0034 0,41 0,22 | Веднъж на 6 месеца | - |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 6,72 0,07 120 | Не сме замервали количествени показатели | - | - |
| рH ТЗ 1 ТЗ 3 | - | 6,0-8,5 | 5,45 8,2 | Веднъж месечно | да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 50 | 21 7 | Веднъж месечно | да |
| ХПК | мг/дм3 | над 5 | 44 <5 | Веднъж месечно | да |
| Азот-анониев | мг/дм3 | над 0,008 | 6,91 0,44 | Веднъж месечно | - |
| сулфати | мг/дм3 | над 1 | 8,20 59,9 | Веднъж месечно | - |

Таблица 2.3.2.Емисии на  отпадъчни охлаждащи води

Мониторинга в ТЗ 5  на охлаждащите води след топлообменник при приготвянето на меланж се извършва веднъж на три месеца.Отпадъчните охлаждащи води се заустват в язовир Качица II-ра категория.

| параметър | единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 6,72 0,07 120 | Не сме замервали количествени показатели | - | - |
| pH | - | 6,0-8,5 | 8,4 | Веднъж на 3 месеца | да |
| неразтворени вещества | мг/дм3 | 50 | 25 | Веднъж на 3 месеца | да |

Емисии на  отпадъчни битово-фекални води

По условие 10.3.3.2.от КР за прилагане на инструкция за изчисляване и замерване от 01.01.2007г. на количествата заустени отпадъчни води през ТЗ2 и 4 не предоставяме данни поради немонтирани замерващи устройства в канализационните шахти.

Мониторинга в ТЗ 2 и ТЗ4  на битово-фекални води   с честота веднъж на шест месеца за 2006г не е извършван поради затруднен достъп до шахтата при ТЗ2 и 4.Отпадъчните битово-фекални води се заустват в селищната канализация на гр.Смядово,като  трябва да отговарят на изискванията поставени от ВиК дружеството по договора за отвеждане на отпадъчните води в селищната канализационна мрежа.

Извършва се ежедневен мониторинг на наличните пречиствателни съоръжения.Данните се вписват в заверен,прошнутован и прономерован Дневник за вписване на показания.Прилага се инструкция за оценка на съответствието на данните от мониторинга на пречиствателните съоръжения с определените от КР норми.

В резултат от извършена проверка на състоянието на пречиствателните съоръжения- ръкавен филтър и скрубер от наш екип-комисия не са установени несъотверствия  в режима на експлоатация.

В резултат от извършена проверка на състоянието на канализационната система от наш екип-комисия не са установени течове по трасето на канализацията.

Прилага се  инструкция за периодична проверка на състоянието на канализационната система,включваща брой извършени проверки,брой установени течове,предприети/планирани коригиращи действия.

2.4.Управление на отпадъците

Таблица 2.4.1.Образуване на отпадъци от дейността на производствената площадка в Смядово за 2006г.

| отпадък | код | Год.количество |  | Год.количество За единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране- Собствен Транспорт/външна фирма | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено т/г | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Хартия | 150101 | - | 0,250т | - | 0,00032 | не | Собствен транспорт | - |
| ПЕ | 150102 | 4,4 | 0,850 | - | 0,0011 | Площадка 3 | Собствен транспорт | - |
| Дървени палети | 150103 | 0,900 т /50бр/год/ | 0,100 | - | 0,00013 | Площадка 6 | Собствен транспорт | - |
| Метални опаковки | 150104 | 4 ,000 т /500бр/г/ | 2,000 | - | 0,025 | Площадка 5 | Собствен транспорт | - |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | 0,100 т /4 бр/г/ | 0,100 | - | 0,0002 | Площадка 6 | Собствен транспорт | - |
| Прах от амониев и натриев нитрат | 160509 | 1,725 | 0,300 | 0,00096 | 0,0004 | Площадка 3 | Собствен транспорт | Не |
| Черни метали | 191202 | 2,5 | 0,700 | - | 0,0008 | Площадка 6 | Собствен транспорт | Не |
| Цветни метали | 191203 | 1,2 | 0,200 | - | 0,0003 | Площадка 6 | Собствен транспорт | Не |
| Отработена нитрираща киселина | 060106* | 1200 | 350 | 0,77 | 0,4430 | Площадка1 | Собствен транспорт | Не |
| Газьол,котело и дизелово гориво-утайки от почистване на съдове за съхраняване на мазут | 130701* | 1,2 | 0,400 | - | 0,0005 | - | Външна фирма | Не |
| Оловни акумулаторни батерии | 160606* | 0,2 | 0,100 | - | 0,0002 | Площадка 2 | Външна фирма | Не |
| Флуоресцентни тръби | 200121* | 0,04 | 0,03 | - | 0,00004 | Площадка 2 | Външна фирма | Не |
| Строителни отпадъци | 170904 | 50 м3/год | 1т | - | 0,0013 | Площадка 6 | Собствен транспорт | Не |
| Смесени битови отпадъци | 200301 | 7,2 т/год | 5 т | - | 0,0063 | Площадка 6 | Собствен транспорт | хе |

таблица 2.4.2.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| отпадък | код | Оползотворяване На площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма Извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отработена нитрираща киселина | 060106* | да | - | R6-регенериране на киселина | да |

Докладването е за  образуваните количества отпадъци,изразени като годишно количество и годишно количество за производство  на единица продукт(само за отпадъците,които се генерират пряко при производствения процес) по процеси.

Докладват се всички измервания на количествата генерирани отпадъци,като годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт,както и количествата образуван отпадък за единица продукт за отпадъците,които се генерират пряко от производственият процес.

Докладване по получените резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества- установените  несъответствия по количествата образувани от дейността на площадката отпадъци са по прилаганата инструкция за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР, причините за тях са в различните производствени темпове за двете години за като са предоставени данните,както и в различната мярка за единица произведен продукт.

Извършени са две проверки ,съгласно инструкция за оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на КР –не са установени несъответствия .И в резултат на установените данни  не са определяни причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия за последните 5 години.

При извършените ежемесечни проверки по инструкцията за оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъци с изискванията на КР няма установени несъответствия.В резултат на което не определяме причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия за последните 5 години.

При ежемесечните проверки съгласно инструкция за оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на КР не са установени несъответствия.В резултат на което не сме определили причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия за последните 5 години.

2.5.Шум

Поради затруднения по осъществяване на определянето на звуковите нива за 4 меечен период-от влизане в сила на КР –05.08.2006-до края на 2006г. не предоставяме резултатите от извършеното през изтеклата 2006 отчетна година наблюдение на общата звукова мощност на площадката,нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката и нивата на звуково налягане в мястото на въздействие.

Данните са от  извършено изпитване на шума на площадката от 20.04.2007г.по определени мониторингови пунктове по периметъра на площадката.Извършеното замерване на звуковото ниво е от РЛ- Шумен по два метода на изпитване:

-Методика за определяне на общата звукова мощност,излъчвана в околната среда от промишленно предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие/МИ5,4-5/;

-БДС 15471 Шум.Методи за измерване и оценка в помещения на жилищни,обществени сгради и населени места.

Като основни източници на шум в границите на промишленият обект са определени компресори,мелницата и вентилатори.

Получените резултати прилагаме в приложение към доклада заедно с схема на площадката.

Представяме и резултатите от оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива в КР – в резултат на  извършената проверка не са установени несъответствия и не са определяни причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия.

Докладваната информация е представена във формата на таблица 2.5.

Таблица 2.5. Шумови енисии на производствената площадка в Смядово

| място на измерването | ср.ниво на звуково налягане в dB(А) | измерено през деня/нощта | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По гранищите на площадката | 48,24 | деня | Да , < 50 dB(A) |
| Определяне на обща звукова мощност на площадката | 100 | деня | - |

Нямаме жалби от живущите около площадката

2.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

За периода от влизане в сила на КР до края на 2006г. не сме извършвали мониторинг на подземните води и почвата.Планирали сме това да стане в срок до 31.05.2007г когато ще направим хидрогеоложко проучване на подземните води за определянето на постоянни мониторингиви точки за контрол на състоянието на подземните води.

Определили сме постоянни мониторингови точки за контрол на почвите,но не сме извършвали базов анализ на състоянието им,поради което се ангажираме в срок до края на месец май 2007г.да направим почвен анализ.

3.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР(ИППСУКР)

ИППСУКР съдържа дейности и срокове за тяхното изпълнение,които притежателят на КР е поел като ангажимент да изпълни с цел привеждане в съответствие на инсталацията с изискванията на законодателството по околната среда.

Докладване по деветте дейности от инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР:

- Монтирано е  и пуснали в експлоатация пречистватвлни устройство –скрубер към изпускащо устройство К2.

- Към изпускащо устройство К3 е монтирано е  само едното пречиствателно съоръжение –циклон,за монтирането на скрубера имаме срок до 31.10.2007г.

- Направена е подмяна на скрепителните елементи и прокъсани ръкави на ръкавен филтър кум изпускащо устройство К4.

- Дейността по привеждане в съответствие на височината на изпускащите устройства К1,К2,К3 и К4 е в процес на изпълнение.

- Монтирани са водомерни устройства за отчитане на консумацията на вода по инсталации.

- Предвид на това,че срока за изпълнение на условието не е изтекъл- до 31.10.2007г не сме монтирали разходомерни устройства за отчитане на количествата зауствани отпадъчни води.Отчитането се изчислява въз основа на разрешените   количестват на ползванато вода по Разрешителното за водоползване № 200 411/03.04.2006г .

- Работи се по изграждането на бетонни обваловки на резервоарите за мазут,гликол и метанол.

- В посочения срок –до 31.12.2006г. е монтиран е топломер за измерване на консумацията на топлоенергия за производствени нужди от инсталация за производство на нитроестерни взривни смеси- динамит.

- В срок до 31.05.2007г. се ангажираме с изпълнението на условието за извършване на хидрогеоложко проучване на подземните води,ще определим постоянни наблюдателни сондажи за извършване на собствен мониторинг на подземните води за площадката в Смядово.

4.Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях

Не предоставяме данни за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея.

В случай,че имаме решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталацията и съоръжения или части от тях в  ГД за  съответната годината  ще   предоставим информация за причините за прекратяване на дейността.

Не  сме предприели действия по прекратяване или временно прекратяване работата на инсталации и съоръжения или части от тях, за да  предоставяме в настоящия доклад по околната среда  план за закриване на съответните дейности или  части от тях,изискван съгласно КР.

5.Свързани с околната среда аварии,оплаквания и възражения

5.1.Аварии

На площадката за 2006г. не са възниквали аварийни ситуации  и следователно не са  регистрирани такива.Към приложение 1 таблица 5.1 е непопълнена.

Таблица 5.1.Аварийни ситуации

| Дата на инцидент | Описание на инцидента | причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| няма | - | - | - | - | - |

5.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

До момента на предаване на ГД не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите по отношение на  миризми, шум, води,въздух и др.

Към приложение 1 таблица 5.2. е непопълнена.

Таблица 5.2.Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталациите,за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

6.Подписване на годишния доклад

ГД се подписва от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице.

Приложена е декларация в следния текст:

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №109/2006г.на “Еловица” АД -гр.Габрово -“ Обособено производство Смядово”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС,РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.......................................                                           Дата: 15.05.2007г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия : Тихомир Николов Илиев

Длъжност в организацията: Прокурист