„КЕРАМ ИНВЕСТ” – ад, СЛИВЕН

ДОПЪЛНЕН

ДОКЛАД

За изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

комплексно разрешително

№  60/2005 год.

сЛИВЕН, АПРИЛ – 2007 год.

Допълнен

Годишен доклад

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено

комплексно разрешително № 60/2005 г.

3.1. Увод

- Наименование на инсталацията;

„Инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане в тунелна пещ – производство на тухли”.

- Адрес по местонахождение на инсталацията;

8800, гр. Сливен, Промишлена зона, ул. “Самуиловско шосе”.

- Регистрационен номер на КР; - № 60/2005 год.

- Дата на подписване на КР; - 19.07.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР; - 13.08.2005 г.

- Оператор на инсталацията; „КЕРАМ  ИНВЕСТ” АД  – гр.  Сливен.

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора;

8800, гр. Сливен, Промишлена зона, ул. “Самуиловско шосе”.

Тел.: 044/622 819, факс: 044/663 042: e-mail: keram-invest@dir.bg

- Лице за контакти ; инж. Венцеслав Върбанов

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

8800, гр. Сливен, Промишлена зона, ул. “Самуиловско шосе”.

Тел.: 044/622 819, факс: 044/663 042: e-mail: keram-invest@dir.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите (процесите), извършвани в инсталацията;

В главния производствен корпус е разположена технологичната линия за производство на тухли, разпределена както следва:

- Глинопреработвателно отделение за преработка (смилане, навлажняване) и отлежаване на основната суровина от глина и спомагателните материали към нея;

- Формовъчно и сушилно отделение за формоване (екструдиране) на тухлите и изсушаването им с топъл въздух;

- Пещно отделение за зареждане на сухите тухли на пещни вагони и изпичането им в тунелна пещ тип “Морандо”. Пещта е оборудвана с газогоривна инсталация, работеща с природен газ;

- Склад за готова продукция – където се извършва палетизиране и натоварване на готовата продукция за експедиция:

- Производствен капацитет на Инсталацията;

Съгласно Условие 4 от КР максималния капацитет на инсталацията е: - 132 t/ 24 h (43446 t/y).

Произведената продукция от инсталацията за отчетния период на 2006 г., е – 42 787,0 t/y.

- Организационна структура на дружеството, отнасяща се до управлението на околната среда;

Дружеството има изградена организационна структура по управлението на околната среда. Съгласно условия 5.1; 5.1.1 и 5.1.2 са регламентирани отговорностите по контрола на замърсяванията. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговарящи по вземане на решения, относно отстраняване на възникнали несъответствия. Определени са отговорните специалисти и служители отговарящи по контрола на резултатите от отстраняване на възникналите несъответствия.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – гр. Стара Загора

6000, гр. Стара Загора, ул. „Стара планина”, № 2;

През отчетния период са извършени два броя проверки по изпълнение на условията от КР № 60/2005 г. от страна на РИОСВ гр. Стара Загора както следва: С КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № 000264/27 и 28.02.2006 г. И КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № 001393/12.12.2006 г.

При проверка по изпълнение на дадените задължителни предписания на “Карам Инвест” АД гр. Сливен, с Констативен протокол № 000264/27 и 28.02.2006 г. на РИОСВ гр. Стара Загора се установи, че същите са изпълнени.

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията;

Басейнова дирекция, „Източнобеломорски район”,  център Пловдив

4000, гр. Пловдив, ул. „Булаир”, № 26.

3.2. Система за управление на околната среда:

Чрез прилагане на СУОС, Дружеството се стреми, да извършва цялостна оценка на всички дейности на площадката, чрез използването и внедряването на по-чисти технологии и по-добро техническо оборудване за намаляване количеството на генерирани отпадъци за опазване на околната среда и опазване здравето на хората.

- Структура и отговорности:

Съгласно Условия 5; 5.1; 5.1.1 и 5.1.2 са определени персонално отговорностите на длъжностните лица от дружеството, определени в поименен списък за всяка задача в СУОС.

- Обучение:

Всяка година се разработва годишна програма за обучение на персонала според определените потребности. Годишната програма се актуализира при промяна на потребностите от обучение.

- Обмен на информация:

В дружеството има изготвен списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и адресите за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР. Списъкът е раздаден и доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на разрешителното, същият е лесно достъпен за всички служители.

В дружеството има разработен и поддържан актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, с техните пълни адреси и начини за контакти (включително за спешни случаи).

- Документиране:

В дружеството се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията.

Всички документи, включително инструкциите изисквани в КР са документирани и се съхраняват на площадката от съответно отговорно лице, както на електронен, така и на хартиен носител.

- Управление на документи:

Всички документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Има специален Дневник в който се регистрира, на кого от персонала/ отговорните лица какъв документ е предоставен.

- Оперативно управление:

На площадката има разработени, изготвени и одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка изисквани в КР. Инструкциите се съхраняват на площадката в специални папки в писмен вид и се предоставят редовно на компетентния орган при поискване.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

В Дружеството се прилага утвърдена инструкция, която има за цел да определи организацията и реда за действия при:

  - Мониторинг на техническите и емисионните показатели, съгласно условията в КР.

  - Периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в КР условия.

  - Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

В КР на Дружеството няма определени технически и емисионни показатели, които да се измерват постоянно. Емисионните показатели от точковите източници се измерват веднъж на 2 години от лицензирана лаборатория. След извършване на измерването се прави оценка на съответствие със стойностите на емисионните показатели определени в условие 9.1.2 на КР. При установяване на несъответствие се предприемат коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

В Дружеството е създадена необходимата документация от всичките необходими Инструкции, Планове за действия при аварии, списъци, схеми и видове технически и помощни средства за противодействия на възможните аварии и тяхното предотвратяване.

Контролът на аварийните ситуации се осъществява от ръководството на дружеството и ползване съдействие от специализираните органи по тях.

- Записи:

На площадката се документират и съхраняват всички данни от наблюдението на емисионните и техническите показатели и резултатите от оценката на съответствие с изискванията по условията в КР. Има изготвен списък с всички документи доказващи съответствие с условията на КР.

- Докладване:

Ръководството на Дружеството изготвя и предоставя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за съответната година на хартиен и електронен носител, като спазва стриктно необходимите срокове.

Направени са и необходимите писмени уведомления и допълнителна информация относно изпълнението на условията в КР.

- Актуализация на СУОС:

Същата се актуализира на всеки две години за да се гарантира поддържане на постигнатото ниво по отношение на околната среда и при наличие на средства и възможности за закупуване и внедряване на по-ново техническо оборудване, чрез следене развитието и внедряването на по-чисти технологии.

3.3 Използване на ресурси

Операторът осъществява контрол за ефективно използване на енергията и минимизиране употребата на ресурси, като редовно следи за ефективността на производствената дейност по отношение употребата на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива.

3.3.1. Използване на вода

Операторът използва вода за производствени и питейно-битови нужди чрез сключен договор с водоснабдително дружество “ВиК” ООД гр. Сливен, адрес ул. “Шести септември” № 27.

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

През настоящата година съгласно условия 8.1.4 и 8.1.6.3 от КР, са извършени две проверки по състоянието на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките са документирани с протоколи от 16.03.2006 г. и 09.07.2006 г. на комисията извършила проверките.

При извършените проверки комисията е констатирала, че няма наличие на течове и пропуски по водопроводната мрежа на площадката. Не се налага установяване на причините за течовете и тяхното отстраняване.

Съгласно инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, по Условие 8.1.6.2 от КР , даваме оценка на съответствие на измерените водни количества с определените такива в КР разходни норми. Операторът разполага с данни само за отчетния период на 2005 г.  от датата на влизане в сила действието на КР, данните са от 01.09.05 г. до 31.12.05 г., както следва:

- годишната консумация на производствена вода за единица продукт на инсталацията за 2005 г., е 0,0556 m3/t.

През отчетния период няма установени несъответствия и не са предприемани планирани коригиращи действия за последните 2 години.

Използването на вода през отчетния период на ГД е отразен в Таблица 3.1.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор № 80/2004 г. с “В и К” ООД - Сливен | 4 128 m3/y | 0,095 m3/t | 3995 m3 | 0,093 m3/t | да |

3.3.2. Използване на енергия

Ръководството на Дружеството периодично оценява енергоемкостта на инсталацията и предприема мерки, целящи достигане на оптимални норми на консумация при експлоатация на съоръженията в технологичната линия за производство на тухли чрез изпичане в тунелна пещ.

Съгласно условие 8.2.3.2 от КР, през отчетния период количествата на консумираната електроенергия е в съответствие с разрешените стойности в КР.

Във връзка с Условие 8.2.2.2 от КР, резултатите от прилагането на Инструкцията за оценка на съответствието на документираните количества ел. енергия с определените такива с условията на КР разходни норми, разполагаме с данни само за предхождащата 2005 отчетна година от датата на влизането в сила на КР, както следва:

- Годишно потребление на електроенергия за единица продукт за 2005 г., е – 0,0397 MWh/t.

През отчетния период няма установени несъответствия и не са предприемани планирани коригиращи действия за последните 2 години.

Резултатите от енергопотреблението са отразени в Таблица 3.2.

Таблица 3.2

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Договор с “Енерго-разпределение” гр. Сливен | 0,0436 MWh/t | 0,0414 MWh/t | да |

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага писмени и утвърдени инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива използвани в инсталацията за производство на керамични продукти чрез изпичане в тунелна пещ – производство на тухли.

Във връзка с Условие 8.3.2.2 от КР, резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини и горива с определените такива в Условията на КР, през отчетния период няма установени несъответствия и не са предприемани планови коригиращи действия за последните 2 години. Операторът  разполага с данни само за 2005 г. от датата на влизане в сила на КР от 01.09.05 г. до 31.12.05 г. както следва:

- Употребено годишно количество на мергелни глини за 2005 г., е – 21 758 m3/y, а за единица продукт е – 1,26 m3/t.

- Употребено годишно количество на природен газ за 2005 г., е – 338 хН m3/y, а за единица продукт е – 19,57 Н m3/t.

Информацията за използваните суровини, спомагателни материали и горива са отразени в Таблица 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мергелни глини – кариера “Блатец” | 55 176 m3/y | 1,27 m3/t | 44 791,6 m3/y | 1,05 m3/t | да |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Да/не |

Забележка: Операторът няма спуснати и определени разходни норми в КР за употреба на спомагателни материали.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор № 169/2004 г. “Газпром” ЕАД - София | 864 000 Nm3/y | 19.88 Nm3/t | 732 х. Nm3/y | 17,11 Nm3/t | да |

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Операторът съхранява суровините, спомагателните материали и продуктите на специални обособени открити площадки, а горивото се получава по тръбопровод за природен газ.

Съгласно условия 8.3.4.5 и 8.3.4.6 операторът прилага инструкции за периодична проверка на съответствието на площадките, установяване на причини за несъответствие и предприемане на коригиращи действия, така също и за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за гориво.

През отчетния период са извършени два броя проверки по състоянието на площадките и тръбната преносна мрежа за гориво. Резултатите от проверките са отразени и документирани в протоколи от 16.05.2006 г. и от 16.11.2006 г. на комисията извършила проверките.

Няма установени несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Дружеството извършва собствен мониторинг на газовите емисии, в съответствие с изискванията на Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и начина на измерване на емисии и вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. На площадката на тунелната пещ за изпичане на тухли работеща с природен газ има един брой организиран източник на газови емисии – комин за димни газове от тунелната пещ.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Оценката на вредните емисии от площадката в  атмосферния  въздух,

водните обекти, канализационната система и почвата са докладвани в Таблици 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8.

На територията на площадката не се образуват отпадъчни промишлени води. На площадката се изпускат само емисии на битово-фекални води в градската канализационна мрежа.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

На площадката е въведена в действие Програма за собствен мониторинг. Измерванията се извършват от акредитирана лаборатория. Контролират се: NOx, SO2, прах, Pb, HF и органични вещества определени като въглерод. Определената честота на измерване е веднъж на две години.

Съгласно условие 9.5.2.6 от КР през отчетния период имаме извършен собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха. Оценката на съответствието на измерените стойности за отчетния период е направена на база от резултатите на Протокол № 2 – К. И./09.08.2006 г. на Акредитирана Лаборатория за изпитване и калибриране “Пехливанов – Инженеринг” ООД

“ЛИПГЕИ” 1505, София, ул. “Мърфи” № 16.

Измерените стойности на замърсителите NOx, SO2, прах, и органични вещества, определени като общ въглерод са в съответствие с контролните норми от КР, а определените Pb и HF като замърсители в Таблица 9.5.1.1 от КР при извършване на собствения мониторинг от протокола е видно, че няма следи от тези вредни вещества, не се отделят въобще такива емисии на вредни вещества във въздуха от работата на инсталацията.

През отчетния период няма установени несъответствия. В Дружеството се контролират и потенциалните възможности за възникване на източници на неорганизирани емисии във въздуха. През отчетния период не са регистрирани неорганизирани емисии във въздушното пространство от работата на инсталацията. Няма регистрирани излъчвания на интензивно миришещи вещества.

Резултатите от оценката на съответствието на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са отразени в Таблици 1 и 2 на ГД.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На територията на площадката от работа на инсталацията не се образуват замърсители на водите. Характерът на технологичния процес е такъв, че не се образуват отпадъчни води. Технологично водата се използва само за навлажняване на основната суровина (глината) за преработка и формоване (екструдиране) на тухлите. Тази вода при изсушаване на тухлите в сушилния агрегат на инсталацията се отделя в атмосферата във вид на водна пара. На площадката не се използват охлаждащи води и отделят вещества от охлаждащи води. На площадката се изпускат само емисии на битово-фекални и част от дъждовните води в градската канализационна мрежа на ПСОВ гр. Сливен, съгласно договор № 80/ 07.01.2004 г. с “ВиК” ООД гр. Сливен, ул.”Шести септември” № 27, за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води. В сключения договор са поставени индивидуални емисионни ограничения. Данните за изпусканията на битово-фекалните води във водни обекти/канализация са нанесени в Таблица 3 на ГД.

Съгласно условие 7.4 от КР с Уведомително писмо с наш изх. № 043/ 22.12.2006 г. до БД “Източнобеломорски район” и копие до РИОСВ гр. Стара Загора, сме уведомили, че през 2006 година на площадката не сме имали аварийни ситуации и залпови замърсявания от нашата дейност. Не сме нарушили повърхностните водни обекти и подземни води.

Съгласно условие 8.1.4 от КР се прилага разработена и утвърдена инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

Съгласно условие 10.1.1.3. от КР се прилага разработена и утвърдена инструкция за проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително и установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. През отчетния период с протокол по условие 8.1.7 от КР, комисия от специалисти на дружеството е извършила проверка на водопроводната мрежа и съгласно условие 10.2.1 на състоянието на канализационната мрежа. След извършване на проверките е установено, че няма пропуски и течове и не са предприемани коригиращи действия. Състоянието на водопроводната и канализационната мрежи, са в добро техническо и експлоатационно състояние.

На площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в повърхностни водоеми. Такива водоеми не съществуват в близост до площадката.

Резултатите от оценка на емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води са отразени в Таблица 3 от Приложение 1 на ГД.

4.4. Управление на отпадъците

“Карам Инвест” АД – Сливен има утвърдена Програма за управление на отпадъците. Разработена е в съответствие с изискванията на чл.29, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците и нормативната уредба в Р България. Съобразена е с националната политика на страната по управление на отпадъците.

На площадката от работата на инсталацията се образуват и генерират следните видове отпадъци:

- Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване).

Код на отпадъка – 10 12 08.

- Стърготини, изрезки и стружки от черни метали.

Код на отпадъка – 12 01 01.

- Излезли от употреба гуми с код 16 01 03.

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа с код – 13 02 05*.

- Оловни акумулаторни батерии с код 16 06 01*.

6. Флуоресцентни  тръби  и   други   отпадъци, съдържащи   живак  с                  код – 20 01 21*.

В предвид на горното, на територията на дружеството са обособени площадки и складови помещения за временно съхранение на генерираните по време на работа отпадъци и други такива, както следва:

- № 1 – площадка за технологичен брак от печени тухли;

- № 2 – склад за отпадъчни акумулатори;

- № 3 – склад за излезли от употреба гуми;

- № 4 – склад, оборудван с метален шкаф за отпадъчни лум. лампи;

- № 5 – площадка за събиране на метални стружки и други метални отпадъци;

Класифицирането на отпадъците, начина на третиране, името на оператора за третирането им, общо предадените количества са докладвани и отразени във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

По условие 11.9.4.1. от КР: - през отчетния период количествата на образуваните отпадъци от производството на единица продукт са в съответствие с разрешените количества отпадъци в разрешителното. Същите се водят на отчет в специални заверени отчетни книги, където се следи тяхното количествено нарастване, периода на временното им съхранение и третиране. За единица продукт на тон продукция при норма 0,05 т/тон продукт няма превишение. Съгласно условие 11.1.3. от КР прилагаме одобрена инструкция за периодичната оценка на количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци, няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия за периодична оценка на количествата образувани отпадъци. Съгласно условие 11.2.6. от КР прилагаме инструкция за периодичната оценка на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното. Извършена е един брой проверка от която е установено, че няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. Съгласно условие 11.3.6. от КР за периодична оценка на съответствие на временното съхранение отпадъците съгласно разрешителното е извършена един брой проверка от която е установено, че няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Съгласно условие 11.5.1. от КР на оператора е разрешено да транспортира и предава за третиране генерираните отпадъци от дейността. Транспортирането на замърсителите, генерирани на площадката се извършва съгласно изискванията на условията в комплексното разрешително. Конкретните действия са регламентирани в утвърдената от ръководството Програма за управление на дейностите по отпадъците.

Организирано, двукратно през годината се извършва извозване със самосвали на генерираните отпадъчните керамични изделия от тухли до кариера „Блатец”, където те се използват за рекултивация.

Всички посочени в комплексното разрешително отпадъци, образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталацията се транспортират извън площадката към други оператори за по нататъшно третиране. Дейността се възлага на лица, притежаващи разрешителни, сертификати или регистрация за извършване на тази дейност.

Води се необходимата документация, съответстваща с изискванията на нормативната уредба и условие 11.4.2 от комплексното разрешително, свързана с производствените и опасните отпадъци.

Съгласно Условие 11.2.5 от КР на площадката оператора използва спомагателни материали като външни отпадъци: - сгурия, шлака и дънна пепел от котли с код (10 01 01) до – 3 000 t/y и отпадъци от промиване и преработване на полезни изкопаеми каменни въглища ( шлам – въглищен прах) с код (01 02 12) до 9 000 t/y.

През отчетния период на 2006 г. са употребени годишни количества както следва:

-	Употребено годишно количество на външен отпадък с код (10 01 01) е – 2 952 t/y.

- Употребено годишно количество на външен отпадък с код (01 02 12) е – 8 857 t/y.

Извършена е един брой проверка при която е установено, че няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Във връзка с Условия 11.7.3, 11.2.6 и 11.3.6 от КР, резултатите от прилагането на инструкциите за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените в КР количества: - на събирането, приемането и временното съхранение по Условията на КР, оператора разполага само с данни за предходната 2005 г., както следва:

1. Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) с код (10 12 08) е – 0,033 t/t.

2. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали с код (12 01 01) е – 0,72 t/y.

3.  Излезли от употреба гуми с код (16 01 03) е – 34 бр./ y.

4. Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни преда-вки на минерална основа с код (13 02 05*) е – 2,7 t/y.

5. Оловни акумулаторни батерии с код (16 06 01*) е – 11 бр./ y.

6. Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак с код (20 01 21*) е – 12 бр./ y.

През отчетния период няма установени несъответствия и не са предприемани планови коригиращи действия за последните 2 години.

Информацията за действията по отпадъците е отразена в Таблици 4 и 5 на Приложение 1.

Не се изпускат отпадъци извън площадката.

4.5. Шум

Съгласно условие 12.1.1 от КР на оператора е разрешено от Дейността извършвана на производствената площадка, не трябва да превишават нивата на шум както следва:

По границите на производствената площадка:

    - през деня – 70 dB (A);

    - през нощта - 70 dB (A);

В мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място):

    - през деня – 60 dB (A);

    - през нощта - 50 dB (A);съгласно ХН – 64 (ДВ-16/1975 г.);

През отчетния период на 2006 г. няма постъпили, приети и регистрирани жалби и оплаквания.

Имайки в предвид голямата отдалеченост на инсталацията от жилищните зони, то тя не представлява опасност за шумово натоварване на околната среда в този район. Независимо от това, с цел опазване здравето на хората работещи на площадката и в съседните предприятия и изпълнявайки изискванията на условие 12 от КР, дружеството извършва собствен мониторинг на шумовите емисии излъчвани от инсталацията. През отчетния период не са извършвани замервания и наблюдения нивата на шума. Съгласно собствения план за мониторинг и условие 12.2.1. от КР, планово замерване ще се извърши през второто полугодие на 2007 г. Шумовите емисии се измерват и оценяват на всеки две години в съответствие с действащата Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие. Мониторингът се извършва в съответствие със Заповед № РД 536/ 27.12.1999 г. на МОСВ.

Измерванията се осъществяват от акредитирани лаборатории.

През отчетния период не са постъпили оплаквания от наднормени шумови емисии и не са установени несъответствия с посочените в КР максимално допустими нива, и не са предприемани коригиращи действия.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

От дейността на инсталацията на площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в почвите и отпадъчните води.

Виж в т. 4.3. – Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води на ГД е докладвано изпълнението на всички условия в КР, свързани с контрола на емисиите на отпадъчните води, и прилагане инструкциите за проверка на канализационната система.

Във връзка с Условия 13.7.1.1 и 13.7.2 от КР, оператора прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Няма допуснати разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Има заведен дневник за регистриране на времето на установените разливи, тяхната площ, състав и количество на замърсителя, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него.

През отчетния период няма допуснати и регистрирани разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Информацията за опазването на почвата и подземните води от замърсяване е отразена в Таблици 7 и 8 от Приложение 1.

5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Операторът има разработена и утвърдена собствена Инвестиционна програма за периода 01.08.2005 г. до 31.12.2007 год.

За отчетния период на ГД, съгласно програмата за привеждане в съответствие са изразходвани и усвоени 63 х. лв. както следва:

1. Доизграждане на площадките за временно съхранение на външните отпадъци, шлам и пепелина, чрез изграждане на опорни стени и лека покривна конструкция.

За тази дейност по програмата до настоящия момент са закупени металните колони, фермите и ламарината за покрива. Изразходвани средства 25 х. лв. Не е завършена строително-монтажната част със собствени сили и средства, защото излязоха други не планирани и непредвидени строителни дейности, а именно подмяна на част от покривната конструкция на главния производствен корпус.

Строително-монтажните работи на площадките за временно съхранение на външните отпадъци ще се осъществи през второто полугодие на 2007 година.

2. Подмяна на ел. отоплението в производствения и административен корпуси, чрез използването на отпадъчна топлина от пещния агрегат и допълнително подгряване с топлообменници работещи с природен газ.

Изразходвани средства 38 х. лв.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Съгласно условие 15.3 от КР има разработен и утвърден План за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2 на КР.

Съгласно условие 15.4 от КР обобщения резултат от мониторинга е:

Анормален режим при инсталацията на практика е веднъж  годишно при гасене на тунелната пещ работеща с природен газ и при първоначално запалване за действие на същата. В резултат на тези две действия, съгласно инструкция 5.6.1 от КР при гасенето на тунелната пещ се прекратява отделянето на емисии от комина на пещта. При първоначалното запалване на тунелната пещ, това става с помощта на дърва за огрев, в рамките на 24 часа до създаване на необходимата температура 545 оС за запалване на горивната инсталация за природен газ. През тези 24 часа извънредните емисии не могат да бъдат контролирани. Всички действия при запалването на тунелната пещ се регистрират и документират в дневник на дежурните оператори на пещта.

Съгласно условия 15.1 и 15.2 от КР операторът прилага одобрени технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен режим) и спиране на инсталацията по условие 2 от КР, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствения процес. Така също прилага утвърдена инструкция за документиране на действията по продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по условие 2. документацията се съхранява на площадката и при поискване се предоставя на контролните органи. През отчетния период на 2006 г. е прекратявана работата на инсталацията, а именно гасене на тунелната пещ за 1 месец считано от 24.01.06 г. до 25.02.06 г.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 7.1 Аварии

През изтеклия период на 2006 година не са регистрирани аварии в инсталацията и прилежащите към нея съоръжения, които да водят до:

- Емисии над емисионните норми, определени в комплексното разрешително, както и не планирани емисии;

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда;

- Замърсяване на почвите и подпочвените води в района и др.

Информацията е докладвана в Таблица 9 от Приложение 1.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

През отчетния период на 2006 година, в дружеството не са постъпвали оплаквания и възражения относно замърсяване на околната среда, вследствие дейността и експлоатация на инсталацията. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

Информацията е докладвана в Таблица 10 от Приложение 1.

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Допълнения Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 60/2005 г. на „Керам Инвест” АД гр. Сливен.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ………………………                             Месец Април - 2007 г.

/печат/

Име на подписващия: инж. Венцеслав Върбанов

Длъжност в организацията: Главен Изпълнителен Директор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители  по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърси- тел | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсите-ли извън площ. (колона 2) кg/год. | Праг за произ-водство, обработка или употреба (колона 3) кg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) кg/год. | във води (колона 1b) кg/год. | в почва (колона 1c) кg/год. |  |  |
| 1# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | “-“ (4 562) | - | - | - | - |
| 2# |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | “-“ (6 558) | - | - | - | - |
| 3# | 7439-92-1 | Олово и съедине- нията му (като Pb) | “-“ (0) | - | - | - | - |
| 4# |  | Общ органичен въглерод | “-“ (2 130) | - | - | - | - |
| 5# |  | Флуор и неорганич-ни съединения (като HF) | “-“ (0) | - | - | - | - |
| 6# |  | Прах | “-“ (4 918) | - | - | - | - |

Изчисление на стойностите на емитираните замърсители в резултат на извършените собствени мониторингови замервания на комин на тунелна пещ, в таблица 9.1.1 от КР съгласно Протокол  № 2-К.И./ 09.08.2006 г.

- Азотни оксиди (NOx/NO2)

Максимален дебит на газовете – 18 000 Nм3/h

Измерена емисия - 32 мg/ Nм3 от Протокол  № 2-К.И./ 09.08.2006 г.

За 1 час = 18 000 х 32 = 576 000 мg/h = 0,576 кg/h

За 24 часа = 24 х 0,576 = 13,824 кg/24 h

За 330 р. дни = 330 х 13,824 = 4 562 кg/y

2. Серни оксиди (SOx/ SO2)

Максимален дебит на газовете – 18 000 Nм3/h

Измерена емисия - 46 мg/ Nм3 от Протокол  № 2-К.И./ 09.08.2006 г.

За 1 час = 18 000 х 46 = 828 000 мg/h = 0,828 кg/h

За 24 часа = 24 х 0,828 = 19,872 кg/24 h

За 330 р. дни = 330 х 19,872 = 6 558 кg/ y

- Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3)

Максимален дебит на газовете – 18 000 Nм3/h

Измерена емисия – 14,96 мg/ Nм3 от Протокол  № 2-К.И./ 09.08.2006 г.

За 1 час = 18 000 х 14,96 = 269 280  мg/h = 0,269 кg/h

За 24 часа = 24 х 0,269 = 6,456 кg/24 h

За 330 р. дни = 330 х 6,456 = 2 130 кg/ y

- Прах

Максимален дебит на газовете – 18 000 Nм3/h

Измерена емисия – 34,5 мg/ Nм3 от Протокол  № 2-К.И./ 09.08.2006 г.

За 1 час = 18 000 х 34,5 = 621 000  мg/h = 0,621 кg/h

За 24 часа = 24 х 0,621 = 14,904 кg/24 h

За 330 р. дни = 330 х 14,904 = 4 918 кg/ y

Обяснителни бележки:

За замърсителите от Таблица 1 на ГД, олово и съединенията му (като Pb) и флуор и неорганични съединения (като HF) нямаме извършени изчисления за техните количества, защото няма данни за тях съгласно Протокол  № 2-К.И./ 09.08.2006 г.

Таблица 2. Eмисии в атмосферния въздух

| Параметър | Еди-ница | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито- ринг | Съот- ветствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOX/NO2) | mg/Nm3 | 500 | - | 32 | на всеки 2 години | 100 |
| Серни оксиди (SOX/SO2) | mg/Nm3 | 750 | - | 46 | на всеки 2 години | 100 |
| Олово и съединенията му (като Pb) | mg/Nm3 | 3 | - | няма следи | на всеки 2 години | 100 |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 14,96 | на всеки 2 години | 100 |
| Флуор и неорганични съединения (като HF) | mg/Nm3 | 5 | - | няма следи | на всеки 2 години | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 40 | - | 34,5 | на всеки 2 години | 100 |

Обяснителни бележки:

Честотата на измерване на замърсителите е на две години, съгласно таблица 9.5.1. 1 от КР. През отчетния период на 2006 г. е направено собствено замерване на комин на тунелна пещ с Протокол № 2-К.И./ 09.08.2006 г.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | - | - | - | - |
| рН | единици рН | 6,5 - 9 | 7,67 | месечно | да |
| Неразтворени вещества | kg | - | - | месечно | да |
| БПК | mg O2/l | 1000 | 74 | месечно | да |
| ХПК | mg O2/l | 1500 | 142 | месечно | да |
| Други** | kg | - | - | месечно | да |

Забележка:

На територията на площадката не се образуват и отделят  производствени и охлаждащи води. Технологично водата се използва само за навлажняване на основната суровина (глината) за преработка и формоване (екструдиране) на тухлите. Тази вода при сушилния процес на тухлите се изпарява в атмосферата във вид на пара.

В КР № 60/2005 г., нямаме спуснати норми за дебит на отпадъчните води.

На площадката се изпускат само битово-фекални и част от дъждовните води през годината в градската канализация на ПСОВ гр. Сливен съгласно договор № 80/ 2004 г. с “В и К” ООД гр. Сливен.

Нормите на допустимите параметри са определени в клаузите на договора с “В и К”. резултатите от мониторинга са средните за годината.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Времен но съхра-нение на площад-ката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) | 10 12 08 | 2172 t/y | 1436 t/y | 0,05 t/t | 0,03 t/t | 1 | Със собствен транспорт. Периодично извозване за рекултивация на кариера “Блатец” и част от него се използва за футеровка на пещни вагони | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,75 t/y | 0,6 t/y | - | - | 5 | Със собствен транспорт. Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 36 бр./у | 5 бр./у | - | - | 3 | Със собствен транспорт. Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни преда-вки на минерална основа | 13 02 05* | 3 t/y | 2,7 t/y | - | - | - | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране с транспорт на външна фирма, “Кале” ЕООД – Сливен. | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 12 бр./у | 5 бр./у | - | - | 2 | Със собствен транспорт. Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 20 бр./у | 6 бр./у | - | - | 4 | Съхраняват се в специален метален контейнер третирани със сяра и заключени в специален склад. | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката |  | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обезвреждане на площадката |  |  |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) | 10 12 08 | частично (за футеровка на пещни вагони) | не | - | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | не | не | “Рентконсулт” ООД гр. София | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | не | “Рентконсулт” ООД гр. София | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни преда-вки на мине-рална основа | 13 02 05* | не | не | “Кале” ЕООД гр. Сливен | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | не | “Рентконсулт” ООД гр. София | да |
| Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | - | да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Обяснителни бележки:

През отчетния период оператора няма извършени наблюдения и измервания на параметрите за шумови емисии.

Съгласно плана за собствен мониторинг през второ полугодие на 2007 година ще бъде извършено ново замерване на шумовите емисии на площадката.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Обяснителни бележки:

В  КР № 60/ 2005 г.  нямаме  спуснати  норми  за  концентрация в подземните води /концентрация в почвите.

На територията на площадката не се образуват/отделят замърсители на водите/почвите, характерът на технологичния процес е такъв, че при работа на инсталацията не се отделят промишлени отпадъчни води. Технологично водата се използва само за навлажняване на основната суровина (глината) за преработка и формоване на тухлите. Тази вода при сушилния процес се изпарява в атмосферата.

На територията на площадката се отделят само битово-фекални и част от дъждовни води.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Обяснителни бележки:

През отчетния период на 2006 г. на площадката не са допуснати и регистрирани аварийни ситуации в инсталацията. В дружеството няма постъпили и регистрирани оплаквания и възражения. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.