2008 г

ДОПЪЛНЕН   ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО ( ГД )

І. Формат

  - Увод

- Наименование на инсталацията/те, за които е издадено Комплексно разрешително

- Лакови цехове – полуфабрикати

- Епоксидни смоли

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ ите

“ЛАКПРОМ” АД, София, ПК 1252, общ. Нови Искър, с. Световрачене, ул. “Синчец” № 16

- Регистрационен номер на разрешителното

Комплексно разрешително (КР) № 7 от 03.11.2004г.

- Дата на подписване на КР

03.11.2004г.

- Дата на влизане в сила на КР

04.12.2004г.

- Оператор на инсталацията/ ите

“ЛАКПРОМ” АД е частно дружество, собственост на “Синергон Холдинг”.

Оператор се явява Хараламби Хараламбиев – Изпълнителен директор на дружеството.

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора

“ЛАКПРОМ” АД, София, ПК 1252, общ. Нови Искър, с. Световрачене, ул. “Синчец” № 16.

Телефон 996 31 12; факс 996 31 42; e-mail:lackprom@bulinfo.net; www.lackprom.com

- Лице за контакти

Лице за контакти е Росица Обретенова, ръководител Направление производствено-технологична дейност, телефон 996 43 38.

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

“ЛАКПРОМ” АД, София, ПК 1252, общ. Нови Искър, с. Световрачене, ул. “Синчец” № 16. Телефон: 996 43 38.

- Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в инсталацията/ инсталациите

- В инсталация “Лакови цехове - полуфабрикати” се произвеждат синтетични смоли. Технологичните процеси при производството на синтетични смоли са:

- преестерификация на растителни масла, пентаеритритол, колофон в присъствие на оловна глеч при нагряване в среда на азот;

- поликондензация – с фрталов и малеинов анхидрид.

- В инсталация “Епоксидни смоли” се произвеждат епоксидни смоли, пигментирана епоксидна композиция и други видове смоли със специално предназначение. Етапите на технологичния процес на получаване на епоксидни смоли са:

- кондензация;

- дестилация;

- разфасоване на готовата смола в метални опаковки с различен обем.

През 2008 г. e работено  с готови епоксидни смоли

- Производствен капацитет на инсталацията/ инсталациите

Максимален капацитет, определен в Условие 4 на КР за инсталациите е:

- Лакови цехове  - полуфабрикати – 4 160 т/г.

- Епоксидни смоли – 260 т/г.

Годишното количество произведена продукция за 2008 г. за всяка от инсталациите е:

- Лакови цехове – полуфабрикати – 316,1 т/г.

- Епоксидни смоли –  0,0 т/ г не са произвеждани от 01.01.2007 г.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Методическо ръководство, координиране, изискване, отчитане и докладване изпълнението на дейностите, свързани с опазване на околната среда, както и изпълнение на условията от Комлексното разрешително се осъществява от началник звено Отпадни води и екология (ОВЕ). Звеното е в състава на Направление производствено-технологична дейност (НПТД) и на пряко подчинение на ръководителя НПТД. Звено ОВЕ обхваща дейностите по третиране на отпадъчни води чрез ЛПСОВ, отпадъците, атмосферния въздух (частично).

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите

РИОСВ – София, 1618, п.к. 332, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 10 етаж.

- Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите

Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен.

  - Система за управление на околната среда (СУОС)

Целите и задачите за управление на околната среда са тясно свързани с изпълнение на Условие 5 на КР, чиито подусловия обхващат основните елементи на СУОС.

Изпълнението на същите в “ЛАКПРОМ” АД се осъществяват както следва:

- Структура и отговорности – Условие 5.2.

Притежателят на КР е определил персонала, който ще извършва дейностите по изпълнение на условията в КР , като са изготвени списък с  имената на съответните служители. Списъкът  се съхранява в ПТО и се актуализира при всяка основателна промяна.

По условие 5.2.1., освен, че е определен персоналът, който ще извършва дейности по изпълнение условията в КР  и който е постоянен в смисъл на длъжностите за целта е изготвен и Списък с имената на съответните служители. Списъкът е актуализиран  три пъти във времето. Последният списък е С- КР - 5.2.1 –А.3  и е в сила от 22.04.2008 г.

В изпълнение на условие 5.2.2. списъкът се съхранява в отдел ПТО както на електронен носител, така и на хартиен носител.

- Обучение – Условие 5.3.

Притежателят на КР е разработил и прилага инструкция за определяне на потребностите от обучение, съгласно действуващите изисквания.

В изпълнение на условие.5.3 – Обучение:

Инструкцията за определяне потребностите от обучение се изпълнява и през 2008 г. Обучението на персонала по опазване на околната среда е отразено както в годишния план за обучение през 2008 г. изразяващи се в  обучителни семинари както по технологичните и технически въпроси, по безопасността на труда, така също и по опазване на околната среда в отделните нейни аспекти. Проведеното обучение е оформено с протоколи.

Протоколите се съхраняват от отговорника по обучението и в досиетата на работниците и служителите.

- Обмен на информация – Условие 5.4.

Веднага след влизане в сила на КР, бе изготвен актуален списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и други възможни начини на свързване на отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията в КР.

По отношение изпълнение на условие 5 . 4. – Обмен на информация:

Списъкът по условие 5.2.1 , допълнен с актуалните телефонни номера по работни места е този, който се използва при необходимост от свързване на отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията в КР

- Документиране – Условие 5.5.

След влизане в сила на КР бе изготвен Актуален списък на нормативната уредба по околна среда (ОС), регламентираща работата на инсталациите по Условие 2.

Всички документи (Условие 5.5.2.), включително и Инструкции, изисквани с КР се документират и съхраняват на площадката както следва:

- на електронен носител - от технолог ПТО;

- на хартиен носител - от началник звено “Екология”.

Изготвен е и Списък (Условие 5.5.4.) на всички изисквани с настоящото КР Инструкции, изготвени са в писмен вид и се следи прилагането им.

- Управление на документи – Условие 5.6.

Разработен, утвърден и влязъл в употреба е Дневник (за вписване срещу подписи на предоставени актуални документи на съответни отговорни лица).

Документите (Инструкции, Списъци, Наредби и др.) са изработени четливи, датирани и с утвърдени Идентификационни номера (Условие 5.6.2.).

В сила е Инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР, в случай на промяна на нормативната уредба (Условие 5.6.3.).

- Оперативно управление – Условие 5.7.

Разработени, утвърдени са и се прилагат всички инструкции за експлоатация и поддръжка (Условие 5.7.1.).

- Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия – Условие 5.8.

Разработени, утвърдени са и се прилагат инструкциите (Условие 5.8.1.) за мониторинг на емисионните и технически показатели, изисквани с условията на КР.

Прилага се (Условие 5.8.2.) Инструкцията за периодична оценка на съответствието на емисионните и технически показатели с определените в условията на КР.

Прилага се (Условие 5.8.3.) Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху ОС при авария.

Разработена, утвърдена е и при необходимост ще се прилага (Условие 5.8.4.) Инструкция за определяне на причините, довели до евентуална авария и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – Условие 5.9.

Утвърдената (Условие 5.9.1.) Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху ОС и здравето на хората се прилага при необходимост.

“ЛАКПРОМ” АД има (утвърден и периодично актуализиран авариен план на “ЛАКПРОМ” АД (съгласно Условие 5.9.2.), в който намират отражение всички аспекти на аварийни ситуации. Освен това съществуват много подробно разработени и актуализирани след КР аварийни планове за двете инсталации по Условие 2 от КР – Лакови цехове – полуфабрикати и Епоксидни смоли.

Разработените и утвърдени инструкции по Условие 5.9.3., 5.9.4., 5.9.5., 5.9.6., 5.9.7., 5.9.8., 5.9.9., 5.9.10. и 5.9.11. се прилагат при необходимост и съгласно съответните планове, срокове и друг установен ред.

- Записи – Условие 5.10.

Всички данни от:

- наблюдения на показателите и резултатите от оценка на съответствието;

- установените несъответствия и предприети коригиращи действия;

- преразглеждане и/ или актуализация на инструкциите,

се записват в утвърдените по Инструкции образци за документиране на данните по Условия 5.10.1., 5.10.2., 5.10.3.

- Докладване – Условие 5.11.

Всяка година до 31 март на съответната година, следваща отчетната такава в представяме в РИОСВ - София изготвения ГД за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 7/2004г, съответно на  хартиен и електронен носител.

- Актуализация на СУОС

СУОС се актуализира (Условие 5.12.1.) в съответствие с промяна в нормативната уредба – ЗООС, ЗУО, Наредби и други текущо-възникващи.

  - Използване на ресурси

Ефективното използване на енергия и минимизиране употребата на ресурси, освен че е в съответствие с изискванията на ЗООС към операторите на инсталации, така също е и вътрешно-фирмена политика.

В Условие 8 на КР са поставени конкретни изисквания за ефективност на производствената дейност по отношение на вода (Условие 8.1.), на енергия (Условие 8.2.), на суровини, спомагателни материали и горива (Условие 8.3.). Изпълнението на тези изисквания е описано както следва по-долу.

1.3.1. Използване на вода

Използването на вода за промишлени и питейни цели се извършва при наличие на разрешителни, издадени от съответния компетентен орган.

В ГД за 2005г. бе посочено, че в изпълнение на Условие 8.1.4. в рамките на поставения в него срок и на двете инсталации по Условие 2 от КР (ЛЦП и ЕС) са поставени измервателни устройства за контрол на разхода на промишлена вода, за което Ви бяхме представили и схема за местоположението им.

На инсталация Лакови цехове – полуфабрикати (ЛЦП) разходомерът за вода бе поставен в края на януари 2005г., а на инсталация Епоксидни смоли (ЕС) – през месец декември 2004г.

Процесите - по-големи потребители на вода са идентифицирани съгласно изискванията на условие 8.1.5. и са както следва:

- Епоксидни смоли – дестилация (вакуум дестилация) (цех Епоксидни смоли не е произвеждал епоксидни смоли през 2008 г.)

- Лакови цехове – полуфабрикати – поликондензация и охлаждане

По данни за водопотреблението, общата годишна консумация на вода за 2008 г. е 282 х m3 . Освен годишната консумация за инсталациите по Условие 2 от КР, цитираното количество влизат и води за нуждите на АКС,”Парова централа”; “Лаково производство”, работилници, лаборатории, битови нужди  и др. (Условие  8.1.10.1 а).

По данни за 2008 г. е ясно, че на 1 т  произведена продукция, включително водата, консумирана за по-горе изброените цели, се падат по 50,0 m3/t.

През месец март 2008 г. бе монтирано разходомерно устройство за мерене количеството вода от сондажните кладенци на р. Искър , съгласно Решение № 78/2007 на Басейнова Дирекция – Дунавски район.

Като се вземе в предвид, че количеството произведена продукция, като цяло е в намаление, че в инсталация Епоксидни смоли  не се произвеждат епоксидни смоли и там вода се ползува само за битови цели при необходимост, че в инсталация Лакови цехове полуфабрикати също има понижение в количествата произведена продукция полуфабрикати (482 тона за 2006 г. , 443 тона за 2007 г. и за 316,1 тона за 2008 г), че количествата отпадни води (смесен поток ПОВ + БФФ), изпращани в ГПСОВ  - кв. Бенковски, също са намалени,

Изчислените количества употребена през 2008 г. вода са 282 178  х m3/г.    или  50 m3/г  средно за един тон продукция.

Условно чиста вода от собствените водоизточници се използва в почти всички дейности със спомагателно-обслужващ и битов характер, в т.ч.: бани, тоалетни, бойлери, помпи, цехове, работилници и Парова централа, измиване на помещения, подове, коридори и др. Освен производствените цехове, с условно чиста вода са снабдени Азотно-компресорна станция, Парова централа, Административна сграда, Сградата на БРВ, всички лаборатории, работилници, складове, Противопожарната кола и сграда и др.;

През зимата на 2007/2008г., при минусови температури през нощта водата не се спира срещу възникване на замръзвания по канализацията.

Количествата консумирана условно чиста вода пряко за производствения процес на двете инсталации по Условие 2 е в съответствие с изискванията на Условие 8.1.2. на КР, а именно:

- инсталация ЛЦП – при лимитирано годишно количество в КР 124 800 м3, през 2008 г. използваното количество е 7033 м3, а при лимитирано количество за единица продукт по КР 30 м3/т, използваното количество за единица продукт е средно  22,25  м3/т .

- инсталация ЕС – при лимитирано годишно количество в КР 11 700 м3 при извършване на производствена дейност, през 2007 г. използваното количество е  213 m 3 за 2008 г.

През 2008 г. не е извършвана производствена дейност. Тези  231 m 3  са използвани за битови нужди.

Резултатите от проверките на технческото състояние на водопроводната мрежа по Условие 8.1.8. и в изълнение на ТИ-КР-8.1.8. – А1 се документират в дневник, съхраняван от ръководител НИД.В дневника  се документират изискванията в     ТИ – КР - 8.1.9.2. и ТИ-КР-8.1.9.5.

Текущо данните от наличните разходомери за консумация на вода се записват в журнал от началник звено ВиК.

За резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа се съди по данните на манометрите, следящи налягането в мрежата, по подадените сигнали за констатирани течове от страна на началниците на производствените звена и на други лица. При започване на работа всеки началник проверява за видимо наличие на вода. Освен че се проверяват данните от разходомерите за вода, същите се вписват в дневник и при обобщаването им се съди за съответствие или не. При наличие на несъответствие, се провежда обследване и вземане на мерки за съответни коригиращи действия. Така например две години подред (2005г., 2006г.) е констатиран преразход в количеството питейна вода, лимитирано с КР (1500 м3/год.), а именно:

- 2005 г. – 5700 m3/год.;

- 2006 г. – 3700 m3/год.

- 2007 г. – 3368 m3/год. – За 2007 г. съществуващият преразход е намален, но въпреки взетите мерки пак има несъответствие.

- 2008 г.  – 3030 m3

##### Досега все още не е установено наличие на теч в мрежата за питейна вода. Този преразход е констатиран след наводненията през 2005 г. Независимо от извършените обстойни наблюдения и взетите мерки за икономия на питейна вода, през 2006г. разходът й е намален с 2000  м3/год., през 2007 Г. – с 400 m 3 през 2008 г. е намален с още 338  m 3 ,  но не е достигнато количеството по КР.

По отношение Условие 8.1.9.2. – прилагане на Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана производствена и охлаждаща вода с количествата от Условия 8.1.2. и 8.1.3., се установи, че  няма наличие на несъответствие.

По-горе цитираните данни са представени за всяка инсталация в табличен вид – Таблица 3.1.

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответ-ствие ДА/НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛАКОВИ ЦЕХОВЕ - ПОЛУФАБРИКАТИ |  |  |  |  |  |
| Собствен водоизт. | 124 800 м3 | 30 м3 | 7033 м3 | 22,26 м3 | ДА |
| ЕПОКСИДНИ СМОЛИ |  |  |  |  |  |
| Собствен водоизт. | 11 700 м3 | 45 м3 | 213 м3 | - | - |

Заб.: През 2008 г. не се произвеждат ЕС.

1.3.2. Използване на енергия

В изпълнение на Условие 8.2. – използване на енергия, по отношение консумацията и подобряване ефективността на инсталациите относно употребата на енергия (електро и/ или топлоенергия) за производствени нужди е извършено следното:

- действието на разходомерите за ел-енергия на двете инсталации по Условие 2 от КР е възстановено още в края на 2004г.;

- прилага се изработената и утвърдена Инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на количествата ел- и топлоенергия;

- в ГДОС за 2005г. на схема са отбелязани в съответствие с Условие 8.2.6.2. от КР точните местоположения на отделните устройства за измерване и отчитане консумацията на еленергия. Схемата бе изпратена в РИОСВ, ИАОС и БД.;

- изискването по Условие 8.2.6.3. за поставяне на разходомерни устройства за отчитане разход на мазут не е валидно по причина на преминаване на гориво, природен газ от лятото на 2006г. Изцяло се работи вече с природен газ.

Количеството консумирана ел-енергия за 2007 г. от инсталациите по Условие 2 е както следва:

- Лакови цехове – полуфабрикати - при лимитирана консумация на ел-енергия в КР (Таблица 8.2.1.) 60 mWh/г и 0,12 mWh/т, през 2008 г. консумираната ел-енергия е 7,4 mWh/г и количеството за тон е 0,023 mWh/т;

- Епоксидни смоли - при лимитирана консумация на ел-енергия в КР (Таблица 8.2.1.) 16,5 mWh/г и 0,11 mWh/т, през 2008 г. консумирана  ел - енергия няма, поради това,че не се произвеждат епоксидни смоли.

Цитираните данни са представени за всяка инсталация по Условие 2 в табличен вид – Таблица 3.2.

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие ДА/НЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛАКОВИ ЦЕХОВЕ - ПОЛУФАБРИКАТИ |  |  |  |
| 7,4 mWh | 0,12 | 0,023 | ДА |
| 70 325 m3 газ/ г | 225 Hm3/1 t | 222,47 Hm3/1 t | да |
| ЕПОКСИДНИ СМОЛИ |  |  |  |
| 0,00 mWh | 0,11 | - | - |

От количествата използвани електро- и топлоенергия, изразени като годишна консумация на електро- и топлоенергия за производството на единица продукт от инсталациите по Условие 2, представени в Таблица 3.2. е видно съответствие с изискванията на КР.

Съгласно изискването на Условие 8.2.7.1. косумираната топлоенергия от двете инсталации по Условие 2 е представена в т. 1.3.3., Таблица “Горива” (3.3.3.), от където е видно, че за инсталация ЛЦП има съответствие в количеството годишна консумация на топлоенергия, както и топлоенергия за производство на единица продукт. Данните за гориво “природен газ” за  2008 г., са следните,  а именно:

- при 1154 Nm3/единица продукт природен газ по КР, фактическото количество е 447 х нm3 за 2008 година природен газ.

Инсталация ЕС не работи през 2008 г и няма консумация  на природен газ. Освен това в Таблица 8.3.1.3. на КР не е фиксирано лимитно количество за гориво “природен газ” за инсталация ЕС.

Във връзка с Условие 8.2.7.3. докладваме следното:

- По Условие 8.2.2. – процесите, свързани с най-голяма консумация на електро- и топлоенергия са определени и това са кондензация и поликондензация;

- По Условие 8.2.2.1. – във връзка с  проучване възможностите за намаляване разхода на ел- и топлоенергия трябва да се отбележи, че при химическите процеси са  нежелателни икономии от всякакъв вид (в случая енергийни), особено като се вземат предвид съответствията от таблиците за използване на електро- и топлоенергия. Допълнителното намаляване на енергийни разходи може да предизвика ситуации с авариен и необратим характер;

- По Условие 8.2.3. – в инструкцията за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропреобразувателни части на технологичното и пречиствателно оборудване – основен енергиен консуматор, подробно е описан начина за експлоатация и поддръжка, изискванията за целта и документирането;

- По Условие 8.2.5. – извършват се проверки, съгласно ТИ-КР-8.2.5. за техническото състояние на топлопреносната мрежа. И през 2008 г. не са установени загуби;

- Прилага се инструкцията по Условие 8.2.6.4. за периодична оценка на съответствието на документираните количества консумирана електро- и топлоенергия и за 2008 г. няма наличие на несъответствие.

Годишната консумация на енергия за производство на единица продукт е видно от Таблица 3.2. Прилагането на инструкцията за оценка на съответствието показва, че през 2008 г. няма несъответствие в това отношение.

1.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Най-точно и ясно изпълнението на Условие 8.3. – използване на суровини, спомагателни материали и горива и в частност Условия 8.3.1. и 8.3.1.3. – употреба на суровини, спомагателни материали и горива се вижда от данните в Таблици 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. само за инсталация Лакови цехове – полуфабрикати. За инсталация Епоксидни смоли няма данни поради липса на производство на епоксидни смоли през 2008  г.

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР, т | Количество за единица продукт, съгласно КР, т | Употребено годишно количествот | Количество за единица продукт, т | Съответствие ДА/НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛАКОВИ ЦЕХОВЕ - ПОЛУФАБРИКАТИ |  |  |  |  |  |
| 1.Малеинов анхидрид | 2,2 | 0,002 | 0,633 | 0,0020 | ДА; ДА |
| 2.Фталов анхидрид | 110 | 0,145 | 41,438 | 0,131 | ДА; ДА |
| 3.Пентаерит-рит | 66 | 0,08 | 24,847 | 0,0786 | ДА; ДА |
| 4.Оловна глеч | 0,039 | 0,000075 | 0,0187 | 0,000059 | ДА; ДА |
| 5.Бутанол/ Изобутанол | 3 | 0,9 | 0,404 | 0,0013 | ДА; ДА |
| 6.Ксилен | 120 | 0,62 | 44,487 | 0,140 | ДА; ДА |
| 7.Алкиден разтворител/М. т. | 350 | 0,37 | 127,695 | 0,404 | ДА; ДА |
| 8.Глицерин | 3,5 | 0,03 | 0,576 | 0,002 | ДА; ДА |
| 9.Диетилен-гликол | 0,6 | 0,002 | 0,085 | 0,0003 | ДА; ДА |
| 10.Пиролен | 3,5 | 0,072 | 0,624 | 0,002 | ДА; ДА |
| 11.Карбамид | 0,9 | 0,259 | - | - | - |
| 12.Колофон | 15 | 0,033 | 6,173 | 0,020 | ДА; ДА |
| 13.Ленено масло | 20 | 0,994 | 3,212 | 0,01 | ДА; ДА |
| 14.Слънчо-гледово (раст.) масло | 260 | 0,4 | 103,869 | 0,328 | ДА; ДА |
| 15.Формалин (техн.) | 3 | 1,1 | - | - | ДА; |
| ЕПОКСИДНИ СМОЛИ – ПРЕЗ 2008 г няма производство на епоксидни смоли |  |  |  |  |  |
| 1.Дифенилол-пропан (ДИАН) | 112 | 0,56 | - | - | - |
| 3.Епихлор-хидрин | 100 | 0,5 | - | - | - |
| 4.Бутанол | 0,49 | 0,07 | - | - | - |
| 5.Оцетна киселина | 0,215 | 0,002 | - | - | - |
| 6.Стирен | 0,750 | 0,2 | - | - | - |
| 7.Толуен | 27 | 0,3 | - | - | - |
| 8.Дибутилфталат | 27 | 0,198 | - | - | - |
| 9.Натриева основа | 76 | 0,45 | - | - | - |

Таблица 3.3.2.

| Спомагател-ни материали | Годишно количество, съгласно КР т/г | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие ДА/НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛАКОВИ ЦЕХОВЕ - ПОЛУФАБРИКАТИ |  |  |  |  |  |
| Метални кофи | 0,439 | * | 0,2 | 0,066 | ДА |
| Метални кутии | 2,99 |  | 1,20 | 0,146 | ДА |
| Кашони | 0,82 |  | 0,397 | 0,0364 | ДА |
| Етикети | 0,0083 |  | 0,0534 | 0,00513 | ДА |
| Лепило | 0,0006 |  | 0,0006 | - | ДА |
| ЕПОКСИДНИ СМОЛИ – няма производство на епоксидни смоли през 2008 г. |  |  |  |  |  |
| Метални кофи | 19,064 | * | - |  |  |
| Метални кутии | 1,059 |  | - |  |  |
| Кашони | 0,62 |  | - |  |  |
| Етикети | 0,0047 |  | - |  |  |
| Лепило | 0,374 |  | - |  |  |

* В Таблица 8.3.1.2. от КР няма данни за количество за единица продукт.

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР т/г | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество нm3/год | Количество за единица продукт нm3/тон | Съответствие ДА/НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛАКОВИ ЦЕХОВЕ - ПОЛУФАБРИКАТИ |  |  |  |  |  |
| Мазут | - | - | - | - |  |
| Природен газ | 4800000 Nм3/г | 1154 | 70325 Nm3 | 222.47 | ДА; ДА |
| ЕПОКСИДНИ СМОЛИ |  |  |  |  |  |
| Мазут | - | - | - | - | - |
| Природен газ* | НЯМА ЛИМИТИРАН В КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО |  |  |  | - |

- В Таблица 8.3.1.3. от КР е дадено количество Прир. газ само за инсталация ЛЦП.

Проверките на площадките за съхранение показват, че липсват течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти. От прилагането на съответните инструкции е видно, че резултатите от проверките са положителни. Проверките  се извършват текущо - преди, по време на работа и представляват  част от служебните задължения на съответните длъжностни лица.

В изпълнение на Условие 8.3.1.5. не само на всеки две години, а постоянно се осъществява в Базата за развитие и внедряване проучване на възможността за заместване на опасните суровини, използвани в работата на инсталациите по Условие №2.

Във връзка с изпълнение на Условие 8.3.1.6. оборудването, притежаващо инсталирани азбестови топлоизолационни материали е етикетирано съгласно специфичните изисквания за етикетиране на продуктите по т.6 от Приложение към чл. 1, ал. 2 от Наредба за опасните химически вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничение при търговия и употреба, приета с ПМС 130/01.07.2002г.

2. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда (ОС)

2.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Съгласно изискванията на EPEBB и PRTR и на основание условията от КР №7/2004 г. се изчисляват годишните количества на замърсителите по табл. 9.6.7.1. (условие 9.6.7.), документират се и се съхраняват резултатите от собствения мониторинг веществата и техните количества, свързани с прилагането на EPEВВ  (Условие 9.6.8.1.), годишните количества на замърсителите (Условие 10.1.3.3.) и годишните количества на замърсителите по Условие 10.2.3.4.

Съгласно изискванията на EPEВВ и PRTR инсталациите по Условие 2 от КР попадат при вещества както следва: 7# (НМЛОС) и 86# (ФПЧ 10).

Провежда се собствен мониторинг и на база сключен договор с акредитирана лаборатория са правени замерванията през 2008 г. Резултатите от замерванията са видни от съответните протоколи.

Консумацията на вещества, чиито годишни количества като употреба са по-големи от посочената прагова стойност са посочени в Таблица 1, но няма консумация на вещества в количества, които биха довели до достигане на емисионните прагове в колона 1 (1а, 1в, 1с) на Таблица 1.

Методите за получаване на резултатите на данните в колона 1 е С (изчислена стойност), а в колона 3 – М (измерена стойност).

Веществата, за които е докладвана информация в Таблица 1 са намерили отражение в Таблици 2, 3, 4, 5, 7 и 8, които се отнасят до специфичните емисии от дейността на инсталациите. Данните в тези таблици са взети от протоколи от проведени от акредитирана лаборатория пробовземания, анализи и резултати в тях, както следва:

ВОДИ:

- ПОВ: № 581/23.05.2008 г. и  №1040/23.05..2008г.;

- Охлаждащи отпадни води: № 581/23.05.2008 г., № 1040/23.05.2008г.,  1722/ 31.10.2008 г. и № 2164/20.12.2008 г.

- Подземни води от кватернерен сондажен кладенец: № 581/23.05.2008г. и № 1722/31.10.2008 г.

Протокол № 581/23.05.2008 г е изпратен на БДДР гр. Плевен с наше писмо изх. № 24-ИД - 6/15.07.2008 г.

Протокол № 1040/23.05.2008 г. е изпратен на БДДР гр. Плевен с наше писмо изх. № 24-ИД – 10/04.08.2008 г.

- Атмосферен въздух:

Контролни точки 1,2,3,4 и 5 към инсталация Лакови цехове – полуфабрикати се извършват СНИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове.

Във връзка с периодичната работа на цех “Лакови цехове - полуфабрикати”, по разпореждане на РИОСВ  с писмо  № 26-00-5200/28.08.2008 г, беше направено контролно измерване  на 2008 г.,  резултатите от което се виждат от следните протоколи.

- Т.1: № 1944/14.11.2008г.;

- Т.2: № 1945/14.11.2008г.;

- Т.13 - Станция “ГЕКА”: протокол № 1946/21.11.2008 г.;

- Т.6: № 1033/27.06.2008 г. и № 1417/18.08.2008 г-;

- Т.7: № 1034/27.06.2008 г. и № 1417/18.08.2008 г.;

- Протоколи № 1033 и № 1034/27.06.2008 г. са Ви изпратени с наше писмо изх № 32-ИД -31/20.08.2008 г. заедно с доклада за резултати от собствени периодични измервания

- Т.14: няма производство през 2008 г;

- Т.11 – котел № 4 тип ЕКМ 12: емисиите се отчитат веднъж на две години – следващо отчитане през 2009 г.;

- Т.12 – котел № 5 тип ЕКМ 12:  емисиите се отчитат веднъж на две години следващо отчитане през 2009 г.;

- Почви:  протокол № 908/30.06.2008 г. и протокол № 6.2 – 3.181/07.07.2008 г . Във връзка с изпълнение на условие 13.8 от КР собствен мониторинг на почви протоколите са Ви изпратени с писмо изх. № 32-ИД/32/01.09.2008 Г.

С наши писма изх. № 32-ИД -7/11.01.2008 г., 32- ИД -11/18.03.2008 г. , № 32-ИД -09/09.04.2008, № 32-ИД -9/12.05.2008 г., № 32-ИД -21/05.06.2008 Г., № 32-ИД -24/07.07.2008 г., № 32-ИД -29/04.08.2008 г., № 32- ИД -37/06.10.2008 Г., № 32-ИД - 42/05.11.2008 г., № 32-ИД -44/05.12.2008 и № 32-ИД -1/08.01.2008 г. сме Ви изпратили на магнитен носител данните от извършване на СНИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащи устройства № № 1, 2, 3, 4 и 5, както и месечни доклади за резултатите от СНИ.

Във връзка с Ваше писмо 26-00-9006/09.07.2008 г. относно несъответствията в месечните доклади за собствени непрекъснати измервания, с наше писмо изх. № 220-ИД/14.07.2008 сме уведомили незабавно фирмата отговаряща за поддръжката на апаратурата и софтуера  на СНИ  с цел отстраняване на несъответствията в месечните доклади за СНИ. За отстраняването беше необходимо закупуването на допълнителна апаратура.  Месечните доклади от началото на 2009 г. ще съдържат цялата необходима информация съгласно инструкция № 1 (ДВ бр. 69/05.08.2009 г.)

Във връзка с липсата на производствена необходимост и настъпилата на 05.01.2009 г. “газова криза”,  инсталация “Лакови-цехове полуфабрикати” не извършва производствена дейност от месец декември 2008 г.  до края на месец март 2009 г.  в момента продължава да не работи) . За това сме Ви уведомили с наше писмо изх.№  001/06.01. 2009 г.

С наше писмо изх. № 32 - ИД -30/04.08.2008 г. сме Ви изпратили копия от протоколи № 1040/23.05.2008; № 1033/27.06.2008 г.; № 1034/27.06.2008 г.; № 1035/27.06.2008 г.

Производствения процес в инсталациите по Условие 2 до сега не е оказвал влияние върху околната среда, инсталациите не са изпадали в състояние на анормални режими  (АР), поради което не се е налагало провеждане на мониторинг при АР на инсталациите ЕС и ЛЦП (условие 15.4.).

От данните в изброените по-горе таблици, сравнени с данни от протоколи и таблици от минали години е видно, че количествата емисии във въздуха и водите, както и количествата формирани отпадъци са значително намалели.

2.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Извършените проверки и установените в резултат на тях съответствия или несъответствия, причини за второто и предприети коригиращи действия, се провеждат в изпълнение на действащите за целта инструкции.

В изпълнение на Условие 9.1.5.3. се извършват както периодично, така и постоянни проверки на пречиствателните съоръжения. Така например от проверките се видя, че първоначално монтираните манометри в края на 2005 г. при пречиствателно съоръжение “скрубер” в инсталация Лаковобояджийски материали не бяха подходящи и не можеха да извършват контролиране на параметър налягане в границите 0,4 – 0,8 кР. Няколкодевните наблюдения (не всички записани), обсъждания и решения доведоха до подмяната им с нови, подходящи за целта сензори за налягане. Тук може да се причисли (макар и да няма пречиствателно съоръжение) извършването на наладка при преминаване на подгревател “природна газ” в станция “ГЕКА”. При пречиствателно съоръжения “циклон” към инсталация ЛЦП при вентилацията на бункерите за зареждане на сухи материали, функционирането му се следи по линия на СПИ през 2006г., а от 2008 г. – от СНИ.

По Условие 9.4.2. – не могат да се представят информативни данни. Няма такива, тъй като не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката на “ЛАКПРОМ” АД.

Най-голямо доказателство за гореспоменатото са резултатите от протоколите, издадени от Акредитирана лаборатория, на база договорни отношения с “ЛАКПРОМ” АД за извършване на собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на условията на КР.

Емисиите от инсталациите са докладвани с определения в Таблица 2 от Приложение 1.

Въз основа на данните от протоколите и видно от Таблица 2 няма наличие на несъответствие с КР (резултатите са под НДЕ). Пробовземанията са извършени с необходимата честота съгласно изискванията на  КР.

Мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на инсталациите  предприети още през 2005г.,  продължават да действат както през 2006г.,  през 2007 г, така също и през 2008 г.

От протоколите с анализите е видно, че ЛОС (като общ въглерод) е със стойности по-ниски от предишните години.

От ПУР за 2008 г. става ясно, че загубите от ЛОС са много по-ниски от предишни години. Освен това е от голямо значение и промяна в асортиментната програма в полза на вододисперсните продукти.

2.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Спазват се съответните инструкции, отнасящи се до контрола напречиствателните съоръжения и проверка на състоянието на канализационната система. По отношение извършване на мониторинг на функционирането на ЛПСОВ (Условие 10.1.1.3.), резултатите вече  са пълни, т.е.:

- ежесменно се извършва контролиране с универсален индикатор на параметър активна реакция – pH от апаратчик ПСОВ;

- ежедневно (от понеделник до петък) – на параметър неразтворени вещества от лаборант ОТКК;

Основните замърсители в отпадъчните води са регламентирани в съответните нормативни документи и в КР, а именно:

- pH;

- неразтворени вещества;

- БПК5;

- ХПК;

- нефтопродукти;

- мазнини;

- разтворен O2;

- наситеност с O2:

- нитратен азот;

- нитритен азот.

През 2008 г. “ЛАКПРОМ” АД е възложил   извършване на собствен мониторинг на производствени отпадъчни води (ПОВ), изпращани в СПСОВ – кв. Бенковски за биологическа доочистка. Бяха извършени 2 пробовземания съгласно условията на КР. Резултатите от двата протокола  ( 981/23.05.2008 г. и 1722/31.10.2008 г.) показват съответствие с нормите от КР. В същото време двукратно бяха извършени пробовземания от специалисти към СПСОВ – кв. Бенковски, с която имаме сключен Договор (Договор със “Софийска вода” АД) на 13.01.2001г. Резултатите от извършените анализи също показват съответствие с нормативните изисквания, видно от протоколи от СПОВ № 95/29.01.2008 г. и № 556/26.06.2008 г.

Потокът отпадъчни води, който се зауства в СПСОВ – кв. Бенковски е смесен: ПОВ и БФВ.

За битово – фекални води емисии на вредни и опасни вещества не се наблюдават, тъй като същите постъпват чрез тласкателния тръбопровод в СПСОВ след смесване в пречиствателната станция на “ЛАКПРОМ” АД с ПОВ на “ЛАКПРОМ” АД, с БФВ на “ЕЛАСТИК” АД и БФВ на четири броя жилищни блока и къщи.

Освен, че Ви докладваме с уведомителни писма и Ви изпращаме копия от протоколите, при нас резултатите от мониторинга се документират, както в съответни папки, така и в дневници, където се вписват освен резултатите, при необходимост и набелязани мерки, коригиращи действия и техните изпълнения.

Принципът и процедурите по изпълнение на Условие 10.8.7. са аналогични на тези при Условия 10.8.5. и 10.8.6., а именно: на основание наши Възлагателни писма с  ни бе извършен собствен мониторинг в съответствие с изискванията на Условие 10.2.3.1. (мониторинг на отпадъчните води – смесен поток охлаждащи и дъждовни) от КР. В писмата са уточнени:

- обект на пробонабиране;

- вид на пробите;

- показатели за анализ;

- честота на пробонабиране;

- условия на пробонабиране;

- представяне на резултатите (Протоколи от изпитване).

В изпълнение на исканията във възлагателните  писма и съществуващите договорни отношения, през 2008 г. са извършени 4 пробонабирания и сме получили 4 броя Протокола с резултатите на анализите:

- № 581/23.05.2008 г.;

- № 1040/23.05.2008 г.;

- №  1722/31.10.2008 г.;

- №  2164/20.12.2008 г.

С наше писмо изх. № 32 - ИД -30/04.08.2008 г. сме Ви изпратили копия от протоколи № 1040/23.05.2008; № 1033/27.06.2008 г.

Протокол № 581/23.05.2008 г. е изпратен в БДДР гр. Плевен с наше писмо изх. 24-ИД -6/15.07.2008 г.

Охлаждащите води от “ЛАКПРОМ” АД се заустват в повърхностни води – р. Лесновска. Отвеждането и заустването се извършва чрез собствен канал на “ЛАКПРОМ” АД. В канала на “ЛАКПРОМ” АД на 2 места се извършва заустване на отпадъчни (предполагаемо охлаждащи) води от фирма “Еластик” АД.

Потокът отпадъчни води, които се заустват в р. Лесновска е смесен.

Само за дъждовни отпадъчни води емисии на вредни и опасни вещества не се наблюдават, тъй като при дъжд същите постъпват смесено в р. Лесновска.

Резултатите от мониторинга през 2008 г. на ООВ са:

Протокол № 581 :                                     РШ2                      РШ3

- неразтворени вещества (mg/dm3)            2,8                         15,6

- разтворени вещества (mg/dm3)             523,0                       492,0

- ХПК (бихроматна) (mg/dm3)                    19,1                        31,0

- азот (амониев) (mg/dm3)                          0,54                         2,77

- нитритен азот (mg/dm3)                            0,053                       0,151

- нитратен азот (mg/dm3)                             2,19                        2,24

- мазнини (mg/dm3)                                  < 0,1                         0,9

- нефтопродукти (mg/dm3)                        < 0,1                      < 0,3

Протокол №   1040                                      РШ2                          РШ3

- неразтворени вещества (mg/dm3)               3,2                           8,8

- разтворени вещества (mg/dm3)                  551                           477

- ХПК (бихроматна) (mg/dm3)                       13,4                          25,8

- азот (амониев) (mg/dm3)                              0,21                         3,39

- нитритен азот (mg/dm3)                               0,0120                     0,089

- нитратен азот (mg/dm3)                               1,71                        1,32

- мазнини (mg/dm3)                                    <  0,1                       < 0,1

- нефтопродукти (mg/dm3)                           < 0,2                      < 0,2

Протокол №   1722                                     РШ2                      РШ3

- неразтворени вещества (mg/dm3)           < 2,0                        10,4;

- разтворени вещества (mg/dm3)                  407                         417;

- ХПК (бихроматна) (mg/dm3)                         15                          75;

- азот (амониев) (mg/dm3)                           2,18                         5,89;

- нитритен азот (mg/dm3)                            0,108                      0,237;

- нитратен азот (mg/dm3)                             2,01                        1,63;

- мазнини (mg/dm3)                                    < 0,1                           0,3;

- нефтопродукти (mg/dm3)                          < 0,08                    < 0,1.

Протокол № 2164:                                          РШ2                      РШ3

- неразтворени вещества (mg/dm3)                < 2                       14;

- разтворени вещества (mg/dm3)                   400                       416;

- ХПК (бихроматна) (mg/dm3)                       5,6                            37;

- азот (амониев) (mg/dm3)                           0,017                         2,7;

- нитритен азот (mg/dm3)                            0,015                       0,085;

- нитратен азот (mg/dm3)                            1,84                          2,03;

- мазнини (mg/dm3)                                     <0,1                          <0,1;

- нефтопродукти (mg/dm3)                          < 0,093                    < 0,09

Резултатите в Протоколите показват несъответствие в показатели азот (амониев) и нитритен азот  спрямо ИЕО. Азот амониев е  завишен в пробовземна точка № 3 (протокол № 581 ,  № 1040  № 1722; № 2164); и пробовземна точка № 2 (протокол № 1722);

нитритен азот  - в пробовземна точка   3  (протокол № 581 и № 1040; № 1722; № 2164); в пробовземна точка 2 (протокол № 581; 1722)

От проведените обследвания на компетентните лица се стигна до извода, че причините за това могат да са следните:

- остатъчно влияние от наводненията през 2005г.,  през 2007 г.  същото и през 2008 г. независимо от коригиращо действие – промиване на дънните утайки около РШ3;

- заустването в канала на “ЛАКПРОМ” АД на отпадъчни води от “Еластик” АД;

- увличане и попадане в канала за ООВ на допълнителни улични замърсявания чрез дъждовните води;

- неизвестен извършител на неразрешено заустване.

- други

От Протоколите в Дневника по изпълнение на Условие 10 – емисии на отпадъчни води, се вижда, че най-задълбочено се обсъждат конкретните и изброени по-горе причини за несъответствие на някои от измерените показатели от собствения мониторинг през 2007г. Забелязва се закономерност при следния показател:

- нитритен азот при ИЕО за заустване в р.Лесновска 0,02 mg/dm3 в двата  протокола за 2008г. е със стойности 0,153; 0,051

На този етап на проучване не може да се посочат с категоричност конкретни причини за несъответствието на гореспоменатия показател.

Канализационната система, чието трасе минава през терена на ПСОВ на “ЛАКПРОМ” АД се следи ежедневно – визуално, мирис, pH и при необходимост се съобщава на Ръководител НПТД за организиране извършването на проверки и предприемане на коригиращи действия.

По отношение изпълнение на специфичните условия в КР, свързани с емисиите в отпадъчните води, в т. 1.3.1. бяха посочени конкретко и подробно данни за монтираните измервателни устройства. От протоколите е видно, че броя пробовземания на отпадъчни води е в съответствие с изискванията на КР – за ПОВ 2 пъти годишно и за ООВ – 4 пъти годишно.

2.4. Управление на отпадъците

През 2008г. в “ЛАКПРОМ” АД са формирани   65.816  т. отпадъци. Съгласно Наредба 3 за класификация на отпадъците, същите са както следва по вид и количество:

- хартиени и картонени опаковки – 15.01.01 – 4.86 т.;

- пластмасови опаковки – 15.01.02 – 11.810 т.;

- опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опани вещества – 15.01.10* - 0.796 т.;

- абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изстриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – 15.02.02* - 0,03 т.;

- отпадъци от желязо и стомана – 19.10.01 – 23,640 т.;

- смесени битови отпадъци – 20.03.01 – 22,5 т.;

- излезли от употреба гуми – 16.01.03 – 0,0 т.;

- оловни акумулаторни батерии – 16.06.01* - 2,160 т.;

- отпадъци от решетки и сита – 19.08.01 – 0,01 т.;

- утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води – 19.08.13* - 0,01 т.;

- флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – 20.01.21* - 0,00 т.

Операторите, на които се предават отпадъците за обезвреждане са:

- фирма “МЕДИКОМ” ЕООД, Булстат:110515206, гр. Троян ул. “Ген Карцов” №3, с документ по чл. 12 от ЗУО: Разрешение №12-ДО-666-00/25.04.2006 г.

- ЕТ “Изгрев-Диана-Пламен Димитров”, Булстат:Е040065301, София Орландовци ул. “Нешо Бончев” №26, с документ по чл. 37 от ЗУО: №12-ДО-96-01/16.04.2003г.

- фирма “АЕС-Х” ООД, Булстат:130661065, София ул. “Градинарска” №1.

Операторът, на който се предават отпадъците за оползотворяване е:

- фирма “КАЧО-67” ЕООД, Булстат:121495810, София район Люлин, ж.к. Люлин 122-А, вх. Б, ет. 7, ап. 19, с документ по чл. 12 от ЗУО: №148.

- ЕТ “Изгрев-Диана-Пламен Димитров”, Булстат:Е 040065301, София Орландовци ул. “Нешо Бончев” №26, с документ по чл. 37 от ЗУО: № 12-ДО - 96-01/16.04.2003г.

Кодовете на извършваната операция по обезвреждане/ оползотворяване на формираните в “ЛАКПРОМ” АД отпадъци през 2008 г. са:

- хартиени и картонени опаковки – R;

- пластмасови опаковки – R;

- опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опани вещества – D;

- абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изстриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – D;

- отпадъци от желязо и стомана – R;

- смесени битови отпадъци – D;

- излезли от употреба гуми – в процес на междинни операции;

- оловни акумулаторни батерии – D;

- отпадъци от решетки и сита – в процес на междинни операции;

- утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води – в процес на междинни операции;

- флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – в процес на междинни операции.

Предадените количества на по-горе посочените оператори са както следва:

- “МЕДИКОМ” ЕООД – 0,826 т.;

- “АЕС-Х” ООД – 22,5 т.;

- “КАЧО-67” ЕООД – 16.67 т.

- ЕТ “Изгрев – Диана – Пламен Димитров” – 2,160 т

- в процес на междинни операции/съхранение – 0,02 т.

По-горе посочените данни и тези, посочени в таблица 5 от Приложение 1 се отнасят само за формираните през 2008 г. отпадъци.

При отпадък Отпадъци от решетки и сита при образуван 0,01 т. през 2008 г., налични от минали години – 0,77 т.

Същото се отнася и за отпадък Утайки, съдържащи опасни вещства от други видове пречистване на ПОВ: образуван през 2008 г. 0,01 т., при наличен от минали години 0,92 т. При отпадък Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак не е образуван в предприятието 0,000 т. през 2008 г., наличен от минали години – 0,0514 т.

Инсталациите по Условие 2 са с годишна продукция и формирани опасни отпадъци през 2008 г., както следва:

- инсталация “Лакови цехове – полуфабрикати” – 316,1 т. продукция и 0,280 т. ОО;

- инсталация “Епоксидни смоли” –  няма производство;

От сравненията с изискванията на КР е видно съответствие, а именно:

- инсталация “Лакови цехове – полуфабрикати” – ОО т./год. по КР - 0,730, а за 2008 г. – 0,280; ОО за 1 тон продукт по КР – 0,00146, а за 2008 г. – 0,00089;

- инсталация “Епоксидни смоли” – няма производство

По отношение количествата на отпадъците с неопасен характер, формирани при производствените процеси, точни данни не могат да се дадат. Една от причините е, че в клетките за събиране на отпадъци към всяка производствена инсталация по-малки звена от дружеството поставят и своите отпадъци. В инсталация “Лакови цехове - полуфабрикати”, която не работи редовно, а понякога при необходимост и поръчково, се формират малки количества отпадъци. Същите се товарят наведнъж от няколко клетки и тъй като не може всяко по-малко количество отпадък да се измерва, данните са приблизителни. По-точно, количествата отпадък се измерват за всеки отпадък с отделен код и вид при предаване на външните фирми за съответно третиране.

Основният принцип при осъществяване контрол на генерираните отпадъци пряко от производствения процес се изразява в измерване, изчисляване и извършване анализ и оценка на съответствието с условията на КР.

Измерването на отпадъците се извършва по утвърден ред и начин. За доказателство на количествата натоварени отпадъци за външни фирми служат кантарните бележки на изход “ЛАКПРОМ” АД и издадените счетоводни документи на база кантарни бележки и договорни отношения с фирмите.

Организиране дейността с отпадъците се извършва на база съществуващите вътрешни инструкции по цехове и други работни места, Заповед № І – 137/08.11.2007 г. утвърдения ред за разделното им събиране в клетки и в съответствие с утвърдените за “ЛАКПРОМ” АД видове отпадъци на база Наредба №3 за класификация на отпадъците.

От данните за формираните през 2008 г. отпадъци – 65.816 т., сравнени с формираните 58,319 т. през 2007 г. отпадъци  е има увеличение  главно за сметка на увеличеното количество предадени метални отпадъци.

Годишното количество отпадъци през 2008 г., пряко формирани от производствените процеси е  17.516 т. В сравнение с 2007 г., където пряко формираните от производствените процеси са 25,179 т. отпадъци има съществено намаление.

Общото количество произведена продукция през годините постепенно намалява   2005 г. – 8122 тона, през  2006 г. е 7140 т.,  през 2007 г. – 6447 тона, през 2008 г. е 5629 тона .

Годишното количество отпадъци, формирани при производството на единица продукт средно за фирмата е за 2005 г. е 0,0063, е  0,0041 за 2006г.; за 2007 г.  – 0,0039  и за 2008 г. 0,0031 -  т.е. – имаме  понижение  в количеството отпадък на единица продукт.

2.5. Шум

Няма постъпили жалби от живущите в с. Световрачене около площадката на “ЛАКПРОМ” АД.

През изтеклата 2008 г.  са извършвани наблюдения на общата звукова мощност на площадката. Мерени са шумови нива в 7 пункта на територията на обект “ЛАКПРОМ” АД и в 1 пункт на място на въздействието. Резултатите от измерването са отразени  в Протокол от изпитване  № 1035/27.06.2008г.

Извършени са шест броя измервания по измерителен контур на площадката на “ЛАКПРОМ” АД, Дата на извършване на измерването  17.06.2008 г /дневно ниво на шум/.

Резултатите от изпитването в протокола за шумовите нива отговарят на изискванията, посочени в Условие 12.1.1., т.е. имаме  съответствие с КР.

Следващите замервания ще бъдат извършени  през 2010 г. съгласно КР – 1 път на 2 години.

2.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През 2008 г. са извършени 2 пробонабирания в съответствие с изискването на Условие 13.6. от КР – 2 пъти годишно за подземни води. Пробовземането се извършва  от наблюдателен пункт в кватернерния водоносен хоризонт в югозападната част на площадката (към р. Лесновска) след съгласуване с ИАОС и БД проект за целта. Протоколите с резултати от пробонабирането №№ 581/2008  г. и 1722/31.10.2008 г.

От тях се вижда несъответствие с показател хлорни йони: по КР – 30 mg/dm3, а от протоколите – 104,2  и 104,2.

Несъответствие на показател азот (амониев) – 0,476 (протокол № 581)  при норма 0,12 ;

Несъответствие  на показател разтворени вещества  - 608 ; 579,6 при норма 500 mg/dm3

Данните от протоколите са представени в Таблица 7 от Приложение 1.

В таблица 8 от Приложение 1 за 2008 г. са представени данни от проведения мониторинг  на почви  през 2008 г. е веднъж на две години.

След съгласуване с ИАОС и БД на Проект за изграждане на постоянни пунктове за мониторинг на почви, проведохме собствен мониторинг в изпълнение на КР

Изпитването е проведено в периода от 11.06.2008 г. до 30. 06.2008 г.  от Ди рекция изпитвателна лаборатория “Евротест контрол” АД. Резултатите от проведените изпитвания са отразени в протокол № 908/30.06.2008 г. и протокол № 6.2-3.181/07.07.2008 г. за показател “Съдържание на органичен въглерод”

В резултат на извършения анализ се наблюдава известно завишение на показател “съдържание на нефтопродукти във всички точки на измерването, и леко за вишение на показател съдържание на органичен въглерод в пробовзем на точка 3 и 4.

Следващото пробонабиране ще е през лятото на 2010 г.

3. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Дейностите и сроковете в Актуализираната инвестиционна програма (ИППСУКР) са заложени с цел привеждане в съответствие на инсталациите по Условие 2 от КР с изискванията на законодателството по околна среда.

В ИППСУКР са заложени 7 вида дейности, които са изпълнени.

- Газификация на “Парова централа” и станция “ГЕКА” – когенерация е извършена. Извършена е  наладка на газифициране и  на котел № 4 (ЕКМ - 12).

- Монтирани са измервателни устройства за контрол на разхода на промишлена вода на инсталациите по Условие 2.

- Кота –2,40 на инсталация “Епоксидни смоли” е оборудвана с вентилационна уредба с пробовземна точка в съответствие с изискванията на Глава 3 от Нредба 6/26.03.1999г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. От 01.01.2007 г. инсталация Епоксидни смоли не извършва производствена дейност.

- Монтираната  система за собствени непрекъснати измервания на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от изпускащи устройства № №1, 2, 3, 4 и 5 е в действие през цялата 2007 г и през 2008 г.

- Пречиствателните съоръжения от ПСОВ поетапно и текущо се почистват и поддържат в техническа и експлоатационна изправност.

- Монтирано е устройство за измерване на количеството зауствани отпадъчни води в р. Лесновска още през 2006 г..

- Изграден е наблюдателен пункт в кватернерния водоносен хоризонт в югозападната част на площадката (към р. Лесновска).

4. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2007 г.  е извършено прекратяване работата на инсталация за производство на епоксидни смоли, при използване на суровини епихлорхидрин и дибутилфталат.

Инсталация “Епоксидни смоли” не е работила  от 01.01.2007 г. през цялата    2008 г.

5. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

5.1. Аварии

През 2008 г. не са  възниквали аварийни ситуации.

5.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2008  г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на “ЛАКПРОМ” АД.

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

Причините за прекратяване на дейността на части от инсталация “Епоксидни смоли” (ЕС) са свързани с употребата на всички контролирани от законодателството от по околна среда вещества Епихлорхидрин (ЕХХ) и Дибутилфталат (ДБФ) и в изпълнение изискванията на чл.10, ал.(1), т.1 и §13 от Наредба №7/2004 г.

Окончателно решение за прекратяване дейността на части от инсталация ЕС е свързано и провокирано от отказа на МОСВ да се удължи срока на употреба на ЕХХ и ДБФ до края на 2008 г. на основание Договор за присъединяване на Република България и Румъния към ЕС.

В приложение е представен утвърден от Изп. Директор План за прекратяване  дейността на части от съоръженията към инсталация ЕП, свързани с употребата на всички контролирани от законодателството по околна среда вещества ЕХХ и ДБФ.

# Приложение

# Таблица 1. Замърсители по EPEBB и  PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1b) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | kg/год | kg/год | kg/год | kg/год | kg/год |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - | - | - | - | * |
| 2# | 63-08-0 | Въглероден оксид (CО) | “51,5 “ | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | “0“ | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | - | - | - | - | - |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - | - | - | - | - |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - | - | - | - | - |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | “877,86“ | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOXNO2) | “1332,48 “ | - | - | - | * |
| 9# |  | Перфлуоровъглероди (PFCs) | - | - | - | - | - |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | - | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOXSO2) | “ 3“ | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | “112,33 “ | - | - | - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - | - | - | - |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | - | - | - | - | - |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | - | - | - | - | - |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | - | - | - | - | - |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - | - | - | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмиий и съединенията му (като Cd) | - | - | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | - | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - | - | - | - | - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - | - | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | - | - | - | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | - | - | - | - |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - | - | - | - | - |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | - | - | - | - | - |
| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1b) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | kg/год | kg/год | kg/год | kg/год | kg/год |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | - | - | - | - | - |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane | - | - | - | - | - |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone | - | - | - | - | - |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - | - | - | - | - |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоралкани, C10 – C13 | - | - | - | - | - |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | - | - | - | - |
| 33 | 50-29-3 | DDT | - | - | - | - | - |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | - | - | - | - | - |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | - | - | - | - | - |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | - | - | - | - | - |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - | - | - | - | - |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - | - | - | - | - |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | - | - | - | - | - |
| 40# |  | Халогенирани орган. съединения | - | - | - | - | - |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | - | - | - | - | - |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (HCB) | - | - | - | - | - |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - | - | - | - | - |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан (HCH) | - | - | - | - | - |
| 45 | 58-89-9 | Lindane | - | - | - | - | - |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | - | - | - | - | - |
| 47# |  | PCDD+PCDF (диоксини и фурани ) (като Teq) | - | - | - | - | - |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | - | - | - | - | - |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | - | - | - | - | - |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | - | - | - | - | - |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | - | - | - | - | - |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | - | - | - | - | - |
| 53# | 56-23-5 | Тетрахлорметан (TCM) | - | - |  | - | - |
| 54# | 2002-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) | - | - | - | - | - |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | - | - | - | - | - |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | - | - | - | - | - |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | - | - | - | - | - |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан | - | - | - | - | - |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene | - | - | - | - | - |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | - | - | - | - | - |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | - | - | - | - | - |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | - | - | - | - | - |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | - | - | - | - | - |
| 64 |  | Nonilphenol ethoxyllates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - | - | - | - | - |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол |  |  | - | - | - |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | - | - | - | - | - |
| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1b) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | kg/год | kg/год | kg/год | kg/год | kg/год |
| 67 | 34123-59 | Isoproturon | - | - | - | - | - |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | - |  |  | - | - |
| 69# |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) | - | - | - | - | - |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl)phthalate (DEHP) | - | - | - | - | - |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) | - | - | - | - | - |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)2 | - | - | - | - | - |
| 73 | 108-00-3 | Толуол/Разредител ВТ-1 | - | - | - | - | - |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения | - | - | - | - | - |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения | - | - | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ С или ХПК/3) | - | “1341“ | - | - | -** |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin |  |  |  |  | - |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - | - | - |  | 44487 |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | “4,88 “ |  |  | - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като общ НCl) | - | - | - | - | - |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | - | - | - | - | - |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | - | - | - | - |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - | - | - | - | - |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | - | - | - | - | - |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | - | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10 µm (PM10) | “0,396“ | - | - | - | -* |

# Забележка: Методики на изпитване

# 2# -– М – 51,5 kg/y3; ВВМ 109/2002

# 3# -  М –  0   kg/y3; ВВМ 108 Вх -Ем

7# -  M –  877.86 kg/y3 ; Метод при измерване на СНИ: плазмено-йонизационен EN 50081-1 и EN 50082 – 2 ; ВВМ 116/2002 (Cx Hy) ; ВВМ 110/1999 (O2)

8 # - M –  1332.48 kg/y; ВВМ 117/1999 (NOx )

11# - M – 3 kg/y ; ВВМ 108/1999 (SO2 )

12# - M – 112.33 kg/y; БДС 17.1.4.27, БДС 17.1.4.01, БДС EN 25814, БДС EN 872, БДС 17.1.4.04-80, ВВМ № 208: 2001; БДС EN 1899-1, БДС ISO 7890-3, ВВМ 201: 2004; БДС EN ISO 9377-2

76# - M – 1341 kg/y 3 ; БДС 17.1.4.27, БДС 17.1.4.01, БДС EN 25814, БДС EN 872, БДС 17.1.4.04-80, ВВМ № 208: 2001; БДС EN 1899-1, БДС ISO 7890-3, ВВМ 201: 2004; БДС EN ISO 9377-2

79# - M – 4.88 kg/y3; БДС 17.1.01,  БДС EN 27888,  БДС 17.1.4.04-80, ВВМ № 205: 2002; БДС EN 26777, БДС ISO 7890-3, ВВМ 201: 2004; БДС EN ISO 9377-2; ISO 7150/1; ISO 9297; БДС ISO 60052

86# - М –  0.396 kg/y  ; БДС 17.2.4.02

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параме-тър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ###### ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО № 1 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | 9,1708 | - | - | ДА |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | СНИ средно месечна стойност |  |  |  |
| Януари 2008 | mg/Nm3 | 150 | 1,65 | - | Непрекъснат | Да |
| Февруари 2008 | mg/Nm3 | 150 | 17,7 | - | Непрекъснат | Да |
| Март 2008 | mg/Nm3 | 150 | 15,7 | - | Непрекъснат | Да |
| Април 2008 | mg/Nm3 | 150 | 10,1 | - | Непрекъснат | Да |
| Май 2008 | mg/Nm3 | 150 | 12,24 | - | Непрекъснат | Да |
| Юни 2008 | mg/Nm3 | 150 | 18,9 | - | Непрекъснат | Да |
| Юли 2008 | mg/Nm3 | 150 | 12 | - | Непрекъснат | Да |
| Август 2008 | mg/Nm3 | 150 | 9,66 | - | Непрекъснат | Да |
| Септември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 9,49 | - | Непрекъснат | Да |
| Октомври 2008 | mg/Nm3 | 150 | 12,1 | - | Непрекъснат | Да |
| Ноември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,0 | - | Непрекъснат | Да |
| Декември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,0 | - | Непрекъснат | Да |
| ###### ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО № 2 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | 9,9617 | - |  | ДА |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | СНИ средно месечна стойност |  |  |  |
| Януари 2008 | mg/Nm3 | 150 | 1,65 | - | Непрекъснат | Да |
| Февруари 2008 | mg/Nm3 | 150 | 17,7 | - | Непрекъснат | Да |
| Март 2008 | mg/Nm3 | 150 | 15,7 | - | Непрекъснат | Да |
| Април 2008 | mg/Nm3 | 150 | 10,1 | - | Непрекъснат | Да |
| Май 2008 | mg/Nm3 | 150 | 12,24 | - | Непрекъснат | Да |
| Юни 2008 | mg/Nm3 | 150 | 18,9 | - | Непрекъснат | Да |
| Юли 2008 | mg/Nm3 | 150 | 12 | - | Непрекъснат | Да |
| Август 2008 | mg/Nm3 | 150 | 9,66 | - | Непрекъснат | Да |
| Септември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 9,49 | - | Непрекъснат | Да |
| Октомври 2008 | mg/Nm3 | 150 | 12,1 | - | Непрекъснат | Да |
| Ноември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,0 | - | Непрекъснат | Да |
| Декември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,0 | - | Непрекъснат | Да |
| ###### ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО № 3 |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 150 | 0,12 | - | - | ДА |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | СНИ средно месечна стойност |  |  |  |
| Януари 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,15 | - | Непрекъснат | Да |
| Февруари 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,25 | - | Непрекъснат | Да |
| Март 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,01 | - | Непрекъснат | Да |
| Април 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,04 | - | Непрекъснат | Да |
| Май 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,24 | - | Непрекъснат | Да |
| Юни 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,07 | - | Непрекъснат | Да |
| Юли 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,27 | - | Непрекъснат | Да |
| Август 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,1 | - | Непрекъснат | Да |
| Септември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,13 | - | Непрекъснат | Да |
| Октомври 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0 | - | Непрекъснат | Да |
| Ноември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,184 | - | Непрекъснат | Да |
| Декември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,0 | - | Непрекъснат | Да |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | 10,09 | - | - | ДА |
| Януари 2008 | mg/Nm3 | 150 | 1,72 | - | Непрекъснат | Да |
| Февруари 2008 | mg/Nm3 | 150 | 18,5 | - | Непрекъснат | Да |
| Март 2008 | mg/Nm3 | 150 | 15,5 | - | Непрекъснат | Да |
| Април 2008 | mg/Nm3 | 150 | 10,1 | - | Непрекъснат | Да |
| Май 2008 | mg/Nm3 | 150 | 12,4 | - | Непрекъснат | Да |
| Юни 2008 | mg/Nm3 | 150 | 19,2 | - | Непрекъснат | Да |
| Юли 2008 | mg/Nm3 | 150 | 12,2 | - | Непрекъснат | Да |
| Август 2008 | mg/Nm3 | 150 | 9,66 | - | Непрекъснат | Да |
| Септември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 9,63 | - | Непрекъснат | Да |
| Октомври 2008 | mg/Nm3 | 150 | 12,2 | - | Непрекъснат | Да |
| Ноември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,0 | - | Непрекъснат | Да |
| Декември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,0 | - | Непрекъснат | Да |
| ###### ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО № 4 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | 10,34 | - | - | ДА |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | СНИ средно месечна стойност |  |  |  |
| Януари 2008 | mg/Nm3 | 150 | 9,34 | - | Непрекъснат | Да |
| Февруари 2008 | mg/Nm3 | 150 | 20,9 | - | Непрекъснат | Да |
| Март 2008 | mg/Nm3 | 150 | 12,6 | - | Непрекъснат | Да |
| Април 2008 | mg/Nm3 | 150 | 7,92 | - | Непрекъснат | Да |
| Май 2008 | mg/Nm3 | 150 | 6,86 | - | Непрекъснат | Да |
| Юни 2008 | mg/Nm3 | 150 | 20,8 | - | Непрекъснат | Да |
| Юли 2008 | mg/Nm3 | 150 | 13,2 | - | Непрекъснат | Да |
| Август 2008 | mg/Nm3 | 150 | 8,96 | - | Непрекъснат | Да |
| Септември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 11,6 | - | Непрекъснат | Да |
| Октомври 2008 | mg/Nm3 | 150 | 11,9 | - | Непрекъснат | Да |
| Ноември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,0 | - | Непрекъснат | Да |
| Декември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,0 | - | Непрекъснат | Да |
| ###### ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО № 5 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | 10,34 | - | - | ДА |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | СНИ средно месечна стойност |  |  |  |
| Януари 2008 | mg/Nm3 | 150 | 9,34 | - | Непрекъснат | Да |
| Февруари 2008 | mg/Nm3 | 150 | 20,9 | - | Непрекъснат | Да |
| Март 2008 | mg/Nm3 | 150 | 12,6 | - | Непрекъснат | Да |
| Април 2008 | mg/Nm3 | 150 | 7,92 | - | Непрекъснат | Да |
| Май 2008 | mg/Nm3 | 150 | 6,86 | - | Непрекъснат | Да |
| Юни 2008 | mg/Nm3 | 150 | 20,8 | - | Непрекъснат | Да |
| Юли 2008 | mg/Nm3 | 150 | 13,2 | - | Непрекъснат | Да |
| Август 2008 | mg/Nm3 | 150 | 8,96 | - | Непрекъснат | Да |
| Септември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 11,6 | - | Непрекъснат | Да |
| Октомври 2008 | mg/Nm3 | 150 | 11,9 | - | Непрекъснат | Да |
| Ноември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,0 | - | Непрекъснат | Да |
| Декември 2008 | mg/Nm3 | 150 | 0,0 | - | Непрекъснат | Да |
| ###### ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО № 6 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | не | 7.3; 7.0 | 2 пъти годишно | ДА; ДА |
| ###### ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО № 7 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | не | 5; 26 | 2 пъти годишно | ДА; ДА |
| ###### ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО № 14 - инсталация “”Епоксидни смоли” не произвежда епоксидни смоли |  |  |  |  |  |  |
| Епихлор-хидрин и дибутил-фталат | mg/Nm3 | над 10 g/h – 2 mg/Nm3 | - | Цехът не работи | - | - |
| ЛОС | mg/Nm3 | 150 | - | - | - | - |
| ###### ИЗПУСКАЩИ УСТРОЙСТВА № 11 и № 12* предстои през 2009 г, поради честотата на мониторинга веднъж на две години |  |  |  |  |  |  |
| ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО № 13 – през 2008 г. |  |  |  |  |  |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 5 | 1 път на две години | ДА |
| NOx | mg/Nm3 | 250 | - | 40 | 1 път на две години | ДА |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 6 | 1 път на две години | ДА |
| Прах | - | - | - | - | - | - |

# Таблица 3. Емисии в отпадъчни води във водни обекти/ канализация

| Параме-тър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМЕСЕН ПОТОК ПРОИЗВОДСТВЕНИ (ПОВ) И БИТОВО-ФЕКАЛНИ (БФВ) ВОДИ |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпа-дъчните води | m3/ден m3/час m3/год | По време на вземане на проба | 224 m3/ден 9,3 m3/час 81 756 m3/год | 2 пъти в годината |  |
| pH |  | 6,5 – 9,0 | 7.88; 8.2 | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| Нераз-творени вещест-ва | mg/dm3 | 200 | 3.2; <2 | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| БПК | mg/dm3 | 400 | 4,7; 2.0 | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | 16,4; 8.7 | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| Други** |  |  |  |  |  |
| Мазни-ни | mg/dm3 | 120 | 0,1; < 0.1 | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| Нефто-продук-ти | mg/dm3 | 15 | 0,18; < 0.08 | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| Темпе-ратура | °C |  | 14,7;18 | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| ##### СМЕСЕН ПОТОК ОХЛАЖДАЩИ (ОВ) И ДЪЖДОВНИ (ДВ) ВОДИ – пр. точка № 2 |  |  |  |  |  |
| Повишение на темпер. на водоприемника | °C | ≤ 3 | 14.8; 12.3; 14.9; 10,3 | 4 пъти в годината | Да ; да; ДА; ДА |
| рН |  | 6,5 – 9,0 | 7.56; 7.44; 7.68; 7,67 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; ДА; ДА |
| Нераз-творени вещест-ва | mg/dm3 | 50 | 3.2; 2.8; < 2; < 2; | 4 пъти в годината | ДА; ДА; ДА; ДА |
| Разтво-рени веще-ства | mg/dm3 | 1000 | 551.0; 523.0; 407,2; 416,0 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; ДА;ДА |
| Разтво-рен кисло-род | mg/dm3 | 4 | 5.2; 5.72; 5,23; 8,24 | 4 пъти в годината | ДА; ДА;ДА;ДА |
| Насите-ност с кисло-род | mg/dm3 | 40 | 54.3; 57.3; 55,8; 59,8 | 4 пъти в годината | ДА; ДА;ДА;ДА |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 13.4; 19.1; 15,0; 5,6 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; ДА; ДА |
| Нефто-продук-ти | mg/dm3 | 7 | < 0,2; 0.13; 0,1; 0,093 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; ДА;ДА |
| Мазни-ни | mg/dm3 | 10 | < 0,1; < 0,1; < 0,1; < 0,1 | 4 пъти в годината | ДА; ДА;да ; да |
| Амони-ев азот | mg/dm3 | 2 | 0.21; 0.154; 2,18; 0,017 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; не; да |
| Нитра-тен азот | mg/dm3 | 10 | 1.71; 2.19; 2,01; 1,84 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; да; да |
| Нитри-тен азот | mg/dm3 | 0,04 | 0.012; 0.053;0,108; 0,0150 | 4 пъти в годината | ДА; НЕ;не; да |
| ##### СМЕСЕН ПОТОК ОХЛАЖДАЩИ (ОВ) И ДЪЖДОВНИ (ДВ) ВОДИ – пр. точка № 3 |  |  |  |  |  |
| Повишение на темпер. на водоприемника | °C | ≤ 3 | 12.8; 16.8; 16,3; 12,8 | 4 пъти в годината | Да; да; да; да |
| рН |  | 6,5 – 9,0 | 7,68; 7,75; 7,77; 7,82 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; да да |
| Неразт-ворени вещест-ва | mg/dm3 | 50 | 8.8; 16.6; 10,4; 14,0 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; да; да |
| Разтво-рени вещест-ва | mg/dm3 | 1000 | 477; 492; 417,6; 416,0 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; да; да |
| Разтво-рен кисло-род | mg/dm3 | 4 | 5.4; 5.66; 5,17; 7,19 | 4 пъти в годината | Да; да; да; да |
| Насите-ност с кисло-род | mg/dm3 | 40 | 58.9; 60.1; 55,4; 61,6 | 4 пъти в годината | Да; да; да; да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 25.8; 31.0; 75,0; 37,0 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; да; да |
| Нефто-продук-ти | mg/dm3 | 7 | < 0.2; 0.3; 0,08; < 0,09 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; да ; да |
| Мазни-ни | mg/dm3 | 10 | < 0.1; 0.9; 0,3; < 0,1 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; да; да |
| Амони-ев азот | mg/dm3 | 2 | 3.39; 2.77; 5,89; 2,7 | 4 пъти в годината | НЕ; НЕ; не; не |
| Нитра-тен азот | mg/dm3 | 10 | 1.32; 2.24; 1,63; 2.03 | 4 пъти в годината | ДА; ДА; да; да |
| Нитри-тен азот | mg/dm3 | 0,04 | 0.089; 0.151; 0,237; 0.085 | 4 пъти в годината | НЕ; НЕ; не; не |

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспорти-ране собствен транспорт/ външна фирма |  | Сътв. Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количе-ства, опреде-лени с КР | Реално измере-но | Количества, определени с КР | Реално измерено |  |  |  |  |
| ЛАКОВИ ЦЕХОВЕ ПОЛУФАБРИКАТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Харт. и картон. опаковки | 15.01.01 | 6,76 0,45 | 0,057 4,803 | 0,0013 - | 0,00018 - | Клетката за отп. на ЛЦП Клетки за отп. по р. места |  | 1.“КАЧО-67” ЕООД | ДА; ДА |
| 1.ЛЦП 2.Др. р. места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пластм. опаковки | 15.01.02 | 0,64 0,78 | 0,28 11.53 | 0,012 - | 0,000886 - | Клетката за отп. на ЛЦП Клетки за отп. по р. места |  | 1.“КАЧО-67” ЕООД | ДА; ДА |
| 1.ЛЦП 2.Др. р. места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опаковки, съдърж. остатъци от ОВ или замърс. с ОВ | 15.01.10* | 58,98 | 0.796 | 0,00546 | 0,00014 | Клетки за отпадъци към ЛЦП, ЛП |  | “МЕДИКОМ” ЕООД | ДА ДА |
| Абсорб., филтърни матер….. | 15.02.02* | 0,05 | 0,03 | Не е фиксирано | 0,0000053 | Клетки за отпадъци към ЛЦП |  | “МЕДИКОМ” ЕООД | ДА |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 0,05 | 0,0 | Не е фиксирано | - | Клетката в електрокарно отделение |  | - | НЕ* |
| Оловни акумул. батерии | 16.06.01* | 3 бр. | 2.160 т | Не е фиксирано | - | Клетка за ОО в електрокарно отделение |  |  | ДА |
| Отпадъ-ци от решетки и сита | 19.08.01 | 0,1 | 0,01 | Не е фиксирано | - | Клетка за ОО в ЛПСОВ |  | - | ДА |
| Утайки, съдърж. ОВ от др. видове пречист. на ПОВ | 19.08.13* | 0,221 | 0,01 | Не е фиксирано | - | Клетка за ОО в ЛПСОВ |  | - | ДА |
| Отпадъ-ци от желязо и стомана | 19.10.01 | 38,23 | 23.640 | Не е фиксирано | - | Клетки по работни места |  | РОВОТЕЛ | ДА |
| Флуорес-центни тръби и др. отп., съдърж. Живак | 20.01.21* | 14 бр. | 0,00т | Не е фиксирано | - | Клетка за ОО в подстанция |  | - | ДА |
| Смесени битови отпадъ-ци | 20.03.01 | 14,4 | 22.5 | Не е фиксирано | - | Контейнери |  | “АЕС-Х” ООД | НЕ** |

Забележки:

* Несъответствието на количествата отпадъци с код 20.03.01 се дължи на факта, че лимитираните в КР количества се от периода на депониране на отпадъци с този код на депо Суходол. Тогава външна фирма (“Кр. Велев”) извозваше на депо Суходол смесените битови отпадъци от производствените цехове. От всички останали работни места битови отпадъци се извозваха от Общинска фирма по чистотата.  През 2008 г. дейността по извозване на смесените битови отпадъци от всички работни места се извършва само от  фирма (АЕХ – Х ООД Общинска ФИРМА ПО ЧИСТОТАТА).

# Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Харт. и картон. опаковки | 15.01.01 | - | - | “КАЧО-67” ЕООД 4.86 т | ДА |
| Пластм. опаковки | 15.01.02 | - | - | “КАЧО-67” ЕООД 11,810 т | ДА |
| Опаковки, съдърж. остатъци от ОВ или замърс. с ОВ | 15.01.10* | - | - | “МЕДИКОМ” ЕООД 0,796 т | ДА |
| Абсорб., филтърни матер….. | 15.02.02* | - | - | “МЕДИКОМ” ЕООД 0,03 т | ДА |
| Оловни акумулат. батерии | 16.06.01* | - | - | ЕТ “ИЗГРЕВ ДИАНА – ПЛАМЕН ДИМИТРОВ” 2,160 т | ДА |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | - | - | РОВОТЕЛ 23,640 т | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | - | - | “АЕС-Х” ООД 22,5 т | ДА |

# Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | СТОЙНОСТ И ДОПУСК НА ПОКЗАТЕЛЯ СЪГЛАСНО КР | СЪОТВЕТСТВИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04895 АВ | 62,3 | ПРЕЗ ДЕНЯ | 70 dB (A) | ДА |
| 04896 АВ | 57,3 | ПРЕЗ ДЕНЯ | 70 dB (A) | ДА |
| 04897 АВ | 52,4 | ПРЕЗ ДЕНЯ | 70 dB (A) | ДА |
| 04898 АВ | 56,8 | ПРЕЗ ДЕНЯ | 70 dB (A) | ДА |
| 04899 АВ | 54,3 | ПРЕЗ ДЕНЯ | 70 dB (A) | ДА |
| 04900 АВ | 58,8 | ПРЕЗ ДЕНЯ | 70 dB (A) | ДА |

През 2008 г. Ви представяме измерване на шумови емисии, поради честота на измерване – 1 път на 2 години.  Следващото измерване ще бъде през 2010 година.

# Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | Кватернерен сондажен кладенец | Не е зададена | 14,2; 14,2 | 2 пъти в годината | - |
| рН | Кватернерен сондажен кладенец | Не е зададена | 7,43; 7,61 | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| Електропрово-димост, мS/сm | Кватернерен сондажен кладенец | Не е зададена | 1029,0; 1040,0 | 2 пъти в годината | - |
| Разтворени вещества, mg/l | Кватернерен сондажен кладенец | 500 | 608,0; 579,6 | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| Нефтопродукти, μg/l | Кватернерен сондажен кладенец | 50 | < 0,1; 0,09 | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| Азот амониев, mg/l | Кватернерен сондажен кладенец | 0,12 | 0,476; 0,114 | 2 пъти в годината | НЕ; ДА |
| Нитритен азот, mg/l | Кватернерен сондажен кладенец | 0,025 | < 0,009; < 0,009; | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| Нитратен азот, mg/l | Кватернерен сондажен кладенец | 10 | 0,006; 0,011 | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| Хлорни йони, mg/l | Кватернерен сондажен кладенец | 30 | 104,2; 104,2 | 2 пъти в годината | НЕ; НЕ |
| Сулфатни йони, mg/l | Кватернерен сондажен кладенец | 50 | 22,3; 22,4 | 2 пъти в годината | ДА; ДА |
| Обща твърдост, mg eq/l | Кватернерен сондажен кладенец | Не е зададена | 5,3 | 2 пъти в годината | - |
| Екстрахируеми органични вещества, mg/l | Кватернерен сондажен кладенец | Не е зададена | 0,2; 0,5 | 2 пъти в годината | - |

# Таблица 8. Опазване на почви – ИЗВЪРШЕНО ПРОБОВЗЕМАНЕ ПРЕЗ 2008 Г.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА 1 |  |  |  |  |  |
| рН | 7,13 | 1 | 7,71 | 1 път на 2 години |  |
| Желязо mg/kg | 2,84 | 1 | 2,52 | 1 път на 2 години |  |
| Общ органичен въглерод, % | 1,24 | 1 | 1,32 | 1 път на 2 години |  |
| Нефтопродук-ти, mg/kg | 4,41 | 1 | 10,81 | 1 път на 2 години |  |
| ##### ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА 2 |  |  |  |  |  |
| рН | 8,86 | 2 | 8,31 | 1 път на 2 години |  |
| Желязо mg/kg | 2,46 | 2 | 2,59 | 1 път на 2 години |  |
| Общ органичен въглерод, % | 1,22 | 2 | 1,28 | 1 път на 2 години |  |
| Нвфтопродук-ти, mg/kg | 8,93 | 2 | 14,80 | 1 път на 2 години |  |
| ##### ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА 3 |  |  |  |  |  |
| рН | 8,01 | 3 | 8,25 | 1 път на 2 години |  |
| Желязо mg/kg | 2,85 | 3 | 2,60 | 1 път на 2 години |  |
| Общ органичен въглерод, % | 0,98 | 3 | 2,33 | 1 път на 2 години |  |
| Нефтопродук-ти, mg/kg | 6,15 | 3 | 18,46 | 1 път на 2 години |  |
| ##### ПРОБОВЗЕМНА ТОЧКА 4 |  |  |  |  |  |
| рН | 6,97 | 4 | 7,96 | 1 път на 2 години |  |
| Желязо mg/kg | 2,81 | 4 | 2,35 | 1 път на 2 години |  |
| Общ органичен въглерод, % | 1,26 | 4 | 2,15 | 1 път на 2 години |  |
| Нвфтопродук-ти, mg/kg | ‹0,02 | 4 | 3,29 | 1 път на 2 години |  |

В резултат на извършения анализ се наблюдава известно завишение на показател “съдържание на нефтопродукти във всички точки на измерването, и леко за вишение на показател съдържание на органичен въглерод в пробовземна на точка 3 и 4.

# Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма аварии.

# Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма оплаквания или възражения.

# ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително №7/2004г. на “ЛАКПРОМ” АД, с Изпълнителен директор Хараламби Хараламбиев.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:                                                                  Дата:

( упълномощено от организацията лице )

Име на подписващия:   Хараламби Хараламбиев

Длъжност в организацията:  Изпълнителен директор