"Лукойл Нефтохим Бургас" АД

# ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО, ЗА 2007 г.

БУРГАС 2008 г.

3.1 Увод

- Наименование на инсталациите, за които е издадено КР и които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

1.ТЕЦ

2.Рафинерия:

·	Производство Атмосферна и вакуумна дестилация (АВД) - АД-2, 3, 4 ,5; Вакуумна дестилация на мазут (ВДМ) - ВДМ-1;

·	Производство Каталитична обработка на горивата (КОГ) - Каталитичен реформинг (КР) - КР-1, Хидроочистка (ХО) - ХО-1, 2, 3, 4, Газоочистка (ГО), Газова сяра (ГС);

·	Производство Каталитичен Крекинг (ККр) - Каталитичен крекинг (К Кр), Вакуумна дестилация на мазут(ВДМ) - ВДМ-2, Термичен крекинг (ТК), Водородна инсталация (ВИ) - ВИ-15

·	Производство Сярно кисело алкилиране (СКА) – Алкилиране, Инсталация за сярна киселина и олеум ИСКО-1, Битумна инсталация (БИ) с парк Гудрони

·	Производство Горивни и втечнени газове (ГВГ) - Абсорбционна газофракционна станция (АГФИ), Централна газофракционна инсталация (ЦГФИ), Метилтретичен бутилов етер (МТБЕ), Втечнени газове и авто и ж.п. и авто и ж.п. наливни естакади (ВГ и АЖПНЕ);

·	Производство Транспорт и съхранение на нефтопродукти (ТСНП) - титул 31, титул 25/2, титул 1000, титул 1100, парк “Каталитичен крекинг”, парк 8х5000, парк РП 2/2, парк ОЗС, парк “Камено”, Автоматизирана ж.п. наливна естакада, Ж.п. наливна естакада, Автоналивна естакада

3.Производство ”Етилен”

3.1.Етилен 150

3.2.Етилен 250

3.3. Пропилен (стара Етилен 80)

4.Производство”Ксилоли”

4.1.Ксилоли

4.2.Алкална очистка /Бензол – 140.

4.3.Органични разтворители

5. Производство “Фенол”

6.Производство “Етиленов окис и Етаноламини”

6.1.“Етиленов окис”

6.2.“Етиленгликоли”

6.3.“Етаноламини”

6.4. “Катализатори”

7.Производство Полиакрилнитрилни влакна (ПАНВ) и Акрилонитрил

7.1. ПАНВ – 1

7.2. Акрилнитрил.

7.3. Ацетонцианхидрин

8. Производство Полипропилен и Пиролен

8.1.Полипропилен

8.2.Пиролен.

9.Производство Полиетилен високо налягане и Полистирол

9.1.ПЕВН - 1

9.2.ПЕВН - 2

9.3.Полистирол

10.Производство Каучук и латекси

10.1.Полимеризация

10.2.Коагулация (Каучук)

10.3.Латекси

10.4.Етилбензол

10.5.Стирол

10.6.Дивинил

##### *11.Цех за изгаряне на утайки –пещи № F101 и № F2101, осем броя центрофуги - четири двуфазни и четири трифазни.

Инсталации, които не попадат в Приложение 4 на ЗООС

12.	Хладилен

13.	Стоки за бита - Цех “Шивачен”, Цех “Битова химия”,  Цех “Преработка на пластмаси”

14.	Ремонт на арматура, помпи и компресори (РАПК)

15.	Звено “Автотранспорт” (“Нефтохим транспорт” АД)

16.	Цех АК-1. Въздухоразделителни инсталации

17.	Цех “Напълнителна станция за кислород,азот и пожарогасителни средства”.

18.	Цех АК-2.

19.	Въздухоразделителна инсталация КА-13,5.

20.		Инсталация ЦВК.

21.        Производство “Топлоснабдяване”

- Производство “Електроснабдяване”

- Производство “В и К”

  - Цех “БПВ 1”

  - Цех “БПВ 2”

  - Цех “Оборотни, противопожарни и питейни води”

  - Цех “Свежа вода”

- Адрес по местонахождение на инсталациите:

  - адрес: област Бургас, община Бургас, град Бургас, код 8104

3.1.1.Данни за собственика:

| Данни за собственика |  |
| --- | --- |
| Име Бащино Фамилия | Lukoil Europe Holdings B.V. Лукойл Юръп Холдингс |
| Седалище | Адрес: Ул...... Strawinskylaan №3105 Град.....................Amsterdam..................................... Пощенски код........1077ZX................................. Тел. №...............+31204064444................................... № на факс.........+310206427675...................... електронна поща...................................... |
| Регистрация | Съдебна FN33301733/0704/1998 |
|  | Данъчна № |
|  | Статистическа: |
|  | ЕГН (за физически лица) |

3.1.2.Данни за оператора:

| Данни за оператора |  |
| --- | --- |
| Име Бащино Фамилия | „Лукойл Нефтохим Бургас” АД Абулгас Мередович Клычмурадов |
| Седалище | Адрес: Ул...... № Град.............Бургас........................................... Пощенски код................8104......................... Тел. №.........05511/2600................................................ № на факс............05511/5555........................... електронна поща.... |
| Регистрация | Съдебна Ф.Д. №7526/1991 Бургаски окръжен съд |
|  | Данъчна № НДР 1021010347 |
|  | Статистическа: 812114069 |
|  | ЕГН (за физически лица) |
| Лице за контакт по процедурата за издаване на разрешителното | Име...................Георги .................. Фамилия...........Алексиев..................... Длъжност..........Главен еколог........... Тел. №...........05511/2407.............................................. № на факс.........05511/5555......................................... Електронна поща....Aleksiev.Georgi@neftochim.bg. |

Регистрационен номер на КР: 6/2004 г. (І-ва актуализация – 6/2006 г.)

Дата на подписване на актуализираното КР: 07.07.2006 г.

Дата на влизане в сила на актуализираното КР: 30.07.2006 г.

- Кратко описание на дейностите

Производство Нефтопреработка

Суровият нефт се доставя с танкери до нефтотерминала в Нефтен терминал Росенец и по тръбопровод - до резервоарите на рафинерията.

Производство Нефтопреработка има мощности за преработка на 10.5 млн.т нефт за една година. Оптималното натоварване на мощностите е до 7.5 млн. т нефт/год.

Всички съществуващи инсталации, с изключение на инсталации Метилтретичен бутилов етер (МТБЕ) от цех Газообработка и сярно-кисело алкилиране, която е по лиценз на Huels и инсталация ХО-4, която е по лиценз на Leuta Werke са проектирани, построени и оборудвани от фирми на бившия Съветски съюз.

Първичната преработка на нефта се извършва в четири атмосферни инсталации. Произведените нефтени фракции от тези инсталации са суровина за нефтохимията, за дълбочинна преработка или компоненти за получаване на стокови горива.

В смесването на стоковите бензини участват високооктанови фракции, получавани на изход от инсталациите Каталитичен реформинг, Каталитичен крекинг и Алкилиране, които осигуряват високо качество на произвежданите марки бензини.

Очистването на дизеловите фракции от серни съединения се осъществява в четири инсталации за хидроочистка.

Дълбочинната преработка на мазута се осъществява в комплекс от инсталации: две вакуумни дестилации, каталитичен крекинг, термичен крекинг (висбрекинг), битумна инсталация.

Втечнените въглеводородни газове постъпват и се фракционират в газофракционираща инсталация.

Транспортиране и съхранение на нефтопродукти /ТСНП/

Транспортиране и съхранение на нефтопродукти се осъществява от цех ТСНП.

Цех ТСНП обединява девет технологични титула (резервоарни паркове) за съхранение на компоненти за горива и стокови горива, технологични помпени отделения и схема от тръбопроводи, направляващи технологичните потоци, авто- и ж.п. естакади за експедиция на горива.

В цех ТСНП се приемат за съхранение от инсталациите компоненти за производство на горива; производство на стокови бензини, дизелови горива, котелни горива и реактивни горива, съгласно утвърдени изисквания; съхранят се стоковите горива и се подават за експедиция в съответните направления – към авто-, ж.п. естакади и към магистрални тръбопроводи. Горивата се съхраняват в метални вертикални резервоари.

Транспортирането на гориво до нефтобазите в страната се осъществява по магистрални продуктопроводи, откъдето с автоцистерни и ж.п.цистерни се реализират до крайни клиенти.

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД контролира, поддържа и отстранява аварийни ситуации на магистрални тръбопроводи и магистрален етиленопровод.

Производство Нефтохимия

Производство Нефтохимия има определящо значение за суровинното обезпечаване на производство Полимери в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД, за задоволяване потребностите на подобни производства в РБългария и за износ.

Основен производител на олефини (етилен, пропилен, С4-фракция и пиробензин) в производство Нефтохимия е цех Етилен. Тези продукти се явяват основна суровина за нефтохимичния синтез и производството на полимери.

Производство Нефтохимия включва следните инсталации, представени вТаблица 0-1:

Таблица 0-1

| Process Plant | Capacity, 1000 tonnes/year | Licensor |
| --- | --- | --- |
| Ethylene Plant 1 | 250 | TPI Italy |
| Ethylene Plant 2 | 150 | M. W. Kellogg |
| Phenol | 40 | Giprokautchuk-Russia |
| Solvents | 50 | Refining&Petrochemistry Institute |
| Aromatics | 110 | Eurotechnica-Italy and Lurgi-Germany |
| Ethylene Oxide | 80 | Scientific Design-USA |
| Ethylene glycol | 110 | Scientific Design-USA |
| Ethanolamines | 12 | Refining&Petrochemistry Institute |

Производство Полимери

Производство Полимери произвежда следните основни групи продукти: пластмаси, бутадиенстиролни каучуци и латекси, полиакрилнитрилни влакна, нефтополимерни смоли и някои мономери, които са и стокови продукти.

Инсталациите, които включва производство Полимери, са представени вТаблица 0-2:

Таблица 0-2

| Process Plant | Capacity,1000 tonnes/year | Licensor |
| --- | --- | --- |
| Styrene butadiene rubber | 35 | Voronezhsynthez kauchuk - Russia; Otto volf -Germany |
| Styrene butadiene latex | 10 | ISR - England |
| Ethylbenzene | 37 | Voronezhsynthez kauchuk- Russia |
| LDPE 1 (autoclave) (2 units) | 2x17 | ICI - England |
| LDPE 2 (tubular) | 50 | Atochimie-France |
| Butadiene extraction | 50 | Giprokauchuk-Russia |
| Sryrene | 40 | Voronezhsynthez kauchuk- Russia |
| Polystyrene | 23 | Cosden - USA |
| Polypropylene (2 units) | 2x40 | Hercules - USA |
| Hydrocarbon resin Pyrolen | 6.3 | Neftochimproect - Bulgaria |
| Acrylic Fibres | 3.5 | Snia - Italy |
| Acrylonitrile | 27.5 | Standard Oil of Ohio- USA(SOHIO) |
| Acetone cyanohydrin | 8 | Giprokauchuk-Rusia |

Трите производствени процеса - Нефтопреработка, Нефтохимия и Полимери са взаимно свързани.

Производство Нефтопреработка осигурява редица захранващи потоци за производства Нефтохимия и Полимери, а от друга страна получава обратно няколко вида странични продукти от тези две производства.

Енергийни ресурси

Осигуряването и управлението на енергийни ресурси се осъществява от:

  - Производство Топлоелектрическа централа (ТЕЦ) - Център с финансова отговорност /ЦФО/;

Продуктите на производство ТЕЦ-ЦФО са: електричество; пара; деминерализирана вода; частично омекотена вода; деагрерирана вода.

Като гориво за ТЕЦ-ЦФО се използват: котелно гориво, отпадни газове, гудрон, получавани от производство Нефтопреработка и природен газ, получаван от доставчици.

Топлоелектрическата централа е свързана към Националната електрическа компания (НЕК). Излишъкът от електроенергия се продава на НЕК и други потребители, а при недостиг се ползва енергия от НЕК.

  - Цех Топло и газоснабдяване и междуцехови комуникации /МЦК/;

  - Цех Електроосигуряване;

  - Управление Водоснабдяване и канализация;

Обезпечава производствените структури с са циркулационна вода и пречистени потоци отпадни води. За суровинно и оборотно водоснабдяване в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД се използва вода от езеро "Мандра".

- Производство Азотнокислородно

Продуктите на производство Азотнокислородно са: течен и газообразен азот; течен и газообразен кислород; сгъстен и машинен въздух

Проблемно научно изследователска лаборатория в управление на Главен технолог

На лабораторията са възложени научно-изследователските задачи, методологичния, аналитичен и корозионен контрол, информационното, технико-икономическото обслужване в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.

Инженерен център

Планира, заявява и контролира качеството и количеството на предоставяните услуги по ТОРО на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД с цел осигуряване на надеждна и безопасна експлоатация на основните фондове на Дружеството, чрез своевременно изпълнение на работите при рационално използване на ресурсите.

Разработва и реализира политиката на Дружеството в областта на ТОРО, осъществява контрол на технически правилна, надеждна и безопасна експлоатация на оборудването, осигурява технически правилното и безопасно провеждане на работите по ТОРО.

Извършва контрол върху управлението на средствата за измерване и наблюдение чрез метрологичен надзор.

Планира, заявява и контролира качеството и количеството на предоставяните услуги по информационно-технологично и телекомуникационно осигуряване.

Дирекция Строителство

Организира и контролира изпълнението на капиталното строителство и строително монтажните работи.

Дирекция Доставка на суровини и експедиция

Участва в планирането на доставките на основната суровина /нефт/ за преработване на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС"АД; изготвя планове за очаквана реализация и приходите на горива, нефтохимикали и полимери; обезпечава изпълнението на изготвените планове; осъществява продажбите и експедицията на горива, нефтохимикали и полимери на горива за вътрешен пазар и за износ; осъществява митническото обработване на партидите по доставки и реализация на горива, нефтохимикали и полимери; поддържа корпоративна отчетност.

- Производствен капацитет на инсталациите – съгласно условие 4 от КР

Максимален капацитет на:

1.ТЕЦ	производство на топлоенергия - 1680 MWh работна топлинна мощност и 1800 MWh инсталирана топлинна мощност

2.Рафинерия – 7.5 млн. тона нефт

3.Производство ”Етилен”

3.1.	Етилен – 150 – 150 000 т/г,

3.2.Етилен – 250 – 250 000 т/г.,

3.3. Пропилен (стара Етилен 80) – 80 000 т/г.;

4.Производство”Ксилоли”

4.1.Ксилоли - НОБ 170 000 т/г. и Пиробензин 144 600 т/г.

4.2.Алкална очистка /Бензол – 140/ - ППФ 80 000 т/г.

4.3.“Органични разтворители” - Рафинат 68 570 т/г., Рафинат Д – 41 142 т/год или Полуфабрикат 27430 т/г, екстракционен бензин 17 145 т/г., Петролев етер – 10 285 т/г.

5. Производство “Фенол” - 35000 т/г., Ацетон 21000 т/г

6.Производство “Етиленов окис и Етаноламини”

6.1.“Етиленов окис” - екв. 80 000 т/г., чист 30 000 т/г.,

6.2.“Етиленгликоли” МЕГ – 100 000 т/г., ДЕГ + ТЕГ – 10 000 т/г.,ЕГоб. – 110 000 т/г.,

6.3.“Етаноламини” ЕА общо 13 935 т/г., МЕА 10 450 т/г., ДЕА 2 900 т/г., Дитрамин 585 т/г.

6.4. “Катализатори”  - Регенериран катализатор – 70 т/г, Промотор – 4 т/г., Гранулиран сорбент – 80 т/г.

7.Производство Полиакрилнитрилни влакна (ПАНВ) и Акрилнитрил (АН)

7.1. ПАНВ – 13 500 т/г.

7.2. Акрилнитрил – 27 500 т/г.

7.3. Ацетонцианхидрин - 8000 т/г.

8. Производство Полипропилен и пиролен

8.1.Полипропилен – 80 000 т/г.,

8.2.Пиролен – 6300 т/г.

9.Производство Полиетилен високо налягане и Полистирол

9.1.ПЕВН – 1	34 000 т/г.

9.2.ПЕВН – 2	50 000 т/г.

9.3.Полистирол – 24 000 т/г.

10.Производство Каучук и латекси

10.1 Полимеризация – 45 000 т/г

10.2.Коагулация (Каучук) – 34 374 т/г

10.3.Латекси – 14 220 т/г

10.4.Етилбензол - 37772 т/г

10.5.Стирол – 40 080 т/г

10.6.Дивинил – 28 479 т/г

*11.Цех за изгаряне на утайки – ЦИУ - 3,2 т/ч за всяка пещ,

-четири двуфазни центрофуги – всяка една по 15 т/ч.,

-две трифазни центрофуги по 15 т/ч ,

-две трифазни центрофуги по 9 т/ч

- Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ “ЕКОЛОГИЯ”

НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ – ГЛАВЕН ЕКОЛОГ

СЕКРЕТАР

ОТДЕЛ “ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ”

ОТДЕЛ “ПРОИЗВОДСТВЕНО - ЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ” (ЕКОЛОЗИ ПО ПРОИЗВОДСТВА)

ГРУПА “МЕТОДОЛОГИЯ И АНАЛИЗ””

ЛАБОРАТОРИЯ “ЕКОЛОГИЯ”

СЕКЦИЯ “ВОДИ”

СЕКЦИЯ “ВЪЗДУХ, ОТПАДЪЦИ, ПОЧВИ”

ГРУПА „РЕЖИМНО-ТЕХНИЧЕСКИ НАСТРОЙКИ И ИЗМЕРВАНИЯ”

- РИОСВ, отговаряща за разрешителното

  - РИОСВ Бургас

- Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

  - Басейнова дирекция за черноморски район

3.2. Система за управление на околната среда

В “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е внедрена система за управление на околната среда (СУОС). Съответствието й с  ISO 14001:2004 е потвърдено със сертификат (номер на сертификата: 205806 от 15.12.2006г. с акредитации на UKAS, ANAB и RVA; валиден до: 06 Октомври 2009) на Bureau Veritas Certification.

3.2.1. Структура и отговорности

Ръководството на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е определило задачите, правата и отговорностите на своите сътрудници с цел да гарантира ефективно и ефикасно функциониране на СУОС.

За всяка длъжност има разработена и утвърдена длъжностна характеристика, съдържаща основните задължения, права и отговорности на служителите.

За персонала, който извършва дейности по изпълнение на условията в Комплексното разрешително е изготвен списък с имената на служителите. Списъкът е утвърден от ръководството на Дружеството. Списъкът се актуализира в случай на промяна; съхранява се в Управление Екология и в структурните единици.

3.2.2. Обучение

Обучението на персонала в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД се извършва в съответствие с определените потребности чрез анализ на образователното и квалификационното ниво, заявените нужди от ръководителите на структурни единици, нормативните изисквания към професиите, за които се изисква правоспособност. Процесът на определяне на потребността от обучение, планиране / актуализиране и провеждане на обучението и анализиране на ефикасността от обучението на персонала е описан във фирмени процедури.

Чрез разработване и прилагане на програми за обучение, организирани от Учебния център, се създават условия за подготовка на квалифициран персонал, осъзнаващ своята отговорност по поддържане и подобряване на СУОС.

През 2007г. за повишаване на квалификационна степен с включване на специалности в областта на околната среда са обучени 267 работници от Дружеството. Специалисти от Дружеството са участвали в семинари, конференции, специализирани изложби и други форуми в областта на управление на околната среда.

3.2.3. Обмен на информация

Обменът на информация за околната среда с вътрешни и външни заинтересованите страни се извършва с отговорността на Главен инженер и в съответствие с документирана процедура за обмен на информация за околната среда.

На заинтересованите страни се докладва се или се комуникира информация, характеризираща резултатността спрямо околната среда, отнасяща се до:

- Състоянието на компонентите и взаимодействието между тях;

- Факторите и дейности и/или мерките, включително административните мерки, международни договори, политика, законодателство, включително доклади за прилагане на законодателството в областта на околната среда, планове и програми, които оказват или са в състояние да оказват въздействие върху компонентите на околната среда;

- Анализ на разходите и ползите и други икономически анализи и допускания, използвани в рамките на мерките и дейностите, посочени по – горе;

- Емисии, зауствания и други вредни въздействия върху околната среда.

На обществеността се предоставя информация за околната среда в определена като подходяща форма на представяне – информационни табла, поставени/монтирани на общодостъпни места.

Достъпен е телефонен номер (гореща линия – 055115566) в Отдел Производствено-диспечерски, който се обслужва от Старши инженер,химик/диспечер от Отдел Производствено – диспечерски.

Контрол по управлението на жалбите се осъществява от Главен инженер. Контрол по управление на записите се осъществява чрез механизма на вътрешните одити.

За персонала, който извършва дейности по изпълнение на условията в Комплексното разрешително е изготвен списък с имената на служителите, работните им места и длъжността им, условия от Комплексното разрешително, по които служителят отговаря и телефон за контакт. Списъкът е доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на Комплексното разрешително чрез разпоредителен документ и е осигурена достъпността му за всички служители

3.2.4. Документиране. Управление на документи.

Документите на СУОС са общофирмени и документи, регламентиращи изпълнението на специфични дейности / елементи от отделни бизнес процеси, с локално действие.

Документите на СУОС регламентират начина на управление, изпълнение на процесите (дейностите), отговорностите и записите генерирани от тях, в съответствие със законовите и други изисквания в областта на околната среда.

В Дружеството се прилага документирана процедура за управление на документите на СУОС, включваща ред за създаване, промяна, съгласуване, утвърждаване, регистриране, разпространяване, съхраняване, унищожаване и архивиране на документите.

Документите се идентифицират с цел осигуряване уникална информация, даваща възможност за контрол на управлението им; използва се подходяща идентификация на новите издания, на направените редакции и е осигурен ред на разпространение на ревизирани документи.

Управлението и контролът на документите се осъществява посредством система регистри:

- тематични регистри - електронни записи, носещи информация за актуалните документи, определящи сходни специфични дейности. Поддържат се от отговорници, упълномощени от ръководителя на съответна структурна единица;

- централен регистър – съвкупност от актуализирани файлове на местни регистри и регистър на общофирмените документи по видове. Актуалността му се поддържа от специалист, на когото са възложени съответни правомощия и отговорности.

- местни регистри – списък или съвкупност от списъци на документи, налични в структурната единица. Поддържат се от отговорник, определен от ръководителя на структурната единица, под формата на електронен запис и на хартиен носител.

Разпространението на документи на СУОС се извършва на лица по утвърден списък и се отбелязва в картони за разпространение.

“ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД използва и разполага с източници на актуална информация относно нормативни актове в областта на околната среда: Държавен вестник, информационна система АПИС. Поддържа се тематичен регистър “Законодателен”. Управление Екология осигурява идентифицирането, оповестяването и осигуряването на достъп до законови и други изисквания, които се отнасят до аспектите на околната среда на Дружеството, в съответствие с документирана процедура и с отговорностите на Ръководител отдел “Екологичен контрол” и старши еколози. Актуален списък на приложимите към дейността на Дружеството законови и други изисквания в областта на околната среда се разпространява периодично на ръководителите на структурните единици.

3.2.5. Оперативно управление

Производството на продукти в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД се осъществява в непрекъснат режим на работа от производствени инсталации като съставни структури на основни производства.

Общото управление на основните производствени процеси се извършва под стратегическото ръководство на Изпълнителния директор.

Общото оперативно ръководство на производството (включително ресурсно обезпечаване) се осъществява от Директор по производство.

Оперативното управление за координиране на производствената дейност и контролиране на направлението на продуктите и енергийните потоци за гарантиране на ефективната работа в инсталациите се извършва от диспечерите по производство..

Общото управление на съществените аспекти на околната среда в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД се извършва с отговорността на Главен еколог. Управлението на съществените аспекти на околната среда на ниво структурна единица се извършва с отговорността на ръководителите им. Всяка структурна единица поддържа в актуално състояние и прилага документирани процедури за оперативно управление, които са свързани със  съществените аспекти на околната среда.

3.2.6. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД измерва, анализира и подобрява показателите на процесите като в съответствие с документирани общофирмени процедури и процедури на структурните единици извършва мониторинг и измерване на ключовите характеристики на операции и дейности със значимо въздействие върху околната среда чрез подходящи технически средства и практики и оценява съответствието с приложимите към дейността на Дружеството законови и други изисквания. Резултатите от оценката на съответствието се документират подходящо и записите се съхраняват.

Ръководството на Дружеството разчита на постоянното подобрение и развитие на СУОС, въз основа на механизма на коригиращите и превантивни действия. Управлението на коригиращите и превантивни действия се извършва по правила и ред, описан в документирана процедура.

Определянето на необходимите коригиращи действия се извършва с отговорността на ръководител на структурна единица или по-високо ниво, в зависимост от спецификата на проблема. Извършва се от нарочно определено лице и се контролира от назначилия действието.

В случай на авария комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор или разпореждане от Главен инженер, анализира причините, констатира щетите и предлага необходимите коригиращи и/или превантивни действия за недопускане на подобни аварии. Авариите се документират с Авариен протокол и се разглеждат на комисия по аварийността.

Всички предприети коригиращи и превантивни действия подлежат на оценка за тяхната ефективност въз основа на анализ и съпоставяне на резултатите от дейността преди и след провеждане на действията.

Резултатите и ефективността от тяхното изпълнение подлежат на текуща оценка, след изтичане срока за изпълнение на предвидените коригиращи и превантивни действия и периодична оценка в рамките на прегледите на ръководство (от структурните единици или от ръководството на Дружеството) в зависимост от нивото на проблема.

При положителен резултат от оценката за ефективност на въведените действия се правят изменения на съответни документи или се създават нови, съгласно изискванията на документирана процедура. При необходимост се провежда допълнително обучение на персонала.

Изпълнението на коригиращите и превантивни действия задължително подлежат на преглед в рамките на провеждащите се вътрешни одити на структурната единица.

3.2.7. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За предотвратяване и ликвидиране на възникнали аварии и аварийни ситуации в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД се разработват организационни и технически мероприятия, определени за прилагане в етап на превенция или възникване на аварийни събития, целящи тяхното недопускане и действия, предназначени за спасяването на хора, материални активи и отстраняване на последствията от аварията.

В Дружеството са разработени и се поддържат аварийни планове:

- План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи в "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД при възникване на бедствия, аварии и катастрофи. Планът е разработен на основание чл.19, т.2, буква „в” от Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приет с Постановление № 18/23.01.1998 год. на Министерския съвет на Република България. Планът е съгласуван от секретаря на постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи и директор на дирекция Гражданска защита – област Бургас.

- Планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии за цеховете. Плановете се разработват с цел: запознаване на всички длъжностни лица с най – вероятните аварии, които могат да възникнат, действия за предотвратяването им и мерки за превенция; разпределение на задълженията между длъжностни лица, които участват в ликвидирането на аварията и реда на действие; обучение на персонала чрез учебно – тренировъчни занятия по заложените в плана мероприятия; запознаване на лицата от външни организации, извършващи дейност на територията на инсталацията с действията и задълженията им при възникване на авария.;

- Планове за евакуация за административни сгради и обекти без специфични опасности. Целта на тези планове е да се запознае персонала с най – вероятните аварии, които могат да възникнат, елементарни действия по ограничаване на развитието им и начинът на евакуиране.

В случаи на анормални условия, инциденти и аварийни ситуации, в структурните единици се прилагат незабавни действия за намаляване или предотвратяване на неблагоприятно въздействие върху околната среда, по реда описан в общофирмени документи, както и в документи на структурните единици.

Процедурите за готовност и реагиране при аварийни ситуации се проверяват и се изменят, където това е необходимо и особено след възникване на аварийни ситуации.

3.2.8. Записи

Записите на СУОС са формуляри и други записи, генерирани в процеса на изпълнение на дейностите от отговорни лица с цел адекватно управление на процесите и осигуряващи на проследимост и възможности за техния анализ. Те се отнасят до: идентифициране и оценка на значимостта на аспектите на околната среда; обучение; готовност и реагиране при аварийни ситуации; данни от мониторинг и измерване на ключовите характеристики на операции и дейности със значимо въздействие върху околната среда; оценка на съответствието с приложимите към дейността на Дружеството законови и други изисквания, коригиращи и превантивни действия; одит на СУОС; преглед от ръководството.

В Дружеството се прилагат процедури за идентификация, съхраняване, защита, възстановяване и продължителност на съхраняване и архивиране на записите на СУОС.

3.2.9. Докладване

Докладване за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД се извършва в Годишен доклад. Годишният доклад се изготвя по утвърден от МОСВ Образец и се представя на РИОСВ – Бургас всяка година до 31 март.

Докладване на информация за околната среда във вида и обхвата, изискван от РИОСВ и Басейнови дирекции / матрици и отчети за изпълнение на Инвестиционната програма/ се извършва по утвърдени/съгласувани образци и се представят с периодичност, утвърдена от РИОСВ.

Докладване на информация за околната среда във вида и обхвата, изискван от Националния статистически институт се извършва по утвърдените образци и се представят с периодичност, утвърдена от Националния статистически институт.

Ежедневно, дежурен диспечер докладва по факс на РИОСВ – Бургас за статус на събития на площадката на Дружеството с екологични последствия.

Обработена информация за околната среда се докладва на Ръководството на Дружеството, структурните единици и служителите (по установен съгласно документирана процедура ред за вътрешно фирмено информиране на персонала).

3.2.10. Непрекъснато подобряване на СУОС

Стремежът за достигане на стратегическата цел на НЕФТЕНА КОМПАНИЯ “ЛУКОЙЛ” да обезпечи устойчиво развитие и да стане една от водещите нефтени компании в света и ангажимента, деклариран от ръководството на "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД са основен мотив за непрекъснато подобряване на СУОС.

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД усъвършенства съществуващите процеси и елементи, оказващи влияние на СУОС, по следните начини:

- Адаптиране на Политиката в областта на околната среда в зависимост от приложимите нормативни изменения и достъпните, водещи технологии;

- Актуализиране на целите в областта на околна среда в зависимост от оценка на резултатите за ефективното им изпълнение;

- Вземане на решения, основани на резултати от извършен анализ на данните;

- Провеждане на преглед и оценка за ефикасността на функционирането на СУОС, а също така и оценка на работата на структурните единици.

"ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД подобрява СУОС на различни нива:

- Усъвършенстване на производствените процеси;

- Повишаване на квалификацията на сътрудниците;

- Модернизиране на материалната база за производство;

- Усъвършенстване поддръжката на оборудването;

- Подобряване на доставките;

- Модернизиране на материалната база за мониторинг по околна среда.

3.3 Използване на ресурси

3.3.1 Използване на вода

В таблица 3.1 е посочено използваното по инсталации количество вода за производството на единица продукт и броя установени съответствия, респ. несъответствия спрямо заложените в КР разходни норми.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР, | Количество за единица продукт/суровина съгласно КР | Използвано годишно количество, | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свежа вода | куб.м/г |  | куб.м/г |  | Да/Не |
| ТЕЦ | - | 10 m3/MWh eл. енергия | 6 023 245 | 6.6m3/MWh eл.енергия | Да |
| АД-2 (Атмосферна дестилация – 2) | - | 0.045 m3/t сур. | - | - | - |
| АД-3 (Атмосферна дестилация – 3) | - | 0.034 m3 /t сур. | 21600 | 0.01 m3 /t сур. | Да |
| АД-4 (Атмосферна дестилация – 4) | - | 0.0115 m3/t сур. | 53 450 | 0.02 m3 /t сур | Не |
| АД-5 (Атмосферна дестилация – 5) | - | 0.010 m3/t сур. | 77 259 | 0.03 m3 /t сур | Не |
| ВДМ-1 (Вакуумна дестилация на мазута – 1) | - | 0.0075 m3/t сур. | 3 200 | 0.002 m3 /t сур | Да |
| ВДМ-2 (Вакуумна дестилация на мазут-2) | - | 0.1 m3/t сур. | 200 770 | 0.1 m3/t сур. | Да |
| КР-1 (Каталитичен реформинг – 1) | - | 0.010 m3/t сур. * | - | - | * |
| Каталитичен крекинг | - | 0.2 m3/t сур. | 344 843 | 0.2 m3/t сур. | Да |
| ТК (Термичен крекинг) | - | 0.1 m3/t сур. | 123 000 | 0.1 m3/t сур | Да |
| Водородна инсталация | - | 10 m3/t H2 | 137 600 | 10.0 m3/t H2 | Да |
| Алкилиране | - | 0.5 m3/t пр. | 56 732 | 0.37 m3/t пр. | Да |
| ТСНП (Транспорт и съхранение на нефтопродукти): |  |  |  |  |  |
| “Титул 31” | 128 000 | - | 6 000 | - | Да |
| Титул 25/2 | 128 000 | - | 4 000 | - | Да |
| Титул 1000 | 128 000 | - | 12 000 | - | Да |
| Титул 1100 | 128 000 | - | 10 000 | - | Да |
| парк”Каталитичен крекинг” | 128 000 | - | 8 000 | - | Да |
| парк”8х5000” | 128 000 | - | 8 000 | - | Да |
| парк”РП 2/2” | 128 000 | - | 15 000 | - | Да |
| парк”ОЗС” | 128 000 | - | 16 220 | - | Да |
| парк”Камено” | 128 000 | - | 4 000 | - | Да |
| Етилен 150 | - | 0.187 m3/t етилен + пропилен. | 37 000 | 0.187 m3/t етилен + пропилен. | Да |
| Ксилоли | - | 0,176 m3/t ар. | 19 560 | 0,176 m3/t ар. | Да |
| Етиленов окис | - | 0.041 m3/ t пр. | 2 900 | 0.041 m3/ t пр. | Да |
| Етиленгликоли | - | 0.04 m3/t пр. | 3 330 | 0.04 m3/t пр. | Да |
| Етаноламини | - | 8.6 m3/t пр. | 16 567 | 1.29 m3/t пр. | Да |
| ПАНВ(Полиакрилнитрилни влакна) | - | 17.3 m3/t пр | 115 358 | 11.5 m3/t пр | Да |
| Акрилонитрил | - | 4 m3/t пр. | 10 691 | 0.36 m3/t пр. | Да |
| Ацетонцианхидрин | - | 8 m3/t пр. | - | - | - |
| ПЕВН-1 (Полиетилен високо налягане-1) | - | 2 m3/t пр. | 44 661 | 2 m3/t пр. | Да |
| ПЕВН-2 (Полиетилен високо налягане-2) | - | 2 m3/t пр. | 103 670 | 2 m3/t пр. | Да |
| Латекси | - | 2.96 m3/t латекс | - | - | - |
| Цех за изгаряне на производствени отпадъци -ИПО | - | 6 m3/t преработена утайка | 175 128 | 6 m3/t преработена утайка | Да |

Забележка:

- Причините за преразходите на свежа вода в АД-4 и АД-5 са: характера на преработваната суровина, недостатъчно ефективното натоварване на производствените мощности, както и формирането на допълнителни разходи при спиране, пуск и престой.

- КР-1 (Каталитичен реформинг – 1) -  посоченото в КР № 6 / 2006 г. количество (0.010 m3/t сур. *) като норма за разход на свежа вода е норма за разход на питейна вода. Технологията, прилагана в инсталацията не изисква използаването на свежа вода.

- Инсталация  Латекси – технологията прилагана в инсталация Латекси не предвижда използването на свежа вода. Посочената в КР № 6 / 2006 г. разходна норма за свежа вода е резултат на техническа грешка, която е отстранена в подаденото ново заявление за издаване на комплексно разрешително

3.3.2 Използване на енергия

В таблица 3.2 е посочена консумацията на енергия за всяка инсталация (електроенергия и топлоенергия)

Таблица 3.2

| Наименование на инсталациите | Консумация на топлоенергия, съгласно КР | Консумация на топлоенергия | Съответствие Да/не | Консумация на електроенергия, съгласно КР | Консумация на електроенергия | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### ТЕЦ | - | - | - | 136 kWh/МWh | 125 kWh/МWh | Да |
| АД-3 | 31.6 х10-3 МWh/t сур. | 29.2 х10-3 МWh/t сур. | Да | 6.8 х10-3 МWh/t сур. | 8.2 х10-3 МWh/t сур. | Не |
| АД-4 | 29 х10-3 МWh/t сур. | 27.4 х10-3 МWh/t сур. | Да | 9.5 х10-3 МWh/t сур. | 9.5 х10-3 МWh/t сур. | Да |
| АД-5 | 29 х10-3 МWh/t сур. | 26.5 х10-3 МWh/t сур. | Да | 9.4 х10-3 МWh/t сур | 9.4 х10-3 МWh/t сур. | Да |
| ВДМ-1 | 48.9 x10-3 MWh/t сур. | 33.6 х10-3 МWh/t сур. | Да | 6.8x10-3 MWh/t сур. | 5.8 х10-3 МWh/t сур. | Да |
| КР-1 | 32.0 кWh /t сур. | 34.05 кWh/t сур. | Не | 91 кWh/t сур | 60 кWh/t сур | Да |
| ХО-1 | 12.0 kWh/t сур. | 5.7 кWh/t сур. | Да | 9 kWh/t сур. | 10 кWh/t сур. | Не |
| ХО-2 | 7.5 kWh/t сур. | 1.9 кWh/t сур. | Да | 15 kWh/t сур. | 14 кWh/t сур. | Да |
| ХО-3 | 7.0 kWh/t сур. | 1.7 кWh/t сур. | Да | 19 kWh/t сур. | 16.5 кWh/t сур. | Да |
| ХО-4 | 25.0 kWh/t сур. | 16.04 кWh/t сур. | Да | 20.6 kWh/t сур. | 19.4 кWh/t сур. | Да |
| Газова сяра | 85.0 kWh/t пр. | ГС 2-63.7 kWh/t пр. | Да | 68.5 kWh/t пр. | ГС 2-80.7 kWh/t пр. | Не |
| Газоочистка | 16 070 kWh/t сур. | 3739.7 кWh/t сур. | Да | 190 kWh/t сур. | 115 кWh/t сур. | Да |
| Каталитичен крекинг | 100 kWh/t сур. | 80.4 кWh/t сур. | Да | 90 kWh/t сур. | 87.5 кWh/t сур. | Да |
| ВДМ 2 и ТК | 80.0 kWh/t сур. | 62.3 кWh/t сур. | Да | 10.6 kWh/t сур. | 7.3 кWh/t сур. | Да |
| Водородна инсталация и PSA | 630 kWh/t Н2 | 845.1 kWh/t Н2 | Не | 1 200 kWh/t H2 | 1401 kWh/t Н2 | Не |
| Алкилиране | 610 kWh/t пр. | 551.05 kWh/t пр. | Да | 294.5 kWh/t пр. | 243.8 kWh/t пр. | Да |
| ИСКО | 116 kWh/t пр. | 151.8 кWh/t пр. | Не | 190 кWh/t пр. | 131 кWh/t пр. | Да |
| Битумна инсталация с парк Гудрони | 2 100 kWh/t пр. | 97.2 kWh/t пр. | Да | 6.5 кWh/t пр. | 2.1 kWh/t пр. | Да |
| АГФИ | 200kWh/t суровина | 85.1 кWh/t сур. | Да | 150 кWh/t суровина | 96.6 кWh/t сур. | Да |
| ЦГФИ | 580 kWh/t суровина | 407.8 кWh/t сур. | Да | 26 кWh/t суровина | 23.9 кWh/t сур. | Да |
| МТБЕ (Метилтретичен бутилов етер) | 630 kWh/t пр. | 507.9 kWh/t пр. | Да | 40 кWh/t пр. | 23.5 кWh/t пр. | Да |
| ВГ и АЖПНЕ | 500 kWh/t сур. | 352.5 kWh/t сур. | Да | 4.5 кWh/t сур. | 2.3 кWh/t сур. | Да |
| “Титул 31” | - | - | - | 800 000 kWh/y | 440 000 kWh/y | Да |
| “Автоматизирана ж.п. наливна естакада”, “Ж.п. наливна естакада” и “Автоналивна естакада” | - | - | - | 200 000 kWh/y | 190 000 kWh/y | Да |
| “Титул 25/2” | - | - | - | 800 000 kWh/y | 120 000 kWh/y | Да |
| “Титул 1000” | - | - | - | 2 200 000 kWh/y | 1 410 000 kWh/y | Да |
| “Титул 1100” | - | - | - | 1 700 000 kWh/y | 2 130 000 kWh/y | Не |
| парк”Каталитичен крекинг” | - | - | - | 1 800 000 kWh/y | 1 508 000 kWh/y | Да |
| парк”8х5000” | - | - | - | 1 600 000 kWh/y | 1 068 000 kWh/y | Да |
| парк”РП 2/2” | - | - | - | 3 000 000 kWh/y | 5 189 000 kWh/y | Не |
| парк”ОЗС” | - | - | - | 5 300 000 kWh/y | 6 053 000 kWh/y | Не |
| парк”Камено” | - | - | - | 2 000 000 kWh/y | 1 852 000 kWh/y | Да |
| Етилен 150 | 740 kWh/t пр. | 659.7 кWh/t пр. | Да | 40.5 kWh/t пр. | 38.4 кWh/t пр. | Да |
| Пропилен (стара Етилен 80) | 480 kWh/t сур. | 141.6 kWh/t сур. | Да | 140 kWh/t сур. | 138.1 kWh/t сур. | Да |
| Ксилоли | 2 000 kWh/t ар. | 1 059 kWh/t ар. | Да | 230 kWh/t ар. | 222 kWh/t ар. | Да |
| Алкална очистка /Бензол – 140/ | 200 kWh/t сур. | 130 kWh/t сур. | Да | 10 кWh/t сур. | 1.1 kWh/t сур. | Да |
| Етиленов окис | 2 269.67 kWh/t пр. | 1 550.1 kWh/t пр. | Да | 580 kWh/t етиленов окис. | 549 kWh/t етиленов окис. | Да |
| Етиленгликоли | 2 400 kWh/t пр. | 1 548.1 kWh/t пр. | Да | 71.0 kWh/t пр. | 61.5 kWh/t пр. | Да |
| Етаноламини | 4 200 kWh/t пр. | 3 441.0 kWh/t пр. | Да | 240 kWh/t пр. | 215 kWh/t пр. | Да |
| ПАНВ | 7 600 kWh/t пр. | 7 130 kWh/t пр. | Да | 1 650 кWh/t пр. | 1274 кWh/t пр. | Да |
| Акрилнитрил | 750 kWh/t пр. | 618.35 kWh/t пр. | Да | 205 kWh/t пр. | 204 кWh/t пр. | Да |
| Полипропилен | 2 050 kWh/t пр. хомополимер 2321 kWh/t пр.съполимер | 1 459.7 kWh/t пр. хомополимер 1 322 kWh/t пр.съполимер | Да | 980 kWh/t пр. хомополимер 1170 kWh/t пр. съполимер | 892 kWh/t пр. хомополимер 1041 kWh/t пр. съполимер | Да |
| Пиролен | 2 703 kWh/t пр. | 1 647.6 kWh/t пр. | Да | 190 kWh/t пр. | 111 kWh/t пр. | Да |
| ПЕВН-1 | 500 kWh/t пр. | 286.0 kWh/t пр. | Да | 1000 kWh/t пр. | 947 kWh/t пр. | Да |
| ПЕВН-2 | 300 kWh/t пр. | 242.9 kWh/t пр. | Да | 1180 kWh/t пр. | 1 130 kWh/t пр. | Да |
| Полимеризация | 3 000 kWh /t каучук | 2 590 kWh /t каучук | Да | 365 kWh/t каучук | 318 kWh/t каучук | Да |
| Коагулация (Каучук) | 3 000 kWh /t каучук | 2 875 kWh /t каучук | Да | 365 kWh/t каучук | 297 kWh/t каучук | Да |
| Латекси | 3 500 kWh/t ВКЛ | 3 585 kWh /t ВКЛ | Не | 370 kWh/t ВКЛ | 347 kWh/t ВКЛ | Да |
| Дивинил | 3 600 kWh/t дивинил | 3 056.7 kWh/t дивинил | Да | 203 kWh/t дивинил | 205 kWh/t дивинил | Да |
| Цех ИПО (изгаряне на производствени отпадъци) | 60 kWh/t прер.утайка | 23.7 kWh/t прер.утайка | Да | 12.8 kWh/t прер.утайка – Пещ F2101 30.7 kWh/t прер.утайка – Пещ F101 | 10.3 kWh/t прер.утайка Пещ F2101 23.6 kWh/t прер.утайка Пещ F101 | Да Да |

Забележка:

1. Количеството електроенергия в инсталация “АД 3” надвишава нормираната стойност според КР №6/2006 г., поради  недостатъчно ефективно натоварване на мощностите, като за спиране, пуск и престой се формират допълнително разходи.

2. Цех КОГ (инсталации ХО1, КР-1, ГС) – поради ниското натоварване на инсталациите, престой за смяна и регенерация на катализатора, и поради промяна режима на работа се надвишава заложените разходни норми.

3. Водородна инсталация – в КР не са заложени разходните норми съобразени с работата на PSA (пулсираща абсорбционна станция).

4. Относно консумираната топлоенергия в инсталация “ИСКО": Парата се използва единствено за обогреви на линиите за сярна киселина, която в зависимост от концентрацията си замръзва и при положителни температури. В резултат се формират преразходи на топлоенергия.

5. Годишният разход на електроенергия в инсталациите на цех ТСНП може  да варира в зависимост от обемите  и вида на преработваните суровини, както и от технологичните изисквания в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, което води до допълнителни разходи.

6. Завишената консумация на топлоенергия в инст. Латекси се дължи на захранване без отчитане на външни консуматори: комплексна лаборатория „SGS” и „Столово хранене” ЕООД.

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В таблица 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 са посочени данни за годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за производството на единица продукт

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР т/г | Количество за единица продукт/суровина, съгласно КР | Употребено годишно количество т/г | Количество за единица продукт/суровина | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство: Нефтопреработка |  |  |  |  |  |
| Атмосферна дестилация-3 |  |  |  |  |  |
| Суров нефт | - 3 000 000 | - 1.0055 т/т суровина | 2 048 098 | 1.00 т/т суровина | Да |
| Атмосферна дестилация-4 |  |  |  |  |  |
| - Суров нефт | - 3 000 000 | - 1.0055 т/т суровина | - 2 414 077 | 1.00 т/т суровина | Да |
| Атмосферна дестилация-5 |  |  |  |  |  |
| - Суров нефт | - 3 000 000 | - 1.0055 т/т суровина | 2 603 920 | 1.00 т/т суровина | Да |
| Вакуумна дестилация на мазут-1 |  |  |  |  |  |
| - Мазут | - 1 800 000 | - 1.0055 т/т суровина | 1 503 986 | 1.00 т/т суровина | Да |
| Битумна инсталация с парк Гудрони |  |  |  |  |  |
| - Гудрон | - 250 000 |  | 208 610 |  | Да |
| Каталитичен реформинг-1 |  |  |  |  |  |
| - Бензинова фракция 95-185ºС | - 600 000 |  | 519 953 |  | Да |
| Хидроочистка-1 |  |  |  |  |  |
| Керосинова ф-я | 400 000 |  | 367 595 |  | Да |
| Водород съдържащ газ | 3 800 | 0.0095 т/т суровина | 3 544 | 0.0096 т/т суровина | Да |
| Хидро очистка-2 |  |  |  |  |  |
| Тежка дизелова фракция | 750 000 |  | 621 304 |  | Да |
| Водород съдържащ газ | 12 375 | 0.0165 т/т суровина | 9 605 | 0.0155 т/т суровина | Да |
| Хидроочистка-3 |  |  |  |  |  |
| Тежка дизелова фракция | 900 000 |  | 815 907 |  | Да |
| Водород съдържащ газ | 19 600 | 0.0218 т/т суровина | 25 329 | 0.0310 т/т суровина | Не |
| Хидроочистка-4 |  |  |  |  |  |
| Средна дизелова фракция | 600 000 |  | 596 028 |  | Да |
| Водород съдържащ газ | 7 150 | - 0.0119 т/т суровина | 5 272 | 0.0088 т/т суровина | Да |
| Газоочистка 1 |  |  |  |  |  |
| - Моноетаноламин | - 640 000 |  | - |  | - |
| Газоочистка 2 |  |  |  |  |  |
| - Моноетаноламин | - 960 000 |  | - |  | - |
| Газова сяра |  |  |  |  |  |
| - Сяроводород | - 73 200 |  | 41 639 |  | Да |
| Каталитичен крекинг |  |  |  |  |  |
| Широка маслена фракция | 1 954 000 |  | 1 724 214 |  | Да |
| Вакуумна дестилация на мазут-2 |  |  |  |  |  |
| Мазут | 2 400 000 |  | 2 007 696 |  | Да |
| Термичен крекинг |  |  |  |  |  |
| Гудрон | 1 500 000 |  | 1 230 001 |  | Да |
| Водородна инсталация-15 |  |  |  |  |  |
| Природен газ суровина | 34 500 000 Nm3 |  | 31 616 912 Nm3 |  | Да |
| Водород съдържащ газ | 22 730 тона | - За нуждите на РSA | 19 757 | За нуждите на РSA | Да |
| Сярно кисело алкилиране |  |  |  |  |  |
| Изобутан-бутиленова фракция | - 215 000 |  | 181 778 |  | Да |
| Инсталация за сярна киселина и олеум-1 |  |  |  |  |  |
| Сероводород | 5 186 |  | - 7887 |  | Не |
| Абсорбционна газофракционна инсталация |  |  |  |  |  |
| Непреработен пропан бутан + заводски горивен газ | - 160 000 |  | - 132 938 |  | Да |
| Централна газофракционна инсталация |  |  |  |  |  |
| - Непреработен пропан бутан | - 300 000 |  | - 193 633 |  | Да |
| Метилтретичен бутилов етер |  |  |  |  |  |
| Бутан бутиленова фракция | 224 000 |  | - 193 278 |  | Да |
| Бутиленизобутиленова фракция | 32 000 |  | - 18 464 |  | Да |
| Метанол | 32 000 |  | - 19 449 |  | Да |
| резервоарен парк ”РП 2/2” |  |  |  |  |  |
| дизелово гориво | 1 157 524 |  | 1 235 498 |  | Не |
| дизелово гориво (2000 ppm) газьол | 515 592 |  | - 400 469 |  | Да |
| ГПКЦ(гориво за промишлени и комунални цели), вкл. газьол за извънпътна техника | 161 218 |  |  |  |  |
| Котелно гориво | 1 193 897 |  | 1 288 456 |  | Не |
| парк”ОЗС” |  |  |  |  |  |
| ### Суров нефт | 5 054 101 |  | 7 063 357 |  | Не |
| Бензин А-92Н | 144 211 |  | - 200 000 |  | Не |
| Бензин А-95Н | 237 364 |  | - 235 000 |  | Да |
| РТ | 10 046 |  | - - |  | - |
| JET А-1 | 96 027 |  | - 183 669 |  | Не |
| ### Некондиция | 12 000 |  | - 11 000 |  | Да |
| парк” Камено” |  |  |  |  |  |
| Моторно дизелово гориво | 413 808 |  | - 600 000 |  | Не |
| Фракция НК –180ºС | 20 000 |  | - - | В настоящия момент не се съхранява в парк “Камено” | - |
| Фракция 85÷180ºС | 20 000 |  | - - | В настоящия момент не се съхранява в парк “Камено” | - |
| ”Наливни естакади” |  |  |  |  |  |
| Бензин А-92Н | 300 000 |  | - - | произвежда се само за износ към НТ “Росенец” | - |
| Бензин А-95Н | 320 000 |  | 267 102 |  | Да |
| Бензин А-98Н | 20 000 |  | 43 771 |  | Не |
| РТ | 10 046 |  | - 60 |  | Да |
| JET A-1 | 120 000 |  | 183 669 |  | Не |
| Моторно дизелово гориво | 300 000 |  | 935 498 |  | Не |
| Моторно дизелово гориво (2000 ppm) | 400 000 |  | - - |  | - |
| Моторно дизелово гориво | 100 000 |  | - - |  | - |
| ГПКЦ вкл. газьол за извънпътна техника | 161 218 |  | - 175 535 |  | Не |
| Котелно гориво | 415 694 |  | - 268456 |  | Да |
| ТЕТ | 17.8 |  | - | - | - |
| Депресаторна присадка | 206 |  | - 308 |  | Не |
| Производство: Нефтохимия |  |  |  |  |  |
| Етилен-150 |  |  |  |  |  |
| Ниско октанов бензин | 454 000 | 2.09 т/т продукт | - 423 352 | 2.02 т/т продукт | Да |
| Пропилен (Етилен - 80) |  |  |  |  |  |
| Пропан пропиленова фракция | 120 000 | 1.25 т/т суровина | - 53 971 | 1.00 т/т суровина | Да |
| Ксилоли |  |  |  |  |  |
| Ниско–октанов бензин+реформат | 184 000 | - 1.35 т/т ароматни | - 151 916 | 1.37 т/т ароматни | Да |
| ### Пиробензин | 144 600 | - 1.25 т/т ароматни | - 90 453.2 | 0.81 т/т ароматни | Да |
| Алкална очистка на ППФ (Бензол-140) |  |  |  |  |  |
| Пропан пропиленова фракция | 120 000 | 1.0 т/т суровина | - 54 095 | 1.0 т/т суровина | Да |
| Етиленов окис |  |  |  |  |  |
| #### Етилен | 70 000 | 0.87 т/т продукт | 45728 | 0.65 т/т продукт | Да |
| Кислород | 96 000 | 1.2 т/т продукт | - 26 168 | 0.37 т/т продукт | Да |
| Етиленгликоли |  |  |  |  |  |
| Етиленов оксид | 81400 | 0.74 т/т продукт | - 60 841 | 0.73 т/т продукт | Да |
| Етаноламини |  |  |  |  |  |
| Етиленов оксид | 10 800 | 0.775 т/т продукт | - 9 890 | 0.771 т/т продукт | Да |
| Амоняк | 3 650 | 0.262 т/т продукт | - 3 184 | 0.25 т/т продукт | Да |
| Производство: Полимери |  |  |  |  |  |
| Инсталация Полиакрилнитрилни влакна (ПАНВ) |  |  |  |  |  |
| Акрилнитрил | 12 285 | 0.910 т/т продукт | - 9 082.4 | 0.91 т/т продукт | Да |
| Метилакрилат | 752 | 0.083 т/т продукт | - 786.26 | 0.079 т/т продукт | Да |
| Акрилоамидопропан сулфонова киселина | 110 | 0.0137 т/т продукт | - 124.9 | 0.0125 т/т продукт | Да |
| Инсталация Акрилнитрил (АН) |  |  |  |  |  |
| Пропилен | 32 640 | 1.02 т/т продукт | - 33 875 | 1.13 т/т продукт | Не |
| Амоняк | 13 337 | 0.53 т/т продукт | - 15 600 | 0.52 т/т продукт | Не |
| Инсталация Полипропилен |  |  |  |  |  |
| Пропилен | 62 762 | 1.17 т/т пр. хомополимер 1.1 т/т пр. съполимер | - 68 594.2 хомополимер - 1 787.8 - съполимер | 1.10 т/т пр. хомополимер 1.05 т/т пр. съполимер | Да |
| Етилен | 250 | 0.4 т/т пр. хомополимер 0.105 т/т пр. съполимер | - 106 | 0.06 т/т пр. съполимер | Да |
| Инсталация Пиролен |  |  |  |  |  |
| Пиробензин | 22 500 | 2.5 т/т продукт | - 5 822 | 2.2 т/т продукт | Да |
| Аризол – 69 А | 49.0 | 0.018 т/т продукт | - 48.77 | 0.018 т/т продукт | Да |
| Полиетилен високо налягане-1 |  |  |  |  |  |
| Етилен | 35 700 | 1.05 т/т продукт | - 23 097 | 1.03 т/т продукт | Да |
| Полиетилен високо налягане-2 |  |  |  |  |  |
| Етилен | 52 500 | 1.05 т/т продукт | - 54 028 | 1.04 т/т продукт | Да |
| Пропан | 100 | 0.002 т/т продукт | - 98.5 | 0.0019 т/т продукт | Да |
| Инсталация Каучук и латекси Полимеризация |  |  |  |  |  |
| Бутадиен – 1.3 | 28 480 | 0.743 т/т латекс | - 17 260 | 0.64 т/т латекс+каучу | Да |
| Стирол | 12 200 | 0.3 т/т латекс | - 7 422 | 0.28 т/т латекс+каучу | Да |
| Коагулация (каучук) |  |  |  |  |  |
| Латекс | 35 000 сухо вещество | 5.0 т/т каучук | - 10 553сухо вещество | 0.67 т/т каучук | Да |
| Латекси |  |  |  |  |  |
| Латекс | 11 200 | 0.8 т/т латекс | - 6 789.3 | 0.61 т/т латекс | Да |
| Стирол | 2 800 | 0.3 т/т латекс | - 4 181.6 | 0.37 т/т латекс | Не |
| Дивинил |  |  |  |  |  |
| Фракция С 4 (50% съдърж. на дивинил) | 56 500 | 0.53 т/т продукт | - 40 426.8 | 1.02 т/т продукт | Не |
| Ацетонитрил | 345.6 | 0.008 т/т продукт | - 277.2 | 0.007 т/т продукт | Да |

Забележка:

      - Цех ТСНП – Количеството, вида и разпределението по паркове на съхраняваните продукти  и суровини може  да варира в зависимост от обема и вида на преработваните суровини, както и от технологичните изисквания в „Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

- Инсталация Акрилнитрил:

  - Преразходът на пропилен в инсталацията се дължи на влошената му чистота по отношение  съдържание на други въглеводороди.

  - Посоченият в КР № 6 /2006г. годишен разход на амоняк (13 337 t) е изчислен на база проектен капацитет на инсталацията. Реално е постигната по-висока производителност от проектната. Във връзка с това коректното значение на годишния разход на амоняк за инсталацията е 15 900 t , което обяснява спазването на регламентираните в КР технологични норми и тяхното несъответствие с годишните разходи.

- В ХО-3 високият разход на водород е обусловен от необходимостта за постигане на стандарт ЕВРО-5 и текущото състояние на инсталацията, съпроводено с повишена обемна скорост.

- Преразходът на сероводород  в инсталация ИСКО се дължи на влошените качества на преработваната сярна киселина.

- За инсталация „Дивинил”- Посочената в КР стойност за разход на фракция С4 за производство на 1 тон продукт (0.53 т/т продукт) представлява всъщност количеството дивинил, което се получава от 1 тон фракция С4. В тази връзка актуалната разходна норма (тон фракция С4 / тон продукт ) e 1.89 t/t пр.и няма констатирано отклонение.

- Инсталация Латекс – несъответствието по отношение разхода на стирол се дължи на постигнат по-висок реален производствен капацитет от проектния.

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР,т/г | Количество за единица продукт/суровина, съгласно КР | Употребено годишно количество,т/г | Количество за единица продукт/суровина | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕЦ |  |  |  |  |  |
| Амонячна вода | 24 | 3.35 g/m3 обезсолена вода | 8.7 | 1.42 g/m3 обезсолена вода | Да |
| Хидратна вар | 1839.5 | 0.290 g/m3 обезсолена вода | 1 055.8 | 0.164 g/m3 обезсолена вода | Да |
| Сярна киселина конц. | 2924.2 | 0.510 kg/m3 обезсолена вода | 2203.6 | 0.36 kg/m3 обезсолена вода | Да |
| Натриева основа – за обезсолена вода Натриева основа – за неутрализация | 2302.904 | 0.285 kg/m3 обезсолена вода 0.21 kg/m3 за неутрализация | 1673.8 | 0.158 kg/m3 обезсолена вода 0.116 kg/m3 за неутрализация | Да |
| Хидразин хидрат | 7 | 1 g./m3 обезсолена вода | 3.6 | 0.59 g./m3 обезсолена вода | Да |
| Калиева основа | 1.5 | 1.68 g/MWh ел.енергия | - | - | - |
| Масла | 193 | 0.216 g/MWh ел.енергия | 62.4 | 0.069 g/MWh ел.енергия | Да |
| Атмосферна и вакуумна дестилация (АВД) |  |  |  |  |  |
| Атмосферна дестилация-3 |  |  |  |  |  |
| Натриева основа | 360 | 0.00027 t/t сур | 68 | 0.000033 t/t сур. | Да |
| Деемулгатор | 30 | 0.00001t/t сур | 9.4 | 0.000005 t/t сур. | Да |
| Инхибитор /додиген/ | 45 | 0.000015 t/t сур | 5.4 | 0.000003 t/t сур. | Да |
| Атмосферна дестилация-4 |  |  |  |  |  |
| Натриева основа | 90 | 0.00003 t/t сур | 25.1 | 0.00001 t/t сур. | Да |
| Деемулгатор (ЕС2134 А) | 30 | 0.00001 t/t сур | 10.7 | 0.000004 t/t сур. | Да |
| Атмосферна дестилация-5 |  |  |  |  |  |
| Натриева основа | 90 | 0.00003 t/t сур | 27.2 | 0.00001 t/t сур. | Да |
| Деемулгатор (ЕС2134 А) | 30 | 0.00001 t/t сур | 14.7 | 0.000006 t/t сур. | Да |
| Инхибитор за корозия EС 1005 Неутрализатор ЕС 1015 В | 1.17 6.6 | 0.000039 t/t сур 0.000000 2 t/t сур | 5.2 6.5 | 0.0000022 t/t сур. 0.0000025 t/t сур. | Не |
| Вакуумна дестилация на мазут-1 |  |  |  |  |  |
| Инхибитор за корозия (Медноамонячен к-с 4-МАК-4) | 10.8 | 0.000006 t/t сур | 6.06 | 0.000004 t/t сур. | Да |
| Додиген | 3.6 | 0.000002 t/t сур | 2.6 | 0.000002 t/t сур. | Да |
| Битумна инсталация с парк Гудрони |  |  |  |  |  |
| Неутрализатор | 6.15 | 0.000025 t/t суровина | 4.44 | 0.000021 t/t сур | Да |
| Каталитична обработка на горивата (КОГ) |  |  |  |  |  |
| Каталитичен реформинг-1 |  |  |  |  |  |
| Тетрахлоретилен | 6.6 | 0.0110 kg/t сур | - | - | - |
| Натриева основа 20% | 55.5 | 0.0925 kg/t сур | 48.1 | 0.093 kg/t сур | Да |
| Натриев фосфат | 1.08 | 0.0018 kg/t сур | 0.94 | 0.002 kg/t сур | Да |
| Инхибитор | 0.72 | 0.0012 kg/t сур | 0.62 | 0.0012 kg/t сур | Да |
| Инхибитор | 0.4 | 0.0006 kg/t сур | 0.31 | 0.0006 kg/t сур | Да |
| Абсорбент | 21.24 | 0.0354 kg/t сур | 18.4 | 0.0354 kg/t сур | Да |
| Абсорбент | 1.8 | 0.0030 kg/t сур | 1.56 | 0.0030 kg/t сур | Да |
| Катализатор хидроочиска | 1.5 | 0.0025 kg/t сур | 1.3 | 0.0025 kg/t сур | Да |
| Катализатор реформинг | 3.54 | 0.0059 kg/t сур | 3.1 | 0.0059 kg/t сур | Да |
| Катализатор реформинг | 2.16 | 0.0036 kg/t сур | 1.87 | 0.0036 kg/t сур | Да |
| Катализатор реформинг | 1.08 | 0.0018 kg/t сур | 0.94 | 0.0018 kg/t сур | Да |
| Метанол | 2.5 | 0.004 kg/t сур | 6.0 | 0.012 kg/t сур | Не |
| Хидроочистка-1 |  |  |  |  |  |
| Моноетаноламин МЕА | 56000 m3 | 0.14 m3/t сур | - | - | - |
| Катализатор хидроочистка | 1.08 | 0.012 kg/t сур | 1.81 | 0.0049 kg/t сур. | Не |
| Присадка”Стадис” | - | 0.0038 kg/t сур. | - | 0.004 kg/t сур. | Да |
| Присадка ”Йонокс” | - | 0.03 kg/t сур. | - | 0.03 kg/t сур. | Да |
| Хидроочистка-2 |  |  |  |  |  |
| Моноетаноламин МЕА | 80 100 m3 | 0.11 m3/t сур. | - | - | - |
| Антиоксидант | 6 | 0.008 t/t сур. | 5.05 | 0.008 кг/t сур. | Да |
| Катализатор хидроочистка | 8.25 | 0.011 kg/t сур. | 6.94 | 0.011 kg/t сур. | Да |
| Хидроочистка-3 |  |  |  |  |  |
| Моноетаноламин МЕА | 160 000m3 | 0.2 m3/t сур. | - | - | - |
| Катализатор хидроочистка | 19.8 | 0.022 kg/t сур. | 18.5 | 0.022 kg/t сур. | Да |
| Хидроочистка-4 |  |  |  |  |  |
| Моноетаноламин МЕА | 96000 m3 | 0.16 m3/t сур. | - | - | - |
| Антиоксидант | 4.8 | 0.008 t/t сур. | - | - | - |
| Инхибитор | 3.6 | 0.006 kg/t сур. | 3.6 | 0.006 kg/t сур. | Да |
| Катализатор хидроочистка | 3.6 | 0.006 kg/t сур. | 3.6 | 0.006 kg/t сур. | Да |
| Газова сяра |  |  |  |  |  |
| Катализатор конверсия | 23 | 0.0007 t/t сур | 12.5 | 0.0007 t/t сур | Да |
| Газоочистка 1 |  |  |  |  |  |
| МЕА | 137 | 6.8 kg/t пр. | - | - | - |
| Газоочистка 2 |  |  |  |  |  |
| МЕА | 282 | 10.5 kg/t сур. | 102 | 6.16 kg/t пр. | Да |
| Каталитичен Крекинг (ККр) |  |  |  |  |  |
| Моноетаноламин | 80 | 0.04 kg/t сур. | 70.3 | 0.039 kg/t сур. | Да |
| Цеолитен катализатор | 1000 | 0.5 kg/t сур. | 600.6 | 0.342 kg/t сур. | Да |
| Инхибитор/агидол | 60 | 0.1 kg/t бензин. | 39.0 | 0.05 kg/t бензин. | Да |
| Промотор | 12 | 0.001kg/t сур. | - | - | - |
| Натриева основа | 120 | 0.06 kg/t сур. | 52.7 | 0.03 kg/t сур. | Да |
| Хидразин | 1 | 3x10-5 kg/t сур. | - | - | - |
| Вакуумна дестилация на мазут-2 и Термичен крекинг |  |  |  |  |  |
| Инхибитор МАК | 2.4 | 0.002 kg/t сур | 4.02 | 0.002 kg/t сур | Не |
| Инхибитор (Додиген) | 9.6 | 0.004 kg/t сур | 6.03 | 0.003 kg/t сур | Да |
| Хидразин | 16.8 kg | 7x10-6 kg/t сур | - | - | - |
| Водородна инсталация-15 |  |  |  |  |  |
| Калиев карбонат/ Поташ | 43.2 | 0.0027 t/t продукт | 34.6 | 0.0025 t/t продукт | Да |
| Хидразин | 9.28 kg | 5.8x10-4 kg/ t сур | - | - | - |
| Диетаноламин | 4.8 | 0.0003 t/t продукт | 4.2 | 0.0003 t/t продукт | Да |
| Сярно кисело алкилиране (СКА) |  |  |  |  |  |
| Алкилиране |  |  |  |  |  |
| Инхибитор | 4.4 | 0.000025 t/t суровина | 3.6 | 0.00002 t/t суровина | Да |
| Натриева основа | 450 | 0.0026 t/t суровина | 429 | 0.00236 t/t суровина | Да |
| Сярна к-на-98% | 19 895 | 0.115 t/t суровина | 20 828 | 0.1146 t/t суровина | Да |
| Инсталация за сярна киселина и олеум-1 |  |  |  |  |  |
| Хидразин хидрат | 15.6 | 0.0006 t/t суровина | 11.75 | 0.00043 t/t суровина | Да |
| Натриева основа | 260 | 0.01 t/t суровина | 60 | 0.00221 t/t суровина | Да |
| Контактна ванадиева маса | 5.6 | 0.00025 t/t суровина | 6.8 | 0.00025 t/t суровина | Да |
| Горивни и втечнени газове (ГВГ) |  |  |  |  |  |
| Абсорбционна газофракционна инсталация |  |  |  |  |  |
| Моноетанол амин | 48 000 м3 | 0.3 м3/т сур. | - | - | - |
| Централна газофракционна инсталация |  |  |  |  |  |
| Моноетанол амин | 78 000 м3 | 0.26 m3/ т сур. | - | - | - |
| Метилтретичен бутилов етер |  |  |  |  |  |
| Катализатор | 28.9 | 0.00034 t/t продукт | 22.8 | 0.00034 t/t продукт | Да |
| Водород | 609 | 0.003 t/t суровина | 451 | 0.00195 t/t суровина | Да |
| Втечнени газове и авто- и жп. наливни естакади |  |  |  |  |  |
| Деемулгатор | 4.1 | 0.00002 т/т сур. | 5.4 | 0.00001 т/т суровина | Да |
| Етилен-150 |  |  |  |  |  |
| Натриева основа | 800 | 0.0037 t/t етилен +пропилен | 756 | 0.0036 t/t етилен +пропилен | Да |
| Амоняк | 20 | 0.092.10-3 t/t етилен +пропилен | 17.4 | 0.08.10-3 t/t етилен +пропилен | Да |
| Натриев фосфат Na3PO4 | 8 | 0.05.10-3 t/t етилен +пропилен | 7.3 | 0.04.10-3 t/t етилен +пропилен | Да |
| Хидразин | 200 литра | 0.0009 литра /t етилен +пропилен | 206.9 литра | 0.00099 литра /t етилен +пропилен | Да |
| ДМДС(диметилдисулфид) | 10 | 0.05.10-3 t/t етилен + пропилен | 2.6 | 0.01.10-3 t/t етилен + пропилен | Да |
| Филмообразуващ амин | 10 | 0.05.10-3 t/t етилен +пропилен | 10.5 | 0.05.10-3 t/t етилен +пропилен | Да |
| Метанол | 40 | 0.18. 10-3 t/t етилен +пропилен | 8.4 | 0.04. 10-3 t/t етилен +пропилен | Да |
| Хидрогенезат-Ароматни въглеводороди(промивно масло) | 2000 | 0.0092 t/t етилен +пропилен | 1473 | 0.00702 t/t етилен +пропилен | Да |
| Инхибитор (ЕС-3214 А и ЕС 3268 А) | 7.2 | 0.035.10-3 t/t етилен +пропилен | 6.3 | 0.03.10-3 t/t етилен +пропилен | Да |
| Инхибитор (Корексид 3149А) | 1.6 | 0.008. 10-3 t/t етилен +пропилен | 1.68 | 0.008. 10-3 t/t етилен +пропилен | Да |
| Ксилоли |  |  |  |  |  |
| Тетрахлоретилен | 68 | 0.50 kg/t аром. | 51.1 | 0.460 kg/t аром. | Да |
| Диметилдисулфид | 0.4 | 2.9.10-6 kg/t аром. | - | - | - |
| Антипенител | 0.4 | 2.9.10-6 kg/t аром. | - | - | - |
| Тетратиленгликол | 68 | 0.50 kg/t аром. | 51.1 | 0.46 kg/t аром. | Да |
| Катализатор І хидриране(паладий PGS-3S) | 3.4 | 0.025 kg/t аром. | 2.77 | 0.025 kg/t аром. | Да |
| Катализатор ХО+ ІІ хидриране (Со-Мо) | 7.48 | 0.055 kg/t аром. | 2.45 | 0.022 kg/t аром. | Да |
| Катализатор за реформинг (Pt-Re) | 3.944 | 0.03 kg/t аром. | 3.22 | 0.029 kg/t аром. | Да |
| Катализатор изомеризация (мобил, зеолитен ) | 0.960 | 80 kg/месец | 0.950 | 79.2 kg/месец | Да |
| Активен въглен | 10 | 0.05 kg/t аром. | 5.6 | 0.05 kg/t аром. | Да |
| Инхибитори (тип Налко)1015,1017,1005 | 4.2 | 0.02 kg/t аром. | 2.2 | 0.02 kg/t аром. | Да |
| Алкална очистка (Бензол-140) |  |  |  |  |  |
| Натриева основа 20% | 208 | 0.002 t/t сур | 47.06 | 0.00087 t/t сур | Да |
| Етиленов окис и Етиленгликоли |  |  |  |  |  |
| Етиленов окис |  |  |  |  |  |
| Сярна киселина | 290.4 | 0.00363 t/t етиленов окис | 65.05 | 0.00092 t/t етиленов окис | Да |
| Натриева основа | 429.6 | 0.00537 t/t етиленов окис | 78.5 | 0.00111 t/t етиленов окис | Да |
| Калиев бихромат | 0.8 | 0.00001 t/t етиленов окис | 0.7 | 0.00001 t/t етиленов окис | Да |
| Дихлоретан | 3.6 | 0.000045 t/t етиленов окис | 2.12 | 0.00003 t/t етиленов окис | Да |
| Хидразин | 0.08 | 0.000001 t/t етиленов окис | 0.07 | 0.000001 t/t етиленов окис | Да |
| Антипенители | 2.4 | 0.00003 t/t етиленов окис | 0.14 | 0.000002 t/t етиленов окис | Да |
| Етиленгликоли (катализатори) |  |  |  |  |  |
| Мед | 5800 кг. | 0.085 t/t MAK | 1.6 | 0.06 t/t MAK | Да |
| Амоняк | 11600 кг. | 0.2 t/t MAK | 3.4 | 0.13 t/t MAK | Да |
| Етаноламини |  |  |  |  |  |
| Сярна киселина | 10 | 0.83 t/месец | 8.1 | 0.67 t/месец | Да |
| Натриева основа | 8 | 0.67 t/месец | - | - | - |
| Катализатори |  |  |  |  |  |
| Фосфорна киселина | 156 | 0.130 t/t моноамониев фосфат | - | - | - |
| Полиакрилнитрилни влакна (ПАНВ) |  |  |  |  |  |
| Натриева основа | 10.8 | 0,0008 t/t ПАНВ | 8.99 | 0.0009 t/t ПАНВ | Да |
| Омаслител/антистатик | 110/37.4 | 0.00815/0.00277 t/t ПАНВ | 135.4 | 0.01355 t/t ПАНВ | Да |
| Багрила (пигменти, оцетна киселина) | 9.68 | 0.038 t/t ПАНВ | 0.3 | 0.0012 t/t ПАНВ | Да |
| Фосфорна киселина | 6.75 | 0.0005 t/t ПАНВ | - | - | - |
| Диметилформамид | 378 | 0.028 t/t ПАНВ | 280.5 | 0.02808 t/t ПАНВ | Да |
| Азодиазобутиронитрил (АZDN) | 14.85 | 0.0011 t/t ПАНВ | 10.49 | 0.00105 t/t ПАНВ | Да |
| Ябълчена киселина | 9.45 | 0.0007 t/t ПАНВ | 6.39 | 0.00064 t/t ПАНВ | Да |
| Титанов двуокис | 20 | 0.003 t/t ПАНВ | 17 | 0.00254 t/t ПАНВ | Да |
| Акрилнитрил |  |  |  |  |  |
| Сярна киселина | 3 200 | 0.10 t/t АН | 2 950 | 0.09872 t/t АН | Да |
| Оцетна киселина | 64 | 0.002 t/t АН | 79.8 | 0.00267 t/t АН | Не |
| Натриева основа | 160 | 0.005 t/t АН | 350.8 | 0.01174 t/t АН | Не |
| Серен двуокис | 2.5 | 0.00008 t/t АН | 2.1 | 0.00007 t/t АН | Да |
| Антипенител | 19.2 | 0.0006 t/t АН | 16.1 | 0.00054 t/t АН | Да |
| Моноетилетер на хидрохинона | 1.6 | 0.00005 t/t АН | 1.2 | 0.00004 t/t АН | Да |
| Хидрохинон | 11.2 | 0.00035 t/t АН | 10.8 | 0.00036 t/t АН | Да |
| Оксалова киселина | 0.64 | 0.00002 t/t АН | - | - | - |
| Корозионен инхибитор | 0.96 | 0.00003 t/t АН | 0.598 | 0.00002 t/t АН | Да |
| Полипропилен и пиролен |  |  |  |  |  |
| Полипропилен |  |  |  |  |  |
| Хексан | 4 800 | 0.060 t/t ПП | 3 862.33 156.2 | 0.06194 t/t ППхомополимер 0.09188 t/t ППсъполимер | Да |
| Метанол | 160 | 0.002 t/t ПП | 57.4 2.9 | 0.00092 t/t ППхомополимер 0.00171 t/t ППсъполимер | Да |
| Натриева основа | 40 | 0.0005 t/t ПП | 31.2 1.7 | 0.0005 t/t ППхомополимер 0.001 t/t ППсъполимер | Да |
| Катализатор | 4.4 | 0.000055 t/t ПП | 3.43 0.119 | 0.000055 t/tППхомополимер 0.00007 t/tППсъполимер | Да |
| Триетилалуминий | 48 | 0.0006 t/t ПП | 28.1 1.33 | 0.00045 t/t ППхомополимер 0.00078 t/t ППсъполимер | Да |
| Модификатор на катализатора | 2.4 | 0.00003 t/t пр. Хомополимер 0.00005 t/t пр Съполимер | 0.6 0. 034 | 0.00001 t/t ППхомополимер 0.00002 t/t ППсъполимер | Да |
| Стабилизатор Стабилизатор | 150 - Общо | 0.0018 t/t ПП 0.0045 t/t ПП | 47.4 7.75 | 0.00076 t/t ППхомополимер 0.00456 t/t ППсъполимер | Да |
| Пиролен |  |  |  |  |  |
| Натриева основа | 440 | 0.048 t/t пиролен | 165.517 | 0.06238 t/t пиролен | Не |
| Алуминиев Хлорид | 81 | 0.009 t/t пиролен | 23.27 | 0.00877 t/t пиролен | Да |
| Деемулгатор | 1.8 | 0.0002 t/t пиролен | 0.45 | 0.00017 t/t пиролен | Да |
| Полиетилен високо налягане-1 |  |  |  |  |  |
| Процесно масло | 350 | 0.01 t/t ПЕ | 218.4 | 0.00978 t/t ПЕ | Да |
| Антиоксидант + добавки | 5.25 | 0.00015 t/t ПЕ | 3.35 | 0.00015 t/t ПЕ | Да |
| Полиетилен високо налягане-2 |  |  |  |  |  |
| Компресорно масло (Бреокс) | 80 | 0.0012 t/t ПЕ | 54.4 | 0.001 t/t ПЕ | Да |
| Антиоксидант + добавки | 31 | 0.0019 t/t ПЕ | 30.9 | 0.00187 t/t ПЕ | Да |
| Каучук и латекси |  |  |  |  |  |
| Полимеризация |  |  |  |  |  |
| Трилон | 25.2 | 0.0006 t/t продукт к+л | 7.8 | 0.00024 t/t продукт к+л | Да |
| Ронгалит | 58.8 | 0.0014 t/t продукт к+л | 51.7 | 0.0016 t/t продукт к+л | Да |
| Пенстоп | 67.2 | 0.0016 t/t продукт к+л | 30.1 | 0.00093 t/t продукт к+л | Да |
| Стабилизатор | 140 | 0.004 t/t продукт | 15.1 | 0.0007 t/t каучук | Да |
| Олеинова киселина | 782.1 | 0.055 t/t латекс | 548.7 | 0.050 t/t латекс | Да |
| Синтетична мастна киселина | 875 | 0.025 t/t каучук | 316.6 | 0.015 t/t каучук | Да |
| Талова смола | 1400 | 0.050 t/t каучук | 555.5 | 0.026 t/t каучук | Да |
| Монохидропрекис на диизопропилбензола | 65 | 0.0018 t/t каучук | 31.7 | 0.002 t/t каучук | Да |
| Третичен додецилмеркаптан | 108 | 0.0027 t/t продукт | 40.3 | 0.0012 t/t продукт к+л | Да |
| Калиева основа | 210 | 0.006 t/t каучук продукт | 256.1 | 0.0079 t/t продукт к+л | Да |
| Натриева основа | 210 | 0.006 t/t каучук | 65.9 | 0.003 t/t каучук | Да |
| Коагулация (каучук) |  |  |  |  |  |
| Сярна киселина | 490 | 0.014 t/t каучук | 170.6 | 0.008 t/t каучук | Да |
| Силиконова емулсия | 12.54 | 0.0006 t/t каучук | 13.4 | 0.00063 t/t каучук(Б1500/Б1502) | Да |
| Синтетичен коагулант | 80 | 0.004 t/t каучук | 41.7 | 0.002 t/t каучук(Б1500/Б1502) | Да |
| Латекси |  |  |  |  |  |
| Калиева основа | 181.8 | 0.0128 t/t стокови латекси | 166.8 | 0.0152 t/t стокови латекси | Да |
| Калиев хлорид | 71.1 | 0.005 t/t стокови латекси | 54.5 | 0.0049 t/t стокови латекси | Да |
| Калиев персулфат | 0.6 | 0.00005 t/t стокови латекси | 0.55 | 0.00005 t/t стокови латекси | Да |
| Бактерицид | 28.4 | 0.002 t/t стокови латекси | 18.6 | 0.0017 t/t стокови латекси | Да |
| Дивинил |  |  |  |  |  |
| Бентол | 60 | 0.0019 t/t ДВ | 37.5 | 0.00182 t/t ДВ | Да |
| Цех за изгаряне на производствени отпадъци (ИПО) |  |  |  |  |  |
| Флокулант | 52 | 0.0003 t/t преработена утайка | 33.6 | 0.00023 t/t преработена утайка | Да |

Забележка:

- Инсталация АД 5 – в КР6/2006 г. е допусната техническа грешка за разходните норми и годишна кондумация на инхибитор на корозия ЕС 1015 В (0.000039 t/t сур, 1.17 t/y) и неутрализатор ЕС 1005 (0.000000 2 t/t сур, 6.6 t/y). Коректните стойности са ЕС 1015 В (0.0000039 t/t сур, 11.7 t/y) и неутрализатор ЕС 1005(0.000002 t/t сур, 6.0 t/y), в случая няма реализиран преразход инхибитор и неутрализатор.

- Инсталация “Каталитичен реформинг-1”: формираният годишен преразход на метанол е резултат от увеличена разходна норма, целяща по-равномерно разпределение на хлор върху активните центрове на използваните катализатори.

- Инсталация ХО – 1: посочената в КР 2006 г. стойност за годишен разход на кобалтов- молибденов катализатор (1.08 t/y) е  резултат от допусната техническа грешка. Коректната стойност е 4.8 t/y и в този смисъл няма преразход.

- Инсталация ВДМ – годишният разход на инхибитор МАК, посочен в КР 6/2006г (2.4 t/y) е изчисляван на база РН ( 0.001 kg/t сур., посочен в заявлението за КР). В КР 6/2006 г РН за инхибитор МАК е  0.002 kg/t сур. в резултат, на което коректната стойност за годишен разход е 4.8 t следователно не се регистрира преразход.

- Инсталация Пиролен: увеличената разходна норма за натриева основа се дължи на влошените и качества (ниска концентрация).

- Инсталация Акрилнитрил: увеличеният разход на натриева основа  и оцетна киселина се дължи на въвеждане на схема за обезвреждане на отпадни води от колона Т 2 в инсталацията.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР, т/г | Количество за единица продукт/суровина съгласно КР |  | Употребено годишно количество т/г | Количество за единица продукт/суровина | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕЦ производство на ел. Енергия + топлоенергия |  |  |  |  |  |  |
| Тежка гудронова фракция | 250 000 |  |  | 183 403 |  | Да |
| Гудрон | 200 000 |  |  | - |  | - |
| Природен газ | 300 000 хил. Nm3/г |  |  | 244 588 хил. Nm3/г |  | Да |
| Заводски горивен газ | 15 000 |  |  | 30 345 |  | Не |
| БИБФр (С4 ) | 1 100 |  |  | 688 |  | Да |
| Атмосферна и вакуумна дестилация (АВД) |  |  |  |  |  |  |
| Атмосферна дестилация-3 |  |  |  |  |  |  |
| Тежка гудронова фракция | 23 250 |  |  | 24 305 |  | Не |
| Заводски горивен газ | 15 500 |  |  | 8 774 |  | Да |
| Атмосферна дестилация-4 |  |  |  |  |  |  |
| Тежка гудронова фракция | 28 030 |  |  | 23 050 |  | Да |
| Заводски горивен газ | 10 220 |  |  | 11 160 |  | Не |
| Атмосферна дестилация-5 |  |  |  |  |  |  |
| Тежка гудронова фракция | 28 010 |  |  | 25 991 |  | Да |
| Заводски горивен газ | 9 490 |  |  | 11 004 |  | Не |
| Вакуумна дестилация на мазут-1 |  |  |  |  |  |  |
| Тежка гудронова фракция | 14 150 |  |  | 253 |  | Да |
| Заводски горивен газ | 5 450 |  |  | 17 561 |  | Не |
| Битумна инсталация с парк Гудрони |  |  |  |  |  |  |
| Заводски горивен газ | 720 |  |  | 1 240 |  | Не |
| Каталитична обработка на горивата (КОГ) |  |  |  |  |  |  |
| Каталитичен реформинг-1 |  |  |  |  |  |  |
| Пещ П-1 Природен газ | 28 156.782 хил м3/год. |  |  | 33 103 хил. м3/год.(общо) |  | Да |
| Пещ П-2 Природен газ | 6 345.858 хил м3/год. |  |  |  |  |  |
| Пещ П-3 Природен газ | 5 915.846 хил м3/год. |  |  |  |  |  |
| Пещ П-4 Природен газ | 6 832.413 хил м3/год. |  |  |  |  |  |
| Хидроочистка-1 |  |  |  |  |  |  |
| Заводски горивен газ | 11 200 |  |  | 8 629.5 |  | Да |
| Хидроочистка-2 |  |  |  |  |  |  |
| Заводски горивен газ | 6 750 |  |  | 8 857 |  | Не |
| Хидроочистка-3 |  |  |  |  |  |  |
| Заводски горивен газ | 13 500 |  |  | 8 184.2 |  | Да |
| Хидроочистка-4 |  |  |  |  |  |  |
| Заводски горивен газ | 4020 |  |  | 2941.6 |  | Да |
| Газова сяра |  |  |  |  |  |  |
| Природен газ | 1 590 |  |  | 1421 ( ГС2) |  | Да |
| Каталитичен крекинг |  |  |  |  |  |  |
| Заводски горивен газ- П 101 | 2 850 |  |  | 23 437 |  | Не |
| Заводски горивен газ- П-102 | 17 150 |  |  |  |  |  |
| Вакумна дестилация на мазут-2 (общо ВД + ТК) |  |  |  |  |  |  |
| П-101/1- Заводски горив.газ | 7 448 |  |  |  |  | - |
| П-101/2 – Заводски горив.газ | 7 448 |  |  | 40 140 общо ВД + ТК |  | Да |
| Термичен крекинг |  |  |  |  |  |  |
| П-201/1- Заводски горив.газ | 11 160 |  |  | - |  | - |
| П-201/3- Заводски горив.газ | 11 160 |  |  | - |  | - |
| П-201/2 - Заводски горив.газ | 11 160 |  |  | - |  | - |
| Водородна инсталация |  |  |  |  |  |  |
| Природен газ- П 101 | 25320/34500000 Nm3/г |  |  | 33 880 000 Nm3/г |  | Да |
| Сярно кисело алкилиране (СКА) |  |  |  |  |  |  |
| Алкилиране |  |  |  |  |  |  |
| Заводски горивен газ за пилотна горелка | 224 |  |  | 215 |  | Да |
| Сярна киселина и олеум-1(ИСКО) |  |  |  |  |  |  |
| Заводски горивен газ | 500 |  |  | 437 |  | Да |
| Етилен-150 |  |  |  |  |  |  |
| Заводски горивен газ + природен газ Заводски горивен газ + природен газ 101ВА, 101ВВ, 101ВС, 101BD, 101BE, 101BF | 13 333 за всяка пещ |  |  | 5 758.3 за всяка пещ |  | Да |
| Ксилоли |  |  |  |  |  |  |
| Пещ 900 F1 (Заводски горивен газ + тежка гудронова фракция) Пещ 100 F1 (Заводски горивен газ) Пещ 100 F2 (Заводски горивен газ + тежка гудронова фракция) Пещ 200 F1 (заводски горивен газ) Пещ C 101 (заводски горивен газ) Пещ C 601 (Заводски горивен газ + тежка гудронова фракция) | 40 000 заводски газ 20 000 тежка гудронова фракция |  |  | 25 491 заводски газ 2 805 тежка гудронова фракция |  | Да Да |
| Общо за Акрилнитрил и Ацетонцианхидрин |  |  |  |  |  |  |
| Тежка гудронова фракция | 10 400 |  |  | 8 785 |  | Да |
| Заводски горивен газ | 3 200 |  |  | 1059 |  | Да |
| Полипропилен и пиролен |  |  |  |  |  |  |
| Заводски горивен газ | 5 500 |  |  | 3 369 |  | Да |
| Цех за изгаряне на утайки |  |  |  |  |  |  |
| Заводски Горивен газ F2101 | 4 800 |  |  | 6 043.2 |  | Не |
| Заводски Горивен газ F101 | 3 000 |  |  | 1 009.1 |  | Да |

Забележка:

1. Перазходът на заводски горивен газ е във връзка със спазване на условие 9.2.2.1/9.6.7 от КР №6/ 2006 г. за съотношение течно/газово горива изгорени в ТЕЦ.

2. Причини за преразход  на изразходвано гориво в цех “ АВД и ПБ”:

- за АД-3, 4, 5 - недостатъчно ефективно натоварване на мощностите, като за пуск се формират допълнително разходи;

- за ВДМ-1 – след извършена реконструкция на пещ П-1 на инсталацията се работи само с газообразно гориво.

- Инсталация Битумна и парк Гудрони – стойността за годишен разход на заводски горивен газ, посочена в КР 2006 (720 t/y) е резултат от допусната техническа грешка. Коректната стойност е 1600 t/y и в този смисъл няма регистриран преразход.

3. Хидроочистка 2 и Каталитичен крекинг: Преразходът  на заводски горивен газ се дължи на подмяна на катализаторите и необходимостта от поддържане на по-високи температури в реакторните блокове на двете инсталации , което е  в пряка връзка с изпълнение изискванията за качеството на горивата съгласно стандарти Евро 4 и евро 5.

4. Цех за изгаряне на утайки -  пещ F-2101 са изгаряни предимно биологични утайки, които са некалорични и изискват по-голям разход на горивен газ.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Съхранението на суровини, спомагателни материали и продукти от отделните инсталации на територията на “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД се извършва в обособени резервоарни паркове и складове.

За поддръжка и  експлоатация на резервоарите се прилага фирмена процедура –  Наредба за експлоатация и ремонт на метални резервоари в “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД, разработена на основание на нормативната уредба в областта на устройство и технически надзор и в областта на безопасност на труда. Изискванията на посочената процедура са транспонирани в документацията на цеховете (работни инструкции, технологични регламенти и др.). В процедурата са определени изискванията по отношение на провеждането на ремонтните дейности, дейностите по подмяна, контрола на качеството, техническия надзор и ревизията, изграждането и поддържането на целостта на обваловките, безопасната експлоатация и поддръжката на резервоарите (в т.ч. и предотвратяване на преливане на резервоарите),  както  и свързаните с тях отговорности на персонала.

Целта на поддръжката и периодичната проверка на съответствието на резервоарите с експлоатационните изисквания и условията на Комплексното разрешително действия е да бъде установено и проследявано състоянието им за недопускане на авария, която може да доведе и до замърсяване на почвата, респективно подземните води.

Резервоарите се подлагат периодично на пълен преглед – пълен външен и пълен вътрешен. Пълен външен преглед се извършва ежегодно от службите на Технически надзор и метрология и включва пълна визуална оценка на общото състояние на резервоара, изправността на контролно измервателните предпазни и осигурителни арматури и устройства. За контролно – измервателни уреди, осигуряващи устройства и други съоръжения, които не могат да се проверяват при прегледа, се извършват метрологични проверки/лабораторни изпитвания. Пълен вътрешен преглед се извършва най – малко веднъж на осем години и включва: оглед на резервоара от вътрешната страна; измерване на поясите на стената, покрива и дъното; безразрушаващ контрол на заварените съединения; механични изпитвания и металографски изследвания на основния метал и заварените съединения; химичен анализ на метала; измерване на геометричната форма на стената и нивелиране на дъното; проверка на състоянието на основата и настилката. Прегледът, който осигурява контрол на качеството се извършва от акредитирана лаборатория.

За изследване на слягане на фундамента на всеки нов вертикален надземен резервоар, през първите пет години ежегодно се извършва заснемане на деформациите; през следващите години следва системно контролно заснемане.

В обосновани случаи се извършват и извънредни прегледи на резервоарите.

Ежесменно, от оперативния персонал се следи за външни дефекти – появяване на течове в шевовете на корпуса или изпод дъното на резервоара, ненормален шум в резервоара, преливане.

Резултатите от оценката на съответствието на поддръжката и експлоатацията на съоръженията (резервоарите) с експлоатационните изисквания и условията на Комплексното разрешително се документират в определени като подходящи за целите документи и записи и документите и записите се съхраняват.

За отстраняване на констатирани нарушения (несъответствия) на изискванията на фирмените документи и документите на структурните единици се дават предписания и срокове за отстраняването им. Управлението на регистрираните нарушения (несъответствия) е описано в раздел 3.2. на ГДОС.

Основните складове на Основна площадка на Дружеството са:

- Складова база на цех “КОГ”

  - Инсталация Газова сяра ГС-2 (по продукт); складовата база включва 2 броя полузакрити склада (навеси) с капацитет съответно. Сярата се извозва в жп-вагони под формата на сяра на буци.

  - Инсталация Газова сяра ГС- 3 (по продукт); складовата база включва 1 брой полузакрит склад. Сярата е на гранули, пакетирана в big bag и се извозва в жп-вагони;

- Складова база на Цех „ПАНВ и АН”

Складовата база включва закрит склад №707 за готова продукция (ПАН влакна кабел, ПАН влакна щапел, ПАН влакна лента). ПАН влакна са опаковани в полипропиленови торби, наредени на редове, като най-долната бала е поставена на дървен палет.

- Складова база на Цех „ПЕВН”

  - Инсталация ПЕВН – 1 (по продукт); включва закрит склад №703. Полиетиленът  е опакован в полиетиленови торби, наредени на редове, като най-долната бала е поставена на дървен палет;

  - Инсталация ПЕВН – 2 (по продукт); включва закрит склад. Полиетиленът  е опакован в полиетиленови торби, наредени на редове, като най-долната бала е поставена на дървен палет;

- Складова база на Цех „Каучук и латекси”

Складовата база включва:

- закрит склад - продукцията е опакована в полиетиленови торби, поставени в дървени контейнери;

- навес - продукцията е опакована в полиетиленови торби, поставени в дървени контейнери.

- Складова база на Управление Материално – техническо снабдяване

| № на склад | Съхранявани материали |
| --- | --- |
| 100 | Химически продукти и лабораторни химикали |
| 101 | Прахообразни катализатори, сорбенти, химикали |
| 102 | Лабораторни химикали и стъклария |
| 111 | Свежи и отработени масла в резервоари |
| 136 | Химически продукти |
| 141 | Резервни части за КЛ |
| 143 | Химически продукти за цех ПАНВ и АН |

На площадките на инсталациите има обособени площи за съхранение на спомагателни материали преди непосредственото им използване.

Веществата, класифицирани като “опасни“ в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, веществата, които попадат в Приложение 1 на Наредба № от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и веществата в обхвата на Приложение 1 на Наредба № 1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води се съхраняват на площадки, които притежават подова и странична изолация, осигуряваща задържането на територията на площадката на води или други течности, попаднали върху нея и не допускат просмукване на води  или други течности в почвата под площадките за съхранение. В допълнение, с Констативен протокол № К-14-2 / 08.02.2007г. на РИОСВ – гр. Бургас е потвърдено съответствието по отношение на складовете за съхранение (Приложение ІІ.4.3 - 2). За случаи на разливане / разсипване на спомагателни материали, реагенти, продукти при извънредни ситуации, се съхраняват средства за почистване и контейнери за събиране на отпадните продукти.

Всички продукти, спомагателни материали и реагенти се съхраняват в оригиналните им опаковки и съгласно стандартните текстове, даващи указания по отношение на безопасното им съхранение и използването им.

На достъпни места в работните помещения се съхраняват информационни листи за безопасност за всички опасни вещества. Опасните химични вещества и препарати, както и препаратите, които не се класифицират като опасни, но могат да представляват специфична опасност, когато се пускат на пазара за професионална употреба, се придружават от информационен лист за безопасност, съгласно Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати.

Информационните листи за безопасност съдържат информация, необходима за предприемане на мерки на работното място за защита на здравето и безопасността на човека, опазване на околната среда и условията за транспорт и съхранение на употребяваните и произвеждани химически вещества и продукти.

Информационен лист за безопасност се изготвя за:

- Всички вещества, произвеждани в Дружеството, класифицирани като опасни за здравето или за околната среда съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати;

- Всички произвеждани в Дружеството химични вещества и препарати, които не се класифицират като опасни, но могат да представляват специфична опасност, когато се пускат на пазара за професионална употреба;

- Вещества, за които в Европейската общност е определена гранична стойност на експозиция на работното място или гранична стойност във въздуха на работното място съгласно Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа;

- Химични вещества, получени при производствения процес (междинни полуфабрикати и вещества, на чието въздействие са изложени работещите).

Информационният лист за безопасност се предоставя на клиента или професионалния потребител преди или по време на първата доставка на опасните химични вещества или препарати. При наличие на нова информация за опасното химично вещество или препарат, свързана с опазване на човешкото здраве и околната среда, „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД изготвя преработено издание на информационния лист за безопасност. Преработеното издание се изпраща безплатно на всички клиенти / професионални потребители през последните 12 месеца. Информационният лист за безопасност се изготвя на български език, предоставя се на хартия или на магнитен носител, или по електронен път на клиент или професионален потребител. За чуждестранни клиенти и потребители се извършва превод на съответния език и информационния лист за безопасност и се предоставя заедно с оригинала на български език.

В случаи, когато опасното вещество или препарат се пуска на пазара за масова употреба и е осигурена достатъчна информация, която позволява потребителят да вземе необходимите мерки, за да се предпази от вредното въздействие на веществото, информационен лист за безопасност се изготвя и предоставя при поискване от професионален потребител.

В Дружеството се поддържа в актуално състояние електронен Регистър на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и препарати в Дружеството.

Внедрени са и се прилагат документирани процедури за контрол и предотвратяване на замърсяването в случаи на инциденти, свързани с разливане / разсипване на спомагателни материали, реагенти, продукти при тяхното съхранение, изразени в:

- Мониторинг за съответствие на съхранението с експлоатационните изисквания и условията на Комплексното разрешително – текущ контрол (ежедневен контрол от страна на оперативния персонал и периодичен контрол от страна на службите на Главния инженер) и последващ контрол. Управлението на регистрираните нарушения (несъответствия) е описано в раздел 3.2. на ГДОС.;

- Поддържане на процедури за готовност и реагиране при извънредни ситуации; периодична проверка на готовността за реагиране;

- Регламентирани отговорности на персонала; периодично обучение (инструктажи) на отговорния за съхранението на спомагателни материали, реагенти, продукти персонал.

В “ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС”АД се прилага фирмена инструкция за експлоатация, ремонт и безопасна работа на  технологичните тръбопроводи за течни вещества. В нея са определени изисквания по отношение на проектирането им, изпълнението на заваръчни работи, контрол на качество, технически надзор и ревизия.  Целта е да бъде установено и проследявано състоянието им за недопускане на авария, която може да доведе и до замърсяване на почвата, респективно подземните води.

На технологичните тръбопроводи за транспортиране на течни и газообразни вещества, използвани в нефтохимическите и нефтопреработвателните инсталации се извършват периодични проверки от страна на Отдел Технически надзор и метрология (ведомствен) и определените за целта отговорни технически лица. Външни прегледи се извършват най – малко веднъж годишно за установяване на техническото състояние на отделните възли, предпазни устройства, състоянието на повърхността на тръбите, изолацията. Пълен преглед с изпитване на якост и херметичност на технологичните тръбопроводи се извършва най – малко веднъж на осем години. Пълен преглед с пълно събличане на изолацията, с пълна проверка на опори, компенсатори, ревизия на арматура и в някои случаи и металографски изследвания се извършва в зависимост от работните параметри, но не на повече от 20 години. Органите на технически надзор извършват извънредни прегледи на тръбопроводите след авария, ремонт и други обосновани случаи. Контролът на качеството на извършваните работи при ремонт, промяна или преустройство се извършва от акредитирана лаборатория и включва: химичен анализ на метала; механични изпитвания; твърдост на метала на заварен шев; металографски изпитвания; радиографски контрол; ултразвуков контрол; магнитно – прахова дефектоскопия; капилярен контрол. Резултатите от проверките и ремонтните дейности се документират в определени като подходящи за целите документи и записи и документите и записите се съхраняват.

В цеховете се прилагат документирани процедури, отнасящи се до периодични проверки (ежесменни) от страна на оперативния персонал за установяване на течове по тръбопреносната система за течни вещества. Резултатите от проверките се документират в определени като подходящи за целите документи и записи и документите и записите се съхраняват.

За отстраняване на констатирани нарушения (несъответствия) на изискванията на фирмените документи и документите на структурните единици се дават предписания и срокове за отстраняването им. Управлението на регистрираните нарушения (несъответствия) е описано в раздел 3.2. на ГДОС.

Предвид дискутирания до тук регламентиран ред и провеждането на проверки (ежесменни от страна на оперативния персонал и периодични от Управление Екология) за установяване на разливане / разсипване на площадките за съхранение, на тръбопреносната система и на резервоарите и обваловките за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти, в Таблица 3.3.4.1. са представени констатираните несъответствия, причините и предприети / планирани незабавни, коригиращи и превантивни действия.

Таблица 3.3.4.1.

| Несъответствие | Причини | Предприети / планирани незабавни, коригиращи и превантивни действия |
| --- | --- | --- |
| Замърсяване на почва с нефтопродукти в района на парк „Нормални парафини” / ХО4 | Преливане на шахта | Замърсителят е събран, замърсеният слой почва е отстранен и е предаден за последващо третиране; възстановен e участъкът с чисти земни маси; шахтата е приведена в съответствие |
| Замърсяване на почва с дизелово гориво на площ от около 8 m2 между резервоар 81 на Титул 25/2 и 45/5 (възел за дизелово гориво) | Няма информация за източника на замърсяване | Идентифициране на източника на замърсяване; наблюдения за промяна на площта на замърсяването; оперативно изчерпване на продукт от повърхността; планиране на мерки за възстановяване |
| Замърсяване на почва с котелно гориво в района на Титул 1100 на цех ТСНП | Пропуск от фланец. | Тръбопроводът е освободен от продукт и е сменена гарнитура на фланеца. Замърсеният слой почва е отстранен и е предаден за последващо третиране; възстановен e участъкът с чисти земни маси. |
| Замърсяване на почва (около 6 m2) в района на инсталация ВДТК на цех Каталитичен крекинг | Почистване на оборудване по време на ремонтни дейности | Замърсеният слой почва е отстранен и е предаден за последващо третиране; възстановен e участъкът с чисти земни маси. Потвърдени са изисквания по отношение на провеждане на дейности по почистване. |
| Разлив на продукт от резервоар 69 на парк 31 в обваловка. | Изкипяване на продукт от дихателя на резервоара по време на дейности по подаване на продукт. | Почистване на обваловката и външно почистване на резервоара. |
| Замърсяване на почва (около 40m2) с тежки нефтопродукти в близост до излязла от експлоатация сграда на помпена станция към цех ТСНП, титул 25/1. В понижените участъци на терена дълбочината на продукта е около 10cm. Участъкът е ситуиран в зона №35 на картираните по Програма за отстраняване на стари екологични щети почвени замърсявания. | Няма информация за източника на замърсяване | Оперативно е изчерпан продуктът от повърхността. Осигурено е третиране с избран като подходящ почистващи сорбент. |
| Замърсяване на почва (около 40m2) с нефтопродукти и бетонирана площадка в близост до административна сграда на КЗУ. | Преливане, в резултат на проливни дъждове, на шахти на поток ПДВ-1 по път № 8. | Изчерпване на замърсителя от участъците със задържани дъждовни води. Почистване на бетонираните площадки от остатъчен замърсител с избрани като подходящи почистващи агенти; физическа подмяна на замърсената почва. |
| Замърсяване на земна повърхност с гудронни утайки на територията на инсталация ВДТК | Несъответствие на дейностите по събиране и съхранение на утайките по време на ремонт със законови и други изисквания от страна на фирмата – изпълнител. | Площадката е почистена; извършена е физическа подмяна на замърсената почва. |
| Замърсяване на почва (около 15m2) с дизелово гориво на територията на цех АВД и ПБ (АД2 за ликвидиране). | Пропуск от линия за ДГ от спряна от експлоатация инсталация АД2 към ХО2. | Поставяне на сорбент; последващо ликвидиране на замърсяването. |
| Замърсяване на почва (около 30m2) с мазут на територията на Цех АВД. | Пропуск от гарнитура на задвижка на ХВ 19а (хладник-вентилатор). | Хладникът е изолиран; на мястото на разлива е опесъчено; физическа подмяна на замърсената почва. |

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| №. | СА8 номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) kg/год. | във води (колона 1b) kg/год. | в почва (колона 1c) kg/год. |  |  |  |
| 1 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 1075.7*103 /С/ | _ | _ | _ | _ |  |
| 2 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | „_ „ 50117*103 /С/ | _ | _ | _ |  |  |
| 3 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | _ | _ | _ | _ | 18784*103 АН и ЕА общо |  |
| 4 |  | ЛОС без метан (nмуос) | 4077.7*103 /С/ | _ | _ | _ | _ |  |
| 5 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 4099.1*103 /С/ | _ | _ | _ | _ |  |
| 6 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 11733.5*103 /С/ | - | - | - | _ |  |
| 7 |  | Общ азот | _ | 322 990 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 8 |  | Общ фосфор | _ | 9 075 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 9 | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | _ | 12.6 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 10 | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | _ | 476.9 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 11 | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | _ | 1028.3 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 12 | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | _ | 1607.5 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 13 | 71-43-2 | ## Бензен | 11395 /С/ | 216.7 /М/ | _ | _ | 30916.8*103 произведени |  |
| 14 | 100-41-4 | Етил бензен | _ | _ | _ | _ | 8880.1*103 произведени |  |
| 15 | 75-21-8 | Етиленов оксид | _ | _ | _ | _ | 70703*103 произведени |  |
| 16 | 108-88-3 | Толуен | _ | _ | _ | _ | 30753.5*103 произведени |  |
| 17 |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | _ | 645 172 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 18 | 1330-20-7 | Xylenes | _ | _ | _ | _ | 23691.3*103 произведени |  |
| 19 |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | „ _ „ 9739 /М/ | _ | _ | _ | _ |  |
| 20 | 1332-21-4 | Азбест | _ | _ | _ | - | _ |  |
| 21 |  | Цианиди (като общ СЯ) | _ | _ | _ | _ | 29882*103 произведени Акрилнитрил Ацетонитрил |  |
| 22 | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | _ | _ | _ | _ | 3792*103 отпаден продук изгорен в пещ Н-3 АН |  |
| 23 | 7439-97-6 | Живак и съединенията му /като Нg/ | - | - | - | 3054* | не |  |
| 1 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 1075.7*103 /С/ | _ | _ | _ | _ |  |
| 2 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | „_ „ 50117*103 /С/ | _ | _ | _ |  |  |
| 3 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | _ | _ | _ | _ | 18784*103 АН и ЕА общо |  |
| 4 |  | ЛОС без метан (nмуос) | 4077.7*103 /С/ | _ | _ | _ | _ |  |
| 5 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 4099.1*103 /С/ | _ | _ | _ | _ |  |
| 6 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 11733.5*103 /С/ | - | - | - | _ |  |
| 7 |  | Общ азот | _ | 322990 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 8 |  | Общ фосфор | _ | 9075 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 9 | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | _ | 12.6 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 10 | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | _ | 476.9 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 11 | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | _ | 1028.3 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 12 | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | _ | 1607.5 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 13 | 71-43-2 | ## Бензен | 11395 /С/ | 216.7 /М/ | _ | _ | 30916.8*103 произведени |  |
| 14 | 100-41-4 | Етил бензен | _ | _ | _ | _ | 8880.1*103 произведени |  |
| 15 | 75-21-8 | Етиленов оксид | _ | _ | _ | _ | 70703*103 произведени |  |
| 16 | 108-88-3 | Толуен | _ | _ | _ | _ | 30753.5*103 произведени |  |
| 17 |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | _ | 645172 /М/ | _ | _ | _ |  |
| 18 | 1330-20-7 | Xylenes | _ | _ | _ | _ | 23691.3*103 произведени |  |
| 19 |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | „ _ „ 9739 /М/ | _ | _ | _ | _ |  |
| 20 | 1332-21-4 | Азбест | _ | _ | _ | - | _ |  |
| 21 |  | Цианиди (като общ СЯ) | _ | _ | _ | _ | 29882*103 произведени Акрилнитрил Ацетонитрил |  |
| 22 | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | _ | _ | _ | _ | 3792*103 отпаден продук изгорен в пещ Н-3 АН |  |
| 23 | 7439-97-6 | Живак и съединенията му /като Нg/ | - | - | - | 3054* | не |  |

Годишни емисии на замърсители от горивни процеси на база течни и газообразни горива в колона 1а от табл.1 /усреднени годишни съдържания на сяра в теч.горива и сероводород в зав. газ/ са пресметнати по Методика „CORINAIR-97, условията на България. SNAP -97

Годишни емисии на замърсители в колона 1б от табл.1 са получени въз основа на средни стойности от измервани концентрации на замърсители  по програма за                                                                             мониторинг, умножени по годишното количество пречистени отпадни води.

Забележка*- Количествата /флуоресцентни лампи и др. отпадъци, съдържащи Нg/ са предадени на фирма „Бал Бок Инженеринг” АД .

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Условие 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1.8.1.

1. Пречиствателно съоръжение: вакуумно-абсорбционна инсталация за улавяне на бензиновите пари при пълнене на ж.п. цистерни в ТСНП - Комин № 70

Инсталацията за рекуперация на въглеводородни пари “VRU” в ТСНП  през 2007 г. не е функционирала. След проведено обследване се взе решение,  за реализиране на нова такава.  Изпратено е ТЗ/техническо задание / за предоставяне оферти на  система за рекуперация на  пари до следните фирми:  Jordan Technologies Europe, Aker Kvaerner Cool Sorption A/S, Jhon Zink и Карбовакс СРЛ-Париж

2. Пречиствателно съоръжение: Скруберна колона Т-3, Комин № 57 – “Акрилнитрил” към .Полиакрилнитрилни влакна (ПАНВ)

За 2007 г. през цялото време на работа на инсталация «Акрилнитрил», абсорбционнна колона Т-3 е работила непрекъснато и без проблеми. По време на работа на колоната се е извършвал непрекъснат мониторинг на посочените в Таблица 9.1.7. параметри, като за 2007 г. не са наблюдавани превишения на оптималните им стойности.

3. Пречиствателно съоръжение: санитарен електрофилтър, Комин № 22 – ИСКО в производство “Сярно кисело алкилиране” (СКА)

Това съоръжение е технологично свързано с инсталацията, така че при аварийното му спиране спира и инсталацията. За 2007 г., е осъществяван непрекъснат мониторинг на посочените в Таблица 9.1.4. параметри, като не са наблюдавани превишения на оптималните им стойности.

4. Пречиствателно съоръжение – електрофилтър, F-2501 и Е-104 съответно за:

- Комин № 25 –изгаряне на нефтени и биологични утайки към Инсталация 10. Цех за изгаряне на утайки

- Комин № 26 –изгаряне на течни и твърди технологични отпадъци с бункерно и прахо-улавящо устройство към Инсталация 10. Цех за изгаряне на утайки

За 2007 г. през целия период на работа на пещите в ЦИУ, двата електрофилтъра са функционирали нормално. При извършения постоянен мониторинг на контролираните параметри не се е наблюдавало отклонение от оптималните стоиности.

Забележка: електрофилтър Е-104 е с две секции, като на втората секция напрежението трябва да е 110 КV за да работи в нормален технологичен режим, а не както е посочено в таблица 9.1.2. от Комплексното разрешително - 90 КV.Същото е отразено в подадено Заявление за издаване на ново КР.

5. Пречиствателно съоръжение: скруберни колони С 1701, С 1702, - Комин № 53 и скруберна колона С 1703 с комин № 54 “Полиакрилни влакна (ПАНВ)”. Двата източника са на различни технологични позиции и са отразени в заявлението за издаване на ново КР..

За 2007 г. през целия период на работа на инсталацията скруберните колони са функционирали в нормален технологичен режим. Извършван е непрекъснат мониторинг, при които не са наблюдавани отклонения от оптималните стойности на контролираните параметри, посочени в Таблица 9.1.6. от Комплексното разрешително.

Забележка: Решение с Протокол № ИД-039/14.12.2007г  прекратява производствената дейност на цех  ПАНВ – Булана с консервация.

Условие 9.4.2.

За 2007 г. оплаквания и възражения не са постъпвали от граждани на Бургас и прилежащи селища за  разпространението на неприятни миризми от «Лукойл Нефтохим Бургас» АД.

Условие 9.6. Собствен мониторинг

Собствения периодичен мониторинг се извършва от Орган за контрол «ТЕБ»  съвместно с Лаборатория „Екология” по утвърден график, съобразен с условията в Комплексното разрешително. Протоколите от контролните замери се изпращат в РИОСВ-Бургас след всяко тримесечие. Информация за емисиите на замърсители определени от собствени периодични измервания са посочени в Таблица 2А.

Изградени са и въведени в експлоатация системи за автоматичен мониторинг на димните газове от пещ F 101 за изгаряне на течни и твърди технологични отпадъци към цех ИПО, в “ТЕЦ” на двата комина и на комина на инст. ВДТК към цех К.Кр.,както и на първа линия на Газова сяра 3. Доклади от СНИ са изпращани в РИОСВ-Бургас за цялата 2007г. на източници: комини Н 120м и 180м на ТЕЦ и от инст. ВДТК. За пещ F 101 цех ИПО след м. Февруари до края на 2007г не са изпращани данни от системата поради монтаж на котел-утилизатор. При въвеждането му експлоатация РИОСВ Бургас ще бъде уведомена.

Условие 9.6.7.

Процентното съдържание на природен газ от общото количество гориво, използвано в ТЕЦ е 48.5% за 2007 година.

Средномесечните концентрации на сероводород ( мг/м3) в собствения газ за 2007 г. са:

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3815.7 | 5991.2 | 497.5 | 1810 | 995.1 | 1706.8 | 1704.3 | 574.0 | 944.7 | 921.7 | 361.1 | 489.5 |

Условие 9.6.9.10.

Таблица 9.6.8.1.

| вещество | инсталация | Количество кг/г |
| --- | --- | --- |
| CO | 1. ТЕЦ | 308900 |
| NO2 |  | 1519600 |
| SO2 |  | 5676100 |
| прах |  | 952800 |
| CO | 2.Рафинерия | 408900 |
| SO2 |  | 31887000 |
| NO2 |  | 1686400 |
| прах |  | 327600 |
| Хлор и неговите съединения |  | Няма данни |
| Диоксини и фурани |  | Няма данни |
| Общи въглеводороди Бензен Акрилнитрил цианиди | По отделно за: 3.1. Етилен 150, 4.1.Ксилоли,”; 6.1.“Етиленов окис”, 7.1. ПАНВ – 1, 7.2. Акрилнитрил, 7.4.Полипропилен, 7.5.Пиролен; 8.1.ПЕВН – 1, 8.2.ПЕВН – 2; 9.1.Полимеризация, 9.2.Коагулация (Каучук), 9.3.Латекс, 9.6.Дивинил | Данните за тези инсталации са дадени в табл. 2Б – за емисии от ЛОС и индивидуални въглеводороди от основната площадка. |
| CO | 10. Цех за изгаряне на утайки | 3039 |
| NO2 |  | 15096 |
| SO2 |  | 28599 |
| Хлор и неговите съединения |  | 185 |
| Флуор и неговите съединения |  | 5.7 |
| Cd и съединенията му |  | Няма данни |
| Cr и съединенията му |  | Няма данни |
| Cu и съединенията му |  | Няма данни |
| Hg и съединенията му |  | Няма данни |
| Диоксини и фурани |  | Няма данни |
| Ni и съединенията му |  | Няма данни |
| Pb и съединенията му |  | Няма данни |

Забележка: За ТЕЦ емисиите са пресметнати на база данни от СНИ инсталирани на двата комина, а за Рафинерията с помощта на методика адаптирана по програма “CORINAIR”-94 на Европейската общност утвърдена от МОСВ и данни от СНИ на инст. ВДТК. За цех изгаряне на утайки от П F2101, емисиите са пресметнати по данни от еднократни контролни замери извършени на ИАОС-РЛ Бургас, като е взет в предвид масовия поток на всеки показател и е умножен по часовете, през които инсталацията е работила за 2007 г, а за П F101 данните са от инсталирана аппаратура за СНИ за два месеца/монтаж на КУ към пещта/

Условие 9.1.3. Факелни системи

Факелната система на ЛНХБ се реконструира в съответствие с т. 1.1.2.1 от ИППСУКР  неделима част от КР №6/2006г. Реконструкцията предвижда промяна описана в табл.5.2.2  както следва:

- Факел № 66 обслужващ цех К и Латекси е изключен от схема /анулиран/ и газовете са пренасочени към факел № 67 на цех П.Пропилен и Пиролен който е действащ.

- Факел на инст. ВГ и АЖПНЕ взима номер №66. Същият е изведен от редовна експлоатация поради факта, че отпадните газови чрез компресор се връщат в инст. АГФИ, като по този начин се оползотворяват напълно стокови втечнени газове. Същият ще бъде ползван изключително при аварийна ситуация.

- Факел № 63 обезпечава цех Е-150-действащ

- Факел № 62 обслужващ Е250 е спрян и е с подменена глава с цел подготовка  поемане  газовете от рафинерия - факли с номера № 59 и 60. Същите ще бъдат демонтирани след пуска на № 62. Приборите показват моментен разход и с натрупване за стопански отчет. С ултразвуков разходомер FE 006/1и FE 006/2 при аварийно изпускане газ на факел подава сигнал към 14FQI-03A/разходомер тип «Вортекс»/ за пара до 2695кг/час за бездимно горене. Приборите за контрол са отразени в таблицата по-долу, както и в табл.

- Факел № 61 обслужващ цех К.Кр. ще бъде демонтиран след изграждане на новия на мястото на факли №58 и 59. Новоизградения факел ще бъде под същият номер №61. Факли с номера №61 и №62 ще бъдат взаимозаменяеми.  Приборите за отчитане са с натрупване за стопански отчет. С ултразвуков разходомер 13FQI -131-1 при аварийно изпускане газ на факел подава сигнал към FT 007/разходомер тип «Вортекс»/ за пара до 2695кг/час за бездимно горене. Приборите за контрол са отразени в таблицата по-долу, както и в табл.

- Факел № 64 е реализиран по конструкцията на факел № 62/Е-250/ и поема при нужда излишните количества сероводород. Приборите показват моментен разход и с натрупване за стопански отчет. Пара не се подава.

- Факел № 65 обслужващ цех ГО и СКА

- Факел № 67/п-во полимери/ обслужва цех П.Пр.и Пиролен; цех К и Л. Въведен „Журнал пара-факел” запис данни на всеки час.

- Факел № 68 обслужва инст. ИСТЕ/адиабатен резервоар  за течен етилен/ при повишено налягане парите се изгарят на факел. Подава се само газ към пилотна горелка която се отчита с натрупване от прибор  Unisyst RU200 и данните се предават в „ бюро отчет”

Условие 9.1.4.

Изготвен е Бизнес план и изпратен за съгласуване в Москва. След одобрението му и обезпечаване със средства, ще се пристъпи за избор на фирма за реализиране на избрана оферта.

Условие 9.2.2.2

Подмяната на горелките ще продължи поетапно с КА № 8 на който предстои основен ремонт.

Условие 9.2.3.1.5.

Условието е изпълнено. Изградена е вътрешна горивна мрежа по която тече течно гориво със съдържание на сяра до 2%.

Условие 9.2.3.2.1.

Извършена е реконструкция на общата МЕА система. Пусната е в експлоатация Газоочистката на МЕА-2.

Условие 9.2.4.1.

Изграден е котел утилизатор към пещ F101.

След отпадане сключването на договор с фирма „STEAG Encotec GmbH” се пристъпи към подготовка на актуализирано ТЗ включено в „Инвестиционна програма” за 2008г обезпечено със средства. Пристъпва се към офертно проучване за „Система за пречистване на димни газове от пещи F2101 и  F101„.

План-график за реализация на проект „Реконструкция на пещи F2101 и F101„

| № | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация ТЗ и избор на фирми за изпълнение на задачата | Май 2008 г. |
| 2 | Сключване на договор с фирми за обследване димни газове, разработване на технологически решения и работен проект. | Юли 2008г. |
| 2. | Утвърждаване на резултатите от обследване и избор на технологически решения | Декември 2008 г. |
| 3. | Техническо задание за Базов и Работен проект на системи за очиска на газовите | Януари 2009 г. |
| 4. | Разработка на Базов и Работен проект на система за очиска на газовете | Април 2009 г. |
| 5. | Сключване на договор за закупуване оборудване и провеждане СМР | Юни 2009 г. |
| 6. | Въвеждане в експлоатация на система за очиска на газове | Декември 2009 г. |

Условие 9.2.3.3.1.

Реконструкция на FCC - C 300 на “Каталитичен крекинг”  е завършена.

Условие 9.2.10.1.

Температурата в горивната камера на Пещ Н-3 се поддържа 850 0С в съответствие с Наредба 6/28.07.2004г. Продължава да  тече експеримент за подмяна на изгаряно течно гориво-ТГФ с пиролизна смола с ниско сярно съдържание от цех Е -150.

Условие 9.2.13.

В момента е завършен фундамента и започва  монтаж на новия абсорбер на инст. АГФИ за очиска на въглеводородни газове от сероводород.

Условие 9.2.14.

Изпълнен е първия етап от поетапното строителство на нова инсталация за елементарна сяра. Първа линия е в промишлена експлоатация. За втора линия на ТЕНДЕР в ЛНХБ е избрана фирма „Техника Реонидас”-Испания. Предстои съгласуване на „Бизнес плана” от ОАО ЛУКОЙЛ, Москва.

Условие 9.3.3.

Спазен е срока за реализация на авто-наливна естакада, като същата е съоръжена със система за рекуперация на пари от фирма “Marcon” при зареждане на автоцистерни с горива.

Условие 9.5.4.

Възложено е на фирми  Л.Т.С.Б. ЕООД и Инфологика ЕООД изграждане на система за ранно предизвестяване за НУ.

Условие 9.5.3.

Възложено е на Университет „ Проф. д-р А. Златаров” моделиране въздействието на емисиите от резервоари за съхранение на нефтопродукти; ЦПС; Водните блокове; горивни инсталации  върху околната среда. Резултатите са предоставени в РИОСВ-Бургас както и на МОСВ със Заявлението за КР.

ПРОИЗВОДСТВО – НЕФТОПРЕРАБОТКА

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух  - цех АВД и БП -инст. АД 3

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 156.9 | - | 188.8 | Един път на 3 м | 4бр./25.0 |
| Азотен диоксид |  | 31.1 | - | 33.8 | Един път на 3 м | 4бр./50.0 |
| Въгл. диоксид |  | 16.1 | - | 1.9 | Един път на 3 м | 4бр./100.0 |
| Сероводород |  | 1.1 | - | 0.0 | Един път на 3 м | 3бр./100 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | Липсва собствен резервоарен парк |  |  |  |  |

Пещи 101 и 102 - комин № 5

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех АВД и БП -инст. АД 4

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 203.5 | - | 282.9 | Един път на 3 м | 4бр./0.0 |
| Азотен диоксид |  | 41.2 | - | 52.3 | Един път на 3 м | 4бр./50.0 |
| Въгл. диоксид |  | 21.0 | - | 0.9 | Един път на 3 м | 4бр./100 |
| Сероводород |  | 1.3 | - | 0.0 | Един път на 3 м | 4бр./100 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | Липсва собствен резервоарен парк |  |  |  |  |

Пещ  №101  - комин № 6

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех АВД и БП -инст. АД 5

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 131.9 | - | 179.5 | Един път на 3 м | 4бр./75 |
| Азотен диоксид |  | 33.2 | - | 20.50 | Един път на 3 м | 4бр./100 |
| Въгл. диоксид |  | 14.6 | - | 4.37 | Един път на 3 м | 4бр./100 |
| Сероводород |  | 0.9 | - | 0.0 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | 2.8 | - | 21.52 | Един път на 3 м | 2бр./50.0 |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | Липсва собствен резервоарен парк |  |  |  |  |

Пещ 101 А - комин № 7

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех АВД и БП -инст. ВДМ 1

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 63.8 | - | 37.9 | Един път на 3 м | 4бр./100.0 |
| Азотен диоксид |  | 23.9 | - | 14.6 | Един път на 3 м | 4бр./100.0 |
| Въгл. диоксид |  | 8.0 | - | 0.23 | Един път на 3 м | 4бр./100.0 |
| Сероводород |  | 0.9 | - | 0.0 | Един път на 3 м | 4бр./100.0 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | 212719 |  |  |  |  |

Пещ 1 - комин № 8

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех АВД и БП -инст. БП

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 2.71 | - | 0.77 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Азотен диоксид |  | 1.00 | - | 0.90 | Един път на 3 м | 3бр./75.0 |
| Въгл. диоксид |  | 0.36 | - | 0.06 | Един път на 3 м | 3бр./75.0 |
| Сероводород |  | 0.03 | - | 0.00 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | Липсва собствен резервоарен парк |  |  |  |  |

Пещ 1 - комин № 23

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех  КОГ -инст. ХО1

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 8.37 | - | 1.38 | Един път на 3 м | 3бр./50.0 |
| Азотен диоксид |  | 3.51 | - | 1.59 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Въгл. диоксид |  | 1.16 | - | 0.30 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Сероводород |  | 0.12 | - | 0.00 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | Липсва собствен резервоарен парк |  |  |  |  |

Пещ 1 - комин № 12 ;  Пещ 2- комин № 13

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех  КОГ -инст. ХО2

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 54.11 | - | 5.13 | Един път на 3 м | 4бр./100.0 |
| Азотен диоксид |  | 20.29 | - | 9.21 | Един път на 3 м | 4бр./100.0 |
| Въгл. диоксид |  | 6.76 | - | 0.63 | Един път на 3 м | 4бр./100.0 |
| Сероводород |  | 0.66 | - | 0.00 | Един път на 3 м | 4бр./100.0 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | 111978 |  |  |  |  |

Пещ 301 - комин № 14

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех  КОГ -инст. ХО3

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 7.79 | - | 1.02 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Азотен диоксид |  | 2.92 | - | 1.03 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Въгл. диоксид |  | 0.98 | - | 0.07 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Сероводород |  | 0.10 | - | 0.00 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | Липсва собствен резервоарен парк |  |  |  |  |

Пещ 301 - комин № 15

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех  КОГ -инст. ХО3

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 12.34 | - | 1.55 | Един път на 3 м | 4бр./100.0 |
| Азотен диоксид |  | 4.62 | - | 2.91 | Един път на 3 м | 4бр./75.0 |
| Въгл. диоксид |  | 1.54 | - | 0.17 | Един път на 3 м | 4бр./100.0 |
| Сероводород |  | 0.16 | - | 0.00 | Един път на 3 м | 4бр./100.0 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | Липсва собствен резервоарен парк |  |  |  |  |

Пещ 301 - комин № 16

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех  КОГ -инст. ХО4

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 77.4 | - | 3.84 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Азотен диоксид |  | 29.03 | - | 21.02 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Въгл. диоксид |  | 9.68 | - | 6.80 | Един път на 3 м | 3бр./66.7 |
| Сероводород |  | 0.96 | - | 0.09 | Един път на 3 м | 3бр./100.0 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | 197807 |  |  |  |  |

Пещ 101 - комин № 17

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех  КОГ -инст. КР 1

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 97.38 | - | 0.36 | Един път на 3 м | 9бр./100.0 |
| Азотен диоксид |  | 36.52 | - | 1.27 | Един път на 3 м | 9бр./100.0 |
| Въгл. диоксид |  | 12.17 | - | 0.65 | Един път на 3 м | 9бр./100.0 |
| Сероводород |  | 1.20 | - | 0.01 | Един път на 3 м | 9бр./100.0 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | 117428 |  |  |  |  |

Пещ 1 - комин № 9; пещ 2– комин № 10; пещ 3 – комин № 10А; пещ 4 – комин № 11

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех  КОГ -инст.Г. сяра-2

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 393.41 | - | 479.16 | Веднаж на месец | 4бр./50 |
| Сероводород |  | 0.50 | - | 228.21 | Веднаж на месец | 4бр./0 |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | Липсва собствен резервоарен парк |  |  |  |  |

Пещи 101А и 101В - комин № 18

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех  К.Кр -инст. К.Кр.

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 95.07 | - | 22.47 | Един път на 3 м | 4бр./100 |
| Азотен диоксид |  | 35.64 | - | 28.57 | Един път на 3 м | 4бр./100 |
| Въгл. диоксид |  | 11.88 | - | 0.65 | Един път на 3 м | 4бр./100 |
| Сероводород |  | 1.18 | - | 0.00 | Един път на 3 м | 4бр./100 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | Липсва собствен резервоарен парк |  |  |  |  |

Пещи 101 и 102 - комин № 19

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех  К.Кр -инст. ВДТК

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | периодичен | непрекъснат |  |  |
| Серен диоксид | Kg/г | 1180.8 |  | 1443.6 | 12месеца | 12бр/42.0 |
| Азотен диоксид |  | 480.2 |  | 590.7 | 12месеца | 12бр/16.7 |
| Въгл. диоксид |  | 281.4 |  | 150.7 | 12месеца | 12бр/83.3 |
| Сероводород |  | - |  | - | - | - |
| Прах / ФПЧ | Kg/г | 16.0 | - | 150.0 | 12месеца | 12бр/0.0 |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | Липсва собствен резервоарен парк |  |  |  |  |

Пещи 101/1,2 и пещи 201/1,2,3 - комин № 20

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех  К.Кр -инст. ВИ

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 18.61 | - | 0.05 | Един път на 3 м | 2бр./100 |
| Азотен диоксид |  | 6.98 | - | 3.05 | Един път на 3 м | 2бр./100 |
| Въгл. диоксид |  | 2.33 | - | 1.85 | Един път на 3 м | 2бр./100 |
| Сероводород |  | 0.23 | - | 0.06 | Един път на 3 м | 2бр./100 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | Липсва собствен резервоарен парк |  |  |  |  |

Пещ 101 - комин № 21

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех  ГО и СКА

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 51.33 |  | 12.83 |  | 4бр/50.0 |
| Серен триоксид |  | 12.83 |  | 16.16 |  | 4бр/0.0 |
| лос | Kg/год | 60774 |  |  |  |  |

Студен комин - № 22; Лос- съхранение на алкилат –в резервоари №101;102;703 и 704; резервоари 103 и 104 са изключени от схема

Таблица 2 ЕМИСИИ на замърсители  - цех  ТСНП

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| лос-стоков бензини | Kg/год | 886176 |  |  |  |  |
| ЛОС-сур.нефт |  | 1999699 |  |  |  |  |
| ЛОС- дизел |  | 19014 |  |  |  |  |
| ЛОС-алкилат |  | 42910 |  |  |  |  |
| ЛОС- рп К.Кр |  | 133063 |  |  |  |  |
| Общо ЛОС | Kg/год | 3080862 |  |  |  |  |

ЛОС - от съхранение на нефтопродукти

Несъответствие по замърсители с нормите от издадено КР №6/2006г:

- Серен диоксид – основно несъответствието за пещи на течно и газово гориво се дължи на високото съдържание на Н2S в заводска газ/ср. 2007г-1000мг/м3 както и на факта, че поради проектен технологичен разчет /ВДТК/ се гори не очистена газ от инсталациите. Допуснати са партиди течно гориво със завишено съдържание на сяра.

- Азотен диоксид и въглероден оксид – поради отсъствието на анализатор за О2 и СО в отнадните газове е затруднено регулиране на горивния процес, водещ до наднормени емисии в дадени моменти.

Мероприятия за привеждане в съответствие с НДЕ от КР №6/2006

- Реализиран заводски пръстен за течно гориво с фиксирано съдържание на сяра под 2%мас.

- Забранено е ползване на собствена газ от итсталации преди очиската, само при аварийни ситуации с уведомяване на дежурен по Комбинат.

- Изпълнение на проект – подмяна пароижекторна система за вакуум с        хидроциркулационни вакуумни агрегатаще снижи до минимом количествата газ за изгаряне в пещи на инст. ВДМ2.

Годишни емисии на замърсители от горивни процеси на база течни и газообразни горива са пресметнати по Методика „ CORINAIR-97,условията на България. SNAP -97

| цех | Серен диоксид-т | Азотен диоксид-т | Въглероден оксид-т | Прах-т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АВД и ПБ | 2869.7 | 925.7 | 91.8 | 220 |
| КОГ | 88.7 | 184.4 | 56.7 | 0 |
| К.Кр. | 77.8 | 146.3 | 146.3 | 0 |
| общо | 3036.2 | 1256.4 | 294.8 | 220.0 |

Годишни емисии на замърсители регистрирани от СНИ на комин №20 /инст.ВДТК/

| Замърсители | SO2 -т | NO2 -т | CO - т | Прах -т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1052.5 | 429.9 | 114.13 | 107.6 |

ПРОИЗВОДСТВО – НЕФТОхимия

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех  Ксилоли

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 88.0 | - | 67.95 | Два пъти на год. | 10бр./90 |
| Азотен диоксид |  | 27.7 | - | 22.80 | Два пъти на год. | 10бр./80 |
| Въгл. диоксид |  | 10.3 | - | 3.02 | Два пъти на год. | 10бр./90 |
| Сероводород |  | 0.91 | - | 0.00 | Два пъти на год. | 10бр./100 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Два пъти на год. | - |
| Бензен | Kg/г | 12394.6 |  |  | Емитирани количества от съхранение в резервоари на цеха |  |
| Толуен | Kg/г | 4940.0 |  |  | Емитирани количества от съхранение в резервоари на цеха |  |
| Общ стирен | Kg/г | 4444.5 |  |  | Емитирани количества от съхранение в резервоари на цеха |  |
| ЛОС от суровини | Kg/г | 108842 |  |  | Емитирани количества от съхранение в резервоари на цеха |  |

Пещи: 900F1- комин № 27; 200 F1- комин №30; С 101- комин №32; С 601- комин № 31

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух- цех  Етилен - 150

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 39.4 | - | 0.04 | Два пъти на год. | 8бр./100 |
| Азотен диоксид |  | 16.4 | - | 14.05 | Два пъти на год. | 8бр./100 |
| Въгл. диоксид |  | 4.9 | - | 0.00 | Два пъти на год. | 8бр./100 |
| Сероводород |  | 0.5 | - | 0.04 | Два пъти на год. | 8бр./100 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Два пъти на год. | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | 125202 |  |  |  |  |

Пещи: 101ВА- комин № 33;100 ВВ- комин №34; 101ВС- комин №35; 101ВD- комин № 36; 101ВЕ- комин №37; 101ВF- комин № 38

Несъответствие по замърсители с нормите от издадено КР №6/2006г:

- Серен диоксид – инциденти превишени концентрации по този замърсител могат да се констатират в случаи когато в определени моменти поради технологични разчети/ВК 200/ се гори не очистена собствена газ от инсталациите.

- Азотен диоксид – поради отсъствието на анализатор за О2 и СО в отпадните газове е затруднено регулиране на горивния процес, водещ до наднормени емисии в дадени моменти, както и на морално остарели горелки на пещ С 101, В 810-за производство на пара.

Мероприятия за привеждане в съответствие с НДЕ от КР №6/2006

- Реализиран заводски пръстен за течно гориво с фиксирано съдържание на сяра под 2%мас.

- Забранено е ползване на собствена газ от инсталации преди очистката, само при аварийни ситуации с уведомяване на дежурен по Комбинат.

- Подмяна на морално остаряла горелка – пещ С101

- Налаждане на горивния процес/съдържание на О2/ чрез контрол от лаборатория РТНИ

Годишни емисии на замърсители от горивни процеси на база течни и газообразни горива са пресметнати по Методика „ CORINAIR-97,условията на България. SNAP -97

| цех | Серен диоксид-т | Азотен диоксид-т | Въглероден оксид-т | Прах-т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КСИЛОЛИ | 190.1 | 358.2 | 27.0 | 8.4 |
| ЕТИЛЕН - 150 | 69.6 | 320.5 | 94.3 | 0 |
| ОБЩО | 276.7 | 678.7 | 121.3 | 8.4 |

ЕНЕРГИЙНО ПРОИЗВОДСТВО- ТЕЦ

В съответствие с КР №6/2006г контрол на емисионни източници - комини №1 и 2 се извършва от инсталирани апаратури за СНИ. Обобщени годишни данни за двата източника по замърсители са представени в таблицата по-долу.

| Замърсители/ Източници | Серен диоксид-т | Азотен диоксид-т | Въглероден оксид-т | Прах-т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комин №1/120м | 916.9 | 122.8 | 126.5 | 124.8 |
| Комин №1/180м | 4759.2 | 1396.8 | 182.4 | 828.0 |

В  ЕП  ТЕЦ – ЦФО  са изгорени следните видове горива по котли подвързани на комини №1,2 по условие 9.2.2.1 от КР №6/2006

Горива                     ТГФ, т                    Природна газ, хил.м3                       Заводска газ, т

Комин № 1                16909                                  145608                                            30524

Комин № 2              166135                                   98824                                            27082

ПРОИЗВОДСТВО - ПОЛИМЕРИ

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух - цех  ПАНВ и АН

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Акрилонитрил | Kg/h | 0.52 | С1701 С1702 | 2.35 | Един път на 3 м | 3бр/0 |
| Общ. в-водороди |  | 21.0 |  | 0.96 | Един път на 3м | 3бр/100 |
| ЛОС | Kg/год | 32756 |  |  |  |  |

Източници: колони 1701 и 1702 комин №53; орг. колектор №56; неорг.колектор №57

ЛОС – от съхранение на акрилонитрил

Таблица 2 ЕМИСИИ на замърсители  - цех  К и Латекси

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стирол | Kg/h | 0.73 | инст. Шилде | 1.12 | Два пъти годишно | 3бр./33.3 |  |  |  |  |  |  |
| Общ. в-водороди |  | 1.46 |  | 1.18 |  | 3бр/100 |  |  |  |  |  |  |
| Стирол | Kg/h | 0.64 | инст.Андерсон | 0.29 | Два пъти годишно | 2бр/100 |  |  |  |  |  |  |
| Общ. в-водороди |  | 1.29 |  | 0.26 |  | 2бр/100 |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС | Кг/год | 1516 |  |  |  |  |  |  | - | 3260 |  |  |

Външен прием на стирол в собствен резервоарен парк

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух  - цех П.П и Пиролен

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 11.12 |  | 0.05 | Един път на 3 м | 3бр/100 |
| Азотен диоксид |  | 3.47 |  | 1.87 | Един път на 3 м | 3бр/100 |
| Въгл. диоксид |  | 1.39 |  | 8.39 | Един път на 3 м | 3бр/0 |
| Сероводород |  | 0.13 |  | 0.00 | Един път на 3 м | 3бр/100 |
| Прах / ФПЧ | Kg/h | - | - | - | Един път на 3 м. | - |
| ЛОС – общи въглеводороди | Kg/год | 6060.4 |  |  |  |  |

### От съхранение на суровина –пиробензин в инст. Пиролен

Основни източници на серни и азотни окиси както и въглероден оксид в инст. АН се явяват изгаряните в пещ Н3 отпадни води 63360т, в.ч. -3000т/год -/(NH4)2SO4/ и 3792т/год /НСN/.

Мероприятия за привеждане в съответствие с НДЕ от КР №6/2006

- Подобряване работа на пречиствателно съоръжение/колони 1701 и 1702/инст.ПАНВ/

- Замяна ТГФ гориво на пещ Н 3/инст.АН/ с такова с ниско/отсъствие/ съдържание на сяра.

- Минимизиране емисии от източник № 56/инст.АН/ на акрил нитрил.

Годишни емисии на замърсители от горивни процеси на база течни и газообразни горива са пресметнати по Методика „ CORINAIR-97,условията на България. SNAP -97

| цех | Серен диоксид-т | Азотен диоксид-т | Въглероден оксид-т | Прах-т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| инст. АН | 1657.6 | 199.8 | 219.9 | 25.8 |
| инст. ППр. | 12.2 | 11.6 | 3.6 | - |
| ОБЩО | 1669.8 | 211.4 | 223.5 | 25.8 |

ПРОИЗВОДСТВО ВиК – ЦЕХ ИПО

Таблица 2 ЕМИСИИ в атмосферния въздух  - цех ИПО – Пещ F2101

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие бр/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Серен диоксид | Kg/h | 1.58 |  | 4.37 |  | 2бр/0 |
| СО | Kg/h | 0.45 |  | 0.0045 |  | 1бр/100 |
| Азотен оксид | Kg/h | 1.81 |  | 1.47 |  | 1бр./100 |
| НСL | Kg/h | 1.00 |  | 0.0071 |  | 2бр/100 |
| НF | Kg/h | 0.066 |  | 0.00 |  | 2бр/100 |
| Общи въгл- ди | Kg/h | 0.33 |  | 0.46 |  | 2бр/0 |

В съответствие с КР №6/2006г контрол на емисионен източник - комини №21 /пещ F101/ се извършва от СНИ. Годишни данни за източника по замърсители са представени в таблицата по-долу. Поради монтаж на котел утилизатор, П F101 след 02.2007г не е работила до края на календарната година.

| Замърсители | SO2 -т | NOx -т | CO-т | Прах-т | HL-т | ТОС-т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 22.1 | 3.0 | 3.1 | 6.2 | 0.16 | 0.18 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Годишен доклад от СНИ/системи за непрекъснати измервания/ на източници-ТЕЦ комини № 1 и 2; инст. ВДТК комин №20; цех ИПО комин №25 са изпратени на хартиен и магнитен носители до РИОСВ с писмо изх.№ 80-00-0379/14.01.2008г от „ЛУКОЙ Нефтохим Бургас” АД. Инсталиране на апаратура за СНИ на пещ F2101 цех ИПО ще се извърши след оборудване на пещта със система за очиска на отпадни газове. Основание за това ни дават резултати от проведени замери. След отпадане сключването на договор с фирма „STEAG Encotec GmbH” се пристъпи към подготовка на актуализирано ТЗ включено в „Инвестиционна програма” за 2008г обезпечено със средства. Пристъпва се към офертно проучване за „Система за пречистване на димни газове от пещи F2101 и  F101„.

План-график за реализация на проект „Реконструкция на пещи F2101 и F101„

| № | Мероприятие | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация ТЗ и избор на фирми за изпълнение на задачата | Май 2008 г. |
| 2 | Сключване на договор с фирми за обследване димни газове, разработване на технологически решения и работен проект. | Юли 2008г. |
| 2. | Утвърждаване на резултатите от обследване и избор на технологически решения | Декември 2008 г. |
| 3. | Техническо задание за Базов и Работен проект на системи за очиска на газовите | Януари 2009 г. |
| 4. | Разработка на Базов и Работен проект на система за очиска на газовете | Април 2009 г. |
| 5. | Сключване на договор за закупуване оборудване и провеждане СМР | Юни 2009 г. |
| 6. | Въвеждане в експлоатация на система за очиска на газове | Декември 2009 г. |

- Лаборатория ОК „ТЕБ” и ЛЯ „Екология” при Управление „Екология” към ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас извършват СПИ в съответствие с издадено КР №6/2006г. Представените протоколи в РИОСВ от емисионни замери на горивни процеси са придружени с разпечатки от средствата за измерване като неразделна част в съответствие с чл.27 от Наредба №6/99г.

Условие 16.13.

Не са установени течове при извършените през 2007 г. периодични проверки на състоянието на инсталациите, в които се съхраняват Фреон 12 и Фреон 13.

Във връзка с изпълнение на чл.18 от НАРЕДБА за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой е изготвен и представен в РИОСВ-Бургас годишен отчет за веществата нарушаващи озоновия слой с изодящ № 234-01-1965-04.03.08.

## 4.3. Емисии на вредни вещества, изпускани в отпадъчните води

Обобщени данни от мониторинга по условие 10.1.1.4 са представени в таблицата

| Контролиран показател | Норма, съгласно КР №6 | Средно годишни стойности от мониторинг | Брой анализи |  | % съответствие |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каучук и латекси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Каучук и коагулация- ш.322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РН | 7-9 | 8.5 | 733 |  |  | 99.0 |  |  |  |
| ХПК, mg О 2/ dm 3 | 700 | 493.8 | 377 |  |  | 97.2 |  |  |  |
| Латекси, mg / dm 3 | 10 | 8.6 | 365 |  |  | 99.4 |  |  |  |
| Каучук, mg / dm 3 | 15 | 10.5 | 363 |  |  | 99.4 |  |  |  |
| Мех. примеси, mg / dm 3 | 50 | 11.3 | 365 |  |  | 100 |  |  |  |
| 2. Латекси – ш 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РН | 7-9 | 7.9 | 729 |  |  | 99.9 |  |  |  |
| ХПК , mg О 2/ dm 3 | 500 | 62.0 | 366 |  |  | 100 |  |  |  |
| Латекси, mg 2/ dm 3 | 15 | 4.9 | 363 |  |  | 100 |  |  |  |
| Мех. примеси, mg / dm 3 | 50 | 8.7 | 363 |  |  | 100 |  |  |  |
| 3. Сярно кисело алкилиране,ш.161,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рН | 6-9 | 7.1 | 1470 |  |  |  | 94.9 |  |  |
| 4.ПАНВ,ш.381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рН | 6,5-7,5 | 7.4 | 707 |  |  |  | 99.9 |  |  |
| ХПК , mg О 2/ dm 3 | 360 | 213.0 | 366 |  |  |  | 98.1 |  |  |
| 5. Акрил-нитрил,ш.371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рН | 9-11 | 9.6 | 777 |  |  |  | 82.1 |  |  |
| Цианиди , mg / dm 3 | 1 | 2.08 | 379 |  |  |  | 21.1 |  |  |
| Азот амониев, mg / dm 3 | 100 | 151.3 | 458 |  |  |  | 78.7 |  |  |
| 6. ПЕНВ,ш.331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти, mg / dm3 | 250 | 9.0 | 361 |  |  |  | 100 |  |  |
| Перли, mg / dm 3 | 80 | 9.1 | 364 |  |  |  | 100 |  |  |
| 7. Полипропилен,ш.352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РН | 7-11 | 8.7 | 672 |  |  |  |  |  | 100 |
| ХПК, mg О 2/ dm 3 | 600 | 126.8 | 337 |  |  |  |  |  | 99.2 |
| Мех. примеси, mg / dm 3 | 50 | 21.0 | 333 |  |  |  |  |  | 99.7 |
| Съдърж. на перли, mg / dm 3 | 100 | 16.5 | 329 |  |  |  |  |  | 100.0 |
| 8. Пиролен,ш.362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РН | 6-9 | 11,2 | 248 |  |  |  |  |  | 0,6 |
| ХПК, mg О 2/ dm 3 | 600-1600 | 409.8 | 146 |  |  |  |  |  | 98.5 |
| 9 .Етилен 150,ш.214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aктивна реакция | 9-13 | 12.8 |  | 307 |  |  |  | 62.3 |  |
| Сулфиди, mg / dm 3 | 60 | 92.6 |  | 193 |  |  |  | 86.8 |  |

За всички ЛПС са разработени ДЕССУ за водене на технологичния режим на съоръженията  по условия 10.1.1.4 и 10.1.1.5  в оптимални граници .

Данни за неутрализационен басейн не са представени,защото не е провеждана Водно химична промивка на котлоагрегати през 2007 г., респективно в басейна не са постъпвали води.

Измерванията за ЛНС на ТЕЦ са непрекъснати и се съхраняват  в паметта на прибора за ХВО-2 и на хартиен носител /диаграмна хартия/ за ХВО-4.Измерените стойностите при контролни пробоотбирания в лабораторни условия са в регламентираните интервали на рН областта.

От представените в таблицата данни се налагат  изводите:

1.Мониторингът  се провежда  във формата , регламентиран с КР №6

2.Резултатите от определянията показват висок процент на съответствие с нормираните ИЕО на изход от пречиствателните съоръжения.

3.Несъответствията  в пречистените води на изход ЛПС “Пиролен” са по показател рН. Причините са технологично обусловени.Разрушаването на катализаторния комплекс се осъществява в алкална среда . ЛПС е предназначено за разделяне на алуминиевата мулма от водния разтвор на натриева основа.  Не е предвидена възможност за провеждане на неутрализационни процеси.

4.Несъответствията по съдържание на сулфиди на ЛПС “Етилен” се дължат на констатирани стойности за периоди, при които ЛПС не е в експлоатация,поради закъсняла доставка на катализатор.

5.При  констатирано несъответствие се предприемат необходимите коригиращи действия с цел постигане на ИЕО, регламентирани с условие 10.1.1.4.

Обобщена информация за резултатите от мониторинг върху входящите потоци и по стъпала в ЦПС по условие 10.1.1.10

| Поток | Пробовземнa точка | Контрол. параметър | ##### Дименсия | Разрешена емисия | Данни за 2007 | Брой проби | % съответ-ствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХЗВ-1 | ХЗВ-1 вход решетки | рН |  | 7 ÷ 10 | 7.6 | 1095 | 94.3 |
|  |  | ХПК | mgO2/l | 700 | 181.0 | 1094 | 99.0 |
|  |  | Фенол | mg/l | 10 | - | - | - |
|  | Вход биобасейни | рН |  | 6,5 ÷ 8,5 | 7.6 | 1095 | 97.6 |
|  |  | ХПК | mgO2/l | 500 | 124.6 | 1095 | 100.0 |
|  |  | Азот (амониев) | mg/l | 0,05хБПК5 mg/l | 2.4 | 1093 | 99.0 |
|  |  | Фосфор (РО4) | mg/l | max 0,01хБПК5 | 0.9 | 1098 | 99.9 |
|  |  | Фенол | mg/l | 10 | - |  |  |
|  |  | Неразтворени вещества | mg/l | 30 | 20.0 | 1098 | 99.8 |
|  |  | БПК5 | mgO2/l | 250 | 46.0 | 41 | 100.0 |
|  | ВРУ- изход | рН |  | 6,5 ÷ 9,0 | 7.7 | 1094 | 99.9 |
|  |  | ХПК | mgO2/l | 125 | 88.5 | 1094 | 93.9 |
|  |  | Нефтопродукти | mg/l | 10 | 2.5 | 1093 | 99.8 |
|  |  | Азот (амониев) | mg/l | 2,0 | 0.9 | 1087 | 91.4 |
|  |  | Нитратен азот | mg/l | 10,0 | 3.4 | 99 | 98.0 |
|  |  | Нитритен азот | mg/l | 0,03 | 0.1 | 99 | 18.8 |
|  |  | Органичен азот | mg/l | 5,0 | 1.3 | 99 | 99.1 |
|  |  | Фосфор (РО4) | mg/l | 1,0 | 0.9 | 1091 | 64.7 |
|  |  | Неразтворени вещества | mg/l | 30 | 19.4 | 1094 | 92.4 |
|  |  | БПК5 | mgO2/l | 25 | 10.4 | 40 | 97.2 |
| ПДВ- 1 | Вход | рН |  | 7 ÷ 10 | 9.0 | 1063 | 98.1 |
|  |  | Азот (амониев) | mg/l | 0,05хБПК5 | 82.2 | 1053 | 72.1 |
|  |  | Нефт и нефтопродукти | mg/l | 1000 | 658.1 | 1065 | 97.6 |
|  |  | Сулфиди | mg/l | 60 | 98.4 | 533 | 45.1 |
| ЕЛОИ + АСВ | Вход | рН |  | 7 ÷ 11 | 8.1 | 618 | 98.7 |
|  |  | Азот (амониев) | mg/l | 0,05хБПК5 | 20.8 | 613 | 97.4 |
|  |  | Нефт и нефтопродукти | mg/l | 1000 | 154.7 | 362 | 97.0 |
| ХЗВ-2, ДХЗВ, ПДВ-1, ЕЛОИ | ХЗВ-2 вход решетки /ХЗВ-2 + ДХЗВ/ | рН |  | 6 ÷ 9 | 8.7 | 1088 | 75.5 |
|  |  | ХПК | - | - | 1182.3 | 1087 |  |
|  |  | Нефт и нефтопродукти | mg/l | 500 | 548.0 | 1088 | 65.6 |
| ПДВ-2 | ПДВ-2 вход решетки | рН |  | 7 ÷ 10,5 | 8.4 | 1079 | 98.1 |
|  |  | Нефт и нефтопродукти | mg/l | 1000 | 319.7 | 1083 | 97.2 |
| ХЗВ-2, ДХЗВ, ПДВ-2 | Вход биобасейни | рН |  | 6,5 ÷ 8,5 | 7.4 | 1088 | 98.9 |
|  |  | ХПК | mgO2/l | 500 | 476.0 | 1087 | 67.1 |
|  |  | Нефт и нефтопродукти | mg/l | 50 | 50.3 | 1088 | 70.2 |
|  |  | Неразтворени вещества | mg/l | 100 | 75.5 | 1088 | 81.5 |
|  |  | Азот (амониев) | mg/l | 0,05хБПК5 | 34.1 | 1081 | 92.2 |
|  |  | Фосфор (РО4) | mg/l | max 0,01хБПК5 | 0.9 | 1088 | 98.9 |
|  |  | Сулфиди | mg/l | 60 | 8.4 | 1010 | 96.6 |
|  |  | БПК5 | mgO2/l | 250 | 302.3 | 41 | 39.6 |
| ХЗ-2, ДХЗВ, ПДВ-2 | ВРУ- изход | pН |  | 6,5 ÷ 9,0 | 7.4 | 1088 | 94.8 |
|  |  | ХПК | mgO2/l | 125 | 105.3 | 1088 | 81.4 |
|  |  | Нефтопродукти | mg/l | 10 | 2.8 | 1088 | 99.5 |
|  |  | Неразтворени вещества | mg/l | 30 | 11.4 | 1088 | 99.0 |
|  |  | Азот (амониев) | mg/l | 2,0 | 2.9 | 1081 | 68.5 |
|  |  | Нитратен азот | mg/l | 10,0 | 17.1 | 98 | 33.7 |
|  |  | Нитритен азот | mg/l | 0,03 | 0.8 | 98 | 15.7 |
|  |  | Органичен азот | mg/l | 5 | 2.3 | 98 | 91.5 |
|  |  | Фосфор (РО4) | mg/l | 1,0 | 0.5 | 1088 | 88.6 |
|  |  | БПК5 | mgO2/l | 25 | 12.9 | 39 | 97.2 |

На поток БФВ се извършва мониторинг след смесването му с поток ХЗВ-1 на вход биобасейни.

От анализът на представените обобщени данни се налагат следните изводи:

1. Постъпващите на вход в ЦПС потоци отпадни води съответстат във висок % на регламентираните условие 10.1.1.10 емисионни ограничения по показатели.

2. Ниският процент на съответствие по стойностите на формите на азота се дължат на:

- производство на горива посредством процеси, включващи хидриране

- намаленото с 10% спрямо 2006 г.количество на формираните отпадни води,резултира в концентриране на замърсители в тях

3. За проявяване на ефекта от предприетите корективни действия е необходимо технологично време, през което резултатите от мониторинга продължават да са в несъответствие с изискванията на КР №6.

## Обобщена информация по условие 10.1.4.1

| Параметър | Дименсия | Разрешена емисия съгласно КР №6 / 2006 | 2007 | Бр. проби през 2007 | % Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем | м3 | 39 650 375 | 18 519 880 |  |  |
| Активна реакция |  | 6-9 | 6-9 | 1090 | 100 |
| Суспендирани твърди вeщества | Kg | 1 189 511 | 331 321 | 1095 | 99.0 |
| БПК | Kg | 991 259 | 263 353 | 49 | 85.7 |
| ХПК | Kg | 4 956 296 | 1 985 516 | 1095 | 81.2 |
| Нефтопродукти | Kg | 396 504 | 60 745 | 1095 | 98.9 |
| Азот общ | # Kg | 674 056 | 372 990 | 101 | 37.6 |
| Общ фосфор | Kg | 79 301 | 14 075 | 1095 | 99.2 |
| Сулфиди | Kg | 39 650 | 1108.77 | 104 | 100 |
| Феноли | Kg | 19 825 | 1 296.4 | 1091 | 100 |
| Хром общ | Kg | 19 825 | 526.9 | 4 | 100 |
| Хром 6+ | Kg | 3 965 | 106.1 | 3 | 100 |
| Кадмий | Kg | 3 965 | 17.6 | 4 | 100 |
| Цинк | Кг | 39 650 | 1450.7 | 3 | 100 |
| Желязо | Кг | 39 650 | 9 253.8 | 3 | 100 |
| Мед | Kg | 19 825 | 1 078.32 | 4 | 100 |
| Хлориди и сулфати | Kg | 23 790 225 | 9 218 270 | 8 | 100 |
| Бензен | Kg | 1 982.5 | 416.7 | 4 | 100 |

1.Мониторингът се извършва от Акредитирана лаборатория  с честота и по показатели , регламентирани с КР №6.

2.Намалено с 16.48 % количество на заустваните в повърхностен воден обект пречистени отпадни води

3.Констатираните несъответствия  по стойности на показатели ХПК,БПК и   N – общ се дължат на :

- 90% от дейността на ЛНХБ се състои в  производство на рафинирани горива,` осъществявано посредством процеси ,включващи хидриране

- наленото водопотребление резултира в  концентриране на замърсителите във формираните отпадни води .

- .Невъзможност за ритмично извеждане на утайки от съоръженията на механичните стъпала на съответните потоци  , поради :

1.Ремонт и реконструкция  на  съоръжения за обработка и ликвидиране на утайки в ЦИУ.

2.Увеличено натоварване на съоръженията за подготовка на утайката с количества,формирани от дейностите по Проект за минали щети.

Данни от мониторинга на Окислителни езера за 2007 година по Условие 10.1.4. 3

| Контролиран показател | мярка | Разрешена мощност на емисията,съгласно Наредба №7/86г. | Изход ІІ Окислително езеро | Изход ІІІ Окислително езеро | Изход ІV Окислително езеро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  | 6-8.5 | 8.77 | 8.67 | 8.67 |
| Фенол | мг/дм3 | 0.05 | 0.054 | 0.058 | 0.043 |
| Фосфор-общ | мг/дм3 | 2 | 0.233 | 0.294 | 0.307 |
| нитрати | мг/дм3 | 10 | 35.4 | 16.85 | 7.72 |
| нитрити | мг/дм3 | 0.04 | 1.05 | 0.823 | 0.609 |
| N амониев | мг/дм3 | 2 | 0.608 | 1.266 | 1.537 |
| N общ | мг/дм3 |  |  |  | 11.17 |
| ХПК | мг/дм3 | 70 | 92.3 | 103.95 | 106.8 |
| хлориди | мг/дм3 | 300 | 226 | 222.5 | 240.0 |
| Обща твърдост | мг/дм3 | 10 | 7.07 | 6.76 | 7.25 |
| Неразтворени в-ва | мг/дм3 | 50 | 15.95 | 15.975 | 16.12 |
| алкалност | мг/дм3 |  | 2.55 | 2.69 | 3.03 |
| карбонати | мг/дм3 |  | 15.15 | 12.15 | 11.63 |
| бикарбонати | мг/дм3 |  | 124.4 | 139.725 | 161.25 |
| Нефтопродукти | мг/дм3 | 0.3 | 0.3 | 0.266 | 0.233 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0.01 | 0.00073 | 0.0007 | 0.00066 |
| Хром | мг/дм3 | 0.5 | 0.025 | 0.0216 | 0.0059 |
| Мед | мг/дм3 | 0.1 | 0.175 | 0.0716 | 0.1996 |

Изводи :

1.	Пречистени води не влошават състоянието на водоприемник – Окислителни езера.

2.	 Несъответствията по формите на азота са резултат от сезонните изменения и процесите, протичащи в резултат влиянието на формираните дънни седименти във водните тела на езерата. Последните са оценени в Предпроектни проучвания за “Извършени анализи на дънни седименти от окислителните езера “ – Доклад, приет от МЕЕС на МОСВ по Програма за ликвидиране на стари екологични щети.

3.	 Несъответствието по ХПК се обяснява с метода за определяне, основан на изпитване на оригинална водна проба с включения на наличната в нея биоценоза. Последната би следвало да не счита за органично замърсяване.

Данни от мониторинга на река Айтоска за 2007 година по Условие 10.1.4.4

| дата | преди Луктойл Нефтохим Бургас |  |  |  |  |  |  | след Лукойл Нефтохим Бургас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t°въздух | t° вода | рН | хлориди | нераз.в-ва | НП | SO4 | t°въздух | t° вода | рН | хлориди | нераз.в-ва | НП | SO4 |  |  |  |  |  |
| 04,01,07 | 5.2 | 3.8 | 7.81 | 72.7 | 49.4 | 0.8 | 82.6 | 5.4 | 3.4 | 7.91 | 70.9 | 50.1 | 0.6 | 63.9 |  |  |  |  |  |
| 08,01,07 | 7.4 | 5.9 | 7.95 | 70.9 | 56.4 | 5.1 | 90.6 | 7.2 | 5.8 | 8.4 | 74.4 | 61.4 | 6.3 | 107 |  |  |  |  |  |
| 18,01,07 | 8.6 | 6.1 | 8.25 | 70.9 | 30.9 | 1.3 | 110 | 8.7 | 6.3 | 8.1 | 78 | 36.7 | 1.7 | 129 |  |  |  |  |  |
| 24,01,07 | 12.3 | 9.6 | 7.91 | 63.8 | 22.7 | 2.7 | 64.3 | 12.5 | 9.7 | 7.99 | 88.6 | 35.9 | 2.3 | 120 |  |  |  |  |  |
| 29,01,07 | 4.4 | 2.3 | 8.05 | 78 | 22.9 | 0.9 | 100 | 4.6 | 2.4 | 8 | 78 | 24.7 | 1.1 | 106 |  |  |  |  |  |
| 06,02,07 | 4.2 | 2.8 | 7.98 | 85.1 | 36.9 | 1.2 | 103 | 4.3 | 3 | 7.96 | 88.6 | 46.8 | 1.3 | 126 |  |  |  |  |  |
| 13,02,07 | 8.2 | 5.5 | 7.88 | 70.9 | 57.5 | 3.8 | 94.8 | 10.1 | 5.7 | 7.86 | 78 | 55.4 | 4.1 | 123 |  |  |  |  |  |
| 20,02,07 | 9.3 | 10.2 | 8 | 67.4 | 58.7 | 1.6 | 106 | 6.6 | 6.8 | 8.01 | 88.6 | 51.4 | 2.2 | 90 |  |  |  |  |  |
| 04,03,07 | 14 | 11 | 8.14 | 69.1 | 27.1 | 2.4 | 106 | 13 | 11 | 8.36 | 81.5 | 20.8 | 1.65 | 144 |  |  |  |  |  |
| 12,03,07 | 12.8 | 7.8 | 7.99 | 74.5 | 5.9 | 3.65 | 95.7 | 12.4 | 7.5 | 8.03 | 86.9 | 3.3 | 2.9 | 132 |  |  |  |  |  |
| 19.03.07 | 16 | 10.1 | 8.15 | 60.3 | 25.5 | 2.35 | 103 | 16.2 | 10.3 | 8.03 | 74.4 | 19.7 | 1.85 | 117 |  |  |  |  |  |
| 26.03.07 | 9.8 | 10.1 | 7.82 | 72.7 | 47.6 | 0.6 | 98.8 | 8.1 | 10.1 | 7.84 | 88.6 | 45.5 | 1 | 131 |  |  |  |  |  |
| 02.04.07 | 14.7 | 10.1 | 8.1 | 67.4 | 41.7 | 0.75 | 99.2 | 14.9 | 10.2 | 8.48 | 95.7 | 37.2 | 0.9 | 150 |  |  |  |  |  |
| 10.04.07 | 15.6 | 12 | 7.93 | 70.9 | 36.2 | 0.85 | 82.8 | 15.8 | 12.2 | 8.18 | 88.6 | 31.2 | 0.7 | 96.6 |  |  |  |  |  |
| 16.04.07 | 14.3 | 11.3 | 7.77 | 99.3 | 16.7 | 1 | 98.5 | 14.1 | 11.2 | 7.75 | 87.7 | 25.9 | 1.6 | 119 |  |  |  |  |  |
| 25.04.07 | 13.8 | 12.7 | 8.09 | 95.7 | 24.6 | 1.35 | 53.6 | 13.4 | 12.5 | 7.82 | 81.5 | 20.3 | 0.9 | 119 |  |  |  |  |  |
| 03.05.07 | 10.8 | 11.4 | 7.92 | 60.3 | 20.1 | 1.25 | 114 | 11 | 11.6 | 7.8 | 81.5 | 21.6 | 0.8 | 141 |  |  |  |  |  |
| 07.05.07 | 16.8 | 15 | 7.88 | 56.7 | 25.5 | 1 | 95.4 | 16.4 | 15 | 7.85 | 85.1 | 36 | 0.8 | 102 |  |  |  |  |  |
| 14.05.07 | 20.6 | 17 | 7.8 | 70.9 | 61.2 | 0.75 | 55.4 | 21 | 17.3 | 7.78 | 99.3 | 45 | 0.6 | 99.2 |  |  |  |  |  |
| 21.05.07 | 19.2 | 17.8 | 8.2 | 53.2 | 65 | 0.7 | 98.4 | 19.3 | 17.8 | 8.06 | 99.3 | 54.6 | 0.85 | 110 |  |  |  |  |  |
| 29.05.07 | 22.8 | 19.7 | 7.96 | 53.2 | 134 | 1.4 | 86.4 | 23.5 | 20 | 7.75 | 99.3 | 165 | 1.1 | 147 |  |  |  |  |  |
| 07.06.07 | 28.6 | 21.5 | 7.9 | 63.8 | 98 | 1.4 | 143 | 28.4 | 21.4 | 7.92 | 72.7 | 108 | 1.1 | 121 |  |  |  |  |  |
| 13.06.07 | 26.3 | 19.2 | 8.08 | 63.8 | 81.3 | 0.5 | 59.4 | 28.1 | 19.7 | 7.94 | 97.5 | 86.9 | 0.6 | 94.7 |  |  |  |  |  |
| 18.06.07 | 29.3 | 23.5 | 8.01 | 65.6 | 62.9 | 0.45 | 97.3 | 29.9 | 23.7 | 7.94 | 92.2 | 66.1 | 0.75 | 113 |  |  |  |  |  |
| 25.06.07 | 29.9 | 21.1 | 7.76 | 92.7 | 232 | 1.9 | 96.2 | 31.4 | 23.1 | 7.88 | 93.9 | 236 | 1.45 | 114 |  |  |  |  |  |
| 03.07.07 | 26.3 | 20 | 7.95 | 70.9 | 85.1 | 0.8 | 86.4 | 28 | 20.7 | 7.89 | 103 | 89.9 | 1.1 | 140 |  |  |  |  |  |
| 10.07.07 | 29.7 | 22.8 | 7.58 | 67.4 | 30.5 | 0.75 | 84.2 | 30 | 22.9 | 7.76 | 137 | 72.5 | 1 | 139 |  |  |  |  |  |
| 17.07.07 | 33 | 20.6 | 7.85 | 70.9 | 36.7 | 0.8 | 79.2 | 33.4 | 20.9 | 7.89 | 124 | 62 | 0.65 | 139 |  |  |  |  |  |
| 23.07.07 | 33.8 | 22 | 7.69 | 95.7 | 34.8 | 0.85 | 77.5 | 34 | 22.2 | 7.72 | 128 | 41.9 | 0.6 | 137 |  |  |  |  |  |
| 01.08.07 | 26.7 | 21.3 | 7.99 | 106 | 42.4 | 1.5 | 94 | 25.4 | 22.8 | 7.83 | 140 | 56.3 | 0.95 | 145 |  |  |  |  |  |
| 07.08.07 | 23.4 | 20 | 7.63 | 51.4 | 40.5 | 3.05 | 181 | 23.1 | 20.9 | 7.84 | 126 | 46.4 | 4.35 | 196 |  |  |  |  |  |
| 13.08.07 | 26.2 | 20.7 | 7.87 | 103 | 67.3 | 2.35 | 75.9 | 26.4 | 20.8 | 7.79 | 117 | 89.7 | 1.6 | 150 |  |  |  |  |  |
| дата | преди Луктойл Нефтохим Бургас |  |  |  |  |  |  | след Лукойл Нефтохим Бургас |  |  |  |  |  |  | 7.52 | 144 | 53.4 | 1 | 225 |
|  | t°въздух | t° вода | рН | хлориди | НВ | НП | SO4 | t°въздух | t° вода | рН | хлориди | НВ | НП | SO4 |  |  |  |  |  |
| 21.08.07 | 28.7 | 21.6 | 7.74 | 76.2 | 49.9 | 1.55 | 101 | 30.8 | 23.2 | 7.52 | 144 | 53.4 | 1 | 225 |  |  |  |  |  |
| 28,08,07 | 24.2 | 19.3 | 7.7 | 70.9 | 76.3 | 0.55 | 91.7 | 24.2 | 21.3 | 7.81 | 128 | 58.4 | 0.85 | 161 |  |  |  |  |  |
| 04,09,07 | 22.8 | 19.8 | 7.81 | 63.8 | 44.3 | 1.15 | 63.8 | 22.9 | 19.8 | 7.61 | 110 | 66.7 | 0.9 | 154 |  |  |  |  |  |
| 11,09,07 | 21.5 | 15.8 | 7.77 | 70.9 | 59.8 | 1.6 | 87.6 | 21.7 | 16 | 7.79 | 121 | 49.7 | 1.35 | 157 |  |  |  |  |  |
| 17,09,07 | 21.5 | 15.8 | 7.93 | 70.9 | 54.3 | 0.65 | 73.6 | 21.6 | 15.9 | 7.75 | 128 | 62.6 | 0.4 | 52 |  |  |  |  |  |
| 24,09,07 | 17.1 | 13.3 | 7.66 | 49.6 | 30.7 | 1.05 | 89.7 | 17.3 | 13.4 | 7.58 | 117 | 34.3 | 0.75 | 117 |  |  |  |  |  |
| 01.10.07 | 18.8 | 16 | 7.7 | 49.6 | 26.1 | 0.95 | 84.8 | 19 | 16.2 | 7.95 | 124 | 32.8 | 0.8 | 172 |  |  |  |  |  |
| 08.10.07 | 18 | 16.5 | 7.68 | 58.5 | 42.4 | 0.8 | 88.3 | 17.6 | 17.2 | 7.72 | 129 | 32.6 | 0.95 | 147 |  |  |  |  |  |
| 15.10.07 | 11.3 | 10.5 | 7.87 | 70.9 | 30.7 | 0.8 | 100 | 11 | 10.4 | 7.84 | 145 | 35.8 | 0.65 | 179 |  |  |  |  |  |
| 23.10.07 | 16.6 | 14.2 | 7.88 | 69.1 | 53.7 | 1 | 121 | 16.2 | 15.4 | 7.78 | 140 | 49.7 | 2 | 142 |  |  |  |  |  |
| 02.11.07 | 13.3 | 13.6 | 7.76 | 67.4 | 26 | 1.35 | 58.7 | 13.4 | 13.8 | 7.79 | 117 | 40.6 | 1.2 | 133 |  |  |  |  |  |
| 06.11.07 | 6.08 | 7.9 | 7.72 | 70.9 | 24.9 | 1.05 | 65.6 | 6.09 | 8 | 7.81 | 117 | 48.7 | 0.9 | 116 |  |  |  |  |  |
| 12.11.07 | 8.5 | 8 | 8.17 | 74.4 | 22.3 | 1.35 | 135 | 8.6 | 8.2 | 8.11 | 99.3 | 33.2 | 1.1 | 194 |  |  |  |  |  |
| 19.11.07 | 11.1 | 10.9 | 7.98 | 60.3 | 33.2 | 0.95 | 144 | 10.4 | 10.9 | 7.82 | 70.9 | 37.8 | 1.9 | 162 |  |  |  |  |  |
| 26.11.07 | 10.8 | 9.5 | 8.14 | 85.1 | 22.7 | 1.3 | 122 | 11.1 | 9.7 | 8.42 | 106 | 26.4 | 1.1 | 175 |  |  |  |  |  |
| 06.12.07 | 6.8 | 5.1 | 7.98 | 49.6 | 12.3 | 1.15 | 132 | 6.7 | 5.8 | 7.95 | 74.5 | 11.2 | 0.8 | 110 |  |  |  |  |  |
| 10.12.07 | 9.7 | 7.5 | 7.93 | 81.5 | 18.7 | 1.1 | 116 | 9.8 | 7.6 | 7.81 | 99.3 | 22.4 | 0.85 | 162 |  |  |  |  |  |
| 18.12.07 | 3.4 | 2.8 | 7.89 | 79.8 | 20.8 | 4 | 77.7 | 3.2 | 2.9 | 7.91 | 97.5 | 13.7 | 1.3 | 152 |  |  |  |  |  |
| 27.12.07 | 6.9 | 4.1 | 7.87 | 79.8 | 11.3 | 0.7 | 86.4 | 7.5 | 9 | 7.77 | 106 | 14.8 | 1.15 | 178 |  |  |  |  |  |

Данните от мониторинга върху водите на р. Айтоска преди и след “Лукойл Нефтохим Бургас” показват, че Дружеството няма принос в завишаване стойностите на контролираните показатели на р. Айтоска и не води до промяна категорията й.

# Условие 10.1.1.18.

Регистрирани течове от канализации  през 2007г.

| № по ред | Регистриран пропуск по канализационната мрежа | Дата/час | Предприети коригиращи действия | Извършена проверка на състоянието | Отстраняване (дата,час ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЕЛОИ в района на път №4 и 7 | Май 2007 | Превключен поток по ПДК-1 на път № 4 | Разкриване в участъка и оценка на разрива | Септември .2007г. |

Условие 10.2.1.3.

Регистрирани течове от технологичното оборудване в охлаждащата система през 2007 г.

| Регистриран пропуск /Цех, участък,оборудване/ | Дата/час | Предприети коригиращи действия | Причини за несъответствието | Превантивна дейност | Отстраняване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етилен 150 , инст. Пиро-лиз на НОБ поз. Алфалавал 130С | 28.04.07 | наблюдение | Пропуск от гарнитура на оборотна вода | Мониторинг на охлаждаща вода | 16.06.07 |
| Етилен150, инст Пропи-лен, поз.Т-552 | 1.06.07 | наблюдение | Пропуск на газ в тръбния сноп | Мониторинг охл. вода | 18.06.07 |
| Ксилоли,инст.ХО,Риформинг и Хидриране,поз.ребойлер 210 Е2а,хладник Е15 | 02.08.07 | Освободени от продукт ,под-готвени за ремонт | ребойлер 210 Е2а – пропуск в тръбния сноп хладник Е15 – Пропуск от гарнитура на фланец | Мониторинг охл. вода | 02.08.07 |
| Ксилоли,инст.ХО,Риформинг и Хидриране,поз.ребойлер 210 Е6б, ребойлер 210 Е6с, | 24.08.07 | Освободени от продукт , подготвени за ремонт | ребойлер 210 Е6б – пропуск в тръбния сноп ребойлер 210 Е6с– Пропуск от гарнитура на фланец | Мониторинг охл. вода | 28.08.07 |
| Етилен 150,инст.компремиране на пирогаз, топлообменник 207С | 04.09.07 | Мониторинг от отдел Корозия ПНИЛ | Пропуск в тръбния сноп | Мониторинг охл. вода | 01.10.07 |
| Ксилоли,инст.ХО,Риформинг и Хидриране, поз. Топлообменници 100Е10А;100Е10В | 29.10.07 | Освободени от продукт и подготвени за ремонт | Пропуск в тръбния сноп | Мониторинг охл. вода | 30.10.07 |
| Регистриран пропуск /Цех, участък,оборудване/ | Дата/час | Предприети коригиращи действия | Причини за несъответствието | Превантивна дейност | Отстраняване /дата,час/ |
| АВД и Битуми, инст.АД-4, Т 109 | 12.01.07 | Изолиран и подготвен за ремонт | Пропуск в тръбния сноп | Контрол на изход от апарата | 18.01.07 |
| КОГ, инст.КР-1, ХК 4 | 08.01.07 | Изолиране от схема и последващ ремонт | Пропуски в тръбния сноп | Контрол на работата им след ремонта по температура и налягане | 07.03.07 |
| КОГ, инст.КР-1, Х6Б | 29.01.07 | Изолиране от схема и последващ ремонт | Пропуски в тръбния сноп | Контрол на работата им след ремонта по температура и налягане | 09.03.07 |
| ККр, инст.ВИ 15, Топлообменник Т 401/1 | 29.03.07 10.04.07 | Поставена скоба Пропуска се е увеличил | Пропуски в тръбния сноп по газ | Скобата ипритегната и пропуска се следи на всеки час със запис | 08.05.07 |
| КОГ, инст.ХО-1, хладник Х1 | 08.04.07 | Изведен от технологична схема. Пуснат хладник 2 за ремонт | Пропуски в тръбния сноп по продукт след реактора | Ремонтна дейност и изпитание | 12.04.07 |
| КОГ, инст. ХО-1, Хладник 1 | 17.04.07 | Изолиране от схема за отсраняване на пропуска | Пропуски в тръбния сноп | Изпитване, наблюдение и контрол | 20.04.07 |
| ККр – С 100, (ХО и ГО), Хладник Х 104 | 22.04.07 | Намалено натоварване и изолиране | Пропуск от гарнитура и в тръбния сноп | Наблюдение и контрол | 26.04.07 |
| ГО и СКА, инст. СКА и ИСКО, Топлообменник Т 51 | 25.04.07 | Изолиране от схема за отсраняване на пропуска | Пропуск в корпуса на топлообменника | Наблюдение и контрол | 26.04.07 |
| ГО и СКА, инст.ИСКО, Топлообменник Т-7 | 10.05.07 | Изолиран от работа | Пропуск в корпуса | Подготовка за отстраняване | 11.05.07 |
| ККр, С 300, Т 312, Т 314, Т 317/1,2 | 23.05.07 | Намаляне на потоците към тях | Пропуски в с-мата по арматура, капаци, тапи | Наблюдава се | 15.06.07 |
| КОГ, инст.ХО-4, хладник-вентилатор LК 101/1÷4 | 28.05.07 | Временно спрени от работа | Пропуск от тръбите | Намаляне на натоварване | 10.06.07 |
| ГО и СКА, инст.СКА, хладник Х-47 | 28.05.07 | Изолиран от работа | Пропуск от задвижката | Наблюдава се | 10.06.07 |
| АВД и Битуми, АД-3, ВХК-7 (2 секция) | 29.05.07 | Заглушен и изолиран | Пропуск от тръбите | Наблюдава се до отстраняване | 30.05.07 |
| КОГ, инст. ХО-1, Хладник 1 | 30.05.07 | Изключен от схема | Пропуски в тръбния сноп | Наблюдение и контрол | 05.06.07 |
| КОГ, инст. ХО-1, Хладник 1 | 31.05.07 | Изключeн от схема | Пропуски в тръбния сноп | Наблюдение и контрол | 06.06.07 |
| КОГ, инст.КР-1, Х6Б | 01.06.07 | Изолиран от работа | Пробив в тръбните снопове на охлаждаща система | Наблюдават се дублиращите ги съдове | 08.06.07 |
| Регистриран пропуск /Цех, участък,оборудване/ | Дата/час | Предприети коригиращи действия | Причини за несъответствието | Превантивна дейност | Отстраняване /дата,час/ |
| ККр, секция 200, Т 201, Т 203, Т 204, Т 201/1,2, Т 205/1, Т 205/2 | 05.06.07 | Имат дефектна ведомост. Подготвени за ремонт | Пробив в тръбните снопове, пропуски от гарнитури | Наблюдават се по време на работа | 12.06.07 |
| АВД и Битумна, участък БИ, два пропуска по питейна и охл. пожарна вода | 06.06.07 | Информирани отговорни за ремонта лица от В и К. Дефектна ведомост | Спукани тръби в канализационната с-ма | Мониторинг и диагностика | 15.06.07 |
| АВД и Битумна, инст. АД-5, ВХК 101, ВХК 102, ВХК 106, ВХК 110 | 17.06.07 | Изолирани от работа | Корозия на тръбните снопове. Спукана гарнитура на плав. глава | Намалено подаване на потоците към охл. и топл. оборудване | 20.06.07 |
| КОГ, инст.КР-1, ХК 4 | 26.06.07 | Изолиран от работа | Пробив в тръбните снопове на охлаждаща система | Наблюдават се дублиращите ги съдове | 10.07.07 |
| Полипропилен , с.1200 и с.1300 | 15.03.07 | Спряна техн. вода | Пробив на тръбопровода |  | 27.03.07 |
| Полипропилен, района на ш. 352 | 29.06.07 | Изолиране на участъка,организация за ремонт | Пропуск на оборотна вода | Мониторинг степента на концентрация | 29.06.07 |

## Обобщена информация , изискваща се с Условие 10.2.4.2

Мониторинг върху качествените показатели на охлаждащите води се извършва с честота и показатели, регламентирани с фирмените програми за комплексна химична обработка.За всички констатирани несъответствия са предприети коригиращи действия.Резултатността от прилаганите програми за обработка се оценява по отчетената скорост на корозия на заложените в оборотните системи пробни образци.

Несъответствията в стойностите на регламентираните показатели на охлаждащите води се проявяват при възникване на неплътности в охлаждащото оборудване на производствените инсталации. Коригиращите действия в по-големият си процент касаят отстраняване на пропуските  в топлообменното оборудване, което се осъществява при спиране на инсталациите за ремонтни дейности.

4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4 Образуване на отпадъци

| Инсталация/Отпадък | Код на отпадъка | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, т/г | Реално измерено, т/г (т/мес.) | Количества, определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| Атмосферно- вакуумна дестилация 3: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (маслени пясъци) | 05 01 06* | 10 | 8.8 (0.84) | 5.4х10-4 | 4.00х10-6 | Не | Външна фирма | Да |
| Вакуум дестилация на мазут-1 Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (омаслени пясъци) | 05 01 06* | 10 | 5.2 (0.50) | 8.5х10-6 | 3.46х10-6 | Не | Външна фирма | Да |
| Вакуум дестилация на мазут-1 Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (метално оборудване) | 05 01 06* | 10т/2г. | 7.5 (по експертна оценка) | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Битумна: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (битумен кокс) | 05 01 06* | 30 | 10.4 (1.18) | 3.33х10-4 | 5.03х10-5 | Не | Външна фирма | Да |
| Битумна: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (битум) | 05 01 06* | 300 | 8.1 (0.92) | 3.26х10-3 | 3.92х10-5 | Не | Външна фирма | Да |
| Каталитичен крекинг: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (кокс) | 05 01 06* | 20 т/1/2 год. | 7.54 (0.35) | 2.9х10-5 | 2.13х10-6 | Не | Външна фирма | Да |
| Каталитичен крекинг: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (метални пакети) | 05 01 06* | 5 т/2 г. | 3.36 (0.28) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Термичен крекинг Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (кокс) | 05 01 06* | 30 т/г. | 3.84 (0.36) | 1.111х10-5 | 1.91х10-6 | Не | Външна фирма | Да |
| Транспорт и съхранение на нефтопродукти: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (пирофорно желязо) | 05 01 06* | 10 т/г | 5.82 (0.49) | 10 т/г | - | Не | Външна фирма | Да |
| Газова сяра -3: Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди | 06 06 02* | 30т/г | 1.26 (0.12) | 2.00х10-3 | 5.91х10-5 | Не | Външна фирма | Да |
| Етилен 150: Други остатъци от дестилация и остатъци от химични реакции (кокс) | 07 01 08* | 15 т/г | 5.1 (0.44) | 1,16х10-4 | 1.19х10-5 | Не | Външна фирма | Да |
| Етилен 150: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (пирофорно желязо) | 07 01 08* | 120т/4г. | 4.94 (0.43) | 2.28х10-4 | 1.15х10-5 | Не | Външна фирма | Да |
| Етилен 150: Други остатъци от дестилация и химични реакции (полимерни отложения) | 07 01 08* | 1 | 0.66 (0.06) | 4.6х10-6 | 1.53х10-6 | Не | Външна фирма | Да |
| Етилен 150: Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (молекулно сито-сорбент) | 07 01 10* | 50 т/10 г. | 3.64 (0.31) | 0.389х10-4 | 8.47х10-7 | Скл.1 (съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение) | Външна фирма | Да |
| Етилен-Пропилен: Други утайки от филтруване употребени абсорбенти (сорбент-алумогел) | 07 01 10* | 7т/5г. | 2.38 (0.25) | 3.5х10-5 | 8.82х10-6 | Не | Външна фирма | Да |
| Акрилонитрил: Промивни води и матерни луги (отпадни води) | 07 02 01* | 64000 | 64000 (6072) | 1,6 | 2.19 | Не | По тръбопровод | Да |
| Пиролен Други утайки от дестилация и остатъци от реакции (технологичен пиролен) | 07 02 08* | 6 | 0.458 (0.038) | 2.203х10-3 | 1.72х10-7 | Не | Външна фирма | Да |
| Акрилнитрил: Други остатъци от дестилация и химични реакции (полимери) | 07 02 08* | 5.5 | 4.5 (0.42) | 2.16х10-4 | 1.54х10-4 | Не | Външна фирма | Да |
| Полиакрилнитрилни влакна: Други остатъци от дестилация и химични реакции (ПАН влакна – цветни и замърсени) | 07 02 08* | 12 | 3 (0.37) | 1.247х10-3 | 3х10-4 | Не | Външна фирма | Да |
| Полипропилен: Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07.02.11 (утайки от ЛПС) | 07 02 12 | 5 | 0.6 (0.06) | 8.876х10-5 | 9.44х10-6 | Не | Външна фирма | Да |
| Полипропилен: Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | 1141 | 159.9 (17.49) | 0.023213 | 0.0025 | Да | Външна фирма | Да |
| Полиетилен високо налягане1: Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | 98 | 93.427 (12.65) | 0.004978 | 0.0042 | Не | Външна фирма | Да |
| Полиетилен високо налягане2: Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | 133 | 211.38 (19.05) | 0.002973 | 0.004 | Не | Външна фирма | Не |
| Каучук и латекси-Полимеризация Отпадъци от пластмаси (технологичен коагулат) | 07 02 13 | 163 | 31.92 (2.06) | 0.005412 | 0.001 | Да | Външна фирма | Да |
| Каучук и латекси -Каучук Отпадъци от пластмаси (каучук) | 07 02 13 | 850 | 555.09 (48.72) | 0.049 | 0.026 | Да | Външна фирма | Да |
| Каучук и латекси -Латекси Отпадъци от пластмаси (технологичен коагулат) | 07 02 13 | 167.5 | 63.6 (5.5) | 0.013165 | 0.006 | Не | Външна фирма | Да |
| ТЕЦ: Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар | 10 13 04 | 1300 | 300.6 (25.05) | 0.01 | - | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Други моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 500 | 256.9 (22.42) | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 45 | 6.62 (0.55) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 35 | 38.34 (3.2) | - | - | Не | Външна фирма | Не |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Опаковки от дървесина | 15 01 03 | 500 | 341.21 (28.43) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Метални опаковки | 15 01 04 | 40 | 38.78 (3.23) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Полиакрилнитрилни влакна: Абсорбенти, филтърни материали включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (филтърни платна) | 15 02 02* | 9 | 2.1 (0.2) | 9.35х10-4 | 2.1х10-4 | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Абсорбенти, филтърни материали включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени парцали) | 15 02 02* | 1 | 1.0 (0.08) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Каталитичен реформинг-1 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 5.5 т/½ г. | 1.32 (0.12) | 3.36х10-5 | 2.54х10-6 | Не | Външна фирма | Да |
| Газова сяра -3: Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (активен въглен) | 15 02 03 | - | 2.28 (0.22) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Трансформатори и кондензатори, съдържащи PSBs | 16 02 09* | - | 0.25 (0.02) | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества (бракувани материали) | 16 03 03* | 15 | 0.34 (0.03) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Органични отпадъци, различни от упоменатите 16.03.05 (шлангове/маркучи) | 16 03 06 | 5 | 1.0 (0.08) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Хидроочистка 1: Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Co-Mo) | 16 08 02* | 18т/3г. | 1.79 (0.16) | 2.13х10-5 | 1.62х10-6 | Скл 1 (съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение) | Външна фирма | Да |
| Хидроочистка 2: Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Co-Mo) | 16 08 02* | 30т/3г. | 33.21 (2.94) | 2.38х10-5 | 1.78х10-5 | Скл 1 (съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение) | Външна фирма | Да |
| Каталитичен крекинг: Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (зеолит) | 16 08 02* | 65 | 1.352 (0.13) | 4.7х10-5 | 7.78х10-7 | Не | Външна фирма | Да |
| Водородна инсталация Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Ni-Co) | 16 08 02* | 46т/г. | 4.106 (0.37) | 0.0041 | 0.0003 | Скл 1 (съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение) | Външна фирма | Да |
| Ксилоли Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Co-Mo) | 16 08 02* | 17т/3г. | 7.391 (1.18) | 2.7х10-5 | 2.22 х10-5 | Скл.1 (съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение) | Външна фирма | Да |
| Бензол-140 (ликвидирана инсталация) Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Gr-Ni) | 16 08 02* | - | 5.725 | - | - | Скл 1 (съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение) | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Кабели различни от упоменатите в 17 04 10 | 17 04 11 | 120 | 29.62 (2.47) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Почва и камъни съдържащи опасни вещества | 17 05 03* | 500 | 1638.66 | - | - | Да | Външна фирма | Не |
| Каталитичен крекинг: Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17 06 04 | 20 т/2 г. | 0.42 (0.04) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Азот-кислороден цех-1 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (перлит) | 17 06 04 | 2 т/3 г. | 1.62 (0.15) | 0.5 х10-5 | 1.89х10-7 | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17 06 04 | 3500 | 116.43 (9.7) | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (изолации от високо волтови съоръжения) | 17 06 04 | 15 | 0.72 (0.06) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03 | 17 09 04 | 28 000 | 22599.64 (1883.3) | - | - | Пл. 13 (съгласно Генплан с пунктове за временно съхранение) | Външна фирма | Да |
| Медицински център: Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 18 01 03* | 2 | 0.6 (0.05) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Вода и канализации, цех за изгаряне на утайки: Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества | 19 01 11* | 6000 | 554.64 (76.29) | 2.344х10-1 | - | Не | Външна фирма | Да |
| Вода и канализации, централна пречиствателна станция: Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води | 19 08 11* | 55000 | 32569 (2714) | 2.75х10-3 | - | Не | Тръбопровод | Да |
| ТЕЦ: Карбонатни утайки | 19 09 03 | 26700 | 11999.16 (999.93) | 0.00363 | - | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 15 000 | 9301.51 (775.12) | - | - | Не | Външни фирми | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 |  | 685.31 (57.1) | - | - |  |  |  |
| Управление материално техническо снабдяване (Склад за вторични суровини) Лека прахообразна фракция и прах различни от упоменатите в 19 10 03 | 19 10 04 | 160 | 7.6 (0.63) | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Разделно събрани фракции битови отпадъци (хартия) | 20 01 01 | 400 | 4.64 (0.05) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Разделно събрани фракции битови отпадъци (стъкло) | 20 01 02 | 20 | 0.078 (0.007) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Разделно събрани фракции битови отпадъци (пластмаси) | 20 01 39 | 400 | 1.065 (0.04) | - | - | Не | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 5 | 3.9 (0.32) | - | - | Да | Външна фирма | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1800 | 1100.32 (91.69) | - | - | Не | Външна фирма | Да |

Забележки:

- Месечните количества генерирани отпадъци (колона 4) са изчислени на база работните часове, респ. работни дни на съответната инсталация през 2007г.

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Инсталация/Отпадък | Код на отпадъка | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферно-вакуум дестилация-3: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (омаслени пясъци) | 05 01 06* | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Вакуум дестилация на мазут-1 Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (омаслени пясъци) | 05 01 06* | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Битумна: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (битумен кокс) | 05 01 06* | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Битумна: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (битум) | 05 01 06* | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Каталитичен крекинг: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (кокс) | 05 01 06* | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Каталитичен крекинг: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (метални пакети) | 05 01 06* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Термичен крекинг Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (кокс) | 05 01 06* | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Транспорт и съхранение на нефтопродукти: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (пирофорно желязо) | 05 01 06* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Газова сяра -3: Отпадъци, съдържащи опасни сулфиди | 06 06 02* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Етилен 150: Други остатъци от дестилация и остатъци от химични реакции (кокс) | 07 01 08* | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Етилен 150: Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване (пирофорно желязо) | 07 01 08* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Етилен 150: Други остатъци от дестилация и химични реакции (полимерни отложения) | 07 01 08* | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Етилен 150: Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (молекулно сито-сорбент) | 07 01 10* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Етилен-Пропилен: Други утайки от филтруване употребени абсорбенти (сорбент-алумогел) | 07 01 10* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Акрилнитрил : Промивни води и матерни луги (отпадни води) | 07 02 01* | Не | D10-изгаряне (пещ H-3) | - | Да |
| Акрилнитрил : Други остатъци от дестилация и химични реакции (полимери) | 07 02 08* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Полиакрилнитрилни влакна: Други остатъци от дестилация и химични реакции (ПАН влакна – цветни и замърсени) | 07 02 08* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Полипропилен : Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07.02.11 (утайки от ЛПС) | 07 02 12 | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Полипропилен : Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Каучук и латекси-Полимеризация: Отпадъци от пластмаси (технологичен коагулат) | 07 02 13 | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Каучук и латекси-Каучук Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Каучук и латекси-Латекси Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Топлоелектрическа централа: Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар | 10 13 04 | Не | D1-депониране | - | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Други моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | R9 (цех Каталитичен крекинг) | Не | - | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Пластмасови опаковки | 15 01 02 | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Полиакрилнитрилни влакна: Абсорбенти, филтърни материали включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (филтърни платна) | 15 02 02* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Абсорбенти, филтърни материали включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени парцали) | 15 02 02* | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Каталитичен реформинг-1 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | Не | D1-депониране | - | Да |
| Газова сяра -3: Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (активен въглен) | 15 02 03 | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества (бракувани материали) | 16 03 03* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Органични отпадъци, различни от упоменатите 16.03.05 (шлангове/маркучи) | 16 03 06 | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) D1-депониране | - | Да |
| Каталитичен крекинг: Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (зеолит) | 16 08 02* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Бензол-140 (ликвидирана инсталация): Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (хромен катализатор) | 16 08 02* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Кабели различни от упоменатите в 17 04 10 | 17 04 11 | Не | D1-депониране | - | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Почва и камъни съдържащи опасни вещества | 17 05 03* | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Каталитичен крекинг: Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17 06 04 | Не | D1-депониране | - | Да |
| Азот-кислороден цех-1 Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (изолация-перлит) | 17 06 04 | Не | D1-депониране | - | Да |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (изолации от високо волтови съоръжения) | 17 06 04 | Не | D1-депониране | - | Да |
| Медицински център: Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 18 01 03* | Не | D10-изгаряне (пещ F-101) | - | Да |
| Водоснабдяване и канализации: Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества | 19 01 11* | Не | D1-депониране | - | Да |
| Водоснабдяване и канализации: Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води | 19 08 11* | R9 (цех ТСНП) | D10-изгаряне (пещ F-2101) | - | Да |
| Управление материално техническо снабдяване (Склад за вторични суровини) Лека прахообразна фракция и прах различни от упоменатите в 19 10 03 | 19 10 04 | Не | D1-депониране | - | Да |

Забележка: Количествата на отпадъците, обезвредени с код D1 са постъпили на ново Депо за производствени и опасни отпадъци. Същите са използвани за провеждане на експериментални и наладъчни дейности на обекта през 2007 г.

Отпадъци приети за третиране на основната площадка

| Организация/Отпадък | Код на отпадъка | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балкани ЛК ЕООД Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи | 10.09.08 | Не | D1-депониране | - | Да |
| Меатални изделия АД: Киселини от химическо почистване на повърхности | 11 01 05* | R11 (ТЕЦ) | Не | - | Да |
| Балкани ЛК ЕООД Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности, различни от упоменатите в 12 01 16 | 12 01 17 | Не | D1-депониране | - | Да |

Таблица 5.1. Обезвреждане/оползотворяване на отпадъци извън площадката

| Наименование на инсталация/отпадък | Код на отпадъка | Име на оператора на инсталацията в която се извършва обезвреждането/оползотворяването | Код на извършваната операция по обезвреждане/оползотворяване (D/R) | Общо предадено количество на посочения оператор(т) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хидроочистка- 1,2 Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Co-Mo) | 16 08 02* | „Соф Трансметал”ООД | R | 61.495 |
| Ксилоли Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Co-Mo) | 16 08 02* | „Соф Трансметал” ООД | R | 0.66 |
| Инсталация за сярна киселина и олеум (ИСКО) Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (V2O5) | 16 08 02* | „Соф Трансметал” ООД | R | 57.045 |
| Бензол-140 (ликвидирана инсталация): Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали (Ni) | 16 08 02* | „Соф Трансметал” ООД | R | 4.703 |
| Полиетилен високо налягане1,2: Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | АЙ-ПИ-ЕМ ЕООД | R | 9.927 |
|  |  | Адекс ЕООД |  | 10.32 |
|  |  | Каскада ООД |  | 83.136 |
|  |  | Металпласт-Деведжиев ООД |  | 19.04 |
|  |  | Металпласт Стоян Найденов |  | 41.686 |
|  |  | Пластком ЕООД |  | 19.32 |
|  |  | Амко ООД |  | 3.996 |
|  |  | ЕТ”Ненчо Карабелев |  | 10.153 |
|  |  | ЕТ ”Бета Комерсиал”-Стр.Йорданов |  | 7.16 |
|  |  | Вето ООД |  | 7.16 |
|  |  | “Фобос-2002” ЕООД |  | 2.009 |
|  |  | Делта Хим 69 ЕООД |  | 1.68 |
|  |  | ЕТ Консулт-Генади Ценков |  | 0.160 |
|  |  | Металпласт БГ ООД |  | 86.06 |
|  |  | ЕТ Сима-Яким Михов |  | 0.2 |
|  |  | Пластмасови изделия АД |  | 2.8 |
| Полипропилен Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | Адекс ЕООД | R | 14.44 |
|  |  | Вето ООД |  | 11.76 |
|  |  | Делта Хим 69 ЕООД |  | 7.160 |
|  |  | ЕТ Бета Комерсиал |  | 12.5 |
|  |  | ЕТ Металпласт-Стоян Найденов |  | 1.040 |
|  |  | Ет Ненчо Карабелев |  | 25.56 |
|  |  | ЕТ Сима-Яким Михов |  | 13.7 |
|  |  | Етропласт ООД |  | 16.14 |
|  |  | Каскада ООД |  | 14.06 |
|  |  | Каучукова компания ДС ООД |  | 1.58 |
|  |  | Металпласт БГ ООД |  | 8.62 |
|  |  | Пластком ЕООД |  | 9.54 |
|  |  | Пластмасови изделия АД |  | 7.02 |
| Каучук и латекси Отпадъци от пластмаси (каучук) | 07 02 13 | ЗКУ АД | R | 67.9 |
|  |  | Хевея Ким АД |  | 60.8 |
|  |  | Полимерметал ЕООД |  | 47.37 |
|  |  | Каучукова компания ДСООД |  | 81.04 |
|  |  | Зебра АД |  | 76.06 |
|  |  | Строителни системи ООД |  | 19.08 |
|  |  | ЗТКИ ООД |  | 17.64 |
|  |  | ЕТ Консулт-Генади Ценков |  | 72.62 |
|  |  | ЕТ Марио-10-Мариана Цекова |  | 10.94 |
|  |  | Каучук АД |  | 1.4 |
| Каучук и латекси Отпадъци от пластмаси (латексов коагулат | 07 02 13 | ЗКУ АД |  | 2.64 |
|  |  | Спектър ООД |  | 9.54 |
| Пиролен Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции (технологичен пиролен) | 07 02 08* | Eт Консулт-Генади Ценков | R | 0.258 |
|  |  | Каучукова компания ДС ООД |  | 0.200 |
| Топлпелектрическа централа: Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар | 10 13 04 | Частни лица-продажба | R | 6.6 |
| Топлпелектрическа централа: Карбонатни утайки | 19 09 03 | Строителни материали АД | D1 | 11999.16 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | Пункт за вторични суровини Феникс Гарант, с. Лозово | R | 2.74 |
|  |  | Екопак България АД | R (отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране) | 4.756 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Пластмасови опаковки | 15 01 02 | Екопак България АД | R (отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране) | 38.34 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Опаковки от дървесина | 15 01 03 | Предадени на населението на с.Братово/община.Бургас за оползотворяване | R | 229.36 |
|  |  | Частни лица | R | 105.89 |
|  |  | Екопак България АД | R (отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране) | 5.96 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Метални опаковки | 15 01 04 | Екопак България АД | R (отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране) | 38.78 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Кабели различни от упоменатите в 17 04 10 | 17 04 11 | ЕТ”Булмет-Вахрам Тунузлян” | R | 29.02 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17.09,01, 17.09.02 и 17.09.03 | 17 0904 | Строителни материали АД | Засипване на нарушени терени | 826.66 |
|  |  | Торкрет-В.С. ЕООД | R | 21772.98 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | ЕТ”Булмет-Вахрам Тунузлян” | R | 5188.46 |
|  |  | „Реалмет”ООД |  | 3039.82 |
|  |  | „Алси”ЕООД |  | 222.14 |
|  |  | „Алмед”ЕООД |  | 851.09 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | ЕТ”Булмет-Вахрам Тунузлян” | R | 593.51 |
|  |  | „Реалмет”ООД |  | 180.66 |
|  |  | „Алси”ЕООД |  | 0.3 |
|  |  | „Алмед”ЕООД |  | 0.3 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Разделно събрани фракции битови отпадъци (хартия) | 20 01 01 | Екопак България АД | R (отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране) | 0.63 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Разделно събрани фракции битови отпадъци (стъкло) | 20 01 02 | Екопак България АД | R (отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране) | 0.078 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Разделно събрани фракции битови отпадъци (пластмаси) | 20 01 39 | Екопак България АД | R (отпадъците се предават чрез Екопак България АД на преработвателни фирми за оползотворяване/ рециклиране) | 0.49 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Флуоресцентни тръби и други отпадъци (прибори, живак), съдържащи живак | 20 01 21* | Бал Бок Инженеринг АД | R (отпадъците се предават от посочената фирма за последващо третиране с код R извън страната) | 3.9 |
| Общи отпадъци, образувани от дейности на площадката: Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Общинско депо с. Братово | D1 | 1100.32 |

4.4.1. Оценка на съответствието на генерираните количества отпадъци с разрешените стойности, съгласно КР №6/2006 г.

На база на оценката за съответствието (таблица 4) на количествата генерирани отпадъци през 2007г., с определените в КР са установени превишения на:

 Отпадъци от пластмаси, код 07 02 13 от инсталация Полиетилен високо налягане (ПЕВН)-2;

 Почва и камъни съдържащи опасни вещества, код 17 05 03*;

 Пластмасови опаковки, код 15 01 02.

4.4.1.1. Причини за несъответствието и предприети/планирани коригиращи действия

Отпадъци от пластмаси от инсталация ПЕВН-2:

 Отпадъци от пластмаси:

Произведената продукция през 2007 г. в инсталация ПЕВН-2 е с 50 000 т. над проектния капацитет (не е извършван годишен капитален ремонт). Поради тази причина генерираното количество отпадъци превишава в относителен и абсолютен обем (т/т пр.) разрешената стойност (определена на база на проектния капацитет), съгласно действащото КР. В конкретния случай следва да се има предвид, че цялото количество формирано полимерни отпадъци е предадено за оползотворяване от фирми, които притежават необходимото за целта разрешение, в съответствие с изискванията на ЗУО.

 Почва и камъни съдържащи опасни вещества, код 17 05 03*:

В резултат от извършени дейности по ликвидиране на последствията от аварийни разливи (на нефт в края на м. декември 2006 г. по трасето на продуктопровода ЛНХБ-НТ “Росенец”, в района на кв. Долно Езерово и мазут през м. февруари 2007 г. в цех ТСНП) са формирани замърсени с нефтопродукти земни маси в количество, което превишава разрешеното в КР. Замърсените земни маси са иззети от местата на разливите и предадени за изгаряне. Предприетите коригиращи действия са както следва:

 преглед и при необходимост актуализация на документи за контрол на операциите / актуализация на технологични схеми;

обучение на оперативния персонал;

заглушаване на въздушката и два дренажа на линията за мазут от НТ „Росенец” към титул 1100.

проектиране на защитна преграда по р. Айтоска след естакадата за транспортиране на котелно гориво.

идентификация на тръбопроводи, арматури.

В рамките на провежданата през 2008 г. процедура по издаване на ново Комплексно разрешително, от страна на Дружеството ще бъде предложено, да се регламентират принципно със съответни условия очакваните превишения на отпадъци в ситуации/случаи, аналогични на горепосочените.

 Пластмасови опаковки:

Количеството на формираните отпадъци от опаковки, в т.ч. на пластмасовите е в пряка зависимост от фирмите доставчици на материали., т.е. определен материал се доставя всяка година с различни по обем и вид опаковки. Поради тази причина в заявлението на ново КР са увеличени количествата на излезлите от употреба опаковки по видове, които практически е трудно да се прогнозират предвид посочените обстоятелства. В тази връзка следва да се отбележи, че Дружеството е включено на колективна система (Екопак България АД) за оползотворяване на отпадъците от опаковки.

4.4.2. Промени, свързани с пунктовете за събиране и съхранение на отпадъци (условие 11.3.2)

През отчетната година са е обособен 1 бр. (нов) пункт за временно за временно съхраняване на кондензатори (батерии), съдържащи масла с ПХБ. За съответствието на пункта с изискванията за противопожарна безопасност е предоставен протокол на РИОСВ-Бургас, съгласуван с органите на ПБЗН. Местоположението на пункта е отразено в “Схема на териториалното разположение на производствата и пунктовете за събиране / съхранение на отпадъци” (Приложение № 1).

Пунктът за отпадъци на Етилен 250 е изведен от експлоатация, във връзка с ликвидирането на инсталацията.

В съответствие с настъпили изменения в нормативната уредба, предназначението на склада за съхраняване на излезли от употреба живачни/луминесцентни лампи е променено, като в посочения ще се съхранява излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Обособени са 2 бр. временни площадки за съхраняване на отпадъчни изолации, които ще бъдат своевременно закрити в процеса на въвеждане в експлоатация на новото депо за производствени и опасни отпадъци.

Изградените складови зони на площадката за предварително третиране на отпадъци, подобект на ново депо за отпадъци са както следва:

 Масивни боксове с покривна конструкция и гаражи (железобетон), 5 бр. с размери 7.00/4.00/2.30 м с общ обем 320 м3 (не включва обема на гаражите);

 Навес (стоманена конструкция) за варели и чували (площ 320 м2 и работна височина 4,5 м.), с обем 1440 м3;

 Масивни боксове с размери (железобетон) 5.00 х 4.00 х 3.50 м -3 броя, с обем 100 м3;

 Масивни боксове (железобетон), разположени под навес 2 бр. с размери 4.00/3.50/1.80 м за съхранение на надробени материали, с обем 30 м3;

 Навес (стоманена конструкция) за отлежаване на кубовете с (размери 30х13 м. и работна височина 2.4 м.) обем 936 м3.

 Предвидено е допълнително да се изгради производствено хале за съхранение на несъдържаща азбест вата с площ 200 м2.

4.4.3 Резултати от оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци, временното им съхранение и дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на КР

През 2007г. са извършени 21 проверки за оценка на съответствието на дейностите по събиране, приемане, временно съхранение, третиране и транспортиране на отпадъци с условията на КР.

4.4.3.1. Резултати от оценка на съответствието на дейностите по предаване/приемане на отпадъци с условията на КР

Брой установени несъответствия – няма.

4.4.3.2 Резултати от оценка на съответствието на събиране и временно съхранение на отпадъците с условията на КР

Брой установени несъответствия – 3.

Несъответствията са свързани с неизпълнение на изискването за разделно събиране/съхранение на отпадъците (условие 11.3.4). Съставени са констативни протоколи, нарушенията са отстранени съгласно указаните срокове.

4.4.3.3 Резултати от оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на КР

Брой установени несъответствия – няма.

Констатирани са 2 бр. несъответствия при водене на записи в отчетни книги за отпадъци, които са отстранени.

4.4.4 Изпълнение на мерки от ИППСУКР :

Въвеждане в експлоатация на съоръжение за производствени и опасни отпадъци (т.2.3.1. от ИППСУКР):

След завършване на СМР по изграждане на ново депо за производствени и опасни отпадъци, от началото на 2007 са започнати експериментални и пусково –наладъчни дейности с оглед въвеждане в редовна експлоатация на обекта след издаване на ново КР (внесено в МОСВ Заявление за издаване на КР в края на м юни 2007 г.).

4.4.5	 Анализи на отпадъци

В съответствие с изискването по условие №.11.8 от КР, в приложение № 2 на настоящия ГДОС са представени протоколи от извършените анализи на отпадъци през 2007 г. Не са констатирани несъответствия по изискванията на КР.

4.5 Шум

Съгласно условие 12.2.1 „От 01.01.2005 год., притежателят на комплексното разрешително да въведе в действие инструкция, осигуряваща на всеки две години определяне на общата звукова мощност на обекта по “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и шумовото въздействие по границите на производствената площадка” първото замерване на шума е извършено през 2005 г. и следващото ще бъде направено през 2007 г. и резултатите ще залегнат в ГДОС за 2007 г., т.е. резултатите ще бъдат представени с годишния доклад до 31.03.2008 г.

В съответствие с т.2.2 от Методика утвърдена със Заповед РД – 199/19.03.2007г е възложено обследване „Ниво на шума в мястото на въздействие” на РЛ-ИАОС Бургас по утвърдени от РИОСВ Бургас 53точки по границата на основна площадка. Резултатите ще Ви се предоставят след получаване на Протокол от извършеното обследване от цитираната лаборатория.

През 2007 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката за наднормени нива на шума от работата на инсталациите.

4.6.  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

В Дружеството е организиран собствен мониторинг на подземни води на Основна площадка. Мониторингът е планиран за 12 броя пунктове за мониторинг (9 броя съществуващи и 3 броя проектирани)  в документирана процедура ПгЕ 9-02-032-4.5 Програма за собствен мониторинг на подземни води на Основна площадака на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС4 АД. Програмата е утвърдена от заинтересованите страни Басейнова дирекция за черноморски район с център Варна и ИАОС.

- На основание чл.60, ал.1 от Закона за водите, в МОСВ e внесено Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за проучване и мониторинг на подземните води за новите (3 броя) пунктове за мониторинг. През м. октомври (Писмо вх.№ 12087 – 10 – 00 – 11.10.07 ) Дружеството получи разрешение за изграждането им (Разрешително № 02550011 / 19.06.2007г.).

През 2007г. е провеждан мониторинг на подземните води на 9 броя пунктове, резултати за качеството на които и дискусия върху тях е представена по – долу. Предвид отсъствието на лаборатория, извършваща изпитвания по показатели монохлорфенол, дихлорфенол, трихлорфенол, пентахлорфенол и хлорфеноли (сума), такива не са провеждани (обменът на информация с акредитирани лаборатории е документиран и е достъпен за компетентните органи при осъществяване на техния контрол).

При провежданите през годината наблюдения на общото състояние на пунктове за мониторинг ВН  128, 130, 137 и 144 е констатирано наличие на замърсител във фаза свободен продукт. Анализ за причините и източниците на замърсяване на подземните води в тези и останалите пуктове за мониторинг, в съответствие с Условие 13.7. на Комплексното разрешително, както и състоянието на незабавните / коригиращите / превантивните действия са представени в Таблица 7g.

В таблиците с резултатите от изпитванията по показатели и характеристики на подземните води оценката на съответствието е представена на база посочените в Комплексното разрешително ограничения; оценка на съответствие с изискванията на Наредба № 1 / от 07.07.2000г. не е извършена, поради отсъствие на определени по реда на чл. 118б от Закона за водите прагове на замърсяване на подземните води.

Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 7а Мониторингов пункт ВН 113

| Показател | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статично водно ниво, cm | - | 235 ± 109 | 1 на 3 месеца | - |
| Динамично водно ниво, cm | - | 188 ± 22 | 1 на 3 месеца | - |
| Температура, oC | - | 19.3 ± 2.3 | 1 на 3 месеца | - |
| Електропроводимост, μS/cm | - | 1814 ± 26 | 1 на 3 месеца | - |
| Водороден показател | - | 7.17 ± 0.28 | 1 на 3 месеца | - |
| Обща твърдост, mgeqv/l | - | 10.5 ± 0.7 | 1 на 3 месеца | - |
| Разтворени вещества, mg/l | 1000 | 1188 ± 492 | 1 на 3 месеца | 25 |
| Калций, mg/l | - | 47.6 ± 28.3 | 1 на 3 месеца | - |
| Магнезий, mg/l | - | 99 ± 22 | 1 на 3 месеца | - |
| Хидрогенкарбонати, mg/l | - | 816 ± 141 | 1 на 3 месеца | - |
| Хлориди, mg/l | 100 | 129 ± 7 | 1 на 3 месеца | 0 |
| Нитрити, mg/l | 0.125 | 0.074 ± 0.070 | 1 на 3 месеца | 75 |
| Сулфати, mg/l | 150 | 233 ± 77 | 1 на 3 месеца | 25 |
| Амониев йон, mg/l | 1.2 | 0.231 ± 0.210 | 1 на 3 месеца | 100 |
| Сероводород и сулфиди, mg/l | 0.1* | 0.201 ± 0.115 | 1 на 3 месеца | - |
| Нефтопродукти, mg/l | 0.5 | 0.98 ± 1.56 | 1 на 3 месеца | 75 |
| Антрацен, μg/l | 5 | < 0.006 / 0.002 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(а)антрацен, μg/l | 1 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(ghi)перилен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(а)пирен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(к)флуорантен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Индено(1,2,3,cd) пирен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Нафтален, μg/l | 50 | < 0.03 / 0.072 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Пирен, μg/l | 50 | < 0.006 / 0.008 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Фенантрен, μg/l | 5 | < 0.006 / 0.097 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Флуорантен, μg/l | 30 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Хризен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| ПАВ** – общо, μg/l | 100 | < 0.054 / < 0.186 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Цианиди, mg/l | 0.1 | < 0.01 / < 0.01 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Натрий, mg/l | 100 | 330 / 33.2 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Калий, mg/l | - | 5.75 / 15.8 | 1 на 6 месеца | - |
| Алуминий, μg/l | 500 | 180 / 4.5 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Ванадий, μg/l | 200 | 437 / 20.2 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Желязо-общо, μg/l | 200 | 152 / 82.5 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Манган, μg/l | 50 | 57 / 166 | 1 на 6 месеца | 0 |
| Мед, μg/l | 100 | 53 / 100 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Никел, μg/l | 100 | 1.3 / 4.1 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Олово, μg/l | 200 | < 1.0 / < 1.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Хром-общ, μg/l | 50 | 12 / 7.3 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Цинк, μg/l | 1000 | 14.3 / 86.3 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Арсен, μg/l | 30 | < 1.0 / < 1.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензен, μg/l | 30 | < 9.5 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Толуен, μg/l | 500 | 34 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Етилбензен, μg/l | 200 | < 9.2 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Ксилени, μg/l | 200 | 203 / 5.3 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Стирен, μg/l | 50 | 87 / 2.8 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Фенол, μg/l | 50 | 35 / 33 | 1 на 6 месеца | 100 |

* стойността се отнася за сероводород

** сума от изброените  полициклични ароматни въглеводороди без нафтален и антрацен

Таблица 7b Мониторингов пункт ВН 129

| Показател | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статично водно ниво, cm | - | 365 ± 14 | 1 на 3 месеца | - |
| Динамично водно ниво, cm | - | 365 ± 14 | 1 на 3 месеца | - |
| Температура, oC | - | 20.3 ± 3.5 | 1 на 3 месеца | - |
| Електропроводимост, μS/cm | - | 823 ± 27 | 1 на 3 месеца | - |
| Водороден показател | - | 7.36 ± 0.27 | 1 на 3 месеца | - |
| Обща твърдост, mgeqv/l | - | 6.32 ± 0.54 | 1 на 3 месеца | - |
| Разтворени вещества, mg/l | 1000 | 725 ± 376 | 1 на 3 месеца | 75 |
| Калций, mg/l | - | 33.0 ± 10.2 | 1 на 3 месеца | - |
| Магнезий, mg/l | - | 56.9 ± 8.7 | 1 на 3 месеца | - |
| Хидрогенкарбонати, mg/l | - | 559 ± 27 | 1 на 3 месеца | - |
| Хлориди, mg/l | 100 | 67.9 ± 96.8 | 1 на 3 месеца | 75 |
| Нитрити, mg/l | 0.125 | 0.034 ± 0.016 | 1 на 3 месеца | 100 |
| Сулфати, mg/l | 150 | 5.31 ± 3.30 | 1 на 3 месеца | 100 |
| Амониев йон, mg/l | 1.2 | 0.373 ± 0.329 | 1 на 3 месеца | 100 |
| Сероводород и сулфиди, mg/l | 0.1* | 0.078 ± 0.040 | 1 на 3 месеца | - |
| Нефтопродукти, mg/l | 0.5 | 2.1 ± 2.0 | 1 на 3 месеца | 0 |
| Антрацен, μg/l | 5 | < 0.006 / 0.002 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(а)антрацен, μg/l | 1 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(ghi)перилен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(а)пирен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(к)флуорантен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Индено(1,2,3,cd) пирен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Нафтален, μg/l | 50 | 0.89 / 1.820 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Пирен, μg/l | 50 | < 0.006 / 0.011 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Фенантрен, μg/l | 5 | < 0.006 / 0.028 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Флуорантен, μg/l | 30 | < 0.006 / 0.059 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Хризен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| ПАВ** – общо, μg/l | 100 | < 0.054 / < 0.996 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Цианиди, mg/l | 0.1 | < 0.01 / < 0.01 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Натрий, mg/l | 100 | 260 / 29.3 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Калий, mg/l | - | 1.43 / 3.4 | 1 на 6 месеца | - |
| Алуминий, μg/l | 500 | 95 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Ванадий, μg/l | 200 | 50 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Желязо-общо, μg/l | 200 | 44 / 49.1 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Манган, μg/l | 50 | 433 / 400 | 1 на 6 месеца | 0 |
| Мед, μg/l | 100 | 57 / 101 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Никел, μg/l | 100 | 2.5 / 3.2 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Олово, μg/l | 200 | < 1 / < 1.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Хром-общ, μg/l | 50 | 10 / 5.6 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Цинк, μg/l | 1000 | 158 / 28.3 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Арсен, μg/l | 30 | < 1 / 3.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензен, μg/l | 30 | 2527 / 3.3 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Толуен, μg/l | 500 | 21 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Етилбензен, μg/l | 200 | 95 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Ксилени, μg/l | 200 | 78 / 4.6 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Стирен, μg/l | 50 | 77 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Фенол, μg/l | 50 | 40 / 51 | 1 на 6 месеца | 50 |

* стойността се отнася за сероводород

** сума от изброените  полициклични ароматни въглеводороди без нафтален и антрацен

Таблица 7c Мониторингов пункт ВН 130

Забележка: При провежданите през годината наблюдения на общото състояние на пункта за мониторинг, при 3 от случаите е констатирано наличие на замърсител във фаза свободен продукт; в таблицата са представени резултатите от изпитванията на подземните води през 4-то тримесечие.

| Показател | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статично водно ниво, cm | - | 315 | 1 на 3 месеца | - |
| Динамично водно ниво, cm | - | 315 | 1 на 3 месеца | - |
| Температура, oC | - | 16.8 | 1 на 3 месеца | - |
| Електропроводимост, μS/cm | - | 1953 | 1 на 3 месеца | - |
| Водороден показател | - | 7.38 | 1 на 3 месеца | - |
| Обща твърдост, mgeqv/l | - | 6.05 | 1 на 3 месеца | - |
| Разтворени вещества, mg/l | 1000 | 1248 | 1 на 3 месеца | 0 |
| Калций, mg/l | - | 49.7 | 1 на 3 месеца | - |
| Магнезий, mg/l | - | 43.5 | 1 на 3 месеца | - |
| Хидрогенкарбонати, mg/l | - | 366 | 1 на 3 месеца | - |
| Хлориди, mg/l | 100 | 149 | 1 на 3 месеца | 0 |
| Нитрити, mg/l | 0.125 | 0.247 | 1 на 3 месеца | 0 |
| Сулфати, mg/l | 150 | 284 | 1 на 3 месеца | 0 |
| Амониев йон, mg/l | 1.2 | 0.117 | 1 на 3 месеца | 100 |
| Сероводород и сулфиди, mg/l | 0.1* | 0.294 | 1 на 3 месеца | - |
| Нефтопродукти, mg/l | 0.5 | 0.6 | 1 на 3 месеца | 0 |
| Антрацен, μg/l | 5 | 0.039 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(а)антрацен, μg/l | 1 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(ghi)перилен, μg/l | 0.2 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(а)пирен, μg/l | 0.2 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(к)флуорантен, μg/l | 0.2 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Индено(1,2,3,cd) пирен, μg/l | 0.2 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Нафтален, μg/l | 50 | 1.475 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Пирен, μg/l | 50 | 0.067 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Фенантрен, μg/l | 5 | 0.922 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Флуорантен, μg/l | 30 | 0.059 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Хризен, μg/l | 0.2 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| ПАВ** – общо, μg/l | 100 | < 2.568 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Цианиди, mg/l | 0.1 | < 0.01 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Натрий, mg/l | 100 | 31.9 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Калий, mg/l | - | 14.8 | 1 на 6 месеца | - |
| Алуминий, μg/l | 500 | 2.5 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Ванадий, μg/l | 200 | < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Желязо-общо, μg/l | 200 | 26.3 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Манган, μg/l | 50 | 289 | 1 на 6 месеца | 0 |
| Мед, μg/l | 100 | 100 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Никел, μg/l | 100 | 3.2 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Олово, μg/l | 200 | < 1.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Хром-общ, μg/l | 50 | 9.3 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Цинк, μg/l | 1000 | 40.5 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Арсен, μg/l | 30 | 3.2 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензен, μg/l | 30 | 4.2 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Толуен, μg/l | 500 | < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Етилбензен, μg/l | 200 | 119 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Ксилени, μg/l | 200 | 105 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Стирен, μg/l | 50 | 72 | 1 на 6 месеца | 0 |

* стойността се отнася за сероводород

** сума от изброените  полициклични ароматни въглеводороди без нафтален и антрацен

Таблица 7d Мониторингов пункт ВН 143

| Показател | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статично водно ниво, cm | - | 430 ± 37 | 1 на 3 месеца | - |
| Динамично водно ниво, cm | - | 430 ± 37 | 1 на 3 месеца | - |
| Температура, oC | - | 19.4 ± 4.8 | 1 на 3 месеца | - |
| Електропроводимост, μS/cm | - | 1579 ± 116 | 1 на 3 месеца | - |
| Водороден показател | - | 7.82 ± 0.12 | 1 на 3 месеца | - |
| Обща твърдост, mgeqv/l | - | 5.86 ± 0.65 | 1 на 3 месеца | - |
| Разтворени вещества, mg/l | 1000 | 1152 ± 204 | 1 на 3 месеца | 25 |
| Калций, mg/l | - | 21.0 ± 2.0 | 1 на 3 месеца | - |
| Магнезий, mg/l | - | 58.5 ± 7.8 | 1 на 3 месеца | - |
| Хидрогенкарбонати, mg/l | - | 592 ± 18 | 1 на 3 месеца | - |
| Хлориди, mg/l | 100 | 98.3 ± 45.9 | 1 на 3 месеца | 25 |
| Нитрити, mg/l | 0.125 | 0.105 ± 0.137 | 1 на 3 месеца | 75 |
| Сулфати, mg/l | 150 | 217 ± 44 | 1 на 3 месеца | 0 |
| Амониев йон, mg/l | 1.2 | 0.137 ± 0.096 | 1 на 3 месеца | 100 |
| Сероводород и сулфиди, mg/l | 0.1* | 0.176 ± 0.139 | 1 на 3 месеца | - |
| Нефтопродукти, mg/l | 0.5 | 0.9 ± 1.4 | 1 на 3 месеца | 75 |
| Антрацен, μg/l | 5 | < 0.006 / 0.003 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(а)антрацен, μg/l | 1 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(ghi)перилен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(а)пирен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(к)флуорантен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Индено(1,2,3,cd) пирен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Нафтален, μg/l | 50 | < 0.03 / 1.407 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Пирен, μg/l | 50 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Фенантрен, μg/l | 5 | < 0.006 / 0.095 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Флуорантен, μg/l | 30 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Хризен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| ПАВ** – общо, μg/l | 100 | < 0.054 / < 1.513 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Цианиди, mg/l | 0.1 | < 0.01 / < 0.01 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Натрий, mg/l | 100 | 320 / 34.8 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Калий, mg/l | - | 2.27 / 16.1 | 1 на 6 месеца | - |
| Алуминий, μg/l | 500 | 132 / 2.2 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Ванадий, μg/l | 200 | 113 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Желязо-общо, μg/l | 200 | 303 / 60.6 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Манган, μg/l | 50 | 3.8 / 9.3 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Мед, μg/l | 100 | 57 / 96.2 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Никел, μg/l | 100 | 7.5 / 8.3 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Олово, μg/l | 200 | < 1 / < 1.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Хром-общ, μg/l | 50 | 31 / 13.6 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Цинк, μg/l | 1000 | 14 / 52.8 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Арсен, μg/l | 30 | < 1 / < 1.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензен, μg/l | 30 | < 9.5 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Толуен, μg/l | 500 | 36 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Етилбензен, μg/l | 200 | < 9.2 / 37.4 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Ксилени, μg/l | 200 | 214 / 27.5 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Стирен, μg/l | 50 | < 10.7 / 22.2 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Фенол, μg/l | 50 | 19 / 15 | 1 на 6 месеца | 100 |

* стойността се отнася за сероводород

** сума от изброените  полициклични ароматни въглеводороди без нафтален и антрацен

Таблица 7e Мониторингов пункт ВН 146

Забележка: При провежданите през годината наблюдения на общото състояние на пункта за мониторинг,  при 2 от случаите е констатирано отсъствие на водно ниво; в таблицата са представени резултатите от изпитванията на подземните води през 1-во и 4-то тримесечие (влажни периоди).

| Показател | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статично водно ниво, cm | - | 530 / 447 | 1 на 3 месеца |  |
| Динамично водно ниво, cm | - | 530 / 454 (30min) | 1 на 3 месеца |  |
| Температура, oC | - | 17.2 / 15.1 | 1 на 3 месеца |  |
| Електропроводимост, μS/cm | - | 988 / 1420 | 1 на 3 месеца |  |
| Водороден показател | - | 7.65 / 7.86 | 1 на 3 месеца |  |
| Обща твърдост, mgeqv/l | - | 9.43 / 7.00 | 1 на 3 месеца |  |
| Разтворени вещества, mg/l | 1000 | 750 / 740 | 1 на 3 месеца | 100 |
| Калций, mg/l | - | 33.6 / 36.1 | 1 на 3 месеца | - |
| Магнезий, mg/l | - | 94.2 / 63.2 | 1 на 3 месеца | - |
| Хидрогенкарбонати, mg/l | - | 593 / 368 | 1 на 3 месеца | - |
| Хлориди, mg/l | 100 | 149 / 35.5 | 1 на 3 месеца | 50 |
| Нитрити, mg/l | 0.125 | 0.203 / 0.044 | 1 на 3 месеца | 50 |
| Сулфати, mg/l | 150 | 3.95 / 80.9 | 1 на 3 месеца | 100 |
| Амониев йон, mg/l | 1.2 | 0.224 / 0.091 | 1 на 3 месеца | 100 |
| Сероводород и сулфиди, mg/l | 0.1* | 0.205 / 0.173 | 1 на 3 месеца | - |
| Нефтопродукти, mg/l | 0.5 | 1.85 / 2.2 | 1 на 3 месеца | 0 |
| Антрацен, μg/l | 5 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(а)антрацен, μg/l | 1 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(ghi)перилен, μg/l | 0.2 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(а)пирен, μg/l | 0.2 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(к)флуорантен, μg/l | 0.2 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Индено(1,2,3,cd) пирен, μg/l | 0.2 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Нафтален, μg/l | 50 | 0.037 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Пирен, μg/l | 50 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Фенантрен, μg/l | 5 | 0.036 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Флуорантен, μg/l | 30 | 0.002 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Хризен, μg/l | 0.2 | < 0.001 | 1 на 6 месеца | 100 |
| ПАВ** – общо, μg/l | 100 | < 0.083 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Цианиди, mg/l | 0.1 | < 0.01 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Натрий, mg/l | 100 | 30.1 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Калий, mg/l | - | 7.2 | 1 на 6 месеца | - |
| Алуминий, μg/l | 500 | 22.2 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Ванадий, μg/l | 200 | 10.8 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Желязо-общо, μg/l | 200 | 654 | 1 на 6 месеца | 0 |
| Манган, μg/l | 50 | 3.5 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Мед, μg/l | 100 | 77.3 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Никел, μg/l | 100 | 2.3 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Олово, μg/l | 200 | < 1.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Хром-общ, μg/l | 50 | 9.5 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Цинк, μg/l | 1000 | 27.3 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Арсен, μg/l | 30 | < 1.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензен, μg/l | 30 | < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Толуен, μg/l | 500 | < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Етилбензен, μg/l | 200 | < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Ксилени, μg/l | 200 | < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Стирен, μg/l | 50 | < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |

* стойността се отнася за сероводород

** сума от изброените  полициклични ароматни въглеводороди без нафтален и антрацен

Таблица 7f Мониторингов пункт ВН 153

| Показател | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статично водно ниво, cm | - | 299.5 ± 1 | 1 на 3 месеца | - |
| Динамично водно ниво, cm | - | 299.5 ± 1 | 1 на 3 месеца | - |
| Температура, oC | - | 19.6 ± 1.3 | 1 на 3 месеца | - |
| Електропроводимост, μS/cm | - | 1309 ± 82 | 1 на 3 месеца | - |
| Водороден показател | - | 7.13 ± 0.15 | 1 на 3 месеца | - |
| Обща твърдост, mgeqv/l | - | 11.4 ± 0.5 | 1 на 3 месеца | - |
| Разтворени вещества, mg/l | 1000 | 885 ± 122 | 1 на 3 месеца | 75 |
| Калций, mg/l | - | 40.2 ± 16.0 | 1 на 3 месеца | - |
| Магнезий, mg/l | - | 113.8 ± 4.3 | 1 на 3 месеца | - |
| Хидрогенкарбонати, mg/l | - | 891 ± 20 | 1 на 3 месеца | - |
| Хлориди, mg/l | 100 | 75.8 ± 9.1 | 1 на 3 месеца | 100 |
| Нитрити, mg/l | 0.125 | 0.065 ± 0.061 | 1 на 3 месеца | 75 |
| Сулфати, mg/l | 150 | 28.2 ± 12.0 | 1 на 3 месеца | 100 |
| Амониев йон, mg/l | 1.2 | 0.128 ± 0.127 | 1 на 3 месеца | 100 |
| Сероводород и сулфиди, mg/l | 0.1* | 0.091 ± 0.034 | 1 на 3 месеца | - |
| Нефтопродукти, mg/l | 0.5 | 0.9 ± 1.1 | 1 на 3 месеца | 50 |
| Антрацен, μg/l | 5 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(а)антрацен, μg/l | 1 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(ghi)перилен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(а)пирен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензо(к)флуорантен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Индено(1,2,3,cd) пирен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Нафтален, μg/l | 50 | < 0.03 / 1.51 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Пирен, μg/l | 50 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Фенантрен, μg/l | 5 | < 0.006 / 0.077 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Флуорантен, μg/l | 30 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Хризен, μg/l | 0.2 | < 0.001 / < 0.006 | 1 на 6 месеца | 100 |
| ПАВ** – общо, μg/l | 100 | < 0.127 / < 1.596 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Цианиди, mg/l | 0.1 | < 0.01 / < 0.01 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Натрий, mg/l | 100 | 150 / 31.1 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Калий, mg/l | - | 1.67 / 9.4 | 1 на 6 месеца | - |
| Алуминий, μg/l | 500 | 147 / 3.6 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Ванадий, μg/l | 200 | 2.5 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Желязо-общо, μg/l | 200 | 268 / 56.5 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Манган, μg/l | 50 | 225 / 463 | 1 на 6 месеца | 0 |
| Мед, μg/l | 100 | 54 / 96.3 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Никел, μg/l | 100 | 3.8 / < 1.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Олово, μg/l | 200 | < 1 / < 1.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Хром-общ, μg/l | 50 | 23 / 7.6 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Цинк, μg/l | 1000 | 310 / 54.3 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Арсен, μg/l | 30 | < 1 / < 1.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Бензен, μg/l | 30 | 45 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 50 |
| Толуен, μg/l | 500 | 35 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Етилбензен, μg/l | 200 | 61 / 10.8 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Ксилени, μg/l | 200 | 191 / 15.8 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Стирен, μg/l | 50 | 83 / < 2.0 | 1 на 6 месеца | 100 |
| Фенол, μg/l | 50 | 42 / 11 | 1 на 6 месеца | 100 |

* стойността се отнася за сероводород

** сума от изброените  полициклични ароматни въглеводороди без нафтален и антрацен

Таблица 7g

| Несъответствие | Анализ на причините | Състояние на незабавните / коригиращите / превантивните действия |
| --- | --- | --- |
| Наличие на замърсител във фаза свободен продукт в пункт за мониторинг ВН 128 (между резервоари 201 и 203 на база Камено) | За идентифициране на източника на замърсяване е извършен анализ на проба замърсител във фаза свободен продукт. Оценено е, че вероятен замърсител е нефтопродукт с обхват брой въглеродни атоми от С5 да С15, приоритетно ксилени, толуен, етилбензен, н-хептан, н-хексан, н-октан. От архивната информация е видно, че при проведените от „Хайдер” през 1999г. проучвания на замърсяването на подземните води е констатирано съдържание на ароматни въглеводо-роди в наблюдателния пункт над прага на замърсяване. През годината няма констатирани разливи / течове от резервоарите и от тръбопроводите в база Камено. | Превантивни действия: Планирано е поетапно извеждане от експлоатация и провеждане на ремонт резервоарите в база Камено. Ежесменно, от оперативния персонал се следи за външни дефекти – появяване на течове в шевовете на корпуса или изпод дъното на резервоара, ненормален шум в резервоара, преливане. Провеждат се периодични проверки (ежесменни) от страна на оперативния персонал за установяване на течове по тръбопреносната система. |
| Наличие на замърсител във фаза свободен продукт в пункт за мониторинг ВН 130 (на около 40 m от ж.п. наливна естакада, югозападно от инсталация ”Изомериза-ция”) | Пунктът за мониторинг е в района на Резервоарен парк 25/3. Резервоарите са изведени от експлоатация. Резервоар Р-89 е обособен като сборен резервоар за отпадни течни нефтопродукти, които се формират от производствената дейност. От архивната информация е видно, че при проведените от „Хайдер” през 1999г. проучвания на замърсяването на подземните води е констатирано съдържание на ароматни въглеводороди в наблюдателния пункт над прага на замърсяване. | Дейностите по почистване и последващо третиране на отпадните продукти са в процедура на съгласуване с МОСВ. |
| Наличие на замърсител във фаза свободен продукт в пункт за мониторинг ВН 137 (на 40m западно от Централна административна сграда) | В близост до наблюдателния пункт са ситуирани спрени от експлоатация подземни резервоари за съхранение на нефт (Резервоарен парк 25/1). От архивната информация е видно, че при проведените от „Хайдер” през 1999г. проучвания на замърсяването на подземните води е констатирано съдържание на ароматни въглеводороди в наблюдателния пункт над прага на замърсяване. | Провеждани са дейности по извеждане на остатъчния продукт от резервоарите. |
| Наличие на замърсител във фаза свободен продукт в пункт за мониторинг ВН 144 (на 10 m южно от операторната (битовката) на Склад 1) в близост до инсталация Етилбензол стирол. | За идентифициране на източника на замърсяване е извършен анализ на проба нехомогенен продукт, състоящ се от три слоя:бяла механична утайка, воден слой и органичен слой. Водният и органичният слоеве съдържат приоритетно етилбензен, бензен, стирен. От архивната информация е видно, че при проведените от „Хайдер” през 1999г. проучвания на замърсяването на подземните води е констатирано съдържание на ароматни въглеводороди в наблюдателния пункт над прага на замърсяване. | Мероприятия по утилизация на продуктите, съгласно План – мероприятия на процесите, функциите и разпределение на отговорностите, свързани с извеждане на инсталация ЕБС от експлоатация, демонтаж на оборудването, бракуване по Заповед ЗОД 0508-27.12.07 на Председателя на управителния съвет. Мероприятията са комуникирани с РИОСВ – гр. Бургас с писмо 80-00-0056-03.01.08. |
| Съдържание на разтворени вещества, нитрити, сулфати, нефтопродукти, хлориди, натрий, ванадий, манган, ксилени, стирен в подземните води от ВН 113 над прага на замърсяване | Потенциалните източници на замърсяване на подземните води могат да бъдат обобщени както следва: - замърсяване на водоносния пласт чрез постъпване на замърсители от повърхността при инцидентни / аварийни разливания / разсипвания; - замърсяване на водоносния пласт чрез постъпването на замърсители от канализацията и от пречиствателните съоръже-ния за отпадъчни води при инцидентни / аварийни пропуски. Дискусия за несъответствия във връзка с посочените възможни източници на замърсявания е направена в раздели „Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти” и „Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води”. | Дискусия за състоянието на незабавните / коригиращите / превантивните действия във връзка с констатираните несъответствия е направена в раздели „Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти” и „Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води”. |
| Съдържание на разтворени вещества, нефтопродукти, хлориди, натрий, мед, манган, бензен, стирен, фенол в подземните води от ВН 129 над прага на замърсяване |  |  |
| Съдържание на разтворени вещества, сулфати, нефтопродукти, хлориди, натрий, желязо – общо, ксилени в подземните води от ВН 143 над прага на замърсяване |  |  |
| Съдържание на хлориди, нитрити, нефтопродукти, желязо – общо в подземните води от ВН 146 над прага на замърсяване |  |  |
| Съдържание на разтворени вещества, нитрити, нефтопродукти, натрий, желязо – общо, бензен в подземните води от ВН 153 над прага на замърсяване |  |  |

Собственият мониторинг на състоянието на почвите на Основна площадка извън засегнатите от стари екологични щети зони на почвено замърсяване се осъществява в съответствие с утвърдена от ИАОС Програма за мониторинг на състоянието на почвите (ПгЕ 9-02-030-4.5).

Пунктовете за мониторинг са ситуирани както следва: МП – 1 в района на Цех Каталитичен крекинг; МП – 2 в района на Централно управление (фонов); МП – 3 в района на Цех Каучук и латекси – инсталация Дивинил; МП – 4 в района на Цех Полипропилен; МП – 5 в района на Цех ЦПС и МП – 6 в района на Цех ИПО.

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 8а Мониторингов пункт – 1

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naphthalene, mg/kg | - | МП – 1 | 0,030 | 1 на 2 години | - |
| Acenaphthene, mg/kg | - | МП – 1 | 0,004 | 1 на 2 години | - |
| Acenaphthylene, mg/kg | - | МП – 1 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Fluorene, mg/kg | - | МП – 1 | 0,007 | 1 на 2 години | - |
| Phenanthern, mg/kg | - | МП – 1 | 0,030 | 1 на 2 години | - |
| Anthracene, mg/kg | - | МП – 1 | 0,004 | 1 на 2 години | - |
| Fluoranthene, mg/kg | - | МП – 1 | 0,011 | 1 на 2 години | - |
| Pyrene, mg/kg | - | МП – 1 | 0,019 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[a]anthracene, mg/kg | - | МП – 1 | 0,007 | 1 на 2 години | - |
| Chrysene, mg/kg | - | МП – 1 | 0,008 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[b]fluoranthene, mg/kg | - | МП – 1 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[k]fluoranthene, mg/kg | - | МП – 1 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[a]pyrene, mg/kg | - | МП – 1 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, mg/kg | - | МП – 1 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Dibenzo[a,h]anthracene, mg/kg | - | МП – 1 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[ghi]perylene, mg/kg | - | МП – 1 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| РАН16 (sum), mg/kg | - | МП – 1 | < 4 | 1 на 2 години | - |

Таблица 8b Мониторингов пункт – 2

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naphthalene, mg/kg | - | МП – 2 | 0,016 | 1 на 2 години | - |
| Acenaphthene, mg/kg | - | МП – 2 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Acenaphthylene, mg/kg | - | МП – 2 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Fluorene, mg/kg | - | МП – 2 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Phenanthern, mg/kg | - | МП – 2 | 0,011 | 1 на 2 години | - |
| Anthracene, mg/kg | - | МП – 2 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Fluoranthene, mg/kg | - | МП – 2 | 0,012 | 1 на 2 години | - |
| Pyrene, mg/kg | - | МП – 2 | 0,009 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[a]anthracene, mg/kg | - | МП – 2 | 0,004 | 1 на 2 години | - |
| Chrysene, mg/kg | - | МП – 2 | 0,005 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[b]fluoranthene, mg/kg | - | МП – 2 | 0,027 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[k]fluoranthene, mg/kg | - | МП – 2 | 0,016 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[a]pyrene, mg/kg | - | МП – 2 | 0,007 | 1 на 2 години | - |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, mg/kg | - | МП – 2 | 0,016 | 1 на 2 години | - |
| Dibenzo[a,h]anthracene, mg/kg | - | МП – 2 | 0,005 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[ghi]perylene, mg/kg | - | МП – 2 | 0,013 | 1 на 2 години | - |
| РАН16 (sum), mg/kg | - | МП – 2 | < 4 | 1 на 2 години | - |

Таблица 8c Мониторингов пункт – 3

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naphthalene, mg/kg | - | МП – 3 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Acenaphthene, mg/kg | - | МП – 3 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Acenaphthylene, mg/kg | - | МП – 3 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Fluorene, mg/kg | - | МП – 3 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Phenanthern, mg/kg | - | МП – 3 | 0,010 | 1 на 2 години | - |
| Anthracene, mg/kg | - | МП – 3 | 0,004 | 1 на 2 години | - |
| Fluoranthene, mg/kg | - | МП – 3 | 0,047 | 1 на 2 години | - |
| Pyrene, mg/kg | - | МП – 3 | 0,042 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[a]anthracene, mg/kg | - | МП – 3 | 0,005 | 1 на 2 години | - |
| Chrysene, mg/kg | - | МП – 3 | 0,006 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[b]fluoranthene, mg/kg | - | МП – 3 | 0,086 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[k]fluoranthene, mg/kg | - | МП – 3 | 0,045 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[a]pyrene, mg/kg | - | МП – 3 | 0,017 | 1 на 2 години | - |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, mg/kg | - | МП – 3 | 0,05 | 1 на 2 години | - |
| Dibenzo[a,h]anthracene, mg/kg | - | МП – 3 | 0,016 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[ghi]perylene, mg/kg | - | МП – 3 | 0,035 | 1 на 2 години | - |
| РАН16 (sum), mg/kg | - | МП – 3 | < 4 | 1 на 2 години | - |

Таблица 8d Мониторингов пункт – 4

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naphthalene, mg/kg | - | МП – 4 | 0,065 | 1 на 2 години | - |
| Acenaphthene, mg/kg | - | МП – 4 | 0,019 | 1 на 2 години | - |
| Acenaphthylene, mg/kg | - | МП – 4 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Fluorene, mg/kg | - | МП – 4 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Phenanthern, mg/kg | - | МП – 4 | 0,026 | 1 на 2 години | - |
| Anthracene, mg/kg | - | МП – 4 | 0,072 | 1 на 2 години | - |
| Fluoranthene, mg/kg | - | МП – 4 | 0,012 | 1 на 2 години | - |
| Pyrene, mg/kg | - | МП – 4 | 0,030 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[a]anthracene, mg/kg | - | МП – 4 | 0,017 | 1 на 2 години | - |
| Chrysene, mg/kg | - | МП – 4 | 0,028 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[b]fluoranthene, mg/kg | - | МП – 4 | 0,939 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[k]fluoranthene, mg/kg | - | МП – 4 | 0,296 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[a]pyrene, mg/kg | - | МП – 4 | 0,158 | 1 на 2 години | - |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, mg/kg | - | МП – 4 | 1,54 | 1 на 2 години | - |
| Dibenzo[a,h]anthracene, mg/kg | - | МП – 4 | 0,155 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[ghi]perylene, mg/kg | - | МП – 4 | 0,685 | 1 на 2 години | - |
| РАН16 (sum), mg/kg | - | МП – 4 | 4,012 | 1 на 2 години | - |

Таблица 8e Мониторингов пункт – 5

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naphthalene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,022 | 1 на 2 години | - |
| Acenaphthene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,015 | 1 на 2 години | - |
| Acenaphthylene, mg/kg | - | МП – 5 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Fluorene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,007 | 1 на 2 години | - |
| Phenanthern, mg/kg | - | МП – 5 | 0,025 | 1 на 2 години | - |
| Anthracene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,011 | 1 на 2 години | - |
| Fluoranthene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,014 | 1 на 2 години | - |
| Pyrene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,016 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[a]anthracene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,007 | 1 на 2 години | - |
| Chrysene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,010 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[b]fluoranthene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,229 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[k]fluoranthene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,102 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[a]pyrene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,029 | 1 на 2 години | - |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,167 | 1 на 2 години | - |
| Dibenzo[a,h]anthracene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,032 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[ghi]perylene, mg/kg | - | МП – 5 | 0,098 | 1 на 2 години | - |
| РАН16 (sum), mg/kg | - | МП – 5 | < 4 | 1 на 2 години | - |

Таблица 8f Мониторингов пункт – 6

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naphthalene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,017 | 1 на 2 години | - |
| Acenaphthene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,005 | 1 на 2 години | - |
| Acenaphthylene, mg/kg | - | МП – 6 | <0,003 | 1 на 2 години | - |
| Fluorene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,004 | 1 на 2 години | - |
| Phenanthern, mg/kg | - | МП – 6 | 0,009 | 1 на 2 години | - |
| Anthracene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,003 | 1 на 2 години | - |
| Fluoranthene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,008 | 1 на 2 години | - |
| Pyrene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,009 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[a]anthracene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,004 | 1 на 2 години | - |
| Chrysene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,004 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[b]fluoranthene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,031 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[k]fluoranthene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,009 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[a]pyrene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,012 | 1 на 2 години | - |
| Indeno[1,2,3-c,d]pyrene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,021 | 1 на 2 години | - |
| Dibenzo[a,h]anthracene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,010 | 1 на 2 години | - |
| Benzo[ghi]perylene, mg/kg | - | МП – 6 | 0,019 | 1 на 2 години | - |
| РАН16 (sum), mg/kg | - | МП – 6 | < 4 | 1 на 2 години | - |

Изпълнението на специфични условия в КР, свързани с опазването на подземните води и почвите от въздействието на дейностите, в съответствие с приложимите документи на единната система за станадратизация на управлението е описано в раздели „Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти”и „Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води”..

5. Доклад по ИППСУКР

В таблица № 5 е дадено изпълнението на мероприятията от ИППСУКР до 31.12.2007 г.

Таблица № 5

| № КР№6 | Мероприятие по ИППСУКР | Срокове по КР № 6 | Усвояване на инвестициите, хил. долара |  | Анализ на състоянието |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1.1.1 | Снижение съдържанието на сяра в крекинг бензини | 31.12.2007г. | 3 279 | 2 915.8 | Избрана оферта на фирма-AXENS. Предстои сключване на Договор за Базов проект |
| 1.1.2. | Реконструкция на FCC - C 300 на “Каталитичен крекинг” | 31.12.2006г. | 5 268 | 8 929.7 | Реконструкцията на секция С 300 и на Каталитичен крекинг като цяло е завършена през І-во тримесечие на 2007 г. |
| 1.1.2.1 | Реконструкцията на факелна система № 61, № 58 | 31.12.2007 г. | 1 649 | 1 933.6 | Мероприятието е завършено. |
| 1.1.3 | Реконструкция (строителство на нова) инсталация СКА и възел за регенерация на сярна киселина | 01.07.2008 г. | 22 657 | 22 589 | Строителството ще завърши до 30.04.2009 г. |
| 1.1.4 | Инсталация за изомеризация на н-бутана | 01.07.2006 г. | 5 311 | 6 996.8 | Инсталацията е изградена. |
| 1.2.2 | Реконструкция на АД-5 и ВДМ-1/ общо АВД-1/ | 01.07.2007 г. | 14 575 | 15 344.1 | Реконструкцията ще завърши до 31.03.2009 г. |
| 1.2.3 | Реконструкция на АД-4 | 31.12.2009 г. | 0 | 0 | Изготвено е Техническо задание за реконструкция на АД-4 с увеличение на производителността на 40 млн. тона/годишно |
| 1.3.1 | Строителство на комплекс за преработване на тежки остатъци - Хидрокрекинг | 2011 | 389 | 423.7 | Строителството се извършва съгласно графика и определените срокове. |
| 1.3.1 | Хидрообезсерване на дизелово гориво – ХО-.5 | 2008г | 6 239 | 6 016.9 | Инсталацията се изгражда и ще бъде завършена съгласно установения срок през 2008 г. |
| 1.4.1 | Понижаване броя на междинните и контролни резервоари | 31.12.2007г., | Изпълнява се по проекта за ОЗС. |  |  |
| 1.4.2 | Снабдяване стоковите бензинови резервоари на ТСНП с понтони | 31.12.2005 г. | 488.6 | 343.0 | Изпълнява се |
| 1.4.3 | Строителство на авто-наливна естакада с възел за рекуперация на въглеводородните пари | 31.12.2006 г. | 9 658 | 9 743.6 | Автоматизираната автоналивна естакада е реализирана. |
| 1.5.1 и 1.5.2 | Реконструкция и модернизация на общата система МЕА и Монтаж на абсорбера на АГФИ –снижаване съдържанието на H2S в собствения газ до 30 ppm, | 31.12.2006 | 0 | 249 | Изготвен е работен проект. Започва изграждането на паралелния абсорбер. |
| 1.5.3 | Поетапно строителство на инсталация за елементарна сяра с увеличаване производително и степента на конверсия – строителство на втора линия | 31.12.2007 | 0 | 163.3 | Избрана е фирма-лицензиар. Предстои сключването на договор за изграждане на втора линия. |
| 2.1.2 | Реконструкция на локалните пречистващи съоръжения на НБ ”Росенец”, в т.ч. разделяне на канализационната мрежа по видове замърсявания | 31.12.2006г | 1 067 | 1 222.9 | Мероприятието е изпълнено. |
| 2.1.3 | Реконструкция ЦПС: съоръжения за механично и физико-химично пречистване | 01.07.2007 г | 0 | 0 | Избран вариант за цялостна концепция за развитие на ЦПС, вместо частична реконструкция. Техническото задание и Бизнес – плана са изпратени за съгласуване в ОАО „Лукойл” през м. септември 2007 г. |
| 2.1.4 | Възел за пречистване на химичния кондензат в производство «Каталитичен крекинг» | 31.06.2006 г. | 300 | 306.8 | Тече работно проектиране и започваа изграждането на възела. |
| 2.1.5 | Реконструкция на ЦПС: биологично стъпало - денитрификация | 31.12.2007 | 0 | 0 | Ще се изпълнява след оценка работата на възела за пречистване на технологичния кондензат |
| 2.1.6 | Монтиране на измервателни устройства за количеството изразходвана свежа вода | 30.04.2005 г | 169 | 177.5 | Мероприятието е изпълнено. |
| 2.2.1 | Строителство на система за непрекъснат автоматичен мониторинг на организираните източници на производства АД-4; АД-5; КК; Пещ-2 –ЦПС; СКА; Газова сяра | . Поетапно до 2009 г. | Средствата са включени в инвестиционните обекти |  | Изградени са на инст.ВДТК; пещ F101 инст. ПИМБУ; инст. Г. сяра 3. Поетапно изграждане СНИ на другите инсталации |
| 2.2.4 | Реконструкция на пещи 1 и 2 за изгаряне на отпадъците от производството: строителство на системи за пречистване на димните газове | 31.12.2007 | 0 | 0 | Мероприятията се изпълнява поетапно съгласно утвърдената Инвестиционна програма на дружеството. |
| 2.2.6/2.2.7 | Увеличаване дяла на използвания природен газ в ТЕЦ: 01.01.2004 г –не по-малко от 20% 01.01.2005 г – не по-малко от 25% 01.01.2007г – не по малко от 75% | 31.12.2006 |  |  | Изпълнява се. |
| 2.2.9 | Изграждане и въвеждане в експлоатация на подходяща система за предизвестяване на неблагоприятните метеорологични условия | 02.11.2005 г | 300 | 26 | Съгласувано ТЗ, получени оферти, избрана е фирма. Мероприятието се изпълнява |
| 2.2.10 | Привеждане на резервоарите на площадката в съответствие с изискванията на съответните условия в комплексното разрешително. | 31.12.2007 г |  |  | Изготвена е Програма, предадено за съгласуване.Осигуряване на финансиране. |
| 2.2.11 | Осигуряване на обхващането, отвеждането в газовата система на предприятието и последващо третиране от изпразване на технологични съоръжения (изпразващи съоръжения), от регенериране на катализатори, от ремонт и почистване на инсталации, от пускане и спиране на технологични линии и от пълнене на суров нефт, междинни и крайни нефтопродукти, които при температура 20°С имат парен натиск над 13 хектопаскала от съоръжения в инсталация 2 Рафинерия, съгласно Условие 2” | 31.12.2007 г. |  |  | Изпълнено. |
| 2.2.11 | Осигуряване на обхващането, отвеждането в газовата система на предприятието и последващо третиране на изпусканите органични газове от предпазни клапани и изпразващи съоръжения, от ремонт и почистване на инсталации и от пускане и спиране на технологични линии в инсталация 2 Рафинерия, съгласно Условие 2”, | 31.12.2010 г. |  |  | Изпълнено. |
| 2.3 | Компонент «Твърди отпадъци» |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Строителство на ново депо за опасни производствени отпадъци | 31.12.2006 |  |  | Изпълнено. |
| 2.3.2 | Привеждане на складовете за съхранение спомагателни материали и реагенти, класифицирани като опасни в ЗЗВВХВП и всички складове за съхраняване на продукти, класифицирани като опасни в ЗЗВВХВП в съответствие с изискванията на българското законодателство и съответните условия в комплексното разрешително” | 3 месеца след влизане на разрешителното |  |  | Изпълнено. |
| 2.3.3 | Започване на процедура по ОВОС на инвестиционно намерение за изграждане и експлоатация на съоръжение за депониране на производствени и опасни отпадъци, образувани от дейността на предприятието |  |  |  | Изпълнено през 2006 г.. |

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Редът за прекратяване на работата на инсталации или части от тях в „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД е определен във фирмена документирана процедура. В нея са описани дейностите и са дефинирани отговорностите по планирането и извършването на извеждане на инсталациите / части от тях от технологичната схема, подготовката им за демонтаж и обезопасяването им при отчитане на аспектите на околната среда във връзка с източниците на въздействие.

През 2007г. е взето решение на Управителния съвет (Протокол № 103 / 23.08.2007г.) за извеждане на инсталация АД-2 в цех АВД и ПБ от активите на Дружеството. Заповедта и План – мероприятия на процесите, функциите и разпределение на отговорностите са представени в РИОСВ – гр. Бургас (писмо изх. № 80-00-10726-31.10.07). В съответствие с условие 16.4. на Комплексното разрешително и във връзка с поставено в Писмо изх. № 7205 / 06.11.2007г. на РИОСВ – гр. Бургас изискване, в Таблица 6.1. се докладва изпълнението на планираните за 2007 мерки.

Таблица 6.1. Изпълнение на мероприятия по извеждане на инсталация АД-2 в цех АВД и ПБ от активите на Дружеството

| Мероприятие | Срок за реализация | Изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 1. Разработване на предложение за извеждане на технологичната инсталация за брак и демонтаж | 30.11.2007г. | Разработено е предложение, при отчитане на икономическите аспекти. |
| 2. Планиране на извеждането | 29.10.2007г. | Разработени и утвърдени от ръководството на Дружеството са: - План за изключване от технологична схема и утилизация на нефтопродуктите от инсталация АД-2. В Плана са определени мероприятията / последователността по изключването на входните и изходните потоци, както и сроковете и отговорниците за реализирането им.; - План за подготовка на инсталация АД-2 за демонтаж. В Плана са обхванати организационни, технически и технологични мероприятия както и сроковете и отговорниците за реализирането им.; - План за осигуряване на безопасност (промишлена и пожарна) на хора и оборудване. В Плана са определени организационни, подготвителни и обезопасителни мероприятия, мероприятия за безопасно провеждане на демонтажни работи и мероприятия по отношение на следдемонтажните работи; в Плана са посочени сроковете и отговорниците за реализирането на мероприятията. |
| 3. Извеждане на технологичната инсталация | 05.11.2007г. | Инсталацията е изключена от технологичната схема и е подготвена за демонтажни работи в съответствие с утвърдените Плановете за изключване от технологична схема и утилизация на нефтопродуктите и за подготовка на инсталация АД-2 за демонтаж. По време на дейностите по извеждане е осигуряван контрол за оценка на съответствието със законовите и други изисквания от страна на службите по околна среда и безопасност. |

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.02.2007г. | Разлив на мазут в р. Айтоска в участък на Основна площадка | Разхерметизиране на тръбопровод в след-ствие отваряне на дренаж | Поставяне на охранителни съоръжения (бонове, сламени бали, сорбент). Почистване на реката от втвърдените агломерати нефтопродукти. Периодично изчерпване на замърсител във фаза свободен продукт в зоните на боновите заграждения. Почистване на земна повърхност от попадал върху нея продукт. Мониторинг на водите на р. Айтоска на | Преглед и при необходимост актуализация на документи за контрол на операциите / актуализация на технологични схеми. Обучение на оперативния персонал. Заглушаване на въздушката и два дренажа на линията за мазут от НТ „Росенец” към титул 1100. Проектиране на защитна преграда по р. Айтоска след естакадата за транспортира-не на котелно гориво. Идентификация на тръбо-проводи, арматури. | РИОСВ – гр. Бургас, БДЧР с център Варна, Гражданска защита |
| 19.11.2007 | Пренасочване на непречистени отпадни води към Окислителни езера и река Айтоска | Хидравлично прето-варване на съоръже-нията в ЦПС в резултат на продъл-жителни валежи с висока интензивност | Запълване на всички свободни обеми от съоръженията на Централна пречиствателна станция. Поставяне на бонови заграж-дения на преливния канал след баровете и в река Айтоска. Провеждане на мониторинг на водите на р. Айтоска. |  | РИОСВ – Бургас БДЧР - Варна |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

Оплаквания / възражения, свързани с дейността на Дружеството от страна на обществеността не са получавани.

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №6/2006 г. на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ  и МОСВ на копия от този доклад на трети лица, но след изрично съгласуване с ръководството на „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД.

Подпис:__________________________					Дата:______________

Име на подписващия: Сергей М. Андронов

Длъжност в организацията: Главен инженер – Първи Заместник на Председателя на Управителния съвет

Представил:

Зам. Главен инженер/Главен еколог:

Георги Алексиев