Г О Д И Ш Е Н     Д О К Л А Д

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ,  ЗА  КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО  КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО

НА  ,,ХАЙУЕЙ ЛОГИСТИК ЦЕНТЪР’’ЕООД

ЗА  2008г.

Комплексното разрешително на ,,Хайуей логистик център’’ЕООД гр.Плевен е издадено на основание ЗООС за експлоатация на следните инсталации и съоръжения:

1.Рафинерия (т.1.2.’’Рафинерии за минерални масла и газове’’ от Приложение №4 на ЗООС):

- Атмосферно – вакуумна дестилация

- Селективна очистка

- Деасфалтизация

- Депарафинизация

- Дълбока депарафинизация

- Каталитичен реформинг

- Хидроочистка

- Концентрационно – вакуумна инсталация

- Контактна очистка

- Битумна инсталация

- Инсталация за смесване и етилиране на бензини

- Водоснабдяване и очистни съоръжения

- Инсталация централно въздушно компресорно

- Ремонтно механичен цех

- Електромеханичен цех

2.ТЕЦ (т.1.1.’’Горивни инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50MW’’ от Приложение №4 на ЗООС)

3.Депо за твърди опасни отпадъци (т.5.4.’’Депа,приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци’’от Приложение №4 на ЗООС)

Адрес по местонахождение на инсталациите:

,,Хайуей логистик център’’ЕООД - гр.Плевен, Западна индустриална зона

Регистрационен номер на КР:

№ 21/2004г.

Дата на подписване на КР:

27.12.2004г.

Дата на влизане в сила на КР:

14.01.2005г.

Оператор на инсталациите:

,,Хайуей логистик център’’ЕООД

Адрес,тел.номер, факс, е-mail на оператора:

гр.Плевен, Западна индустриална зона,п.к.417

тел: 064/900 090

факс: 064/900 091

е-mail: r.sofroniev @ abv.bg

Лице за контакти:

Росен Софрониев  -   Регионален директор

Христо Спасов – Ръководител отдел ,,ТБ и ООС’’

Адрес,тел.номер, факс, е-mail на лицето за контакти:

гр.Плевен, Западна индустриална зона,п.к.417

тел: 064/900 090

факс: 064/900 091

е-mail: ekohlc @ abv.bg

Кратко описание на всяка от дейностите извършвани в инсталациите:

,,Хайуей логистик център’’ЕООД е рафинерия, специализирана за преработка на нискосернисти парафино- нафтенови видове нефт по гориво – маслен вариант.Преработването на нефта се реализира по традиционната схема за производство основно на горива и минерални масла, включващи следните инсталации:

- Атмосферно – вакуумна дестилация - атмосферна и вакуумна дестилация на нефт.

- Селективна очистка – отделяне от маслените фракции на нежелателните компоненти, като се използва различната им разтворимост във фенол.

- Деасфалтизация – отделяне на най – вискозните фракции посредством екстракция с пропан.

- Депарафинизация – отделяне на парафина и церезина от рафинатите и получаване на депарафинирани масла.

- Каталитичен реформинг – преработване на ниско октанов бензин и производство на високо октанов рафинат, основен компонент за автомобилните бензини.

- Хидроочистка – хидроочистка на масла и парафини с водородо съдържащ газ.

- Концентрационно – вакуумна инсталация  - производство на високо вискозни компоненти чрез вакуумна дестилация.

- Битумна инсталация – производство на окислени битуми от гудрон, екстракти и асфалт.

- Инсталация за смесване и етилиране на бензини – производство на автомобилни бензини чрез смесване на реформат, бензин – галовка и подобрители.

- Водоснабдяване и очистни съоръжения – снабдяване на инсталациите с оборотна, свежа и питейна води.Пречистване на отпадните води на рафинерията.

- Инсталация централно въздушно компресорно – производство на      технически въздух и въздух за КИП.

- Ремонтно механичен цех – ремонтна дейност на инсталациите.

- Електромеханичен цех – електро - ремонтна дейност на инсталациите.

- ТЕЦ – производство на пара и ел.енергия за рафинерията.

- Депо за твърди опасни отпадъци – за депониране на отпадъците от дейността на рафинерията.

Производствен капацитет на инсталациите

През отчетния период рафинерията като цяло не е работила.Технологичните инсталации, с изключение на цех Дълбока депарафинизация и Контактна очистка, чиято дейност бе прекратена са консервирани, съгласно изискванията отразени в утвърденото заявление за издаване на комплексно разрешително том ІІ.10-1 ,,Основна информация’’, конкретно за всяка инсталация по следния начин:

- освободени са от нефтопродукти, пропарени и продухани с технически въздух.

- на териториите на инсталациите не се съхраняват нефтопродукти и реагенти.

- електрозахранването на инсталациите, освен осветлението е изключено.

- технологичния персонал като цяло е временно пренасочен или освободен, освен специалистите, които извършват проверки на състоянието на оборудването в технологичните инсталации.

Във връзка с намеренията за промяна в работата  с цел подобряване на енергийната ефективност и екологичните параметри на ТЕЦ на рафинерията предвиждаме замяна на трите енергийни парогенератора работещи преобладаващио на течно гориво и частично на газ с два газотурбинни модула, с когенерация, работещи само на газово гориво. За тези намерения с наше писмо изх.№3/24.01.2008г. бяха уведомени МОСВ, ИАОС гр.София и РИОСВ гр.Плевен.Съществуващото оборудване с Договор от 11.04.2008г. бе продадено на фирма, с ангажимент да демонтира оборудването по вариант за монтаж на друга площадка.Необходимата документация, съгласно писмо на МОСВ изх.№26-00-221/14.04.2008г. по изграждането на новия ТЕЦ за рафинерията /газотурбинен модул с когенерация/ ще се изготвя по реда на Глава шеста, раздел трети от ЗООС и всички нормативни документи, свързани с издаването на комплексно разрешително.

През отчетния период са работили само Водоснабдяване и очистни съоръжения, които обезпечаваха снабдяването на рафинерията с питейна вода и преработка на смесен поток от промишлено дъждовни и битово фекални води от пречиствателната станция за отпадни води. Обезпечени бяха: необходимия персонал и реагенти за непрекъсната работа на пречиствателната станция за отпадни води, спазването на изискванията за качество от условията на комплексното разрешително за изпускане на води от площадката на рафинерията.

С Постановление №299/2007г. на Плевенски окръжен съд рафинерия ,,Нова Плама’’АД гр.Плевен бе закупена от ,,Хайуей логистик център’’ЕООД гр.Пловдив, за което с наше писмо изх.№1/01.01.2007г. бяха уведомени Министъра на околната среда и водите, Директора на РИОСВ гр.Плевен и Директора на Басейнова дирекция Дунавски район с център гр.Плевен и на основание чл.117, ал.4 от ЗООС бяха поети правата и задълженията, съгласно Комплексното разрешително.

С удостоверение изх.№20090216133059/16.02.2009г. на МП-Агенция по вписванията ,,Хайуей логистик център’’ЕООД се преобразува в ,,Рафинерия Плама’’ЕАД.С наше писмо изх.№22/25.02.2009г.бяха уведомени МОСВ, РИОСВ и БДДР с ангажимент за поемане на правата и задълженията, съгласно Комплексното разрешително №21/2004г.на основание чл.117, ал.4 от ЗООС.

Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

Управлението на околната среда в ,,Хайуей логистик център’’ЕООД се извършва от ръководител отдел ‘’ТБ и ООС’’ и екологична лаборатория, подчинени пряко на регионалния директор на дружеството. Отчитането пред него става периодично (на оперативки), като се предлага и съответен план за действие през следващите периоди.Независимо от това, че рафинерията не работи през отчетния период се изпълняват всички ангажименти свързани с екологичното законодателство.

Извършва се и собствен непрекъснат мониторинг от екологичната лаборатория на рафинерията на :

- водите напускащи площадката на рафинерията от източната и западната част,преминаващи през системата от пречиствателни лагуни и вливащи се в р.Вит.

- подземните води на територията на рафинерията и районите около нея от изградената система от кладенци за екологичен мониторинг.

- водите от р.Вит преди и след рафинерията.

- лабораторен контрол за обезпечаване нормална работа на пречиствателна станция за отпадни води.

През периода няма нарушения на екологичните изисквания констатирани от собствения мониторинг.

РИОСВ,отговаряща за разрешителното

### РИОСВ – гр.Плевен

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен

Система за управление на околната среда

Временно е преустановена дейността по внедряване на системата за управление на околната среда до подновяването на технологичните процеси.

Използване на ресурси

През отчетния период рафинерията като цяло не е работила. През целия период са работили само пречиствателната станция за отпадни води, частично терминалите за товарене и разтоварване на бензин и дизелово гориво и питейното водоснабдяване.По тази причина са консумирани минимални количества вода и ел.енергия.

Използване на вода

Тъй като технологичните инсталации не са работили, водата за производствени нужди е спряна.Използва се само вода за битови нужди, като същата е спряна към рафинерията, а се ползва само за външни консуматори и някои административно битови сгради.Използва се собствен водоизточник за захранване с вода за технологичните нужди на ПСОВ и терминалите с резервоарните паркове, като по този начин бе заменено използването на питейна вода за промишлени нужди, съгласно условие 8.1.4.1 от комплексното разрешително.Годишните използвани количества са отразени в таблица 1:

Таблица1:

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ПС - Крушовица | 220 752м3 | - | 600м3 | - |  |
| 2.Сондажен кладенец | 132 800 м3 Разрешително №11530083/ 14.01.2008г. | - | 132 800м3 | - |  |

Използване на енергия

Основните консуматори на ел.енергия не са работили.Използвани са минимални количества за ПСОВ,терминалите и осветление.

Таблица 2

| Електроенергия/ топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 14,21 MWh | - | Да |

Използвание на суровини, спомагателни материали и горива

Тъй като, инсталациите не работят, няма произведен продукт, не са използвани суровини,спомагателни материали и горива съгласно технологичната схема на рафинерията.Използван е само алуминиев сулфат за ПСОВ.

Таблица 3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не |  | - | - | - |  |

Таблица 3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алуминиев оксихлорид | 120т/год | - | 60,000т/год | - |  |

Таблица 3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Не | Рафинерия -161 778 т/год | - | - | - |  |
| Не | ТЕЦ – 133 840 т/год | - | - | - |  |

Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Съхранението на суровини, готови продукти, спомагателни материали (реагенти) се извършва в резервоари.Тъй като през отчетния период в рафинерията не е извършвана производствена дейност всички резервоари са празни.Всички обваловки на резервоарните паркове са проверени и е установено, че са в изправност.Няма констатирани замърсявания в районите на резервоарните паркове.

ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Отчета на емисиите от вредни и опасни вещества в околната среда е съобразен с изискванията на европейския регистър на емисиите на вредни вещества /EREBB/ и нормите отразени в комплексното разрешително.Това е отразено в приложените таблици.

Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества и PRTR

Tаблица 1.Замърсители по EPEBB и PRTR

| № | CAS № | Замърсител | Емисионни | прагове |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух | във води | в почва |
| 1 | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | - | - | - |
| 2 | 124-38-9 | Въглероден диоксид(СО2) | - | - | - |
| 3 | 7664-41-7 | Амоняк(NH3) | - | - 0 | - |
| 4 |  | Азотни оксиди(NOx/NO2) | - | - | - |
| 5 |  | Серни оксиди(SOx/SO2) | - | - | - |
| 6 | 7440-47-3 | Хром и съединенията му(като Cr) | - | - 0 | - |
| 7 | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | - | - 0 | - |
| 8 | 108-95-2 | Феноли | - | - 0 | - |
| 9 | 108-88-3 | Толуол | - | - | - |
| 10 |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК) | - | - 0 | - |

През отчетния период технологичните инсталации не са работили и не са формирани емисии на вредни и опасни  вещества в околната среда.

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

През периода технологичната част на рафинерията не е работила, не е имало горивни процеси, не са изпускани емисии от точкови източници, както и неорганизирани емисии от пропуски на оборудването на технологичните инсталации, което е отразено в приложените таблици.

Във връзка с изпълнение на условие 8.3.4.12 от комплексното разрешително и предписанията на РИОСВ-гр. Плевен са изпълнени изискванията на Наредба 16  за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини /ДВ.бр.75/1999г./.Изпълняват се  условията на Разрешително №91/2007г. за експлоатация на основание чл.104 от ЗООС за предотвратяване на големи аварии.

Таблица2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг Непрекъснат мониторинг | Резултати от мониторинг Периодичен мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 NOx CO Прах Ацетон Толуол Фенол Амоняк ТНС | mg/Nm3 mg/ Nm3 | 1700 300 170 50 200 100 20 30 200 |  | - - - - - - - - - - |  |  |
| Твърди частици | кg |  |  | - |  |  |

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

През отчетния период основните технологични инсталации бяха временно спрени и консервирани и водата за производствени нужди от язовир Горен Дъбник към рафинерията беше спряна.В рафинерията са постъпвали само охлаждащи води от сондажен кладенец ,,ТК- Нова Плама-Търнене’’с разрешително за водоползване №11530083/14.01.2008г.При това положение през периода се формира само един смесен поток от битово-фекални, охлаждащи и дъждовни води, който след обработка в механичното, физико-химичното и биологичното стъпало на пречиствателната станция и преминаване през аварийната лагуна се извежда, чрез система от пречиствателни лагуни към р.Вит.Тъй като през отчетния период не е извършвана производствена дейност, не са формирани производствени, а само охлаждащи и битови води. Извършва се непрекъснат собствен мониторинг съгласно утвърдения график за лабораторен контрол от екологичната лаборатория на рафинерията.Резултатите се документират съгласно условие 10.5.15 от комплексното разрешително.През периода няма отклонения от емисионните норми съгласно условие 10.1.2.1. и не са подавани води от пречиствателната станция към градската ПСОВ.Няма превишаване на дебита на отпадъчните води над 180m3/h съгласно условие 10.1.2.1.1 от комплексното разрешително.Съгласно условие 10.1.5 от комплексното разрешително е заплатена такса за заустване на отпадъчни води във водоприемник ІІ категория по сметката на ПУДООС с платежен документ № BSRBC4803234.

Таблица3.Емисии в отпадъчни води (смесен поток от охлаждащи, битови и дъждовни) във воден обект

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-общ | mg/dm3 | 10 | 1,34 | един път седмично |  |
| Хром общ и хром VІ | mg/dm3 | 0,5 0,1 | < 0,05 < 0,05 | един път месечно |  |
| Олово и съединенията му (като Pb) | mg/dm3 | 0,1 | отс. | един път месечно |  |
| Феноли (летливи) | mg/dm3 | 0,5 | < 0,03 | един път месечно |  |
| Общ органичен въглерод (ТОС)( като общ С или ХПК) | mg/dm3 | 125 | 11,4 | един път месечно |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 13 920 580 4618800 | 365 15 133400 | ежедневно |  |
| pH |  | 6-9 | 8 | ежедневно |  |
| Неразтворени вещества | mg/l | 30 | 22 | един път месечно |  |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | 0,3 | един път седмично |  |
| БПК | mg/l | 25 | 5,1 | един път месечно |  |
| ХПК | mg/l | 125 | 10,3 | един път месечно |  |

Управление на отпадъците

През отчетния период технологичните инсталации не са работили вследствие на което, отпадъците посочени по инсталации в комплексното разрешително условие 11.1.1 по кодове не са генерирани.Тъй като през този период е работила само ПСОВ e генериран само в минимални количества отпадък с код –13.05.02* който е оползотворен, 19.08.12*- които са депонирани на изсушителните полета на ПСОВ и  20.01.21*-които се съхраняват в специален склад.Депонирането на ДТОО е преустановено със Заповед №12/11.03.2005г.съгласно условие 11.6.5, 11.6.5.2 и 11.6.6 на комплексното разрешително. През изтеклия период рафинерията не е работила и не са образувани твърди отпадъци за депониране. Отпадъците са класифицирани съгласно Наредба №3/01.04.2004г., води се съответната отчетна документация съгласно Наредба №9/28.09.2004г. По отношение на решаване на проблема с Депото за твърди опасни отпадъци съгласно условие 11.6.4 от КР има разработени ОВОС и предпроектни проучвания за решаване на проблема, които ще се ползват в тази връзка.Решаването на проблема ще бъде съобразено с предприетите действия за реконструкция и пускане на рафинерията.Възможно е да бъде изградено ново депо за твърди опасни отпадъци и закрито старото депо съгласно изискванията.

Таблица 4.Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество Количества определени с КР | Годишно количество Реално измерено | Годишно количество за единица продукт Количества определени с КР | Годишно количество за единица продукт Реално измерено | Временно съхранение на площадката | Транспор тиране - собствен транспорт /външна фирма | С Ъ О Т В Е Т С Т В И Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от маслено водни сепаратори | 13.05.02* | 100т | 2т | 2,3X10-5 |  | - |  |  |
| Флуоресцентни тръби и др.отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 1,13т | 0,01т | - | - | Площадка 3 | Собствен транспорт |  |
| Изолационни материали, различни от 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 0,1 | 0 | 2,3х10-8 | 0 | - |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | 21 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Опаковки от дървесни материали | 15.01.03 | 6 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Прах и частици от цветни метали | 12.01.04 | 0,5 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 06.13.99 | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 5 | 0 |  | 0 |  | - |  |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 500 | 36 |  |  | Депониране на градското сметище | Външна фирма |  |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13.05.06* | 1650 | 0 | 3,8х10-4 | 0 |  |  |  |
| Абсорбенти,филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла | 15.02.02* | 23,1 | 0 |  |  |  |  |  |
| Утайки от биологично пречистване на ПОВ различни от упоменатите в 19.08.11 | 19.08.12 | 0,2 | 0,1 | 4,6x10-8 |  | Изсушителни полета |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 13.08.99* | 386,4 | 0 |  | 0 | ДТОО |  |  |
| Дънни утайки от резервоари | 05.01.03* | 120 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Разливи от нефт и нефтопродукти | 05.01.05* | 55 | 0 |  | 0 | ДТОО |  |  |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества | 15.01.10* | 221 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Други емулсии | 13.08.02* | 160 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне | 17.09.04 | 20 | 0 |  | 0 |  |  |  |

Тъй като през отчетния период технологичните инсталации , а така също и спомагателните

цехове РМЦ,СРЦ,АКЦ и Автотранспорт не са работили и не е извършван капитален ремонт

няма генерирани отпадъци.

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отпадъци, съд.масла и нефтопродукти | 16.07.08* | ПСОВ |  |  |  |
| Утайки от маслено водни сепаратори | 13.05.02* | ПСОВ |  |  |  |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13.05.03* | ПСОВ |  |  |  |
| Нехлорирани моторни,смазочни масла | 13.02.05* | ПСОВ |  |  |  |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13.07.01* | ПСОВ |  |  |  |
| Други смазочни и моторни масла | 13.02.08* | ПСОВ |  |  |  |
| Дънни утайки от резервоари | 05.01.03 | ПСОВ |  |  |  |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13.02.06 | ПСОВ |  |  |  |

Шум

Тъй като през периода технологичните инсталации, които са източник на шум не работеха съгласно условие 12.2.1 от комплексното разрешително не са предприемани действия свързани с мониторинг на шума.Няма жалби от живущи около площадката.

Таблица 6.Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ноща | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - |  |

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През отчетния период няма замърсявания на почвата, тъй като технологичните инсталации не са работили. В изпълнение на условия 13.11.3 и 13.11.4 са определени 3 постоянни мониторингови пунктове за мониторинг на почвите със определени географски координати и е извършван собствен мониторинг, съгласно условие 13.11.2.

По отношение на замърсяването на подземните води се извършва собствен мониторинг от екологичната лаборатория на рафинерията, като се контролират района на производствената площадка и районите около нея, включително и до река Вит.През периода не са констатирани завишения на нормите.

Таблица 7.Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съот вет ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | С -0 |  | 3,0м | 1на 3 месеца |  |
| Нефтопродукти | С- 0 | 500mg/l | 0,1mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Температура | С -0 |  | 9˚С | 1на 3 месеца |  |
| pH | С- 0 | 6,5-9,5 | 7,1 | 1на 3 месеца |  |
| Разтворени вещества | С -0 | 1000mg/l | 290mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Хлориди | С- 0 | 100mg/l | 15,8mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Нитрити | С -0 | 0,125mg/l | отс. | 1на 3 месеца |  |
| Сулфати | С- 0 | 150mg/l | 25,1mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Амоний | С -0 | 1,2mg/l | отс. | 1на 3 месеца |  |
| Желязо | С- 0 | 200mg/l | 1,0mg/l | 1на 6 месеца |  |
| Водно ниво | С-2 |  | 0,9м | 1на 3 месеца |  |
| Нефтопродукти | С-2 | 500mg/l | 0,1mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Температура | С-2 |  | 9˚С | 1на 3 месеца |  |
| pH | С-2 | 6,5-9,5 | 7,1 | 1на 3 месеца |  |
| Разтворени вещества | С-2 | 1000mg/l | 310mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Хлориди | С-2 | 100mg/l | 16,4mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Нитрити | С-2 | 0,125mg/l | отс. | 1на 3 месеца |  |
| Сулфати | С-2 | 150mg/l | 26,3mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Амоний | С-2 | 1,2mg/l | отс. | 1на 3 месеца |  |
| Желязо | С-2 | 200mg/l | 0,02mg/l | 1на 6 месеца |  |
| Водно ниво | С-12 |  | 0,9м | 1на 3 месеца |  |
| Нефтопродукти | С-12 | 500mg/l | 0,1mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Температура | С-12 |  | 9˚С | 1на 3 месеца |  |
| pH | С-12 | 6,5-9,5 | 7,1 | 1на 3 месеца |  |
| Разтворени вещества | С-12 | 1000mg/l | 285mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Хлориди | С-12 | 100mg/l | 17,0mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Нитрити | С-12 | 0,125mg/l | отс. | 1на 3 месеца |  |
| Сулфати | С-12 | 150mg/l | 28,6mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Амоний | С-12 | 1,2mg/l | отс. | 1на 3 месеца |  |
| Желязо | С-12 | 200mg/l | 0,01mg/l | 1на 6 месеца |  |
| Водно ниво | С-18 |  | 2,3м | 1на 3 месеца |  |
| Нефтопродукти | С-18 | 500mg/l | 0,1mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Температура | С-18 |  | 10˚С | 1на 3 месеца |  |
| pH | С-18 | 6,5-9,5 | 7,2 | 1на 3 месеца |  |
| Разтворени вещества | С-18 | 1000mg/l | 354mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Хлориди | С-18 | 100mg/l | 17,2mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Нитрити | С-18 | 0,125mg/l | отс. | 1на 3 месеца |  |
| Сулфати | С-18 | 150mg/l | 30mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Амоний | С-18 | 1,2mg/l | отс. | 1на 3 месеца |  |
| Желязо | С-18 | 200mg/l | 0,01mg/l | 1на 6 месеца |  |
| Водно ниво | С-19 |  | 2,2м | 1на 3 месеца |  |
| Нефтопродукти | С-19 | 500mg/l | 0,1mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Температура | С-19 |  | 9˚С | 1на 3 месеца |  |
| pH | С-19 | 6,5-9,5 | 7,2 | 1на 3 месеца |  |
| Разтворени вещества | С-19 | 1000mg/l | 344mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Хлориди | С-19 | 100mg/l | 15,6mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Нитрити | С-19 | 0,125mg/l | отс. | 1на 3 месеца |  |
| Сулфати | С-19 | 150mg/l | 30,3mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Амоний | С-19 | 1,2mg/l | отс. | 1на 3 месеца |  |
| Желязо | С-19 | 200mg/l | отс. | 1на 6 месеца |  |
| Водно ниво | С-21 |  | 1,8м | 1на 3 месеца |  |
| Нефтопродукти | С-21 | 500mg/l | 0,1mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Температура | С-21 |  | 9˚С | 1на 3 месеца |  |
| pH | С-21 | 6,5-9,5 | 7,0 | 1на 3 месеца |  |
| Разтворени вещества | С-21 | 1000mg/l | 310mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Хлориди | С-21 | 100mg/l | 15,1mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Нитрити | С-21 | 0,125mg/l | отс. | 1на 3 месеца |  |
| Сулфати | С-21 | 150mg/l | 28,8mg/l | 1на 3 месеца |  |
| Амоний | С-21 | 1,2mg/l | отс. | 1на 3 месеца |  |
| Желязо | С-21 | 200mg/l | 0,01mg/l | 1на 6 месеца |  |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробо вземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  | Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 | 8,3 8,3 8,3 | веднъж годишно |  |
| Нефто продукти |  | Пункт 1 Пункт 2 Пункт 3 | 26,8мг/кг 32,6мг/кг 29,5мг/кг | веднъж годишно |  |

Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР

В инвестиционната програма на ,,Хайуей логистик център’’ЕООД за 2008г. предвиденото в точка т.4 Изграждане на система за рекуперация на бензиновите пари съгласно Наредба №16/12.08.1999г. е изпълнено.

Прекратяване работата на инсталации или на части от тях

През отчетния период бе извършвано прекратяване работата на ТЕЦ. Съществуващото оборудване с Договор от 11.04.2008г. бе продадено на фирма, която пое ангажимента да освободи изцяло площадката и я подготви за монтаж на новото оборудване.

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

Аварии

През отчетния период не са възниквали аварийни ситуации.

Таблица 9.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  |  |

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма инциденти и оплаквания свързани с околната среда.Единствените възможни замърсители могат да бъдат водите напускащи рафинерията.Поради факта, че е обезпечена нормална работа на пречиствателните съоръжения и постоянен контрол на водите от екологична лаборатория на рафинерията, няма констатирани нарушения и оплаквания.

Таблица 10.

| Дата на инцидента | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  |  |

В заключение можем да отчетем, че на този етап рафинерията е временно спряна, консервирана.Обсъждат се варианти за пускане на рафинерията с ползване на част от съществуващите мощности и въвеждане на нови мощности, които да заработят до 2години. Извършват се и предпроектни проучвания на инвестиционните предложения.Във връзка с промяна в технологичната схема предстои и преразглеждане на Комплексното разрешително за което сме уведомили МОСВ.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №21/2004г. на ,,Хайуей логистик център’’ЕООД гр.Плевен.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.................................                             Дата..........................

Име на подписващия: инж.Росен Софрониев

Длъжност в дружеството: Регионален директор