“ОГНЯНОВО К” АД       ЗНХВ “ПУКЛИНА”

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

“ОГНЯНОВО К” АД, ЗНХВ “ПУКЛИНА”

Землище на с. Големо Малово, община Драгоман и землище на с.Алдомировци, община Сливница

март, 2009 год.

3.1 Увод

Инсталация:				“ОГНЯНОВО К” АД, ЗНХВ “ПУКЛИНА”

Адрес:	 ЗЕМЛИЩЕ НА с. Големо Малово, община Драгоман и землище на с.Алдомировци, община Сливница, имот 304

Регистрационен номер на КР:	80/2005 год.

Дата на подписване на КР:	            17.04.2006 год.

Дата на влизане в сила на КР	10.05.2006 год.

Оператор на инсталацията  :	“ОГНЯНОВО К” АД, ЗНХВ “ПУКЛИНА”

Адрес на оператора:		            Землище на с. Големо Малово, община

Драгоман и землище на с.Алдомировци, община

Сливница, имот 304

Тел. 07172 2109

Лице за контакти:			Илка Първанова

Адрес, тел., факс, e-mail:		София, ул.”Данте”1 вход Б

Факс 980 20 87, тел.989 53 31, 0889 800 751

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията:

Негасена вар се получава при изпичане на варовик в двушахтова реверсивна варова пещ. В ТСИ варовика се натрошава и пресява, като за пещта се използва фракция 50-100 мм. Чрез ГТЛ /гумено транспортни ленти/ варовика се транспортира до тегловен бункер, след което се изсипва в пещта. Всяка шахта е снабдена с тръбни горелки, които изгарят смления петрококс /антрацитни въглища/. Изпичането на варта се извършва чрез алтернативна размяна на горенето в двете шахти след определен период от време. Смилането на въглищата става в топкова мелница с вградена сушилна камера. Подаването и дозирането на въглищния прах е тегловно, транспортирането се извършва с пневмотранспорт.

Необходимите количества горивен и охлаждащ въздух се осигуряват от въздуходувки.

Обезпрашаването на пещта се извършва с ръкавен филтър.

Изпечената вар с помощта на вибротранспортьори и елеватор се подава в силози за негасена вар.

Подаването на негасена вар към потребителя се извършва с телескопичен ръкав.

Силозите за негасена вар са обезпрашени със собствена аспирационна система с ръкавен филтър.

От двата силоза има възможност за подаване на негасена вар за хидратиране.

- Производствен капацитет на инсталацията:

Инсталация за производство на негасена вар в реверсивна пещ  - 200 t/d (73 000 t/y)

Годишно количиство произведена продукция за 2008г. - 51857 t

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Отговорен за управлението на околната среда на завода е Директора.

Отговорен за изпълнение на условията от КР №80 в завода е лице на длъжност Планиране и отчет на производството, ОТ и ППО.

За изпълнение на задачите, свързани с организацията, контрола и изпълнението на задачите, произтичащи от инструкциите  и КР са определени съответни длъжностни лица.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ София

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция Дунавски район.

3.2.      Система за управление на околната среда

Внедрена е система за управление на околната среда.

Основните елементи на системата, определени в условие 5 на КР:

- Структура и отговорности

В инструкциите са определени отговорностите и персонала за изпълнение на изискванията съгласно условията на КР.

Изготвени са списъци и заповеди на Директор ЗНХВ, с които са определени лицата, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното.

- Обучение:

Участие в семинари, организирани от МОСВ и БСК.

Обучение на ръководния състав по изискванията на КР и неговото прилагане

Обучение и повишаване квалификацията на персонала с включване на въпроси с

изикванията на КР №80.

- Обмен на информация:

С контролните органи – РИОСВ, ИАОС и МОСВ.

Със сродни предприятия.

С ръководството на ЗНХВ Пуклина и мениджърския екип на “Огняново К”АД.

Изготвен е актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи).

- Документиране:

Създадена е организация по ежедневното регистриране на технологични параметри, заложени в изискванията на КР – записи в дневници.

Създадена е организация по регистриране на условията от КР по показатели – въздух, води, отпадъци.

Съставен е списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до работата на инсталацията.

На площадката са налични инструкции, списъци на лицата и документите за регистриране, които са предоставени по работни места.

- Управление на документи

През 2008 год. е действала система за управление на околната среда (СУОС). Въведени са дневници съгласно условията на КР и със заповед на директора на завода- съответни отговорници.

В инструкциите, разработени съгласно условията на КР, са регламентирани отговорностите и докладването.

- Оперативно управление

В ЗНХВ Пуклина е създадена организация за месечно разглеждане изпълнението на условията в КР и задачите, произлизащи от инструкциите и условията на КР.

Разработени са писменни инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Периодично се извършва оценка на регистрираните условия в КР и при констатиране на несъответствия се планират съответни коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

През отчетния период е не са констатирани аварийни ситуации.

  - Записи

Създадена е организация и се водят записи на количествата изразходвани суровини, горива, електроенергия, изразходвана вода, генерирани отпадъци, параметри на пречиствателните съоръжения, дневник за аварийни ситуации, разливи и оплаквания.

- Докладване

В ЗНХВ Пуклина е създадена организация по месечно разглеждане изпълнението на условията в КР и задачите, произлизащи от инструкциите. В инструкциите са регламентирани отговорностите и реда за докладване.

- Актуализация на СУОС

През годината не е имало промени в технологичното производство, както и в нормативната уредба, поради което не се е налагала актуализация на СУОС.

3.3. Използване на ресурси

3.3.1  Използване на вода

Водоснабдяването на завода се извършва от собствен водоизточник. Водата от помпена станция чрез помпи се изтласква до 200 м3 резервоар, който се намира на площадката на завода и гравитачно достига до консуматорите.

За нуждите на завода, с Разрешително за водоползване № 100370/03.05.2004 год. на Басейнова дирекция, са разрешени следните максимални количества вода:

- За питейно-битови нужди – 3486 м3/год.

- За охлаждане  – 		10500 м3/год.

- За производствени нужди – 28014 м3/год.

Общо:	            42000 м3/год.

Монтирани са водомери на следните участъци:

- Резервоар 200 м3 – 			1 брой

- Битова сграда – 			1 брой

- Хидратно отделение – 		3 броя (1 бр. за охлаждаща вода)

- Канцеларията на началник склад – 1 брой

- Въглищно отделение – 		1 бр. за охлаждаща вода

- Инсталация за гасена вар – 		1 брой

- В шахта за автокантара – 		1 брой

Общо             9 броя

Разработена е схема /карта с местоположението на основните консуматори на вода, разположение на водомерните устройства, мястото и географските кординати на точката на заустване, всички пречиствателни съоръжения, местата на захранване с питейна и промишлена вода/.

Отчитането на изразходваното количество вода става чрез измервателни устроиства за общото количество вода и водомерите на отделните консуматори.

През отчетната година, охлаждаща вода е използвана само в хидратно отделение. За производство на негасена вар (във въглищно отделение), такава вода не е използвана.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР м3/год | Разход за единица продукт, съгласно КР м3/т | Изразходвано годишно количество вода м3/год | Изразходвано количество за единица продукт м3/т | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сондажен кладенец | 730 (охл. вода) | 0,01 (охл. вода) | 96 | 0.00163 | Да |

Изразходвано количество охлаждаща вода:

- Обща консумация на охлаждаща вода на площадката – 96 м3

- Месечна консумация на охлаждаща вода за Инсталация за производство на

негасена вар във варова пещ – 0 м3

- Годишна консумация на охлаждаща вода за тон продукт за Инсталация за производство на негасена вар във варова пещ – 0 м3/тон

Месечна консумация на охлаждаща вода за производство на негасена вар.

| Месец | Производство на негасена вар през 2007 год. тона | Месечен разход на охл. вода за произв. на НВ м3 | Месечен разход на охл. вода за произв. на 1 тон НВ м3/тон | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | 5452 | 0 | 0 | Да |
| ІІ | 5014 | 0 | 0 | Да |
| ІІІ | 5506 | 0 | 0 | Да |
| ІV | 5238 | 0 | 0 | Да |
| V | 5279 | 0 | 0 | Да |
| VІ | 1492 | 0 | 0 | Да |
| VІІ | 0 | 0 | 0 | Да |
| VІІІ | 2131 | 0 | 0 | Да |
| ІХ | 5223 | 0 | 0 | Да |
| Х | 5592 | 0 | 0 | Да |
| ХІ | 5384 | 0 | 0 | Да |
| ХІІ | 5546 | 0 | 0 | Да |
| общо | 58857 | 0 | 0 | Да |

- Резултати от прилагане  на инструкцията за периодична проверка на състоянието  на водопроводната мрежа

-   брой   извършени   проверки – 2 броя

-   брой   установени   течове – 0

3.3.2   Използване на енергия

Измерването на изразходваната електроенергия се извършва чрез монтираните на площадката измервателни уреди – енергийни анализатори РМ130Е на фирма “SATEС”. Изградената мрежа от тези уреди, свързани с РС със съответния софтуер, дават информация за консумацията на еленергия на отделните инсталации и като цяло за площадката във всеки един момент. Резултатите от тези показания се записват в табличен вид на компютър. В инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества еленергия са дадени указания как да се използват компютърните отчети за спазване изискванията на Условие 8.2.3.1, 8.2.3.2 и 8.2.3.3.

Съгласно Условие 8.2.1 на КР, максималното количество електроенергия за единица продукт е - 0,08 MWh/t.

Таблица 3.2

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 3044,486MWh | 0,08 MWh/t | 0,052 MWh/t | Да |

Количеството изразходвана ел.енергия за производство на негасена вар е сумата от електроенергията, изразходвана в ТСИ за натрошаване на варовика за пещта, електроенергията за смилане на петрококса във въглищно отделение и енергията за варова пещ.

- Обща годишна консумация на площадката – 4420,767 MWh

- Средна месечна консумация на еленергия на площадката– 368,397  МWh

- Годишна консумация на електроенергия при производство на негасена вар -  3044,486 MWh

- Годишна консумация на електроенергия за производство на 1 тон негасена вар - 0,059 MWh / t.

Оценката на съответствието на измрените количества електроенергия с определената с условията на разрешителното се констатира:

-брой установени несъответствия – няма

-причини за несъответствията

-предприети коригиращи действия

Месечна консумация на ел.енергия за производство на негасена вар в MWh и месечна консумация на ел.енергия за производство на 1 тон негасена вар.

| Месец | Производство на негасена вар през 2008 год. тона | Мес. консум. на ел.енергия на площадката в MWh | Мес. консум. на електро енергия за производство на НВ MWh | Мес. консум. на ел.енергия за производство на 1 тон НВ MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | 5452 | 486,372 | 387,409 | 0,071 | Да |
| ІІ | 5014 | 400,899 | 319,024 | 0,064 | Да |
| ІІІ | 5506 | 391,481 | 297,944 | 0,054 | Да |
| ІV | 5238 | 414,881 | 281,031 | 0,054 | Да |
| V | 5279 | 481,096 | 339,428 | 0,064 | Да |
| VІ | 1492 | 297,673 | 37,727 | 0,025 | Да |
| VІІ | 0 | 95,721 | 0 | 0 | Да |
| VІІІ | 2131 | 204,039 | 135,444 | 0,064 | Да |
| ІХ | 5223 | 428,717 | 304,484 | 0,058 | Да |
| Х | 5592 | 409,590 | 312,246 | 0,056 | Да |
| ХІ | 5384 | 363,304 | 273,59 | 0,051 | Да |
| ХІІ | 5546 | 446,994 | 356,159 | 0,064 | Да |
| Общо | 51857 | 4420,767 | 3044,486 | 0,059 | Да |

    - Използване на суровини, спомагателни материали и горива

При работа на Инсталация за производство на негасена вар в реверсивна пищ използваните суровини, спомагателни материали и горива не се различават по вид и  не  превишават количествата, посочени в Таблица 8.3.1.1., Таблица 8.3.1.2. и Таблица 8.3.1.1.

Извършва се оценка на съответствието на употребата на суровини, спомагателни материали и горива за Инсталация за производство на негасена вар в реверсивна пещ, с условията на разрешителното - Условие 8.3.2.2.  При несъответствие се предприемат  мерки за установяване на причините за несъответствия с разходните норми и предприемане на коригиращи действия.

Таблица 3.3.1 – използване на варовик

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР т/год | Количество за единица продукт съгласно КР т/тон продукт | Употребено годишно количество тона/год. | Количество за единица продукт т/тон продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варовик фракция 50-100 мм | 138700 | 1,9 | 88520 | 1,707 | Да |

Таблица 3.3.2 – Използване на въздух

| Спомага-телни материа-ли | Годишно количество, съгласно КР т/год | Количество за единица продукт съгласно КР т/тон продукт | Употребено годишно количество тона/год | Количество за единица продукт т/т.продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгъстен въздух | 146000 | 2 | 80401 | 1,55 | Да |

Таблица 3.3.3 – Използване на горива – петрококс и газьол

| Горива | Годишно количество, съгласно КР т/год | Количество за единица продукт, съгласно КР т/т. продукт | Употребе но годишно колич. тона/год. | Количес- тво за единица продукт т/тон | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| петрококс | 10950 | 0,15 | 5220 | 0,1 | Да |
| газьол | 1460 | 0,02 | 72,41 | 0,00139 | Да |

Месечен разход на варовик за производство на негасена вар

| Месец | Производство на негасена вар през 2008 год. тона | Месечен разход на варовик тона | Разход за 1 тон НВ тона/тон | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | 5452 | 9285 | 1,7 | да |
| ІІ | 5014 | 8547 | 1,7 | да |
| ІІІ | 5506 | 9261 | 1,68 | да |
| ІV | 5238 | 8979 | 1,71 | да |
| V | 5279 | 9063 | 1,72 | да |
| VІ | 1492 | 2705 | 1,8 | да |
| VІІ | 0 | 0 | 0 |  |
| VІІІ | 2131 | 3760 | 1,76 | да |
| ІХ | 5223 | 8868 | 1,69 | да |
| Х | 5592 | 9599 | 1,71 | да |
| ХІ | 5384 | 8884 | 1,65 | да |
| ХІІ | 5546 | 9569 | 1,72 | да |
| Общо: | 51857 | 88520 | 1,7 | да |

Месечен разход на петрококс за производство на негасена вар

| Месец | Производство на негасена вар през 2008 год. тона | Месечен разход на петрококс тона | Разход за 1 тон НВ тона/тон | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | 5452 | 543 | 0,0995 | да |
| ІІ | 5014 | 502 | 0,1001 | да |
| ІІІ | 5506 | 538 | 0,0977 | да |
| ІV | 5238 | 515 | 0,0983 | да |
| V | 5279 | 516 | 0,097 | да |
| VІ | 1492 | 140 | 0,094 | да |
| VІІ | 0 | 0 | 0 | да |
| VІІІ | 2131 | 375 | 0,176 | не |
| ІХ | 5223 | 508 | 0,097 | да |
| Х | 5592 | 539 | 0,096 | да |
| ХІ | 5384 | 500 | 0,093 | да |
| ХІІ | 5546 | 544 | 0,98 | да |
| Общо: | 51857 | 5220 | 0,1006 | да |

Завишеният разход на петрококс през м. август се дължи на разпалването на пещта. Средният разход за годината на петрококс за тон вар не превишава зададения с КР.

Месечен разход на нафта за производство на негасена вар

| Месец | Производство на негасена вар през 2008 год. тона | Месечен разход на газьол тона | Разход за 1 тон НВ тона/тон | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | 5452 | 8,25 | 0,0015 | да |
| ІІ | 5014 | 8,3 | 0,0016 | да |
| ІІІ | 5506 | 7,99 | 0,00145 | да |
| ІV | 5238 | 6,35 | 0,0012 | да |
| V | 5279 | 6,08 | 0,00115 | да |
| VІ | 1492 | 1,69 | 0,0011 | да |
| VІІ | 0 | 0 | 0 |  |
| VІІІ | 2131 | 3,33 | 0,0015 | да |
| ІХ | 5223 | 5,8 | 0,0011 | да |
| Х | 5592 | 7,28 | 0,0013 | да |
| ХІ | 5384 | 8,12 | 0,0015 | да |
| ХІІ | 5546 | 9,22 | 0,0016 | да |
| Общо: | 51857 | 72,41 | 0,00139 | да |

Месечен разход на въздух за производство на негасена вар

| Месец | Производство на негасена вар през 2006 год. тона | Месечен разход на въздух тона | Разход за 1 тон НВ Тона/тон | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | 5452 | 8559 | 1,57 | да |
| ІІ | 5014 | 8223 | 1,64 | да |
| ІІІ | 5506 | 8259 | 1,50 | да |
| ІV | 5238 | 8224 | 1,57 | да |
| V | 5279 | 8235 | 1,56 | да |
| VІ | 1492 | 2432 | 1,63 | да |
| VІІ | 0 | 0 | 0 | да |
| VІІІ | 2131 | 3495 | 1,64 | да |
| ІХ | 5223 | 8252 | 1,58 | да |
| Х | 5592 | 8220 | 1,47 | да |
| ХІ | 5384 | 8237 | 1,53 | да |
| ХІІ | 5546 | 8264 | 1,49 | да |
| Общо: | 51857 | 80400 | 1,55 | да |

3.3.4  Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Съхранение на варовика за пещта се извършва съгласно Условие 8.3.4.2 от КР.

Съхранение на петрококс за пещта се извършва съгласно условие 8.3.4.3 от КР.

Съхранение на негасена вар се извършва съгласно условие 8.3.4.4 – в силозите за негасена вар, съгласно условията на КР.

Съхранение на газьол се извършва съгласно условие 8.3.4.8 в 2 / два / резервоара по 8 м3 всеки. Резервоарите са полувкопани с обваловка. През годината не са регистрирани течове.

- Резултати от проверките на площадките за съхранение

- Брой извършени проверки -  3 броя проверки по съхранението на суровини и горива

- Брой установени  несъответствия - не са устанавени.

- Предприети коригиращи действия – не се налагат

- Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, горива и др.

Брой извършени проверки -  4 броя проверки по съхранението на  газьол.

Брой установени  несъответствия - не са устанавени течове.

Предприети коригиращи действия – не се налагат

- Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, горива.

Брой извършени проверки -  4 броя проверки по състоянието на резервоарите за нафта и обваловките.

Брой установени  несъответствия - не са устанавени течове.

Предприети коригиращи действия – не се налагат

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

  - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Таблица 1  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (Колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1b) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | (11157) | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | - (55256) | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди NOx | - (45973) | - | - | - | * |
| 11# |  | Серен диоксид (SO2) | - (26616) | - | - | - | * |

Колона 1а - За изчисляване на резултатите за замърсители NOx  и  SO2 се използва изчислителен метод при използване резултати от  измервания на акредитирана лаборатория  с честота съгласно изискванията на КР.

За изчисляване на резултатите за замърсител СО се използват  резултатите от  измерванията на акредитирана лаборатория  с честота съгласно изискванията на КР.

Емисиите СО2 са изчислени по методиката и в съответствие с разрешителното за емисии на парникови газове.

В колона 1b - Липсват замърсители съгласно Таблица 1,  не е  докладвана информация – липсва дебит.

В колона 1с - Липсват замърсители съгласно Таблица 1,  не е  докладвана информация – не е поставено условие за измервания на почвите от акредитирана лаборатория.

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източници на замърсяване на атмосферния въздух:

- Трошачно-сортировачна инсталация

а) Трошачно отделение - източници на прах са процесите на трошене, пресяване и транспортиране на варовика. Монтирани са 2 аспирационни системи – АС-1 и АС-2, съответно за всяка трошачка, с 2 комина – К1 и К2 и 2 пробоотборни точки. Номерата на емисионните точки, съгласно КР са съответно С-1 и С-2.

б) Пресевно отделение – монтирани са също 2 броя аспирационни системи – АС-1 и АС-2, 2 комина – К3 и К4 и 2 пробоотборни точки. Номерата на емисионните точки, съгласно КР са съответно С-3 и С-4.

- Варова пещ – емитираните газове се обезпрашават с ръкавен филтър тип М35/18, монтиран непосредствено до пещта, с един комин К5 и една пробоотборна точка. Номер на емисионната точка – С-5.

- Обезпрашителна система към силозите за негасена вар – обезпрашава вибрационен транспортьор, елеватор, сито и шнек, комин К6 с една пробоотборна точка. Номер на емисионната точка – С-6.

- Към хидратна инсталация – транспорт и силоз за хидратна вар, са монтирани следните обезпрашителни системи:

а) Технологичен скрубер система “Депорит” с омокряне на принципа на противотока към хидратната машина, комин К7 с 1 пробоотборна точка. Номер на емисионната точка –С-7.

б) Обезпрашителна система към трошачка с ръкавен филтър – 1 пробоотборна точка, комин К8 с една пробоотборна точка. Номер на емисионната точка – С-8.

в) Обезпрашителна система към мелница и сепаратор – 1 пробоотборна точка, комин К9 с една пробоотборна точка. Номер на емисионната точка – С-9.

- Пълначна инсталация – вредно вещество – прах. Монтиран е ръкавен филтър, комин К10 с 1 пробоотборна точка. Номер на емисионната точка – С-10.

- Инсталация за смилане на въглища за варова пещ– комин К11 и една пробоотборна точка. Номер на емисионната точка – С-11.

- Инсталация за смлилане на въглища за външни потребители – комин К12 с една пробоотборна точка. Номер на емисионната точка – С-12.

За всички комини и пробоотборни точки е изпратена подробна информация в РИОСВ.

Измерванията на емисиите в атмосферата се извършват 1 път годишно, с възлагателно писмо до обслужващата акредитирана лаборатория.

Контрол на пречиствателното оборудване.

Прилага се писмена инструкция съгласно Условие 9.1.4.1. за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Таблица 2  Емисии в атмосферния въздух

1. Изпускащо устройство – С-1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/% % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 80 | - | 61 | 1 път/ год. | Да |

2. Изпускащо устройство – С-2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| прах | мг/нм3 | 80 | - | 30 | 1 път/ год. | Да |

3. Изпускащо устройство – С-3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 80 | - | 55 | 1 път/ год. | Да |

4. Изпускащо устройство – С-4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 80 | - | 58 | 1 път/ год. | Да |

5. Изпускащо устройство – С-5

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 50 | - | 29 | 1 път/ год. | да |
| NOx | мг/нм3 | 500 |  | 342 |  | да Да |
| SO2 | мг/нм3 | 400 |  | 198 |  | да Да |

6. Изпускащо устройство – С-6

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 50 | - | 55 13 след смяна на филтъра | 1 път/ год. | не да |

7. Изпускащо устройство – С-7

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периоди чен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 50 | - | 75 | 1 път/ год. | не |

8. Изпускащо устройство – С-8

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 50 | - | 33 | 1 път/ год. | Да |

9. Изпускащо устройство – С-9

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 50 | - | 44 | 1 път/ год. | Да |

10. Изпускащо устройство – С-10

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 80 | - | 48 | 1 път/ год. | Да |

11. Изпускащо устройство – С-11

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периоди чен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 80 | - | 58 | 1 път/ год. | Да |

12. Изпускащо устройство – С-12

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 80 | - | 17 | 1 път/ год. | Да- |

Таблица 2  Емисии в атмосферния въздух

| контролиран параметър | единица | НДЕ, съгласно КР mg/Nm3 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | Периодичен mg/Nm3 |  |  |
| Прах | С-1 | 80 | - | 61 | 1 път/ год. | да |
| прах | С-2 | 80 | - | 30 | 1 път/ год. | да |
| Прах | С-3 | 80 | - | 55 | 1 път/ год. | да |
| Прах | С-4 | 80 | - | 58 | 1 път/ год. | да |
| Прах | С-5 | 50 | - | 29 | 1 път/ год. | да |
| NOx |  | 500 |  | 342 |  | да |
| SO2 |  | 400 |  | 198 |  | да |
| Прах | С-6 | 50 | - | 13 | 1 път/ год. | да |
| Прах | С-7 | 50 | - | 75 | 1 път/ год. | не |
| Прах | С-8 | 50 | - | 33 | 1 път/ год. | да |
| Прах | С-9 | 50 | - | 44 | 1 път/ год. | да |
| Прах | С-10 | 80 | - | 56 | 1 път/ год. | да |
| Прах | С-11 | 80 | - | 58 | 1 път/ год. | да |
| Прах | С-12 | 80 | - | 17 | 1 път/ год. |  |

Информация за годишните емисии от инсталацията, съобразно условията на КР.

| - Изпускащо устройство № | - Параметър | - Емисионни норми (mg/Nm3) | - Резултат от мониторинга (mg/Nm3) | - Емисии (t/y) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - C–1 | - Прах | - 80 | 61 | 1,236 |  |
| - C–2 |  | - 80 | 30 | 0,6695 |  |
| - C–3 |  | 80 | 55 | 1,0815 |  |
| - C–4 |  | 80 | 58 | 1,03 |  |
| - C–5 |  | 50 | 29 | 3,888 |  |
| - C–6 |  | 50 | 13 | 1,8144 |  |
| - C–7 |  | 50 | 75 | 1,2525 |  |
| - C–8 |  | 50 | 33 | 0,5394 |  |
| - C–9 |  | 50 | 44 | 0,7014 |  |
| - C–10 |  | 80 | 56 | 0,777 |  |
| - C–11 |  | 80 | 58 | 1,0272 |  |
| - C–12 |  | 80 | 17 | 0,00112 |  |
|  |  |  | Общо | 14,01802 |  |

| - Изпускащо устройство № | - Параметър | - Емисионни норми (mg/Nm3) | - Резултат от мониторинга (mg/Nm3) | - Емисии (t/y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - C–5 | - NOx | - 500 | 495 | 45,9 |
|  | - SО2 | - 500 - 400 | 46 | 26,6 |

Контрола на емисиите в атмосферата се извършва съгласно заложените условия в КР от акредитирана лаборатория на всички организирани източници.

Неорганизирани емиси и интензивно миришещи вещества не са регистрирани.

Оценката на съответствието на данните на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените условия на КР са :

- брой извършени проверки – веднъж седмично

- брой установени несъответстия – не са регистрирани

- причини за несъответствия и коригиращи мерки – няма

Оценката на съответствието на данните от емисионните измервания на пречиствателните съоръжения с определените условия на КР са :

- брой емисионни измервания – 11 броя. Поради липса на поръчки от външни потребители, не е извършено измерване на С-12.

- брой установени несъответствия -1брой на източник С-7

-причини за несъответствия и коригиращи мерки – Подобрено омокрянето на твърдите (варови) частици преди вентилатора и включени две допълнителни водни завеси по пътя на газовете, намалена производителността на хидратна машина.

Летливи органични съединения и разтворители – няма и не се извършва мониторинг.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

В колона 1b - Липсват замърсители съгласно Таблица 1,  не е  докладвана информация – липсва дебит.

Емисиите от инсталацията се докладват във вида определен с Таблиза 3 въз основа на проведените изследвания от акредитирана лаборатория.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени  охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

- Емисии в отпадъчни води-ТП-№2, СЕПТИЧНА ЯМА

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/24h | 12 |  |  |  |
| рН |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества |  |  |  |  |  |
| БПК |  |  |  |  |  |
| ХПК |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6-8.5 |  | Веднъж годишно | - |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 |  | Веднъж годишно | - |
| ХПК | mg/dm3 | 125 |  | Веднъж годишно | - |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 |  | Веднъж годишно | - |

След извършена ревизия на пречиствателното съоръжение за битово-фекални води, е установено, че същото е компрометирано. Предприеха се мерки за ново решение на цялата вътрешно-заводска канализация. За да се предотврати замърсяването на околната среда, пречиствателното съоръжение се преустрои в изгребна яма, почистването на която се извършва от специализирана фирма. Направено е изкане до МОСВ за промяна на условието от комплексното разрешително. Анализ на водите е правен, но водната проба е взета от утаителната шахта, т. е. от изгребната яма.

2. Емисии в отпадъчни води-ТП-№1, Утаител въглищно отделение

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/24h | 129 | Няма изтичане на вода |  | Не |
| рН |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества |  |  |  |  |  |
| БПК |  |  |  |  |  |
| ХПК |  |  |  |  |  |
| Други** | - |  |  |  |  |
| рН |  | 6-8.5 | 7,87 | Веднъж годишно | На вход |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 50 | 488 | Веднъж годишно | На вход |
| Нефгопродукти | mg/dm3 | 0,3 | 1,85 | Веднъж годишно | На вход |

Пробите са взети от утаителя на въглищно стопанство, т.е. точка на пробовземане №1 (вход утаител). Вода в т. на заустване изтича много малко само при дъжд.

Изпълнение на условията по КР:

  - По условие 10.1.1.2.1 се прилага инструкция за експлоатация на пречиствателно съоръжение – утаител на въглищно отделение.

  - По условие 10.1.1.2.3 се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на пречиствателно съоръжение – утаител на въглищно отделение.

  - По условие 10.1.1.3 се прилага инструкция за проверка и поддръжка на канализационната мрежа, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия.

  - По условие 10.1.4.2 се прилага методика за изчисляване количествата на заустване на пречистени производствени отпадъчни води.

  - По условие 10.1.4.3 се прилага инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг.

  - По условие 10.1.4.4 се прилага инструкция за изчисляване на преките годишни емисии на замърсители в отпадъчните води.

  - По условие 10.2.1.2.1 се прилага инструкция за експлоатация на пречиствателно съоръжение с филтриращи траншеи за битово-фекални води. След промяна на КР, същата ще бъде актуализирана.

  - По условие 10.2.4 – Собствен мониторинг

Информация за емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води по потоци:

- емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води в Точка на пробовземане: №1-изход утаител въглищтно отделение-не е регистрирано изтичане на отпадъчни води по време на мониторинга. Изтичане на вода има само при дъжд.

- емисии на вреди и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води в точка на пробовземане: №2-изход септична яма с филтриращи траншеи- Съоръжението работи като изгребна яма, предотвратено е изтичането на отпадни води.

Предприети са действия за промяна условието в КР.

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми

-брой извършени проверки  - една проверка

-установени   несъответствия – няма изтичане на пречистени води

-причини     за     несъответствията – изходът на отпадните води от утаителя е бетониран, за да няма изтичане.

-предприети/планирани коригиращи действия – Разработена е нова концепция за решаване проблема с битово-фекалните води. Представено е в МОСВ искане за промяна на условията в КР, за изграждане на разделна канализация и прустройство на утаителя в изгребна яма.

Резултати от прилагане  на инструкцията за периодична проверка на състоянието  на канализационната   система

-   брой   извършени   проверки 2

-   брой   установени   течове- няма

-    предприети/планирани коригиращи действия – предприети са действия за изграждане на разделна канализация и реконструкция на утаителя от пречиствателното  съоръжение с филтриращи траншеи в изгребна яма.

4.4. Управление на отпадъците

Съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество тона/година |  | Годишно количество за единица продукт т/тон нег. вар |  | Временно съхр. на прощадка та пише се № на склада за съхранение или се описва | Транспортиране – собст. тр./външен | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измере- но | Количества опреде-лени с КР | Реално изчис- лено |  |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 130205* | 1,25 т./г | 0,33 т/год |  |  | Нафтово стопанство | собствен | Да |
| Оловни акуму-латорни батерии | 160601* | 8 бр./год. | 8 бр/год. |  |  | Закрит склад, специално за отпадъци | собствен | Да |
| Флуоресцент ни тръби и дру ги отпадъци, съдържащи живак | 200121* | 60 бр./год. | 15 бр. |  |  | Закрит склад специално за отпадъци | външен | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 (прах от филтри от ТСИ) | 101313 | 160 т./год | 166 т | 0,022 | 0,0032 | Склад чакъл | Собств. | да |
| Облицовъчни и огнеупор. материали от неметалургич ни процеси, различни от упоменатите в 161105 | 161106 | 30 т. | 80 т/год | - |  | Покрит склад за материали | външен | Не-сменен огнеупо ра |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 150203 | 3,84 т. | 0,51 т | - |  | покрит склад | собствен | Да |
| Пластмасови опаковки | 150102 | 2,2 т. | 0,212 т | - |  | открит склад | собствен | Да |
| Смеси от метали | 170407 | 10 т. | 0,2 т | - |  | Открит склад | собствен | Да |
| Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | 160106 | 1 т. | 0 т. | - |  | Открит склад | собствен | Да |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | 1,5 т. | 0,26 т | - |  | Открит склад | собствен | Да |
| Утайки от септични ями | 200304 | 1 т/год. | 12 м3 | - |  | В ямите | Специализиран -външен |  |
| Смесени битови отпадъци | 200301 | 11 т. | 9 т. |  |  | контейнери | външен | Да |

При направената оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества от Таблица 4 не са установени несъответствия.

- брой извършени проверки – ежемесечно.

- брой установени несъответствия – няма.

- причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия - няма;

Таблица за количеството твърди отпадъци от пречистване на газове и количество за единица продукт

| Месец | Месечно производство нег. вар тона | Количество филт. прах тона | Количество за 1 тон НВ тона/тон | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | 5452 | 17,26 | 0,003166 | да |
| ІІ | 5014 | 16,08 | 0,003207 | да |
| ІІІ | 5506 | 16,91 | 0,003071 | да |
| ІV | 5238 | 15,75 | 0,003007 | да |
| V | 5279 | 15,4 | 0,002917 | да |
| VІ | 1492 | 12,29 | 0,008237 | да |
| VІІ | 0 | 8,73 | #DIV/0! | да |
| VІІІ | 2131 | 11,5 | 0,005397 | да |
| ІХ | 5223 | 10,8 | 0,002068 | да |
| Х | 5592 | 11,94 | 0,002135 | да |
| ХІ | 5384 | 14,66 | 0,002723 | да |
| ХІІ | 5546 | 15,39 | 0,002775 | да |
| общо | 51857 | 166,71 | 0,003215 | да |

Таблица за количествата отпадъчни масла

| месец | Месечно произв. нег. вар тона | Колич. отп. масла тона | Колич. за 1 тон НВ тона/тон | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І | 5452 | 0 | Мин. | Да |
| ІІ | 5014 | 0,04 | Мин. | Да |
| ІІІ | 5506 | 0 | Мин. | Да |
| ІV | 5238 | 0,056 | Мин. | Да |
| V | 5279 | 0 | Мин. | Да |
| VІ | 1492 | 0,0 | Мин. | Да |
| VІІ | 0 | 0,072 | Мин. | Да |
| VІІІ | 2131 | 0,04 | Мин. | Да |
| ІХ | 5223 | 0,064 | Мин. | Да |
| Х | 5592 | 0,056 | Мин. | Да |
| ХІ | 5384 | 0,0 | Мин. | Да |
| ХІІ | 5546 | 0,0 | Мин. | Да |
| общо | 51857 | 0,328 | 0,000063 | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

|  |  |  |  | Име на външната |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фирмата |  |
|  |  |  |  | извършваща |  |
|  |  |  |  | операцията по |  |
|  |  | Оползотворяване | Обезвреждане на | оползотворяване/ |  |
| Отпадък | Код | на площадката | площадката | обезвреждане | Съответствие |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 (прах от филтри от ТСИ) | 10 13 13 | - | - | - | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | - | - | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | - | - | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | - | Да |
| Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | 16 01 06 | - | - | - | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | - | - | “Шамот” Елин Пелин | Да |
| Смеси от метали | 17 04 07 | - | - | ЕТ Булмет Вахрам Дунзулян | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | - | - | ЕТ”Мариета Благоева” | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,33 т | - |  | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | ЕТ Булмет Вахрам Дунзулян | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | Балбок инженеринг АД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | Община Драгоман | Да |

Обобщена информация за изпълнение на условие 11 - Управление на отпадъците от КР.

- Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително – 1 брой извършена проверка, няма установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

- Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното – 1 брой извършена проверка, няма установени несъответствия и предприети/планирани коригиращи действия.

- По Условие 11.1.1 образуваните отпадъци при работа на инсталацията не се различават по вид, код и наименование и не превишават количествата , посочени в таблици 11.1,  11.2,  11.3.

- По условие 11.1.3 е изготвена инструкция за периодична оценка на образуваните отпадъци и същата ще се прилага през 2007 год.

- По условие 11.2.2 са осигурени контейнери за съхранение и удобно транспортиране на луменисцентни лампи, смесени битови отпадъци, варели за отработените масла.

- По условие 11.2.5 са осигурени добре затварящи се съдове за временно съхранение на опасните отпадъци, обозначени с добре видими надписи.

- По условие 11.2.7 е изготвена инструкция за периодична оценка за съответствие на отпадъците с условията на КР.

- По условие 11.3.8 е разработена инструкция за периодична оценка на съответствието на временно съхранените отпадъци с условията на КР, установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- По условие 11.4.4 е разработена инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на КР.

- По условие 11.7.1 и 11.7.4 е създадена организация по измерване, преброяване и изчисляване за отпадъците, които се генерират от инсталацията.

- По условие 11.7.5 е разработена инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с условията на КР и установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- По условие 11.9.1 ежегодно се изготвя отчет по наредба 9 от 28.09.2004 год. и предава в РИОСВ София.

4.5 Шум

Последното измерване на шум е извършено през 2007 год. Съгласно условията в КР, следващото мерене на шум следва да се извърши през 2009 год.

4.6  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Разработена е инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудването, разположени на открито в съответствие с условие 13.2 на КР. През 2008 год. не са констатирани течове.

На площадката на завода са осигурени сорбиращи материали за почистване в случай на разливи в съответствие с условие 13.3 от КР.

Разработена е инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи на вредни и опасни вещества (13.4). Осигурен е дневник за отразяване на евентуални разливи, съгласно условие 13.7.2.1.

4.7   Предотвратяване и действия при аварии

Разработен и съгласуван е план за действия при аварии в съответствие с условие 14.2 на КР.

Разработени са съответни инструкции и план за мониторинг при анормални режими на инсталацията. През 2008 год. се наложи спиране на пещта за смяна на огнеупора. По време на спирането и запалването на пещта се проследиха параметрите на филтъра, в съответствие с инструкцията за мониторинг при анормални режими на работа. Не се установи отклонение от зададените стойности в таблица 9.1.2.1.1.

5.  Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с   условията на КР

По т.І – Подмяна филтъра на силозите за негасена вар

Филтърът е подменен. Измерванията на вредни емисии в атмосферния въздух показват отлично качество на пречистване.

По т.ІІ – Подмяна филтъра на варова пещ – Филтъра е подменен. Доказана е ефективността на съоръжението.

По т.ІІІ. – Подмяна филтри на трошачка и мелница в хидратно отделение

За постигане на заложения пречиствателен ефект, постановен с условие 9.2.1 от КР и в изпълнение на ИП, са извършени следните дейности:

- Подменени са всички магнет-вентили с нови – американско производство;

- Подменени са ръкавите.

Измерените емисии на вредни вещества в атмосферния въздух са под нормативно допустимите и съответсват на условие 9.2 и таблица 9.2.1.

Считаме задачата за изпълнена.

По т.ІV. – Подмяна филтри на въглищно отделение и филтъра на инсталация за смилане на въглища за външни потребители.

на нормативните документи.

Филтърът на въглищно отделение работеше ефективно при нормите по КР до 2008 год.- 80 mg/Nm3, видно от протоколите за собствен мониторинг и контролното измерване от РИОСВ. Поради промяна на нормите от 01.01.2009 год. на 50 mg/Nm3  са изпратени искания за оферти до специализирани фирми за привеждане в съответствие с новите норми.

По т.VІІІ – подмяна на манометри за наличните филтри -

Манометрите са подменени и се отчитат съгласно условията на КР.

По т. ІХ - Направа и монтаж на нов скрубер

Към настоящия момент е завършен първи етап от внедряването на принципно нова система за очистка от твърди частици на парогазовите емисии изпускани в атмосферата от хидратана инсталация.

По същество извършената работа се състои в подобряване на омокрянето на твърдите (варови) частици преди вентилатора и включването на две допълнителни водни завеси по пътя на газовете. Пробите показаха добра работа на системата при производителност от 6 т./час негасена вар (CaO).

При направените проби се оказа, че в резултат на изхабявания от продължителна работа, хидратана инсталация работи нестабилно при по-високи нива на производителност. При тази констатация се започна работа за възстановяване стабилната работа на инсталацията на по-висока производителност, тъй като за постигането на надеждна очистка на парогазовите емисии е необходима стабилна работа на основната инсталация.

Към настоящия момент максималната производителност на инсталацията е ограничена, софтуерно, до 6 т/час, посредством подаването на вода.

Възстановяването се извършва поетапно.  Желанието ни е при спиране за ремонт на възли от основната инсталация да се доизгради и ситемата за очистка. Следва да се има в предвид, че всеки етап от изграждане на системата е свързан с преизчисляване на водния и топлинен баланс на инсталацията.

По т.Х Ревизия на съществуващото пречиствателно съоръжение за битово-фекални води

Ревизия на съществуващото пречиствателно съоръжение за битово-фекални води е извършена и е направена реконструкция на съоръжението. Изкопана е траншея с ширина 50 см. до тръбата за изтичане на отпадъчните води от разпределителна шахта към филтриращите траншеи и е излят бетон, с което се гарантира преустройството на съоръжението като изгребна яма. Предприети са действия за промяна на комплексното разрешително във връзка с проект за изграждане на разделна канализация и използване на отпадъчните води от баните и мивките за производствени нужди. В изгребната яма ще постъпват води само от тоалетните, с което ще се намалят разходите за чистене на ямата.

6.  Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2008 год. не е извършено окончателно прекратяване на работата на инсталации на завода. Извършвано е временно спиране за ремонт на пещта.

7.	 Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1  Аварии

През отчетния период не е имало аварии с въздействие върху околната среда или здравето на населението.

7.2	 Оплаквания или  възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията не са постъпили във фирмата и съответните компетентни органи.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено   комплексно разрешително №80/2006г. на “ОГНЯНОВО К” АД, ЗНХВ “ПУКЛИНА”

Подпис:                                                                                                    Дата:28.03.2009г.

Име на подписващия: д-р Николай Колев

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор