### ГОДИШЕН ДОКЛАД

ПО

ОКОЛНАТА СРЕДА

НА

ОРГАХИМ АД

ИЗТОЧНА ПЛОЩАДКА

2008г

3.1. Уводна част на годишния доклад

Наименоване на инсталацията, за която е издадена КР

“Оргахим” АД – източна площадка

Адрес по местонахождение на инсталацията

Русе, бул. “Трети март”21

Регистрационен номер на КР

22/2006г

Дата на подписване на КР

17.04.2006г

Дата на влизане в сила на КР

17.05.2006г

Оператор на инсталацията

Акиле Бардели – Генерален изпълнителен директор

Адрес, телефон, факс и е-mаil на оператора

Русе, бул. “Трети март” 21, 082/886-371, 082/886-288

Името на лицето за контакти

Десислава Цонева – Мениджър отдел ЗБУТ, екология и качествен контрол

Адрес, телефон, факс и е-mail на лицето за контакти

Русе, бул. “Трети март” 21, 082/886-371, 082/886-288, desislava.tsoneva@orgachim.bg

Кратко описание на всяка от дейностите

На площадката съществуват следните видове инсталации:

Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид

Инсталация за пр-во на сухи смеси

Производствен капацитет на инсталациите и годишно пр-во

Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид

- фталов анхидрид-20 000т;18106т/г

- малеинов анхидрид-600т; 494.6т/г

Инсталация за пр-во на сухи смеси-141000т; 22989.6т/г

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Генерален изпълнителен директор-Мениджър отдел ЗБУТ, екология и качествен контрол-н-к цех и отдели-отговорници производствени звена

 РИОСВ отговаряща за разрешителното

РИОСВ – Русе

Басейнова дирекция на която е разположена инсталацията

Басейнова дирекция – Плевен

3.2. Система за управление на околната среда

Структура и отговорности

Със заповед на Изп. Директор е определен персонала, извършващ изпълнението на условията от КР

Обучение

Изготвя се ежегоден план за обучения на персонала

Обмен на информация

Изготвен е списък с данните на персонала отговорен за     изпълнението на условията

Документиране

Ежегодно се актуализира списъка с нормативната уредба. Изготвен е списък с наличните инструкции

Ежегодно отговорните лица се обучават по нормативната уредба

Управление на документите

Има инструкция за актуализация на документите и тяхното изземване

Оперативно управление

Изготвени са всички инструкции и се прилагат

Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия

Изготвени са съответните инструкции

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За всяка инсталация са създадени аварийни планове.

Записи

Документират се и се съхраняват всички записи от наблюдение, мониторинг, несъответствие и коригиране

Докладване

Докладва се до 31.03. на всяка година

Актуализация на СУОС

Системата се актуализира при промяна КР

#### 3.3. Използване на ресурси

3.3.1 Използване на вода

Инсталацията за производство на фталов и малеинов анхидрид е една обща, в която се произвеждат два продукта.

От производството на фталов анхидрид се отделят пари, които минават през воден скрубер. Втечнените пари се използват за производството на малеинов анхидрид.

Инсталацията на BASF e определена от МОСВ като най-добра налична техника.

Условие 8.1.8.1

Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид

- фталов анхидирид – 6.8м3/т пр.; 123120м3/г

- малеинов анхидрид – 479м3/т пр.; 236913м3/г

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно к-во съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид |  |  |  |  |  |
| Фталов анхидрид | 160000м3/г | 8м3/т продукт | 123120м3/г | 6.8м3/т продукт | да |
| Малеинов анхидрид | 312000м3/г | 520м3/т продукт | 236913м3/г | 479м3/т пр | да |

Условие 8.1.9.2

Количеството вода използвана по инсталацията, не надвишава количеството по условие 8.1.2

Условие 8.1.8.2

Няма процеси, които да са свързани с голяма консумация на вода, а точно обратното.Занижено е използваното количество вода на тон продукт.Не надвишават нормите заложени в КР

Условие 8.1.8.4.

Всяка седмица се извършва проверка на тръбопроводите за вода. Не е констатиран теч.

3.3.2 Използване на енергия

Условие 8.2.7.1

Инсталацията за производство на фталов и малеинов анхидрид е една обща, в която се произвеждат два продукта- от единия се прави другия продукт.

Инсталация за производство на фталов и малеинов анхидрид-

Фталов анхидрид - 6156МW/г;0.34 МW/т продукт- електроенергия;

Малеинов анхидрид -103.8МW/г; 0.21МW/т продукт- електроенергия; 477МW/г;0.02МW/т продукт – топлоенергия. Разхода на пара е изчислен на база закупената от ТЕЦ.

Таблица 3.2.

| Електроенергия/топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР |  | Използвано количество за единица продукт |  | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | електроенергия | топлоенергия | електроенергия | топлоенергия |  |
| Инсталация за пр-во на фталов и малеинов анхидрид |  |  |  |  | да |
| Фталов анхидрид | 0.58 МW/т пр | - | 0.34МW/т пр | - | да |
| Малеинов анхидрид | 0.49 МW/т пр | 15.18МW/т | 0.21 МW/т пр | 0.02МW/т | да |

Условие 8.2.7.2

Резултатите съответстват на определените в разрешителното стойности.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.3.1

Разход на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1

| суровини | Годишно к-во, съгласно КР | К-во за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно к-во | Количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр-во на ФА |  |  |  |  |  |
| ортоксилол | 20000т | 1т | 15578.1т | 0.8т | да |

Условие 8.3.3.2

Употребата на суровини за единица продукт не надвишава посочените в разрешителното с изключение на солната к-на. Увеличението не произхожда от увеличен капацитет или увеличение по разходна норма, а от факта, че в КР е сложено количество не по капацитета на инсталацията, а на използваното през 2003г количество..

В момента тече изменение на КР.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно к-во, съгласно КР | К-во за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно к-во | Количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пр-во на ФА |  |  |  |  |  |
| Натриева основа | 50т | 0.01т | 0.3т | 0.00001т | да |
| Амонячна вода | 2.7т | 0.0001т | 0.04т | 0.000002т | да |
| Катализатор | 13т/5г | - | - | - |  |
| Хидразин хидрат | 2.7т | 0.0001т | 0.08т | 0.000004т | да |
| Солна к-на | 167т | 10.023т | 121.6т | 0.006т | да |
| Пр-во на МА |  |  |  |  |  |
| Солна к-на | 4т | 0.01т | 4.5т | 0.009т | да |

Употребата на спомагателния материал солна к-на за единица продукт надвишава посочените в разрешителното. Увеличението не произхожда от увеличен капацитет или увеличение по разходна норма, а от факта, че в КР е сложено количество не по капацитета на инсталацията, а на използваното през 2003г количество..

В момента тече изменение на КР.

В колона 6 не съответства на годишно потребление, а съответства на единица продукт.

3.3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.7

Няма течове на суровини и горива в обвалованите площи. Нямат връзка с канлизацията. Всяка седмица се извършват проверки на резервоари, обваловки и тръбопроводи.Водят се записи от проверките.

Няма установени несъответствия.

Условие 8.3.4.8

Суровините и спомагателните материали се съхраняват в складовете от Приложение 19 в здрави опаковки.

Няма установени несъответствия

Условие 8.3.4.9

Складовете притежават подова и странична изолация, без връзка към канализацията.Всяка седмица се извършват проверки и се водят записи.

Няма установени несъответствия

#### 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър

Замърсители, изпускани във въздуха – азотен окис, въглероден окис, серен двуокис, прах

Замърсители, изпускани във водите –феноли

Замърсители, изпускани в почвата – не

Транспорт на замърсители извън площадката – не

Произведени, обработени или използвани замърсители –ортоксилол,

Емисии на промишлени води – в канализация

Емисии на охлаждащи води – нямаме отделна канализация, тя е обща с производствената

Емисии на битово-фекални води - нямаме отделна канализация, тя е обща с производствената

Емисии на дъждовни води - нямаме отделна канализация, тя е обща с производствената

въздух

- азотен окис – 41.3кг/г; норма 100 000

- серен двуокис- 14.5кг/г; норма 150 000

- въглероден окис-14.5кг/г; норма 500 000

- ЛОС- 592.5кг/г; норма 100 000

- Прах-72.3кг/г; норма 50 000

води

- Феноли- 0.11кг/г; норма 20

- Общ азот/ХПК-80.7;норма 50 000

производство

- ксилол- 16962450 кг; норма-10000

Превишение на праговите стойности има при използването на ксилол за производство

Таблица 1. Изпускания по PRTR

ЗАМЪРСИТЕЛИ

| № |  | CAS номер | Замърсител |  | Емисионни прагове (Колона 1) |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (Колона 2) kg/год. |  | Праг за производство, обработка или употреба (Колона 3) kg/год. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Във въздух (Колона 1а) kg/год. | Във води (Колона 1b) kg/год. |  | В почва (Колона 1c) kg/год. |  |  |  |  |
| 1# |  | 74-82-8 | Метан (CH4) |  | 100 000 | - |  | - | - |  | * |  |
| 2# |  | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) |  | 500 000 | - |  | - | - |  | * |  |
|  |  |  |  |  | 14.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3# |  | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) |  | 100 милиона | - |  | - | - |  | * |  |
| 4# |  |  | Хидро-флуоро-въглеводороди (HFCs) |  | 100 | - |  | - | - |  | * |  |
| 5# |  | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) |  | 10 000 | - |  | - | - |  | * |  |
| 6# |  | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) |  | 10 000 | - |  | - | - |  | 10 000 |  |
| 7# |  |  | ЛОС без метан (NMVOC) |  | 100 000 | - |  | - | - |  | * |  |
| 8# |  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | 100 000 | - |  | - | - |  | * |  |
|  |  |  |  |  | 41.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9# |  |  | Пеpфлуоровъглероди (PFCs) |  | 100 | - |  | - | - |  | * |  |
| 10# |  | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) |  | 50 | - |  | - | - |  | * |  |
| 11# |  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) |  | 150 000 | - |  | - | - |  | * |  |
|  |  |  |  |  | 14.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12# |  |  | Общ азот |  | - | 50 000 |  | 50 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |
| 13# |  |  | Общ фосфор |  | - | 5 000 |  | 5 000 | 10 000 |  | 10 000 |  |
| 14 |  |  | Хидрохлорoфлуоро въглероди (HCFCs) |  | 1 | - |  | - | 100 |  | 10 000 |  |
| 15 |  |  | Хлорофлуоро Въглероди(CFCs) | 1 |  | - | - |  |  | 100 |  | 10 000 |
| 16 |  |  | Халогенни въглеводороди | 1 |  | - | - |  |  | 100 |  | 10 000 |
| 17# | 7440-38-2 |  | Арсен и съединенията му (като As) | 20 |  | 5 | 5 |  |  | 50 |  | 50 |
| 18# | 7440-43-9 |  | Кадмий и съединенията му (като Cd) | 10 |  | 5 | 5 |  |  | 5 |  | 5 |
| 19# | 7440-47-3 |  | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 |  | 50 | 50 |  |  | 200 |  | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 |  | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 |  | 50 | 50 |  |  | 500 |  | 10 000 |
| 21# | 7439-97-6 |  | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 5 |
| 22# | 7440-02-0 |  | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 |  | 20 | 20 |  |  | 500 |  | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 |  | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 |  | 20 | 20 |  |  | 50 |  | 50 |
| 24# | 7440-66-6 |  | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 |  | 100 | 100 |  |  | 1 000 |  | 10 000 |
| 25 | 15972-60-8 |  | Алахлор | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 26 | 309-00-2 |  | Алдрин | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 27 | 1912-24-9 |  | Антразин | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 28 | 57-74-9 |  | Chlordane | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 29 | 143-50-0 |  | Chlordecone | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 30 | 470-90-6 |  | Chlorfenvinphos | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 31 | 85535-84-8 |  | Хлоралкани, С10-С13 | - |  | 1 | 1 |  |  | 10 |  | 10 000 |
| 32 | 2921-88-2 |  | Chlorpyrifos | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 33 | 50-29-3 |  | DDT | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 34# | 107-06-2 |  | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 |  | 10 | 10 |  |  | 100 |  | 10 000 |
| 35# | 75-09-2 |  | Дихлорметан (DCM) | 1 000 |  | 10 | 10 |  |  | 100 |  | 10 000 |
| 36 | 60-57-1 |  | Dieldrin | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 37 | 330-54-1 |  | Diuron | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 38 | 115-29-7 |  | Ендосулфан | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 39 | 72-20-8 |  | Ендрин | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 40# |  |  | Халогенирани орган.съединения (като AOX) | - |  | 1 000 | 1 000 |  |  | 1 000 |  | 10 000 |
| 41 | 76-44-8 |  | Хептахлор | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 42# | 118-74-1 |  | Хексахлорбензол (HCB) | 10 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 5 |
| 43# | 87-68-3 |  | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 44 | 608-73-1 |  | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан(HCH) | 10 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 10 |
| 45 | 58-89-9 |  | Lindane | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 46 | 2385-85-5 |  | Mirex | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 47# |  |  | PCDD+PCDF (диоксини и дифурани)(катоTeq) | 0,001 |  | 0,001 | 0,001 |  |  | 0,001 |  | 0,001 |
| 48 | 608-93-5 |  | Пентахлорбензол | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 50 |
|  | 87-86-5 |  | Пентахлорфенол | 10 |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 49# |  |  | (PCP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1336-36-3 |  | Полихлорирани бифеноли(PCBs) | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 1 |  | 50 |
| 51 | 122-34-9 |  | Simazine | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 52# | 127-18-4 |  | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 |  | - | - |  |  | 1 000 |  | 10 000 |
| 53# | 56-23-5 |  | Тетрахлорметан (TCM) | 100 |  | - | - |  |  | 1 000 |  | 10 000 |
| 54# | 2002-48-1 |  | Трихлорбензоли (TCBs) | 10 |  | - | - |  |  | 1 000 |  | 10 000 |
| 55# | 71-55-6 |  | 1,1,1-трихлоретан | 100 |  | - | - |  |  | 1 000 |  | 10 000 |
| 56 | 79-34-5 |  | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 |  | - | - |  |  | 1 000 |  | 10 000 |
| 57# | 79-01-6 |  | Трихлоретилен | 2 000 |  | - | - |  |  | 1 000 |  | 10 000 |
| 58# | 67-66-3 |  | Трихлорометан | 500 |  | - | - |  |  | 1 000 |  | 10 000 |
| 59 | 8001-35-5 |  | Toxaphene | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 60 | 75-01-4 |  | Винилхлорид | 1 000 |  | 10 | 10 |  |  | 100 |  | 10 000 |
| 61 | 120-12-7 |  | Антрацен | 50 |  | 1 | 1 |  |  | 50 |  | 50 |
| 62# | 71-43-2 |  | Бензол | 1 000 |  | 200 (като BTEN)1 | 200 (като BTEN) |  |  | 2 000 (като BTEN) |  | 10 000 |
| 63# |  |  | Бромирани дифенилетери(PBDE) | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 64 |  |  | Nonilphenol Etoxylates(NP/NPEs) и свързаните съедин. | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 65 | 100-41-4 |  | Етилов бензол | - |  | 200 (като BTEN) | 200 (като BTEN) |  |  | 2 000 (като BTEN) |  | 10 000 |
| 66 | 75-21-8 |  | Етиленов оксид | 1 000 |  | 10 | 10 |  |  | 100 |  | 10 000 |
| 67 | 34123-59-6 |  | Isoproturon | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 68 | 91-20-3 |  | Нафталин | 100 |  | 10 | 10 |  |  | 100 |  | 10 000 |
| 69# |  |  | Съединения на Organotin(като общ Sn) | - |  | 50 | 50 |  |  | 50 |  | 10 000 |
| 70 | 117-81-7 |  | Di-(2-etilhexyi) Phthalate(DEHP) | 10 |  | 1 | 1 |  |  | 100 |  | 10 000 |
| 71# | 108-95-2 |  | Феноли като общ С | - |  | 20 | 20 |  |  | 200 |  | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
| 72# |  |  | Полициклични ароматни въглеводороди(PAHs) | 50 |  | 5 | 5 |  |  | 50 |  | 50 |
| 73 | 108-88-3 |  | Толуол | - |  | 200 (като BTEN) | 200 (като BTEN) |  |  | 2 000 (като BTEN) |  | 10 000 |
| 74 |  |  | Tributyltin и неговите съединения | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 75 |  |  | Triphenyltin и неговите съединения | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 76# |  |  | Общ органичен въглеводород(TOC) (като общ С или ХПК/3) | - |  | 50 000 | - |  |  | - |  | ** |
|  |  |  |  | 592.5 |  | 80.7 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 1582-09-8 |  | Trifluralin | - |  | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 10 000 |
| 78 | 1330-20-7 |  | Xylenes | - |  | 200 (като ВТЕХ | 200 (като ВТЕХ |  |  | 200 (като ВТЕХ |  | 10 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16962450 |
| 79# |  |  | Хлориди ( като общ Cl) | - |  | 2 млн. | 2 млн. |  |  | 2 млн. |  | 10 0003 |
| 80# |  |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 |  | - | - |  |  | - |  | 10 000 |
| 81 | 1332-21-4 |  | Азбест | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 10 |  | 10 0003 |
| 82# |  |  | Цианиди(като общ CN) | - |  | 50 | 50 |  |  | 500 |  | 10 000 |
| 83# |  |  | Флуориди(като общ F) | - |  | 2 000 | 2 000 |  |  | 10 000 |  | 10 0003 |
| 84# |  |  | Флуор и неорганични съединения( като общ HF) | 5 000 |  | - | - |  |  | - |  | 10 000 |
| 85# | 74-90-8 |  | Циановодород (HCN) | 200 |  | - | - |  |  | - |  | 10 000 |
| 86# |  |  | Фини прахови частици <10µm (PM 10) | 50 000 |  | - | - |  |  | - |  | * |
|  |  |  |  | 72.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Годишните количества замърсители се изчисляват като умножим измерената концентрация по 7230 работни часа на инсталацията за година

4.2. Емисии на вредни в-ва в атмосферния въздух

Условие 9.6.5.7

Показателите са в нормите.

Информацията за всички в-ва се съхранява.

Мерки за предотвратяване на неорганизираните емисии няма, тъй като такива емисии няма.

Няма оплаквания за миризми

Измерените стойности отговарят на тези от КР.

Условие 9.6.5.1

Измерванията се извършват отт Регионална лаборатория-Русе към Изпълнителната агенция по околна среда.

Инсталация за изгаряне на опасен отпадък

Протокол№676/21.07.2008г

Серен двуокис-15мг

Азотен окис-38.2мг

Въглероден окис-14.7мг

Общ въглерод-13.2мг

#### Воден скрубер

Протокол№677/21.07.2008г

ЛОС-2мг

#### Пълначна машина за фталов

Протокол№678/21.07.2008г

Прах-13.7мг

Условие 9.6.5.3

- азотен окис – 41.3кг

- серен двуокис- 14.5кг

- въглероден окис-14.5кг

- ЛОС- 592.5кг

- Прах-72.3кг

Резултатите от оценката на съответствието на параметрите на пречиствателните съоръжения с определените в КР са идентични.

Ежедневно се извършва наблюдение и се водят записи. Няма установени несъответствия.

Броя емисионни измервания съответстват на броя заложени в КР.

Ежемесечно се извършва проверка за установяване на източници на неорганизирани емисии. Установяване до сега не е налично.

Мерки не са предвиждани, поради факта че не са установявани.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| параметър | единица | НДЕ съгласно КР | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг | Честота на мониторинга | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за изгаряне на опасен отпадък |  |  |  |  |  |  |
| Серен двуокис | мг | 35 | - | 15 | 1 път годишно | да |
| Азотен окис | Мг | 250 | - | 38.2 | 1 път годишно | да |
| Въглероден окис | Мг | 100 | - | 14.7 | 1 път годишно | да |
| Общ въглерод | мг | 20 | - | 13.2 | 1 път годишно | да |
| Воден скрубер |  |  |  |  |  |  |
| ЛОС | мг | 150 | - | 2 | 1 път годишно | да |
| Пълначна машина фталов анхидрид |  |  |  |  |  |  |
| прах | мг | 150 | - | 13.7 | 1 път годишно | да |

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадните води

Годишните количества замърсители се изчисляват като умножим 28л/ч Х 7230ч за година Х осреднената стойност на концентрациите от 4 протокола.

- Феноли – 0.11кг/г

- Общ азот/ХПК- 80.7кг/г

норми

- Феноли – води 20

- Общ азот/ХПК – води 50 000

Емисии във водни обекти/канализация – канализацията на завода е обща. Имаме смесен поток от производствени води, охлаждащи води, битово-фекални води и дъждовни води.

Емисии на производствени води във канализация- сборна

Няма превишение на праговите стойности

Емисии на охлаждащи води – няма отделна канализация

Емисии на битово-фекални води – няма отделна канализация

Емисии на дъждовни води – няма отделна инсталация

Мониторинга на работата на пречиствателното оборудване се извършва от Лаборатория към отдел Екология в Оргахим два пъти дневно. Резултатите се записват в дневник.

Резултатите от мониторинга са в стойностите заложени в разрешителното. Няма установени несъответствия

Условие 10.4.4

Шахта ГСС

Протокол №222/20.03.2008г

РН-7.2

Неразтворени в-ва – 6мг

ХПК-66.5 мг

БПК-41мг

Фенолен индекс – 0.06мг

Сулфати-25.5мг

Нефтопродукти-0.7мг

Протокол №591/30.06.2008г

РН-7.7

Неразтворени в-ва –8мг

ХПК-174 мг

БПК-56мг

Нефтопродукти-0.4мг

Сулфати-46мг

Фенолен индекс-0.01мг

Протокол №995/07.10.2008г

РН-7.3

Неразтворени в-ва – <1мг

ХПК-11.3 мг

БПК-2.6мг

Нефтопродукти-0.4мг

Сулфати-46.5мг

Фенолен индекс-<0.01мг

Протокол №1364/12.12.2008г

РН-2.3

Неразтворени в-ва – 4мг

ХПК-1342 мг

БПК-510мг

Нефтопродукти-0.2мг

Сулфати-25.8мг

Фенолен индекс-0.1мг

Резултатите са под нормите заложени в КР, с изключение на ХПК и рН. След проведено вътрешно разследване не са установени разливи и течове, но се има в предвид фирма ПАЧИКО която се намира на територията на площадката, произвеждаща миещи препарати. Тя бе предупредена за абсолютната забрана за изхвърляне на отпадъчните си води в канализацията на Оргахим.

Водното количество се мери по разходомерното устройство на всеки цех . Във всяка секунда имаме информация за количеството на всяко производство.

Годишните количества замърсители се изчисляват като умножим 28л/ч Х 7230ч за година Х осреднената стойност на концентрациите от 4 протокола.

Резултатите от мониторинга са в стойностите заложени в разрешителното. Няма установени несъответствия, с изключение за ХПК и рН през четвърто тримесечие.

Условие 10.4.3

Течове от канализацията не е имало. Периодично се проверява чрез шахтите.

Условие 10.4.4

- Феноли- 0.11кг/г

- Общ азот/ХПК – 80.7кг/г

Годишните количества замърсители се изчисляват като умножим 28л/ч Х 7230ч за година Х осреднената стойност на концентрациите от 4 протокола.

# Таблица 3. Емисии в отпадъчните води

| параметър | единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга |  |  |  | Честота на мониторинга | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Шахта ГСС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| феноли | Мг/л | 1 | 0.06 | <0.01 | <0.01 | 0.1 | 4 пъти годишно | Да/да/да/да |
| Дебит на отпадъчните води | М3/ч |  | 0.02 | 0.05 | 0.3 | 0.2 | 4 пъти годишно |  |
| рН | Кг | 6.5-9.0 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 2.3 | 4 пъти годишно | Да/да/да/не |
| Неразтворени в-ва | мг | 200 | 6 | 8 | <1 | 4 | 4 пъти годишно | Да/да/да/да |
| ХПК | мг | 700 | 66.5 | 174 | 11.3 | 1342 | 4 пъти годишно | Да/да/да/не |
| БПК | мг | 400 | 41 | 56 | 2.6 | 510 | 4 пъти годишно | Да/да/да/да |
| ###### сулфати | мг | 400 | 25.5 | 46 | 46.5 | 25.8 | 4 пъти годишно | Да/да/да/да |
| ###### нефтопродукти | мг | 10 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 4 пъти годишно | Да/да/да/да |

4.4. Управление на отпадъците

Отпадъци предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката

Наименование и код на отпадъка: Битови отпадъци, 200301

Име на оператора на инсталацията- ЕРРС

Код на извършваната операция D/R-D

Общо предадено количество-13.9т

Доклад за генерираните отпадъци годишно, включително количеството на тон продукция само на пряко отделящите се отпадъци

Битови отпадъци-13.9т

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в15.02.02-0.003т

За послените 5 години не е имало несъответствие на количествата на отпадъците.

Няма несъответствия по събирането на отпадъците

Няма несъответствия по съхранението на отпадъците

Няма несъответствия по третирането на отпадъците

Условие 11.9.2

Изчисленията на резултатите по отпадъците са:

Месечното количество отпадъци за всяка инсталация вземаме от отчетната книга. За тон готов продукт отпадъка се смята като разделим отпадъка на тоновете продукция за месеца.

Битови отпадъци-13.9т

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в15.02.02-0.003т; 0.0000001т/ т продукт

Условие 11.9.4

Несъответствия не са установени.

Условие 11.9.6

Няма фирми лицензирани, които да преработват опасните отпадъци.

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| отпадък | код | Колич. определени с КР год. | Реално измерено год. | Колич. определено с КР за ед. прод. | Реално измерено за ед. продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране- собствен или външен транспорт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 120103 | 50т | - | - | - | да | - | - |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Пластмасови опаковки | 150102 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Отпадъци от желязо и стомана | 191001 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Битови отпадъци | 200301 | 50 | 13.9т | - | - | - | собствен | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 150202/филтри сухи/ | 150202 | 10 | 0.003 | - | 0.0000001 | да | - | да |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла за зъбни предавки на мин. основа | 130205 | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 160601 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали | 160802 | 13т/5г | - | - | - | - | - | - |
| стъкло | 170202 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Смесени отпадъци от строителството и събаряне, различни от упоменатите в 170901, 170902 и 170903 | 170904 | 750 | - | - | - | - | - | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на мин. основа | 130307 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Трансформатори и кондензатори, съдържащи РSВs | 160209 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 200121 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти | 160708 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Други изолационни и топлопредаващи масла | 130310 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Утайки съдържащи метали, съдържащи масло | 120118 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/хартия/ | 150110 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/пластмаса/ | 150110 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/лабораторно стъкло/ | 150110 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва/метални/ | 150110 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни в-ва /филтри пигмент/ | 150202 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни в-ва /конци/ | 150202 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| Органични отпадъци съдържащи опасни в-ва | 160305 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Неорганични отпадъци съдържащи опасни в-ва | 160303 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Утайки съдържащи метали, съдържащи масло/метални стружки/ | 120118 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Излезли от употреба превозни средства | 160104 | 500 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| отпадък | код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на фирмата извършваща оползотворяване/обезвреждане | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битови отпадъци | 200301 | - | - | #### ЕРРС | да |

4.5. Шум

Жалби от живущи няма.

Резултатите съответстват на заложените в КР

Условие 12.3.3

Извършена е оценка на общата звукова мощност. Резултатите показват че звуковата мощност е в рамките на допустимите нива.

Таблица 6. Шумови емиси

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане |  | ##### Измерено през деня/нощта |  | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По граници |  |  |  |  |  |
| Т.1 | 54 | 51 | ден | нощ | 100% |
| Т.2 | 54 | 52 | ден | нощ | 100% |
| Т.3 | 55 | 52 | ден | нощ | 100% |
| Т.4 | 57 | 53 | ден | нощ | 100% |
| Т.5 | 63 | 54 | ден | нощ | 100% |
| Т.6 | 58 | 55 | ден | нощ | 100% |
| Т.7 | 60 | 53 | ден | нощ | 100% |
| Т.8 | 58 | 54 | ден | нощ | 100% |
| Т.9 | 55 | 52 | ден | нощ | 100% |
| Т.10 | 57 | 53 | ден | нощ | 100% |
| Т.11 | 56 | 51 | ден | нощ | 100% |
| Т.12 | 58 | 51 | ден | нощ | 100% |
| Т.13 | 59 | 53 | ден | нощ | 100% |
| Т.14 | 58 | 54 | ден | нощ | 100% |
| Т.15 | 59 | 53 | ден | нощ | 100% |
| Т.16 | 62 | 54 | ден | нощ | 100% |
| Т.17 | 61 | 52 | ден | нощ | 100% |
| Т.18 | 59 | 52 | ден | нощ | 100% |

4.6. Опазване на почвата и подземните води

Резултати от собствения мониторинг

Има съответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние, с изключение на нефтопродукти и желязо. На площадката не е имало разливи. Вещества съдържащи желязо и нефтопродукти не се използват.

Установено е от екип на площадката, че при северн вятър емисиите на прах от производството на железооксидни пигменти на фирма Нубиола попадат върху нашия терен. Според екипа, нефтопродуктите са от паркиралите камиони, тъй като това място не е използваемо.

Пункт1

Протокол№1148/12.11.2008г

РН-8

Нефтопродукти-76мг

Желязо-26631мг

Пункт3

Протокол№1149/12.11.2008г

РН-8

Нефтопродукти-142мг

Желязо-36163мг

Има съответствие на концентрациите на вредни вещества в подземните води с тези в КР

Протокол №619/04.07.2008г

Температура-18

Разтворени вещества-468мг

Амоний-0.03мг

Желязо-<0.05

Нефтопродукти-0.6мг

Сулфати – 51.6мг

Фенол- <0.01мг

Протокол№1122/15.01.2009г

Температура-15.6

Разтворени вещества-386мг

Амоний-0.05мг

Нефтопродукти-0.3мг

Желязо-<0.05

Сулфати – 48.1мг

Феноли – <0.01мг

Условие 13.8.7

Резултатите от мониторинга показват, че няма надвишаване на праговете.

Условие 13.8.8

Не са регистрирани течове по откритите тръбопроводи

Не е имало разливи на опасни в-ва по площадката

Условие 13.8.9

Всички инструкции се изпълняват.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| показател | Точка на пробовземане | Концентрация на подземните води , съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени в-ва | 1 | 1000 | 468 | 386 | 2 пъти годишно | Да |
| Амоний | 1 | 1.2 | 0.03 | 0.05 | 2 пъти годишно | Да |
| желязо | 1 | 200 | <0.05 | <0.05 | 2 пъти годишно | Да |
| сулфати | 1 | 150 | 51.6 | 48.1 | 2 пъти годишно | Да |
| фенол | 1 | 50 | <0.01 | <0.01 | 2 пъти годишно | Да |
| нефтопродукти | 1 | 500 | 0.6 | 0.3 | 2 пъти годишно | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| показател | Концентрация в почвите/базово състояние/, съгласно КР |  | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт1 | Пункт2 |  | Пункт1 | Пункт2 |  |  |
| рН | 8.5 | 8.1 | 1 | 8 | 8 | 1г | Да |
| Желязо | 30751 | 33998 | 1 | 26631 | 36163 | 1г | Да/не |
| нефтопродукти | 26.3 | 90.2 | 1 | 76 | 142 | 1г | Не |

Има съответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние, с изключение на желязо и нефтопродукти. На площадката не е имало разливи. Вещества съдържащи желязо и нефтопродукти не се използват. Установено е от екип на площадката, че при северн вятър емисиите на прах от производството на железооксидни пигменти на фирма Нубиола попадат върху нашия терен. Според екипа, нефтопродуктите са от паркиралите камиони, тъй като това място не е използваемо.

5. Доклад по Инвестиционната програма

Няма заложени мероприятия за отчетния период.

- Прекратяване работата на инсталацията или на части от тях

Не.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1. Аварии

Не имало аварийни ситуации през отчетния период

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  | - |

7.2.Оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите.

Нямя оплаквания или възражения.

Таблица 10. Оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  | - |  | - | - |

##### Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР № 22/2006 на “Оргахим” АД

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица

Подпис:                                                        Дата: 30.03.2009г

Име на подписващия: Десислава Цонева

Длъжност в организацията: н-к отдел ЗБУТ и Екология