##### ГОДИШЕН  ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено комплексното разрешително

Март, 2007 г.

# Съдържание

І.Увод

1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплекното разрешително/КР/

2.Адрес по местонахождение на инсталацията

3.Регистрационен номер на КР

4.Дата на подписване на КР

5.Дата на влизане в сила на КР

6.Оператор-притежател на разрешителното

7.Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора

8.Лице за контакти

9.Адрес, тел.номер, факс, е-mail на лицето за контакти

10.Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

11.Производствен капацитет на инсталацията

12.Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

13.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

14.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

ІІ.Система за управление на околната среда/СУОС/

1.Структура и отговорности

2.Обучение

3.Обмен на информация

4.Документиране

5.Управление на документи

6.Оперативно управление

7.Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

9.Записи

10.Докладване

11.Актуализация на СУОС

ІІІ.Използване на ресурси

1.Използване на вода

2.Използване на енергия

3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

4.Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

ІV.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества/ЕРЕВВ/ и PRTR

2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.Управление на отпадъците

5.Шум

6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

V.Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР/ИППСУКР/

VІ.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

VІІІ.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

1.Аварии

2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

ІХ.Приложения – таблици 1 до 10

Х.Подписване на годишния доклад

ХІ.Приложение – протоколи от имисионни измервания

# Използвани термини и съкращения

СПММА-суспензионен полиметилметакрилат

СУОС-система за управление на околната среда

МА-метилакрилат

ММА-метилметакрилат

ПММА-полиметилметакрилат

УЧР-управление човешки ресурси

СУК-система за управление на качеството

РИОСВ-регионална инспекция по околна среда и води

КР-комплексно разрешително

ХПК-химическа потребност на кислород

БПК5-биологическа потребност от кислород за пет дни

рН-водороден показател

ЗЗВВХВПП-закон за защита от вредното въздействие на химически вещества, препарати и продукти

ИАОС-изпълнителна агенция по околна среда

Цех”Мицубиши”-инсталацията за производство на СПММА

ПСОВ-пречиствателна станция за отпадни води

МОСВ-министерство по околната среда и водите

ПУДООС-предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда

ИППСУКР-инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР

ИЕО-индивидуални емисионни ограничения

РRTR-регистър на емисии и трансфер на замърсявания

ЛОС-летливи органични съединения

###### НДНТ-най-добри налични техники

МКОС –Мениджър по качество и околна среда

ТС-Техническа служба

НВ-Неразтворени вещества

###### ЗУО-Закон за управление на отпадъците

АЛК-Акредитиран лабораторен комплекс

ПДК – Промишлено-дъждовна канализация

ЗЧАВ – Закон за чистотата на атмосферния въздух

EPEBB – Европейски регистър на емисиите на вредни вещества

НДЕ      - Норма на допустима емисия

1

І.Увод

1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплекното разрешително/КР/

“ПАНХИМ” ООД

2.Адрес по местонахождение на инсталацията

България

Гр.Стара Загора 6000

Площадка Агробиохим

Пощенска кутия 159

3.Регистрационен номер на КР

КР № 14/2006 г.

4.Дата на подписване на КР

27.04.2006 г.

5.Дата на влизане в сила на КР

20.05.2006 г.

6.Оператор и собственик на разрешителното

Оператор: „Панхим”ООД

Собственик: Еуд Розенцвайг – Управител на „Панхим”ООД

7.Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика

Адрес: гр.Стара Загора 6000, пл.Агробиохим, п/к 159

Телефон: 042/615 211

Факс: 042/602 927

Имейл: panchim@panchim.com

8.Лице за контакти

инж.-технолог Таня Михайлова Белчева

9. Адрес, тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Адрес: гр.Стара Загора 6006, ул.”Шести септември”№32

Телефон: 042/615 243

Факс: : 042/602 927

Имейл: panchim@ panchim.com ; tania@panchim.com

10.Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

10.1.Производство на суспензионен полиметилметакрилат/СПММА/-цех “Мицубиши”

10.1.1.Технологичен процес на производството

Съполимеризация на два мономера:

/ CH2=C – COOCH3/     -    метилметакрилат

2

‌

CH3

/CH2=CHCOOCH3/        -    метилакрилат

във водна среда.

Суспензионната полимеризация протича по радикалов механизъм.Този вид полимеризация позволява ефективно използване на реактивната топлинна енергия,прецизно водене на процеса в оптимални граници и получаване на висококачествен продукт.

Технологичните процеси са автоматизирани,с микропроцесорно управление.

След основния производствен процес- полимеризацията, получените перли се подлагат на промиване, сушене, екструдиране, гранулиране.    Гранулираният продукт се опакова или се подава за екструдиране на листов екструдер.

10.2.Производство на екструдирани листи от СПММА-цех”Екструдирани листи”

Екструдерът се зарежда с дозираните суровини посредством вакуум.

Във варианти се подават:

Свеж материал/гранулат СПММА/- 0÷ 100%

Мленки/смлени отпадъчни изрезки от производството//- 0÷ 100%

Прах от аспирациите - 0÷ 100%

Концентрирано багрило/мастербач/- при производството на цветни листи

Материалите се придвижват посредством шнек и загряват по зони.На изход разтопения материал се поема от тройка каландри, с които се определя желаната дебелина на листа.

Регулирането на температурата става с охладена вода, циркулираща във вътрешен и външен цикъл на затворена система.

Листите се оразмеряват и чрез манипулатор се снемат и се нареждат върху палети.

За предпазване листите от механични повреди, при движението им по линията се облепват с полиетиленово фолио.

Опаковат се върху дървени палети.

10.3.Парова централа

В паровата централа са инсталирани два броя парни котли тип КПН/Г2000/ за производството на технологична пара.Котлите са снабдени с горелки тип Г120ГН2К-L3C, комбинирани за работа с нафта и природен газ.

11.Производствен капацитет на инсталацията

11.1.Инсталация за производство на суспензионен полиметилметакрилат – 7 500 t/y

11.2.Реално производство за 2006 г.-  5853,604 тона

12.Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

# ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

на “ПАНХИМ” ООД

Общо събрание на акционерите

## УПРАВИТЕЛ

Мениджър на                СУК и СУОС

Главен счетоводител

Мениджър       ЧР

Мениджър Доставки

Н-к  отдел Качествен контрол

Мениджър Продажби

Директор завод

Мениджър

Планиране и контрол

Технически мениджър

Мениджър Производство

Н-к Цех Екструдиране

Н-к  цех Мицубиши

Н-к  отдел “Поддръжка”

Управител на склад

Склад “МА и ММА”

Участък “Омипа 5”

Механици

Участък “Омипа 7”

Преч.станция за отпадни води

Ел. техници

Участък “Разкрояване на листи”

Участък “Полимеризация”

Участък “Дърводелна”

Участък “Екструдиране”

4

13.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ- гр.Стара Загора

Адрес: България

Гр.Стара Загора 6000

Ул.”Стара планина”№2

10.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

БД- Източнобеломорски район

Гр.Пловдив, ул.”Булаир”№26, ет.2

Адрес на регионално бюро на БД :

България

Гр.Стара Загора 6000

Ул.”Стара планина” № 2

ІІ.Система за управление на околната среда/СУОС/

1.Структура и отговорности

Притежателят на разрешителното е изготвил списък с лицата, отговарящи за изпълнението на условията.Актуализираният списък е утвърден от управителя на „Панхим”ООД през  2006 г.

Притежателят на разрешителното е определил персонала, който извършва дейности по изпълнение на условията.Списъкът е актуализиран през 2006 година.

2.Обучение

Операторът прилага инструкция за определяне потребностите от обучение.Във връзка със сертифицирането по ИСО 9001 и предстоящото въвеждане на ИСО 14001, инструкцията е актуализирана.Годишните програми за обучение се съставят по изискванията на ИСО 9001 от мениджър „Човешки ресурси” и се съхраняват при него.

3.Обмен на информация

Лицата, отговарящи за изпълнение на условията в комплексното разрешително и лицата, изпълняващи дейности по условията са запознати с отговорностите си.

Персоналът на фирмата има достъп до информация за горепосочените лица- имена, длъжности, телефони и адреси.

4.Документиране

Притежателят на КР № 14 е осигурил на площадката актуален списък с нормативни актове по околната среда.Списъкът е актуализиран през 2006 година.

Документите, изисквани с КР №14 се съхраняват при съответните отговорни лица на хартиен и електронен носител.Копия от документите са

5

предоставени на лицата, които ги прилагат.Съставен е списък за разпространението на документи, свързани с КР.

5.Управление на документи

Притежателят на разрешителното актуализира документите при промени в нормативната уредба и работата на инсталациите.Невалидните версии се изземват според списъка за разпространение на документи.За 2006 година са актуализирани технологичните инструкции за работа на оборудването в инсталацията за производство на СПММА.

6.Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването са изготвени от съответните отговорни лица и утвърдени от управителя на фирмата.

7.Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Притежателят на разрешителното прилага инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели.Съответните ръководители по звена правят оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните показатели с определените в условията на разрешителното.

При установяване на несъответствие се прилага Инструкция за съответствието.Установяване на причините за несъответствие и назначаване на коригиращи действия се извършва от екип, сформиран със заповед от Директор завод или според инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването.Протоколите от проверки на съответствието се съхраняват при отговорното лице по КР и засегнатите ръководители на звена.За 2006 г. са установени 15 несъответствия.Съставени са 10 протокола от проверки на съответствието.Назначените коригиращи действия са изпълнени.

8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвени са и се прилагат всички инструкции по усл.5.9. от КР.Притежателят на разрешителното е определил възможните аварийни ситуации и в Аварийния план са избрани най-подходящите начини на действие за защита на живота и здравето на персонала и опазване на околната среда.

9.Записи

9.1.Данни от наблюдението на техническите показатели

Диспечерите на смяна, началник смяната и дежурният техник записват данните от наблюдението на техническите показатели във съответните дневници, журнали и форми, одобрени по ИСО 9001.Записите се преглеждат от началник-цеха или началник-смяната и те правят оценка на съответствието.През 2006 година не са установени несъответствия при техническите показатели.

9.2.Данни от наблюдението на емисионните показатели

9.2.1.Емисии във въздуха

6

Емисиите във въздуха се измерват от акредитирана лаборатория,веднъж на две години.За показателите, които не могат да бъдат измерени и в годината, когато няма измервания емисионните показатели се изчисляват по Методика, регламентирана чрез чл.25, ал.(6) от ЗЧАВ по ръководството CORINAIR-94.

От измерените от акредитирана лаборатория емисионни показатели от точкови източници е установено превишение на показателя въглероден оксид/СО/.Операторът е направил оценка на съответствието и е информирал МОСВ и РИОСВ за планирана промяна вида на горивото от газьол на природен газ метан.Операторът е подал изискваната информация в МОСВ- Дирекция”Превантивна дейност” и очаква откриване на процедура за изменение на КР.

9.2.2.Емисии в отпадъчните води

9.2.2.1.Производствени отпадъчни води

Емисионните показатели на отпадъчните води се измерват ежемесечно от акредитирана лаборатория.При вземане на проба се отчита и количеството на заустената отпадъчна производствена вода.Оценка на съответствието се прави от отговорното лице по КР.При несъответствие директор завод сформира екип за установяване на причините и назначаване на коригиращи действия.За 2006 година са установени общо 43 несъответствия в индивидуалните емисионни ограничения по показателите ХПК, НВ и БПК5.Сформирания екип е установил причините  за несъответствие и е определил коригиращи действия.За ПСОВ е доставен и монтиран компресор, освежена е активната биомаса чрез добавяне на допълнително количество.Коригиращите действия не са завършили.Притежателят на разрешителното е процес на консултации за оптимизиране на показателите.

9.2.2.2.Битово-фекални отпадъчни води

Емисионните показатели на битовите отпадъчни води се измерват веднъж на шестмесечие за точка на заустване №4.За точка на заустване №5 измерването е веднъж на две години и по график ще бъде направено през 2007 година.Отговорното лице по КР прави оценка на съответствието.През декември 2006 година е установено едно несъответствие - на показателя неразтворени вещества с установеното ИЕО.Съставен е протокол за оценка на съответствието.Предложените коригиращи действия са изпълнени.Количеството на битовите отпадни води се определя по изчислителни методи според нормата за потребление от персонала.

7

10.Докладване

Ежегодно притежателят на разрешителното изготвя годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

11.Актуализация на СУОС

През 2006 година операторът е получил актуализирано комплексно разрешително по планирана промяна, свързана със закупуване на нови складове и предложение за промяна в някои от условията на КР.

Актуализирани са усл.8.3.4.1.; 9.1.; 9.2.2.; 9.2.3.; 9.2.4.; 9.6.2.; 9.6.5.; 10.1.1.4.; 10.1.2.1; 10.1.4.1; 10.3.1.1.; 10.3.3.1.; 10.8.; 10.9.; 11.3.3.; 11.3.4.; 11.3.5.; 11.3.6.; 11.3.7.

Притежателят на разрешителното извършва следните дейности за изпълнение на актуализираните условия:

1.Използва склад №2 за съхранение на суровините, упоменати в усл.8.3.4.1.Поради отдалечеността на склада от инсталацията за екструдирани листи, операторът е заявил желание да построи оперативен склад в близост до инсталацията като планирана промяна на мястото на съхранение на суровини и продукти.В Дирекция”Превантивна дейност” на МОСВ е подадена изискваната информация.

2.В склад №1 се съхраняват продуктите, упоменати в усл.8.3.4.1.2.

3.Периода на експлоатация на водогрейния котел отговаря на усл.9.2.4.1.

4.Спазват се сроковете по усл.9.6.2. и операторът през 2006 година е ангажирал акредитирана лаборатория за извършване на собствени периодични измервания.Показателите, за измерването на които акредитирана лаборатория не разполага с адекватна методика, са изчислени по Методиката, регламентирана чрез чл.25, ал.(6) от ЗЧАВ по ръководството CORINAIR-94.

5.За поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения в ПСОВ операторът е закупил нов компресор за аериране и е освежил биомасата в биобасейна с добавяне на нова „закваска”.

6.Потокът на отпадна вода от точка на заустване №3 е пренасочен към ПСОВ и се смесва с потока отпадна вода от точка на заустване №1.Поради това производствените отпадни води  заустват в точка №2, определена  с усл.10.1.2.1., а точките  на пробовземане за собствен мониторинг на производствените отпадни води са т.№1 /след ПСОВ/ и т.№2.

7.Притежателят на разрешителното извършва мониторинг на битово-фекални отпадни води съгласно усл.10.3.3.1. и по показателите и честотата посочени в табл.10.3.3.1.

8

8.За 2006 година е заплатена такса за водоползване и за ползване на воден обект съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, приета с ПМС № 58 от 7.03.2003г.

9.Склад №8 е преустроен за съхранение на хартиени и полиетиленови отпадъци.

10.В склад №3 се съхранява отпадъка „Мленки за рециклиране”

11.В склад №4 се съхраняват отпадъците, посочени в усл.11.3.3. и усл.11.3.4.;11.3.5.;11.3.6.

ІІІ.Използване на ресурси

1.Използване на вода

Операторът „Панхим”ООД ползва вода от собствен сондаж ЕСК 1 на основание разрешително за водоползване № 0398/29.06.2001г.

Таблица 3.1.

| Източник на вода ЕСК 1 | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество М3 |  | Използвано количество за единица продукт М3/т |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2005 | 2006 | 2005 г | 2006 г |  |
| 1.Инсталация за производство на СПММА | 72 000 м3 | 12 м3/т | 60634 | 69817 | 12,26 | 11,927 | Да |
| 2.Инсталация за производство на екструдирани листи |  |  | 35977 | 65033 |  | 10,829 |  |
| 3.Парова централа |  |  | 17989 | 10067 |  |  |  |
| 4.Общо |  |  | 114600 | 144917 |  |  |  |

1.1.Операторът е монтирал измервателни устройства за разхода на вода по инсталации.Схема с разположението на измервателните устройства е представена с първия ГДОС през 2006 година.

9

1.2.Към инструкцията за поддържане на оборудването – основен консуматор на вода притежателят на разрешителното е приложил списък на оборудването-основен консуматор на вода.

1.3.Осигурен е затворен цикъл на охлаждащите води и е въведена в експлоатация собствена инсталация за обезсолена вода.

1.4.Проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа се извършват съгласно инструкция по усл.8.1.7. от КР.

1.5.Количествата използвана вода за всяка от инсталациите и общо за площадката се измерват ежемесечно и се документират в технически отчети за всяка от инсталациите и отчет за ползвана вода от площадката.Съобразно произведената продукция в техническия отчет за всяка инсталация се определя разходната норма за единица продукт.

1.6.Ежемесечно след нанасяне на данните в техническите отчети, отговорното лице по КР прави оценка на съответствието на използваните количества вода с определените норми в КР.За 2006 година няма несъответствия в потреблението на вода.

За 2005 г. бе установено несъответствие в разхода на вода за единица продукция в инсталацията за производство на СПММА- цех”Мицубиши”.По-високия разход на вода за тон продукт се дължеше на по-ниското годишно производство и във връзка с това по-честите спирания и пускания, продиктувани от пазарните тенденции.

1.7.С цел намаляване разхода на вода за охлаждане притежателят на разрешителното през 2006 година с участието на външна фирма направи основно почистване на охлаждащата система.Това подобри топлообменните показатели.

1.8.През 2006 година няма регистрирани течове от водопроводната мрежа.

2.Използване на енергия

Операторът „Панхим”ООД използва топлоенергия от собствена парова централа за производствени нужди и електроенергия.

Таблица 3.2.

| Електроенергия/топлонергия Общо годишно - kWh |  |  | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт kWh/t или t/t |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г |  | 2005 г. | 2006 г. |  |
| 1.Електро-енергия за производ-ство на СПММА | 4225198 | 4532762 | 780 kWh/t | 854 | 774,35 | Да |
| 2.Топло-енергия за производ-ство на СПММА |  |  | 1,2 t/t | 1,185 | 1,088 | Да |
| 3.Електро-енергия за производ-ство на екструдирани листи | 2733952 | 4418643 |  |  | 735,75 |  |
| 4.Парова централа | 35506 | 95040 |  |  |  |  |
| 5.Общо за площадката | 7101174 | 9168782 |  |  |  |  |

2.1.Монтираните измервателни устройства по инсталации са представени в схема с първия ГДОС през 2006 година.

2.2.Няма монтиран прибор за измерване на топлоенергия и тя се определя по изчислителни методи според  разхода на гориво.

Таблица 2.2.

## Консумация на топлоенергия за 2006 година

| № | Месец-продукция в тона | Общо тон пара | За тон продукт т пара/т продукт | Норма по КР т пара/т продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Януари-438,11 | 512,59 | 1,170 | 1,2 | ## Да |
| 2. | Февруари-536,840 | 574,070 | 1,069 | 1,2 | Да |
| 3. | Март-576,360 | 626,67 | 1,087 | 1,2 | Да |
| 4. | Април-537,792 | 589,040 | 1,095 | 1,2 | Да |
| 5. | Май-565,026 | 667,900 | 1,182 | 1,2 | Да |
| 6. | Юни-591,826 | 713,100 | 1,205 | 1,2 | Да |
| 7. | Юли-392,840 | 472,200 | 1,202 | 1,2 | Да |
| 8. | Август – 442 | 492,700 | 1,115 | 1,2 | Да |
| 9. | Септември – 559,370 | 543,800 | 0,972 | 1,2 | Да |
| 10. | Октомври – 478,240 | 523,125 | 1,094 | 1,2 | Да |
| 11. | Ноември – 450,450 | 541,700 | 1,203 | 1,2 | Да |
| 12. | Декември – 284,750 | 113,155 | 0,397 | 1,2 | Да |
| 13. | Годишно – 5853,604 | 6370,050 | 1,088 | 1,2 | Да |

2.3.В инструкцията по усл.8.2.4. е приложен списък на процесите/оборудването с най-голяма консумация на енергия.

2.4.Операторът „Панхим”ООД ежемесечно отчита изразходваната електроенергия по показанията на поставените електромери,съгласно изискванията на инструкцията по усл.8.2.6.1.Топлоенергията се определя по изчислителни методи.Стойностите се нанасят в ежемесечни

технически отчети и отговорното лице по КР прави оценка на съответствието.

За периода януари-юни 2006 г. бяха установени несъответствия на разходната норма на електроенергия за единица продукт в инсталацията за производство на СПММА.Несъответствията бяха констатирани и при проверка от експерти на РИОСВ-Стара Загора.

Директор завод сформира екип за установяване на причините за констатираните несъответствия.Като коригиращо действие по усл.8.2.6.2.

бе определено прецизиране на стойността на електроенергията, използвана за производството на единица продукт.С протокол от 15.09.2006 г. се прие обосновката на инж.Живко Томов – началник „Техническа служба”.В техническите отчети е нанесена прецизираната консумация на електроенергията.

Причина за регистрираното през 2005 г. несъответствие в разхода на електроенергия за единица продукт в цех”Мицубиши” беше необходимостта от повторна преработка на 400 тона гранули ПММА  за подобряване на екструзивните им качества.

Таблица 2.4.

## Консумация на електроенергия за 2006 година

| № | Месец-продукция в тона | Общо квтч | За тон продукт квтч/т продукт | Норма по КР квтч/т продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. | ## Производство на СПММА |  |  |  |  |
| 1. | ## Януари-438,11 | 341 726 | 780 | 780 | ## Да |
| 2. | Февруари-536,840 | 418 735 | 780 | 780 | Да |
| 3. | ` | 449 560 | 780 | 780 | Да |
| 4. | Април-537,792 | 419 447 | 779,94 | 780 | Да |
| 5. | Май-565,026 | 440 720 | 780 | 780 | Да |
| 6. | Юни-591,826 | 461 624 | 780 | 780 | Да |
| 7. | Юли-392,840 | 299 190 | 780 | 780 | Да |
| 8. | Август – 442 | 336 408 | 761,11 | 780 | Да |
| 9. | Септември – 559,370 | 427 754 | 765 | 780 | Да |
| 10. | Октомври – 478,240 | 367 066 | 767,54 | 780 | Да |
| 11. | Ноември – 450,450 | 348 393 | 773,43 | 780 | Да |
| 12. | Декември – 284,750 | 222 106 | 780 | 780 | Да |
| 13. | Годишно – 5853,604 | 4 532 762 | 774,35 | 780 | Да |
| ІІ. | Производство на екструдирани листи |  |  |  |  |
| 1. | Януари-497,879 | 380 797 | 765 |  |  |
| 2. | Февруари-491,732 | 370 862 | 754,2 |  |  |
| 3. | Март-579,675 | 394 521 | 680,6 |  |  |
| 4. | Април-631,823 | 384 854 | 609,1 |  |  |
| 5. | Май-500,865 | 316 865 | 632,6 |  |  |
| 6. | Юни-584,684 | 386 795 | 661,5 |  |  |
| 7. | Юли-538,614 | 322 387 | 598,5 |  |  |
| 8. | Август-532 | 317 330 | 596,5 |  |  |
| 9. | Септември-410,035 | 290 249 | 707,9 |  |  |
| 10. | Октомври-435,185 | 287 939 | 661,6 |  |  |
| 11. | Ноември-385,380 | 290175 | 753 |  |  |
| 12. | Декември-417,731 | 358 540 | 858,3 |  |  |
| 13. | Годишно-6005,603 | 4 418 643 | 735,75 |  |  |
| ІІІ. | Парова централа-за 2006 г. | 95 040 |  |  |  |
| ІV. | Общо за площадката – за 2006 г. | 9 168 782 |  |  |  |

13

2.1.Проверки техническото състояние на паропреносната мрежа

Проверките на топлопреносната мрежа се извършват съгласно инструкцията по усл.8.2.5.През 2006 година няма установени пропуски по топлопреносната мрежа.

2.2.Притежателят на разрешителното е направил оценка на съответствието на документираните количества електро- и топлоенергия.Сформираният от Директор завод екип е установил причините за несъответствие в документираните количества електроенергия и е приложил коригиращи действия за отстраняването им.

3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количест-во, съгласно КР | Количест-во за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество |  | Количество за единица продукт |  | Съот-вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І.Производство на СПММА |  |  | 2005г | 2006г | 2005 | 2006 |  |
| 1.ММА – т | 7 215 | 0,962 | 4821,389 | 5566 | 0,975 | 0,951 | Да |
| 2.МА – т | 465 | 0,062 | 231,355 | 350,06 | 0,047 | 0,06 | Да |
| 3.N-октил-меркаптан – т | 14,25 | 0,0019 | 8,958 | 10,79 | 0,0018 | 0,0018 | Да |
| 4.Бензотриазол- т | 1,5 | 0,0002 | 0,993 | 1,18 | 0,0002 | 0,0002 | Да |
| 5.Стеарилов алкохол- т | 15 | 0,002 | 8,681 | 12,072 | 0,0018 | 0,002 | Да |
| 6.Азобис-изобутиро-нитрил - т | 7,650 | 0,00102 | 4,526 | 5,915 | 0,0009 | 0,00101 | Да |
| 7.Калиева основа - кг | 187,5 | 0,025 | 122 | 130,426 | 0,000025 | 0,0022 | Да |
| 8.Амониев персулфат – кг | 0,9 | 0,00012 | 0,585 | 0,698 | 0,000001 | 0,000119 | Да |
| 9.Мононатриев фосфат – т | 18,75 | 0,0025 | 12,457 | 14,406 | 0,0025 | 0,00246 | Да |
| 10.Динатриев фосфат – т | 37,5 | 0,005 | 25 | 29,086 | 0,005 | 0,00497 | Да |
| ІІ.ПСОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Натриева основа – кг | 12 000 | 3 | 6000 | 1835,4 | 0,1 | 0,3 | Да |

Таблица 3.3.2.

| Спомагателен материал | Годишно количест-во, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество |  | Количество за единица продукт |  | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І.Инсталация за екструдирани листи |  |  | 2005г | 2006г | 2005 | 2006 |  |
| 1.СПММА-гранулат/нов материал/-т | 6500 | 0,7-1 | 3813 | 5124,821 | 0,788 | 0,85 | Да |
| 2.Мастербачи- т |  | 0,005-0,05 | 200,6 | 36,978 | 0,04 | 0,006 | Да |
| 3.Полиетиле-ново фолио- т | 195 | 0,02-0,04 | 165,5 | 186,65 | 0,03 | 0,031 | Да |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количе-ство, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І.Парова централа |  |  |  |  |  |
| 1.Газьол -т | 600 |  | 253,428 | 0,04 | Да |

15

3.1.Съгласно инструкцията по усл.8.3.2.1. притежателят на разрешителното измерва/изчислява и документира изразходваните за производството суровини, спомагателни материали и горива ежемесечно.Стойностите се нанасят в Технически отчет за всяка от инсталациите и се определят разходните норми за всеки продукт.

3.2.Отговорното лице по КР прави оценка на съответствието съгласно инструкцията за съответствие – раздел V – към усл.8.3.2.2. от КР.За 2006 година няма установени несъответствия в употребата и разхода на суровини, спомагателни материали и горива.

През 2005 г е надвишена нормата на ММА за тон продукт, но това е за сметка на по-ниското съдържание на МА, като общата сума на мономерите за тон продукт е по-малка от сумата на мономерите по норма в КР:

0,975 + 0,047 = 1,022 т/тон продукт – реално

0,962 + 0,062 = 1,024 т/тон продукт – по КР

4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4.1.През 2006 година са извършени две проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.При първата проверка са установени три несъответствия, а при втората- само едно.Назначените коригиращи действия са изпълнени.

4.2.Поради отдалечеността на склад №2, където се съхранява полистирол, операторът”Панхим”ООД  възнамерява да построи нов оперативен  склад за суровини и продукти.Съгласно усл.7.2. от КР, притежателят на разрешителното е уведомил РИОСВ и ИАОС за планираната промяна.

4.3.Проверки за течове по тръбопреносната мрежа за течни суровини и продукти се правят ежесменно от началник- смяната, съгласно  инструкцията за установяване и отстраняване на течове и поддръжка на тръбопреносната мрежа.Несъответствията се регистрират в журнал на началник- смяната.През 2006 година няма установени несъответствия.

4.4.Проверките за течове от резервоари и  обваловки се провеждат ежесменно от началник-смяната и се регистрират в журнала на началник-смяната.За 2006 година е установено едно несъответствие - нарушение на

целостта на обваловката около помпата за разтоварване на течни суровини.Не са установени разливи от течни суровини, които да замърсят  почвата или подземни води.Дежурният техник и началник смяната ежесменно проверяват състоянието на помпите и тръбопроводите за разтоварване на течни суровини.Целостта на обваловката беше възстановена от строителна фирма, която извърши ремонтните дейности.

16

ІV.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества/ЕРЕВВ/ и PRTR

От производствената дейност на оператора се отделят емисии във въздуха и във водите.

2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

От вентилационните изходи на цех”Мицубиши” се отделят отпадъчни газове- горещ въздух с миризма на ММА, МА, меркаптани и горещ въздух със съдържание на прахови частици.

От вентилационните изходи на цех”Екструдирани листи”се отделят отпадъчни газове, които представляват горещ въздух с миризма на ММА.

От изпускащото устройство/комин/ на парова централа се отделят отпадъчни газове със съдържание на прах, SO2/серни оксиди/,  NOx/азотни оксиди/,  CO/въглероден оксид/.Същият вид отпадъчни газове се отделят

и от изпускащото устройство/комин 2/ на монтирания водогреен котел за период от четири месеца годишно.

Неорганизирани емисии от интензивно миришещи вещества се отделят от продувките на сборниците за ММА и МА.

Операторът “ПАНХИМ”ООД прилага инструкции по условия 9.3.3. и 9.4.4. от КР с мерки за намаляване и ограничаване на неорганизираните емисии и извършва периодична оценка за изпълнение на мерките и наличието на източници на неорганизирани емисии.

2.1.Емисии от точкови източници в цех “Мицубиши”

От девет изпускащи устройства в цех”Мицубиши” се емитират отпадъчни газове със съдържание на метилметакрилат и меркаптани.

2.1.1.Собствен мониторинг

С писмо №02801/8.12.2005 г. операторът е заявил искане до лицензирана лаборатория за мониторинг на емисиите съгласно усл.9.6.2.

С писмо 761/22.12.2005 г. ръководителят на лицензираната лаборатория е уведомил операторът, че няма техническа обезпеченост за извършване мониторинг на тези емисии.

Съгласно условие 9.6.4. операторът е определил концентрациите на МА и меркаптани  от  табл.9.6.1. и 9.6.2. чрез изчисления по балансови методи.

Общото годишно количество на тези емисии за 2006 г. е изчислено по Методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха, като ЛОС/без метан/.

E=EF.Q

EF-емисионен фактор

ЕF=2,6 кg/Мg

17

Q-Годишно производство на цех”Мицубиши”=5853,604 т

Е=2,6.10-3.5853,604 = 15,22 Mg

От четири изпускащи устройства се емитира прах.

С писмо №02801/8.12.2005 г. операторът е заявил искане до лицензирана лаборатория за мониторинг на емисиите съгласно усл.9.6.2.

С писмо 761/22.12.2005 г. ръководителят на лицензираната лаборатория е уведомил оператора,че мониторинг на емисиите от прах ще се извърши в периода януари-февруари 2006 година.

Реално емисиите  прах от четирите изпускащи устройства на цех”Мицубиши” не бяха измерени, поради липса на адекватна методика.

Годишните количества за 2006 г. са изчислени по Методиката.

E=EF.Q

EF-емисионен фактор

ЕF=30 кg/Мg

Q-Годишно производство на цех”Мицубиши”=5853,604 т

Е=30.10-3.5853,604 = 175,608 Mg

2.2.Емисии от точкови източници в цех”Екструдирани листи”

От две изпускащи устройства се емитират отпадъчни газове с мирис на метилакрилат.

2.2.1.Собствен мониторинг

С писмо №02801/8.12.2005 г. операторът е заявил искане до лицензирана лаборатория за мониторинг на емисиите съгласно усл.9.6.2.

С писмо 761/22.12.2005 г. ръководителят на лицензираната лаборатория е уведомил операторът, че няма техническа обезпеченост за извършване мониторинг на тези емисии.

Съгласно условие 9.6.4. операторът е определил концентрациите по табл.9.6.1. и 9.6.2. чрез изчисления по балансови методи.

Общото годишно количество на тази емисия за 2006 г. е изчислено по Методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха, като ЛОС/без метан/.

E=EF.Q

EF-емисионен фактор

EF=2,6 кg/Мg

Q- Годишното производство на цех”Екструдирани листи” =6005,603 т

Е=2,6.10-3.6005,603=15,615 Mg

От четири изпускащи устройства се емитира прах.

С писмо №02801/8.12.2005 г. операторът е заявил искане до лицензирана лаборатория за мониторинг на емисиите съгласно усл.9.6.2.

С писмо 761/22.12.2005 г. ръководителят на лицензираната лаборатория е уведомил оператора,че мониторинг на емисиите от прах ще

18

се извърши в периода януари-февруари 2006 година. Емисиите от прах не бяха измерени, поради липса на адекватна методика.

Съгласно условие 9.6.4. операторът е определил концентрациите по табл.9.6.1. и 9.6.2. чрез изчисления по балансови методи.

Годишните количества за 2006 г. са изчислени по Методиката.

E=EF.Q

EF-емисионен фактор

EF=30 кg/Мg

Q- Годишното производство на цех”Екструдирани листи” =6005,603 т

Е=30.10-3.6005,603=180,17 Mg

2.3.Парова централа

От изпускащото устройство № 1 – комин се емитират прах, SO2 , NOх , CO.

2.3.1.Собствен мониторинг

Регионална лаборатория – Стара Загора  към ИАОС направи периодични измервания на показателите, съгласно честотата, определена в КР. Измерените стойности са нанесени в Протокол№564-565/14.04.2006 г.

2.4.Водогреен котел за отопление

От изпускащо устройство К2 – комин на водогреен котел за отопление се емитират прах, SO2 , NOх , CO.

2.4.1.Собствен мониторинг

Регионална лаборатория – Стара Загора  към ИАОС направи периодични измервания на показателите, съгласно честотата, определена в КР. Измерените стойности са нанесени в Протокол№566-567/14.04.2006 г.

2.6.Оценка на съответствието

При измерване на емисиите от Парова централа е установено превишение на НДЕ по показателя „въглероден оксид”.

2.7.Анализ на причините за несъответствие

Директор завод сформира екип за установяване на причините за несъответствие и назначаване на коригиращи действия.От фирмата-доставчик на котлите и горелката бе направена пълна проверка и се установи, че причина за превишението на НДЕ по въглероден оксид е в неизправността на горелката.

19

2.8. Коригиращи действия

Като коригиращи действия Екипът определи временно настройване на горелката и последващо закупуване на нова след разглеждане на оферти.

Предложен бе за реализация проект за промяна на вида на горивото от газьол на метан.

През месец декември 2006 г. бе закупена и монтирана нова горелка.

2.9.Превантивни действия

С писмо №02950/13.07.2006 г. операторът”Панхим”ООД е уведомил МОСВ Дирекция”Превантивна дейност” и РИОСВ – Стара Загора за планирана промяна на вида на горивото, съгласно усл.7.2. от КР.С писмо №2980/15.08.2006г. притежателят на разрешителното е изпратил изискваната информация по Приложение №7 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и  в отговор на писмо №26-00-2559/11.09.2006г. от МОСВ - протокол №2814/16.10.2006 г. за

измерени стойности на емисиите от парова централа при работа с гориво метан.

Операторът очаква отговор от МОСВ за откриване на процедура за промяна на КР.

2.10.Мониторинг на пречиствателното съоръжение филтър на изпускащото устройство на машината за разкрояване на листи.

Контролиран параметър е налягането.През 2006 година са направени   81 измервания.

2.10.1.Оценка на съответствието на контролирания параметър на пречиствателното съоръжение.

През 2006 година няма установени  несъответствия на измерената стойност на контролирания параметър с нормата, определена в Комплексното разрешително.

2.11.Оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества

Източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества са продувките на сборниците за течни суровини.При приемането и прехвърлянето на течните суровини началник –смяната и дежурният техник спазват мерки за предотвратяване отделянето на емисии от леснолетливите течни суровини.

Регионална лаборатория Стара Загора направи изследване на имисиите вредни вещества в атмосферния въздух на територията на „Панхим”ООД.Изследвани бяха 10 показателя на атмосферния въздух и шест метеопараметри за периода 29- 30.03.2006 г.

Направените изследвания показват, че имисинните показатели са в норма.

20

2.11.1.Мерки и резултати от тях за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии.

Ежедневно при приемане на течните суровини се спазват мерките за предотвратяване на неорганизирани емисии.За 2006 година няма постъпили оплаквания за неорганизирани емисии, отделяни от площадката на Панхим ООД.

3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

3.1.Мониторинг на функционирането на пречиствателните съоръжения

3.1.1.Сепараторни вани

Сепараторните вани служат за отделяне на пух полимера от отпадната вода преди подаването й за обработка в ПСОВ.Процесът при тях не е обвързан с технологични параметри, които да се следят.

3.1.2.Пречиствателна станция за производствени отпадъчни води

| съоръжение | Параметър мярка | Брой измервания | Средна Ст-ст | Оптимална ст-ст | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм.кутия | Темп.,С | 522 | 28,1 | 27 | Да |
| Р-р за смесв. | РН,ед | 519 | 7,38 | 7,2 | Да |
| Аерац.р-р | Темп.,С | 516 | 21,4 | 25 | Да |
|  | Аерац., | 516 | 25,2 | 29 | Да |
| Вх. поток А | ХПК,мг/м3 | 60 | 938,6 | 600 | Не |
|  | НВ, мг/м3 | 21 | 331,8 | 600 | Да |
| Вх. поток Б | ХПК,мг/м3 | 28 | 746,5 | 100 | Не |
| Изх.общ поток | Темп.,С | 516 | 22,5 | 40 | Да |
|  | РН,ед | 516 | 6,9 | 6,5-9,0 | Да |
|  | НВ, мг/м3 | 23 | 247 | 100 | Не |
|  | ХПК,мг/м3 | 149 | 488,7 | 100 | Не |
|  | БПК5, мг/м3 | 19 | 144 | 25 | Не |

3.1.3.Оценка на съответствието

3.1.3.1.Температура на отпадната вода в измервателна кутия.

Оптималната стойност е 270С, а благоприятният температурен интервал е 25-350С.В този температурен интервал най-качествено протича химичната обработка на водата.

3.1.3.2.рН в резервоар за смесване на водата с химическите реагенти.

21

Оптималната стойност е 7,2, а благоприятният за коагулация на органичните примеси интервал е 6,9-7,7.

3.1.3.3.Температура в аерационен резервоар за биообработка на отпадната вода

Оптималната стойност е 250С, а благоприятният за биоокислението  температурен интервал е 15-300С .

3.1.3.4.Аерация на биомасата в аерационен резервоар

Стойности, по-ниски  от 20% водят до недостиг на кислород за окислителните процеси.

3.1.3.5.ХПК на вход поток А

Оптималната стойност е получена чрез усредняване на стойностите по ХПК на водите от произвежданите марки полимер.По принцип пречиствателното оборудване е проектирано да обезвреди води и с по-високи от оптималната стойност ХПК./до 1600 мг/дм3/.

3.1.3.6.НВ на вход поток А

Оптималната стойност тук е получена чрез усредняване на стойностите на водите от различни марки полимер.По принцип по-голямото количество НВ благоприятстват химическото третиране на водата , защото се явяват кондензационни ядра за образуваните утайки.

Произвежданите през 2006 година марки полимер не са дали превишение на показателя неразтворени вещества.

3.1.3.7.ХПК на вход поток Б

Този поток се нарича още условно чиста вода.На практика обаче при него показателят ХПК превишава оптималната стойност.Като се има в предвид, че този поток преминава само механична обработка и се смесва с тристепенно пречистената вода, той се явява вторичен замърсител.

Операторът Панхим ООД все още не е установил причината за високата стойност на органика в поток Б.Направил е проучване за акредитирани лаборатории, които да направят пълен анализ на водата от поток Б, но поради специфичността на производството това е трудоемка задача.Никоя от лабораториите не се ангажира с анализиране на вода, която съдържа олигомерни органични примеси.

3.1.3.8.Показатели на изход общ поток от ПСОВ

Стойностите за температура и рН на изходния поток са в оптималните граници.Неколкократно са превишени стойностите на ХПК,БПК5 и НВ.

3.1.4.Анализ на причините

При работата на ПСОВ от съществено значение са показателите на изход общ поток.

Причини за по-високите стойности на ХПК,БПК5 и НВ от оптималните са следните:

1.Недостатъчна аерация в аерационния резервоар и/или наличие на застойни зони.

22

2.Смесването на поток Б/с високо ХПК/ с тристепенно пречистената вода.

3.1.5.Коригиращи действия

1.Закупуване на ново аерационно оборудване за осигуряване на достатъчно кислород за окислителните процеси.

2.Освежаване на активната биомаса в аерационния резервоар и проследяване на състоянието й.

Операторът Панхим закупи и монтира компресор за въздух през месец август.През месец октомври в аерационния резервоар бе доставена свежа биомаса.

3.1.6.Поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри

Параметрите, които се измерват в ПСОВ са следните:температура в измервателна кутия, рН в резервоар за смесване, температура в аерационен резервоар, аерация.

Температурата в измервателната кутия се поддържа чрез охлаждане на постъпващата в ПСОВ вода.

РН в резервоара за смесване се поддържа чрез подаване на натриева основа с помпа, която се включва и изключва  по сигнал от рН-метъра.

Температурата в аерационния резервоар се поддържа чрез подаване на пара или вода от оператор при необходимост.За 2006 година не се е налагало такова регулиране.Самата система е с големи буферни способности и успява да компенсира температурните  отклонения в благоприятния за развитието на биомасата интервал.

Аерация –оператор ръчно с вентил настройва дебита на въздуха.

3.2.Собствен мониторинг на производствени отпадни води за 2006 г.

3.3.Оценка на съответствието, причини за несъответствие и коригиращи действия

3.3.1.Точка на пробовземане №1

При анализ на показателите са установени четири несъответствия в стойността на показателя „неразтворени вещества”, девет несъответствия по показателя „БПК” и девет несъответствия по показателя „ХПК”.

Като вероятни причини за превишението на стойностите на показателите бяха определени:

1.Необходимостта от по-голямо количество въздух за аериране при обработка на отпадната вода.

2.Необходимостта от освежаване на „активната биомаса”.

3.По- високите стойности на показателите на водата, която постъпва за обработка.

За достигане на ИЕО операторът „Панхим”ООД извърши следните коригиращи действия:

23

1.Закупи компресор за аериране на биобасейна.

2.Достави „активна биомаса” от работеща пречиствателна станция.

3.3.2.Точка на заустване №2

Съгласно усл.10.6. притежателят на разрешителното е монтирал измервателно устройство за количеството и дебита на заустваната вода.Ежемесечно операторът докладва в РИОСВ – Стара Загора за количеството на заустваната отпадна вода.В края на годината /2006/ Панхим е заплатил такса за ползване на воден обект по сметката на БД-Източно-беломорски район с център гр.Пловдив.

При оценка на съответствието на анализираните показатели са установени три несъответствия по показателя „неразтворени вещества”,осем несъответствия по показателя „БПК” и десет несъответствия по показателя „ХПК”.

3.3.2.1.Анализ на причините за несъответствие и коригиращи действия.

1.Стойностите на показателите на изход ПСОВ – т. 1 са по-високи от НДЕ, а потокът от т.1 зауства в т.2.

2.Коригиращи действия

Да се изпълнят заложените в програмата за оптимизиране работата на ПСОВ мероприятия, като включително се потърси компетентна консултация от специалисти в областта на пречистване на води.

3.3.3.Отчетено количество заустена производствена отпадна вода за 2006 година : 27 324 м3.

3.3.3.1.Оценка на съответствието

През 2006 г. са превишени нормите на дебита на заустваната отпадъчна вода за месеците май, юни, юли, август и септември.Годишно заустените отпадъчни води за 2006 г. надвишават нормата, посочена в усл.10.1.2.1.-т.5.

3.3.3.2.Причини за несъответствията и коригиращи действия

Като вероятни причини за несъответствията могат да се посочат следните:

1. В т.№2 зауства потокът от точката за пробовземане №1.

2.Процесът на производство е шаржов и моментният дебит на заустваната отпадна вода се мени в зависимост от етапа на технологичния процес.

3.През 2006 г. се наложи неколкократно дрениране и почистване на оборотните цикли  и охладителните кули.

24

4.Увеличеното производство на листи, включително от закупени гранули дава увеличение на заустваната вода с около 0,5 м3/ч.

Коригиращи действия:

1.Да се въведе ефективен контрол върху контролираните потоци.

2.Във връзка с предстоящо планирано разширение на производството да се предприемат действия за промяна в условията на Комплексното разрешително, отнасящи се до количествата на ползваната и заустваната вода.

3.4.Оценка на съответствието

3.4.1.Точка на заустване №4

При оценка на съответствието на анализираните показатели е установено едно несъответствие по показателя „неразтворени вещества”.

Операторът е анализирал причините за несъответствие :

Завишението на показателя неразтворени вещества се дължи на слабия поток на битово-фекалните води, което е довело до наслагване на твърди частици в пробоотборната точка.

Коригиращо действие -  почистване и измиване на шахтата на пробоотборната точка.

3.5.Периодична проверка на канализационната мрежа

3.5.1.Ежедневни проверки- от операторите на дневна смяна-наблюдават се нивата на канализационните шахти за нормален отток на отпадни води.

3.5.2.Периодични проверки- при вземане на образци за анализ от отпадните води-представителят на Панхим отчита състоянието на ревизионните шахти.

3.6.3.Профилактика – периодично почистване на канализационната система с агрегат за високо налягане тип”Вома”.През 2006 година е направена една профилактика на канализационната система.

За 2006 година няма установени течове от канализационната мрежа.

3.6.4.Притежателят на разрешителното съвместно с фирмата доставчик на измервателното устройство в т.2 е направил профилактично почистване и настройка през м.декември 2006 година.

3.6.5.Докладване по ЕРЕR

3.6.5.1.Общ органичен въглерод/ТОС/ като общ С или ХПК/3 – За 2006 година с отпадните води е отделено 6199,21 кг/год  ХПК/3.

Изчисленията са извършени по следния начин:

1.Измерената стойност на ХПК в т.2 в кг/м3 се умножава с количеството заустена вода за месеца в м3 и се разделя на 3

Получените стойности се сумират за да се получи годишното ХПК/3 в кг.

/1,885 х (1971 + 2415)/ : 3 = 2755,87 kg

/0,324 x (2594 + 2420)/: 3= 541,51 kg

25

/0,270 x 1771/: 3 =159,39 kg

/0,900 x 4511/ : = 1353,3 kg

/(0,148 + 0,058):2/ x 1627/ : 3 = 55,86 kg

/0,571 x 3385/ : 3 = 644,28 kg

/0,346 x 2769/ : 3  = 319,36 kg

/0,136 x 1042/ : 3 = 47,24 kg

/0,295 x 2200/ : 3 = 216,33 kg

/0,220 x 1219/ : 3 = 89,39 kg

2755,87+541,51+159,39+1353,3+55,86+644,28+319,36+47,24+216,33+89,39=6182,53 kg

2.Измерената стойност на ХПК за битово-фекалните води в кг/м3 за всяко шестмесечие се умножава по определеното количество заустена битово –фекална вода в м3  за шестмесечието.Получените стойности се разделят на 3 и се сумират.

/0,098x455/: 3 = 14,86 kg

/0,012x455/ : 3 = 1,82 kg

14,86 + 1,82 = 16,68 kg

3.Стойностите по т.1 и т.2 се сумират и сумата се вписва в таблица № 1 Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR.

6182,53 + 16,68 = 6199,21 kg

3.6.5.2.Хлориди/като общ Сl/ - За 2006 година с отпадните води са отделени 1795,51 кг/год хлориди.

Изчисленията са извършени по следния начин:

1.Измерената стойност на хлоридите в кг/м3 се умножава по количеството заустена вода в м3 за месеца.Получените стойности се сумират за да се получи годишното количество хлориди в заустената вода.

0,006 x/1971 + 2415/ = 26,32 kg

0,0425 x /2594 + 2420/ = 213,1 kg

0,035 x / 1771 + 4511/ = 219,87 kg

/(0,382 +0,007):2/ x /1627 +3385/ =974,83 kg

0,0425x2769 = 117,68 kg

0,032 x 1042 = 33,34 kg

0,079 x 2200 = 173,8 kg

0,030 x 1219 = 36,57 kg

26,316 + 213,1 + 219,87 +974,83+117,68 +33,34 + 173,8 +36,57 = 1795,51 kg

4.Управление на отпадъците

4.1.Генерирани отпадъци

26

Ежемесечно се отчитат генерираните производствени отпадъци и се вписват в отчетни книги и технически отчети.

Годишните количества на генерираните отпадъци от производството се докладват с отчети по ЗУО-Приложения №№6, 8, 11.

Количествата на отпадъците се описват в Отчетни книги за образувани и /или третирани отпадъци.

4.1.1.Оценка на съответствието и анализ на причините за несъответствия

Ежемесечно началник-цеховете правят оценка на съответствието в изпълнение на инструкцията по условие 11.7.3. от КР.

За 2006 година има превишение  в средномесечното и годишното количество на  генерираните отпадъци  от полиетилен/код 15.01.02./.Надвишени са месечните количества за месеци – април, юни, юли, август, октомври и ноември.Това е свързано с преработването на 693,645 тона полистирол, доставян в полиетиленови торби по 25 кг върху палети, които са фолирани.

През 2005 г. няма регистрирани несъответствия в количествата на генеририраните отпадъци с нормите, определени в КР.

4.1.2.Коригиращи действия

Превишението на количеството отпадъчен полиетилен може да се избегне след проучване на възможностите за доставка на полистирол в по-големи разфасовки.

За 2006 г не са генерирани отпадъци от строителство и събаряне/код 17.09.04./ и метални отпадъци/код 19.10.01./

4.2.Събиране на отпадъците

4.2.1.Оценка на съответствието

През 2005 г. няма констатирани несъответствия в събирането на отпадъците.

През 2006 г. беше установено несъответствие в съдовете за събиране на отпадните масла, отпадните оловни акумулатори и отпадъчни тръби от флуоресцентни лампи.Констатирано беше несъответствие по отношение разделното събиране на отпадъците.

4.2.2.Причини за несъответствието и коригиращи действия

Директор завод сформира екип за установяване причините за несъответствието и коригиращи действия.

Изброените отпадъци бяха преместени от склад № 8 и при това не бяха поставени съответните табели с кодовете и наименованията.Ползваните съдове се оказват неподходящи за съхранението на цитираните опасни отпадъци, което налага проучване за съдове, непозволяващи разливане, изтичане и разпиляване на опасни вещества при съхранението на отпадъците.

27

Бяха изпълнени следните коригиращи действия:

1.Поставени са табели за вида и кода на отпадъците

2.Поставени са клетки и палети за обособяване място на съхранение на всеки отпадък

3.Осигурени са и са насипани съответните абсорбенти

4.3.Временно съхранение на отпадъците

Генерираните отпадъци се съхраняват на територията на фирма “Панхим”ООД до предаването им за оползотворяване и обезвреждане, в съответствие с условие 11.2.6. от КР.Ежегодно операторът представя      Годишни отчети за отпадъците в РИОСВ-гр.Стара Загора.

Операторът съхранява следните отпадъци  на площадката:

- отпадъци от пластмаси/”пух” – полимер - код 07.02.13. - в склад № 4

- отпадъци от пластмаси/слепени нишки от ПММА/ - код 07.02.13. – в склад №4

- отпадъци от пластмаси/отпадъчен ПММА от аспирация при оразмеряване в производството/ - код 07.02.13. – склад №4

- отпадъци от пластмаси/отпадъчен ПММА от разкрояване/ - код 07.02.13.- в склад №4

- отпадъци от пластмаси/отпадъчен ПММА при мелене/- код 07.02.13. – в склад № 4

- отпадъци от пластмаси/СПММА мленки от изрезки/ - код 07.02.13. – в склад № 3

- отпадъци от желязо и стомана-код 19.10.01.- пред механоработилница

- метални опаковки/варели/-код 15.01.04.- в склад № 4

- отпадъчни филтърни платна- код 15.02.03.- в склад № 4

- смесени отпадъци от строителство и събаряне- код 17.09.04.-за 2006 г няма генерирани

- отпадъци от решетки и сита- код 19.08.01.-  в склад № 4

- утайки от пречистване на отпадъчни води-код 07.02.11.- в склад № 4

- други моторни и смазочни масла-код 13.02.08.- .- в склад № 4

- флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак- код 20.01.21.- в склад № 4

- оловни акумулаторни батерии-код 16.06.01.- в склад № 4

4.3.1.Площадки за временно съхранение на отпадъците

На територията на фирмата са обособени следните площадки за временно съхранение на отпадъци

- Склад № 3

-Склад № 4

-Склад № 8

- пред механоработилница

28

-в дърводелска работилница

4.3.2.Проверки на площадките за временно съхранение на отпадъци

През 2005 г. са извършени две проверки на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци.Констатирани бяха несъответствия за площадката, обозначена като склад №8.За решаване на проблемите и отстраняване на несъответствията, операторът закупи нова складова база и се извърши актуализиране на условия в КР.

През 2006 г. са направени три проверки за оценка на съответствието на площадките за временно  съхранение на отпадъци.

4.3.3.Оценка на съответствието

В издадените протоколи са констатирани 13 несъответствия и са определени коригиращи действия.Коригиращите действия са изпълнени.

4.5.Транспортиране на отпадъците

Отпадъците се транспортират със специализиран транспорт от фирмата-купувач.

Фирма “Нелсон чистота” извозва смесените битови отпадъци /код20.03.01./

4.5.1.Оценка на съответствието

През 2005 г. няма регистрирани несъответствия при транспортирането на отпадъците.

През 2006 г. няма регистрирани несъответствия при транспортирането на отпадъците.

4.6.Предаване на отпадъци на фирми за преработка, оползотворяване и обезвреждане

Операторът предава следните отпадъци на фирми за преработка,оползотворяване и обезвреждане:

1.Дървени отпадъци – код 03.01.05.

2.Отпадъци от пластмаси –всички с  код 07.02.13.

3.Хартиени опаковки – код 15.01.01.

4.Отпадъчен полиетилен – код 15.01.02.

4.6.1.Предадени на фирми отпадъци за 2006 г.

Операторът е предал на фирми за оползотворяване, повторна употреба и рециклиране следните количества отпадъци:

1.Дървени отпадъци-код 03.01.05. –2,5 м3 През 2006 г. притежателят на разрешителното е върнал негоден/бракуван/ дървен материал на фирмата доставчик и срещу върнатото количество е получил годен такъв.След въвеждане на ИСО 9001 това става с протокол за рекламация.

29

2.ПММА от аспирация при оразмеряване- код 07.02.13. – 20,871 т

От които 1,271 т от  минали години.

3.ПММА от аспирация при разкрояване – код 07.02.13. – 6,645 т, от които 2,145 т от минали години

4.ПММА от аспирация при мелене – код 07.02.13. – 37,89 т, от които 5,100 т от минали години.

5.Пух-полимер – код 07.02.13. – 0,130 т

6.Мленки от изрезки – код 07.02.13.- 3,710 т

7.Полистирол – код 07.02.13. – 19,505 т

8.Отпадъчен полиетилен – код 15.01.02. – 21,334 т

9.Отпадъчни хартиени опаковки – код 15.01.01. – 3,513 т

4.6.1.1.Предадени на фирми отпадъци за 2005 г.

1.Дървени отпадъци- код 03.01.05 -32м3

2.ПММА от аспирация при оразмеряване – код 07.02.13. – 23,329 тона

3.ПММА от аспирация при разкрояване – код 07.02.13. – 1,485 тона

4.ПММА от аспирация при мелене – код 07.02.13.- 19,59 тона

5.Пух-полимер – код 07.02.13. – 4,032 тона

6.Мленки от изрезки – код 07.02.13. – 61,52 тона

7.Отпадъчен полиетилен – код 15.01.02. -7,94 тона

8.Отпадъчни хартиени опаковки – код 15.02.01. - 3,5 тона

4.6.2.Оценка на съответствието

Операторът е предал срещу заплащане на външна фирма в Германия за оползотворяване 61,52 тона от отпадъка мленки от изрезки/код 07.02.13./.Само това количество от отпадъка е транспортирано от външната фирма.

4.6.3.Оценка на възможността за предаване на отпадъци на фирми за оползотворяване,преработване и рециклиране

Съгласно усл.11.5.3. операторът е направил такава оценка за следните видове отпадъци

1.Утайки от пречистване на отпадъчни води – код 07.02.11

Утайките са с неизяснен състав и не е намерена фирма, която да ги приема.

2.Отпадъци от решетки и сита- код 19.08.01.

При проучване на възможностите не е установена фирма, която приема такъв вид отпадъци.

3.Метални опаковки /варели/ - код 15.01.04.

Операторът не е установил фирма, която приема такъв вид отпадъци.Служители и частни лица закупуват металните варели за лични цели.

4.Метални отпадъци – код 19.10.01.

30

През 2006 година не са генерирани и притежателят на разрешителното не е проучвал възможностите за предаване на този вид отпадъци

5.Отпадъчни филтърни платна – код 15.02.03.

През 2006 г. не са генерирани такива отпадъци.

6.Смесени отпадъци от строителство и събаряне- код 17.09.04.

При сключване на договор за строителни дейности операторът включва клауза за извозване на строителните отпадъци от фирмата изпълнител.

7.Смесени полимерни отпадъци

Операторът е получил отказ от три фирми за приемане на смесените полимерни отпадъци за преработка, обезвреждане и оползотворяване.Поради инертния им състав притежателят на разрешителното получи съгласието на кмета на гр.Стара Загора и РИОСВ- Стара Загора за депониране на смесените полимерни отпадъци на сметището на Мандра баир.Бяха депонирани 40 тона смесени отпадъци.

До края на 2006 г. притежателят на разрешителното внедри система за разделно събиране на полимерните отпадъци и предотвратяване  генерирането на смесени полимерни отпадъци от производството.

4.6.4.Оценка на възможността за предаване на отпадъците по условие 11.6.2. за обезвреждане на фирми с КР или с разрешение по чл.37 от ЗУО.

Заключенията от направената оценка са следните:

1.До края на 2006 г. операторът се е свързал с подходяща фирма, отговаряща на изискванията на усл.11.6.2. от КР .Операторът планира да направи анализ на утайките от ПСОВ за установяване на техния състав.

2.Видовете отпадъци от усл.11.6.2. ще продължат да се съхраняват в съответните складове на територията на площадката.

3.Ново проучване на възможностите за предаване на горепосочените отпадъци ще бъде направено до 30.06.2007 г.

4.7.Рециклиране/повторна преработка/ на отпадъците

Операторът използва повторно в производството/рециклира/ отпадък от пластмаси/СПММА мленки от изрезки/ с код 07.02.13.

4.7.1.Оценка на съответствието.

През 2005 г. няма установени несъответствия при рециклирането на отпадъците.

През 2006 г. операторът е предал за 61,52 тона мленки от изрезки срещу заплащане на фирма в Германия.

5.Шум

5.1.Източници на шум за производствената площадка са съоръженията на инсталациите за производство на СПММА, екструдирани листи, пречиствателна станция за отпадни води и парова централа.

31

5.2.Оценка на общата звукова мощност на обекта

5.2.1.Измерване емисиите на шум в околната среда съгласно условие 12.2.2.1. се извършва един път на две години  от оторизирана лаборатория

по границите на площадката и се изчислява общата звукова мощност в мястото на въздействие.За 2006 година е направено измерване на емисиите на шума и изчисление на общата звукова мощност.

5.3.Измервания нивата на шума

Операторът представя данните от измерването на шума за 2006 година.

5.4.На база на измерванията бе изчислено нивото на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от геометричния център на площадката на „Панхим”ООД.

Lp= 106,9 dB(A)

6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През 2006 г съгласно усл.`13.7.1.1. е извършен мониторинг на показателите на сондажната вода.

В комплексното разрешително няма поставени условия за извършване на мониторинг на състоянието на почвите.

6.1.Оценка на съответствието

Резултатите показват,че е надвишен екологичния праг по показателите нефтопродукти, нитрати, нитрити и желязо.Операторът е направил протокол за несъответствията.При анализ на причините за несъответствие могат да се направят следните заключения:

1.Притежателят на разрешителното не   произвежда и не работи с  вещества съдържащи нитрати, нитрити и желязо.

2.Операторът не отвежда отпадни води в подземни хоризонти.

3.Проучвателни дейности по подземни хоризонти не са в компетенцията на притежателят на разрешителното.

6.2.Разливи и течове от съоръжения и тръбопроводи, разположени на открито

Притежателят на разрешителното е осигурил Дневник за разливи.Ежесменно началник смяната и дежурния техник правят оглед на съоръженията и тръбопроводите, разположени на открито.

За 2006 г. няма констатирани разливи и течове.

7.Собствен мониторинг при анормални режими на инсталациите

32

Съгласно Плана за собствен мониторинг при анормални режими на инсталациите, притежателят на разрешителното измерва емисиите на вредни вещества във въздуха и водите.

Анормалните режими възникват в резултат на аварийни ситуации.

През 2006 г. няма регистрирани аварийни ситуации и анормални режими при работата  на инсталациите.Операторът не е провеждал  мониторинг на емисиите при анормални режими.

V.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

1.Привеждане на площадката за временно съхранение на отпадъци/склад №8/ в съответствие с нормативните изисквания

В склад № 8 за временно съхранение останаха два отпадъка:отпадъчен полиетилен и хартиени отпадъци.Тези отпадъци не изискват система за измиване на контейнери и система за събиране на отпадъчните води.Площадката е оградена и обозначена.Двата отпадъка са съвместими и не изискват големи разстояния между местата за съхранение.Има осигурена вентилация.Достъпът на външни лица е ограничен.Осигурени са пожарогасители в случай на запалване.

2.Монтиране на нов сборник за ММА с обем 100 м3 и за МА с обем 50м3

Монтиран е сборник за МА с обем 60 м3.В момента условията не налагат монтирането на сборник за ММА с обем 100 м3 и след прецизиране на разходите операторът е замразил този проект.

3.Монтиране на измервателни устройства за контрол разхода на вода.

Операторът е монтирал измервателни устройства по инсталации и е представил схема на разположението им  с първия ГДОС през 2006 година.

4.Монтиране на измервателни устройства за измерване количествата на заустваните отпадъчни води.

Операторът  е монтирал измервателно устройство за количеството заустваните отпадъчни води в точка на заустване №2.

5.Подмяна на настилката на настоящата обваловка на резервоарите за съхранение на ММА и МА.

Операторът е подменил настилката на обваловката в определения срок.

6.Прекъсване на гравитачната връзка на резервоарите за съхранение на газьол с канализацията.

33

Операторът е изпълнил тази дейност от ИППСУКР в определения срок.

7.Привеждане в съответствие с нормативните изисквания на складовете за съхранение на суровини.

Притежателят на разрешителното е привел в съответствие с нормативните изисквания складовете за съхранение на суровини.

Поради отдалеченост на склад №2 за съхранение на полимерни суровини и складовете за съхранение на продукти, с писмо № 3080/22.11.2006 г.операторът Панхим ООД е уведомил МОСВ за планирана промяна – изграждане на нов Оперативен склад в близост до инсталацията за производство на екструдирани листи.

8.Прекъсване на съществуващото тръбопроводно отклонение за шлам.

Операторът е изпълнил тази дейност в определения в ИППСУКР срок.

9.Оптимизиране работата на ПСОВ

Операторът изготви Програма за оптимизиране работата на ПСОВ.С услугите на   външна оторизирана фирма бе  обследвана работата на инсталацията и операторът получи необходимите предложения и препоръки.Закупен е компресор за въздух за ПСОВ.Освежена е активната биомаса с добавяне на допълнително количество от работеща ПСОВ.

Притежателят на разрешителното продължава обследването на причините за високите стойности на някои от показателите при работата на пречиствателните съоръжения и  е в процес на консултиране за оптимизиране  работата аерационния резервоар.

VІ.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

17.1.През 2006 година операторът не е прекратил дейността на инсталациите в обхвата на КР №14.

VІІ.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

1.Аварии – няма регистрирани за 2006 г.

2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР – няма регистрирани за 2006 г.

34

VІІІ.Приложения

Таблица 1

Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове |  |  | Праг на пренос на замърси-тели извън площадка-та, кг/год | Праг на произ-водство,обработ-ка или употре-ба, кг/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух кг/год | Във вода кг/год | В почва кг/год |  |  |
| 1. | 630-08-0 | Въглеро-ден оксид | - /4548,53/ М | - | - | - | - |
| 2. |  | ЛОС без метан/NMVOC/ | - /30835/ С | - | - | - | - |
| 3. |  | Азотни оксиди/NOx/NO2/ | - /122,16/ М | - | - | - | - |
| 4. |  | Серни оксиди/SOx/SO2/ | - /6828,55/ М | - | - | - | - |
| 5. |  | Общ органичен въглерод/ТОС/ - ХПК/3 | - | - /6199,21/ М | - | - | - |
| 6. |  | Хлориди/като общ хлор/ | - | - /1795,51/ М | - | - | - |

35

Таблица 2

Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на СПММА |  |  |  |  |  |
| ЛОС /без метан/ NMVOC | kg/h | 0,1 |  | 1 път на 2 г |  |
| Прах | mg/Nm3 | 150 |  | 1 път на 2 г |  |
| Инсталация за производство на екструдирани листи |  |  |  |  |  |
| ЛОС /без метан/ NMVOC | kg/h | 0,1 |  | 1 път на 2 г |  |
| Прах | mg/Nm3 | 150 |  | 1 път на 2 г |  |
| Парова централа |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид /СО/ | mg/Nm3 | 170 | 612,2 | 1 път на 2 г | Не |
| Азотни оксиди/NOх/NO2/ | mg/Nm3 | 450 | 11,8 | 1 път на 2 г | Да |
| Серни оксиди/SOх/SO2/ | mg/Nm3 | 1700 | 871,6 | 1 път на 2 г | Да |
| Прах/ФПЧ10 | mg/Nm3 | 80 | 7,8 | 1 път на 2 г | Да |
| Водогреен котел |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид /СО/ | mg/Nm3 | 170 | 28,2 | 1 път на 2 г | Да |
| Азотни оксиди/NOх/NO2/ | mg/Nm3 | 450 | 46,6 | 1 път на 2 г | Да |
| Серни оксиди/SOх/SO2/ | mg/Nm3 | 1700 | 510,6 | 1 път на 2 г | Да |
| Прах/ФПЧ10 | mg/Nm3 | 80 | 6,5 | 1 път на 2 г | Да |

36

Таблица 3

1.Емисии в производствени отпадъчни води – точка на пробовземане №1

| Параметър | единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 6,69 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 393 | Веднъж на два месеца | Не |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 52 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 100 | Веднъж месечно | Да |
| хлориди | мг/дм3 | 400 |  | Веднъж на два месеца |  |
| Февруари |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,32 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 248,7 | Веднъж на два месеца | не |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 199 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 312 | Веднъж месечно | Не |
| хлориди | мг/дм3 | 400 | 4,80 | Веднъж на два месеца | Да |
| Април |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 6,67 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 508,7 | Веднъж на два месеца | Не |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 852 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 1065 | Веднъж месечно | Не |
| хлориди | мг/дм3 | 400 | 4,0 | Веднъж на два месеца | Да |
| Май |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,12 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 |  | Веднъж на два месеца |  |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 246 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 657 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 |  | Веднъж на два месеца |  |
| Юни |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,62 | Веднъж месечно | да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 34,2 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 253 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 498 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 | 8,0 | Веднъж на два месеца | Да |
| Юли* |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 6,74/7,79 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 243/243,4 | Веднъж на два месеца | Не |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 412/79 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 643/581 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 | 17,7/15 | Веднъж на два месеца | Да |
| Август |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 8,82 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 64,2 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 46 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 379 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 |  | Веднъж на два месеца |  |
| Септември |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 8,08 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 64,2 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 434 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 3700 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 | 6,0 | Веднъж на два месеца | Да |
| Октомври |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,33 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 0,4 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 5 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 18 | Веднъж месечно | Да |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 | 12,05 | Веднъж на два месеца | Да |
| Ноември |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,54 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 76,9 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 44 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 234 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 | 8,00 | Веднъж на два месеца | Да |
| Декември |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6,5-9 | 6,88 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 90,0 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 69 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 271 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 | 6,00 | Веднъж на два месеца | Да |

* - през м.юли е направено контролно измерване на показателите от РЛ –Стара Загора към ИАОС и анализ на показателите от акредитираната лаборатория за собствен мониторинг

Таблица 3 - продължение

2.Емисии на производствени отпадъчни води- точка на заустване №2

| Параметър | единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Януари |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 2,57 | Веднъж месечно | Да |
| Зауст.вода | м3 |  | 1971 | Веднъж месечно |  |
| Февруари |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 3,59 | Веднъж месечно | Да |
| Зауст.вода | м3 |  | 2415 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,9 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 1735,3 | Веднъж на два месеца | Не |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 884 | Веднъж месечно | не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 1885 | Веднъж месечно | Не |
| хлориди | мг/дм3 | 400 | 6,4 | Веднъж на два месеца | Да |
| Март |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 3,48 | Веднъж месечно | Да |
| Зауст.вода | м3 |  | 2594 | Веднъж месечно |  |
| Април |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 3,36 | Веднъж месечно | Да |
| Зауст.вода | м3 |  | 2420 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,55 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 66,0 | Веднъж на два месеца | да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 243 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 324 | Веднъж месечно | Не |
| хлориди | мг/дм3 | 400 | 42,50 | Веднъж на два месеца | Да |
| Май |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 9,23 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 1171 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,47 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 |  | Веднъж на два месеца |  |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 181 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 270 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 |  | Веднъж на два месеца |  |
| Юни |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 4,35 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 4511 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 8,14 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 47,7 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 560 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 900 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 | 35,00 | Веднъж на два месеца | Да |
| Юли* |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 4,26 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 1627 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,18/8,32 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 179/11,9 | Веднъж на два месеца | Не/да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 53/6 | Веднъж месечно | Не/да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 148/58 | Веднъж месечно | Не/ |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 | 382/7,00 | Веднъж на два месеца | Да |
| Август |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 3,81 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 3385 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 8,46 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 1,8 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 24 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 571 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 |  | Веднъж на два месеца |  |
| Септември |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 3,84 | Веднъж месечно | Не |
| Зауст.вода | м3 |  | 2769 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 8,16 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 0,2 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 220 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 346 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 | 45,50 | Веднъж на два месеца | Да |
| Октомври |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 1,06 | Веднъж месечно | Да |
| Зауст.вода | м3 |  | 1042 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,52 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 1,7 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 16 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 400 | 136 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 |  | 32,00 | Веднъж на два месеца | да |
| Ноември |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 3,05 | Веднъж месечно | Да |
| Зауст.вода | м3 |  | 2200 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,43 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 415,8 | Веднъж на два месеца | Не |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 75 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 295 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 | 79,00 | Веднъж на два месеца | Да |
| Декември |  |  |  |  |  |
| Дебит | м3/ч | 3,6 | 1,63 | Веднъж месечно | Да |
| Зауст.вода | м3 |  | 1219 | Веднъж месечно |  |
| рН |  | 6,5-9 | 7,5 | Веднъж месечно | да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 100 | 13,1 | Веднъж на два месеца | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 48 | Веднъж месечно | Не |
| ХПК | мг/дм3 | 100 | 220 | Веднъж месечно | Не |
| Хлориди | мг/дм3 | 400 | 30,0 | Веднъж на два месеца | Да |

- - през м.юли е направено контролно измерване на показателите от РЛ –Стара Загора към ИАОС и анализ на показателите от акредитираната лаборатория за собствен мониторинг

Таблица 3 - продължение

3.Емисии в битово-фекални води – точка на заустване №4

| Параметър | единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| юни |  |  |  |  |  |
| рН |  | 6-9 | 8,32 | Един път на шестмесечие | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 35 | 30,6 | Един път на шестмесечие | Да |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 23 | Един път на шестмесечие | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 125 | 98 | Един път на шестмесечие | Да |
| Декември |  |  |  |  |  |
| рН |  |  | 8,04 | Един път на шестмесечие | Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 35 | 113,4 | Един път на шестмесечие | Не |
| БПК | мг/дм3 | 25 | 7 | Един път на шестмесечие | Да |
| ХПК | мг/дм3 | 125 | 12 | Един път на шестмесечие | Да |

43

Таблица 4

## Образуване на отпадъци от призводството за  2006 година

| № | Наименование | код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цех”Мицубиши”1 |  | Количества, определени с КР | Реално измерено | Количество, определено с КР | Реално измерено |  |  |  |
| 1. | Пух-полимер | 07.02.13 | 6 тона | 3,96 т | 0,8 кг/т | 0,7 кг/т | Склад № 4 | Външна фирма | Да |
| 2. | Слепени нишки | 07.02.13 | 2,25 т | 1,63 | 0,3 кг/т | 0,27 | Склад № 4 | Външна фирма | Да |
| 3. | Отпадъци от решетки и сита | 19.08.01. | 0,36 т | 0,115 | 0,2 кг/т | 0,02 | Склад № 4 |  | Да |
| 4. | Утайки от ПСОВ | 07.02.11* | 1,44 т | 0,27 | 0,1 кг/т | 0,05 | Склад № 4 |  | Да |
|  | Цех”Екструдирани листи”2 |  |  |  |  |  |  |  | да |
| 5. | ПММА от аспирация при оразмеряване | 07.02.13. | 24,2т | 19,6 т | 3,7 кг/т | 3,3 кг/т | Склад № 4 | Външна фирма | Да |
| 6. | ПММА от аспирация при разкрояване | 07.02.13. | 6 тона | 4,5 т | 500 кг/мес | 372,5 кг/мес средно | Склад № 4 | Външна фирма | Да |
| 7. | ПММА от аспирация при мелене | 07.02.13. | 36 тона | 32,79 т | 5,5 кг/т | 5,46 кг/т | Склад № 4 | Външна фирма | Да |
| 8. | Мленки от изрезки | 07.02.13. | 2000 т | 360,6 | 300 кг/т | 60 кг/т | Склад № 3 | Външна фирма | Да |
| 9. | Отпадъчен полиетилен | 15.01.02. | 14,4т/г | 21,334 т/г | 1200 кг/мес | 1778 кг/мес средно | Склад № 8 | Външна фирма | Не |

1 – Годишно произведена продукция от цех”Мицубиши” – 5853,604 тона гранулат

44

2- Годишно произведена продукция от цех”Екструдирани листи” – 6005,603 тона листи

Таблица 4 - продължение

## Производствени и опасни отпадъци, генерирани от цялата площадка

| № | Наименование | код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране-собствен транспорт/ външна фир ма | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количества, определени с КР | Реално измерено | Количества, опреде-лени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| 1. | Дървени отпадъци | 03.01.05. | 36 м3/г | 2,5 м3/г | - | - | В дърводелска работилница | Външна фирма |  |
| 2. | Метални варели | 15.01.04. | 72 бр/г | 34бр. | - | - | Склад № 4 |  |  |
| 3. | Отпадъци от желязо и стомана/метали/ | 19.10.01. | 6 т/г | Няма генерирани | - | - | Пред механоработилница |  |  |
| 3. | Хартиени отпадъци | 15.01.01. | 3,6 т/г | 3,513 т/г | - | - | Склад № 8 | Външна фирма |  |
| 4. | Отпадъчни филтърни платна | 15.02.03. | 3 бр/г | Няма генерирани | - | - | Склад № 4 |  |  |
| 5. | Отпадъчни масла | 13.02.08.* | 1800 л/г | не | - | - | Склад № 4 |  |  |
| 6. | Отпадъчни флуоресцентни тръби и други,съдържащи живак | 20.01.21.* | 144 бр/г | 70 бр. | - | - | Склад № 4 |  |  |
| 7. | Отпадъчни акумулатори | 16.06.01.* | 2 бр/г | 1 бр | - | - | Склад № 4 |  |  |
| 8. | Смесени битови отпадъци | 20.03.01. | 144 м3/г | 137 м3/г | - | - |  | Външна фирма |  |

Таблица  5

## Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци на  за 2006 година

| Отпадък | код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяването/обезвреждането | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПММА от аспирация при оразмеряване | 07.02.13. | Не | Не | Kungstof und Farben gesellchaft Gmbn - Germany | Да |
| ПММА от аспирация при разкрояване | 07.02.13. | Не | Не | Kungstof und Farben gesellchaft Gmbn - Germany | Да |
| ПММА от аспирация при мелене | 07.02.13. | Не | Не | Kungstof und Farben gesellchaft Gmbn - Germany | Да |
| СПММА мленки от изрезки | 07.02.13. | Да | Не | Kungstof und Farben gesellchaft Gmbn - Germany | Да |
| Отпадъчен полистирол | 07.02.13. | Не | Не | „Етропласт”ООД гр.Етрополе „Каскада”ООД гр.Пловдив | Да |
| Отпадъчен полиетилен | 15.01.02. | Не | Не | „Каскада”ООД гр.Пловдив | Да |
| Слепени нишки | 07.02.13. | Не | Не | Vodraro Projects Management /VPM/ | Да |

Шумови емисии

Таблица 6

| № | Място на измерването | Ниво на зву-ково налягане Дв/А/ | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Точка №1 | 47,0 | През деня | Да |
| 2. | Точка №2 | 49,9 | През деня | Да |
| 3. | Точка №3 | 50,3 | През деня | Да |
| 4. | Точка №4 | 56,8 | През деня | Да |
| 5. | Точка №5 | 56,8 | През деня | Да |
| 6. | Точка №6 | 59,6 | През деня | Да |
| 7. | Точка №7 | 62,5 | През деня | Да |
| 8. | Точка №8 | 67,4 | През деня | Да |
| 9. | Точка №9 | 56,2 | През деня | Да |
| 10. | Точка №10 | 54,6 | През деня | Да |
| 11. | Точка №11 | 50,4 | През деня | Да |
| 12. | Точка №12 | 51,2 | През деня | Да |
| 13. | Точка №13 | 52,1 | През деня | Да |
| 14. | Точка №14 | 49,2 | През деня | Да |

Забележка: Точките от 1 до 14 са по границите на площадката.

Опазване на подземните води

Таблица 7

| № | Показател | Мярка | Стойност | Екол.праг /съгласно КР/ | Честота На мониторинг | Съот- Вет- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | рН | ед | 7,13 | - | Веднъж годишно | - |
| 2. | електропроводимост | s/cm | 910 | - | Веднъж годишно | - |
| 3. | Разтворен кислород | Мг/дм3 | 2,46 | - | Веднъж годишно | - |
| 4. | Обща твърдост | Мгекв/дм3 | 8,35 | - | Веднъж годишно | - |
| 5. | нефтопродукти | Мг/дм3 | 3,25 | 0,05 | Веднъж годишно | Не |
| 6. | Амониев йон | Мг/дм3 | 0,07 | 0,12 | Веднъж годишно | Да |
| 7. | нитрати | Мг/дм3 | 25,41 | 10 | Веднъж годишно | Не |
| 8. | нитрити | Мг/дм3 | 0,03 | 0,025 | Веднъж годишно | Не |
| 9. | желязо | Мг/дм3 | 0,09 | 0,05 | Веднъж годишно | Не |

47

Таблица 8

Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите/базово състояние/, съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Аварийни ситуации

Таблица 9

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

Таблица 10

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

48

ІХ.Подписване на годишния доклад

Декларация

от Еуд Розенцвайг -Управител на фирма “Панхим”ООД

### С настоящето предавам Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително на фирма “Панхим”ООД - гр.Стара Загора.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околната среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица, представляващи държавна институция.

Подпис:

/Еуд Розенцвайг – Управител/

Дата: