“ПАЛФИНГЕР  ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК  БЪЛГАРИЯ” ЕООД

## Годишен  доклад  за  2006 год.

## за изпълнение на дейностите за които е представено Комплексно разрешително № 95/17.04.2006 г.

/актуализиран/

Оператор:

“ПАЛФИНГЕР  ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК  БЪЛГАРИЯ”ЕООД филиал “ТЕНЕВО”

1. Увод

Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително

## Инсталации, които попадат в обхвата на точка 2.6. от Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за повърхностна обработка на метали чрез електролитни или химични процеси:

- линия за електрохимично нанасяне на покрития (“твърдо” хромиране);

- линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване).

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност под 50 MW:

- газов котел 1

- газов котел 2

- инфрачервени излъчватели – 25 броя

2. Участък “Цилиндри”

(с изкл. на линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване)

- Адрес по местонахождение на инсталациите:

8672 с.Тенево,”Индустриална зона”,община Тунджа,област Ямбол

- Регистрационен номер на КР:

Комплексно разрешително № 95/2006 г.

- Дата на подписване на КР:

17.04.2006 г.

- Дата на влизане в сила на КР:

06.05.2006 г./Писмо Изх.№ 91-00-346/18.05.2006 г.на МОСВ/

- Оператор на инсталациите, притежател на разрешителното: “ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, филиал Тенево

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

8672 с.Тенево, ”Индустриална зона”, община Тунджа, област Ямбол

тел.: 046 / 680100, факс 046 / 680199

- Лице за контакти:

### инж.Петя Бакърджиева-пълномощник по околната среда в оперативната част.

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

с.Тенево, ”Индустриална зона”, тел: 046 / 680163, Мобилен: 0888 535458, факс: 046 / 680199; e-mail: p.bakardjieva@palfinger.bg

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани  в инсталацията/инсталациите:

## Инсталации, които попадат в обхвата на точка 2.6. от Прилож. 4 на ЗООС:

1. Инсталация за повърхностна обработка на метали чрез електролитни или химични процеси

- линия за електрохимично нанасяне на покрития (“твърдо” хромиране)

Извършва се електрохимично нанасяне на твърдо хромово покритие в     хром/VІ/ - съдържащ електролит на бутални пръти и хидравлични цилиндри от стомана. Хромовото покритие е с дебелина 30-40 микрона и осигурява нужните функционални характеристики на изделията - трайна противоко-розионна защита и износоустойчивост. Основните производствени операции са: анодно декапиране/ецване/, хромиране, промиване.

Линията функционира от 20.12.2006 г., съгласно Констативен акт № 15 /20.12.2006 г. за установяване годността за приемане на строеж и експлоатация на “Монтаж на инсталация за галванично покритие”.

- линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване)

В тази линия се обработват всички детайли след термично запиляване, организирана в три вани - байцваща, промивна и пасивираща. Байцването се извършва в баня от 10 об.% Chemacid 3400 - разтвор на база сярна и фосфорна киселини. Байцваните детайли се промиват с мека вода в промивна вана. След това се консервират/пасивират/ в баня, съдържаща        2 об.% P3-Prevox 6748.

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност под 50 MW

- газов котел 1 – за отопление на участък “Цилиндри” и административна сграда

- газов котел 2 - за отопление на линия за електрохимично нанасяне на покрития ”твърдо хромиране”

- инфрачервени излъчватели – 25 броя

2. Участък “Цилиндри”

(с изкл. на линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване)

Участъкът е ситуиран в главния производствен корпус с основен предмет на дейност производство на хидравлични цилиндри и детайли за тях.

Производственият процес е организиран в технологични линии, включващи съответни машини и съоръжения: резачни машини, дробуструй, стругове, фрези, преси, шлайфмашини, заваръчни боксове, миялни машини, изпитва-телни стендове.

- Производствен капацитет на инсталациите:

## Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за повърхностна обработка на метали чрез електролитни или химични процеси

- линия за електрохимично нанасяне на покрития (“твърдо” хромиране) - обем на ваните за повърхностна обработка – 95 m3

- линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване) – обем на ваните за повърхностна обработка – 1.28 m3

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност под 50 MW

- газов котел 1 – 0.149 MW

- газов котел 2 – 0.330 MW

- инфрачервени излъчватели – 25 броя с мощност по 0.05 МW

2. Участък “Цилиндри”

(с изкл. на линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване)

| Инсталация | Количество произведена продукция-м.май-м.декември |
| --- | --- |
| Линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване) | 610.1613 м2 |
| Участък “Цилиндри” (с изкл. на линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване) | 50 123 бр.цилиндри /4387 т/ |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Система за управление на околната среда:

- Отговорник по цялостно изпълнение на условията в Комплексното разрешително – пълномощник по околната среда в оперативната част;

- Отговорник – използване на вода;

- Отговорник – използване на енергия;

- Отговорник – използване на суровини, спомагателни материали и горива;

- Отговорник – емисии в атмосферата, отпадъчни води, почви, шум;

- Отговорник – управление на отпадъците;

- Отговорник – предотвратяване и действие при аварии.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

### РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

гр.Стара Загора 6000, ул.”Стара планина“ № 2

Направление "Превантивна дейност "

тел. 69 22 28

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията /инсталациите:

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ –ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

гр.Пловдив, ул.”Булаир” № 26

факс 032/62-80-63;

тел. 032/62-15-52;

e-mail: bd_plovdiv@abv.bg

2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Във фирмата е въведена система за управление на околната среда/СУОС/, която приемства “най-добрите решения” от опита на “Палфингер”АД Австрия. С нея се дефинира :

- фирмената екологична политика;

- екологичните аспекти на производствената дейност;

- спазване изискванията на екологичното законодателство и проверка на съответствието на производствените дейности;

- изграждане на гъвкава система за връзки с обществеността по проблемите на околната среда.

Условие 5.1.1. от КР

СПИСЪК

на лицата отговорни за изпълнение на условията в

Комплексното разрешително

| Условие | Отговорник | Изпълнител |
| --- | --- | --- |
| Условие 8.1.Вода | Иван Чавдаров | Иван Чавдаров |
| Условие 8.2.Енергия | Иван Илиев | Иван Илиев |
| Условие 8.3.2.Суровини, спомагателни материали, горива | Радостина Начева Петя Бакърджиева | Петя Бакърджиева Мария Иванова |
| Условие 8.3.4.Съхранение на суровини,спомагателни материали,горива | Петя Бакърджиева Румен Илиев Иван Чавдаров | Румен Илиев Иван Чавдаров |
| Условие 9.Емисии в атмосферата | Петя Бакърджиева | Петя Бакърджиева Ташко Парушев Венцислав Цветанов Иван Илиев |
| Условие 10.Емисии на отпадъчни води | Петя Бакърджиева | Петя Бакърджиева Богомил Калев |
| Условие 11.Управление на отпадъците | Петя Бакърджиева | Петя Бакърджиева Иван Чавдаров Иван Илиев Снежан Пеев Радостин Айданлийски |
| Продължава: |  |  |
| Продължение: |  |  |
|  |  | Любомир Петков Ташко Парушев Светослав Миланов Стойчо Димитров Богомил Калев Величка Маркова |
| Условие 12.Шум | Петя Бакърджиева | Петя Бакърджиева |
| Условие 13.Почва и подземни води | Петя Бакърджиева | Петя Бакърджиева |
| Условие 14. Предотвратяване и действие при аварии | Петя Бакърджиева Иван Илиев | Петя Бакърджиева Иван Илиев Иван Чавдаров Румен Илиев Мира Янузова Радостин Айданлийски Тодор Наскинов Ташко Николов Даньо Данев |

- Обучение

Утвърдена е годишна програма за обучение на персонала по изпълнение на условията в Комплексното разрешително/Условие 5.2.1. /. При промяна на потребностите за обучение, същата ще се актуализира периодично.

С нея се цели да се изградят знания и умения на персонала за важността на съответствието на политиката и изискванията за опазване на околната среда, спрямо изискванията на системата за управление.

Акцентува се върху задачите и отговорностите за постигане на горепосоченото съответствие, включително готовността за адекватна реакция при производствени аварии и злополуки, необходимостта от прилагане на конкретни защитни мерки, възможните вреди при отклонения от параметрите на нормална работа на съоръженията и технологичните процеси.

- Обмен на информация

На информационно табло на площадката, достъпно до всички сътрудници е предоставена актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в комплексното разрешително ,включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт.

Условие 5.3.1.от КР

СПИСЪК

на отговорните лица за изпълнение на условията в

Комплексното разрешително

| Име, Фамилия | Длъжност | Местоположение на работното място | Телефон за контакти |
| --- | --- | --- | --- |
| инж.Петя Бакърджиева | Пълномощник по околната среда в оперативната част | Администрация І етаж | 046 /680 163 |
| инж.Радостина Начева | Контролинг | Администрация ІІ етаж | 046 /680 128 |
| инж.Иван Илиев | Ръководител поддръжка | Администрация ІІ етаж | 046 /680 115 |
| инж.Румен Илиев | Инспектор заваръчен надзор | Стая-ОТКК | 046 /680 114 |
| Иван Чавдаров | Домакин | Администрация ІІ етаж | 046 /680 160 |

На площадката се поддържа актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт/Условие 5.3.2./

В списъка са включени:

- Министерство на околната среда и водите, Дирекция ”Превантивна дейност”;

- Изпълнителна агенция по околна среда, Дирекция ”Мониторинг на околната среда”;

- Регионална инспекция по околната среда и водите, гр.Стара Загора, Отдел ”Контрол на околната среда”:

  - Направление “Опазване чистотата на въздуха”

  - Направление ”Опазване на водите”

  - Направление ”Управление на отпадъците”

  - Направление ”Превантивна дейност”

  - Направление ”Опасни химични вещества и управление на риска”

- Басейнова Дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район - н-к отдел ”Контрол”;

- Център за спешна медицинска помощ;

- Полиция;

- Пожарна;

- Областна Дирекция ”Гражданска защита”;

- Председател на Областната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

- Многопрофилна болница за активно лечение гр.Ямбол;

- РДВР и Районна служба по пожарна и аварийна безопасност;

- Дежурен Общински съвет за сигурност община Тунджа;

- Еколог община Тунджа.

- Документиране

Осигурен е актуален списък с нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталациите - закони, наредби, инструкции на Министерство на околната среда и водите/Условие 5.4.1./

Изготвен е списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, намиращ се на достъпно място за всички сътрудници/Условие 5.4.2./.

Предоставените документи на отговорните лица се отразяват в списък с регистриран подпис/Условие 5.4.3./.

- Управление на документи

Съгласно инструкция за актуализация на документите изисквани в комплексното разрешително/Условие 5.5.1./ :

- всички документи се актуализират при промяна на нормативната уредба на екологичното законодателство;

- всички промени в управлението и експлоатацията на технологичното оборудване се отразяват документирано в съответни инструкции, включително и след авария;

- всички промени в работата на пречиствателното оборудване се документират в инструкции, включително и след авария;

- невалидната документация се заменя с актуализирана.

- Оперативно управление

Съгласно условията в комплексното разрешително, на база оптимална експлоатация и поддръжка на машините и съоръженията има изготвени инструкции /Условие 5.6.1./, окачени на информационни табла, достъпни до всички сътрудници пряко отговорни за тяхното изпълнение.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Има разработени и се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и емисионни параметри на пречиствателните съоръжения, съгласно условията в комплексното разрешително /Условие 5.7.1./.

Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието на измере-ните стойности на контролираните параметри с определените норми и ограничения в комплексното разрешително /Условие 5.7.2./.

Налице са инструкции за установяване на причините за допуснатите несъот-ветствия и предприемане на коригиращи действия /Условие 5.7.3./.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации;

Прилага се инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното и пречиствателно оборудване след всяка авария /Условие 5.8.1/).

Налице е инструкция за определяне на опасните вещества и въздействието им върху околната среда при авария. В нея са регламентирани видовете опасни вещества,категория на опасност,токсикологична информация, еколо-гична информация/Условие 5.8.2./.

В инструкция са определени  възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората-земетресение, радиоактивно замърсяване, ураганен вятър, снегонавявания, заледявания, пожар, изтичане на газ пропан-бутан/Условие 5.8.3./.

Съгласно инструкция по Условие 5.8.4. са регламентирани възможните начини на действие при всяка аварийна ситуация като се има предвид най-добрата защита за живота и здравето на хората и околната среда.

Всички сътрудници при постъпване на работа се запознават с аварийния план на фирмата и съпътстващите схеми за евакуация при авария и пожар.

В инструкция съгласно Условие 5.8.5 са дефинирани целите, процесите и отговорностите по изпълнение на Плана за действие при аварии:

- оптимална организация при провеждане на защитни и спасителни дейности;

- регламентиране на начините за оповестяване и привеждане в готовност;

- ефективност и координация в управлението на процесите;

- запознаване на персонала със средствата за индивидуална защита;

- оповестяване и привеждане в готовност на комисията за борба с бедствия,аварии и катастрофи и собствени сили за действие;

- координиране на действията с органите на спешна медицинска помощ, пожарна и гражданска защита;

- оценка на степента и обхвата на опасност и организиране на действия по напускане на опасните зони;

- посочване на реда за възобновяване на обстановката след авария.

Отговорност за планирането и способността на персонала за справяне с извънредни ситуации носи Постоянната фирмена комисия и Щабът към нея.

Съгласно инструкция по Условие 5.8.6. се организира периодична проверка за готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии, където са упоменати мероприятията за поддържане на постоянна и аварийна готовност.

В инструкция, съгласно Условие 5.8.7. са определени пътищата за евакуация, аварийните изходи, сборният пункт, обозначени на специални схеми нераз-делна част от Плана за действие при аварии.

Налице е инструкция за определяне на причините за авария и предприемане на коригиращи действия /Условие 5.8.8./.

Определени са средствата за оповестяване на аварията и начините за техни-ческа поддръжка /Условие 5.8.9./.

Осигурени са процедурите по незабавно оповестяване на персонала за наличие на извънредна ситуация, незабавно оповестяване на обществото в случаите когато в резултат на извънредна ситуация възникнат вредни за здравето на хората въздействия извън границите на завода, начините за оповестяване на Държавните институции и обществени организации. Отбелязани са сигналите на гражданска защита.

Съгласно инструкция по Условие 5.8.10. са регламентирани необходимите средства за лична защита, където се изисква редовна проверка и поддръжка и осигуряване на безпрепятствен достъп до местата на съхранението им.

Инструкцията по Условие 5.8.11. определя средствата за противодействие при аварии-противопожарни хидранти, азбестови одеала, пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи.

Съставът на Постоянната фирмена комисия и Щабът към нея по организацията и ръководството на спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи е посочен в инструкция, съгласно Условие 5.8.12.

На информационно табло, съгласно Условие 5.8.13. е представен списък на телефонните номера по оповестяване при спешни и неотложни аварийно-възстановителни мероприятия, който се поддържа актуализиран.

- Записи

Резултатите от собственият мониторинг на технически и емисионни показа-тели се съхраняват и документират. В дневници се отразяват оценката на съответствието на параметрите спрямо заложените норми в комплексното разрешително, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Отклоненията се завеждат с протокол за несъответст-вие.

- Докладване

По Условие 7.4. във връзка с Условие 7.1. и несъответствия с нормите в комплексното разрешително от извършен собствен мониторинг на отпа-дъчни води на 11.10.2006 г. бе изпратено уведомително писмо, изх.№ 237/21.02.2007 г. до РИОСВ гр.Стара Загора, Басейнова Дирекция за управ-ление на водите-Източнобеломорски район, гр.Пловдив, Областния Управител на област Ямбол, Кмета на община Тунджа, Областна Дирекция “Гражданска защита” гр.Ямбол.

По Условие 7.4. във връзка с Условие 7.2. е изпратена информация с прило-жени протоколи от извършен анализ до РИОСВ гр.Стара Загора и Басейнова Дирекция за управление на водите-Източнобеломорски район гр.Пловдив за резултатите от мониторинга, определен в комплексното разрешително-писма изх.№897/05.10.2006г., №195/13.02.2007 г.

- Актуализация на СУОС

След всяко изменение на условие в комплексното разрешително СУОС ще бъде актуализирана.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди става чрез доставка от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Ямбол, съгласно Договор № 2290/10.05.2004.

Отчитането на изразходваната вода се извършва чрез измервателни уст-ройства и се документира в дневник.

Основни консуматори на вода за производствени нужди са три броя миялни машини в участък “Цилиндри” и линия за повърхностна обработка /байцване/.

По Условие 8.1.8.1.:

| Таблица | 3.1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Източник на вода | Годишно количествосъгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество-м.V-м.ХІІ | Използвано количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| Линия за повърхностна обработка в у-к”Цилиндри”/байцване/ |  |  |  |  |  |
| В и К -дружество | 35.25m3/y | 0.047m3/m2 обработена повърхност | 21 m3/y | 0.0344m3/m2 обработена повърхност | #### Да |
| ##### Участък”Цилиндри” с изключение на линия за повърхностна обработка в у-к ”Цилиндри” /байцване/ |  |  |  |  |  |
| В и К -дружество | Няма условие по КР | Няма условие по КР | 98 m3/y | 0.022 m3/t |  |

По Условие 8.1.8.2.:

Съгласно Условие 8.1.7.2. е изготвена и се прилага инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода с посочените в комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Съгласно тази инструкция няма документирани несъответствия.

По Условие 8.1.8.3.:

Съгласно Инструкция по Условие 8.1.3. за поддръжка и проверка на водо-

проводната мрежа на площадката ежемесечно се проверяват състоянието на помпената станция, водните камери в двукамерния водоем, течове по цялата система. Няма констатирани несъответствия и течове.

3.2. Използване на енергия

Основните консуматори на енергия в у-к ”Цилиндри” с изключение на линия за повърхностна обработка /байцване/ са участъците за механична обработка на металите-операция “струговане”. Основният консуматор в линията за повърхностна обработка /байцване/ е ваната за байцване на детайлите.

По Условие 8.2.5.1.:

Таблица 3.2.

| Електроенергия | Количество за единица продукт1^, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Линия за повърхностна обработка в у-к ”Цилиндри”/байцване/ | 0.033962 MWh/m2 | 0.0237 MWh/m2 | Да |
| Участък ”Цилиндри” с изключение на линия за повърхностна обработка в у-к ”Цилиндри”/байцване/ | Няма условие по КР | 0.5149 MWh/t |  |

По Условие 8.2.5.2.

Няма несъответствие на измерените количества електроенергия с определе-ните такива в условията на комплексното разрешително.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

По Условие 8.3.3.1:

###### Таблица 3.3.1

| Линия за повърхностна обработка в у-к”Цилиндри”/байцване/ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| Prevox 6748 Chemacid 3400 | 0.19 t/y 0.62 t/y | 0.00025 t/m2 0.00083 t/m2 | 0.15 t/y 0.50 t/y | 0.0002458 t/m2 0.00083 t/m2 | Да Да |

Таблица 3.3.2

| Участък “Цилиндри” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество-м.V-м.ХІІ | Количество за единица продукт | Съот- ветствие |
| Sintilo LXE | 4.7 t/y |  | 3.837 t/y | 0.00087 t/t | Да |
| Sintilo 081 E | 1.0 t/y |  | - | * |  |
| HLP32-хидравлично масло | 60.0 t/y |  | 46.533 t/y | 0.01 t/t | Да |
| MHП 68-хидравлично масло | 3.1 t/y |  | 2.416 t/y | 0.0006 t/t | Да |
| Drill-двигателно масло | 15.6 t/y |  | 12.562 t/y | 0.0029 t/t | Да |
| P3-neutrasel 5225 | 0.19 t/y |  | 0.060 t/y | 0.00002 t/t | Да |
| Eskaphor EM 12 | 0.19 t/y |  | 0.081 t/y | 0.00002 t/t | Да |
| Eskaphor N 6585 | 0.62 t/y |  | 0.272 t/y | 0.00006 t/t | Да |
| Eskaphor EM 37 | 0.31 t/y |  | 0.150 t/y | 0.00003 t/t | Да |
| Аргон | 1.96 t/y |  | 0.808 t/y | 0.00018 t/t | Да |
| Смес аргон/въглероден диоксид 18% | 10.84 t/y |  | 8.771 t/y | 0.002 t/t | Да |
| Кислород | 10.40 t/y |  | 6.470 t/y | 0.0015 t/t | Да |
| Метан | 0.80 t/y |  | 0,397 t/y 0,397 t/y | 0.00009 t/t | Да |
| Пропан | 11.28 t/y |  | - | * |  |
| Ацетилен | 2.53 t/y |  | - | * |  |

* няма употребено количество за периода

Таблица 3.3.3

| ##### Участък “Цилиндри” /25 бр.инфрачервени излъчватели и котел №1/ и административна сграда-за отопление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество- м.V-м.ХІІ | Количество за единица продукт | Съот- ветст- вие |
| Газ пропан-бутан | 200 t/y |  | 58.32 t/y |  | Да |

По Условие 8.3.3.2:

По прилагането на инструкцията по Условие 8.3.2.2 за оценка на съответст-вието на годишните количества използвани суровини, спомагателни мате-риали и горива с определените такива в условията на комплексното разре-шително - няма установени несъответствия.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Използваните химични вещества и препарати, включително масла и смазочно-охлаждащи течности са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества и препарати.

Тяхното съхранение отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност /Условие 8.3.4.1./

Съхранението на сгъстени газове се осъществява в три резервоара, с обем по 3 м3 и в бутилки за сгъстени газове, съгласно изискванията за работа със съдове под налягане/Условие 8.3.4.3./.

Съхранението на пропан-бутан се осъществява в три резервоара с обем 4,5 м3 и един с обем 5 м3 на покрита бетонирана площадка /Условие 8.3.4.4./.

Съхранението на масла и смазочни материали се осъществява в два резервоара, с обем 9 и 20 м3  и във варели разположени на стелажи с бордове за задържане на евентуални разливи, с обем равен на 120% от обема на съхраняваното вещество /Условие 8.3.4.5./.

Съхранението на изделия от стомана и чугун и готoва продукция се осъществява в закрити складове с бетонна основа/Условие 8.3.4.6./.

По Условие 8.3.6.1.:

Съгласно инструкция по Условие 8.3.4.9. ежемесечно се извършва проверка на съответствието на резервоарите и площадките за съхранение с експлоата-ционните изисквания и условията на комплексното разрешително.

За периода-м.май-м.декември са извършени осем проверки на състоянието на складовото стопанство за пропан-бутан и осем проверки на резервоарите за заваръчни газове - оглед на външната обвивка на съдовете, арматурата, фланцовите и резбовите съединения. Няма констатирани несъответствия.

По Условие 8.3.6.2.:

Съгласно инструкция по Условие 8.3.4.10. ежемесечно се извършва проверка за установяване на течове по тръбната преносна мрежа за горива, суровини и материали.

За периода-м.май-м.декември са извършени осем броя проверки на тръбо-проводите за масла, осем броя проверки на тръбопроводите за пропан-бутан и осем броя проверки на тръбната мрежа за заваръчни втечнени газове.

Няма установени течове по тръбната система.

Съгласно инструкция по Условие 8.3.4.8. ежемесечно се извършват проверки за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и обваловките за течни суровини, материали, горива и продукти.

При осем броя проверки няма установени несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1.	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Методиката за изчисляване на годишното количество замърсители в атмосферният въздух  и повърхностните води е дадена в Приложение 2 .

4.2.	 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Във връзка с Условие 9.1.1.1. се прилагат инструкции за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение. Инструкцията включва:

- списък на технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на всяко от пречиствателните съоръжения;

- стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на всяко от пречиствателните съоръжения;

- честота на мониторинг и оборудване за мониторинг, както и резервното оборудване за всяко пречиствателно съоръжение;

- документиране на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Цялото оборудване за пречистване и контрол се поддържа по време на неговата експлоатация в съответствие с инструкцията за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим.

Извършва се мониторинг на контролираните параметри на пречиствател-ното оборудване .

Съгласно Условие 9.1.4.1. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в Условиe 9.1.1. на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

- линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване)

  - Изпускащо устройство №32 - Вани за байцване

-Пречиствателното съоръжение: капкоуловител

| Пречиствателно съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота | Оборудване мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капкоуловител | Движение на флуидния поток (визуално) | Безпрепят-ствено движение | Непре-къснат | Визуален достъп | Резервна решетка Скара |
|  | Температура на разтвора | 55 – 60 0С | Непре-къснат | Датчици за температура | Датчици |

По Условие 9.1.5.3.:

При ежедневните проверки за съответствие на данните от мониторинга са констатирани две несъответствия в оптималната стойност на температурата на разтвора.Причини за несъответствието-изгорял нагревател.Коригиращото действие което е предприето е подмяна на нагревателя.

- Участък “Цилиндри”

  - Изпускащо устройство №35 - Дробометна машина

-Пречиствателното съоръжение: книжни филтри

| Пречист-вателно съоръжение | Контролиран параметър | Опти-мална стойност | Честота | Оборудване мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Книжен филтър | Р на прaхо-газовия поток | 250 кРа | Непре-къснат | Манометър | Филтри |

По Условие 9.1.5.3.:

В резултат на ежедневният мониторинг за периода са констатирани четири броя установени несъответствия на налягането на прахо-газовия поток. Причините за несъответствия са запълване на филтрите.Коригиращите действия са почистване и подмяна на филтърната уредба.

След извършена проверка и анализ на филтърната уредба към дробометна машина,Ръководството на фирмата стигна до извода че не е необходимо изграждане на циклон. Фирмата е в процедура по закупуване и монтиране на вторичен филтър на “WHEELABRATOR GROUP“GmbH, с който доставчика гарантира по-голяма ефективност на пречиствателното съоръжение.

- Емисии от точкови източници на площадката:

Участък “Цилиндри”

| - Изпускащо устройство № | - Източник на отпадъчни газове | - Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3) | - Височина на изпускащото устройство (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 29 | Аспирация от Робот за заваряване ROY19 | Прах | 20 | - до30.09.2006г. - 2 m | - след30.09.2006г - 12 m |
| - 30 | Аспирация от кабини за заваряване | Прах | 20 | - 9 |  |
| - 31 | Аспирация от кабини за заваряване | Прах | 20 | - 9 |  |
| - 33 | Машина за термично запиляване | NОx Прах | 400 20 | - 9 |  |
| - 35 | Дробометна машина | Прах | 20 | - 20 |  |

Линия за повърхностна обработка в участък “Цилиндри” (байцване)

| - Изпускащо устройство № | - Източник на отпадъчни газове | - Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- |
| - 32 | Вана за байцване | - 9 |

- Горивна инсталация с номинална топлинна мощност под 50 MW

| Изпускащо устройство (комин), № | Източник на отпадъчни газове | Мощност,МW | Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3), | Височина на изпускащото устройство, m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Газов котел | 0.149 | CO NOx SO2 | 100 250 5 | 12 |
| 38 | Газов котел | 0.330 |  |  | 10 |
| 1-25 | Инфрачервени излъчватели | 25 броя по 0.05 | - | - |  |

Изпълнението на Условие  9.2.1.1. е отразено в Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)-т.V.

- Извършени са собствени периодични измервания на изпускащите устройст-ва, посочени в комплексното разрешително от акредитирана регионална лаборатория към РИОСВ гр.Стара Загора.

- Честота на измерване-веднъж на две години.

- След монтажа на вторичния филтър към дробометна машина/описано в т.V от Инвестиционната програма за привеждане в съответствие/ ще бъде извършен мониторинг на Изпускащо устройство № 35.

- По Условие 9.6.4.6.-резултатите от извършения мониторинг на емисиите в атмосферния въздух /Условие 9.6.1./ са отразени в Таблица 2 от

- Приложение 1.

Съгласно Условие 9.2.4. е въведена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причи-ните за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

По Условие 9.6.3. и Условие 9.6.4.2.:

- Годишните количества на веществата свързани с прилагането на Европейс-кия регистър на емисиите на вредни вещества (EРЕВВ) се документират и съхраняват на площадката. Информацията е представена в Таблица 1 от Приложение 1.

Съгласно Условие 9.3.2. се прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, устано-вяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Съгласно Условие 9.3.3. се  прилага инструкция за извършване на периодич-на оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 9.4.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответс-вията и предприемане на коригиращи действия.

По Условие 9.6.4.6.,във връзка с Условие 9.6.4.3. - няма документирани неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

По Условие 9.6.4.6.,във връзка с Условие 9.6.4.4 . -няма постъпили оплак-вания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

По Условие 9.6.4.6., във връзка с Условие 9.6.4.5. - при оценката на съответствието на извършените емисионни измервания спрямо нормите на показателите в комплексното разрешително - няма установени несъответствия.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Производствени отпадъчни води

Работа на пречиствателните съоръжения

- Участък “Цилиндри”- маслени филтри към четири броя миялни машини

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- |
| нефтопродукти | < 10 mg/dm3 | Преди изпускане в канализацията |

По Условие 10.3.3.:

Няма изпускане на отпадъчни води от миялни машини и не е правен мониторинг на контролирания параметър.

- Участък „Цилиндри” - утаителна шахта,маслен сепаратор към площадка за стружки

Отделящата се от контейнера за стружки смес от вода, отпадъчни смазочно-охлаждащи течности и масла не могат да се разделят физично на отделни фракции . Това наложи не използването на горе цитираните пречиствателни съоръжения.

Съгласно Условие 10.1.1.2.1.1. се  прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на  пречиствателните съоръжения .

Съгласно Условие 10.1.1.2.2. се прилага инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Камплексното разре-шително,  установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия.

По Условие 10.1.1.2.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на  пречиствателните съоръжения –маслени филтри. Извършва се ежемесечна проверка на нивото на масло в разделителния съд. При запълване на разделителния съд, следва източване на маслото и утайката. Прави се ежемесечна поддръжка на поп-лавъковия прекъсвач.

По Условие 10.3.4. и Условие 10.1.1.3.:

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Съгласно инструкцията са извършени четири броя проверки на състоянието на канализационната мрежа и ревизионните шахти,няма установени несъответствия. По поддръжката-извършено е промиване на канализационната мрежа с вода с цел отстраняване на полепнали материали.

Фирмата зауства пречистени производствени води като част от смесен поток :байцващи разтвори и промивни води от байцване след ПСОВ, отпадъчни води след маслени филтри , битово-фекални след пречистване в ПСБВФ и дъждовни отпадъчни води чрез отвеждащ канал в река Тунджа , трета категория.

1. Точка на заустване: № 1 –  река Тунджа, трета категория водоприемник, чрез отвеждащ канал /по договор/, с географски координати:

N = 42о 20 13.9,

E =  26o 32 40.1;

2. Точки на пробовземане:

№ 2 - изход маслен сепаратор, с географски координати:

N = 42о 19 51,5,

E = 26o 31 29,0

В резултат на неефективното функциониране на пречиствателните съоръ-жения: утаителна шахта и маслен сепаратор,отпадъчните води след площад-ката за стружки се събират в резервоар и от там чрез помпа се източват във варели-200 л. Водите се предават на лицензиран оператор-„Лумакс Транс” ЕООД гр.Русе съгласно Договор за приемане  на отпадъчни води с

код 12 01 09* - „Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи” /Решение на МОСВ № 00-ДО 145-04/21 10.2005 г./

Горецитираната информация е посочено в уведомително писмо до МОСВ - Изх.№ 902/09.10.2006 г.

№ 4 - изход от площадката, с географски координати:

N =  42о 19 43.4,

E =  26o 31 32.2

№ 5  изход  от закритата част на отвеждащия колектор (РШ) с географски координати:

N =  42о 20 14.2,

E = 26o 3239. 0

Схема на източници на отпадъчни води,точки на пробовземане и точка на заустване е представена в Приложение 3.

3. Източници на отпадъчните води: байцващи разтвори и промивни води от  байцване след ПСОВ, отпадъчни води след маслени филтри, дъждовни отпадъчни води*

* към отвеждащия канал се подават битово-фекални и дъждовни води от:

  - “ПАПАС” ООД - силозна база,

  - дъждовни води от общински паркинг; и

  - дъждовни води от подстанция на с. Тенево

4. Име на водоприемника –р. Тунджа след гр. Ямбол, преди ж.п. мост на с. Коневец, трета категория

Собствен мониторинг.

Резултатите от собствения мониторинг по Условие 10.3.5. във връзка с Условие 10.1.4.1. са представени в Таблица 3 от Приложение 1.

Мониторингът е възложен на Регионолна лаборатория-гр.Стара Загора към Изпълнителна Агенция по околна среда гр.София  съгласно Договор.

Количество на заустваните производствени отпадъчни води Заустване № 1

Изход Маслен сепаратор:				Q ср.год. = 53.6 m3/yr

Изход площадка (РШ19)				Q ср час = 3.16 m3/h

преди пускане в експлоатация 			Q ср.д.н. = 75.8 m3/24 h

на линия за електрохим.нанасяне на покрития	Q ср.год. = 24 984 m3/yr

Изход закрита част на  отвеждащ колектор	Q ср. час = 3.28 m3/h

преди пускане в експлоатация 			Q ср.д.н. = 78.6 m3/24 h

на линия за електрохим.нанасяте на покрития 	Q ср.год. = 25 992 m3/yr

По Условие 10.1.4.2. се прилага инструкция за изчисляване на количествата заустени води след изход площадка и изход закрита част на отвеждащия канал.

| Показател | Изход Маслен сепаратор, от датата на влизане в сила на разрешителното | Изход площадка и изход закрита част на отвеждащ колектор |
| --- | --- | --- |
| рН | 6.5-9.0 | 6.5-9.0 |
| Неразтворени вещества | 25 mg/dm3 | 25 mg/dm3 |
| Хром /общ/ |  | 0.5 mg/dm3 |
| Хром /шествалентен/ |  | 0.1 mg/dm3 |
| Мед |  | 0.5 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0.5 mg/dm3 | 0.5 mg/dm3 |
| ХПК |  | 125 mg/dm3 |
| БПК5 |  | 25 mg/dm3 |

Съгласно Условие 10.1.4.3. се прилага документирана инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените индивидуални емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

По Условие 10.3.6. , във връзка с Условие 10.1.4.3.:

Точка на пробовземане № 4: изход от площадката, с географски координати:

N = 42о 19 43,4,

E = 26o 31 32, 2

Източници на отпадъчните води:  байцващи разтвори и промивни води от  байцване след ПСОВ, отпадъчни води след маслени филтри, дъждовни отпадъчни води, битово-фекални води след пречистване в ПСБФВ, битово-фекални и дъждовни води от “ПАПАС” ООД-силозна база, дъждовни води от общински паркинг.

Пречиствателни съоръжения: пречиствателна станция за битово-фекални води,маслени филтри

Честота на мониторинг: веднъж на шест месеца

Мониторингът е възложен на Регионолна лаборатория-гр.Стара Загора към Изпълнителна Агенция по околна среда гр.София  съгласно Договор

Дата на пробовземане:11.10.2006 г.

Оценка на съответствието на контролираните параметри с емисионните ограничения.

| Показател | Измерена стойност | Индивидуални емисионни ограничения | Причини за несъответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | 56 mg/dm3 | 25 mg/dm3 | Малко количество отпадни води | - |
| ХПК | 138 mg/dm3 | 125 mg/dm3 | Проникване на токсични вещества в запълващото пространство на бичистката | Да не се допуска постъпване на замърсени с токсични вещества отпадни води |
| Нефтопродукти | 4,9 mg/dm3 | 0,5 mg/dm3 | Изпускане на маслосъдържаща вода в канализационната мрежа от непознат източник | Извънредно запознаване с инструкцията за боравене с отпадъчни масла и СОТ |

По Условие 10.3.7.:

За отчетния период има една извършена проверка за оценка на съответст-вието  на резултатите от собствения мониторинг.

Точка на пробовземане № 5: изход от закритата част на отвеждащия колектор (РШ) с географски координати:

N = 42о 20 14.2,

E = 26o 32 39.0

Източници на отпадъчни води: байцващи разтвори и промивни води от  байцване след ПСОВ, отпадъчни води след маслени филтри, дъждовни отпадъчни води, битово-фекални води след пречистване в ПСБФВ, битово-фекални и дъждовни води от “ПАПАС” ООД-силозна база, дъждовни води от общински паркинг и дъждовни води от подстанция на с. Тенево.

Пречиствателни съоръжения: пречиствателна станция за битово-фекални води,маслени филтри

Честота на мониторинг: веднъж на шест месеца

Дата на пробовземане: 11.10.2006 г.

Мониторингът е възложен на Регионолна лаборатория-гр.Стара Загора към Изпълнителна Агенция по околна среда гр.София  съгласно Договор

Оценка на съответствието на контролираните параметри с емисионните ограничения.

| Показател | Измерена стойност | Индивидуални емисионни ограничения | Причини за несъответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | 73 mg/dm3 | 25 mg/dm3 | Малко количество отпадни води | - |
| Нефтопродукти | 3,30 mg/dm3 | 0,5 mg/dm3 | Изпускане на маслосъдържаща вода в канализационната мрежа от непознат източник | Извънредно запознаване с инструкцията за боравене с отпадъчни масла и СОТ |

По Условие 10.3.7.:

За отчетния период има една извършена проверка за оценка на съответст-вието  на резултатите от собствения мониторинг.

По Условие 10.3.9.:

Резултатите от изчисленията на преките годишни емисии в отпадъчните производствени води,съгласно Инструкция по Условие 10.1.4.4. са представени в Таблица 1 на Приложение 1.

Съгласно Условие 10.1.4.5. е платена такса за разрешено ползване на воден обект по реда на Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разре-шено ползване на воден обект, Раздел ІІ (ПМС 154/28.07.2000г., обн. ДВ, бр. 65 от 2000г.) за заустване на отпадъчни води във водоприемник трета категория, по сметката на Басейнова Дирекция гр.Пловдив.

Битово-фекални води

Пречиствателните съоръжения:

- механично стъпало – утаител;

- биологично стъпало - ротационен контактор;

- вторичен утаител.

- Съгласно Условие 10.2.1.1.1. се извършва мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения в ПСБФВ, в съответствие с инст-рукциите за поддържането на оптималния работен режим на съоръженията по Условие 10.2.1.2.1.

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мони-торинг | Вид на оборуд- ването за мониторинг, метод за анализ | Резервни части за пречист- вателното съоръжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСБФВ |  |  |  |  |
| Механично стъпало -утаител |  |  |  |  |
| ниво на утайката | до определен и обозначен знак | веднъж седмично | визуално | - |
| Биологично стъпало-ротационен контактор |  |  |  |  |
| съдържание на сухо вещество в биорезервоара | 20-30% от обема на пробата след 30 мин. | веднъж седмично | лабораторен анализ | ел. двигател 4АР 71-8 с гуфер, предавка NKN-2, клиновиден ремък 13/1300 mm |
| цвят на биокул- турата на ротора | кафяв до зелен | веднъж седмично | визуално |  |
| Вторичен утаител |  |  |  |  |
| ниво на утайките | 2/3 от височината на нивото на водата | четири пъти годишно | визуално | - |

Съгласно Условие 10.2.1.2.2. се прилага  инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените в разрешителното, установяване на причините за несъответствие,предприемане на коригиращи действия.

По Условие 10.3.3. във връзка с Условие 10.2.1.2.2.:

Извършват се ежеседмични проверки на нивото но утайката в утаителя, съдържанието на сухо вещество в биорезервоара, цвят на биокултурата на ротора. За отчетния период са извършени два броя проверки на нивото на утайката във вторичния утаител. При извършените проверки - няма устано-вени несъответствия.

Съгласно Условие 10.2.1.2.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на всяко едно от пречиствателните съоръжения.

Пречистените битово-фекални води са част от смесен поток: байцващи разтвори и промивни води от байцване след ПСОВ,  битово-фекални след пречистване в ПСБВФ и дъждовни отпадъчни води чрез отвеждащ канал в река Тунджа, трета категория .

1. Точка на заустване: № 1 –  река Тунджа, трета категория водоприемник, чрез отвеждащ канал /по договор/,с географски координати:

N = 42о 2013.9

E = 26o 32 40.1

2. Точка на пробовземане: № 3 - изход ПСБФВ, преди смесване с други потоци отпадъчни води в РШ № 19, с географски координати:

N = 42о 19 43.4

E = 26o 31 32. 2

3. Източници на отпадъчните води: битово-фекални води след пречист-ване в ПСБФВ;

4. Име на водоприемника –р. Тунджа след гр. Ямбол, преди ж.п. мост на

с. Коневец, трета категория;

5. Пречиствателни съоръжения: пречиствателна станция за битово-фекални води

6. Количество на заустваните битово-фекални отпадъчни води след ПСБФВ:

Q max. час = 0,88 m3/h

Q ср.д.н.  = 21,1 m3/24h

Q ср.год.   = 5 020 m3/yr

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения на изход от ПСБФВ |
| --- | --- |
| рН | 6.5-9.0 |
| Неразтворени вещества | 60 mg/dm3 |
| ХПК | 125 mg/dm3 |
| БПК5 | 25 mg/dm3 |

### Собствен мониторинг

Резултатите от собствения мониторинг по Условие 10.3.5. във връзка с Условие 10.2.3.1. са представени в Таблица 3 от Приложение 1.

По Условие 10.2.3.2. се прилага инструкция за изчисляване, а от 01.06.2006 г. за измерване на количествата зауствани пречистени битово-фекални отпадъчни води/ т.ІІ. от Инвестиционната програма за привеждане в съответствие: Монтиране на измервателно устройство за битово-фекални отпадъчни води (По метода на Паршеловия улей-по височината на водата на улея ежедневно се отчита водното количество и се записва в Дневник).

По Условие 10.3.6. във връзка с Условие 10.2.3.3.:

Точка на пробовземане №3 - изход ПСБФВ, преди смесване с други потоци отпадъчни води в РШ № 19, с географски координати:

N = 42о 19 43.4

E = 26o 31 32. 2

Дата на пробовземане: 03.08.2006 г.

Пробовземането и анализът на водите е извършен от Акредитирана лаборатория за изпитване”Лемна Екоинвест България” гр.Бургас съгласно Договор.

Оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с емисионните ограничения:

| Показател | Измерена стойност | Индивидуални емисионни ограничени |
| --- | --- | --- |
| рН | 7,79 | 6.5-9.0 |
| Неразтворени вещества | 53 mg/dm3 | 60 mg/dm3 |
| ХПК | 71 mg/dm3 | 125 mg/dm3 |
| БПК5 | 23 mg/dm3 | 25 mg/dm3 |

За периода-06.05.2006 г.-06.08.2006 г.- при извършеният мониторинг-няма

установени несъответствия.

Дата на пробовземане:11.10.2006 г.

Мониторингът е възложен на Регионолна лаборатория-гр.Стара Загора към Изпълнителна Агенция по околна среда гр.София  съгласно Договор.

Оценка на съответствието на контролираните параметри с емисионните ограничения.

| Показател | Измерена стойност | Индивидуални емисионни ограничения | Причини за несъответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | 134 mg/dm3 | 60 mg/dm3 | Малко количество отпадни води | - |

По Условие 10.3.7. :

През отчетния период са извършени две проверки за оценка на съответст-вието на резултатите от собствения мониторинг с условията на разреши-телното. Установени са несъответствия при втория мониторинг за периода-06.08.2006г.-06.10.2006г.

По Условие 10.3.9.:

Резултатите от изчисленията на преките годишни емисии в отпадъчните производствени води,съгласно Инструкция по Условие 10.1.4.4. са представени в Таблица 1 на Приложение 1.

4.4. Управление на отпадъците

Месечни количества образувани отпадъци в участък ”Цилиндри”:

| Отпадък | Код | К-во м.V, t | К-во м.VІ, t | К-во м.VІІ, t | К-во м.VІІІ, t | К-во м.ІХ, t | К-во м.Х, t | К-во м.ХІ, t | К-во м.ХІІ, t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали/стоманен скрап/ | 120101 | 62,9 | 74,3 | 69,96 | 81,08 | 80,34 | 97,2 | 151,32 | 72,32 |
| Прах и частици от черни метали | 120102 | - | 0,48 | - | 0,76 | - | - | 0,92 | - |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | - | - | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,80 | - | - |
| Пластмасови опаковки | 150102 | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - |
| Опаковки от дървесни материали | 150103 | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - |
| Абсорбенти,филтърни материали/книжни филтри/ | 150203 | - | - | - | - | 0,160 | - | - | - |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 190805 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Машинни емулсии и разтвори нес.халогенни елементи | 120109* | - | 0,60 | - | - | 1,20 | - | - | - |
| Нехлорирани моторни,смазочни и масла зъбни предавки на минерал-на основа | 130205* | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - |
| Абсорбенти,филтърни материали /маслени филтри/ | 150202* | - | - | - | - | - | 0,130 | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци,съд.живак | 200121* | 3 бр. | 4 бр. | 1 бр. | 2 бр. | 3 бр. | 5 бр. | 3 бр. | 3 бр. |
| Смесени битови отпадъци | 200301 | 0,84 | 0,62 | 0,85 | 0,66 | 0,61 | 0,92 | 0,64 | 0,62 |
| Бетон | 170101 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - |

Отпадъците, които не са упоменати в таблиците не са генерирани за периода-м.май-м.декември.

По Условие 11.9.4.1.:

На основание инструкции по Условие 11.1.3.,Условие 11.2.6.,Условие 11.3.7.,

Условие 11.4.3., Условие 11.5.4. и Условие 11.6.5 е извършена ежемесечна оценка на съответствието на количеството на всеки образуван отпадък, неговото събиране, приемане, временно съхранение, третиране и транспор-тиране, в резултат на което няма установени несъответствия спрямо услови-ята в комплексното разрешително.

Във връзка с Условие 11.1.2., с писмо Изх.№ 2261/20.06.2006 г.на РИОСВ гр.Стара Загора е утвърдена актуализирана Програма за управление на дейности по отпадъци, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

При събирането на отпадъци се спазват изискванията на Наредбата за трети-ране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ПМС№53/ 19.03.1999г.

Опасните отпадъци се събират в затворени съдове, с надпис “опасен отпа-дък”, код и наименование на отпадъка.

Съхранението на луминесцентни тръби /20 01 21*/ е в съответствие с Наред-бата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и третиране и транспортиране на същите излезли от употреба /ПМС №260/05.12.2000г./ - при наличие на сяра най-малко по два грама на всеки килограм лампи.

Транспортирането на отпадъци се извършва въз основа на писмен договор с фирми притежаващи  съответния регистрационен документ и лицензия:

- ЕТ “Кирил Петков” гр.Ямбол - Договор – 08.12.2004 г., Лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали № 182-10 /28.06.2002г., в сила до 28.06.2007 г.

- “Лумакс транс” ЕООД гр.Русе - Договор –17.10.2006 г., Решение № 00-ДО-145-04/21.10.2005 г.

Производствените отпадъци се транспортират със съпроводителен документ. Опасните отпадъци се съпровождат с транспортна карта, съгласно Приложение № 4 на Наредба№ 9/28.09.2004 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците.

Във връзка с Условие 11.5.2. с писмо Изх.№ 903/10.10.2006 г. е направено запитване до МОСВ Дирекция ”Управление на отпадъците” и РИОСВ гр.Стара Загора за фирми, извършващи дейности по оползотворяване или обезвреждане на отпадък с код 11 01 09* - утайки и филтърен кек съдържащи опасни вещества.

С писмо № 3780/13.10.2006г. РИОСВ гр.Стара Загора отговори, че не раз-полага с информация за фирми, притежаващи по чл.37 от ЗУО или Комп-лексно разрешително по чл.117от ЗООС за дейности със същия отпадък.

В писмо № 26-00-3322/15.11.2006г. МОСВ посочи две фирми от регистъра на издадени разрешения по чл.37 от ЗУО. В момента сме в процедура по уточняване на условията за приемане на посочения отпадък с “Йонтех”АД гр.София /Писмо Изх.№ 1004/28.12.2006 г./.

Във връзка с Условие 11.9.1., в съответствие с изискванията на Наредба № 9 / 28.09.2004 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, с писмо Изх.№ 279/28.02.2006 г. са представени годишни отчети за образувани производствени и опасни отпадъци по Прило-жение № 6 и идентификационна карта по Приложение № 11.

4.5. Шум

По Условие 12.3.3.:

Няма регистрирани жалби от живущи около площадката, за създаден дис-конфорт от шум, чийто източник да се намира на територията на фирмата.   Най-близката жилищна сграда се намира на около 2,5 км.

Съгласно Условие 12.2.1. е извършено наблюдение на общата звукова мощ-ност и нива на звуково налягане на площадката от Регионална лаборатория гр.Стара Загора към ИАОС :

- през деня - 12.10.2006 г.: 11:10 ч.-16:30 ч.

- през нощта - 16.10.2006 г.: 23:10 ч.- 17.10.2006 г., 03:50 ч.

Честота на наблюдението /мониторинг/ е веднъж на две години.

По Условие 12.2.2. има въведена инструкция за наблюдение на общата звукова мощност и ниво на звуково налягане.

По Условие 12.2.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане.

Нивото на общата звукова мощност на площадката, излъчвана в околната среда от геометричния център на площадката на фирмата, ограничена от измерителния контур е Lp = 106.7 dB (A).

Нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката са записани в Таблица 6. от Приложение 1.

Нива на звуково налягане в мястото на въздействие не са измервани тъй като най-близката жилищна зона в населеното място се намира на около 2,5 км от фирмата.

Няма несъответствие на установените нива на звуково налягане с разрешените в комплексното разрешително.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

По Условие 13.8.1.2.:

Съгласно Условие 13.7.1.1. е извършен собствен мониторинг на състоянието на почвите в постоянни мониторингови пунктове на 11.10.2006 г. от Регио-нална лаборатория - гр.Стара Загора към ИАОС. Използвани са следните стандарти/валидирани методи:

| Показател | Стандарти/ Валидирани методи |
| --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | ISO 10390 |
| Мед | ISO 11047 |
| Цинк | ISO 11047 |
| Кадмий | ISO 11047 |
| Хром | ISO 11047 |
| Арсен | ISO 11969 |

Информацията е докладвана в Таблица 8 на Приложение 1.

Описание на постоянните мониторингови пунктове:

- мониторингови точки за наблюдение на показателите:

т.1.-на 160 м. от източника в посока SW

т.2.-на 500 м. от източника в посока S

- мониторингова точка за снемане на фонови показатели:

т.3.-на 300 м. от източника в посока NE

Съгласно Условие 13.7.1.2. е изготвена карта на местоположението на пунктовете и съгласувана с ИАОС/писмо Изх.№128-СЗ-381/23.10.2006 г. и РИОСВ гр.Стара Загора/писмо № 3688/09.10.2006г./ Представена е допъл-нително схема на производствената площадка с обозначение на пункто-вете./Приложение 3– Ситуация на площадката с пунктове за мониторинг на почвите/

Съгласно Условие 13.7.1.4. е изготвена инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите с изме-рените такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

По Условие 13.8.2.  - резултатите от Инструкцията по Условие 13.7.1.4. ще бъдат анализирани при следващия мониторинг-2009 г.

По Условие 13.8.3.1.:

Съгласно Условие 13.2. се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отсранявяне на течове. Извършват се ежеме-сечни проверки на кранове, колена, разклонения и винтови съединения на тръбопроводите за масла. Няма констатирани течове.

По Условие 13.8.4.:

Съгласно Условие 13.4. се прилага инструкция за отстраняване на разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка:

- осигурено е достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи/Условие 13.3./.

- не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи, при които са установени течове до момента на отстраняването/Условие 13.5./.

- извършването на товароразтоварните дейности става само на опреде-лените за това места, осигурени против разливи и течове/Условие 13.6./.

За установените разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка се води Дневник с данни за датата на разлива, място, причина, замърсена площ, състав и количество на замърсителите, предприети мерки, поемащ обем на остатъчна течност. Съгласно Условие 13.8.4.2. записите в дневника са с начало 12.05.2006г.

По Условие 13.9. - особеностите на подземните води в района на площад-ката не предполагат замърсяването им и не налагат извършване на мони-торинг.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

По т.І.:

Изграждане и пускане в експлоатация на линия за електрохимично нанасяне на покрития/твърдо хромиране/

С Констативен акт № 15 от 20.12.2006 г. за устоновяване годността за приемане на строеж на “Монтаж на инсталация за галванично покритие”, линията е пусната в експлоатация /Условие 3.4./.

По т.ІІ.:

Монтиране на измервателно устройство за битово-фекални отпадъчни води

В срок до 31.05.2006 г. беше монтирано измервателно устройство за опреде-ляне на количeството пречистени битово-фекални отпадъчни води/Условие 10.2.3.2./. По метода на Паршеловия улей - по височината на водата на улея ежедневно се отчита водното количество и се записва в Дневник.

По т.ІІІ.:

Изграждане на утаителна шахта.

В срок до 30.04.2006 г. беше изградена утаителна шахта преди маслен сепа-ратор на площадката за стружки.Приложената мярка по Условие 3.4.не води до ефективен резултат,поради това че отделящата се от контейнера за стружки смес от вода,отпадъчни смазочно-охлаждащи течности и масла не могат да се разделят физично на отделни фракции.Това наложи неизползването на горецитираното пречиствателно съоръжение.

По т.ІV.:

Изграждане и пускане в експлоатация на циклон към изпускащо устройство №35 на Дробометна машина към участък “Цилиндри”.

След извършена проверка и анализ на филтърната уредба към дробометна машина, Ръководството на фирмата стигна до извода че не е необходимо изграждане на циклон. Фирмата е в процедура по закупуване и монтиране на вторичен филтър на “WHEELABRATOR GROUP “GmbH, с който доставчика гарантира по-голяма ефективност на пречиствателното съоръжение. В отговор на писмо № 26-00-3295/26/10.2006 г.на МОСВ изпратихме Информация за планирана промяна в участък “Цилиндри” в съответствие с изискванията на Приложение № 7 към чл.18, ал.1., т.1. на Наредбата за условията и реда за издаване на Комплексни разрешителни.

По т.V.:

Осигуряване на съответствие на височината на изпускащи устройства №№ 29 и 35,с изискванията на чл.4,ал.3 от Наредба №1/27.06.2005 г. за норми на допустими емисии на вредни вещества/замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

В срок до 30.09.2006 г. беше осигурено съответствие на височината-12 м. на изпускащо устройство № 29.

След одобрение на МОСВ и монтиране на вторичен филтър на                                 “WHEELABRATOR GROUP“ GmbH към дробометна машина, ще бъде приведена в съответствие височината на изпускащо устройство № 35.

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

По Условие 15.5.:

Няма регистрирани анормални режими на инсталациите по Условие 2.

По Условие 16.6.:

Няма предприети действия по окончателно или временно прекратяване работата на инсталации и съоръжения или части от тях.

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. 	Аварии

Съгласно Условие 14.4. има изготвен Дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация с информация, включваща:

- Причините за аварийната ситуация;

- Време и място на възникване;

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда;

- Предприети действия по прекратяването на аварийната ситуация и/ или отстраняването на последствията от нея.

За докладвания период няма регистрирана такава.

7.2.	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено Комплексното разрешително.

- Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената  информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е   предоставено комплексно разрешително № 95/2006г. на “Палфингер Продукционстехник България” ЕООД, филиал Тенево.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ...............................................                		 		Дата	28.03.2007

Име на подписващия: инж.Петя Христова Бакърджиева

Длъжност в организацията:

Пълномощник по околната среда в оперативната част