ГОДИШЕН  ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 46 / 2005

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ” ЕАД -

ТЕЦ “РУСЕ - ИЗТОК”

Русе,  май 2006

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.	Формат на доклада	3

1.1.  Уводна част на годишния доклад	3

1.2.	Обобщена информация, изисквана в годишния доклад	4

2.    Докладване на замърсителите в околната среда	8

2.1.  Прагови стойности на замърсителите	8

2.2.  Емисии във въздуха	9

2.3.  Емисии във водни обекти / канализация	10

2.3.1.    Емисии на производствени,охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води	10

2.4.	Управление на отпадъците	12

2.5.  Шум	17

2.6.  Контрол от страна на РИОСВ	17

3.   Потребление на енергия и вода	18

3.1.  Потребление на енергия	18

3.2.  Потребление на вода	18

3.3.	Потребление на суровини	19

4.	 Управление на дейността	19

4.1.  Доклад по програмата за привеждане в съответствие...................................19

4.2   Система за управление на околаната среда.....................................................20

4.3.  Извеждане от експлоатация на инсталацията.................................................22

5.    Свързани с околната среда инциденти и оплаквания.....................................22

5.1.  Инциденти..........................................................................................................22

5.2.  Оплаквания........................................................................................................ 23

6.     Подписване на годишния доклад........................................................................23

1. Формат на доклада

1.1. Уводна част на годишния доклад

Име и местонахождение на инсталацията

“Топлофикация- Русе” ЕАД - ТЕЦ “Русе - Изток”

гр. Русе, ул. “ТЕЦ Изток”

Име на собственика / оператора

“Топлофикация - Русе” ЕАД

Регистрационен номер на разрешителното

Комплексно разрешително № 46 / 2005

Телефон, факс, e-mail на собственика / оператора

тел.:   082 / 883 - 313

факс:  082 / 844 - 068

e-mail: toplo@toplo-ruse.com

Име на лицето за контакти

инж. Петър Попов - специалист по екология

Кратко описание на дейностите, извършвани в инсталацията

ТЕЦ “Русе - Изток” е инсталация за производство на топло- и електроенергия. Основните съпътстващите дейности, които се извършват на площадката са: доставка и подготовка на гориво, обработка на дунавска вода.

Политика по околна среда

Ръководство на дружеството определя своята политика по околната среда (ОС), като дефинира следните приоритети:

- Поддържане на процес на непрекъснато подобрение при управление на аспектите и свързаните с тях въздействия по ОС;

- Спазване на правните изисквания и нормативните разпоредби за съответствие с действащото законодателство по отношение на ОС;

- Създаване и ресурсно осигуряване на програми за управление на оценените аспекти за околната среда, в т.ч. и периодична оценка за степента на изпълнение и ефективност за природата от получените резултати.

- Организиране на работа за адекватно реагиране на персонала при извънредни ситуации, инциденти и други аварийни случаи за намаляване и елиминиране на вредните въздействия върху околната среда.

Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда

Всички дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от Специалиста по екология.

РИОСВ, отговаряща за разрешителното

РИОСВ - Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 1, ет.16

1.2. Обобщена информация, изисквана в годишния доклад

- Замърсители, изпускани във въздуха

Източници на емисии в атмосферния въздух са експлоатиращите с в дружеството парогенератори. Основните замърсители, изпускани във въздуха са както следва:

  - Азотни оксиди (NOx/NO2);

  - Серни оксиди (SOx/SO2);

  - Въглероден оксид (CO);

  - Прах.

За пречистване на отпадните газове са изградени и се експлоатират, съгласно действащите инструкции електрофилтри.

- Замърсители, изпускани във водите

Основните замърсители, изпускани с отпадъчните води, за които са заложени индивидуални емисионни ограничения са както следва:

    - за точка на заустване № 1:

      - рН;

      - Неразтворени вещества;

      - БПК5;

      - ХПК;

      - N-NH4;

      - Нефтопродукти;

      - Хром (общ);

      - Мед;

      - Цинк;

      - Желязо;

      - Остатъчен хлор;

      - Сулфатни йони;

      - Хлориди.

    - за точка на заустване № 2:

- рН;

- Неразтворени вещества;

- Хром (общ);

- Мед;

- Цинк;

- Желязо.

На територията на дружеството се изградени и се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

    - Сепарационна шахта;

    - Неутрализационна шахта.

Съоръженията се експлоатират съгласно изготвените инструкции за поддържане на оптимален работен режим, като се извършва и документира изискващият се мониторинг на съоръженията.

В съответствие с изискванията на Условие 10.7.1.1. от Комплексно разрешително  № 46/2005 в “Топлофикация - Русе” ЕАД - ТЕЦ “Русе - Изток” се прилага Работна инструкция РИ-ИС 09.11.02-2005 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води”.

Както е видно и от данните представени в точка 2.3. “Емисии във водни обекти / канализация” не са установени несъответствия на измерените стойности, които зависят пряко от експлоатацията на пречиствателните съоръжения.

- Замърсители, изпускани в почвата

Показателите, подлежащи на собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на площадката са както следва:

- pН;

- Мед;

- Желязо;

- Хром;

- Цинк;

- Олово;

- Нефтопродукти.

За извършване на собствения мониторинг, местоположението на пунктовете е нанесен на картен материал и е съгласуван с РИОСВ и ИАОС. Съгласно изискванията на Условие 13.7.2.3. от Комплексно разрешително № 46/2005, приложено към настоящия доклад представяме Ви картата с нанесените пунктове за мониторинг в 3 екземпляра - за РИОСВ, ИАОС и БД.

- Доклад за генерираните отпадъци, включително на тон продукция

| Вид на отпадъка | Код на отпадъка | Количество, t/y | Количество t / MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 58 422 | 0,019981 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтри) | 10 01 02 | 14 605 | 0,004995 |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 05 | - | - |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | - | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,760 | 0,00000026 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | - | - |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 1,03 | 0,00000035 |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | - | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | - |  |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | - | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,144 | 0,000000049 |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 231 | 0,0000790 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 17 04 05 | 639 | 0,0002185 |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | 11,5 | 0,000003933 |
| Алуминий | 17 04 02 | - | - |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | - | - |

- Доклад за потреблението на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали, включително използваното количество на тон продукция

    - потребление на вода

| Потребление на | Количество, m3/y | Количество m3/ MWh |
| --- | --- | --- |
| Повърхностни води | 15 952 330 | 5,48 |
| Питейни води | 72 090 |  |

    - потребление на енергия

| Потребление на | Количество, MWh/y | Количество MWh/ MWh |
| --- | --- | --- |
| Електроенергия | 95 386 | 0,032626 |

    - потребление на горива

| Потребление на | Количество, t/y | Количество t/ MWh |
| --- | --- | --- |
| Черни въглища | 384 459 | 0,131487 |
| Котелно гориво | 2 462 | 0,000842 |
| Природен газ | 845,88 | 0,000289 |

    - потребление на спомагателни материали

| Потребление на | Количество, t/y | Количество t/ MWh |
| --- | --- | --- |
| Солна киселина | 710 400 | 0,242960 |
| Натриева основа | 723 000 | 0,247269 |
| Железен трихлорид | 135 000 | 0,046171 |
| Негасена вар | 703 160 | 0,240484 |
| Хидразин хидрат | 160 | 0,0000547 |
| Тринатриев фосфат | 3 400 | 0,001163 |
| Йонобменни смоли | 10 000 | 0,003420 |

- План на целите и задачите в управлението на околната среда

Действащата сертифицирана система за управление на околната среда и подробно описана в т.4. на настоящият доклад.

- Доклад по програмата за управление на околната среда

Заложените за 2005 г. дейности по програмата за управление на околната среда са изпълнени в предвидените срокове.

Подробен доклад е представен в т.4.1.

- Емисии на шум в околната среда

Извършвани са замервания нивото на шум и звуковата мощност на площадката. Не са регистрирани превишавания на заложените показатели.

- Обобщение на проверките на техническото състояние на резервоарите и на съоръженията, констатирани течове и отстраняването им

През 2005 г. са извършени заложените в план - графика проверки на техническото състояние на резервоарите, съоръженията и тръбопроводите. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани.

През годината не са констатирани също така и течове, разливания  или други пропуски по съоръжения и тръбопроводи.

- Обобщение на извършените проверките на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали, суровини и горива

През 2005 г. са извършени заложените в план - графика проверки на техническото състояние на тръбопроводите (вкл. арматури, помпи и др.) за спомагателни материали, суровини и горива. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани.

През годината не са констатирани също така и течове, разливания или други пропуски по тръбопроводите за течни спомагателни материали, суровини и горива.

- План за прекратяване на дейността на инсталацията

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 46/2005 има изготвени “План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях” и “План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях”.

През отчетната година не са извършвани прекратявания или закриване на дейности на площадката или на части от тях.

- Обобщение на оплакванията

През отчетната година не са регистрирани оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др.

- Обобщение на авариите в резултат от неспазване условията в разрешителното

През отчетната година не са регистрирани аварии, причинени от неспазване на условията заложени в разрешителното или по други причини.

2. Докладване на замърсителите в околната среда

2.1. Прагови стойности на замърсителите

Изискващата се Таблица “Изпускания по PRTR” е попълнена съгласно изискванията само за тези замърсители, които са характерни за инсталацията,  за която се представя настоящият годишен доклад.

Таблица 1. Изпускания по PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове |  |  | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | - | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 915 862 000 | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 4 523 000 | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 4 937 000 | - | - | - | * |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 | 199 | 50 | 200 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 | 149 | 50 | 500 | 10 000 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | - | 100 | 1 000 | 10 000 |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | -. | 2 млн. | 2 млн. | 10 000 |

Прави впечатление превишението на някои от докладваните емисии в сравнение със заложените емисионни прагове по PRTR, но както се забелязва в представените по-долу таблици, превишаване на разрешените емисии за дружеството не се наблюдават, т.е. заложените разрешени емисии се спазват.

2.2. Емисии във въздуха

Емисиите във въздуха от “Топлофикация - Русе” ЕАД - ТЕЦ “Русе - Изток” са представени в таблицата по-долу. Обхванати са всички замърсители характерни за инсталацията.

Таблица 2. Изпускания във въздуха

| Параметър | Ед. | Разреш. емисия | 2003 | 2004 | 2005 | Бр. проби през 2005 | % съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | Kg | 20 397 920 | 4 221 000 | 3 593 000 | 4 523 000 | 8 | 13 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | Kg | 38 848 122 | 10 045 000 | 7 164 000 | 4 937 000 | 8 | 63 |
| Въглероден оксид (CO) | Kg | 5 385 736 | 107 000 | 91 000 | 114 000 | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | Kg | - | 829 356 000 | 705 722 000 | 915 862 000 | - | - |
| Твърди частици (прах) | Kg | 1 077 147 | 353 000 | 300 000 | 378 000 | 8 |  |
| Рискова фраза ЛОС R45,R49,R60 & R61 | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Рискова фраза ЛОС R40 | Kg | - | - | - | - | - | - |
| ЛОС без горните рискови фрази | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Хексахлор- циклохексан (HCH)# | Kg | - | - | - | - | - | - |

Необходимите изчисления за попълване на горната таблица са направени посредством утвърдената със заповед на Министъра на околната среда и водите Методика.

От края на 2005 г. в “Топлофикация - Русе” ЕАД - ТЕЦ “Русе - Изток”  въведена система за собствен непрекъснат мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата, съгласно изискванията на Наредба № 6 /26.03.1999г .

2.3. Емисии във водни обекти / канализация

2.3.1. Емисии на производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води

Поради спецификата на изградената канализационна мрежа на площадката на “Топлофикация - Русе” ЕАД - ТЕЦ “Русе - Изток” и факта, че няма разделна канализация за производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води, утвърдени с Комплексно разрешително № 46/2005 са два потока отпадъчни води и две точки на заустване, както следва:

- Точка на заустване № 1 - заустване на смесен поток отпадъчни води

(производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води)

Таблица 3. Изпускания на производствени води във водни обекти/канализация

- годишни количества

| Параметър | Ед. | Разреш. емисия | 2003 | 2004 | 2005 | Бр. проби през 2005 | % съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром и съединенията му (като Cr) | Kg | 5 311 |  |  | 199 | 3 |  |
| Мед и съединенията му (като Cu) | Kg | 5 311 |  |  | 149 | 3 | 100 |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | Kg | 106 220 |  |  | 95 | 3 | 100 |
| Хлориди (като общ Cl) | Kg | 4 248 800 | 528 973 | 155 305 | 242 173 | 3 | 100 |
| Обем | m3 | 10 622 000 | 4 850 000 | 4 450 000 | 3 192 090 |  |  |
| Суспендирани твърди в-ва | Kg | 2 124 400 | 1 767 825 | 1 926 850 | 768 230 | 3 | 67 |
| БПК | Kg | 265 550 |  |  | 13 034 | 3 | 100 |
| ХПК | Kg | 1 327 750 | 158 433 | 262 550 | 73 631 | 3 | 100 |
| Общо разтворени в-ва | Kg | - |  |  | - | - | - |
| Хлороалкани (C10-13)# | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Хексахлор- циклохексан (HCH)# | Kg | - | - | - | - | - | - |
| N-NH4 | Kg | 53 110 |  |  | 547 | 3 | 100 |
| Нефтопродукти | Kg | 106 220 |  |  | 164 | 3 | 100 |
| Желязо | Kg | 53 110 | 46 819 | 92 883 | 30 586 | 3 | 34 |
| Сулфатни йони | Kg | 4 248 800 | 190 120 | 101 015 | 120 448 | 3 | 100 |

Таблица 3-1. Изпускания на производствени води във водни обекти/канализация

- мониторинг

| Параметър | Ед. | Честота | Стойности |  |  | Средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | рН | 1 път на тримесечие | 7.34 | 7.37 | 8.72 |  |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 |  | 178 | 168 | 376 | 241 |
| БПК5 | mg/dm3 |  | 3.16 | 2.68 | 6.41 | 4.08 |
| ХПК | mg/l |  | 30 | 20 | 19.2 | 23 |
| N-NH4 | mg/l |  | 0.149 | 0.134 | 0.231 | 0.171 |
| Нефтопродукти | mg/l |  | < 0.05 | 0.05 | 0.054 | 0.05 |
| Хром (общ) | mg/dm3 |  | 0.135 | < 0.02 | 0.032 | 0.062 |
| Мед | mg/l |  | 0.099 | 0.015 | 0.026 | 0.047 |
| Цинк | mg/l |  | 0.06 | 0.01 | 0.019 | 0.030 |
| Желязо | mg/l |  | 0.545 | 20.4 | 7.8 | 9.6 |
| Сулфатни йони | mg/l |  | 38.3 | 35.9 | 39 | 0.04 |
| Хлориди | mg/l |  | 98.5 | 93.7 | 35.4 | 0.08 |
| Превишаване температурата на водоприемника | º С |  |  | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |

Количеството на отпадните води за точка на заустване № 1 е 3 192 090 м3/год.

- Точка на заустване № 2 - заустване на смивни води

Таблица 3. Изпускания на производствени води във водни обекти/канализация

- годишни количества

| Параметър | Ед. | Разреш. емисия | 2003 | 2004 | 2005 | Бр. проби през 2005 | % съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром и съединенията му (като Cr) | Kg | 4 000 |  |  | 92 | 2 | 100 |
| Мед и съединенията му (като Cu) | Kg | 4 000 |  |  | 39 | 2 | 100 |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | Kg | 80 000 |  |  | 32 | 2 | 100 |
| Хлориди (като общ Cl) | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Обем | m3 | 8 000 000 | 4 150 000 | 3 850 000 | 2 630 000 |  | 100 |
| Суспендирани твърди в-ва | Kg | 1 600 000 | 1 033 350 |  | 220 920 | 2 | 100 |
| БПК | Kg | - | - | - | - | - | - |
| ХПК | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Общо разтворени в-ва | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Хлороалкани (C10-13)# | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Хексахлор- циклохексан (HCH)# | Kg | - | - | - | - | - | - |
| Желязо | Kg | 40 000 | 894 |  | 3 690 | 2 | 100 |

Таблица 3-1. Изпускания на производствени води във водни обекти/канализация

- мониторинг

| Параметър | Ед. | Честота | Стойности |  | Средно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | рН | 1 път на шестмесечие | 9.23 | 9 |  |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 |  | 150 | 18.0 | 84 |
| Хром (общ) | mg/dm3 |  | < 0.05 | < 0.02 | 0.04 |
| Мед | mg/l |  | 0.015 | < 0.015 | 0.015 |
| Цинк | mg/l |  | 0.014 | < 0.010 | 0.012 |
| Желязо | mg/l |  | 1.88 | 0.926 | 1.40 |

Количеството на отпадните води за точка на заустване № 2 е 2 630 000 м3/год.

Съгласно Условие 10.3 от Комплексно разрешително № 46/2005, срокът за монтаж на измервателни устройства за отпадните води е 31.05.2006 г. Към 31.12.2005 г. такива не са налични.

Количествата на отпадните води, посочени по-горе и послужили за определяне на веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEВВ) са определени на база производствено - технологичния режим, количеството постъпила вода и на база натрупаният многогодишен опит.

Посочените количества отпадни води, съответстват и на представените в РИОСВ “Информационни карти за обект, формиращ отпадъчни води, зауствани във водни обекти за 2005 г.”

2.4. Управление на отпадъците

Управлението на отпадъците на територията на “Топлофикация - Русе” ЕАД - ТЕЦ “Русе - Изток” се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъци - измерване на генерираните отпадъци, временното им съхранение на обособените за целта площадки, предаването им за последващо третиране единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

В попълнената по-долу таблица са представени данни за количеството отпадъци генерирани на площадката през отчетната 2005 г., тяхната класификация, характера на последващото им третиране - депониране; обезвреждане или оползотворяване, преработка, рециклиране, както и фирмите транспортиращи отпадъците и фирмите, на които същите се предават.

Таблица 7. Изпускания на отпадъци извън площадката

| Тип отпадък | EWС код | Ср. произв. колич. t/седм. | Колич. на тон продукц. (ср.год.) | Опасен да/не | Третиране на място да/не | Транспортьор на отпадъка | Крайно назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производствени отпадъци от инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС |  |  |  |  |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключе-ние на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 882 | 0,019981 | не | не | - | депониране |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтри) | 10 01 02 | 281 | 0,004995 | не | не | - | депониране |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 |  |  | не |  |  |  |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 |  |  | не |  |  |  |
| Общи производствени отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,0146 | 0,00000026 | не | да | получателя ЕТ “ТЕОМАР - МАЮШКА - М. Йорданова | Оползотворяване, преработка, рециклиране ЕТ “ТЕОМАР - МАЮШКА - М. Йорданова |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 |  |  | не |  |  |  |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 |  |  | не |  |  |  |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 0,0198 | 0,000000352 | не | да | оператор “Топлофикация - Русе” ЕАД | Оползотворяване, преработка, рециклиране “Берус” ООД “Топстрой” ЕООД |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 |  |  | не |  |  |  |
| Опасни отпадъци от инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС |  |  |  |  |  |  |  |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* |  |  | да |  |  |  |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* |  |  | да |  |  |  |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* |  |  | да |  |  |  |
| Общи опасни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* |  |  | да |  |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* |  |  | да |  |  |  |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* |  |  | да |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,00277 | 0,000000049 | да | да | получател “Балбок инженеринг” | Оползотворяване, преработка, рециклиране “Балбок инженеринг” |
| Строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 4,442 | 0,0000790 | не | да | оператор “Топлофикация - Русе” ЕАД | обезвреждане “Берус” ООД “Топстрой” ЕООД |
| Отпадъци от желязо и стомана | 17 04 05 | 12,288 | 0,0002185 | не | да | получател “Феникс трейд” ООД | Оползотворяване, преработка, рециклиране “Феникс трейд” ООД |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | 0,2212 | 0,000003933 | не | да | оператор “Топлофикация - Русе” ЕАД | обезвреждане “Берус” ООД “Топстрой” ЕООД |
| Алуминий | 17 04 02 |  |  | не |  |  |  |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 |  |  | не |  |  |  |

В представената по-долу таблица са дадени данни за количеството генерирани отпадъци на площадката през 2003, 2004 и 2005 г., вида и мястото на тяхното последващо третиране.

Таблица 8. Оползотворяване и депониране на отпадъци

|  | Количество 2003, t/год | Количество 2004, t/год | Количество 2005, t/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо отпадъци, оползотворени на площадката | - | - | - |
| Общо отпадъци, оползотворени извън площадката | 1 113 | 1 365 | 641 |
| Общо отпадъци, депонирани на площадката | - | - | - |
| Общо отпадъци, депонирани извън площадката | 58 915 | 57 483 | 73 269 |
| Общо оползотворени отпадъци | 1 113 | 1 365 | 641 |
| Общо депонирани отпадъци | 58 915 | 57 483 | 73 269 |
| Общо генерирани отпадъци | 60 028 | 57 483 | 73 269 |

Отпадъците, за които дружеството има разрешение да предава за извършване на операция по обезвреждане с код D5 (депониране в специално проектирани депа) са:

- Утайки от декарбонизиране, код 19 09 03;

- Смесени битови отпадъци, код 20 03 01;

- Изолационни материали, съдържащи азбест, код 17 06 01*;

- Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата несъдържаща азбест), код 17 06 04;

- Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03, код 17 09 04.

Отпадъците, за които дружеството има разрешение да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране) на депо за неопасни отпадъци са:

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), код 10 01 01;

- Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтри), код 10 01 02.

Както е видно от представените по-горе данни, спецификата на генерираните отпадъци много трудно дава възможност за прилагане на методи за намаляване количеството на генерираните отпадъци, преди тяхното последващо депониране.

Отпадъците, предавани за последващо обезвреждане с код D5 се събират, съхраняват и предават за третиране след привеждането им във вид, както удобен за транспортиране, така и недопускащ тяхното евентуално разпиляване или разсипване.

С оглед изпълнение на изискванията за намаляване количествата и опасните свойства на отпадъците, в дружеството от години е преустановено използването на изолационни материали, съдържащи азбест (код 17.06.01*) и тяхното заместване с неопасни такива.

Съгласно Условие 11.6.6. от Комплексно разрешително № 46/2005, в таблицата по - долу са представени методите за предварително третиране на всеки отпадък поотделно.

| Вид на отпадъка | Код на отпадъка | Метод за предварително третиране | Постигната цел |
| --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 |  |  |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтри) | 10 01 02 |  |  |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 05 | Механизирано събиране | Намаляване на риска / ограничаване на въздействието им Привеждане в удобен за транспорт и третиране вид |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | Събиране в специални съдове | Намаляване на риска / ограничаване на въздействието им Привеждане в удобен за транспорт и третиране вид |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | Събиране в метални контейнери | Намаляване / ограничаване на въздействието им; Намаляване на количеството |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | Събиране в метални контейнери | Намаляване / ограничаване на въздействието им; Намаляване на количеството |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | Нарязване / надробяване | Привеждане в удобен за транспорт и третиране вид |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | Сгъване, сортиране | Намаляване на количеството Привеждане в удобен за транспорт и третиране вид |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | Събиране и съхранение на специална площадка | Намаляване на риска / ограничаване на въздействието им |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | Събиране и съхранение в затворени съдове | Намаляване на риска / ограничаване на въздействието им |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | Събиране в специални съдове | Намаляване на риска / ограничаване на въздействието им Привеждане в удобен за транспорт и третиране вид |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | Събиране в специални съдове | Намаляване на риска / ограничаване на въздействието им Привеждане в удобен за транспорт и третиране вид |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | Събиране и съхранение в затворени съдове | Намаляване на риска / ограничаване на въздействието им |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Събиране и съхранение на специална площадка | Намаляване на риска / ограничаване на въздействието им |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | Събиране в чували | Намаляване на риска / ограничаване на въздействието им Намаляване на количеството |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Събиране и съхранение на специална площадка | Намаляване на риска / ограничаване на въздействието им |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | Нарязване / надробяване | Привеждане в удобен за транспорт и третиране вид |
| Отпадъци от желязо и стомана | 17 04 05 | Нарязване / надробяване | Привеждане в удобен за транспорт и третиране вид |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | Събиране в чували | Намаляване на риска / ограничаване на въздействието им Намаляване на количеството |
| Алуминий | 17 04 02 | Нарязване / надробяване | Привеждане в удобен за транспорт и третиране вид |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | Нарязване / надробяване | Привеждане в удобен за транспорт и третиране вид |

Цялостният контрол по изпълнение на изискванията, свързани с дейностите по отпадъците се осъществява от Специалиста по екология. Предвид спецификата и местата на тяхното образуване, събиране, временно съхранение на отпадъците, контрола по места  се извършва от ръководителите на съответните обособени звена (цехове, отдели, направление и др.).

Всички дейности по управление на отпадъците са подчинени изцяло както на българското законодателство, така и на изискванията на внедрената и функционираща Система за управление на околната среда ISO 14001:1996. В тази връзка са разработени, утвърдени и стриктно спазвани редица процедури и инструкции, определящи отговорностите, реда, дейностите, контрола и отчетността по дейностите с отпадъците..

За осъществяване на стриктен контрол върху дейностите с отпадъци се извършват проверки и оценки на съответствието, както на събирането и временното съхранение , така и на количествата на отпадъците.

В по - голямата си степен, отпадъците третирани на площадката подлежат на измерване.

Количества на отпадъците “Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04)” - (код 10.01.01) и “Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтри)” - (код 10.01.02) се определят посредством изчисление. За целта се използват данните за изгорените въглища и съдържанието на пепел в тях. Полученото количество пепел (в тона) се разпределя в съотношение 80:20.

Предвид минималните количествата и характера на отпадъка “Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак” (код 20 01 21*) при тяхното образуване се отчита само техният брой, като периодично след това същите подлежат на измерване.

За отпадъците “Утайки от декарбонизиране” (код 19 09 05), “Наситени или отработени йонообменни смоли” (код 19.09.05), “Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти” (код 16 07 08*) и  “Утайки от маслено-водни сепаратори” (код 13 05 02*) не се извършват дейности по временно съхранение. Поради тази причина, измерването им се осъществява при тяхното предаване за последващо третиране, непосредствено след тяхното образуване.

Месечно количество образуван отпадък за производството на единица продукт (t/MWh) се определя като месечното количество образуван отпадък (t) се раздели на количеството на месечната (за същия месец) продукция (MWh). Тези изчислени месечни количества служат за изчисляване на годишните количества образувани отпадъци t/MWh.

2.5. Шум

През отчетната година не са постъпвали оплаквания от живущи около площадката.

2.6. Контрол от страна на РИОСВ

- През 2005 г. представители на РИОСВ - Русе извършиха 8 (осем)

проверки на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и 3 (три) проверки по отношение емисиите на вредни вещества в отпадните води.

- На 02.12.2005 г. е извършена проверка за контрол по изпълнение на

условията в Комплексно разрешително № 46/2005 (Протокол № МТ-19/02.12.2005 г). По време на проверката са разгледани и проверени 97 условия, като всички изискващи се инструкции са представени на проверяващите.

3. Потребление на енергия и вода

3.1. Потребление на енергия

Таблица 10. Потребление на енергия

| Източник на енергия | 2003 ср. мес. потребл. | 2004 ср. мес. потребл. | 2005 ср. мес. потребл. | 2005 на тон продукция | Ниво съгласно НДНТ за потребл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 5 903 | 6 281 | 7 949 | 0,0326255 | 0,037257 |

Наблюдаваното плавно увеличаване потреблението на енергия на площадката се дължи главно на увеличеното производство на електро-  и топлоенергия от дружеството.

3.2. Потребление на вода

Таблица 11. Потребление на вода

| Източник на енергия | 2003 ср. мес. потребл. |  | 2004 ср. мес. потребл. |  | 2005 ср. мес. потребл. |  | 2005 на тон продукция | Ниво съгласно НДНТ за потребл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ср. мес. пром. води | Ср. мес. битови води | Ср. мес. пром. води | Ср. мес. битови води | Ср. мес. пром. води | Ср. мес. битови води |  |  |
| Подпочв. води на площадка | 26 166 | - | - | - | - | - | - |  |
| Повърх. води на площадка | 1 691 667 | - | 1 512 750 | - | 1 329 333 | - | 5,455765 | 13,7 |
| Общинско водоснабд. | - | 9 189 | - | 8 177 | - | 6 008 |  |  |

Намаляването потреблението на вода от площадката се дължи на постигнатото оптимизиране на оборудването, основен консуматор на вода и поддържането в  постоянна изправност на водопроводната мрежа.

За постигане на горните резултати и в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително в “Топлофикация - Русе” ЕАД - ТЕЦ “Русе - Изток” се прилага Работна инструкция РИ-СУОС 04.16.02-2005 “Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, основен консуматор на вода за производствени нужди и охлаждане”.

През 2005 г. са извършени заложените в план - графика проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани.

През годината не са констатирани също така и течове, разливания или други пропуски по водопроводната мрежа на площадката.

3.3. Потребление на суровини

Таблица 12. Потребление на суровини

| Суровина | CAS № | 2003 Kg | 2004 Kg | 2005 Kg | Ниво съгласно НДНТ за потребл.на суровини / тон продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черни въглища |  | 347 920 000 | 294 685 000 | 384 459 | 0,1633 |
| Котелно гориво | 68476-33-5 | 2 859 000 | 2 975 000 | 2 462 000 | 0,002 |
| Природен газ | 8006-14-2 |  |  | 845,88 | 0.0025 |
| Солна киселина | 7647-01-0 | 685 000 | 691 410 | 710 400 | 0,000324 |
| Натриева основа | 1310-73-2 | 623 000 | 613 000 | 723 000 | 0,000295 |
| Железен трихлорид | 7705-08-0 | 207 000 | 141 000 | 135 000 | 0,000098 |
| Негасена вар |  | 580 000 | 451 960 | 703 160 | 0,000274 |
| Хидразин хидрат | 302-01-2 | 260 | 226 | 160 | 0,000123 |
| Тринатриев фосфат |  | 3 800 | 2 460 | 3 400 | 0,0000018 |
| Йонобменни смоли |  | 14 000 |  | 10 000 | 0,00662 |

Увеличеното потребление на някои от основните суровини се дължи главно на увеличеното производство на електро- и топлоенергия от дружеството.

4. Управление на дейността

4.1.Доклад по програмата за привеждане в съответствие

Съгласно Инвестиционната програма за привеждане в съответствие, неразделна част от Комплексно разрешително № 46/2005, дейностите, които следва да бъдат приключени през 2005 г. са както следва:

- Цялостна подмяна на Електрофилтър към Парогенератор № 4 - срок 31.06.2005 г.

В периода 2004 - 2005 г. е извършено изграждане на Електрофилтър към Котел

№ 4 на ТЕЦ “Русе - Изток”, производство на чешката компания”ZVVZ”.

В предвиденият срок подмяната е извършена, като обекта е приет съгласно

изискванията на законодателството. Свикана е приемателна комисия, подписан е Протокол обр. 16 и е издадено от ДНСК Разрешение за ползване № СТ-12-283/ 23.06.2005 г.

- Монтаж на система за собствени непрекъснати измервания на вредните вещества в димните газове - срок 31.12.2005 г.

На база сключен договор с фирма “Старт инженеринг” АД - София в периода

2004 - 2005 г. поетапно е изградена и въведена в експлоатация “Система за непрекъснат мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата”. Системата е изградена и отговаря на изискванията на Наредба № 6/16.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция № 1.

Уведомена е РИОСВ - Русе.

4.2. Система за управление на околната среда

През 2003 г. в “Топлофикация - Русе” ЕАД е внедрена интегрирана система за управление на околната среда ( на база ISO 14001) и здравословни и безопасни условия на труд (на база OHSAS). Съгласно изискванията на международните сертификационни процедури в началото на 2004 г. бяха проведени сертификационни одити на внедрените системи от страна на германската сертифицираща организация OHMI EuroCert. На 17.02.2004 г. дружеството получи сертификати за съответствие с цитираните по-горе международни документи.

Съгласно стандартизационните изисквания в началото на 2005 г. бе проведен контролен одит от OHMI EuroCert, който констатира съответствие на действащата в “Топлофикация - Русе” ЕАД системата за управление на околната среда с изискванията на стандарт ISO 14001.

- График на целите и задачите по отношение на околната среда

  - ПР-СУОС 03.00.01-2003 “ОБЩИ И КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ, ПРОГРАМИ ЗА

УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Процедурата определя реда в “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” ЕАД – ТЕЦ “РУСЕ-ИЗТОК” за формулиране, преглед и актуализация на общи и конкретни цели по околната среда, кореспондиращи с провежданата политика в тази насока и практическата реализация на определените общи и конкретни цели по околната среда на базата на програми за управление.

- Програма за управление на околната среда

В дружеството има изготвени и утвърдени програми за управление на околната среда. Същите са изготвени след определяне на аспектите и тяхната значимост, а също така и след определянето на общите и конкретни цели по околната среда. Всяка една програма включва: обща цел, конкретна цел, времеви графици, ресурси и отговорности необходими за постигане на целите, а също така и индикатор за успех.

Във връзка с издаденото на “Топлофикация - Русе” ЕАД Комплексно разрешително № 46/2005 и Програмата за привеждане в съответствие, неразделна част от него, по време на проведеният съгласно изискванията на стандарта ISO 14001 преглед от висшето ръководство на Интегрираната система за управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, бе взето решение съществуващите до момента програми за управление на околната среда да бъдат заменят изцяло от Програмата за привеждане в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително.

- Документация на СУОС

Документацията на СУОС се подчинява изцяло на изискванията на международния стандарт ISO14001. За целта са разработени, утвърдени и действащи следните процедури от интегрираната система:

- Пр-ИС 01.00.01-2003 “УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ”

Процедурата определя реда за управление на документите, използвани в “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” ЕАД - ТЕЦ "РУСЕ-ИЗТОК", които пряко са свързани с интегрираната система за управление на околната среда и здравословен и безопасен труд. В нея се определя реда на тяхното заявяване, разработване, проверка, утвърждаване, разпространение, архивиране, изменение и изземване от употреба.

- Пр-ИС 02.00.01-2003 “УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПИСИТЕ”

Процедурата определя общите изисквания и организацията на работа в “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” ЕАД - ТЕЦ "РУСЕ-ИЗТОК" за създаване, съхраняване, архивиране, защита и унищожаване на записите, регистриращи интегрираната система, а също така и на тези, които се получават от вън.

  - План за корективни действия

- Пр-ИС 09.00.01-2003 ПРОВЕРКА И КОРИГИРАЩО ДЕЙСТВИЕ

Процедурата определя изискванията за извършване на проверка и коригиращи действия в “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” ЕАД – ТЕЦ “РУСЕ-ИЗТОК” с цел установяване на несъответствия в работата на системата за управление на околната среда и здравословен и безопасен труд и тяхното отстраняване и създаване на условия за предотвратяване. Чрез процедурата се определя реда за оформяне на коригиращи действия, следене за изпълнение и отчитане на постигнатия ефект за “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” ЕАД – ТЕЦ “РУСЕ-ИЗТОК” от приложеното конкретно действие.

  - Програма за обучение на персонала и съхранение на информацията

- Пр-ИС 06.00.01-2003 “ОБУЧЕНИЕ, ОСЪЗНАВАНЕ И КОМПЕТЕНТНОСТ НА ПЕРСОНАЛА”

Процедурата регламентира дейности в “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” ЕАД – ТЕЦ “РУСЕ-ИЗТОК” по обучението на персонала, свързаното с него осмисляне и осъзнаване на дейностите по опазване на околната среда, здравето и безопасността, при спазване на изискванията в Дружеството.

    - Списък на всяко лице, отговорно за прилагането на СУОС, с уточнение

за неговите отговорности

- Пр-ИС 05.00.01-2003 “СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД”

Процедурата определя структурата на подчиненост, отговорностите и правомощията на ръководния и изпълнителски персонал на “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” ЕАД – ТЕЦ “РУСЕ-ИЗТОК”, за да се улесни ефективното управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.

Наред с цитираната по - горе процедура, в изпълнение на Условие 5.3.1. от Комплексно разрешително № 46/2005 е изготвен и утвърден “СПИСЪК на лицата от ТЕЦ “Русе - Изток”, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 46 / 2005”

      - Програма за обмен и разпространение на информация

- Пр-ИС 07.00.01-2003 КОНСУЛТАЦИИ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата определя реда за осигуряване, обмен и реагиране на вътрешна и външна информация и адекватно консултиране на персонала при управление на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд в “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ” ЕАД – ТЕЦ “РУСЕ-ИЗТОК”.

4.3. Извеждане от експлоатация

През отчетната 2005 г. на територията на площадката не са извеждани от експлоатация инсталацията или части от инсталацията.

Съгласно изискванията на Условие 16.2. и Условие 16.3. има изготвени и утвърдени:

- Пл-СУОС 04.01.02-2005 “План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях”;

- Пл-СУОС 04.02.02-2005  “План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях”.

5. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания

5.1. Инциденти

През отчетната 2005 г. при извършени проверки от РИОСВ са регистрирани следните емисии над емисионните норми, заложени в разрешителното:

- на 15.02.2005 г. - Емисии на SO2, NOx и прах над емисионните норми;

- на 12.03.2005 г. - Емисии на рН, неразтворени в-ва и желязо над емисионните норми;

- на 22.04.2005 г. - Емисии на SO2, NOx и прах над емисионните норми;

- на 13.07.2005 г. - Емисии на NOx и прах над емисионните норми;

- на 19.09.2005 г. - Емисии на NOx и прах над емисионните норми;

- на 18.11.2005 г. - Емисии на NOx и прах над емисионните норми;

- на 01.12.2005 г. - Емисии на прах над емисионните норми.

След регистрираните превишения на емисионните норми са предприети

възможните към момента технологични мерки за намаляване на замърсяването.

5.2. Оплаквания

През отчетната 2005 г. в “Топлофикация - Русе” ЕАД - ТЕЦ “Русе - Изток” не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др.

6. Подписване на годишния доклад

Декларация

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 46/2005 на “Топлофикация - Русе” ЕАД - ТЕЦ “Русе - Изток”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.................................					Дата:  26.05.2006 г.

Име на подписващия:  инж. Тоньо Томов

Длъжност в организацията:  Изпълнителен Директор