„ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА

За изпълнение на дейностите през 2006 г. за които е издадено Комплексно разрешително №63/2005

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Цветови код за Таблица 1:

Хххххх – праг на показателя

(ххххх) – стойност на показателя не надвишаваща съответният праг

хххххх – стойност на показателя с която се надвишава съответният праг

Буквен код за Таблица 1:

М – Измерена стойност

Измерената стойност се определя като се умножи масовият поток на веществото от протоколите за емисионни измервания на съоръжението по работните часове на съоръжението.

Е – стойност получена на база експертна оценка

С – Изчислена стойност

Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга  въз основа на параметрите на циментовата индустрия. (Използвана с съпоставка с масовите съотношения в праховите фракции от циментовата индустрия в методика CORINER_ 94)

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Пещ 6 – Декларирана през 2006 година, като пещ за съвместно изгаряне на отпадъци

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 - (87699);M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни окиси (NOx/NO2 | 100 000 1012558; M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 689455; M | - | - | - | * |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 - (6.45); M | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му(като Cd) | 10 - (1.91); M | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му(като Cr) | 100 - (14.88); M | 50 | 50 | 200 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му(като Cu) | 100 - (8.43); M | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му(като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му(като Ni) | 50 - (14.03); M | 20 | 20 | 500 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му(като Pb) | 200 - (82.15); M | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 47# |  | PCDD+PCDF (диоксини и фурани) (като T eq) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - (2856); M | 50 000 | - | - | ** |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 (<15801) (1); M | - | - | - | 10 000 |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 - ( < 221)(2) M | - | - | - | 10 000 |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (37726); M;C | - | - | - | * |

(1) – В официалните протоколи от собствения периодичен мониторинг резултатите от анализите на HCl са представени като <10mg/Nm3 (< откриваемият минимум на използваната методика)

(2) – В официалните протоколи от собствения периодичен мониторинг резултатите от анализите на HF са представени като <1mg/Nm3 (< откриваемият минимум на използваната методика)

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (75452 Кг/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1– Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Пещ 5

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 - (108758); M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни окиси (NOx/NO2 | 100 000 1475279; M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 821025; M | - | - | - | * |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - 45032; M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (90064 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 –Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Пещ 4

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 - (20255); M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни окиси (NOx/NO2 | 100 000 920487; M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 365540; M | - | - | - | * |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (27421) M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (54842 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Пещ  3

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 - (31612); M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни окиси (NOx/NO2 | 100 000 832461; M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 187198; M | - | - | - | * |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (19114.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (38229 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия .

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Пещ 2

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 - (10340); M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни окиси (NOx/NO2 | 100 000 532548; M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 150361; M | - | - | - | * |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (17943) M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (35886 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Котел 2

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 - (415); M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни окиси (NOx/NO2 | 100 000 - (1699); M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 - (11); M | - | - | - | * |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (13); M;C | - | - | - | * |

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Котел  3

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 - (28); M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни окиси (NOx/NO2 | 100 000 - (637); M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 - (4); M | - | - | - | * |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (5); M;C | - | - | - | * |

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Котел 4

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 - (106); M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни окиси (NOx/NO2 | 100 000 - (3394); M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 - (18); M | - | - | - | * |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (19); M;C | - | - | - | * |

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Цим.мелница 1

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (244); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (488 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Цим. мeлница 2 – основен поток

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (4437); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (8874 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Цим.мелница 2 – аспирационен поток

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (1961.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (3923 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Цим.мелница 2 – аспирационен поток – везни, пресипки

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (897.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (1795 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Цим.мелница 3 – основен поток

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (10930.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (21861 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Цим.мелница 3 – аспирационен поток

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (1207.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (2415 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Цим.мелница 3 – аспирационен поток – везни, пресипки

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (989.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (1979 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Цим.мелница 4 – основен поток

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (3058.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (6117 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Цим.мелница 4 – аспирационен поток

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (373); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (746 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Скарен охладител - пещ 5

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (5957); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (11914 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Скарен охладител -  пещ 6

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (3183.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (6367 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Въглищна мелница

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (3070); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (6140 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Течка за клинкер на клинкертранспортьор - пещ 2

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (299.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (599 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Течка за клинкер на клинкертранспортьор - пещ 3

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (217.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (435 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Течка за клинкер на клинкертранспортьор - пещ 4

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (266); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (532 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -

Течка за клинкер на клинкертранспортьор - пещ 5

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (294.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (589 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Течка за клинкер на клинкертранспортьор - пещ 6

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (421.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (843 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Силоз за прах от електрофилтри на пещи

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (337); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (674 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Инсталация  за опаковане на цимент № 1

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (375); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (750 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Инсталация  за опаковане на цимент № 2

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (291); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (582 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Автокантар № 1

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (6.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (13 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Автокантар № 2

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (1.75); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (3.5 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Силоз № 4 и 5

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (27); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (54 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Силоз № 9 и 10

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (75.5); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (151 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Силоз № 11 и 12

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - M;C (215); | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (430 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Силоз № 14

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (225.5) M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (451 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Силоз № 15 и 16

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (750); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (1500 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Силоз №17 и 18

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 - (890); M;C | - | - | - | * |

* Показател ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) е определен като 50% от измереният общ прах от източника съгласно мониторинга (890 Kg/год) въз основа на параметрите на циментовата индустрия.

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR -  Общо за площадката

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона1a) | Във води (колона1b) | В почва (колона1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год | Kg/год |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 - (259274); M | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни окиси (NOx/NO2 | 100 000 4999063; M | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 2804523; M | - | - | - | * |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 - (6,45); M | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му(като Cd) | 10 - (1,91); M | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му(като Cr) | 100 - (14,88); M | 50 | 50 | 200 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му(като Cu) | 100 - (8,43); M | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му(като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му(като Ni) | 50 - (14); M | 20 | 20 | 500 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 - (82); M | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 47# |  | PCDD+PCDF (диоксини и фурани) (като T eq) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - (2856); M | 50 000 | - | - | ** |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 (<15801) (1); M | - | - | - | 10 000 |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 - ( < 221)(2); M | - | - | - | 10 000 |
| 86# |  | ФПЧ10 Фини прахови частици < 10µm(РП 10) | 50 000 137831.5 M;C | - | - | - | * |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6–-  месец януари

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 63 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1200 | 610 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 202 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6–-  месец февруари

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4  (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 58 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1200 | 520 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 677 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6 –месец март  (дата на замерване на СО, ТОС  27.03.2006; HF, HCl – 29.03.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm³ | 80 | 47 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 95 | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1200 | 575 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 505 |  |  | Да |
| Хлор и неорганични съединения (като HCl) | mg/Nm³ | 10 |  | < 10 | Четири пъти годишно | Да |
| Флуор и неорганични съединения (като HF) | mg/Nm³ | 1 |  | < 0.1 | Четири пъти годишно | Да |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm³ | 10 |  | 1.0±0,1 | Четири пъти годишно | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6–-  месец април

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 38 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1200 | 552 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 718 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6–-  месец  май

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 30 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1200 | 730 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 508 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6 –месец юни (дата на замерване на СО и ТОС 28.06.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – Пещ 5 и Пещ 6 (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm³ | 80 | 43 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 52 | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1200 | 790 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 480 |  |  | Да |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm³ | 10 |  | 2.2±0,2 | Четири пъти годишно | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6–-  месец юли

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 47 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1200 | 752 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 521 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6–-  месец август

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 53 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1200 | 815 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 483 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6 – месец септември (дата на замерване СО и общ орг.въглерод 26.09.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm³ | 80 | 57 |  |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 52 | Четири пъти годишно |  |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1200 | 801 |  |  |  |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 673 |  |  |  |
| Общ органичен въглерод | mg/Nm³ | 10 |  | 1.6±0,1 | Четири пъти годишно | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6 –месец октомври (дата на замерване 25.10.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах |  | 80 | 46 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 52 | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1200 | 881 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 520 |  |  | Да |
| Хлор и неорганични съединения (като HCl) | mg/Nm³ | 10 |  | < 10 | Четири пъти годишно | Да |
| Флуор и неорганични съединения (като HF) | mg/Nm³ | 1 |  | < 0.1 | Четири пъти годишно | Да |
| Cd | mg/Nm³ | 0.05 |  | 0.00116 | Два пъти годишно | Да |
| Cr+Mn+Co+Ni+Cu+As+Pb | mg/Nm³ | 0.5 |  | 0.08431 | Два пъти годишно | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6–-  месец ноември

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 44 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1200 | 626 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 616 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6 –месец декември(дата на замерване 06.12.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах |  | 80 | 47 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 52 | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1200 | 797 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 472 |  |  | Да |
| Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) | mg/Nm³ | 10 |  | 1.2±0,1 | Четири пъти годишно | Да |
| Хлор и неорганични съединения (като HCl) | mg/Nm³ | 10 |  | < 10 | Четири пъти годишно | Да |
| Флуор и неорганични съединения (като HF) | mg/Nm³ | 1 |  | < 0.1 | Четири пъти годишно | Да |
| Cd | mg/Nm³ | 0.05 |  | 0.0008 | Два пъти годишно | Да |
| Cr+Mn+Co+Ni+Cu+As+Pb | mg/Nm³ | 0.5 |  | 0.0508 | Два пъти годишно | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 6 –месец декември (дата на замерване на HCl и HF 20.12.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Хлор и неорганични съединения (като HCl) | mg/Nm³ | 10 |  | < 10 | Четири пъти годишно | Да |
| Флуор и неорганични съединения (като HF) | mg/Nm³ | 1 |  | < 0.1 | Четири пъти годишно | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 5 –  месец януари

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 –(К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 60 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 927 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 162 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 5 –месец февруари

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 –(К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 63 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 987 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 587 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 5 –месец март – (дата на замерване на СО 27.03.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 59 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 72 | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 978 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 543 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 5 –  месец април

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 59 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 901 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 736 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 5 –месец май

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 60 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 982 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 616 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 5 –месец юни (дата на замерване на СО 28.06.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 56 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 64 | Четири пъти годишно | да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 1019 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 591 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 5 –  месец юли

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 48 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 1075 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 495 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 5 –месец август

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 –(К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 42 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 961 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 441 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 5 –месец септември (дата на замерване на СО 26.09.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 53 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 63 | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 914 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 674 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 5 –  месец октомври

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 46 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 684 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 617 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 5 –месец ноември

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 36 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 771 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 692 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 5 –месец декември (дата на замерване на СО 06.12.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5/6-4 – (К5)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 54 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 64 | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 925 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 703 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 –месец януари

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 37 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 914 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 287 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 –месец февруари

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 54 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 916 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 471 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 –месец март

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 –(К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 51 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 821 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 488 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 –месец април (дата на замерване на СО 14.04.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 61 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 12 | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 881 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 555 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 –месец май (дата на замерване на СО 23.05.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | mg/Nm³ | 80 | 45 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 21 | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 952 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 496 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 –месец юни

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 54 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 785 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 466 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 –  месец юли

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 –(К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 50 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 879 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 254 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 -  месец август

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 37 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 1072 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 294 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 –месец септември (дата на замерване на СО 25.09.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 51 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 11 | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 874 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 507 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 –месец октомври

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 48 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 882 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 488 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 –ноември (дата на замерване на СО 09.11.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 41 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 75 | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 776 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 586 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 4 –месец декември

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 42 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 873 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 381 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 –  месец януари

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 56 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 493 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 192 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 –месец февруари

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 51 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 614 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 200 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 –месец март

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 34 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 536 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 204 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 –месец април (дата на замерване на СО 14.04.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 –(К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 30 |  |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 33 | Четири пъти годишно |  |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 876 |  |  |  |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 402 |  |  |  |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 месец  май (дата на замерване на СО 23.05.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 –(К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 36 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 42 | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 1019 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 404 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 –месец юни

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 28 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 1201 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 451 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 –месец юли

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 15 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 1015 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 347 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 –месец август

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 29 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 907 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 242 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 –месец  септември (дата на замерване на СО 25.09.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 39 |  |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 25 | Четири пъти годишно |  |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 866 |  |  |  |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 450 |  |  |  |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 –месец октомври

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 44 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 861 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 336 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 –месец ноември  (дата на замерване на СО 09.11.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 – (К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 58 |  |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 77 | Четири пъти годишно |  |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 756 |  |  |  |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 381 |  |  |  |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 3 –месец декември

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3/4-3 –(К4)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 43 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 846 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 379 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 2 –-  месец  януари

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-2-2 – Пещ 2 (К3)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 38 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 568 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 263 |  |  | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 2 -  месец  февруари

Изпускащо устройство Kомин В-4- П-2-2 – Пещ 2 (К3)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 38 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 536 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 328 |  |  | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 2 -  месец  март

Изпускащо устройство Kомин В-4- П-2-2 – Пещ 2(К3)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 44 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 717 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 161 |  |  | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 2 – месец април  (дата на замерване на СО 14.04.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4- П-2-2 – Пещ 2(К3)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 60 |  |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 11 mg/Nm³ | Четири пъти годишно |  |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 544 |  |  |  |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 439 |  |  |  |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 2 –  месец май (дата на замерване на СО 23.05.2006)

Изпускащо устройство Kомин В-4- П-2-2 – Пещ 2(К3)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 39 |  |  |  |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 23 mg/Nm³ | Четири пъти годишно |  |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 446 |  |  |  |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 246 |  |  |  |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 2 -  месец  юни

Изпускащо устройство Kомин В-4- П-2-2 – Пещ 2(К3)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 38 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 510 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 375 |  |  | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 2 –  месец  юли

Изпускащо устройство Kомин В-4- П-2-2 – Пещ 2(К3)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 42 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 577 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 390 |  |  | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 2 -  месец  август

Изпускащо устройство Kомин В-4- П-2-2 – Пещ 2(К3)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 41 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 695 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 151 |  |  | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 2 –  месец септември  дата на замерване на СО 25.09.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4- П-2-2 – Пещ 2(К3)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 46 |  |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 9 mg/Nm³ | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 758 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 397 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 2 -  месец  октомври

Изпускащо устройство Kомин В-4- П-2-2 – Пещ 2(К3)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 44 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 755 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 481 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 2 –месец ноември дата на замерване на СО 09.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4- П-2-2 – Пещ 2(К3)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 39 | 4 |  | Да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 2000 |  | 20 mg/Nm³ | Четири пъти годишно | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 766 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 430 |  |  | Да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух Пещ 2 –месец  декември

Изпускащо устройство Kомин В-4- П-2-2 – Пещ 2(К3)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 80 | 33 |  |  | Да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 1500 | 810 |  |  | Да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 750 | 426 |  |  | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух -Скарен охладител към Пещ 5 -

дата на замерване 28.03.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5-4’ (К6)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 46.7 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух -Скарен охладител към Пещ 5 - дата на замерване 30.05.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5-4’ (К6)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 37.8 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух -Скарен охладител към Пещ 5 - дата на замерване 29.09.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5-4’ (К6)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 26.5 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух -Скарен охладител към Пещ 5 - дата на замерване 15.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5-4’ (К6)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 26 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух -Скарен охладител към Пещ 6 -

дата на замерване  30.03.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-6-4’’ (К7)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 17.5 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Скарен охладител към Пещ 6 - дата на замерване 30.05.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-6-4’’(К7)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 10.1 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух -Скарен охладител към Пещ 6 - дата на замерване 29.09.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-6-4’’ (К7)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 18.9 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух -Скарен охладител към Пещ 6 - дата на замерване 15.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-6-4’’ (К7)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 38.3 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз за прах от електрофилтри на пещи-

дата на замерване 01.08.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-21-26 (К9)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 35.9 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз за прах от електрофилтри на пещи - дата на замерване 20.12.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-21-26 (К9)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 23.4 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Tечка за клинкер на

клинкертранспортьор към Пещ 2 -  дата на замерване 07.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-2-28 (К10)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 9.2 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Tечка за клинкер на

клинкертранспортьор към Пещ 2 -  дата на замерване 15.12.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-2-28 (К10)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 11 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Tечка за клинкер на клинкертранспортьор към Пещ 3 – дата на замерване 07.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3-29(К11)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 7.4 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Tечка за клинкер на клинкертранспортьор към Пещ 3 – дата на замерване 15.12.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-3-29(К11)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 6.8 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Tечка за клинкер на клинкертранспортьор към Пещ 4 - дата на замерване 07.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-4-30 (К12)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 6.8 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Tечка за клинкер на клинкертранспортьор към Пещ 4 – дата на замерване15.12.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-4-30(К12)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 8.7 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Tечка за клинкер на клинкертранспортьор към Пещ 5 – дата на замерване 02.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5-31(К13)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 8.7 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Tечка за клинкер на клинкертранспортьор към Пещ 5 – дата на замерване 15.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-5-31(К13)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 11 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Tечка за клинкер на клинкертранспортьор към Пещ 6 - дата на замерване 02.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-6-32(К16)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 12.4 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Tечка за клинкер на клинкертранспортьор към Пещ 6 – дата на замерване 15.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-6-32(К16)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 17.2 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Котел КМ-12 №2 – дата на замерване 08.03.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-7/8/9/10-5 (К1)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 10 |  | 2.6 | Два пъти годишно | да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 100 |  | 83 | Два пъти годишно | да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 250 |  | 201 | Два пъти годишно | да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 35 |  | 1.2 | Два пъти годишно | да |

Емисионните норми се отнасят за 3%  съдържание на кислород в димните газове

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Котел КМ-12 №2 – дата на замерване 15.12.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-7/8/9/10-5(К1)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 10 |  | 0.6 | Два пъти годишно | да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 100 |  | 7 | Два пъти годишно | да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 250 |  | 167 | Два пъти годишно | да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 35 |  | 1.4 | Два пъти годишно | да |

Емисионните норми се отнасят за 3%  съдържание на кислород в димните газове

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Котел КМ-12 №3 – дата на замерване 09.03.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-7/8/9/10-5(К1)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 10 |  | 2.2 | Два пъти годишно | да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 100 |  | < 5 | Два пъти годишно | да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 250 |  | 151 | Два пъти годишно | да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 35 |  | 1.2 | Два пъти годишно | да |

Емисионните норми се отнасят за 3%  съдържание на кислород в димните газове

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Котел КМ-12 №3 – дата на замерване 20.12.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-7/8/9/10-5(К1)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 10 |  | 0.6 | Два пъти годишно | да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 100 |  | 9 | Два пъти годишно | да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 250 |  | 164 | Два пъти годишно | да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 35 |  | 1.2 | Два пъти годишно | да |

Емисионните норми се отнасят за 3%  съдържание на кислород в димните газове

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Котел КМ-12 №4 –дата на замерване 08.03.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-7/8/9/10-5(К1)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 10 |  | 2.2 | Два пъти годишно | да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 100 |  | < 5 | Два пъти годишно | да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 250 |  | 230 | Два пъти годишно | да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 35 |  | 1.2 | Два пъти годишно | да |

Емисионните норми се отнасят за 3%  съдържание на кислород в димните газове

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Котел КМ-12 №4 – дата на замерване 20.12.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-7/8/9/10-5(К1)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 10 |  | 0.4 | Два пъти годишно | да |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm³ | 100 |  | 8 | Два пъти годишно | да |
| Азотни окиси (Nox) | mg/Nm³ | 250 |  | 185 | Два пъти годишно | да |
| Серни оксиди (SO2) | mg/Nm³ | 35 |  | 1 | Два пъти годишно | да |

Емисионните норми се отнасят за 3%  съдържание на кислород в димните газове

Котел № 1 през отчетния период е бил консервиран, не е бил в експлоатация и поради това няма направени замервания

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 1(А) дата на замерване 08.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-11-6 (К15)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 7.4 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 1(А) – дата на замерване 14.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-11-6 (К15)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 15.7 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 2 – основен поток дата на замерване 28.03.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-12-8 (К16)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 12.8 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 2 – основен поток дата на замерване 07.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-12-8(К16)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 10.5 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 2 – основен поток дата на замерване 09.10.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-12-8 (К16)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 7.9 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 2 – основен поток дата на замерване 14.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-12-8 (К16)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 21.4 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух- Циментова мелница (ЦМ) 2 – аспирационен поток –дата на замерване 07.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-12-9 (К17)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 8 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух- Циментова мелница (ЦМ) 2 – аспирационен поток - дата на замерване 14.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-12-9(К17)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 35.5 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух- Циментова мелница (ЦМ) 2 – аспирационен поток – везни, пресипки -  (ленти) дата на замерване 08.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-12-7(К18)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 32.4 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух- Циментова мелница (ЦМ) 2 – аспирационен поток – везни, пресипки – (ленти) дата на замерване 20.12.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-12-7(К18)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 9.9 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Е мисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 3 – основен поток дата на замерване 28.03.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-13-11(К19)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 45.4 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Е мисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 3 – основен поток - дата на замерване 08.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-13-11(К19)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 35.3 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Е мисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 3 – основен поток дата на замерване 09.10.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-13-11(К19)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 21.8 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Е мисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 3 – основен поток – дата на замерване 14.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-13-11(К19)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 19.5 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух- Циментова мелница (ЦМ) 3 – аспирационен поток -  дата на замерване 08.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-13-12 (К20)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 14.5 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух- Циментова мелница (ЦМ) 3 – аспирационен поток – дата на замерване14.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-13-12 (К20)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 13.7 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 3 – аспирационен поток – везни, пресипки (ленти)- дата на замерване 08.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-13-10(К21)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 25.6 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 3 – аспирационен поток – везни, пресипки ( ленти) -  дата на замерване 20.12.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-13-10(К21)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 11.5 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух  - Циментова мелница (ЦМ) 4 – основен поток дата на замерване 08.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-14-13 (К22)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 38.8 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух  - Циментова мелница (ЦМ) 4 – основен поток - дата на замерване 09.10.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-14-13 (К22)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 41.5 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух  - Циментова мелница (ЦМ) 4 – основен поток - дата на замерване 14.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-14-13 (К22)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 16.8 | Два пъти годишно |  |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 4 – аспирационен поток – дата на замерване 08.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-14-14(К22)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 9.2 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Циментова мелница (ЦМ) 4 – аспирационен поток – дата на замерване 14.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-14-14(К22)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 16.5 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Инсталация за опаковане на цимент № 1 – дата на замерване01.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-15-15(К23)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 11.8 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Инсталация за опаковане на цимент № 1 – дата на замерване 09.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-15-15(К23)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 4.8 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Инсталация за опаковане на цимент № 2 дата на замерване01.06.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-21-27 (К24)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 39.3 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Инсталация за опаковане на цимент № 2 дата на замерване09.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-21-27 (К24)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 4.2 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Автокантар 1 –дата на замерване 01.08.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-16-16 (К25)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 7.1 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Автокантар 1 – дата на замерване 06.12.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-16-16(К25)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 7.5 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Автокантар 2 – дата на замерване01.08.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-17-17(К26)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 6.2 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Автокантар 2 – дата на замерване06.12.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-17-17(К26)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 8.8 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - ЖП кантар 1

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-18-18(К27) през 2006 не е функционирало

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - ЖП кантар 2

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-18-19(К28) през 2006 не е функционирало

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Въглищна мелница - дата на замерване 28.03.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-20-20 (К8)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 10 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Въглищна мелница - дата на замерване 30.05.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-20-20(К8)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 19.3 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Въглищна мелница - дата на замерване 29.09.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-20-20(К8)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 8.3 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Въглищна мелница - дата на замерване 15.11.2006

Изпускащо устройство Kомин В-4-П-20-20(К8)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 45.8 | Четири пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 4 и 5 - дата на замерване 31.05.2006

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-37(К29)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 5.2 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 4 и 5 – дата на замерване 07.12.2006

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-37(К29)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 17 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 9 и 10 – дата на замерване 31.05.2006

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-39(К31)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 5 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 9 и 10 – дата на замерване 07.12.2006

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-39(К31)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 19.9 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 11 и 12 – дата на замерване 31.05.2006

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-40(К32)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 6.2 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 11 и 12 – дата на замерване 07.12.2006

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-40(К32)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 18.8 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 13

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-41(К33) през 2006 не е функционирало

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 14- дата на замерване31.05.2006

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-42(К34)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 7.5 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 14- дата на замерване 07.12.2006

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-42(К34)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 12.9 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 15 и 16 – дата на замерване 01.06.2006

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-43(К35)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 4.1 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 15 и 16 - дата на замерване 07.12.2006

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-43(К35)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 30 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 17 и 18 - дата на замерване 01.06.2006

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-44(К36)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 5.1 | Два пъти годишно | да |

Таблица 2 Емисии в атмосферния въздух - Силоз 17 и 18 - дата на замерване 07.12.2006

Изпускащи устройства Комин K41 B-4-П-23-44(К36)

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответст вие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg/Nm³ | 50 |  | 27.5 | Два пъти годишно | да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория – 09.01.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 627.36 26.14 19448.16 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.67±0.017 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 12 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 24 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория – 24.02.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 627.36 26.14 17566.08 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.76 ±0.017 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 11 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 23 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория – 30.03.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 627.36 26.14 19448.16 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.80 ±0.017 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 8 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 14 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория – 21.04.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 627.36 26.14 18820.8 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.43 ±0.017 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | < 0.17 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 19 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория – 03.05.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 627.36 26.14 19448.16 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.33 ±0.017 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 5 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 12 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория – 09.06.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 696 29 20880 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.50 ±0.017 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 33 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 24 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория – 06.07.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 744 31 23064 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.44 ±0.016 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 9 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 26 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория – 21.08.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 432 18 13392 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 8.58 ±0.02 | Веднъж месечно | Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 10 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 13 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория – 14.09.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 504 21 15120 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.70 ±0.018 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | < 0.17 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 28 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория –  преди точката на заустване – 30.10.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 672 28 20832 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.35 ±0.02 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 11 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 28 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория –след точката на заустване- 30.10.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 672 28 20832 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.34 ±0.02 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 23 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 17 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория – 30.10.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 672 28 20832 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.36 ±0.018 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 9 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 11 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория – 23.11.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 624 26 18720 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.15 ±0.02 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 42 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 34 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 3 – Емисии в дренажни води във водни обекти – река Девненска, ІІ категория –27.12.2006

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР № 63 | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/година | 864 36 315 000 | 720 30 22320 | Веднъж месечно | Да |
| рН |  | 6.0 – 8.5 | 7.20 ±0.02 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | <0.17 | Веднъж месечно | Да |
| ХПК - бихроматна | mg/dm³ | 70 | 12 | Веднъж месечно | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| отпадък | код | Годишно количество t/y |  | Годишно количество за единица продукт t/t кл. |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране- собствен транспорт/ външна фирма | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР № 63 | Реално измерено | Количества определени с КР № 63 | Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъци от пластмаси (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) (уплътнители) | 07 02 13 | 0.5 | 0 | - | - | - | - | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (парчета от гуменотранспортни ленти) | 07 02 99 | 200 | 48.8 | - | - | - | - | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 2.500 | 1.130 | - | - | Условие 11.3.2. площадка 36 | “Металекс – 5”ЕООД Булстат – 103799394 Разрешително - № 03-РД-24-02 от 05.05.2005 | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 2.200 | 26.7 | - | - | - | “Металекс – 5”ЕООД Булстат – 103799394 Разрешително - № 03-РД-24-02 от 05.05.2005 „Мегапорт” ООД Булстат - 104030376 Разрешително - № РД-127от 05.10.2005 | Не |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 577.65 | 0 | - | - | Условие 11.3.2. площадка 34 | - | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 726.14 | 0.98 | - | - | Условие 11.3.2. площадка 31 | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 756.48 | 826.81 | - | - | Условие 11.3.2. площадка 32 | "Метал Мар Инженеринг" ООД Булстат – 103597345 Разрешително - № 00-ДО-88-00 от 26.09.2002 | Не |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (стъклена вата) | 17 06 04 | 1 | 0.34 | - | - | - | „Прима виста-П”ЕООД Булстат – 103122505 Разрешително - № 03-РД-14-00 от 01.04.2004 | Да |
| Наситени или отработени йоннообменни смоли | 19 09 05 | 2 | 0 | - | - | Условие 11.3.2. склад 39 | - | да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (втвърден клинкер и цимент) | 10 13 99 | 5 000 | 0 | - | - | - | - | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 1 000 | 393 | - | - | - | - | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества | 10 13 12* | 5 000 | 0 | - | - | - | - | да |
| Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 12 01 07* | 6 | 0.896 | - | - | Условие 11.3.2. складове 25, 26, 27 | - | Да |
| Отработени восъци и смазки | 12 01 12* | 4 | 0.301 | - | - | - | - | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 2.6 | 0.388 | - | - | Условие 11.3.2. склад 28 | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 35.478 | 5.583 | - | - | Условие 11.3.2. складове 25, 26, 27 | - | Да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 15 | 2.437 | - | - | Условие 11.3.2. складове 25, 26, 27 | - | Да |
| Изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 5 | 3.79 | - | - | Условие 11.3.2. складове 25, 26, 27 | „Лумакс Транс” ЕООД Булстат – 117109044 Разрешително - № 00-ДО-145-02 | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (маслени отпадъци) | 13 08 99* | 3.178 | 0.266 | - | - | - | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 8.3 | 0.5 | - | - | Условие 11.3.2. склад 30 | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 1 | 0,215 | - | - | Условие 11.3.2. склад 29 | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 10 000 | 5429.25 | - | - | Условие 11.3.2 площадка 38 | „Прима виста-П”ЕООД Булстат – 103122505 Разрешително - № 03-РД-14-00 от 01.04.2004 | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1 500 | - | - | - | - | БКС Девня | да |

* посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворява не на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на фирмата извършваща операция по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци, неупоменати другаде (парчета от гуменотранспортни ленти) | 07 02 99 | Условие 11.5.2. R1 | - | “Девня Цимент”АД | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | Условие 11.5.2. R1 | - | “Металекс – 5”ЕООД Булстат – 103799394 Разрешително - № 03-РД-24-02 от 05.05.2005 | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | Условие 11.5.2. | - | “Металекс – 5”ЕООД Булстат – 103799394 Разрешително - № 03-РД-24-02 от 05.05.2005 „Мегапорт” ООД Булстат - 104030376 Разрешително - № РД-127от 05.10.2005 | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | Условие 11.5.2. R1/ R 13 | - | “Девня Цимент”АД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | Условие 11.5.3. R5 | - | “Девня Цимент”АД | Да |
| Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества (месокостно брашно) | 16 03 05* | Условие 11.5.2. R1 | - | “Девня Цимент”АД | Да |
| Oтпадъци, съдържащи други тежки метали (фаялит) | 06 04 05* | Условие 11.5.3. R5 | - | “Девня Цимент”АД | Да |
| Отработени филтруващи глини (бентонит) | 19 11 01* | Условие 11.5.3. R5 | - | “Девня Цимент”АД | Да |
| Шлаки от първия и втория етап на производство | 10 06 01 | Условие 11.5.3. R5 | - | “Девня Цимент”АД | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | Условие 11.5.2. R1/ R 13 | - | “Девня Цимент”АД | Да |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10 01 05 | Условие 11.5.3. R5 | - | “Девня Цимент”АД | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | Условие 11.5.3. R5 | - | “Девня Цимент”АД | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Условие 11.5.1. | - | "Метал Мар Инженеринг" ООД Булстат – 103597345 Разрешително - № 00-ДО-88-00 от 26.09.2002 Лицензия № 257-10 от -25.11.2002 | ДА |
| Отпадъци, неупоменати другаде (втвърден клинкер и цимент) | 10 13 99 | Условие 11.5.3. |  | “Девня Цимент” |  |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (стъклена вата) | 17 06 04 |  | Условие 11.6.2 | ЕТ”Златен лъв- Христо Христов” Булстат – 103023656 Разрешително - № 03-ДО-201-00 от 10.02.2006 | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | Условие 11.5.3. R5 |  | “Девня Цимент” | Да |
| Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори) | 12 01 07* | Условие 11.5.10. Условие 11.5.2. R 9 |  | “Девня Цимент” | Да |
| Отработени восъци и смазки | 12 01 12* | Условие 11.5.2. R1 |  | “Девня Цимент” | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Условие 11.5.10. Условие 11.5.2. R 9 |  | “Девня Цимент” | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Условие 11.5.10. Условие 11.5.2. R 9 |  | “Девня Цимент” | Да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | Условие 11.5.10. Условие 11.5.2. R 9 |  | “Девня Цимент” | Да |
| Изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | Условие 11.5.10. Условие 11.5.1. |  | „Валд- 95 „ ЕООД Булстат 104030287 Разрешително - № 00-ДО-15-02 от 15.11.2004 | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (маслени отпадъци) | 13 08 99* | Условие 11.5.2. R1 |  | “Девня Цимент” | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Условие 11.5.1. |  | Временно съхранени на площадката на „Девня Цимент” | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Условие 11.5.1. |  | Временно съхранени на площадката на „Девня Цимент” | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 |  | Условие 11.6.2 | ЕТ”Златен лъв- Христо Христов” Булстат – 103023656 Разрешително - № 03-ДО-201-00 от 10.02.2006 | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |  | Условие 11.6.2 | БКС ”Девня” |  |

Забележка: След направени консултации е установено, че отпадък класифициран с код 13 03 08* който се генерира на територията на площадката е отпадък от изолационно масло на минерална основа и отговаря на код 13 03 07*. Грешката е допусната при класификация на отпадъците за издаването на КР №63/2005. Тъй като предстои влизане в процедура за издаване на ново Комплексно разрешително тази неточност ще бъде отстранена.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB(А) | Измерено през деня/ноща | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Ниво на шума на границата на обекта т.1 | 68.8 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.2 | 65.3 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.3 | 62.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.4 | 60.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.5 | 63.7 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.6 | 62.5± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.7 | 66.7 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.8 | 61.9 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.9 | 57.9 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.10 | 55.5 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.11 | 60.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.12 | 64.8 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.13 | 65 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.14 | 63.4 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.15 | 59.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.16 | 56.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.17 | 54.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.18 | 53.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.19 | 55.4 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.20 | 58.5 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.21 | 55.9 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.22 | 59.4 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.23 | 62.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.24 | 59.5 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.25 | 61.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.26 | 60.4 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.27 | 60.5± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.28 | 62.3 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.29 | 63.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.30 | 60.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.31 | 57.4 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.32 | 55.8 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.33 | 56.9 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.34 | 55.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.35 | 54.3 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.36 | 53.8 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.37 | 55.8 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.38 | 52.9 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.39 | 54.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.40 | 55.6 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.41 | 63.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.42 | 51.8 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.43 | 53.4 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.44 | 57.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.45 | 53.3 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.46 | 55.6 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.47 | 55.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.48 | 58.3 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.49 | 55.5 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.50 | 55.3 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.51 | 57.3 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.52 | 62.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.53 | 66.6 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.54 | 69.6 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.55 | 63.8 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.56 | 67.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.57 | 69 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.58 | 65.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.59 | 66.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.60 | 68.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.61 | 65.9 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.62 | 68.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.63 | 67.9 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.64 | 69.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.65 | 67.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.66 | 64.2 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.67 | 63.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.68 | 61.5 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.69 | 59.9 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.70 | 62.1 ± 0.03 | деня | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.1 | 68.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.2 | 66.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.3 | 65.7 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.4 | 63.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.5 | 66.3 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.6 | 65.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.7 | 66.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.8 | 63.6 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.9 | 63.2± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.10 | 60.8 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.11 | 61.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.12 | 63.3 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.13 | 68.8 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.14 | 67.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.15 | 63.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.16 | 62.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.17 | 61 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.18 | 62.8 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.19 | 61.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.20 | 62.6 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.21 | 64.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.22 | 63.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.23 | 66.7 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.24 | 64.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.25 | 63.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.26 | 61.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.27 | 64.3 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.28 | 68.9 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.29 | 67.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.30 | 63.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.31 | 63.6 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.32 | 61.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.33 | 63.4 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.34 | 60.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.35 | 61.9 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.36 | 62.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.37 | 64.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.38 | 66.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.39 | 61.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.40 | 60.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.41 | 59.6 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.42 | 62.4 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.43 | 61.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.44 | 66.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.45 | 61.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.46 | 60.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.47 | 64.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.48 | 63.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.49 | 61.8 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.50 | 63.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.51 | 64.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.52 | 65.3 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.53 | 66.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.54 | 67.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.55 | 69.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.56 | 69.3 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.57 | 66.9 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.58 | 63.7 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.59 | 61.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.60 | 64.4 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.61 | 60.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.62 | 65.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.63 | 69.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.64 | 67.6 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.65 | 65.2 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.66 | 61.1 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.67 | 62.6 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.68 | 65.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.69 | 64.3 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.70 | 66.5 ± 0.03 | вечер | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.1 | 67.5 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.2 | 66.9 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.3 | 63.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.4 | 64.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.5 | 61.1 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.6 | 60.8 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.7 | 63.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.8 | 64.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.9 | 60.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.10 | 58.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.11 | 59.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.12 | 60.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.13 | 66.8 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.14 | 64.8 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.15 | 60.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.16 | 61.5 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.17 | 57.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.18 | 56.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.19 | 57.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.20 | 60.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.21 | 57.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.22 | 59.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.23 | 64.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.24 | 61.5 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.25 | 59.9 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.26 | 63.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.27 | 61.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.28 | 64.8 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.29 | 65.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.30 | 60.1 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.31 | 60.8 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.32 | 63.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.33 | 62.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.34 | 58.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.35 | 57.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.36 | 59.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.37 | 62.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.38 | 63.4 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.39 | 55.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.40 | 58.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.41 | 60.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.42 | 63.5 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.43 | 57.5 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.44 | 63.7 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.45 | 58.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.46 | 58.5 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.47 | 61.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.48 | 62.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.49 | 58.7 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.50 | 58.6 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.51 | 60.1 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.52 | 65.6 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.53 | 64.1 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.54 | 68.5 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.55 | 69.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.56 | 69.1 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.57 | 68.3 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.58 | 66.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.59 | 65.8 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.60 | 67.1 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.61 | 60.9 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.62 | 68.7 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.63 | 68.1 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.64 | 63.5 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.65 | 66.5 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.66 | 63 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.67 | 61.9 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.68 | 67.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.69 | 60.4 ± 0.03 | нощ | да |
| Ниво на шума на границата на обекта т.70 | 67.2 ± 0.03 | нощ | да |
| Средно ниво на шум | 67.4 | Ден | да |
| Средно ниво на шум | 67.9 | Вечер | да |
| Средно ниво на шум | 67.7 | нощ | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 8. Опазване на почвите

Данните за почвите са на база протоколи издадени от ИАОС РЛ Варна.

| Показател | Концентрация в почвата(базово състояние),съгласно КР № 63 | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг mg.kg¯¹ | Честота нва мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН |  | Точка 1-1 | 7.11 | На 3 години |  |
| Арсен |  | Точка 1-1 | 14.6±1.9 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 1-1 | 0.545±0.089 | На 3 години |  |
| Мед |  | Точка 1-1 | 39.0±5.1 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 1-1 | 50.3±7.4 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 1-1 | 120±17 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 1-1 | 0.51 | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 1-2 | 7.32 | На 3 години |  |
| Арсен |  | Точка 1-2 | 11.8±1.5 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 1-2 | 0.372±0.061 | На 3 години |  |
| Мед |  | Точка 1-2 | 26.0±3.4 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 1-2 | 35.7±5.2 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 1-2 | 84.5±12.3 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 1-2 | 0.46 | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 1-3 | 6.49 | На 3 години |  |
| Арсен |  | Точка 1-3 | 11.1±1.4 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 1-3 | 0.351±0.057 | На 3 години |  |
| Мед |  | Точка 1-3 | 24.7±3.2 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 1-3 | 32.9±4.8 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 1-3 | 84.8±12.4 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 1-3 | 0.52 | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 2-1 | 6.74 | На 3 години |  |
| Арсен |  | Точка 2-1 | 70.1±9.0 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 2-1 | 1.66±0.27 | На 3 години |  |
| Мед |  | Точка 2-1 | 146±19 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 2-1 | 168±25 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 2-1 | 273±40 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 2-1 | 0.46 | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 2-2 | 6.68 | На 3 години |  |
| Арсен |  | Точка 2-2 | 66.6±8.6 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 2-2 | 1.56±0.25 | На 3 години |  |
| Мед |  | Точка 2-2 | 141±18 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 2-2 | 165±24 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 2-2 | 268±39 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 2-2 | 0.38 | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 2-3 | 7.02 | На 3 години |  |
| Арсен |  | Точка 2-3 | 70.1±9.0 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 2-3 | 1.65±0.27 | На 3 години |  |
| Мед |  | Точка 2-3 | 151±20 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 2-3 | 173±25 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 2-3 | 263±38 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 2-3 | 0.33 | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 3-1 | 7.38 | На 3 години |  |
| Арсен |  | Точка 3-1 | 9.53±1.23 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 3-1 | 0.363±0.059 | На 3 години |  |
| Мед |  | Точка 3-1 | 22.1±2.9 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 3-1 | 24.6±3.6 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 3-1 | 67.2±9.8 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 3-1 | 0.25 | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 3-2 | 7.24 | На 3 години |  |
| Арсен |  | Точка 3-2 | 9.50±1.22 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 3-2 | 0.332±0.054 | На 3 години |  |
| Мед |  | Точка 3-2 | 20.5±2.7 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 3-2 | 23.5±3.5 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 3-2 | 60.1±8.8 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 3-2 | 0.28 | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 3-3 | 7.58 | На 3 години |  |
| Арсен |  | Точка 3-3 | 9.63±1.24 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 3-3 | 0.384±0.063 | На 3 години |  |
| Мед |  | Точка 3-3 | 22.4±2.9 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 3-3 | 25.4±3.7 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 3-3 | 68.3±9.9 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 3-3 | 0.29 | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 4-1 | 7.36 | На 3 години |  |
| Арсен |  | Точка 4-1 | 9.03±1.16 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 4-1 | 1.50±0.24 | На 3 години |  |
| Мед |  | Точка 4-1 | 24.1±3.1 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 4-1 | 80.8±11.9 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 4-1 | 84,3±12.3 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 4-1 | 0.67 | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 4-2 | 7.54 | На 3 години |  |
| Арсен |  | Точка 4-2 | 8.00±1.03 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 4-2 | 1.26±0.21 | На 3 години |  |
| Мед |  | Точка 4-2 | 17.9±2.3 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 4-2 | 81.2±11.9 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 4-2 | 81.7±11.9 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 4-2 | 0.73 | На 3 години |  |
| pН |  | Точка 4-3 | 7.29 | На 3 години |  |
| Арсен |  | Точка 4-3 | 8.46±1.09 | На 3 години |  |
| Кадмий |  | Точка 4-3 | 1.51±0.25 | На 3 години |  |
| Мед |  | Точка 4-3 | 19.5±2.5 | На 3 години |  |
| Олово |  | Точка 4-3 | 81.7±12.0 | На 3 години |  |
| Цинк |  | Точка 4-3 | 80.2±11.7 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Точка 4-3 | 0.68 | На 3 години |  |

Данните за почвите по показател живак са на база протокол №14/12/06/2006 г. издаден от Национален Център по Опазване на Общественото Здраве

| Показател | Концентрация в почвата(базово състояние),съгласно КР № 63 | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг mg.kg¯¹ | Честота нва мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Живак |  | Пункт1 Проба 24 | 0,062 | На 3 години |  |
| Живак |  | Пункт 2 Проба 25 | 0,033 | На 3 години |  |
| Живак |  | Пункт 3 Проба 26 | 0,095 | На 3 години |  |
| Живак |  | Пункт 4 Проба 27 | 0,039 | На 3 години |  |

Данните за почвите по показател нефтопродукти са на база протокол №14/12/06/2006 г. издаден от Национален Център по Опазване на Общественото Здраве

| Показател | Концентрация в почвата(базово състояние),съгласно КР № 63 | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг mg.kg¯¹ | Честота нва мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти |  | Пункт1 Проба 24 | 250,00 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Пункт 2 Проба 25 | 68,25 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Пункт 3 Проба 26 | 175,85 | На 3 години |  |
| Нефтопродукти |  | Пункт 4 Проба 27 | 60,00 | На 3 години |  |

Таблица 9 Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

За 2006 година няма възникнала аварийна ситуация свързана с околната среда.

Таблица 10.Оплаквания или възражения , свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.