ГОДИШЕН  ДОКЛАД

за

изпълнение  на дейностите,  за  които  е предоставено  Комплексно  разрешително       № 74/2005  на  “Солвей Соди” АД

март  2008

1.	Увод	4

1.1	Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите	4

1.2	Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите	6

1.3	Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда	6

1.4	РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията	8

1.5	Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията	8

2.	Система за управление на околната среда	8

2.1	Структура и отговорност	8

2.2	Обучение	8

2.3	Обмен на информация	9

2.4	Документиране	9

2.5	Управление на документи	9

2.6	Оперативно управление	9

2.7	Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия	9

2.8	Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации	9

2.9	Записи	11

2.10	Докладване	11

2.11	Актуализация на СУОС	11

3.	Използване на ресурси	11

3.1	Използване на вода	11

3.1.1.	Измервателни устройства	11

3.1.2.	Определяне на основните консуматори на вода	12

3.1.3.	Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа	12

3.1.4.	Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието	12

3.2	Използване на енергия	13

3.2.1.	Определяне на основните консуматори на електроенергия и топлоенергия	13

3.2.2.	Проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа	13

3.2.3.	Консумация на енергия и оценка на съответствието на измерените количества	13

3.3	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	15

3.3.1.	Употребени количества суровини, спомагателни материали и горива	15

3.3.2.	Оценка на съответствието на употребените количества суровини, спомагателни материали и горива	16

3.4	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	17

4.	Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда	22

4.1	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR	22

4.2	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	22

4.2.1.	Контрол на пречиствателното оборудване	22

4.2.2.	Интензивно миришещи вещества	23

4.2.3.	Неорганизирани емисии	23

4.2.4.	Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници	24

4.3	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	24

4.3.1.	Контрол на пречиствателните съоръжения (Условие 10.1.1)	24

4.3.2.	Проверка на канализационната мрежа, констатирани течове, коригиращи действия	24

4.3.3.	Производствени отпадъчни води	24

4.3.4.	Битово-фекални води	25

4.3.5.	Собствен мониторинг и оценка на съответствието на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води	25

4.4	Управление на отпадъците	26

4.4.1.	Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци	26

4.4.2.	Оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци	26

4.4.3.	Оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъци	27

4.4.4.	Оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци	27

4.4.5.	Обезвреждане на отпадъците	27

4.5	Шум	28

4.5.1.	Жалби от живущи около площадката	28

4.5.2.	Наблюдения на общата звукова мощност на площадката	28

4.6	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	28

4.6.1.	Собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието на измерените концентрации	28

4.6.2.	Собствен мониторинг на почви и оценка на съответствието на измерените концентрации	28

5.	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	29

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях	33

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	33

7.1	Аварии	33

7.2	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР	33

8.	Подписване на годишния доклад	34

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1: Таблици по Приложение 1 от Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително

Приложение № 2: Карта с разположение на точките за измерване на нивата на шум на плошадката на „Солвей Соди” АД

Приложение № 3: Таблица с месечните количества генерирани отпадъци от дейността на „Солвей Соди” АД

# Увод

- Обща информация относно инсталацията

| Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) | Инсталация за производство на калцинирана сода: - лека сода; - тежка сода; - натриев бикарбонат. |
| --- | --- |
| Адрес по местонахождение на инсталацията | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг |
| Регистрационен номер на КР | № 74/2005 |
| Дата на подписване на КР | 27.12.2005г. |
| Дата на влизане в сила на КР | 14.01.2006г. |
| Оператор на инсталацията | “СОЛВЕЙ СОДИ” АД, гр. Девня |
| Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг тел.: 05199 50 00 факс: 05199 50 01 e-mail: ivan.botchukov@solvay.com |
| Лице за контакти | инж. Румен Рачев |
| Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг тел.: 05199 57 72 факс: 05199 5003 e-mail: roumen.ratchev@solvay.com |

## Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

В “Солвей Соди” АД се произвежда лека и тежка калцинирана сода и сода бикарбонат (за хранителни и технически цели) като съпътстващ продукт. Капацитетът на предприятието е 1 500 000 т лека и 900 000 т тежка калцинирана сода и 18 000 т бикарбонат.

Суровините са варовик и разтвор на готварска сол. Енергоносители са твърди горива- кокс и антрацит, пара и електроенергия. Спомагателен материал е амонячна вода.

В станция “Пещен”, варовикът се преработва до получаване на негасена вар и пещен газ съдържащ въглероден двуокис. Това става в  шахтови варови пещи работещи с твърдо гориво кокс или антрацит. В станция “Пещен”, полученият пещен газ преминава през система за очистване, при което той се охлажда и очиства от прах.

В станция “Гасилен”, негасената вар хидратира /гаси се / с определено количество вода до получаване на продукт - варно мляко.

В станция “Разсолоочистка” се съхранява и преработва суровият разсол /воден разтвор на природна сол/. Преработката се състои в очистване от солите на калция и магнезия чрез утаяването им със содов разтвор и варно мляко.

Основното предназначение на станция “Абсорбция” е да произвежда амонизиран разсол – очистен разсол наситен с определено количество на амоняк, въглероден двуокис и сулфиден йон.Това се извършва в абсорбционни колони.

В станция “Карбонизация” амонизираният разсол се донасища с СО2, при което в резултат на химична реакция се получава суспензия от NaHCO3.

В станция “Филтрация” се извършва разделяне на получената суспензия на суров бикарбонат и филтрова течност. Това става в барабанни вакуумфилтри.

В станция “Дестилация” се извършва преработка на филтровата течност от “Филтрация”. Целта е да се извлече съдържащия се в нея амоняк, като той отново се върне производството. За целта се използва варното мляко получено в “Гасилен” и пара доставена от ТЕЦ. Всичко това става в дестилационни колони с прилежащо оборудване – смесители, изпарители, паросборници.

Станция “ Калцинация и охлаждане” преработва суровия бикарбонат до газ – въглероден двуокис и желания краен продукт – лека калцинирана сода. Следва нейното транспортиране, охлаждане и складиране. Основното оборудване са парни калцинатори, охлаждащи колони за газ, хладилни барабани за сода, силози за лека сода. Станция “Тежка сода” произвежда тежка калцинирана сода чрез прекристализация по монохидратния способ. Основното оборудване се състои от кристализатори, сушилни барабани и хладилни апарати.

В станция “Бикарбонат” от лека сода чрез нейното разтваряне и последваща карбонизация в колона се произвежда бикарбонат за хранителни и други цели.

Станция “Компресорен” осигурява транспортирането и копримирането на газовите потоци в завода, подаването на технически и КИП-въздух към консуматорите. Основното оборудване са парни турбокомпресори, вакуум помпи и компресори за въздух.

Необходимостта от охлаждане в инсталацията се осъществява от водооборотен цикъл, който се охлажда посредством охладителни кули.

Станция “ШПО” събира и транспортира производствените отпадъчни течности от завода до сгурошламоотвал “Падина”. Последният се използва за механично пречистване на отпадъчните води и за депониране на място на така образуваните утайки.

## Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

Производственият капацитет на инсталацията, както и произведената продукция за 2007г. са посочени в таблицата по-долу.

- Произведена продукция

| № | Инсталация | Категория промишлена дейност, Приложение № 4, ЗООС | Капацитет, хил. t/y |  | Произведена продукция за 2007г., хил. t/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС |  |  |  |  |  |
| 1 | Инсталация за производство на калцинирана сода: |  |  |  |  |
|  | - лека сода | 4.2.г | 1 500 |  | 1220,274 |
|  | - тежка сода |  | до 31.12.2008г. 900 | не по-късно от 01.01.2009 г. 1 300 | 841,609 |
|  | - натриев бикарбонат |  | 30 |  | 20,74 |

## Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

В дружеството е въведена Система за управление по околна среда (СУОС), изградена в съответствие с изискванията на ISO 14001: 2004, която е част от Интегрираната система за управление на качество, здраве, безопасност и околна среда в “Солвей Соди” АД. През месец октомври 2006 “Солвей Соди” премина успешно втора степен на сертификационния одит според изискванията на ISO 14001:2004 за Околна среда и OHSAS 18001 за Здраве и Безопасност, като от 05.12.2006г. дружеството е официално сертифицирано по тези стандарти. През октомври 2007г. „Солвей Соди” премина успешно първия надзорен одит по интегрираната система.

Обхватът на Интегрираната система на “Солвей Соди” АД включва: Производство и продажба на лека и тежка калцинирана сода насипна или опакована и натриев бикарбонат насипен и опакован. Според изискванията на стандартите, контролът на отдадените дейности се включва в обхвата на Интегрираната система.

Цитираните по-долу в текста основни процедури (ОП) са част от Интегрираната система за управление.

Организационната структура на “Солвей Соди”, отнасяща се до управлението на околната среда е следната:

Изпълнителен Директор

Той отговаря за ръководството и управлението на дейността на дружеството в рамките на действащото законодателство, договора за управление и в съответствие с функционалните връзки на Солвей Соди с централата на Група Солвей и с другите дружества от Групата.

Той представлява дружеството и извършва дейностите, които са посочени от закона. Това включва:

A/ Представляване на Дружеството:

- представляване на Дружеството пред всички правителствени институции и власти

- представляване на Дружеството във всички съдебни и юридически процедури.

Б/ Всекидневно ръководство и управление на Дружеството, включително:

- закупуване на суровини и услуги

- продажба на продукти

- наемане и освобождаване на персонал

- финансите на Дружеството

- закупуване на дълготрайни активи

- организационно развитие и управление на тотално качество

- устойчиво развитие и социална политика

- технологично функциониране и развитие

- сключване на договори, свързани с гореспоменатите

В/ При отсъствие, тези правомощия могат да бъдат делегирани със специална заповед.

Изпълнителният директор носи отговорност за провеждането на политиката и изпълнението на ангажиментите на Ръководството, за ефективното функциониране, поддържане и развитие на Интегрираната системата за управление, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и ОНSАS 18001.

По конкретно:

- организира разработването и изпълнението на стратегическите цели на  дружеството;

- осъществява цялостната кадрова политика на Дружеството;

- създава условия за социалното развитие на колектива в  дружеството, за подобряване условията на труд, както и за поддържане на добри партньорски отношения с властите и обществеността;

- отговаря за спазване на законодателството в Дружеството

- ръководи дейността по функционирането и поддържането на интегрираната система за управление на дружеството;

Едновременно с това Изпълнителния директор отговаря за осигуряване необходимите материални, финансови и човешки ресурси за постигане целите по качеството, здраве, безопасност и околна среда.

###### Началник Управление “Безопасност, Здраве, ОС и Тотално качество”

- Участва в разработването на политиката и стратегията на Дружеството по Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Ръководи, координира и контролира изцяло дейността за прилагане на политиката и ангажиментите  по Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Контролира спазването и прилагането на нормативните актове и разработването на програми и планове за действие отнасящи се до Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Ръководи ефективното функциониране, поддържане и развитие на Интегрираната система в ръководеното от него управление.

- Контролира специфични дейности по Техническо развитие и проектната част  на сгурошламоотвал „Падина”.

###### Началник Отдел “Опазване на Околната среда”

- Осигурява информация и следи изпълнението на законовите и други изисквания и взаимодействието с контролните органи

- Контролира на експертно ниво спазването на изискванията за управление на околна среда

- Извършва оценка на съответствието със законовите изисквания

- Участва в анализа и оценката на аспекти на околна среда,

- Участва в определянето на дейностите които са свързани с идентифицираните значими аспекти и поддържане на специфични процедури за това

- Участва при изготвянето на плановете за аварийни ситуации и способност за реагиране

- Предоставя на Ръководството и на Центъра по компетентност резултати и анализи за състоянието на завода по отношение на опазване на околната среда

Всички отговорни длъжностни лица и персонала познават основните принципи и задължения, поети с Политиката по ОС на дружеството, упражняват контрол над процесите и дейностите, свързани със значими аспекти, за които носят пряка отговорност, регистрират съответните данни за ОС, осъществяват оперативния контрол, провеждат планираните обучения и инструктажи под общия контрол на отдел Обучение, и в съответствие с утвърдената годишна програма за обучени

## РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ-Варна.

## Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на Басейнова дирекция “Черноморски Район” (БДЧР).

# Система за управление на околната среда

## Структура и отговорност

Условия 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

Под ръководството на Отдел “Опазване на околната среда” (ООС) е определен персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

В резултат от разпределянето на тези отговорности са изготвени списъци с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

## Обучение

Условие 5.2.1

Дейностите по обучение на персонала/лицата, работещи в “Солвей Соди” се организират съгласно ОП 18 “Обучение на персонала”, под отговорността на Отдел Обучение. Последният изготвя ежегодно Програма за обучение, съобразена с конкретните нужди за обучение на персонала.

## Обмен на информация

Условия 5.3.1, 5.3.2

Отдел ООС към “Солвей Соди” поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт.

Поддържа се, също така, актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

## Документиране

Условия 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3

Съставен е списък на нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталацията, който се актуализира периодично от Отдел ООС.

Съхранява се и е предоставен на заинтересованите лица в дружеството списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното.

Отдел ООС съхранява и поддържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен

## Управление на документи

Условия 5.5.1, 5.5.2

Управлението на документите в “Солвей Соди” се извършва съгласно ОП 05 “Управление на документите”, която отговаря на изискванията, поставени в Условия 5.5.1. и 5.5.2 на КР №74/2005. Съгласно ОП 05, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията се извършва актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, като невалидната документация се изземва.

## Оперативно управление

Всички инструкции, изисквани според КР №74/2005 са изготвени в указания в Условие 5.6.1 срок от шест месеца.

## Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия

Условия 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3

Създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително

В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1

Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и, при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. През 2007г. не са извършвани преразглеждания на инструкциите вследствие на аварии.

Условие 5.8.2

Създадена е и се прилага писмена инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария.

Условие 5.8.3

Прилага се инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Условие 5.8.4

Преди изготвянето на плана за действие при авария са определени възможните начини на действие за всяка от аварийните ситуации, като е избран този, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации избраният начин на действие е документиран в съответния план за действие при аварии, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

Условие 5.8.5

Прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие.

Условие 5.8.6

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

Условие 5.8.7

Прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се актуализира в случай на промени в разположението на пътищата, съоръженията или инсталациите на територията на площадката.

Условие 5.8.8

Прилага се инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на съответни коригиращи действия.

Условие 5.8.9

Прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

Условие 5.8.10

Прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

Условие 5.8.12

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

Условие 5.8.13

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

## Записи

Управлението на записите в “Солвей Соди” се извършва съгласно ОП 16 “Управление на записите, която отговаря на изискванията на Условие 5.9. от КР.

Условие 5.9.1

Съгласно ОП 16 данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват.

Условие 5.9.2

Документирането и съхраняването на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се извършва съгласно ОП 16 и ОП 13.

Условие 5.9.3

Създадена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване

## Докладване

Условие 5.10

“Солвей Соди” изпълнява изизкванията за докладване съгласно нормативнaта уредба, както и в съответствие с условията на КР №74/2005.

Периодично се докладват резултатите от собствения мониторинг.

Дружеството представя в срок до 31 март на съответната година Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС), който е изготвен по одобрен образец.

## Актуализация на СУОС

Условие 5.11

Внедрената в “Солвей Соди” система за управление на околната среда (СУОС) се актуализира при актуализация или измененине на комплексното разрешително или в случай на издаване на ново такова.

# Използване на ресурси

## Използване на вода

### Измервателни устройства

Съгласно Условие 8.1.4. са монтирани в срок устройства за измерване на количеството вода за производствени нужди. Монтирани са отделни устройства за измерване на количеството вода за производствени, питейно-битови и други нужди от сондажен кладенец Р-154 х, според изискванията на Условие 8.1.4.1.

В изпълнение на Условие 8.1.4.2 местоположението на посочените измервателни устройства е обозначено на план на площадката, копие от който бе приложен и изпратен в три еднообразни екземпляра към ГДОС за 2006г..

### Определяне на основните консуматори на вода

Определени са процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди. Създадена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди, съгласно Условие 8.1.6.

### Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа

Условие 8.1.9.4

Проверките съгласно инструкцията по Условие 8.1.7 се извършват ежедневно от персонала на съответните звена, като резултатите от проверките се вписват в рапортите на началник-смените. През 2007г. няма регистрирани течове.

### Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието

Условия 8.1.9.1, 8.1.9.2

Използваните годишни водни количества (производствена / охлаждаща вода), изразени като обща годишна консумация и като годишна консумация на вода за производството на единица продукт са отразени в Таблица 3.1. В същата таблица е отразена и оценката на съответствието на използваните количества вода с определените такива в КР.

Таблица 3.1

1) Производство на лека сода

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода за производствени нужди |  |  |  |  |  |
| Свежа вода от язовир “Цонево” | 2 500 000 m3/y | 1.7 m3/t лека сода | 1 338 114 m3/y | 1,10 m3/t лека сода | Да |
| Вода за охлаждане |  |  |  |  |  |
| Свежа вода от язовир “Цонево” | 27 000 000 m3/y | 18 m3/t лека сода | 17 841 853 m3/y | 14,62 m3/t лека сода | Да |

2) Производство на тежка сода

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода за производствени нужди |  |  |  |  |  |
| Свежа вода от язовир “Цонево” | 600 000 m3/y | 0,5 m3/t тежка сода | През годината не е използвана свежа процесна вода за производството на тежка сода. | - | Да |
| Вода за охлаждане |  |  |  |  |  |
| Свежа вода от язовир “Цонево” | 9 600 000 m3/y | 8 m3/t тежка сода | 3 609 767 m3/y | 4,29 m3/t тежка сода | Да |

1)  В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за който в условие 8.1. е определена разходна норма за вода.

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества:

- Брой извършени проверки: 12;

- Установени несъответствия: няма;

- Причини за несъответствията: няма;

- Предприети/ планирани коригиращи действия: не.

## Използване на енергия

### Определяне на основните консуматори на електроенергия и топлоенергия

Определени са процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация електроенергия и топлоенергия. Създадена е и се прилага на инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на технологичното оборудване, което е основен консуматор на електро/топлоенергия, съгласно Условие 8.2.2.1.

### Проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа

Създадена е и се прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тях.

### Консумация на енергия и оценка на съответствието на измерените количества

Условие 8.2.4.1.

Създадена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия и топлоенергия.

Условие 8.2.5.1

Измерените/изчислени годишни количества са докладвани по-долу в Таблица 3.2.

Таблица 3.2. Консумация на енергия за 2007г. при работата на инсталация за производство на калцинирана сода

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия за производство на лека сода, MWh/t лека сода | 0,13 MWh/t лека сода | 0,10 MWh/t лека сода | Да |
| Електроенергия за производство на тежка сода, MWh/t тежка сода | 0,02 MWh/t тежка сода | 0,01 MWh/t тежка сода | Да |
| Електроенергия за производство на натриев бикарбонат, MWh/t натриев бикарбонат | 0,06 MWh/t натриев бикарбонат | 0,04 MWh/t натриев бикарбонат | Да |
| Топлоенергия за производство на лека сода, MWh/t лека сода | 3,7 MWh/t лека сода | 2,1 MWh/t лека сода | Да |
| Топлоенергия за производство на тежка сода, MWh/t тежка сода | 0,3 MWh/t тежка сода | 0,3 MWh/t тежка сода | Да |
| Топлоенергия за производство на натриев бикарбонат, MWh/t натриев бикарбонат | 0,85 MWh/t натриев бикарбонат | 0,79 MWh/t натриев бикарбонат | Да |

1)  В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за който в условие 8.2. е определена разходна норма.

Условие 8.2.5.2

Резултатите от оценката на съответствието на консумираните количества електроенергия и топлоенергия с определените количества в КР са отразени в Таблица 3.2. Няма констатирани несъответствия.

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия:

- Брой извършени проверки: 12;

- Установени несъответствия: няма;

- Причини за несъответствията: няма;

- Предприети/ планирани коригиращи действия: не.

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества топлоенергия:

- Брой извършени проверки: 12;

- Установени несъответствия: няма;

- Причини за несъответствията: няма;

- Предприети/ планирани коригиращи действия: не.

## Използване на суровини, спомагателни материали и горива

### Употребени количества суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.3.1

Употребените количества суровини, спомагателни материали и горива са отразени в Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варовик | 2 000 000 t/y | 1,33 t/t калцинирана сода | 1 580 513 t/y | 1,30 t/t калцинирана сода | Да |
| NaCl | 2 500 000 t/y | 1,66 t/t калцинирана сода | 1 834 775 t/y | 1,50 t/t калцинирана сода | Да |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амонячна вода 24% (изразена като 100% амоняк) | 5 000 t/y | 0,00333 t/t калцинирана сода | 2499,7 t/y | 0,00205 t/t калцинирана сода | Да |
| Разтвор на амониев бисулфид 20% (изразен като 100%) | 10 000 t/y | 0,00666 t/t калцинирана сода | 4,452 t/y | 0,0000036 t/t калцинирана сода | Да |
| Натриев сулфид 100% | 5 000 t/y | 0,00333 t/t калцинирана сода | 1202,55 t/y | 0,000985 t/t калцинирана сода | Да |
| Калцинирана сода (като разтвор ) за разсолоочистка | 50 000 t/y | 0,0333 t/t калцинирана сода | 34869 t/y | 0,0286 t/t калцинирана сода | Да |
| Калцинирана сода (като разтвор ) за рафиниран бикарбонат | 22 000 t/y | 0,733 t/t калцинирана сода | 13961 t/y | 0,011 t/t калцинирана сода | Да |
| Магнезиев карбонат | 375 t/y | 0,00025 t/t калцинирана сода | 165,2 t/y | 0,00014 t/t калцинирана сода | Да |
| Масла | 70 t/y | - | 43 t/y | - | Да |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокс | 150 000 | 0,01 | 290 t/y | 0,0002 t/t калц. сода | Да |
| Антрацит | 150 000 | 0,01 | 112 332 t/y | 0,092 t/t калц. сода | Да |

1)  В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за който в условие 8.3. е определена разходна норма.

### Оценка на съответствието на употребените количества суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.3.2

В Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 е отразена оценката на съответстието на употребените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените в Комплексното разрешително количества. Не са констатирани несъответствия.

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условията на КР:

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствията: няма

- Предприети/ планирани коригиращи действия: не.

По отношение на консумацията на кокс и антрацит следва да се отбележи, че е допусната неточност в Таблица 8.3.3 от КР №74/2005 и че разрешените количества за единица продукт трябва да бъдат 0,1 t/t калцинирана сода, в съответствие с изискванията на НДНТ и с декларираните количества в Заявлението за издаване на комплексно разрешително на ”Солвей Соди”. В тази връзка, дружеството предприе стъпки за верифициране на разрешените количества гориво за единица готов продукт с писмо до МОСВ (изх. № 04.00.26/16.08.2006г.). След получен неудовлетворителен отговор от страна на МОСВ (изх. № 26-00-2817/08.12.2006г.) ”Солвей Соди” започна процедура по преразглеждане на Комплексното разрешително чрез представяне на информация в МОСВ по Приложение № 7 към чл. 18, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за издаване на КР.

## Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

От дата на влизане в сила на КР №74/2005 до 31.10.2006г. товаренето, разтоварването, складирането и транспортирането на всички прахообразуващи суровини в ”Солвей Соди” се осъществява в съответствие с изискванията на чл. 15 на Наредба № 2/19.02.1998г. за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници. От 31.10.2006 г. изброените процеси се извършват в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/2005 г.

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на площадките, посочени на Приложение № II-4.4.2. “Схема на площадките за суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и продукти” от Заявлението за издаване на КР.

Произвежданите продукти се съхраняват единствено в складовете за готова продукция, посочени в Приложение № II-4.4.2. “Схема на площадките за суровини, спомагателни материали, включително горива, междинни продукти и продукти” от Заявлението за издаване на КР.

Всички складове на територията на дружеството, в които се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, суровини, спомагателни материали и реагенти, отговарят на изискванията на Условие 8.3.4.7 от КР.

Условие 8.3.4.3, Условие 8.3.4.4 и Условие 8.3.4.5 :

Изградени са обваловки на всички резервоари, цитирани в Таблица 8.3.4.3. Подробна информация за тяхните характеристики бе представена с ГДОС за 2006г.

Условие 8.3.4.15.1: Резултати от проверките по Условия 8.3.4.8 и 8.3.4.9

Съгласно Условие 8.3.4.8 е изготвена инструкция за поддръжка и експлоатация на резервоарите по Условие 8.3.4.2. Съгласно 8.3.4.9 е създадена и се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и на площадките за съхранение. Пълен контрол на съоръженията се извършва съгласно установената със Заповед на Изп. Директор № 01-13/143/18.03.2003г. периодичност. За всеки резервоар е съставено досие, което съдържа цялата налична документация за него, инструкции за безопасна експлоатация, протоколи от изпитания, замервания и сертификати за извършени ремонтни работи. Всяка ремонтна дейност се отразява в SAP (система за контрол на административните и производствени дейности).

- Резултати от проверките на площадките за съхранение и от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти:

- брой извършени проверки: 365 бр. (ежедневно)

- Съгласно Работната инструкция към Условие 8.3.4.9 от КР, оперативният персонал на секторите и обособените звена на територията, на които са разположени съответните резервоари и площадки за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива, междинни и крайни продукти извършва ежедневен оглед и при забелязани нередности ги отразява в рапорта на н-к смяната.

Съгласно Работната инструкция към Условие 8.3.4.8 от КР, най-малко веднъж месечно се извършва външен оглед на резервоарите за:

  - наличие на корозия

  - състояние на фундаменти и опори

  - изправност на КИП и А

  - изправност на заземителна инсталация и мълниезащита.

Резултатите от огледа се вписват в ревизионната книга.

- Съгласно Заповед № 01-13/143/18.03.2003 г. на Изп. Директор на „Солвей Соди” АД е определен график за извършване на пълен контрол на описаните съоръжения, включващ оценка на състоянието, дебелометрия на стените, водни и петролни проби. Обект на контрол са описаните по-долу съоръжения:

| № | Наименование | Брой | Обем, m3 | Срок за пълен контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резервоар за амонячна вода | 2 | 750 | 5 години |
| 2 | Резервоар за амониев бисулфид | 1 | 750 | 5 години |
| 3 | Резервоар за филтрова течност | 2 | 1 000 | 3 години |
| 4 | Резервоар за амонизиран разсол | 2 | 1 000 | 3 години |
| 5 | Резервоар за амонячна вода – хоризонтален (цистерна) | 1 | 100 | 5 години |
| 6 | Резервоар за очистен разсол | 2 | 15 000 | 5 години |
| 7 | Резервоар за неочистен разсол | 2 | 15 000 | 5 години |
| 8 | Линия за амонячна вода Ду125 от “Агрополихим” до “Амонячна станция” | 1 | / | 8 години |
| 9 | Линия за течен амоняк Ду32 в “Амонячна станция” | 1 | / | ежегодно |

- От Отдел „ООС” са направени две оценки на съответствието с експлоатационните изисквания и условията на комплексното разрешително на съоръженията, площадките и резервоарите за съхранение на суровини, междинни продукти, технологични течности, продукти и материали. Не са констатирани несъответствия.

- брой установени несъответствия: през отчетната година няма установени несъответствия

- причини за несъответствтвията: - - -

- предприети/планирани коригиращи действия: - - -

- Обобщена информация от проверките на резервоарите:

- Сборници за амонизиран разсол (САР)

1. САР №1 – добро състояние.

Извършен е основен ремонт през 2001г.

През 2006 г. е монтирано второ дъно, включен е новия колектор към помпа за амонизиран разсол и направена частична АКЗ.

2. САР №2 – добро състояние.

Подменен – 1994г

2005г – частична подмяна на мантели; монтирано второ дъно; АКЗ; включени новите колектори.

- Сборници за Филтрова течност (СФТ)

1. СФТ №1 – в процес на почистване.

Извършен ремонт на  капака и част от цилиндъра – 1998г

През 2007г. е извършен монтаж на второ дъно по проекта за обваловки, частичен ремонт на корпуса и цялостно АКЗ.

2. СФТ №2 – добро състояние.

Подменен с АКЗ – 1996г.

Извършен ремонт на капака и част от цилиндъра - 2004г.

Монтирано  второ дъно по проекта за обваловки - 2006г.

Извършен частичен ремонт на корпуса и включен в новия колектор към ПФТ.

Направена цялостна АКЗ - 2006г.

- Резервоари за разсол

- Резервоар за суров разсол – на резервоара е направен основен ремонт през 2000г. и е въведен в експлоатация. Напреднала корозия по източната страна. Ще се извърши АКЗ през 2008.

- Резервоар за очистен разсол №1 – направен му е ремонт с антикорозийна защита през 2001г. Въведен е в експлоатация.

- Резервоар за очистен разсол №2– направен е ремонт. Пуснат в експлоатация 09.2004г.

- Резервоар за суров и очистен разсол – на резервоара е направен основен ремонт (вкл. с подмяна на дъното) и е въведен в екплоатация през 1998г. Ремонтиран основно през 2005г.

- Технологични тръбопроводи на резервоарите – в добро състояние. Същите се подменят при ремонта на съответния резервоар.

- Сборници за амонячна вода (САВ)

- САВ-1 – ремонтиран покрив и АКЗ 2004г.(направена е обваловка на дъното)

- САВ-2 – ремонтиран покрив и АКЗ 2005г.(направена е обваловка на дъното). САВ-3 – в добро състояние

- Хоризонтален сборник за ам. вода (малък) – отпада от експлоатация и от 12.2006 е демонтиран.

- Хоризонтален сборник за ам. вода (голям) – в добро състояние

Условие 8.3.4.15.2: Резултати от проверките по Условия 8.3.4.10

В изпълнение на Условие 8.3.4.10 е създадена и се прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали и междинни продукти. Единствените тръбопроводи за пренос на течни суровини или спомагателни материали към ”Солвей Соди” са тези за пренос на разсол (NaCl). Те са под контрола на звено ВРПГС, като проверка на тяхното състояние се извършва ежесменно. В случай на установен теч, констатацията, причините за теча и съответните предприети коригиращи действия се отразяват в рапорта на началник смяната на звено ВРПГС.

  - Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти:

- брой извършени проверки: 730 бр. (ежесменно)

- брой установени несъответствия: през отчетната година няма установени несъответствия

- причини за несъответствията: - - -

- предприети/планирани коригиращи действия: - - -

- Обобщена информация от проверките установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти:

Станция “ВРПГС”

А. Тръбопроводи

- Тръбопроводи пара 36 ата – 3бр. – тръбопроводите за пара 36 ата са в добро състояние. По отношение на извършените хидравлични проби колекторите се подреждат както следва:

- I колектор - 2005г - извършена

- II колектор - 2006г - извършена

- III колектор - 2005г - извършена

- Тръбопроводи пара 6 ата – 2бр.

- I колектор - добро състояние

- II колектор - добро състояние

- Тръбопровод амонячна вода от Агрополихим – в добро състояние

- Тръбопровод свежа вода – колекторите в района на завода са на надземно трасе и са в добро състояние

- Тръбопровод за кондензат към ТЕЦ – в добро състояние

- Тръбопровод ХГСП – ТЕЦ – в добро състояние

- Тръбопровод за вода към сгуроотвал на ТЕЦ (участъка от път 1 до комина на ТЕЦ) - Предвиден за ремонт.

Б. Естакади

Общо състояние на естакадите е добро. Ремонтните дейности по естакадите се извършват съгласно протокол от заповед № 0113/741 от 01.11.2002 г. за обследване техническото състояние на естакадите.

##### В. Водооборотен цикъл

Колектори за вода – изградени по надземно трасе – в добро състояние

Градирни кули

Градирна кула А – на кулата е направен ремонт в периода 1997-99 г. и е въведена в експлоатация.В задоволително състояние. От 2005 г. са ремонтирани секции А1, 2 и 3, а в момента се ремонтират А4, 5 и 6.

Градирна кула В – добро състояние.

Градирна кула С –Секции от 1 до 9 са отремонтирани изцяло и са въведени в експлоатация. Монтирани са нови вентилатори на цялата кула.

Помпена станция воден блок

Помпи високо налягане – 6 бр. – помпите са в добро състояние.

Помпи ниско налягане – 3 бр. – не са включени в технологичната схема на завода.

Помпи гореща вода – 6бр. - в добро състояние.

Помпи за вода към ТЕЦ – 2бр. – помпите са в добро състояние

##### Станция “Химводоочистка”

Към станцията в експлоатация остават само помпи вода към цех “Варов” 3 бр. – помпите са в добро състояние. Тръбопровод за вода към цех “Варов” –  участъкът по клон 700 е в недобро състояние.

##### Станция “ШПО”

А. Помпено стопанство

Помпи за шлам – 5 бр.

№1 тип DH 300.70-8S  монтирана 1992 г. Подменена хидравлична част 1999 г. Добро състояние

№2 тип DH 300.70-8S  демонтирана – преместена на поз. №4

№3 тип DH 300.70-8S  монтирана 1999 г. Добро състояние

№4 тип DH 300.70-8S  монтирана 11.2005 г. Взета от поз.2. Много добро състояние.

№5 тип DH 300.70-8S  монтирана 1991 г. Подменена хидравлична част 1999 г. Добро състояние

Помпи дестилерна течност – 2бр.  - В добро състояние

Помпи за охлаждаща вода към ПШ – 2бр. - В добро състояние

Помпи за вода след ел.филтри – 3бр. - В добро състояние

Б. Колектор за шлам

Добро състояние - Обшито в района на ДС №9 и завоите през юли 2005 г.

През 2008г. е предвидено изграждане на ново с диаметър 1300мм.

В. Технологични тръбопроводи

В добро състояние.

Амонячна станция

А. Помпено стопанство

Общо техническо състояние – добро. Подменена е фундаментната рама на помпа 10-00.

Б.Технологични тръбопроводи

Добро състояние.

В. Инсталация за течен амоняк

Отлично състояние.

Шламопроводи и разсолопроводи

А. Шламопроводи – извършена е пълна подмяна на шламопровод №1 и 2 с тръба Ду600. Стабилизирано е състоянието на 4 и 5 шламопровод.

Б. Разсолопроводи – извършва се АКЗ на компроментираните участъци. Металът е в много добро състояние.

# Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда

## Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

В Таблица 1 към Приложение № 1 е докладвана информация за емисиите на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

## Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

### Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1

Създадена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддържане на оптимален режим на всяко пречиствателно съоръжение, в която са фиксирани контролираните параметри съгласно КР, стойностите при оптимален режим на работа и съответните честота и оборудване за мониторинг.

Условие 9.1.5.3, 9.1.4.1 и 9.1.5.1

Резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на КР се документират и съхраняват в система Инфо +. Оценките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение се документират в рапортите на началник смените на съответните звена. През 2007г. е извършена обобщаваща годишна оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно за периода от 01.01.2007 до 31.12.2007г. Резултатите от проверките показват, че не са констатирани несъответствия. Престоят на пречиствателните съоръжения е в резултат от извършвания по тях ремонт.

Практиката по прилагане на комплексното разрешително показа необходимост от извършване на някои промени в мониторинга на технологичните параметри на пречиствателното оборудване, описано в Таблици №№  9.1.3.3, 9.1.3.4 и 9.1.3.7 на КР, с цел осигуряване на необходимата обхватност на наблюдение и регистрация на данните. В тази връзка е изпратена информация до МОСВ (в копие до РИОСВ-Варна) по Приложение № 7 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни с искане за промяна на КР.

В съответствие с по-горе изложеното са предложени следните промени:

1. Таблица 9.1.3.3 - Посоченият параметър „дебит на промивната вода” се измерва, но не съществува техническа възможност за осигуряване на непрекъсната визуализация. За да бъде контролът върху пречиствателното съоръжение достатъчно ефективен, предлагаме да се следи друг параметър, показателен за състоянието му – „температура на газа на изход от съоръжението”. При постоянен дебит на газа, температурата на изход от пречиствателното съоръжение е в линейна зависимост от разхода на промивна вода.;

2. Таблица 9.1.3.4 - тъй като ръкавните филтри към съответните изпускащи устройства са различни, е предложено оптималните стойности за контролирания параметър да бъдат зададени поотделно за всеки един от филтрите, като дименсията (mbar), в която те ще бъдат отчитани, да съответства на указаната в паспортите на съоръженията;

3. Таблица 9.1.3.7 - оборудването за мониторинг е осигурено, но не може да се осъществи непрекъснато наблюдение на контролирания параметър – „състояние на дюзите”. Ревизия на дюзите е възможна единствено в случаите на ремонт. Във връзка с това е предложен друг контролиран параметър – „налягане на водата на вход на дюзите”, което е косвен показател за тяхното състояние

С писмо с изх.№ 26-00-337 от 14.04.2008г. МОСВ информира „Солвей Соди”, че приема предложените промени в КР, като приложимата процедура за разрешаването им е преразглеждане и при необходимост – актуализиране на издаденото КР, съгласно чл.124, ал.3, т.2 на ЗООС.

При осъществяване на собствения периодичен мониторинг, съгласно условията на издаденото комплексно разрешително е установено, че дебитът на технологичните и венилационните газове на изпускащи устройства 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 превишава определените в Таблица 9.2.1 стойности. Следва да се поясни, че записаните в таблиците максимални дебити на газовете за организираните източници на емисии не отговарят на актуалните в момента параметри на оборудването, като резултат от неговата оптимизация (реконструкция на варовите пещи, изпълнение на дейности №№ 4, 5 и 6 от Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително), въпреки че съответстват на първичните данни, подадени в Заявлението за издаване на Комплексно разрешително. По тази причина при осъществяване на периодичния мониторинг се отчитат по-високи стойности на реалните дебити от тези регламентирани с КР.

Особено важно е да се подчертае, че реалният масов поток на контролирания замърсител „прах” е чувствително по-малък от произведението на максимално разрешения дебит и емисионната норма (80 mg/Nm3) съгласно табл. 9.2.1. /продължение/.

### Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.2 и 9.6.6.4

Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейостите, извършвани на площадката.

### Неорганизирани емисии

Условие 9.3.2

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирани емисии и предприемане на коригиращи действия. Записите за извършена оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии се съхраняват в Отдел ООС.

Условие 9.3.3 и 9.6.6.3

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причинте за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Констатациите се документират съхраняват в съответните звена.

### Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници

Условие 9.6.6.6 и 9.6.6.5

„Солвей Соди” извършва собствен периодичен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници съгласно поставените изисквания в Таблици 9.6.1, 9.6.2, 9.6.3, 9.6.4. Резултатите от собствения мониторинг на емисии от точкови източници се докладват ежемесечно в РИОСВ-Варна. Не са констатирани несъответствия.

## Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

### Контрол на пречиствателните съоръжения (Условие 10.1.1)

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води, съгласно Условие 10.1.1.1:

- Нефтоуловител към Автостопанство

- Сепарираща шахта към тежка сода

Условие 10.1.1.2

Извършва се мониторинг на горепосочените пречиствателни съоръжения съгласно изискванията, поставени в таблици 10.1.1 и 10.1.2 от КР. Мониторинг на Нефтоуловителя към Автостопанство се извършва веднъж месечно, тоест за 2007г. са направени 12 проверки, които са документирани в констативни протоколи. Не са установени несъответствия. Мониторингът на Сепарираща шахта към тежка сода се извършва веднъж на два месеца, тоест за 2007г. са направени шест проверки. Няма констатирани несъответсвия.

### Проверка на канализационната мрежа, констатирани течове, коригиращи действия

Условие 10.5.3

Създадена е и се прилага инструкция по Условие 10.1.1.3.5 за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката. Резултатите от извършените огледи на битово-фекалната и дъждовната канализация се отразяват в дневник. Производствените води се транспортират по надземни тръбопроводи и резултатите се вписват ежесменно в рапорта на началник смяната на звено ВРПГС. Няма констатирани течове през 2007г.

### Производствени отпадъчни води

Условие 10.5.5

„Солвей Соди” извършва собствен мониторинг на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи от охлаждане на газа от варовите пещи и дъждовни), зауствани в р. Провадийска, съгласно Условие 10.1.4. Резултатите от собствените наблюдения на показателите се документират и съхраняват от Отдел ООС.

    - Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.1.4:

Точка на пробовземане № 2 (1002) Отводящ канал от сгурошламоотвал “Падина”

- Брой на извършени проверки: 365 бр. по рН и 52 бр. по азот амониев, неразтворени вещества и фосфати.

- Установени несъответствия: 2 несъответствия по рН от 05/06.02.2007г. (установено при проверка от РИОСВ) и от 14/15.02.2007г.

- Предприети коригиращи действия: Стриктно следене на потока отпадъчни води, изпращан към сгурошламоотвал „Падина” с цел да се ограничи съдържанието на калциев оксид (CaO).

Точка на пробовземане № 4 (1007) Изход на утаителя на р. Провадийска

- Брой на извършени проверки: 12 бр..

- Установени несъответствия: не са констатирани несъответствия.

- Предприети коригиращи действия: не.

### Битово-фекални води

Условие 10.5.6

Битово-фекалните води се заустват в градската канализационна мрежа чрез сключен договор с ”В и К” от 27.11.2006г, в който са фиксирани максимално допустими концентрации по определен брой показатели.

”Солвей Соди” извършва мониторинг на битово-фекалните води при поискване от страна на ГПСОВ-Девня. Веднъж месечно ”Солвей Соди” извършва анализ на битово-фекалните води по следните показатели: хлориди, активна реакция и азот амониев.

Проверки на съответствието на показателите по Условие 10.5.4:

- Брой на извършени проверки: 12 бр..

- Установени несъответствия: 2 превишения по рН при норма 6,5 – 9 - през м.март (9,28) и през декември (9,13).

- Предприети коригиращи действия: направена е проверка на подаваните отпадъчни води към битово-фекалната канализация с цел да се установи евентуално изтичане на производствени течности.

### Собствен мониторинг и оценка на съответствието на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води

В Таблица 3 към Приложение №. 1 са отразени резултатите за 2007г. от собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води от отводящ канал от сгурошламоотвал „Падина” и на изход от утаителя на р.Провадийска на база издадени протоколи от анализи от акредитирана лаборатория (ЦИЛ към „Солвей Соди” АД и ЦИЛ към „Агрополихим” АД). В същата таблица е направена и оценка на съответствието. Регистрирани са две превишения на емисионното ограничение по показател рН в отпадъчните води от отводящ канал от сгурошламоотвал ”Падина” – на 05/06.02.2007г. и на 14/15.02.2007г. Превишението от 05/06.02.2007г. е констатирано при взета контролна средноденонощна проба от РИОСВ-Варна: измерено рН 11.63 при норма 11.5 (съгласно протокол от изпитване №104/14.02.2007г. на Регионална лаборатория Варна към ИАОС). Вероятната причина за превишаване на емисионната норма е повишено съдържание на калциев оксид (СаО) в отпадъчния поток води. Като коригиращо действие за отстраняване на несъответствието се следи стриктно качеството на подаваните към сгурошламоотвал „Падина” отпадъчни води с цел да се ограничи съдържанието на калциев оксид (СаО).

След постъпила молба от „Солвей Соди” с вх. № 28-00-1864/19.03.2007г. е извършено повторно измерване на рН от РИОСВ-Варна на 23.03.2007г., при което измерената стойност на рН е 11.4. Констатирано е преустановяване на замърсяването на р.Провадийска по показател рН. В резултат на констатираното превишение на „Солвей Соди” бе наложена еднократна санкция за замърсяване по рН за периода 06.02.2007г. до 19.03.2007г.

По отношение анализите на водите на вход и изход от утаителя на р. Провадийска, за месеците юли, август и септември 2007г. не са извършвани измервания, тъй като поради технически причини (липса на договор с „Пристанищна администрация”, респективно - липса на транспортно средство в Белославско езеро) не беше възможно да бъде отбрана проба, за което „Солвей Соди” е информирал РИОСВ-Варна. С подписването на договор между „Солвей Соди” АД и „Пристанищна администрация” е възстановено нормалното пробоотбиране от Белославско езеро.

## Управление на отпадъците

### Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци

Условия 11.9.1, 11.9.2 и 11.9.3.2

В Таблици 4 и 5 към Приложение № 1 е представена обобщена информация за количествата образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци. Направена е и оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци като годишно количество и като годишно количество на единица продукт, както и оценка на съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците. В Приложение № 3 към настоящия ГДОС са представени месечните количества образувани отпадъци.

### Оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци

Събирането на отпадъците на площадката на „Солвей Соди” се извършва разделно. Съгласно Условие 11.2.6 е създадена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на отпадъците. Оценка на съответствието се извършва веднъжа на шест месеца. Няма констатирани несъответствия.

### Оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъци

Съгласно Условие 11.3.8 е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на площадките за временно съхранение. Оценката се извършва два пъти в годината – веднъж на шест месеца. Не са установени несъответствия.

### Оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци

Съгласно Условие 11.4.4 е създадена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците. Оценката се извършва два пъти в годината – на шест месеца. Не са констатирани несъответствия.

### Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.8

Разрешените за обезвреждане чрез депониране отпадъци, образувани от дейността на „Солвей Соди са:

- Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване различни от упоменатите в код 06 05 02, код 06 05 03;

- Отпадъци, неупоменати другаде (от почистване на дестилатори), код 06 13 99;

- Облицовъчни огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05, код 16 11 06;

- Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (ръкавни филтри), код 15 02 03;

- Смесени битови отпадъци, код 20 03 01;

- Изолационни материали съдържащи азбест, код 17 06 01*;

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06, код 17 01 07;

В процес е извършване на основно охарактеризиране на отпадъците, предназнчени за обезвреждане чрез депониране, съгласно Условие 11.8.2. За целта от „Солвей Соди” АД е избран изпълнител на задачата – „Балкански научно-образователен център по екология и опазване на околната среда”, с който е сключен и договор.

Направените до момента проучвания показват, че за изброените отпадъци не са налични методи за предварително третиране преди депониране с цел намаляване количеството на отпадъците, опасните им свойства или ограничаване риска за човешкото здраве и вредното им въздействие върху околната среда.

Единствено по отношение на код 16 11 06 - Облицовъчни огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 съществува възможност да се намали вредното въздействие на отпадъка върху околната среда като обезвреждането чрез депониране се замени с рециклиране. Действително, фирма “Мулит” ООД – гр. Перник, разполага с техническата възможност да рециклира облицовъчни огнеупорни материали чрез съответна термична обработка, което позволява тяхната повторна употреба в производството на нови огнеупорни материали. Фирмата е в процес на получаване на разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на дейност по рециклиране на отпадъци с код 16 11 06. В тази връзка, след извършените проучвания, “Солвей Соди” счита, че рециклирането на този отпадък следва да бъде предпочетено пред неговото депониране, като по-ефективен начин за неговото управление.

## Шум

### Жалби от живущи около площадката

През изтеклата отчетна година не са получавани жалби от живущи около площадката.

### Наблюдения на общата звукова мощност на площадката

Съгласно Условие 12.2.2 от КР наблюдение на общата звукова мощност на площадката и на нивата на звуково налягане в определени точки по оградата и на определени чувствителни места се извършва веднъж на две години.

През изминалата отчетна година са проведени собствени периодични измервания от акредитирана лаборатория на нивата на шум в околната среда, генерирани от производствената площадка на „Солвей Соди”, като е изпратен и доклад с резултатите до РИОСВ-Варна, който бе утвърден. Резултатите от измерванията са нанесени в Таблица 6 на Приложение № 1 на настоящия ГДОС.

## Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През изтеклата отчетна година не са констатирани разливи или изтичания, които биха могли да причинят замърсяване на почвите и подземните води.

Условие 13.7

Определени са местата за извършване на товаро-разтоварни дейности по Усл. 13.6, които биха могли да доведат до течове/изливания. Тези места са означени на план на площадката, копие от който бе приложен към предходния ГДОС (за 2006г.).

### Собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието на измерените концентрации

Съгласно Условие 13.9.1 от КР № 74/2005 на “Солвей Соди”, в срок от 12 месеца след влизане в сила на комплексното разрешително (т.е. до 14.01.2007г.) са предприети действия по изграждане на пунктове за мониторинг на подземните води и са определени техните географски координати. В изпълнение на Условие 13.9.1.1 местоположението на пунктовете за мониторинг на подземните води е означено на общ план на площадката, копие от който бе приложен към предходния ГДОС (за 2006г.).

През 2007г. стартира изпълнението на собствения периодичен мониторинг на подземните води съгласно Условие 13.9.1.2, резултатите от който са представени в Таблица 7 на Приложение № 1 на настоящия ГДОС. В същата таблица е направена и оценка на съответствието.

### Собствен мониторинг на почви и оценка на съответствието на измерените концентрации

Съгласно Условие 13.10.1 от КР № 74/2005 на “Солвей Соди”, в срок от 12 месеца след влизане в сила на комплексното разрешително е определено и съгласувано с РИОСВ-Варна и ИАОС разположението на постоянните пунктове за мониторинг на почвите. Определени са техните географски координати. Пунктовете са означени на план на площадката, копие от който е приложено към настоящия ГДОС.

Съгласно изискванията на Условие 13.10.4. “Солвей Соди” АД извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите според указаната честота в Таблица 13.10 от КР №74/2005 – веднъж на три години.

В изпълнение на Условие 13.10.3, през 2006г. бе направен анализ на базовото състояние на почвите на територията на площадката, резултатите от който бяха представени с предходния ГДОС (за 2006г.). Следващ анализ на състоянието на почвите предстои да бъде направен през 2009г.

# Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Изпълнението на предвидените дейности в Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР на “Солвей Соди” АД №74/2005г. е отчетено в таблицата по-долу.

- Отчитане на дейностите по ИППСУКР

| ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дейности | Инвестиции (в х.. лв) | Начало на дейността (дата) | Край на дейността | Отчет за състоянието на дейността | Резултати от дейността |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Въвеждане в експлоатация на нова втора Дестилация | 13000 | 01.01.2007г. | 31.12.2010г. | Начало на дейността от 01.01.2007г. Закупено в оборудването – в размер на 2 825 хил. евро. Изпълнението е стартирано. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ 1.Намаление на азот амониев в отпадъчните течности . 2.Изразено като емисия от азот амониев ≤ 0.9кг/тон калцинирана сода 3.Намаление разхода на енергия /пара/ от 1 700 кг/т.сода на 1 600 кг/т.сода. Изпълнение на Условие 3.4.4 |
| 2 | Изграждане на вторична защита /обваловки /на резервоари за производствени течности. - Резервоари за амонизиран разсол поз. 12, 13 - Резервоари за филтрова течност поз.14,15 | 1100 | 27.07.2003г | 31.12.2007г. | Изпълнена вторична защита (обваловка) на резервоари за производствени течности. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Предотвратяване на замърсяване /води,почви/ и осигуряване на безопасни условиччя на труд при аварийни ситуации. Изпълнение на Условие 8.3.4.3 и условие 8.3.4.4 |
| 3 | Подмяна на втори по ред тръбопровод към утаителен басейн “Падина” и използване на нов тип компенсатор. | 2800 | 01.06.2005г. | 31.12.2006г. | Изшълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Отпада необходимостта от дрениране. Минимизиране на замърсяването на земеделските земи по трасето на шламопроводите. Изпълнение на Условие 3.4.2 |
| 4 | Монтиране на 2 броя ръкавни филтри на пластинчати транспортъори: - за ВП8, ВП9 и ВП10 | 130 | 01.03.2004 | 31.12.2006 | Монтирани два броя ръкавни филтри на пластинчати транспортьори. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Намаляване неорганизираните емисии на варов прах. Изпълнение на Условие 3.4.5 |
| 5 | Обезпрашаване кофъчни транспортьори чрез монтиране на ръкавни филтри | 220 | 01.03.2006 | 31.12.2006 | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Намаляване неорганизираните емисии на варов прах. Изпълнение на Условие 3.4.5 |
| 6 | Обновяване на варова пещ № 2 - Реконструкция на корпуса - Монтаж на зареждащо устройство тип Еберхардт - Подмяна на скрубер и електрофилтър | 1500 | 01.02.2005 | 31.12.2005г | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Намаляване на емисиите на въглероден оксид ( СО ) Намаляване консумацията на енергия |
| 7 | Изграждане на нов неръждаем колектор за амонизиран разсол | 560 | 15.03.2005 | 31.08.2006 | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Преустановяване на течове на амонизиран разсол Изпълнение на Условие 3.4.3 |
| 8 | Изграждане на нов неръждаем колектор за филтрова течност | 520 | 15.09.2004 | 31.12.2005г | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Преустановяване на течове на филтрова течност Изпълнение на Условие 3.4.7 |
| 9 | Подмяна тръбите на карбонизационните колони с тръби от нов тип неръждаема стомана | 5400 | 01.10.1998 | 31.12.2011 | Закупено е цялото количество тръби в размер на 418 хил евро. Подменени са тръбите на 16 карбонизационни колони (от общ брой 24 колони) с тръби от нов тип неръждаема стомана. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Интензифициране на топлообмена и подмяна на пасивационния агент Na2S с MgCl2 Това е свързано с промяна в използваните суровини и енергия. Изпълнение на Условие 8.3.1.1. |
| 10 | Подмяна на барабанните вакуум филтри с нов тип конструкция Солвей | 4200 | 01.01.2001 | 01.12.2008 | Подменени са 6 бр. (от общо 12 бр.) барабанни вакуум филтри с нов тип конструкция | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Намаляванеспецифичната консумация на химически очистена вода и подобряване качеството на продукцията Изпълнение на Условие 3.4.1 |
| 11 | Реконструкция на покрива в отделения Филтрация | 100 | 01.01.2005 | 31.12.2005 | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Подобряване вентилационната система на помещението |
| 12 | Изграждане на оросителна инсталация на бункера за кокс | 50 | 01.01.2005 | 31.12.2005 | Изпълнено в срок. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Ограничаване на неорганизираните емисии на прах Изпълнение на Условие 3.4.6 |
| 13 | Увеличаване капацитета на инсталацията за тежка сода - Изграждане на скрубер към комина за водна пара - Изграждане на ръкавен филтър на охладителя кипящ слой | 1 000 | 31.12.2006 | 31.12.2008 | Начало на дейността 31.12.2006г. Скруберът се изгражда. Платен ръкавен филтър в размер на 150 хил. лева. | Нормативно изискване - Достигане на НДНТ Спазване на нормите за допустими емисии по Наредба 2 Изпълнение на Условие 9.1.3.1 |

# Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.5

През изтеклата 2007г. не са вземани решения за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или на части от тях.

# Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## Аварии

През 2007г. не са регистрирани аварийни или извънредни ситуации.

## Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През годината няма получени оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията.

# Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 74/2005г. на “Солвей Соди” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:								Дата: 14.05.2008г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия:	инж. Иво Божидаров

Длъжност в организацията:	Началник Управление “Б, З, ОС и ТК”