|  | ”ТЕЦ ВАРНА” ЕАД |
| --- | --- |

УТВЪРДИЛИ,

|  | ИНЖ.М.МИНЧЕВ, ИЗП.ДИРЕКТОР |  |  | ИНЖ.ЯН ВАВЕРА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата: |  |  | Дата: |  |

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д

ЗА ПЕРИОДА ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2008г ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 279-НО/2008г.

Март 2009г.

3.1 Увод.

- Наименование на инсталацията, за които е издадено комплексно разрешително (КР) № 279-НО/2008г.;

Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик Чаир" на "ТЕЦ Варна" ЕАД

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

9168, село Езерово, община Белослав, област Варна

- Регистрационен номер на КР;

№ 279-НО/2008

- Дата на подписване на КР;

08.10.2008г.

- Дата на влизане в сила на КР;

08.10.2008г.

- Оператора  на  инсталацията/ите,   като   се   посочва  конкретно   кой   е   притежател на разрешителното;

“ТЕЦ Варна” ЕАД

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Данни за собственика: ЧЕЗ, а.с. , Чешка Република

Адрес: Чешка Република, 14053 Прага 4, ул. Духова № 2/1444

Тел.: 00420/211041111

Факс: 00420/211042001

Данни за оператора: “ТЕЦ Варна” ЕАД

Адрес: Република България, 9168 с.Езерово, община Белослав, област Варна

Тел.: 052/6656222

Факс: 052/6656371

- Лице за контакти;

инж. Анчо Василев Лазаров – Р-л направление “Екология, контрол и безопасност”

тел.: 052/6656232

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията;

Съгласно издаденото комплексно разрешително в инсталацията се извършват следните дейности:

Приемане и обезвреждане чрез депониране на следните видове отпадъци:

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), в количество до 70 180 t/y,

- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, в количество до 472 556 t/y,

- 10 01 99 – Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли), в количество до 1 770 m3/y,

В резултат от производствената дейност на “ТЕЦ ВАРНА” – ЕАД се отделят значителни количества сгуропепелни отпадъци, които чрез хидротранспорт се депонират в съществуващ сгуроотвал в местността “Беглик чаир”, който е в експлоатация от 1970г. За ограничаване на депонираните отпадъци в рамките на отредената територия са изградени две секции чрез земно-насипни оградни диги (една основна и две допълнителни). Дигите са с трапецовидно сечение и при надграждането си се изместват навътре в сгуроотвала, като стъпват частично върху вече намитите материали. Избистрените води се отвеждат чрез водоотливна система състояща се от водоотливна кула, колектор, изходящо съоръжение и се заустват във Варненското езеро. За хидротранспорт се използват езерни води. В сгуроотвала се депонират и отделените по механичен способ обрастатели от циркулационните канали за охлаждаща вода. Извозването им се извършва чрез автомобилен транспорт.

- Производствен капацитет на инсталацията.

Инсталацията собственост на “ТЕЦ Варна” ЕАД попадащи в обхвата на комплексно разрешително № 279-НО/2008г. е депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал “Беглик чаир”. Капацитета на инсталацията съгласно условие 4 на комплексното разрешително е 2 513 438 т. съответно:

  - първа секция с капацитет 1 148 246 т. до 01.01.2014 и надграждане до кота 18,50 м

  - втора секция с капацитет 365 192т. до 31.12.2014г. и височина на дигите до кота 16,50.

Към 01.01.2009г. с отчитане на депонираните и предадени за оползотворяване отпадъци капацитета на инсталацията е:

  - първа секция с капацитет 1 131 479т. до 01.01.2014 и надграждане до кота 18,50 м

  - втора секция с капацитет 250 008т. до 31.12.2014г. и височина на дигите до кота 16,50.

Проектния капацитет на депото от пускането му в експлоатация до надграждане до кота 18,50 е 24 816 000 тона, съответно:

  - за I – ва секция капацитета е 16 074 000 тона.

  - за II – ра секция капацитета е 8 742 000 тона.

Количеството на депонираните отпадъци в сгуроотвала от пуска в експлоатация до 31.12.2008г. са:

  - за I – ва секция 6 849 516 тона.

  - за II – ра секция 5 043 144 тона.

Оставащ проектен капацитет на депото след 31.12.2008г.  до надграждане до кота 18,50 без отчитане на количествата отпадък предаден за оползотворяване е :

  - за I – ва секция 9 224 484 тона.

  - за II – ра секция 3 698 856 тона.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Организационната структура на “ТЕЦ Варна” ЕАД включва шест направления, като направлението свързано с управление на околната среда като цяло е “Екология, Контрол и Безопасност”.

Ръководителят на направление “Екология, Контрол и Безопасност” е пряко подчинен на Изп. Директор.

Използването и отчитането на суровини, спомагателни материали, горива, енергия и вода е право и задължение на направление “Производство”.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – гр.Варна, ул.”Ян Палах” № 4

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията;

Басейнова дирекция за Черноморски район,

гр.Варна, ул.”Александър Дякович” № 33

3.2 Система за управление на околната среда.

Ръководството на “ТЕЦ Варна” ЕАД, изхождайки от персоналната ангажираност на всеки член на ръководството за осигуряване на висококачествено и ефективно производство, здравословни и безопасни условия на труд и опазването на околната среда и общото разбиране, че прилагането на модерни форми на управление е един от подходите за успешно интензивно и устойчиво развитие на дружеството, е внедрило Интегрирана система за управление (ИСУ) при спазване изискванията на стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Политиката на “ТЕЦ Варна” ЕАД по отношение на околната среда е част от общата "Политика по качество, безопасност и околна среда". Прилагането на документите на ИСУ – Наръчник, процедури и инструкции е насочено към:

- спазване на Нормативната база в Република България, международния стандарт ISO 14001:2004, условията на издадените на централата комплексни разрешителни и други задължителни условия на компетентните държавни контролни органи по околната среда като ключово условие за пълноценна експлоатация на съоръженията в “ТЕЦ Варна” ЕАД;

- стремеж за предотвратяване на вредните въздействия върху околната среда чрез изпълнение на дългосрочна екологична инвестиционна програма в диалог с държавните контролни органи, местните власти и населението;

- поддръжка на ефективна система за формиране, периодично актуализиране и отчитане на целите на дружеството по отношение околната среда, като приоритетно осигурява ресурси за изпълнение на целите в рамките на структурирана процедура за стратегическо и ежегодно планиране;

- разясняване на политиката и целите на дружеството сред персонала, отчитане на мненията и инициативите на служителите и подходящи мерки за стимулиране в условията на повишаване на индивидуалната отговорност и строг контрол върху спазването на изискванията на политиката, правилата и процедурите на дружеството;

- разгласяване на политиката и целите на дружеството сред доставчици и трети заинтересовани страни и отчита съответните законни интереси;

- информиране персонала и заинтересованите страни за постигнатите резултати от прилагането на политиката и за изпълнението на целите;

- непрекъснато усъвършенстване на дружеството по отношение на опазването на околната среда;

- оперативен контрол върху всички аспекти на околната среда чрез формирания в дружеството "Съвет по качество, безопасност и околна среда";

- ежегодни цялостни прегледи на ефективността на интегрираната система за управление, включително и оценка за актуализиране на политиката и целите на дружеството.

За реализиране на декларираната политика ръководството на “ТЕЦ Варна” ЕАД е утвърдена “Инвестиционна програма за привеждане на депото в съответствие с изискванията на нормативната база”. Утвърдени са:

- списък на отговорните лица за изпълнение на условията на комплексното разрешително;

- списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното;

- списък с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията;

- изготвени е списък и са утвърдени всички необходими инструкции, изисквани от комплексното разрешително и е осигурен достъп до тях за всички служители, имащи отношение към работата на съоръжението;

Разработени са следните програми;

- програма за управление на отпадъците;

- програма за обучение на персонала;

- програма за управление на околната среда;

В изпълнение на условията на комплексното разрешително са разработени и утвърдени всички изисквани инструкции.

3.3 Използване на вода.

За оросяване на плажните ивици и поддържане на постоянно водно огледало в двете секции на сгуроотвала се използва водата, използвана за транспортиране на сгурия и пепелина от централата до депото. Използването на водата става съгласно изискванията на Условие 8.1.1 от комплексно разрешително № 51/2005г. на "ТЕЦ Варна" - ЕАД, с. Езерово.

За инсталацията изразходваната вода е посочена в таблицата по - долу:

| Използвани ресурси | Количество за 2008 г. |
| --- | --- |
| Водни количества от повърхностни източници за месец октомври | 1 053 614 м3 |
| Водни количества от повърхностни източници за месец ноември | 1 338 006 м3 |
| Водни количества от повърхностни източници за месец декември | 1 139 770 м3 |
| За периода | 3 531 390 м3 |

Количеството вода се измерва с разходомерни устройства. При депониране на отпадъци на сгуроотвала се използват води от Варненско езеро на основание издадено от Басейнова дирекция за черноморски район – гр.Варна разрешително за водоползване № 200 237/12.03.2005г и комплексно разрешително №51/2005.

Въведена е “Инструкция за експлоатация и поддържане на оросителната система на сгуроотвал „Беглик чаир” и за отчитане и оценка на съответствието с въведените лимити на използваните за дейностите по оросяване  водни количества”. В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на комплексно разрешително № 51/2005г и комплексно разрешително 279-НО/2008г не са установени несъответствия.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.

4.1 Емисии в атмосферата

Утвърдена е и се прилага в практиката “Инструкция за периодична оценка на източници на неорганизирани емисии; предприемане на мерките за предотвратяване и ограничаването им; определяне на обстоятелствата, при които се налага поддържане на водно огледало на плажните ивици с цел недопускане нарушаване на качеството на атмосферния въздух при експлоатацията на сгуроотвал „Беглик чаир”. По утвърден график се извършва оглед за състоянието на съоръженията сгуроотвала от:

- работник по поддръжка на сгуроотвала;

- инспектор по екология;

- дежурен монтьор;

Резултатите от огледа се документират в:

- оперативен дневник на дежурния инженер;

- специален дневник;

- оперативен дневник на началник смяна котелно оборудване

За инсталацията предмет на комплексното разрешително през разглеждания период на 2008г. не са установени неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха.

4.2 Емисии в отпадъчни води.

Заустването на отпадъчните води от сгуроотвала става в изпълнение на условията на комплексно разрешително № 51/2005 и комплексно разрешително № 279-НО/2008г. Заустването на промишлените отпадъчни води се извършва във Варненско езеро под формата на воден поток - заустване от първа секция или заустване от втора секция на сгуроотвала, в зависимост от това коя секция е в работа. През периода октомври – декември 2008г в експлоатация е втора секция. Емисиите на отпадни води са в таблица № 3 на приложение № 1.

Зауствания смесен поток избистрени дренажни и дъждовни води от Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик Чаир" на "ТЕЦ Варна” ЕАД във Варненско езеро, се докладва с ГДОС по комплексно разрешително № 51/2005г.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

За периода на действие на комплексното разрешително, емисиите на вредни и опасни вещества са както следва:

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Тон замър сители на тон отпадък |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 15 600 000 | 3 531 390 | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42,8 | 0,00131 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,0 | 0,000031 |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0,082 | 0,00000251 |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,06 | 0,00000184 |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,06 | 0,00000184 |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,303 | 0,00000929 |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,06 | 0,00000184 |

4.4. Собствен мониторинг

През периода е извършван собствен мониторинг на метеорологичните данни по следните данни:

| № | Показатели | Период на отчитане |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество валежи | ежедневно |
| 2 | Температура (минимална, максимална, в 14ч.СЕТ) | ежедневно |
| 3 | Посока и сила на вятъра | ежедневно |
| 4 | Изпарения | ежедневно |
| 5 | Атмосферна влага (в 14 ч. СЕТ) | ежедневно |

Резултатите се съхраняват в централата. В изпълнение на предписание от Констативен протокол № 1-279-НО/24.02.2008 в приложение № 6 към ГДОС са представени данните от собствения мониторинг на метеорологичните данни за периода октомври 2008 – февруари 2009г.

Мониторинга на смесения поток избистрени и дъждовни води и на дренажните води от Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал „Беглик Чаир" и оценка за съответствие се извършват съгласно съответните условия на Комплексно разрешително № 51/2005 г.

Извършени са 37 броя анализи по показатели, съгласно утвърдения план за собствен мониторинг, при което за периода не са регистрирани наднормени емисии.

По утвърден график се извършва оглед за състоянието на съоръженията при заустването от:

- работник по поддръжка на сгуроотвала;

- инспектор по екология;

- дежурен монтьор;

Несъответствия не са установени

4.4 Управление на отпадъците.

За периода са приети на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), в количество от 15107т.,

- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, в количество от 100077т,

- 10 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели - миди и водорасли) – за периода не са депонирани.

Отпадъците са депонирани във втора секция на сгуроотвала.

Дружеството е извършило основно охарактеризиране на промишлените отпадъци.

Регистрирането на приетите отпадъци се отразява в отчетна книга.

Утвърдена е “Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането и предаването на отпадъците депонирани в сгуроотвал „Беглик чаир” с условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”.

Информация за образуваните, обезвредени и оползотворени отпадъци е докладвана в Таблици 4 и 5 от Приложение № 1.

Дружеството предава за оползотворяване увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02  по силата на договор № 91/10.03.2006г на “Девня Цимент”. За 2008г. количеството на предадените за оползотворяване отпадъци е 163 233 тона от първа секция на сгуроотвала.

Ежегодно се извършва “Анализ на резултатите от натурните измервания и оценка за състоянието на сгуроотвала”. Анализа се извършва по сключен договор с въшна специализирана фирма.

От резултатите от измерванията през 2008г са направени следните изводи:

- всички измерени премествания – вертикални и хоризонтални са с приемливо ниски стойности, съизмерими с точността на измерванията;

- липсва тенденция за премествания в наблюдаваните точки;

- стойностите на характери на преместванията показват, че те се дължат на характерни за глините процеси на набъбване и съсъхване, които са обратими;

- сгуропроводите са в добро състояние и няма повреди по дигите, предизвикани от аварии и течове.

В заключение е посочено, че сгуроотвала е в много добро състояние и експлоатацията му може да продължи без ограничения.

На 28.102008г е извършена проверка на сгуроотвала от представители на “Гражданска защита”, РИОСВ, БДЧР и “Агроводинвест”. Дадени са 5 предписания за отстраняване на забележки, които са изпълнени. Заключението на комисията е, че експлоатацията на сгуроотвала може да продължи без ограничения.

Анализите по условия 11.4.1 и 11.4.2. са в приложение № 2.

4.5 Шум.

Дружеството притежава утвърдена “Инструкция за мониторинг на шума в околната среда от производствената дейност на сгуроотвал „Беглик чаир”.

За разглеждания период на 2008г. не са регистрирани жалби от живущи около площадката.

През 2007г. са извършвани измервания на обща звукова мощност на площадката и на нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката.  Резултатите са посочени в таблица № 6 от приложение № 1. Изпълнявайки условията на комплексното разрешително, към момента дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за извършване измерване на шум в околната среда от промишлената дейност на сгуроотвал „Беглик чаир” през 2009г.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

В дружеството са утвърдени:

- “Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга и базовото състояние на почвите;

- “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете”;

- “Инструкция съдържаща мерки за ограничаване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка”.

Разположението на постоянните мониторингови пунктове на почвите е обозначено на плана на площадката, местоположението на които е съгласувано с РИОСВ. Схемата е представена в приложение № 3. На базата на сключен договор с акредитирана лаборатория са взети проби на почва от пунктовете за анализ. Резултатите от анализа към момента не са представени на централата.

Дружеството притежава разрешително, издадено от МОСВ, за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане № 02550023 с цел мониторинг. Географските координати на изградените пунктове за мониторинг са следните:

МП 1    N 43˚13´12.0˝ и  Е 27˚46´41.3˝

МП 2    N 43˚12´55.3˝ и  Е 27˚47´23.8˝

МП 3    N 43˚12´23.7˝ и  Е 27˚47´24.8˝

МП 4    N 43˚12´24.0˝ и  Е 27˚47´37.6˝

Схемата на пунктовете за мониторинг на подземни води е в приложение № 4.

На базата на сключен договор са взети проби от подземните води за извършване на анализ от акредитирана лаборатория като към момента протоколите не са предадени на централата.

5. Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

Няма планове за прекратяване дейноста на площадката в близките години.

6. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

6.1 За разглеждания период не са регистрирани аварии по съоръженията.

6.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

За 2008г. няма регистрирани оплаквания в централата.

7. Подписване на годишния доклад.

Декларация

Удостоверяваме   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено   комплексно разрешително №279 - НО/2008г. на “ТЕЦ Варна” ЕАД.

Не възразяваме срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица, след предварителното ни писменно информиране.

| Съставил, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИНЖ.Н.МОМЧИЛОВ, Р-Л ОТДЕЛ “ТК” |  |
|  | Дата: |  |

| СЪГЛАСУВАНО, |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ИНЖ.А.ЛАЗАРОВ, Р-Л НАПР.”ЕКБ” |  |
|  | Дата: |  |

| СЪГЛАСУВАНО, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИМЕ, ФАМИЛИЯ, ДЛЪЖНОСТ |  |  | ИНЖ.БЛ.ВОЛАРЖИКОВА, ТЕХН.МЕНИДЖЪР |  |
|  | Дата: |  |  | Дата: |  |

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |
| - | - | - | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 15 600 000 | 3 531 390 | Годишен | Да |
| Декември |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6 – 9 | 8,94 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42,8 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,0 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0,082 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,06 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,06 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,303 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,06 | тримесечен | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР (тона) | Реално измерено (тона) | Реално измерено (тона/ГВч) | Реално измерено (м3/т) |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 70 180 | 15 107 | - | - | - | хидроизвоз | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 472 556 | 100 077 | - | - | - | хидроизвоз | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | 1 770 м3 | -- | - | - | - | - | - |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | - | депониране в сгуроотвал | - | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | - | депониране в сгуроотвал | Девня Цимент иззети 163 233т/год | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | - | депониране в сгуроотвал | - | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

Измерено през деня

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Съответствие |
| --- | --- | --- |
| точка 1- изм.контур 1 | 42,1 | Да |
| точка 2- изм.контур 1 | 41,6 | Да |
| точка 3- изм.контур 1 | 42,9 | Да |
| точка 4- изм.контур 1 | 43,4 | Да |
| точка 5- изм.контур 1 | 42,8 | Да |
| точка 6- изм.контур 1 | 42,7 | Да |
| точка 7- изм.контур 1 | 42,4 | Да |
| точка 8- изм.контур 1 | 41,5 | Да |
| точка 9- изм.контур 1 | 40,9 | Да |
| точка 10- изм.контур 1 | 42,1 | Да |
| точка 11- изм.контур 1 | 46,5 | Да |
| точка 12- изм.контур 1 | 49,7 | Да |
| точка 13- изм.контур 1 | 52,6 | Да |
| точка 14- изм.контур 1 | 52,9 | Да |
| точка 15- изм.контур 1 | 55,3 | Да |
| точка 16- изм.контур 1 | 54,2 | Да |
| точка 17- изм.контур 1 | 53,1 | Да |
| точка 18- изм.контур 1 | 54,9 | Да |
| точка 19- изм.контур 1 | 42,2 | Да |
| точка 20- изм.контур 1 | 50,1 | Да |
| точка 21- изм.контур 1 | 47,9 | Да |
| точка 22- изм.контур 1 | 46,6 | Да |
| точка 23- изм.контур 1 | 44,1 | Да |
| точка 24- изм.контур 1 | 41,1 | Да |
| точка 25- изм.контур 1 | 43,2 | Да |
| точка 26- изм.контур 1 | 42,6 | Да |
| точка 27- изм.контур 1 | 41,1 | Да |
| точка 28- изм.контур 1 | 44,6 | Да |
| точка 29- изм.контур 1 | 43,2 | Да |
| точка 30- изм.контур 1 | 44,7 | Да |
| точка 31- изм.контур 1 | 42,6 | Да |
| точка 32- изм.контур 1 | 40,8 | Да |
| точка 33- изм.контур 1 | 40,5 | Да |
| точка 34- изм.контур 1 | 40,1 | Да |
| точка 35- изм.контур 1 | 41,1 | Да |
| точка 36- изм.контур 1 | 40,5 | Да |
| точка 37- изм.контур 1 | 41,8 | Да |
| точка 38- изм.контур 1 | 42,2 | Да |
| точка 39- изм.контур 1 | 44,6 | Да |
| точка 40- изм.контур 1 | 46,5 | Да |
| точка 41- изм.контур 1 | 50,1 | Да |
| точка 42- изм.контур 1 | 52,2 | Да |
| точка 43- изм.контур 1 | 53,6 | Да |
| точка 44- изм.контур 1 | 55,4 | Да |
| точка 45- изм.контур 1 | 58,6 | Да |
| точка 46- изм.контур 1 | 57,6 | Да |
| точка 47- изм.контур 1 | 55,9 | Да |
| точка 48- изм.контур 1 | 53,1 | Да |
| точка 49- изм.контур 1 | 54,2 | Да |
| точка 50- изм.контур 1 | 50,1 | Да |
| точка 51- изм.контур 1 | 48,6 | Да |
| точка 52- изм.контур 1 | 46,5 | Да |
| точка 53- изм.контур 1 | 44,1 | Да |
| точка 54- изм.контур 1 | 42,4 | Да |
| точка 55- изм.контур 1 | 40,6 | Да |
| точка 56- изм.контур 1 | 41,1 | Да |
| точка 57- изм.контур 1 | 40,4 | Да |
| точка 58- изм.контур 1 | 40,1 | Да |
| точка 59- изм.контур 1 | 42,2 | Да |
| точка 60- изм.контур 1 | 41,6 | Да |
| точка 61- изм.контур 2 | 41,9 | Да |
| точка 62- изм.контур 2 | 40,4 | Да |
| точка 63- изм.контур 2 | 40,7 | Да |
| точка 64- изм.контур 2 | 42,2 | Да |
| точка 65- изм.контур 2 | 41,8 | Да |
| точка 66- изм.контур 2 | 42,1 | Да |
| точка 67- изм.контур 2 | 42,2 | Да |
| точка 68- изм.контур 2 | 42,4 | Да |
| точка 69- изм.контур 2 | 41,6 | Да |
| точка 70- изм.контур 2 | 41,4 | Да |
| точка 71- изм.контур 2 | 41,9 | Да |
| точка 72- изм.контур 2 | 41,3 | Да |
| точка 73- изм.контур 2 | 41,1 | Да |
| точка 74- изм.контур 2 | 42,4 | Да |
| точка 75- изм.контур 2 | 41,6 | Да |
| точка 76- изм.контур 2 | 40,6 | Да |
| точка 77- изм.контур 2 | 40,5 | Да |
| точка 78- изм.контур 2 | 41,2 | Да |
| точка 79- изм.контур 2 | 41,6 | Да |
| точка 80- изм.контур 2 | 41,1 | Да |
| точка 81- изм.контур 2 | 41 | Да |
| точка 82- изм.контур 2 | 41,7 | Да |
| точка 83- изм.контур 2 | 40,4 | Да |
| точка 84- изм.контур 2 | 40,7 | Да |
| точка 85- изм.контур 2 | 40,5 | Да |
| точка 86- изм.контур 2 | 40,6 | Да |
| точка 87- изм.контур 2 | 40,4 | Да |
| точка 88- изм.контур 2 | 41,1 | Да |
| точка 89- изм.контур 2 | 41,7 | Да |
| точка 90- изм.контур 2 | 41,4 | Да |
| точка 91- изм.контур 2 | 40,1 | Да |
| точка 92- изм.контур 2 | 40,7 | Да |
| точка 93- изм.контур 2 | 40,6 | Да |
| точка 94- изм.контур 2 | 41,9 | Да |
| точка 95- изм.контур 2 | 41,1 | Да |
| точка 96- изм.контур 2 | 40,6 | Да |
| точка 97- изм.контур 2 | 41,3 | Да |
| точка 98- изм.контур 2 | 40,4 | Да |
| точка 99- изм.контур 2 | 41,7 | Да |
| точка 100- изм.контур 2 | 41,4 | Да |
| точка 101- изм.контур 2 | 41,6 | Да |
| точка 102- изм.контур 2 | 40,9 | Да |
| точка 103- изм.контур 2 | 40,6 | Да |
| точка 104- изм.контур 2 | 42,7 | Да |
| точка 105- изм.контур 2 | 44,6 | Да |
| точка 106- изм.контур 2 | 45,4 | Да |
| точка 107- изм.контур 2 | 47,2 | Да |
| точка 108- изм.контур 2 | 48,4 | Да |

Измерено през вечерта

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Съответствие |
| --- | --- | --- |
| точка 1- изм.контур 1 | 41,3 | Да |
| точка 2- изм.контур 1 | 41,1 | Да |
| точка 3- изм.контур 1 | 42,4 | Да |
| точка 4- изм.контур 1 | 42,8 | Да |
| точка 5- изм.контур 1 | 43,6 | Да |
| точка 6- изм.контур 1 | 41,5 | Да |
| точка 7- изм.контур 1 | 43,5 | Да |
| точка 8- изм.контур 1 | 42,5 | Да |
| точка 9- изм.контур 1 | 41,4 | Да |
| точка 10- изм.контур 1 | 41,1 | Да |
| точка 11- изм.контур 1 | 43,5 | Да |
| точка 12- изм.контур 1 | 44,2 | Да |
| точка 13- изм.контур 1 | 42,5 | Да |
| точка 14- изм.контур 1 | 41,1 | Да |
| точка 15- изм.контур 1 | 45,5 | Да |
| точка 16- изм.контур 1 | 44,2 | Да |
| точка 17- изм.контур 1 | 45,3 | Да |
| точка 18- изм.контур 1 | 44,2 | Да |
| точка 19- изм.контур 1 | 41,2 | Да |
| точка 20- изм.контур 1 | 42,1 | Да |
| точка 21- изм.контур 1 | 42,2 | Да |
| точка 22- изм.контур 1 | 41,2 | Да |
| точка 23- изм.контур 1 | 42,3 | Да |
| точка 24- изм.контур 1 | 42,2 | Да |
| точка 25- изм.контур 1 | 41,2 | Да |
| точка 26- изм.контур 1 | 40,6 | Да |
| точка 27- изм.контур 1 | 42,5 | Да |
| точка 28- изм.контур 1 | 41,3 | Да |
| точка 29- изм.контур 1 | 42,3 | Да |
| точка 30- изм.контур 1 | 41,4 | Да |
| точка 31- изм.контур 1 | 42,3 | Да |
| точка 32- изм.контур 1 | 45,6 | Да |
| точка 33- изм.контур 1 | 41,4 | Да |
| точка 34- изм.контур 1 | 42,6 | Да |
| точка 35- изм.контур 1 | 42,5 | Да |
| точка 36- изм.контур 1 | 41 | Да |
| точка 37- изм.контур 1 | 42,6 | Да |
| точка 38- изм.контур 1 | 43,6 | Да |
| точка 39- изм.контур 1 | 44,5 | Да |
| точка 40- изм.контур 1 | 47,2 | Да |
| точка 41- изм.контур 1 | 51,1 | Да |
| точка 42- изм.контур 1 | 53,2 | Да |
| точка 43- изм.контур 1 | 54 | Да |
| точка 44- изм.контур 1 | 55,9 | Да |
| точка 45- изм.контур 1 | 59,1 | Да |
| точка 46- изм.контур 1 | 58,1 | Да |
| точка 47- изм.контур 1 | 56,5 | Да |
| точка 48- изм.контур 1 | 55,2 | Да |
| точка 49- изм.контур 1 | 53,1 | Да |
| точка 50- изм.контур 1 | 52,1 | Да |
| точка 51- изм.контур 1 | 49,3 | Да |
| точка 52- изм.контур 1 | 47,5 | Да |
| точка 53- изм.контур 1 | 44,1 | Да |
| точка 54- изм.контур 1 | 43,6 | Да |
| точка 55- изм.контур 1 | 42,2 | Да |
| точка 56- изм.контур 1 | 41,5 | Да |
| точка 57- изм.контур 1 | 41,2 | Да |
| точка 58- изм.контур 1 | 40,2 | Да |
| точка 59- изм.контур 1 | 41,1 | Да |
| точка 60- изм.контур 1 | 43,5 | Да |
| точка 61- изм.контур 2 | 42,2 | Да |
| точка 62- изм.контур 2 | 43,5 | Да |
| точка 63- изм.контур 2 | 41,2 | Да |
| точка 64- изм.контур 2 | 43,2 | Да |
| точка 65- изм.контур 2 | 41,2 | Да |
| точка 66- изм.контур 2 | 41,9 | Да |
| точка 67- изм.контур 2 | 43,2 | Да |
| точка 68- изм.контур 2 | 42,5 | Да |
| точка 69- изм.контур 2 | 41,8 | Да |
| точка 70- изм.контур 2 | 42,6 | Да |
| точка 71- изм.контур 2 | 42,8 | Да |
| точка 72- изм.контур 2 | 42,5 | Да |
| точка 73- изм.контур 2 | 42,5 | Да |
| точка 74- изм.контур 2 | 41,4 | Да |
| точка 75- изм.контур 2 | 41,9 | Да |
| точка 76- изм.контур 2 | 42,5 | Да |
| точка 77- изм.контур 2 | 41,2 | Да |
| точка 78- изм.контур 2 | 42,9 | Да |
| точка 79- изм.контур 2 | 42,2 | Да |
| точка 80- изм.контур 2 | 41,8 | Да |
| точка 81- изм.контур 2 | 41,5 | Да |
| точка 82- изм.контур 2 | 42,6 | Да |
| точка 83- изм.контур 2 | 41,2 | Да |
| точка 84- изм.контур 2 | 40,2 | Да |
| точка 85- изм.контур 2 | 40,9 | Да |
| точка 86- изм.контур 2 | 40,3 | Да |
| точка 87- изм.контур 2 | 39,8 | Да |
| точка 88- изм.контур 2 | 40,5 | Да |
| точка 89- изм.контур 2 | 40,9 | Да |
| точка 90- изм.контур 2 | 42,2 | Да |
| точка 91- изм.контур 2 | 41,4 | Да |
| точка 92- изм.контур 2 | 40,8 | Да |
| точка 93- изм.контур 2 | 40,1 | Да |
| точка 94- изм.контур 2 | 41 | Да |
| точка 95- изм.контур 2 | 40,5 | Да |
| точка 96- изм.контур 2 | 40,1 | Да |
| точка 97- изм.контур 2 | 40,8 | Да |
| точка 98- изм.контур 2 | 40,5 | Да |
| точка 99- изм.контур 2 | 42,3 | Да |
| точка 100- изм.контур 2 | 42,1 | Да |
| точка 101- изм.контур 2 | 41,2 | Да |
| точка 102- изм.контур 2 | 41,3 | Да |
| точка 103- изм.контур 2 | 40,9 | Да |
| точка 104- изм.контур 2 | 41,5 | Да |
| точка 105- изм.контур 2 | 45,3 | Да |
| точка 106- изм.контур 2 | 46,5 | Да |
| точка 107- изм.контур 2 | 48,8 | Да |
| точка 108- изм.контур 2 | 49,7 | Да |

Измерено през нощта

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Съответствие |
| --- | --- | --- |
| точка 1- изм.контур 1 | 40,6 | Да |
| точка 2- изм.контур 1 | 41,5 | Да |
| точка 3- изм.контур 1 | 41,8 | Да |
| точка 4- изм.контур 1 | 40,5 | Да |
| точка 5- изм.контур 1 | 42,5 | Да |
| точка 6- изм.контур 1 | 41,4 | Да |
| точка 7- изм.контур 1 | 42,2 | Да |
| точка 8- изм.контур 1 | 43,5 | Да |
| точка 9- изм.контур 1 | 41,5 | Да |
| точка 10- изм.контур 1 | 40,7 | Да |
| точка 11- изм.контур 1 | 42,6 | Да |
| точка 12- изм.контур 1 | 43,1 | Да |
| точка 13- изм.контур 1 | 41,5 | Да |
| точка 14- изм.контур 1 | 42,2 | Да |
| точка 15- изм.контур 1 | 43,4 | Да |
| точка 16- изм.контур 1 | 43,1 | Да |
| точка 17- изм.контур 1 | 44 | Да |
| точка 18- изм.контур 1 | 43,2 | Да |
| точка 19- изм.контур 1 | 40,2 | Да |
| точка 20- изм.контур 1 | 41,4 | Да |
| точка 21- изм.контур 1 | 41,6 | Да |
| точка 22- изм.контур 1 | 44,6 | Да |
| точка 23- изм.контур 1 | 43,1 | Да |
| точка 24- изм.контур 1 | 41,4 | Да |
| точка 25- изм.контур 1 | 42,5 | Да |
| точка 26- изм.контур 1 | 41,6 | Да |
| точка 27- изм.контур 1 | 41,8 | Да |
| точка 28- изм.контур 1 | 40,4 | Да |
| точка 29- изм.контур 1 | 41,3 | Да |
| точка 30- изм.контур 1 | 42,6 | Да |
| точка 31- изм.контур 1 | 41,8 | Да |
| точка 32- изм.контур 1 | 44,2 | Да |
| точка 33- изм.контур 1 | 42,5 | Да |
| точка 34- изм.контур 1 | 41,6 | Да |
| точка 35- изм.контур 1 | 40,5 | Да |
| точка 36- изм.контур 1 | 41,8 | Да |
| точка 37- изм.контур 1 | 42,1 | Да |
| точка 38- изм.контур 1 | 42,2 | Да |
| точка 39- изм.контур 1 | 43,5 | Да |
| точка 40- изм.контур 1 | 45,4 | Да |
| точка 41- изм.контур 1 | 50,1 | Да |
| точка 42- изм.контур 1 | 52,4 | Да |
| точка 43- изм.контур 1 | 53,5 | Да |
| точка 44- изм.контур 1 | 52,6 | Да |
| точка 45- изм.контур 1 | 54,5 | Да |
| точка 46- изм.контур 1 | 57,9 | Да |
| точка 47- изм.контур 1 | 55,9 | Да |
| точка 48- изм.контур 1 | 54,7 | Да |
| точка 49- изм.контур 1 | 54,4 | Да |
| точка 50- изм.контур 1 | 51,6 | Да |
| точка 51- изм.контур 1 | 50,4 | Да |
| точка 52- изм.контур 1 | 46,5 | Да |
| точка 53- изм.контур 1 | 44,5 | Да |
| точка 54- изм.контур 1 | 42,8 | Да |
| точка 55- изм.контур 1 | 43,5 | Да |
| точка 56- изм.контур 1 | 42,4 | Да |
| точка 57- изм.контур 1 | 42,3 | Да |
| точка 58- изм.контур 1 | 43,5 | Да |
| точка 59- изм.контур 1 | 42,9 | Да |
| точка 60- изм.контур 1 | 44,5 | Да |
| точка 61- изм.контур 2 | 41,5 | Да |
| точка 62- изм.контур 2 | 42,2 | Да |
| точка 63- изм.контур 2 | 43,5 | Да |
| точка 64- изм.контур 2 | 42,7 | Да |
| точка 65- изм.контур 2 | 40,4 | Да |
| точка 66- изм.контур 2 | 40,7 | Да |
| точка 67- изм.контур 2 | 42,3 | Да |
| точка 68- изм.контур 2 | 41,4 | Да |
| точка 69- изм.контур 2 | 42,8 | Да |
| точка 70- изм.контур 2 | 41,6 | Да |
| точка 71- изм.контур 2 | 41,7 | Да |
| точка 72- изм.контур 2 | 42,8 | Да |
| точка 73- изм.контур 2 | 43,5 | Да |
| точка 74- изм.контур 2 | 42,4 | Да |
| точка 75- изм.контур 2 | 41,2 | Да |
| точка 76- изм.контур 2 | 42,1 | Да |
| точка 77- изм.контур 2 | 40,3 | Да |
| точка 78- изм.контур 2 | 44,3 | Да |
| точка 79- изм.контур 2 | 43,3 | Да |
| точка 80- изм.контур 2 | 41,2 | Да |
| точка 81- изм.контур 2 | 44,3 | Да |
| точка 82- изм.контур 2 | 41,2 | Да |
| точка 83- изм.контур 2 | 40,7 | Да |
| точка 84- изм.контур 2 | 40,6 | Да |
| точка 85- изм.контур 2 | 40,1 | Да |
| точка 86- изм.контур 2 | 40,3 | Да |
| точка 87- изм.контур 2 | 40,7 | Да |
| точка 88- изм.контур 2 | 40,4 | Да |
| точка 89- изм.контур 2 | 40,2 | Да |
| точка 90- изм.контур 2 | 41,5 | Да |
| точка 91- изм.контур 2 | 41,7 | Да |
| точка 92- изм.контур 2 | 41,6 | Да |
| точка 93- изм.контур 2 | 42,3 | Да |
| точка 94- изм.контур 2 | 42,2 | Да |
| точка 95- изм.контур 2 | 41,4 | Да |
| точка 96- изм.контур 2 | 41,8 | Да |
| точка 97- изм.контур 2 | 42,4 | Да |
| точка 98- изм.контур 2 | 43,4 | Да |
| точка 99- изм.контур 2 | 41,4 | Да |
| точка 100- изм.контур 2 | 43,2 | Да |
| точка 101- изм.контур 2 | 42,8 | Да |
| точка 102- изм.контур 2 | 42,6 | Да |
| точка 103- изм.контур 2 | 42,1 | Да |
| точка 104- изм.контур 2 | 40,7 | Да |
| точка 105- изм.контур 2 | 44,6 | Да |
| точка 106- изм.контур 2 | 47,3 | Да |
| точка 107- изм.контур 2 | 49,4 | Да |
| точка 108- изм.контур 2 | 50,2 | Да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | - | m | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Активна реакция | - | > 6,5 и < 9,5 | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфати | - | 250 mg/1 | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлориди | - | 250 mg/1 | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо | - | 200 μg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | - | 2.0 mg/1 | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром | - | 10 μg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | - | 5.0 mg/1 | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Натрий | - | 200 mg/1 | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Манган | - | 50 μg/l | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Магнезий | - | 80 mg/1 | - | Веднъж на шест месеца | - |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | - | - | Веднъж на три години | - |
| Нефтопродукти | - | - | - | Веднъж на три години | - |
| Хром | - | - | - | Веднъж на три години | - |
| Цинк | - | - | - | Веднъж на три години | - |
| Мед | - | - | - | Веднъж на три години | - |
| Полиароматни въглеводороди (ПАВ) | - | - | - | Веднъж на три години | - |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | .- | - | .- | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването/ възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Количеството е за срока на действие на КР № 279-НО/2008г

Не са определени от КР № 279-НО/2008

Количеството е за срока на действие на КР № 279-НО/2008г

Количествата са за срока на действие на КР № 279-НО/2008

Данните са от измерванията извършени през 2007г

Схема на точките за измерване е в приложение № 5

Резултатите от анализа ще бъдат представени в централата в началото на месец април 2009г

Резултатите от анализа ще бъдат представени в централата в началото на месец април 2009г