НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕН

ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ ЗА

# БИОПРЕПАРАТИ “ВЕТБИОФАРМ”- ООД

гр. ВРАЦА

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите, за които е

предоставено комплексно разрешително №18/2004

Враца, 2008

СЪДЪРЖАНИЕ

3.1. Увод										стр. 3

3.2. Система за управление на околната среда				стр. 7

3.3. Използване на ресурси							стр. 7

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни

вещества ЕРЕВВ и PRTR							стр. 11

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух		стр. 12

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води		стр. 12

4.4. Управление на отпадъците						стр. 14

4.5. Шум										стр. 16

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване		стр. 17

5. Доклад по ИППСУКР							стр. 17

6. Прекратяване на работата на инсталации или части от тях	стр. 17

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	стр. 18

8. Подписване на ГД и декларация						стр. 18

3.1. Увод

3.1.1.	Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително /КР/

- Инсталация за производство на противовирусни ваксини

/т. 4.5 от Приложение 4 на ЗООС/

- Инсталация за производство на антибактериални ваксини

/т. 4.5 от Приложение 4 на ЗООС/

3.1.2. Адрес по местонахождение на инсталациите

3000 гр. Враца, ул. “Илинден”№2

НИПВМИБ”Ветбиофарм” ООД

3.1.3. Регистрационен номер на КР

КР №18/2004

3.1.4. Дата на подписване на КР

22.12.2004 г.

3.1.5. Дата на влизане в сила на КР

14.01.2005 г.

3.1.6. Оператор на инсталациите и притежател на КР

НИПВМИБ”Ветбиофарм”ООД гр. Враца

3.1.7. Адрес, тел.№, факс, e-mail на собственика

Враца, ул. “Илинден”№2

тел. 092/ 649481, 649485; факс 092 /647530; e-mail vkvetbio@mail.bg

3.1.8. Лице за контакти

инж. Васил Костов

3.1.9. Адрес, тел.номер,факс, e-mail, на лицето за контакти

гр. Враца 3000; ул. “Илинден”№2, НИПВМИБ”Ветбиофарм”ООД

тел. 092/649481; факс 092/647530, e-mail: vkvetbio@mail.bg

3.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите

ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОТИВОВИРУСНИ ВАКСИНИ

Получаване на изходен вирус, основен

посевен щам и работен посевен щам на вируса на болестта на Ауески,щам МК35

Телешки серум                                                                                                  вода

Еритроцитна маса

Приготвяне на хранителна среда за клетъчни култури от  пилешки

фибробласти

Среда Хенкс	вода

марля стерилна

Кокоши ембри-                                                                                         хранителна среда

Получаване на клетъчни култури от кокоши ембриони, посяване в стъкла  инкубиране

они 	 натронова хартия

канап

Заразяване на готов клетъчен монослой от кокоши ембриони с работен посевен щам на вируса на МК-35 и инкубиране

Клетъчнокултурален

антиген на щам МК35

Замразяване, размразяване и събиране на клетъчнокултуралната вирусна суспензия

енергия

междинен продукт АНТИГЕН

Центрофугиране и хомогенизиране на получените количества клетъчно-културални вирусни суспензии

енергия    	енергия

Приготвяне на защитна среда за лиофилизация

Декстран 40	вода

енергия

Разливане и лиофилизация

флакони вакуум

тапи пеницилинови

капачки

Обкатване, надписване, кашониране

етикети

кутии/опаковка/

наставления

канап

енергия

ВМП

ПРОИЗВОДСТВО НА БАКТЕРИАЛНИ ВАКСИНИ

Свине серум-

Подготовка на серум от свинска и конска кръв

продуценти 	вода

Коне	марля

Пепсин 	филтърна хартия

Трипсин

Посяване на ваксинален щам VR2 в епруветки

Ваксинален щам

VR2

еритроцитна маса

Инкубиране 48-72 часа

хранителни среди

филтърна хартия

Заразяване на колбите с МПБ + хидролизи-ран конски серум за получаване на ваксина

МПБ	натронова хартия

канап

вода

Подготовка на защитна среда за лиофилизация

енергия

Хемодекс                                                                                              алуминиево фолио

марля

Смесване на антигена с протектора и разливане във флакони за лиофилизация

флакони вакуум

тапи

Лиофилизация

енергия

Обкатване, надписване, кашониране

кутии

етикети

капачки алуминиеви

наставления

кашони

канап

енергия

ВМП

3.1.11. Производствен капацитет на инсталациите

Инсталация за производство на противовирусни ваксини – максимален капацитет - 65 млн. дози годишно

Инсталация за производство на антибактериални ваксини – максимален капацитет - 35 млн. дози годишно

През 2006 г. са произведени:

- противовирусни ваксини –   682 000 дози

- антибактериални ваксини –  895 000 дози

3.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Намаляването на емисиите вредни вещества в малкия общ обем на отпадните води, усъвършенстване на съществуващите технологии, спазвайки правилата на добрата производствена практика, които определят дейностите на производствените звена и спазването на стандартните оперативни процедури /СОП/, работни инструкции, протоколи, производствени партидни досиета, за всяко производство са третирани въпросите за екологичния контрол, които са основа за вземане на управленски решения по опазване на околната среда.

Съгласно КР-18/2004 при изпълнение условия 5 до 15 са издадени инструкции, които регламентират дейностите и отговорностите на гл. инженер, н-к производство, технолози и изпълнители по системата за управление на околната среда.

Програмата за управление на отпадъците е с:

Обхват: Дейностите по събиране, транспортиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците

Цел: Отпадъците, генерирани при работа на инсталациите да не се различават по вид /код и наименование/ и конкретно дефинирани в КР да не превишават количествата, посочени в него. Там, където има превишение по абсолютни стойности съгласно инструкциите да се посочва причината за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Принципи: Строго съблюдаване на СОП и технологични норми при ваксино- и витаминопроизводството.

Конкретно съблюдаване на инструкциите за периодична оценка на съответствията на образуването, временното съхранение, оползотворяване, преработване и рециклиране, обезвреждане с условията на КР, на причините на установените евентуално несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Контрол и измерване на отпадъците като:

- месечно количество

- годишно количество

- годишно количество за единица продукт.

Всички тези дейности са намерили място в ГДОС като обобщена информация за контрола, измерването и анализ на отпадъците.

3.1.13. РИОСВ на чиято територия са разположени инсталациите

РИОСВ – гр. Враца

ул. “Екзарх Йосиф” №81

Fax 092/62-47-61;

E-mail: riosv_vr@m.real.net

3.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите

Басейнова дирекция

Дунавски район с център Плевен

ул.”Васил Левски” №1, ет. 16

п.к. 1237

3.2. Система за управление на околната среда

Прилага се система за управление на околната среда ( СУОС),

която  отговаря на следните условия:

- списък на лицата отговорни за изпълнение на КР;

- инструкция за неговата актуализация при всяка промяна;

- годишна програма за обучението на персонала

Обучението на персонала се    осъществява според РИ-14 за ДПП/добра производствена практика/ по всички нива – изпълнители – технолози – н-к производство на модулен принцип, като въпросите по опазване на околната среда са част от тях. Семинарите завършват с тестове, които се съхраняват при н-к ОКК.

- фирмата притежава и съхранява пълен списък на нормативната уредба по околната среда;

- изработен е пълен набор от инструкции, изисквани по изпълнението на КР, същите се съхраняват на електронен и хартиен носител;

- инструкции за мониторинг на емисионните показатели, съгласно условията на КР;

- план за действие при аварийна ситуация, включително действията по предотвратяване /ограничаване/ на замърсяването на околната среда;

- тренинг план за готовността на персонала за изпълнение  плана за действие при авария;

- фирмена програма за управление на отпадъците.

3.3. Използване на ресурси

3.3.1. Използване на вода

Използваните количества общо във фирмата и пряко в производството на противовирусни и антибактериални ваксини е с тенденция намаляване, за което влияят следните фактори:

- намалена производствена програма и личен състав;

- използване на една линия за производството на различните видове

препарати, като за целта се използва кампаниен принцип на производство, последван от стриктно извършена дезенфекция и валидиране за започване на нов цикъл на производство.

- недопуснати течове в системата за водоснабдяване със свежа вода на фирмата

# Според инструкции се измерва и документира месечната

консумация на производствена вода на площадката, месечната  консумация за производство на ваксините в инсталацията.

Табл. 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1) съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Градска во- допроводна мрежа | 6300 м3 | инсталация за производ ство на противови- русни вак-сини – 1,5 м3 на парти да | 10 м3 | 1.42 м3 | Да |
| Градска во- допроводна мрежа | 2880 м3 | инсталация за производ ство на ан- тибактери- ални вакси- ни 0,8м3 | 10 м3 | 1.66 м3 | не |

Има изменение във водопотреблението при антибактериални ваксини към по-големи количества за единица партида , което се обуславя от малките серии и дози в един флакон /ваксина VR2/ ,която се произвеждаше във флакони от 50 дози, а в момента се произвежда и в разфасовки от 10 дози във флакон, като разходите  по автоклавиране и подготовка на посуда  са същите.

Метод на измерване – изчислена стойност /С/, като измерените количества по водомера се разделят на броя партиди.

3.3.2. Използване на енергия

В табл. 3.2. годишната консумация на електроенергия и топлоенергия за всяка от инсталациите за производство на единица продукт е дадено обобщено, тъй като топлообменните части на технологичното оборудване /парогенераторите/ са консуматори на ел. енергия.

Монтажът на парогенераторите, електронния мониторинг на процесите по стерилизация и топлинната обработка на посудата способстват за постигане на икономични резултати, съответстващи на НДНТ. Във фирмата, съгласно инструкции по условие 8.2 от КР се водят дневници за консумацията на ел. енергия по видове продукти на инсталациите и дневници за проведените стерилизации за същите. Правят се месечни баланси на разхода на ел. енергия за всяка инсталация.  Към партидните досиета на отделните ваксини от инсталациите се прилагат протоколи от проведените стерилизации с фиксирани дата, час и минута на началото и края на провеждане на стерилизацията.

| Електроенергия/ топлоенергия | Количество за еди- ница продукт1),съг- ласно КР | Използвано коли- чество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация Противовирусни ваксини | 850 квтч | 318 квтч | Да |
| Инсталация Антибактериални ваксини | 250 квтч | 202 квтч | Да |

Метод на измерване – изчислена стойност/С/, като разходът на ел. енергия за всяка инсталация се разделя на броя на партидите.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Табл. 3.3.1. Инсталация за производство на противовирусни ваксини

| Суровини | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -телешки серум -конски серум -среда Хенкс -ВПС -клетъчно- културален антиген на вируса/щам МК-35, БС88/ | 60 литра 60 литра 1200 литра 560 литра 112 литра | 5 литра 5 литра 100 литра 50 литра 6,7 литра | 4.2 литра 4 литра 700 литра 350 литра 44 литра | 4.2 литра 4 литра 100 литра 50 литра 6.28 литра | Да Да Да Да Да |

Табл. 3.3.1. Инсталация за производство на антибактериални ваксини

| Суровини | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -конска кръв - пепсин -трипсин -Хемодекс -месопепто нен бульон -ваксина- лен щам | 300 литра 0,020 кг 0,0040 кг 0,3 кг 7,5 литра 20 литра | 1,5 литра 0,010 кг 0,0020 кг 0,15 кг 3,75 литра 9 литра | 4 литра 0,01 кг 0,0024 кг 0,20 кг 10.5 литра 27 литра | 1.33 литра 0,008 0,0012 0,10 3.5 литра 9 литра | Да Да Да Да Не Не |

От двете таблици е видно, че има превишение на лимитираните суровини в годишен аспект. Фактори за това са  производството на серии с по-малко дози във флакон и разход на по-големи количества бульон и ваксинален щам.

Табл. 3.3.2. Инсталация за производство на противовирусни ваксини

| Спомагател- ни материа- ли | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -натронова хартия -среди гроз- дов бульон: 1.Течно Са- буро 2. Соев 3.Тиоглико- латна | 15 кг 600 епрув. 600 епрув. 600 епрув. | 1 метър 50 епрув. 50 епрув. 50 епрув. | 0.06 кг 120 епрув. 120 епрув. 120 епрув. | 0,02 кг 40 епрув. 40 епрув. 40 епрув. | Да Да Да Да |

Табл. 3.3.2. Инсталация за производство на антибактериални ваксини

| Спомагател- ни материа- ли | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - хранител- ни среди: 1.Месопеп- тонен бу-льон 2.Месопеп- танен агар | 47 57 | 23 28 | 60 84 | 20 28 | Не Не |

Както и в таблицата с основните суровини и материали беше отбелязано, причината за несъответствието е същата – производство на партиди с по-малко дози ваксина в един флакон.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали , горива и продукти

Няма констатирани течове от резервоарите на суровините. Суровините и спомагателните материали съгласно ДПП се съхраняват в оригиналните си опаковки единствено в складовете, посочени и в КР.

Демонтиран е резервоара 1100 куб.м. за газьол.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

Таблица 1.Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

ЗАМЪРСИТЕЛИ

| №. |  | СА8 номер | Замърсител | Емисионн (колона във въздух (колона 1a) kg/год. |  | прагове 1) във води (колона1b kg/год. | в почва (колона 1c) kg/год. | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 # |  |  | Общ азот |  | -(52,791) |  |  | - | - |
| 13 # |  |  | Общ фосфор |  | -(18,154) |  |  | - | - |
| 76 # |  |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) |  | -(141,871) |  |  | - | - |

За всяка емисия в таблица 1 замърсителите са определени по метода  С /изчислена стойност/, като емисионните показатели от мониторинга са осреднени и умножени по количеството заустена вода в р. Въртешница, равняващо се на 2186 м3 за  периода 01.01.2007г. до 13.08.2007г. и общия сбор дава годишното количество.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ съг- ласно КР | Резултат от монито- ринг |  | Честота на монито- ринг | Съответс- твие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъс- нат мони- торинг | Периоди- чен мони- торинг |  |  |
| Всяка еми сия доклад вана в таб- лица 1, ко- лона 1 | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | - | - | - | - | - | - |
| Други | - | - | - | - | - | - |

Няма източници на емисии в атмосферния въздух.

През отчетния период няма оплаквания и не са идентифицирани неорганизирани емисии и интензивномиришещи вещества на площадката.

По КР няма лимитирани прагови стойности.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води

Съгласно условие 10.1.2.1. на КР 18/2004г. фирмата зауства производствените отпадъчни води като част от смесен поток /производствени, битово-фекални и дъждовни/  отпадъчни води в

р. Въртешница (III натегория) чрез колектор.

Източник на отпадните води – смесен поток – производствени, битово-фекални и дъждовни  отпадъчни води. Считано от 13.08.2007 г. е преустановено заустването на водите в реката и са заустени в градски колектор на канализационната мрежа, до този момент количеството на заустени води във воден обект е 2186 м3 или:

- по КР  				- заустени до 13.08.2007г/за 225дни

86,4 средно кубични метра / ден	  9,716 средно кубични метра/ден

3,6 кубични метра/час			   0,4048 кубични метра/час

които са значително под праговите норми от КР.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води - производствени във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от монито- ринг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия докладвана в табл.1,колона1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпа- дъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 86,4 3,6 31563 | 9,7155 0,4048 2186 |  | Да Да Да |
| рН |  | 6-9 | 7,73 7,29 8,23 | 3 | Да Да Да |
| Неразтворени вещества | мг/дм3 | 20 | 440 228 40 | 3 | Не Не Не |
| БПК5 | мг/дм3 | 30 | 351 232 18,7 | 3 | Не Не Не |
| ХПК | мг/дм3 | 150 | 906 392 60 | 3 | Не Не Да |
| Други: -общ азот -общ фосфор -масла и маз- нини | мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 | 10 2 10 | 13,8 34,5 7,02 11,6 5,01 1,45 1,13 0,866 1,43 | 3 3 3 | Не Не Да Не Не Да Да Да Да |

За отстраняването на несъответствието и постигането на ИЕО се работи, като:

Направен е анализ на всяко замерване, като са посочени: причина, коригиращи действия.

Както бе посочено по-горе, считано от 13.08.2007г. водите не се заустват в р. Въртешница, а са включени в градската канализационна мрежа, откъдето се подразбира, че отпада проблемът със замърсяването на същата.

РИОСВ – гр. Враца  е наложило санкция за превишаване на лимитираните емисионни ограничения по потока, които са заплащани до датата на включване на отпадните води в канализацията.

4.4. Управление на отпадъците

#### Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно коли- чество |  | Годишно ко- личество за единица продукт |  | Времен- но съх- ранение на пло- щадката | Транс- порти- ран е – собствен транспо- рт/ външ на фирма | Съот- ветст- вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количес тва опре делени с КР | Реално измере но | Коли чества опред. с КР | Реално изме- рено |  |  |  |
| -Тор от опитни животни - еритро- цитна маса абсорбен- ти и филтърни материали -метални отпадъци /черни/ -цветни метални отпадаци - флуорес- центни тръби -смесени битови отпадъци | 02.01.06 07.05.99 15.02.03 19.12.02 19.12.03 20.01.21* 20.03.01 | 20 м3/у 0.055 т 10 кг. 5 т 0,100 т 20бр.год. 104 м3/у | 1,5м3/у 0,020 1 кг. 96.820 т 3.910 т 6 78 м3/у | - - - - - - - | - - - - - - - | ДТ не не СВС-М СВС-М СУЛ КБО 1-4 | собствен собствен БКС-Враца Косаня ООД- Враца Косаня ООД- Враца Не БКС- Враца | Да Да Да Не Не Да Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворява не на площад- ката | Обезврежда не на пло- щадката | Име на вън- шна фирма извършваща операцията по оползо-творяване/ обезврежда не | Съответст- вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - тор от опитни животни -отпадъци от производст- во на фармац. продукти-/еритроц.маса/ -Хартиени и картон.опа- ковки -пластмасови опаковки -стъклени опаковки -абсорбенти и филтърни материали -смесени битови отпадъци | 02.01.06 07.05.99 15.01.01 15.01.02 15.01.07 15.02.03 20.03.01 | Да R10-наторяване на площи във фирмата Да Не Не Не Не Не | Не Да Не Не Не Не Не | - - Код Д1 Регионално депо Враца- Мездра Код Д1 Регионално депо Враца- Мездра Код Д1 Регионално депо Враца- Мездра Код Д1 Регионално депо Враца- Мездра Код Д1 Регионално депо Враца- Мездра | Да Да Да Да Да Да Да |

Количеството на образуваните отпадъци от производството във фирмата са значително под допустимите във разрешителното, като за някои отпадъци код 19.09.05 наситени или отработени йонообменни смоли и код 18.02.02*-  отпадъци от изследвания, диагностика и медицински манипулации във ветеринарното здравеопазване са нулеви количества. Оползотворяването и депонирането им става съгласно регламентираните условия. Методите за регистрация на отпадъците са чрез директно измерване (М), а при отпадък обозначен с код R10

(обработване на земната повърхност, благоприятстваща земеделието, или подобряваща качеството на околната среда) на площи разположени на територията на фирмата  отпадък с код и наименование – 020106 (животински изпражнения, урина и тор)-  получена на база експертна оценка (Е). Както е видно от табл. 4 и табл. 5 , имаме несъответствие на метални отпадъци – черни /код 19.12.02/ и цветни /код 19.12.03/.Причина за несъответствието на количествата образувани метални отпадъци през отчетната година е демонтирането на оборудване към “парова централа” и хладилна инсталация от спряно производство на гама-глобулинови препарати.

4.5. Шум

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерва- нето | Ниво на звуково налягане в dВ /А/ | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Пред сграда”Произ- водство на ваксини” | 37 dB/A/ | 14-16 часа | Да |
| Пред сграда “Витаминопроизводство | 38 dB/A/ | 14-16 часа | Да |
| На 38 метра пред фирмата посока планината “Врачански Балкан” | 41 dB/A/ | 16-16 часа | Да |

Както е видно от таблица 6, характерът на производството, околната среда , наличните техники и технологии осигуряват нива на шума в границите на 37-41 dB/A/, което е далеч под СХН.

Съгласно условие 12.2.1 на КР 18/2004 през 2008 г. ще бъде извършена оценка на общата звукова мощност на обекта и звуковото въздействие по границите на производствената площадка спрямо новите производствени линии и модула.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите/ба- зово състоя-ние/ съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Според условие 13.2 от КР се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от канализационната мрежа. Същите се документират в протоколи. В отчетния период няма пропуски в канализационната мрежа.

Не са допуснати разливи на течности в резервоари и варели. В

В склада за химикали и спомагателни материали има достатъчно и подходящи абсорбиращи материали за почистване в случай на разлив.

5. Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР /ИППСУКР/

Съгласно ИППСУКР за 2007 г. се предвиждаше изпълнение проект “Връзка канализация “Ветбиофарм”ООД – градска канализация”. Програмата е изпълнена и считано от 13.08.2007г., за което е съставен констативен протокол, е спряно изпускането на отпадни води – смесен поток в р. Въртешница, като същите са заустени в градски колектор №8 – стар месокомбинат гр. Враца към канализационната мрежа.

6. Прекратяване на работата на инсталации или части от тях

Няма направени изменения в инсталациите през текущата година, но те работят при минимален капацитет. Използва се само едната инсталация, като всички продукти се произвеждат в нея, след стриктно изпълнение на РИ и съгласно стандартно оперативните процедури на  добрата производствена практика /ДПП/.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

### Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,кои- то са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Няма инциденти, свързани с околната среда и оплаквания на граждани и съседи на фирмата за отчетния период.

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР.

| Дата на оплакването или възра- жението | Приносител на оплаква- нето | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

На площадката на оператора има и други собственици на обекти. Спазвайки изискванията на КР 18/2004, операторът “Ветбиофарм” ООД  следи според възможностите си опазването на околната среда от тези обекти.

8. Подписване на годишния доклад и декларация.

### Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №18/2004 г. на “Ветбиофарм” ООД гр. Враца.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:							Дата: 31.03.2008г.

/инж. Васил Костов/                                                      19.05.2008г.

Име на подписващия: Васил Костов Василев

Длъжност в организацията: Главен инженер