ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО

РАЗРЕШИТЕЛНО   №69/2005

март 2007 г.

# Уводна част

Наименование на инсталацията -  инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане в два броя тунелни пещи

# Адрес по  местонахождение на инсталацията

“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД с.Бутово е разположен в землището на с.Бутово, община Павликени, област В. Търново.

5232  с.Бутово,общ.Павликени, обл.В.Търново

- Регистрационния номер на разрешителното

Комплексно разрешително:  №  69/2005 г.

Дата на подписване на  КР        -  27.12.2005г

Дата на влизане в сила на КР   -  27.12.2005г

- Оператор на инсталацията

“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД

- Адрес ,телефонен №  и  еmail на оператора

5232 С.Бутово,

тел.   06137 / 676   и  06137 / 687

факс: 06137 / 676

- e-mail: budeshte.butovo@abv.bg

- Имена  на лицата за контакти

инж.Антончо Добринов Иванов – гл.инженер на  "БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД

GSM 0889717563

Марийка Ангелова Петкова –икономист, тел 06137 / 687

GSM  0885822015    e-mail:  mpetkova1950@abv.bg.

Радостка Ангелова Янкова – технически секретар,тел.06137/ 676

GSM  0887785402

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД произвежда  всички видове едро- и дребноразмерни тухли.

“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД  е единствен производител на облицовъчни /фасадни/ тухли в страната. Качествените показатели на използваната суровина – мергелна глина са много добри, което гарантира високо качество на тухлите за зидария и производство на облицовъчни тухли.Производството на строителни материали – тухли, не се отразява отрицателно  върху компонентите на околната среда - въздух, води и почви.

Процеси:

- добиване  и обработка на суровината

- формоване на суровата продукция

- сушене

- изпичане

- Производствен капацитет – 120 000 t/у

През 2006 година фирмата е произвела 30 637 т готова продукция.

РИОСВ, отговаряща за разрешителното

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Велико Търново

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция – Дунавски район гр. Плевен

- 2. Система за управление на околната среда на предприятието

Ръководството на "БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД отдава голямо значение на дейностите, свързани с прилагането на непрекъснато  променящото се екологично законодателство в страната, произтичащо от процеса на хармонизиране и приемане на страната в Европейския съюз. Доскоро тази дейност  в дружеството не се извършваше . След издаване на комплексното разрешително "БЪДЕЩЕ БУТОВО" АД като самостоятелно юридическо лице, започва изграждането на допълнителни самостоятелни звена и провеждане на самостоятелна адекватна ефективна политика по опазване на околната среда. Стремежът е да се осигурят условия за пълно удовлетворяване на  изискванията на българското законодателство за такъв тип производство, както и достигане на изискванията на международните стандарти в тази област на производства.

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД се придържа към екологичното законодателство на страната. Спазва нормативните изисквания и постоянно оценява влиянието на производствените дейности върху околната среда.

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД изследва, оценява и наблюдава всяко значително екологично влияние,  резултат от дейността й.

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД използва налична технология и познания, за да елиминира причините за увреждане на околната среда и предотвратяване на замърсяването и редуцирането му до възможния минимум още в самите производствени процеси.

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД прилага необходимите мерки, за да се предотврати и елиминира всяко катастрофално замърсяване или изхвърляне в околната среда.

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД носи отговорност по осигуряване на приложимостта на настоящата политика от всеки и на всички нива на Фирмата.

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД има разработена актуализирана Програма за привеждане на дейността в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

- Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

В структурата на управление на "БЪДЕЩЕ БУТОВО" АД, инж.Антончо Иванов – гл.инженер,  отговаря персонално за опазването на околната среда.

През 2006 г. “БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД сформира група от специалисти, която съвместно с  Производствено-технологичен отдел следи всички технологични и технически показатели, които са свързани с намаляване влиянието на оператора върху околната среда.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР

ИНСПЕКТОР здраве и БР

Н-к ЕМО

СТОКОВЕД

Н-К ЦЕХ

СЕКТОРИ СЧЕТОВ.

Р М Р

У-Л СКЛАД

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

У-Л ЦЕНТР.СКЛАД СКЛАДСКЛАД

НАЧАЛНИК   
СМЯНА

ЗВЕНО  ЕЛЕКТРО ОБОРУДВАНЕ"

ЗВЕНО ШЛОСЕР

МОНТЬОР

ЗВ.ПАЛЕТИ

технолог

Диспечер

Т М А Т

ЗВЕНО

Лекотоварни автомобили

ЗВЕНО 
тежка механизация

Легенда:

ЕМО – енерго-механичен отдел

ИЗБР – Инспектор здраве и безопасност при работа

РМР -  Ремонтно-механична работилница

ТРЗ – Труд и работна заплата

Обучение на персонала –

Проведени са курсове за опресняване на знанията

на отговорните работници и служители,определи за изпълнение на инструкциите в КР.

Актуализирани са списъците на отговорните лица и отговорните работници и служители,определи за изпълнение на инструкциите.

Редовно се следи нормативната уредба по ОС и свързаните с КР наредби,правилници  и своевременно се  запознават отговорните лица.

Обмен на информация

– изготвени са списъци на отговорните лица и персонала,телефони и начин за връзка

Списъка е доведен до знанието на всички имащи задължение по КР и лесно достъпен за всички служители.

Документиране

– фирмата има изготвен списък на нормативната уредба по ОС,регламентираща работата на инсталацията и се съхраняват на площадката от съответните отговорни лица на електронен и хартиен носител.

Актуалните документи,свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица,които ги прилагат. Има списък на лицата,получили актуален документ свързан с изпълнението на условията в КР.

Управление на документите –

Екипа отговорен за изпълнение на условията в КР следи  за промените в нормативната уредба,актуализира  и довежда до знанието на отговорните лица

Оперативно управление –

До 31-03-2006г  са изготвени всички инструкции за експлоатация и поддръжка изисквани в КР.Инструкциите се съхраняват на площадката и се представят на компетентните органи при поискване.

Оценка на съответствие,проверка и коригиращи действия –

Фирмата прилага писмени инструкции на мониторинг  на техническите и емисионни показатели съгласно условията в КР.Прилагаме писмени инструкции за периодични оценки на съответствията със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в КР.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвени са писмени инструкции за преразглеждане на работата на технологичното оборудване,след всяко възникване на аварийна ситуация.През 2006г  не са възниквали аварийни ситуации.

Записи –

Документират се и се съхраняват:

- данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в КР в открити дневници.

- Данните за причините за установените несъответствия  и предприетите коригиращи действия

- Данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на  технологичното оборудване

-    Списък с документите доказващи съответствие с условията на КР и ги представя при поискване от компетентни органи

Докладване

“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД  изготвя и представя:

-ежегодно в РИОСВ годишен доклад за изпълнение дейностите за които е предоставено КР в определения срок

- представя при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнение на условията в КР

Актуализиране на СУОС

Фирмата се задължава при актуализация или изменение на издаденото КР или след издаване на ново такова, да актуализира СУОС.

3. Използване на ресурси

3.1.Използване на вода за производствени нужди

В определените срокове   в КР са определени:

-процесите свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди-добиване и обработка на суровината и формоване на изделията.

-разработени са инструкции за поддръжка и проверка  на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди

- изготвена е схема и са обозначени  на площадката измервателните устройства за измерване на изразходените количества вода за производствени нужди- приложение схема

-монтирани са 3 броя водомери за измерване на водата за производствени нужди: за охлаждане, за навлажняване на глината и за общото количество на производствени води

-документира се информация,която включва: обща месечна консумация вода за производствена нужда на площадката; обща месечна консумация вода за единица продукт за инсталацията и годишна консумация на вода за производствени нужди.

Осъществява се ежемесечен мониторинг на изразходените количества води за производствени нужди.

Има сключен договор № 651/22.05.2006г  с  РИОСВ – Акредитирана лаборатория гр.В.Търново за изследване на смесен поток – охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води, заустени в р.Ломя.

През 2006 г са извършени 8 броя замервания. Няма установени несъответствия през 2006г  с условията в КР.

Монтирани са водомери за изразходваните количества подземни и повърхностни води.Същите се отчитат ежемесечно и резултатите се описват в Дневник.

През 2006 година няма установени несъответствия. Дружеството не е превишило количеството използвана вода за производствени нужди посочено  в КР.

Измервателни устройства за отчитане количеството на заустваните води не могат да се монтират, поради големия диаметър на канализационните тръби – Ф 1200  .

Група специалисти обмислят възможността за монтиране на измервателни устройства или друг начин.

Таблица3.1.

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дере | 15200 | 0,11 | 15000 | 0,109 | да |

3.2.Използване на енергия

| електроенергия | Количество за единица продукт,съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| електроенергия | 0,092 | 0,06459 | да |

Измерването на използваната ел.енергия се отчита по измервателни устройства в заводската подстанция – прилагаме схема с тяхното разположение.Определени са основните консуматори на енергия- 1 бр.тунелна пещ,2 бр.вакуумпреси за формоване,38 бр.камерни сушилни,като преобразователи на електроенергия се използват АД/асинхронни електродвигатели/ които работят с постоянна мощност.Поради икономическа неизгодност няма монтирани измервателни уреди в звената,свързани непряко в производствения процес.Разхода  в тези звена се отчита по инсталирани мощности както следва:

Летен период        зимен период

1.РМР                                                                                 1 %                         1,5 %

2.администрация                                                             0,5 %                         2 %

3. Осветление                                                                  0,4 %                        0,6 %

4.Складове,гаражи,портал                                             0,2 %                        0,8 %

5.Линия за производство на тухли                               97,9 %                      95,1 %

Ежемесечно след получаване на фактурираните количества ел.енергия, енергетика прави разпределение на изразходваните количества по схемата и ги представя в отдел финансово-счетоводен.

При инсталиране на нови мощности енергетика прави промени в схемата за разпределение ако не са монтирани разходомерни устройства.

Резултатите от прилагането на инструкцията  за оценка на съответствието на измерените количества ел.енергия    с определените такива в условията на КР се записват в дневник .

Годишната консумация на ел.енергия за производството на единица продукт  / 1t/  е  -

МWh/t   -   0,06459            -      при разрешена в КР  - 0,092

3.3. Използване на суровини и горива

Таблица  3.3.1.

| суровина | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мергелна глина | 120000 | 1,06 | 32000 | 1,044 | да |

Таблица 3.3.3.

| Гориво | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 8400000 | - | 1844310 | 0,0601 |  |

Изразходените суровини и горива се установяват всеки месец.Спазва се инструкция за оценка на съответствието на измерените /изчислени количества суровини и горива с определените в КР.

3.4.Съхранение на суровини,спомагателни материали,горива и продукти

Ежемесечно се извършват проверки на площадките за съхранение на суровини, горива и продукти.

При извършени 12 броя проверки на площадката за съхранение на глина

няма установени несъответствия.

През 2006 г фирмата не е използвала  мазут за изпичане на продукцията си.

От м.март 2006г фирмата използва  природен газ,като за доставката  и поддръжката на тръбопреносната мрежа  отговаря “Павгаз”АД гр.Павликени.

Готовата продукция на “БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД  се съхранява на площадката на цех “Бъдеще-2”.Ежемесечно се извършват проверки на площадката за готова продукция и несъответствия не са установени.

Поради преминаване процеса “Изпичане” от мазут на природен газ през 2006г  нямаме функционираща тръбопреносна мрежа за мазут .

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА  В ОКОЛНАТА СРЕДА

Обобщена информация

4.1.Емисии от точкови източници

4.2.Емисии на вредни вещества във въздуха

В "БЪДЕЩЕ БУТОВО" АД, основна суровина за производството е – мергелна глина. Гориво – природен газ.

Точкови източници, през който се изпускат вредни вещества в атмосферния въздух са 4 бр. комини, от които в момента работят 2 бр.Единия комин на тунелна пещ № 2 и комин от генератор № 1. Димните газове при горивните процеси се отвеждат в атмосферата през 2-та комина . Комина на пеща  е с правоъгълно сечение и височина 15 м

Основните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух са: прах , азотни оксиди, серен диоксид, въглероден оксид.

През 2006 г. са извършени еднократни замервания от РИОСВ - гр. В.Търново. за емисии на следните основни замърсители във въздуха: прах, азотни окиси, въглероден оксид, серен диоксид. Определените стойности са в резултат на еднократни замервания и отразяват моментното състояние на  съоръжението, както и общото натоварване на инсталацията като цяло.

Анализиране на получените данни

На база получения масов поток на всяко вредно вещество от извършените директни замервания на РОИСВ – гр. В.Търново през 2006 г. (1 брой), са изчислени годишните товари на замърсителите, изхвърлени във въздуха.

Данните са посочени в Таблица……  настоящия Доклад.

За постигане на оптимален режим на работа на горелките на тунелната пещ и на генератора  е разработена технологична инструкция в която са описани основните параметри и настройката им.

“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД няма закупено оборудване  за собствен контрол и мониторинг на атмосферния въздух Има сключени договори с Регионална лаборатория при РИОСВ – гр.В.Търново.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните  води

Производствените отпадъчни води от работата на инсталацията се разделят на :

- отпадъчни води смесен поток (охлаждащи, дъждовни и битово-фекални), зауствани в канализацията на дружеството,преминават през септична яма и се вливат в р.Ломя

- охлаждащи отпадъчни води, вливащи се в смесения поток.

Източници на замърсяване на отпадъчните води  фирмата няма.

Съгласно условията в Комплексното разрешително се контролират следните параметри: рН и неразтворени вещества.

Контролирани параметри: рН,активна реакция,неразтворени вещества, биологична потребност от кислород /БПК/ ,химична потребност /ХПК/.

Приложение таблици   …….

Изпускат се промишлени отпадъчни води смесен поток (охлаждащи, дъждовни и битово-фекални), зауствани в канализацията на  “БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД в точки .

Съгласно изискванията на Комплексното разрешително тези отпадъчни води подлежат на контрол по отношение на показателите активна реакция и неразтворени вещества. През 2006 г. са извършени  замервания на емисиите от Регионална Лаборатория - В.Търново.

б) повърхностни води

Състоянието на канализационната мрежа за битово-фекални води е добро.

Канализационната мрежа за битово-фекални води е под земята.През 2006 година не са констатирани видими течове и/или разливи.

Фирмата няма самостоятелен колектор за дъждовни води.Дъждовните води, заедно с охлаждащите и битово-фекални води се заустват в общата канализационна мрежа на дружеството и смесения поток се зауства в р.Ломя.

# 4.4. Управление на отпадъците

Количеството на производствените отпадъци се отчита веднъж годишно чрез информационни карти на МОСВ пред РИОСВ - гр. В.Търново.  Всички  отпадъци,  които  се продават на други фирми се отчитат и чрез счетоводни документи. За всички отпадъци за заведени отчетни книги, които са заверени от РИОСВ и отчета на отпадъците е започнат през 2005 г.

За отчитане на отпадъците от ежедневната производствена дейност се изпълнява Инструкция за измерване, изчисление и оценка на образуваните количества отпадъци, която има за цел да се направи:

- Периодична оценка на количеството образувани отпадъци за единица продукт, на причините за установените несъответствия с определените в Комплексното разрешително и за предприемане на коригиращи действия.

- Периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

- Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

- Периодична оценка на съответствието на количествата генерирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Събирането и съхранението на производствените отпадъци се извършва съобразно технологичните процеси. На територията на “БЪДЕЩЕ БУТОВО“АД са определени места  за тяхното събиране.

Местата за временно съхраняване на отпадъците, генерирани от “БЪДЕЩЕ БУТОВО”АД са посочени в схема :

Площадките за съхранение на отпадъците се поддържат с подходяща настилка и са оградени от останалата част на производствената площадка.

Имат обозначителни табели с вида и кода на отпадъка. Достъпът е ограничен.

Събирането на течните отпадъци се извършва в закрити метални варели, поставени на площадките.

На площадките се съхраняват само отпадъците, за събирането на които са предназначени.

Площадките се поддържат от отговорните лица, които са определени със заповед. Отговорниците оценяват съответствието на площадката с изискванията на Комплексното разрешително.

При установяване на несъответствия се предприемат коригиращи действия за привеждане във вид, изискван от Кoмплексното разрешително.

Таблица 5. Оползотворяване и  обезвреждане на отпадъци

| Отпадъка | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмаизвършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метали –износени работни части на машини и съоръжения –от брак | 200140 | 45,680 |  | “МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД гр.В.Търново |  |

Таблица 4. Образуване на  отпадъци (по Условие 11.1 от КР)

| Отпадък | № 1) | Код на отпадъка | Годишно количество, t/y |  | Годишно количество За единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - К-во определено с КР | - Реално измерено | - К-ва определени с КР | - Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми-камъни от преработка на глината | 1 | 10.01.02 | 90 | 3 | 0,00011 | 0,000097 | да | Да- продажба | Да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване-от формоване на изделията | 2 | 101201 | 300 | 60 | Няма норма | 0,00195 | не |  |  |
| Отпадъчни керамични изделия,тухли,плочки и стр.материали-след термично обработване-парчета тухли | 3 | 101208 | 7200 | 1000 | 0,06 | 0,0326 | Да-Площадка | Да -продажба | Да |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 4 | 120101 | 0,1 | 0,1 | Няма норма | - | Да-Площадка | Предаване на фирми |  |
| Стърготини,стружки и изрезки от цветни метали | 5 | 120103 |  |  | Няма норма | - | Да-Площадка | Предаване на фирми |  |
| Други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 6 | 130208* | 0,5 | 0,5 | Няма норма | - | Да-Площадка | Оползотворяване | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 7 | 130307* |  |  | Няма норма | - | Да-Площадка |  |  |
| Други изолационни и топрераващи масла | 8 | 130310* | 0,3 | 0,2 | Няма норма | - | Да-Площадка | Оползотворяване | Да |
| Пластмасови опаковки | 9 | 150102 |  | - | Няма норма | - | - | Предаване на фирми |  |
| Опаковки от дървесни материали | 10 | 150103 | 2,5 | 7 |  | - | Да – Площадка | Оползотворяване-продажба | - |
| Абсорбенти,филтърни м-ли-вкл.маслени филтри,неупоменати другаде,кърпи за изтриване и предпазни облекла,съдържащи ОВ-масл.филтри,конци,парцали | 11 | 150202* |  | - | Няма норма | - | не | Не | - |
| Излезли от употреба гуми | 12 | 160103 |  |  |  |  | Да-Площадка | Предаване на фирми |  |
| Черни метали от ремонт на МПС | 13 | 160117 |  |  |  |  | Да-Площадка | Предаване на фирми |  |
| Излязло от употреба оборудване,различно от упоменатите в кодове 160209 до 160212 | 14 | 160214 |  |  |  |  | Да-Площадка | Предаване на фирми |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 15 | 160601* | 0,02 | 0,2 |  |  | да | Предаване на фирми |  |
| Отпадъци,съдържащи масла и нефтопродукти | 16 | 160708* |  |  |  |  | Да-Площадка | Предаване на фирми |  |
| Облицовъчни и огнеупорни м-ли от неметалургични процеси,съдържащи ОВ | 17 | 161105* |  |  | Няма норма | - |  | Предаване на фирми |  |
| Облицовъчни и огнеупорни м-ли от неметалургични процеси,различни от упоменатите в 161105-отработени огнеупорни плочи | 18 | 161106 |  |  | Няма норма | - |  |  |  |
| Смеси от бетон,тухли,керемиди,плочки,фаянсови и керамични изделия,различни от упоменатите в 170106 | 19 | 170107 |  |  | Няма норма | - | Да-Площадка | - |  |
| Отпадъци от желязо и стомана | 20 | 191001 |  |  | Няма норма | - | да | Предавани на фирми |  |
| Флуоресцентни тръби и др.отпадъци,съдържащи живак | 21 | 200121* | 0,1 | 0,05 |  |  | да | Предаване на фирми | Да |
| Метали-износени работни части на машини и съоръжения,от бракуване | 22 | 200140 | 95 | 45,680 |  |  | да | Предаване на фирми | Да |
| Смесени битови отпадъци | 23 | 20.03.01 |  | - | Няма норма | - | не |  |  |

1)пореден  № на отпадъка по възходящ ред на шестцифрения код

# 4.5.Шум

"БЪДЕЩЕ БУТОВО"АД е  непосредствено до производствената площадка на ЗК"ЕДИНСТВО"с.Бутово, река Ломя, пасище, ж.п. линия .

Производствената площадка е с площ 287,709 дка.

Източниците на шумово натоварване са следните съоръжения:

- Вентилатори и генератори;

- Линия за производство на тухли;

Посочените източници имат отношение към производствената площадка и помещенията, в които са поместени.

Акустичният режим на територията на "БЪДЕЩЕ БУТОВО" АД  се формира основно от шума, излъчван от собствените му източници.

За установяване на нивата на шума по измервателния контур на площадката на централата са проведени измервания в няколко точки през деня от Орган за контрол от вид “А” при ………………… – гр. В.Търново. Данните са посочени в Таблица 9. Измервателния контур е определен съгласно изискванията на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Производствената площадка е разделена на два изчислителни контура.

Съгласно изискванията на Условие 12.1.1. дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да превишават посочените нива на шум:

По границите на производствената площадка:

- през деня - 70 dB(A);

- през нощта - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място):

- през деня –60 dB(A);

- през нощта – 50 dB(A), съгласно ХН 0-64 (ДВ 16/1975г.);

Измерванията показват, че по измервателния контур шумовото ниво не превишава допустимите норми. Шумозащитната зона попада в измерителния контур. Същата не излиза извън територията на предприятието. Към момента на измерването не е извършвана смяна на агрегатите и не са установени повишени наднормени емисии на шум. Такава смяна се извършва планово през определен етап от време. които не позволяват превишаване на шумовите емисии.

Таблица ……….

През отчетния период няма официално получени оплаквания от неправителствени организации или частни лица.

4.6. Опазване на почвата  и подземните води от замърсяване

“БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД  няма тръбопроводи на открито, разливи на вредни и опасни вещества.Няма наличие и не съхраняваме течности във варели,резервоари и др.

Фирмата няма собствен мониторинг за изследване на почвата и подземните води.

5.Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР

| Таблица 6. Инвестиционна програма ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО НА “БЪДЕЩЕ БУТОВО”АД – с.Бутово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дейности | Инвестиции (хил.лв.) | Начало на дейността | Край на дейността | Резултат на дейността | Метод за контрол | Отговорник | Постигнати резултати За 2006г |
| 1. | Довършване газифициране на тунелна пещ № 2 | 250000 | 08.2004 | 02.2006 | Привеждане емисиите в съответствие с Директива 2001/80/ЕС Условие 9.2.5 | Измерване на емисиите и РИОСВ | Изп. Директор | Намаляване на вредни емисии във въздуха и прах В изпълнение на Н №1/27.06.2005гза норми за допустими емисии на ВВ,замърсители |
| 2. | Ремонт на покрив цех 2 - 8 дка. | 80 | 09.2006 | 30.11.2006 | Подобряване производствената дейност |  | Изп. Директор | Намаляване на неорганизираните емисии |
| 3. | Монтиране измервателни устройства за отчитане консумацията на вода | 10 | 01.2006 | 28,02.2006 | Отчитане разхода на вода |  | Изп. Директор | Измерване разхода на вода |
| 4. | Реконструкция и въвеждане в експлоатация на септична яма | 10 | 01.2006 | 30,06.20006 | Намаляване разхода на вода | РИОСВ | Изп. Директор | Намаляване разхода на вода |

6. Прекратяване работата на  инсталации или части от тях

През отчетния период не са предприети действия за закриване на инсталации. Не е изготвен план за прекратяване дейността на инсталациите поради липсата на  нормативно  утвърдена методика.

7.Свързани с околната среда аварии,оплаквания и възражения

# 7.1.  Аварии

През отчетния период няма регистрирани аварии свързани с неспазване на условията на комплексното разрешително.

7.2. Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталацията, за които е издадено КР

Няма постъпили оплаквания или възражения,свързани с дейността на фирмата

Таблица 1. Изпускания по PRTR

| №. | CAS номер |  | Замърсител | Емисионно прагове (колона 1) |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) кг/г. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) кг/г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона1а) кг/г. | във води (колона1б) кг/г. |  | В почва (колона1с) кг/г. |  |  |
| 1# | 74-82-8 |  | Метан (СН4) | 100 000 | - |  | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 |  | Въглероден оксид (СО) | 500 000 | - |  | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 |  | въглероден диоксид (С02) | 100 милиона | - |  | - | - | * |
| 4# |  |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | 100 | - |  | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 |  | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | - |  | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 |  | Амоняк (NH3) | 10000 | - |  | - | - | 10000 |
| 7# |  |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100000 | - |  | - | - | * |
| 8# |  |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 100 000 |  |  | - | - | * |
| 9# |  |  | Терфлуоровъглероди (PFCs) | 100 | - |  | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 |  | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | - |  | - | - | * |
| 11# |  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | - |  | - | - | * |
|  |  |  |  |  | - |  | - | - | * |
| 12# |  |  | Общ азот | - | 50000 |  | 50000 | 10000 | 10000 |
| 13# |  |  | Общ фосфор | - | 5000 |  | 5000 | 10000 | 10000 |
| 14# |  |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 | - |  | - | 100 | 10000 |
| 15# |  |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | 1 | - |  | - | 100 | 10000 |
| 16# |  |  | Халогенни въглеводороди | 1 | - |  | - | 100 | 10000 |
| 17# | 7440-38-2 |  | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 |  | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 |  | Садмий и съединения като Cd) | 10 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 |  | Хром и съединенията му (като Сг) | 100 | 50 |  | 50 | 200 | 10000 |
|  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 |  | Мед и съединенията му (като Си) | 100 | 50 |  | 50 | 500 | 10000 |
|  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 |  | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 |  | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 |  | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 |  | 20 | 500 | 10000 |
| 23# | 7439-92-1 |  | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | 20 |  | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 |  | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 |  | 100 | 1000 | 10000 |
|  |  |  |  | - |  |  | - | - | - |
| 25 |  | 15972-60-8 | Алахлор | - | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 26 |  | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 27 |  | 1912-24-9 | Атразин | - | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 28 |  | 57-74-9 | Chlordane | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 29 |  | 143-50-0 | Chlordecone | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 30 |  | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 31 |  | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10-С13 | - | 1 |  | 1 | 10 | 10000 |
| 32 |  | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 33 |  | 50-29-3 | DOT | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 34# |  | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1000 | 10 |  | 10 | 100 | 10000 |
| 35# |  | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1000 | 10 |  | 10 | 100 | 10000 |
| 36 |  | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 37 |  | 330-54-1 | Diuron | - | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 38 |  | 115-29-7 | Ендосулфан | - | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 39 |  | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 40# |  |  | Халогенирани орган, съедин. (като АОХ) | - | 1000 |  | 1000 | 1000 | 10000 |
| 41 |  | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 42# |  | 118-74-1 | Хексахлорбензол (НСВ) | 10 | 1 |  | 1 | 1 | 5 |
| 43# |  | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 44 |  | 608-73-1 | l,2,3,4,5,6- (хексахлорциклохексан HСН) | 10 | 1 |  | 1 | 1 | 10 |
| 45 |  | 58-89-9 | DLindane | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 46 |  | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 47# |  |  | PCDD+PCDF (диоксини и фурани) като Teq) | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 48 |  | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 | 1 |  | 1 | 5 | 50 |
|  |  | 87-86-5 | Пентахлорфенол | 10 | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 49# |  |  | (РСР) |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 1 | 50 |
| 51 |  | 122-34-9 | Simazine | _ | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 52# |  | 127-18-4 | Tетрахлоретилен (PER) | 2000 | - |  | - | 1000 | 10000 |
| 53# |  | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТСМ) | 100 | - |  | - | 1000 | 10000 |
| 54# |  | 2002 Г-48-1 | Tрихлорбензоли (TCBs) | 10 | - |  | - | 1000 | 10000 |
| 55# |  | 71-55-6 | 1,1,1 -трихлоретан | 100 | - |  | - | 1000 | 10000 |
| 56 |  | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | - |  | - | 1000 | 10000 |
| 57# |  | 79-01-6 | Tрихлоретилен | 2000 | - |  | - | 1000 | 10000 |
| 58# |  | 67-66-3 | Трихлорометан | 500 | - |  | - | 1000 | 10000 |
| 59 |  | 8001-35-2 | Toxaphene | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 60 |  | 75-01-4 | Винилхлорид | 1000 | 10 |  | 10 | 100 | 10000 |
| 61 |  | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 |  | 1 | 50 | 50 |
| 62# |  | 71-43-2 | Бензол | 1000 | 200 (като ВТЕХ)1 |  | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 63# |  |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | - | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 64 |  |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 65 |  | 1 00-4 1 -4 | Етилов бензол | - | 200 (като ВТЕХ) |  | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 66 |  | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1000 | 10 |  | 10 | 100 | 10000 |
| 67 |  | 34123-59-6 | Isoproturon | - | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 68 |  | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 |  | 10 | 100 | 10000 |
| 69# |  |  | Съединения на Оrganotin (като общ Sn) | - | 50 |  | 50 | 50 | 10000 |
| 70 |  | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (dehp) | 10 | 1 |  | 1 | 100 | 10000 |
| 71# |  | 108-95-2 | Феноли (като общ С) |  | 20 |  | 20 | 200 | 10000 |
| 72# |  |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)2 | 50 | 5 |  | 5 | 50 | 50 |
| 73 |  | 108-88-3 | Толуол | - | 200 (като ВТЕХ) |  | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 74 |  |  | Tributyltin и неговите съединения |  | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 75 |  |  | Тributyltin и неговите съединения |  | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 76# |  |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | 50000 |  | - | - | ** |
| 77 |  | 1582-09-8 | Trifluralin | _ | 1 |  | 1 | 5 | 10000 |
| 78 |  | 1330-20-7 | Xylenes | - |  | 200 (като ВТЕХ) | 200 (като ВТЕХ) | 2000 (като ВТЕХ) | 10000 |
| 79# |  |  | Хлориди (като общ Cl) | - |  | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 100003 |
| 80# |  |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) | 10 000 |  | - | - | - | 10 000 |
| 81 |  | 1332-21-4 | Азбест | 1 |  | 1 | 1 | 10 | 100003 |
| 82# |  |  | Цианиди (като общ CN) | - |  | 50 | 50 | 500 | 10000 |
| 83# |  |  | Флуориди (като общ F) | - |  | 2000 | 2000 | 10000 | 100003 |
| 84# |  |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5000 |  | - | - | - | 10000 |
| 85# |  | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 |  | - | - | - | 10000 |
| 86# |  |  | Прахови частици | 50 000 |  | - | - | - | * |

# 3.2 Емисии в атмосферния въздух

Таблица 2. Изпускания във въздуха

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно ¦КР | Резултати мониторинг | Периодичен | Честота на мониторинг | Съответствие Бр.% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглероден оксид (CO) | Kg | - |  |  | C*, M** | - |
|  | mg/Nm3 | - |  | 230 | 1; M |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | Kg | - |  |  | 1 M | - |
|  | mg/Nm3 |  |  | 27 | 1; M |  |
| Сереи диоксид | kg | Няма посочена норма в КР |  |  | C, M | - |
|  | mg/Nm3 |  |  | 0 | 1, M |  |
| Прах |  | Няма посочена норма в КР |  | 0 | 1 M | - |
|  | mg/Nm3 |  |  | 0 | 1, M |  |

** - данните са от директни замервания, извършени от РИОСВ, гр. В. Търново

* -

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води/производствени,охлаждащи,битово-фекални и/или дъждовни/ във водни обекти/канализация

| Параметър | единица | НДЕ,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем | м3 |  | - |  |  |
| ХПК | Mg/dm3 | 70 | 29.1375 | 8 |  |
| БПК | Mg/dm3 | 15 | 2.8425 | 8 | - |
| неразтворени вещества | Mg/dm3 | 50 | 53.625 | 8 | - |
| Активна реакция | Kg | - | - | - | - |
|  | pH | 6.8-8.5 | 8.04125 | 8 |  |
| Екстрахируеми вещества CCI | Kg | - | - | - | - |
|  | Mg/dm3 | - | <0.1 | 8 |  |
| Дебит на отпадъчни води | М3/ден М3/час М3/год |  |  |  |  |

1)През 2006 г. са извършени 8 пробовземане от точката на заустването

Посочените стойности са общите осреднени стойности

Канализационната система на  “БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД  няма самостоятелен колектор за дъждовни води, поради което те съвместно с производствените и битово-фекални отпадъчни води след смесване се заустват  в канализацията .

1) На площадката на “БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД се осъществява  временно съхраняване на отпадъци,и оползотворяване . Обезвреждане не се извършва.

# 2) Общото количество генерирани отпадъци през 2006 г. се основава на данни за количествата

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на Измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A)a | Измерено през деня/нощта | Съответствие% |
| --- | --- | --- | --- |
| По границата на производствената площадка | 49,2 | деня | Да |
| В мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място) | 43,7 | деня | Да |

Таблица 7

Изпускане на смесен поток /охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води/ отпадъчни води в канализацията

| параметър | единица | 2006 година |
| --- | --- | --- |
| рН |  |  |
| Проводимост |  |  |
| ХПК | Kg |  |
| Неразтворени в-ва | Kg |  |

Канализационна система на “Бъдеще-Бутово” АД няма самостоятелен коректор за

отделните потоци, поради което те след смесване в канализацията на фирмата се заустват в р.Ломя.

Таблица 8  - Оползотворяване и депониране на отпадъци

| Третирани отпадъци | Количество 2006г т/ год |
| --- | --- |
| Общо отпадъци,оползотворени на площадката | 113 |
| Общо отпадъци,оползотворени извън площадката | - |
| Общо отпадъци,депонирани на площадката | 1117 |
| Общо отпадъци,депонирани извън площадката | - |
| Общо оползотворени отпадъци | 113 |
| Общо депонирани отпадъци | 1117 |
| Общо генерирани отпадъци вкл.минали години | 19250 |

5.2.  Система за управление на околната среда

След издаването на КР “БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД си постави цел да подобри политиката си по отношение на опазването на околната среда.

“БЪДЕЩЕ БУТОВО” няма сертифицирана СУОС, но постави началото на изграждането на СУОС чрез определянето на отговорните лица и персонала, който да извършва конкретните дейности по изпълнението на условията в КР.

Със Заповед 8104/04.07.2005 г. на Изпълнителния Директор бяха определени отговорните лица, както и списък с имената, длъжностите, местоположението на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

Направено е проучване за определяне на потребностите от обучението на персонала/лицата по отношение на опазването на околната среда.

Осигурен е актуален списък с всички нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

Изготвен е актуален списък с всички необходими инструкции, изисквани от КР. Той се съхранява при еколога на фирмата и е достъпен за всички служители

Изготвен е и списък на кого от персонала, какъв документ е предоставен .

При промяна в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите се актуализират всички документи, които са засегнати от промяната. Невалидната документация се изземва и се съхранява в архив за невалидна документация.

В срок бяха изготвени всички инструкции, изисквани от КР. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

Прилагат се всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите  се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Прилага се писмена инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия по всички изисквания на КР и предприемане на коригиращи действия.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | няма |  |  |  |  |

През отчетния период няма регистрирани аварийни  ситуации и инциденти  свързани  със замърсяване на околната среда

Таблица 10. Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталацията за която е предоставено КР

| Дата на оплакването Или възражението | Преносител на оплакването | причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма |  |  |  |  |  |

За отчетния период няма постъпили оплаквания

Информация за прекратяване на дейността на инсталацията – Условие 16.2  по Условие  16.5

Към настоящия момент дружеството не възнамерява прекратяване и/или спиране дейността на инсталацията, поради големия интерес към продукцията и завишеното търсене на тухли на строителния пазар.

Прилагаме  План за прекратяване дейността на инсталацията или части от нея

Иинформация за временно прекратяване на дейността на инсталацията- Условие 16.3.  по  Условие  16.5

Прилагаме  План за временно прекратяване дейността на инсталацията

- ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №69/2005г. на фирма “БЪДЕЩЕ БУТОВО” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата:30.03.2007 год.

Подпис:……………………………………

/инж. Вл.Сърбова/

Име на подписващия:  инж.Владка Пенчева Сърбова

Длъжност в организацията:  Изпълнителен Директор

Съдържание на  ГДОС  по страници:

1. Уводна част                                                             - 2 стр.

2.Система за управление на ОС                                - 3 стр.

3.Използване на ресурси                                            - 7 стр.

- използване на вода                                              - 8 стр.

- използване на ел.енергия                                    - 8 стр.

- използване на суровини и горива                      -  9 стр.

- съхранение на суровини и горива                     - 10 стр.

4.Емисии на вредни и опасни вещества в ОС         - 10 стр.

- емисии от точкови източници                            - 10 стр.

- емисии в отпадъчните води                                - 11 стр.

5.Управление на отпадъците                                    -  12 стр.

- таблица за оползотворяване и обезвреждане

на отпадъци                                                         - 14  стр.

- таблица за образуване на отпадъци                   - 15 стр.

6.Шум                                                                          - 17 стр.

7.Опазване на почвата и подземните води              - 18 стр.

8.Таблица за инвестиционна програма                    - 19 стр.

9.Прекратяване работата на инсталацията или

части от нея                                                              - 20 стр.

10.Свързани с ОС аварии                                          - 20 стр.

11.Оплаквания или възражения свързани с

дейността на фирмата                                           - 20 стр.

12.Таблица за изпускания по PRTR                         -  20 стр.

13.Таблица за изпускания във въздуха                     - 24 стр.

14.Таблица за емисии в отпадъчни води                  - 25 стр.

15.Таблица за шумови емисии                                  - 26 стр.

16.Система за управление на ОС                              - 26 стр.

17.Таблица за аварийни ситуации                            - 27 стр.

18.Таблица за оплаквания/възражения                     - 27 стр.

19.Декларация от ИД                                                  - 28 стр.

20.Схеми                   -  4 бр.