Д О К Л А Д

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането на нови и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и съоръжения

1. Въведение

Докладът за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително /ГДОС/ е изготвен в изпълнение изискванията на чл.125, т.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Докладът е изготвен в съответствие с определените нормативни изисквания и отговаря по форма и съдържание на утвърдения със заповед №РД306/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, разработен на основание чл.22, ал.1 от Наредбата.

Допълнителната информация към доклада е включена като приложения, с препратки. Използват се едни и същи единици за измерване. Всички таблици са номерирани за да се улесни тяхното ползване и цитиране.

Попълнени и спазени са образците на всички приложени към доклада таблици, което позволява лесното прехвърляне в база данни за изпълнение на поетите ангажименти съгласно Директива 96/61 за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването /КПКЗ/

Операторът се консултира със съответния компетентен орган по приемане на доклада преди изготвянето и представянето му.

Спазени са изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г.), Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни ( ДВ, бр. 26/2003г.) и Образеца на годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително, одобрен от Министъра на околната среда и водите, м.май 2006 г.

2. Модул „Facility” за подготовка на информация за докладване на данни за европейския регистър на емисиите на вредни  вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград, в качеството си на оператор на инсталация с издадено комплексно разрешително, изготвя необходимата информация и докладва данните за европейския регистър на емисиите на вредни  вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR.

Към датата на внасяне на доклада, дружеството е отчело емисиите за 2007, 2008 и 2009 г.

3. Формат на годишния доклад

3.1. Уводна част на годишния доклад

Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително /КР/

## Инсталацията, обект на настоящия годишен доклад, попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС, с наименование:

Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал “Горен бюк” и Сгуроотвал “Галдушки ливади” на ТЕЦ “Марица 3”АД, гр. Димитровград:

- Сгуроотвал “Горен бюк” в експлоатация до 31.12.2011г.

- Сгуроотвал “Галдушки ливади” в експлоатация до 31.03.2014г.

Адрес по местонахождение на инсталацията

ТЕЦ “Марица 3” АД, Източна промишлена зона, Димитровград – 6400

Община Димитровград

Област Хасковска

Площадката на депото за неопасни отпадъци е разположена извън регулацията на Димитровград, както следва:

  - Сгуроотвал “Горен бюк” – в землището на Димитровград;

  - Сгуроотвал “Галдушки ливади”– в землището на с.Черногорово

Регистрационен номер на КР – 281-НО

Дата на подписване на КР – 08.10.2008 г.

Дата влизане в сила на КР – 15.10.2008 г.

Оператор на инсталациите

ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград

Адрес, телефон, факс, e-mail на оператора

ТЕЦ “Марица 3” АД, Източна промишлена зона, Димитровград – 6400

Община Димитровград, Област Хасковска

Тел.0391/64-200;телефакс 0391/6-12-52; е-mail: m3dim@bg400.bg

Лице за контакти

инж. Цветанка Апостолова – Ръководител отдел “Инспекторат”;

Адрес,  телефон,  факс, e-mail на лицето за контакти

тел. 0391/64-326; телефакс 0391/6-12-52;

e-mail apostolova@tec-marica3.com

Кратко описание на дейностите, извършвани в инсталацията

ТЕЦ “Марица 3“ АД, Димитровград, като оператор на депо за неопасни отпадъци изпълнява всички дейности, пряко свързани с производствения отпадък, генериран в резултат от основната дейност на централата - производство на електро- и топлоенергия:

- експлоатационно обслужване на депата, както и свързаните с тяхната работа спомагателни съоръжения;

- надграждане на дигите, след запълване на поредния етап на депото;

- добив, контрол на количеството и качеството на водата за промишлени, нужди и оросяване;

- събиране, изчисляване и контролиране на количеството и качеството на производствения отпадък, обезвреден на депото;

- изчисляване, контрол и въздействие при необходимост върху отпадъчните води, резултат от дейността на дружеството;

Дейността се осъществява при непрекъснат режим на работа. Съоръженията работят 168 часа в седмицата. Оперативният персонал, обслужващ спомагателните съоръжения, е на двусменен режим на работа, а административно-управленският персонал работи 5 дни седмично (40 работни часа) - от понеделник до петък включително.

Всички помощни дейности, включително ремонт и техническо обслужване на съоръженията са възложени на външни фирми по договор.

Производствен капацитет на инсталацията

Производственият капацитет на депото е проектиран да покрива нуждите на инсталираната мощност в централата. За отчетният период на 2009 година енергийният Блок, а следователно и депото са работили  6 443,91  часа.

Общото количество депонирани отпадъци за 2009 г. е 86 121 t.

В следващата таблица е посочен разрешения капацитет на инсталациите, включени в депото, реализирания средноденонощен капацитет за отчетния период, както и остатъчния капацитет към 31.12.2009 г. Отчетените за периода резултати сочат, че Условие 4.1 от КР №281 – НО/2008 г.е спазено.

Таблица 4.1

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет [t/24h] |  | Капацитет към 31.12.2009 г. [t] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По КР | Реализиран | Максимален капацитет | Остатъчен капацитет |
|  | Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал “Горен бюк” и Сгуроотвал “Галдушки ливади” на ТЕЦ “Марица 3”АД, гр. Димитровград: | 5.4 | 480 | 321 | 24 137 889 | 928 868 |
| 432 | Сгуроотвал “Горен бюк” в експлоатация до 31.12.2011г. |  |  | 0 | 12 136 000 | 504 000 |
| 431 | Сгуроотвал “Галдушки ливади” в експлоатация до 31.03.2014г. |  |  | 321 | 12 001 889 | 424 868 |

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управление на околната среда

Организационната структура на предприятието осигурява прилагане на система за управление на околната среда, съответстваща на изискванията на нормативната уредба и условията, поставени в Комплексното разрешително.

Дружеството е с чисто експлоатационни функции. Основната част от ремонтните  и обслужващи дейности са възложени с договор на външни фирми. Към настоящия доклад е приложена действащата през отчетния период структурна схема на предприятието – Приложение 1.

Изпълнението на условията на КР, свързани с непрекъснат или периодичен контрол на технологични параметри при експлоатация на депата, са възложени на производствения персонал, работещ в цех “Котлотурбинен”, а мониторинговите показатели на цех “Химичен”. Техническото обслужване и ремонта са възложени на външна фирма, но приемането им за експлоатация се осъществява от персонала, извършващ експлоатацията.

Ръководителите на посочените цехове и техните заместници са отговорните лица за изпълнение на условията на разрешителното. При констатирани несъответствия, решение за необходимите коригиращи мерки вземат ръководителите на направления или заместник директора по ПТВ.

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Операторът, ТЕЦ “Марица 3” АД и депото, обект на настоящия ГДОС, осъществява дейността си на територията на община Димитровград и подлежи на контрол от Регионалната инспекция на МОСВ в  гр. Хасково.

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територия, контролирана от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – център гр. Пловдив.

3.2. Система за управление на околната среда

Отговорностите по вземане на решения, финансиране, организация и оперативно ръководство на изпълнението както на  условията на Разрешителното, така и на останалите нормативни изисквания по управление на околната среда са разпределени писмено върху ръководния и управленски персонал на фирмата. Лицата, изпълняващи тези условия са определени с утвърдени от Изпълнителния директор списъци. При промяна, списъците ще се актуализират.

Въведен е регламент и са изготвени и утвърдени Програми за обучение на персонала, изпълняващ условията на разрешителното, създадени са необходимите условия за обмен на информация. Провежда се периодичен инструктаж на лицата, изпълняващи дейности по отпадъците.

Дружеството разполага с актуална нормативна уредба по околна среда и инструкции регламентиращи работата на инсталацията. Актуалните документи, свързани с изпълнение на условията на разрешителното са на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Регламентирани са условията за актуализация на документацията, както и лицата, отговорни за извършването й.

Операторът поддържа актуален списък на органите, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). Изготвени са списъци, на кого от персонала и отговорните лица какъв документ е предоставен.

Невалидните документи се изземват, а действащите инструкции и нормативни документи се актуализират при необходимост и в сроковете, указани в КР, Наредба №9 за техническа експлоатация или други нормативни документи.

Извършва се периодична оценка за съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели и е определен редът за предприемане на коригиращи мерки при констатирани несъответствия. Сроковете, редът за оценка и предприемане на коригиращи действия са регламентирани в съответните Инструкции.

Изготвени са и се прилагат Инструкциите по Условие 5.8 за предотвратяване и контрол на аварийните ситуации. Отговорните за изпълнение на условията лица в дружеството документират и съхраняват данните от емисионните и технически показатели и резултатите от оценка на съответствието им, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Изготвен е и през отчетната година е актуализиран списъка с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Затруднения при изпълнение на някои от условията, свързани с изпълнение на Комплексното разрешително възникват от обстоятелството, че нормите от КР41/2007 г. бяха механично пренесени в КР №281-НО/2008 г., въпреки настъпилите през периода промени в Разрешителните за водоползване и установените технически грешки в КР41.

РИОСВ и Басейновата дирекция са информирани за резултатите от мониторинга в частта “Води”, определен с условията на разрешителното.

Към датата на настоящия доклад няма планирана промяна в работата на инсталацията по Условие 2.

3.3. Използване на ресурси

Ефективното използване на вода, енергия, горива, суровини и материали е основно изискване на ЗООС за постигане на щадящо въздействие върху околната среда и едновременно с това неминуемо повишава икономическата ефективност на дружеството. Поради тези причини контролът по рационалното потребление е системен.

3.3.1. Използване на вода

## През отчетния период използваната вода за оросяване на бреговата ивица на Депо за неопасни отпадъци сгуроотвал “Галдушки ливади” е 30 000 м3. Данните в Таблица 3.1 се отнасят също за сгуроотвал “Галдушки ливади”.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР, m3/у | Количество за единица продукт, съгласно КР, m3/MWh | Използвано годишно количество, m3/у | Използвано количество за единица продукт, m3/MWh | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собствен източник | - | 2,8 оборотна | - | 2,55 оборотна | Да |

3.3.2. Използване на енергия

Консумираната електроeнергия от инсталацията не превишава стойността, посоченa в Таблица 8.2 на КР:

Таблица 3.2

| Консумирана електроенергия | Консумирана електроенергия за единица продукт |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | съгласно КР | реализирано |  |
| MWh | MWh/t | MWh/t |  |
| 2341,311 | 0,04 | 0.03 | Да |

Данните в Таблица 3.2 се отнасят за сгуроотвал “Галдушки ливади”. За отчетния период сгуроотвал “Горен бюк” не работи и не консумира електроенергия.

Дружеството е изготвило и прилага инструкция, осигуряваща, измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

    - месечна консумация на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;

    - месечна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;

    - годишнa консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Инструкцията не предвижда определяне на обща месечна консумация на електроенергия общо за площадката, защото тя съвпада с тази на инсталацията.

Утвърдена е и инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

В Приложение 2 е докладвано количеството използвана електроенергия, съгласно изискванията на Условие 8.2.2.1. За отчетния период няма констатирани несъответствия по този показател.

За депонирането на производствения отпадък не се използват суровини, спомагателни материали и горива, освен ел енергията и водата, които се докладват отделно. По тази причина Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 от Образеца на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, не са попълнена.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

Таблица 3.3.2

| Спомагател-ни материали | Годишно коли-чество съглас-но КР, t/y | Количество за единица продукт съгласно КР, t/MWh | Употребено годишно количество t/y | Разход за единица продукт t/MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество съгласно КР, t/y (Nm3/y) | Количество за единица продукт съгласно КР, t/MWh (Nm3/ MWh) | Употребено годишно количество, t/y (Nm3/y) | Количество за единица продукт, t/MWh (Nm3/ MWh) | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTP

Емитираните от Инсталацията вредни вещества са отчетени в ГДОС за изпълнение на КР №41/2007 г.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Утвърдена е инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Източник на неорганизирани източници на прах от депата са неработещите секции в сухо време и при висока скорост на вятъра.

Изградена е система за оросяване на тези секции за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии

Изготвена е и инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Поддържа се максимално водно огледало в намивния сгуроотвал, с цел осигуряване на минимална плажна ивица между дигата и водното огледало без това да застрашава сигурността на сгуроотвала.

Изготвена е и е представена в РИОСВ – гр. Хасково писмена инструкция за определяне на обстоятелствата, при които се налага оросяване на участъци от площадката на депото с цел недопускане нарушаване на качеството на атмосферния въздух при експлоатацията му. Инструкцията включва изчисляване на необходимото количество вода, отговорни лица и необходима техника за извършване на оросяването, действия при начало и край на оросяването.

Годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите ще бъдат изчислени, съгласно утвърдена методика.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Отвеждането на отпадъчните води, формирани на територията на депата (сгуроотвалите), се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително и на КР № 41/2007г. на „ТЕЦ МАРИЦА” АД, гр. Димитровград и е отчетено в Годишния доклад за 2009 година.

Операторът поддържа аварийните задвижки на сгуроотвалите в затворено състояние и пломбирани в съответствие с изискванията на Условие 10.1.1.1 от КР №281-НО/2008 г.

Прилага се инструкцията по  Условие 10.1.1.2. за периодична проверка и поддръжка на тръбната преносна мрежа, помпите и съоръженията от оборотната система на сгуропепелоизвоза), включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Част от избистрените води от чашата на депата са включени в оборотния цикъл на сгуропепелоизвоза. Излишъкът от дренажни води от сгуроотвалите се заустват в р. Марица съгласно условие 10.1.2.2. на КР № 41/2007г. на „ТЕЦ МАРИЦА” АД, гр. Димитровград.

Мониторингът на зауствания в р.Марица поток от дренажни води от сгуроотвалите се извършва в обема и честотата, посочени в 10.1.4.1 на КР № 41/2007 г. на „ТЕЦ МАРИЦА” АД, гр. Димитровград. Резултатите са докладвани с ГД за 2009 г.по същото разрешително.

Дружеството извършва мониторинг на метеорологичните данни на депото, съгласно изискванията на Условие 10.1.3.2.

Таблица 10.1.3.2.

| № | Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество валежи | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 2 | Температура (минимална, максимална, в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |
| 3 | Посока и сила на вятъра | ежедневно | не се изисква |
| 4 | Изпарения | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| 5 | Атмосферна влага (в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |

Данните се събират от най-близката хидрометеорологична станция – тази в гр. Хасково. В Приложение 3 са показани резултатите от мониторинга за отчетния период.

За отчетния период са извършени 30 проверки от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и 2 проверки от отговорните лица. Не са установени несъответствия за периода.

Резултатите от  анализите на обема и състава на смесен поток избистрени и дренажни води от сгуроотвалите съгласно изискванията на условие 10.1.4.3. и условие 10.5. от КР № 41/2007 г. на „ТЕЦ МАРИЦА” АД, гр. Димитровград се документират и съхраняват на основната площадка на дружеството.

Отвеждането на отпадъчните води, формирани на територията на депата, се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително и на КР № 41/2007г. на „ТЕЦ МАРИЦА” АД, гр. Димитровград.

4.4. Управление на отпадъците

Депонираните през отчетния период отпадъци съответстват по количество и вид на разрешените в Условие 11.1.1.

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) (10 01 01), в количество до 11 500 t/y,

- Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (10 01 02) (пепел от електрофилтрите), в количество до 83 200 t/y,

Операторът разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с Част І, Раздел 1, т.1.1 на Приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;

- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;

- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Глава 2, Раздел ІІІ на Наредба № 8/24.08.2004г и Част I на Приложение 1 от същата наредба и може да бъдат приети на депото;

- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието.

Исканата с Условие 11.1.2. информация е приложена към Годишния доклад по КР “281/2008 г.

Отпадъците не се третират преди депонирането.

Извършва се:

- визуална проверка на отпадъците с оглед установяване, че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;

- измерване и регистрация на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 9 от 28 септември 2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

За отчетния период не е възниквала необходимост от незабавно уведомяване на РИОСВ  за направен отказ за приемане на отпадъци.

Утвърдена е  инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Не са констатирани несъответствия по събирането на отпадъците.

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За отчетния период не са констатирани несъответствия при депонирането.

Дружеството изчислява количествата депонирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- Месечно количество депонирани отпадъци в инсталацията;

- Годишно количество депонирани отпадъци в инсталацията.

Инструкцията по Условие 11.3.2 за изчисляване на депонираните количества отпадъци в съответствие с условията на КР № 281-НО/2008 г. се прилага.

Дружеството оценява ежемесечно съответствието на месечните количества депонирани отпадъци с разрешените такива, установява причините за несъответствията и предприема коригиращи действия. За отчетния период не са допуснати несъответствия.

Осъществява се мониторинг на състоянието на тялото на Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал “Горен бюк” и Сгуроотвал “Галдушки ливади” на ТЕЦ “Марица 3”АД, гр. Димитровград, съгласно Условие 11.3.4. от КР.

В Приложение 4 са показани заповедта и протокола от техническия съвет, за приемане на разработката на “Геомар Сървей” ЕООД –гр. Пловдив за оценка на стабилитета на дигите и сляганията на повърхността на тялото на депото. Оценката на специалистите по тези показатели на депото е много добра.

Показателите на състоянието на депото: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото се докладват ежегодно по реда на НАРЕДБА № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Взети са проби и са изпитани отпадъците по условие 11.4.1 в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г., Заповед №988/29.12.2006г. на министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци. Анализите на отпадъци по условие 11.4.1 и условие 11.4.2. са извършени от акредитирани лаборатории – РЛ на ИАОС – гр. Пловдив е извършила пробонабирането, а РЛ на ИАОС гр, Стара Загора анализа за установяване на съответствието. Резултатите от анализа са показани в Приложение 5.

Резултатите от дейността и от контрола се документират и съхраняват в съответствие с условията на Комплексното разрешително. През отчетния период са извършени 30 проверки от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и 2 проверки от отговорните лица. Не са установени несъответствия за периода. Резултатите са документирани в оперативния журнал на сгуроотвалите.

За отчетния период на депата са обезвредени следните видове и количества отпадъци:

| Период | Сгуроотвал “Горен бюк” |  | Сгуроотвал “Галдушки ливади” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключе-ние на пепел от котли, упомената в 10 01 04) с код 10 01 01, t | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища – 10 01 02 (пепел от електрофилтрите), t | Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключе-ние на пепел от котли, упомената в 10 01 04) С код 10 01 01, t | Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (10 01 02) (пепел от електрофилтрите), t |
| 01.01÷31.12.09г.. | 0 | 0 | 8 612 | 77 509 |

Информацията се съхранява и се предоставя при поискване от компетентните органи.

4.5. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка,  се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

При експлоатация на депата, единствения промишлен източник на шум е колесен трактор, с който персонала прави обход. На самите депа няма промишлени източници на шум. Режимът им на работа е непрекъснат, т.е. няма разлика в дневните и нощните нива.

Най-близката жилищна зона е на разстояние повече от 2 km, а между нея и площадката има множество производствени обекти и главен път, поради което не може да бъде отчетено въздействието.

Заложената в КР честота на мониторинг е веднъж на две години. Резултатите от извършеното  през отчетния период измерване са нанесении в Таблица №6.

Разработена е инструкция за наблюдение и за отчитане на съответствието. През отчетния период няма допуснато несъотвествие по този показател.

Резултатите от наблюдението на определените показатели и от  оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка се документират и съхраняват на основната площадка на дружеството и ще се представят при поискване от компетентните органи, в съответствие с Условие 12.3.1  и Условие 12.3.2. на КР №281-НОб2008 г.

В Приложение №6 са включени протоколите от измерването и от оценката на съответствието .

Няма оплаквания относно този показател на околната среда.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Всички изисквани с КР Инструкции са разработени и се прилагат. Технологията не изисква и на площадката не са монтирани резервоари, варели и пречиствателно оборудване. За отчетния период не са констатирани течове от тръбопроводи.

Не се инжектират, реинжектират, и не се въвеждат пряко или непряко опасни и вредни вещества в подземните води.

ТЕЦ “Марица 3” АД провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13.7.1 на разрешителното. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории – РЛ на ИАОС – гр. Хасково. Резултатите от мониторинга са нанесени в Таблица 7.

Мониторингът е извършен в точките за пробовземане - Пиезометър 14, Пиезометър 6.1, Пиезометър 21 на сгуроотвал “Галдушки ливади” и Пиезометър 2.1, Пиезометър 6.1, Пиезометър 4.1 на сгуроотвал “Горен Бюк” , обозначени на плана на площадката в приложение “План за собствен мониторинг” към заявлението, по посочените в следващата таблица показатели и методи за анализ:

| Показател | Честота по време на експлоатация на депото | Честота след закриване на депото | Примерен метод за анализ |
| --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Веднъж на шест месеца |  | - |
| Активна реакция | Веднъж на шест месеца |  | ISO 10523:1994 / БДС 3424-81; БДС 17.1.4.27-80 |
| Амониев йон | Веднъж на шест месеца |  | БДС ISO 7890-3 |
| Сулфати | Веднъж на шест месеца |  | - |
| Хлориди | Веднъж на шест месеца |  | БДС 17.1.4.24-80 |
| Флуориди | Веднъж на шест месеца |  | - |
| Желязо | Веднъж на шест месеца |  | ISO 6332:1988 |
| Живак | Веднъж на шест месеца |  | ISO 11969 |
| Кадмий | Веднъж на шест месеца |  | ISO 8288 |
| Мед | Веднъж на шест месеца |  | ISO 8288 |
| Никел | Веднъж на шест месеца |  | ISO 8288 |
| Олово | Веднъж на шест месеца |  | ISO 8288 |
| Селен | Веднъж на шест месеца |  | ISO 11969 |
| Хром | Веднъж на шест месеца |  | ISO 9174 |
| Цинк | Веднъж на шест месеца |  | ISO 8288 |
| Арсен | Веднъж на шест месеца |  | ISO 11969 |

Извършен е периодичния мониторинг по показателя нефтопродукти в пунктовете за мониторинг на подземните води и резултатите са включени в същата таблица.Приложение 7.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.7.4 и с определеното фоново ниво по Условие 13.7.2, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За констатираните несъответствия са изготвени Протоколи – Приложение 7.

В същото Приложение 7 са включени и протоколите от изследване на химичния състав на подземните води, извършено съгласно изискванията на Условие 13.7.5 от КР.

- Разположението на точките за мониторинг на почви е съгласувано с РИОСВ – гр. Хасково и ИАОС – гр. София. Определени са географските координати. Извършен е анализ за базовото състояние по показатели:

| - Наблюдаван показател | - Честота на мониториг | - Метод за изпитване |
| --- | --- | --- |
| - Нефтопродукти | - Веднъж на три години | - ISO TR 11046-1994 |
| - Арсен | - Веднъж на три години | - ISO 11047-1998 |
| - Хром | - Веднъж на три години | - ISO 11047-1998 |
| - Кадмий | - Веднъж на три години | - ISO 11047-1998 |
| - Цинк | - Веднъж на три години | - ISO 11047-1998 |
| - Мед | - Веднъж на три години | - ISO 11047-1998 |
| - Олово | - Веднъж на три години | - ISO 11047-1998 |
| - Никел | - Веднъж на три години | - ISO 11047-1998 |
| - ПАХ | - Веднъж на три години |  |
| - ПХБ | - Веднъж на три години |  |

- Резултатите от анализа за първите осем показателя са нанесени в Таблица 8, а протоколите от изпитването са включени в Приложение №8.

Утвърдена е и ще се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13.8 от КР и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

Всички данни от дейността и мониторинга се документират и съхраняват, съгласно изискванията на КР.

Заведен е Дневник за установяване на разливи, съгласно изискванията на Условие 13.9.5.

През отчетния период е допуснат разлив на 04.12.2009 г. Поради частичен пробив на дигата на ІІ-ра секция на сгуроотвал “Галдушки ливади” около 1 500 м3 сгуропепелна маса залива прилежащите територии на сгуроотавала – полски път и горски фонд. Ситуацията е овладяна незабавно и разливът не достига до р.Марица. Залятата площ от горския фонд е засадена с акациеви насаждения, които се влияят благоприятно от алкални почви.

# Възникналата аварийна ситуация не е предизвикала отрицателно въздействие върху подземните води или почвите в района.

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР /ИППСУКР/

По сгуроотвал “Галдушки ливади”

Изградена е системата за частично улавяне на дренажни води и е въведена в действие системата за оросяване на сгуроотвал “Галдушки ливади”.

Останалите дейности, включени в ИППСУКР са предвидени и ще се реализират на по-късен етап.

По сгуроотвал “Горен бюк”

Изпълнено е ограждането на сгуроотвала – т.6 от Инвестиционната програма.

Останалите дейности ще се изместят във времето, тъй като сгуроотвал “Галдушки ливади” все още има свободен капацитет и експлоатацията му продължава. По-ранното надграждане на “Горен бюк” ще изисква предприемане на мерки срещу разпрашаване докато започне намиване в същия. По тази причина е забавено надграждането и въвеждането на “Горен бюк”, както и монтаж на системата за улавяне на дренажни води.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Не се предвижда прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея преди предвидените в КР срокове.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През отчетния период не са настъпвали аварии, водещи до нарушаване параметрите на околната среда или застрашаващи човешкото здраве. В Таблица 9 към ГДОС по КР41/2008 г. са отчетени инциденти, свързани с надвишаване на емисиионни норми по отпадъчни води – рН на отпадъчна вода в колектор №3, както и разлива, настъпил на 04.12.2009 г., за който е съставен Протокол №7/04.12.2009 г., включен в Приложение 9.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

В дружеството няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията за 2009 година.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS № | Замърсител | Пределни количества за изпускане (колона 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) kg/година | във водата (колона 1б) kg/година | в почвата (колона 1в) kg/година |
| 76 |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като общо C или COD/3) | — | 50 000 | — |

Забележки:

На база извършения анализ от акредитирана лаборатория – РЛ на ИАОС – гр. Хасково е изчислена емисията на общ органичен въглерод.

За отчетния период, стойността на емисията чрез отпадъчните води в колектор №3 е 227 431 m3x6.44 mg/dm3 = 1465 kg.

Стойността не е нанесена в  Таблица 1, тъй като е включена в Таблица 1 на ГДОС по КР №41/2007 г.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |  |

Няма организирани източници на емисии в атмосферния въздух от площадката на депата, както и утвърдена методика за изчисляване на неорганизираните емисии от депата.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год |  |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества |  |  |  |  |  |
| БПК |  |  |  |  |  |
| ХПК |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |

Таблицата е попълнена за всяка точка на пробовземане и за всяко измерване.

Данните за 2009г. са отчетени в Таблица 3.3 на ГДОС по КР №41/2007 г.

Констатирано е несъответствие по рН на отпадъчните води, за което дружеството плаща ежемесечна санкция.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответcтвие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |

На производствената площадка не се образуват отпадъци.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Данните за 2009 г. са отчетени в Таблица 5 от ГДОС по КР №41/2007 г. Депонирано е цялото количество генериран отпадък за отчетния период, на определената с КР №281-НО/2008 г. площадка.

За отчетния период количествата са:

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), с код 10 01 01, - 8 612 t

Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (10 01 02) (пепел от електрофилтрите), 77 509 t.

Няма несъответствие.

Таблица 6. Шумови емисии– измерване нивата на шума по границите на производствената площадка на ТЕЦ “Марица 3” АД – Протокол №861/07.10.2009 г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Т.1 по границата | 34,1±0,3 | През деня | Да |
| Т.2 по границата | 31,7±0,3 | През деня | Да |
| Т.3 по границата | 36,5±0,3 | През деня | Да |
| Т.4 по границата | 33,4±0,3 | През деня | Да |

Таблица 6 -1. Еквивалентното ниво на шума Led /dBA/, в избрани точки, разположени по предварително очертан контур, ограждащ съоръженията на депото

Таблица 6-1

| ИТ№ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Led, dBA | 53,8±0,3 | 55,2±0,3 | 51,3±0,3 | 56,8±0,3 |

Средното ниво на шума по измерителния контур е 54,3 dBA.

Изчисленото ниво на общата звукова мощност, излъчвана от въображаем точков източник, разположен в геометричния център е 95,4±3,8 dBA.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР, mg/l | Резултати от мониторинга, mg/l |  | Честота на мониторинг | Съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво,m | Пиезометър 14 | - | 3,85 | 3,82 | Веднъж на шест месеца | Да | Да |
| Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 | 7,18 | 7,51 |  | Да | Да |
| Амониев йон |  | 0.50 | 0,7365 | 3,3872 |  | Не | Не |
| Сулфати |  | 250 | 1055 | 1368 |  | Не | Не |
| Хлориди |  | 250 | 17,64 | 20,08 |  | Да | Да |
| Флуориди |  | 5.0 | <0,09* | <0,09* |  | Да | Да |
| Желязо |  | 0,20 | 4,6721 | 2,5384 |  | Не | Не |
| Кадмий |  | 0,005 | 0,0060 | <0,004* |  | Не | Да |
| Мед |  | 2.0 | 0,066 | 0,0760 |  | Да | Да |
| Никел |  | 0,02 | 0,018 | 0,0120 |  | Да | Да |
| Олово |  | 0,01 | <0,004* | <0,004* |  | Да | Да |
| Селен |  | 0,01 | <0,0003 | 0,00098 |  | Да | Да |
| Хром |  | 0,01 | 0,0348 | 0,0074 |  | Не | Да |
| Цинк |  | 5.0 | 0,111 | 0,074 |  | Да | Да |
| Живак |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 |  | Да | Да |
| Арсен |  | 0.05 | 0,049 | 0,0299 |  | Да | Да |
| Нефтопро-дукти |  | 0,40 | <0,20* | <0,3* |  | Да | Да |
| Водно ниво,m | Пиезометър 21 | - | 2,76 | 2,85 | Веднъж на шест месеца | Да | Да |
| Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 | 7,23 | 7,37 |  | Да | Да |
| Амониев йон |  | 0.50 | 0,1968 | 0,0538 |  | Да | Да |
| Сулфати |  | 250 | 93,41 | 120,5 |  | Да | Да |
| Хлориди |  | 250 | 26,46 | 32,63 |  | Да | Да |
| Флуориди |  | 5.0 | <0,09* | <0,09* |  | Да | Да |
| Желязо |  | 0,20 | 2,0609 | 1,611 |  | Не | Не |
| Кадмий |  | 0,005 | 0,008 | <0,004* |  | Не | Да |
| Мед |  | 2.0 | 0,056 | 0,059 |  | Да | Да |
| Никел |  | 0,02 | 0,0070 | 0,007 |  | Да | Да |
| Олово |  | 0,01 | 0,051 | 0,010 |  | Не | Да |
| Селен |  | 0,01 | <0,0003* | 0,00102 |  | Да | Да |
| Хром |  | 0,01 | 0,012 | 0,006 |  | Не | Да |
| Цинк |  | 5.0 | 0,029 | 0,049 |  | Да | Да |
| Живак |  | 0,001 | <0,001 | <0,001* |  | Да | Да |
| Арсен |  | 0.05 | 0,0120 | 0,0215 |  | Да | Да |
| нефтопродукти |  | 0,50 | <0,20* | <0,3* |  | Да | Да |
| Водно ниво,m | Пиезометър 6.1 | - | 6.63 | 6.65 |  | Да | Да |
| Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 | 7,43 | 8,28 |  | Да | Да |
| Амониев йон |  | 0.50 | 328,8 | 12,3865 |  | Не | Не |
| Сулфати |  | 250 | 683,292 | 1368,3 |  | Не | Не |
| Хлориди |  | 250 | 28,22 | 30,12 |  | Да | Да |
| Флуориди |  | 5.0 | <0,009* | <0,09* |  | Да | Да |
| Желязо |  | 0,20 | 1,4250 | 2,9895 |  | Не | Не |
| Кадмий |  | 0,005 | 0,0070 | <0,004* |  | Не | Да |
| Мед |  | 2.0 | <0,018* | 0,042 |  | Да | Да |
| Никел |  | 0,02 | <0,004* | <0,004* |  | Да | Да |
| Олово |  | 0,01 | 0,019 | 0,035 |  | Не | Не |
| Селен |  | 0,01 | <0,0003* | <0,0003* |  | Да | Да |
| Хром |  | 0,01 | 0,0148 | 0,008 |  | Не | Да |
| Цинк |  | 5.0 | 0,053 | 0,122 |  | Да | Да |
| Живак |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 |  | Да | Да |
| Арсен |  | 0.05 | 0,0036 | 0,0482 |  | Да | Да |
| Нефтопро-дукти |  | 0,50 | 0,9 | <0,3* |  | Да | Да |
| Водно ниво,m | Пиезометър 2.1 | - | 7.56 | 7.63 | Веднъж на шест месеца | Да | Да |
| Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 | 7,21 | 8,21 |  | Да | Да |
| Амониев йон |  | 0.50 | 2,2103 | 6,7237 |  | Не | Не |
| Сулфати |  | 250 | 1519 | 1360,8 |  | Не | Не |
| Хлориди |  | 250 | 17,64 | 25,10 |  | Да | Да |
| Флуориди |  | 5.0 | 0,70 | <0,09* |  | Да | Да |
| Желязо |  | 0,20 | 2,2825 | 6,6437 |  | Не | Не |
| Кадмий |  | 0,005 | 0,0070 | 0,006 |  | Не | Не |
| Мед |  | 2.0 | 0,074 | 0,026 |  | Да | Да |
| Никел |  | 0,02 | 0,017 | 0,016 |  | Да | Да |
| Олово |  | 0,01 | 0,012 | <0,004* |  | Не | Да |
| Селен |  | 0,01 | <0,0003* | 0,00082 |  | Да | Да |
| Хром |  | 0,01 | 0,010 | 0,0204 |  | Не | Да |
| Цинк |  | 5.0 | 0,837 | 0,248 |  | Да | Да |
| Живак |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 |  | Да | Да |
| Арсен |  | 0.05 | 3,868 | 0,0578 |  | Не | Не |
| Нефтопро-дукти |  | <0,20* | <0,20* | <0,3* |  | Да | Да |
| Водно ниво,m | Пиезометър 6.1 | - | 9.59 | 9.61 | Веднъж на шест месеца | Да | Да |
| Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 | 7,14 | 6,53 |  | Да | Да |
| Амониев йон |  | 0.50 | 11,3641 | 19,6731 |  | Не | Не |
| Сулфати |  | 250 | 1183 | 1597,8 |  | Не | Не |
| Хлориди |  | 250 | 24,69 | 50,20 |  | Да | Да |
| Флуориди |  | 5.0 | 0,65 | <0,09* |  | Да | Да |
| Желязо |  | 0,20 | 4,8111 | 15,699 |  | Не | Не |
| Кадмий |  | 0,005 | 0,0060 | <0,004* |  | Не | Да |
| Мед |  | 2.0 | <0,018* | <0,018* |  | Да | Да |
| Никел |  | 0,02 | <0,004* | <0,004* |  | Да | Да |
| Олово |  | 0,01 | 0,009 | <0,004* |  | Да | Да |
| Селен |  | 0,01 | <0,0003* | 0,00073 |  | Да | Да |
| Хром |  | 0,01 | 0,0676 | 0,0348 |  | Не | Не |
| Цинк |  | 5.0 | 0,130 | 0,099 |  | Да | Да |
| Живак |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 |  | Да | Да |
| Арсен |  | 0.05 | 0,776 | 2,068 |  | Не | Не |
| Нефтопро-дукти |  | 0,29 | 0,29 | <0,3* |  | Да | Да |
| Водно ниво,m | Пиезометър 4.1 | - | 4.21 | 4.28 |  | Да | Да |
| Активна реакция |  |  6,5 и  9,5 | 6,68 | 6,74 |  | Да | Да |
| Амониев йон |  | 0.50 | 17,7981 | 34,5256 |  | Не | Не |
| Сулфати |  | 250 | 2046 | 1823,3 |  | Не | Не |
| Хлориди |  | 250 | 14,11 | 62,73 |  | Да | Да |
| Флуориди |  | 5.0 | 0,44 | 0,090 |  | Да | Да |
| Желязо |  | 0,20 | 4,4334 | 1,681 |  | Не | Не |
| Кадмий |  | 0,005 | 0,0050 | <0,004* |  | Да | Да |
| Мед |  | 2.0 | 0,093 | 0,057 |  | Да | Да |
| Никел |  | 0,02 | <0,004* | <0,004* |  | Да | Да |
| Олово |  | 0,01 | <0,004* | <0,004* |  | Да | Да |
| Селен |  | 0,01 | 0,0022 | 0,00089 |  | Да | Да |
| Хром |  | 0,01 | 0,1276 | 0,020 |  | Не | Не |
| Цинк |  | 5.0 | 0,392 | 0,137 |  | Да | Да |
| Живак |  | 0,001 | <0,001 | <0,001 |  | Да | Да |
| Арсен |  | 0.05 | 5,088 | 4,2420 |  | Не | Не |
| Нефтопро-дукти |  | <0,20* | <0,20* | <0,3* |  | Да | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Пробо-вземна точка №, дълб. в cm |  | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР, mg/kg | Резултати от мониторинг mg/kg | Честота на монито-ринг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | 1 | 0-10 | 167,08 | 167,08 | 1път на 3 години | - |
|  |  | 10-40 | 80,47 | 80,47 |  |  |
| Арсен |  | 0-10 | 155,59 | 155,59 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 69,95 | 69,95 |  |  |
| Хром |  | 0-10 | 113,12 | 113,12 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 86,03 | 86,03 |  |  |
| Кадмий |  | 0-10 | 2,92 | 2,92 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 1,57 | 1,57 |  |  |
| Цинк |  | 0-10 | 868,61 | 868,61 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 498,47 | 498,47 |  |  |
| Мед |  | 0-10 | 390,15 | 390,15 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 207,19 | 207,19 |  |  |
| Олово |  | 0-10 | 377,9 | 377,9 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 207,67 | 207,67 |  |  |
| Никел |  | 0-10 | 33,90 | 33,90 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 31,30 | 31,30 |  |  |
| Нефтопродукти | 2 | 0-10 | 302,76 | 302,76 | 1път на 3 години | - |
|  |  | 10-40 | 378,58 | 378,58 |  |  |
| Арсен |  | 0-10 | 50,06 | 50,06 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 66,71 | 66,71 |  |  |
| Хром |  | 0-10 | 150,5 | 150,5 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 250,7 | 250,7 |  |  |
| Кадмий |  | 0-10 | 1,35 | 1,35 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 1,25 | 1,25 |  |  |
| Цинк |  | 0-10 | 258,6 | 258,6 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 293,8 | 293,8 |  |  |
| Мед |  | 0-10 | 843,03 | 843,03 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 87,63 | 87,63 |  |  |
| Олово |  | 0-10 | 340,05 | 340,05 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 387,90 | 387,90 |  |  |
| Никел |  | 0-10 | 105,34 | 105,34 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 0-40 | 130,98 | 130,98 |  |  |
| Нефтопродукти | 3 | 0-10 | 99,26 | 99,26 | 1път на 3 години | - |
|  |  | 10-40 | 99,94 | 99,94 |  |  |
| Арсен |  | 0-10 | 21,06 | 21,06 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 15,81 | 15,81 |  |  |
| Хром |  | 0-10 | 88,10 | 88,10 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 91,5 | 91,5 |  |  |
| Кадмий |  | 0-10 | 0,55 | 0,55 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 0,46 | 0,46 |  |  |
| Цинк |  | 0-10 | 115,21 | 115,21 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 94,15 | 94,15 |  |  |
| Мед |  | 0-10 | 56,74 | 56,74 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 45,19 | 45,19 |  |  |
| Олово |  | 0-10 | 46,95 | 46,95 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 10-40 | 35,43 | 35,43 |  |  |
| Никел |  | 0-10 | 59,33 | 59,33 | 1път на 3 години |  |
|  |  | 0-40 | 50,94 | 50,94 |  |  |

Резултатите от извършеното през 2009 година измерване са базови. Оценка за съответствие може да се прави при следващо измерване.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.02.2009г. | Измерено рН на дренажни води – 9,68 ед | Състава на депонирания отпадък. | Връщат се част от дре-нажните води. | няма | РИОСВ-Хасково. |
| 10.06.2009г. | Измерено рН на дренажни води – 9,25 ед | Състава на депонирания отпадък. | Връщат се част от дре-нажните води. | няма | РИОСВ-Хасково. |
| 01.09.2009г. | Измерено рН на дренажни води – 9,32 ед | Състава на депонирания отпадък. | Връщат се част от дре-нажните води. | няма | РИОСВ-Хасково. |
| 05.12.2009г. | Частичен про-бив на дигата на сгуроотвал “Галдушки ливади” | Лошо уплът-няване около дренаж №26 при изгражда-не на дигата. | Спряна експлоатаци-ята на секцията. | Възстано-вяване на дигата. | РИОСВ-Хасково. |
| 07.12.2009г. | Измерено рН на дренажни води – 9,46 ед | Състава на депонирания отпадък. | Връщат се част от дренажните води. | няма | РИОСВ-Хасково. |

Протоколите за несъответствие са приложени към ГДОС за 2009 г. по КР №41/2007 г.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За отчетния период няма оплаквания от дейността на Инсталацията.