ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 363-Н0/2008 год.

ИНСТАЛАЦИЯ: Депо за неопасни и опасни отпадъци

Май, 2010 год.

гр. Свищов

Съдържание:

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО	4

1. ВЪВЕДЕНИЕ:	4

2. МОДУЛ „FACILITV3A ПОДГОТОВКА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ДАННИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА /ЕРЕВВ/ И PRTR	4

3. ФОРМАТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД (ГД)	5

3.1. Увод	5

• Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;	6

3.3. Използване на ресурси	14

3.3.1. Използване на вода	14

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1.11.1 от КР)	15

3.3.2. Използване на енергия	17

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1.)	17

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива	Error! Bookmark not defined.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	22

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА	21

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR	21

Таблица 1. Изпускания по PRTR	58

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	22

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух	59

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	22

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в река Дунав	61

4.4. Управление на отпадъците	32

Таблица 4. Образуване на отпадъци	64

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци	65

4.5 Шум	46

5. Доклал по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР	48

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях	51

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	53

7.1 Аварии	53

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР	55

8. Подписване на годишния доклад	57

Приложение 1.

Таблици:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Таблица 2. Емисии във въздуха

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземни води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

# ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

# 1. ВЪВЕДЕНИЕ:

“Свилоза”АД притежава Комплексно разрешително (КР) № 363-Н0/2008 и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.1. от цитираното КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ-Велико Търново Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД-806/31.10.2006г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в бази данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества(EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа(ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). Докладът включва обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад - запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

# 2. МОДУЛ „FACILITV” 3A ПОДГОТОВКА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА ДАННИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА /ЕРЕВВ/ И PRTR

Данните за изпусканията и преносите, които  се базират на изчисления за определяне на изпусканията, се определят с помощта на изчислителни методи и емисионни коефициенти, които са представителни за определени замърсители и сектори на промишлеността. От РИОСВ – Велико Търново е предоставен документа  “EMEP/CORINAIR  Ръководство за опис на емисиите – 2005, което съдържа раздели за източниците от отделни сектори, като са събрани всички налични емисионни коефициенти и методи за изчисляване на емисиите

Подготовката на данни за докладване на емисиите се извършва съгласно  изискванията на Регламент №166/2006г за създаване на Европейски Регистър за изпускането и преноса на замърсители, и Ръководния документ на Европейската комисия от 31.май 2006г. за прилагането на Регламента.

Докладването се извършва в Интегрираната информационна система за докладване.  http://eea.government.bg/forms/eprtr.jsp

# 3. ФОРМАТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД (ГД)

В настоящия доклад е представена информация за следната инсталация, която попада в обхвата на т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС :

- Депо за неопасни и опасни отпадъци, включващо:

- клетка за неопасни отпадъци №3

ГД включва таблици, попълнени с количествени данни за емисиите на замърсители, управлението на отпадъците, шумовите емисии, опазването на почвите и подземните води. Таблиците са съпроводени с писмен коментар и разяснения на представените данни.

Таблица 1 от образеца на ГД съдържа списък на веществата, чието докладване се изисква съгласно ЕРЕВВ и PRTR.

# 3.1. Увод

•   Наименование на инсталацията, за които е издадено комплексно разрешително (КР):

Депо за неопасни и опасни отпадъци, включващо:

- клетки за неопасни отпадъци №№ 1, 2, 3, 4 и 5;

-     клетки за опасни отпадъци №№ 6, 7, 8, 9, 10 и 11

•    Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр. Свищов , ул. “Западна индустриална зона”

•    Регистрационен номер на КР

№  363-Н0/2008 г.

•    Дата на подписване на КР:

06.11.2008 год.

•    Дата на влизане в сила на КР

02.01.2009 год.

•    Оператор   на   инсталацията

Свилоза АД

• Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора

Собственик/оператор - Свилоза АД :

тел/факс: 0631/4 52 77

e-mail:  svilosa@svilosa.bg

• Лице за контакти;

инж.Д.Ганева – Ръководител Енергийни проекти,  „Свилоцел” ЕАД

• Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

тел/факс: 0631/60637

e-mail: ganeva@svilosa.bg

•    Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/ инсталациите;

“Свилоза” АД  е оператор на Депо за неопасни и опасни отпадъци. Инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 от ЗООС е с изградена клетка №3 на Депо 2 и има готовност да работи в нормален режим на натоварване.

Предвижда се да бъдат изградени две депа (Депо 1 и Депо 2), като при изграждането му ще се придържаме към следната последователност:

Първи етап:

Последователно изграждане на 3 клетки (Депо 2) за депониране на производствени отпадъци и утайки от ПСОВ. След запълване на една клетка се построява следващата. Депо 2 е с обща площ 31.3dka и общ обем 172 460m3.

Втори етап

След запълване на клетките от първи етап се преминава към втори етап, който включва последователно следните дейности:

- Изграждане на клетките за производствени отпадъци (Депо 1), съгласно работен проект на “Хеликс” ЕООД;

- Изграждане при необходимост на клетките за опасни отпадъци на Депо 1, съгласно работен проект на “Хеликс” ЕООД

Депо 1 е със следните параметри::

- депо за производствени отпадъци - обща площ 21.11dka и общ обем 104480m3

- 	депо за опасни отпадъци – обща площ 6.89dka и общ обем 2271.5m3

На територията на Депо 1 се предвижда и изграждане на стопански двор, който ще обслужва работещите на депото. В него ще се съхранява наличната механизация, както и ще се осъществява текущ контрол на пристигащите отпадъци и дезинфекция на излизащите от депото машини. На територията му се предвиждат: Административно-битова сграда; Автомивка;  Дезинфекционен трап.

•    Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

| № | Инсталации, които попадат в обхвата на т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет | Общ капацитет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [t депонирани отпадъци/24h] | [t депонирани отпадъци] |
| 1. | Депо за неопасни и опасни отпадъци, включващо: Клетка за неопасни отпадъци №1; Клетка за неопасни отпадъци №2; Клетка за неопасни отпадъци №3; Клетка за неопасни отпадъци №4; Клетка за неопасни отпадъци №5; Клетка за опасни отпадъци №6; Клетка за опасни отпадъци №7; Клетка за опасни отпадъци №8; Клетка за опасни отпадъци №9; Клетка за опасни отпадъци №10; Клетка за опасни отпадъци №11. | 147.14 t/24h 29.4 29.4 29.4 29.4 29.4 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 | 278 976 (общо) 57 952 57 952 57 952 51 927 51 927 211 211 211 211 211 211 |

# • Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

• РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Велико Търново

• Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

Басейнова Дирекция – Дунавски район гр. Плевен

3.2. Система за управление на околната среда

„Свилоза” АД упражнява дейност като холдингова компания, която определя стратегията и политиката за развитие и контролира изпълнението на инвестиционните проекти и бизнес програмите на своето дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД.

За да изпълни изискването за прилагане на система за управление на околната среда  Свилоцел ЕАД използва възможностите, които предоставя серията стандарти ISO 14000.

Сертифицирането на  разработените на базата на тази серия стандарти системи от трета, независима страна е доказателство, че системите за управление на околната среда  отговарят на изискванията на тази серия стандарти.

През  2004 год. в Свилоза беше разработена и внедрена  Система за управление на околната среда  /СУОС/  в съответствие с изискванията  на ISO 14001 : 1996. Системата се сертифицира в началото на 2005 год. Във връзка със замяната на ISO 14001 : 1996 и извършеното преструктуриране на инсталацията за производство на сулфатна целулоза (Завода за Целулоза)  през 2005 г бе преминато към новата версия ISO 14001 : 2004 . и бе получен  сертификат № 23020-А с валидност до 31 март 2008 г.

След изтичане срока на сертификата на ISO 14001 : 2004 започна изграждане и актуализиране на нова интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа по всички процедури (СУОС) – структура и отговорности, обучение, обмен на информация, документиране, управление на документите, оперативно управление, оценка на съответствието, проверки и коригиращи действия, предотвратяване и контрол на аварийните ситуации.

- Структура и отговорности

- Обучение

При планиране, провеждане, оценяване и документиране на обучението по околна среда се прилагат изискванията на Процедура Р3 „Обучение, осъзнаване и компетентност”от СУОС. Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и се изготвят годишни програми, които се актуалилизират в зависимост от нуждите за обучение на персонала.

Необходимостта от обучението се определя на база критерии свързани с:

- приложими правни и други изисквания по околна среда, в това число и по КР 175/2007г.;

- въведени нови методи на работа;

- специфични нови методи и средства за контрол, измерване и анализ, в това число и ново оборудване и съоръжения, които се въвеждат в дружеството

- идентификация, оценка и преоценка на съществуващите аспекти на околната среда;

Ефективността от обучението на персонала се оценява по време на провеждането на вътрешните одити, при отчитане изпълнението на целите по околна среда и по време на Прегледа от ръководството. Резултатите от тази оценка се използват при планиране обученията на персонала за следващ период.

- Обмен на информация

В дружеството се осъществява обмен на информация в дружеството и със заинтересованите страни, относно изпълнение на условията в комплексното разрешително; аспектите на околната среда и намаляване или предотвратяване на вредното въздействие от дейностите и продуктите върху околната среда.

В декларацията относно Политиката по околна среда, ръководството официално обявява своя ангажимент за осигуряване на прозрачност на дейностите и изпълнението на условията в комплексното разрешително.

Периодично се информира обществеността за целите по околната среда, за резултатите от измерените параметри на околната среда и за други конкретни действия за справяне с екологичните проблеми и въпроси.

В дружеството е изградена система за своевременно регистриране, запознаване и реагиране на постъпилите оплаквания и жалби от страна на месната общественост. Редът за осигуряване на този обмен на информация е регламентиран в Процедура Р2 „Обмен на информация и консултации”.

В Списък на подаваната информация по заинтересовани страни Изпълнителния директор е определил лица за контакт с външни заинтересовани страни, към които поема ангажимент за обмен на информация. Редът за осигуряване на този обмен на информация е регламентиран в Процедура Р2 „Обмен на информация и консултации”.

Поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното. Поддържа се актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното,адресите им и начина за контакт.

- Документиране

Документацията на СУОС е структура на 4 нива:

Първо ниво - Наръчник по околна среда

Второ ниво – Процедури и инструкции от СУОС

Трето ниво –работни инструкции, комплексни и др.разрешителни, законови, нормативни  и стандартизационни документи, техническа и технологична документация, указания за изпитване и др.

Четвърто ниво – Записи по СУОС, потвърждаващи съответствието с изискванията за ефективното функциониране на системата. Тук влизат:

- Приложения към програми и процедури;

- Формуляри за записи;

- Помощни материали;

- Меморандуми, решения, бележки, e-mail и т.н.

Осигурен е и е актуален списък със Нормативната уредба по околна среда във интранет системата на дружеството, която периодично се актуализира от упълномощено със Заповед №197/13.11.09г.на Изпълнителния директор лице.

Документиран е списък със всички необходим инструкции, изисквани с настоящото разрешително и съхраняването им на достъпно за всички служители място на площадката, както и лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

Документиран е и списък на кого от персонала (отговорните лица) какъв документ е предоставен.

- Управление на документи

Документите се управляват съгласно Процедута Р1 „Управление на документите и записите” и инструкции, в които са определени реда, отговорностите и пълномощията при създаване, одобряване, изменение, изземване, архивиране и унищожаване на невалидната документация в организацията, необходими за ефективното функциониране на СУОС. Процедурата осигурява валидни и актуални издания на документите и записите  на всички места където се извършват дейности по СУОС.

Подходът на разработване, одобряване, разпространение и изменение при необходимост на програми, комплесни разрешителни и други по управление на  околната  среда  са посочени в съответните инструкции на СУОС.

Всички ползвани документи в дружеството имат индивидуална индентификация на актуалната версия на документите и са одобрени за адекватност преди разпространението им.

Предоставят се копия само на валидни документи, за изпълнението на които съответния изпълнител отговаря.

Невалидните документи се идентифицират и съхраняват по подходящ начин на определените за целта места, с цел предотвратяване непреднамереното им използване.

През 2009г. Планът за експлоатация на Депо за неопасни и опасни отпадъци е актуализиран  съобразно условията в КР № 363-Н0/2008г., и изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация е изпратен за съгласуване в РИОСВ.

Програмата за управление на дейностите по отпадъците  за периода 2010-2014 год., изискваща се по чл. 29 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО е актуализирана в съответствие с условията на комплексното разрешително  и представена за утвърждаване в РИОСВ

- Оперативно управление

В дружеството се прилагат и поддържат писмени процедури, действия и инструкции за оперативно управление по околна среда и експолатация и поддръжка изисквани в Комплексното разрешително.

Оперативното управление на дейностите свързани с околната среда се осъществяват чрез:

- Индентифициране на продуктите, производствени процеси и на дейностите в Дружеството, които оказват значимите въздействия върху околната среда;

- Прилагане на документирани процедури от СУОС за предотвратяване негативното въздействие върху околната среда от извършваните дейности;

- Създавне и поддържане на Процедури и Инструкции отнасящи се до определените значими аспекти на околната среда;

- Поддържане на непрекъсната информираност на доставчиците към закупуваните материали оказващи влияние върху околната среда;

- С Въвеждане на адекватни мерки и процедури за действия при отклонения в параметрите на околната среда.

Организацията управлява и контролира всички свои дейности, свързани с Аспектите на околната среда, определени като значими, като уведомява доставчиците и контрагентите си за съответните процедури и изискванията  по тях.

- Оценка на съответствие,проверка и коригиращи действия

Описание на отговорностите за извършване на оценяване на съответствието и предприеманите действия са регламентирани в Инструкция Р1-И2 „Нормативни и други изисквания.Оценяване на съответствието”.

Ръководството носи отговорност за своевременно предприемане на адекватни мерки при установени отклонения от изискванията на приложимите правни и други изисквания, свързани с околната среда, здравето и безопасността при работа в т.ч. и с тези на Комплексното разрешително.

Прилага се писмени инструкции за периодична оценка на съответствието:

- на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения;

- на събирането, приемането, оползотворяването, преработване и рециклиране на отпадъците;

- на обезвреждане на отпадъците;

- на количествата образувани отпадъци

с определените в условията на Комплексното разрешително.

Прилагат се Процедура Р14 „Управление на коригиращите и превантивни действия” и писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в Комплексното разрешително.

Прилага се Процедура Р13 „Управление на несъответствията”, с която се установяват причините за допуснатите несъответствия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- Прилага писмени инструкции за:

- Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката;

- Проверка и подръжка състоянието на канализационната система на площадката, в това число и охранителните канавки за повърхнистни води и дренажната система за инфилтрат;

- Аварийно планиране и действия при аварии;

- преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария. Инструкцията се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите, както и след авария. Резултатите се документират.

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Инструкцията  се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите, както и след авария. При определянето се включват и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение. Определените аварийни ситуации се документират.

- подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за ликвидиране  на аварии и гасене на пожари периодично обновяване на готовността му за действие.

- периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за ликвидиране  на аварии и гасене на пожари.

- избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката.

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

- определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф–помпи, адсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

- изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

В инструкция Р13-И3-ОБ ”Готовност и реагиране при извънредни ситуации” и Р13-И4-ОБ ”Инциденти” е описан методът , които се прилага за ефективното и бързо разследване при възникване на инциденти, свързани с околната среда..

- Записи

В организацията е определен реда за документиране и съхраняване на записите с процедура Р1 „Управление на документи и записи”.

Документират се и се съхраняват данните:

- от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително;

- за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

- Докладване

Докладва резултатите от собствения мониторинг и представя ежегодно в РИОСВ, БД и Община Свищов Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител.

Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и е  съобразен с изискванията на разработения “EPER-модул”.

Представя се допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното, при поискване от компетентния орган.

- Актуализация на СУОС

При актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително и след издаването на ново такова, системата за управление на околната среда се актуализира.

# 3.3. Използване на ресурси

# 3.3.1. Използване на вода

С ГД се докладва за изпълнението на конкретни условия в КР № 363-Н0/2008г., свързани с използването на вода, прилагане на инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването и специфична информация относно спазването на определените в условията на КР срокове.

С ГД се докладват също така:

•    Годишните изразходвани   водни   количества      за    единица депониран  продукт ( Таблица 3.1)

•    Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на разрешителното разходни норми, брой установени несъответствия, причините за несъответствията и предприети коригиращи действия.

# Таблица 3.1

# Годишни изразходвани   водни   количества   за  единица депониран продукт през 2009г. ( по Условие 8.1.6.1. от КР № 363-Н0/2008г.)

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР m3 | Количество за единица продукт съгласно КР m3/t депониран отпадък | Използвано годишно количество m3 | Използвано количество за единица продукт m3/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депо за неопасни и опасни отпадъци | - | 0.094 | 0 | 0 | Да Консумацията на вода ще започне след въвеждане на депото в екплоатация. |

През 2009 г. не е използвана вода за производствени нужди.

| Условия по КР № 363-Н0/2008 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличие на актуално Разрешително за водовземане, издадено по реда на Закона за водите и при спазване на условията в него. | Използването на вода за производствени нужди ще се извършва при наличие на актуално Разрешително за водовземане №11530168/01.12.2008г., издадено по реда на Закона за водите и при спазване на условията в него. |
| Условие 8.1.2. Измерване и документиране. При работа на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди да не превишава количеството в Tаблица 8.1.2. Инсталация; Количество вода, [m3/t депониран отпадък]. Депо за неопасни и опасни отпадъци; 0.094. | Количеството използвана вода за производствени нужди не се очаква да превишава количеството 0.094 m3/t депониран отпадък |
| Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на автомивка, дезинфекционен трап, осигуряване на противопожарна безопасност и санитарно-битови нужди, които са основни консуматори на вода. | Съгласно проекта за депото не е предвидена автомивка на клетка №3 от Депо 2. |
| Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. | Ще се спазва прилагането на Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, откриване на течове, установяване на причините и предприемане на корективни действия. |
| Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да отчита количеството на използваната вода за производствени нужди на площадката, чрез измервателното устройство, обозначено в Приложение от заявлението. | Количеството на използваната вода за производствени нужди на площадката, се отчита чрез измервателното устройство. |
| Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва: - Обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката; - Месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; - Месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС; Годишна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Ще се спазва прилагането на Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата използвани води. |
| Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват. | Ще се спазва прилагането на инструкцията по условие 8.1.5.3. |
| Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват. | Ще се спазва прилагането на инструкцията. |
| Условие 8.1.5.5. Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3 да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи. | Съгласно проекта за депото не е предвидена автомивка на клетка №3 от Депо 2 |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2 е докладвано в Таблица 3.1 от настоящия ГД. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Резултатите по условие 8.1.6.2 ще се докладват след започване експлоатация на инсталацията. |

# 3.3.2. Използване на енергия

С ГД се докладва изпълнението на конкретните условия в КР № 363-Н0/2008г., свързани с консумацията на енергия (електроенергия и/или топлоенергия).

С ГД е докладва също така:

•    Годишната консумация на енергия (електроенергия и/или топлоенергия)

•  Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия и/или топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното разходни норми - брой установени несъответствия, причините за несъответствията и предприети коригиращи действия.

# Таблица 3.2

# Консумирани  количества електроенергия    за   единица депониран продукт през 2009г. ( по Условие 8.2.1.1 от КР № 363-Н0/2008г.)

| Електроенергия /Топлоенергия | Количество за единица продукт 1) съгласно КР [MWh/t депониран отпадък | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Депо за неопасни и опасни отпадъци | 0,0112 | 0 | Да Консумацията на електроенергия ще започне след въвеждане на депото в екплоатация. |

За 2009 г. не е извършена консумация на ел. енергия. Консумацията на електроенергия ще се изчислява след започване на депониране.

| Условия по КР № 363-Н0/2008 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на 2 броя помпи (разположени в помпени шахти: ПШ1 и ПШ2), основни консуматори на електроенергия на площадката. | Изготвена е Инструкция за експлоатация и поддръжка на потопяеми помпи. |
| Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като: - обща месечна консумация на електроенергия общо за площадката; - месечна консумация на електроенергия за инсталацията по Условие 2; - месечна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2; - годишнa консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. Изразходваното количество електроенергия на площадката да се отчита в електротабло, чието местоположение е отбелязано на Приложение 1-4 от раздел “Приложения” към заявлението. | Изготвена е Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия. Консумацията на електроенергия се отчита по показанията на електромер. |
| Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират. | Оценката на съответствието ще се извърши след започване на експлоатация. |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Консумацията на електроенергия е докладвана в Таблица 3.2. от настоящия ГД. |
| Условие 8.2.3.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на годишните количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Резултатите по условие 8.2.3.2. ще се докладват след започване експлоатация на инсталацията |

# 3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

„Свилоза” АД докладва за изпълнението на конкретни условия в КР № 363-Н0/2008., свързани с употребата на суровини, спомагателни материали и горива, включително дейностите по извеждане от употреба на забранени с нормативен акт вещества и препарати. Докладва се информация относно спазването на определените в условията на КР срокове.

С ГД докладват също така:

•    Годишната употреба за единица депониран продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива;

•    Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани  суровини,  спомагателни  материали  и  горива с определените такива в условията на разрешителното - брой установени несъответствия, причините за несъответствията и предприети коригиращи действия.

Таблица 3.3.1

# Използване на суровини  за   единица депониран продукт през 2009г.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР kg/t депониран отпадък | Употребено годишно количество t | Количество за единица продукт t/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не се използват суровини. В условие №8 от КР № 363-Н0/2008., няма поставени конкретни изисквания за ефективност на производствената дейност по отношение употребата на суровини.

Таблица 3.3.2

Количество употребявани спомагателни материали ( по Условие 8.3.1.1. от КР № 363-Н0/2008.)

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР kg/t депониран отпадък | Употребено годишно количество t | Количество за единица продукт t/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекционно средство | 1,5 | 0,2 | 0 | 0 | Да Използването на дезифенционно средство ще започне след въвеждане на депото в екплоатация. |

| Условия по КР № 363-Н0/2008 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция, осигуряващa измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали, съгласно таблицата по Условие 8.3.1.1 изразени като: - Месечна консумация на спомагателни материали за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2; - Годишна консумация на спомагателни материали за тон депониран отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2. Изчисляването на месечната консумация на спомагателни материали да се извършва в съответствие с Условие 6.4. и Условие 6.5. | Разработена е инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на използваните спомагателни материали. |
| Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива в Условие 8.3.1.1 на настоящото разрешително. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират. | Оценката на съответствието се извършва по реда на интегрираната система за управление. |
| Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, годишната употреба за един тон депониран отпадък на всеки от контролираните по условие 8.3.1.1. спомагателни материали. | Консумацията на спомагателните материали е докладвана в Таблица 3.3.2. от настоящия ГД. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на използваните количества спомагателни материали електроенергия с определените такива в условията на разрешителното. | Резултатите по условие 8.3.3.2. ще се докладват след започване експлоатация на инсталацията |

Таблица 3.3.3

Използване на горива  за   производството   на единица продукт през 2009г

| Горива | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР kg/t депониран отпадък | Употребено годишно количество t | Количество за единица продукт t/t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не се използват горива. В условие №8 от КР № 363-Н0/2008., няма поставени конкретни изисквания за ефективност на производствената дейност по отношение употребата на горива.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Свилоза  АД докладва информация за изпълнението на условията в КР поставени за  инсталацията Депо за неопасни и опасни отпадъци,, съдържащи изисквания към площадките и съоръженията за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти, както и условията при които следва да се осъществява съхранението.

С ГД се докладват също така:

•    Резултати от проверките на площадките за съхранение - брой извършени проверки, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети коригиращи действия;

•    Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти - брой извършени проверки, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети /планирани коригиращи действия;

•    Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти - брой извършени проверки, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия.

На площадката на инсталацията не се използват суровини, горива и продукти.

На територията на депото не се предвижда изграждането на склад за съхранение на спомагателни материали. Натриевият хипохлорит се съхранява в пластмасови бидони (1м3), в централния склад за химикали на фирмата. Складът е обезопасен и сигнализиран, съгласно инструкциите за съхранение на опасни вещества и отговаря на следните изисквания.

- притежава подова и странична изолация, осигуряваща задържането на територията на площадката на води или други течности, попаднали върху нея;

- подовата и страничната изолация не допускат просмукване на води или други течности в почвата под площадката за съхранение на суровини и спомагателни материали;

- няма гравитационна връзка с канализацията;

- подовата канализация отвежда течностите, попаднали върху площадката единствено до резервоар, конструиран от материал, устойчив на действието на веществата, съхранявани върху съответната площадка.

При съхраняването на химикалите се спазват изискванията на съответните технологични и други инструкции.

# 4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

# 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, река Дунав, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на веществата и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия  ГД.

Докладват се само вещества, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. Вещества, които не превишават определения праг за дадено вещество, мястото в таблицата се маркира с тире, "-", за да покаже, че прагът не е превишен и в скобите се посочва измереното/изчисленото годишно количество. Докладва се и метода, използван за получаване на резултатите.

Всяко вещество, което е докладвано в Таблица 1 се отразява и в Таблици 2, З, 4, 5, 7 и 8.

# 4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Освен свързаната с EPEBB/PRTR информация по т.4.1 от настоящия ГД, докладвано е и  информация за емисиите от инсталацията съобразно условията на КР № 363-Н0/2008г.

Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с Таблица 2 от Приложение 1 от настоящия образец на ГД. Всяка емисия в атмосферния въздух, за която е докладвано по т.4.1., таблица 1, се отразява в Таблица 2. (Емисии в атмосферния въздух) от Приложение1.

С ГД е докладвано изпълнението на всички условия в КР № № 363-Н0/2008.,  свързани с контрола на пречиствателните съоръжения, емисиите в атмосферата, емисии на интензивно миришещи вещества.

С ГД се докладват също така:

•    Резултатите от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми

•    Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

През отчетната 2009г. не са направени измервания на замърсителите в атмосферния въздух. Съгласно проекта на фирма „Хеликс”, кладенци за събиране на биогаз са предвидени на Депо 1. Депо № 2 (изградената клетка №3) не се нуждае от газови кладенци, тъй като в него не се складират биоразградими отпадъци.

Мониторинг на емисиите във въздуха ще бъде извършван след изграждане клетките на Депо 1.

| Условия по КР № 363-Н0/2008 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1. Притежателят на настоящото разрешително да изгради система за отвеждане на газовите емисии от всяка клетка, в която се депонират биоразградими отпадъци, отговарящa на следните изисквания: | Не се предвижда депониране на биоразградими отпадъци. |
| Условие 9.1.2. Успоредно с депонирането на отпадъците, притежателят на настоящото разрешително да изгражда вертикални газоотвеждащи кладенци. Вертикалните газови кладенци да са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите на клетката. | Не се предвижда изграждане на вертикални газови кладенци. |
| Условие 9.1.3. След запълване с отпадъци на последния работен хоризонт и преди изграждане на глинения запечатващ слой и последващата рекултивация (техническа и биологична), притежателят на настоящото разрешително да изгради хоризонтален газов дренаж, включващ: - дренажен слой, осигуряващ отвеждането на биогаза до вертикалните газови кладенци, състоящ се от чакъл с дебелина на слоя 0.5 m и перфорирани тръби с диаметър 80 mm; - газоотвеждащи тръби с диаметри 315 mm; контролни шахти в местата на свързване на хоризонталните и вертикалните газоотвеждащи тръби. | Не се предвижда изграждане на хоризонтален газов дренаж. Не се предвижда депониране на биоразградими отпадъци. |
| Условие 9.2.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва изкопните работи след предварителна подготовка на земните маси чрез оросяване | Изкопните работи се извършват след предварителнио оросяване на земните маси. |
| Условие 9.2.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да овлажнява откритите временни складове за глина, пясък и баластра. | Откритите временни складове за глина, пясък и баластра се овлажняват. |
| - Условие 9.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да овлажнява всички участъци от площадката, които са източници на неорганизирани емисии на прах. | Спазва се. |
| Условие 9.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. | Изготвена е инструкция. Оценката на съответствието се извършва по реда на интегрираната система за управление. |
| Условие 9.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. | Изготвена е инструкция. Оценката на съответствието се извършва по реда на интегрираната система за управление. |
| Условие 9.3.1. Притежателят на настоящото разрешително трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. | Дейностите на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространение на миризми извън границите на площадката. |
| Условие 9.3.2. Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящото разрешително да запръстява дневния работен участък на всяка клетка на депото, в която се депонират биоразградими отпадъци. | Не се предвижда депониране на биоразградими отпадъци. |
| - Условие 9.3.3. При поява на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, включително използване на дезодориращи средства, в случай че предвиденото запръстяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества. | При необходимост ще се предприемат действия по реда на интегрираната система за управление. |
| Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства). | Оценката на съответствието се извършва по реда на интегрираната система за управление. |
| - Условие 9.4.1. Емисиите на отпадъчни газове от площадката да не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда. | Не водят. |
| Условие 9.5.1.1. От датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, в която се депонират биоразградими отпадъци, притежателят на настоящото разрешително да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Таблица 9.5.1. - Таблица 9.5.1. Mониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци към всяка клетка на депото, в която се депонират биоразградими отпадъци Показател; Метод; Честота на измерването по време на експлоатация на депото; Честота на измерването до 30 години след закриване на депото. CH4; EN 13649; Месечно; На всеки 6 месеца. CO2; БДС EN 1231; Месечно; На всеки 6 месеца. O2; prEN 14789, ISO 12039:1998; Месечно; На всеки 6 месеца. H2S; БДС EN 1231; Месечно; На всеки 6 месеца. H2; -; Месечно; На всеки 6 месеца. | Не се предвижда депониране на биоразградими отпадъци. |
| Условие 9.5.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Таблица 9.5.2, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ): Таблица 9.5.2 Инсталация, съгласно Приложение 4 на ЗООС; Вещества, kg/y. Депо за неопасни и опасни отпадъци (т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС); NOх / NO2. N2O. NH3. CН4. СO. СO2. SO х / SO2. - Cd и съединенията му. - Hg и съединенията му. - As и съединенията му. - Cr и съединенията му. - Cu и съединенията му. - Ni и съединенията му. - Zn и съединенията му. - Хексахлоробензен (HCB). - PCDD + PCDF (диоксини - + фурани). Прахови частици (PM10). | Годишните количества на замърсителите по Таблица 9.5.2 се определят съгласно Регламент № 166/2006г. |
| Условие 9.5.2.1. От датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, в която се депонират биоразградими отпадъци, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.5.1.1, за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган. | Не се предвижда депониране на биоразградими отпадъци |
| Условие 9.5.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вредни вещества и техните количества, свързани с прилагането на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). | По реда на интегрираната система за управление. |
| Условие 9.5.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. | През 2009 г. не са получавани оплаквания за миризми в резултат от дейносттите, извършвани на площадката. При получаване на такива, същите ще се документират. |
| Условие 9.5.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: - Условия 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 – от пускане в експлоатация на инсталацията по Условие 2, - Условие 9.5.2.1 – от датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, в която се депонират биоразградими отпадъци, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). | Като част от Годишния доклад се докладва необходимата информация по условия 9.5.2.2, 9.5.2.3, 9.5.2.4 и 9.5.2.1. |
| Условие 9.5.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.13. | Не се предвижда депониране на биоразградими отпадъци. Докладването на данните за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.13 ще се извърши при построяване на депо1. |

# 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Освен свързаната с EPEBB/PRTR информация по т.4.1 от настоящия ГД, Свилоза АД докладва за емисиите от инсталацията, съобразно условията на КР.

С ГД се докладва изпълнението на всички условия в КР, свързани с контрола на пречиствателните съоръжения, емисиите в отпадъчните води, и прилагане на инструкцията за проверка на канализационната система.

Емисиите от инсталацията се докладват в Таблица 3 от Приложение 1. Всяка емисия в отпадъчните води, за която е докладвано по т.4.1., Таблица 1 от Приложение 1, е отразена и в Таблица 3.

С ГД се докладват също така:

•    Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми - брой извършени проверки, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

•    Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

•    Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната система - брой извършени проверки, брой установени течове, предприети/планирани коригиращи действия.

Докладва се за изпълнението на специфични условия в КР, свързани с емисиите в отпадъчните води.

Не са извършени измервания за емисии от  отпадъчните води през 2009г. Мониторинг ще бъде проведен след въвеждане на депото в експлоатация.

| Условия по КР № 363-Н0/2008 | Докладване |
| --- | --- |
| - Условие 10.1.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на функционирането на утаителна камера към автомивка, в съответствие с технологичните инструкции за поддържането на оптималния работен режим на съоръженията по Условие 10.1.1.2.1. и в съответствие с изискванията на Таблица 10.1.1.1. - Таблица 10.1.1.1. Контролиран параметър; Оптимална стойност; Честота на мониторинг; Вид на оборудването за мониторинг; Резервни части за пречиствателното съоръжение. утаителна шахта. ниво на утайката; +50см; Два пъти месечно; визуално; -. дебелина на масления слой; Съгласно Условие 10.1.1.1.1.; ежедневно; лата; -. | Съгласно проекта за депото не е предвидена автомивка на клетка №3 от Депо 2. Мониторингът по условието ще се осъществява при изграждането на Депо 1. |
| Условие 10.1.1.1.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да представи за съгласуване в РИОСВ информация в три еднообразни екземпляра за: оптималните стойности на контролирания параметър – обем на задържаната утайка на контейнерните решетки и на дъговите сита и дебелина на масления слой на мазниноуловителя по Условие10.1.1.1. Съгласуваната информация да се представи на ИАОС и съответната БД и да се счита за неразделна част от настоящото комплексно разрешително. | Информацията по условието е представена за съгласуване в РИОСВ. |
| Условие 10.1.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана технологична инструкция за експлоатация и за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение по Условие 10.1.1.1. | Съгласно проекта за депото не е предвидена автомивка на клетка №3 от Депо 2. |
| Условие 10.1.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за: - проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените такива в Условие 10.1.1.1. и в инструкцията по Условие 10.1.1.2.1.; - установяване на причините за несъответствие; предприемане на коригиращи действия. | Съгласно проекта за депото не е предвидена автомивка на клетка №3 от Депо 2. |
| Условие 10.1.1.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение на площадката по Условие 10.1.1.1. |  |
| Условие 10.1.2.1. По време на експлоатацията на депото и след закриване на депото, за срок не по - кратък от 30 години отпадъчните производствени води (инфилтрат от клетки 1÷5 на депото, отпадъчни води от автомивка и дезинфекционен трап), да се заустват в киселата канализация на „Свилоза” АД и отвеждат за пречистване в ПСОВ на “Свилоза” АД, гр. Свищов единствено след разрешаване в комплексно разрешително № 175-Н1/2007г. на “Свилоза” АД, гр. Свищов. | Изпратени са документи в МОСВ за промяна на КР № 175-Н1/2007г. относно заустването. |
| - Условие 10.1.2.1.1. В срок до един месец преди въвеждане в експлоатация на инсталацията по Условие 2 притежателят на настоящото разрешително да представи и съгласува с РИОСВ план на площадката - клетки 1÷5 в три еднообразни екземпляра, върху който да са означени местата за пробовземане за определяне на обема и състава на инфилтрата (поотделно на всички места на площадката - клетки 1÷5, на които се отделя инфилтрат) с географски координати. По един екземпляр от съгласувания план да се представи в ИАОС и БД и да се счита за неразделна част от настоящото комплексно разрешително. | План на площадката с означено място за пробовземане за определяне на обема и състава на инфилтрата е представен в РИОСВ. |
| Условие 10.1.2.2. По време на експлоатацията на депото и след закриване на депото, за срок не по - кратък от 30 години инфилтратът от клетки 6÷11 на депото, да се зауства в киселата канализация на „Свилоза” АД и отвежда за пречистване в ПСОВ на “Свилоза” АД, гр. Свищов единствено след разрешаване в комплексно разрешително № 175-Н1/2007г. на “Свилоза” АД, гр. Свищов | Изратени са документи в МОСВ за промяна на КР № 175-Н1/2007г. относно заустването. |
| Условие 10.1.2.2.1. В срок до един месец преди въвеждане в експлоатация на инсталацията по Условие 2 притежателят на настоящото разрешително да представи и съгласува с РИОСВ план на площадката клетки 6÷11 в три еднообразни екземпляра, върху който да са означени местата за пробовземане за определяне на обема и състава на инфилтрата (поотделно на всички места на площадката - клетки 6÷11, на които се отделя инфилтрат) с географски координати. По един екземпляр от съгласувания план да се представи в ИАОС и БД и да се счита за неразделна част от настоящото комплексно разрешително. | Текущ срок. Ще бъде представен план на площадката клетки 6÷11, върху който да са означени местата за пробовземане за определяне на обема и състава на инфилтрата. |
| Условие 10.1.3.1. По време на експлоатацията на депото (клетки 1÷11) и след неговото закриване, за срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни за определяне инфилтрата на депото съгласно Таблица 10.1.2.1. Показатели; По време на експлоатация на депото; След закриване на депото. Количество валежи; ежедневно; ежедневно, добавено към месечните стойности. Температура (минимална, максимална, в 14 ч. CET); ежедневно; средномесечно. Посока и сила на вятъра; ежедневно; не се изисква. Изпарения; ежедневно; ежедневно, добавено към месечните стойности. Атмосферна влага (в 14 ч. CET); ежедневно; средномесечно. | Метеорологичните данни се набавят от метеостанция „Свищов”. Данните за ежедневните стойности на показателите в табличен вид се предоставят на всяко първо число от месеца. |
| Условие 10.1.3.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на инфилтрата от клетки 1÷5, съгласно изискванията, посочени в Таблица 10.1.3.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория Таблица 10.1.3.2. Мониторинг на инфилтрата - Точки на пробовземане: съгласно Условие 10.1.2.1.1. Показател; Честота на пробовземане по време на експлоатация на депото; Честота на пробовземане след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години; Примерен метод/процедура за анализ. Обем на инфилтрата*; Ежемесечно; Веднъж на шест месеца; -. рН; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 10523:1994. Неразтворени вещества; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; БДС 17.1.4.04-80. Желязо; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 6332:1988. Хром (общ); Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 8288. Цинк; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 8288. Сулфиди; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; БДС 17.1.4.09-79. Карбонати; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; -. Органичен въглерод; Веднъж на три месеца; Веднъж на шест месеца; ISO 9174. Арсен; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 11969. Барий; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; -. Кадмий; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 8288. Мед; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 8288. Живак; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 11969. Молибден; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; -. Никел; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 8288. Олово; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 8288. Селен; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 11969. Хлорни йони; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; БДС 17.1.4.24-80. Флуориди; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; -. Сулфатни йони; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; -. | Извършен е мониторинг на инфилтрата от клетка №3 на депо 2, Протокол №2010/ 23.03.2010г. Резултатите ще се представят с ГДОС за 2010г. |
| Условие 10.1.3.3. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на инфилтрата от клетки 6÷11, съгласно изискванията, посочени в Таблица 10.1.3.3. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория | След изграждане на депо 1 ще се извършва мониторинг. |
| Показател; Честота на пробовземане по време на експлоатация на депото; Честота на пробовземане след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години; Примерен метод/процедура за анализ. Обем на инфилтрата*; Ежемесечно; Веднъж на шест месеца; -. рН; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 10523:1994. Неразтворени вещества; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; БДС 17.1.4.04-80. Мед; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 8288. Желязо; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 6332:1988. Никел; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 8288. Олово; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 8288. Цинк; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 8288. Кадмий; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 8288. Арсен; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; ISO 11969. Сулфиди; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; БДС 17.1.4.09-79. Карбонати; Веднъж на тримесечие; Веднъж на шест месеца; -. Органичен въглерод; Веднъж на три месеца; Веднъж на шест месеца; ISO 9174. |  |
| *Мониторингът за определяне на обема на инфилтрата да се базира на средноденонощна проба, а мониторингът по всички останали показатели да се базира на съставна проба по опростена процедура за мониторинг, съгласно Условие 6.4. |  |
| Условие 10.2.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда смесен поток отпадъчни води - битово-фекални (от площадката на клетки 1÷5) и дъждовни, в канализационната система на "Свилоза" АД, гр. Свищов, единствено след разрешаване в комплексно разрешително № 175-Н1/2007г. на "Свилоза" АД, гр. Свищов и при спазване на Условие 10.3. от същото разрешително. | Изратени са документи в МОСВ за промяна на КР № 175-Н1/2007г. относно заустването |
| Условие 10.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда дъждовни води от площадката на клетки 6÷11 в канализационната система на "Свилоза" АД, гр. Свищов, единствено след разрешаване в комплексно разрешително № 175-Н1/2007г. на "Свилоза" АД, гр. Свищов и при спазване на Условие 10.3. от същото разрешително. | Изратени са документи в МОСВ за промяна на КР № 175-Н1/2007г. относно заустването |
| Условие 10.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. | Предстои прилагането на инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в т.ч.охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат. |
| - Условие 10.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от мониторинга на контролираните параметри по Условие 10.1.1.1. | Съгласно проекта за депото не е предвидена автомивка на клетка №3 от Депо 2 |
| - Условие 10.5.1.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкциите по Условия 10.1.1.2.2. и да докладва като част от съответния ГДОС за: - брой на извършените проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия; | Не са документирани резултати за брой на извършените проверки, установени несъответствия, предприети коригиращи действия. Съгласно проекта за депото не е предвидена автомивка на клетка №3 от Депо 2. |
| - Условие 10.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на обема и състава на инфилтрата от депото по Условие 10.1.3.1., Условие 10.1.3.2. и Условие 10.1.3.3. | Не са документирани резултати по условия 10.1.3.1. и 10.1.3.2. Не са изградени клетки, за които се отнася мониторинг по усл.10.1.3.3. |
| - Условие 10.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.3.1; Условие 10.1.3.2; и Условие 10.1.3.3. | Метеорологичните данни по усл. 10.1.3.1. се набавят от метеостанция „Свищов”. Данните за ежедневните стойности на показателите в табличен вид се предоставят на всяко първо число от месеца и се съхраняват при Директор Производство. Резултатите от мониторинга на инфилтрата от клетка №3 на депо 2, по усл. 10.1.3.2, Протокол №2010/ 23.03.2010г. ще се представят с ГДОС за 2010г.. По усл.10.1.3.3. ще се докладва при изграждането на депо 1. |
| Условие 10.5.4. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.4. течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. | Ще се съхранява пълната информация по условие 10.5.4. |

# 4.4. Управление на отпадъците

Управлението на отпадъците се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР № 363-Н0/2008.

Включена е  информация за отпадъците предадени за обезвреждане/оползотворяване извън площадката. Посочено е :

•    Наименование и код на отпадъка;

•    Временно съхранение на площадката;

•    Транспортиране;

•    Оползотворяване на площадката;

•    Обезвреждане на площадката;

Информация за отпадъците е докладва и във  Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

Докладвани са образуваните количества отпадъци, изразени като годишно количество (t/y).

С ГД е докладвано също така:

•    Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества ;

•    Резултати от оценката на съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците с условията на разрешителното

Инсталацията е с изградена клетка №3 на Депо 2 и има готовност да работи в нормален режим на натоварване.

Строителни отпадъци, образувани по време на строителните работи на I-ви етап

(Депо 2) на Депо за неопасни и опасни отпадъци

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | 17 05 06 | 5.2 | Не | Условие 11.5.2. | Условие 11.6.2. |

Изкопаните земни маси са използвани за рекултивация на закритото сметище, граничещо с клетка №1 на Депо 2.

Битови отпадъци, oбразувани по време на строителните работи на I-ви етап на Депо за неопасни и опасни отпадъци

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1.06 | Не | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от пясъкоуловители | 19 08 02 | 0 | Не | Предаване на фирми– Условие 11.5.1 | Условие 11.6.2 |

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0 | Не | Предаване на фирми– Условие 11.5.1 | Не |

Има обособена площадка за временно съхранение, съвместена с основната инсталация за производство на целулоза.

Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Количество [t/y] | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Oбезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 0 | Не | Предаване на фирми– Условие 11.6.1 |

| Условия по КР № 363-Н0/2008 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 6.8. Месечно количество образуван отпадък за един тон депониран отпадък (само за отпадъците, които се генерират пряко от процеса на депониране) се определя като месечното количество образуван отпадък се раздели на месечното количество депониран отпадък (за същия месец). Така изчислените месечни количества се използват за изчисляване на годишните количества. | Възприето на база генерираните отпадъци |
| Условие 6.9. Годишното количество образуван отпадък за един тон депониран отпадък (само за отпадъците, които се генерират пряко от процеса на депониране) се определя като сума от всички месечни количества за един тон депониран отпадък, разделена на 12. | Възприето на база генерираните отпадъци |
| Условие 6.10. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата определени в настоящото разрешително. | Възприето на база генерираните отпадъци |
| Условие 6.11. “Дата на пускане в експлоатация” е датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или спомагателни материали и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда. | Възприето от оператора |
| Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталацията, определена с Условие 2, да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1, Таблица 11.2, Таблица 11.3, Таблица 11.4, Таблица 11.5, Таблица 11.6 и Таблица 11.7. | Отпадъците не се очаква да се различават по вид и да превишават посочените количества |
| Таблица 11.1. Строителни отпадъци, образувани по време на строителните работи на I-ви етап на Депо за неопасни и опасни отпадъци Отпадък; Код; Количество [t/y]; Временно съхраняване; Оползотворяване, преработване и рециклиране; Обезвреждане. Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05; 17 05 06; 5; Не; Условие 11.5.2.; Условие 11.6.2.. |  |
| Таблица 11.2.Битови отпадъци, oбразувани по време на строителните работи на I-ви етап на Депо за неопасни и опасни отпадъци Отпадък; Код; Количество [t/y]; Оползотворяване, преработване и рециклиране; Обезвреждане. Смесени битови отпадъци; 20 03 01; 2; Не; Предаване на фирми – Условие 11.6.1.. |  |
| Таблица 11.3. Строителни отпадъци, образувани по време на строителните работи на II-ри етап на Депо за неопасни и опасни отпадъци Отпадък; Код; Количество [t/y]; Временно съхраняване; Оползотворяване, преработване и рециклиране; Обезвреждане. Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; 17 01 07; 5; Да – Условие 11.3.3; Условие 11.5.2.; Условие 11.6.2.. |  |
| Таблица 11.4.Битови отпадъци, oбразувани по време на строителните работи на II-ри етап на Депо за неопасни и опасни отпадъци Отпадък; Код; Количество [t/y]; Оползотворяване, преработване и рециклиране; Обезвреждане. Смесени битови отпадъци; 20 03 01; 2; Не; Предаване на фирми – Условие 11.6.1.. |  |
| Таблица 11.5. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка Отпадък; Код; Количество [t/y]; Временно съхраняване; Оползотворяване, преработване и рециклиране; Обезвреждане. Отпадъци от пясъкоуловители; 19 08 02; 2; Не; Предаване на фирми– Условие 11.5.1; Условие 11.6.2. |  |
| Таблица 11.6. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка Отпадък; Код; Количество [t/y]; Временно съхраняване; Оползотворяване, преработване и рециклиране; Обезвреждане. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 20 01 21*; 0,1; Не; Предаване на фирми– Условие 11.5.1; Не. |  |
| Таблица 11.7. Битови отпадъци Отпадък; Код; Количество [t/y]; Оползотворяване, преработване и рециклиране; Oбезвреждане. Смесени битови отпадъци; 20 03 01; 1,8; Не; Предаване на фирми– Условие 11.6.1. |  |
| Условие 11.1.2. В срок до 6 месеца от влизане в сила на настоящето разрешително притежателят му да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително, и да я представи за утвърждаване в РИОСВ. | Актуализираната Програма за управление на дейностите по отпадъците е представена в РИОСВ за одобряване |
| - Условие 11.2.1. Притежателя на настоящото разрешително да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в условие 11.1, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. | Образуваните на площадката отпадъци, посочени в условие 11.1 ще се събират съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци |
| - Условие 11.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да събира отпадъците в съответствие с нормативната уредба по околна среда. | Отпадъците ще се събират в съответствие с нормативната уредба |
| Условие 11.2.3. При събирането на отпадъци, притежателят на настоящото разрешително да подлага отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това. | При събирането на отпадъци ще се използва вътрешно-фирмен транспорт |
| Условие 11.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да събира образувания на площадката отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Забранява се поставянето на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци. | Има обособена площадка, съвместена с основната инсталация |
| Условие 11.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. | Изготвена е инструкция по условие 11.2.5 и има готовност за прилагането й. |
| Условие 11.2.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката в клетките за неопасни отпадъци, следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане: - 03 03 01 Oтпадъчни кори и дървесина (дървесни кори, силно замърсени с механични примеси, със съдържание на механични примеси минимум 90 %), в количество до 6 300 t/y; - 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга), в количество до 2 700 t/y; - 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04*), в количество до 800 t/y; - 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина, в количество до 160 t/y; - 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочи, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, в количество до 450 t/y, - 19 08 14 Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13 (утайки от ПСОВ), в количество до 2 500 t/y; образувани при експлоатацията на “Свилоза” АД, - 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна, в количество до 1 040 t/y; | На територията на площадката в клетките за неопасни отпадъци съгласно условието има готовност за приемане на отпадъците с указаните код и наименование. |
| Условие 11.2.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката в клетките за опасни отпадъци, следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане: - 15 01 10 * - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (опаковки от бои, лакове, разредители), в количество до 3,8 t/y; - 15 02 02 * - Абсорбенти,филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (омаслени стърготини, конци, парцали, филтри и др.), в количество до 6,8 t/y; | Клетките за опасни отпадъци не са изградени. Съгласно работен проект на “Хеликс” ЕООД ще бъдат изградени през втория етап от изграждане на депото. |
| Условие 11.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане от външни лица на отпадъците по Условие 11.2.6. и Условие 11.2.6.1. по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор. | Има готовност за приемане на отпадъците съгласно условието. |
| Условие 11.2.8. Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.6. и Условие 11.2.6.1. или по време на първата доставка, притежателят на настоящото разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част І на Приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число: - информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват; - данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване; - резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Глава 2, Раздел ІІІ на Наредба № 8/24.08.2004г и Част I на Приложение 1 от същата наредба и може да бъдат приети на депото; - границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието; - описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо. | Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.6. и Условие 11.2.6.1. ще се направи основно охарактеризиране на отпадъците от акредитирана фирма. |
| Условие 11.2.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условие 11.2.6. и Условие 11.2.6.1. по придружаваща отпадъците документация, която включва: - данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.); - код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка; - произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците; - описание на основния състав на отпадъците; - количество на отпадъците. | Ще се спазват изискванията от условието за приемане на отпадъците по Условие 11.2.6. и Условие 11.2.6.1. |
| Условие 11.2.8.2. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.6. и Условие 11.2.6.1. притежателят на настоящото разрешително да извършва проверка на място, която включва следното: - проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в условие 11.2.8.1; - визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване: - на съответствието на отпадъка с представената по Условие 11.2.8.1. документация; - че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието; - вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на Условие 11.8.3; - измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци; - отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 9 от 28 септември 2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности; - писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци; - незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос. | Притежателите на отпадъците представят на вход на депото документ за произход на предаден отпадък – бланка, в която е отразена информация за притежателя на отпадъка и наименование на отпадъка. Има готовност за измерване на електронна везна. Ще се отразява в отчетна книга. |
| Условие 11.2.9. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.6 и 11.2.6.1, само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни и опасни отпадъци, посочени в Глава 2, Раздел ІІІ от Наредба № 8/24.08.2004г. и Част І, Раздел 2 на Приложение № 1 от същата наредба. | Ще се спазва изискването отпадъците да отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни и опасни отпадъци. |
| Условие 11.2.10. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на приемането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. | Ще се прилага инструкция за периодична оценка |
| Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, съгласно таблиците в условие 11.1 за срок не по-дълъг от: - три години при последващо предаване за оползотворяване; - една година при последващо предаване за обезвреждане. | Ще се спазва изискването за срока за временно съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност |
| Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване единствено на отпадъците, определени с Условие 11.1 на настоящото разрешително. Разрешава се временно съхраняване на отпадъците на площадките, обозначени на Приложение 3 от заявлението за издаване на комплексно разрешително. | Ще се спазва изискването отпадъците да се съхраняват временно на площадките, обозначени на Приложение 3 от Заявлението. |
| Условие 11.3.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадъци с код и наименование: - 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; на Площадка, обозначена на Приложение 3 от заявлението. Площадката да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно отделена от останалите съоръжения в обекта. | Ще се спазва временно да се съхраняват само отпадъци с код и наименование по условие 11.3.3. |
| Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. | Ще се прилага инструкция за периодична оценка |
| Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава транспортиране на опасни отпадъци на територията на площадката единствено със специализиран транспорт. | Има специализиран транспорт за транспортиране на опасни отпадъци на територията на площадката |
| Условие 11.4.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране всички отпадъци по условие 11.1, които са образувани от дейността на предприятието, извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО или лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. | Има готовност за предаване за транспортиране всички отпадъци по условие 11.1, |
| Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. | Ще се изготвя |
| Условие 11.4.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи: - За производствени отпадъци: - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; - За опасни отпадъци: - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; - “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности; - “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г. и съгласувани с Главна Дирекция “Национална агенция гражданска защита” към Министерство на държавната политика за бедствия и аварии. | Има готовност за представяне |
| Условие 11.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. | Ще се прилага инструкция за периодична оценка |
| Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците съгласно таблиците към условие 11.1, образувани при дейността на предприятието, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, или лиценз по чл. 54 ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, въз основа на писмен договор. | Има готовност отпадъците съгласно таблиците към условие 11.1 да се предават единствено на лица, притежаващи съответните разрешителни и въз основа на писмен договор |
| Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване на отпадъци с код и наименование: - 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочи, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; - 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05, образувани по време на строителството на инсталацията по Условие 2, съгласно Условие 11.1, чрез подравняване на терени, запръстяване на работните участъци от депото и при рекултивацията на запълнените клетки на Депо за неопасни и опасни отпадъци. | Има готовност да извършва операция по оползотворяване на отпадъци с код и наименование, посочени в условие 11.5.2. |
| Условие 11.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия | Ще се прилага инструкция за периодична оценка |
| Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието съгласно условие 11.1 от настоящето комплексно разрешително, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор. | Има готовност отпадъците съгласно таблиците към условие 11.1 да се предават за обезвреждане единствено на лица, притежаващи съответните разрешителни и въз основа на писмен договор |
| Условие 11.6.2. След въвеждане в експлоатация на Депо за неопасни и опасни отпадъци, на притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) в клетките за неопасни отпадъци на цитираното депо на следните отпадъци с код и наименование: - 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05; - 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочи, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06; - 19 08 02 Отпадъци от пясъкоуловители, образувани по време на експлоатацията на инсталацията по условие 2, - 03 03 01 Oтпадъчни кори и дървесина (дървесни кори, силно замърсени с механични примеси, със съдържание на механични примеси минимум 90 %), в количество до 6 300 t/y; - 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга), в количество до 2 700 t/y; - 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна, в количество до 1 040 t/y; - 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04*), в количество до 800 t/y; - 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина, в количество до 160 t/y; - 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочи, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, в количество до 450 t/y, - 19 08 14 Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатия в 19 08 13 (утайки от ПСОВ), в количество до 2 500 t/y; посочени в условие 11.2.6. | След въвеждане в експлоатация на Депо за неопасни и опасни отпадъци, в клетките за неопасни отпадъци ще се извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5, на отпадъците с код и наименование, посочен в условие 11.6.2. |
| Условие 11.6.2.1. След въвеждане в експлоатация на Депо за неопасни и опасни отпадъци, на притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) в клетките за опасни отпадъци на цитираното депо на следните отпадъци с код и наименование: - 15 01 10 * - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (опаковки от бои, лакове, разредители), в количество до 3,8 t/y; - 15 02 02 * - Абсорбенти,филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (омаслени стърготини, конци, парцали, филтри и др.), в количество до 6,8 t/y; посочени в условие 11.2.6.1. | След въвеждане в експлоатация на Депо за неопасни и опасни отпадъци, в клетките за опасни отпадъци ще се извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5, на отпадъците с код и наименование, посочен в условие 11.6.2.1. |
| Условие 11.6.3. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на Депо за неопасни и опасни отпадъци, на: - течни отпадъци; - отпадъци, определени с Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими; - болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците са класифицирани като инфекциозни; - излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.: а) цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа; б) нарязани гуми; - отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. | След въвеждане в експлоатация на Депо за неопасни и опасни отпадъци няма да се извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5, на отпадъците посочени в условие 11.6.3. |
| Условие 11.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира Депо за неопасни и опасни отпадъци, при спазване изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. | Съобразено,спазване на изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г.. |
| Условие 11.6.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци на Депо за неопасни и опасни отпадъци, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително. | Представен е План за експлоатация |
| Условие 11.6.4.2. В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира Плана за експлоатация на Депо за неопасни и опасни отпадъци, съобразно условията в настоящето разрешително и изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ. | Актуализираният План за експлоатация е представен в РИОСВ |
| Условие 11.6.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. | Ще се прилага инструкция за периодична оценка |
| Условие 11.6.6. По време на експлоатацията на новоизградената инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2, притежателят на настоящото разрешително да спазва технологията на депониране, описана в т. Технологичен процес от заявлението. | Ще се спазва технологията на депониране, описана в т. Технологичен процес от заявлението. |
| Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на: - Месечно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2; - Годишно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2. | За определяне на месечното и годишно количество образуван отпадък за инсталацията ще се извършва измерване/изчисляване на количествата отпадъци, образувани на площадката |
| Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение. | Ще се прилага инструкция. |
| Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия | Ще се прилага инструкция. |
| Условие 11.7.4 Притежателят на настоящото разрешително да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от оператора и да се предоставя на компетентният орган при поискване. | Годишните количества отпадъци, предадени на фирми ще се отчитат и документират. |
| Условие 11.7.5. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на Депо за неопасни и опасни отпадъци, (топография на депото) съгласно Таблица 11.7.5: Таблица 11.7.5 № по ред; Показатели; По време на експлоатация на депото; След закриване на депото. 1; Структура и състав на отпадъчното тяло (*); Ежегодно; -. 2; Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото; Ежегодно; Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения. Забележка: (*) - Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото. | С въвеждане в експлоатация ще се осъществява мониторинг на състоянието на тялото на Депо за неопасни и опасни отпадъци. |
| Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните отпадъци: в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба. | Не се очаква промяна на образуваните отпадъци. |
| Условие 11.8.1.1. Преди извършване на дейността по депониране на отпадъците, образувани от дейността на инсталацията по условие 2 и предназначени за обезвреждане чрез депониране, притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на посочените отпадъци в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. | Основно охарактеризиране на посочените отпадъци в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г ще се извърши преди депониране. |
| Условие 11.8.2. Анализите на отпадъците по Условие 11.8.1. да се извършват от акредитирани лаборатории. | Ще се спазва. |
| Условие 11.8.3. Притежателят на настоящото разрешително най–малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по условие 2, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. | Ще се спазва изискването веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците |
| Условие 11.8.3.1. Вземането на проби и изпитването на отпадъците по условие 11.8.3 да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г., Заповед №988/29.12.2006г. на министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци и Заповед № РД-989/29.12.2006г. на министъра на околната среда и водите относно критерии за приемане на монолитни отпадъци на съответните класове депа за отпадъци. | Вземането на проби и изпитването на отпадъците по условие 11.8.3 да се извършват в съответствие с посочените нормативни изисквания. |
| Условие 11.8.3.2. Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците. | Ще се спазва срока за съхраняване на пробите.. |
| Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. | Ще се спазва. |
| Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.3, да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи. | Ще се спазва изискуемия срок. |
| Условие 11.9.1.2. Притежателят на настоящето разрешително да съхранява протоколите с резултатите от основното охарактеризиране и от изпитването за установяване на съответствието в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване. | Ще се спазва посочения срок. |
| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишното количество за един тон депонирани отпадъци. | Всички измерени количества по условие 11.7 се документират и ще се докладват като част от ГД. |
| Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието съгласно условие 11.2.10, условие 11.3.4, условие 11.4.4, условие 11.5.3, условие 11.6.5 и условие 11.7.3, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган. | Ще се спазва. |
| Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети. | Ще се докладва като част от ГД. |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5. и да представя като част от ГДОС: Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Депо за неопасни и опасни отпадъци, определен в Условие 11.7.5. | С въвеждане в експлоатация ще се осъществява мониторинг на състоянието на тялото на Депо за неопасни и опасни отпадъци, определен в Условие 11.7.5. Ще се документират и докладват |
| Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката, и данните да ги представя като част от ГДОС. | Видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката ще се документират и докладват в ГД.. |
| Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешителното да документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. | Ще се документира. |
| Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (условие № 11. Управление на отпадъците) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи. | всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (условие № 11. Управление на отпадъците) ще се съхранява за посочения срок. |
| Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото разрешително да направи проучване на възможността за оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци при промяна в работата на инсталациите. | При промяна в работата на инсталациите ще се проучва възможността за оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци. |
| Условие 11.9.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | Съгласно Ръководния документ за приложението на ЕРИПЗ докладване за изпускане на замърсители в почвата важи само за замърсители в отпадъци, които са предмет на операции по обезвреждане «почвена обработка» и дълбочинно инжектиране. |

# 4.5 Шум

С Годишният доклад  се докладват:

•    Жалби от живущите около площадката;

•  Резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения на общата звукова мощност на площадката, нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на въздействие.

•    Резултатите от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Площадката на Свилоза е ситуирана между селскостопански територии на община Свищов, река Дунав, залесени територии, пасище, ж.п. линия и четвъртокласен път.

Основните източници на външен шум, на територията на Свилоза, са:

- Открити транспортни съоръжения по технологичните линии.

- Открити вентилатори.

- Обслужващ транспорт:

- Вътрешно-заводски;

- Извозване на готова продукция.

Предстои извършване на мониторинг след въвеждане на депото в експлоатация. Резултатите от шумови замерванията ще се представят в Таблица 6 към Приложение 1.

| Условия по КР № 363-Н0/2008 | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва: По границите на производствената площадка: - дневно ниво – 70 dB(A); - вечерно ниво – 70 dB(A); - нощно ниво – 70 dB(A). | Срокът е текущ. |
| Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва наблюдение на: - общата звукова мощност на площадката; - еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката. | Срокът е текущ. |
| Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. | Изготвена е инструкция. Срокът е текущ. |
| Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 2/05.04.2006г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. | Оценката на съответствието се извършва по реда на интегрираната система за управление. |
| Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя в едномесечен срок и при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели. | След извършване на мониторинг ще се представят резултатите в едномесечен срок. |
| Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от контролните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Ще се извършва по реда на интегрираната система за управление. |
| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: - оплаквания от живущи около площадката; - резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба № 2/05.04.2006г.; - установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия. | През 2009 г. няма постъпили писмени оплаквания или възражения от живущи около площадката, свързани с шума. Наблюденията на показателите по Условие 12.2.1. ще се извършват съгласно изготвена инструкция по Условие 12.2.2. Установените несъответствия, причините за тях и предприетите/планираните коригиращи действия ще се извършват при спазване условията в инструкция по Условие 12.2.3. След въвеждане на депото в експлоатация конкретната информация ще се докладва в Таблица 6 Шумови емисии от Приложение 1 като част от съответния ГДОС. |

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

С Годишният доклад  се докладват:

•    Резултатите от собствения мониторинг на подземните води и почвите;

•    Резултатите от оценката на съответствието на количеството замърсители в почвата и базовото състояние – брой извършени анализи, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

•    Резултатите от оценката на съответствието на концентрации на вредни вещества в подземните води с определените в условията на КР - брой извършени анализи, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

Цитираните анализни резултати от собствения мониторинг на подземните води за отчетната 2009г., които се съдържат в Таблица 7. Опазване на подземните води  са съгласно закупени Протоколи от изпитване от „Свилоза Ярн” ЕООД.

Точка на пробовземане Пиезометър Р1 -  Протокол №2443/ 01.06.2009г. и Протокол №2835/23.11.2009г;

Точка на пробовземане Пиезометър Р2 - Протокол №2444/01.06.2009г.  и Протокол №2836/23.11.2009г.

| Условие по КР | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. | Като част от документацията на депо за неопасни и опасни отпадъци е инструкцията по Условие 13.1. от КР. Инструкцията е изготвена, утвърдена от изпълнителния директор на Свилоза АД. Поддържащият персонал на цех ВКК ежедневно извършва визуален контрол на възловите места на канализационната мрежа, на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито с цел установяване на течовете. През годината не са констатирани разливи на вещества и препарати, които биха могли да замърсят почвата и подземните води. |
| Условие 13.2. Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им. | Спазва се. |
| Условие 13.3. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места. | Сорбиращи материали ще бъдат поставени при започване на производството – хипохлорит, произведен в Дружеството. |
| Условие 13.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. | Като част от документацията на депо за неопасни и опасни отпадъци е инструкцията по Условие 13.4. от КР. Инструкцията е изготвена, утвърдена от изпълнителния директор на Свилоза АД. И Има готовност за прилагане след въвеждане на депото в експлоатация. |
| Условие 13.5. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. | Спазва се условието. |
| Условие 13.6. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определени за целта места, обозначени в Приложение от заявлението. | Определени са места за товаро-разтоварни работи на площадката. |
| Условие 13.7. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води. | Спазва се. |
| - Условие 13.8.1.3. В срок до 3 месеца преди въвеждане в експлоатация на инсталацията по Условие 2 притежателят на настоящото разрешително да извърши анализ на фоновото ниво по показателите: нефтопродукти и сероводород в пунктовете за мониторинг на подземните води, съгласно Условие 13.8.1.1. | Измерени са следните стойности на фоново ниво на показателите нефтопродукти и сероводород: Протокол №; Показател; Точка на пробо-вземане; Мерна единица; Концен-трация в подземни-те води /фоново ниво/. №193/ 26.03.2010г.; Нефто-продукти; P1; mg/l; <0.3. №2835/ 23.11.2009г; Серо- водород; mg/l; <0.02. №194/ 26.03.2010г; Нефто-продукти; P2; mg/l; <0.3. №2836/ 23.11.2009г; Серо- водород; mg/l; <0.02. №195/ 26.03.2010г; Нефто-продукти; КК3 - ТЕЦ; mg/l; <0.3. №3222/ 21.04.2010г; Серо- водород; mg/l; <0.02. |
| - Условие 13.8.1.4. По време на експлоатацията и след закриване на депото, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.8.1.4. и фоново ниво по Условие 13.8.1.3., установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия | „Свилоза”АД извършва оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с разрешените такива, търси причини за несъответствие и набелязва коригиращи действия. Информация за оценката се съдържа в Таблица 7. Опазване на подземните води, от настоящия Доклад. Констатираните несъответствия не показват тенденция на повишаване степента на замърсяване на подземните води. Не са идентифицирани конкретни причини за повишените стойности на отделни замърсители, поради което не са набелязани конкретни мерки. |
| Условие 13.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.2. и Условие 13.4. и да ги предоставят при поискване от компетентните органи. | Води се Дневник, където се отчитат резултатите от изпълнението на двете инструкции. |
| Условие 13.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да води дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. | Води се Дневник за всички звена и обособени отдели при възникване на разливи. |
| Условие 13.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | Информация за резултатите от собствения мониторинг на подземните води се съдържа в Таблица 7. Опазване на подземните води, от настоящия Доклад. Не са идентифицирани конкретни причини за повишените стойности на отделни замърсители, поради което не са набелязани конкретни мерки. С писмо на „Свилоза” АД, изх. номер 365/ 08.04.2010г. е подадено заявление в МОСВ относно издаване на разрешително за изграждане на нови пиезометри за мониторинг на подземните води при изградената Клетка 3 на Депо 2. |
| Условие 13.9.7. Данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | Като част от ГДОС се докладват данните от изпълнението на всички инструкции. |

# 5. Доклал по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Депото за неопасни и опасни отпадъци на “Свилоза” АД няма такава програма по КР, защото ще бъде изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

# 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

| Условие по КР | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 15.4 Обобщени резултати от мониторинга по Условие 15.3 да се представя като част от ГДОС. | Инсталацията не е въведена в експлоатация и поради това, не е прилаган план за мониторинг при анормални режими |
| Условие 16.1. В случай на взето решение за прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в Условие 2 или на части от нея, притежателят на настоящото разрешително да уведоми РИОСВ и ИАОС, като посочи и предвидената за това дата. | Няма решение за прекратяване на дейността. В случай на взето решение ще се уведомят РИОСВ и ИАОС. |
| Условие 16.4. Планът за временно прекратяване да бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на инсталацията по Условие 2. | При промяна в експлоатацията ще се извърши съответното актуализиране. |
| Условие 16.5. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 да се докладва, като част от съответния ГДОС. | В случай на прекратяване на дейността ще се изготви и представи План за закриване на дейностите на площадката на депото. Планът ще се съобрази с изискването на условие 16.2. В случай на временно прекратяване на дейността, ще се изготви и представи План за временно прекратяване на дейностите на плоащадката на депото. Планът ще се съобрази с изискването на условие 16.3.. |
| Условие 16.6. До пускане в експлоатацията на инсталацията по Условие 2, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ, план за закриване на депото за неопасни и опасни отпадъци, съгласно изискванията на Условие 16.2 и изискванията на Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.. Планът да включва: - дейности по демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа; - дейности по повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия; - дейности по поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на депото, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, съгласно Таблица 9.5.1 към Условие 9.5.1.1, Условие 10.1.3.1., Условие 10.1.3.2., Условие 10.1.3.3., Таблица 11.7.5 към Условие 11.7.5 и Условие 13.8.1.1.2. от настоящото комплексно разрешително. | Планът за закриване на депото за неопасни и опасни отпадъци е изготвен. Той е част от проекта за депото на фирма „Хеликс” ЕООД. |

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

# 7.1 Аварии

С ГД се докладва информация за всяка аварийна ситуация, включваща:

- Причините за аварийната ситуация;

- Време и място на възникване;

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда;

- Предприети действия за прекратяване на аварийната ситуация и/или отстраняване на последствията от нея;

Информацията се докладва в Таблица 9 Аварийни ситуации от Приложение 1 към настоящия ГД.

През 2009 г. няма възникнала аварийна ситуация, която е свързана с въздействие върху здравето на населението на близките населени места и околната среда.

| Условие по КР | Докладване |
| --- | --- |
| - Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да разработва и спазва вътрешен авариен план, утвърден от ръководителя на предприятието и включващ най-малко следните елементи: - действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията; - действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията; - действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация; - действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения, както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията; - действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”); - помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията; - действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията; - поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; - актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори. | Дружеството има разработен вътрешен Авариен план. Същият е актуализиран за 2009 г. и съгласуван с компетентните органи. |
| Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да направи оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът трябва да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране. | Няма такива вещества и няма необходимост от такава оценка. |
| Условие 14.3. Операторът да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща: - причините за аварията; - време и място на възникване; - последствия върху здравето на населението и околната среда; - предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея. Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган. | Съгласно Заповед №178/ 7.10.2009г. на Изп. Директор се въвежда Дневник за регистриране на „почти нежелателни събития”, свързани с околната среда. |
| Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. | Операторът е разработил процедура Р13-И3-ОБ за Готовност и реагиране при извънредни ситуации. |
| Условие 14.5. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи: - измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното; - непланирана емисия; - смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване; - инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно. | Операторът уведомява РИОСВ и съгласно Заповед №178/ 7.10.2009г. на Изп. Директор се въвежда Дневник за регистриране на „почти нежелателни събития”, свързани с околната среда. |
| Условие 14.6. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя и съхранява документация за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС. | Операторът не използва вещества, попадащи в обхвата на Приложение №3 от ЗООС. |

# 7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

С ГД се докладва обобщена информация за оплаквания или възражения, включваща броя на оплакванията или възраженията, причините за оплакванията или възраженията и предприети/планирани коригиращи действия.

Информацията се докладва в Таблица 10 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР от Приложение 1 към настоящия ГД.

През 2009 г. няма постъпили писмени оплаквания или възражения свързани с дейността на Свилоза АД.

# 8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад е подписан от собственика на инсталацията :

“Свилоза” АД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация   в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено   комплексно разрешително № 363-Н0/2008г. на:

Депо за неопасни и опасни отпадъци, включващо:

- клетки за неопасни отпадъци №№ 1, 2, 3, 4 и 5;

-     клетки за опасни отпадъци №№ 6, 7, 8, 9, 10 и 11

с оператор “Свилоза” АД, гр. Свищов.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ……………………………..                               		Дата: 12.05.2010г.

Име на подписващия:  инж. Михаил Колчев

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор

Приложение 1

| Таблица 1. Изпускания по PRTR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионно прагове* (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) кг/г. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3)* кг/г. |
|  |  |  | във въздух (колона1а) кг/г. | във води (колона1б) кг/г. | В почва (колона1с) кг/г. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - (0) | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | въглероден оксид (СО) | - (0) | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - (0) | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - (0) | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - (0) | - | - | - | - |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | - (0) | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | - (0) | - | - | - | * |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - (0) | - (0) | - | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Cd и съединенията му (като Cd) | - (0) | - (0) | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - (0) | - (0) | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) | - (0) | - (0) | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - (0) | - (0) | - | - | - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - (0) | - (0) | - | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - (0) | - (0) | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | - | - (0) | - | - | - |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензен (НСВ) | - (0) | - | - | - | - |
| 47# |  | PCDD + PCDF (диоксини + фурани) | - (0) | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 µm (PM10) | - Не са установени неорганизирани емисии на прах | - | - | - | * |
|  |  |  |  |  | - | - | - |
| 83# |  | Флуориди | - | - (0) | - | - | - |

Построената клетка №3 на Депо 2 не се нуждае от газови кладенци, тъй като в нея не се складират биоразградими отпадъци.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ: съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1. колона 1а |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид (CO) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Диазотен оксид (N2O) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Амоняк (NH3) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Азотни оксиди (NOX/NO2) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Арсен и съединенията му (като As) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Cd и съединенията му (като Cd) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Хром и съединенията му (като Cr) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Мед и съединенията му (като Си) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Живак и съединенията му (като Hg) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Никел и съединенията му (като Ni) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Хексахлорбензен (НСВ) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| PCDD + PCDF (диоксини + фурани) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Прах/ФПЧ | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Метан (CH4) | - | Няма | - | 0 | месечно | - |
| въглероден диоксид (СО2) | - | Няма | - | 0 | месечно | - |
| Други |  |  |  |  |  |  |
| Кислород (O2) | - | Няма | - | 0 | месечно | - |
| Сяроводород (H2S) | - | Няма | - | 0 | месечно | - |
| Водород (H2) | - | Няма | - | 0 | месечно | - |

Не са извършени замервания, тъй като в построената клетка №3 на Депо 2 няма изградени газови кладенци.

# Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в река Дунав

Мониторинг на инфилтрат от клетка 3 на Депо 2  съгласно Условие 10.1.3.2. от КР

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно К Р | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат | периодичен |  |  |
| Всяка емисия * докладвана в Таблица. 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Арсен и съединенията му (като As) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Cd и съединенията му (като Cd) | - | Няма | - | 0 | - | - |
| Хром и съединенията му (като Cr) | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед и съединенията му (като Си) | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Живак и съединенията му (като Hg) | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел и съединенията му (като Ni) | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово и съединенията му (като Pb) | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Флуориди | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Други |  |  |  |  |  |  |
| Обем | - |  | - | 0 | ежемесечно |  |
| рН | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Неразтворени вещества | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Желязо | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфиди | - | Няма | - |  | Веднъж на тримесечие | - |
| Карбонати | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Органичен въглерод | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Барий | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Молибден | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Селен | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хлорни йони | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | - | Няма | - | 0 | Веднъж на тримесечие | - |

През 2009г. не е извършван анализ на инфилтрат от клетка №3.

През месец март 2010г. е извършен анализ на инфилтрат от клетка №3. Резултатите ще се докладват с ГДОС за 2010г.

Мониторинг на инфилтрат от клетките   на Депо 1  съгласно Условие 10.1.3.3 от КР

Мониторингът ще се докладва след тяхното изграждане.

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество, т/год. |  | Годишно количество за единица продукт,т/т |  | Временно съхранение на площадката*, Да/не | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма, | Съответствие, Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | определени с КР | Реално измерено | определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05, образувани по време на строителните работи на I-ви етап (Депо 2) на Депо за неопасни и опасни отпадъци | 17 05 06 | 5 | 5.2 | - | - | не | собствен транспорт | да |
| Смесени битови отпадъци, oбразувани по време на строителните работи на I-ви етап на Депо за неопасни и опасни отпадъци | 20 03 01 | 2 | 1.06 | - | - | не | външна транспорт | да |
| Отпадъци от пясъкоуловители | 19 08 02 | 2 | 0 | - | - | не | собствен транспорт | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.1 | 0 | - | - | не | собствен транспорт | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1.8 | 0 | - | - | не | собствен транспорт | да |

# Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката, Да/не | Обезвреждане на площадката, Да/не | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05, образувани по време на строителните работи на I-ви етап (Депо 2) на Депо за неопасни и опасни отпадъци | 17 05 06 | да | не | - | да |

Таблица 6 - Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |  |

Таблица 7. Опазване на подземните води

Протокол №2443/ 01.06.2009г.

| Показател | Точка на пробовземане | Мерна единица | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електропроводимост | Пиезометър P1 | s cm-1 | 2000 | - |  |
| Перманганатна окисляемост |  | g O2/l | 5.0 | - |  |
| Обща твърдост |  | mgqv/l | 12 | - |  |
| Активна реакция |  | рH единици |  6,5 и  9,5 | - |  |
| Амониев йон |  | mg/l | 0.50 | < 0.01 | Да |
| Нитрити |  | mg/l | 0.50 | 0.015 | Да |
| Нитрати |  | mg/l | 50 | 0.90 | Да |
| Хлориди |  | mg/l | 250 | 56.7 | Да |
| Желязо (общо) |  | g/l | 200 | 487 | Не |
| Сулфати |  | mg/l | 250 | 159 | Да |
| Фосфати |  | mg/l | 0.50 | 6.9 | Не |
| Флуориди |  | mg/l | 5.0 | - |  |
| Мед |  | mg/l | 2.0 | - |  |
| Никел |  | g/l | 20 | - |  |
| Олово |  | g/l | 10 | 62 | Не |
| Хром общ |  | g/l | 10 | - |  |
| Арсен |  | mg/l | 0.05 | - |  |
| Цинк |  | g/l | 5.0 | 0.05 | Да |
| Натрий |  | mg/l | 200 | 49.5 | Да |
| Сероводород |  | mg/l | <0.02 | <0.02 | Да |
| Кадмий |  | mg/l | 5.0 | 24 | Не |
| Живак |  | mg/l | 1.0 | - |  |
| - Нефтопродукти |  | mg/l | <0.3 | <0.1 | Да |

Протокол №2835/23.11.2009г.

| Показател | Точка на пробовземане | Мерна единица | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електропроводимост | Пиезометър P1 | s cm-1 | 2000 | - |  |
| Перманганатна окисляемост |  | g O2/l | 5.0 | - |  |
| Обща твърдост |  | mgqv/l | 12 | - |  |
| Активна реакция |  | рH единици |  6,5 и  9,5 | - |  |
| Амониев йон |  | mg/l | 0.50 | < 0.01 | Да |
| Нитрити |  | mg/l | 0.50 | < 0.01 | Да |
| Нитрати |  | mg/l | 50 | < 0.1 | Да |
| Хлориди |  | mg/l | 250 | 42.0 | Да |
| Желязо (общо) |  | g/l | 200 | 1200 | Не |
| Сулфати |  | mg/l | 250 | 211 | Да |
| Фосфати |  | mg/l | 0.50 | 1.60 | Не |
| Флуориди |  | mg/l | 5.0 | - |  |
| Мед |  | mg/l | 2.0 | - |  |
| Никел |  | g/l | 20 | - |  |
| Олово |  | g/l | 10 | 440 | Не |
| Хром общ |  | g/l | 10 | - |  |
| Арсен |  | mg/l | 0.05 | - |  |
| Цинк |  | g/l | 5.0 | 0.07 | Да |
| Натрий |  | mg/l | 200 | 77.3 | Да |
| Сероводород |  | mg/l | <0.02 | <0.02 | Да |
| Кадмий |  | mg/l | 5.0 | 19 | Не |
| Живак |  | mg/l | 1.0 | - |  |
| - Нефтопродукти |  | mg/l | <0.3 | <0.50 | Да |

Протокол №2444/01.06.2009г.

| Показател | Точка на пробовземане | Мерна единица | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електропроводимост | Пиезометър P2 | s cm-1 | 2000 | - |  |
| Перманганатна окисляемост |  | g O2/l | 5.0 | - |  |
| Обща твърдост |  | mgqv/l | 12 | - |  |
| Активна реакция |  | рH единици |  6,5 и  9,5 | - |  |
| Амониев йон |  | mg/l | 0.50 | 2.49 | Не |
| Нитрити |  | mg/l | 0.50 | 1.86 | Не |
| Нитрати |  | mg/l | 50 | 3.78 | Да |
| Хлориди |  | mg/l | 250 | 59.4 | Да |
| Желязо (общо) |  | g/l | 200 | 140 | Да |
| Сулфати |  | mg/l | 250 | 189 | Да |
| Фосфати |  | mg/l | 0.50 | 15.0 | Не |
| Флуориди |  | mg/l | 5.0 | - |  |
| Мед |  | mg/l | 2.0 | - |  |
| Никел |  | g/l | 20 | - |  |
| Олово |  | g/l | 10 | 380 | Не |
| Хром общ |  | g/l | 10 | - |  |
| Арсен |  | mg/l | 0.05 | - |  |
| Цинк |  | g/l | 5.0 | 0.07 | Да |
| Натрий |  | mg/l | 200 | 530 | Не |
| Сероводород |  | mg/l | <0.02 | <0.02 | Да |
| Кадмий |  | mg/l | 5.0 | 266 | Не |
| Живак |  | mg/l | 1.0 | - |  |
| - Нефтопродукти |  | mg/l | <0.3 | <0.1 | Да |

Протокол №2836/23.11.2009г.

| Показател | Точка на пробовземане | Мерна единица | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електропроводимост | Пиезометър P2 | s cm-1 | 2000 | - |  |
| Перманганатна окисляемост |  | g O2/l | 5.0 | - |  |
| Обща твърдост |  | mgqv/l | 12 | - |  |
| Активна реакция |  | рH единици |  6,5 и  9,5 | - |  |
| Амониев йон |  | mg/l | 0.50 | 0.22 | Да |
| Нитрити |  | mg/l | 0.50 | < 0.01 | Да |
| Нитрати |  | mg/l | 50 | 3.0 | Да |
| Хлориди |  | mg/l | 250 | 42.0 | Да |
| Желязо (общо) |  | g/l | 200 | 1120 | Не |
| Сулфати |  | mg/l | 250 | 749 | Не |
| Фосфати |  | mg/l | 0.50 | 0.70 | Не |
| Флуориди |  | mg/l | 5.0 | - |  |
| Мед |  | mg/l | 2.0 | - |  |
| Никел |  | g/l | 20 | - |  |
| Олово |  | g/l | 10 | 440 | Не |
| Хром общ |  | g/l | 10 | - |  |
| Арсен |  | mg/l | 0.05 | - |  |
| Цинк |  | g/l | 5.0 | <0.05 | Да |
| Натрий |  | mg/l | 200 | 130 | Да |
| Сероводород |  | mg/l | <0.02 | <0.02 | Да |
| Кадмий |  | mg/l | 5.0 | <2 | Да |
| Живак |  | mg/l | 1.0 | - |  |
| - Нефтопродукти |  | mg/l | <0.3 | <0.50 | Да |

Таблица. 8 Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условията на КР не изискват провеждане на мониторинг. |  |  |  |  |  |

Таблица. 9 Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма отчетени инциденти |  |  |  |  |  |

Таблица 10 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма постъпили оплаквания или възражения |  |  |  |  |  |