„ГАЛУС КЪМПАНИ” ООД

ГОДИШЕН ДОКЛАД - 2009

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№277-НО/2008 г.

площадка гр. Славяново

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Увод	3

2. Система за управление на околната среда	4

3. Използване на ресурси	6

3.1. Използване на вода	6

3.2. Използване на енергия	7

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива	9

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	10

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	10

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR	10

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	12

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води	13

4.4. Управление на отпадъците	14

4.5. Шум	17

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	18

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	19

6.  Прекратяване работата на инсталации или част от тях	19

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	20

7.1. Аварии	20

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР	20

8. Подписване на годишния доклад	20

- 1. Увод

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

“Инсталация за отглеждане на птици”

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията

гр. Славяново, община Плевен

1.3 Регистрационен номер на КР

№ 277-НО/2008 г.

1.4 Дата на подписване на КР

08.10.2008 г.

1.5 Дата на влизане в сила на КР

15.11.2008 г.

1.6 Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

“Галус Къмпани” ООД, гр. Костинброд,

Анелия Георгиева – Управител

1.7 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

2230 гр. Костинброд

ул. “Детелина” 1-2, вх. А, ап. 9

тел.: 072166189

факс: 072166211

e-mail: gallus_company@abv.bg

1.8 Лица за контакти

Анелия Георгиева – Управител

1.9 Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

2230 гр. Костинброд

ул. “Детелина” 1-2, вх. А, ап. 9

тел.: 072166189

факс: 072166211

e-mail: gallus_company@abv.bg

1.10 Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Вид на инсталацията съгласно КР: Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери със 140000 места, включваща седем производствени халета с номера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Към настоящия момент на площадката се извършва дейност по интензивно отглеждане на птици – кокошки-носачки - родители за бройлери и производство на разплодни яйца. Хале №7 няма да бъде използвано.

Операторът е уведомил МОСВ за промяната. Съгласно указанията на МОСВ действието на КР следва да бъде отменено, поради намаляване на капацитета на инсталацията под ограничителния критерий в Приложение 4 на ЗООС.

Предприети са действия по отмяна на КР № 277-НО/2008 г.

На територията на площадката по едно и също време в различни центрове се отглеждат партиди птици на различна възраст. Отглеждането на една партида /едно родителско стадо/ продължава в рамките на 60÷64 седмици.

Системата за отглеждане остава същата, както при бройлерите – подово отглеждане с дълбока несменяема постеля, автоматизирано хранене и поене. Системата за отопление и вентилация остава без промяна. Въвежда се автоматизирана система за събиране на яйцата във всяка сграда.

1.11 Производствен капацитет на инсталацията

През 2009 г. в инсталация за интензивно отглеждане на птици (родители), на площадка в гр. Славяново, община Плевен са гледани общо 20 230 бр. родители за бройлери.

Произведената продукция за същата година е 2 192 260 бр. разплодни яйца.

1.12 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Отговорен за дейностите по управление на околната среда е управителят. С негова заповед е определено и лице, отговорно за управление на дейностите с отпадъци.

1.13 РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Плевен

гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А

1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция “Дунавски район” с център гр. Плевен

гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 1, ет.16

- Система за управление на околната среда

Системата за управлението на околната среда (СУОС) е част от изискванията към операторите на инсталации, осъществяващи дейности по Приложение 4 на ЗООС.

Основните елементи на СУОС на „Галус Къмпани” ООД, гр. Костинброд са определени в Условие 5 на КР, както следва:

- Структура и отговорности

Операторът е определил персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в КР и лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР.

Изговени са списъци на:

  - персонала, който ще извършва конкретните дейности по извършване на условията в КР;

  - лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР.

Списъците се съхраняват на площадката и при необходимост ще бъдат актуализирани.

- Обучение

Изготвена е програма за обучение на персонала за 2009 г. Проведени са съответните обучения.

- Обмен на информация

С цел поддържане на актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в КР е изготвен списъкът по Условие 5.3.1. Информацията е достъпна за всички служители.

Изговен е списък  на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на КР. При необходимост списъкът ще се актуализира.

- Документиране

Изготвен е списък на нормативните актове по околна среда, отнасящи се до работата на инсталацията. Списъкът се актуализира при необходимост.

Изготвен е списък на всички инструкции, който е достъпен за служителите.

Изготвен е списък на лицата, на които са предоставени документите.

- Управление на документите

Изготвена е и се прилага инструкция за актуализация на документите при промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Всички инструкции, изискващи се с комплексното разрешително са изготвени и се прилагат.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Изготвени са и се прилагат инструкции за:

  - мониторинг на техническите и емисионни показатели;

  - периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите  и емисионни показатели;

  - установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвена е инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяка авария.

Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която са включени дейностите по Условие 5.8.2. При необходимост инструкцията ще бъде актуализирана.

- Записи

Документират се и се съхраняват на площадката данни за:

  - резултатите от наблюдението на емисионните и технически показатели, и оценка на съответствието;

  - установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

  - преразглеждането и актуализацията на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

Изготвен е списък на документите, доказващи съответствие с условията на КР.

- Докладване

Информация относно изпълнение на условията в разрешителното ще бъде представена при поискване от страна на компетентния орган.

Резултатите от собствения мониторинг за 2009 г. са представени в настоящия доклад, който е изготвен съгласно образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР.

- Актуализация на СУОС

При възникнала необходимост СУОС ще бъде актуализирана.

- 3. Използване на ресурси

- 3.1. Използване на вода

Водата се доставя по договор с ВиК оператор.

От оборудването най-голям консуматор на вода е поилната система.

Вода за производствени нужди включва водата за поене на птиците.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР, м3 | Количество за единица продукт, съгласно КР м3/единица продукт | Използвано годишно количество, м3 | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК оператор | - | 11,2 м3/1000 бр. птици/един жизнен цикъл | 738 м3/година | 36,48 м3/1000 бр. птици/година | Да |

Забележка: Съгласно КР единицата продукт е 1000 бр. птици за един жизнен цикъл, а един жизнен цикъл се равнява на 2 месеца.

Резултати от оценка на съответствието:

Разликата в мерните единици се държи на факта, че разходните норми в КР са изчислявани за бройлери, при които жизненият цикъл е 2 месеца. За 2009 г. на площадката се отглеждат родители за бройлери, чиито жизнен цикъл е 60-64 седмици, т.е. повече от година. Като се вземе предвид, че при отглеждането на бройлери една година може да включва до 6 жизнени цикъла, най-реално ще бъде ако разходната норма от КР се умножи по 6. Така се получават следните стойности:

11,2 м3/1000 птици/цикъл х 6 цикъла = 67,2 м3/1000 птици/година

Изразходваното количество вода за 2009 г. е 36,48 м3/1000 птици/година.

Следователно има съответствие по отношение консумацията на вода.

Операторът е уведомил МОСВ за промяната в производствения процес и е предприел действия за отмяна на КР.

Изготвени са и се прилагат инструкциите по Условия 8.1.3, 8.1.4., 8.1.6.1., 8.1.6.2. и 8.1.6.3.

Изготвени са дневници за:

- проверка и поддръжка на водопроводната мрежа;

- експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване (система за поене);

- документиране на изразходваните количества вода.

- 3.2 Използване на енергия

Изразходваната електроенергия за производствени нужди за 2009 г. е 75,521 МWh.

Таблица 3.2

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР МWh / единица продукт | Използвано количество за единица продукт МWh / единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,298 МWh /1000 птици/един жизнен цикъл | 3,733/1000 птици/година | Не |
| Топлоенергия | 0,7 | - | - |

Забележка: Съгласно КР единицата продукт е 1000 бр. птици за един жизнен цикъл, а един жизнен цикъл се равнява на 2 месеца.

Резултати от оценка на съответствието:

Електроенергия

Тъй като разходните норми в КР са изчислени за бройлери, установеното несъответствие се държи на следното:

1. Жизненият цикъл при бройлерите е 2 месеца, а при родителите за бройлери е 60-64 седмици, т.е. повече от година. За една година при отглеждането на бройлери може да има до 6 цикъла.

2. Различните изисквания към гъстотата на населване за сградите при отглеждане на бройлери и на родители за бройлери. Капацитетът на сградите на площадката на Галус Къмпани ООД е съответно 20000 места за птици/сграда при отглеждане на бройлери и 5500 места за птици/сграда при отглеждане на родители за бройлери. Така изчисленият разход на енергия за едно място за птица се увеличава няколко пъти, а от там и разходът за единица продукт (1000 бр.птици/година).

През 2009 г. на площадката са работили 3 бр. сгради. Ако разходът на електроенергия бъде изчислен, както е изчислявана разходната норма за бройлери се получават следните стойности:

75,521 MWh/3 бр. сгради/година : 6 цикъла/година = 12,587 MWh /3 бр. сгради/жизнен цикъл

12,587 : 3 сгради = 4,196 MWh /сграда

4,196 : 20000 места за птици/сграда = 0,000209 MWh/птица/жизнен цикъл

0,000209  х 1000 птици = 0,209 MWh/1000 птици/жизнен цикъл

Следователно, изчислено по този начин, се получава съответствие по отношение консумацията на електроенергия..

Коригиращи действия

Операторът е уведомил МОСВ за промяната в производството и е предприел действия за прекратяване на КР.

Топлоенергия

На площадката не се използва топлоенергия. Отоплението е директно и се осъществява посредством газови калорифери, разположени вътре в сградите.

На територията на площадката не се експлоатира топлопреносна мрежа.

Изготвени са и се прилагат инструкциите по Условия 8.2.1.2., 8.2.1.3., 8.2.2.1. и 8.2.2.2.

Изготвени са дневници за:

- документиране на изразходваните количества електроенергия;

- експлоатация и поддръжка на технологично оборудване (вентилационната система);

- експлоатация и поддръжка на технологично оборудване (системата за хранене);

Условия 8.2.1.4. и 8.2.2.4. са неприложими, тъй като на територията на площадката няма топлопреносна мрежа.

- 3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1 Употреба на суровини

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

В КР не са поставени условия относно употребата на суровини. Инсталацията използва като суровина фураж.

Таблица 3.3.2 Употреба на спомагателни материали

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфектанти | 92,4 л/год. | - | 60 л/год. | 2,97 л/ 1000 птици/ годишно | Да |

Забележка: Съгласно КР единицата продукт е 1000 бр. птици за един жизнен цикъл, а един жизнен цикъл се равнява на 2 месеца.

Таблица 3.3.3 Употреба на горива

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 69 300 Nm3/y | - | 7 305 Nm3/y | 361,10 Nm3/ 1000 птици/ годишно | Да |

Забележка: Съгласно КР единицата продукт е 1000 бр. птици за един жизнен цикъл, а един жизнен цикъл се равнява на 2 месеца.

Резултати от оценка на съответствието:

Разликата в мерната единица за единица продукт се държи на факта, че разходните норми в КР са изчислявани за бройлери, при които жизненият цикъл е 2 месеца. За 2009 г. на площадката се отглеждат родители за бройлери, чиито жизнен цикъл е 60-64 седмици, т.е. повече от година.

Операторът е уведомил МОСВ за промяната в производството и е предприел действия за прекратяване на КР.

Не е установено несъответствие между разходните норми за спомагателни материали и горива, дадени в КР.

Изготвени са всички инструкциите по Условия 8.3.2.1. и 8.3.2.2.,

- 3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Дезинфектантите и медикаментите се съхраняват в оригиналните им опаковки в специализиран склад, отговарящ на следните условия:

- притежава подова и странична изолация, недопускаша просмукване на води или други течности в почвата под склада;

- няма връзка с канализацията.

Изготвени са инструкциите по Условия 8.3.4.3. и 8.3.4.4.

Резултати от оценка на съответствието

За 2009 г. не са установени несъответствия.

Газоразпределителната мрежа е на сервизно обслужване. Водят се ревизионни книги за всяко съоръжение, които се контролират от Държавна агенция метрологичен и технически надзор. Определен е служител, който следи за възникване на аварии.

На площадката няма резервоари и тръбна преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

- 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

- 4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Таблица 1: Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсител, извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 1# | 72-82-8 | Метан (СН4) | - (1557,94) (М) | - | - | - | * /100 000/ |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N20) | - (404,6) (М) | - | - | - | 10 000 |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - (7485,1) (М) | - | - | - | * /10 000/ |
| 86# |  | Фини прахови частици (ФПЧ10) | - (950,81) (М) | - | - | - | * /50 000/ |

Забележка: (M)- изчислена стойност на база Методика за изчисляване по балансов метод на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата съгласувана от Министъра на околната среда и водите; ( ) – резултати от изчислението; *Използва се емисионният праг от колона 1а на Таблица 1: Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

Колона 1а

Емисиите в атмосферния въздух са изчислени на база методиката на МОСВ за изчисляване на емисиите на вредни вещества във въздуха по балансови методи. Емисиите на замърсителите се определят по формулата:

Е = ЕF x A

където:

Е – емисия на определен замърсител, получена в съответни количества;

ЕF – емисионен фактор (коефициент), които е относителна мярка и представлява емисия, отнесена към единица количествена характеристика, която определя адекватно конкретната дейност;

А – статистическа величина, която е количествена характеристика на дейността (продукция, изгорено гориво, глава добитък, площ, суровина и т.н.).

Емисионните фактори (EF) са съответно:

EF (СН4) = 0,078 кг/птица/год.

EF (N20) = 0,02 кг/птица/год.

EF (NH3) = 0,37 кг/птица/год.

EF (РМ10) = 0,047 кг/птица/год.

Инсталацията не е работила на пълен капацитет и отгледаните птици са 20 230 бр. Това е статистическата величина (А).

Емисиите (Е) за  2009 г. са както следва:

Е (СН4) =  1557,94 кг/год.

Е (N20) =  404,6 кг/год.

Е (NH3) = 7485,1 кг/год.

Е (РМ10) = 950,81 кг/год.

Колона 1b

На площадката в гр. Славяново, община Плевен, собственост на “Галус Къмпани”ООД, отпадъчни води от производството не се образуват.

Битово-фекалните отпадъчни води, формирани от битовата сграда се отвеждат във водоплътна изгребна яма.

Почистването на водоплътната  изгребна яма и извозването на отпадъчните води се извършва съгласно Условие 10.2.2.

Колона 1с

Площадката не е източник на замърсяване на почви и подземните води. Съхранението на отпадъци, спомагателни материали и горива се извършва по начин, който не предполага проникването на вредни вещества в почвите и подземните води.

Няма поставено условие за докладване на замърсителите по Условие 13 от КР.

- 4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Таблица 2: Емисии в атмосферния въздух

| Параметър* | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| - Всяка емисия*, докладвана в таблица 1. колона 1 | - - | - - | - - | - | - | - |
| Метан (СН4) | - kg/y | - - | - - | 1557,94 | веднъж годишно | 100% |
| Диазотен оксид (N20) | - kg/y | - - | - - | 404,6 | веднъж годишно | 100% |
| Амоняк (NH3) | - kg/y |  |  | 7485,1 | веднъж годишно | 100% |
| - Прах/ФПЧ10 | - kg/y | - - | - - | 950,81 | веднъж годишно | 100% |
| - Други** | - - | - - | - - | - | - | - |

КР поставя условие единствено по отношение дебита на технологичните и вентилационните газове към производствените халета. Той, от своя страна, се определя от дебита на вентилаторите. За 2009 г. дебитът на вентилаторите не е променян.

Технологичните и вентилационните газове са в съответствие с посочените стойности в Условие 9.1.2.

Операторът докладва че:

- на територията на площадката няма пречиствателни съоръжения за отпадъчни газове;

- не са извършвани емисионни измервания, тъй като на площадкатя няма обособени изпускащи устройства. Отработеният въздух напуска производствените халета посредством вентилатори, които не са свързани във вентилационна система с общо изпускащо устройство;

- не са установени неорганизирани емисии, както и миризми извън територията на площадката;

- на площадката не се употребяват разтворители и затова не се отделят емисии на летливи органични съединения.

Изготвени са и се прилагат инструкциите по Условия 9.2.2., 9.2.3. и 9.3.3.

Изпълняват се мерки за минимизиране на емисии на прахообразни вещества при извършване на товароразтоварни дейности.

Не са получавани оплаквания за миризми.

Годишните количества на замърсителите съгласно ЕРИПЗ са изчислени и докладвани в Таблици 1 и 2 към настоящия доклад. Те са изчислени в съответствие с Методиката по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Докладване по Условие 9.5.2.6.:

- максималният дебит на отпадъчните газове се определя от дебита на вентилаторите, който не е променян и отговаря на Условие 9.1.2;

- операторът съхранява информацията за веществаща, които се докладват по ЕРИПЗ;

- документацията по отношение неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се съхранява на площадката;

- за момента няма оплаквания от миризми, в резултат от дейности, извършвани на площадката;

- данни за емитираните количества замърсители във въздуха за единица продукт (1000 птици/жизнен цикъл):

| Замърсител | Емисии за единица продукт (кг) |
| --- | --- |
| Метан (СН4) | 77,01 |
| Диазотен оксид (N20) | 20 |
| Амоняк (NH3) | 370 |
| - Прах/ФПЧ10 | 47 |

- 4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води

В КР не се разрешава пряко заустване на отпадъчни води от площадката, поради което не са поставени индивидуални емисионни ограничения и изискване за докладване на емисиите.

На площадката се образуват единствено битово-фекални отпадъчни води, формирани от битовата сграда, които се отвеждат във водоплътна изгребна яма.

Почистването на ямата се извършва от външна фирма чрез специализиран транспорт.

Заради характера на отпадъчните води и начина на отвеждането им не се правят емисионни измервания.

Таблица 3: Емисии в отпадъчни води

| Показател | Единица на величината | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1. колона 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | - | - | - | - |
| рН | - | - | - | - | - |
| Неразтворени вещества | - | - | - | - | - |
| БПК | - | - | - | - | - |
| ХПК | - | - | - | - | - |
| Други** | - | - | - | - | - |

През 2009 г. не са установени течове от водопроводната и канализационната мрежа.

Изготвени са инструкциите, изискващи се по Условия 10.3., 10.3.1. и 10.4.2. Изготвен е дневник за поддръжка и проверка на канализационната мрежа.

- 4.4 Управление на отпадъците

Таблица 4: Образуване на отпадъци от цялата площадка

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съот вет стви е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР t / единица продукт | Реално измерено t / единица продукт |  |  |  |
| Производствени отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,1 | 0,0076 | - | 0,00037 | Да | От външна вирма | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,15 | 0,0083 | - | 0,00041 | Да | От външна фирма | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0,2 | 0,0103 | - | 0,00050 | Да | От външна фирма | Да |
| Опасни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,3 | 0,00603 | - | 0,00029 | Да | От външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,1 | 0 | - | 0 | Да | От външна фирма | Да |
| Строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди,плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 0,6 | 0 | - | - | Да | От външна фирма | Да |
| Битови отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,5 | 0 | - | - | Не | От външна фирма | Да |

Таблица 5: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | не | не | “Екопак България” АД 0,0056 т | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | не | не | “Екопак България” АД 0,0057 т | да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | не | не | “Екопак България” АД 0,007 т | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | не | не | “Ни-9” ЕООД 0,00433 т | да |

Операторът е актуализирал Програмата за управление на дейностите по отпадъците.

Изготвени са инструкциите по Условия 11.2.5., 11.3.7., 11.3.8., 11.4.3., 11.5.2., 11.6.2., 11.7.2. и 11.7.3.

Събиране и приемане на отпадъците

Отпадъците, образувани на площадката, се събират разделно и съгласно нормативните изисквания.

Отпадък с код 20 01 21* се събира разделно, на закрито и на обозначено за целта място.

Временно съхранение на отпадъците

На площадката се съхраняват временно само отпадъците, посочени в КР.

Съхранението се извършва на определените за целта места и съгласно нормативните изисквания.

Временното съхранение на отпадъци с кодове 15 01 21, 15 01 02, 15 01 07, 15 01 10 и 17 01 07 се извършва разделно, на определи за целта и обозначени места, които имат трайна настилка.

Отпадък с код 20 01 21* се съхранява временно съобразно условията на КР.

Не се допуска смесване на различни видове отпадъци.

Транспортиране на отпадъците

Не се извършват дейности по транспортиране на отпадъци извън територията на площадката. Генерираните отпадъци се предават за транспортиране на външни фирми, притежаващи необходимия разрешителен документ.

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

На площадката не се извършват дейности по оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци. Отпадъците се предават на външни фирми, притежаващи необходимия разрешителен документ.

Обезвреждане на отпадъците

На площадката не се извършват дейности по обезвреждане на отпадъци. Отпадъците се предават за обезвреждане на външни фирми, притежаващи необходимия разрешителен документ.

Количествата генерирани отпадъци се документират в отчетни книги за отпадъците.

За всички отпадъци операторът притежава утвърдени работни листи за класификация на отпадъците.

Дейностите по отпадъците се документират и докладват съгласно Наредба 9/2004 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Годишните количества на генерираните опадъци са докладвани в Таблица 4 на настоящия доклад.

Докладване по Условие 11.9.4.:

- брой и обект на проверките – за оценка на съответствието с условията на КР са извършени общо 8 бр. проверки за събирането, временното съхранение и транспортирането, оползотворяването, обезвреждането и за количествата на генерираните отпадъци;

- установени несъответствия - не са установени несъответствия;

- причини – неприложимо;

- предприети мерки/мерки, които ще се предприемат – неприложимо.

Условие 11.9.7. - отпадъците се съхраняват по начин, недопускащ постъпването на вредни вещества в почвите.  Площадката не попада в обхвата на Регламент 166/2006. Не се извъшват дейности с отпадъци, касаещи почвите. Извън площадката не се изнасят отпадъци в количества, превишаващи праговите стойности по ЕРИПЗ.

Управление на странични животински продукти

Страничният животински продукт тор не се съхранява на територията на площадката, а се предава на земеделски производители.

Изготвена е инструкцията по Условие 11А.2.

За 2009 г. са образувани 39,700 т тор.

| Страничен животински продукт | Лица, на които е предаден | Количество |
| --- | --- | --- |
| тор | Транс Агро 2008 ЕООД – земеделски производител | 39,700 т |

В приложение е представен договор за предаване на торта с Транс Агро 2008 ЕООД.

- 4.5 Шум

Характерът на дейността не допуска високи нива на шум, тъй като това би се отразило негативно върху продуктивността на животните.

Граничните стойности на еквивалентно ниво на шум съгласно КР с № 277-НО/2008 г. са, както следват:

- По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

-  вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

- В мястото на въздействие (най-близката граница на жилищна зона):

- дневно ниво - 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво - 45 dB(A).

Таблица 6: Шум

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А) | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

Изготвени са инструкциите по Условия 12.2.2. и 12.2.3.

Протоколите от измервания на шума се съхраняват на площадката.

Докладване по Условие 12.3.3.:

- оплаквания от живущи около площадката - не са постъпвали оплаквания;

- резултати от извършени наблюдения - през 2009 г. не са правени измервания нивата на шум, предприети са действия за осъществяването им;

- установени несъответствия и коригиращи действия – неприложимо.

- 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Площадката не е източник на замърсяване на почви и подземните води. Съхранението на отпадъци, спомагателни материали и горива се извършва по начин, който не предполага проникването на вредни вещества в почвите и подземните води.

Таблица 7: Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води. съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

В КР не са дадени условия по отношение мониторинга на подземни води.

Таблица 8: Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР* | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

В КР не са дадени условия по отношение мониторинга на почви.

Изготвени са инструкциите по Условия 13.2. и 13.4. Изготвени са дневници за:

- отстраняване на разливи на вредни и опасни вещества на производствената площадка;

- установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Товаро-разтоварните дейности се извършват само на определените за целта места.

Условие 13.7.1.1. - на площадката няма открити тръбопроводи и оборудване, от които биха могли да възникнат течове и разливи.

Условие 13.7.2. – през 2009 г. не са установени разливи и/или изливания на вредни и опасни вещедства върху производствената площадка.

През 2009 г. не са възниквали аварийни случаи на площадката.

- 5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Тъй като инсталацията е в съответствие с НДНТ и законодателството по околна среда не се налага изпълнението на програма за привеждане в съответствие.

- 6.  Прекратяване работата на инсталации или част от тях

Поради изменение в дейността на площадката, операторът е изпратил запитване до МОСВ относно действията, които трябва да бъдат предприети. Съгласно получените указания на МОСВ, следва да се отмени действието на КР, тъй като в следствие на промените, площадката излиза от обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Причини за прекратяване

Промяната в дейността включва отглеждане на родители за бройлери вместо отглеждане на бройлери. При това капацитетът на инсталацията от 140000 места за птици ще достигне 33000 места за птици. Хале №7 няма да бъде използвано.

План за прекратяване

Изготвен е План за прекратяване дейността на хале №7 със срок за приключване на дейностите по него – 27.11.2009 г. Планът е представен в РИОСВ-Плевен с Вх.№ 4562 / 01.12.2009 г.

С Констативен протокол КР-2/18.03.2010 г. РИОСВ-Плевен установява, че на площадката на „Галус Къмпани” ООД в гр. Славяново, не се извършват дейности в обхвата на Приложение №4 от ЗООС.

- 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

- 7.1 Аварии

Таблица 9: Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

На площадката се спазва вътрешен авариен план.

Изготвени са инструкциите по Условия 14.2. и 14.4., както и дневник за възникнали аварийни ситуации на производствената площадка.

През 2009 г. няма възникнали аварийни ситуации в дейността на “Галус Къмпани” ООД, гр. Костинброд  на площадката в гр. Славяново.

- 7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Таблица 10: Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2009 г. не са постъпвали оплаквания и възражения свързани с дейността на инсталацията.

- 8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверяваме   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено комплексно разрешително № 277-НО/2008 г. на Инсталация за отглеждане на птици, гр. Славяново, община Плевен; оператор - “Галус Къмпани”ООД, гр. Костинброд.

Не възразяваме срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: …………………………                        		Дата: ………………

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: Анелия Георгиева

Длъжност в организацията: Управител