„ГРАДУС 1” ООД    ПАНАГЮРИЩЕ

площадка гр. чирпан

годишен ДОКЛАД

2009 г.

За изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

комплексно разрешително

№  283-НО/2008 год.

МАРТ  – 2010 год.

гр. СТАРА ЗАГОРА

3.1. Увод

- Наименование на инсталацията;

„Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери)”

- Адрес по местонахождение на инсталацията;

„Градус 1” ООД гр. Панагюрище, Птицеферма Ягъч, общ. Чирпан

- Регистрационен номер на КР; - № 283-НО/2008 год.

- Дата на подписване на КР; - 08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР; - 15.11.2008 г.

- Оператор на инсталацията; „Градус 1” ООД гр. Панагюрище, Птицеферма Ягъч, общ. Чирпан;

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора;

Градус 1” ООД, Гр. Панагюрище, Област Пазарджик, Ул. „Петко Манчев” № 25

- Лице за контакти : Стойка Денчева – зам. Управител;

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

„Градус 1” ООД, Кв. Индустриален  Птицекланица «Градус» , гр. Стара Загора 6000, тел. 0887 745170

- Кратко описание на всяка от дейностите (процесите), извършвани в инсталацията;

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици е организирана като комплекс от сгради (халета), обединени в отделни единици, наречени центрове. На разглежданата  площадката са обособени пет центъра, за интензивно отглеждане на бройлери – Центрове 1 и 2 (обединени), състоящи се от общо  5 сгради, Център 3 – 6 сгради, Център 4 – 7 сгради и Център 5 – 6 сгради.

Сградите представляват масивна конструкция, изградена върху бетонова основа. Покрива е двускатен, изолиран и направен от отразяващ светлината материал за намаляване на проводимостта (кондукция) на слънчевата топлина.

Изолацията  на  покрива  е изпълнена  от    10  см материал с изолиращи свойства.

Системата за отопление се състои от две  печки на твърдо гориво във всяко хале (сграда). Използва се само през зимния период, когато е необходимо подгравяне на средата, с цел осигуряване на оптимален разтеж.

Вентилационната   система   има за цел  да   подсигури   достатъчно   количество кислород и да поддържа оптимални условия и температура за птиците. Прилага се комбинирана система, състояща се от покривни и осеви вентилатори, осигуряващи общ дебит на вентилационните газове 170000 Nm3/h за всяко хале.

Осветлението   осигурява   равномерно разпределение на светлината на нивото на пода.

Системите за поене използват чиста студена вода за задоволяване на потребностите на птиците. Инсталирани са нипелни поилки от затворен тип. Нипелите с висок дебит работят при препоръчителна норма от 80 до 90 мл/мин. Те осигуряват наличието на една капка вода на върха на нипела и са снабдени с чаши за събирани на евентуална изтичаща от нипела вода. Нипелите с нисък дебит работят при препоръчителна норма от 50 до 60 мл/мин. Те обикновено не са снабдени с чаши като налягането на водата е нагласено да поддържа ново на дебита съобразен с нуждите на бройлерите.

Годишно в една сграда е възможно се отглеждат до 6 партиди. Предвиждат се между 12 и 14 дни депопулация на сградите, по време на които се изнася старата постеля и се почиства.

Най-общо един жизнен цикъл се състои от две фази – фаза на популация (около 45 дни) и фаза депопулация (12-14 дни). Фаза «популация» стартира от момента на зареждане на халето (сградата) с птици. През тази фаза се извършва захранване и угояване на птиците с фураж, водопоене, през зимните периода се изразходва топлоенергия за поддържане на жизнеспособността на стадата – влагат се дървен материал и брикети /въглища/, генерират се битово-фекални води във водоплътните ями. Фаза «популация» завършва с изпразване на халето и подаване на отгледаните бройлери към кланица.

След преминаване на таза първа фаза, следва фаза «депопулация», през която помещенията се почистват от образуваната смес от постеля и тор, изнасяне на торовата постеля, дезинфекция на помещенията, поддръжка на инсталациите.. Като послетя се използва слама, късове амбалажна хартия, талаш или смеси от тях. Образуваната суровина се транспортира до съответното торище, където се съхранява определен период от време за да се компостира (процеси на разлагане на органичните съединения, до по-прости, който се усвояват от растенията; процеси на минерализация). Празното помещение се обработва с дезинфектанти, за да се предотврати евентуално предаване на заразни болести от една партида на друга. Образува се основното количество отпадъци. Периода се използва за поддръжка на системите за хранене, поене, вентилация и осветление. Извършва се цялостен оглед на оборудването, последвано от окончателно сухо почистване на помещенията. Следват процеси на зареждане с нова свежа постеля, доставка на фураж и спомагателни материали.

Зареждане на птици

Отглеждане на птици

Клане на птици

Почистване

Дезинфекция

Подготовка за зареждане

ФАЗА „ПОПУЛАЦИЯ”

ФАЗА „ДЕПОПУЛАЦИЯ”

- Производствен капацитет на Инсталацията;

Съгласно Условие 4 от КР максималния капацитет на инсталацията е  528 000 бр. птици за един жизнен цикъл.  Всъщност това е максималния брой места за отглеждане на птици в птицефермата. Отчитайки спецификата на произвежданата продукция следва да се има в предвид, че под „годишно производство” се разбира броят отглеждани птици в инсталацията в рамките на докладваната година.

В контекста на Условие 6 /Тълкуване/ от Комплексното разрешително,  „месечна произведена продукция” е броя налични птици, угоявани на площадката, тъй като производството на тези птици не може да завърши в рамките на един месец. Тогава годишното производство ще бъде  сума от месечните количества произвеждана продукция.

В изпълнение на Условие 4.2. Операторът докладва производството на инсталацията за периода на докладване:

Наличната отглеждана продукция в инсталацията за отчетния период 01.01.2009 – 31.12.2009 г. е  5140  единици продукт.

Производството на птици е процес, който не може да бъде завършен в рамките на един месец, тъй като неговата продължителност варира от 45 до 60 дни, а по някога и повече, в зависимост от особеностите на стадото. Освен това зареждането на халетата не става едновременно, а в различни дни от седмицата. Често срещани са случаите, при който в рамките на един месец попадат 2 партиди с различен брой птици в стадата (например 100 000 птици, предадени за клане на 10 декември 2008 и последващо зареждане на 85 000 птици на 22 декември).

Важно е да се отчете факта, че заложените в даден месец (например ноември) птици консумират вода, енергия и  храна и следващия (декември) месец, като крайната продукция се получава едва в края на популационната фаза. Ако Операторът спази този метод на отчитане на произведена продукция, то следва да се отбележи, че в края на месеца, в който е заложена партидата (месец ноември) фактически не е произведена продукция (не са предадени птици към кланицата, тъй като не са достатъчно угоени), но са консумирани вода, електро- и топлоенергия. Този метод на отчитане би компрометирало прилагането на комплексното разрешително.

Ето защо Операторът разработи методика, базирайки се на BAT и BREF документите, която дефинира понятието произведена продукция да се приравни към понятието налична (произвеждана) за отчетения месец продукция, тъй като именно този брой птици са реалните консуматори на вода, енергия, спомагателни материали и храна!

За достоверни се приемат данни за наличните птици към първо число на отчитания месец.

- Организационна структура на дружеството, отнасяща се до управлението на околната среда;

Дружеството има изградена организационна структура по управлението на околната среда. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговарящи по вземане на решения, относно отстраняване на възникнали несъответствия. Определени са отговорните специалисти и служители отговарящи по контрола на резултатите от отстраняване на възникналите несъответствия. Взаимодействията на отделните служители се описват със следната организационна диаграма:

УПРАВИТЕЛ

ЗАМ.УПРАВИТЕЛ

ЕКОЛОГ

ЗООИНЖЕНЕР

ЕЛ.ТЕХНИК

МЕХАНИК

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – гр. Стара Загора 6000, гр. Стара Загора, ул. „Стара планина”№ 2;

През отчетния период  е извършена една  проверка по изпълнение на условията в КР № 283-НО/2008г. от страна на Компетентния орган - РИОСВ Стара Загора. Не са направени предписания в констативния протокол от проверката.

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията;

Басейнова дирекция, „Източнобеломорски район”,  център Пловдив

4000, гр. Пловдив, ул. „Булаир”, № 26.

3.2. Система за управление на околната среда:

Чрез прилагане на СУОС, Дружеството се стреми, да извършва цялостна оценка на всички дейности на площадката, чрез съпоставяне на текущите разходи на спомагателни материали, горива, енергия и вода и произведената продукция. Използването и внедряването на по-нови технологии на отглеждане и по-добро техническо оборудване е една от целите за намаляване количеството на генерирани отпадъци за опазване на околната среда и опазване здравето на хората.

- Структура и отговорности:

Съгласно Условия 5.1.1 и 5.1.2 са определени персонално отговорностите на длъжностните лица от дружеството, определени в поименен списък за всяка задача в СУОС.

- Обучение:

Във връзка с изпълнение на Условие 5.2.1. е разработена годишна програма за обучение на персонала според определените потребности. Годишната програма се актуализира при промяна на потребностите от обучение.

През отчетния период на 2009 г., съгласно плана за обучение е проведено  обучение и запознаване на длъжностните лица с практическото прилагане на комплексното разрешително, структурата и отговорностите на персонала, пряко ангажиран с изпълнение на условията в разрешителното.

- Обмен на информация:

В дружеството има изготвен списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и адресите за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР. Списъкът е раздаден и доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на разрешителното, същият е лесно достъпен за всички служители.

В дружеството има разработен и поддържан актуален списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията в разрешителното, техните пълни адреси и начини за контакти (включително за спешни случаи).

- Документиране:

В дружеството се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията.

Всички документи, включително инструкциите изисквани в КР са документирани и се съхраняват на площадката от съответно отговорно лице, както на електронен, така и на хартиен носител.

- Управление на документи:

Всички документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Налице е актуален списък, в който е записано, на кого от персонала/ отговорните лица какъв документ е предоставен.

- Оперативно управление:

На площадката има разработени, изготвени и одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка изисквани в КР. Инструкциите се съхраняват на площадката на хартиен носител и се предоставят редовно на компетентния орган при поискване. Електронните версии на инструкциите, списъците и дневниците се съхраняват при Еколога.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

В Дружеството се прилагат утвърдени инструкции, които имат за цел да определят организацията и реда за действия при:

  - Периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите показатели (вода, енергия, спомагателни материали, горива, образувани отпадъци) с определените в КР ограничителни условия.

  - Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

В Дружеството е налице набор от всичките необходими Инструкции, Планове за действия при аварии, списъци, схеми и видове технически и помощни средства за противодействия на възможните аварии и тяхното предотвратяване.

Контролът на аварийните ситуации се осъществява от Ръководството на дружеството. При необходимост се търси  съдействие от специализираните органи.

- Записи:

На площадката се документират и съхраняват всички данни от наблюдението на техническите и емисионните показатели и резултатите от оценката на съответствие с изискванията по условията в КР. Изготвен е списък с всички документи доказващи съответствие с условията на КР.

- Докладване:

Ръководството на Дружеството изготвя и предоставя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за съответната година на хартиен и електронен носител, като спазва стриктно необходимите срокове.

- Актуализация на СУОС:

Същата се преразглежда ежегодно и при необходимост се актуализира, за да се гарантира поддържане на постигнатото ниво по отношение на околната среда.

3.3 Използване на ресурси

Операторът осъществява контрол за ефективно използване на енергията и минимизиране употребата на ресурси, като редовно следи за ефективността на производствената дейност по отношение употребата на вода, енергия, спомагателни материали и горива.

3.3.1. Използване на вода

Операторът използва вода за производствени и санитарно-битови нужди от един собствен водоизточник - сондажен кладенец ТК, намиращ се в имот № 000866 в землището на гр. Чирпан, Област Стара Загора. Водоползването се извършва  при издадено актуално разрешително за водовземане, съгласно Закона за водите и при спазване на условията в него. Водочерпенето се извършва от 2 помпи, които нагнетяват свежа вода към водонапорен буферен резервоар с обща вместимост 200 м3 от където се разпределя посредством водопреносна мрежа по сградите.

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

През настоящата година  са извършени 12 проверки за състоянието на водопроводната мрежа и установяване и отстраняване на течове, по смисъла на условие 8.1.6.3 от КР. Констатиран е един теч от захранваш водопровод на Център 1. Причина за теча е запушен воден филтър. Теча е отстранен, повредения участък е подменен.

Съгласно инструкция за измерване и документиране  на изразходваните количества вода за производствени нужди по Условие 8.1.6.1 и направената оценка на съответствието по Условие 8.1.6.2 от КР, е констатирано съответствие на измерените водни количества с определените такива в КР разходни норми. Операторът разполага със записи на необходимите данни  за изразходваните количества вода през отчетния период на 2009 г. Съгласно условие 8.1.7.1. Операторът докладва:

-  Годишната консумация на производствена вода за единица продукт на инсталацията отчетения период на 2009 г., е 5,75 m3/1000 бр. птици.

По Условие 8.1.7.2. не са констатирани несъответствия с измерените, респ. изразходвани количества вода за производствени нужди. Поради липсата на  несъответствия  не са предприемани и планирани коригиращи действия.

Използването на вода през отчетния период на ГД е отразен в Таблица 3.1.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР * | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 бр. собствен сондажен кладенец ТК | - | 6,5 m3/1000 бр. птици | 28880,87m3 | 5,75 m3/1000 бр. птици | Да |

* колона 2 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително не е записана разходна норма за година. Документа регламентира единствено разходна норма за единица продукция.

3.3.2. Използване на енергия

Ръководството на Дружеството периодично оценява енергоемкостта на инсталацията и предприема мерки, целящи достигане на оптимални норми на консумация при експлоатация на съоръженията.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване разхода на електроенергия.

Основните консуматори на електроенергия в инсталацията са системите за осветление и вентилация, от чиято работа в значителна степен зависи качеството на получаваната продукция.

Съгласно Условие 8.2.2.1 от КР  се водят записи за отчитания месечен разход на електро- и топлоенергия за площадката. Тъй като разходите за електроенергия за битови нужди е пренебрежимо малка не се извършва отделно отчитане, а се прибавя към енергията, изразходвана за промишлени нужди.

Основен консуматор на топлоенергия са производствените халета. Топлоенергия е необходима през студените зимни дни с цел запазване жизнеността на птиците. Дружеството е организирало отоплителната система посредством използване на печки на твърдо гориво. Разположени са по 2 броя печки в едно хале. Печките работят непрекъснато – 24 часа в денонощие.

Във връзка с изпълнение на Условие 8.2.1.2, Операторът е разработил инструкция за изчисляване на топлоенергията, използвайки формулата:

Q =  A + B – C

Q – необходима за отопление на птиците топлина,общо, мВт

A – средно отделена топлина от птиците мВт/ч

B – топлина за подгряване на помещението мВт

C – топлинни загуби на помещението мВт/ч

По данни от практиката и технологията опитно е установено, че топлинните загуби С за един час са приблизително равни по абсолютна стойност на средно отделената топлина от птиците А, при което показателите С и А могат да се пренебрегнат.

Тогава необходимата топлина за отопление се изразява като топлината отделена от топлоизточниците (печките) за подгряване на помещението и поддържане на тази температура.

Следователно е в сила равенството Q =  В = N . h . M . λ , мВт

Където:

N – брой дни, в които са работили отоплителните устройства

h – брой работни часове на отоплителните устройства

M – брой работили отоплителни устройства (печки)

λ  - топлинна мощност на една печка, мВт/час

Съгласно условие 9.1.2. инсталацията разполага с 48 отоплителни устройства с единична топлинна мощност 0,07 мВт/ч.

Съгласно условие 8.2.3.2 от КР, през отчетния период количествата на консумираната електроенергия и топлоенергия са в съответствие с разрешените стойности в КР.

Във връзка с Условие 8.2.2.2 от КР, резултатите от прилагането на Инструкцията за оценка на съответствието на документираните количества ел. енергия с определените такива с условията на КР разходни норми, са налице данни за отчетения период. Извършва се ежемесечно оценяване на консумацията на електро- и топлоенергия с разрешените норми в КР.

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 Операторът докладва:

За отчетения период на 2009 г. Дружеството е изразходвало 0,1217 мВт електроенергия за единица продукт и 3,4 Мвт топлоенергия за единица продукция.

Резултатите от потреблението на електроенергия са отразени в Таблица 3.2а, а на топлоенергия – в таблица 3.2б

Таблица 3.2а

| Електроенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Договор с “Електроразпределение” гр. Чирпан | 0,1223 MWh/1000 бр. птици | 0,1217 MWh/1000 бр. птици | Да |

Таблица 3.2б

| Топлоенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 бр. отоплителни устройства /печки/ | 3034 MWh/1000 бр. птици | 3,4 MWh / 1000 бр. птици | Да |

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага писмени и утвърдени инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и горива използвани в инсталацията за интензивно отглеждане на бройлери.

В изпълнение на Условие 8.3.2.1 се извършва ежемесечно отчитане консумацията на спомагателни материали и горива.

Във връзка с Условие 8.3.2.2 от КР, резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини и горива с определените такива в Условията на КР, през отчетния период няма установени несъответствия и не са предприемани мерки за извършване на коригиращи действия за отчетения период.

Предвид спецификата на прилаганата технология е важно да се има предвид при оценяване на годишния доклад, че не всеки месец се използват спомагателни материали, поради цикличността на технологията! Така например дезинфектанти се използват само при начало на фаза „депопулация” . Във фаза „популация”, която продължава повече от един месец, не се консумират спомагателни материали.

По  същия начин е поставен и въпросът с употребата на горива. Те се използват само във фаза „Популация”.

По Условие 8.3.3.1 Оператора докладва съответствие на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното.

Информацията за използваните спомагателни материали и горива са отразени в Таблица 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

* Забележка: Операторът няма  определени разходни норми в КР за употреба на суровини.

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР* | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриева основа /сода „Каустик/ | 4,752 t/y | - | 4,7 t | 9,14.10-4 t | Да |
| СИД 20 | 1584 l/y | - | 718 l | 0,14 l | Да |
| СИД 2000 | 678 l/y | - | 246 l | 0,048 l | Да |
| Калциев дихидроксид /гасена вар/ | 21,558 t/y | - | 14,5 t | 2,82.10-3 t | Да |
| Формалин /воден разтвор на формалдехид/ | 4,752 t/y | - | 0,15 t | 2,9.10-5 t | Да |

* колона 3 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително не е записана разходна норма за единица продукция.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища | 546 t/y | - | 420 т | 0,08 т | Да |
| Дървен материал | 5670 m³ | - | 3716 м3 | 0,72 м3 | Да |

* колона 3 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително не е записана разходна норма за единица продукция.

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Операторът съхранява спомагателните материали натриева основа, СИД 20, СИД 2000 и формалин на закрита площадка с трайно изградена настилка – бетонен под, стабилни стени и покривна конструкция, резистентни на съхраняваните химикали. Складът няма гравитачна връзка с канализацията. Поради силно дразнещото действие на формалиновите пари, и във връзка с изискванията на информационните листи за безопасност (ИЛБ) е осигурена естествена вентилация на помещението.

На площадката са осигурени всички информационни листи за безопасност за съхраняваните вещества. Персоналът е запознат със съдържанието им. Всички вещества се съхраняват в оригинални опаковки, етикетирани от производителите, съгласно  Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Горивата – дървесина и въглища се съхраняват на купи на специално обособена за целта открита площадка, съгласно условие 8.3.4.3 и условие 8.3.4.4. Операторът е разработил и утвърдил инструкция, съгласно условие 8.3.4.5 поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират съгласно условие 8.3.5.1.

Съгласно Условие 8.3.3.1. е налице съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. По условие 8.3.6.1. са извършени 12 проверки, относно съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията, при което не са констатирани несъответствия и по тази причина не са предприемани коригиращи действия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Комплексното разрешително не вменява задължение на Оператора за извършване на  собствен мониторинг на газовите емисии на отоплителните устройства. Изпусканите организирано вентилационни газове имат произход на газове генерирани в работна среда. Същите не се класифицират като  технологични газове и следователно са извън обхвата на мониторинга.

Собствен мониторинг се предвижда посредством изчисляване на годишните количества на замърсителите по Таблица 9.5.1, съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и във връзка с изпълнение на Условие 9.5.1.1.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Оценката на вредните емисии от площадката в  атмосферния  въздух,

водните обекти, канализационната система и почвата са докладвани в Таблици 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8, с което е изпълнено Условие 9.5.1.1 и Условие 9.5.2.5.

На територията на площадката не се образуват промишлени отпадъчни води. Операторът отвежда самостоятелен поток битово-фекални отпадъчни води (формирани от битовите сгради, ремонтни работилници, ветеринарна служба с аптека и аутопсионна) в 4 бр. водоплътни ями.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Работата на инсталацията за отчетения период на 2009г. се осъществява единствено при използване на вентилационните системи и изпускащи устройства, посочени в Таблица 9.1.2. на разрешителното при спазване на условие 9.1.1, като максималните дебити на изпускащите устройства не надвишават определените такива.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им, съгласно Условие 9.2.2.

Във връзка с изпълнение на Условие 9.2.3. Операторът прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

По Условие 9.5.2.6., във връзка с Условия 9.5.2.3. и 9.5.2.4. Оператора докладва, че не са регистрирани излъчвания на интензивно миришещи вещества и няма постъпили оплаквания от интензивно миришещи вещества. По тази причина не се е налагало да се предприемат мерки за намаляване на неорганизирани емисии и няма документирани оплаквания .

С цел изпълнение на Условие 9.3.3. Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

През отчетния период няма установени несъответствия. В Дружеството се контролират и потенциалните възможности за възникване на източници на неорганизирани емисии във въздуха. През отчетния период на 2009г. не са регистрирани неорганизирани емисии от работата на инсталацията. По Условие 9.5.2.1., във връзка с Условие 9.5.2.6. за 2009г не е превишаван дебита на отпадъчните газове, емитирани от изпускащите устройства, определени в Условие 9.1.2.

Резултатите от изчисленията на годишните количества замърсители съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са отразени в Таблица 1  на ГД.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На територията на площадката от работа на инсталацията не се образуват замърсители на водите. Характерът на технологичния процес е такъв, че не се образуват отпадъчни води. Технологично водата се използва само за поене на птиците. За отчетения период на площадката не са се използвали охлаждащи води (използва се оросяване на халетата само през летния период).

На площадката се генерират само емисии битово-фекални води, който се заустват в 4 бр. водоплътни ями. При запълване периодично те следва да се изпомпват от фирма, съгласно сключен договор.

По изпълнение на Условие 10.3.1. Операторът прилага инструкция за периодична проверка и почистване на водоплътните ями за битово-фекални отпадъчни води. За отчетения период на 2009 г. са образувани  24 м3 отпадъчни води във водоплътните ями. За периода на докладване е извършвано почистване на 4-те ями, като са предадени за обезвреждане всичките образувани отпадъчни води.

Налице са разработени и утвърдени инструкции, съгласно условия 10.4.1. и 10.4.2. За периода на докладване Операторът  е извършил 12 проверки за състоянието на водоплътните ями, при което не са констатирани несъответствия.

На площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в повърхностни водоеми. Такива водоеми не съществуват в близост до площадката.

4.4. Управление на отпадъците

“Градус 1” ООД Панагюрище, площадка Чирпан разполага с утвърдена Програма за управление на отпадъците. Разработена е в съответствие с изискванията на чл.29, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците и нормативната уредба в Р България. Съобразена е с националната политика на страната и стратегията на МОСВ по управление на отпадъците.

Съгласно Условие 11.1.2. в срок до 15 май 2009г. Операторът следва да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците. Условието е изпълнено, програмата е изпратена за утвърждаване в РИОСВ Стара Загора /писмо вх.№1954/07.05.2009г/ и е утвърдена от компетентния орган /писмо изх.№КОС-18-1954/08.05.2009г./

На площадката от работата на инсталацията се генерират следните видове отпадъци:

| Отпадък | Код |
| --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | 20 01 36 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 |

В предвид на горното, на територията на дружеството е обособена площадка (1) и складово помещение (2) за временно съхранение на генерираните по време на работа  производствени и опасни отпадъци. Изградената площадка е с трайна настилка от бетон, върху която се извършва временно съхранение на отпадъците с не опасни свойства.

С цел избягване на смесване на отделните отпадъци площадката е секционирана, като са поставени табели с наименованията на отпадъците и техните кодове по Наредба 3 за класификация на отпадъците.

За временно съхранение на опасни отпадъци е обособен закрит склад, с резистентен бетонов под, без връзка с канализацията. Достъп до склада има лице, определено със заповед. Акумулаторните батерии и луминесцентните лампи, образувани през отчетения период се съхраняват в метални контейнери, като за лампите е осигурено минимум 2 грама сяра за килограм лампи. За обработка на разлив от акумулаторен електролит е осигурен адсорбент – хидратна вар.

Осигурена е вентилация под естествена тяга и необходимите табели, съгласно условие 11.2.4.

Класифицирането на отпадъците, начина на третиране, както и общо образуваните количества са докладвани и отразени във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

По изпълнение на условие 11.7.1 се извършва ежемесечно отчитане на образуваните и предадени отпадъци. За отчетения период Дружеството е образувало 250 т странични животински продукти – отработена торова постеля.

По Условие 11.8.2 са охарактеризирани отпадъците, предназначени за обезвреждане чрез депониране.

Във връзка с изпълнение на Условие 11.9.4 за отчетения период на 2009г.  са извършени 12 проверки, като не са установени несъответствия с инструкциите за събиране временно съхранение, транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, както и инструкцията за поддръжка на площадките за отпадъци.

По изпълнение на Условие 11.А.4.2. Оператора докладва, че за обследвания период на 2009 г. са извършени 12 проверки за налични несъответствия по условията на съхранение на тора и състоянието на площадката. Не са отчетени несъответствия. За периода на докладване не е предаван тор за оползотворяване.

За отчетния период количествата на образуваните отпадъци от производството на единица продукт са в съответствие с разрешените количества отпадъци в разрешителното. Същите се водят на отчет като се следи тяхното количествено нарастване, периода на временното им съхранение и третиране.

Води се необходимата документация, съответстваща с изискванията на нормативната уредба и условие 11.4.2 от комплексното разрешително, свързана с производствените и опасните отпадъци.

Данните по Условие 11.9.2. за образуваните годишни количества (за периода на докладване) е представен по-долу:

| Отпадък | Количество t/y |
| --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 20.15 |
| Хартиени и картонени опаковки | 0 |
| Пластмасови опаковки | 0.07 |
| Опаковки от дървесни материали | 0 |
| Стъклени опаковки | 0 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 0.08 |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | 0.0254 |
| Оловни акумулаторни батерии | 0 бр. |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 67 бр. |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 0.4 |
| Смесени битови отпадъци | 1.2 |
| Утайки от септични ями | 0 |

Във връзка с Условия 11.7.1, 11.7.2 и 11.7.3 от КР, резултатите от прилагането на инструкциите за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените в КР количества, както и измерването и документирането на месечните, респ. годишни количества не са констатирани несъответствия с установената в разрешителното норма.

Информацията за действията по отпадъците е отразена в Таблици 4 и 5 на Приложение 1.

Не се изпускат отпадъци извън площадката.

4.5. Шум

Съгласно условие 12.1.1 от КР на оператора е разрешено от Дейността извършвана на производствената площадка, не трябва да превишават нивата на шум както следва:

- По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

През отчетния период на 2009 г. няма постъпили, приети и регистрирани жалби и оплаквания.

Имайки в предвид голямата отдалеченост на инсталацията от жилищните зони, то тя не представлява опасност за шумово натоварване на околната среда в този район. Независимо от това, с цел опазване здравето на хората работещи на площадката и в съседните предприятия и изпълнявайки изискванията на условие 12 от КР, дружеството следва да извършва собствен мониторинг на шумовите емисии излъчвани от инсталацията.  Съгласно собствения план за мониторинг и условие 12.2.1. от КР, през отчетния период на 2009 г.  не е извършвано измерване и оценяване на общата звукова мощност излъчвана през деня и през нощта от работата на инсталацията в околната среда. Предвижда се провеждане на измервания на звуковото налягане през 2010 г.

През отчетния период не са постъпили оплаквания от наднормени шумови емисии и не са установени несъответствия с посочените в КР максимално допустими нива, и не са предприемани коригиращи действия.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

От дейността на инсталацията на площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в почвите и отпадъчните води.

Виж в т. 4.3. – Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води на ГД е докладвано изпълнението на всички условия в КР, свързани с контрола на емисиите на отпадъчните води, и прилагане инструкциите за проверка на канализационната система.

Във връзка с Условия 13.7.1.1 и 13.7.2 от КР, оператора прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Няма допуснати разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Има заведен дневник за регистриране на времето на установените разливи, тяхната площ, състав и количество на замърсителя, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него.

През отчетния период няма допуснати и регистрирани разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Не са констатирани по смисъла на Условие 13.8.1. аварийни случаи, за което и не са уведомявани РИОСВ, Басейнова дирекция, Териториалната дирекция “Гражданска защита” към Министерство на извънредните ситуации и Общинския съвет по сигурност и управление при кризи.

Информацията за опазването на почвата и подземните води от замърсяване е отразена в Таблици 7 и 8 от Приложение 1.

5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

За отчетения период не е разработвана и изпълнявана инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията в КР.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Във връзка с изпълнение на Условие 16.6 от Комплексното разрешително Оператора докладва, че за отчитания период не е прекратявал работата на инсталацията или на части от нея.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 7.1 Аварии

През изтеклия период на 2009 година не са регистрирани аварии в инсталацията и прилежащите към нея съоръжения, които да водят до:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

По условие 15.4. Операторът не е констатирал анормални режими на работа за отчетения период на 2009г.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

През отчетния период на 2009 година, в дружеството не са постъпвали оплаквания и възражения относно замърсяване на околната среда, вследствие дейността и експлоатация на инсталацията. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

Информацията е докладвана в Таблица 10 от Приложение 1.

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 283-НО/2008 г. на „Градус 1” ООД Панагюрище, площадка Чирпан.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ………………………                        Месец  Март - 2010 г.

/печат/

Име на подписващия: Иван Ангелов

Длъжност в организацията: Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители  по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърси- тел | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсите-ли извън площ. (колона 2) кg/год. | Праг за произ-водство, обработка или употреба (колона 3) кg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) кg/год. | във води (колона 1b) кg/год. | в почва (колона 1c) кg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - (51394) (С) |  |  |  |  |
| 2# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - (5139) (С) |  |  |  |  |
| 3# | 7664-41-1 | Амоняк (NH3) | 1429038 (С) |  |  |  |  |
| 4# |  | Фини прахови частици < 10 μm | - |  |  |  |  |

Стойностите на емитираните замърсители са получени на база балансови изчисления за произведенaта продукция /брой птици/.

Изчисленията на емисионните фактори за Първа група замърсители - метан са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на птици «Управление на тор по отношение на органични съединения»

с Код на процес (SNAP CODE): 100508

- Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:

| Вид добитък | EF в kg/брой животни годишно |
| --- | --- |
|  | Метан |
| Бройлери | 0,01 |

Изчисленията на емисионните фактори за Втора група замърсители диазотен оксид и ФПЧ са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на птици «Управление на тор по отношение на азотни съединения » с Код на процес (SNAP CODE): 100908.

- Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:

| Вид добитък | EF в kg/брой животни годишно |  |
| --- | --- | --- |
|  | Амоняк | Диазотен оксид |
| Бройлери | 0,28 | 0,001 |

Изчисленията на ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА от  емисиите на вредни вещества при посочените емисионни фактори се базират на утвърдената методика в РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕРИПЗ:

1. Еметан = 5139420 бр.птици х 0,01 = 51394 кг

2. Еамоняк = 5139420 бр.птици х 0,28 = 1439038 кг

3. Едиазотен оксид = 5139420 бр.птици х 0,001 = 5139 кг

Обяснителни бележки:

Съгласно изискванията на КР, Операторът следва да докладва годишни емисии ФПЧ 10.

В използваните методики за разглежданата дейност не е определен емисионен фактор по компонента ФПЧ 10.

Съглсно Условие 6.9. Оератора докладва освен годишните количества на замърсителите по ЕРИПЗ и количествата, генерирани за производството на единица продукция, както следва:

Еметан* = Еметан / 5140 единици произведена продукция = 10 кг

Еамоняк* = Еамоняк / 5140  единици произведена продукция = 280 кг

Едиазотен оксид* = Едиазотен оксид / 5140  единици произведена продукция = 1 кг

Таблица 2. Eмисии в атмосферния въздух

| Параметър | Еди-ница | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито- ринг | Съот- ветствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан | - | - | - | - | - | - |
| Диазотен оксид | - | - | - | - | - | - |
| Амоняк | - | - | - | - | - | - |
| Прах ФПЧ 10 | - | - | - | - | - | - |

Обяснителни бележки: Не приложимо.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | - | 24 | месечно | Да |
| рН | единици рН | - | - | - | - |
| Неразтворени вещества | kg | - | - | - | - |
| БПК | mg O2/l | - | - | - | - |
| ХПК | mg O2/l | - | - | - | - |
| Други** | kg | - | - | - | - |

Забележка:Не е приложимо

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Времен но съхра-нение на площад-ката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 350 m³/y | 20.15 m³/y | - | - | 1 | Със собствен транспорт. Периодично извозване до общинско депо за ТБО на град Чирпан | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,1 | 0 t/y | - | - | 1 | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,15 | 0.07 t/y | - | - | 1 | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 0,2 | 0 t/y | - | - | 1 | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | 0,05 | 0 t/y | - | - | 1 | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0,2 | 0.08 t/y | - | - | 1 | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | 20 01 36 | 0,03 | 0.0254 t/y | - | - | 1 | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 5 бр. | 0 бр. | - | - | 2 | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 200 бр. | 67 бр. | - | - | 2 | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 0,5 | 0.4 t/y | - | - | 1 | Предаване на депо за ТБО на грда Чирпан | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,5 t/y | 1.2 t/y | - | - | 1 | Предаване на депо за ТБО на грда Чирпан | да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 50 m³/y | 0 m³/y | - | - |  | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката |  | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обезвреждане на площадката |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | не | не | Собствен транспорт.Транспортира се до общинско депо за ТБО с оператор „Нелсен чистота” ООД | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | не | не | - | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | не | не | - | да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | не | не | - | да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | не | не | - | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | не | не | - | да |
| Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 | 20 01 36 |  |  | - | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* |  |  | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* |  |  | - | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 |  |  | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |  |  | Транспортира се до общинско депо за ТБО с оператор „Нелсен чистота” ООД | да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 |  |  | - | да |

За докладвания период Дружеството  е сключило договори с фирми за оползотворяване на отпадъците. На лице е договор  с оператора на общинското депо за ТБО за обезвреждане на отпадъци от пепелина и сгурия и смесени битови отпадъци чрез депониране. Сключен е договор с „ЕКОР”ЕООД за предаване на отпадъци от опаковки.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

Не е приложимо: за периода на докладване не е извършван мониторинг на звуково налягане.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не е приложимо

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не е приложимо

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не е приложимо: за докладвания период не са настъпили аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Обяснителни бележки:

През отчетния период на 2009 г. на площадката не са допуснати и регистрирани аварийни ситуации в инсталацията. В дружеството няма постъпили и регистрирани оплаквания и възражения. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.