“Оловно цинков комплекс”ад

кърджали

годишен доклад

по изпълнение на условията

от комплексно разрешително

Nо 124/2006

2009 година

ГОДИШЕН ДОКЛАД

- Увод:

- Наименование на инсталацията/ите за който е издадено КР:

“ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС” АД – гр. Кърджали

бул. “България” № 127

гр. Кърджали, 6600

- Адрес по месотахождение на инсталацията/инсталациите:

“ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС” АД – гр. Кърджали

бул. “България” № 127

гр. Кърджали, 6600

- Регистрационен номер на КР:

124/2006 г.

- Дата на подписване на  КР:

14.11.2006 г.

- Дата на влизане в сила на  КР:

14.11.2006 г.

- Оператора на инсталацията:

ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС” АД – гр. Кърджали

- Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

“ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС” АД – гр. Кърджали

бул. “България” № 127

гр. Кърджали, 6600

тел.: 0361/20333

факс: 0361/61393

e-mail: office@ock.bg.

Изпълн. Директор:  Славея Ангелова Стоянова

- Лице за контакти:

Веселина Танчева

- Адрес, телефонен номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

“ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС” АД – гр. Кърджали

бул. “България” № 127

гр. Кърджали, 6600

тел.: 0361/20364

факс: 0361/61393

e-mail: office@ock.bg.

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите:

- Инсталация за производсто на цинк и съединения на цинка, която порада в обхвата на точки т. 2.1, 2.5 а), 2.5 б), 4.2 г) и 4.2 д) от Приложение 4 на ЗООС:

- Пържене на метални руди – точка 2.1 от Приложение 4 на ЗООС;

- Производство на цинк – точки 2.5 а) и 2.5 б) от Приложение 4 на ЗООС;

- Производство на цинков сулфат – точка 4.2 г) от Приложение 4 на ЗООС;

- Производство на цинков дихлорид – прекратено;

- Производство на цинков оксид – прекратено;

- Инсталация за производсто на олово и оловни сплави, която попада в обхвата на точки 2.1, 2.5 а), 2.5 б) от Приложение 4 на ЗООС:

- Агломериране на оловна шихта – точка 2.1 от Приложение 4 на ЗООС;

- Производство на олово -  точки 2.5 а) и 2.5 б) от Приложение 4 на ЗООС;

- Производсто на олово, чрез преработка на негодни за употреба акумулатори - точки 2.5 а) и 2.5 б) от Приложение 4 на ЗООС;

- Производство на кадмий, която попада в обхвата на точка 2.5 а) от Приложение 4 на ЗООС;

- Производство на бисмут, която попада в обхвата на точка 2.5 а) от Приложение 4 на ЗООС;

- Депо за опасни отпадъци – Депо за оловна шлака и отработени филтърни платна, което попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС;

- Депо за опасни отпадъци – Депо за оловно – цинков кек, което попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС;

- Депо за опасни отпадъци – Депо за утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води, което попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС;

- Депо за опасни отпадъци – Депо за пластмасови отпадъци от амортизирани акумулатори, което попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС;

- Инсталация за производство на топлоенергия – не попада в обхвата на Приложение 4   на ЗООС;

- Депо за опасни отпадъци – Депо за износена футеровка и огнеупорни материали, набивна маса от индукционни пещи – не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;

- Инсталация за стабилизиране на ярозитни кекове – не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;

- Производствен капацитет на инсталацията/ инсталациите:

| № | Инсталации | Произведено годишно количество | Капацитет (т/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за производсто на цинк и съединения на цинка: - Пържене на метални руди | 47 467.651 | 53 000 |
|  | - Производство на цинк | 24 197.943 | 32 000 |
|  | - Производство на цинков сулфат | 329 | 2 000 |
|  | - Производство на цинков дихлорид | Производството е прекратено |  |
|  | - Производство на цинков оксид | Производството е прекратено |  |
| 2 | Инсталация за производсто на олово и оловни сплави: - Агломериране на оловна шихта | 46 660 | 90 000 |
|  | - Производство на олово | 21 336.06 | 21 000 |
|  | - Производсто на олово, чрез преработка на негодни за употреба акумулатори | 244.360 | 12 000 |
| 3 | Производство на кадмий | 93.845 | 120 |
| 4 | Производство на бисмут | - | 70 |
|  |  | Капацитет (т) |  |
| 5 | Депо за опасни отпадъци – Депо за оловна шлака и отработени филтърни платна | 9811 | 720 719 |
| 6 | Депо за опасни отпадъци – Депо за оловно – цинков кек | - | 130 000 |
| 7 | Депо за опасни отпадъци – Депо за утайки от пречиствателна станция за отпадъчни води | 4150 | 54 456 |
| 8 | Депо за опасни отпадъци – Депо за пластмасови отпадъци от амортизирани акумулатори | - | 61 655,963 |
|  |  | Капацитет (т/год.) |  |
| 9 | Инсталация за производство на топлоенергия | 44196.98 | 27 MW 262 800 т. пара/год |
| 10 | Депо за опасни отпадъци – Депо за износена футеровка и огнеупорни материали, набивна маса от индукционни пещи | 49 | 8 000 |
| 11 | Инсталация за стабилизиране на ярозитни кекове | 15 200 | 20 000 |

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

гр. Хасково

Ул. Добруджа № 14

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Гр. Пловдив, 4000

Ул. “Булаир” 26

- Система за управление на околната среда:

ОЦК – АД гр. Кърджали има сключен договор  с консултанска фирма /Българска Стопанска Камара/ за въвеждане на система за управление по околна среда и последваща сертификация по ISO 14001.

- Структура и отговорности:

- Сформиран е работен комитет под ръководството на Изп. Директор;

- Сформирана е работна група, която ще взима участие в разработването на документацията;

- Обучение:

- Проведено е обучение на кадрите от висшо и средно управленско ниво за подготовка на цялата документация, съгласно изискванията на стандарта.

Определени са значимите аспекти и въздействия върху ОС.

- Обмен на информация

Подготвена е процедура, която регламентира:

- Безпрепятствено и своевременно комуникиране на данни, информация и знания за аспектите на ОС и други изисквания на СУОС между вътрешни звена и функции, вкл., получаване, документиране и отчитане на изразени становища и предложения на персонала по ОС и СУОС.

- Обмен на информация с външни заинтересовани страни по резултатността на СУОС, значими аспекти, нормативни изисквания и друга информация по ОС.

- Управление на документите

Разработена е процедура за управлението на документите, която цел е да се дефинират правилата при създаването, изменението, утврърждаването, разпространението и архивирането на документите на Системата по качество, Системата за управление по околна среда, за да се осигури присъствието им на подходящите места и да се избегне използването на излезли от употреба документи.

- Оперативно управление:

Разработена е процедура, която  има за цел:

- Създаване, актуализиране, поддържане и прилагане на документирани инструкции за управление и контрол на процесите с цел недопускане отклонения от политиката по околна среда, общите и конкретни цели.

- Установяване на критерии за протичане на операциите в инструкциите.

- Оценка на съответствието проверка и коригиращи действия:

Разработена е процедура, която  има за цел:

- Да регламентира процедурите, прилагани за предотвратяване и отстраняване на причините за действителни или потенциални несъответствия в цялостната дейност на фирмата.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

Разработена е процедура, която  има за цел:

- Да регламентира общ ред за действия при инциденти и извънредни ситуации, свързани с въздействия върху здравето на хората и ОС.

- Определяне на риска за тяхното възникване.

- Намаляване на въздействията върху ОС.

- Преглед и промяна на плановете и инструкциите вкл., след възникване на инциденти и извънредни ситуации;

- Записи:

Разработена е процедура, която  има за цел:

- Да регламентира всички действия по поддържането, работата и съхранението на записите по ОС и техните документи.

- Докладване:

Докладването се осъществява чрез регистриране на информация и данни – записи по околна среда, които се съхраняват за целите на контрола или които се регистрират в резултат от рутинно прилаганите процедури, инструкции и или автоматизиран контрол. Тези данни предоставят информация за фактическото прилагане на изискванията (функциониране) на системата, която ще бъде взета под внимание при провеждане на наблюдения и контрол на характеристиките на околната среда, на одитите за установяване спазване на изискванията, за провеждане на оперативен и общ контрол.

- Актуализиране:

Разработена е процедура за управлението на документите, която цел е да се дефинират правилата при създаването, изменението, утврърждаването, разпространението и архивирането на документите на Системата по качество, Системата за управление по околна среда, за да се осигури присъствието им на подходящите места и да се избегне използването на излезли от употреба документи.

- Използване на ресурси :

3.1. Използване на вода:

Всички данни, съгласно условие 8.1. се документират в работни журнали.

- Брой установени несъответствия: - няма

- Причини за несъответствия –няма

- Предприети/планирани коригиращи мерки –няма

##### Таблица 3.1 Използване на вода

| Източник на вода | Год. Количество, съгласно КР m3/y | Количество за единица продукт съгласно КР m3/t | Използвано годишно количество m3/y | Използвано количество за единица продукт m3/t | Съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка | 16 000 000 |  | 10 699 075 |  |  |  |
| Пържене на метални руди |  | 89,1 |  | 71,6 | Да |  |
| Производство на цинк |  | 286 |  | 229,7 | Да |  |
| Производство на цинков сулфат |  | - |  | - | - |  |
| Производство на цинков дихлорид |  | ## Производството е прекратено |  | ## Производството е прекратено |  |  |
| Производство на цинков оксид |  |  |  |  |  |  |
| Инсталация за производство на олово и оловни сплави |  |  |  |  |  | Да |
| Агломериране на оловна шихта |  | 5,7 |  | 5,7 |  | Да |
| Производство на олово |  | 140 |  | 125,9 |  | Да |
| Производство на олово, чрез преработка на негодни за употреба акумулатори |  | 36,6 |  | - |  | - |
| Инсталация за производство на кадмий |  | 30 |  | 24,06 |  | Да |
| Инсталация за производство на бисмут |  | 2 |  | 1,6 |  | Да |

  - Използване на енергия:

- Всички данни, съгласно условие 8.2. се документират в работни журнали:

- Брой установени несъответствия: 4

- Причини за несъответствия на електроенергията и топлоенергията в Цинково производство се дължи на намален добив по ток.

- Предприети/планирани коригиращи мерки – Оптимизиране на технологичния режим с цел подобряване разхода на електроенергия и топлоенергия.

Кадмиево отделение и Мокро извличане:

Причини за несъответствие:

За определеният период имаме по-нисък коефициент на използване на тока, което е резултат от натрупване на високо количество микропримеси в разтворите след внедряването на ярозитния процес.

Предприети/планирани коригиращи мерки: активирана очистка на филтратите от Кадмиево отделение и привеждане на микропримесите в нормални граници.

Цех Сярна киселина

Причини за несъответствие: Спиране на пещ Кипящ слой  за капитален ремонт.

Цех Пържилен

Причини за несъответствие: при работа на въздуходувката за сулфатна пещ се черпи енергия от цех Пържилен.

### Таблица 3.2

| Инсталация | Количество за единица продукт /MWh/t/, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт /MWh/t/ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка |  |  |  |
| Пържене на цинков концентрат и производство на сярна киселина: - електроенергия - топлоенергия | 0,400 MWh/tZn 0,005 MWh/t Zn (от мазут) | 0,500 MWh/tZn 0,005 MWh/t Zn (от мазут) | Не Да |
| Производство на цинк(от “Мокро извличане” до индукционно топене): - електроенергия - топлоенергия | 3,750 MWh/t Zn 1,803 MWh/t (от мазут) | 3,96 MWh/t Zn 1,83 MWh/t (от мазут) | Не Не |
| Производство на цинков сулфат: - електроенергия - топлоенергия | 0,280 0,005 | 0,280 | Да |
| Производство на цинков дихлорид: - електроенергия - топлоенергия | 0,020 - | Производството е прекратено |  |
| Производство на цинков оксид: - електроенергия - топлоенергия | 0,080 - | Производството е прекратено |  |
| Инсталация за производство на олово и оловни сплави |  |  |  |
| Пържене и агломериране на оловна шихта: - електроенергия - топлоенергия | 0,462 0,108 MWh/t Pb (от мазут) | 0,336 0,086 MWh/t Pb (от мазут) | Да Да |
| Производство на олово (топене и рафинация): - електроенергия - топлоенергия | 0,083 0.888 (от мазут) 5,678 (от кокс) | 0,083 0.946 (от мазут) 3,391 (от кокс) | Да Не Да |
| Производство на олово, чрез преработка на негодни за употреба акумулатори: - електроенергия - топлоенергия | 0,165 0,404 (от кокс) 2,0 (от мазут) | 0,165 - (от кокс) 1,54 (от мазут) | Да Да Да |
| Инсталация за производство на кадмий: - електроенергия топлоенергия | 2,6 - | 3,5 | Не |
| Инсталация за производство на бисмут: - електроенергия топлоенергия | 18,0 - | няма производство за 2009 г. |  |

  - Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

Всички данни, съгласно условие 8.3. се документират в работни журнали, съгласно условията на КР.

- Брой установени несъответствия: 3

### Таблица 3.3.

- Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка – Пържене на метални руди

| Суровини | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цинков концентрат | 70 400 | 2,2 | 47467,651 | 1,96 | Да |
| Цинкови дроси | 640 | 0,02 | 484 | 0,02 | Да |

- Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка – Пържене на метални руди

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ванадиев катализатор | 21,2 | 0,0004 | 0 | 0 | Да |
| Натриев карбонат | 2 500 | 0,03 | 265,600 | 0,01 | Да |

- Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка – Производство на цинк

| Суровини | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цинкова угарка | 70 400 | 1,9 | 42720,886 | 1,77 | Да |
| Цинково/Феритни кекове | 5 450 | 0,17 | 4139 | 0,17 | Да |
| Утайки от ПСОВ | 2 690 | 0,084 | 2014 | 0,083 | Да |
| Хард цинк | 2 500 | 0,78 | 68,9 | 0,003 | Да |
| Цинкови пепели | 3 000 | 0,94 | - | - | - |
| Медно-железен кек | 0,8 | 0,0008 т/т цинков дихлорид | - | - | - |

- Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка – Производство на цинк

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Манганова руда | 960 | 0,03 | - | - | - |
| Меден сулфат | 38,4 | 0,0012 | 25,650 | 0,0011 | Да |
| Амониев хлорид | 16 000 | 0,5 | 14,600 | 0,0006 | Да |
| Цинков прах | 1 730 | 0,054 | 1503 | 0,062 | Не |
| Сярна киселина | 4 500 | 0,14 | 3397 | 0,14 | Да |
| Оловен прокат (аноди) | 192 | 0,006 | 91,140 | 0,004 | Да |
| Натриев бисулфит | 4 480 | 0,14 м3 | 1969 | 0,08 | Да |

Употребеното годишно количество на цинков прах е в съответствие с годишното количество съгласно КР. Несъответствие имаме в количеството за единица продукт, поради необходимостта от по-дълбоко очистване на неутралния разтвор от микропримеси.

- Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка – Производство на цинков сулфат

| Суровини | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтвор на цинков сулфат | 720 | 0,36 | 118,44 | 0,36 | Да |

- Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка – Производство на цинков дихлорид

| Суровини | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цинков концентрат | Прекратено е производството от Цинков Дихлорид |  |  |  |  |
| Цинкови дроси |  |  |  |  |  |
| Прах от ръкавни филтри |  |  |  |  |  |

- Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка – Производство на цинков оксид

| Суровини | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блоков цинк | Прекратено е производството но Цинков Оксид |  |  |  |  |

- Инсталация за производство на олово и оловни сплави – Агломериране на оловна шихта

| Суровини | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оловни концентрати | 32 400 | 1,54 | 32 662.529 | 1.54 |  |

Количеството за единица продукт е в съответствие с количеството за единица продукт съгласно КР. Несъответствие имаме в употребеното годишно количество на оловните концентрати.

През 2008 г. ОЦК не успя да достави акумулаторни отпадъци в количество, предвидено в КР. Отчитайки възможността основния топилен агрегат в Оловно производство – Шахтова пещ, да работи неритмично, а оттам и увеличаване на вероятността от чести аварии, се премина към варианта за компенсиране на натоварването с преработка на оловни концентрати. Естествено компенсирането не бе на 100 %, а до толкова, че да не се нарушава ритъма на работа на Шахтова пещ.

През 2009 г. ОЦК провежда активни търговски разговори във връзка с доставяне на акумулаторни отпадъци и достигане на съответствие.

- Инсталация за производство на олово и оловни сплави – Агломериране на оловна шихта

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пирит | - | - | - | - | -- |
| Варова пепелина | 3 600 | 0,17 | 2281.020 | 0.11 | Да |
| Окалина | - | - | 655,980 | - | - |
| Прах от ръкавни филтри | 15 840 | 0,48 | 4865 | 0,23 | Да |
| Кокс | 15 330 | 0,730 | 8952.028 | 0.42 | Да |

През 2008 год. ОЦК АД предприе технологични решения за изключване на пирит, като спомагателен материал, в технологичната схема на Оловно производство. Проведените през годината експерименти ни дадоха основание да предполагаме, че в зависимост от структурата на доставяните концентрати е възможно да се използва като желязосъдържащ материал само окалина вместо пиритна угарка. В тази връзка, през месец април 2009 г., сме информирали МОСВ за необходимостта от замяна на пиритната угарка с окалина съгласно Наредбата за условия и реда за издаване на Комплексни разрешителни.

- Инсталация за производство на олово и оловни сплави – Производство на олово – рафинация на оловото и преработка на полупродуктите

| Суровини | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сурова олово | 36 300 | 1,1 | 23 280.996 | 1.1 | Да |
| Меден шликер | 4 200 | 0,1273 | 2690 | 0.1270 | Да |
| Оловна шлака от КБП с 10 % олово | 1 032 | 0,0313 | - | - | - |
| Оловна глеч | 48 | 0,0015 | - | - | - |
| Шлака, получена при преработка на алкални стопилки | 403 | 0,0122 | - | - | - |
| Шлака от шахтова пещ – оборотна | 6 216 | 0,296 | 6014 | 0.2960 | Да |
| Бисмутна шлака | 1,2 | 0,02 т/т бисмут | - | - | - |
| Сребърна пяна | 1 008 | 0,0305 | 646 | 0.0305 | Да |
| Десулфатизирана оловна паста от акумулатори | 8 636 | 0,2617 | - | - | - |
| Оловни решетки и клеми | 10 032 | 0,3040 | - | - | - |

- Инсталация за производство на олово и оловни сплави – Производство на олово – рафинация на оловото и преработка на полупродуктите

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| калций | 19,8 | 0,0006 | 14.792 | 0.0007 | Не |
| Натриева основа | 1 188 | 0,036 | 248,625 | 0,012 | Да |
| Натриев карбонат | 2 500 | 0,208 | - | - | - |

Употребеното годишно количество на калция е в съответствие  съгласно КР. Несъответствие имаме на количеството за единица продукт . Причината за това е по-високото съдържание на бисмут в концентратите, поради което е използван калций за отстраняване на бисмута при рафиниране на оловото.

- Инсталация за производство на олово и оловни сплави – Производство на олово ,чрез преработка на негодни за употреба акумулатори

| суровини | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Негодни за употреба акумулатори | 23 880 | 1,99 | 244,360 | 1,99 | Да |
| Оловен прокат | 1 800 | 0,05 | -- | -- | - |

- Инсталация за производство на олово и оловни сплави – Производство на олово ,чрез преработка на негодни за употреба акумулатори

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриев карбонат | 2 496 | 0,208 | - | - | - |

- Инсталация за производство на кадмий

| Суровини | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медно-кадмиев кек | 476,4 | 0,018 т/т цинк | 369 | 0,015 | Да |
|  | 476,4 | 3,97 т/т кадмий | 369 | 3,93 | Да |

- Инсталация за производство на кадмий

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриева основа | 6,0 | 0,05 т/т кадмий | 3,975 | 0,042 | Да |
| Сярна киселина | 1200 | 10 т/т кадмий | 935 | 9,96 | Да |

- Инсталация за производство на бисмут

| суровини | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бисмутно олово (6 % бисмут) | 1372 | 19,6 т/т бисмут | - | - | - |
| Бисмутни дроси | 1008 | 0,0305 | - | - | - |

- Инсталация за производство на бисмут

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Силикофлуороводородна киселина | 420 | 6 т/т бисмут |  |  |  |
| Дървени въглища | 14 | 0,2 т/т бисмут | - | - | - |
| Натриев карбонат | 37,8 | 0,54 т/т бисмут | - | - | - |
| Натриева основа | 7 | 0,1 т/т бисмут | - | - | - |
| Азотна киселина | 28 | 0,4 т/т бисмут | - | - | - |
| Сяра | 0,14 | 0,002 т/т бисмут | - | - | - |

- Горива

| Инсталация | Гориво | Годишно количество съгласно КР t/y | Количество за единица продукт съгласно КР t/t продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/t продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка – Пържене на метални руди | Мазут | 16 | 0.0005 | 5 | 0,0002 | Да |
| Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка – Производство на цинк | Мазут | 5 345 | 0.167 | 3497 | 0,145 | Да |
| Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка – Производство на цинков сулфат | Мазут | 900 | 0.450 | 138,66 | 0,421 | Да |
| Инсталация за производство на олово и оловни сплави – Агломериране на оловна шихта | Мазут | 210 | 0.01 | 213 | 0.01 | Не |
| Инсталация за производство на олово и оловни сплави – Производство на олово | Мазут | 1 722 | 0.082 | 2340.841 | 0.11 | Не |
| Инсталация за производство на олово и оловни сплави – Производство на олово, чрез преработка на негодни за употреба акумулатори | Мазут | 2 160 | 0.18 | 27.0 | 0.178 | Да |
| Инсталация за производство на бисмут | Мазут | 66,5 | 0.95 t/t Bi | - | - | - |

Употребеното количество мазут на тон продукт е в съответствие с условията на КР. Несъответствие имаме в употребеното годишно количество мазут в инсталацията за агломериране на оловната шихта и производство на олово,

което се дължи на по-голямото количество олово, произведено от рудничния цикъл. Като коригираща мярка е разработена програма за намаляване на общите разходи на мазут в Оловен завод.

Повишено съдържание на примеси в черното олово,  определя прероботването на по-големи количества рафинационни обороти, което изисква използването на завишено количество мазут.

  - Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти:

- Резултати от проверките на площадките за съхранение

-     Брой извършени проверки: 12

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия –  няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

-      Брой извършени проверки: 12

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия – няма

- Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

-     Брой извършени проверки: 12

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия – няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда :

  - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS № | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (коло-на 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан(СН4) | - | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | - (26415,516) М | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | - | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | - | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - | - | - | - | - |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | - | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | - (55859,723) М | - | - | - | * |
| 9# |  | Перфлуоро- въглероди (PFCs) | - | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | - | - | - | - | * |
| № | CAS № | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (коло-на 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/г. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 9# |  | Перфлуоро- въглероди (PFCs) | - | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | - | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 5265476.508 M | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | - | - | - | - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | - | - | - | - |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро въглероди (HCFCs) | - | - | - | - | - |
| 15 |  | Хлорофлуоро въглеро-ди (CFCs) | - | - | - | - | - |
| 16 |  | Халогенни въглеводо- роди | - | - | - | - | - |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединения (като As) | - 13,19 М | 30.78 М | - | - | - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 72,74 M | 303.11 M | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединения (като Cr) | - | - | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединения (като Cu) | - (67,31) М | 29.02 М | - | - | - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединения (като Hg) | - | 2.68 М | - | - | - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединения (като Ni) | - | - | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединения (като Pb) | 1982,51 M | 50.48 М | - | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединения | - | 5434.74 M | - | - | - |
| № | CAS № | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (коло-на 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/г | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
|  |  | (като Zn) |  |  |  |  |  |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - | - | - | - | - |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | - | - | - | - | - |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | - | - | - | - | - |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane | - | - | - | - | - |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone | - | - | - | - | - |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - | - | - | - | - |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, С10-С13 | - | - | - | - | - |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | - | - | - | - |
| 33 | 50-29-3 | DDT | - | - | - | - | - |
| 34# | 107-06-2 | 1,2- дихлоретан (EDC) | - | - | - | - | - |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | - | - | - | - | - |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | - | - | - | - | - |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - | - | - | - | - |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - | - | - | - | - |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | - | - | - | - | - |
| 40# |  | Халогенирани орган. съедин. (като АОХ) | - | - | - | - | - |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | - | - | - | - | - |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (HCB) | - | - | - | - | - |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - | - | - | - | - |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6- хексахлор- циклохекс-ан (HCH) | - | - | - | - | - |
| 45 | 58-89-9 | Lindane | - | - | - | - | - |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | - | - | - | - | - |
| 47# |  | PCDD + PCDF (диоксини и | - | - | - | - | - |
| № | CAS № | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (коло-на 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/г. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
|  |  | фурани) (като Teq) |  |  |  |  |  |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлор-бензол | - | - | - | - | - |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | - | - | - | - | - |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифени-ли (PCBs) | - | - | - | - | - |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | - | - | - | - | - |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | - | - | - | - | - |
| 53# | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТСМ) | - | - | - | - | - |
| 54# | 2002 г.- 48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) | - | - | - | - | - |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1- три-хлоретан | - | - | - | - | - |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2- тетрахлор етан | - | - | - | - | - |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | - | - | - | - | - |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорме-тан | - | - | - | - | - |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene | - | - | - | - | - |
| 60 | 75-01-4 | Винилхло-рид | - | - | - | - | - |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | - | - | - | - | - |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | - | - | - | - | - |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | - | - | - | - | - |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - | - | - | - | - |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол | - | - | - | - | - |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | - | - | - | - | - |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - | - | - | - | - |
| № | CAS № | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (коло-на 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/г. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | - | - | - | - | - |
| 69# |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) | - | - | - | - | - |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl- hexyl) phthalate (DEHP) | - | - | - | - | - |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С | - | - | - | - | - |
| 72# |  | Полициклични аромат-ни въглево-дороди (PAHs)b/ | - | - | - | - | - |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - | - | - | - | - |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения | - | - | - | - | - |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения | - | - | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | - (48337.56) М | - | - | ** |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | - | - | - | - | - |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - | - | - | - | - |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - | - | - | - | - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съедине-ния (като HCl) | - | - | - | - | - |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | - | - | - | - | - |
| 82# |  | Цианиди (като общ | - | - | - | - | - |
| № | CAS № | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (коло-на 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/г. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
|  |  | CN) |  |  |  |  |  |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - | - | - | - | - |
| 84# |  | Флуор и неорганични съедине-ния (като HF) | - | - | - | - | - |
| 85# | 74-90-8 | Циановодо-род (HCN) | - | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 µm (РМ 10) | - (17120.347) М | - | - | - | * |

В таблица 4.1. са докладвани стойностите на емисиите превишаващи съответните прагове.

М (измерена стойност) – обозначение за начина на определяне за всяка емисия.

за изпускащите източници К10, В13 и К1 е изчислено годишното количество на фини прахови частици < 10 µm (РМ 10), което е 5579,647 кг./год.

За всички останали източници е изчислено годишното количество на общ прах – 11540,7

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

Емисии(кg/y) = (дебит отпад. газове,  Nm3/h х резултат от мониторинг, mg/Nm3 х ефективно работно време (пробег)  на инсталацията, h/y) / 1 000 000

За Изпускащо устройство комин К8

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | mg/ Nm3 | 500 | 31 | 23537.6 | 8760 |  |
| SO2 | mg/ Nm3 | 500 | 29 | 14243 | 8760 |  |
| Усреднен резултат |  | 500 | 30 | 188903.3 | 8760 | 49643 |

За Изпускащо устройство В13 – Участък Класификация на угарката

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 8.84 | 2136.3 | 8784 |  |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 7.1 | 3045 | 8784 |  |
| Усреднен резултат |  | 20 | 7.97 | 2590.65 | 8784 | 181.367 |

За Изпускащо устройство В14 – Склад Концентрати

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 5.93 | 2403.4 | 2196 |  |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 4.98 | 3150 | 2196 |  |
| Усреднен резултат |  | 20 | 5.45 | 2776.7 | 2196 | 33.23 |

За Изпускащо устройство В18 – Участък Топене на катоден цинк

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 5.46 | 3891.1 | 8784 |  |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 5.2 | 4417 | 8784 |  |
| Усреднен резултат |  | 20 | 5.33 | 4154.05 | 8784 | 194.48 |

За Изпускащо устройство В19 – Катодошлайфна машина

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 7.21 | 3177.3 | 1040 |  |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 5,0 | 3786 | 1040 |  |
| Усреднен резултат |  | 20 | 6.10 | 3481.65 | 1040 | 22.10 |

За Изпускащо устройство К10 – Установка за производство на цинков прах

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 5.46 | 3891.1 | 8784 |  |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 5.2 | 4417 | 8784 |  |
| Усреднен резултат |  | 20 | 5.33 | 4154.05 | 8784 | 194.48 |

За Изпускащо устройство К1 – Инсталация за производство на олово и оловни сплави

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах | mg/ Nm3 | 10,00 | 6.75 | 116312.8 | 8414 |  |
| Прах | mg/ Nm3 | 10,00 | 5.9 | 79406 | 8414 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 10,00 | 6,32 | 97859,4 | 8414 | 5203,8 |
| Олово | mg/ Nm3 | 1,00 | 3.52 | 116312.8 | 8414 |  |
| Олово | mg/ Nm3 | 1,00 | 1.43 | 79406 | 8414 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 1,00 | 2,47 | 97859,4 | 8414 | 2033,77 |
| Кадмий | mg/ Nm3 | 0.05 | 0.129 | 116312.8 | 8414 |  |
| Кадмий | mg/ Nm3 | 0.05 | 0.06 | 79406 | 8414 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 0,05 | 0,09 | 97859,4 | 8414 | 74,10 |
| Мед | mg/ Nm3 | 5,00 | 0.0137 | 116312.8 | 8414 |  |
| Мед | mg/ Nm3 | 5,00 | 0.021 | 79406 | 8414 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 5,00 | 0,017 | 97859,4 | 8414 | 13,99 |
| Антимон | mg/ Nm3 | 5,00 | 0.00166 | 116312.8 | 8414 |  |
| Антимон | mg/ Nm3 | 5,00 | 0.021 | 79406 | 8414 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 5,00 | 0,011 | 97859,4 | 8414 | 9,05 |
| Арсен | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.037 | 116312.8 | 8414 |  |
| Арсен | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.03 | 79406 | 8414 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 1,00 | 0,033 | 97859,4 | 8414 | 27,58 |
| SO2 | mg/ Nm3 | 500 | 6609 | 116312.8 | 8414 |  |
| SO2 | mg/ Nm3 | 500 | 6177 | 79406 | 8414 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 500 | 6393 | 97859,4 | 8414 | 5263925,82 |

За Изпускащо устройство К4 – Инсталация за производство на олово и оловни сплави

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прах | mg/ Nm3 | 10,00 | 4.15 | 42632.9 | 7874 |  |
| Прах | mg/ Nm3 | 10,00 | 9.6 | 28653 | 7874 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 10,00 | 6.87 | 35642.95 | 7874 | 1928.08 |
| Олово | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.273 | 42632.9 | 7874 |  |
| Олово | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.79 | 28653 | 7874 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.53 | 35642.95 | 7874 | 148.74 |
| Кадмий | mg/ Nm3 | 0.05 | 0.0229 | 42632.9 | 7874 |  |
| Кадмий | mg/ Nm3 | 0.05 | 0.042 | 28653 | 7874 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 0.05 | 0.03 | 35642.95 | 7874 | 8.41 |
| Мед | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.0075 | 42632.9 | 7874 |  |
| Мед | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.38 | 28653 | 7874 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.19 | 35642.95 | 7874 | 53.32 |
| Антимон | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.00029 | 42632.9 | 7874 |  |
| Антимон | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.38 | 28653 | 7874 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.19 | 35642.95 | 7874 | 53.32 |
| Арсен | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.0159 | 42632.9 | 7874 |  |
| Арсен | mg/ Nm3 |  | 0.042 | 28653 | 7874 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 1,00 | 0.02 | 35642.95 | 7874 | 5.61 |
| SO2 | mg/ Nm3 | 500 | 23.7 | 42632.9 | 7874 |  |
| SO2 | mg/ Nm3 | 500 | - | 28653 | 7874 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 500 | 23.7 | 35642.95 | 7874 | 6651.46 |

За Изпускащо устройство В16 Инсталация за производство на кадмий

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 2.63 | 5412.4 | 1560 |  |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 3.1 | 6493 | 1560 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 20 | 2.86 | 5952.7 | 1560 | 26.55 |
| Cd | mg/ Nm3 | 0.05 | 0.033 | 5412.4 | 1560 |  |
| Cd | mg/ Nm3 | 0.05 | 0.018 | 6493 | 1560 |  |
| Усреднен резултат | mg/ Nm3 | 0.05 | 0.025 | 5952.7 | 1560 | 0.23 |

За Изпускащо устройство К2  цех “Рафинация” – рафинационни котли

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах | mg/ Nm3 | 80 | 18,6 | 19902 | 4813 | 1781.66 |
| СО | mg/ Nm3 | 170 | 56 | 19902 | 4813 | 5364.14 |

За Изпускащо устройство К3  цех “Рафинация” – рафинационни котли

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах | mg/ Nm3 | 80 | 15.8 | 23950 | 4813 | 1821.28 |
| NO2 | mg/ Nm3 | 450 | 180 | 23950 | 4813 | 20748.843 |
| SO2 | mg/ Nm3 | 1700 | 125 | 23950 | 4813 | 14408.918 |
| СО | mg/ Nm3 | 170 | 94 | 23950 | 4813 | 10835.506 |

За Изпускащо устройство К24  Инсталация за производство на топлоенергия

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах | mg/ Nm3 | 80 | 60 | 11633 | 6517 | 4548,73 |
| NO2 | mg/ Nm3 | 450 | 400 | 11633 | 6517 | 30324,90 |
| SO2 | mg/ Nm3 | 1700 | 851,6 | 11633 | 6517 | 64561,72 |
| СО | mg/ Nm3 | 170 | 107,6 | 11633 | 6517 | 8157,39 |

За Изпускащо устройство К25  Инсталация за производство на топлоенергия

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах | mg/ Nm3 | 80 | 51 | 11744 | 2191 | 1312,28 |
| NO2 | mg/ Nm3 | 450 | 186 | 11744 | 2191 | 4785,98 |
| SO2 | mg/ Nm3 | 1700 | 617,3 | 11744 | 2191 | 15883,81 |
| СО | mg/ Nm3 | 170 | 80 | 11744 | 2191 | 2058,48 |

За Изпускащо устройство В15 – Участък Содоразтваряне

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 2,1 | 2721 | 8760 | 50,05 |

За Изпускащо устройство К13 – Производство на Цинков сулфат

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга, mg/Nm3 | Дебит на отпадъчните газове Nm3/h | Пробег на инстала-цията, h/y | Емисии, kg/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| прах | mg/ Nm3 | 20 | 2,4 | 7266 | 960 | 16,74 |
| SO2 | mg/ Nm3 | 400 | 57,6 | 7266 | 960 | 401,78 |

| Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС | Вещества, | Емисия, кг/г |
| --- | --- | --- |
| 1. Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка | ФПЧ10 | 497.967* |
|  | SOx | 50044,78 |
| 2. Инсталация за производство на олово и оловни сплави | ФПЧ10 | 10734,82 |
|  | Pb и съединенията му | 2182,51 |
|  | Sb и съединенията му | 62,37 |
|  | Cu и съединенията му | 67,31 |
|  | Sn и съединенията му | ** |
|  | As и съединенията му | 33,19 |
|  | Cd и съединенията му | 82,51 |
|  | SOx | 5284986.198 |
|  | NOx | 20748.843 |
|  | СО | 16199,646 |
|  | Общ органичен въглерод (ТОС) | -** |
|  | Диоксини + фурани | - |
| 3. Инсталацията за производство на кадмий | ФПЧ10 | 26,55* |
|  | Cd и съединенията му | 0,23 |
| 4. Инсталацията за производство на бисмут | ФПЧ10 | - |
|  | Pb и съединенията му | - |

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

- Комин К8

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 15.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | SO2 | mg/ Nm3 | 500 | - | 31.0 | Веднъж на три месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | SO2 | mg/ Nm3 | 500 | - | 29.0 | Веднъж на три месеца | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 2

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия –  няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Изпускащо устройство В15 – Участък Содоразтваряне

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 2,1 | Веднъж на две години | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 1

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия –  няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Изпускащо устройство В13 – Участък Класификация на угарката

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 19.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 8,84 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 7,1 | Веднъж на шест месеца | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 2

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия –  няма

- Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Изпускащо устройство В14 – Склад Концентрати

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 19.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 5,93 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 4,98 | Веднъж на шест месеца | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 2

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия –  няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Изпускащо устройство В18 – Участък Топене на катоден цинк

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 19.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 5,46 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 5,2 | Веднъж на шест месеца | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 2

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия –  няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Изпускащо устройство В19 – Катодошлайфна машина

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 16.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 7,21 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 5,0 | Веднъж на шест месеца | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 2

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия –  няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Изпускащо устройство К10 – Установка за производство на цинков прах

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 16.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 5,46 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 20 |  | 5,2 | Веднъж на шест месеца | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 2

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия –  няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Изпускащо устройство В20 – Производство на цинков дихлорид

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прекратено производство |  |  |  |  |  |  |

- Изпускащо устройство В21 – Отделение цинков оксид (Пълначна машина за цинквайс)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прекратено производство |  |  |  |  |  |  |

- Изпускащо устройство К6 – Отделение цинков оксид

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Производството е прекратено |  |  |  |  |  |  |

- Изпускащо устройство К13 – Отделение Цинков сулфат

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | SO2 | mg/ Nm3 | 400 | - | 57,6 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 20 |  | 2,4 | Веднъж на шест месеца | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 1

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия –  няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Изпускащо устройство К1 – Инсталация за производство на олово и оловни сплави – технологичен газоход

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 18.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Прах | mg/ Nm3 | 10,00 | - | 6,75 | Веднъж на три месеца | Да |
| 18.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Олово | mg/ Nm3 | 1,00 | - | 3,52 | Веднъж на шест месеца | Не |
| 18.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Кадмий | mg/ Nm3 | 0.05 | - | 0,129 | Веднъж на шест месеца | Не |
| 18.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Мед | mg/ Nm3 | 1,00 | - | 0,0137 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 18.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Антимон | mg/ Nm3 | 1,00 | - | 0,00166 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 18.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Арсен | mg/ Nm3 | 0,05 | - | 0,037 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 18.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | SO2 | mg/ Nm3 | 500 | - | 6609 | Веднъж на три месеца | Не |

- Изпускащо устройство К1 – Инсталация за производство на олово и оловни сплави – технологичен газоход

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Прах | mg/ Nm3 | 10,00 | - | 5,9 | Веднъж на три месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Олово | mg/ Nm3 | 1,00 | - | 1,43 | Веднъж на шест месеца | Не |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Кадмий | mg/ Nm3 | 0.05 | - | 0,06 | Веднъж на шест месеца | Не |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Мед | mg/ Nm3 | 1,00 | - | 0,021 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Антимон | mg/ Nm3 | 1,00 | - | 0,021 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Калай | mg/ Nm3 | 1,00 | - | 0,021 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Арсен | mg/ Nm3 | 0,05 | - | 0,03 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | SO2 | mg/ Nm3 | 500 | - | 6177 | Веднъж на три месеца | Не |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | NO2 | mg/ Nm3 | 400 | - | 0 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | TOC | mg/ Nm3 | 50 | - | 0 | Веднъж на две години | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 2

- Брой установени несъответствия: 6

SO2

- Причини за несъответствия –  В стремежа си за осигуряване на безавариен режим се увеличи натоварването по концентрата, което доведе до увеличаване на SO2.

-  Предприети/планирани коригиращи мерки – Контакти с доставчици за осигуряване на акумулаторни отпадъци.

Олово и кадмий

- Предприети/планирани коригиращи мерки – Извършена е пълна подмяна на филтърните ръкави.

- Изпускащо устройство К4 – Инсталация за производство на олово и оловни сплави – технологичен газоход

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 17.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Прах | mg/ Nm3 | 10,00 | - | 4,15 | Веднъж на три месеца | Да |
| 17.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Олово | mg/ Nm3 | 1 | - | 0.273 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 17.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Кадмий | mg/ Nm3 | 0.05 | - | 0.0229 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 17.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Мед | mg/ Nm3 | 1 | - | 0.0075 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 17.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Антимон | mg/ Nm3 | 1 | - | 0.00029 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 17.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Арсен | mg/ Nm3 | 0,05 | - | 0.0159 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 17.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | SO2 | mg/ Nm3 | 500 | - | 23,7 | Веднъж на три месеца | Да |

- Изпускащо устройство К4 – Инсталация за производство на олово и оловни сплави – технологичен газоход

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Прах | mg/ Nm3 | 10,00 | - | 9.6 | Веднъж на три месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Олово | mg/ Nm3 | 1 | - | 0.79 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Кадмий | mg/ Nm3 | 0.05 | - | 0.042 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Мед | mg/ Nm3 | 1 | - | 0.38 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Антимон | mg/ Nm3 | 1 | - | 0.38 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Калай | mg/ Nm3 | 1,00 | - | 0.38 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Арсен | mg/ Nm3 | 0.05 | - | 0.042 | Веднъж на шест месеца | Да |
|  | SO2 | mg/ Nm3 | 500 | - | 0 | Веднъж на три месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | NO2 | mg/ Nm3 | 400 | - | 0 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | ТОС | mg/ Nm3 | 0 | - | 50 | Веднъж на две години | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 2

- Брой установени несъответствия: - няма

- Причини за несъответствия – няма

- Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Изпускащо устройство К12– Отделение Калаени сплави

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Производството е прекратено |  |  |  |  |  |  |

- . Изпускащо устройство К2– Цех Рафинация – рафинационни котли

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | NOx | mg/ Nm3 | 450 | - | 0 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | CO | mg/ Nm3 | 170 | - | 56 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | SO2 | mg/ Nm3 | 1700 | - | 0 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 80 | - | 18,6 | Веднъж на две години | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 1

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия –  няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки –  няма

- Изпускащо устройство К3 Цех Рафинация – рафинационни котли

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | NOx | mg/ Nm3 | 450 | - | 180 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | CO | mg/ Nm3 | 170 | - | 94 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | SO2 | mg/ Nm3 | 1700 | - | 125 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 80 | - | 15,80 | Веднъж на две години | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 1

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия – няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Изпускащо устройство К24 Инсталация за производство на топлоенергия

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | NOx | mg/ Nm3 | 450 | - | 400 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | CO | mg/ Nm3 | 170 | - | 107,6 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | SO2 | mg/ Nm3 | 1700 | - | 851,6 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 80 | - | 60 | Веднъж на две години | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 1

- Брой установени несъответствия: 1

- Причини за несъответствия –  не добро изгаряне на котелното гориво

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – оптимизиране на горивния процес

- Изпускащо устройство К25 нсталация за производство на топлоенергия

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | NOx | mg/ Nm3 | 450 | - | 186 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | CO | mg/ Nm3 | 170 | - | 80 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | SO2 | mg/ Nm3 | 1700 | - | 617,3 | Веднъж на две години | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 80 | - | 51 | Веднъж на две години | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 1

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия –  няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

- Изпускащо устройство В16 Инсталация за производство на кадмий

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 16.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 2,63 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 16.06.2009 г. Регионална лаборатория гр. Хасково | Cd | mg/ Nm3 | 0.05 | - | 0,033 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 3,1 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Cd | mg/ Nm3 | 0.05 | - | 0,018 | Веднъж на шест месеца | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 2

- Брой установени несъответствия:  няма

- Изпускащо устройство В17 нсталация за производство на бисмут

| Дата/ Акредитирана лаборатория | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | СъответствиеБрой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | прах | mg/ Nm3 | 20 | - | 2,8 | Веднъж на шест месеца | Да |
| 22.12.2009 г. “Пехливанов инженеринг”ООД | Pb | mg/ Nm3 | 0.5 | - | 0 | Веднъж на шест месеца | Да |

Резултати от мониторинга:

-     Брой извършени проверки: 1

- Брой установени несъответствия:  няма

Причините за нарушената периодичност на честотата на извършвания мониторинг се породиха от натовареността на акредитираните лаборатории и невъзможността за извършване на измерванията, поради което сме прекратили договорните си отношения.

Диоксини и фурани не са определяни поради липсата на национални лаборатории за пробовземане и анализ.

Въвеждането  на автоматичичен собствен мониторинг за изпускащи устройства К1, К4 и К8 на прах и серен диоксид са неразделна част от доставките на скъпоструващо оборудване по проектите за модернизация на Пържилно-киселинен цех в Цинково производство и въвеждане на технологията Аусмелт в Оловно производство. Икономически не е оправдано създаването на система за непрекъснати измервания, която поради драстичните разлики в дебита и концентрацията на замърсители в газовете ще бъде непригодна при осъществяването на новите технологии. Проблемът с емисиите ще бъде решен цялостно с тотално обновяване на производството, чрез въвеждане на модерен и екологосъобразен процес за директно топене на оловото-Аусмелт, изключващ агломерацията на концентратите при производството на олово.

- Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми

Производство на сярна киселина

- Брой извършени проверки: проверките се извършват през два часа

- Брой установени несъответствия: 115

- Причини за несъответствия – ремонтни дейности

- Предприети/планирани коригиращи мерки – извършени ремонти

Пречиствателно съоръжение – пещ Кипящ слой

- Брой извършени проверки: проверките се извършват през два часа

- Брой установени несъответствия: 126

- Причини за несъответствия – когато работи газоходна бригада и натрупване на материал.

- Предприети/планирани коригиращи мерки – почистване на газоходи и прахоуловителни съоръжения, стръскване и почистване.

Пречиствателно съоръжение – Производство на натриев бисулфит

-     Брой извършени проверки: проверките се извършват веднъж на осем часа

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия – няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

Пречиствателно съоръжение – Установка за производство на цинков прах

-     Брой извършени проверки: проверките се извършват с честота веднъжна 24 часа

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия – няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

Пречиствателно съоръжение – Класификация на угарката

-     Брой извършени проверки: проверките се извършват с честота веднъжна 24 часа

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия – няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

Пречиствателно съоръжение – Склад Концентрати

-     Брой извършени проверки: проверките се извършват с честота веднъжна 24 часа

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия – няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

Пречиствателно съоръжение – Катодошлайфна машина

-     Брой извършени проверки: проверките се извършват с честота веднъжна 24 часа

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия – няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

Пречиствателно съоръжение – Комин К1

-     Брой извършени проверки: проверките се извършват през един час

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия – няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

Пречиствателно съоръжение – ръкавен филтър към локална аспирационна система на рафинационни котли

Пречиствателно съоръжение – Прахоуловителна инсталация Келер

-     Брой извършени проверки: проверките се извършват веднъж на 24 часа

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия – няма

-    Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

Прецизирани бяха точките на засмукване на санитарни газове и на тази батза бяха преизчислени потоците към прахоуловителна инсталация Келер. За осигуряване на омокряне и утаяване на уловения прах се наложи промяна на скоростта на движение на газовете, съответно на дебита.

- Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката

-     Брой извършени проверки: 24

- Брой установени източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества: Склад Концентрати и вътрешнозавоските пътища.

- Предприети/планирани коригиращи мерки – минимален брой операции на товаро-разтоварните дейности, удължен престой на транспортното средство след приключване на разтоварването, инструктиране на работниците, миене и оросяване на вътрешнозаводските пътища.

- ОЦК АД  е извършил райониране на цялата площадка на завода и е определил отговорните лица за почистване на съответния район с цел предотвратяване и намаляване наличието на неорганизирани емисии от дейността на площадката.

- Извършени ремонти по поддръжка на пречиствателните съоръжения:

Оловно производство

- Подмяна на газоход “Неочистен газ” от цех “Агломерация” до цех “Прахоулавяне” през месец февруари;

- Подмяна на изходящ газоход от вентилатор №45 към колектор “Чист газ” през месец февруари;

- Частична подмяна на колектор ”чист газ” през месец февруари;

- Пълна подмяна на мембрани за регенерация на филтър А3 през месец май;

- Подмяна на ръкавни филтри на филтър А3 през месец ноември;

Цинково производство

1.цех “Натриев бисулфит”

Ремонт на абсорбционна кула

2. Подмяна на входящ колектор на СЕФ към цех “Пържилен” през месец ноември.

- Резултати от изпълнение на мерките за предотвратяване/намаляване наличието на неорганизираните емисии и емисиите на интензивно миришещи вещества , генерирани от дейността на площадката

- ОЦК АД разработва програма, с която се цели да се определят мерките за предотвратяване и намаляване на неорганизираните емисии, генерирани от дейността на площадката.

  - Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води:

- Всички данни документират в работни журнали.

- Анализите се извършват от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията от КР

- Брой емисионни измервания:  12

- Брой установени несъответствия: няма

Общи емисии на замърсители във водите на язовир “Студен кладенец” за 2009 г.

| Параметър | Единица | Стойност |
| --- | --- | --- |
| Арсен | кг/г | 35.78 |
| Кадмий | кг/г | 308.11 |
| Мед | кг/г | 79.02 |
| Живак | кг/г | 3.68 |
| Олово | кг/г | 70.48 |
| Цинк | кг/г | 5534.74 |
| Общ органичен въглерод | кг/г | 48337.56 |

- Резултати от прилагане на инструкциите за оценка на съответствието на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения

- Честота на мониторинг - постоянна

- Брой установени несъответствия - няма

- Причини за несъответствия – няма

- Резултати от прилагане на инструкциите за периодична проверка и поддръжка на канализационната система, включително отстраняване на течове и предприемане на коригиращи мерки

- Брой установени несъответствия - няма

- Причини за несъответствия – няма

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

### Очистени води – януари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 254.4 |  | 172.5 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,65 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 5,6 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0.0012 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | < 0.001 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,322 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3.5 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | < 0.050 | Веднъж месечно | Да |

### Условно чисти води –  януари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 250 |  | 95.31 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,30 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 6,2 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,0105 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | 0,0010 | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 1,74 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 0,087 | Веднъж месечно | Да |

### Очистени води - февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 254.4 |  | 153 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 6.25 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 31.6 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0.007 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0.035 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,31 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3.5 | - | 0,30 | Веднъж месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | 0,18 | Веднъж месечно | Да |

### Условно чисти води - февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 250 |  | 99,05 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 6,67 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 7,6 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | < 0.001 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,090 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | 0,010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,12 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 0,14 | Веднъж месечно | Да |

### Очистени води - март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 254.4 |  | 168,66 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 5,98 | Веднъж месечно | Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 4,2 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,006 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,027 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,12 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3.5 | - | 0,09 | Веднъж месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | 0,14 | Веднъж месечно | Да |

### Условно чисти води -март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 250 |  | 76,77 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 6,50 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 3,0 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,003 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,070 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | 0,060 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,010 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 0,16 | Веднъж месечно | Да |

### Очистени води - април

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 254.4 |  | 158,33 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 5,26 | Веднъж месечно | Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 52,5 | Веднъж месечно | Не |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,026 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,06 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3.5 | - | 0,14 | Веднъж месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | 0,22 | Веднъж месечно | Да |

### Условно чисти води -април

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 250 |  | 67,84 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,37 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 11 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,002 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,027 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | 0,010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,19 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 0,53 | Веднъж месечно | Да |

### Очистени води - май

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 254.4 |  | 165,67 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,33 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 24,4 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,035 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,06 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3.5 | - | 0,20 | Веднъж месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | 0,12 | Веднъж месечно | Да |

### Условно чисти води -май

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 250 |  | 81,75 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 6,94 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 12,3 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,003 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,048 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,19 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 0,21 | Веднъж месечно | Да |

### Очистени води - юни

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 254.4 |  | 138,27 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,36 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 25,8 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,004 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,026 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,05 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3.5 | - | 0,208 | Веднъж месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | 0,10 | Веднъж месечно | Да |

### Условно чисти води -юни

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 250 |  | 90,87 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,04 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 11,8 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,003 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,036 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | < 0.005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,18 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 0,215 | Веднъж месечно | Да |

### Очистени води - юли

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 254.4 |  | 93,94 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,00 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 16,1 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,004 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,045 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,008 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 1,41 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3.5 | - | 0,041 | Веднъж месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | 0,68 | Веднъж месечно | Да |

### Условно чисти води –юли

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 250 |  | 89,93 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,36 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 15,4 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,077 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | 0,020 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,031 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,88 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 0,021 | Веднъж месечно | Да |

### Очистени води - август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 254.4 |  | 127,39 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,06 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 15,8 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,004 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,043 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,007 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 1,39 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3.5 | - | 0,042 | Веднъж месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | 0,64 | Веднъж месечно | Да |

### Условно чисти води -август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 250 |  | 99,60 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,40 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 15,0 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,076 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | 0,010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,031 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,81 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 0,024 | Веднъж месечно | Да |

### Очистени води - септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 254.4 |  | 142,34 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,25 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 18,9 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,032 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 1,02 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3.5 | - | 0,043 | Веднъж месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | 0,54 | Веднъж месечно | Да |

### Условно чисти води -септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 250 |  | 96,69 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,48 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 12,5 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,068 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | 0,010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,022 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,90 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 0,028 | Веднъж месечно | Да |

### Очистени води - октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 254.4 |  | 107,84 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 6,62 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 18,8 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,035 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,009 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 1,24 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3.5 | - | 0,048 | Веднъж месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | 0,50 | Веднъж месечно | Да |

### Условно чисти води -октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 250 |  | 93,63 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,15 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 10,3 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,067 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | 0,018 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,026 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,91 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 0,042 | Веднъж месечно | Да |

### Очистени води - ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 254.4 |  | 150,46 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 6,24 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 19,1 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,054 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | 0,010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,008 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,94 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3.5 | - | 0,130 | Веднъж месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | 0,40 | Веднъж месечно | Да |

### Условно чисти води -ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 250 |  | 99,75 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,34 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 15,6 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,004 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,062 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 1,69 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |

### Очистени води - декември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 254.4 |  | 169,86 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 6,27 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 21,3 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,047 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | 0,010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,007 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 0,84 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3.5 | - | 0,140 | Веднъж месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | 0,41 | Веднъж месечно | Да |

### Условно чисти води –декември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | l/s | 250 |  | 132,13 |  | Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 7,41 | Веднъж месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 14,7 | Веднъж месечно | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,060 | Веднъж месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | < 0.010 | Веднъж месечно | Да |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,005 | Веднъж месечно | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0.01 | - | не се доказва | Веднъж месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 1,54 | Веднъж месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 0,006 | Веднъж месечно | Да |

- Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми:

- Брой извършени проверки: 96

- Брой установени несъответствия: 3

Измерената стойност  на рН през месец март 5,98 mg/dm3 е в границата на грешката на отчитане на метода, която е 0,10 mg/dm3, съгласно протокол от анализ..

През април месец 2009 г. са установени две несъответствия:

Причина за несъответствието   на рН се дължи на повреден рН метър на сярна неутрализация. Като коригираща мярка е извършена подмяна на рН метър. Причината за несъответствието на неразтворените  вещества се дължи на почистване на изход ПСОВ, поради което е превишено съдържанието на твърди частици.

### Битов колектор –05.03.2009 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6.0-9.0 | - | 6,88 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | - | 20,0 |
| Арсен | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,0722 |
| Кадмий | mg/dm3 | 0.1 | - | 0,608 |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | - | 0,501 |
| Олово | mg/dm3 | 0.3 | - | 0,605 |
| Цинк | mg/dm3 | 3 | - | 30,8 |
| Желязо | mg/dm3 | 3,5 | - | 1,502 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | - | 1,8 |

### Битов колектор –20.08.2009 г.

| Параметър | Единица | Резултати от мониторинг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | - | 6,70 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | - | 10 |
| Арсен | mg/dm3 | - | 0,0198 |
| Кадмий | mg/dm3 | - | 0,156 |
| Мед | mg/dm3 | - | 0,261 |
| Олово | mg/dm3 | - | 0,556 |
| Цинк | mg/dm3 | - | 24,85 |
| Желязо | mg/dm3 | - | 0,595 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | - | <0.3 |

Извърши се обследване на всички шахти за установяване на несъответствията на битово фекалната канализация на територията на ОЦК АД, при което беше установено, че няма включени проитзводствени отпадъчни води. При реализацията на проектите за модернизация на завода канализационната мрежа за битово фекални води ще бъде подменяна поетапно.

- Резултати от прилагане на инструкцията   за периодична проверка на състоянието на канализационната система:

-     Брой извършени проверки: 12

- Брой установени несъответствия: няма

- Причини за несъответствия – няма

- Предприети/планирани коригиращи мерки – няма

  - Управление на отпадъците

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| # Отпадък | Код | Годишно количество t/y |  | Годишно количество за единица продукт t/t продукт |  | Временно съхранение | Транспортиране | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Съгласно КР | Реално измерено | Съгласно КР | Реално измерено |  |  |  |
| Шлаки от първия и втория етап на производството | 100401* | 24 420 | 15 825 | 0,743 | 0,742 | Депониране на депо № 1 | Да | Да |
| Шлаки от първия и втория етап на производството (шлака от КБП ) | 100401* | 1 032 | 665 | 0,0313 | 0,0312 | Да на площадка № 35 | Да | Да |
| Шлаки от първия и втория етап на производството (шлака от шахтова пещ оборотна ) | 100401* | 6 216 | 6014 | 0,296 | 0,296 | Да на площадка № 33 | Да | Да |
| Шлаки от първия и втория етап на производството (бисмутна шлака) | 100401* | 1,2 | - | 0,02 t/t Bi | - | Не | - | Да |
| Шлаки от първия и втория етап на производството (шлака от третиране на алкална стопилка в КБП) | 100401* | 403 | - | 0,0122 | - | Да на площадка № 36 | - | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (харис окиси) | 100402* | 9 240 | 5970 | 0,28 | 0,28 | Да на площадка № 19 | Да | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (щейн) | 100402* | 1 518 | 271 | 0,046 | 0,013 | Да на площадка № 21 | Да | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (щпейза) | 100402* | 462 | 215 | 0,014 | 0,010 | Да на площадка № 22 | Да | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (алкални стопилки) | 100402* | 23,1 | - | 0,0007 | - | Да на площадка № 23 | - | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (меден шликер) | 100402* | 4200 | 2690 | 0,1273 | 0,1273 | Да на площадка № 34 | Да | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (оловна глеч) | 100402* | 48 | - | 0,0015 | - | Да на площадка № 38 | Да | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (сребърна пяна) | 100402* | 1 008 | 646 | 0,0305 | 0,0305 | Да на площадка № 37 | Да | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (бисмутни дроси) | 100402* | 1 008 | - | 0,0305 | - | Да на площадка № 39 | Да | Да |
| Прах от отпадъчни газове (от ръкавни филтри) | 100404* | 15 840 | 4865 | 0,48 | 0,23 | Да на площадка № 39 | Да | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри) | 150202* | 9,9 | 7,7 | - | - | Да на площадка № 30 | Да | Да |
| Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества (диванадиев пентаоксид) | 160807* | 21,2 | - | 0,0004 | - | Да на площадка № 12 | Да | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (утайки от шахти от оловно производство) | 190813* | 2 240 | 1280 | 0,07 | 0,06 | Да на площадка № 19 | Да | Да |
| Разделно събран електролит от батерии и акумулатори | 160606* | 2 800 | 6,190 | - | - | Да на площадка № 17 | Да | Да |
| Други фракции, съдържащи опасни вещества (акумулаторна паста, съдържаща оловни оксиди и оловни сулфати) | 191005* | 2 400 | 30,200 | 0,2 | 0,2 | Да на площадка № 18 | Да | Да |
| Други отпадъци, (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (органична фракция – полипропилен, ебонит и сепаратори от полиетилен и поливинилхлорид) | 191211* | 238,8 | 2,990 | 0,0199 | 0,0199 | Депониране на депо | Да | Да |
| Други отпадъци, (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (десулфатизирана оловна паста от акумулатори) | 191211* | 8 636 | - | 0,2617 | - | Да на площадка № 40 | Да | Да |
| Други отпадъци, (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (оловни решетки и клеми) | 191211* | 10 032 | - | 0,3040 | - | Да на площадка № 41 | Да | Да |
| Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове (цинкови дроси) | 100510* | 640 | 484 | 0,02 | 0,02 | Да на площадка № 42 | Да | Да |
| Утайки от хидрометалургията на цинка (включително ярозит и гьотит) (ярозитен кек) | 110202* | 16 960 | - | 0,53 | - | Да на площадка № 28 | Да | Да |
| Утайки от хидрометалургията на цинка (включително ярозит и гьотит) (кобалтов кек) | 110202* | 192 | 130 | 0,006 | 0,005 | Да на площадка № 27 | Да | Да |
| Утайки от хидрометалургията на цинка (включително ярозит и гьотит) (медно-кадмиев кек) | 110202* | 3 200 | 369 | 0,1 | 0,1 | Не | Да | Да |
| Отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества (меден кек) | 110205* | 704 | 282 | 0,022 | 0,01 | Да на площадка № 26 | Да | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (отработени филтърни платна, използвани за филтруване на разтвори в цех Мокро извличане) | 150202* | 28,8 | 9,3 | - | - | Депониране на депо | Да | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри цинково производство) | 150202* | 0,3 0,3 | 0.1 0.15 | Установка цнков прах- 0,00001 Пържилен 0,00001 | 0,00001 0,00001 | Да на площадка № 26 | Да | Да |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества (набивна маса от индукционни пещи) | 161103* | 28,8 | 14 | - |  | Депониране на депо | Да | Да |
| Втвърдени отпадъци, маркирани като опасни (стабилизиран ярозитен кек) | 190306* | 19 840 | 15 244 | 0,62 | 0,62 | Да на площадка № 29 | Да | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове причистване на промишлени отпадъчни води (утайки от шахти от цинково производство) | 190813* | 128 | - | 0,004 | - | Да на площадка № 19 | Да | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (алуминий от катодите на цех Електролитен) | 110299 | 35,2 | 14,2 | 0,0011 | 0,0011 | Да на площадка № 7 | Да | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 120101 | 28 | - | - |  | Да на площадка № 32 | Да | Да |
| Пластмаса и каучук | 191204 | 2,64 | - | - |  | Не | Да | Да |
| Пластмасови опаковки (чували от калцинирана сода) | 150102 | 3,2 | 2,8 | - | - | Да на площадка № 10 | Да | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 150103 | 0,64 | - | - |  | Да на площадка № 15 | Да | Да |
| Метални опаковки (от ксантогенат) | 150104 | 16 | 10,93 | - | - | Да на площадка № 9 | Да | Да |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | 0,048 | - | - | - | Да на площадка № 13 | Да | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 191001 | 192 | 22,84 | - |  | Да на площадки № 6 и 6.1 | Да | Да |
| Отпадъци от цветни метали (мед) | 191002 | 0,96 | 2,308 | - |  | Да на площадка № 8 | Да | Не |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 130208* | 0,605 | - | - | - | Да на площадка № 14 | Да | Да |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества | 161103* | 495 | 23 | - |  | Депониране на депо | Да | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти (от почистване на резервоари) | 160807* | 30 | - | - |  | Да | Да | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (от ПСОВ) | 190813* | 4 152 | 4150 | - |  | Не | Да | Да |

- Брой установени несъответствия: 1

- Причини за несъответствия:

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане  на отпадъци

| # Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операция по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оловни акумулаторни батерии | 160601* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Други фракции, съдържащи опасни вещества (акумулаторна паста, съдържаща оловни оксиди и оловни сулфати) | 191005* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Други отпадъци, (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (десулфатизирана оловна паста от акумулатори) | 191211* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (меден шликер) | 100402* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (алкални стопилки) | 100402* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Разделно събран електролит от батерии и акумулатори | 160606* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Шлаки от първия и втория етап на производството (шлака от шахтова пещ оборотна ) | 100401* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (харис окиси) | 100402* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Прах от отпадъчни газове (от ръкавни филтри) | 100404* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (утайки от шахти от оловно производство) | 190813* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Шлаки от първия и втория етап на производството (шлака от третиране на алкална стопилка в КБП) | 100401* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Шлаки от първия и втория етап на производството (шлака от КБП ) | 100401* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Шлаки от първия и втория етап на производството (бисмутна шлака) | 100401* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Други отпадъци, (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (оловни решетки и клеми) | 191211* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (сребърна пяна) | 100402* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (бисмутни дроси) | 100402* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производството (оловна глеч) | 100402* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове (цинкови дроси) | 100510* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове причистване на промишлени отпадъчни води (утайки от шахти от цинково производство) | 190813* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (от ПСОВ) | 190813* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Утайки от хидрометалургията на цинка (оловно цинков кек) | 110202* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Утайки от хидрометалургията на цинка (медно-кадмиев кек) | 110202* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 130208* | Да | - | ОЦК-АД | Да |
| Шлаки от първия и втория етап на производството | 100401* | - | Да | ОЦК-АД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри от ОП) | 150202* | - | Да | ОЦК-АД | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри цинково производство) | 150202* | - | Да | ОЦК-АД | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (от ПСОВ) | 190813* | - | Да | ОЦК-АД | Да |
| Други отпадъци, (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества (органична фракция – полипропилен, ебонит и сепаратори от полиетилен и поливинилхлорид) | 191211* | - | Да | ОЦК-АД | Да |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества (набивна маса от индукционни пещи) | 161103* | - | Да | ОЦК-АД | Да |
| Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества | 161103* | - | Да | ОЦК-АД | Да |
| Опасни строителни отпадъци | 170106* | - | Да | ОЦК-АД | Да |
| Втвърдени отпадъци, маркирани като опасни (стабилизиран ярозитен кек) | 190306* | - | Да | ОЦК-АД | Да |

За изпълнение условие 11.8.3.  ОЦК АД се свърза и  получи оферта от акредитирана лаборатория Еко-Консулт-Инженеринг ООД. Предстои поетапно извършване на основно охарактеризиране на отпадъците

  - Шум

До сега няма постъпили   жалби от живущи близо до площадката.

Таблица 6. Шумови емисии

Честотата на мониторинг за наблюденията на нивата на звуково налягане се извършват веднъж на две години. През 2008 г. са  извършени наблюденията на нивата на звуково налягане.

  - Опазване на почвите и подземните води от замърсяване

Резултати от изпитване на водни проби от пиезометри:

Таблица 7. Опазване на подземните води

Първо тримесечие

| #### Показател | Точка на пробовземане Сонда № | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | #### Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### рН | 1 | 6,5-9,5 | 7.02 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 3757 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 7.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Мед g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк mg/l |  | 200 | 33.0 |  | #### Да |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 15.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродекти g/l |  | 50 | 46.0 |  | #### Да |
| #### рН | 1А | 6,5-9,5 | 7.52 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 5404 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 30.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 35.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 280.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 22.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 80.0 |  | #### Да |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 14.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 56.0 |  | #### Не |
| #### рН | 1В | 6,5-9,5 | 7.33 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 817 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | <2.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 26.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 10.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | 7.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1380 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 27.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродекти g/l |  | 50 | 16.0 |  | #### Да |
| #### рН | 2А | 6,5-9,5 | 6.61 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 2745 |  | #### Не |
| #### Арсен mg/l |  | 10 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 9.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 280.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 26.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1330 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 12.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 21.0 |  | #### Да |
| #### рН | 2В | 6,5-9,5 | 7.27 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1806 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | <2.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 32.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 20.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | 8.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 250 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 40.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 12.0 |  | #### Да |
| #### рН | 3 | 6,5-9,5 | 6.94 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 3867 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 8.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 39.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 212.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 30.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1500 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 16.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 23.8 |  | #### Да |
| #### рН | 3В | 6,5-9,5 | 6.93 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 4948 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 168.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 28.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | 15.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1320 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 22.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 38.0 |  | #### Да |
| #### рН | 4 | 6,5-9,5 | 6.55 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 5119 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 7.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 560 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 14520 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 50.0 |  | #### Не |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1490 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 37.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 48.0 |  | #### Да |
| #### рН | 5 | 6,5-9,5 | 6.95 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1581 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 590 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 270.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 11.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1080 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 50.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 46.0 |  | #### Да |
| #### рН | 6 | 6,5-9,5 | 7.36 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 506 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 23.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 2100 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 90.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 17.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 340 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 45.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 50.0 |  | #### Да |
| #### рН | 8 | 6,5-9,5 | 7.26 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1445 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 21.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 2300 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 620 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 19.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1060 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 18.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 18.0 |  | #### Да |
| #### рН | 10 | 6,5-9,5 | 7.29 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1679 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 2.0 |  | #### Да |
| #### Мед g/l |  | 30 | 60.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 190.0 |  | #### Да |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 42.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 34.0 |  | #### Да |
| #### рН | 11 | 6,5-9,5 | 7.26 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 821 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 2.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 150.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 100.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 10.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 260 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 46.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 48.0 |  | #### Да |
| #### рН | 12 | 6,5-9,5 | 7.47 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 121.4 |  | #### Да |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 34.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 30.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 210 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 44.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 48.0 |  | #### Да |
| #### рН | 13 | 6,5-9,5 | 6.56 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 2099 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 3380 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 440 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1100 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 38.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 44.0 |  | #### Да |
| #### рН | 14 | 6,5-9,5 | 7.26 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1062 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | <2.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1160 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 100 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 3400 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 29.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 33.0 |  | #### Да |
| #### рН | ІІ стара | 6,5-9,5 | 7.20 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 2158 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1920 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 360 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 17.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1500 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 41.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 22.0 |  | #### Да |
| #### рН | ІІІ стара | 6,5-9,5 | 7.07 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1628 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 14.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 120 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 340 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 40.0 |  | #### Не |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1500 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 17.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 7.0 |  | #### Да |

Второ тримесечие

| #### Показател | Точка на пробовземане Сонда № | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | #### Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### рН | 1 | 6,5-9,5 | 7.04 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 3736 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Мед g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк mg/l |  | 200 | 35.0 |  | #### Да |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 16.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродекти g/l |  | 50 | 43.0 |  | #### Да |
| #### рН | 1А | 6,5-9,5 | 7.38 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 5387 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 29.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 35.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 280 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 24.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 84.0 |  | #### Да |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 12.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродекти g/l |  | 50 | 51.0 |  | #### Не |
| #### рН | 1В | 6,5-9,5 | 7.28 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 814 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 1.00 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 26.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 10.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | 7.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1580 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 29.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродекти g/l |  | 50 | 54.0 |  | #### Не |
| #### рН | 2А | 6,5-9,5 | 6.68 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 2845 |  | #### Не |
| #### Арсен mg/l |  | 10 | 3.00 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 9.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 256 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 27.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1330 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 14.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 28.0 |  | #### Да |
| #### рН | 2В | 6,5-9,5 | 7.34 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1915 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 2.00 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 30.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 20.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | 8.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 261 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 45.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 18.0 |  | #### Да |
| #### рН | 3 | 6,5-9,5 | 7.01 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 3796 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 8.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 36.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 218 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 28.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1518 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 24.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 28.0 |  | #### Да |
| #### рН | 3В | 6,5-9,5 | 6.96 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 4758 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 143 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 29.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | 15.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1296 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 25.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 38.0 |  | #### Да |
| #### рН | 4 | 6,5-9,5 | 6.72 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 4988 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 7.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 504 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 1396 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 45.0 |  | #### Не |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1503 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 37.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 49.0 |  | #### Да |
| #### рН | 5 | 6,5-9,5 | 6.98 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1594 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 602 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 256 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 14.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1104 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 48.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 46.0 |  | #### Да |
| #### рН | 6 | 6,5-9,5 | 7.14 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 521 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 23.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1804 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 84 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 15.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 372 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 38.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 48.0 |  | #### Да |
| #### рН | 8 | 6,5-9,5 | 7.18 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1395 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 21.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1940 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 920 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 19.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1096 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 24.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 19.0 |  | #### Да |
| #### рН | 10 | 6,5-9,5 | 7.32 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1705 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 2.0 |  | #### Да |
| #### Мед g/l |  | 30 | 60.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 208 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 38.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 34.0 |  | #### Да |
| #### рН | 11 | 6,5-9,5 | 7.28 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 846 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 2.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 136 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 98.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 8.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 274 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 44.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 46.0 |  | #### Да |
| #### рН | 12 | 6,5-9,5 | 7.51 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 846 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 4.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 32.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 35.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 218 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 48.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 46.0 |  | #### Да |
| #### рН | 13 | 6,5-9,5 | 6.48 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 2194 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 2962 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 421 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1122 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 42.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 46.0 |  | #### Да |
| #### рН | 14 | 6,5-9,5 | 7.08 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1264 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 1.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1138 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 96.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 342 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 34.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 38.0 |  | #### Да |
| #### рН | ІІ стара | 6,5-9,5 | 7.28 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 2218 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1780 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 346 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 15.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1562 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 48.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 26.0 |  | #### Да |
| #### рН | ІІІ стара | 6,5-9,5 | 7.12 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1594 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 12.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 104 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 332 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 36.0 |  | #### Не |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1542 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 31.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 27.0 |  | #### Да |

Трето тримесечие

| #### Показател | Точка на пробовземане Сонда № | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | #### Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### рН | 1 | 6,5-9,5 | 7.02 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 3727 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Мед g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк mg/l |  | 200 | 37.0 |  | #### Да |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 13.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродекти g/l |  | 50 | 44.0 |  | #### Да |
| #### рН | 1А | 6,5-9,5 | 7.45 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 5354 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 28 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 33 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 290 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 22 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 79 |  | #### Да |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 14.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродекти g/l |  | 50 | 54.0 |  | #### Не |
| #### рН | 1В | 6,5-9,5 | 7.35 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 820 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 1.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 25 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 10.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | 7.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1390 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 26.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродекти g/l |  | 50 | 52.0 |  | #### Не |
| #### рН | 2А | 6,5-9,5 | 6.70 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 2849 |  | #### Не |
| #### Арсен mg/l |  | 10 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 27 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 247 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 25 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1350 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 17.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 25.0 |  | #### Да |
| #### рН | 2В | 6,5-9,5 | 7.37 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1927 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 2.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 29 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 21 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 255 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 43.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 21.0 |  | #### Да |
| #### рН | 3 | 6,5-9,5 | 7.15 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 3807 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 34 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 220 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 27 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1520 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 21.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 25.0 |  | #### Да |
| #### рН | 3В | 6,5-9,5 | 7.02 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 4799 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 152 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 26 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | 19 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1300 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 22.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 35.0 |  | #### Да |
| #### рН | 4 | 6,5-9,5 | 6.80 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 5009 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 7.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 560 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 1427 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 52 |  | #### Не |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1497 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 42.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 43.0 |  | #### Да |
| #### рН | 5 | 6,5-9,5 | 6.95 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1607 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 60 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 250 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 17 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1121 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 45.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 44.0 |  | #### Да |
| #### рН | 6 | 6,5-9,5 | 7.17 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 517 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 21 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1810 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 80 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 17 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 377 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 42.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 45.0 |  | #### Да |
| #### рН | 8 | 6,5-9,5 | 7.15 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1405 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 20 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1937 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 899 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 15 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1080 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 21.0 |  | #### Не |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 20.0 |  | #### Да |
| #### рН | 10 | 6,5-9,5 | 7.37 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1716 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 6 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 23 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 62.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 215 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 35.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 37.0 |  | #### Да |
| #### рН | 11 | 6,5-9,5 | 7.32 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 853 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 2.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 133 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 95.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 280 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 40.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 49.0 |  | #### Да |
| #### рН | 12 | 6,5-9,5 | 7.47 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 856 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 4.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 35 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 30.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 220 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 43.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 49.0 |  | #### Да |
| #### рН | 13 | 6,5-9,5 | 6.45 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 2223 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 2950 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 430 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1115 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 40.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 47.0 |  | #### Да |
| #### рН | 14 | 6,5-9,5 | 7.10 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1275 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 1.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1140 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 95 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 347 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 30.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 35.0 |  | #### Да |
| #### рН | ІІ стара | 6,5-9,5 | 7.32 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 2229 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1785 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 352 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 17.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1560 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 44.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 23.0 |  | #### Да |
| #### рН | ІІІ стара | 6,5-9,5 | 7.17 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1585 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 11.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 107 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 329 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 34 |  | #### Не |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1547 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 33.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 25.0 |  | #### Да |

Четвърто тримесечие

| #### Показател | Точка на пробовземане Сонда № | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | #### Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### рН | 1 | 6,5-9,5 | 7.14 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 3614 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Мед g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк mg/l |  | 200 | 31.0 |  | #### Да |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 15.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродекти g/l |  | 50 | 40.0 |  | #### Да |
| #### рН | 1А | 6,5-9,5 | 7.32 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 4968 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 20.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 34.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 273.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 19.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 65.0 |  | #### Да |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 17.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродекти g/l |  | 50 | 56.0 |  | #### Не |
| #### рН | 1В | 6,5-9,5 | 7.38 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 831 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 1.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 26.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 12.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1140 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 23.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродекти g/l |  | 50 | 50.0 |  | #### Да |
| #### рН | 2А | 6,5-9,5 | 6.87 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 2853 |  | #### Не |
| #### Арсен mg/l |  | 10 | 2.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 25.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 236.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 24.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1342 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 18.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 26.0 |  | #### Да |
| #### рН | 2В | 6,5-9,5 | 7.41 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1963 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 2.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 27.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 22.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | 4.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 236.0 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 40.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 18.0 |  | #### Да |
| #### рН | 3 | 6,5-9,5 | 7.06 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 3641 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 4.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 35.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 216.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 20.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1360 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 23.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 23.0 |  | #### Да |
| #### рН | 3В | 6,5-9,5 | 6.98 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 4814 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 147 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 21.0 |  | #### Да |
| #### Олово g/l |  | 30 | 20.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1402 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 25.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 32.0 |  | #### Да |
| #### рН | 4 | 6,5-9,5 | 6.91 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 4872 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 512.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 1432 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 50.0 |  | #### Не |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1512 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 44.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 40.0 |  | #### Да |
| #### рН | 5 | 6,5-9,5 | 7.02 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1418 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 7.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 514.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 232.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 14.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1062 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 43.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 45.0 |  | #### Да |
| #### рН | 6 | 6,5-9,5 | 7.27 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 589 |  | #### Да |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 20.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1714 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 82.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 15.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 343.0 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 44.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 46.0 |  | #### Да |
| #### рН | 8 | 6,5-9,5 | 7.27 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1517 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 17.0 |  | #### Не |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1714.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 714.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 13.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 916.0 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 23.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 18.0 |  | #### Да |
| #### рН | 10 | 6,5-9,5 | 7.30 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1618 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 6.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 20.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 64.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 200.0 |  | #### Да |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 31.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 33.0 |  | #### Да |
| #### рН | 11 | 6,5-9,5 | 7.42 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 903 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 27.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 32.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 216.0 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 44.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 51.0 |  | #### Не |
| #### рН | 12 | 6,5-9,5 | 7.40 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 900 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 2.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 26.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 81.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 283.0 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 36.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 50.0 |  | #### Да |
| #### рН | 13 | 6,5-9,5 | 6.57 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 2319 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 3.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 2714 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 434.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1006 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 42.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 37.0 |  | #### Да |
| #### рН | 14 | 6,5-9,5 | 7.03 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1114 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 1.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1127 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 86.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | <5.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 326.0 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 31.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 28.0 |  | #### Да |
| #### рН | ІІ стара | 6,5-9,5 | 7.53 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 2365 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 2.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 1614 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 356.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 15.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1319 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 40.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 20.0 |  | #### Да |
| #### рН | ІІІ стара | 6,5-9,5 | 7.26 | Веднъж на три месеца | #### Да |
| #### Разтворени вещества mg/l |  | 500 | 1437 |  | #### Не |
| #### Арсен g/l |  | 10 | 10.0 |  | #### Да |
| #### Кадмий g/l |  | 5 | 100.0 |  | #### Не |
| #### Мед g/l |  | 30 | 318.0 |  | #### Не |
| #### Олово g/l |  | 30 | 30.0 |  | #### Да |
| #### Цинк g/l |  | 200 | 1149 |  | #### Не |
| #### Желязо g/l |  | 50 | 34.0 |  | #### Да |
| #### Живак g/l |  | 1 | <0.5 |  | #### Да |
| #### Нефтопродукти g/l |  | 50 | 21.0 |  | #### Да |

Резултати от изпитване на почвени проби от пунктове

### Таблица 8. Опазване на почви

| #### Показател | Концентрация в почвите(базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка Сонда № | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### рН | 6,85 | 1 | 7.47 | Веднъж годишно | Не |
| #### Арсен mg/kg | 225 |  | 79 | Веднъж годишно | Да |
| #### Кадмий mg/kg | 700 |  | 158.2 | Веднъж годишно | Да |
| #### Мед mg/kg | 3 500 |  | 1942 | Веднъж годишно | Да |
| #### Олово mg/kg | 122 |  | 0.49 | Веднъж годишно | Да |
| #### Цинк mg/kg | 34 500 |  | 1.77 | Веднъж годишно | Да |
| #### Желязо mg/kg | 29 500 |  | 2.24 | Веднъж годишно | Да |
| #### Живак mg/kg | 0,075 |  | < 1 | Веднъж годишно | Да |
| #### Нефтопродукти mg/kg | 248 |  | 87 | Веднъж годишно | Да |
| #### рН | 6,48 | 3 | 7.13 | Веднъж годишно | Не |
| #### Арсен mg/kg | 250 |  | 147 | Веднъж годишно | Да |
| #### Кадмий mg/kg | 400 |  | 161.8 | Веднъж годишно | Да |
| #### Мед mg/kg | 18 000 |  | 2429 | Веднъж годишно | Да |
| #### Олово mg/kg | 37 500 |  | 1.08 | Веднъж годишно | Да |
| #### Цинк mg/kg | 42 750 |  | 2.43 | Веднъж годишно | Да |
| #### Желязо mg/kg | 47 500 |  | 3.29 | Веднъж годишно | Да |
| #### Живак mg/kg | 0,050 |  | < 1 | Веднъж годишно | Да |
| #### Нефтопродукти mg/kg | 3 368 |  | 69 | Веднъж годишно | Да |
| #### рН | 6,67 | 10 | 7.73 | Веднъж годишно | Не |
| #### Арсен mg/kg | 225 |  | 54 | Веднъж годишно | Да |
| #### Кадмий mg/kg | 75 |  | 37.1 | Веднъж годишно | Да |
| #### Мед mg/kg | 325 |  | 405 | Веднъж годишно | Не |
| #### Олово mg/kg | 1 320 |  | 0.67 | Веднъж годишно | Да |
| #### Цинк mg/kg | 5 500 |  | 0.58 | Веднъж годишно | Да |
| #### Желязо mg/kg | 18 750 |  | 2.83 | Веднъж годишно | Да |
| #### Живак mg/kg | 0,050 |  | < 1 | Веднъж годишно | Да |
| #### Нефтопродукти mg/kg | 159 |  | 66 | Веднъж годишно | Да |
| #### рН | 6,75 | 12 | 6.83 | Веднъж годишно | Не |
| #### Арсен mg/kg | 375 |  | 374 | Веднъж годишно | Да |
| #### Кадмий mg/kg | 200 |  | 281.5 | Веднъж годишно | Не |
| #### Мед mg/kg | 2 600 |  | 3202 | Веднъж годишно | Не |
| #### Олово mg/kg | 15 300 |  | 3.34 | Веднъж годишно | Да |
| #### Цинк mg/kg | 8 250 |  | 1.02 | Веднъж годишно | Да |
| #### Желязо mg/kg | 30 070 |  | 2.13 | Веднъж годишно | Да |
| #### Живак mg/kg | < 0.05 |  | < 1 | Веднъж годишно | Да |
| #### Нефтопродукти mg/kg | 846 |  | 152 | Веднъж годишно | Да |
| #### рН | 6,01 | 14 | 6.32 | Веднъж годишно | Не |
| #### Арсен mg/kg | 175 |  | 35 | Веднъж годишно | Да |
| #### Кадмий mg/kg | 100 |  | 63.4 | Веднъж годишно | Да |
| #### Мед mg/kg | 450 |  | 238 | Веднъж годишно | Да |
| #### Олово mg/kg | 4 000 |  | 0.11 | Веднъж годишно | Да |
| #### Цинк mg/kg | 9 750 |  | 1.20 | Веднъж годишно | Да |
| #### Желязо mg/kg | 32 500 |  | 2.44 | Веднъж годишно | Да |
| #### Живак mg/kg | < 0.05 |  | < 1 | Веднъж годишно | Да |
| #### Нефтопродукти mg/kg | 230 |  | 29 | Веднъж годишно | Да |

Причини за несъответствия:

В резултат на дългогодишната дейност на завода в почвения слой от 0 - 1m е натрупано голямо количество тежки метали. Има вероятност вследствие на валежи част от тежките метали да постъпват в подпочвените води.

Предприети/планирани мерки:

Изграждане на дренажи около временните депа.

- Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

- Инсталация  “Производство на цинк”

- Разширение и хидроизолация на склад “Концентрати”
Новият склад за концентрати е изграден. Предстои монтаж на кран и издаване на разрешение за ползване на обекта.

- Инсталация за стабилизиране на ярозитните кекове
Обекта е приет с Държавна приемателна комисия през 2007 г. Издадено е разрешение за експлоатация на инсталацията за стабилизиране на ярозитните кекове №  СТ-12-918/17.10.2007 г.

- Участие в изграждането на депо за опасни отпадъци
Сключен е договор с Данго Проект Консулт ЕООД, гр. София за изготвяне на задание и доклад по ОВОС. Внесено е задание за изготвяне на ДОВОС в МОСВ и на други заинтересовани институции. Открита е нова ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за проектиране. Извърши се преглед на постъпилите заявления и подбор на кандидатите. Извърши се разглеждане, оценка и класиране на участниците по получените оферти и избор на изпълнител. Предстои сключване на договор с изпълнител за проектиране на депото в сроковете регламентирани от ЗОП.

- Реконструкция на вентилационната система в цех “Електролиза”
Дейността е изпълнена.

- Използване на отработен електролит в промивния цикъл на цех “Сярна киселина
Дейността  е изпълнена

- Инсталация “Производство на олово”

- Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на инсталация за утилизиране на серния диоксид от агломерационните газове и газовете от шахтова пещ (по т. нар. регенеративен ZnO-метод на фирмата Митцуи)

Своевременното изпълнение на тази мярка бе затруднено поради отсъствие на еднозначност в направлението за неговото развитие и възникналите съмнения в целесъобразността на възприетата в Комплексното разрешително технология. Това наложи да извърши ново обстойно проучване на модерните технологии за директно топене на олово, изключващи стадия на агломерация при преработване на оловни концентрати. Изборът на технология, съпътстван и от оценка за технико-икономическа пригодност за конкретните условия на ОЦК АД, доведе до сключване на договор  с фирмата Ausmelt – Австралия за въвеждане на технология, изключваща процеса агломерация, при производството на олово.
 Уведомени са компетентните органи  - МОСВ/РИОСВ, кмета на Община Кърджали, РИОКОЗ и неправителствена организация. Засегнатото население е уведомено чрез средствата за масово уведомяване в-к “Нов живот”. На 09.12.2008 г. е внесено Задание за модернизация на Оловно производство в МОСВ. Докладът за ОВОС  е внесен в МОСВ на 10.09.2009 г. Оценката за качеството на доклада е положителна. Предстои обществено обсъждане на Доклада за ОВОС съгласно чл. 17 от Наредбата за ОВОС.

- Привеждане на съоръжението за извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R13 на отпадък 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии с нормативните изисквания
Съоръжението за извършване на операция по оползотворяване на оловни акумулаторни батерии е приведено в съответствие съгласно нормативните изисквания. Липсва система за прахоулавяне, съгласно условие 11.5.2.1. от КР, тъй като съоръжението не е източник на вредни емисии..

- Инсталиране и въвеждане в експлоатация на филтър преса за обезводняване на десулфатизирана паста  (отпадък  с код и наименование 19 10 05* - Други фракции, съдържащи опасни вещества (акумулаторна паста съдържаща оловни оксиди и оловни сулфати)) и инсталация за брикетиране
Изпълнена е алтернативна мярка- изградена е система от утайници, където пастата се обезводнява и се постигат заложените резултати от дейността. За приложената алтернативна мярка е уведомено МОСВ с писмо с изх. № НО-03-09-112/19.11.2007 г. В отговор на нашето писмо, получихме писмо от МОСВ с изх. № 26-00-3912/05.02.2008 г., с което ни уведомяват че мярката “Инсталиране и въвеждане в експлоатация на филтър- преса за обезводняване на десулфатизирана паста и инсталация за брикетиране” не е заложена с цел привеждане в съответствие по околна среда, поради което неизпълнението й не следва да бъде санкционирано от РИОСВ- Хасково.

- Изграждане и пускане в експлоатация на допълнителна аспирационна система към рафинационните котли и нов ръкавен филтър към нея
Дейността е изпълнена.

- Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на инсталация за периодична водна обработка на обогатени на кадмий и хлор прахове от оловно производство (“пране на праховете”)
Инсталацията е въведена в експлоатация.

- Монтиране и въвеждане в експлоатация на ново пречиствателно съоръжение/ нови пречиствателни съоръжения към изпускащи устройства К1 и К4
Проблемът с емисиите на серен диоксид и прах в оловно производство ще бъде решен  с въвеждането на  технология Ausmelt.

До  въвеждане на технологията Ausmelt се изпълняват следните мерки:

- на съществуващите ръкавни филтри да бъдат поставени ръкави от филтърни платове с по- високо качество. Извършиха се опити с платове на водещи немски фирми. Беше избран филтърния плат на немската фирма BWF. За приложената мярка е уведомено МОСВ с писмо с изх. № НО-03-09-112/19.11.2007 г.

- Извършва се поетапно подменяне на филтърните платна на съществуващите ръкави. Тотална едновременна подмяна е трудно осъществима, с което да можем да докажем положителния ефект на приложената мярка. През месец ноември е извършена подмяна на ръкавни филтри на филтър А3;

- Изграждане на инсталация за неутрализация на серен диоксид от отпадните технологични газове от цех “Агломерация”.

Изготвен бе работен проект на инсталацията. Изработи се абсорбера за неутрализация на газовете, съоръженията, възлите и детайлите за окомплектоване на инсталацията;

През месец октомври бяха проведени промишлени опити. Резултатите показаха ефективност на технологията за обезвреждане на SO2 и  бе решено методът да се приложи след предварително преминаване на газовете през прахоуловителната система на оловно производство. Монтажът, окомплектоването и изграждането на цялата инсталация бе осъществено в края на месец февруари. Провеждат се промишлени изпитания, които показаха, че съдържанието на SO2 и прах са под имисионните норми на изход от инсталацията. Предстои извършване на измервания от акредитирана лаборатория.

- Други мерки

- Привеждане на площадките за временно съхранение на производствени и опасни отпадъци на територията на дружеството в съответствие с изискванията на ПМС №53/1999 г.
Дейността е изпълнена.

- Инсталиране на система за собствени непрекъснати измервания  на емисиите на прах и серен диоксид в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства №№ К1 и К4 към Инсталация за производство на олово и оловни сплави
Системите за непрекъснат мониторинг на прах и серен диоксид са неразделна част от доставките на скъпоструващо обурудване по проектите за модернизация на Пържилно- киселинен цех в Цинково производство и въвеждане на технологията Ausmelt в Оловно. Икономически не е оправдано сега да се инвестират около 1 000 000 лв. за обурудване, което поради драстичните разлики в дебита и концентрацията на замърсители в газовете ще бъде непригодна при осъществяването на новите технологии. На практика, би следвало, цялата система за непрекъснати измервания да спре да се използва с реализацията на проектите.

- Инсталиране на система за собствени непрекъснати измервания на емисиите на серен диоксид в отпадъчните газове, изпускани от комин № К8 към Инсталация за производство на цинк и съединения на цинка
Системите за непрекъснат мониторинг на  серен диоксид са неразделна част от доставките на скъпоструващо обурудване по проектите за модернизация на Пържилно- киселинен цех в Цинково производство и въвеждане на технологията Ausmelt в Оловно. Икономически не е оправдано сега да се инвестират около 1 000 000 лв. за обурудване, което поради драстичните разлики в дебита и концентрацията на замърсители в газовете ще бъде непригодна при осъществяването на новите технологии. На практика, би следвало, цялата система за непрекъснати измервания да спре да се използва с реализацията на проектите.

- Изграждане на обваловки на резервоари за съхранение: на бисулфит -1*1000м3; азотна киселина -1*5м3; силикофлуороводородна  киселина-1*5м3; за цинков дихлорид – 1бр. – 1*100m3
 Дейността е изпълнена.

  - Увеличаване обема на обваловката на резервоари за съхранение на: отработен електролит – 2 бр. – 1*245 m3 и 1*352 m3, солна киселина – 2 бр. – 2*60 m3
 Дейността е изпълнена.

- Изграждане и пускане в експлоатация на два нови комина №№ К24 и К25, които да заменят комин К9 за отпадъчните газове от инсталацията за производство на топлоенергия
Дейността е изпълнена.

- Изграждане и въвеждане в експлоатация на автоматичен пункт за мониторинг на нивата на серен диоксид и фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2,5) в атмосферния въздух, вкл. осигуряване последващо аналитично определяне на нивата на олово, арсен, кадмий, никел, живак и полициклични ароматни въглеводороди (във фракцията ФПЧ10)
Дейността е изпълнена.

- Възстановяване на съществуващи и/или изграждане на нови наблюдателни сондажи за извършване на собствен мониторинг на подземните води на територията на площадката на “ОЦК” АД
Възстановени са осем пиезометъра за извършване на собствен мониторинг на подземните води на територията на площадката на “ОЦК” АД.

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2009 г.  не е извършвано прекратяване на работата на инсталации или части от тях.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

### Таблица 9. Аварийни ситуации

През 2009 г. няма възникнали аварийни ситуации в “ОЦК” АД, гр. Кърджали.

На 15.09. 2009 г. не е имало аварийна ситуация при работата на “Шахтова пещ”. “Шахтова пещ” е в престой за “сбиване” на настели, при което с оглед предотвратяване на производствена авария, която би довела  до значителни материални щети и съществен риск за здравето и живота на обслужващия персонал стриктно се провеждат следните действия.

- отваряне на противовзривен клапан на въздуховода;

- отваряне на противовзривен клапан на газопровода;

- спиране на въздуходувката;

- затваряне (затапване) на фурмите с глина;

При пускане на Шахтова пещ упоменатите операции се изпълняват в обратен ред. В случая е забавена операцията по затваряне на газохода на Шахтова пещ.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.01.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим |  |  | РИОСВ |
| 07.01.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 08.01.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим |  |  | РИОСВ |
| 10.01.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 12.01.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 13.01.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 09.02.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим |  |  | РИОСВ |
| 24.02.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 12.03.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 20.03.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 26.03.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 30.03.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим |  |  | РИОСВ |
| 31.03.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 01.04.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 08.04.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 09.04.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 17.04.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина |  | РИОСВ |
| 21.04.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановена работа на агломерационната машина |  | РИОСВ |
| 27.04.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 30.04.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляване натоварването на агломерационната машина с 40% и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 11.05.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляване натоварването на агломерационната машина с 40% и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 14.05.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 16.05.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 28.05.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 30.05.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим |  |  | РИОСВ |
| 01.06.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляване натоварването на агломерационната машина с 40% и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 03.06.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 09.06.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 10.06.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 11.06.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляване натоварването на агломерационната машина с 40% и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 12.06.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 02.07.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 06.07.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляване натоварването на агломерационната машина с 40% и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 15.07.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 22.07.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 29.07.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 30.07.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 13.08.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 19.08.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 20.08.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 27.08.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 28.08.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляване натоварването на агломерационната машина с 40% и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 31.08.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляване натоварването на агломерационната машина с 40% и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 03.09.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 26.09.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 28.09.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляване натоварването на агломерационната машина с 40% и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 05.10.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляване натоварването на агломерационната машина с 40% и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 06.10.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляване натоварването на агломерационната машина с 40% и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 07.10.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляване натоварването на агломерационната машина с 40% и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 15.10.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 16.10.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 27.10.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 29.10.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляване натоварването на агломерационната машина с 40% и преустановяване на работата й |  | РИОСВ |
| 03.11.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 04.11.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 18.11.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 19.11.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 20.11.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 23.11.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 24.11.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 07.12.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 08.12.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Преустановяване работата на агломерационната машина с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 19.12.2009 | Регистриране на превишение на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |
| 21.12.2009 | Регистриране на две последователни превишения на серен диоксид в атмосферния въздух | Неустановени В ОЦК АД няма отклонения от нормалния технологичен режим | Намаляне на натоварването на агломерационната машина с 40% с цел подобряване качеството на атмосферния въздух |  | РИОСВ |

В “ОЦК” АД гр. Кърджали няма постъпили оплаквания или възражения , свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

#### Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 124/2006 г. на “ОЦК” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ..............................................

/Славея Стоянова/

Изп. Директор