###### “СИКОНКО АГРИЯ” АД – гр. СОФИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено комплексно разрешително

КР 330-НО /2008Г

София,  м. Май 2010

# Съдържание

1.Увод

2.Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5 Шум

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7. Свързани с околната среда, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад

ПРИЛОЖЕНИЕ  1-/ ТАБЛИЦИ/

Таблица 1.  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Таблица 2.  Емисии в атмосферния въздух

Таблица 3.	Емисии в отпадъчни води(производствени, охлаждащи, битово-фекални и / или  дъждовни)във водни обекти / канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

### Таблица 7 .Опазване на подземните води

##### Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

1.Увод

- Наименование на инсталацията  - Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици (т. 6.6 „а” от Приложение 4 на ЗООС)

- Адрес по местонахождение на инсталацията – Птицекомбинат, с. Поликраище, обл. Велико Търново

- Регистрационен номер на КР – 330-НО/2008г.

- Дата на подписване на КР – 08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР –  15.11.2008 г.

- Оператор на инсталацията  - “СИКОНКО АГРИЯ”АД

- Адрес – 1407 гр. София, ул. “Г.С.РАКОВСКИ” № 42,; тел,/факс:06141 5921, Лице за контакти – д-р Ивайло Къдрев

- Адрес на лицето за контакти – 5000 гр. Велико Търново, ул. “Йордан Кулелиев”, № 4, вх. Б,  ап.29; тел.: 0896 760805, факс.: 06176/24 11; e-mail:ptici_agrobiznes @abv.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията –  „Сиконко Агрия”АД е оператор на промишлена инсталация за отглеждане на птици, която включва :

  - бройлери (Б)

Бройлерите се отглеждат от еднодневна възраст до  45 дневна възраст подово, върху несменяема подова постеля.  След достигане на нужното тегло се предават на птицекланица за клане.

- Производствен капацитет на инсталацията  - промишлената инсталация за интензивно отглеждане на птици по Условие 4 от КР има максимален производствен капацитет общо от 90 000 места за бройлери. По-подробно тези места са разпределени както следва :

Таблица 4.1

| промишлена инсталация за интензивно отглеждане на птици | капацитет | действително натоварване за 2009г. |
| --- | --- | --- |
| Сграда № 1 | 18 000 места за бройлери | - |
| Сграда № 2 | 18 000 места за бройлери | - |
| Сграда № 3 | 18 000 места за бройлери | - |
| Сграда № 4 | 18 000 места за бройлери | - |
| Сграда № 5 | 18 000 места за бройлери | - |

Докладване по Условие 4.1от КР

Инсталацията, попадаща в обхвата на КР включва описаните 5 бр. сгради със съответния капацитет.

Условие 4.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията, за която е определен капацитет в Таблица 4.1

Докладване по Условие 4.2

За отчетния период на 2008г.е  не са отглеждани  партиди бройлери.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда  - Дейността, отнасяща се до управлението на околната среда, като всяка друга дейност, осъществявана от дружеството, е подчинена на изпълнителния директор на „Сиконко Агрия”АД. Конкретно работите в това направление са съсредоточени на територията на Птицекомбинат, с. Поликраище и се осъществяват от  ръководния, оперативен и производствен персонал на производствената площадка. Организационната структура, отнасяща се до управление на околната среда е представена на следната схема:

ИЗП. ДИРЕКТОР

Управител птицеферма

Инженер под-

дръжка

Организатор стоп. дейност

Главен  счетоводител

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията – РИОСВ – Велико Търново, 5000 гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” №68, тел. 062/620358; факс 062/623 784.

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията –

Басейнова дирекция “Дунавски район” - Плевен, 5800 гр.Плевен, пл. “Васил Левски”1; тел. +359 64 803 279; факс +359 64 803 342.

2.Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности - Със заповед на Изпълнителния директор е  създадено оперативно звено, занимаващо се пряко с изпълнение  на задачите, свързани с управление на околната среда и Условията от Комплексното разрешително. Поради силно редуцирания ръководен и административен персонал на дружеството, отговорностите са разпределени според основните длъжностни характеристики на лицата, указани в заповедта и показани в блок схемата в т. 1.

- Обучение  - Обучението се осъществява индивидуално, самостоятелно, по програма, отразяваща актуалните документи, нормативни актове и инструкции. Редуцираният състав на дружеството не дава възможност за други форми – семинари, курсове.

- Обмен на информация – В „СИКОНКО АГРИЯ”АД, Птицеферма, с.Поликраище е утвърден списък на лицата  - имена, длъжности, месторабота и актуални телефони, отговарящи за изпълнение на Условията на Комплексното разрешително. Поради силно редуцирания състав на дружеството, лицата изпълняват повече от една задача  във връзка с организиране на производството и Комплексното разрешително, не се налага актуализация на списъка и промяна на задълженията. Изготвен е актуален списък на органите /лицата, които трябва да бъдат уведомявани при настъпване на обстоятелства, свързани с изпълнение на КР.

- Документиране – Създаден е списък с действащите нормативни актове, свързани с функционирането на инсталацията и КР. Същите са събрани в папка, следи се за настъпващи промени и се актуализират. Изготвен е и списък с необходимите инструкции за работа и изпълнение на Условията по КР, същите са събрани в папка. Поради големия обем печатни материали, същите са комплектовани в един екземпляр и се предоставят за ползване при необходимост  от лицата, свързани с изпълнение на задачите по КР, но се съхраняват при координатора  за цялостното изпълнение на Условията по КР.

- Управление на документите   - Изготвена е обобщена инструкция  за актуализация на документите, изисквани с КР и своевременна подмяна (изземване) на невалидната остаряла документация.

- Оперативно управление – Оперативното управление, свързано с изпълнение на Условията на Комплексното разрешително се осъществява на база създадените инструкции за отделните дейности.

- Оценка за съответствие, проверка и коригиращи действия – За отчетния период от време -  2009г., са проведени изискваните по Условията на КР замервания и анализи на получените резултати. Въз основа на изготвените инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели; оценка на съответствието на стойностите на емисиите и техническите показатели се установи, че няма нарушения и допуснати несъответствия от зададените в КР параметри , поради което не се налага предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации /Условие 7от КР/  - Докладване по Условие 7.5 от КР във връзка с Условие 7.1, 7.2 и 7.3.   В дружеството има изготвен план за действие при аварии. Отразени са специфичните особености на производствения процес и характерните ситуации при евентуалното възникване на аварии и бедствия. Предприетите през отчетния период превантивни мероприятия, съблюдаването на технологичните инструкции при работа със съоръженията и непрекъснатия контрол по време на периода на работа, допринесоха до липсата на аварийни ситуации, което ни освобождава от задължението за отчетната 2009 г. да уведомим Областния управител, Кмета на Община Горна Оряховица, РИОСВ и Басейнова дирекция.

- Записи  - Всички данни, свързани с изпълнение изискванията на Условията от КР се съхраняват по надлежния ред. Не са установени съществени несъответствия и съответно няма последващи коригиращи действия, за които има записи. При необходимост всички документи ще се предоставят на компетентните органи.

- Докладване – Резултатите от провеждане на собствения мониторинг, данните, получени от независими лаборатории ще се докладват в настоящия годишен доклад.

- Актуализация на СУОС – Не са настъпили обстоятелства през отчетния период, налагащи актуализация на СУОС.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода (Докладване по Условие 8.1 от КР№330/2009г.)

Водата, използвана в промишлената инсталацията за интензивно отглеждане на бройлери е с добро качество,  с подходяща температура  и птиците имат  достъп до нея чрез поилките, разположени в сградите.

Условие 8.1.1 Използване на вода за производствени нужди/включително охлаждане от хоризонтален дренаж/ да се осъществява единствено при наличие на издадено разрешително за водовземане по реда на Закона за водите и при спазване на условията в него.

Докладване по Условие 8.1.1

Вода за питейни нужди и производствена дейност на дружеството постъпва по тръбопровод, захранващ дружеството с вода от шахтов кладенец  и от дренаж.

Дренажът е регистриран в Басейнова дирекция “Дунавски район”, като за целта притежаваме съответното разрешително за водоползване №101242/21.11.2005 г. Дренажът е с дължина 95 м. и дълбочина 3,00 – 4,70 м. Състои се от събирателна шахта и три ревизионни шахти. Изпълнен е от етернитови тръби с диаметър Ǿ 200 мм с кръгли отвори, дренажна засипка от чакъл и едър пясък и най-отгоре е положена песъчлива глина. Дренираната подземна вода се подава гравитачно към бетонов резервоар с обем 15м3. В него се събират водите от дренажа и шахтовия кладенец. По напорен водопровод подземните води се изпращат до водоем, откъдето се подават гравитачно до птицекомбината.

Има монтиран централен водомер,  съответно пломбиран от  Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен, по който се отчита разхода на вода, необходима за производството на всички сгради, намиращи се в Птицекомбинат с. Поликраище. Отделно на всяка една от сградите, намиращи се на производствената площадка на „Сиконко Агрия”АД има монтирани отделни водомери, също пломбирани от   Басейнова дирекция „Дунавски район”  гр. Плевен. За 2009г. в Басейнова дирекция е представен годишен отчет за водоползване.

В дружеството се извършват системни проверки на водопроводната мрежа. Начина на извършването им, както и последващото им документиране са регламентирани във фирмени процедури и инструкции. Не се допускат нерегламентирани течове, текущите пробиви и аварии   се отстраняват своевременно.

Условие 8.1.2 КР№330//2009г.

При работа на инсталацията количеството използвана вода за производствени нужди да не превишава количеството в таблица 8.1.2 от КР

Таблица 3.1 по Условие 8.1.2 от КР№330/2008г.

| Източник на вода | Годино коли-чество, съглас-но КР, m3/y | Количество за единица продукт, съгласно КР (m3/ единица продукт) |  | Използвано годишно количество, m3 |  | Използвано количество за единица продукт, m3 |  | Съответ-ствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 |
| дренаж с разрешит.за водоползване №101242/ 21.11.2005г. | няма норма | сграда 1,2,3,4,5 | 0,0114 | - | - | - | - |  |  |

Условие 8.1.6 Измерване и документиране

Условие 8.1.7.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за производството на единица продукт за инсталацията по Условие  2, попадащо в обхвата на приложение 4 на ЗООС./Таблица 8.1.2/

Условие 8.1.7.2 . Притежателят на КР да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените/изчислените водни количества с определените в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Докладване по Условие 8.1.7.1 и 8.1.7.2.

В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.6 се извършва  проверка за техническото състояние на водопроводната система и поилните инсталации в сградите за интензивно отглеждане на птици.

Тъй като инсталацията не е работила през отчетния период, проверките са  извършвани според плана за прекратяване на дейността  й .Проверките според плана се извършват един път месечно или при съмнение за теч , както и в случаите на констатирана авария по централния водопровод. При констатиране на повреди се вземат незабавни мерки за отстраняването им.

През 2009 г. не са констатирани  повреди в поилните системи.

От таблица 3.1. по Условие 8.1.2 е видно, че няма разходвана вода за промишлени цели през 2009г.

Причината за нулевата консумация на вода е в това, че през 2009 г. няма отгледана нито една партида птици.

3.2. Използване на енергия

Докладване по Условие 8.2.1

Дружеството се захранва от Подстанция с два въздушни независими далекопровода на 20 кV. От нея напрежението се подава чрез кабелни линии до съответните консуматори.

Поддържането и ремонтът на енергетичното оборудване се основава на общоприетите държавни наредби и правилници за експлоатация, ремонт и техника за безопасност при работа с енергетичното оборудване. Подготвят се графици за планово предупредителни ремонти, изготвят се съответните наредби и във времето, когато инсталацията не е в експлоатация, се извършват ремонти и профилактика.

За осигуряване на оптимален микроклимат в сградите се използват газови отоплители , неизискващи специални заграждения. Във всяка сграда са разположени по дванадесет броя топловъздушни апарати, използващи като консуматив газ пропан-бутан.

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количествата използвани електроенергия , изразени като:

годишна консумация на електроенергия за производството на единица продукт за инсталациите по Условие № 2, които попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

Докладване  по Условие 8.2.3.1. -данните са предоставени в таблица 3.2

Таблица 3.2.  по Условие 8.2.1.1

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт за 2007г. | Използвано количество за единица продукт за 2008г. | Използвано количество за единица продукт за 2009г. | Съответ-ствие 2007г. | Съответ-ствие 2008г. | Съответс- -твие 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,3771 MWh/t | няма данни | 0 | 0 | - | да | да |

Няма консумирана ел.енергия за производствени нужди.

Условие 8.2.3.2 .Притежателят на разрешителното да докладва ежегодно като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количества електроенергия с определените такива в  Условията на Разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Докладване по Условие 8.2.3.2

Основни консуматори на ел.енергия в сгради 1,2,3,4,5 са вентилатори за осигуряване на вентилация и въздухообмен средно по 3 м3 на кг жива маса. Други консуматори на ел.енергия са осветителни тела за осигуряване на изкуствено осветление с продължителност и интензитет според технологията на отглеждане. Необходимата ел.енергия за единица продукт се определя от спецификата на производството, свързана с технологичните изисквания при отглеждане на птиците. Основната консумация на ел.енергия е за осигуряване на оптимален микроклимат в сградите /осигуряване на N-часова продължителност според технология ,въздушно течение не надвишаващо нормите по технология и оптимална температура 350 - 180 зависещи от сезона и външната температура и влажност. /

Поради липса на производство не е консумирана ел.енергия, поради което няма надвишаване на  количеството по Условие 8.2.1 КР.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

/Условие 8.3 от КР/

Използваните от дружеството суровини и спомагателни материали, поради спецификата на производството, са ограничени до фуражни смески, пропан-бутан и дезинфектанти . Не се употребяват вещества и препарати,  забранени с нормативен акт. Единственото вещество, което попада в обхвата на ЗЗВВХВПП е газ пропан-бутан, който се съхранява в резервоар с капацитет 25 м3, при спазване на всички изисквания за безопасност.

В изпълнение на НДНТ „Сиконко Агрия” АД прилага управление на храненето, което осигурява хранителните нужди от една страна и намалява количеството на изгубените хранителни вещества чрез екскрементите и торта. Тези мерки включват фазово хранене, определяне на диети, балансирани по количество и състав.

### Таблица 3.3.1 по Условие 8.3.1.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР t/y | Количество t за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество t/y | Количество t за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фуражни смески 2007г. | 383 | 0,00425 | няма данни | няма данни | - |
| Фуражни смески 2008г. | 383 | 0,00425 | 0 | 0 | да |
| Фуражни смески 2009г | 383 | 0,00425 | 0 | 0 | да |

Таблица 3.3.2 по Условие 8.3.1.1 от КР

Спомагателни материали, заложени в комплексното разрешително са дезинфектанти.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР, t / y | Количество за единица продукт, съгласно КР l/ единица продукт | Употребено годишно количество t / y | Количество за единица продукт ml/ единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфектанти 2007г. | 0,03 | 0,00007 | няма данни | няма данни | - |
| Дезинфектанти 2008г. | 0,03 | 0,00007 | 0,02 | - | да |
| Дезинфектанти 2009г. | 0,03 | 0,00007 | 0,02 | - | да |

Таблица 3.3.3 по Условие 8.3.1.1 от КР

| горива | Годишно количество, съгласно КР, t /y | Количество за единица продукт, съгласно КР kg/ единица продукт | Употребено годишно количество t/ y | Количество за единица продукт kg/ единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пропан-бутан 2007г. | 9168 | - | няма данни | няма данни | - |
| пропан-бутан 2008г. | 9168 | - | 0 | 0 | да |
| пропан-бутан 2009г. | 9168 | - | 0 | 0 | да |

Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС годишната употреба на единица продукт на контролираните по Условия 8.3.1 суровини ,  спомагателни материали и горива.

Докладване по Условие 8.3.3.1: посочени са в таблица 3.3.1 , таблица 3.3.2 и таблица 3.3.3 от ГДОС

Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на количествата използвани спомагателни материали и горива с определените такива в  условията на разрешителното.

Докладване по Условие 8.3.3.2:

От таблицата 3.3.1 е видно, че за отчетния период 2009 г. не са използвани суровини за производство. Това се дължи на факта, че през отчетната 2009 г. няма произведен продукт. Следователно разходът на суровини за единица продукция за 2009 г. не може да бъде определен.   От таблица 3.3.2 се вижда, че количеството на използваните спомагателни материали за 2009г. е по-малко от  заложеното  количество  в КР.  Извършени са само по два броя текущи дезинфекции за всяко от  халетата /по изискване на ветеринарния лекар/.

От таблица 3.3.3 е видно , че през 2009 г. разхода е в нормите по КР. Причината за нулевия разход на пропан-бутан за отопление  е отново липсата на производствен цикъл на оператора.

3.4. Съхранение на  спомагателни материали /Условие 8.3.4 от КР/

Докладване по Условие 8.3.4 В границите на площадката има обособени площадки за съхранение на суровини и спомагателни материали. Суровините, а именно фуражните смески, се съхраняват в специални метални бункери, разположени на бетонови площадки пред всяка една от сградите. Не се допуска разпиляване или проникване на суровини в почвата. Тези съоръжения подлежат на постоянен контрол и при откриване на неизправност тя се отстранява незабавно.

Всички лекарствени препарати, ваксини и дезинфектанти се съхраняват в самостоятелно обособено хладилно помещение във Ветеринарната амбулатория, съгласно нормативните изисквания от ЗВД.

Помещението притежава подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности под склада и няма връзка с канализацията. Помещението е със строг пропускателен режим и ограничен достъп (само от обслужващите ветеринарни лекари). Всички ВМП се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Условие 8.3.4.1 Всички класифицирани химични вещества и препарати, класифицирани  в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП да бъдат съхранявани съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Докладване по Условие 8.3.4.1 На  територията на производствената площадка не се използват и не се съхраняват временно опасни вещества съгласно ЗЗВВХВП.

Условие 8.3.6.1 притежателаят на настоящото КР да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно Условие 8.3.4.3. включващи:

- брой и обект на извършените проверки;

- брой установени несъответствия;

- причини за несъответствие;

- предприетите/ планирани корективни действия.

Докладване по Условие 8.3.6.1

В изпълнение на Условие 8.3.4.3 Оперативният дежурен персонал съгласно длъжностните инструкции ежедневно осъществява визуален контрол за състоянието на резервоара за пропан-бутан с капацитет 25 м3 . Води се дневник за техническото  състояние на резервоара. В дневника се отбелязват извършените прегледи, ремонти и почистване на съоръженията от фирмата изпълнител по договор за поддръжка на газовото стопанство.

За отчетната 2009г. всички материали и суровини са съхранявани правилно и са проверявани периодично, съгласно изискванията на настоящото комплексно разрешително. Няма констатирани несъответствия.

4. Емисии  в атмосферата /Условие 9 от КР/

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Данните са  представени в Таблица 1 от Приложение 1

Поради спецификата на производството единствените точкови източници са работещата нагнетателно - смукателна общообменна вентилационна система и отоплителна система, чиито състав е описан подробно в Таблица 9.1 и Таблица 9.2 към Условие 9.1.1 от КР. Необходимо е да се уточни, че максималния дебит на отделените газове  никога не се достига, т.к.  вентилационната система работи в пряка зависимост от физиологичните нужди на птиците. В зависимост от сезона, температурата на околната среда, влажността на атмосферния въздух и физиологичните нужди на птиците, вентилационната система работи с дебит от 20% до 80%.

Тъй като през отчетната 2009 г. работната инсталация не  е работила , не могат да бъдат предоставени резултати от замерване  и изчислевния на емисиите.

По Условие 9.5 Подлежащите на мониторинг газове са; ФПЧ, амоняк, метан. диазотен оксид, отделящи се от физиологичното съществуване на птиците и технологията на отглеждане.

4.2 Неорганизирани емисии/Условие 9.2 от КР/ и  Интензивно миришещи вещества/Условие 9.3 от КР/

В изпълнение на условие 9.2. на Комплексното разрешително, всички емисии на вредни вещества от инсталацията по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух само организирано.

В случай на работа на инсталацията, операторът на производствената площадка предприема всички необходими действия за ограничаване разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. Поради отдалечеността на обекта от населени места няма регистрирани оплаквания от страна на населението от интензивно миришещи вещества.

Условие 9.6.4 Притежателят на настоящото КР да докладва като част от ГДОС информация по Условие 9.6.1.;9.6.2 и.9.6.3. и в  съответствие с ЕРИПЗ .

Докладване по Условие 9.6.1 Предоставени са в Таблица 1 от Приложение 1.

Докладване по Условие 9.6.2 Всички емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката се изпускат само организирано.

Докладване по Условие 9.6.3. За отчетния период не са настъпвали форсмажорни обстоятелства, довеждащи до изпускане на нерегламентирани замърсители във въздуха, поради което не се е налагало да се предприемат коригиращи действия. На територията на площадката през отчетната 2009г.   няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършени на площадката.

Условие 9.6.5 Притежателят на настоящото КР да докладва ежегодно като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха за производство на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.12 от КР.

Докладване по Условие 9.6.5 Определянето на годишните емитирани количества замърсители във въздуха за производство на единица продукт е невъзможно поради липса на произвадство на инсталацията за отчетната 2009 г., обяснени в докладване по т.4.1.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води/по Условие 10 от КР/

Докладване по Условие 10.1 /призводствено-отпадъчни води/

На производствената площадка е изградена разделна канализационна система за производствени отпадъчни води (от измиване на сградите) . На площадката не се образуват битово-фекални отпадъчни води и няма битово – фекална канализация.

Условие 10.1.3 Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества.

Докладване по Условие 10.1.3  Резултати от мониторинга на отпадните води са докладвани в Таблица  3 от Приложение 1.

Условие 10.2.3.1 Притежателят на натоящото КР да докладва замърсителите по Условие 10.1.3 включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води предназначени за преработка за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент №166 от 2006г. на ЕП.

Докладване по Условие 10.3.3.1 Канализационната система е в добро техническо състояние. Извършват  се системни  наблюдения и поддръжка съгласно вътрешните процедури. Производствените отпадни води са обособени от измиването на халетата от праха след сухото почистване на торта. Производствените води, съгласно изискванията на КР,  се събират от събирателни шахти и постъпват в крайни септични ями. При напълване на ямите отпадъчните води се изпомпват от специализиран транспорт, след което се използват за наторяване на арендовани от оператора земеделски земи. За целта (и в изпълнение на изискванията по условие 10.1.2. от КР) при действие на инсталацията „Сиконко Агрия” АД ще извозва  СЖП със собствен специализиран транспорт . За отчетната 2009г. няма отпадни  води, поради което не е осъществен превоз чрез специализиран транспорт.

Съгласно изискванията на Условията от КР се провежда наблюдение над системата за събиране на производствени  води. През 2009 г не са констатирани  загуби на вода. Няма регистрирани замърсявания, поради което не са предприемани коригиращи действия и мониторинговите изследвания. Поради липсата на отпадни води няма и замърсители , които е

необходимо до се докладват.

4.4. Управление на отпадъците/Условие 11. по КР/

При  работа на инсталацията се образуват отпадъци , описани в  таблици 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4 към Условие 11.1 от КР № 330/2008 г.   В таблица 11.1.  от КР са описани възможните неопасни  отпадъци , които се получават основно при доставка на малки пилета, суровини и спомагателни материали, както и в процеса на производство.

В таблица 11.2. са включени възможните опасни отпадъци, към които принадлежат всички флакони и шишета от ваксини и медикаменти, както и отпадъци, получени при поддръжка и експлоатация на сградите-флуоресцентни тръби, енергоспестяващи лампи и други, съдържащи живак.

В таблица 11.3 от КР са посочени строителни отпадъци, които се получават от ремонтни и профилактични дейности на инсталацията.

В таблица 11.4 от КР са посочени и смесени битови  отпадъци, които се получават от ежедневната дейност в предприятието.

В Таблица 4  на Приложение 1 са предоставени данните за образуваните количества отпадъци./по Условие 11.9.1./

### В Таблица 5 на Приложение 1 са представени данни за  оползотворяване и обезвреждане на отпадъци /по Условие 11.5 и 11.6/

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС:

- Брой и обект на проверките;

- Установени несъответствия;

- Причини;

-     Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети;

Докладване по Условие 11.9.4  от КР:

Съгласно инструкциите по Условие 11.2.5, 11.3.8, 11.4.3, 11.5.2, 11.6.2, 11.7.3 се извършва ежемесечна оценка на пряко генерираните от производството отпадъци като месечно и годишно количество образуван отпадък, данните се документират.

Отпадъците, които се образуват на производствената площадка на „Сиконко Агрия” АД се събират разделно според условие 11.2.2. на КР и в съответствие с нормативната уредба по околна среда . Няма констатирани несъответствия съгласно Условие 11.2. от КР за събиране и приемане на отпадъците.

Отпадъците са от  тип, който позволява съхранението им на производствената площадка за срок от три години преди да бъдат предадени за оползотворяване (условие 11.3.6 от КР). За целта е обособено специално място „площадка за временно съхранение на отпадъци”, където има обозначение за вида на отпадъците, отделени са от останалите съоръжения и не се допуска смесването им. Площадката има трайна настилка, която не позволява контакт на отпадъците с почвата. Единствените отпадъци, категоризирани като „опасни” , които подлежат на специално съхранение, са опаковките, съдържащи остатъци от лекарства и препарати (код 15 01 10*) и флуоресцентни тръби, негодни за употреба (код 20 02 21*).  Тези отпадъци са отделени от останалите  в съдове, които са със специално обозначение, херметически затворени  и осигуряват безопасно съхранение и транспортиране.

На производствената площадка не се извършва специализиран превоз на отпадъците до обособеното за съхранението им помещение, тъй като ежедневните количества са минимални, а самото помещение се намира в непосредствена  близост  до описаните в КР инсталации / Условие 11.4.3./

По Условие 11.5.2  за отчетната година не са предавани отпадъци за оползотворяване, преработка и рециклиране, тъй като няма образувани количествата такива.

На площадката не се образуват отпадъци, които подлежат на обезвреждане. На площадката също така не се оползотворяват и обезвреждат отпадъци от дейности на други фирми  / Условие 11.6.2./

Определянето на общите месечни и годишни количества на образуваните отпадъци  се извършва посредством сумиране на ежедневните измерени количества

/ Условие 11.7.3/

През отчетната 2009 г. не са констатирани несъответствия в условията за третиране и транспортиране, оползотворяване, преработване, рециклиране и обезвреждане на отпадъците (изискани с инструкциите).  /  Условие 11.7.4/

Условие 11.9.7 от КР за докладване на изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в  Приложение 2 на Регламент №166/2006 г., надвишаващи пределните количества.

Докладване по Условие 11.9.7. На територията на площадката пред отчетната 2009г. няма констатирани изпускания на замърсители, надвишаващи пределните количества, посочени в Приложение 2 на Регламент №166/2006 г.

Условие 11.А. Управление на странични животински продукти

Докладване   по Условие 11.А.4: Специфично за производствената площадка на „Сиконко Агрия”АД е образуването на така наречените странични животински продукти -животински изпражнения и отпадъци от животински тъкани / трупове на умрели птици/ . Те се събират на мястото на тяхното образуване (халета за птици). При действие на инсталацията се събират  разделно като отпадъците от животински тъкани се съхраняват в специални плътно затворени съдове на площадка за временно съхранение и се предават ежеседмично и ежемесечно за термично обезвреждане на Екарисаж-фирма  „Брамас 96” АД , а животинските изпражнения се почистват след приключване на производствения цикъл, съхраняват се временно на бетонирани  торови площадки и се извозват периодично за естествено наторяване на арендуваните от оператора земеделски земи.

По Условие 11.А.4.1 и Условие 11.А.4.2 от КР през 2009 г. няма предадени на „Брамас 96” АД   трупове на умрели бройлери ,класифицирани като отпадъци от животински тъкани. Няма получени количества  животински изпражнения.

4.5 Шум /Условие 12 от КР/:

В Таблица 6 на Приложение1 са представени данни за извършените замервания на шумови емисии.

По наша заявка регионална   лаборатория към ИАОС , гр.В.Търново, ул.”Н.Габровски”68 проведе замервания на шум и по границите на производствената площадка по метод на изпитване ВЛМ 0206метод за измерване на шума 8 характерни точки (Протокол №1102/30.10.2009).Изследването е произведено в момент в  който инсталацията не работи.

Докладване по Условие 12.3.3:

Производствената площадка на „Сиконко Агрия”АД не граничи с жилищни, обществени и други сгради. Самото отглеждане на птици е специфична дейност, която го отличава от промишлените дейности и не натоварва допълнително акустичната среда.

От липсата на  натовареност на инсталацията през 2009 г.  няма  надвишаване нормите за шумови емисии. Няма констатирани несъответствия, налагащи прилагането на коригиращи действия.

За отчетния период няма постъпили жалби и оплаквания от живущи или работещи в близост до района на площадката.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване / Условие 13 от КР/

В Таблица 7 на Приложение 1 е предоставена информация относно  опазване на подземните води.

### В Таблица 8 на Приложение 1 е предоставена информация относно  проведени изследвания на почвата.

Докладване по Условие 13.1., 13.2, 13.3.,13.4, 13.5, 13.6 и 13.7 от  КР

На производствената площадка не се извършва пряко отвеждане на отпадни води в подземни водни обекти. Няма замърсяване на подземните води под производствената площадка. Като част от изпълнението на изискванията по КР се извършват периодични проверки за наличие и отстраняване на течове от площадките. На територията на площадката  се съхранява достатъчно количество пясък и дървени стърготини, които могат да се използват за отстраняване на разливи от вещества -препарати, които могат да замърсят почвата или подземните води.

Постоянно се следи за недопускане на течове при извършване на товаро-разтоварни дейности, които се осъществяват единствено на специално обозначено място. За отчетната година не е извършено инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

Докладване по Условие  13.10. 5 от КР:

Всички производствени халета са с бетонен под и изградена отводнителна инсталация. Транспортните пътища и откритите складови площадки за съхранение на суровини и готова продукция са асфалтирани или бетонирани. Пряк достъп на замърсители до почвата няма.  За отчетния период не са констатирани разливи , които да доведат до замърсяване на почвите.

Докладване по Условие  13.10. 6 от КР:

По наше задание е взета проба и направен анализ на водата от дренаж. Анализът е извършен в РИОКОЗ гр.В.Търново Дирекция “Лабораторни изследвания” направление”Води” . Издаден беше Протокол № 2035 г., даващ основание да се заключи, че няма налична концентрация на вредни вещества в подземните води. На територията на инсталацията, също, няма източници, които да създават замърсители, проникващи в подземните води.

Докладване по 13.10.9 във връзка с Условие 13.8.4 и определяне на фоновото ниво

по показател нефтопродукти в пунктовете за мониторинг на подземни води, съгл. Условие 13.9.4. Нефтопродукти не са открити.

| Показател | Мерна единица | Стандарт за к-во на подземните води | Резултат от мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | Рн единици | ≥ 6,5 и ≤ 9,5 | 7.8 |
| Амониев йон | Мg/l | 0,50 | ≤0,025 |
| фосфати | Мg/l | 0,50 | - |
| Нитрати | Мg/l | 50,0 | 59 |
| Нитрити | Мg/l | 0,50 | ≤0,020 |

Докладване по Условие  13.10. 7 от КР:

В  Таблица 8 на Приложение 1 са предоставени данни от протоколи на проведени лабораторни анализи на почвата от акредитирана лаборатория   ”SGS”Bulgaria Ltd. Laboratory Varna.  Тези изследвания са първоначални, поради което резултатите се вземат за базово състояние на почвата.

Докладване по Условие  13.10. 11 от КР:

Ежемесечно се извършват проверки на инсталацията от компетентни лица за констатиране на възникнали евентуални течове на опасни вещества в изпълнение на Условие 13.1 и 13.4 от КР. През отчетната 2009 г. не са констатирани течове, разливи и замърсяване на почвата и околната среда с вредни вещества.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Дружеството оператор на производствената площадка - „Сиконко Агрия”АД полага необходимите усилия за спазване на всички условия по Комплексното разрешително. Следи се за използваните количества вода, електроенергия, материали и суровини, за да не превишават границите, заложени в КР. Персоналът се ангажира и активно участва в мероприятията по опазване на околната среда на и около производствената площадка. Провеждат се инструктажи и се следи състоянието на материалната база за недопускане на аварии. Извършват се измервания и се докладват показателите, които се изискват  по условията в Комплексното разрешително.

6. Преходни и анормални режими на работа. Прекратяване работата на инсталации или части от тях / Условие 15 и 16 от КР/

Докладване по Условие 15.5:

Разработен е план за анормален режим на работа на инсталацията , в който е заложена процедурата по подготовка на инсталацията  или част от нея за временно прекратяване на дейността, която се извършва в продължение на пет работни дни и се изразява в механично почистване и дезинфекция на сградата , преустановяване захранването с ел.енергия и вода.

Спецификата на производство /живи птици/ ни задължава да осигурим резервно захранване с ел.енергия , вода и фураж за поддържане здравния статус на птиците, което е гаранция за недопускане на анормален режим на работа на инсталацията.

На територията на площадката има разработен план за действие  при бедствия и аварии.

За отчетната 2009г. за периода от 01.01.2009 г. до  31.12.2009 г.е изпълняван планът за временно прекратяване работата на цялата инсталацията .

Докладване по Условие 16.5, включващо условие 16.2 и 16.3 от КР:

През  отчетната 2009 г.  са предприети действия от страна на оператора на производствената площадка за временно прекратяване дейността на инсталацията. Очаква се

през 2010 г да бъде прекратена дейността  на инсталацията за интензивно отглеждане на пти-

ци – пилета бройлери.

7. Свързани с околната среда  оплаквания и възражения

7.1 Аварии  /Условие 14 от КР/

Таблица 9 от Приложение  1.

През отчетния период 2009г. за периода на работа на производствената площадка на „Сиконко Агрия” АД няма регистрирани аварии. Взети са всички необходими превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации, нарушаване на производствения ритъм и замърсяване на околната среда и здравето на населението.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Таблица 10 от Приложение  1.

Поради временно прекратената дейност на инсталацията през 2009 година няма постъпили и регистрирани оплаквания, възражения и други, свързани с дейността на същата или свързани с изпълнение на Условията на КР.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №330-Н0/2008 г. на “Сиконко Агрия”АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________                      Дата:______________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия   : инж.Пламен Минев

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

Приложение 1

Таблица 1  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | # Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ (колона 2) kg/год. | # Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) kg/год. | във води (колона 1 b) kg/год. | в почва (колона 1 с) kg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100000 | - | - | - | * |
|  |  |  | не е изследвано |  |  |  |  |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10000 | - | - | - | * |
|  |  |  | не е изследвано |  |  |  |  |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10000 | - | - | - | * |
|  |  |  | не е изследвано |  |  |  |  |
| 12# |  | Общ азот | - | 50000 | 50000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  | не е изследвано |  |  |  |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
|  |  |  |  | не е изследвано |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | 50000 |  |  | ** |
|  |  |  |  | не е изследвано |  |  |  |
| 86# |  | Финни прахови частици (РМ10) | 50000 | - | - | - | * |
|  |  |  | (не е изследвано) |  |  |  |  |

Таблица 2  Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Чесота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | непрекъснат мониторинг | периодичен мониторинг |  |  |
| амоняк | kg/y | 10000 | - | не е изследван |  | - |
| метан | kg/y | 100000 |  | не е изследван |  | - |
| диазотен оксид | kg/y | 10000 |  | не е изследван |  | - |
| ФПЧ | kg/y | 50000 |  | не е изследван |  | - |

Таблица 3	Емисии в отпадъчни води(производствени, охлаждащи, битово-фекални )във водни обекти / канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод |  | 50000 | не е изследвано | 1 път годишно | - |
| Общ фосфор |  | 5000 | не е изследвано |  | - |
| Общ азот |  | 50000 | не е изследвано |  | - |

### Таблица 4. Образуване на отпадъци

| отпадък | код | количества, определени с КР, t/y | реално измерено, t/y |  |  | временно съхранение на площадката | съответствие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0,06 | няма данни | няма данни | (0 t) | Да- площадка на инсталацията, съгласно Генплан | - | - | да |
| Пластмасови опаквки | 15 01 02 | 0,03 | няма данни | няма данни | (0 t) | Да- площадка на инсталацията, съгласно Генплан | - | - | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 0,001 | няма данни | няма данни | (0 t) | Да- площадка на инсталацията, съгласно Генплан | - | - | да |
| Остри инструменти с изключение на 18 02 02 | 18 02 01 | 0,01 | няма данни | няма данни | (0 ) | Да- площадка на инсталацията, съгласно Генплан | - | - | да |
| отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0,30 | няма данни | няма данни | (0 t) | Да- площадка на инсталацията, съгласно Генплан | - | - | да |
| пластмаса и каучук | 19 12 04 | 0,01 | няма данни | няма данни | (0,0005 t) | Да- площадка на инсталацията, съгласно Генплан | - | - | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,03 | няма данни | няма данни | (0 t) | Да- площадка на инсталацията, съгласно Генплан | - | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 0121* | 0,2 | няма данни | няма данни | (0 t) | Да- площадка на инсталацията, съгласно Генплан | - | - | да |
| Смеси от бетон, тухли ,керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 0,04 | няма данни | няма данни | (0 t) | Да- площадка на инсталацията, съгласно Генплан | - | - | да |
| Смесени битови отпадътци | 20 03 01 | 1,00 | няма данни | няма данни | (0 t) | Да- площадка на инсталацията, съгласно Генплан | - | - | да |

### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката за 2007/2008/2009 | Обезвреждане на площадката за 2007/2008/2009 | Име на външната фирма, извършваща операция по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие за 2007/2008/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | не/не/не | не/не/не | - | Да/Да/Да |
| Пластмасови опаквки | 15 01 02 | не/не/не | не/не/не | - | Да/Да/Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла от упоменатите в 15 02 02 (кърпи и предпазни облекла) | 15 02 03 | не/не/не | не/не/не | - | Да/Да/Да |
| Остри инструменти с изключение на 18 02 02 | 18 02 01 | не/не/не | не/не/не | - | Да/Да/Да |
| отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | не/не/не | не/не/не | - | Да/Да/Да |
| пластмаса и каучук | 19 12 04 | не/не/не | не/не/не | - | Да/Да/Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | не/не/не | не/не/не | - | Да/Да/Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 0121* | не/не/не | не/не/не | - | Да/Да/Да |
| Смеси от бетон, тухли ,керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | не/не/не | не/не/не | - | Да/Да/Да |
| Смесени битови отпадътци | 20 03 01 | не/не/не | не/не/не | - | Да/Да/Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | норма на звуково налягане по КР, в dB (А) | Измерено през деня/вечер/нощта | дата на измерване | измерено ниво L, dB(А) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Замервания по границите на производствената площадка: |  |  |  |  |  |
| Точка № 1 | 70 | деня | 26.10.09 | 44,1 | да |
| Точка № 2 | 70 | деня | 26.10.09 | 43,7 | да |
| Точка № 3 | 70 | деня | 26.10.09 | 40,2 | да |
| Точка № 4 | 70 | деня | 26.10.09 | 40,9 | да |
| Точка № 5 | 70 | деня | 26.10.09 | 42,1 | да |
| Точка № 6 | 70 | деня | 26.10.09 | 43,0 | да |
| Точка № 7 | 70 | деня | 26.10.09 | 46,3 | да |
| Точка № 8 | 70 | деня | 26.10.09 | 45,2 | да |
| Обща звукова мощност |  |  | 26.10.09 | 83,2 |  |

### Таблица 7 .Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Дренаж | относително постоянно | 1 път годишно | Да |
| Температура | Дренаж | 14оС | 1 път годишно | Да |
| Водороден показател PH | Дренаж | 7,5 | 1 път годишно | Да |
| Разтворими вещества | Дренаж | _ (няма) | 1 път годишно | Да |
| Нефтопродукти | Дренаж | _ (няма) | 1 път годишно | Да |

##### Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | базисно ниво на пробовземна точка №1 Протокол № А0659/ 17.03.2009 | Резултати от мониторинг на пробовземна точка №1 Протокол № А0659/ 17.03.2009 | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 8,42±0,02 | 8,42±0,02 | веднъж на 3 години | Да |
| Азот общ, mg/g | 1,55±0,40 | 1,55±0,40 | веднъж на 3 години | Да |
| Фосфати, mg/100g | 11,34 | 11,34 | веднъж на 3 години | Да |

| Показател | базисно ниво на пробовземна точка №2 Протокол № А0659/ 17.03.2009 | Резултати от мониторинг на пробовземна точка №2 Протокол № А0659/ 17.03.2009 | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH | 8,11±0,02 | 8,11±0,02 | веднъж на 3 години | Да |
| Азот общ, mg/g | 2,15±0,40 | 2,15±0,40 | веднъж на 3 години | Да |
| Фосфати, mg/100 g | 2,11 | 2,11 | веднъж на 3 години | Да |
| Показател | базисно ниво на пробовземна точка №3 Протокол № А0659/ 17.03.2009 | Резултати от мониторинг на пробовземна точка №3 Протокол № А0659/ 17.03.20093 | Честота на мониторинг | Съответствие |
| PH | 8,18±0,02 | 8,18±0,02 | веднъж на 3 години | Да |
| Азот общ, mg/g | 1,89±0,40 | 1,89±0,40 | веднъж на 3 години | Да |
| Фосфати, mg/100g | 1,05 | 1,05 | веднъж на 3 години | Да |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| дата на инцидента | описание на инцидента | причини | предприети действия | планирани действия | органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През 2008г не са възникнали аварийни ситуации.

През 2009г не са възникнали аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за  която е предоставено КР

| дата на инцидента | описание на инцидента | причини | предприети действия | планирани действия | органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През 2008г не са постъпвали оплаквания или възражения относно дей-

ността на инсталацията.

През  отчетната 2009г не са постъпвали оплаквания или възражения относно дей-

ността на инсталацията.