“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ СМОЛЯН, ЧЕПЕЛАРЕ, БАНИТЕ И ЛЪКИ”, ГР.СМОЛЯН

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 358 – Н0/2008г.

гр. Смолян, 2010 год.

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР				Комплексно разрешително

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадъци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ИАОС			Изпълнителна агенция по околна среда

БД				Басейнова дирекция

ГК				Газови кладенци

СУОС			Система за управление на околната среда

ЕРИПЗ			Регламент №166/2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ	5

1.УВОД	5

1.1. Общи данни	5

1.1.1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)	5

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията	6

1.1.3. Регистрационен номер на КР	6

1.1.4. Дата на подписване на КР	6

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР	6

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното	6

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора	6

1.1.8. Лице за контакт	7

1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти	7

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията	7

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията	8

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда	9

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията	9

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията	9

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	9

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ	12

3.1. Използване на вода	13

3.2. Използване на енергия	14

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива	15

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	16

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА	16

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR	16

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	16

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	17

4.4. Управление на отпадъците	18

4.5. Шум	19

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	19

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)	20

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ	20

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ	21

7.1. Аварии	21

7.2. Оплаквания или възражения	21

ДЕКЛАРАЦИЯ	22

Приложение Таблици:									23

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR						23

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух						26

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) вьв водни обекти/канализация						26

Таблица 4. Образуване на отпадъци							32

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци				32

Таблица 6. Шумови емисии								32

Таблица 7. Опазване на подземните води							33

Таблица 8. Опазване на почви								33

Таблица 9. Аварийни ситуации								33

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР									33

ВЪВЕДЕНИЕ

Община Смолян притежава Комплексно разрешително №358-Н0/2008 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.125, ал.1, т. 5 от ЗООС и Условие 5.10.1 от цитираното Комплексно разрешително, съгласно което Община Смолян, като оператор се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ - Смолян Годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.117, ал.1 и във връзка с чл.120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни /ПМС № 62 от 12.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г., попр., бр. 29 от 31.03.2003 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., попр., бр. 4 от 13.01.2006 г., изм. с ПМС № 238 от 02.10.2009 г., обн., ДВ, бр. 80 от 09.10.2009г./ и е влязло в сила на 15.11.2008 год.

1.УВОД

1.1. Общи данни

1.1.1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

Инсталациите, които попадат в обхвата на т.5.4. от Приложение 4 на ЗООС:

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки - гр.Смолян

- Клетка 1;

- Клетка 2;

- Клетка 3,

Информация за броя на клетките, както и капацитета на всяка клетка като тонове е представена в следващата таблица

Брой и капацитет на клетките на депото

| Клетки | Клетка 1 І-етап | Клетка 2 ІІ-етап | Клетка 3 ІІІ-етап | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Профил | 13-13 и 8-8 | 8-8 и 5-5 | 5-5 и 3-3 | - |
| Обем, м3 | 167 361,00 | 185 142,00 | 174 008,00 | 526 511,00 |
| Капацитет, тона | 167 361,00 | 185 142,00 | 174 008,00 | 526 511,00 |
| Срок на експлоатация | 6 /шест/ години | 10 /десет/ години | 8,5 /осем и половина/ години | 294 месеца –24 години и шест месеца |

Предвижда се площадката да се усвоява поетапно.

Технологията на обезвреждане на ТБО предвижда разделяне на депото на три етапа:

- І етап между профил - 13-13 и профил 8-8;

- ІІ етап между профил - 8-8 и профил 5-5;

- ІІІ етап между профил - 5-5 и профил 3-3;

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията

Инсталацията е разположена на 15 км западно от град Смолян в м. „Теклен дол” на площ около 120 дка, капацитетът е 526 511м3 уплътнени отпадъци и срок за експлоатация - 25 години при годишен обем депонирани отпадъци 78 099м3.

1.1.3. Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително КР №358 – Н0/2008г.

1.1.4. Дата на подписване на КР

Комплексното разрешително е подписано на 08.10.2008 г.

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР

Комплексното разрешително е влязло в сила на 15.11.2008 г.

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното

За комплексно разрешително за инсталация “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки” - гр.Смолян; оператор е “Еко-Титан Груп” АД.

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

Община Смолян,

4700 гр. Смолян,

ул. “П.Р. Славейков” № 2А

тел. 0301/62298, 0889 218 783

1.1.8. Лице за контакт

инж. Милена Лободова

1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Община Смолян,

4700 гр. Смолян,

ул. “П.Р. Славейков” № 2А

тел. 0301/62298, 0889 218 783

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Регионалното депо за ТБО обслужва общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки с обща територия 1824 км2 и население 68 179 жители постоянно живеещи. Подписано е споразумение между тези четири общини за съвместно ползване на депото.

Съгласно актуалното законодателство, депото е класифицирано като “депо за безопасни отпадъци” и като такова приема само домакински (твърди общински) и неопасни производствени отпадъци.

През 2009г. клетка 1 се изгражда на етапи.

Транспортния достъп до депото се осъществява от съществуващата пътна инфраструктура на югозапад – общински път ІV-19784. Извозването на битовите отпадъци на Общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки до регионалното депо ще се извършват с транспортна техника мултилифт 16 м3 по републиканските пътища в района.

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията

Капацитетът на инсталацията е 526 511м3 уплътнени отпадъци и срок за експлоатация - 25 години при среден годишен обем депонирани отпадъци 78 099м3.

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Капацитет, t/24h | Капацитет, t | Количество депонирани отпадъци | Максимално депонирано количество t/24h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009г. | 2009г. |
| 1. | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки – гр.Смолян | 5.4 | 6 | 526 511 |  |  |
|  | Клетка за неопасни отпадъци |  |  |  |  |  |
|  | Клетка І |  |  | 167 000 | 35584.7 | 97.4 |
|  | Клетка ІІ |  |  | 185 142 |  |  |
|  | Клетка ІІІ |  |  | 174 008 |  |  |

От таблицата е видно, че е спазено Условие 4.1. от КР.

С договор за възлагане на обществена поръчка от 03.07.2008г. Община Смолян възлага на “Еко-Титан Груп” АД извършване на дейности по: Третиране на твърди битови отпадъци и експлоатация на регионалното депо за ТБО в местността “Теклен дол”, гр.Смолян.

Таблица 1:

| Клетка №1 за неопасни отпадъци | Количество /тон/ | Организация,Фирма |
| --- | --- | --- |
|  | 2009г. |  |
| ○ Клетка №1 | 35 603.2 646.171 5 664.97 33.6 | Битови отпадъци– Община Смолян, Община Чепеларе и фирми; Производствени отпадъци – фирми; Строителни отпадъци – фирми и физически лица; Неопасни болнични отпадъци – МБАЛ „Братан Шукеров” – гр.Смолян |
|  | Общо: 41 947.941 |  |

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Кмет на Община Смолян, →Заместник кмет, →Директор Дирекция “УТ”, →гл. експерт “Екология и проекти” в Община Смолян.

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията се намира на територията на РИОСВ Смолян, гр. Смолян – 4700, ул. “Дичо Петров” №16.

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, ул. “Булаир” №26, ет. 4.

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съгласно Условие 5 от Комплексното разрешително от датата на влизане в експлоатация на инсталацията, операторът е длъжен да прилага системата за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на редица изисквания. Основните и цели са спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве. Идентифициране и контрол на значимите екологични аспекти: емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците замърсяването на почвите, максимално използване на суровините и природните ресурси. Постигането на тези цели се основава на принципите на оценка и управление на риска за опазване на околната среда и опазване на човешкото здраве, предотвратяване на аварии и управление на дейностите по опазване на околната среда.

2.1 Структура и отговорности

УПРАВИТЕЛ

Технолог химик Заместник Управител

Еколог

Отговорник механизация, механик

Гл.експерт стопански дейности

Оператор булдозер,

/шофьор/

Оператор булдозерист

Охрана

Трима работника

Счетоводство

Отчетник

кантарджия

  - Обучение

- Компютърно обучение – софтуерно обучение

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника

- Ежемесечни курсове по безопасност на работа и охрана на труда

  - Обмен на информация

- Всички годишни отчетни книги за депонираните отпадъци се правят в 3 екземпляра за РИОСВ, Община Смолян и за ИАОС.

- Всички нови разпоредби и нормативни документи издадени от МОСВ, ИАОС и Държавен вестник се прилагат своевременно и в определените срокове.

- В Регионалното депо за отпадъци се съхранява списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните и други възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала отговорен за изпълнение на КР.

  - Документиране:

Документацията се намират при отговарящият за експлоатацията на Регионалното депо за отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки – инж. Милена Лободова.

  - Управление на документи

Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и за изземване на невалидната документация.

  - Оперативно управление

Изготвени са всички, изисквани с разрешителното, инструкции и се съхраняват в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

- Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

  - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване и аварийния план.

Разработен е план за действия при бедствия и аварии, като са определени възможните начини на действие при определени аварийни ситуации и са определени действия при тези ситуации, определени са средствата за противодействие при аварийни ситуации – пожарогасители, адсорбенти при разливи и др.

  - Записи

Всички записи, регламентирани в документите се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни. Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

  - Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР. Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг. Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР.

  - Актуализация на СУОС

През годината периодически се приемат периодични оценки по проблемите на опазване на околната среда и се набелязват коригиращи действия.

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица, който се предоставя при поискване от компетентните органи.

Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР има необходимата компетентност придобита на основата на подходящо обучение и опит.

| Условия по КР №358- Н0/2008г. | Докладване |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | - По Условие 4.2 от КР за общото количество депонирани отпадъци - Данните за неопасни отпадъци в клетка №1 са представени в Таблица 1. |  |  |
| Условия по КР №358- Н0/2008г. | Докладване |  |  |
| Условие 5.11.1 Притежателят на настоящото разрешително да актуализира система за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През изминалата 2009г. не е пристъпвано към актуализиране или изменение на КР и следователно и на СУОС. |  |  |
| Условия по КР №358- Н0/2008г. | Докладване |  |  |
| Условие 7.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 7.1 и Условие 7.2 като част от ГДОС. | През 2009г. не е извършван мониторинг на подземните води. По Условие 7.2 резултатите от мониторинга се съхраняват на „РДО” и се представят пред компетентните органи при поискване. |  |  |

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1. Използване на вода:

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)

| Източник на вода | Количество вода, (m3/t депониран отпадък), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | - | - |
| Съществуващата щолня с изпълнен водопровод до депото | 0.034 |  |  |  |

През 2009г. не е отчетено количеството изразходвана вода.

| Условия по КР №358 – Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като: годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2 | През 2009г. не е отчетено количеството изразходвана вода. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | В бъдеще водоснабдяването ще се осигурява от съществуващата щолня с изпълнен водопровод до депото. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват в дневника на отговорното лице като на база показанията на водомерите се отчитат месечните и годишните разходи на вода за тон депониран отпадък: • През 2009г. не е отчетено количеството изразходвана вода.. • През 2009г. не са установени аварии. Извършват се проверки ежемесечно с цел недопускане на аварии и своевременното им отстраняване. |

3.2. Използване на енергия

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР)

| Електроенергия/ Топлоенергия | Консумация на електроенергия, (MWh/t) | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - | - |
| Електроенергия | 0.0045 |  |  |

През 2009г. не е отчетена електроенергия на депото.

| Условия по КР №328 – Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС на годишната употреба за един тон депониран отпадък на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. спомагателни материали | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | За 2009г. на регионално депо – гр.Смолян няма консуматори на ел.енергия. |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1

| Спомагателни материали | Количество за единица продукт съгласно КР l/t депониран отпадък | Количество за единица продукт l/t депониран отпадък | Съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | - |
| Дезинфектанти | 0,0173 l/t | Не е измервано | - |

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Количество, (l/t депониран отпадък | Количество, (l/y) | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1500 m3/y | 0.042 m3/t |
| Земни маси | Няма норма | m3/t |  |  |

Таблица 3.3.3.

| Спомагателни материали | Количество, (l/t депониран отпадък | Количество, (l/y) | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 21 634 l/y | 0.6 l/t |
| Дизелово гориво | Няма норма | - |  |  |

| Условия по КР №358 – Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за годишната употреба за производство на единица продукт на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1 спомагателни материали. | Използвани са земни маси за запръстяване на ТБО 0.042 куб.м/у за 2009г. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. | •Като спомагателни материали се използват земни маси за изграждане на газовите кладенци, също така се използват за изграждане на временни пътни настилки в клетките за улесняване на сметоизвозната техника. •Земните маси се използват в експлоатационния процес за запръстяване и при рекултивация на клетките, добиват се при изкопните действия . |

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

| Условия по КР №358 – Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки за установяване и предприетите действия за отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали. | Течове при зареждане не се допускат, не е имало инциденти довели до разлив при зареждане със специализираната автоцистерна за гориво на фирмата доставчик на гориво за депото. |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | В района на депото се съхраняват единствено спомагателни материали – земни маси, добити при работата по изграждане на новите клетки. |

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ И РКТК

През 2009г. няма измервани количества на замърсителите, приложени в Таблица 1 към приложението на Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително, Съгласно изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ).

| Условие 9.6.1.2 Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсители /кг/у/ в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент №166/2006, относно създаването на Европейския регистър за пренос и изпускане на замърсителите /ЕРИПЗ/ | 1.Летливи органични съединения /ЛОС/– 1677кг. 2.Метан /СН4/ - 3 859 124 кг. 3.Въглероден двуокис /СО2/ - 7 760 195кг. 4.Амоняк /NН3/ - 134 230 кг. Посочените стойности са на база изчисления по утвърдена от министъра на околната среда и водите методика /CORINAIR/ |
| --- | --- |

През отчетния период на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки”– гр. Смолян 2009г. не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

През 2009г. не е извършван мониторинг на въздуха.

| Условия по КР №358 – Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.5.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: - Условия 9.5.2.2, 9.5.2.3 и 9.5.2.4 – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително, - Условие 9.5.2.1 – от датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, - Условие 9.5.2.5 – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, в съответствие с изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). | Извършва се оросяване от водите, които се събират във водоем, и се връщат обратно в депото и с маркучи се оросява През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания от миризми. Към момента не е завършена газоотвеждащата система на клетка 1, съответно не е монтирана инсталацията за изгаряне на биогаз. Дебит на газовете не се измерва. |
| Условие 9.5.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.15. | През 2009г. не е извършван мониторинг на въздуха. |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

| Условия по КР №358 – Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.3.5 В срок до един месец от влизане на разрешителното в сила, операторът да представи план на площадката с нанесени на нея всички точки на пробовземане със съответните географски координати. Информацията да се представи в ИАОС, РИОСВ и БД. | Плана е изготвен и представен пред съответните ведомства. |
| Условие 10.4.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.4.3 за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: брой на извършените проверки; установени несъответствия; предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | В дневниците няма отразени несъответствия, които да изискват коригиращи действия. |

4.4. Управление на отпадъците

| Условия по КР №358 – Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервания съгласно Условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишно количество за един тон депонирани отпадъци. | Представени са в Таблица 4 от ГДОС |
| Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети. | Събирането и временното съхранение на отпадъците се извършва съгласно Таблица 4 от Приложенията транспортиране на отпадъци–не е извършвано оползотворяването и обезвреждането на отпадъци е посочено в Таблица 5 от Приложенията |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5. и да представя като част от ГДОС: Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки, определен в Условие 11.7.5. | За 2009г. не е правен мониторинг на тялото на депото. |
| Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката, и да представя данните като част от ГДОС | През 2009г. общото количество депонирани отпадъци е 35584.7 т, в т.ч за Община Смолян – 31955.5 т и за Община Чепеларе – 3629.2 т. |
| Условие 11.9.8 Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение ІІ на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на неопасни, инертни и опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | От Таблица 5 е видно, че до момента не изнасяме отпадъци вън от площадката. |

4.5. Шум

| Условия по КР №358 – Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: - оплаквания от живущи около площадката; - резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006г.; - установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | Няма оплаквания от живущи около площадката Не провеждано измерване на нивата на шума. Ще възложим измервания съгласно Условие 12 от КР на независима акредитирана лаборатория. |

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

| Условия по КР №358 – Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.10.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | През 2009г. не е извършен мониторинг на почви. |
| Условие 13.10.7 резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.9 показатели като част от съответния ГДОС. | През 2009г. не е извършен мониторинг на почви. |
| Условие 13.10.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС | През 2009г. не е извършен мониторинг на почви. |
| Условие 13.10.9. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 13.8.1.6. и Условие 13.8.2.4. като част от ГДОС. | През 2009г. не е извършен мониторинг на почви. |
| Условие 13.10.10. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | Изготвени са 55 броя инструкции съгласно условията на КР. ►Не можем да направим съответствие на вредните вещества спрямо базово състояние, тъй като не разполагаме с данни за него; ►Предстои да се извърши мониторинг на подземните води. ►Предстои измерване замърсителите в почвите. |
| Условия по КР №358 – Н0/2008 г. | Докладване |
| Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС. | За разглеждани период не са установени анормални режими на работа на инсталацията. |

5.ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

Комплексното разрешително е издадено за изграждане на нов обект, за който не е необходим изготвянето на Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

За отчетния период не се е наложило прекратяване работата на инсталации или на части от тях.

| Условия по КР №358 – Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. като част от ГДОС | През 2009г. клетка 1 се изгражда на етапи. Клетката е с проектен капацитет 167 361 t. |

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ

През докладвания период не са констатирани свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения.

7.1. Аварии

През 2009г., обхващаща отчетния период не са възникнали аварии причиняващи замърсяване на околната среда на площадката на инсталацията.

7.2. Оплаквания или възражения

През 2009г. не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено Комплексно разрешително.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №358–Н0/2008г. на Община Смолян.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дора Янкова -                                                                   30.03.2010г.

Кмет на Община Смолян

###### Приложение Таблици:

ТАБЛИЦА 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 500 000 | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 милиона | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидрофлуоровъглеводороди (HFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 7# |  | Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | 100 000 | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | - | - | - | * |
| 9# |  | Напълно флуорирани въглеводороди (PFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | - | - | - | * |
| 12# |  | Общо азот | — | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13# |  | Общо фосфор | — | 5 000 | 5000 | 10 000 | 10 000 |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 15 |  | Хлорофлуоровъглероди (CFCs) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 16 |  | Халони | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията му (като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 | 50 | 50 | 200 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията й (като Cu) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10 000 |
| 23# | 7339-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 | 100 | 1000 | 10 000 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | — | 1 | 1 | 5 | 10000 |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоропроизводни, C10-C13 | — | 1 | 1 | 10 | 10 000 |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирифос | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 36 | 60-57-1 | Диелдрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Диурон | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40# |  | Халогенирани органични съединения (като AOX) | — | 1000 | 1000 | 1000 | 10 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 118-74-1 | Хексахлорбензен (HCB) | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43 | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-Хексахлор-циклохексан (HCH) | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 45 | 58-89-9 | Линдан | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47# |  | PCDD + PCDF (диоксини + фурани) (като Teq) | 0,0001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензен | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0,1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 50 |
| 51 | 122-34-9 | Симазин | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 | - | - | 1000 | 10 000 |
| 53# | 56-23-5 | Тетрахлорметан (TCM) | 100 | - | - | 1000 | 10 000 |
| 54# | 12002-48-1 | Трихлорбензени (TCBs) (всички изомери) | 10 | - | - | 1000 | 10 000 |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | - | - | 1000 | 10 000 |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | - | - | 1000 | 10 000 |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | - | - | 1000 | 10 000 |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорметан | 500 | - | - | 1000 | 10 000 |
| 59 | 8001-35-2 | Токсафен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винил хлорид | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 62# | 71-43-2 | Бензен | 1 000 | 200 (като ВТЕХ) а/ | 200 (като ВТЕХ) а/ | 2 000 (като ВТЕХ) а/ | 10 000 |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) (12) | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 64 |  | Нонилфенол и нонилфенолетоксилати (NP/NPEs) | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 65 | 100-41-4 | Етилбензен | — | 200 (като ВТЕХ) а/ | 200 (като ВТЕХ) а/ | 2 000 (като ВТЕХ) а/ | 10 000 |
| 66 | 75-21-8 | Етиленоксид | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон (3-(4-Изопропилфенилl)-1,1-диметилкарбамид | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 69# |  | Органокалаени съединения (като общо Sn) | — |  |  |  |  |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-етилхексил) фталат (DEHP) | 10 | 50 | 50 | 50 | 10 000 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общо C) | — | 20 | 20 | 200 | 10 000 |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 73 | 108-88-3 | Толуен | — | 200 (като ВТЕХ) а/ | 200 (като ВТЕХ) а/ | 2 000 (като ВТЕХ) а/ | 10 000 |
| 74 |  | Трибутилкалай и съединенията му | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 75 |  | Трифенилкалай и съединенията му | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 76# |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като общо C или COD/3) | — | 50 000 | - | - | ** |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин | — | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилени | — | 200 (като ВТЕХ) а/ | 200 (като ВТЕХ) а/ | 2 000 (като ВТЕХ) а/ | 10 000 |
| 79# |  | Хлориди (като общо Cl) | — | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн | 10 000 с/ |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 000 |
| 82# |  | Цианиди (като общо CN) | — | 50 | 50 | 50 | 10 000 |
| 83# |  | Флуориди (като общо F) | — | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000 с/ |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 | - | - | - | 10 000 |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород | 200 | - | - | - | 10 000 |
| 86# |  | Фини прахови частици <10μm (PM10) | 50 000 | - | - | - | * |

###### Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито ринг1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, Колона 1 | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | - | - | - | - | - | - |
| Други ** | - | - | - | - | - | - |

През 2009г. не е извършван мониторинг на въздуха.

###### Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) вьв водни обекти/канализация

Протокол №2662/14.09.2009г. – трето тримесечие 2009г. за води, отпадъчни от инфилтрат на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъка - ТП № И-1 – пункт за наблюдение на вход на ПСОВ – РШ-22/

| Парамeтър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год |  |  |  |  |
| рН | - | 6 ÷ 8,5 | 7,82  0,05 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | 50,0  2,5 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Перманганатна окисляемост | mg.dm-3 | 15 | 34,4  1,7 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Обща твърдост | mgЕqv.dm-3 | 10 | 12,9  0,6 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| ХПК | mg.dm-3 | 70 | 184  9 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| БПК5 | mg.dm-3 | 15 | 70  4 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хлориди | mg.dm-3 | 300 | 203  10 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфати | mg.dm-3 | 300 | 235  12 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Фосфати | mg.dm-3 | 1,0 | 1,10  0,06 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Арсен | mg.dm-3 | 0,05 | 0,005  0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0,01 | 0,031  0,002 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Желязо | mg.dm-3 | 1,5 | 0,65  0,03 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром тривалентен | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром шествалентен | mg.dm-3 | 0,05 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Мед | mg.dm-3 | 0,1 | < 0,02 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Никел | mg.dm-3 | 0,2 | 0,40  0,02 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Олово | mg.dm-3 | 0,05 | 1,03  0,05 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Цинк | mg.dm-3 | 5,0 | 0,170 0,009 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот нитратен | mg.dm-3 | 10 | 5,9  0,3 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот нитритен | mg.dm-3 | 0,04 | 0,42  0,02 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Живак | mg.dm-3 | 0,001 | < 0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол № 2663/14.09.2009г. – трето тримесечие 2009г. за води, отпадъчни от инфилтрат на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъка - ТП № И-2 – пункт за наблюдение на изход от ПСОВ

| Парамeтър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год |  |  |  |  |
| рН | - | 6 ÷ 8,5 | 8,06  0,05 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | 20  1 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Перманганатна окисляемост | mg.dm-3 | 15 | 18,4  0,9 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Обща твърдост | mgЕqv.dm-3 | 10 | 8,7  0,4 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| ХПК | mg.dm-3 | 70 | 74  4 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| БПК5 | mg.dm-3 | 15 | 19,5  0,9 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хлориди | mg.dm-3 | 300 | 111  6 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфати | mg.dm-3 | 300 | 154  8 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Фосфати | mg.dm-3 | 1,0 | 1,10  0,06 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Арсен | mg.dm-3 | 0,05 | < 0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0,01 | 0,042  0,002 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Желязо | mg.dm-3 | 1,5 | 0,124  0,006 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром тривалентен | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром шествалентен | mg.dm-3 | 0,05 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Мед | mg.dm-3 | 0,1 | < 0,02 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Никел | mg.dm-3 | 0,2 | 0,150  0,008 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Олово | mg.dm-3 | 0,05 | 0,21  0,01 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Цинк | mg.dm-3 | 5,0 | < 0,05 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот нитратен | mg.dm-3 | 10 | 8,8  0,4 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот нитритен | mg.dm-3 | 0,04 | 0,47  0,02 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Живак | mg.dm-3 | 0,001 | < 0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол № 2664/14.09.2009г. – трето тримесечие 2009г. за води, отпадъчни от инфилтрат на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъка - ТП № И-3 – пункт за наблюдение -на 100 м под мястото на заустване на пречистените води в дере Теклен дол

| Парамeтър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год |  |  |  |  |
| рН | - | 6 ÷ 8,5 | 8,09  0,05 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | 19,0  09 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Перманганатна окисляемост | mg.dm-3 | 15 | 19,2  0,9 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Обща твърдост | mgЕqv.dm-3 | 10 | 8,7  0,4 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| ХПК | mg.dm-3 | 70 | 72  4 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| БПК5 | mg.dm-3 | 15 | 17,9  0,9 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хлориди | mg.dm-3 | 300 | 111  6 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфати | mg.dm-3 | 300 | 72,4  3,6 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Фосфати | mg.dm-3 | 1,0 | 0,40  0,02 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Арсен | mg.dm-3 | 0,05 | < 0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0,01 | 0,022  0,001 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Желязо | mg.dm-3 | 1,5 | 0,140  0,007 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром тривалентен | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром шествалентен | mg.dm-3 | 0,05 | 0,050  0,003 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Мед | mg.dm-3 | 0,1 | < 0,02 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Никел | mg.dm-3 | 0,2 | 0,180  0,009 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Олово | mg.dm-3 | 0,05 | 0,160  0,008 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Цинк | mg.dm-3 | 5,0 | < 0,05 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот нитратен | mg.dm-3 | 10 | 8,9  0,4 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот нитритен | mg.dm-3 | 0,04 | 0,50  0,02 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Живак | mg.dm-3 | 0,001 | < 0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол № 2808/16.11.2009 г.– четвърто тримесечие 2009г. за води, отпадъчни от инфилтрат на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъка - ТП № И-1 – пункт за наблюдение на вход на ПСОВ – РШ-22

| Парамeтър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год |  |  |  |  |
| рН | - | 6 ÷ 8,5 | 7,84  0,05 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | 46,0  2,3 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Перманганатна окисляемост | mg.dm-3 | 15 | 25,0  1,3 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Обща твърдост | mgЕqv.dm-3 | 10 | 10,2  0,5 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| ХПК | mg.dm-3 | 70 | 78  4 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| БПК5 | mg.dm-3 | 15 | 39  2 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хлориди | mg.dm-3 | 300 | 198  10 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфати | mg.dm-3 | 300 | 215  11 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Фосфати | mg.dm-3 | 1,0 | 0,98  0,05 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Арсен | mg.dm-3 | 0,05 | < 0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0,01 | 0,020  0,001 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Желязо | mg.dm-3 | 1,5 | 0,72  0,04 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром тривалентен | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром шествалентен | mg.dm-3 | 0,05 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Мед | mg.dm-3 | 0,1 | < 0,02 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Никел | mg.dm-3 | 0,2 | 0,18  0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Олово | mg.dm-3 | 0,05 | 0,090  0,005 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Цинк | mg.dm-3 | 5,0 | 0,070 0,004 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот нитратен | mg.dm-3 | 10 | 5,7  0,3 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот нитритен | mg.dm-3 | 0,04 | 0,20  0,01 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Живак | mg.dm-3 | 0,001 | < 0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол № 2809/16.11.2009 г.– четвърто тримесечие 2009г. за води, отпадъчни от инфилтрат на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъка - ТП № И-3 – пункт за наблюдение -на 100 м под мястото на заустване на пречистените води в дере Теклен дол

| Парамeтър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год |  |  |  |  |
| рН | - | 6 ÷ 8,5 | 7,80  0,05 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | 42,0  2,3 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Перманганатна окисляемост | mg.dm-3 | 15 | 15,0  0,8 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Обща твърдост | mgЕqv.dm-3 | 10 | 9,6  0,5 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| ХПК | mg.dm-3 | 70 | 72  4 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| БПК5 | mg.dm-3 | 15 | 36,0  1,8 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Азот амониев | mg.dm-3 | 2,0 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хлориди | mg.dm-3 | 300 | 182  9 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Сулфати | mg.dm-3 | 300 | 208  10 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Фосфати | mg.dm-3 | 1,0 | 0,92  0,05 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Арсен | mg.dm-3 | 0,05 | < 0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Кадмий | mg.dm-3 | 0,01 | 0,018  0,001 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Желязо | mg.dm-3 | 1,5 | 0,60  0,03 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром тривалентен | mg.dm-3 | 0,5 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Хром шествалентен | mg.dm-3 | 0,05 | < 0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Мед | mg.dm-3 | 0,1 | < 0,02 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Никел | mg.dm-3 | 0,2 | 0,16  0,01 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Олово | mg.dm-3 | 0,05 | 0,080  0,004 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Цинк | mg.dm-3 | 5,0 | < 0,05 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот нитратен | mg.dm-3 | 10 | 6,9  0,3 | Веднъж на тримесечие | ДА |
| Азот нитритен | mg.dm-3 | 0,04 | 0,42  0,02 | Веднъж на тримесечие | НЕ |
| Живак | mg.dm-3 | 0,001 | < 0,001 | Веднъж на тримесечие | ДА |

Протокол № 2810/16.11.2009 г.– четвърто тримесечие 2009г. за води, отпадъчни - дъждовни от площадка на регионално депо за неопасни отпадъци на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъка – ТП №3

| Парамeтър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | - | - | - | - |
| Неразтворени вещества | mg.dm-3 | 50 | 22,5  1,1 | - | ДА |
| Нефтопродукти | mg.dm-3 | 0.3 | < 0,01 | - | ДА |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране е-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2.2 | 2.2 | - | 0.0022 t/t | НЕ | - | ДА |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Код D 5 | - | ДА |

###### Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

През 2009г. няма измерени шумови емисии.

###### Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2009г. не е правен мониторинг на подземни води по показателите посочени в табл. 13.8.1.

###### Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2009г. мониторинг не е извършван.

###### Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

За регионално депо- гр.Смолян е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблицата не е попълнена, тъй като досега не е имало оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Смолян, Чепеларе, Баните и Лъки”.