“СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК” ООД

ДОПЪЛНЕН

ГОДИШЕН  ДОКЛАД

за 2009 г.

за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 327- НО / 2008

Русе

Май, 2010

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

| 1 | Увод | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Система за управление на околната среда | 5 |
| 3 | Използване на ресурси | 6 |
| 3.1. | Използване на вода | 6 |
| 3.2. | Използване на енергия | 7 |
| 3.3. | Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 8 |
| 3.4. | Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива | 9 |
| 4 | Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 9 |
| 4.1. | Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества | 9 |
| 4.2. | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 10 |
| 4.3. | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 11 |
| 4.4. | Управление на отпадъците | 12 |
| 4.5. | Шум | 16 |
| 4.6. | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 16 |
| 5. | Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие | 17 |
| 6 | Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 17 |
| 7 | Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения | 17 |
| 7.1. | Аварии | 17 |
| 7.2. | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията | 18 |
| 8 | Подписване на годишния доклад | 18 |

1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)

- Отглеждане на свине майки

Адрес по местонахождение на инсталацията

Село Юделник, община Сливо поле, област Русе

Регистрационен номер на КР

№ 327-НО/2008

Дата на подписване на КР

08.10.2008 г.

Дата на влизане в сила на КР

15.11.2008 г.

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

“Свинекомплекс ЮДЕЛНИК” ООД

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

"Свинекомплекс - ЮДЕЛНИК" ООД

7061 с. Юделник, община Сливо поле, област Русе

телефон: 08132 286

факс: 08132286

e-mail yudelnik@mail.bg

Управител:  инж. Димитър Роглинов

Лице за контакти

инж. Димитър Роглинов- управител

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

"Свинекомплекс - ЮДЕЛНИК" ООД

7061 с. Юделник, община Сливо поле, област Русе

телефон: 08132 286

факс: 08132286

e-mail yudelnik@mail.bg

Управител:  инж. Димитър Роглинов

Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

“СВИНЕКОМПЛЕКС Юделник” ООД е с предмет на дейност – производство и продажба на чисто породни разплодни свине и прасета за угояване.

Свинете - майки се настаняват в индивидуални фиксирани боксове, които са монтирани върху частично скаров под . Всеки бокс е съоръжен с индивидуална хранилка и поилка. Храната постъпва по тръбен път, съоръжен със спирален транспортьор. Този път се захранва от бункер, разположен извън технологичното помещение и захранва цялото вътрешно пространство  /до всеки бокс, индивидуална хранилка/. Индивидуалната поилка представлява нипел свързан с централен водопровод. Измиването на  боксовете, скарите, пътеките, ваните и др. става с водоструйка. Дезинфекцията се извършва с разрешени от нормативната наредба дзинфектанти. За отопление на халетата за отглеждане на свине-майки се използват електрически отоплителни тела –  лампи, килимчета, калорифери.

Свинете за угояване  се настаняват  боксове, които са монтирани върху частично скаров под. Всеки бокс е съоръжен с хранилка и поилка. Храната постъпва по тръбен път. Този път се захранва от бункер, разположен извън технологичното помещение и захранва всяка хранилка. Поилката представлява нипел свързан с централен водопровод. Измиването на  боксовете, скарите, пътеките, ваните и др. става с водоструйка. Дезинфекцията се извършва с разрешени от нормативната наредба дзинфектанти.  Халетата за отглеждане на свине за угояване не се отопляват.

Производствен капацитет на инсталациите:

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6.б) – 20 000 ското места (8 броя сгради)

- Отглеждане на свине майки (т. 6.6.в) – 2 700 ското места (6 броя сгради)

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета (7 – 30 кг) -9 000 ското места (6 броя сгради)

Реално производство за 2009 г.

Данните представляват средно заети ското места за годината.

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6.б) – 3 619 ското места

- Отглеждане на свине майки (т. 6.6.в) – 1 376 ското места

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Всички дейности в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от ръководител-ферма. Той е пряко подчинен на Управителя, а задължени да оказват съдействие и предоставят информация са всички обособени звена, разположени на територията на производствената площадката.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 1, ет.16

2. Система за управление на околната среда

2.1. Система за управление на околната среда

Съгласно изискванията на условията, поставени в Комплексно разрешително № 327-НО/2008, „СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК” ООД е разработил и внедрил Система за управление на околната среда. Системата е въведена на 15.11.2008 г.

  - Структура и отговорности

В изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 327-НО/2008 е определен персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението им. Изготвен е списък на персонала, отговорен за изпълнението на условията в Комплексното разрешително – С-СУОС-5.1.

  - Обучение

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и в зависимост  от потребностите за обучение се изготвя годишна програма.

Обучението обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал и се състои в начална професионална подготовка и повишаване на квалификацията.

  - Обмен на информация

Поддържа се актуална информация за отговорните лица по изпълнение на условията в комплексното разрешително.

Изготвен е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт – С-СУОС-5.3.1.

Във връзка със задължението за уведомяване е изготвен списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи). Списъкът се актуализира периодично.

  - Документиране

Изготвен е списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до работата на инсталациите – С-СУОС-5.4.1. Списъкът се актуализира периодично.

Изготвен е списък на всички инструкции, изисквани с настоящото разрешително – С-СУОС-5.4.2.

Изготвен е и се води Регистър за разпространение на контролираните документи – Р-СУОС-5.4.3., съдържащ информация на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис.

  - Управление на документите

Разработена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и преразглеждане след всяка авария – РИ-СУОС-5.5.

  - Оперативно управление

В изпълнение на условията, поставени в комплексно разрешително № 327-НО / 2008 са  изготвени  всички изискващи се инструкции.

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Разработени са и се прилагат писмени инструкции за контрол на техническото състояние на оборудването и съоръженията, както и писмени инструкции за измерване или изчисляване на вредните емисии, съсдържащи изисквания за документиране, оценяване на съответствието, устанвяване причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

  - Предотвратяване и контрол на аврийни ситуации

Разработена е писмена инструкция РИ-СУОС-5.8.1. за преразглеждане и  актуализиране на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване след всяка авария.

Разработен е вътрешен авариен план – П-СУОС-14.1.

  - Записи

Операторът документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват данни за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Процедурите, формулярите и отговорните лица за водене и съхраняване на записите са подробно разписани в инструкциите.

  - Докладване

Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 327-НО/2008 г. на „СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК”ООД е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок.

  - Актуализация на СУОС

На този етап не се предвиждат съществени промени в работата на инсталацията и не се налага изменение на издаденото комплексно разрешително.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Водоснабдяването на свинекомплекса се осъществява от един брой тръбен кладенц ТК1 Издадено е разрешително за водоползване  № 100865/17.03.2006 г.  , съгласно което е разрешено да се добива вода 110 000м³/годишно.

Изготвена е и се прилага инструкция  “Инструкция за  експлоатация и поддръжка на поилната инсталация, основен консуматор на вода за производствените нужди”.

През 2009 г. са извършени 2 планови проверки на инсталацията, при които не са констатирани несъответствия. Извършена е и 1 извънредна проверка, поради наличие на теч, следствие повреден уплътнител. Несъответствието е отстранено за 1 час. Резултатите от проверките са документирани.

Изготвена е и се прилага инструкция”Инструкция  за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течовете и установяване на причините за тях.

През периода са извършени 2 планови проверки, при които не са констатирани течове, разливания или други технически повреди по водопроводната мрежа. Резултатите от проверките са документирани.

Разработена е и се прилага “Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Използването на вода през  отчетния период на 2009  г. е докладвано в представената по - долу таблица.

Таблица 3.1 – Използване на вода

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР м3 | Количество за единица продукт, съгласно КР м3/ед.продукт | Използвано годишно количество м3 | Използвано количество за единица продукт м3/ед.продукт | Съ-ответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за отглеждане на свине за угояване |  |  |  |  |  |
| Собствен водоизточ-ник | - | 4 | 8 258 | 2.28 | да |
| Инсталация за отглеждане на свине майки |  |  |  |  |  |
| Собствен водоизточ-ник | - | 10 | 10 024 | 7.28 | да |

Не се установява несъответствие на използваните количества вода от оператора и тези, определени като допустими в КР.

3.2. Използване на енергия

Изразходваната електроенергия се мери с електромер. На площадката има монтиран само един електромер. Посочените стойности за консумация на електроенергия са изчислени на база вътрешни разходни норми  на дружеството, проектни разчети и други. Предвижда се на база тези норми да се изчислява и консумираната електроенергия по инсталации за в бъдеще.

Изготвена е и се прилага  “Инструкция за експлоатация и поддръжка на  инсталацията за интензивно отглеждане на свине-майки, основни консуматори на електроенергия”. През 2009 година са извършени 2 проверки на електроинсталацията, при които не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са документирани.

Изготвена е и се прилага Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, оценка, коригиращи действия.

През отчетния период не са констатирани несъответствия на измерените / изчислените количества електро- и топлоенергия с определените такива.

Използването на електроенергия през 2009 г. е докладвано в представената по - долу таблица.

Таблица 3.2. – Използване на енергия

| Електроенергия / Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/ед. продукт | Използвано количество за единица продукт, MWh/ед. продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) |  |  |  |
| Електроенергия | 0,102 | 0,026 | Да |
| Инсталация за отглеждане на свине майки |  |  |  |
| Електроенергия | 0,255 | 0.16 | Да |

3.3. Използване на суровини и спомагателни материали

През 2009 г. на територията на “Свинекомплекс Юделник”ООД не са употребявани спомагателни материали, различни по наименование и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното.

Изготвена е и се прилага “Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали, съгласно заложените норми в комплексното разрешително.Оценка. Коригиращи действия”.

През отчетния период не са констатирани несъответствия на годишните количества суровини и спомагателни материали с определените такива.

В таблиците по-долу е докладвана употребата на суровини и спомагателни материали 2009 г.

Таблица 3.3.1. – Използване на суровини

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР т/год | Количество за единица продукт, съгласно КР т/год/ското място | Употреба годишно количество, т/год | Количество за единица продукт т/ското място | Съот-ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) |  |  |  |  |  |
| Фураж | 18 250 | 0,92 | 2 539.7 | 0.702 | да |
| Инсталация за отглеждане на свине майки |  |  |  |  |  |
| Фураж | 3 450 | 1,28 | 813.18 | 0.59 | да |

Таблица 3.3.2. – Използване на спомагателни материали

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР, т/год | Количество за единица продукт, съгласно КР, кг/ден ед.продукт | Употреба годишно количество, т/год | Количество за единица продукт, кг/ден/ед.продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за отглеждане на свине майки |  |  |  |  |  |
| Дезинфектанти | 0,22 | 0,0022 | 0,062 | 0,000123 | Да |
| Инсталация за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) |  |  |  |  |  |
| Дезинфектанти | 0,4 | 0.00055 | 0,213 | 0,000161 | Да |

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания.

Всички химични вещества и препарати, включително масла, класифицирани в една или по вече категории на опастност, съгласно ЗЗВВХФП се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопастност. На площадката се съхраняват копия от информационните листове и се представят при поискване от компетентния орган.

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опастност, съгласно ЗЗВВХФП, са опаковани, етикирани и снабдени с информационни листове на безопастност, съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класификация, опаковане и етикиране на химични вещества и препарати. Съхраняването на дезинфектанти се осъществява в оригинални опаковки в закрит склад на посочената в заявлението схема.

Прилага се “Инструкция за периодична проверка на съответствието на складовете с експлоатационните изисквания и условията  на разрешителното, установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи дейности.

Всички складове, в които се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, суровини, спомагателни материали и реагенти:

- притежават подове, не допускащи просмукване на води или други течности в почвата;

- нямат гравитационна връзка с канализацията;

През 2009 г. са извършени 2 планови проверки на складове за съхранение на спомагателни материали и горива. Не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са документирани.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо то посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове |  |  | Праг за пренос на замърс., извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 (27 472.5) | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 (49.95) | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 35 998.1 (45 998.1) | - | - | - | * |
| 12# | - | Общ азот | - | 50 000 (0) | 50 000 (8 511.6) | 10 000 (8 511.6) | 10 000 |
| 13# | - | Общ фосфор | - | 5 000 (0) | 5 000 (4 255.8) | 10 000 (4 255.8) | 10 000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 (0) | - | - | ** |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm (РМ10) | 50 000 (2 607.6) | - | - | - | * |

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), е определено общото количество на изпусканите емисии от метан, диазотен оксид  амоняк за отчетния период и е попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”. За определяне на емисииите е използвана утвърдената със заповед № 299 / 2000 г. на Министъра на околната среда и водите Методика.

Резултатите от изчисленията на емисиите вредни вещества в атмосферния въздух са извършени на база:  3 619 ското места свине за угояване и 1 376 ското места свине майки.

Изчисленията за емисиите на метан и диазотен оксид са извършени съгласно актуализирана методика (EMER/CORINAIR 1997 и 2000, 3-то издание от м. септември 2004.

Метан:

(4.0+1.5)*4 995=27 472.5 кг/год

Диазотен оксид:

0.01*4 995=49.95 кг/год. (съхраняване на течна торова маса в лагуна с естествена кора)

Изчисленията за емисиите на фини прахови частици (РМ10) и амоняк (NH3) са съгласно EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009, табл. B-8 и B-10.

Фини прахови частици (РМ10):

0.58*1 376=798.08 кг/год от свине-майки;

0.5*3 619=1 809.5 кг/год от свине за угояване.

Общо от инсталацията: 2 607.6 кг PM10/год.

Амоняк:

6.39*4 995=31 918.1 кг/год.

15.8*1 376=21 740.8кг/год от свине-майки;

6.7*3 619=24247.3 кг/год от свине за угояване.

Общо от инсталацията: 45 998.1 кг NH3/год.

Констатира се превишение на емисионния праг за амоняк, като стойността е дадена на сив фон.

В скоби са посочени изчислените стойности на годишните емисии. Превишенията на емисионните прагове са дадени на сив фон.

По отношение на преноса на замърсители във води, са докладвани нулеви стойности, тъй като не извършвано извозване на отпадъчни води до градска пречиствателна станция, както и няма заустване на отпадъчни води във водни обекти.

През 2009 г. е извършено извозване на торови маси, в обем от 1 364 м3, които са използвани за наторяване. По тази причина са попълнени колона 6 и колона 7 на таблица 1. Изчисленията за количествата на общ азот и общ фосфор са извършени по данни, посочени в таблица 3.33 на Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, July 2003, на база извозения обем торови маси, плътност и средни количества на общ азот и общ фосфор за 1 000 кг тор (посочени в таблицата).

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източници на емисии в атмосферния въздух са аспирациите на вентилационните системи на халетата за отглеждане на свине.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.2. за периодична оценка  наличието на източници на неорганизирани емисии, мерки за предотвратяване, оценка на съответствие и коригиращи действия.

За отчетния период са извършени 2 планови проверки, при които не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са документирани.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.2.3. за извършване на периодична оценка на спазването на мерките и ограничаване източниците на неорганизирани емисии. През 2009 г. са извършени 2 проверки, при които не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са документирани.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.3.2. за незабавни действия за идентифициране причините за поява на миризми и мерки за ограничаване на емисиите. За отчетния период не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Съгласно Инструкция РИ-СУОС-9.3.3. за периодична оценка спазването на мерките за предотвратяване / намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, са извършени 2 планови проверки, при които не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са документирани.

Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферата.

Таблица 2 – Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), е определено общото количество на изпусканите емисии от метан, диазотен оксид  амоняк за отчетния период и е попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”. За определяне на емисииите е използвана утвърдената със заповед № 299 / 2000 г. на Министъра на околната среда и водите Методика. За замърсител диазотен оксид не e посоченe емисионен фактор, поради което е докладвана нулева стойност.

Изчисленията за емисиите на метан и амоняк са извършени съгласно раздел 108 и 109 от Методиката, на база средния брой отглеждани животни за годината.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На територията на “Свинекомплекс Юделник” ООД и изградена смесена канализационна система. Основни потоци отпадъчни води:

-битово-фекални отпадъчни води. Формират се от жизнената дейност на персонала. Тези води се смесват с производствените отпадъчни води и повърхностните води, след което преминават през ЛПСОВ;

- производствени отпадъчн иводи. Формират се от жизнената дейност на отглежданите прасета и от измиването на помещенията. Водите се смесват с битово-фекалните и повърхностните, след което преминават през ЛПСОВ;

- повърхностни води- формират се от топене на снегове и валежи от дъжд. Водите постъпват в площадковата канализация, смесват се с  другите два потока и заедно се отвеждат в ЛПСОВ.

Изградена е пречиствателна станция за отпадъчни води- механично пречистване. Водите се събират в 3 лагуни и ще се използват за наторяване.

Контрол по работата на пречиствателната станция за отпадъчни води се осъществява от отговорник ПСОВ, който следи за правилната работа на съоръженията, отговаря за почистването и поддържането им.

Разработена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности  на  контролираните   параметри на пречиствателните  съоръжения - РИ-СУОС-10.1.1.2.1. Съгласно инструкцията, проверки се извършват ежедневно, като резултатите от тях се документират веднъж в месеца. За периода не са установени отклонения в параметрите на пречиствателните съоръжения.

Разработена е и се прилага инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с оптималните такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия - РИ-СУОС-10.1.1.2.2. За периода не са установени несъответствия.

Разработена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения - РИ-СУОС-10.1.1.2.3. Проверките се извършват ежедневно, като се документират само констатираните несъответствия. През 2009 г. няма такива.

Разработена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване – РИ-СУОС-10.1.1.3. Проверки се извършват 2 пъти годишно, като за периода не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са документирани.

Разработена е и се прилага инструкция за проверка на техническото състояние и почистване на лагуните - РИ-СУОС-10.1.2.4.  Проверки се извършват 2 пъти годишно, като за периода не са констатирани несъответствия. Резултатите от проверките са документирани.

Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на отпадъчните води. Същите се използват за наторяване на  земеделски земи. По тази причина не е провеждан собствен мониторинг на отпадъчните води и не е попълнена таблица 3.

Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Съгласно изискването на КР 327-НО/2008 в таблица 1 са докладвани годишните количества на замърсителите в отпадъчните води: Общ органичен въглерод, Общ фосфор, Общ азот. Стойностите в таблицата са определени като нулеви, защото през 2009 г. не е извършено извозване на отпадъчни води до градска пречиствателна станция и не са зауствани отпадъчни води във водни обекти.

4.4. Управление на отпадъците

През 2009 г. на територията на “Свинекомплекс Юделник”ООД не са генерирани отпадъци, различни по вид и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното.

Управлението на отпадъците на територията на “Свинекомплекс Юделник”ООД  се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

През 2009 г. е извършено предаване за обезвреждане/оползотворяване извън производствената площадка  само на метални отпадъци 17 04 05.

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците генерирани от “Свинекомплекс Юделник”ООД се представени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5, както следва:

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР т | Реално измерено т | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 0,095 | 0.010 | - | - | Да | - | Да |
| Опкавки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (от ваксини, дезинфектанти) | 15 01 10* | 0,0475 | 0.001 | - | - | Да | - | Да |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на инфекции | 18 02 02* | 0,0475 | 0,004 | - | - | Да | - | Да |
| Оловни акумулаторини батерии | 16.06.01* | 0,22 | 0.04 | - | - | Да | - | Да |
| Други моторни смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 0,06 | 0.01 | - | - | да | - | да |
| Метални отпадъци | 17 04 05 | 6 | 5 |  |  | Да | Транспорт на „Рилтрейд” ООД | Да |

Таблица 5. Оползотворяване   и обезвреждане  на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метални отпадъци | 17 04 05 | - | - | „Рилтрейд” ООД | - |

За отчетния период не са предавани други отпадъци за оползотворяване или обезвреждане.

4.4.1. Образуване на отпадъците

Количествата на генерираните отпадъци   се оценяват и съпоставят с определените стойности, заложени в разрешителното.

Разработена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Количествата образувани отпадъци за отчетния период съответстват на заложените стойности в разрешителното, което е отразено и при документирането на горепосочената инструкция

4.4.2. Събиране на отпадъците

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в съответствие с изискванията на Глава ІІ,  Раздел I на ПМС № 53 / 19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.  За целта се извършват периодични огледи, а констатациите се отразяват в съответния протокол, съгласно цитираната инструкция като резултатите от оценката също се документират.

Отпадъците се събират по схемата на разделно събиране на отпадъците в съответствие с нормативната уредба.

При събирането  отпадъците  се подлагат на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Разработена е и се прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия – РИ-СУОС-11.2.6. През 2009 г. са извършени 2 планови проверки, при които не са констатирани несъответствия. Проверки се извършват 2 пъти годишно. При проверките не са констатирани отклонения и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.  Резултатите от проверките са документирани.

4.4.3. Съхранение на отпадъците

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за временно съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се прилага инструкция РИ-СУОС-11.3.9. Извършена е 1 проверка, при която не са констатирани несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците. Резултатите от извършените проверки се документират .

4.4.5. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва със собствен транспорт или от получателя на отпадъка, като същото е регламентирано в съответният договор.

Оценката за транспортирането на отпадъците се извършва съгласно инструкция “Инструкция за периодична оценка на съответствието насъответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установяване на несъответствията и за предприемане на коригиращи действия. За периода не са констатирани несъответствия.

4.4.6. Предаване на отпадъците

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, комплексно разрешително и/или, лиценз по чл. 54 от ЗУО за дейности с отпадъци от черни и цветни метали.

Изготвена е и се прилага Инструкция  РИ-СУОС-11.5.2. за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират.

4.4.7. Документиране на дейностите с отпадъците

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на “Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности”.

На територията на “Свинекомплекс Юделник”ООД се водят следните отчетни книги:

- Отчетна книга за образувани и третирани отпадъци;

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през  2009 г. са изготвени изискващите се по горецитираната Наредба № 9 Годишни отчети (Годишен отчет за образувани отпадъци и Годишен отчет за депониране на отпадъци), Идентификационна карта. Същите са представени в РИОСВ - Русе в определеният срок.

Не са извършвани проверки от компетентния орган.

4.4.8. Управление на странични животински продукти

Страничните животински продукти се съхраняват в 3 броя земнонасипни лагуни със заглинени дъна.

Разработена е Инструкция за съхранение на течните торови маси. Оценка на съответствието. Коригиращи действия. Изчисляване на годишните количества течни торови маси – РИ-СУОС-11А-2

За периода са извършени две проверки, при които не са констатирани несъответствия.

Операторът е сключил договор с „САФАРИ М” ЕООД, като през 2009 година е извършено предаване на течни торови маси, с общ обем 1 364 куб.м. Действията по предаване на течни торови маси и количествата се документират.

4.5. Шум

През 2009 г. не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

За периода не са проведени измервания на шум. Съгласно В приложение е предстваено възлагателно писмо до РЛ-Русе, вх. N 297/01.06.2009.  Но поради лошите климатични условия, измервания не са извършени. Такива ще бъдат проведени, съгласно условията в КР (честотата на мониторинг е веднъж на 2 години) през 2010 г.  Поради тази причина, не попълнена табл. 6.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А) | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На територията на “Свинекомплекс Юделник”ООД не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

4.6.1. Опазване на почвите

Изготвена е и се прилага “Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито”, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за евентуални течове и предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване. През 2009 г. са извършени 2 планови проверки, при които не са установени несъответствия. Резултатите от проверките се документират.

Изготвена е и се прилага  “Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване   за отстраняване на разливи или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони)”, включваща предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване до 12 часа  след откриването им, както и документирането им. Въведен е Дневник за регистриране на разливи. През 2009 г. – няма такива.

На територията на производствената площадка на “Свинекомплекс Юделник”ООД не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни  и опасни вещества. Въведен е дневник за регистриране на разливите.

Операторът няма задължение за извършване на почвен мониторинг на територията на производствената площадка.

Поради гореописаните причини не е попълнена Таблица 7.

Таблица 7. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

4.6.2. Опазване на подземните води

На територията на “СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК”ООД не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в подземните води.

Съгласно издаденото КР № 327-НО/2008 г.  не се предвижда извършване на мониторинг качеството на подземните води в района на площадката. Поради тази причина не е попълнена таблица 8.

Таблица 8. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Съгласно действащото законодателство, срокът за привеждане на дейностите и инсталациите в съответствие с условията в КР е 13.10.2007 г. В този смисъл от „СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК”ООД не е изисквано разработване на Инвестиционна програма и такава няма.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетния период не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации или части от тях, разположени на територията на “СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК”ООД.

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 327-НО/2008, са разработени “План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях” – П-СУОС-16.2. и “План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях” – П-СУОС-16.3.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Разработен е и се спазва вътрешен  авариен план, утвърден от ръководителя на предприятието – РИ-СУОС-14.1..

Разработена е и се прилага Инстукция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар – РИ-СУОС-14.2.

Разработена е и се прилага Инструкция РИ-СУОС-14.4. с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Въведен е Дневник за регистриране на всяка възникнала аварийна ситуация – РИ-СУОС-14.3., включващ:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

През 2009 г.  не са регистрирани аварии на територията на оператора.

Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 9.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

През 2009 г.   в “СВИНЕКОМПЛЕКС ЮДЕЛНИК”ООД  не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др. Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 10.

Таблица 10 – Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 327-НО/2008 на “Свинекомплекс Юделник” ООД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.................................					Дата:  05.05.2010 г.

Име на подписващия: инж. Димитър Роглинов			гр.Русе

Длъжност в организацията:  Управител