''Велпа-91'' АД, гр. Стражица

ГОДИШЕН  ДОКЛАД  ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

по изпълнение на дейностите за периода януари - декември 2009г.,

за които е предоставено  Комплексно разрешително № 383-НО/2009г.

Велико Търново

Март

2010г.

Съдържание

1.  Увод.................................................................................................................4

1.1    Име на инсталацията за, която е издадено КР...........................................4

1.2    Адрес по местонахождение на инсталацията............................................4

1.3    Регистрационен номер на разрешителното............................................... 5

1.4    Дата на подписване на КР........................................................................... 5

1.5    Дата на влизане в сила на Комплексното разрешително......................... 5

1.6    Притежател на разрешителното................................................................. 5

1.7    Телефон, факс и e-mail на оператора/инсталацията................................. 5

1.8    Имена на лицата за контакт........................................................................ 5

1.9    Кратко описание на дейностите извършвани в инсталацията................ 5

1.10  Производствен капацитет на инсталацията.............................................. 6

1.11  Организационна структура на предприятието относно ОС.................... 6

1.12  РИОСВ отговаряща за разрешителното.....................................................7

1.13  Басейнова дирекция на чиято територия е инсталацията........................ 7

2.  Система за управление на околната среда................................... 7

3.  Използване на природните ресурси................................................. 8

3.1    Използване на вода.......................................................................................8

3.2    Използване на енергия................................................................................10

3.3    Използване на суровини, спомагателни материали и горива.................11

3.4    Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива................ 12

4.  Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда........13

4.1    Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества.....13

4.2    Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух................................14

4.3    Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води....................14

4.4    Управление на отпадъците........................................................................ 15

4.5    Шум..............................................................................................................16

4.6    Опазване на почвите и подземните води от замърсяване...................... 17

5.  Доклад по инвестиционната програма..........................................18

6.  Преходни и анормални режими на работа...............................18

7.  Прекратяване работата на инсталацията или част от нея...18

8.  Свързани с околната среда аварии и възражения................... 18

9.  Декларация......................................................................................................19

Приложение 1. Таблици

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Таблица 2. Емисии във въздуха

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация.

Таблица 4. Образуване на отпадъци.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Таблица 6. Шумови емисии.

Таблица 7. Опазване на подземни води.

Таблица 8. Опазване на почви.

Таблица 9. Аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околната среда

''Велпа-91'' АД  притежава Комплексно разрешително /КР/ № 383-НО/2009г. Инсталацията не е въведена в експлоатация и не консумира вода, енергия, суровини и спомагателни материали, съответно не отделя емисии и отпадъци в околната среда. Настоящия Годишен доклад по околната среда /ГДОС/ се изготвя на основание чл.125, т.5, от ЗООС и Условие 5.10.1 от КР, Съгласно които Дружеството се задължава да изготвя, публикува и предоставя ежегодно в РИОСВ Велико Търново Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР в срок до 31 март на съответната  година следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образец на Годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите № РД-806/31.10.2006г. ''Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително''.Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания   (PRTR). Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад, запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

1.1.  Име на инсталацията, за което е издадено Комплексното  разрешителното

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС  точка 4.1б) :

-  Инсталация за производство на хартия и картон

1.2.  Адрес по местонахождение на инсталацията

''Велпа-91'' АД, гр. Стражица, общ. Стражица, ул. ''Гладстон '' № 36

1.3.  Регистрационен номер на разрешителното

Комплексно разрешително  № 383-НО/2009 г.

1.4.  Дата на подписване на разрешителното

12.10.2009г.

1.5.  Дата на влизане в сила на Комплексното разрешително

Комплексното разрешително  е влязло в сила на 11.12.2009 г.

1.6.  Притежател на разрешителното

''Велпа-91'' АД

1.7.  Телефон, факс и е-mail на оператора/инсталацията

България, Стражица 5150, ул. ''Гладстон'' № 36,

Тел.: +359 6161 41 03 факс: +359 6161 41 08, e-mail: velpa@velpa.net

  - Имена на лицата за контакт, адреси, телефони и e-mail:

Инж. Петър Божилов  - Пълномощник на Изп. директор

България, Стражица 5150, ул. ''Гладстон'' № 36,

Тел.: +359 6161 41 03 факс: +359 6161 41 08, e-mail: velpa@velpa.net

Пенка Станчева – еколог

България, Стражица 5150, ул. ''Гладстон'' № 36,

Тел.: +359 6161 41 03 факс: +359 6161 41 08, e-mail: velpa@velpa.net

1.9. Кратко описание на дейността, извършвана в инсталацията

На производствената площадка на ''Велпа-91'' АД за периода януари -декември 2009г. не е осъществявана производствена дейност, защото инсталацията за производство на хартия и картон е в процес на изграждане. През отчетния период са извършвани монтажни работи свързани с позициониране на различните възли, тяхното отръбяване и електрозахранване. След провеждане на технологични настройки и 72 часови проби инсталацията ще бъде въведена в експлоатация май-юни 2010г.,  за което е уведомена РИОСВ Велико Търново.

“Инсталация за производство на хартия” е предназначена за производството на опаковки с високо качество, изработвани съгласно изискванията на европейските стандарти за съответния продукт. Необходимостта от пускане в експлоатация на хартиена машина е обоснована от недостига на суровина за действащото производството на фабриката в момента – хартии тип “флутинг” и “тестлайнер” за изработване на опаковки от т. нар. вълнообразен картон (велпапе). Като суровина за производството ще се използва отпадъчна хартия от външни доставчици (стара хартия) и собствен оборот от хартиени изрезки, отпадащи при действащото производство на опаковки от велпапе във фирмата.

1.10.  Производствен капацитет на инсталациите

Към момента „Инсталацията за производство на хартия” не произвежда готова продукция. След въвеждането в експлоатация производствения капацитет ще бъде 21 000 t/y /дневен капацитет - 60т/ден/. Производствения капацитет на Инсталацията за производство на велпапе за 2009 год. е  6 961т/год.

Количества произведена продукция от Инсталацията за производство на хартия през периода януари-декември 2009г.

| месец | Произведена продукция |
| --- | --- |
| януари | няма |
| февруари | няма |
| март | няма |
| април | няма |
| май | няма |
| юни | няма |
| юли | няма |
| август | няма |
| септември | няма |
| октомври | няма |
| ноември | няма |
| декември | няма |

След въвеждане в експлоатация годишното количество готова продукция от Инсталацията за производство на хартия попадаща в Приложение 4 на ЗООС ще бъде докладвана, съгласно Условие 4.2.

1.11.  Организационна структура на Дружеството, отнасящо се до управлението на околната среда

Изп. директор

Еколог

Ръководител                  Ръководител                  Ръководител              Технолог               енергетична                     механична                     производство

поддръжка                      поддръжка

1.12.  РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ  Велико Търново 5002, ул. ''Никола Габровски'' № 68

1.13.  Басейнова дирекция на чието територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция Дунавски район

5800 гр. Плевен, П.К.1237, ул. ''Васил Левски'' № 1 ет16

тел.: 064 885 100, факс: 064 803 342

2.  Система за управление на околната среда

Списък на лицата и техните отговорности за изпълнение условията в КР, съгласно условие 5

| № | Име, презиме, фамилия | Длъжност | Работно място | Отговорност по условията на Комплексното разрешително |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инж. Калин Радев | Енергетик „Парова централа” | Администрация Парова централа | Усл. №9; Отпадъци с код 03 01 04*, 16 07 08*, 13 05 02* |
| 2. | Инж. Владо Владов | Технолог „Велпа Трейд” | Администрация Цех | Усл.№10.1; Отпадъци с код 03 03 10, 03 03 99, 17 02 01, 03 03 11, 19 08 01, 19 09 04 |
| 3. | Сава Савчев |  | Цех 1 | Усл. №10.3; Усл. №14; Усл. №15; Усл. №16; Отпадъци с код 15 01 04, 17 02 01, 20 03 01, 03 01 04* |
| 4. | Сашо Тодоранов | Н-к отдел „Транспорт” | Автоработилница | Отпадъци с код 16 01 03, 13 02 06*, 16 06 01*, 03 01 04* |
| 5. | Инж. Тодор Тодоров | Главен механик | Администрация | Отпадъци с код 13 01 11*, 13 02 06*, 17 01 01, 03 01 04* |
| 6. | Деян Димитров | Н-к отдел РМЦ | РМЦ | Отпадъци с код 03 01 04*, 15 01 04, 12 01 03, 12 01 01, 13 01 11*, 13 02 06* |
| 7. | Инж. Николай Николов | Главен енергетик | Администрация Цех 1 | Отпадък с код 20 01 21* |
| 8. | Севда Иванова | Н-к лаборатория | Цех 1 | Отпъдък с код 19 09 05 |
| 9. | Васил Петров | Печатар | Цех 1 | Отпадък с код 08 03 07 |
| 10. | Инж. Евгени Николов | Главен технолог Цех | Цех 1 | Отпадък с код 03 03 08 |
| 11. | Пенка Станчева | еколог | Администация | Усл. № 12; Усл.№ 13.8; № 13.9 |

Персонала включен в Системата за управление на околната среда организира, контролира и извършва конкретни дейности за изпълнение условията в Комплексното разрешително. През периода януари - декември 2009г. дейностите по управление на  околната среда включват:

- Структура и отговорности

След получаване на КР е изградена структура за управление и изпълнение на условията в КР.

- Обучение

През отчетния период се е изготвила Програма за обучение и подготовка на персонала.

- Обмен на информация

Няма промяна в списъците с отговорни лица.

- Документиране

Списъкът с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията се актуализира своевременно при промяна на нормативната уредба.

Изграден е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, който се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Управление на документи

Прилага се инструкцията за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случаи на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията.

- Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани от разрешителното се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Инсталацията за производство на хартия не е въведена в експлоатация и поради тази причина не е възможно да се извърши оценка на съответствие.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не е имало аварии на инсталацията, както и аварийни ситуации, които да застрашат околната среда и здравето на хората.

Периодично (не по-рядко от веднъж на всяко тримесечие) се проверява изправността и годността на пожарогасителите и при необходимост своевременно се зареждат.

- Записи

Инсталацията за производство на хартия не е въведена в експлоатация и към

отчетния период не са започнали действия по провеждане на проби и

технологични настройки. Това е причината за липса на информация и данни

подлежащи на регистрация.

- Актуализация на СУОС

Не са правени постъпки за актуализиране на КР и следователно и на СУОС.

- Уведомяване

Прeз 2009г. не са настъпили аварийни ситуации или други замърсявания на околната среда (Условие 14)

„Велпа-91” АД не е въвел в експлоатация инсталацията, поради което не е информиран областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на “Гражданска защита”, за възникнали аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, както и не е извършван мониторинг и не се е налагало да се информира РИОСВ и Басейнова дирекция за тези резултати (Условие 7.4.; 7.1.; 7.2.)

„Велпа-91” ООД не е въвел в експлоатация инсталацията, поради което не е планирана промяна в работата й. (Условие 15)

3.  Използване на природни ресурси

3.1. Използване на вода

Използваната вода в Инсталацията за производство на хартия е 9,9 m3/t продукт. Очакваният разход на вода за питейно-битови нужди за работещите, обслужващи новата инсталация е 0,1375 m3/t (8 m3/d). Предвижда се новата инсталация да я обслужват 60 души персонал.

Около съдовете, оборудването и тръбопроводите са взети всички мерки да не се допуска замърсяване на подовете на помещенията и територията на дружеството със суровини и продукция /хартия/.

Резервоарите за техническа вода са тип “контрарезервоари” – V=500 m3 – 2 бр. В тях се съхранява и противопожарния обем – V=200 m3. От резервоара с тръбопровод, диаметър – 300 се подава към площадковата водопроводна мрежа.

За отчетния период не е използвана вода за производствени нужди от Инсталацията за производство на хартия попадаща в Приложение 4 на ЗООС. След пускане в експлоатация на Инсталацията ще бъде докладвано количеството на използваната вода за производствени нужди (включително охлаждане), изразено като годишна консумация на вода за производството на единица продукт съгласно Условие 8.1.6.1. Оценка на съответствието на използваната вода за производствени нужди и предприети коригиращи действия не се докладват, тъй като Инсталацията не е въведена в експлоатация. След въвеждането и, данните ще бъдат предоставени съгласно Условие 8.1.6.2.

Консумация на вода за периода 2009г.  		Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество | Количество за единица продукт | Използвано годишно количество | Използвано количество за тон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводна мрежа | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2.  Използване на енергия

На територията на дружеството е разположена само една инсталация за

производство на хартия и инсталация за производство на велпапе.

Енергопотреблението за новата инсталация за производство на хартия с капацитет 60 t/d е 700 kWh/t хартия. Годишното енергопотребление ще бъде 14 700 000 kWh.

Количеството електроенергия, което ще се консумира от отделните звена в технологичния процес ще бъде:

Подготвително отделение – 260 kWh/t продукт;

Хартиена машина – 260 kWh/t продукт;

Биологично пречистване – 50 kWh/t продукт;

Постоянна част – 90 kWh/t продукт;

Други – 40 kWh/t продукт.

За отчетния период не е използвана енергия за производствени нужди.

| Условия по КР №383-НО/2009 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количествата използвани електроенергия и топлоенергия, изразени като: - Годишната консумация на електроенергия и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталациите по Условие 2, попадаща в обхвата на приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.3.2. Притежателят на разрешителното да докладва, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствие на годишните количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Инсталацията не е въведена в експлоатация, поради което няма и употребявана електроенергия и топлоенергия. |

Консумация на енергия за 2009г.       Таблица 3.2.

| енергия | Количество за тон съгласно КР | Използвано количество за тон | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| електроенергия | 700 kWh/t | 0 kWh/t | да |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

За отчетния период инсталацията за производство на хартия не е използвала

суровини, спомагателни материали и горива.

Консумация на суровини за 2009г.     Таблица 3.3.1

| суровини | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт по КР | Употребено количество за година | Количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нишесте-пълнител | 840т/у | 0,04т | 0т. | 0т. | да |
| Полиалуминиев хлорид | 105т/у | 0,005т | 0т. | 0т. | да |
| Отпадъчна хартия | 24 150т/у | 1,150т | 0т. | 0т. | да |

Консумация на спомагателни материали				           Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт по КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полимин КЕ 2020 | 10,5т/у | 0,0005 | 0 | 0 | да |
| Полимин SK | 10,5т/у | 0,0005 | 0 | 0 | да |
| Катиофаст*FP | 10,5т/у | 0,0005 | 0 | 0 | да |
| Катиофаст* VFN | 10.5т/у | 0,0005 | 0 | 0 | да |
| Лурезин* KNU | 42т/у | 0,002 | 0 | 0 | да |
| Фосфорна киселина | 6,3т/у | 10% активна част | 0 | 0 | да |
| Грес | 0,37т/у | 0,018 | 0 | 0 | да |
| Смазки | 1,12т/у | 0,053 | 0 | 0 | да |
| Афранил SLO | 42т/у | 0,002 | 0 | 0 | да |
| Афранил MG | 21т/у | 0,001 | 0 | 0 | да |
| Базопласт 860D | 126т/у | 0,006 | 0 | 0 | да |
| Базопласт MG | 250т/у | 0,006 | 0 | 0 | да |
| Карбамид | 105т/у | 0,005 | 0 | 0 | да |
| Натриева основа | 10,5т/у | 0,0005 | 0 | 0 | да |

Консумация на горива за 2009г.		Таблица 3.3.3.

| горива | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт по КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут | 2730т | 0,13t/t | 945 | 0 | - |
| Нафта | 2т | 0,0001t/t | 6,9 | 0 | - |

Данните са от работата на Инсталацията за производство на велпапе.

| Условия по КР №383-НО/2009 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за вида, годишно количество и количество за производство на единица продукт на всяка от контролираните по Условие 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.2. суровини, спомагателни материали и горива. Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствие на количества използвани суровини с определените такива в условията на разрешителното. | Представени са в Таблица 3.3.1., Табл. 3.3.2. и Табл. 3.3.3. от ГДОС. |

3.4.  Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Складовата база за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива за периода януари- декември 2009г не е използвана. Към инсталацията е изградена

следната складова база, за която са подписани съответните протоколи за изпитания с изпълнителите:

| Пор.№ | Капацитет | Съхранявано вещество | Тип, материал | Разположение на площадката | Наличие на обваловка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000м³ | Мазут | метал | На открито, западно от производственото помещение | Да бетонова обваловка с Н=1,2м, свързана с тръбопровод към сепарираща шахта |
| 2 | 200м³ | Мазут | метал | На открито, западно от производственото помещение | Да бетонова обваловка с Н=1,2м, свързана с тръбопровод към сепарираща шахта |
| 3 | 200м³ | Мазут | метал | На открито, западно от производственото помещение | Да бетонова обваловка с Н=1,2м, свързана с тръбопровод към сепарираща шахта |
| 4 | 10т | Нафта | метал | На открито, западно от производственото помещение | Да бетонова обваловка |
| 5 | 8т | Нафта | метал | На открито, западно от производственото помещение | Да бетонова обваловка |

| Условия по КР №383-НО/2009 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условие 8.3.4.3., 8.3.4.6., 8.3.4.7., 8.3.4.8, включващи: - брой на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия. | Инсталацията не е въведена в експлоатация, съгласно това не са направени такъв вид проверки. Не са изготвени инструкции. |
| Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносима мрежа за суровини и продукти. | Инсталацията не е въведена в експлоатация, съгласно това не са установени и отстранени течове по тръбната преносима мрежа за суровини и продукти. |

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

(EPEBB) и  PRTR

Инсталацията не е била в експлоатация в периода януари - декември 2009г.

В настоящия доклад за целите на докладването на емисиите на замърсители на вредни вещества /ЕЗВВ/ уведомяваме, че данните дадени в Приложение 1, Таблица 1 са от действащата Инсталация за производство на велпапе и е за 2500 работни часа/годишно.

Във връзка с изискването на Наредба № 1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /Замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници на емисии, ДВ бр. 64 същите подлежат на контрол по чл.21, ал.1 тъй като неговата мощност е 8,45 MW.

4.2.  Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Инсталацията за хартия не е била в експлоатация в отчетния период януари -   декември 2009г. Данните от работата на Инсталацията за производство на велпапе са дадени в Приложение 1, Таблица 2.

| Изп. у-во пореден № | Термична мощност | Пречиств. съоръжение | Макс. дебит на димните газове /Nm³/h/ | Височина на ИУ /м/ | Вид на горивото |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комин К-1 | 8,45 | - | 7 500 | 18 | Мазут |
| Комин К-2 | 8,45 | - | 7 500 | 18 | Мазут |

| Условия по КР №383-НО/2009 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 и в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). | Инсталацията за производство на хартия не е въведена в експлоатация. Данните от Инсталацията за производство на велпапе са дадени в Приложение 1, Таблица 2. Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. |
| Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно Условие 6.13. | Инсталацията за хартия не е в експлоатация и не отделя вредни вещества във въздуха. |

4.3.  Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

За 2009 г. инсталацията за производство на хартия не е била в експлоатация.

| Показател | Индививдуални емисионни ограничения за производствени отпадъчни води |
| --- | --- |
| рН | 6 – 9 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| ХПК | 250 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0,3 mg/dm3 |
| Азот (общ) | 0,4 kg/t |
| Фосфор (общ) | 0,05 kg/t |
| Цинк | 5 mg/dm3 |
| Повишаване температурата на водоприемника | < 3°С |

| Показател | Индививдуални емисионни ограничения за производствени отпадъчни води |
| --- | --- |
| рН | 6 – 8,5 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0,3 mg/dm3 |

| Условие 10.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в Условие 10.1.2.1 /Таблица 10.1.2.1./, Условие 10.2.1 и Условие 10.3.1.1. /Таблица 10.3.1.1./ от настоящото разрешително; установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Като част от ГДОС да се докладва за: - Брой на извършените проверки; - Установени несъответствия; - Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Инсталацията за производство на хартия не е въведена в експлоатация. |
| --- | --- |
| Условие 10.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно замърсителите по Условие 10.1.4.4., съгласно изискванията на Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители ( ЕРИПЗ). | Инсталацията за производство на хартия не е въведена в експлоатация. Не са изчислявани замърсителите и техните годишни количества. |

Данните на Инсталацията за производство на велпапе са дадени в Приложение 1, Таблица 3. Данните са от Протокол от изпитване № 8675/10.07.2006г. /непречистени отпадъчни води/.

4.4.  Управление на отпадъците

Управлението на отпадъците се извършва въз основа на ''Програма за управление на отпадъци''. За отчетния период отпадъците, които са генерирани на площадката на ''Велпа-91'' са:

- Хартия и картон – код 15 01 01 - 688.551т;

- Отпадъци от пластмаса – код 20 01 39 – 1,6т;

- Метални опаковки – код 15 01 04 – 38,48т;

- Смесени битови отпадъци – код 20 03 01 – 20т;

- Оловни акумулаторни батерии – код 16 06 01* - 1,364т.

За разделното събиране са обособени и маркирани отделни съдове. Производствени отпадъци не са генерирани, тъй като инсталацията не е въведена в експлоатация.

| Условия по КР №383-НО/2009 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишни количество и годишно количество за производство на единица продукт (само за отпадъците, които образуват пряко от производствения процес) по процеси. | Инсталацията за хартия не е в експлоатация и не образува отпадъци. |
| Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да предоставя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети; | Инсталацията не се експлоатира и поради това не се осъществява събиране, съхранение, транспортиране или обезвреждане на количествата отпадъци. Не са изготвени инструкции съгласно Условие 11.2.7., Условие 11.2.10., Условие 11.3.12., Условие 11.4.4., Условие 11.5.8., Условие 11.6.5., Условие 11.7.3. |

Данните от работата на Инсталацията за производство на велпапе са дадени в Приложение 1, Таблица 4 и Таблица 5.

Таблица 11.1.

| Отпадък | Код | Количество (t/единица продукт) | Количество (t/y) | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали | 03 03 10 | - | - | - | - | - |
| Отпадъци неупоменати другади /пластмасови частици, нойлон, водонеразтворима хартия, пясък/ | 03 03 99 | - | - | - | - | - |
| Дървесни материали | 17 02 01 | - | - | - | - | - |

Таблица 11.2.

| Отпадък | Код | Количество (t/y) | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране | 03 03 08 | - | - | - | - |

Таблица 11.3.

| Отпадък | Код | Количество (t/y) | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества | 03 01 04* | - | - | - | - |

Таблица 11.4.

| Отпадък | Код | Количество (t/y) | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества | 03 01 04* | - | - | - | - |

Таблица 11.5.

| Отпадък | Код | Количество (t/y) | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | - | - |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 38,48 | - | Предадени на фирма | - |
| Дървесни материали | 17 02 01 | - | - | - | - |
| Утайка от воден резрвоар съдържаща печатарски мастила | 08 03 07 | - | - | - | - |
| Наситени или отпадъчни йонообменни смоли | 19 09 05 | - | - | - | - |
| Отпадъци от решетка и сита | 19 08 01 | - | - | - | - |
| Отработен активен въглен | 19 09 04 | - | - | - | - |
| Утайки от пречистване на отпадъчните води на мястото на образуването им, различни от упоменатите 03 03 10 | 03 03 11 | - | - | - | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | - | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | - | - |
| Пластмаси | 20 01 39 | 1,6 | - | Предадени на фирма | - |

Таблица 11.6.

| Отпадък | Код | Количество (t/y) | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтетични и хидравлични масла | 13 01 11* | - | - | - | - |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | - | - | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 1,364 | - | Предадени на фирма |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | - | - |
| Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | - | - | - | - |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | - | - | - |  |

Таблица 11.7.

| Отпадък | Код | Количество (t/y) | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетон | 17 01 01 | - | - | - | - |

Таблица 11.8.

| Отпадък | Код | Количество (t/y) | Временно съхраняване | Оползотворяване, преработване и рециклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 20 | - | Предадени на фирми | - |

| Условие 11.9.4.1. Резултатите от извършената оценка по условие 11.5.6. да бъдат включени в ГДОС за съответната година. | Инсталацията за производство на хартия не е въведена в експлоатация. Не е направено проучване на възможността да предават отпадъци за оползотворяване на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност на отпадъците по условие 11.1, които се предават за обезвреждане чрез депониране. |
| --- | --- |
| Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. | Замърсители не са изпускани. |

4.5.  Шум

След пуска на Инсталацията за производство на хартия ще се извърши необходимото замерване вътре и вън от производствените помещения с оглед реалното отчитане на нивата на шум.

Шумовото въздействие ще е под пределно допустимите нива за работна среда - 85 dB според БДС 14478-82, а на промишлените територии и зони под 70 dB.

За отчетния период на площадката на ''Велпа-91'' АД се генерира шум само от Инсталацията за производство на велпапе, тъй като Инсталацията за хартия не е въведена в експлоатация. Данните за шум дадени в Приложение 1, Таблица 6 са само от работата на Инсталацията за велпапе.

| Условия по КР №383-НО/2009 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: - оплаквания от живущи около площадката; - резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006г. - установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия. | Инсталацията за хартия не е в експлоатация и поради това, няма оплаквания. |

Не са провеждани нови измервания, поради причината, че инсталацията не е въведена в експлоатация.

4.6.  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

За периода януари- декември 2009г почвите и подземните води не са били

замърсявани от работата на Инсталацията за производство на хартия. Данните дадени в Приложение 1, Таблица 7 и Таблица 8 са само от работата на Инсталацията за производство на велпапе. При извършването на анализ по компонент Подземни води Дружеството не е притежавало Комплексно разрешително, поради което данните от анализа не са пълни. Анализ по компонент Почви не е правен – ще бъде извършен през 2010 год.

| Условия по КР №383-НО/2009 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.10.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води по Условие 13.8.1. и почви по Условие 13.9.3., като част от ГДОС | Анализите ще бъдат извършени през 2010 год. |
| Условие 13.10.6. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС | Инструкции по Условие 13.1., Условие 13.4., Условие 13.8.3., Условие 13.9.4. не са изготвени. Условие 13.8.2. е изпълнено |

5.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие

с условията на КР (ИППСУКР)

Инсталацията за хартия е нова и съответно не е необходимо да се привежда в съответствие, защото се изгражда съгласно условията и изискванията на Комплексното разрешително.

6.   Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Дружеството не е пуснало в експлоатация инсталацията за хартия.

| Условия по КР №383-НО/2009 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС. | Инсталацията за хартия не е пускана в експлоатация. Инсталацията за производство на велпапе не предвижда прекратяване на дейността на инсталацията или на части от нея, нито временно прекратяване на дейността на инсталацията или части от нея, поради което не е изготвен подробен план на действията за закриването на дейностите в инсталациите и на части от тях . |

7.  Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

През посочения период не са възникнали аварии, които да доведат до въздействие върху здравето на населението и околната среда, както и няма регистрирани оплаквания.

7.1. Аварии

| Условия по КР №383-НО/2009 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС. | Инсталацията за хартия не е в експлоатация и поради това, не е прилаган план за мониторинг при анормални режими. За инсталацията за производство на велпапе предстои изготвяне на План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията. |

Данни са предоставени в Приложение 1, Таблица 9.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително.

Към настоящия момент Инсталацията за производство на хартия не е пусната в експлоатация. Оплаквания или възражение към работата на Инсталацията за производство на велпапе не са регистрирани в Дружеството. Данни са предоставени в Приложение 1, Таблица 10.

Към настоящия момент

8. Подписване на годишния доклад

Пълномощник на ИД:

/инж. П. Божилов/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам  верността,  точността  и  пълнотата  на  представената  информация  в Годишният  доклад  за  изпълнение  на  дейностите,  за  които  е  предоставено  комплексно

разрешително № 383-НО/2009г. на ”Велпа-91” АД гр. Стражица.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:										31.03.2010г.

/инж. П. Божилов/

Пълномощник на ИД

Приложение №1

| Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и |  |  | PRTR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| № | САS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Кг/год. | Кг/год. | Кг/год. | Кг/год. | Кг/год. |
| 1 | 74-82-8 | Метан (СН4) | 100 000 | _ | _ | _ | * |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | 500 000 - | - | - | - | * |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид CO2 | 100 милиона | - | - | - | * |
| 4 |  | Хидро-флуоро-въглероди (НFСs) | 100 | - | - | - | * |
| 5 | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N20) | 10 000 | - | - | - | * |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | _ | _ | _ | 10 000 |
| 7 |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 | - | - | - | * |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOх/NO2) | 100 000 6 557.5 | - | - | - | * |
| 9 |  | Перфлуоровъглерод и (РFСs) | 100 | - | - | - | * |
| 10 | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | - | - | - | * |
| 11 |  | Серни оксиди (S0х/S02) | 150 000 15 365 | - | - | - | * |
| 12 |  | Общ азот | _ | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13 |  | Общ фосфор | _ | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (НСFСs) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (СFСs) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 17 | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като Аs) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18 | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | 100 | 50 | 50 | 200 | 10 000 |
| 20 | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Сu) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 21 | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Нg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22 | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10 000 |
| 23 | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 24 | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 | 100 | 1 000 | 10 000 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | _ |  |  | 5 | 10 000 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | _ |  |  | 5 | 10 000 |
| 28 | 57-74-9 | Clordane | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Clordecone | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Clorfenvinphos | _ |  |  | 5 | 10 000 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, С10-С13 | - |  |  | 10 | 10 000 |
| 32 | 2921-88-2 | Clorpyrifos | _ |  |  | 5 | 10 000 |
| 33 | 50-29-3 | DDT | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (ЕDС) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (БСМ) | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | _ |  | 1 | 5 | 10 000 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | _ |  | 1 | 5 | 10 000 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | Халогенирани орган. съедин. (като АОХ) | - | 1000 | 1000 | 1000 | 10 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 118-74-1 | Хексахлорбензол (НСВ) | 10 |  | 1 | 1 | 5 |
| 43 | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (НСВD) | - |  | 1 | 5 | 10 000 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6- хексахлорциклохексан (НСН) | 10 |  | 1 | 1 | 10 |
| 45 | 58-89-9 | Lindane | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Мirex | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 47 |  | РСDD +РСDF (диоксини и фурани) (като Теq) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 |  | 1 | 5 | 50 |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (РСР) | 10 |  | 1 | 5 | 10 000 |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (РСВs) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 50 |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | _ |  | 1 | 5 | 10 000 |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (РЕR) | 2 000 | - | - | 1000 | 10 000 |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (ТСМ) | 100 | - | - | 1000 | 10 000 |
| 54 | 2002 г. -48-1 | Трихлорбензоли (ТСВs) | 10 | - | - | 1000 | 10 000 |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | _ | _ | 1000 | 10 000 |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | - | - | 1000 | 10 000 |
| 57 | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | _ | _ | 1000 | 10 000 |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорометан | 500 | _ | _ | 1000 | 10 000 |
| 59 | 8001-35-2 | Тохарhеnе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 62 | 71-43-2 | Бензол | 1000 | 200 (като ВТЕХ) а/ | 200 (като ВТЕХ) а/ | 2 000 (като ВТЕХ) а/ | 10 000 |
| 63 |  | Бромирани дифенилетери (РВDЕ) | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол | - | 200 (като ВТЕХ)а/ | 200 (като ВТЕХ)а/ | 2 000 (като ВТЕХ)а/ | 10 000 |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | _ | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 69 |  | Съединения на Огgаnotin (като общ Sn) | - | 50 | 50 | 50 | 10 000 |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethil hexyl) phthalate(DЕНР) | 10 | 1 | 1 | 100 | 10 000 |
| 71 | 108-95-2 | Феноли (като общ C) | - | 20 | 20 | 200 | 10 000 |
| 72 |  | Полициклични ароматни въглеводороди (РАHs)b/ | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - | 200 (като ВТЕХ)а/ | 200 (като ВТЕХ)а/ | 2 000 (като ВТЕХ)а/ | 10 000 |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 76 |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 | - | - | ** |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | . | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 78 | 1330-20-7 | Хуlenes | - | 200 (като ВТЕХ)а/ | 200 (като ВТЕХ)а/ | 2 000 (като ВТЕХ)а/ | 10 000 |
| 79 |  | Хлориди (като общ Сl) | - | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 10 ОООс/ |
| 80 |  | Хлор и неорганични съединения (като НСl) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 000 |
| 82 |  | Цианиди (като общ CN) | - | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 83 |  | Флуориди (като общ F) | - | 2 000 | 2 000 | 10 000 | ЮОООс/ |
| 84 |  | Флуор и неорганични съединения (като НF) | 5 000 | - | - | - | 10 000 |
| 85 | 74-90-8 | Циановодород (НCN) | 200 | - | - | - | 10 000 |
| 86 |  | Фини прахови частици <10µm (РМ10) | 50 000 1700 | - | - | - | * |

Таблица 2.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди | емисии | 450 | - | 283,5 | 1 | 100% |
| Прах /ФПЧ | емисии | 80 | - | 73,5 | 1 | 100% |
| Серен диоксид | емисии | 1700 | - | 664,4 | 1 | 100% |

Емисии в отпадъчните води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/ канализации. 			            Таблица 3.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка докладвана емисия | Отп. води | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | - | - | - | - | - |
| pH | - | 6-9 | 7,5 | - | да |
| Неразтворени вещества | - | 50 mg/dm3 | 212 | - | не |
| БПК | - | - | - | - | - |
| ХПК | - | 250 mg/dm3 | 2960 | - | не |
| Други | - | - | - | - | - |

Таблица 4.

| Отпадък Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране-собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдъджащи влакна, пълнители и покривни материали 03 03 10 | 2130,5 | 0 | 0,101 | 0 | - | - | - |
| Отпадъци неупоменати другаде (метали, пластмасови частици, найлон, водонеразтворима хартия, пясък) 03 03 99 | 319,5 | 0 | 0,015 | 0 |  |  |  |
| Дървесни материали 17 02 01 | 1,0 | 0 | 0,00005 | 0 |  |  |  |
| Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране 03 03 08 | 1 800 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества 03 01 04* | 1800,5 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Излезли от употреба гуми 16 01 03 | 0,4 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Метални опаковки 15 01 04 | 2 | 38,48 |  |  |  | да | не |
| Дървесен материал 17 02 01 | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Утайка от воден резервоар съдържаща печатарски мастила 08 03 07 | 0,5 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Наситени или отпадъчни йонообменни смоли 19 09 05 | 0,5 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Отпадъци от решетка и сита 19 08 01 | 7,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Отработен активен въглен 19 09 04 | 1,85 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчните води на мястото на образумането им, пазлични от упоменатите 03 03 10 03 03 11 | 447,3 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 12 01 03 | 7 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 12 01 01 | 14 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Пластмаси 20 01 39 | 2.7 | 1,6 |  |  |  | да | да |
| Синтетични и хидравлични масла 13 01 11* | 2 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки 13 02 06* | 3,3 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* | 0.4 | 1,364 |  |  |  | да | не |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 20 01 21* | 0,015 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти 16 07 08* | 0.5 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Утайки от маслено-водни сепаратори 13 05 02* | 1 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Бетон 17 01 01 | 154 | 0 |  | 0 |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци 20 03 01 | 30 | 20 |  |  |  | да | да |

Таблица 5.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдъджащи влакна, пълнители и покривни материали | 03 03 10 | не | не | - |  |
| Отпадъци неупоменати другаде (метали, пластмасови частици, найлон, водонеразтворима хартия, пясък) | 03 03 99 | не | не | - |  |
| Дървесни материали | 17 02 01 | не | не | - |  |
| Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране | 03 03 08 | да | не | - |  |
| Трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества | 03 01 04* | не | не | - |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | не | - |  |
| Метални опаковки | 15 01 04 | не | не | „Метал груп 2006” – Търговище ЕТ „Импулс Н. Николов” – Горна Оряховица |  |
| Дървесен материал | 17 02 01 | не | не | - |  |
| Утайка от воден резервоар съдържаща печатарски мастила | 08 03 07 | не | не | - |  |
| Наситени или отпадъчни йонообменни смоли | 19 09 05 | не | не | - |  |
| Отпадъци от решетка и сита | 19 08 01 | не | не | - |  |
| Отработен активен въглен | 19 09 04 | не | не | - |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчните води на мястото на образумането им, пазлични от упоменатите 03 03 10 | 03 03 11 | не | не | - |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | не | не | - |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | не | не | - |  |
| Пластмаси | 20 01 39 | не | не | „Титан” – Стражица |  |
| Синтетични и хидравлични масла | 13 01 11* | не | не | - |  |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | не | не | - |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | не | „Крис-Р” – Горна Оряховица |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | - |  |
| Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | не | не | - |  |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | не | не | - |  |
| Бетон | 17 01 01 | не | не | - |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | „Титан” - Стражица |  |

Таблица 6.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерителна точка 1 /ИТ 1/ на производствената площадка | 50,8 | ден | да |
| ИТ 2 | 61,4 | ден | да |
| ИТ 3 | 54,2 | ден | да |
| ИТ 4 | 51,4 | ден | да |
| ИТ 5 | 55,1 | ден | да |
| ИТ 6 | 56,6 | ден | да |
| ИТ 7 | 57,7 | ден | да |
| ИТ 8 | 60,6 | ден | да |
| ИТ 9 | 48,4 | ден | да |
| ИТ 10 | 49,3 | ден | да |
| ИТ 11 | 53,1 | ден | да |
| ИТ 12 | 56,6 | ден | да |
| ИТ 13 | 57,4 | ден | да |
| ИТ 14 | 49,8 | ден | да |
| ИТ 15 по границата на площ. с Пътнически превози | 39,5 | ден | да |
| ИТ 16 /ПП/ | 42,6 | ден | да |
| ИТ 17 /ПП/ | 48,7 | ден | да |

Таблица 7.

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електро-проводимост | ШК 1 ШК 2 ТК | 2000 s cm-1 | 1050 1040 1040 | 1 | да |
| Обща твърдост | ШК 1 ШК 2 ТК | 12 mg ekv/l. | 13,6 14,4 12,8 | 1 | не |
| Перманганатна окисляемост | ШК 1 ШК 2 ТК | 5,0 g О2/l | 1,2 1,0 2,6 | 1 | да |
| Активна реакция | ШК ШК 2 ТК |  6,5 и  9,5 рH единици | 7,0 7,0 6,7 | 1 | да |
| Амониев йон | ШК 1 ШК 2 ТК | 0,50 mg/l | < 0.025 < 0.025 < 0.025 | 1 | да |
| Нитрати | ШК 1 ШК 2 ТК | 50,0 mg/l | 18,0 20,1 17,8 | 1 | да |
| Нитрити | ШК 1 ШК 2 ТК | 0,50 mg/l | < 0.020 < 0.020 < 0.020 | 1 | да |
| Сулфати | ШК 1 ШК 2 ТК | 250 mg/l | 70,3 79,4 84,0 | 1 | да |
| Хлориди | ШК 1 ШК 2 ТК | 250 mg/l | 31 28 26 | 1 | да |
| Фосфати | ШК 1 ШК 2 ТК | 0,50 mg/l | 0,01 0,008 0,005 | 1 | да |
| Флуориди | ШК 1 ШК 2 ТК | 5,0 mg/l | - - - | - | - |
| Живак | ШК 1 ШК 2 ТК | 1,0 g/l | - - - | - | - |
| Кадмий | ШК 1 ШК 2 ТК | 5,0 g/l | - - - | - | - |
| Мед | ШК 1 ШК 2 ТК | 2,0 mg/l | - - - | - | - |
| Никел | ШК 1 ШК 2 ТК | 20 g/l | - - - | - | - |
| Олово | ШК 1 ШК 2 ТК | 10 g/l | - - - | - | - |
| Селен | ШК 1 ШК 2 ТК | 10 g/l | - - - | - | - |
| Хром | ШК 1 ШК 2 ТК | 10 g/l | < 5 < 5 < 5 | - | - |
| Алуминий | ШК 1 ШК 2 ТК | 50 g/l | - - - | - | - |
| Желязо | ШК 1 ШК 2 ТК | 200 g/l | < 10 < 10 < 10 | 1 | да |
| Калций | ШК 1 ШК 2 ТК | 150 mg/l | 142,2 144,3 146,3 | 1 | да |
| Магнезий | ШК 1 ШК 2 ТК | 80 mg/l | 79,0 87,5 66,9 | 1 | 66,666% |
| Манган | ШК 1 ШК 2 ТК | 50 g/l | < 10 < 10 < 10 | 1 | да |
| Цинк | ШК 1 ШК 2 ТК | 5,0 mg/l | - - - | - | - |
| Естестен уран | ШК 1 ШК 2 ТК | 0,06 mg/l | - - - | - | - |
| Натрий | ШК 1 ШК 2 ТК | 200 mg/l | - - - | - | - |
| Бор | ШК 1 ШК 2 ТК | 1,0 mg/l | - - - | - | - |
| Антимон | ШК 1 ШК 2 ТК | 5,0 g/l | - - - | - | - |
| Арсен | ШК 1 ШК 2 ТК | 0,05 mg/l | - - - | - | - |
| Бензен | ШК 1 ШК 2 ТК | 1,0 g/l | - - - | - | - |
| Бенз(а)пирен | ШК 1 ШК 2 ТК | 0,01 g/l | - - - | - | - |
| 1,2 Дихлоретан | ШК 1 ШК 2 ТК | - 3,0 g/l | - - - | - | - |
| Полициклични ароматни въглеводороди | ШК 1 ШК 2 ТК | - 0,10 g/l | - - - | - | - |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | ШК 1 ШК 2 ТК | - 10 g/l | - - - | - | - |
| Пестициди | ШК 1 ШК 2 ТК | - 0,10 g/l | - - - | - | - |
| Пестициди ( общо ) | ШК 1 ШК 2 ТК | - 0,50 g/l | - - - | - | - |
| Цианиди | ШК 1 ШК 2 ТК | - 0,01 mg/l | - - - | - | - |

Таблица 8.

| Показател | Концентрация на почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН |  |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Нефтопродукти |  |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Мед |  |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Арсен |  |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Кадмий |  |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Олово |  |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Желязо |  |  |  | Веднъж на 3 години |  |
| Цинк |  |  |  | Веднъж на 3 години |  |

Анализ не е извършван. Такъв ще бъде направен през 2010 год.

Таблица 9.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са регистрирани инциденти.

Таблица 10.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Няма регистрирани оплаквания или възражения.