“АГРОТАЙМ” ООД  - ИСПЕРИХ

ГОДИШЕН  ДОКЛАД

 2010 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 318-НО / 2008 г.

ИНСТАЛАЦИЯ

ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА СВИНЕ

„СВИНЕКОМПЛЕКС - ИСПЕРИХ”

Исперих, март 2011

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

| 1 | Увод | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Система за управление на околната среда | 4 |
| 3 | Използване на ресурси | 6 |
| 3.1. | Използване на вода | 6 |
| 3.2. | Използване на енергия | 7 |
| 3.3. | Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 8 |
| 3.4. | Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива | 9 |
| 4 | Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 9 |
| 4.1. | Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества | 9 |
| 4.2. | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 10 |
| 4.3. | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 12 |
| 4.4. | Управление на отпадъците | 12 |
| 4.5. | Шум | 16 |
| 4.6. | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 17 |
| 5. | Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие | 19 |
| 6 | Прекратяване работата на инсталации или части от тях | 20 |
| 7 | Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения | 20 |
| 7.1. | Аварии | 20 |
| 7.2. | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията | 20 |
| 8 | Подписване на годишния доклад | 21 |

1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг)

- Отглеждане на свине майки

Адрес по местонахождение на инсталацията

гр. Исперих, Промишлена зона, СУК ,,АГРОТАЙМ” ООД

Регистрационен номер на КР:

№ 318-НО/2008

Дата на подписване на КР:

08.10.2008 г. с  решение №318-НО-И0-А0/2008 г.

Дата на публикуване:

31.10.2008г. във вестник  „24 часа”

Дата на влизане в сила на КР: 15.11.2008 г.

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

“АГРОТАЙМ” ООД

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

гр. Исперих, ул. Васил Левски № 63

Телефони: 08331 /37-31 факс:08431/27-11 и  0887/271-813

е-mail:  office@agrotime.com

Лице за контакти

Стефан Тошев Крачунов – Зам. Управител

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

тел.: 0888/700 241 , 08431/37-31

факс:  08431/27-11

e-mail:  stefan@agrotime.com

Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

„АГРОТАЙМ” ООД  осъществява дейност по интензивно отглеждане на свине за угояване. Според използваната  технология халетата се разделят  на халета за свине отдих и заплождане, условно бременни свине и отделни боксове за нерези;  бременни майки;  майки кърмачки с малки прасета; подрастване; угояване; карантинно.

При производството се използват вода, електроенергия, природен газ, фуражни смески и дезинфектанти.

Производствен капацитет на инсталациите:

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6.б) - 14 000 скотоместа

- Отглеждане на свине майки (т. 6.6.в) – 3 000 скотоместа

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи свине - 10 000 скотоместа

Реално производство за 2010 г.:

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6.б) :

средно 13 821 бр./месец

- Отглеждане на свине майки (т. 6.6.в)

Средно на месец 2 998бр./месец

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Отговорен за управлението на околната среда на фирмата е Управителя.

Отговорен за изпълнение на условията от КР № 318-НО/2008 г.  във фирмата  е лице, на длъжност еколог.

За изпълнение на задачите, свързани с организацията, контрола и изпълнението на задачите, произтичащи от инструкциите и КР са определени съответни длъжностни лица чрез заповед на Управителя.

Организационна структура на фирмата e съобразена с изискванията на  СУОС и и се прилага.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

Басейнова  дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Васил Левски” № 1, ет.16

2. Система за управление на околната среда

Съгласно изискванията на условията, поставени в Комплексно разрешително № 318-НО / 2008, „АГРОТАЙМ” ООД е разработил и внедрил Система за управление на околната среда. Системата е въведена на 15.11.2008 г.

- Структура и отговорности

В изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 318-НО / 2008 е определен персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението им. Изготвен е, утвърден от Управителя на „АГРОТАЙМ” ООД  С-СУОС-5.1.

- Обучение

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала и в зависимост  от потребностите за обучение се изготвя годишна програма.

Обучението обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал и се състои в начална професионална подготовка и повишаване на квалификацията.

- Обмен на информация

Поддържа се актуална информация за отговорните лица по изпълнение на условията в комплексното разрешително.

Изготвен е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт – С-СУОС-5.3.1.

Във връзка със задължението за уведомяване е изготвен списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи) – С-СУОС-5.3.2. Списъкът се актуализира периодично.

- Документиране

Изготвен е списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до работата на инсталациите – С-СУОС-5.4.1. Списъкът се актуализира периодично.

Изготвен е списък на всички инструкции, изисквани с настоящото разрешително – С-СУОС-5.4.2.

Изготвен е и се води Регистър за разпространение на контролираните документи – Р-СУОС-5.4.3., съдържащ информация на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис.

- Управление на документите

Разработена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация – РИ-СУОС-5.5.

- Оперативно управление

В изпълнение на условията, поставени в комплексно разрешително № 318-НО / 2008 са  изготвени  всички изискващи се инструкции.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Разработени са и се прилагат писмени инструкции за контрол на техническото състояние на оборудването и съоръженията, както и писмени инструкции за измерване или изчисляване на вредните емисии, съдържащи изисквания за документиране, оценяване на съответствието, установяване причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Разработена е писмена инструкция РИ-СУОС-5.8.1. за преразглеждане и  актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяка авария.

Разработен е вътрешен авариен план – П-СУОС-14.1.

- Записи

Операторът документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват данни за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Процедурите, формулярите и отговорните лица за водене и съхраняване на записите са подробно разписани в инструкциите.

- Докладване

Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 318-НО/2008 г. на „АГРОТАЙМ” ООД – гр. Исперих е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок.

- Актуализация на СУОС

На този етап не се предвиждат съществени промени в работата на инсталацията и не се налага изменение на издаденото комплексно разрешително.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Използването на вода за производствени нужди се осъществява от собствен водоизточник, съгласно издадено Разрешително за водовземане № 115-200-52/26.01.2009 от Басейнова Дирекция “Дунавски район с център Плевен”. Спазват се поставените условия в разрешителното. За 2010 г. са внесени в срок дължимите такси за водоползване.

Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните инсталации, основен  консуматор на вода за производствени нужди – РИ-СУОС-8.1.3. З, в която се описват всички планови и извънредни проверки на поилните инсталации, забелязаните нередности и предприетите действия за отстраняването им. Проверка се извършва преди всяко зареждане.

Прилага се Инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях – РИ-СУОС-8.1.4.

През 2010г. са извършени две планови проверки на водопроводната мрежа. Не са констатирани забележки. Не извършвани аварийни ремонти по водопроводната мрежа в СУК. Резултатите от проверките са документирани.

Изразходваните количества вода се отчитат по монтираните разходомерни устройства.

Изготвена е и се прилага Инструкция за измерване, документиране и оценка на съответствието на изразходваните количества вода по инсталации – РИ-СУОС-8.1.5.

През годината не са констатирани несъответствия на измерените водни количества с определените в КР.

Таблица 3.1. Използване на вода за 2010 г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР, м3 | Количество за единица продукт, съгласно КР, м3/ед.продукт | Използвано годишно количество м3 | Използвано количество за единица продукт, м3/ед.продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) |  |  |  |  |  |
| Собствен водоизточник | - | 3.65 | 41 100 | 0,248м3/ед.продукт ср. за месец или 2,973м3/ед.продукт | Да |
| Инсталация за отглеждане на свине майки |  |  |  |  |  |
| Собствен водоизточник | - | 8.4 | 20 549 | 0.571м3/ед.продукт ср. за месец или 6,854 м3/ед.продукт ср. за година | Да |

3.2. Използване на енергия

Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на подовата отоплителна инсталация на майките с бозайници, основен консуматор на електроенергия – РИ-СУОС-8.2.1.2.

Прилага се Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, оценка, коригиращи действия – РИ-СУОС-8.2.2.

Изразходваното количество електроенергия се отчита по монтираните електромери.

През годината не са констатирани несъответствия на измерените количества ел. енергия с определените в КР.

Таблица 3.2 – Използвана електроенергия за 2010 г.

| Електроенергия / Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/ед. продукт | Използвано количество за единица продукт, MWh/ед. продукт за месец | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) |  |  |  |
| Електроенергия | 0,09711 | 0.0064 или 0.0765 MWh/ед. продукт за година | Да |
| Инсталация за отглеждане на свине майки |  |  |  |
| Електроенергия | 0,24277 | 0.0148 или 0.177 MWh/ед. продукт за година | Да |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Прилага се Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, горива и спомагателни материали, оценка, коригиращи действия – РИ-СУОС-8.3.2.

Таблица 3.3.1 – Използване на суровини за 2010 г.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР т/год | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество, т/год | Количество за единица продукт | Съот-ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) |  |  |  |  |  |
| Фуражни смески | 11 242 | 0,803 т/год. за ското място | 11 241,274 | 2.25 кг/ден за 1 прасе 0.813 т/год. за ското място | Да |
| Инсталация за отглеждане на свине майки |  |  |  |  |  |
| Фуражни смески | 4 051,5 | 3.7 кг/ден за 1 свиня-майка | 4 050.392 | 3.752 кг/ден за 1 свиня-майка | Да |

Таблица 3.3.2 – Използване на спомагателни материали за 2010 г.

| Спомагателни материали | Количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба количество, | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за отглеждане на свине майки |  |  |  |  |  |
| Дезинфектанти за МПС и персонал, | 6.6 л/год. | 0,0022 л/ед.продукт | 5,689 л/год | 0.001897л/ед.пр. | Да |
| Инсталация за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) |  |  |  |  |  |
| Дезинфектанти | 12.3 л/год. 1.025 л/месец | 0,00088 л/г 0.000073 л/ед.пр. месец | 11,305 л/год | 0.0008179 л/ед.пр. год | Да |

Таблица 3.3.3 – Използване на горива за 2010 г.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР, хнм3/год | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употреба годишно количество, хм3/год | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за отглеждане на свине майки |  |  |  |  |  |
| Природен газ | 61,07 | - | 43,557 | - | Да |
| Инсталация за отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) |  |  |  |  |  |
| Природен газ | 542,83 | - | 223,24 | - | Да |

За отчетния период използваните  суровини, спомагателни материали и горива са под допустимите годишни количества, определени в комплексното разрешително.

Има незначително увеличение на количеството  използвани фуражни смески за единица продукт, спрямо нормата определена в КР,  за инсталациите - отглеждане на свине майки и свине за угояване, а именно  :

- Превишена е с 10 кг/год.,  0,027 кг/ден, нормата за фураж в инсталацията за отглеждане на свине за угояване;

- Превишена е с 52 кг/год., 0,144 кг/ден,  нормата в инсталацията за отглеждане на свине майки.

Причините за повишената дневна консумация в двете инсталации са комплексни, но главно се  дължат на по ниските температури през зимните месеци/съответно по-високата консумация на фураж от животните/ и повишената раждаемост на свинете майки.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

На площадката на оператора, суровините – фуражни смески се съхраняват в определените за целта силози. Спомагателните материали – дезинфектанти се съхраняват в определения за целта склад.

Прилага се Инструкция за периодична проверка на съответствието на складовете с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия – РИ-СУОС-8.3.4.

За отчетния период е са извършени две периодични проверки, при която не са установени несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

В представената по - долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби е посочено измереното / изчисленото годишно количество за съответното вещество.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове |  |  | Праг за пренос на замърсител, извън площ. kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха kg/год. | във води kg/год. | в почва kg/год. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - (67 276) | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - (16,819) | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 127 573 | - | - | - | * |
| 12# | - | Общ азот | - | 50 000 (0) | 50 000 (0) | 10 000 | 10 000 |
| 13# | - | Общ фосфор | - | 5 000 (0) | 5 000 (0) | 10 000 | 10 000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 (0) | - | - | ** |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm | - (7 153,52) | - | - | - | * |

В скоби са посочени изчислените стойности на годишните емисии. Превишение на емисионния праг се констатира само за амоняк. Изчисленията са извършени по Методиката, утвърдена от Министъра на околната среда и водите.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източници на емисии в атмосферния въздух са аспирациите на вентилационните системи на халетата за отглеждане на свине.

Разработена и се прилага инструкция за документиране параметрите на изпускащите устройства – РИ-СУОС-9.1., съгласно която се документират:

- максимален дебит на отпадъчните газове.

- стойностите на контролираните параметри

- честотата на мониторинг

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.2. за периодична оценка  наличието на източници на неорганизирани емисии, мерки за предотвратяване, оценка на съответствие и коригиращи действия.

За отчетния период не са констатирани несъответствия.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-9.3. за оценка спазването на мерките за намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

За отчетния период не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Операторът няма задължение за провеждане на мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани в атмосферата.

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), е определено общото количество на изпусканите емисии от амоняк, метан, диазотен оксид и прах за отчетния период и е попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”. За определяне на емисиите от  амоняк, метан и диазотен оксид  е използвана утвърдената със заповед № 299 / 2000 г. на Министъра на околната среда и водите Методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха /по ЕМЕР/CORINAIR 1997 и 2000,трето издание, 09 2004/.

Изчисленията са направени на база средния брой отглеждани животни на месец за 2010г.  :

- свине майки - 2 998 бр./

- свине за угояване - 13 821 бр.

Изчисление на  количествата отделени емисии :

- метан Метан (CH4)

емисионен фактор   свине /КОД на процес (SNAP CODE)-	         10050X/ - 4,0 кг/1 бр. животно на година /съгласно Методика /

общ ср. брой животни -16 819

количество СН4 =16 819 . 4,0 = 67 276 кг/год.

- Амоняк (NH3)

-емисионен фактор   свине за угояване  /SNAP CODE 100903/ -

6,39 кг/1бр. животно на година /съгласно Методика за

определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха/

амоняк инст.  свине за угояване = 13 821.6,39 =88 316 кг/год

-емисионен фактор   свине майки  /SNAP CODE 100904/ -

16,43 кг/1бр. животно на година /съгласно Методика за

определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха/

амоняк инст.  свине майки = 2 998.16,43 =49 257 кг/год

количество NH3 за двете инст.= 88 316 + 49 257 = 137 573 кг/год.

- Диазотен оксид (N2O)

-емисионен фактор   свине 0,001 кг/1 бр. животно на година / съгласно Методика за  определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха -код на процес (SNAP CODE)-10050X/  и съхраняване на течна торова маса в лагуна с естествена кора

общ ср. брой животни -16 819

количество отделен N2O за двете инст =16 819.0,001 = 16,819кг/год.

- Фини прахови частици < 10 μm

емисионен фактор   свине за угояване  - 0,42 кг/1 бр. животно на година

емисионен фактор   свине за свиня майка  - 0,45 кг/1 бр. животно на година

кол. фини прахови частици за двете инст.= 13 821. 0,42 + 2 998.0,45

количество фини прахови частици за двете инст. =  7 153,52 кг.

За изчисление на фините прахови частици <10μm - PM10, е използван емисионен фактор взет от методиката - EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2006, Group 10-Agriculture,PARTICLE EMISSIONS FROM ANIMAL HUSBANDRY, table 4.1

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Докладването за емисиите вредни вещества в тях е представено в този раздел, тъй като това е изискване съгласно условията на Комплексното разрешително.

От дейността на Инсталацията за интензивно отглеждане на свине на „АГРОТАЙМ” ООД се формират само битово-фекални отпадъчни води.

Генерираните течни торови маси се използват за наторяване и не следва да се  разглеждат като производствени отпадъчни води, поради тази причина в табл. 1 стойностите за общ азот, общ фосфор и общ органичен въглерод са нулеви.

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване – РИ-СУОС-10.1.3.

За отчетния период са извършвани планирани проверки по изправността на канализационната система на площадката. Не са констатирани несъответствия.

Прилага се инструкция за проверка, поддръжка и почистване на лагуните и за изчисляване на годишните количества торови маси – РИ-СУОС-10.1.3.1. и РИ-СУОС-11А.

На територията на дружеството са изградени и се експлоатират 2 броя водоплътни бетонови шахти за събиране на битово-фекалните отпадъчни води. Те се поддържат и почистват съгласно изготвената инструкция за периодична проверка и почистване – РИ-СУОС-10.2.3.

За отчетния период са извършени 2 планови проверки при по време на които не  са констатирани несъответствия и не е провеждано почистване на съоръженията. Извършена е една извънредна проверка, по време на която е установено че шахтите са пълни. Извършено източване на шахтите.

В съответствие с изискванията за прилагането на европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), е определено общото количество на веществата и техните изчислени годишни количества изпускани с отпадъчните води за календарната 2008 година и е попълнена Таблица 1 “Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR”.

4.4. Управление на отпадъците

През 2010 г., на територията на “АГРОТАЙМ” ООД - Исперих не са генерирани отпадъци, различни по вид и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното.

Управлението на отпадъците на територията на оператора се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците генерирани от “АГРОТАЙМ” ООД за отчетния период се представени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5, както следва:

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 18 02 03. | 0.06 | 0.154 | - | - | да | - | Не |
| остри инструменти (с изключение на 18 02 02) | 18 02 01 | 0.06 | 0.0007 | - | - | да | - | Да |
| излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,315 | 0 | - | - | да | - | да |
| абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 0,08 | 0.04 | - | - | да |  | Да |
| нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.0315 | 0.03 | - | - | да |  | Да |
| оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.236 | 0.050 | - | - | да |  | да |
| флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,20 | 0.006 | - | - | да |  | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 3.15 | 2.7 | - | - | не |  | Да |
| желязо и стомана | 17 04 05 | 5 | 0,300 | - | - | да |  | да |

.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползо-творяване на площад-ката | Обезвреж-дане на площад-ката | Име на външната фирма извършваща операцията | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маслени филтри | 15 02 02 | няма | няма | ,,ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД гр.Русе | да |
| отработено хидравлично масло | 13 01 10 | няма | няма | ,,ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД гр.Русе | да |

През 2010. са предадени:

  - 1,600 т. отработено хидравлично масло , код по класификацията на отпадъците :  13 01 10*. Съответно :

- с транспортна карта №1/21.04.2010  е предадено 0,720 т. на фирма ,,ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД,  притежаваща док. По чл.12 от ЗУО №10-ДО-469-01

- с транспортна карта №2/12.10.2010  е предадено 0,880 т. на фирма ,,ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД,  притежаваща док. По чл.12 от ЗУО №10-ДО-469-01

  - 0,130 т. стари маслени филтри,   с код по класификацията на отпадъците: 15.02.02 . Съответно :

- с транспортна карта №1/12.10.2010  е предадено 0,130 т. на фирма ,,ИНВЕСТ СТИЛ” ЕООД,  притежаваща док. По чл.12 от ЗУО №10-ДО-469-01

Отпадъците са събрани при техническото обслужване в Ремонтната работилница на АГРОТАЙМ ООД,  на всички машини  на фирмата.

4.4.1. Образуване на отпадъците

Прилага се инструкция РИ-СУОС-11 за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци, като резултатите от оценката се документират.

Количествата образувани отпадъци за отчетния период съответстват на заложените стойности в разрешителното, което е отразено и при документирането на горепосочената инструкция. Има разлика само в Годишното количество на отпадък код 18.02.03. Основно този отпадък представляват използвани катетри от осеменяването на животните и е обвързан с технологичния процес. Предприети са  необходимите мерки.

4.4.2. Събиране на отпадъците

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно утвърдена схема и в съответствие с изискванията на Раздел I на ПМС № 53 / 19.03.1999 г. за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци. Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-11, съгласно която се извършва периодична оценка на събирането на  отпадъците.

По време на извършените проверки през отчетния период не са констатирани отклонения и/или несъответствия с изискванията по събирането на отпадъците.

4.4.3. Съхранение на отпадъците

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за временно съхранение и при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се прилага инструкция РИ-СУОС-11. Резултатите от извършените проверки и съответствието на площадките се документират, съгласно нея.

При извършените проверки през отчетния период не са констатирани отклонения и/или несъответствия с изискванията, на които трябва да отговарят площадките за временно съхранение на отпадъците.

4.4.4. Транспортиране на отпадъците

Транспортирането на отпадъците извън производствената площадка се извършва със собствен транспорт или от получателя на отпадъка, като същото е регламентирано в съответният договор.

Оценката за транспортирането на отпадъците се извършва съгласно инструкция РИ-СУОС-11, като през отчетната година не са констатирани несъответствия.

4.4.5. Предаване на отпадъците

Предаването на отпадъците за оползотворяване, повторна употреба и/или  рециклиране се извършва единствено и само въз основа на писмен договор с външни фирми, притежаващи разрешително по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, комплексно разрешително и/или, лиценз по чл. 54 от ЗУО за дейности с отпадъци. Имаме сключени договори с фирмите ,,ВАЛД-95” ЕООД гр.Русе и ..ИНВЕСТ-СТИЛ” ЕООД гр. Русе.

4.4.6. Документиране на дейностите с отпадъците

Документирането на дейностите по управление на отпадъците се извършва в съответствие с изискванията на “Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности”.

На територията на “АГРОТАЙМ” ООД - Исперих се води отчетна книга за образувани и третирани отпадъци.

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2010 г. са изготвени изискващите се по горецитираната Наредба № 9 Годишни отчети (Годишен отчет за образувани отпадъци и Годишен отчет за депониране на отпадъци), Идентификационна карта. Същите са представени в РИОСВ - Русе в определения срок.

4.4.7. Управление на странични животински продукти

Страничните животински продукти се съхраняват в 4 броя земно насипни лагуни с дренажни дъна.

Разработена е Инструкция за съхранение на течните торови маси. Оценка на съответствието. Коригиращи действия. Изчисляване на годишните количества течни торови маси – РИ-СУОС-11А

За периода са направени 12 планови проверки, при която не са констатирани несъответствия.

През 2010г. от лагуните на СУК са източени 41 600 m3 торова маса, която е използвана за наторяване на обработваните от фирмата земеделски земи.

4.5. Шум

През отчетния период  не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

Прилага се инструкция РИ-СУОС-12 - Инструкция за наблюдение показателите по шумово натоварване, оценка, причини за несъответствие, коригиращи действия.

През  отчетния период не е провеждано  измерване за нивото на шума. Съгласно условията в КР, честотата на мониторинг е веднъж на 2 години. Измерването на нивата на шум е извършено предходната година - 2009г., от Регионална лаборатория-Русе към ИАОС  и е съставен протокол №953/16.09.2009г. Приложен към годишния доклад- Приложение №  1.

Таблица 6. Шумови емисии от замерване проведено 2009 г.

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в dB (А),в определените точки | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| СУК АГРОТАЙМ ООД, по-границите на обекта, в 13 изм. точки | 1-47,4 2-47,3 3-48,7 4-42,3 5-38,9 6-41,4 7-44,3 8-44,5 9-49,9 10-45,1 11-48,5 12-48,1 13-49,3 | деня | -стойностите са под-допуска от 70dB/A/, определен в Наредба 6-ДВ, бр.58/2006 |

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На територията на “АГРОТАЙМ” ООД не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС-13.2. за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

Изготвена е и се прилага инструкция РИ-СУОС 13.4. с мерки за отстраняване на разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

За отчетния период не  са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни  и опасни вещества.

В Приложение2 към настоящия ГДОС е представен план на площадката с обозначени местата за извършване на товаро-разтоварни работи, които биха могли да доведат до течове/изливания

4.6.1. Опазване на почвата

Съгласно плана за собствен мониторинг на качеството на почвата в района  на съоръженията за съхраняване на торови маси, на 11.09.2009г.  са взети почвени извадки за анализ от Регионалната лаборатория –Русе към ИАОС. Приложено – като Приложение 3, към Към Годишния доклад за 2010г.  прилагаме скица на СУК с отразени точки за мониторинг на почвата и  протоколите  от анализа на почвените проби:

- т. №1 -   протокол №957/08.04.2010

- т. №2 -   протокол №958/08.04.2010

- т. №3 -   протокол №959/08.04.2010

Таблица 7. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция, рН | Не е определено | №1 | 5.6±0.28 /0-10см./ | на 3 години | - |
|  |  |  | 5.6±0.28 /10-40 смм./ |  |  |
|  |  | №2 | 5.0±0.5 /0-10см./ |  |  |
|  |  |  | 5.0±0.5 |  |  |
|  |  | №3 | 5.3±0.5 /0-10см./ |  |  |
|  |  |  | 5.3±0.5 /10-40 смм./ |  |  |
| Амониев азот | Не е определено | - | - | на 3 години | - |
| Общ азот, mg/g | Не е определено | №1 | 1.95±0.12 /0-10см./ | на 3 години | - |
|  |  |  | 1.91±0.12 /10-40 см./ |  |  |
|  |  | №2 | 2.41±1.2 /0-10см./ |  |  |
|  |  |  | 1.97±1.2 /10-40 см./ |  |  |
|  |  | №3 | 2.39±1.2 /0-10см./ |  |  |
|  |  |  | 1.97±0.12 /10-40 см./ |  |  |

Мониторингът ще се извършва веднъж на три години.

4.6.2. Опазване на подземните води

На територията на “АГРОТАЙМ” ООД не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в подземните води.

Извършено е  експертно проучване и оценка на дълбочината и защитеността на подземните води в района на свинекомплекса /лагуните/.

В района на свинекомплекса са обособени две подземни водни тела, етажно разположени едно спрямо друго:

- ПВТ разположено в интервала 65-200 м дълбочина. Статичното водно ниво на подземните води е 64 м. от повърхността

- ПВТ разположено на дълбочина 450-765. Пиезометрично водно ниво /напорни води/ е 168.9м. от повърхността.

Сравнително дълбокото залягане на подземните води, както и времето за проникване на замърсителите в дълбочина, налагат преосмисляне на броя и разположението на мониторинговите пунктове за следене на замърсители.

В същото време не съществува потенциална възможност от изпускане на течни опасни вещества и попадането им в подземните води. Съгласно Инструкция РИ-СУОС-14.2. за оценка потенциалната възможност от изпускане на течни опасни вещества е направено заключение:

На територията на „АГРОТАЙМ” ООД не се съхраняват опасни за водната среда вещества и не съществува потенциална възможност от проникването им в почвата и подземните води.

Като Приложение №4 е предоставено ,,Геолого-литоложка и хидроложка характеристика на района около Свинекомплекса на ,,АГРОТАЙМ” ООД, гр. Исперих. Ориентировъчен разчет на необходимото време за проникване на замърсители във водоносните хоризонти.”

През 2010 г.  е извършен анализ на подземна вода от собствения сондаж,  по параметри за съответствие на водата за питейно-битови цели - съгл. Наредба №9/16.01.2001г. .  По контролирани физико-химични показатели – цвят, мирис, вкус, мътност, активна реакция, окисляемост, амониев йон, нитрити, нитрати желязо, манган и по микробиологични показатели.   Резултатите от анализа показват, че всички параметри са под-допустимите. Данните са нанесени в табл. 8. Като Приложение №5 е предоставен протокола от изпитването

За производствената дейност на оператора се ползват следните суровини, спомагателни материали и горива: фуражи, природен газ и дезинфектанти.

В момента операторът  провежда собствен мониторинг на подземните води, добивани от собствения водоизточник. Резултатите се представят на Басейнова Дирекция – Дунавски район.

Изготвена е и се прилага Инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване на открито – РИ-СУОС-13.2.

Таблица 8. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | ТК1 - СУК, N43044’13,6 E 26050’15,9 h-254m | >6.5 и <9.5 | 7.1 |  | да |
| Амониев йон, mg/l |  | 0.5 | <0.05 |  | да |
| Нитрити, mg/l |  | 0.5 | <0.01 |  | да |
| Нитрати mg/l |  | 50 | 2.0 ±0.3 |  | да |
| Фосфор/ортофосфати като РО4/ mg/l |  | 0.5 | - |  |  |
| Нефтопродукти |  | Не се нормира | - | - | - |

Съгласно Инструкция РИ-СУОС-13.4. – Мерки за отстраняване на разливи е въведен Дневник  с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

През отчетния период не са възниквали разливи на вредни или опасни вещества на територията на свинекомплекса.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Съгласно действащото законодателство, срокът за привеждане на дейностите и инсталациите в съответствие с условията в КР е 13.10.2007 г. В този смисъл от „АГРОТАЙМ” ООД не е изисквано разработване на Инвестиционна програма и такава няма.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетния период не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации или части от тях, разположени на територията на “АГРОТАЙМ” ООД - Исперих.

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 318-НО/2008, е изготвен  “План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях” и “План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях”.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

През отчетния период – 2010.   не са регистрирани аварии на територията на Дружеството.

Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 9.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

През отчетния период  в “АГРОТАЙМ” ООД – Исперих не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията по отношение миризми, шум, води, въздух и др. Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 10.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 318-НО/2008 на “АГРОТАЙМ” ООД – Исперих.

Подпис: .................................					Дата:  30.03.2011 г.

Име на подписващия:  Иван Иванов

Длъжност в организацията:  Управител