ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА

ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е

ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО

РАЗРЕШИТЕЛНО

“Галко”АД, гр. Радомир

март, 2011 год.

І. УВОД –

1.Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешетелно (КР) - Инсталация, която попада в обхвата на точка 2.6 от Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за повърхностна обработка на метали, включваща дейностите:

  - обезмасляване;

  - байцване;

  - флюсоване.

2.Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за горещо поцинковане;

- Цех за механична обработка на метали.

3.Адрес по местонахождение на инсталацията/ите

- “Галко”АД, гр. Радомир

- 2400, гр. Радомир, ул. “Гарата”, № 1

- тел.: 0777/ 80-225, факс 0777/ 80-225, e-mail: info@galco-ad.com

- община Радомир, област ПЕРНИК

4.Регистрационен номер на комплексно разрешетелно (КР) -  №118/2006 г.

5.Дата на подписване на комплексно разрешетелно (КР)  – 14.11.2006 год.

6.Дата на влизане в сила на комплексно разрешетелно (КР) – 02.12.2006 год.

7.Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора –

- “Галко”АД, гр. Радомир

- 2400, гр. Радомир, ул. “Гарата”, № 1

- тел.: 0777/ 80-225, факс 0777/ 80-225, e-mail: info@galco-ad.com

8.Лице за контакти – Мария Николова- Представител на ръководството по околна среда

тел.: 0777/ 80-225, факс 0777/ 80-225, e-mail: maria.nikolova @galco-ad.com

9.Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

  - Инсталация за повърхностна обработка на метали, т.2.6 от приложение 4 на ЗООС – предназначена за предварителна повърхностна обработка на метали, на който им предстои да бъдат горещо поцинковани. Инсталацията включва следните процеси:

- обезмасляване – използва се, за почистване от органични замърсители (масла, почва и др.) от детайлите;

- байцване -  използва се, за отстраняване на корозията по детайлите;

- флюсоване - използва се, за образуване на повърхностен слой върху детайлите осигуряващ по-добро сцепление между цинковата стопилка и детайла.

Инсталации, които не попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС

- Инсталация за горещо поцинковане – в тази инсталация се извършва  процес на горещо поцинковане на детайлите;

- Цех за механична обработка на метали– механична обрабока на детайли, възли, конструкции, резервни  части  на металообработващи машини, изработка на стоманена предпазна ограда за пътища, метални конструкции и др. на металообработващи машини.

10.Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите -

Максимален капацитет на инсталацията/инсталациите съгласно условие 4 от КР:

| № | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет (m3) | Капацитет (t/y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за повърхностна обработка на метали, включваща: - вана за обезмасляване – 1 по 14,4 m3; - вани за байцване – 3 по 16,4 m3; - вана за разтваряне на цинково покритие – 1 по 16,4 m3; - вана за флюсоване – 1 по 16,8 m3; | 2.6 | 96,8 | 8325 |

Максимален капацитет на:

| № | Инсталации извън обхвата на Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет (t/h) | Капацитет (t/y) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за горещо поцинковане | 0,964 | 8325 |
| 2 | Цех за механична обработка на метали | - | 1200 |

11.Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда – съгласно приложение №1

12.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/ите –

- РИОСВ – гр.Перник, кв.Изток, ул.”Бл.Гебрев”15/1

- 076/67 02 03,факс- 076/67 02 03

13.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ ите –

- Басейнова дирекция западнобеломорски район- гр.Благоевград,

- ул “Димитър Солунски” №66, тел. 073/88947103, факс 073/88947102

ІІ. Система за управление на околната среда –

Фирма “Галко”АД, гр. Радомир, има   изградена СУОС   и   прилага система за управление на околната среда  в посочения в Условие 5 срок, отговаряща на следните изисквания:

Структура и отговорности – Притежателя на комплексното разрешително е създал процедура по околната среда, като част от СУОС. В нея са регламентирани отговорностите, пълномощията, реда и документирането на дейностите по определяне на структурите и отговорностите по внедряването, функционирането и поддържането на системата за управление на околната среда, също и изпълнението на условията на комплексното разрешително;

Обучение – В настоящата процедура създадена към СУОС са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по планиране, осъществяване и контрол на обучението и повишаването на квалификацията на персонала в дружеството.Потребностите от обучение на персонала се определят съгласно инструкциите.През 2010г. не е извършвано обучение от външни фирми. Провеждани са семинари по отношение на изпълняване дейностите по КР с персонала, пряко ангажиран за изпълнението  на задачи от КР.Извършвано е обучение на персонала за адекватни действия при възникване на аварийни ситуации.

Обмен на информация – Дружеството е регламентирало в съответната процедура от СУОС редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите при осъществяване на комуникации между различните нива на управление и функционалните звена в дружеството, както и между дружеството и външни заинтересовани страни, относно аспектите и системата за управление на ОС и изпълнение условията на комплексното разрешително;

Документиране – Дружеството докладва, че осигурило на площадката актуален списък с нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталациите. Същото така дружеството е осигурило на площадката и списък на персонала с информацията, на кого, какъв документ от СУОС е предоставен. Има списък и документиране на всички необходими инструкции, изисквани от настоящото КР;

Управление на документите – По отношение на управлението на документите дружеството прилага процедура, която е част от системата за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2000. В съответната процедура са определени дейностите, изискванията, компетенциите, отговорностите и реда за управление на документите и записите по качеството и околната среда, които се отнасят до системата за управление на качество и системата за управление на околната среда;

Оперативно управление – Оператора докладва, че прилага всички изисквани от комплексното разрешително инструкции за експлоатация и поддържка. Същите се съхраняват на площадката в писмен и електронен  вид и могат да бъдат представени при проверка на компетентния орган;

Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия – Оператора, прилага процедура, в която са регламентирани редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по оценката на резултатността от изпълнението на условията на КР. За проверка и коригиращи действия оператора също прилага процедура от СУОС и изпълнение на условията на комплексното разрешително;

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации -  Дружеството е  регламентирало редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по подготовката на дружеството за действия при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации в процедура към СУОС. Дружеството прилага План за действие при бедствия, аварии, катастрофи, терористични актове, инциденти и други кризисни ситуации. Като същият е съгласуван от Териториалното поделение на гражданска защита към гр. Радомир;

Записи – Притежателя на настоящото комплексно разрешително докладва, че в упоменатия срок в условие 5.9.4. е изготвил съответния списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.  Оператора води всички необходими документи и съхранява данните;

Докладване –  фирма “Галко”АД, гр. Радомир за четвърти път ще изготви и докладва информация в годишен доклад за околната среда за 2010г.

Актуализация на СУОС –не се е налагала актуализация на СУОС.

При разработване на СУОС са взети в предвид изикванията заложени в КР №118/2006.

ІІІ. Използуване на ресурси –

- Използване на вода –

Фирма “Галко”АД, гр. Радомир използва вода за питейни нужди от питейния водопровод на гр.Радомир, а за промишлени нужди (включително охлаждане) от собствен шахтов кладенец, при наличие на издадено от съответния компетентен орган актуално разрешително № 41530018 от 22.01.2008г. за водоползване, съгласно Закона за водите,  при спазване на условията в него.

Има актуален сключен договор с В и К гр. Перник от 19.02.2009 г. за доставяне на питейна вода, също така и за отвеждане отпадъчни води в канализация.

“Галко”АД, гр. Радомир от датата на влизане в сила на настоящото разрешително, отчита изразходваната вода за промишлени нужди (включително охлаждане), противопожарни нужди, чрез измервателното устройство, обозначено на Приложение I.Б.1.1.3-1 от заявлението.

Като част от системата за управление на околната среда, фирмата е създала и прилага,  инструкции за експлоатация и поддържка на вани за промиване и охлаждане, инструкция за проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Прилагат се и инструкции за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за промишлени нужди. Документират се месечните и годишни количества вода за промишлени нужди и се води дневник в който се отразяват резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа и ваните за промиване и охлаждане. В него се отразяват също установени течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Дневника се води и съхранява от Представител на ръководството по околна среда.

До настоящия момент от датата на влизане в сила на настоящото разрешително, отчитането на изразходваната вода за промишлени нужди (включително охлаждане), противопожарни нужди,  става чрез измервателното устройство, обозначено на Приложение I.Б.1.1.3-1 от заявлението.

За трети път се докладват данни от годишните количества изразходвани водни количества за производство на единица продукт – промишлена вода (използвана, включително и за охлаждане). Както и резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества промишлена вода с определените такива в условие 8.1.3. от Комплексното разрешително №118/2006 год.. Резултатите са докладвани в таблица 1.1

Таблица 1.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за повърхностна обработка на металите | 5905 (m3/y) | 0.709 (m3/t) | 1104 (m3/y) | 0,335 (m3/t) | да / не |

Операторът не е предприемал допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение на употребата на вода за производствени нужди,брой на извършени проверки-ежемесечни. Използваната вода за производствени нужди за единица продукт – годишно- е в съответствие съгласно КР № 118/2006г.

- Използване на енергия –

Фирмата е създала и прилага, като част от системата за управление на околната среда инструкции за експлоатация и поддържка на ваните за обезмасляване, байцване и флюсоване и за електропреобразувателните части на мостови кранове, вентилационна система, ръкавен филтър и помпи за течности, инструкция за проверки на техническото им състояние и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Прилага се и инструкции за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и топлоенергия от основните консуматори в Инсталацията за повърхностна обработка на металите.  Определени  са основните консуматори на електроенергия и топлоенергия на площадката и какъв процент от общия разход електроенергия се калкулира. Дружеството документира месечните и годишни количества електроенергия на площадката и води дневник за техническо обслужване на основните консуматори на електроенергия, като там биват отразявани резултатите от проверките на техническото им състояние. В него се отразяват също установени аварии и ремонти, и предприетите действия за тяхното отстраняване. Дневника се води и съхранява от  дежурния електротехник на фирмата.

Фирма “Галко”АД, гр. Радомир за четвърти път ще докладва данни от годишните количества изразходвани електроенергия от инсталацията за производство на единица продукт готова продукция, резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в условие 8.2.1.1. от Комплексното разрешително №118/2006 год.. Резултати са докладвани в таблица 2.1.

До дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия по употребата на енергия за производствени нужди спрямо заложените в КР, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване.

Таблица 2.1

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за повърхностна обработка на металите | 0.0127 (MWh/t) | 0,0105 MWh/единица продукт) | да / не |

Операторът не е предприемал допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение  употребата на енергия за производствени нужди.

- Използване на суровини, спомагателни материали и горива –

Фирмата  прилага, като част от системата за управление на околната среда инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използуваните количества суровини, спомагателни материали и горива в Инсталацията за повърхностна обработка на металите. Операторът  документира използуваните количества суровини, спомагателни материали и горива в месечни и годишни справки, който се съхраняват на площадката. Прилага се процедура в края на всеки месец и в края на годината, чрез която се извършва оценка на съответствието на измерените/ изчислените /количества суровини, спомагателни материали и горива с определените максимални стойности в комплексното разрешително.

Фирма “Галко”АД, гр. Радомир докладва на РИОСВ данни от годишните количества изразходвани суровини, спомагателни материали и горива за производство на единица продукт. Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в условие 8.3. в таблица 8.3.1.1. и таблица 8.3.1.2. и  таблица 8.3.1.3. от Комплексно разрешително №118/2006 год.. Резултати от употребата на суровини, спомагателни материали и горива са докладвани в таблица 3.1., таблица 3.2. и таблица 3.3..

Към дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия и причини за достигане на такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани действия за тяхното отстраняване. Изразходваните количества на спомагателните материали не се различават по вид от разрешените в комплексното разрешително, а използваните количества са по-малко от определените норми в Комплекното Разрешително.

Таблица 3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Употребено количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метални изделия | 7200,58 (t/y) | 0.864935 (t/единица продукт) | 3290,7 (t/y) | 0,457004 (t/единица продукт) | да / не |

Таблица 3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Употребено количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цинков двухлорид | 28,409(t/y) | 0.0034 (t/единица продукт) | 3,000(t/y) | 0,0009(t/единица продукт) | да / не |
| Солна киселина | 255,942(t/y) | 0.0307 (t/единица продукт) | 96,000(t/y) | 0,0291 (t/единица продукт) | да / не |
| Натриева основа | 4,343(t/y) | 0.0005 (t/единица продукт) | 0,750(t/y) | 0,0002 (t/единица продукт) | да / не |
| Инхибитор „Родине 60” | 1,492(t/y) | 0,0002(t/y) | 0,336(t/y) | 0,0001 (t/единица | да / не |
| Амониев хлорид | 10,866(t/y) | 0,0013(t/y) | 4,500(t/y) | 0,00013 (t/единица | да / не |

Таблица 3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР (103) | Употребено годишно количество (103) | Употребено количество за единица продукт (103) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 240,4(Nm3/y) | 237 (Nm3/y) | 0,07(Nm3/ t) | да / не |

- Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива –

“Галко”АД, гр. Радомир  докладва, че са изпълнени всички изисквания посочени в комплексното разрешително №118/2006 год. свързани с химичните вещества и препарати.  Операторът е класифицирал в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП всичките си химичните вещества и препарати. Има налични  информационни листове за безопасност за всички използвани химичните вещества и препарати. Изградени са съответните условия за съхрание на площадката на химичните вещества и препарати съгласно изискванията дадени в информационни листове за безопасност и тези в условията на КР. Химичните вещества и препарати са опаковани и етикирани и съответно са снабдени с  информационни листове за безопасност съгласно изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

В срок до 30.08.2007 г., е изградена  площадка за солна киселина с капацитет 20 m3 и обваловка, устойчива на действието на солната киселина с капацитет 20 m3, без връзка с канализацията.

Извършен е ремонт и привеждане в съответствие с изискванията на КР  склад № 2 за спомагателни материали в посочен на Приложение II.4.3-1 от заявлението, който  отговаря на следните изисквания:

- да притежава подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под склада;

- да няма връзка с канализацията;

Дружеството съхранява разтвор на натриева основа в резервоар, който е посочен на Приложение ІІ.4.3.1.-1 от приложенията към комплексното разрешително. Резервоарът е с вместимост 20 м³, разполага с дозираща помпа, като за него е създадена и съответно се прилага инструкция за експлоатация и поддържка. Задължително се следи за:

извършване на проверки на целостта и здравината на резервоарите и обваловките;

предприемане на действия за откриване и отстраняване на течове от резервоара и неговата обваловка;

установяване на причините за регистрирани нарушения;

предприемане на съответните коригиращи действия.

От дата на пускане на Инсталацията за повърхностна обработка на металите, операторът не е констатирал наличие на течности или разливи. В посоченото по горе приложение са посочени складовете,  в който се съхраняват спомагателните материали.

Притежателя прилага инструкция за поддържка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните условия и изискванията записани в комплексното разрешително.

Резултатите от проверките, както и установени течове и предприети действия за отстраняването им се документират и съхраняват в Дневници за техническо обслужване. Дневниците се водят и съхраняват от  Отговорника по околна среда.

Към дата на изготвяне на Годишния доклад по околна среда, операторът декларира, че не са констатирани несъответствия по прилагане на инструкциите, също така и течове от резервоарите и причини за достигане до такива, и съответно не се е налагало да бъдат предприемани корегиращи действия и корекции за тяхното отстраняване.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Резултатите от собствения мониторинг през докладвания период се представят във формата, определена по-долу. Информацията съдържа описание на метода (съгласно ЕРЕВВ и PRTR), използван за получаване на резултатите.

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия образец на ГД.

Операторът докладва всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. При представяне на ГД в таблица 1 се записват тези вещества, които са регистрирани и отчетената стойност. В случай, че не се превишава определения праг за дадено вещество, операторът маркира мястото в таблицата с тире, "-", за да покаже, че прагът не е превишен и в скоби посочва измереното/изчисленото годишно количество. Докладва се и метода, използван за получаване на резултатите.

Всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1, трябва да се отрази и в Таблици 2, 3, 4, 5, 7 и 8, които се отнасят до специфичните емисии от дейността на инстанцията/инсталациите. Данните, обобщени в тези таблици, ще покажат степента, до която емисиите във въздуха и водата са намалели в течение на времето, както и степента, е намалено количеството образувани или е увеличено количеството оползотворени отпадъци.

За изчисляване на емисиите е използван изчислителен метод ( М ) като са използвани периодични измервания от Акредитирана лаборатория.

Формулата за изчисляване е съгласно Методиката за изчисляване на емисиите от предприятията за нуждите на собствения мониторинг и докладване:

Таблица 1  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (Колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1b) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Кg /год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | - (44031) (M) | _ | _ | _ | * |
| 8# |  | Азотни оксиди NOx | - (126) (M) | - | - | - | * |
| 11# |  | Серен диоксид (SO2) | - (0) (M) | - | - | - | * |
| 13 |  | Общ фосфор | _ | - (0,0116) (M) | 5000 | 10000 | 10000 |
| 17 | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | - (0,0105) (M) | 5 | 50 | 50 |
| 18 | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 10 | - (0,0105) (M) | 5 | 5 | 5 |
| 19 | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | 100 | - (0,0105) (M) | 50 | 200 | 10000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) | 100 | - (0,0074) (M) | 50 | 500 | 10000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | - (0,0105) (M) | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | - (0,0105) (M) | 20 | 500 | 10000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | - (0,0116) (M) | 20,3 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | - (0,6775) (M) | 164,3 | 1000 | 10000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | - (1,1658) (M) | - | - | ** |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | - (0,0211) (M) | 50 | 500 | 10000 |
| 86# |  | Фини прахови частици (PM 10) | - (163) (М) | - | - | 50000 | - |

(M)-изчисление на база резултати от акредитирана лаборатория

( )-резултат от изчислението

Колона 1а - За изчисляване на резултатите за замърсители прах, NOx , SO2, се използва изчислителен метод при използване резултати от  измервания на акредитирана лаборатория  с честота съгласно изискванията на КР.

Използваните методи на измерване за изпускащо устройство -К1 са :

- ВВМ 118 Вх-Ем за SO2

- ВВМ 118 Вх-Ем за NOx

Използвани са данни от измервания през  на акредитирана лаборатория.

♦ Забел. Съгласно условията на  КР №118/2006г. нови измервания ще се извършат през 2011г.

За резултатите в колона 1b – през 2010  е провеждан собствен мониторинг от акредитираната лаборатория.

В колона 1с на Таблица 1  - Липсват замърсители и не е  докладвана информация .

За изчисляване на емисиите е използван изчислителен метод (М) като са използвани периодични измервания от Акредитирана лаборатория.

Формулата   за  изчисляване  е :

За  Въздух

М1 (g/ h) = С х Q /1000

М (кg / h ) = М1 (g/ h ) х  24 х дни /1000

С-концентрация в mg/Nm3

Q-   дебит  в Nm3 /h

За Води

М1 (g/ h) = С х Q /1000

М (кg/г) = М1 (g/ h ) х  24 х дни /1000

С-концентрация в mg/L

Q-  дебит в dm3 /h ,дни-365

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Източници на замърсяване на атмосферния въздух:

Условие  9.1.   от   КР разрешава експлоатацията на пречиствателното съоръжение- Ръкавен филтър. Номера на емисионната точка е К2  –  Изпускащо устройство, комин към ръкавен филтър на вана за горещо поцинковане, описано в Таблицa 9.1.3.1. и  Таблицa 9.2.2. . Ръкавния филтър е в експлотация от края на  месец Декември 2008г., и с писмо № 488/17.12.2008г. е уведомено РИОСВ –гр.Перник.

Източник на организирани отпадъчни газове без   пречистване   е пещ за подгряване на вана за горещо поцинковане с изпускящо устройство   К1. – Изпускащо   устройство -  комин  към пещ за подгряване на вана за горещо поцинковане, описано в Таблицa 9.2.1.

Измерванията на емисиите в атмосферата се извършва на две години съгласно условията на КР по договор с акредитирана  лаборатория.  През 2009г. са извършени измерванията на емисиите в атмосферата от изпускащо устройство К1, и заизпускащо устройство К2 от Акредитирана лаборатория , а нови измервания ще се извършват през 2011г., съглано условията на КР №118/2006Гг.

Контрол  на  пречиствателното  оборудване.

Прилага се писмена инструкция съгласно Условие 9.1.4.1. за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри на ръкавен филтър с определените оптимални такива в Таблица 9.1.3.1.. Инструкцията  включва  установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Води се дневник за изпускащо устройства К2 за ежедневен мониторинг в който контролираните параметри са : разлика в налягане и оптималната стойност. Оборудването за мониторинга е Манометър. За 2009г./ от момента на пускане в експлоатация/, не са установени несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри и не се е налагало да се предприемат коригиращи действия. Резултатите от мониторинга на конролираните параметри се съхраняват от Отговорника по околна среда  и съгласно Протоколи от изпитване № 1072/24.08.09 и № 1073/24.08.09, Протокол № 730/25.06.2009 за Ръкавен филтър –Изпускащо устроиство К2-резултатите са отразени в Таблица 2.

Таблица 2.  Емисии в атмосферния въздух

- Изпускащо устройство – К-1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито- ринг *' | Съответствие Брой/% % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Прах/ФПЧ | мг/нм³ | 20 | - | 5 | Веднъж на две години | Да |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| NOх | мг/нм3 | 400 | - | 9 | Веднъж на две години | Да |
| SO2 | мг/нм3 | 400 | - | 0 | Веднъж на две години | Да |

- Изпускащо устройство – К-2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |  |
| Прах/ФПЧ | - | - | - | - | - | - |
| Други** |  |  |  |  |  |  |
| Прах | мг/нм3 | 20 | . | 13 | Веднъж на две години | - |

Информация  за  годишните емисии от инсталацията, съобразно условията на КР.

| - Изпускащо устройство № | - Параметър | - Емисионни норми (mg/Nm3) | - Резултат от мониторинга (mg/Nm3) | - Емисии (t/y) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - К-1 | - NOx | 400 | 9 | 0,126 |
|  | - SО2 | 400 | 0 | - |
| К-2 | - Прах | - 20 | 13 | - |

Неорганизирани емиси и интензивно миришещи вещества не са регистрирани.

Оценката на съответствието на данните на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение – ръкавния филтър, съгласно Условие 9.1.4.1. и информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в Таблица 9.1.3.1.

Оценката на съответствието на данните от емисионните измервания на източниците на организирани емисии с определените условия на КР са :

- брой емисионни измервания – 2 броя

- брой установени несъответствия -няма

-  причини за несъответствия и коригиращи мерки –няма

♦Забел.: Нови измервания ще се извършат през 2011г., съгласно условията на КР №118/2006г.

4.2. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

В колона 1b - За изчисляване на резултатите за замърсителите в Таблица 1,  са използвани резултати от  измервания на акредитирана лаборатория през  2009г.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени  охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

- Емисии в отпадъчни води-ТП-№1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/y | 5905 | 1537 |  | Да |
| Други** |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6,5 – 9,0 | 7,23 9.70 6,86 7,34 | На 3 месеца | Да Не Да Да |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 200 | 16 1016 130 10 | На 3 месеца | Да Не Да Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 1 1 1 1 | На 3 месеца | Да Да Да Да |
| ХПК | mg/dm3 | 500 | 14 10 10 10 | На 3 месеца | Да Да Да Да |
| БПК5 | mg/dm3 | 200 | 5 37 5 5 | На 3 месеца | Да Да Да Да |

2. Емисии в отпадъчни води- ТП-№3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/y | 3543 | 368 |  | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,5 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | 0,005 0,084 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | 0,09 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0,37 0,88 0,45 0,,26 | На 3 месеца | Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | 1,0 | 0,1 0,1 0,1 0,1 | На 3 месеца | Да |
| Фосфор (общ) | mg/dm3 | 15,0 | 0,05 0,11 0,03 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10,0 | 0,05 0,05 0,61 0,05 | На 3 месеца | Да Не |
| Други** | - |  |  |  |  |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 200 | 558 34 508 10 | На 3 месеца | Не Да Не Да |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6,5-9,0 | 11.56 7,31 8,05 7.70 | На 3 месеца | Не Да Да Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 1 1 1 1 | На 3 месеца | Да |

3. Емисии в отпадъчни води- ТП-№4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/y | 2362 | 736 |  | Да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0,5 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | 0,005 0,123 0,05 0,005 | На 3 месеца | Да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 1,15 21,66 0,26 0,54 | На 3 месеца | Да Не Да Да |
| Цианиди (свободни) | mg/dm3 | 1,0 | 0,1 0,1 0,1 0,1 | На 3 месеца | Да |
| Фосфор (общ) | mg/dm3 | 15,0 | 0,05 0,05 0,05 0,05 | На 3 месеца | Да |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10,0 | 0,05 0,05 0,05 0,40 | На 3 месеца | Да Да Да Да |
| Други** | - |  |  |  |  |
| Неразтворени в-ва | mg/dm3 | 200 | 10 156 10 329 | На 3 месеца | Да Да Да Не |
| Активна реакция рН | mg/dm3 | 6,5-9,0 | 7,93 6,09 8,01 7,84 | На 3 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 1 1 1 1 | На 3 месеца | Да |

Всички условия в КР, свързани с контрола на пречиствателните съоръжения, емисиите в отпадъчните води и прилагане на инструкцията за проверка на канализационната система се  изпълняват.

По условие 10.1.1.2.1 е разработена инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на басейна за неутрализация.

Прилагането на инструкцията е организирано да се извършва от м. октомври 2007 год.  и Условие 10.1.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване и на Таблица 10.1.1.1. Резултатите от мониторинга се записват в журнал от отговорника по екология.

По Условие 10.1.2.1. заустването на производствени отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води - производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води в канализационната система на гр. Радомир става при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.1 и при наличие на актуален договор с дружеството от 19.02.2009г. , експлоатиращо канализационната система –ВиК гр.Перник.

По условие 10.1.1.2.3 е разработена инструкция за периодична проверка съответствието на стойностите на пречиствателно съоръжение – неутрализационната вана.

По условие 10.1.1.2.5 е разработена инструкция за проверка и поддръжка на смесената канализационната система, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия.

По условие 10.1.3.2. е разработена методика за изчисляване количествата на заустваните отпадъчни води в смесения поток. За 2010г.са изразходвани 1104м3 производствени води от сондажен кладенец и  1537м3 питейна вода.

По условие 10.2.1.1.1 е разработена инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на смесената канализационна система на площадката за битово-фекални и дъждовни води, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

.

През 2010г  е провеждан мониторинг на водите от акредитирана лаборатория.

Информация за емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води по потоци:

- емисии на вредни и опасни вещества от производствени отпадъчни води от ваните за плакнене на байцваните детайли, производствени отпадъчни води от ваната за промиване на обезмаслени детайли, след неутрализационен басейн, преди смесване с охлаждащи води зауствани  в Точка на пробовземане: ТП-№1 - е извършван  мониторинг през 2010г.

- емисии на вреди и опасни вещества в производствени отпадъчни води от ваните за плакнене на байцваните детайли, производствени отпадъчни води от ваната за промиване на обезмаслени детайли, след неутрализационен басейн, преди смесване с охлаждащи води: ТП- №3-  е извършван  мониторинг през 2010г.

- емисии на вреди и опасни вещества от охлаждащи води от вана за охлаждане (закалочна вана) на горещо поцинковани метални конструкции и детайли, последна шахта преди смесване на охлаждащи води с производствени отпадъчни води в Точка на пробовземане: ТП- №4-  е извършван  мониторинг през 2010г.

Изхождайки от гореизложеното са анализирани обстоятелствата и са набелязани коригиращи мерки за привеждане в съответствие с условията на КР- за привеждане концентрациите на цинк  в съответствие с изискванията на КР. Подаването на натриева основа за неутрализация е автоматизирано с  дозираща помпа и  преносим Рн МЕТЪР  за точни измервания и проверка на  неутрализираните  води.

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на басейн за неутрализация на производствени отпадъчни води с определените в КР норми :

-брой извършени проверки  - ежедневно и преди всяко изпускане на неутрализирани отрадни води в канализацията.

-установени   несъответствия – 7 бр.В ТП 1-несъответствия -2 бр./Превишено количество неразтворени вещества и завишено Рн/. В ТП 3-несъответствия-3 бр./Превишено Рн и неразтворени вещества-1бр/.В ТП 4-несъответствия -2бр.-цинк-1бр. и  неразтворени вещества -1бр./

-причини     за     несъответствията – поради спесифичния процес на работа.

-предприети/планирани коригиращи действия – коригиращи мерки за привеждане в съответствие с условията на КР- Спазване много стриктно технологичния процес, чрез последователност и отговорност на работещите във фирмата . По отношение на превишените количества неразтворени вещества- водата която се подава от В и К е много варовита и твърда, не прави изключение и водата от собствения водоизточник, което е видно от направените анализи по Наредба №1/2007г.По отношение на завишеното Рн- неправилно отчитане и омокряне от валежи на електрода.

Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната   система

-   брой   извършени   проверки -ежемесечно

-   брой   установени   течове- няма

-    предприети/планирани коригиращи действия – води се запис за извършените проверки

4.3. Управление на отпадъците

Таблица 4.1. Опасни опадъци, образувани от Инсталация за повърхностна обработка на метали

| Отпадък | КОД | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадка | Транспортиране Собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |

| Киселини от химическо почистване на повърхности /от ваната за байцване/ | 11 01 05* | 401,450 t/y | 98.0 t/y | 0,0482 t/t | 0,0297 t/t | Условие 11.3.13 | „ЕРБОЛИНО-РП”ЕООД- Перник | да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества/отработен разтвор на натриева основа от ваната за обезмасляване/ | 11 01 13* | 43,600 t/y | 0 t/y | 0,0052 t/t | 0 t/t | Не | - | да |
| Утайки от филтърен кек,съдържащи опасни вещества/утайки от метални хидроокиси от неутрализация на кисели разтвори/ | 11 01 09* | 7,595 t/y | 0 t/y | 0,00091 t/t | 0 t/t | Да - Площадка № 3 | - | да |

Таблица 4.2. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за горещо поцинковане

| Отпадък | КОД | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадка | Транспортиране Собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Твърд цинк (от дъното на вана за поцинковане) | 11 05 01 | 13,02 t/y | 12,5 t/y | - | 0,0038 t/t | Условие 11.5.1 | ф-ма „ЕКОРЕСУРС БГ” ЕООД и ф-ма „МЕТКОМ-ЙОТОВИ” ООД | да |
| Цинкова пепел (повърхностен слой от вана за поцинковане) | 11 05 02 | 26,04 t/y | 15,1 t/y | - | 0,0046 t/t | Условие 11.5.1 | ф-ма „ЕКОРЕСУРС БГ” ЕООД и ф-ма „МЕТКОМ-ЙОТОВИ” ООД | да |

Таблица 4.3. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | КОД | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадка | Транспортиране Собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 12 t/y | 0,027 t/y | - | 0,000008 t/t | Условие 11.5.1 | “Тони М”- ООД, Перник | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 50 t/y | 20,7 t/y | - | 0,0006 t/t | Условие 11.5.2 | “Тони М”- ООД, Перник | да |

Таблица 4.4. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | КОД | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадка | Транспортиране Собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове (прах от ръкавни филтри) | 11 05 03* | 4 t/y | 0,089 t/y | - | 0,00002 t/t | Условие 11.5.2 | - | да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,72 t/y | 0 t/y | - | 0 t/t | Условие 11.5.1 | - | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,3 t/y | 0,047 t/y | - | 0,00001 t/t | Условие 11.5.1 | Стеалит- ООД, София | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (метални и пластмасови варели от суровини) | 15 01 10* | 1 t/y | 0 t/y | - | 0 t/t | Условие 11.5.2 | - | да |
| Абсорбенти, филтърни материали – (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и редпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри) | 15 02 02* | 0,25 t/y | 0,053 t/y | - | 0,00001 t/t | Условие 11.5.2 | - | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,3 t/y | 0 t/y | - | 0 t/t | Условие 11.5.1 | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,000005 t/y | 0,0000001 | - | - | Условие 11.5.1 | - | да |

Таблица 4.5. Строителни отпадъци

| Отпадък | КОД | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадка | Транспортиране Собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 30 m³/y | 0 m³/y | - | 0 m³/y | Условие 11.6.1 | - | да |

Таблица 4.6. Битови отпадъци

| Отпадък | КОД | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадка | Транспортиране Собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9 t/y | 2,5 t/y | - | 0,00076 | - | „Еурокуест Индъстрис”ООД | Да |

При направената оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества от Таблица 4 не са установени несъответствия.

- брой извършени проверки – ежемесечно.

- брой установени несъответствия – няма.

- причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия за 2010г- няма;

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Киселини от химично почистване на повърхности (от ваната за байцване) | 11 01 05* | Предаване на фирми и Условие 11.5.1. | Не | „Континвест”ЕООД,София, Решение№13-ДО-266-00/24.07.2008 код R5-/забел./ | Да |
| Отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества (отработен разтвор на натриева основа от вана за обезмасляване) | 11 01 13* | Предаване на фирми и Условие 11.5.1. | Не | - | Да |
| Утайки от филтърен кек, съдържащи опасни вещества (утайки от метални хидрооксиди от неутрализация на кисели разтвори) | 11 01 09* | Предаване на фирми Условие 11.5.1. | Не | - | Да |
| Твърд цинк (от дъното на вана за поцинковане) | 11 05 01 | Предаване на фирми Условие 11.5.1. | Не | ф-ма „ЕКОРЕСУРС БГ” ЕООД,Решение №12-РД-276-00/07.02.2006г и ф-ма „МЕТКОМ- ЙОТОВИ” ООД,Решение №12-ДО-937-00/20.06.2008 кодR 9 | Да |
| Цинкова пепел (повърхностен слой от вана за поцинковане) | 11 05 02 | Предаване на фирми Условие 11.5.1. | Не | ф-ма „Екоресурс БГ”ЕООД,Решение№12-РД-276-00/07.02.2006 и ф-ма „Метком Йотови”ООД,Решение№12-ДО-937-00/20.06.2008г. кодR9 | Да |
| Твърди отпадъци от пречистване на газове (прах от ръкавен филтър) | 11 05 03* | Предаване на фирми Условие 11.5.2. | Не | - | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Предаване на фирми Условие 11.5.1. | Не | “Стеалит”- ООД, София,Решение №12-ДО-796-00/16.02.2007г код R9 | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Предаване на фирми Условие 11.5.1. | Не | “Стеалит”- ООД, София,Решение №12-ДО-796-00/16.02.2007г код R9 | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (метални и пластмасови варели от суровини) | 15 01 10* | Предаване на фирми Условие 11.5.2. | Не | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, (включително маслени филтри, неупоменати другаде) кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри) | 15 02 02* | Предаване на фирми Условие 11.5.2. | Не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01 | Предаване на фирми Условие 11.5.1. | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Предаване на фирми Условие 11.5.1. | Не | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | Предаване на фирми Условие 11.6.1. | Не | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Предаване на фирми Условие 11.6.1. | Не | - | Да |

ЗАБЕЛЕЖКА: Фирма „ГАЛКО”АД, гр.Радомир, има сключен актуален Договор за доставка на чиста солна киселина и да извозва отработена солна киселина със собствен транспорт на фирма „Ерболино-РП” ЕООД,гр.Перник, а вече фирма „Ерболино-РП” ЕООД ,гр.Перник има сключен Договор с фирма „ Континвест”ЕООД,София ,Решение №13-ДО-266-00/24.07.2008г.- на РИОСВ-Стара Загора.

Обобщена информация за изпълнение на условие 11- Управление на отпадъците от КР.

- Резултати от оценката на съответствието за временното съхранение на отпадъците с изискванията на настоящото разрешително – 1 брой извършена проверка, няма установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия през 2010 год.

- Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното – 1 брой извършена проверка, няма установени несъответствия и предприети/планирани коригиращи действия през 2009 год.

- Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не се различават по вид, код и наименование и не превишават количествата , посочени в КР.

- По условие 11.1.3 е изготвена инструкция за периодична оценка на образуваните отпадъци и същата се прилага.

##### По условие 11.2.1. се събират всички, образувани на площадката отпадъци, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

- По условие 11.3.11 е разработена инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното

- По условие 11.3.12 е разработена и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временно съхраняване на отпадъци с условията на КР, установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- По условие 11.4.2 е проведен одит от страна на РИОСВ-Перник в периода 18.10.2010г. до 19.10. 2010г.вкл. и към момента на изготвяне на ГДОС при генерирането на опасни отпадъци единствено отпадък с код 11 01 05* е предаван с договор на фирма „ ЕРБОЛИНО - РП”-ЕООД гр. ПЕРНИК” за транспортиране извън територията на площадката.

- По условие 11.4.4 е разработена инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията на КР. Същата се прилага.

- По условие 11.5.3 е разработена инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените такива в условията на КР. Същата се прилага.

- По условие 11.6.2 е разработена инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените такива в условията на КР. Същата се прилага.

- По условие 11.7.1 и 11.7.4 е създадена организация по измерване, преброяване и изчисляване за отпадъците, които се генерират от инсталацията.

- По условие 11.7.3 е разработена инструкция за оценка на съответствието на количества образувани отпадъци с условията на КР и установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Същата се прилага.

- По условие 11.9.1 ежегодно се изготвя отчет по наредба № 9 от 28.09.2004 год. и предава в РИОСВ в указания в Наредбата срок.

- Всички горецитирани инструкции са разработени и се прилагат от месец  октомври 2007 год..

4.4.Шум

Извършено е измерване от акредитирана лаборатория на ИАОС на 23.10.2009 год. – протокол № 1437/27.10.2009 год. по 1 контур на 8 броя точки при пълно натоварване, т. е. при работа на всички съоръжения и агрегати. Реалното шумово натоварване е по-малко от нормата в 8 точки.. За 2008г. не е извършвано измерване на шумови емисии, защото по КР №118/2006г.,наблюдения да се извършват –веднъж на две години.

Информацията се докладва във формата на Таблица 6 от Приложение 1.

Таблица 6. Шумови емисии

Контур 1, дневен период

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Норма, dB А. |  | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пункт 1 | 53,2 | Ден | 70 |  | Да |
| Пункт 2 | 56,6 | Ден | 70 |  | Да |
| Пункт 3 | 59,3 | Ден | 70 |  | Да |
| Пункт 4 | 64,2 | Ден | 70 |  | Да |
| Пункт 5 | 67,5 | Ден | 70 |  | Да |
| Пункт 6 | 62,7 | Ден | 70 |  | Да |
| Пункт 7 | 58,1 | Ден | 70 |  | Да |
| Пункт 8 | 109,2 | Ден |  | - | Да |

♦ Забел. Нови замервания на шум ще се извършват през 2011г. съгласно условията в КР №118/2006г.

- По изпълнение на Условие 12.3.3. от КР №118/2006 :

- Оплаквания от живущи около площадката;

- Жалби от живущи около площадката-НЯМА. Фирмата се намира в промишлена зона и е отдалечена от населени места. Не са регистрирани оплаквания на живущи около площадката.

- Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения;

брой извършени проверки- няма

брой установени несъответствия-няма

предприети коригиращи действия-не се предвиждат

- Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия-няма.

Във всички 8 точки на измерване е установено съответствие с нормите и стойности на шума с условията на КР. Не се налага предприемане на  коригиращи действия.

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване –

Съгласно Условие 13.8.1. в срок до 31.10.2007г. са определени  пунктовете за мониторинг в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредба №1/07.07.2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води. Местоположението на пунктовете се съгласувано с Басейнова дирекция-Благоевград с писмо № 388/06.11.2007г. Пунктовете за мониторинг на подземните води са обозначени на план на площадката, с определените им географски координати - копие от който  се представя в три еднообразни екземпляра с ГДОС-2007г.

Пунктовете за мониторинг на подземните води са изградени през месец декември 2007г.

.

Извършен е собствен мониторинг на подземните води от акредитирана лаборатория през 2010г. по показателите, посочени в таблица 13.8.2 на КР и  се докладват с ГД за 2010г.

Таблица 13.8.2/1.Емисии – подземни води / Сондаж -7 метра/

| Праг на замърсяване | Показател | Екологичен праг | Измерено | Честота на мониторинг | Съответствие Да / Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 µg/l | Разтв.в-ва | 500 µg/l | 358 | веднъж год. | Да |
|  | Акт.реакция Рн | 6.5-9 | 7.64 | веднъж год. | Да |
| 200 µg/l | Олово | 30 µg/l | < 30 | веднъж год. | Да |
| 200 µg/l | Желязо общо | 50 µg/l | 73.4 | веднъж год. | Да |
| 1000 µg/l | Цинк | 200 µg/l | <200 | веднъж год. | Да |
| 500 µg/l | Нефтопрод. | 50 µg/l | < 240 | веднъж год. | Да |
|  | Водно ниво |  | 6.5м | веднъж год. | Да |
|  | Температура |  | 22ºС | веднъж год. | Да |

Таблица-13.8.2/2.Емисии- подземни води /Сондаж- 10 метра/

| Праг на замърсяване | Показател | Екологичен праг | Измерено | Честота на мониторинг | Съответствие Да / Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 µg/l | Разтв.в-ва | 500 µg/l | 516 | веднъж год. | Да |
|  | Активна реакциа Рн |  | 7.47 | веднъж год. | Да |
| 200 µg/l | Олово | 30 µg/l | < 30 | веднъж год. | Да |
| 200 µg/l | Желязо общ | 50 µg/l | <50 | веднъж год. | Да |
| 1000 µg/l | Цинк | 200 µg/l | <230.3 | веднъж год | Да |
| 500 µg/l | Нефтопрод. | 50 µg/l | < 180 | веднъж год. | Да |
|  | Водно ниво |  | 9.5 метра | веднъж год. | Да |
|  | Температур. |  | 22ºС | веднъж год. | Да |

Съгласно условията от КР  са поставени условия за провеждане на мониторинг на подпочвените води. Разработена е и се прилага инструкции за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Както и инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата и подземните води и третирането на образуваните отпадъци. До момента на докладване не са констатирани наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито на площадката.

Съгласно Условие 13.8.1.. са изгради пунктове за мониторинг на подземните води в съответствие с изискванията на Закона за водите и съгл. чл.29 на Наредба №1/07.07.2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води. Местоположението на пунктовете се съгласува с Басейнова дирекция-Благоевград с писмо №Р-01-303/13.08.2007г.. Пунктовете за мониторинг на подземните води са обозначени на план на площадката, с определените им географски координати - копие от който  се представя в три еднообразни екземпляра с ГДОС за 2007г. Съгласно Условие 13.8.1.през 2010г.  се извършва наблюдение на показателите, посочени в Таблица № 13.8.2. от КР.

Опазване на почви

Провеждане на собствен мониторинг на почви с географски координати: 660 м над морското ниво и  N 42º  32´ 11,3 ´´и  EO 22º´´ 57´ 18,9´´ от акредитирана лаборатория през 2009г. по показателите, посочени в таблица 13.9. на КР и  се докладват с ГД за 2010г.Състоянието на почвите на територията на производствената площадка  по показатели са посочени в Таблица 13.9, съгласно Протокол за изпитване на почва №424/01.07.2009 от Акредитирана Лаборатория.

♦Забел. Нов мониторинг на почви ще се извършва  през 2012г., съгласно условията на КР №118/2006г.

| Показател | Ед.на велич. | Стандарти /методи/ | Резултат от изпитв. | Честота за анализ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | - | БДС ISO 10390 | 8,50± 0,08 | Веднъж на три години |  |
| Желязо/общо/ | mg/kg | ВМ-1/19977 | 14750±285 | Веднъж на три години |  |
| Олово | mg/kg | ISO 11466 ISO 11047 | 33,1±3,7 | Веднъж на три години |  |
| Цинк | mg/kg | ISO 11466 ISO 11047 | 515,1±104,0 | Веднъж на три години |  |
| Нефтопродукти | mg/kg | ISO 11046 | 15 | Веднъж на три години |  |

- Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) –

Като част от инвестиционната си програма и с цел привеждане в съответствие на инсталацията за повърхностна обработка на металите е изграждането на Системата за управление на околната среда с изискванията на законодателството на Р.България по околна среда.  “Галко”АД, гр. Радомир има разработена СУОС която функционира от м.октомври 2007г..

| № по ред | Дейности | Начало на дейността (дата) | Край на дейността (дата) | Резултати от дейността |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изграждане на цистерна за солна киселина с обваловка | 30.09006г. | 30.08.2007г. | Задачата е изпълнена |
| 2. | Доизграждане на комин К1 след пещ за подгряване на вана за горещо поцинковане до височина 20м в съответствие с изискванията на чл.4, ал.3 от Наредба №1/27.06.2005г. | 30.08.2006г | 31.12.2006г | Задачата е изпълнена |
| 3. | Изграждане и пускане в експлотация на ръкавен филтър към вана за горещо поцинковане. | 30.09.2006г | 30.10.2007г | Филтъра е изграден и пуснат в експлоатация през м.Декември 2008 г. |
| 4. | Монтаж на водомерни устройства за отчитане количествата вода за производствени нужди. | 30.08.2006г | 31.11.2006г | Задачата е изпълнена |
| 5. | Изграждане на пунктове за мониторинг на подземните води | 30.06.2007г | 30.10.2007г | Задачата е изпълнена |

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях –

Към настоящия момент и за отчетния период на дейността на Дружеството, декларираме, че не сме взимали решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталациите и съоръженията или части от нея. Също така не сме предприели такива действия за прекратяване работата на инсталацията и съоръженията или части от нея.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения –

7.1.Аварии –

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че не сме имали аварии или аварийни ситуации, които да са възникнали вследствие дейността на дружеството и да са застрашили по някакъв начин живота и здравето на населението и околната среда.

Таблица 7.1.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| няма | няма | няма | няма | няма | няма |

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Към настоящия момент от дейността на Дружеството, декларираме, че няма постъпили оплаквания (за миризми, шум, води, въздух и др.) или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които ни е издадено КР.

Таблица 7.2.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| няма | няма | няма | няма | няма | няма |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам  верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно Разрешително №118/2006 г. на “Галко”АД, гр. Радомир за Инсталация за повърхностна обработка на металите.

Не възразявам срещу предоставяне от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ...........................                                             Дата: 21.03.2011

Име на подписващия: Димитър Димитров

Длъжност в организацията: Председател на УС