„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

ЗА ОБЩИНИТЕ ЛОВЕЧ, ЛЕТНИЦА И УГЪРЧИН”

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 282 – НО/2008 г.

гр. Ловеч 2011 год.

Съдържание

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

,

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

8. Подписване на годишния доклад.

Приложения: Таблици и речник на използваните термини

- Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително /КР/

„Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин”

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

Землище с. Пресяка, Община Ловеч, местност „Либунар”

- Регистрационен № на КР: КР №282 – НО/2008 г.

- ,Дата на подписване на КР: 08.10.2008 год.

- Дата на влизане в сила на КР: 15.11.2008 год.

- Оператор на инсталацията:

На 06.10.2010 год. е основано регионално сдружение между общините Ловеч, Летница и Угърчин.

Съгласно Решение №5 от 06.10.2010 год. се прие проект на тръжна документация за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на оператор/изпълнител на дейностите по комплексно разрешително № 282-НО/2008 на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин”.

Кмета на Община Ловеч проведе процедурата по ЗОП и след избор на изпълнител предстои до края на месец март да се подпише договор.

Собственик на депото и притежател на разрешителното е Община Ловеч.

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

Собственик – община Ловеч, ул. „Търговска” №22, тел. 068/688212, факс: 068/601261, оператор: Община Ловеч

Лице за контакти: инж. Ивелин Христов Илиев – гл. експерт „Екология”

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22, тел. факс 068/688262, e-mail: ivo10de@abv.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите:

Депото за неопасни отпадъци е изградено на 3 км източно от гр. Ловеч. До депото има изграден път - стар път Ловеч-Севлиево.

Част от площта на депото е заета от стопански двор, диги, басейн за инфилтрационни води, и трасето на експлотационния и контролен път и лесозащитния пояс, което ще доведе до намаляване на използваемата площ за депониране на отпадъци до 82 000 м2. Площта на депониране е разделена на три основни участъка посредством вътрешни преградни диги – първи експлоатационен участък с площ 32 100 м2, втори експлоатационен  участък заема площ 23 900 м2 и трети участък в най-ниската част на депото, непосредствено зад основната дига с площ 26 000 м2. Полезният обем за депониране на отпадъци след приспадане на горния и долен изолационни екрани и дренажните пластове, както и обемите на насипите за изграждане на междинните преградни диги възлиза на 1 125 051 м3. Срокът на експлоатация на депото при прието количество 14 700 т/год. при уплътняване на отпадъците с компактор до 0,9 т/м3 – е 51,7 години. От общият обем на депото е приспаднато количеството земни маси за ежедневно запръстяване на отпадъците с компактор - 5 500 м3/год. (10 450 t/г.) Сроковете на експлоатация на отделните участъци: за първи експлоатационен участък 10,4 години, за втори участък – 15, и за трети експлоатационен участък – 26,3 години.

Площите при които са достигнати максималните коти на депониране, се рекултивират незабавно с цел ограничаване площите в експлоатация и генерирането на филтрационни води, като откоса на отпадъка в открита площ се оформя с наклон 1:2 и при максимална дължина на този откос до 80 метра.

Депото е електроснабдено и водоснабдено.

Стопанският двор е с обща площ 6 336 м2 и в него се включват: вход с КПП; стопанско-битова сграда; електронна автомобилна везна тип с 12 метрова платформа; гараж за технологични машини; площадка за измиване на автомобилни гуми (с водоструен апарат); дезинфекциозен трап; склад за гориво-смазочни материали водоснабдяване, канализация електроснабдяване, осветление.

- Производствен капацитет на, инсталацията/инсталациите.

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет [t/24h] | Капацитет [t] | Количество депонирани отпадъци [t] | Максимално депонирано количество [t/24h] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год. | 2009 год. |
| 1. | Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин включващо: | 5.4 |  | 1020000 |  |  |
|  | Клетка 1 |  | 40 | 399293 | 0 | 0 |
|  | Клетка 2 |  | 40 | 297293 |  |  |
|  | Клетка 3 |  | 40 | 323414 |  |  |

От таблицата е видно, че депото не е въведено в експлоатация.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

- Община Ловеч, Дирекция „Устройство на територията”, Отдел „Инженерни мрежи, инвестиции и екология” - Гл. експерт „Екология”-инж. Ивелин Христов Илиев

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионалното депо за неопасни отпадъци в община Ловеч е разположено на територията на РИОСВ гр. Плевен.

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионалното депо за отпадъци в община Ловеч е разположено на територията на Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен.

2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

След провеждане на процедура по ЗОП, фирмата определена за оператор ще бъде задължена да изпълнява, съгласно сключения договор всички условия залегнали в комплексното разрешително.

1. Да определи персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

2. Да изготви и поддържа списъци на:

- персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното;

3. Да съхранява списъците по Условие 5.1.2. и да ги актуализира при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

- Обучение

Ще се определя ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, в зависимост от определените потребности. Програмите ще се актуализира при промяна на потребностите за обучение на персонала/лицата.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Компютърно обучение – софтуерно обучение;

- Повишаване на квалификационните групи по електротехника;

- Ежемесечни курсове по безопасност на работа и охрана на труда;

- Обмен на информация

- Всички доклади (за мониторинг, доклад за експлоатация и др.) и годишните отчетни книги за депонираните отпадъци ще се правят в 3 екземпляра за РИОСВ, Община Ловеч и за ИАОС.

- Всички нови разпоредби и нормативни документи издадени от МОСВ, ИАОС и Държавен вестник се прилагат своевременно и в определените срокове.

- В община Ловеч ще се предостави от бъдещия оператор документация за начина на експлоатация на Регионалното депо за неопасни отпадъци, за водене на отчетност и за периодичния мониторинг провеждан от лабораторията на ИАОС. Тази информация е за достъп на населението.

- В Регионалното депо за отпадъци ще се съхранява списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните и други възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала отговорен за изпълнение на КР.

- Документиране:

Инструкциите и прилежащата документация ще се намира при Управителя, отговарящият за експлоатирането на Регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин.

- Управление на документи

Актуалните документи свързани с изпълнението на условията в КР ще се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции ще се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за отпадъци и ще са на разположение на компетентните органи. Всички документи е необходимо да съдържат идентификационен номер и да се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци.

- Оперативно управление

Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции съхранявани в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно КР ще се изготви и се спазва инструкцията за периодична оценка на съответствието с изискванията на разрешителното. При установяване на причините за допуснати несъответствия ще се предприемат коригиращи действия в това число и в управлението на ОС.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Тъй като депото предстои да бъде въведено в експлоатация до момента не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план.

При подаване на заявлението за издаване на комплексно разрешително, Община Ловеч изготви план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. Целта на плана е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите ще се водят редовно и ще са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия ще се документират, съхраняват и предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР.

- Актуализация на СУОС

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания.

След избор на оператор на депото ще бъдат определени отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Ще се поддържа актуален списък на определените отговорни лица, който се предоставя при поискване от компетентните органи.

Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР трябва да има необходимата компетентност придобита на основата на подходящо обучение и опит.

| Условия по КР №282 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Строителството на депото е приключило и предстои въвеждането му в експлоатация през 2011 год. Няма депониран отпадък до момента на изготвяне на доклада. |

| Условия по КР №282 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 5.11.1 Притежателят на настоящото разрешително да актуализира система за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През изминалата 2010 г. не е извършвано актуализиране или изменение на КР и следователно и на СУОС. |

| Условия по КР №282 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2 като част от ГДОС. | По Условие 7.1 – Депото не приема отпадъци По Условие 7.2 – Депото не приема отпадъци |

3. Използване на ресурси:

3.1. Използване на вода:

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1 от КР)

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В и К мрежа Градски водопровод | 0.02 | m3 /t | 0.000 | 0.00 m3 /t | Да |

| Условия по КР №282 – НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено, като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Водоснабдяването на общинското депо за неопасни отпадъци се осъществява със самостоятелен външен водопровод от водопроводната мрежа на с. Пресяка. В момента на подаване на допълненото заявление, Община Ловеч има договор с “В и К” ООД - гр. Ловеч за ползване на вода за питейно-битови нужди до 1 м3/ден и за технологични нужди до 1,5 м3/ден за периода на изграждане на обекта. Депото се захранва с питейна вода от самостоятелен външен водопровод от водопроводната мрежа на с. Пресяка въз основа на актуален писмен договор с „В и К” ООД - гр. Ловеч. Изразходваното количество вода на депото ще е 0.020 м3/тон депониран отпадък. |

  - Използване на ел.енергия

Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1 от КР)

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.00075 MWh/t | 0.0 MWh/t | Да |

| Условия по КР №282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: -годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Външното ел. захранване се осъществява от трафопост “№120 Стрелбище” с кабел тип САВТ, положен в изкоп покрай коларския път. Трафопоста се намира на около 350 метра северно от оградата на обекта. Общата инсталирана и разчетна мощност е както следва; Pинст.=35 kW и Pразч.=35 kW. Няма да се използва топлоенергия. Отоплението ще се извършва чрез електроенергия. Потреблението на електроенергия на площадката ще се отчита от електромер монтиран в трафопоста. На обекта са обособени две площадки, които ще ползват електроенергия: -басейна за дренажни води; -стопанския двор. Тези площадки включват: 1. Площадкова ел. мрежа; 2. Външно осветление; 3. Ел. захранване на автоматични бариери; 4. Ел. инсталации на помпена станция за дренажни води; 5. 3аземителна инсталация. |

З.З. Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не се използват суровини.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земни маси | 10 450 т/г | 0,71 т/тон депониран отпадък | 0,0 т/г. | 0,0 т/тон депониран отпадък | Да |
| Смазочни материали за машините | 0,5 т/г. | 3,4*10-5 т/тон депониран отпадък | 0,0 т/г. | 0,0 т/тон депониран отпадък |  |
| Дезинфектанти, тип “Бромосепт | 0,450 т/г. | 3,06*10-5т/тон депониран отпадък | 0,0 т/г. | 0,0 т/тон депониран отпадък |  |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизелово гориво | 2,5 т/г | 1,7*10-4 т/тон депониран отпадък | 0,0 т/г. | 0,0 т/тон депониран отпадък | Да |

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за годишната употреба за производство на единица продукт на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. и 8.3.1.2. спомагателни материали. | Посочени са в Таблица 3.3.1., 3.3.2. и 3.3.3. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. | - Като спомагателни материали ще се използват земни маси за изграждане на дренажната система и за покриване на HDPE фолиото и гео-текстила на клетката, както и за изграждането на газовите кладенци, също така се използват за изграждане на временни пътни настилки в клетките за улесняване на сметоизвозната техника. |

З.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти.

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.6., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | На района на депото в момента не се съхраняват спомагателни материали. |
| Условие 8.3.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за спомагателни материали. | Няма данни-депото още не е въведено в експлоатация. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ И РКТК

Няма данни-депото още не е въведено в експлоатация.

Няма данни от измервания и изчисления за поълване на Таблица 1 от Приложенията.

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух:

Няма данни за попълване Таблица 2 от Приложенията.

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.4.3. От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва, като част от ГДОС информация по Условие 9.1.4.2. за извършени проверки през годината, установените несъответствия, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото не е въведено експлоатация и не е започнало изграждане на газоотвеждаща система. |

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| - Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: - Условие 9.6.2.1. и Условие 9.6.2.2. – от датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, - Условие 9.6.2.3., Условие 9.6.2.4. и Условие 9.6.2.5. - от датата на влизане в сила на комплексното разрешително, - Условие 9.6.2.6. – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). | Депото не е въведено експлоатация и няма налични данни за доклад по указаните условия. |

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

Няма данни за попълване Таблица 3 от Приложенията.

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| - Условие 10.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.2.3 за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: - брой на извършените проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Депото не е въведено експлоатация и няма налични данни за доклад по указаните условия. |

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| - Условие 10.5.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.3.3.3. и да докладва като част от съответния ГДОС за: - брой на извършени проверките; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия; | Депото не е въведено експлоатация и няма налични данни за доклад по указаните условия. |

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.5.6. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.1.1.2.4. течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 10.1.1.2.4. да се включи като част от съответния ГДОС. | Депото не е въведено експлоатация и няма налични данни за доклад по указаните условия. |

4.4 Управление на отпадъците:

Управлението на отпадъците ще се извършва съгласно действащото екологично законодателство и КР № 282 – НО/2007 г.

Депото още не е въведено в експлоатация и няма депонирани отпадъци.

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС на образуваните количества отпадъци като годишно количество. | Депото още не е въведено в експлоатация и няма депонирани отпадъци. |

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| - Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети. | Депото още не е въведено в експлоатация и няма депонирани отпадъци. |

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| - Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5 и да представя като част от ГДОС: - Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за битови отпадъци от населените места в общини Ловеч, Летница и Угърчин, определен в Условие 11.7.5. | Мониторинг на този етап не се осъществява, защото няма все още депонирани отпадъци. |

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| - Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката, и да представя данните като част от ГДОС. | Депото още не е въведено в експлоатация и няма депонирани отпадъци. |

  - Шум:

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| - Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва, като част от ГДОС: - Оплаквания от живущи около площадката; - Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда. - Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | До момента не са измерване на нивата на шума. Не са постъпвали по време на строителството оплаквания от района около депото. |

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| - Условие 13.8.2.2. Анализът по Условие 13.8.2.1. да се извърши в постоянни пунктове за мониторинг на почвите, разположението на които да бъде съгласувано с ИАОС и РИОСВ. Постоянните пунктове за мониторинг на почвите да се означат с географски координати на схема на площадката, три еднообразни екземпляра, от която да се представят с първия ГДОС. | Пунктовете за мониторинг ще се определят след въвеждане на депото в експлоатация и избор на оператор. |

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | Мониторинг на този етап не се осъществява, защото няма все още депонирани отпадъци. |

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.9.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в Таблица 13.8.2.3. показатели като част от съответния ГДОС. | Депото не е въведено в експлоатация и поради тази причина не е правен анализ за състоянието на почвите на територията на депото. |

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.9.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС. | Мониторинг на този етап не се осъществява, защото няма все още депонирани отпадъци. |

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.9.9. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на Условие 13.8.1.6. и Условие 13.8.2.4., като част от ГДОС. | Депото не е въведено в експлоатация и няма данни за изпълнение на условията. |

| Условия по КР № 282 – НО/2008 г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.9.10. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | След избор на оператор ще се подготвят необходимите инструкции и ще се докладват като част от ГДОС. |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в

съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

РД за ТБО няма такава програма по КР, защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

6. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

Към настоящия момент депото не е въведено в експлоатация и няма депонирани отпадъци.

7. Свързани с околната среда аварии;

7.1 Аварии:

През 2010 г. в РД за ТБО не е имало аварии свързани с околната среда.

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за ТБО:

През 2009 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани със строителството на депото.

8. Подписване на годишния доклад;

Докладът се подписва, чрез приложената по-долу Декларация.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 282 - НО/2008 г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница, Угърчин”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

| # МИНЧО КАЗАНДЖИЕВ: # Кмет на Община Ловеч Съгласували: инж. Богомил Караджов Заместник-кмет на Община Ловеч арх. Даринка Костадинова Директор дирекция УТ # Изготвил: инж. Ивелин Илиев Главен експерт „Екология” |  |
| --- | --- |

П Р И Л О Ж Е Н И Я:

Таблици с номера от №1 до № 10 не се прилагат, защото Депото не е въведено в експлоатация и не са правени измервания, по изискуемите показатели.

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР				Комплексно разрешително

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадъци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ГК				Газови кладенци