Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

„СЛАВЯНА”АД

Гр.Славяново   общ. Плевен

ГОДИШЕН ДОКЛАД

2010 г.

За изпълнение на дейностите за които е предоставено Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

Март 2011г.

Гр.Славяново

„Славяна” АД гр.Славяново,  площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

___________________________________________________________________________

3.1. УВОД.

- Наименование на инсталацията:

„Инсталация за интензивно отглеждане на птици”.

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

„Славяна” АД, гр.Славяново;общ.Плевен; пк 5840

- Регистрационен номер на Комплексното разрешително: № 140-Н1/2009г.

- Дата на подписване на КР: 12.10.2009г.

- Дата на влизане в сила на КР: 11.12.2009г.

- Оператор на инсталацията: „Славяна” АД гр.Славяново общ.Плевен

- Адрес, тел.номер,факс,e-mail на собственика/оператора:

„Славяна” АД гр.Славяново,общ.Плевен пк 5840

- Лице за контакти: Гълъбина Георгиева Моцева – Прокурист на „Славяна” АД

- Адрес, тел.номер на лицето за контакти

„Славяна” АД Индустриална зона гр.Славяново общ.Плевен ПК 5840; тел. 0887/563792; e-mail- bird@el-soft.com

- Кратко описание на всяка от дейностите /процесите извършвани  в инсталацията/ инсталациите:

Обектите за интензивно отглеждане на птици са обособени в производствени центрове /ПЦ/ всеки с оградена прилежаща площ и регламентирано отстояние един от друг. Към всеки производствен център е изградена необходимата комуникация: пътища, ток, вода, канализация и битови сгради със санитарни пропуски за обслужващият персонал. На входа за коли и хора е изградена дезинфекционна площадка.

На разглежданата площадка са обособени четири центъра за интензивно отглеждане на птици.

За отглеждане на кокошки-носачки са оборудвани производствени центрове: ПЦ-2 (1), ПЦ-3 и ПЦ-4. Всеки от центровете има по 16 броя сгради, а всяка сграда е с площ 1000 кв.м.

За отглеждане на подрастващи птици и бройлери е оборудван производствен център 7, състоящ се от 8 броя сгради, всяка от тях с площ от 2000 кв.м.

Производствените сгради представляват масивна конструкция, изградена върху бетонова основа. Покривът е двускатен и изолиран.

Всяка сграда е оборудвана с:

*хранилна система включваща:

- бункери за съхранение на фуража

- хранилни кошове

- хранилен път с транспортни средства /шнекове и транспортни ленти/

_____________________________

(1)Считано от 09.10.2009г. „Славяна” АД не е оператор на производствен Ц-2, с което капацитета на инсталацията за интензивно отглеждане на птици по КР № 140-Н1/2009г. се намалява на 450 хил.места за птици./Писмо изх.№ 26-00-2388/15.07.2010г. на МОСВ/

„Славяна” АД гр.Славяново,  площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

*Поилната система включва:  казани, тръбопроводи и поилки, работещи на тегловен принцип. Инсталацията за отглеждане на бройлери и подрастващи птици /ПЦ-7/ е оборудвана с нипелни поилки. И в двата случая поилните системи гарантират необходимото.

*Вентилационната система включва осеви вентилатори монтирани на високата част на сградата и приточни клапи за вкарване на свеж въздух. Така изградените

вентилационни системи осигуряват необходимият за птиците свеж въздух и

микроклимат в помещенията – температура и влажност.Приточните клапи са разположени на оптимална височина, което осигурява максимален ефект от работата на вентилаторите.

*Осветление.

Изградената осветителна система осигурява изпълнението на светлинната програма и задоволява нуждата от интензивност на осветление – 3 вата на кв.м.

*Отопление.

За отглеждането на кокошки-носачки отопление не се използва.Отделяната от птиците топлина в съчетание с уплътнените и топлоизолирани сгради осигуряват необходимата температура в помещенията.

Отопление се използва при отглеждане на подрастващи птици и бройлери.

Отоплителната система се състои от:

  - водогрейни котли с топлинна мощност 0.465 мегавата с използване на промишлен газьол.

  - Площадкова топлопреносна мрежа

  - Плоски отоплителни тела в сградите

Оборудването осигурява максимално изискваната температура до 36 градуса, необходима през първите два дни от настаняването на малките пилета. До 21 ден, според технологията за отглеждане, температурата плавно се понижава и след този период отопление не се използва.

Преди настаняването на птиците сградите се почистват, дезинфекцират и застилат със слама. На технологичното оборудване се извършва профилактика съгласно действуващите инструкции. Персоналът изпълнява технологичния процес и утвърдената профилактична програма за отглеждане на птиците и документира дейностите, предвидени по сертификационните изисквания на DIN EN ISO 9001-2000-12 и HACCP.

Освен центровете за интензивно отглеждане на птици в редовна експлоатация са и обектите: Яйцесклад, Люпилня, Цех за производство на комбиниран фураж/Фуражен цех/ и горивно отоплителна инсталация в ПЦ-7. В тези обекти се извършват дейности, попадащи в Приложение 4 на ЗООС, но са под ограничителните критерии.

*Яйцесклад.

Това е инсталация за обработване на суровини за производство на хранителни продукти, съгласно т.6.4 от Приложение 4 на ЗООС. Оборудвана  е с яйцесортировачна машина и мастилено-струен принтер за маркиране на яйцата. Капацитета на инсталацията е 1т/час.

*Люпилня.

Оборудвана е с 10 бр. инкубатори и 16 бр.люпилни шкафове, с годишен капацитет 1 000 000 еднодневни пилета.

*Фуражен цех.

„Славяна” АД гр.Славяново,  площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

Производственият капацитет на съоръжението е 5т/час.Оборудван е с автоматични линии за:

  - приемане и смилане на суровини

  - дозиране и смесване

  - микродозиране

  - пакетиране

  - готова продукция

-     автоматично управление на процеса

*Горивно-отоплителна инсталация /т.1.1 в Приложение 4 на ЗООС/.

Инсталацията се състои от 5 бр. водогрейни котли с номинална топлинна мощност по 0.465 мегавата всеки.

Изградените обекти и технологичното оборудване към тях обезпечават действуващите санитарно-хигиенни изисквани за отглеждане на птици и производство на птицевъдна продукция.

Технологичният проект предлага поточност/чист технологичен път/ при доставките на фураж, събирането, опаковането и извозването на яйцата от производствените сгради до яйцесклада, почистването на сградите и извозването на генерираните отпадъци, както и събирането на отпадъчните води във водоплътни изгребни ями. Отглеждането на птиците се осъществява в две части /фази/.

Първата част е подготвителна и включва: почистване на сградите, профилактика на оборудването, дезинфекция на сградите и доставка на фураж. Тази фаза завършва две седмици преди датата за настаняване на птиците.

Втората част включва настаняването на птиците, отглеждането и ликвидацията на стадото след приключване на определеният жизнен цикъл.

Жизненият цикъл на отглежданите в инсталацията птици e както следва:

  - кокошки-носачки - започва от 120 ден и продължава 52 седмици.

  - Подрастващи птици – започва от еднодневно пиле и продължава до 120 ден.

  - Бройлери – започва от еднодневно пиле и продължава до 50 ден.

Производствен капацитет на инсталацията.

Съгласно Условие 4 от КР максималният капацитет на инсталацията е както следва:

- ПЦ-2 (1)– 100 000 бр. птици за един жизнен цикъл

- ПЦ-3 – 100 000бр. птици за един жизнен цикъл.

- ПЦ-4 – 100 000бр. птици за един жизнен цикъл

- ПЦ-7 – 250 000бр. птици за един жизнен цикъл.

Годишното количество произведена продукция, в т.ч. заетият брой места за птици в инсталацията е както следва:

__________________________________________

- Считано от 09.10.2009г. „Славяна” АД не е оператор на Производствен център 2, с което капацитета на инсталацията за интензивно отглеждане на птици по КР № 140-Н1/2009г. се намалява на 450 хил. места за птици. /Писмо  Изх. № 26-00-2388/15.07.2010г. на МОСВ.

„Славяна” АД гр.Славяново,  площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

- Производствен център 4.Заети брой места по месеци през 2010г.

І – 25461 бр.					   VІІ – 9892 бр.

ІІ – 24889 бр.					  VІІІ – 7463 бр.

ІІІ – 24380 бр.			                 ІХ – 2650 бр.

ІV – 23642 бр.				     Х – 37227 бр.

V – 17302 бр.				    ХІ – 34210 бр.

VІ – 13403 бр.				    ХІІ – 33834 бр.

В началото няа месец юни 2010г. в ПЦ 7 са настанени и в продължение на четири месеца отгледани подрастващите птици. Техният брой по месеци е:

VІ – 39069 бр.					VІІІ – 38544 бр.

VІІ – 38740 бр.					ІХ – 38234 бр.

В периода от 1-10.10.2010г. тези птици са настанени в ПЦ 4, където започва техният жизнен цикъл на кокошки носачки. Средно месечният брой на птиците, респективно на броя заети места от птици в инсталацията за 2010г. е 34107бр.

За дейностите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, производственият капацитет и произведената продукция за 2010г. е:

| № | Инсталации извън Приложение 4 към ЗООС | капацитет | Произведено количество за 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за обработване на суровини за производство на хранителни продукти - Яйцесклад | 2500т/год. | 150.6т |
| 2. | Люпилня | 1 000 000бр./год. | 631 885бр. |
| 3. | Инсталация за обработване на суровини за производство на хранителни продукти – Фуражен цех | 3 800т/год. | 1621 т |
| 4. | Горивно-отоплителна инсталация | Общо 2.325Mw | - |

През отчетният период горивно-отоплителната инсталация  не е работила.

- Организационна структура на дружеството отнасяща се до управлението на околната среда:

Дружеството има изградена организационна структура по управелнието на околната среда. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговаращи по вземане на решения за отстраняване на възникнали несъответствия.Определени са специалисти и служители за контрол на резултатите от отстраняване на възникнали несъответствия. Взаимодействията на отделните служители се осъществява по следната схема:

„Славяна”АД гр.Славяново,площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

ПРОКУРИСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОТГОВОРНИК  ЗА ДЕЙНОСТИ ПО К.Р.

.

ЗООТЕХНИК

ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИК

МЕХАНИК

ЕЛ.ТЕХНИК

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ гр.Плевен 5800 гр.Плевен ул.Ал.Стамболийски №1

- Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията.

Басейнова дирекция Дунавски район Плевен гр.Плевен 5800 ул.Васил Левски №1

3.2.СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

С прилагане на СУОС, дружеството се стреми да извършва цялостна оценка на всички дейности на площадката, чрез контрол и съпоставяне на текущите разходи за горива, енергия, вода и спомагателни материали спрямо произведената продукция.

- Структура и отговорности.

Съгласно Условия 5.1.1. и 5.1.2. в поименен списък и Заповед са определени персонала

И длъжностните лица, отговорни по изпълнението на условията на КР № 140-Н1/2009г., както и за внедряване и изпълнение на задачите от СУОС. Снарочна Заповед е определен Представител на Ръководството  за СУОС.

- обучение

По Условие 5.2.1. и съгласно Инструкция ПД 05.02.01 е разработена годишна програма  за обучение на персонала през 2010г. През отчетният период е проведено обучение и запознаване на длъжностните лица със съдържанието и условията на КР. Персонала е запознат с документите на СУОС, регламентиращи дейностите и тяхното документиране. Уточнена е схемата за подаване на информацията между отделните отговорни лица.

- Обмен на  информация.

По Условие 5.3.1 е изготвен е списък с имената на длъжностните лица, местоработата и телефонните номера отговорни за изпълнението на условията по КР. Списъкът е достъпен за всички служители.

В дружеството има разработен актуален списък на органите /лицата,които следва да бъдат уведомявани съгласно условията в КР, техните адреси и начин за контакти ( включително за спешни случаи).

- Документиране.

___________________________________________________________________________

„Славяна”АД гр.Славяново,площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

Всички документи, включително инструкциите изисквани в КР са документирани и се съхраняват на площадката от отговорно лице.

В дружеството се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регулираща работата на инсталацията.

- Управление на документи.

Документите свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Разработена е инструкция за актуализация на документите в случай на промени на нормативната уредба, в работата на инсталациите, както и изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление.

На площадката има разработени инструкции за експлоатация и поддръжка изисквани в КР, и се предоставят на компетентният орган при поискване.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия.

В дружеството се прилагат писменни инструкции които имат за цел да определят организацията и реда за действия при:

-Мониторинг и периодична оценка  на съответствието на стойностите на техническите показатели с определените в КР ограничителни условия.

-Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи мерки.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

В дружеството са налице необходимите инструкции, планове за действие при аварийни ситуации, списъци, схеми, технически и помощни средства за противодействия на възможните аварии и тяхното предотвратяване.

- Записи.

На площадката се документират и съхраняват всички данни от наблюдението на техническите и емисионните показатели и резултатите от оценката за съответствие с условията на КР.

- Докладване.

Ръководството на дружеството изготвя и предоставя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за съответната година на хартиен и електронен носител.

- Актуализация на СУОС.

Същата се преразглежда ежегодно и при необходимост се актуализира, за да се гарантира поддържане на необходимото ниво по отношение на околната среда.

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ.

Операторът осъществява контрол на ефективността на производствената дейност по отношение на използваните количества вода, енергия, спомагателни материали и горива.

3.3.1.Използване на вода.

Операторът използва вода за производствени и битови нужди от собствен водоизточник. Водовземането се извършва на база издадено актуално разрешително, съгласно Закона за водите и при спазване  на условията в него.

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване свързано с поенето на птиците и за проверка на водопроводната мрежа, в които е реглавентиран реда за проверка, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

„Славяна” АД гр.Славяново,площадка Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

Резултатите от проверките за техническото състояние на водопроводната мрежа се отразяват в рапортна тетрадка.През отчетния период на четири от проверките на водопроводната мрежа са констатирани течове /аварии/ по водопроводните тръби.Същите са отстранени по действуващите правила.

Съгласно инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди по условие 8.1.5.2. и направената оценка на съответствието по Условие 8.1.5.3. от КР е констатирано  съотвествие на измерените и изразходвани количества с определените в КР разходни норми.

Операторът разполага със записи на необходимите данни за изразходваните количества вода през отчетният период на 2010г.

Съгласно Условие 8.1.6.1. операторът докладва:

Консумацията на вода за производствени нужди за еденица продукт за отчетният период на 2010 г. е 109.19 м3/1000 бр. птици.

По Условие 8.1.6.2. не са констатирани неосъответствия на измерените и изразходваните количества вода за производствени нужди. Поради липсата на неосъответствия не са предприемани коригиращи действия.

Използването на вода през отчетният период на Г.Д. е отразен в таблица 3.1.

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество съгл.К.Р. | Количество за еденица продукт съгл.К.Р. | Използвано годишно количество | Използвано количество за еденица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собствен водоизточник | - | 133,75м3 /1000бр.птици | 2598.8 м3 | 109.19м3/1000 бр. птици | да |

Колона 2 на таблицата не се попълва, тъй като в КР не е регламентирана разходна норма за годината.

3.3.2. Използване на енергия.

Операторът на инсталацията периодично оценява разхода на енергия и предприема мерки за достигане на оптимални норми на консумация при експлоатация на съоръженията.

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към производствените звена за интензивно отглеждане на птици. Основни консуматори на електроенергия при инсталацията са системите за осветление и вентилация, от чиято работа в значителна степен зависи качеството на получавания продукт.

Операторът прилага инструкция за измерване,изчисляване и документиране на изразходваните количества електро и топло енергия.

Разходите на електроенергия се отчитат чрез монтираните електромери в трафопостовете на производствените центрове. Съгласно Условие 8.2.2.1. от КР се водят записи за отчетеният месечен разход на електро и топло енергия. Тъй като

„Славяна” АД гр.Славяново,площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е представено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

разходът на електро енергия за битови нужди и за нощно осветление на площадката са незначителни спрямо тези за производство не се извършва отделно отчитане. Изразходваната енергия за битови нужди се изважда от общата на база инсталираната мощност.

В началото на м.юни 2010г. в производствен център 7, в три  сгради поетапно  са заредени 39069 бр. подрастващи птици. Поради малкият брой птици бе неефективно използването на горивно-отоплителната инсталация. Същата не е пускана в експлотация. Отоплението на сградите бе осъществено с два броя калорифери на газ пропан бутан, с термична мощност 70 kw /60 200kcal/h/ и четири бр. печки на твърдо гориво /дърва/.

Съгласно Условие 8.2.3.2. от КР през отчетният период количествата на консумираната електроенергия и топлоенергия са в съответствие с разрешените стойности в КР.

Във връзка с Условие 8.2.2.2. от КР, резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на документираните количества ел.енергия с определените в КР разходни норми са налице данните за отчетният период.

В изпълнение на Условие 8.2.3.1. операторът докладва:

За отчетният период на 2010г. дружеството е изразходвало 7.94 Mwh електроенергия за еденица продукт.

Резултатите от потреблението на електроенергия са отразени в таблица 3.2а.

Таблица3.2а.

| Електроенергия Договор с „Чез Електро България” АД | Количество за еденица продукт съгл.К.Р. | Използвано количество за еденица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Общо за 2010г. | 7.618 Mwh/1000 бр. птици | 7.94 Mwh/1000 бр. птици | не |
| Кокошки-носачки | 5.47 Mwh/1000 бр. птици | 6.17 Mwh/1000 бр. птици | Не |
| Подрастващи птици | 1.823 Mwh/1000 бр. птици | 1.77 Mwh/1000 бр. птици | да |

От посочените данни в Таблица 3.2.а е видно несъответствие на годишната консумация на ел.енергия  за отглеждането на 1000 бр. птици – кокошки носачки за 1 жизнен цикъл. Причината за това несъответствие е започналата в края на м.май 2010г. частична и поетапна ликвидация на птиците. Това довежда до намаляване на броя на птиците в съответните сгради, а консумацията е както при пълен капацитет на сградите.Данните за отчитане на консумацията показват, че през месеците със намален брой птици в сградите юни, юли и август консумацията е от 0.79 до 0.95 Mwh за еденица продукт, докато през другите месеци варира от 0.37 до 0.46 Mwh за еденица продукт. Като коригираща мярка е прието събиране на птиците за попълване на сградите с необходимия брой.

Консумирана топлоенергия през отчетния период е

Консумирана топлоенергия през отчетния период е  съгласно таблица 3.2.б

„Славяна” АД гр.Славяново,площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

| ТОПЛОЕНЕРГИЯ | Количество за еденица продукт съгл.К.Р. | Използвано количество за еденица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 бр. газови калорифери и 4 бр.печки на дърва | 0.23 Mwh/1000 бр. птици | 0,224 Mwh/1000 бр. птици | да |

3.3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Операторът използва утвърдена инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и горива използвани в инсталацията за интензивно отглеждане на птици. В изпълнение на Условие 8.3.2.1. се извършва месечно отчитане консумацията на спомагателни материали и горива.

Във връзка с Условие 8.3.2.2. от КР,  резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съотвествието на годишните количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на КР, през отчетният период няма установени несъответствия и не са предприети мерки за извършване на коригиращи действия.

По Условие 8.3.3.1. оператора докладва съотвествие на количествата използвани спомагателни материали  и горива с определените в условията на КР.

Информацията за използваните спомагателни материали и горива са отразени в Таблица 3.3.2. и Таблица 3.3.3. Таблица 3.3.1. не се попълва тъй като оператора няма определени норми в КР за употреба на суровини.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество съгл.К.Р. | Количество за еденица продукт съгл.К.Р. | Употребено годишно количество | Количество за еденица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дезинфектанти | 0.383 t/y | 1.7 кг/1000 бр. птици | 0.097 t/y | 1.3 кг за подрастващи/ 1.6 кг за кокошки носачки/1000 бр. птици | Да |

През 2010г. операторът е използвал дезинфектанти за подготовката на три броя сгради в ПЦ-7 за отглежданите 39069 бр. подрастващи птици и за подготовката на 6бр. сгради в ПЦ-4, където в началото на м.октомври  подрастващите птици са настанени.

Използваните дезинфекционни средства са:

- санайод в количество 19 кг

- кватерзан 22кг

- формастер в количество 56 кг

„Славяна” АД гр.Славяново,площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

Общо през годината са изразходвани 97 кг дезинфектанти.

Таблица 3.3.3.

| гориво | Годишно количество съгласно К.Р. | Количество за еденица продукт съгл. К.Р. | Употребено годишно количество | Количество за еденица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промишлен газьол | 120 t/y | - | - | - | Да |
| Газ пропан бутан | - | - | 790 л | - | Да |
| Дърва | - | - | 20 м3 | - | Да |

Инсталацията не е пускана в експлоатация / Виж т. 3.3.2. Използване на топлоенергия./

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Операторът съхранява спомагателните материали/дезинфектанти/ в закрито помещение с бетонен под, масивни стени и покрив. Във връзка с изискванията на информационните листове за безопастност е изградена вентилационна система в

помещението. На площадката са осигурени всички информационни листи за

безопастност за съхраняваните вещества. Персоналът е запознат със съдържанието им. Всички вещества се съхраняват в оригинални опаковки, етикирани от производителите, съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикиране на химични вещества и препарати.

Поради временно прекратяване  дейността на горивно-отоплителната инсталация в резервоарите не се съхранява промишлен газьол. Същите са изпразнени и почистени. Операторът е разработил и утвърдил инструкция, съгласно Условие 8.3.4.3. за поддръжка и перодична проверка на съответствието на съоръженията – площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 8.3.3.1. е налице съответствие на количествата използвани спомагателни материали и горива с условията на разрешителното.

По Условие 8.3.6.1.  са извършвани следните  проверки за съответствие на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива.

- Производствен център 7 – резервоари за съхранение на промишлен газьол и бункери за съхранение на КФ.

- Люпилня и Яйцесклад – помещение за съхранение на дезинфектанти/ информационни листове, документиране , съхранение на опаковки/

- Производствен център 4 – бункери за съхранение на КФ, помещение за съхранение на дезинфектанти.

- Фуражен цех – площадки и помещения за съхранение на суровини и готова продукция; херметичност на съоръженията за съхранение и товарене,етикиране и идентификация на суровините и партидите; термопластови резервоари за олио.

На проверките не са констатирани несъответствия.

„Славяна” АД гр.Славяново, площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

Комплексното разрешително с Условие 9.6.1.1 определя извършване на собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. За инсталацията на „Славяна” АД такива източници са: 2 бр. гозоходи във Фуражен цех и 3 бр. комини на горивно –отоплителната инсталация с честота на измерване  веднъж на 2 години.

Също така собствен мониторинг се предвижда чрез изчисляване на годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух по приложение 4  на Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискването на Регламент №166/2006г. (Условие 9.6.1.4. в КР.)

4.1. Доклад по Европейският регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВ/ и PRTR.

Оценката на вредните емисии от площадката в атмосферният въздух, водните обекти, канализационната система и почвата са докладвани в Таблици 1,2,3,4,5,7 и 8 с което е изпълнено Условие 9.6.2.6.

Производствените отпадъчни води от измиването на сградите и битово-фекалните води се отвеждат в 8 броя водоплътни изгребни ями.

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Работата на инсталацията през отчетният период на 2010г. се осъществява единствено при използване на вентилационните системи и изпускащи устройства, посочени в Таблици 9.2.2.,9.2.3 и 9.2.4 на Разрешителното, съгласно Условие 9.2.1.

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници не превишават посочените в съответните таблици стойности.

Емисиите в атмосферата не превишават определените в таблиците норми за допустими емисии. По Условие 9.1. в КР за пречиствателните съоръжения във фуражен цех /2 броя утаителни циклонни батерии/,операторът е извършил следното:

-     определени са параметрите за контрол и критерият за оценка

- периодичността на мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части

- прилага инструкция за поддържане на  оптималните стойности, установяване на несъответствия и предприемане на коригиращи действия

- съхранява писменна документация по изпълнение на Условие 9.1.2., документира и съхранява резултатите от проверките за съответствието на контролираните параметри.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им съгласно Условие 9.3.2. Във връзка с Условие 9.3.3. в КР операторът прилага инструкция за извършване на  периодична оценка на спазване на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините и предприемане на корегиращи дийствия.

По условие 9.3.4. операторът предприема необходимите мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, съгласно чл.70 от Наредба №1/27.06.2005г. за норми допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

___________________________________________________________________________

„Славяна” АД гр. Славяново, площадка гр. Славяново

Годишен доклад за дейноститe за което е предоставено Компликсно разрешително №  № 140-Н1/2009 г.

___________________________________________________________________________

По смисъла на чл.70 от Наредба №1/27.06.2005г. попада дейността товарене, разтоварване, транспортиране и складиране на комбиниран фураж. Транспортирането на фуража се извършва със специализиран транспорт /фуражовоз/, който е снабден с необходимите накрайници за разтоварване, а товарният обем е максимално херметизиран. Съхранението на фуража в производствените центрове се извършва в метални бункери, всеки с обем по 15 куб.метра. Транспортирането на фуража до хранилният път се извършва с херметизирани шнекови изваждащи апарати. Транспортното оборудване и бункерите за съхранение периодически се проверяват и обслужват. Дейностите се документират.

По смисъла на чл.7 на Наредба №1/27.06.2005г. попада и горивно-отоплителната инсталация в ПЦ-7. Същата през 2009г.  и 2010 г. не е пускана в експлоатация. Не се продвижда да работи и през 2011 год.

За изпълнение на Условие 9.3.5. в КР Операторът спазва предписаните норми за намаляване на емисиите на амоняк от халета с дълбока сламена постеля чрез подбиране на подходящ хранителен режим за отглежданите птици включващ:

- намаляване на протеина във комбинираният фураж и оптимизиране на аминокиселините.

- Поддържане на оптимална влажност на помещенията 60-70%.

- Отстраняване на постелята в случай на непредвидими разливи на вода от поилните системи.

По Условие 9.4. във връзка с Условие 9.4.1 и 9.4.2. Оператора осъществява дейности на площадката по начини, недопускащи разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, като прилага инструкция за периодична оценка на мерките за предотвратяване /намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, за установяване на причините за несъответствията и предприемане на корегирищи действия. През отчетния период няма установени несъответствия.

През отчетният период на 2010г. не са регистрирани неорганизирани емисии във въздуха от работата на инсталацията.

Резултатите от изчисленията на годишните количества замърсители съгласно изискванията на ЕРИПЗ са отразени в Таблица 1 на Г.Д.

По Условие 9.6. Оператора през 2010 г. е извършил собствени периодични измервания съгласно Глава 5 от наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Измерванията са извършени във Фуражен цех на 2 бр.изпускателни газохода от акредитираната Регионална лаборатория към ИАОС гр.Плевен./Протоколи № № 926 и 927/25.11.2010 год./. Измерените стойности на контролираните показатели съответстват на определените с К.Р. норми. Стойностите са отразени в пролижение 1 , таблица 2.

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

На територията на площадката се образуват производствени отпадъчни води от измиването на производствените халета преди настаняване на птиците. През 2010 г. са измити 3 бр. сгради в ПЦ-7 за отглеждане на подрастващи птици и 6 бр. сгради в ПЦ-4 за отглеждане на кокошки-носачки.

___________________________________________________________________________

„Славяна” АД гр. Славяново, площадка гр. Славяново

Годишен доклад за дейноститe за което е предоставено Компликсно разрешително №  № 140-Н1/2009 г.

___________________________________________________________________________

Битово-фекалните отпадъчни води са формирани от персонала, обслужващ ПЦ и от служителите на охраната. Технологичният процес на отглеждане на птици не изисква използване на охлаждащи води. Дъждовните води не са заустени в канализацията.

Смесеният поток от производствени и битово-фекални отпадъчни води се отвеждат в изградените водоплътни ями към съответната площадка /ПЦ/. . Периодичното почистване на водоплътните ями се извършва от лицензирана фирма, съгласно сключен договор.

По Условие 10.1.4. Оператора прилага инструкция  за проверка състоянието на канализационната мрежа за отпадъчни води и оценка на загубите от течове, за установяване на течове и корегиращи действия за тяхното отстраняване.

Резултатите от периодичните проверки за състоянието на канализационните мрежи за отпадъчни води се отразяват в рапортна тетрадка.

За периода на 2010 г. образуваните количества производствени и битово-фекални отпадъчни води са както следва:

- Производствени отпадъчни води:

ПЦ-7 – миене на сгради – 24м3

ПЦ-4 – миене на сгради – 48м3

- Битово-фекални отпадъчни води:

ПЦ-7 – 24 м3

ПЦ-4 – 96 м3

Общо за площадката са генерирани 192 м3 отпадъчни води отведени в 4 броя водоплътни ями.

За периода на докладване Оператора  е извършил 2 бр. проверки за състоянието на канализацията. Несъотвествия не са констатирани. Канализацията се проверява преди измиване на сградите, а почистването на ямите – след запълване. През отчетния период почистване на водоплътните ями не е извършвано. На площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в повърхностни водоеми.

4.4.Управление на отпадъците.

Оператора разполага с  актуализирана и утвърдена Програма за управление на отпадъците, разработена в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците. /Решение № 08- ПУО – 975 – 00 от 13.10.2010 год. на РИОСВ гр. Плевен./.

Образуваните отпадъци при работа на инсталациите по видове, код и наименование са както следва:

| ОТПАДЪК | КОД |
| --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 |
| Опаковки,съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсители | 15 01 10* |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |
| Отпадъци от канализационни системи | 20 03 06 |

___________________________________________________________________________

„Славяна” АД гр. Славяново, площадка гр. Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

Отпадъците се събират по схемата за разделно събиране на отпадъци в съответствие с нормативната уредба.

Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак се събират разделно, в закрито помещение на обозначена с табела площадка, съгласно Условие 11.2.4. от К.Р.

Класифицирането на отпадъците, начина на третиране, както и общо образуваните количества са докладвани и отразени в Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

Оператора изпълнява условията в КР относно съхранението на видовете отпадъци, генерирани на площадката, в т.ч. – изискванията към помещенията /площадките/,съдовете за съхранение, обозначаването на отпадъците и подготовката им за предаване.

Оператора прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхранение на отпадъците и за оценка на съответствие с условията на разрешителното.

Образуваните на площадката отпадъци се транспортират със специализиран транспорт на фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от 3УО за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор.

По Условие 11.7.1. се извършва ежемесечно отчитане на образуваните и предадени отпадъци. За отчетният период /2010 г./ в дружеството са образувани 150 т странични животински продукти - отработена торова постеля. Същата е извозена от лицензирана фирма за оползотворяване „Брумо” ЕООД гр.Плевен.

Съхранението на отработената торова постеля се извършва в съответствие с изискванията на Условие 11.А.1. в КР.

Във връзка с Условие 11.9.4 за отчетният период  са извършвани 4 бр. проверки . Несъответствия не са констатирани.

Данните по Условие 11.9.2. за образуваните годишни количества /за периода на доклада/ са както следва:

| ОТПАДЪК | КОЛИЧЕСТВО t/y |
| --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 0,13 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 0,350 |
| Опаковки ,съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсители | 0,010 |
| Флоуресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,002 |
| Смесени битови отпадъци | 0,150 |
| Отпадъци от канализационни системи | 192 |

Във връзка с Условия 11.7.1, 11.7.2 и 11.7.3 от КР Орератора извършва: измернаве/изчисляване на количествата образувани отпадъци и регистрира месечните и годишните количества от инсталацията ; прилага инструкция за измерване, изчисляване и периодична оценка за съответдсвието на образуваните отпадъци с разрашените по К.Р. За отчетния период не са констатирани несъответствия с установените в К.Р. норми.

„Славяна” АД гр.Славяново,площадка Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

___________________________________________________________________________

Информацията за дейностите по отпадъците е отразена в таблици 4 и 5 на Приложение № 1.

4.5.Шум.

Съгласно Условие 12.1.1. от КР за дейностите, които се извършват на производствената площадка нивата на шум не трябва да превишават следните стойности:

По границата на производствената площадка:

- Дневно ниво – 70 dB /A/

- Вечерно ниво – 70 dB /A/

- Нощно ниво - 70 dB /A/

В мястото на въздействие /най-близката жилищна зона/

- Дневно ниво – 55 dB /A/

- Вечерно ниво – 50 dB /A/

- Нощно ниво - 45dB /A/

Независимо, че площадката е отдалечена – изградена е извън регулацията на населеното място с Условие 12.2.1 от КР се изисква от оператора да извършва наблюдение на общата  звукова мощност и нивата на звуково налягане, веднъж на две години. През отчетният период на 2010 г. е извършено измерване и оценяване на общата звукова мощност излъчвана от работата на инсталацията, както и нивата на звуково налягате в местото на въздействие и в определени точки по границите на площадката. Измерванията са извършени от ИАОС – РЛ гр.Плевен - протоколи от изпитване №№ 871;872;873;874 и 875 от 15.11.2010 год.Данните от СПИ са отразени в таблица 6х на Приложение 1. Съгласно условия 12.2.2 и 12.2.3 Оператора прилага инструкции за наблюдение нивата на шум и за оценка на съответствието  на установените нива с разрешените такива. Наблюденията са извършени в съответствие с „Методика за определяне на общата звекова мощност...........”. Оператора документира и съхранява резултатите от наблюдението на определените показатели.          										През отчетният период не са постъпили оплаквания от наднормени шумови емисии и не са установени несъответствия с посочените в КР максимално допустими нива.  Коригиращи действия не са предприемани.

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

От дейността на инсталацията не се генерират замърсители, които биха довели до увреждане на почвата и подземните води.Отработената торова постеля се извозва директно от сградите след изтичане жизненият цикъл на птиците.Отпадните води от миенето на сградите са заустени във водоплътни ями.

„Славяна” АД гр.Славяново,площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

Операторът на инсталацията прилага необходимите мерки за изпълнение условията на КР за опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

- Прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове по тръбопровода и мерки за отстраняване на разливи.

- Извършва товароразтоварните работи на определените за целта площадки.

По Условие 13.7. Оператора проучва възможностите за изграждане на наблюдателни сондажи за мониторинг на подземни води. До настоящият момент пробовземането се извършва от самите водоизточници. Оператора извършва собствен мониторинг на подземните води по показатели и периодичност съгласно Таблици 13.7.1. и 13.7.2. Анализите се извършват от акредитирани лаборатории „Евротест –контрол”ЕАД и от акредитиран лабораторен комплакс гр. Плевен. Извършените периодични оценки по Условие 13.7.4. на КР показват съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.7.2 на КР. Резултатите от оценката за съответствие са отразени в таблица – Приложение 2

По Условие 13.8. Опеоратора е съгласувал с РОСВ постоянни мониторингови пунктове с посочени геогравски координати. Извършен е собствен мониторинг за състоянието на почвите на  територията на площадката. Пробовземането и анализите са извършени от РЛ –ИАОС гр. Плевен /протоколи №№ 876,877 и 878 от 07.12.2010 год. и протокол № 01 – 1829/09.03.2011 год. на ИАОС гр. София.

Оператора прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга с показателите по К.Р. Резулнатите са отразени в таблица 8 на Приложение 1.

По Условие 13.9 Оператора документира и съхранява:

- Резултатите от изпълнението на инструкциите по условия 13.1 и 13.4

- Резултатите от собственият мониторинг на подземни води и почви по Условие 13.7.1. и 13.8.2.

- Резултатите от периодичната оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с разрешените такива.

- Резултатите за съответствие на данните от мониторинга на почвите и базовото състояние.

- Води дневник за регистриране на времето на установените разливи, тяхната площ, състав и степен на замърсяване.

През отчетният период няма допуснати и регистрирани разливи на вредни и опасни вещества на територията на площадката. По смисъла на Условие 13.10.1 не са възниквали авариини ситуации, налагащи уведомяване на Басейнова дирекция и РИОСВ.

5.Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР/ИППСУКР/.

За отчетният период не е разработвана и изпълнявана инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

„Славяна” АД гр.Славяново,площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

6.Прекратяване на инсталации или части от тях.

По Условие 16.3. на КР през 2009г. Оператора временно прекрати използуването на горивно-отоплителната инсталация в ПЦ-7. Оборудването на инсталацията е почистено.Резервоарите за съхранение на гориво са изпразнени и почистени. Оператора временно прекратява дейността на горивно-отоплителната инсталация през 2010 г. и 2011 год.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1.Аварии.

През отчетния период   не са регистрирани аварии в инсталацията и прилежащите към нея съоръжения, които да водят до:

- Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, определени в КР.

- Непланирана емисия.

- Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води или е застрашил въздуха и /или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

По Условие 15.4 Операторът не е констатирал анормални режими на работа за отчетният период.

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР.

За отчетният период в Дружеството не са постъпвали оплаквания и възражения относно замърсяване на околната среда вследствие дейността на инсталацията за интензивно отглеждане на птици.

Информацията е докладвана в Таблица 10 от Приложение 1.

„Славяна” АД гр.Славяново,площадка гр.Славяново

Годишен доклад за дейностите за които е предоставено  Комплексно разрешително № 140-Н1/2009г.

8. Подписване на годишният доклад.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 140-Н1/2009г. на „Славяна” АД, гр.Славяново,площадка гр.Славяново.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:								месец март 2011 г.

Име на подписващият: Гълъбина Моцева

Длъжност в организацията: Прокурист

„Славяна” АД гр.Славяново,площадка гр.Славяново