ГОДИШЕН   ДОКЛАД  ПО  ОКОЛНА

СРЕДА ( ГДОС )

за 2010 год.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 230-НО/2008

НА “РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД, С. КАЛЧЕВО, ОБЛ. ЯМБОЛ

Февруари 2011 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен доклад по околна среда е изготвен в изпълнение на чл.125, ал.1, т.5 от ЗООС и в изпълнение на Условие 5.10.2 от комплексното разрешително (КР) №230-HO/2008 за експлоатация на инсталациите и съоръженията на територията на “РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД, с. Калчево, обл. Ямбол. Комплексното разрешително е с дата на подписване 27.05.2008 год. и е влязло в сила на 19.07.2008 год. Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите, за които е предоставено гореспоменатото комплексно разрешително за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год.

На 20.09.2010 год. и 21.09.2010 год. е извършена проверка от РИОСВ Стара Загора по чл. 155 от ЗООС за изпълненията на условията от комплексното разрешително. В протокола е констатирано, че са изпълнени всички условия от комплексното разрешително и няма задължителни предписания.

През цялата 2010 год. следните инсталации не са били експлоатирани:

- Кланица с производствен капацитет 0.281 тона трупно месо дневно

- Котелна инсталация:

    - 1 бр. котел към фуражен цех

    - 2 бр. котли ПКМ 2.5

Фуражният цех е бил в експлоатация от 01.05.2010 год. до 31.12.2010 год. От януари до месец април вкл. цехът не е бил в експлоатация и фураж за храна на животните е доставян от външни фирми.

1. УВОД

  - Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

“РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД

  - Адрес по местонахождение на инсталацията:

с. Калчево 8677, общ. Тунджа, обл. Ямбол

ул.” Извън регулация” Nо.1

  - Регистрационен номер на КР:

230-HO/2008

  - Дата на подписване:

27.05.2008 год.

  - Дата на влизане в сила на КР:

19.07.2008 год.

  - Оператор на инсталацията:

“РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД

  - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

8600, гр. Ямбол

Пощенска кутия 137

Тел.: 	046 / 66 10 62

факс: 	046 / 66 10 62

e-mail на оператора:	 bachvarova@mail.bg

  - Лице за контакти:

Галя Бъчварова – Изпълнителен Директор

  - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

с. Калчево 8677, общ. Тунджа, обл. Ямбол

ул.” Извън регулация” Nо.1

гр. Ямбол 8600, Пощенска кутия 137

Тел. 046/661062 – Изпълнителен Директор

  - Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:

Основната дейност на предприятието е интензивно отглеждане на свине, което включва:

- стоково развъждане с различни кръстоски и породи и чистопородно развъждане с цел производство на качествен ремонтен материал;

- тестиране и ремонт на стадото;

- угояване на прасета с цел реализация за месо;

- клане на животни по необходимост и използване на месото за собствена консумация от работниците и служителите в комплекса (не се извършва тази дейност през 2010 год.).

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за интензивно отглеждане на свине:

- Отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6. б)

- Отглеждане на свине майки (т. 6.6. в)

- Фуражен цех

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Кланица с производствен капацитет 0.281 тона трупно месо дневно

- Котелна инсталация:

- 1 бр. котел към фуражен цех

- 2 бр. котли ПКМ 2.5

- Инсталация за отглеждане на подрастващи прасета (10-30 кг)

  - Производствен капацитет на инсталациите:

| № | Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет | Реално производство за 2010 год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Инсталация за интензивно отглеждане на свине, включваща: |  |  |  |
|  | Инсталация за интензивно отглеждане на свине майки (т. 6.6 в) от Приложение 4 на ЗООС). | 1 306 места за свине-майки | 944 места за свине-майки |
|  | Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6 б) от Приложение 4 на ЗООС). | 7 220 места, в т.ч. 70 места за нерези | 4182 места, в т.ч. 27 места за нерези: |
|  | Фуражен цех | 9 030 т/год. | 3 710 т/год. |

| № | Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет | Реално производство за 2010 год. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кланица | 0.281 тона трупно месо дневно | През 2010 год. Кланицата не се експлоатира |
|  | - Котелна инсталация - 1 бр. котел към фуражен цех - 2 бр. котли ПКМ 2.5 | 0.148 MW 2 x 1.5 MW | През 2010 год. котела към Фуражен цех и двата броя котли ПКМ 2.5 не се експлоатират и са консервирани. |
|  | Инсталация за интензивно отглеждане на подрастващи прасета (между 10-30 кг.) | 5 300 места за подрастващи прасета | 3 968 места за подрастващи прасета. |

  - РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

Регионална инспекция по околна среда и води – Стара Загора

гр. Стара Загора 6000, ул. “Стара Планина” №2, ПК 143

  - Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район”

4000 гр.Пловдив, ул. “Булаир” № 26

  - Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

В Дружеството няма назначен еколог. Отговорните лица по отношение на опазването на околната среда са Изпълнителният Директор на Дружеството и Главният Инженер.

Галя Бъчварова – Изпълнителен Директор

Иван Велев – Главен Инженер

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съгласно Условие №5 от КР Дружеството е разработило и прилага система за управление на околната среда (СУОС).

  - Структура и отговорности:

Съгласно Условие 5.1.1 и Условие 5.1.2 е определен персонала и са изготвени списъци с персонала, които извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Тези списъци са представени във формуляр

ФКР 5.3-01 Списък на отговорните лица за изпълнението на условията в комплексното разрешително

Списъците се съхраняват и ще се актуализират при промяна на персонала/лицата или отговорностите. Към настоящия момент няма промяна в изготвените списъци на персонала/лицата, отговорни за изпълнение на условията в комплексното разрешително.

  - Обучение

В изпълнение на Условие 5.2.1 от КР е изготвена и се прилага инструкция/процедура за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Инструкцията е разписана в ПКР 5.2 Обучение  по околна среда.

Всяко едно обучение се документира във формуляр ФКР 5.2-01 Формуляр за обучение на персонала.

През 2010 год. са проведени следните обучения:

| № | Наименование на темите | Начин на провеждане на обучението | Участници (звено/ длъжност) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запознаване с процедури, инструкции и формуляри за прилагане на СУОС | вътрешно | Ръководен персонал |

  - Обмен на информация

В изпълнение на Условие  5.3.1 на площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Към настоящия момент няма промяна в списъка с отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списъка с имената, длъжността, местоположението на работното място и телефона за контакт.

В изпълнение на Условие 5.3.2 на територията на предприятието се поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на КР, техните адреси и начин за контакт (включително за спешни случаи). Списъкът е поставен на видни места на площадката.

Попълват се следните формуляри за обмен на информация:

ФКР 5.3-01 Списък на отговорните лица за изпълнението на условията в комплексното разрешително;

ФКР 5.3-02 Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията в КР.

Обменът на информация се извършва, съгласно процедура ПКР 5.3 Обмен на информация.

  - Документиране

Съгласно Условие 5.4.1 има изготвен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите –  ФКР 5.4-01 Списък на нормативните актове.

Съгласно Условие 5.4.2 има изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които се съхраняват на достъпно място на площадката за лицата, отговорни за тяхното изпълнение - ФКР 5.4-02 Списък на процедури, инструкции и формуляри.

Съгласно Условие 5.4.3 има изготвен списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен - ФКР 5.4-03 Регистър на документите.

Движението на документи се извършва, съгласно процедура ПКР 5.4 Документиране.

  - Управление на документи

В Дружеството се прилага писмена процедура ПКР 5.5 Управление на документи и записи за актуализация на документите, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, а също и за изземване на невалидната документация, съгласно изискванията на Условие 5.5.1.

Към настоящия момент няма промени в управлението на документите и нормативната уредба и не се налага актуализация на документите.

  - Оперативно управление

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексното разрешително са изготвени и са утвърдени от Изпълнителния Директор на Дружеството. Инструкциите за експлоатация и поддръжка са:

| ИР 00.8.2.1.3 и 00.8.2.1.4. | Експлоатация и поддръжка на халетата за отглеждане на свине, основни консуматори на топлоенергия. Проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа. |
| --- | --- |
| ИР 00.8.3.4.7. | Поддръжка на резервоарите, описани в условия 8.3.4.5 и 8.3.4.6 от комплексно разрешително № 230-НО/2008г. |
| ИР 00.8.3.4.9 | Установяване и отстраняване на течове,поддръжка на фланците и помпите по тръбопреносната мрежа за течни горива и спомагателни материали. |
| ЕА 00.9.1.2 и 00.9.1.4.1. | За експлоатация и поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри на пречиствателните съоръжения Оценка на съответствието , установяване на причините и предприемане на коригиращи действия. |
| ОВ 00.10.1.1.2.1 | Оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по условие 10.1.1.1.1 . |
| ОВ 00.10.1.1.2.3. | Проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения по условие 10.1.1.1.1 от КР. |
| ОВ 00.10.1.1.3 | Периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. |
| ПА 00.15.1 | Пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. |
| П ПВ 00.13.2 | Периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. |

В изпълнение на Условие 5.6.1 инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и ще бъдат предоставени на компетентния орган при поискване от тяхна страна.

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно Условие 5.7.1 има разработени и се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, заложени в комплексното разрешително. Резултатите от мониторинга се отразяват във формуляри и протоколи, които се съхраняват на територията на предприятието.

Съгласно Условие 5.7.2 има изготвени писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното.

Съгласно Условие 5.7.3 има изготвени писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

През 2010 год. има регистрирани 10 броя несъответствия, за които са предприети коригиращи действия. Несъответствията и коригиращите действия са регистрирани в съответните формуляри, които се съхраняват на площадката и се предоставят при поискване от компетентните органи. Данни за тези несъответствия са представени в т.4.3 по-долу в доклада.

  - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За спазване на Условие 5.8.1 е разработена и с прилага УД 00.5.5.1 - Инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Съгласно Условие 5.8 са изготвени и се прилагат писмени инструкции за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

| АС 00.5.8.2 | Определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат от производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария |
| --- | --- |
| АС 00.5.8.3 | Определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората |
| АС 00.5.8.5 | Подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на „плана за действие при аварии“ и периодично му обновяване |
| АС 00.5.8.6 | Периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на „план за действие при аварии“ |
| АС 00.5.8.7 | Избор на сборни пунктове и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията |
| АС 00.5.8.8 | Определяне на причините довели до авария и предприемане на коригиращи действия |
| АС 00.5.8.9 | Определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията |
| АС 00.5.8.10 | Лични средства за защита, редовна проверка и поддръжка |
| АС 00.5.8.11 | Определяне средствата за противодействие на възможните аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност |
| АС 00.5.8.12 и 00.5.8.13 | Изготвяне и актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнението на плана за действия и аварии. Редовна актуализация на телефонните номера в организацията |

Прилага се и Процедура ПКР 5.5 Управление на документи и записи, която регламентира въвеждането на нови и изменението на наличните документи при всяка възникнала необходимост, вкл. и след аварийни ситуации.

Определени са опасните вещества, които се съхраняват и се използват в предприятието, като техният списък с включени данни за тях са дадени във формуляр  ФКР 5.8.2-01 Регистър на опасните вещества.

Дружеството разполага с вътрешен План за действие при бедствия и аварии, в който са определени възможните аварийни ситуации, включително наводнение и земетресение с въздействието върху околната среда. В Плана са представени и начини на действие за осигуряване най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Списък на тези аварийни ситуации и бедствия е документиран във формуляр ФКР 5.8.3-01 Списък на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Периодично се извършва инструктаж на персонала и се проверява подготовката му в съответствие с нормативните изисквания на Република България. Това включва периодичния инструктаж и проиграването на плана, веднъж годишно, като така се извършва периодичното обновяване на готовността му за действие. Проиграването на плана за бедствия и аварии, както и всички инструктажи се документират във формуляр ФКР 5.8.5-01 Записи от проверката на готовността за действие при авария и от инструктажа на персонала.

Изготвена е схема за евакуация на персонала в случай на бедствие или авария. Схемата включва евакуационните пътища за извеждане на хората и сборен пункт, откъдето те да бъдат извозени извън обсега на аварията. Схемата е разпространена и е поставена на видни места на територията на обекта.

За регистриране на аварии, установяване на причините довели до тях и назначаване на коригиращи действия са изготвени и се попълват следните формуляри:

ФКР 5.8.4-01 Регистър на авариите; ФКР 5.8.8-01 Проверка на авариите и назначаване на коригиращи действия.

Списъкът на средствата за оповестяване на аварията, списък на средствата за лична защита и списък на средствата за противодействия при аварии, както и за поддръжка и  проверка на тези средства и оборудване са представени в отделни формуляри:

- ФКР 5.8.9-01	 Списък на средства за оповестяване на аварията;

- ФКР 5.8.9-02 	Проверка на средствата за оповестяване на аварията;

- ФКР 5.8.10-01 	Списък на средствата за лична защита;

- ФКР 5.8.10-02 	Проверка на средствата за лична защита;

- ФКР 5.8.11-01 	Списък на средствата за противодействие при аварии;

- ФКР 5.8.11-02 	Проверка на средствата за противодействие при аварии.

Със заповед е определен персоналът, който е отговорен за действията при аварии. Съставена е аварийно – спасителната група на лицата, които са отговорни за изпълнението на плана за действие при аварии. Списъкът с имената на тези служители, както и телефонните им номера са представени във формуляр ФКР 5.8.12-01 Списък на персонала, отговорен за действия при аварии.

  - Записи

Във формуляри и протоколи се документират и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително (съгласно Условие 5.9.1).

Всички несъответствия и предприети коригиращи действия се документират в следните формуляри:

- ФКР 5.9-01  Регистър на несъответствията

- ФКР 5.9-02  Регистър на коригиращите действия

- ФКР 5.9-03 Проверка на несъответствието и назначаване на коригиращо действие

В изпълнение на Условие 5.9.3 се съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Съгласно Условие 5.9.4 е изготвен списък (формуляр ФКР 5.9-04) с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. Тези документи се съхраняват и се предоставят при поискване от компетентните органи.

  - Докладване

Дружеството разполага с Комплексно разрешително № 230-НО/2008 и настоящият доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, ал.1, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2 от комплексното разрешително, съгласно които Дружеството представя в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно разрешително, на хартиен и електронен носител.

Комплексното разрешително е с дата на подписване 27.05.2008 год. и е влязло в сила на 19.07.2008 год. Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите, за които е предоставено гореспоменатото комплексно разрешително за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год.

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително.

  - Актуализация на СУОС

Дружеството ще актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

Съгласно т.3.3 от Образеца за изготвяне на ГДОС се изисква от операторите ефективно използване на енергия и минимизиране употребата на ресурси. В Таблицата по-долу е дадено сравнение за употребата на ресурси през 2008, 2009 и 2010 год.

| Ресурс | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| вода: свине-майки угояване | 0 л/ден/свиня-майка 11.6 л/ден/прасе | 26.55 л/ден/свиня-майка 11.08 л/ден/прасе | 26.66 л/ден/свиня-майка 11.32 л/ден/прасе |
| електроенергия свине-майки угояване | 0 kWh/ден/свиня-майка 0.121 kWh/ден/прасе | 0.8 kWh/ден/свиня-майка 0.113 kWh/ден/прасе | 1.12 kWh/ден/свиня-майка 0.132 kWh/ден/прасе |
| топлоенергия свине-майки угояване | няма консумация няма консумация | няма консумация няма консумация | няма консумация няма консумация |
| фураж свине-майки угояване | 0 кг/ден/свиня-майка 2.47 кг/ден/прасе | 2.38 кг/ден/свиня-майка 1.5 кг/ден/прасе | 3.32 кг/ден/свиня-майка 1.79 кг/ден/прасе |
| дезинфектанти свине-майки угояване | 3 g/m2 3 g/m2 | 3 g/m2 3 g/m2 | 3 g/m2 3 g/m2 |
| горива свине-майки угояване | няма консумация няма консумация | няма консумация няма консумация | няма консумация няма консумация |

Забележка: Консумацията на ресурси в този тип-дейност – интензивно отглеждане на свине е в пряка зависимост от климатичните условия на сезоните през годината, породата на животните, хранителните диети на отделните категории животни и др.

3.1 Използване на вода:

„РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД използва за производствени, питейни и противопожарни нужди вода от собствени водоизточници – два броя сондажни кладенци, разположени на 1.5 км югозападно от с. Кукорево в терасата на р. Тунджа, в непосредствена близост до нея. Южно от тях е изградена бункерна помпена станция. Дружеството разполага с разрешително за водовземане, на двата кладенеца No.0974/20.06.2002 год, издадено от Директора на БДУВИБР-Пловдив. Разрешителното е валидно до 20.06.2008 год. С Решение № 250/17.03.2008 год. на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район, гр. Пловдив срокът на действие на Разрешителното за водовземане е удължен за още 6 (шест) години, считано от 20.06.2008 год., т.е до 20.06.2014 год.

Има монтиран водомер на резервоар при помпената станция преди да се изпомпи водата през довеждащия тръбопровод и по този начин Дружеството отчита и измерва добитото водно количество. На Приложение 4.3 от окончателно допълненото заявление за издаване на комплексно разрешително е дадена схема с разположението на двата сондажни кладенеца, помпената станция и довеждащия водопровод до площадката на свинекомплекса, както и местоположението на водомера.

Водата от двата кладенеца се използва като питейна за животните, за миене, за технологични, битови и за противопожарни нужди.

Прилагат се инструкции и формуляри за:

- ИКР 8.1.5.1 и ИКР 8.1.5.2 Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (съгласно Условие 8.1.5.1 и Условие 8.1.5.2);

- ФКР 8.1.5.3 Формуляр за проверка техническото състояние на водопроводната мрежа (съгласно Условие 8.1.5.3);

- ФКР 8.1.4 Формуляр за проверка на поилните системи (съгласно Условие 8.1.4).

Резултатите от прилагането на инструкциите и отчитането на измерените количества се документират в отделни формуляри, които се съхраняват на територията на комплекса и ще се предоставят при поискване от компетентните органи.

За 2010 год. консумацията на вода за производството на единица продукт за инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е дадена в таблица 3.1-1, в изпълнение на Условие 8.1.6.1.

Таблица 3.1-1

| Източник на вода, (два броя сондажни кладенеца) | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество вода за 2010 год. | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки |  |  |  |  |  |
| Общо за 2010 год. | Няма ограничение за годишното количество в КР | 27.2 л/свиня- майка/денон. | 9 185 m3 | 26.66 л/свиня-майка/денон. | да |
| Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване |  |  |  |  |  |
| Общо за 2010 год. | Няма ограничение за годишното количество в КР | 12 л/прасе/денон. | 17 273 m3 | 11.32 л/прасе/денон. | да |

Забележка: Количествата на консумираната вода по месеци и за единица продукт за двете инсталации са както следва:

#### За свине-майки

- януари 2010	-	726 m3 (26.8 л/свиня-майка за денонощие);

- февруари 2010	-	708 m3 (26.9 л/свиня-майка за денонощие);

- март 2010		-	780 m3 (26.2 л/свиня-майка за денонощие);

- април 2010	-	788 m3 (27.0 л/свиня-майка за денонощие);

- май 2010		-	805 m3 (26.5 л/свиня-майка за денонощие);

- юни 2010		-	826 m3 (26.2 л/свиня-майка за денонощие);

- юли 2010		-	822 m3 (26.8 л/свиня-майка за денонощие);

- август 2010	-	812 m3 (27.0 л/свиня-майка за денонощие);

- септември 2010	-	715 m3 (26.5 л/свиня-майка за денонощие);

- октомври 2010	-	753 m3 (27.0 л/свиня-майка за денонощие);

- ноември 2010	-	720 m3 (26.6 л/свиня-майка за денонощие);

- декември 2010	-	723 m3 (26.2 л/свиня-майка за денонощие);

Общо за 2010 год.	-	9 185 m3 (26.66 л/свиня-майка за денонощие).

За свине за угояване:

- януари 2010	-	1227 m3 (10.65 л/прасе за денонощие);

- февруари 2010	-	1480 m3 (11.01 л/прасе за денонощие);

- март 2010		-	1630 m3 (10.95 л/прасе за денонощие);

- април 2010	-	1612 m3 (11.30 л/прасе за денонощие);

- май 2010		-	1690 m3 (11.60 л/прасе за денонощие);

- юни 2010		-	1654 m3 (11.59 л/прасе за денонощие);

- юли 2010		-	1686 m3 (11.70 л/прасе за денонощие);

- август 2010	-	1610 m3 (11.80 л/прасе за денонощие);

- септември 2010	-	1044 m3 (11.60 л/прасе за денонощие);

- октомври 2010	-	1270 m3 (11.70 л/прасе за денонощие);

- ноември 2010	-	1210 m3 (11.00 л/прасе за денонощие);

- декември 2010	-	1160 m3 (10.70 л/прасе за денонощие);

Общо за 2010 год.	-	17 273 m3 (11.32 л/прасе за денонощие).

Съгласно Условие 8.1.6.2 няма установено несъответствие на изчислените водни количества с определените в комплексното разрешително. Поради това не се налага предприемане на коригиращи действия.

През 2010 год. няма превишаване на лимитите по Разрешително за водовземане.

На поилните системи се извършва регулярен визуален преглед и контрол, съгласно Условие 8.1.4. Резултатите от проверката се записват във формуляр.

Брой извършени проверки на поилните системи за 2010 год. - 15 броя.

Брой установени течове -  няма.

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия.

Брой предприети коригиращи действия – не се налага.

На водопроводната мрежа се извършва регулярен визуален преглед и контрол и се извършва цялостна проверка поне един път годишно, съгласно Условие 8.1.3. Резултатите се записват във формуляр.

Брой извършени проверки на водопроводната мрежа за 2010 год. - 12 броя.

Брой установени течове -  не са установени течове.

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия.

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени течове и несъответствия.

3.2. Използване на енергия:

Дружеството се електроснабдява от два отделни клона, като по този начин се осигурява двойно захранване, в случай на авария или повреда. И двете захранвания са от Подстанция-Ямбол, но единият клон е от извод високо напрежение 20kV „Заводски” (Директно от подстанцията към завода), а другия е извод високо напрежение 20kV „Калчево” (От подстанцията към с. Калчево с разклонение към комплекса). Двата извода влизат в преходна будка, където е монтиран електромер, на база на който Дружеството отчита и заплаща използваната електроенергия. От преходната будка се подава високо напрежение 20kV към трафопост за свинекомплекса, който преобразува напрежението в ниско 380 V и оттам се захранват халетата и сградите в предприятието. Отделно от преходната будка се подава високо напрежение 20kV към друг трафопост, откъдето излиза ниско напрежение  380 V за захранване на ПСОВ. От същият този трансформатор се захранва и Фуражният цех. План със схемата на електроснабдяване е дадена в Приложение 4.1 към окончателно допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително.

Съгласно Условие 8.2.1.2 ще се прилага Методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия от Инсталацията по Условие 2 от комплексното разрешително. През 2010 год. не е имало никаква консумация на топлоенергия.

Съгласно Условие 8.2.1.3 и 8.2.2.3 се прилага инструкция ИР 00.8.2.1.3 и 00.8.2.1.4. Експлоатация и поддръжка на халетата за отглеждане на свине, основни консуматори на топлоенергия и се попълва формуляр ФКР 8.2.2.3-01 Проверка на основните консуматори на електроенергия и топлоенергия.

Брой извършени проверки на консуматорите на електроенергия за 2010 год. - 12 броя.

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия.

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени несъответствия.

През 2010 год. няма консумация на топлоенергия. Котелната инсталация не е в експлоатация.

В изпълнение на Условие 8.2.2.1 се прилага инструкция ИКР 8.2.2.1 и ИКР 8.2.2.2 Измерване и документиране на  количествата консумирана електроенергия и топлоенергия и оценка на съответствието.

Месечната и годишната консумация на електроенергия се измерва и изчислява на база показанията на измервателните устройства.

Месечната консумация на електроенергия за инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС се изчислява на база номиналната мощност на консуматорите и времето, за което те са били в експлоатация за съответния месец.

През 2010 год. няма консумация на топлоенергия.

Данните от измерването/изчислението на консумацията на електроенергия се документират във формуляр ФКР 8.2.2.1-01 Консумация на електроенергия и топлоенергия.

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 в таблица 3.2-1 по-долу са представени данни, относно консумацията на електроенергия за 2010 год., изразена като годишна консумация за производство на единица продукт за инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Таблица 3.2-1

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт за 2010 год. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки | 350 kWh/ден за 1 свиня-майка | 1.12 kWh/ден за 1 свиня-майка | да |
| Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване | 17.48 kWh/ден за 1 прасе за угояване | 0.132 kWh/ден за 1 прасе за угояване | да |

Забележка: Количествата на консумираната електроенергия и топлоенергия по месеци и за единица продукт за двете инсталации са както следва:

#### За свине-майки

- януари 2010	-	34 440 kWh (1.23 kWh/ден за 1 свиня-майка);

- февруари 2010	-	31 100 kWh (1.18 kWh/ден за 1 свиня-майка);

- март 2010		-	34 440 kWh (1.18 kWh/ден за 1 свиня-майка);

- април 2010	-	33 300 kWh (1.14 kWh/ден за 1 свиня-майка);

- май 2010		-	26 850 kWh (0.88 kWh/ден за 1 свиня-майка);

- юни 2010		-	31 680 kWh (1.00 kWh/ден за 1 свиня-майка);

- юли 2010		-	31 370 kWh (0.99 kWh/ден за 1 свиня-майка);

- август 2010	-	30 440 kWh (1.01 kWh/ден за 1 свиня-майка);

- септември 2010	-	32 200 kWh (1.19 kWh/ден за 1 свиня-майка);

- октомври 2010	-	32 800 kWh (1.17 kWh/ден за 1 свиня-майка);

- ноември 2010	-	33 500 kWh (1.24 kWh/ден за 1 свиня-майка);

- декември 2010	-	34 200 kWh (1.22 kWh/ден за 1 свиня-майка);

Общо за 2010 год.	-	386 320 kWh (1.12 kWh/ден за 1 свиня-майка).

За свине за угояване:

За Инсталация за интензивно отглеждане на прасета за угояване няма консумация на топлоенергия в комплексното разрешително.

- януари 2010	-	14 880 kWh (0.125 kWh/ден за 1 прасе за угояване);

- февруари 2010	-	13 880 kWh (0.103 kWh/ден за 1 прасе за угояване);

- март 2010		-	15 370 kWh (0.103 kWh/ден за 1 прасе за угояване);

- април 2010	-	14 850 kWh (0.104 kWh/ден за 1 прасе за угояване);

- май 2010		-	18 900 kWh (0.127 kWh/ден за 1 прасе за угояване);

- юни 2010		-	17 910 kWh (0.129 kWh/ден за 1 прасе за угояване);

- юли 2010		-	18 507 kWh (0.128 kWh/ден за 1 прасе за угояване);

- август 2010	-	17 900 kWh (0.135 kWh/ден за 1 прасе за угояване);

- септември 2010	-	16 500 kWh (0.183 kWh/ден за 1 прасе за угояване);

- октомври 2010	-	17 200 kWh (0.158 kWh/ден за 1 прасе за угояване);

- ноември 2010	-	16 800 kWh (0.153 kWh/ден за 1 прасе за угояване);

- декември 2010	-	18 100 kWh (0.166 kWh/ден за 1 прасе за угояване);

Общо за 2010 год.	-	200 800 kWh (0.132 kWh/ден за 1 прасе за угояване).

През 2010 год. не са установени несъответствия на изразходваната електроенергия с определената в КР (съгласно Условие 8.2.3.2).

През 2010 год. не се е налагало и не са извършени коригиращи действия по отношение консумацията на електроенергия и топлоенергия.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В изпълнение на Условие 8.3.2.1 и Условие 8.3.2.2 се прилага инструкция ИР 00.8.3.2.1. и 00.8.3.2.2 Измерване/изчисляване и  документиране на използваните  количества суровини, спомагателни материали и горива, оценка на съответствието и предприемане на коригиращи действия.

Месечната и годишната консумация на фураж се определя на база измерване – използване на кантар за теглене на фураж.

Месечната и годишната консумация на спомагателни материали (дезинфектанти) се изчислява на база изписаните количества дезинфектанти от склада за съхранение.

Месечната и годишната консумация на горива се определят чрез изчисление на база разходна норма на котел за час и време на експлоатация (през 2010 год. Котелната инсталация не е в експлоатация).

Данните от изчисляването на количествата се документират във формуляри:

- ФКР 8.3.2.1-01 - Използвани количества суровини;

- ФКР 8.3.2.1-02 - Използвани количества спомагателни материали (дезинфектанти);

- ФКР 8.3.2.1-03 - Използвани количества горива.

В изпълнение на Условие 8.3.3.1 в таблица 3.3-1 по-долу са представени данни, относно годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за 2010 год. за производство на единица продукт за инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Таблица 3.3-1

| Суровини/ Спомагателни материали/ Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество за 2010 | Количество за единица продукт за 2010 | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки |  |  |  |  |  |
| Фураж | 1 700 t/y | 4 кг/ден за свиня-майка | 1145 t/y | 3.32 кг/ден за свиня-майка | да |
| Дезинфектанти | 2.9 t/y | 3 г/м2 | 0.646 t/y | 3 г/м2 | да |
| Инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване |  |  |  |  |  |
| Фураж | 5 320 t/y | 2.5 кг/ден за прасе за угояване | 2733 t/y | 1.79 кг/ден за прасе за угояване | да |
| Дезинфектанти | 2.0 t/y | 3 г/м2 | 1.554 t/y | 3 г/м2 | да |
| Котелна инсталация |  |  |  |  |  |
| Мазут | 350 t/y | няма заложено в КР | 0 t/y | няма заложено в КР | да |
| Пропан-бутан | 60 l/y | няма заложено в КР | 0 l/y | няма заложено в КР | да |
| Газьол | 10 m3/y | няма заложено в КР | 0 m3/y | няма заложено в КР | да |

Забележка*: Консумацията на дезинфектанти не е свързана с бройките животни. Дезинфекция се извършва, след като се освободи помещението от животни.

Забележка**: През 2010 год. няма консумация на горива на територията на комплекса. Котелната инсталация е консервирана и не е била в експлоатация.

Забележка ***: От 01.01.2010 год. до 30.04.2010 год. Фуражния цех на територията на свинекомплекса не е бил в експлоатация и фураж за храна на животните се е доставял от външни фирми.

#### За свине-майки

Консумацията на фураж през 2010 год. за свине-майки е както следва:

- януари 2010	-	68 t/y (2.43 kg/ден за 1 свиня-майка);

- февруари 2010	-	73 t/y (2.77 kg/ден за 1 свиня-майка);

- март 2010		-	106 t/y (3.56 kg/ден за 1 свиня-майка);

- април 2010	-	115 t/y (3.95 kg/ден за 1 свиня-майка);

- май 2010		-	116 t/y (3.82 kg/ден за 1 свиня-майка);

- юни 2010		-	121 t/y (3.97 kg/ден за 1 свиня-майка);

- юли 2010		-	119 t/y (3.88 kg/ден за 1 свиня-майка);

- август 2010	-	107 t/y (3.55 kg/ден за 1 свиня-майка);

- септември 2010	-	106 t/y (3.92 kg/ден за 1 свиня-майка);

- октомври 2010	-	105 t/y (3.76 kg/ден за 1 свиня-майка);

- ноември 2010	-	107 t/y (3.96 kg/ден за 1 свиня-майка);

- декември 2010	-	108 t/y (3.87 kg/ден за 1 свиня-майка);

Общо за 2010 год.	-	1145 t/y (3.32 kg/ден за 1 свиня-майка);.

По отношение на консумацията на дезинфектанти – виж Забележка* по-горе.

По отношение на консумацията на горива – виж Забележка ** по-горе.

За свине за угояване:

Консумацията на фураж мври през 2010 год. за сектор угояване е както следва:

- януари 2010	-	167 t/y (1.40 kg/ден за 1 прасе за угояване);

- февруари 2010	-	145 t/y (1.07 kg/ден за 1 прасе за угояване);

- март 2010		-	161 t/y (1.08 kg/ден за 1 прасе за угояване);

- април 2010	-	269 t/y (1.88 kg/ден за 1 прасе за угояване);

- май 2010		-	285 t/y (1.96 kg/ден за 1 прасе за угояване);

- юни 2010		-	276 t/y (2.10 kg/ден за 1 прасе за угояване);

- юли 2010		-	279 t/y (1.94 kg/ден за 1 прасе за угояване);

- август 2010	-	248 t/y (1.82 kg/ден за 1 прасе за угояване);

- септември 2010	-	189 t/y (2.10 kg/ден за 1 прасе за угояване);

- октомври 2010	-	233 t/y (2.15 kg/ден за 1 прасе за угояване);

- ноември 2010	-	241 t/y (2.20 kg/ден за 1 прасе за угояване);

- декември 2010	-	240 t/y (2.21 kg/ден за 1 прасе за угояване);

Общо за 2010 год.	-	2733 t/y (1.79 kg/ден за 1 прасе за угояване);.

По отношение на консумацията на дезинфектанти – виж Забележка* по-горе.

По отношение на консумацията на горива – виж Забележка ** по-горе.

По отношение на Условие 8.3.3.2 за 2010 год. няма установени несъответствия на изчислените количества на суровини (фураж), спомагателни материали (дезинфектанти) и горива с определените количества в комплексното разрешително.

Не се е налагало и няма предприети коригиращи действия.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно ЗЗВВХВП, се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност (съгласно Условие 8.3.4.1). Копие от информационните листове се съхраняват на площадката на предприятието.

Съгласно Условие 8.3.4.2 съхранението на зърно се осъществява в закрит склад № 205, посочен в Приложение 4.4 от заявлението за издаване на комплексно разрешително и в пет броя силози с обем по 1600 куб.м., а на трици в закрит склад № 219Б.

Съгласно Условие 8.3.4.3 при товарене и разтоварване и обработка на прахообразуващи суровини за Фуражен цех емисиите на прахообразуващи вещества се улавят и отвеждат в пречиствателни съоръжения – циклони, включени в КР.

Съгласно Условие 8.3.4.4 съхранението на дезинфектанти и добавки за производството на фураж се осъществява в оригинални опаковки в закрити складове с №№ 202, 203 и 219А, посочени в Приложение 4.4 от заявлението за издаване на КР. Няма съхранение на изброените материали в опаковки с нарушена цялост.

Съгласно Условие 8.3.4.5 съхранението на мазут и промишлен газьол се осъществява в три броя надземни стоманени резервоари (1х5m3, 1х3m3,1х2m3), посочени на Приложение №4.4 от заявлението за издаване на КР. Резервоарите са разположени в сгради с бетонов под, без връзка с канализацията, а резервоара за мазут е снабден с вана за събиране на евентуални разливи. През 2010 год. Котелната инсталация е консервирана.

Съгласно Условие 8.3.4.6 съхранението на дизелово гориво за автотранспорт се осъществява в два броя подземни стоманени резервоари с обем по 50 m3 всеки. Резервоарите са грундирани и покрити с изолиращ асфалтов слой.

Съгласно Условие 8.3.4.7 и Условие 8.3.4.8 в предприятието се прилага ИР 00.8.3.4.7 Инструкция за поддръжка на резервоарите. През 2010 год. са направени 12 проверки за съответствие на складовете и резервоарите за съхранение на спомагателни материали и горива. При проверките не са установени несъответствия. Не са регистрирани нарушения и поради това не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Резултатите от проверките на целостта и здравината на резервоарите за горива и от проверките на съответствието на площадките и съоръженията за съхранение на спомагателни материали се документират в общ формуляр, в изпълнение на Условие 8.3.5.1.

Съгласно Условие 8.3.4.9 в предприятието се прилага инструкция ИР 00.8.3.4.9 Установяване и отстраняване на течове, поддръжка на фланците и помпите  по тръбната преносна мрежа за горива. През 2010 год. не е имало такива течове.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Дружеството определя годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух, в отпадъчните води и в почвата, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 год. относно създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) за емисиите на вредни вещества, изпускани от този тип дейност – свиневъдство.

През 2010 год. е извършван собствен мониторинг на отпадъчните води и на база данните от протоколите и количествата на отпадъчните води е изчислено изпускането на замърсители по ЕРИПЗ за 2010 год. по-долу в Таблица 4.1-1 (Условие 10.3.8 и Условие 10.3.9).

В почвата няма пренос и изпускане на замърсители от дейността на предприятието и няма превишаване на количествата, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 год. Поради това няма замърсители, които да се докладват, съгласно Условие 11.9.5.

Резултатите в Таблица 4.1-1 за замърсителите по ЕРИПЗ за емисиите във въздуха са получени с използване на метод за изчисляване, базирайки се на емисионни фактори за съответния замърсител. Тези фактори са взети от CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007.

За конкретния случай са използвани следните емисионни фактори за изчисляване на замърсителите, съгласно Условие 9.6.2.7.

- Замърсители във въздуха:

- Метан (CH4)			-	4 kg/прасе за угояване за година

- Амоняк (NH3)			-	6.39 kg/прасе за угояване за година

- Диазотен оксид (N2O)		-	0.28 kg/прасе за угояване за година

- Фини прахови частици (PM10)	-	0.42 kg/прасе за угояване за година

Данните в таблицата са за изчислените изпуснати замърсители от предприятието във въздуха за 2010 год. (съгласно Условие 9.6.2.3). Стойностите в таблицата са изчислени като kg/y, като при изчислението на изпусканите замърсители се използва осреднената бройка на съответната група животни (свине-майки, прасета за угояване, подрастващи прасета) за 2010 год., а именно:

- свине-майки		-	944;

- угояване		-	4182;

- нерези			-	27;

- подрастване		-	3968.

Таблица 4.1-1

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | ## Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | “-“ (36 484) C | - | - | - | - |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | “-“ (2 970) C | - | - | - | - |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 57762 C | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10 µm (PM 10) | “-“ (2906) C | - | - | - | - |
| 12# |  | Общ азот | - | “-“ (561) М |  |  |  |
| 13# |  | Общ фосфор | - | “-“ (71) М |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC), като общ въглерод или ХПК/3 | - | “-“ (462) М |  |  |  |

Забележка: Данните в таблицата представят превишеното количество на съответния замърсител, в случай на надхвърляне на праговата стойност.

По-долу е даден начина на изчисление на изпусканите замърсители от предприятието:

ИЗПУСКАНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ В АТМОСФЕРАТА:

Метан (CH4)

Количеството на изпуснатия метан във въздуха е определено на база изчисление с емисионни фактори от методиката CORINAIR версия от 2007 год. с код на процесите 100504 (за свине-майки) и 100503 (свине за угояване). В изчисленията за подрастващи прасета е използван същия емисионен фактор, както за угояване.

EF за метан за свиня-майка	 -    4 кг CH4/свиня-майка за година;

EF за метан за прасе за угояване и подрастване)	-    4 кг CH4/прасе за година;

Следователно отделеното количество метан е:

Колич. CH4 св.майки = EFсв.майка * ср.брой свине-майки

Колич. CH4 = 4 * 944 = 3776 kg за 2010 год. от сектор свине-майки.

Аналогично,

Колич. CH4 угояване = EFугояв и подр. * брой прасета за угояване

Колич. CH4 угояване = 4 * 4182 = 16728 kg за 2010 год. от сектор угояване.

Колич. CH4 нерези = EFугояв и подр. * брой нерези

Колич. CH4 нерези = 4 * 27 = 108 kg през 2010 год. от нерези.

Колич. CH4 подрастване = EFугояв и подр. * брой прасета за подрастване

Колич. CH4 подрастване = 4 * 3968 = 15872 kg за 2010 год. от сектор подрастване.

Общо изпуснат CH4 от предприятието = CH4 св.майки + CH4 угояване + CH4 нерези + CH4 подрастване.

Общо изпуснат CH4 от предприятието = 3776 + 16728 + 108 + 15872 = 36484 кг за 2010 год. от свинекомплекса.

Диазотен oксид (N2O)

Количеството на изпуснатия диазотен оксид във въздуха е определено на база изчисление с емисионни фактори от методиката CORINAIR версия от 2007 год. с код на процесите 100904 (за свине-майки) и 100903 (свине за угояване). В изчисленията за подрастващи прасета е използван същия емисионен фактор, както за угояване.

Емисионните фактори за диазотен оксид са определени в методиката на база Система за управление на тор. Емисионният фактор за N2O е заложен като част от отделения азот от съответната група животно. При конкретният случай използваме емисионен фактор за складиране на твърдата фракция и пункт за изсушаване:

EF за N2O  -    0.02 kg/ N2O на 1 kg отделен азот N за брой животно/година;

и отделен азот:

Отделен N за свине-майки 		-	36 кг/свиня-майка за една година;

Отделен N за угояв. и подр.	-	14 кг/прасе за една година.

Следователно за 2010 год. отделеното количество диазотен оксид е:

Колич. N2O св.майки = EFсв.майка * Отделен N за св.майка * брой свине-майки

Колич. N2O = 0.02 * 36 * 944 = 680 kg за 2010 год. от сектор свине-майки.

Аналогично,

Колич. N2O угояване = EFуг. и подр. * Отделен N за прасе * брой прасета

Колич. N2O = 0.02 * 14 * 4182 = 1171 kg за 2010 год. от сектор угояване.

Колич. N2O нерези = EFуг. и подр. * Отделен N за прасе * брой прасета

Колич. N2O = 0.02 * 14 * 27 = 8 kg за 2010 год. от сектор нерези.

Колич. N2O подрастване = EFуг. и подр. * Отделен N за прасе * брой прасета

Колич. N2O = 0.02 * 14 * 3968 = 1111 kg за 2010 год. от сектор подрастване.

Общо изпуснат N2O от предприятието = N2Oсв.майки+N2Oугояв.+N2Oнерези+N2Oподр., т.е

Общо изпуснат N2O от предприятието за 2010 год. = 680+1171+8+1111 = 2970 кг за 2010 год. от свинекомплекса.

Амоняк (NH3)

Количеството на изпуснатия амоняк във въздуха е определено на база изчисление с емисионни фактори от методиката CORINAIR версия от 2007 год. с код на процесите 100904 (за свине-майки) и 100903 (свине за угояване). В изчисленията за подрастващи прасета е използван същия емисионен фактор, както за угояване.

EF за амоняк за свиня-майка	 		-    16.43 kg NH3/свиня-майка за година;

EF за амоняк за прасе за угояване и подрастване)	-    6.39 kg NH3/прасе за година;

Следователно за 2010 год. отделеното количество амоняк е:

Колич. NH3 св.майки = EFсв.майка * брой свине-майки, т.е.

Колич. NH3 = 16.43 * 944 = 15 510 kg за 2010 год. от сектор свине-майки.

Аналогично,

Колич. NH3 угояване = EFугояв и подр. * брой прасета

Колич. NH3 угояване = 6.39 * 4182 = 26723 kg за 2010 год. от сектор угояване.

Колич. NH3 нерези = EFугояв и подр. * брой нерези

Колич. NH3 нерези = 6.39 * 27 = 173 kg за 2010 год. от сектор нерези.

Колич. NH3 подрастване = EFугояв и подр. * брой прасета

Колич. NH3 подрастване = 6.39 * 3968 = 25356 kg за 2010 год. от сектор подрастване.

Общо изпуснат NH3 от предприятието = NH3 св.майки+NH3 угояв.+NH3 нерези+NH3 подр., т.е.

Общо изпуснат NH3 от предприятието = 15510+26723+173+25356 = 67762 кг за 2010 год. от свинекомплекса.

Фини прахови частици (PM10)

Количеството на изпуснати фини прахови частици (PM10) във въздуха е определено на база изчисление с емисионни фактори от методиката  CORINAIR версия от 2007 год. с код на процесите 101004 (за свине-майки), 101005 (за подрастване) и 101006 (за угояване).

EF за PM10 за свиня-майка	 	-   0.45 kg/свиня-майка за година;

EF за PM10 за подрастване		-   0.18 kg/прасе за година;

EF за PM10 за угояване		-   0.42 kg/прасе за година;

EF за PM10 за нерези			-   0.42 kg/прасе за година;

Следователно за 2010 год. отделеното количество PM10 е:

Колич. PM10 св.майки = EFсв.майка * брой свине-майки

Колич. PM10 = 0.45 * 944 = 425 kg за 2010 год. от сектор свине-майки.

Колич. PM10 угояв. = EFугояв. * брой прасета за угояв.

Колич. PM10 угояв. = 0.42 * 4182 = 1756 kg за 2010 год. от сектор угояване.

Колич. PM10 нерези = EFугояв. * брой прасета за угояв.

Колич. PM10 нерези = 0.42 * 27 = 11 kg за 2010 год. от сектор нерези.

Колич. PM10 подр. = EFподр. * брой прасета за подр.

Колич. PM10 подр. = 0.18 * 3968 = 714 kg за 2010 год. от сектор подрастване.

Общо изпуснати PM10 от предприятието = PM10 св.майки + PM10 угояв. + PM10 нерези + PM10 подр., т.е.

Общо изпуснати PM10 от предприятието = 425+1756+11+714 = 2906 кг за 2010 год. от свинекомплекса.

ИЗПУСКАНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ ВЪВ ВОДИТЕ:

Дружеството има условие в действащото комплексно разрешително за извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води:

| Параметър | НДЕ, съгласно КР | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие |
| БПК5 | 50 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие |
| ХПК | 250 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие |
| Мазнини | 10 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие |
| Общ азот | 10 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие |
| Общ фосфор | 5 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие |

От показателите, за които Дружеството има задължение да докладва по ЕРИПЗ се извършва собствен мониторинг само на Общ азот, Общ фосфор и ХПК. Показателите Cu и Zn не са заложени като мониторинг и не могат да бъдат изчислени и докладвани по ЕРИПЗ. Данните от собствения мониторинг, извършван през 2010 год. са както следва:

| Показател | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество отпадъчни води, m3 | 5320 | 5815 | 7433 | 5790 |
| Общ азот, mg/dm3 | 9.7 | 34.2 | 32 | 12.5 |
| Фосфати (като фосфор), mg/dm3 | 4.02 | 2.22 | 2.11 | 3.65 |
| ХПК, mg/dm3 | 89 | 54 | 29 | 66 |

Общ азот

Общ азот I-во трим. = конц. I-во тримес. * Колич. отп. води за I-во тримес., т.е.

Общ азот I-во трим.= 9.7  mg/l * 5320 m3 / 1000 = 52 kg за I-во тримес. на 2010 год.

Аналогично,

Общ азот II-ро трим. = 34.2  mg/l * 5815 m3 / 1000 = 199 kg за II-ро тримес. на 2010 год.

Общ азот III-то трим. = 32  mg/l * 7433 m3 / 1000 = 238 kg за III-то тримес. на 2010 год.

Общ азот  IV-то трим. = 12.5  mg/l * 5790 m3 / 1000 = 72 kg за IV-то тримес. на 2010 год.

За 2010 год. изпуснат общ азот = 52 + 199 + 238 + 72 = 561 kg/y от свинекомплекса.

Общ фосфор

Общ фосфор I-во трим. = конц. I-во тримес. * Колич. отп. води за I-во тримес., т.е.

Общ фосфор I-во трим.= 4.02  mg/l * 5320 m3 / 1000 = 21 kg за I-во тримес. на 2010 год.

Аналогично,

Общ фосфор II-ро трим.= 2.22 mg/l * 5815 m3 / 1000 = 13 kg за II-ро тримес. на 2010 год.

Общ фосфор III-то трим. = 2.11 mg/l * 7433 m3 / 1000 = 16 kg за III-то тримес. на 2010 год.

Общ фосфор IV-то трим.= 3.65  mg/l * 5790 m3 / 1000 = 21 kg за IV-то тримес. на 2010 год.

За 2010 год. изпуснат общ фосфор = 21+13+16+21 = 71 kg/y от свинекомплекса.

ХПК

ХПК I-во трим. = конц. I-во тримес. * Колич. отп. води за I-во тримес., т.е.

ХПК I-во трим. = 89  mg/l * 5320 m3 / 1000 = 473 kg за I-во тримесечие на 2010 год.

Аналогично,

ХПК II-ро трим. = 54  mg/l * 5815 m3 / 1000 = 314 kg за II-ро тримесечие на 2010 год.

ХПК III-то трим. = 29  mg/l * 7433 m3 / 1000 = 216 kg за III-то тримесечие на 2010 год.

ХПК IV-то трим. = 66  mg/l * 5790 m3 / 1000 = 382 kg за IV-то тримесечие на 2010 год.

ХПК за 2010 год. = 473 + 314 + 216 + 382 = 1385 kg/y от свинекомплекса.

Съгласно ЕРИПЗ замърсителя, който се докладва е TOC – Общ органичен въглерод, изразен като ХПК/3,

т.е TOC за 2010 год. = ХПК за 2010 / 3 = 1385/3 = 462 kg/y от свинекомплекса

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

В комплексното разрешително има включени пречиствателни съоръжения към Фуражен цех, свързани с три броя изпускащи устройства. Това са:

- към изпускащо устройство № 143 за разтоварване на суровини – 2 бр. циклони и 1 бр. ръкавен филтър;

- към изпускащо устройство № 144 за дозиране и смесване – 4 бр. циклони и 1 бр. ръкавен филтър;

- към изпускащо устройство № 145 за дозиране и смесване – 1 бр. циклон и 1 бр. ръкавен филтър.

Съгласно Условие 9.1.4 се прилага инструкция ЕА 00.9.1.2  и  00.9.1.4.1. За експлоатация и поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри на  пречиствателните съоръжения и за оценка на съответствието, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия.

През 2010 год. са извършени 175 проверки на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения.

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия.

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени несъответствия.

В комплексното разрешително са включени 145 (сто четиридесет и пет) на брой изпускащи устройства:

- Вентилационните системи от производствените халета – 140 броя;

- Аспирации към Фуражен цех – 3 броя;

- Комин към Котелна инсталация – 1 брой;

- Комин към котел към Фуражен цех – 1 брой.

В комплексното разрешително няма заложено извършване на собствен мониторинг на вентилационните системи от производствените халета. Също така няма заложен мониторинг на котела към Фуражен цех (мощността му е по-малка от 0.5 MW).

В комплексното разрешително има заложено извършване на собствен мониторинг на:

- изпускащо устройство № 141 – Комин към Котелна инсталация:

    - прах – веднъж на две години;

    - NOx – веднъж на две години;

    - SОx – веднъж на две години;

    - СО – веднъж на две години.

- изпускащо устройство № 143, № 144 и № 145:

    - прах – веднъж на две години.

Съгласно Условие 9.2.5 се прилага инструкция ЕА 00.9.2.5 Периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в КР емисионни норми, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

През 2010 год. Котелната инсталация изобщо не е била в експлоатация и не е извършван собствен мониторинг.

През 2010 год. Фуражния цех е бил в експлоатация от 01.05.2010 год. до 31.12.2010 год. и е извършван собствен мониторинг – на 25.10.2010 год. от акредитирана лаборатория “Практик – ХД” ЕООД, гр. Ямбол. Резултатите от мониторинга:

Таблица 2 - Емисии във въздуха

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито ринг | Съот-ветствие брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1а: |  |  |  |  |  |  |
| Метан (CH4) | - | няма НДЕ по КР | няма заложен мониторинг | няма заложен мониторинг | - | да |
| Диазотен оксид (N2O) | - | няма НДЕ по КР | няма заложен мониторинг | няма заложен мониторинг | - | да |
| Амоняк (NH3) | - | няма НДЕ по КР | няма заложен мониторинг | няма заложен мониторинг | - | да |
| Фини прахови частици <10 µm (PM 10) | - | няма НДЕ по КР | няма заложен мониторинг | няма заложен мониторинг | - | да |
| От заложен собствен мониторинг на Фуражен цех, изпускащи устройства № 143, № 144, № 145 |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/nm3 | 20 | няма заложен мониторинг | № 143 – 18 № 144 – 7 № 145 – не функционира през 2010 | веднъж на две години | да |
| От заложен собствен мониторинг на Котелна инсталация, изпускащо устройство № 141 |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/nm3 | 100 | няма заложен мониторинг | през 2010 не функционира | веднъж на две години | да |
| NOx | mg/nm3 | 450 | няма заложен мониторинг | през 2010 не функционира | веднъж на две години | да |
| Sox | mg/nm3 | 1700 | няма заложен мониторинг | през 2010 не функционира | веднъж на две години | да |
| CO | mg/nm3 | 170 | няма заложен мониторинг | през 2010 не функционира | веднъж на две години | да |

Изпусканите емисии се изчисляват, документират и докладват с прилагането на изискванията на Регламент № 166/2006 год. относно създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Данни за изпусканите емисии през 2010 год. са представени по-горе в таблица 4.1-1 при спазване на Условие 9.6.2.7.

През 2010 год. не е имало наличие на други източници на емисии, освен тези описани в Условие 9.2.

В Дружеството се прилага ЕА 00.9.3.2 и 00. 9.3.3. Периодична оценка за наличието на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия  и оценка за спазване на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии, съгласно Условие 9.3.2 и Условие 9.3.3. При наличие на неорганизирани емисии, те се регистрират във формуляр. През 2010 год. са извършени 4 броя проверки от вътрешна комисия за наличие на неорганизирани емисии. Такива не са регистрирани и не е установено несъответствие.

Предприятието е разположено извън населени места и всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, съгласно Условие 9.4.1. В предприятието се прилага ЕА 00.9.4.3 Периодична оценка за спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества на площадката, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия, съгласно Условие 9.4.3.

В случай на регистриране на неприятни миризми или при постъпило оплакване, те се документират във формуляр. През 2010 год. са извършени 4 броя проверки от вътрешна комисия за наличие на неприятни миризми. Такива не са регистрирани и не е установено несъответствие.

През 2010 год. не са постъпили оплаквания за наличие на неприятни миризми (Условие 9.6.2.5).

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Потоците отпадъчни води от територията на комплекса са от:

- Производствени отпадъчни води от халетата за отглеждане на животни, от Котелна инсталация;

- Битово-фекални отпадъчни води от санитарните филтри, административна сграда, столова, работилници.

Преди изпускането на отпадъчните води като смесен поток в микроязовир, землище с. Окоп, поречие на р. Тунджа, II-ра категория водоприемник тези води преминават през ПСОВ, разположена на територията на предприятието. Дренажните води от съоръженията и площадките за обработка на утайка също се отвеждат за пречистване в ПСОВ, съгласно Условие 10.1.1.1.2.

ПСОВ е съставена от следните пречиствателни съоръжения:

- Груба решетка;

- Хидросито – самопочистващо;

- Първичен вертикален утаител;

- Биобасейн I стъпало;

- Вторичен вертикален утаител I стъпало;

- Биобасейн II стъпало;

- Денитрификационна камера;

- Вторичен вертикален утаител II стъпало;

- 5 броя лагуни за допречистване.

Прилагат се следните инструкции относно пречиствателните съоръжения за отпадъчни води, свързани с Условие 10.1.1.2.1, Условие 10.1.1.2.2, Условие 10.1.1.2.3:

| ОВ 00.10.1.1.2.1 00.10.1.1.2.2. 00.10.1.1.2.3. | Оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения. Проверка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в КР емисионни норми, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения. |
| --- | --- |
| ОВ 00.10.1.1.3 | Периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване |
| ОВ 00.10.1.4.3. | Оценка на резултатите от собствения мониторинг на отпадъчни води за съответствие с ИЕО, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия |
| ОВ 00.10.1.4.4. | Изчисляване на преките годишни емисии, съгласно изискванията на ЕРИПЗ. |

В изпълнение на Условие 10.3.1 и 10.3.3 са извършвани ежедневни проверки на пречиствателните съоръжения (365 броя) за 2010 год.

Резултатите от мониторинга на съоръженията в ПСОВ се документират в дневник и се съхраняват на територията на площадката. Не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия. Оптималните стойности на контролираните параметрите не са надвишени.

По отношение Условие 10.1.2.2 Кланицата не е функционирала през 2010 год.

В Условие 10.1.4.1 в КР е заложен собствен мониторинг на поток пречистени производствени и битово-фекални отпадъчни води, зауствани в микроязовир – II-ра категория, землището на с. Окоп, поречие на р. Тунджа. Точката на пробовземане №.1 е на изход последна лагуна, с географски координати 42°25’083” СШ, 26°34’196” ИД.

През 2010 год. е извършван собствен мониторинг на отпадъчните води на всяко тримесечие (Условие 10.3.7).

В Дружеството се прилага инструкция ОВ 00.10.1.4.3. Оценка на резултатите от собствения мониторинг на отпадъчни води за съответствие с ИЕО, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия (Условие 10.1.4.3).

Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-во тримесечие |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42.4 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 50 | 30 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 89 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мазнини | mg/dm3 | 10 | 2.44 | Веднъж на тримесечие | да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 9.7 | Веднъж на тримесечие | да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 5 | 4.02 | Веднъж на тримесечие | да |
| II-ро тримесечие |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 44.3 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 50 | 12 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 54 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мазнини | mg/dm3 | 10 | 1.36 | Веднъж на тримесечие | да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 34.2 | Веднъж на тримесечие | не |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 5 | 2.22 | Веднъж на тримесечие | да |
| III-то тримесечие |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 43.8 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 50 | 9 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 29 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мазнини | mg/dm3 | 10 | 1.16 | Веднъж на тримесечие | да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 32.0 | Веднъж на тримесечие | не |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 5 | 2.11 | Веднъж на тримесечие | да |
| IV-то тримесечие |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 31.8 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 50 | 28 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 66 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мазнини | mg/dm3 | 10 | 1.0 | Веднъж на тримесечие | да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 12.5 | Веднъж на тримесечие | не |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 5 | 3.65 | Веднъж на тримесечие | да |

От собствения мониторинг са отразени 3 броя несъответствия, за които са предприети коригиращи действия, отразени във съответните формуляри ФКР 5.9-01, ФКР 5.9-02 и ФКР 5.9-03. От проведени контролни измервания от РИОСВ Стара Загора през 2010 год. за качествата на отпадъчните води са установени 7 бр. несъответствия, за които са предприети коригиращи действия, отразени във съответните формуляри ФКР 5.9-01, ФКР 5.9-02 и ФКР 5.9-03. В Таблицата по-долу са представени данни относно тези несъответствия и предприетите коригиращи действия:

| No. | Констатирано несъответствие/Показател | Измерена стойност | Норма | Предприето коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От собствен мониторинг II-ро тримесечие – общ азот | 34.2 mg/dm3 | 10 mg/dm3 | Подобряване работата на съоръженията на ПСОВ |
| 2 | От собствен мониторинг III-то тримесечие – общ азот | 32.0 mg/dm3 | 10 mg/dm3 | Подобряване работата на съоръженията на ПСОВ |
| 3 | От собствен мониторинг IV-то тримесечие – общ азот | 12.5 mg/dm3 | 10 mg/dm3 | Подобряване работата на съоръженията на ПСОВ |
| 4 | От Протокол 815/29.04.2010 на РИОСВ Стара Загора - НВ | 64 mg/dm3 | 50 mg/dm3 | Подобряване работата на съоръженията на ПСОВ |
| 5 | От Протокол 815/29.04.2010 на РИОСВ Стара Загора – БПК5 | 328 mg/dm3 | 50 mg/dm3 | Подобряване работата на съоръженията на ПСОВ |
| 6 | От Протокол 815/29.04.2010 на РИОСВ Стара Загора - ХПК | 522 mg/dm3 | 250 mg/dm3 | Подобряване работата на съоръженията на ПСОВ |
| 7 | От Протокол 815/29.04.2010 на РИОСВ Стара Загора – общ азот | 88.2 mg/dm3 | 10 mg/dm3 | Подобряване работата на съоръженията на ПСОВ |
| 8 | От Протокол 815/29.04.2010 на РИОСВ Стара Загора – общ фосфор | 15.5 mg/dm3 | 5 mg/dm3 | Подобряване работата на съоръженията на ПСОВ |
| 9 | От Протокол 1540/19.07.2010 на РИОСВ Стара Загора – общ азот | 33.9 mg/dm3 | 10 mg/dm3 | Подобряване работата на съоръженията на ПСОВ |
| 10 | От Протокол 1540/19.07.2010 на РИОСВ Стара Загора – общ фосфор | 22.2 mg/dm3 | 5 mg/dm3 | Подобряване работата на съоръженията на ПСОВ |

За измерване на количествата на отпадъчните води е монтирано измервателно устройство след последната изходна шахта на ПСОВ (в изпълнение на Условие 10.1.4.2).

През 2010 год. са се изпуснали 24 298 m3 отпадъчни води, от които през месец:

- януари 2010		-	1 630 m3;

- февруари 2010		-	1 780 m3;

- март 2010			-	1 910 m3;

- април 2010		-	1 905 m3;

- май 2010			-	1 920 m3;

- юни 2010			-	1 990 m3;

- юли 2010			-	2 280 m3;

- август 2010		-	2 990 m3;

- септември 2010		-	2 163 m3;

- октомври 2010		-	1 940 m3;

- ноември 2010		-	1 960 m3;

- декември 2010		-	1 890 m3;

Общо за 2010 год.		-	24 298 m3.

Съгласно Условие 10.1.1.3 в Дружеството се прилага инструкция за проверка и поддръжка на канализационната мрежа на площадката, съгласно ОВ 00.10.1.1.3 Периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Резултатите от проверките се документират в отделен формуляр.

През 2010 год. са направени 12 проверки на канализационната мрежа на площадката.

Констатирани аварии	-	няма.

През 2010 год. е извършван собствен мониторинг на отпадъчните води и по-горе в т.4.1 на настоящия доклад е докладвано изпускането на замърсители по ЕРИПЗ за отчетната 2010 год. (Условие 10.1.4.4 и Условие 10.3.9).

4.4. Управление на отпадъците

Дружеството разполага с актуализирана Програмата за управление на дейностите по отпадъци, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съгласно Условие 11.1.2.

Дружеството е подало идентификационна карта, съгласно Приложение № 11 на Наредба 9/2004 год. и годишни отчети, съгласно Приложение № 5 и  Приложение № 6 на същата наредба (Условие 11.9.1) до края на март на следващата година.

Количествата генерирани отпадъци се измерват при образуване и се документират в Отчетни книги, които са прошнуровани, прономеровани и са заверени от РИОСВ Стара Загора. От включените в комплексното разрешително отпадъци през 2010 год. са се образували следните количества (Условие 11.9.2):

- 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки	-	0.075 t/y;

- 17 02 01 – Дървесен материал			-	0.045 t/y;

- 17 04 05 – Желязо и стомана			-	0.160 t/y;

- 20 03 01 – Смесени битови отпадъци		-	11.7 t/y.

При работата на инсталациите на територията на предприятието образуваните отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Комплексно разрешително № 230 / 2008 (Условие 11.1.1).

Дружеството има сключен договор с фирма “А.С.А. ШЕЛЕ” ЕООД – филиал Ямбол за транспортиране на битовите отпадъци, образувани на територията на предприятието.

В Таблица 4.4-1 и Таблица 4.4-2 по-долу е дадена информация за образуването, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци през отчетната 2010 год. (Условие 11.9.2).

Табл.4.4-1 Образуване на отпадъци за 2010 год.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортира не – собствен транспорт / външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0.5 | 0.075 | няма | няма | площадка П10, 0.130 t (от които 0.055 t от 2009) | няма | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0.3 | 0 | няма | няма | площадка П10, 0.095 t/y от 2009 | няма | да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 2 | 0.045 | няма | няма | няма за 2010 | няма | да |
| Остри инструменти (с изключение на 18 02 02) | 18 02 01 | 0.025 | 0 | няма | няма | няма за 2010 | няма | да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0.8 t/8y | 0 | няма | няма | няма за 2010 | няма | да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0.2 | 0 | няма | няма | няма за 2010 | няма | да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0.5 | 0 | няма | няма | няма за 2010 | няма | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.01 | 0 | няма | няма | площадка П9, 0.004 t/y от 2009 | няма | да |
| Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | 17 01 03 | 20 | 0 | няма | няма | няма за 2010 | няма | да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 12 | 0.160 | няма | няма | площадка П6, 0.480 t (от които 0.320 t от 2009) | няма | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 100 | 11.7 | няма | няма | няма по КР | външна фирма - “А.С.А. ШЕЛЕ” ЕООД – филиал Ямбол | да |

Таблица 4.4-2 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за 2010 год.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Няма | Няма | Депо ТБО Ямбол-Хаджидимитрово | да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | R1 (използване като гориво) – 0.075 t/y | няма | - | да, съгласно Условие 11.5.2 |

Дружеството прилага следните инструкции:

| От 00.11.1.3.; 00.11.2.6 и 00.11.7.3 | Периодична оценка на количествата образувани отпадъци с условията на комплексното разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия Периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъци |
| --- | --- |
| От 00.11.3.11. | Поддръжка на площадките за временно съхраняване на отпадъци в съответствие с условията на комплексното разрешително |
| От - 00.11.3.12. | Оценка на съответствието на площадките за временно съхранение с изискванията на комплексното разрешително |
| От – 00.11.4.3 | Оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия |
| От – 00.11.5.3 и 00.11.6.5 | Оценка на съответствието на оползотворяването, преработването, рециклирането и обезвреждането на отпадъците с условията на КР, причините за установените несъответствия, предприемане на коригиращи действия |
| От-00.11.7.2. и 00.11.7.3 | Измерване/изчисляване количествата образувани отпадъци Оценка на съответствието, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. |

От прилагането на тези инструкии през 2010 год. няма констатирано несъответствие по отношение на образуване, събиране, временно съхранение, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. Не се е налагало предприемане на коригиращи действия (Условие 11.9.4).

Съгласно Условие 11.9.1 дейностите по управление на отпадъците се документират, съгласно изискванията на Наредба № 9 / 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

В почвата няма пренос и изпускане на замърсители от дейността на предприятието и няма превишаване на количествата, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 год. Поради това няма замърсители, които да се докладват, съгласно Условие 11.9.5.

4.5. Шум

Съгласно Условие 12.2.1 и Условие 12.2.2 е заложено да се извършва наблюдение на общата звукова мощност и на еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото на въздействие веднъж на две години.

През 2010 год. са провеждани измервания на емисиите на шум в околна среда (Условие 12.3.3) от регионална лаборатория – Стара Загора към ИАОС. В КР има заложен мониторинг на емисиите на шум един път на две години. Резултатите от измерванията се документират във формуляр ФКР 00.12.2.2 (Условие 12.3.3)

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през ден/вечер/нощ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| От Протокол № 2310 / 11.10.2010 год. |  |  |  |
| 1. Запад – Адинистративна сграда | 46.4 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 2. Север – експедиционен пункт | 47.9 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 3. Север – до 3-ти стълб за осветление | 45.2 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 4. Североизток – срещу сграда за угояване 1 | 48.6 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 5. Изток – до бензиностанцията | 55.6 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 6. Североизток – портал ПСОВ | 65.6 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 7. Югоизток – силоз 5 | 50.0 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 8. Юг – парова централа | 56.4 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 9. Юг – помещение на майки-кърмачки | 51.8 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 10. Юг – помещение за отдих и заплождане | 48.9 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 11. Запад – водна кула | 47.4 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 12. Запад - трафопост | 48.2 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| Обща звукова мощност | 108.0 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| От Протокол № 2311 / 11.10.2010 год. |  |  |  |
| В мястото на въздействие – най-близката жилищна сграда до обекта в с. Калчево | 37.7 | ден 18.30 – 19.00 | да |
| От Протокол № 2312 / 11.10.2010 год. |  |  |  |
| 1. Запад – Адинистративна сграда | 41.6 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 2. Север – експедиционен пункт | 39.8 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 3. Север – до 3-ти стълб за осветление | 38.3 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 4. Североизток – срещу сграда за угояване 1 | 42.3 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 5. Изток – до бензиностанцията | 40.3 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 6. Североизток – портал ПСОВ | 41.3 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 7. Югоизток – силоз 5 | 38.6 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 8. Юг – парова централа | 38.8 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 9. Юг – помещение на майки-кърмачки | 38.7 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 10. Юг – помещение за отдих и заплождане | 39.6 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 11. Запад – водна кула | 41.8 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 12. Запад - трафопост | 42.2 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| Обща звукова мощност | 92.3 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| От Протокол № 2313 / 11.10.2010 год. |  |  |  |
| В мястото на въздействие – най-близката жилищна сграда до обекта в с. Калчево | 33.1 | нощ 03.30 – 04.00 | да |

За 2010 г. няма постъпили жалби, няма установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, и затова няма предприети коригиращи действия (Условие 12.3.3).

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Съгласно Условие 13.2 Резултатите от проверките за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване се документират във формуляри.

През 2010 год. не са установени наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Дружеството е извършило анализ на базовото състояние  на почвите на територията на предприятието (Условие 13.7.1, Условие 13.8.6) и в таблицата по-долу са представени резултатите от анализите:

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.32 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Амониев азот | 2.67 mg.kg-1 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| PAHs: |  | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Naphthalene | <0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Acenaphtalene | <0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Acenaphtylene | <0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Fluorene | <0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Phenanthrene | 0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Anthracene | <0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Fluoranthene | 0.006 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Pyrene | 0.009 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(a)anthracene | 0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Chrysene | 0.008 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(b) fluoranthene | 0.011 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(k) fluoranthene | <0.005 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(a) pyrene | <0.005 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Indeno (1,2,3-c,d) pyrene | <0.005 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Dibenzo(a.h) anthracene | <0.005 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(g,h,I) perylene | <0.005 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Общ азот | 1.96 g.kg-1 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| pH | 8.22 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Амониев азот | 4.41 mg.kg-1 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| PAHs | предприети действия | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Naphthalene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Acenaphtalene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Acenaphtylene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Fluorene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Phenanthrene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Anthracene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Fluoranthene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Pyrene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(a)anthracene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Chrysene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(b) fluoranthene | <0.005 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(k) fluoranthene | <0.005 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(a) pyrene | <0.005 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Indeno (1,2,3-c,d) pyrene | <0.005 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Dibenzo(a.h) anthracene | <0.005 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(g,h,I) perylene | <0.005 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Общ азот | 2.23 g.kg-1 | № 2 | - | веднъж на три години | да |

От прилагането на П- 00.13.7.1.3 и 00.13.8.3 - Периодична оценка  на съответствието на данните от мониторинга на почвите и базовото им състояние установяване причините, в случай на повишаване на концентрациите и  предприемане на  коригиращи действия. (Условие 13.8.8):

- Не са установени несъответствия от мониторинг на почви;

- Не са предприемани коригиращи действия.

През 2010 год. няма регистрирани случаи на разливи и / или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) (Условие 13.4 и Условие 13.9).

Съхраняват се достатъчно количество подходящи сорбиращи материали (пясък, дървени стърготини) за почистване в случай на разливи на определените за целта места (Условие 13.3).

Товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват само на определените за това места, осигурени против разливи и течове (Условие 13.6).

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

Към комплексното разрешително няма ИППСУКР.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

През 2010 год. Котелната инсталация и Кланицата не са били в експлоатация.

В изпълнение на Условие 16.3 от комплексното разрешително са изготвени Планове за временно прекратяване на работата на инсталациите или част от тях още през 2008 год.

Фуражният цех не е бил в експлоатация от 01.01.2010 год. до 30.04.2010 год. След 01.05.2010 год. цехът е въведен отново в експлоатация и това е регистрирано в дневник.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1 Аварии

В изпълнение на Условие 14.1 Дружеството е разработило и спазва вътрешен авариен план, утвърден от Изпълнителния Директор на предприятието и съгласуван от Председател на постоянна общинска комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към община Тунджа. В Плана са включени следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;

- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;

- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;

- действия за предотвратяване/ ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/ повърхностите води към авариен обем в условията на аварията;

- действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”);

- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията;

- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;

- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;

- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.

През 2010 год. не са регистрирани аварии (Условие 14.5).

Таблица 7.1-1Аварийни ситуации

| Дата на аварията | Описание на аварията | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| няма |  |  |  |  |  |

Съгласно Условие 14.3 се попълват формуляри за всяка възникнала аварийна ситуация и се описват причините, довели до аварията, време и място на възникване, последствия върху хората и околната среда, предприети действия по прекратяване на аварията и отстраняване на последствията от нея:

- ФКР 5.8.4-01 - Регистър на авариите;

- ФКР 5.8.8-01 - Проверка на аварията и назначаване на коригиращи действия

Съгласно Условие 14.2 и Условие 14.4 в Дружеството се прилага инструкция ПА 00.14.2 и  00.14.4 Оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл.в резултат на гасене на пожар. Мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води при аварийни ситуации.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2010 г. не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на предприятието.

##### ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1		Таблици:

- Таблица 1	-	Замърсители по ЕРИПЗ;

- Таблица 2	-	Емисии във въздуха;

- Таблица 3	-	Емисии в отпадъчни води;

- Таблица 4	-	Образуване на отпадъци;

- Таблица 5	-	Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

- Таблица 6	-	Шумови емисии;

- Таблица 7	-	Опазване на подземни води;

- Таблица 8	-	Опазване на почви;

- Таблица 9	-	Аварийни ситуации;

      - Таблица 10	-	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  инсталациите, за които е издадено КР;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	-	Таблици

Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | ## Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | “-“ (36 484) C | - | - | - | - |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | “-“ (2 970) C | - | - | - | - |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 57762 C | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10 µm (PM 10) | “-“ (2906) C | - | - | - | - |
| 12# |  | Общ азот | - | “-“ (561) М |  |  |  |
| 13# |  | Общ фосфор | - | “-“ (71) М |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC), като общ въглерод или ХПК/3 | - | “-“ (462) М |  |  |  |

Таблица 2 - Емисии във въздуха

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито ринг | Съот-ветствие брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1а: |  |  |  |  |  |  |
| Метан (CH4) | - | няма НДЕ по КР | няма заложен мониторинг | няма заложен мониторинг | - | да |
| Диазотен оксид (N2O) | - | няма НДЕ по КР | няма заложен мониторинг | няма заложен мониторинг | - | да |
| Амоняк (NH3) | - | няма НДЕ по КР | няма заложен мониторинг | няма заложен мониторинг | - | да |
| Фини прахови частици <10 µm (PM 10) | - | няма НДЕ по КР | няма заложен мониторинг | няма заложен мониторинг | - | да |
| От заложен собствен мониторинг на Фуражен цех, изпускащи устройства № 143, № 144, № 145 |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/nm3 | 20 | няма заложен мониторинг | № 143 – 18 № 144 – 7 № 145 – не функционира през 2010 | веднъж на две години | да |
| От заложен собствен мониторинг на Котелна инсталация, изпускащо устройство № 141 |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/nm3 | 100 | няма заложен мониторинг | през 2010 не функционира | веднъж на две години | да |
| NOx | mg/nm3 | 450 | няма заложен мониторинг | през 2010 не функционира | веднъж на две години | да |
| Sox | mg/nm3 | 1700 | няма заложен мониторинг | през 2010 не функционира | веднъж на две години | да |
| CO | mg/nm3 | 170 | няма заложен мониторинг | през 2010 не функционира | веднъж на две години | да |

Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-во тримесечие |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42.4 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 50 | 30 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 89 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мазнини | mg/dm3 | 10 | 2.44 | Веднъж на тримесечие | да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 9.7 | Веднъж на тримесечие | да |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 5 | 4.02 | Веднъж на тримесечие | да |
| II-ро тримесечие |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 44.3 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 50 | 12 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 54 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мазнини | mg/dm3 | 10 | 1.36 | Веднъж на тримесечие | да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 34.2 | Веднъж на тримесечие | не |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 5 | 2.22 | Веднъж на тримесечие | да |
| III-то тримесечие |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 43.8 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 50 | 9 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 29 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мазнини | mg/dm3 | 10 | 1.16 | Веднъж на тримесечие | да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 32.0 | Веднъж на тримесечие | не |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 5 | 2.11 | Веднъж на тримесечие | да |
| IV-то тримесечие |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 31.8 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 50 | 28 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК | mg/dm3 | 250 | 66 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мазнини | mg/dm3 | 10 | 1.0 | Веднъж на тримесечие | да |
| Общ азот | mg/dm3 | 10 | 12.5 | Веднъж на тримесечие | не |
| Общ фосфор | mg/dm3 | 5 | 3.65 | Веднъж на тримесечие | да |

Таблица 4 - Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортира не – собствен транспорт / външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 0.5 | 0.075 | няма | няма | площадка П10, 0.130 t (от които 0.055 t от 2009) | няма | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0.3 | 0 | няма | няма | площадка П10, 0.095 t/y от 2009 | няма | да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 2 | 0.045 | няма | няма | няма за 2010 | няма | да |
| Остри инструменти (с изключение на 18 02 02) | 18 02 01 | 0.025 | 0 | няма | няма | няма за 2010 | няма | да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0.8 t/8y | 0 | няма | няма | няма за 2010 | няма | да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0.2 | 0 | няма | няма | няма за 2010 | няма | да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0.5 | 0 | няма | няма | няма за 2010 | няма | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.01 | 0 | няма | няма | площадка П9, 0.004 t/y от 2009 | няма | да |
| Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия | 17 01 03 | 20 | 0 | няма | няма | няма за 2010 | няма | да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 12 | 0.160 | няма | няма | площадка П6, 0.480 t (от които 0.320 t от 2009) | няма | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 100 | 11.7 | няма | няма | няма по КР | външна фирма - “А.С.А. ШЕЛЕ” ЕООД – филиал Ямбол | да |

Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Няма | Няма | Депо ТБО Ямбол-Хаджидимитрово | да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | R1 (използване като гориво) – 0.075 t/y | няма | - | да, съгласно Условие 11.5.2 |

Таблица 6 - Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през ден/вечер/нощ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| От Протокол № 2310 / 11.10.2010 год. |  |  |  |
| 1. Запад – Адинистративна сграда | 46.4 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 2. Север – експедиционен пункт | 47.9 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 3. Север – до 3-ти стълб за осветление | 45.2 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 4. Североизток – срещу сграда за угояване 1 | 48.6 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 5. Изток – до бензиностанцията | 55.6 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 6. Североизток – портал ПСОВ | 65.6 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 7. Югоизток – силоз 5 | 50.0 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 8. Юг – парова централа | 56.4 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 9. Юг – помещение на майки-кърмачки | 51.8 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 10. Юг – помещение за отдих и заплождане | 48.9 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 11. Запад – водна кула | 47.4 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| 12. Запад - трафопост | 48.2 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| Обща звукова мощност | 108.0 | ден 14.00 – 18.30 | да |
| От Протокол № 2311 / 11.10.2010 год. |  |  |  |
| В мястото на въздействие – най-близката жилищна сграда до обекта в с. Калчево | 37.7 | ден 18.30 – 19.00 | да |
| От Протокол № 2312 / 11.10.2010 год. |  |  |  |
| 1. Запад – Адинистративна сграда | 41.6 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 2. Север – експедиционен пункт | 39.8 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 3. Север – до 3-ти стълб за осветление | 38.3 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 4. Североизток – срещу сграда за угояване 1 | 42.3 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 5. Изток – до бензиностанцията | 40.3 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 6. Североизток – портал ПСОВ | 41.3 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 7. Югоизток – силоз 5 | 38.6 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 8. Юг – парова централа | 38.8 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 9. Юг – помещение на майки-кърмачки | 38.7 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 10. Юг – помещение за отдих и заплождане | 39.6 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 11. Запад – водна кула | 41.8 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| 12. Запад - трафопост | 42.2 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| Обща звукова мощност | 92.3 | нощ 00.00 – 03.30 | да |
| От Протокол № 2313 / 11.10.2010 год. |  |  |  |
| В мястото на въздействие – най-близката жилищна сграда до обекта в с. Калчево | 33.1 | нощ 03.30 – 04.00 | да |

Таблица 7 - Опазване на подземни води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - |  | няма заложен мониторинг в КР | - | - |

Таблица 8 - Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 8.32 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Амониев азот | 2.67 mg.kg-1 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| PAHs: |  | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Naphthalene | <0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Acenaphtalene | <0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Acenaphtylene | <0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Fluorene | <0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Phenanthrene | 0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Anthracene | <0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Fluoranthene | 0.006 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Pyrene | 0.009 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(a)anthracene | 0.003 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Chrysene | 0.008 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(b) fluoranthene | 0.011 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(k) fluoranthene | <0.005 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(a) pyrene | <0.005 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Indeno (1,2,3-c,d) pyrene | <0.005 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Dibenzo(a.h) anthracene | <0.005 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(g,h,I) perylene | <0.005 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| Общ азот | 1.96 g.kg-1 | № 1 | - | веднъж на три години | да |
| pH | 8.22 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Амониев азот | 4.41 mg.kg-1 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| PAHs | предприети действия | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Naphthalene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Acenaphtalene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Acenaphtylene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Fluorene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Phenanthrene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Anthracene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Fluoranthene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Pyrene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(a)anthracene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Chrysene | <0.003 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(b) fluoranthene | <0.005 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(k) fluoranthene | <0.005 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(a) pyrene | <0.005 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Indeno (1,2,3-c,d) pyrene | <0.005 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Dibenzo(a.h) anthracene | <0.005 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Benzo(g,h,I) perylene | <0.005 | № 2 | - | веднъж на три години | да |
| Общ азот | 2.23 g.kg-1 | № 2 | - | веднъж на три години | да |

Таблица 9 - Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През 2010 год. няма настъпили аварии.

Таблица 10 - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  инсталациите, за които е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2010 год. няма постъпили оплаквания относно дейността на инсталациите.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 230-НО / 2008 г. на “РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________				Дата:____________________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписвания:______________________________________

Длъжност в организацията:_____________________________