ГОДИШЕН   ДОКЛАД  ПО  ОКОЛНА

СРЕДА ( ГДОС )

за 2010 год.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 332-НО/2008

НА “СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД,

С. БРЪШЛЕН  ОБЛАСТ РУСЕ

Февруари 2011 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Годишен доклад по околна среда е изготвен в изпълнение на чл.125, ал.1, т.5 от ЗООС и в изпълнение на Условие 5.10.2 от Комплексното разрешително (КР) №332-HO/2008 за експлоатация на инсталациите и съоръженията на територията на “СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД, с.Бръшлен, обл. Русе. Комплексното разрешително е с дата на подписване 08.10.2008 год. и е влязло в сила на 15.11.2008 год. Данните в настоящия Доклад са за изпълнение на дейностите, за които е предоставено гореспоменатото Комплексно разрешително за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год.

На 11.06.2010 год. е извършена проверка от РИОСВ - Русе по чл. 128 ал.1 от ЗООС, чл.7 от Правилника за устройството и дейността на РИОСВ и Заповед  № РД – 806/31.10.2006 на Министъра на околната среда и водите за изпълненията на условията от Комплексното разрешително и са изпълнени задължителните предписания от проверката.

- УВОД

  - Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

“СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД, с. Бръшлен

  - Адрес по местонахождение на инсталацията:

с. Бръшлен 7069, общ. Сливо Поле, обл. Русе

  - Регистрационен номер на КР:

332-HO/2008

  - Дата на подписване:

08.10.2008 год.

  - Дата на влизане в сила на КР:

15.11.2008 год.

  - Оператор на инсталацията:

“СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД

  - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

„СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД

с.Бръшлен 7069, Община Сливо поле, област  Русе

e-mail: svkomplex@b-trust.org

Тел. 08138/2427

Факс: 08138/2429

  - Лице за контакти:

инж. Георги Георгиев – Зам. Директор

Тел. 08138/2427

GSM : 0882601008

  - Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

„СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД

с.Бръшлен 7069, Община Сливо поле, област  Русе

e-mail: svkomplex@b-trust.org

Тел. 08138/2427

Факс: 08138/2429

  - Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:

Основната дейност на предприятието е угояване на прасета до 100 -110 кг (след което се реализират (експедират) извън комплекса) и производство на фураж.

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

- Инсталация за интензивно отглеждане на свине с повече от 2000 места за свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6 б от Приложение 4 на ЗООС), включваща:

- Сгради за отдих и заплождане от № 01 дo № 06;

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

- Фуражен цех.

  - Производствен капацитет на инсталациите:

| № | Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет (скотоместа) | Реално производство за 2010 год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на свине с повече от 2000 места за свине за угояване (над 30 кг) (т. 6.6 б от Приложение 4 на ЗООС) | Прасета за угояване 15000 скотоместа | През 2010 год. са заети следните скотоместа: прасета за угояване: Средногодишно – 10 710 скотоместа |

| № | Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет | Реално производство за 2010 год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фуражен цех | 30 000 т/год фураж | 22 630 т/год. фураж |

  - РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

Регионална инспекция по околна среда и води – Русе

гр. Русе 7000 “Придунавски булевард” № 20, п.к. 26

e-mail: riosv@ruse.bg

  - Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова Дирекция – Дунавски район

Адрес: 5800, гр. Плевен, пк 1237

ул. “Васил Левски” No.1 ет.16

e-mail: bd_dr_pl@yahoo.com

  - Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

В Дружеството няма назначен еколог. Отговорните лица и структурата на управлението по отношение на опазването на околната среда са представени на схемата по-долу.

Оперативното управление на дейностите по опазване на околната среда се изпълняват от Първи Заместник Директор.

- СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съгласно Условие №5 от КР Дружеството е разработило и прилага система за управление на околната среда (СУОС). Системата е въведена със заповед на Изпълнителния Директор и е в сила от 15.11.2008г.

  - Структура и отговорности:

Съгласно Условие № 5.1.1 е определен персонала и в изпълнение на Условие № 5.1.2 са изготвени списъци с лицата, които извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в Комплексното разрешително и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Тези списъци са представени във формуляр ФКР 5.3-01 Списък на отговорните лица за изпълнението на условията в комплексното разрешително.

Съгласно Условие № 5.1.3, списъците се съхраняват и ще се актуализират при промяна на персонала/лицата или отговорностите. Към настоящия момент няма промяна в изготвените списъци на персонала/лицата, отговорни за изпълнение на условията в Комплексното разрешително.

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Заместник Директор фуражопроизводство. Копие от формуляра е поставено на информационното табло.

  - Обучение

В изпълнение на Условие №5.2.1 от КР е изготвена и се прилага инструкция/процедура за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Инструкцията е разписана в ПКР 5.2 Обучение  по околна среда.

Всяко едно обучение се документира във формуляр ФКР 5.2-01 Формуляр за обучение на персонала.

През 2010 год. не са провеждани обучения. Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Заместник Директор фуражопроизводство.

  - Обмен на информация

Обменът на информация се извършва, съгласно процедура ПКР 5.3 Обмен на информация.

В изпълнение на Условие  №5.3.1 на площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна до всички служители в Дружеството.

Попълва се формуляр ФКР 5.3-01 Списък на отговорните лица за изпълнението на условията в комплексното разрешително.

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Заместник Директор фуражопроизводство. Копие от формуляра е поставено на информационното табло.

В изпълнение на Условие №5.3.2 се поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на КР, техните адреси и начин за контакт (включително за спешни случаи).

Попълва се формуляр ФКР 5.3-02 Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията в КР.

Заместник Директор фуражопроизводство е отговорен за воденето и съхранениието на  документацията по външния обмен на информация по околната среда със заинтересованите страни, обществеността и с компетентните органи. Копие от формуляра е поставено на информационното табло.

  - Документиране

Движението на документи се извършва, съгласно процедура ПКР 5.4 Документиране.

Съгласно Условие №5.4.1 има изготвен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите –  ФКР 5.4-01 Списък на нормативните актове.

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Заместник Директор фуражопроизводство.

Съгласно Условие №5.4.2 има изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото Комплексно разрешително, които се съхраняват на достъпно място на площадката за лицата, отговорни за тяхното изпълнение - ФКР 5.4-02 Списък на процедури, инструкции и формуляри.

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Заместник Директор фуражопроизводство.

Съгласно Условие №5.4.3 има изготвен списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен - ФКР 5.4-03 Регистър на документите.

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Заместник Директор фуражопроизводство.

  - Управление на документи

В Дружеството е разработена писмена процедура ПКР 5.5 Управление на документи и записи за актуализация на документите, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, а също и за изземване на невалидната документация, съгласно изискванията на Условие №5.5.1. Към настоящия момент няма промени в нормативната уредба изискващи актуализация на документите и не са изземвани документи поради невалидност.

Отговорен за прилагането на процедурата е Първи Заместник Директор.

  - Оперативно управление

В изпълнение на Условие №5.6.1 са разработени и се прилагат следните инструкци:

- ИКР  5.8.1	Инструкция за преразглеждане и ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа с технологичното /пречиствателно оборудване след всяка авария

- ИКР  5.8.2	Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии

- ИКР  8.1.3	Инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи

- ИКР  8.1.4	Инструкция за проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа

- ИКР  8.1.5.2	Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди

- ИКР  8.1.5.3	Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода и назначаване на коригиращи действия

- ИКР  8.2.1.2	Инструкция за експлоатация и поддръжка на фуражен цех и вентилатори на производствените халета

- ИКР  8.2.2.1	Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на консумацията на електроенергия

- ИКР  8.2.2.2	Инструкция за оценка на съответствието на консумацията на електроенергия и назначаване на коригиращи действия

- ИКР  8.3.2.1	Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на консумацията на суровини и спомагателни материали

- ИКР  8.3.2.2	Инструкция за оценка на съответствието на консумацията на суровини и спомагателни материали и назначаване на коригиращи действия

- ИКР  8.3.4.3	Инструкция за поддръжка на складове за съхранение на спомагателни материали, оценка на съответствието и назначаване на коригиращи действия

- ИКР  8.3.4.4	Инструкция за поддръжка на резервоари за олио, оценка на съответствието и назначаване на коригиращи действия

- ИКР  9.1.2	Инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателно съоръжение – ръкавен филър към Фуражен цех

- ИКР  9.1.4.1	Инструкция за оценка на съответствието на контролираните параметри на ръкавен филтър към Фуражен цех и назначаване на коригиращи действия

- ИКР  9.2.3	Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените емисионни норми, установените причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия

- ИКР  9.3	Инструкция за периодична оценка на наличието на неорганизирани емисии, установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия.

- ИКР  9.4	Инструкция за наличието на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия.

- ИКР  10.1.1.2.1	Инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения

- ИКР  10.1.1.2.2	Инструкция за оценка на съответствието на контролираните параметри на ПСОВ и назначаване на коригиращи действия

- ИКР  10.1.3.2	Инструкция за изчисляване на количествата отпадъчни води

- ИКР  10.1.3.3	Инструкция за оценка на съответствието от собствения мониторинг, причини за несъответствие, коригиращи действия

- ИКР  10.2	Инструкция за проверки на техническото състояние на канализационната мрежа

- ИКР  11.2.5	Инструкция за оценка на съответствието на събирането на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия

- ИКР  11.3.7	Инструкция за оценка на съответствието на временно съхранение на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия

- ИКР  11.4.4	Инструкция за оценка на съответствието на транспортиране на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия

- ИКР  11.5.2	Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия

- ИКР  11.6.2	Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия

- ИКР  11.7.2	Инструкция за измерване или изчисляване на образуваните количества отпадъци

- ИКР  11.7.3	Инструкция за оценка на съответствието на количествата на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия

- ИКР  11А.2	Инструкция за оценка на съответствието на съхраняване на СЖП, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия

- ИКР  12.2	Инструкция за оценка на съответствието от нива на шум и обща звукова мощност, причини за несъответствие, коригиращи действия

- ИКР  13.1	Инструкция за проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване

- ИКР  13.4	Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци

- ИКР  13.8.4	Инструкция за оценка на съответствието от собствен мониторинг на подземни води, причини за несъответствие, коригиращи действия

- ИКР  13.9.5	Инструкция за оценка на съответствието от собствен мониторинг на почви, причини за несъответствие, коригиращи действия

- ИКР  14.4	Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на залпови изпускания на отпадъчни води, в следствие на аварийни ситуации

- ИКР  15.1	Инструкция за пускане и спиране на пречиствателни съоръжения

- ИКР  15.2	Инструкция за пускане и спиране на инсталациите

- ИКР  15.4	План за мониторинг при анормални режими

- ИКР  16.2	План за прекратяване на дейността на инсталациите

- ИКР  16.3	План за временно прекратяване на дейността на инсталациите

Тези инструкции се съхраняват на площадката в писмен вид и ще бъдат предоставени на компетентния орган при поискване.

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексното разрешително са изготвени и утвърдени от Изпълнителния Директор на Дружеството.

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

В съответствие с Условие №5.7.1 се прилагат инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, заложени в Комплексното разрешително. Резултатите от мониторинга се отразяват във формуляри, които се съхраняват на територията на предприятието.

Съгласно Условие №5.7.2 има изготвени писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на Комплексното разрешителното. В резултат на извършената оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното е констатирано, че няма установени несъответствия.

Съгласно Условие №5.7.3 има изготвени писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Установено е, че инсталациите и съоръженията работят в съответствие с критериите заложени в условията на Комплексното разрешителното. Не са предприемани коригиращи действия.

Всички несъответствия и коригиращи действия се документират във формуляри, които се съхраняват на площадката и се предоставят при поискване на компетентните органи.

Отговорните за изпълнението на инструкциите, попълването и съхранението на данните от мониторинга са лицата посочени в съответните инструкции.

  - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За спазване на Условие №5.8.1 е разработена и с прилага инструкция ИКР 5.8.1 Инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

За 2010 год. не са възниквали  аварии, които да имат ефект върху околната среда.

Съгласно Условие №5.8.2 е изготвена и се прилага писмена инструкция за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации - ИКР 5.8.2 Инструкция за аварийно планиране и действие при аварии. Прилага се и Процедура ПКР 5.5 Управление на документи и записи, която регламентира въвеждането на нови и изменението на наличните документи при всяка възникнала необходимост, вкл. и след аварийни ситуации.

Определени са опасните вещества, които се съхраняват и се използват в предприятието, като списък с включени данни за тях е даден във формуляр  ФКР 5.8.2-01 Регистър на опасните вещества.

Дружеството разполага с вътрешен План за действие при бедствия и аварии, в който са определени възможните аварийни ситуации, включително наводнение и земетресение с въздействие върху околната среда. В Плана са представени и начини на действие за осигуряване най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Списък на тези аварийни ситуации и бедствия е документиран във формуляр ФКР 5.8.2-02 Списък на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Периодично се извършва инструктаж на персонала и се проверява подготовката му в съответствие с нормативните изисквания на Република България. Това включва периодичния инструктаж и проиграването на плана, веднъж годишно, като така се извършва периодичната проверка на готовността му за действие. Проиграването на плана за бедствия и аварии, както и всички инструктажи се документират във формуляр ФКР 5.8.2-03 Записи от проверката на готовността за действие при авария и от инструктажа на персонала.

Изготвена е схема за евакуация на персонала в случай на бедствие или авария. Схемата включва евакуационните пътища за извеждане на хората и сборен пункт, откъдето те да бъдат извозени извън обсега на аварията. Схемата е разпространена и е поставена на видни места на територията на обекта.

За регистриране на аварии, установяване на причините довели до тях и назначаване на коригиращи действия са изготвени и се попълват следните формуляри:

- ФКР 5.8.2-04 Регистър на авариите;

- ФКР 5.8.2-05 Проверка на авариите и назначаване на коригиращи действия

- ФКР 5.9-02  Регистър на коригиращите действия.

Списък на средствата за оповестяване на аварията, списък на средствата за лична защита и списък на средствата за противодействия при аварии, както и за поддръжка и  проверка на тези средства и оборудване са представени в отделни формуляри:

- ФКР 5.8.2-06 Списък на средства за оповестяване на аварията;

- ФКР 5.8.2-07 Проверка на средствата за оповестяване на аварията;

- ФКР 5.8.2-08 Списък на средствата за лична защита;

- ФКР 5.8.2-09 Проверка на средствата за лична защита;

- ФКР 5.8.2-10 Списък на средствата за противодействие при аварии;

- ФКР 5.8.2-11 Проверка на средствата за противодействие при аварии.

Със заповед е определен персоналът, който е отговорен за действията при аварии. Съставени са аварийно – спасителната група и постоянната обектова комисия, които са отговорни за изпълнението на плана за действие при аварии. Списъкът с имената на тези служители, както и телефонните им номера са представени във формуляр ФКР 5.8.2-12 Списък на персонала, отговорен за действия при аварии.

През 2010 год. не са възниквали аварии, които да имат ефект върху околната среда.

През 2010 год. е проведена една проверка за готовността на персонала при авария.

Отговорните за изпълнението на инструкциите, попълването и съхранението на данните от мониторинга са лицата посочени в съответните инструкции.

  - Записи

Във формуляри се документират и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в Комплексното разрешително (съгласно Условие №5.9.1).

Всички несъответствия и предприети коригиращи действия се документират в следните формуляри:

- ФКР 5.9-01  Регистър на несъответствията

- ФКР 5.9-02  Регистър на коригиращите действия

- ФКР 5.9-03 Проверка на несъответствието и назначаване на коригиращо действие

В изпълнение на Условие №5.9.3 се съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Съгласно Условие №5.9.4 е изготвен списък (формуляр ФКР 5.9-04) с документите, доказващи съответствие с условията на Комплексното разрешително. Тези документи се съхраняват и се предоставят при поискване от компетентните органи.

Отговорен за попълването и съхранението на формуляра е Заместник Директор фуражопроизводство.

  - Докладване

В изпълнение на Условие №5.10.1 Дружеството е длъжно да предоставя при поискване от компетентните органи на допълнителна информация относно изпълнението на условията от КР. На 11.06.2010 год. е извършена проверка от РИОСВ - Русе по чл. 128 ал.1 от ЗООС, чл.7 от Правилника за усройството и дейността на РИОСВ и Заповед  № РД – 806/31.10.2006 на Министъра на околната среда и водите за изпълненията на условията от Комплексното разрешително и са изпълнени задължителните предписания от проверката.

Отговорен за предоставянето на допълнителна информация относно изпълнението на условията от КР е Първи Заместник Директор.

“СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД има издадено Комплексно разрешително № 332-НО/2008 и настоящият Доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, ал.1, т.5 от ЗООС и Условие №5.10.2 от Комплексното разрешително, съгласно които Дружеството докладва резултатите от собствения мониторинг и представя в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително. Докладът е представен на хартиен и електронен носител.

Комплексното разрешително е с дата на подписване 08.10.2008 год. и е влязло в сила на 15.11.2008 год. Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите за периода от 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год.

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително.

  - Актуализация на СУОС

Съгласно Условие №5.11.1 “СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД ще актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

Отговорен за изготвянето и представянето на ГДОС е Първи Заместник Директор.

- ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

  - Използване на вода:

“СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД разполага с Разрешително за водовземане No.11510005/26.03.2007 год. Съгласно Условие №8.1.1 дружеството използва вода за производствени нужди (производствени, питейни и противопожарни) съгласно условията в разрешителното за водоползване. Разрешителното е валидно до 09.02.2013 год. и е издадено от Басейнова Дирекция Дунавски район - Плевен.

Докладването на количествата използване за периода вода е в съответствие с Условия №6.2.

Съгласно Условие №8.1.5.1. има монтирано измервателно устройство – водомер, намиращ се на територията на „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН”. Местоположението на отчитащото устройство е дадено на Приложение 4.1 от допълненото Заявление за издаване на Комплексно разрешително.

Водата се използва като питейна за животните, за миене, за технологични, битови и за противопожарни нужди.

Прилагат се инструкции за:

- ИКР 8.1.3 Инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи (съгласно Условие №8.1.3);

- ИКР 8.1.4 Инструкция за проверка техническото състояние на водопроводната мрежа (съгласно Условие №8.1.4);

- ИКР 8.1.5.2 Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (съгласно Условие №8.1.5.2);

- ИКР 8.1.5.3 Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода и назначаване на коригиращи действия (съгласно Условие №8.1.5.3).

Резултатите от прилагането на инструкциите и отчитането на измерените количества се документират в отделен формуляр, който се съхранява на територията на комплекса и ще се предоставя при поискване от компетентните органи.

За 2010 год. консумацията на вода за производството на единица продукт за инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е дадена в таблица 3.1-1. Това е резултат на изпълнение на Условие № 8.1.2., Условие № 8.1.5.2., Условие № 8.1.5.3. и Условие № 8.1.6.1, както и  съгласно Условие №8.1.6.1 и Условие №8.1.6.2.

Таблица 3.1-1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество вода за 2010 год. | Използвано количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на свине с повече от 2000 места за свине за угояване (над 30 кг) |  |  |  |  |  |
| ЕС1 | Няма ограничение за годишното количество в КР | 4.563 m3/ед.продукт | 7959 m3 | 0.74 m3/ед.продукт | Да |

Количествата на консумираната вода по месеци и за единица продукт за инсталацията са както следва:

За свине за угояване:

- януари 2010	-	630 m3 (0.800 m3/ед.продукт);

- февруари 2010	-	650 m3 (0.880 m3/ед.продукт);

- март 2010 	-	624 m3 (0.770 m3/ед.продукт);

- април 2010	-	620 m3 (0.760 m3/ед.продукт);

- май 2010		-	670 m3 (0.770 m3/ед.продукт);

- юни 2010		-	700 m3 (0.740 m3/ед.продукт);

- юли 2010		-	710 m3 (0.720 m3/ед.продукт);

- август 2010	-	705 m3 (0.650 m3/ед.продукт);

- септември 2010	-	690 m3 (0.710 m3/ед.продукт);

- октомври 2010	-	680 m3 (0.730 m3/ед.продукт);

- ноември 2010	-	630 m3 (0.740 m3/ед.продукт);

- декември 2010	-	650 m3 (0.720 m3/ед.продукт);

Общо за 2010 год.	-	7959 m3 (0.740 m3/ед.продукт);

Съгласно Условие №8.1.4 на водопроводната мрежа се извършват ежедневно визуален преглед и контрол и се извършва цялостна проверка поне един път годишно. Резултатите се записват във формуляр.

Брой извършени проверки на водопроводната мрежа за 2010 год. - 12 броя.

Брой установени течове -  не са установени течове.

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия.

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени течове и несъответствия.

Съгласно Условие №8.1.3 и в съответствие с Условие №8.1.5.5 на поилната система се извършват ежедневен визуален преглед и ежеседмичен контрол и проверка поне един път годишно. Резултатите се записват във формуляр.

Брой извършени проверки на поилната система за 2010 год. - 23 броя.

Брой установени неизправности -  не са установени.

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия.

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени  несъответствия.

В резултат на прилагане на инструкцията по условия  8.1.3, 8.1.4, и 8.1.5.2 не са установени отклонения и не са предприети коригиращи действия.

  - Използване на енергия

Електроснабдяването се осъществява от Трансформатор-3, който е включен чрез 20 kV подземен кабел към разпределителната станция на територията на “СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД. Тази станция е енергоснабдена  от два отделни клона, като по този начин се осигурява двойно захранване, в случай на авария или повреда. Едното захранване е чрез 20kV далекопровод от п/с Бабово, а другото захранване чрез далекопровод 20kV от п/с Тутракан.

Консумацията на електроенергия за площадката се отчита, посредством измервателнo устройствo (електромер) намиращ се в Трафопост-3.

В изпълнение на Условие 8.2.2.1 се прилага инструкция ИКР 8.2.2.1 Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на консумацията на електроенергия. Месечната и годишната консумация на електроенергия се измерва и изчислява на база показанията на измервателните устройства.

Месечната консумация на електроенергия за инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение 4 от ЗООС се изчислява на база номиналната мощност на консуматорите и времето, за което те са били в експлоатация за съответния месец.

Данните от измерването/изчислението на консумацията на електроенергия се документират във формуляр.

Съгласно Условие 8.2.2.2 се прилага инструкция ИКР 8.2.2.2 Инструкция за оценка на съответствието на консумацията на електроенергия и назначаване на коригиращи действия в съответствие с Условия 8.2.1.

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 и Условие 8.2.3.2 в таблица 3.2-1 по-долу са представени данни, относно консумацията на електроенергия за 2010 год., изразена като годишна консумация за производство на единица продукт за инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Консумация на електроенергия от Инсталация за интензивно отглеждане на свине по месеци е :

Свине за угояване:

- януари 2010	-	16.000 MWh (20.3 kWh/ед.продукт);

- февруари 2010	-	15.000 MWh (20.2 kWh/ед.продукт);

- март 2010		-	12.000 MWh (14.9 kWh/ед.продукт);

- април 2010	-	14.000 MWh (17.1 kWh/ед.продукт);

- май 2010		-	13.000 MWh (14.9 kWh/ед.продукт);

- юни 2010		-	13.000 MWh (13.7 kWh/ед.продукт);

- юли 2010		-	13.000 MWh (13.2 kWh/ед.продукт);

- август 2010	-	12.300 MWh (11.2 kWh/ед.продукт);

- септември 2010	-	12.100 MWh (12.4 kWh/ед.продукт);

- октомври 2010	-	12.300 MWh (13.1 kWh/ед.продукт);

- ноември 2010	-	11.500 MWh (13.5 kWh/ед.продукт);

- декември 2010	-	11.200 MWh (12.5 kWh/ед.продукт);

Общо за 2010 год.	-	155.400 MWh (14.5 kWh/ед.продукт);

Таблица 3.2-1

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт за 2010 год. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки | 32.7 kWh/единица продукт | 14.5 kWh/ед.продукт | Да |

За 2010 год. има направени 12 оценки за  съответствието на изразходваната електроенергия с определената в КР.

Не са установени несъответствия.

Не се е налагало и не са извършени коригиращи действия, в резултат на изпълнение на ИКР 8.2.2.2 Инструкция за оценка на съответствието на консумацията на електроенергия и назначаване на коригиращи действия.

Съгласно Условие 8.2.1.2 се прилага инструкция ИКР 8.2.1.2 Инструкция за експлоатация и поддръжка на фуражен цех и вентилатори на производствените халета - основни консуматори на електроенергия. Съгласно Условие 8.2.2.3  са документирани резултатите от проверката на оборудването в отделен формуляр ФКР 8.2.2.3-01.

За 2010 год. има направени 72 проверки на оборудването.

През 2010 год. не са установени несъответствия.

През 2010 год. не се е налагало и не са извършени коригиращи действия, в резултат на изпълнение на ИКР 8.2.2.2 Инструкция за оценка на съответствието на консумацията на електроенергия и назначаване на коригиращи действия.

  - Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В изпълнение на Условие 8.3.2.1 и се прилага инструкция ИКР 8.3.2.1 Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на консумацията на суровини, спомагателни материали и горива. В съответствие с Условие 6.2 месечната и годишната консумация на суровините и спомагателните материали се изчислява на база изписаните количества.

Данните от изчисляването на количествата се документират във формуляр ФКР 8.3.2.1-01.

Съгласно Условие 8.3.2.2 се прилага инструкция ИКР 8.3.2.2 Инструкция за оценка на съответствието на консумацията на суровини, спомагателни материали и горива и назначаване на коригиращи действия.

В изпълнение на Условие 8.3.3.1 в таблица 3.3-1 по-долу са представени данни, относно годишната употреба на суровини и спомагателни материали за 2010 год. за производство на единица продукт за инсталациите, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Таблица 3.3-1

| Суровини, спомагателни материали и горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество (за 2010 год.) | Количество за единица продукт (за 2010 год.) | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фуражни смески | 13 700 t/y | 2.5 кг/ден за прасе | 9 578 t/y | 2.45 кг/ден | Да |
| Дезинфектанти | 18.8 t/y | 0.0013 т/год. за скотомясто | 0.84 t/y | 0.000078 т/год. за скотомясто | Да |

Данни за консумацията на фураж по месеци:

Свине за угояване:

- януари 2010	-	683 тона (2.38 kg/ден за 1 прасе);

- февруари 2010	-	670 тона (2.47 kg/ден за 1 прасе);

- март 2010		-	757 тона (2.57 kg/ден за 1 прасе);

- април 2010	-	772 тона (2.59 kg/ден за 1 прасе);

- май 2010		-	788 тона (2.47 kg/ден за 1 прасе);

- юни 2010		-	830 тона (2.24 kg/ден за 1 прасе);

- юли 2010		-	838 тона (2.33 kg/ден за 1 прасе);

- август 2010	-	902 тона (2.26 kg/ден за 1 прасе);

- септември 2010	-	850 тона (2.39 kg/ден за 1 прасе);

- октомври 2010	-	884 тона (2.59 kg/ден за 1 прасе);

- ноември 2010	-	780 тона (2.52 kg/ден за 1 прасе);

- декември 2010	-	824 тона (2.51 kg/ден за 1 прасе);

Общо за 2010 год.	-	9771 тона (2.45 kg/ден за 1 прасе);

Данни за консумацията на дезинфектанти по месеци:

Свине за угояване:

- януари 2010	-	70 kg (0.089 kg/ед.продукт);

- февруари 2010	-	70 kg (0.094 kg/ед.продукт);

- март 2010		-	70 kg (0.087 kg/ед.продукт);

- април 2010	-	70 kg (0.086 kg/ед.продукт);

- май 2010		-	70 kg (0.080 kg/ед.продукт);

- юни 2010		-	70 kg (0.074 kg/ед.продукт);

- юли 2010		-	70 kg (0.071 kg/ед.продукт);

- август 2010	-	70 kg (0.064 kg/ед.продукт);

- септември 2010	-	70 kg (0.072 kg/ед.продукт);

- октомври 2010	-	70 kg (0.075 kg/ед.продукт);

- ноември 2010	-	70 kg (0.082 kg/ед.продукт);

- декември 2010	-	70 kg (0.078 kg/ед.продукт);

Общо за 2010 год.	-	840 kg (0.078 kg/ед.продукт);

През 2010 год. в съответствие с Условие 8.3.3.2 и Условие 6.2 няма установени несъответствия на изчислените количества на суровини (фураж) и спомагателни материали (дезинфектанти) с определените количества в Комплексното разрешително.

През 2010 год. не се е налагало и не са извършени коригиращи действия, в резултат на изпълнение на ИКР 8.3.2.2 Инструкция за оценка на съответствието на консумацията на спомагателни материали и назначаване на коригиращи действия.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно ЗЗВВХВП, се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност (Условие 8.3.4.1). Копие от информационните листове се съхраняват на площадката на предприятието.

Съгласно Условие 8.3.4.2 всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП се съхраняват опаковани, етикирани и са снабдени с информационни листове на безопастност.

Съгласно Условие 8.3.4.3 и Условие 8.3.4.5 в предприятието се прилага ИКР 8.3.4.3 Инструкция за поддръжка на складове за съхранение, оценка на съответствието и назначаване на коригиращи действия.

През 2010 год. са направени 12 проверки за съответствие на площадките и съоръженията за съхранение на спомагателни материали.

При проверките не са установени несъответствия.

Не са регистрирани нарушения и поради това не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 8.3.4.4, Условие 8.3.4.5 и Условие 8.3.4.6 в предприятието се прилага ИКР 8.3.4.4 Инструкция за поддръжка на резервоари за олио, оценка на съответствието и назначаване на коригиращи действия. Олиото се използва като суровина за производството на фуражни смески. Съхранява се в два броя резервоара, като единият е в закрито помещение, което притежава подова изолация (бетон) и странична изолация (тухлени стени), недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под площадката. При другия резервоар, който е разположен на открита площадка No.76 от Генплана на предприятието, има изградена обваловка със стени и изолация недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под площадката.  Местоположението на резервоарите е показано на Приложение 4.3 от Заявлението за Комплексно разрешително.

На територията на комплекса не се съхраняват течни горива.

През 2010 год. са направени 12 проверки за съответствие на резервоарите и обваловките за съхранение на олио.

При проверките не са установени несъответствия.

Не са регистрирани нарушения и поради това не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Резултатите от проверките на складовете за съхранение и целостта и здравината на резервоарите за олио са документирани в общ формуляр ФКР 8.3.5-01, в изпълнение на Условия 8.3.5 и Условие 8.3.6.1

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Дружеството определя годишните количества на замърсителите изпускани или пренесени от предприятието, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 год. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) за емисиите на вредни вещества, изпускани от този тип дейност – свиневъдство.

Отпадъчните води от Дружеството се отвеждат като смесен поток (производствени, битово-фекални и дъждовни) от площадката в канализационната система, собственост на “СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД, с.Бръшлен. От своя страна “СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД събира отпадъчните води от двата свинекомплекса и ги съхранява в съдове и съоръжения без да има изпускане на отпадъчни води в околната среда, а след определен период от време се предават на външни фирми за наторяване. В Комплексното разрешително няма заложен собствен мониторинг на отпадъчните води от свинекомплексите и от друга страна няма утвърдена методика за изчислението на замърсителите в отпадъчните води и тяхното докладване по ЕРИПЗ. Поради тези причини в настоящия Доклад не се докладват емисии на замърсители в отпадъчни води (Условие 10.1.1.2 и Условие 10.2.3).

В почвата няма пренос и изпускане на замърсители от дейността на предприятието и няма превишаване на количествата, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 год. Поради това няма замърсители, които да се докладват, съгласно Условие 11.9.7.

Резултатите в Таблица 4.1-1 за замърсителите по ЕРИПЗ във въздуха са получени с използване на метод за изчисляване, базирайки се на емисионни фактори за съответния замърсител. Тези фактори са взети от CORINAIR Emission Inventory Guidebook – 2007.

За конкретния случай са използвани следните емисионни фактори за изчисляване на замърсителите, съгласно Условие 9.6.2.6.

- Замърсители във въздуха:

- Метан (CH4)			-	4 kg/прасе за угояване за година;

- Амоняк (NH3)			-	6.39 kg/прасе за угояване за година;

- Диазотен оксид (N2O)		-	0.28 kg/прасе за угояване за година;

- Фини прахови частици (PM10)	-	0.42 kg/прасе за угояване за година;

Данните в таблица 4.1-1 по-долу са за изчислените изпуснати замърсители от предприятието във въздуха за 2010 год. (съгласно Условие 9.6.2.6). Стойностите в таблицата са изчислени като кг/год. и обхваща период от 365 дни. При изчислението на изпусканите замърсители се използва осреднената бройка на съответната група животни (прасета за угояване) за 2010 год., а именно:

- угояване		-	10 710 броя за 2010 год.;

Таблица 4.1-1

|  |  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Метод | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | C (изчисл.) | “-“ (42 840) | - | - | - | - |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | C (изчисл.) | “-“ (150) | - | - | - | - |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | C (изчисл.) | 58 437 | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10 µm (PM 10) | C (изчисл.) | “-“ (4 498) | - | - | - | - |

В Таблицата е посочена стойността, с която замърсителят превишава емисионния праг (съгласно Образец за годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, утвърден със Заповед на Министъра на околната среда и водите РД-806 / 31.10.2006 год.) .

По-долу е даден начина на изчисление на изпусканите замърсители от предприятието:

Метан (CH4)

Количеството на изпуснатия метан във въздуха е определено на база изчисление с емисионни фактори от методиката CORINAIR версия от 2007 год. с код на процесите 100503 (свине за угояване).

EF за метан за прасе за угояване	-    4 кг CH4 / прасе за година;

Следователно за 2010 год. отделеното количество метан е:

Колич. CH4 угояв. = EF угояв. * брой прасета за угояване

Колич. CH4 угояв. = 4 * 10 710 = 42 840 kg за 2010 год.

Диазотен oксид (N2O)

Количеството на изпуснатия диазотен оксид във въздуха е определено на база изчисление с емисионни фактори от методиката CORINAIR версия от 2007 год. с код на процесите 100903 (свине за угояване).

Емисионните фактори за диазотен оксид са определени в методиката на база Система за управление на тор. Емисионният фактор за N2O е заложен като част от отделения азот от съответната група животно. На територията на предприятието се използва течна система на събиране на тора. Отделянето на твърдата фракция се извършва на територията на “СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД. Поради това при конкретният случай използваме емисионни фактори за:

- течна система - EF за N2O  -    0.001 kg/ N2O на 1 kg отделен азот N за брой животно/година;

където отделеният азот е:

Отделен N за угояване		-	14 кг/прасе за една година.

Следователно за 2010 год. отделеното количество диазотен оксид е:

Колич. N2O угояв. = EFугояв. * Отделен N за прасе * брой прасета

Колич. N2O угояв. = 0.001 * 14 * 10 710 = 150 kg за 2010 год.

Амоняк (NH3)

Количеството на изпуснатия амоняк във въздуха е определено на база изчисление с емисионни фактори от методиката CORINAIR версия от 2007 год. с код на процесите 100903 (свине за угояване).

EF за амоняк за прасе за угояване		-    6.39 kg NH3/прасе за година;

Следователно за 2010 год. отделеното количество амоняк е:

Колич. NH3 угояв. = EFугояв. * брой прасета за угояв.

Колич. NH3 угояв. = 6.39 * 10 710 = 68 437 kg за 2010 год.

Фини прахови частици (PM10)

Количеството на изпуснати фини прахови частици (PM10) във въздуха е определено на база изчисление с емисионни фактори от методиката CORINAIR версия от 2007 год. с код на процесите 101006 (свине за угояване).

EF за PM10 за угояване	 -	0.42 kg/прасе за година.

Следователно за 2010 год. отделеното количество PM10 е:

Колич. PM10 угояв. = EFугояв. * брой прасета за угояв.

Колич. PM10 угояв. = 0.42 * 10 710 = 4 498 kg за 2010 год.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

В Комплексното разрешително са включени 168 на брой изпускащи устройства на вентилационните системи от производствените халета и едно изпускащо устройство от аспирация с пречиствателно съоръжение на фуражен цех. Замърсителите от изпускащите устройства на вентилационните системи на производствените халета не са нормирани в Комплексното разрешително и за тях няма заложено условие за извършване на собствен мониторинг. Изпусканите емисии за тях се изчисляват, документират и докладват с прилагането на изискванията на Регламент № 166/2006 год. относно създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Данни за изпусканите емисии през 2010 год. са дадени по-горе в таблица 4.1-1 при спазване на  Условие 9.6.2.6 и Условие 9.6.2.7, както и при спазване на изискванията на Условие 9.6.1.2 и Условие 9.6.1.3.

Съгласно с Условие 9.1.2 Дружеството прилага инструкция ИКР 9.1.2 Инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателно съоръжение – ръкавен филър към Фуражен цех.

Контролираните параметри на пречиствателното съоръжение – ръкавен филтър са съгласно Условие 9.1.3.1 на КР. Работата на съоръжението се следи непрекъснато от Оператора на инсталацията.

Съгласно с Условие 9.1.4.1 Дружеството прилага инструкция ИКР 9.1.4.1 Инструкция за оценка на съответствието на контролираните параметри на ръкавен филтър към Фуражен цех и назначаване на коригиращи действия.

В съответствие с Условие 9.1.5.1 и Условие 9.1.5.2 се попълва информация за извършените проверки във формуляр ФКР 9.1.5.1-01.

Брой извършени проверки на съответствието на контролираните параметри на ръкавния филтър и изправността на цялото пречиствателно съоръжение към Фуражен цех (Условие 9.1.5.3) за 2010 год. - 254 брой.

Брой установени неизправности -  не са установени.

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия.

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети.

В съответствие с Условие 9.2.1 и Условие 9.2.2 през 2010 год. дебитът на технологичните и вентилационните газове не е превишавал стойностите залегнали в табл.9.2.1 и табл.9.2.2. на КР. Не са експлоатирани други източници на емисии.

Съгласно с Условие 9.2.3 Дружеството прилага инструкция ИКР 9.2.3 Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените емисионни норми, установените причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия.

През 2010 год. е извършван собствен мониторинг (Условие 9.6.1.1.)  и са измерени емисиите на аспирация No.169, за която в КР има заложен мониторинг на емисиите на прах един път на две години.

Мониторингът е извършен от акредитирана лаборатория, като резултатите са представени в Протокол № 2-С.С. / 07.06.2010 год. Данните от протокола са както следва:

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито ринг | Съот-ветствие брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Фуражен цех |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/nm3 | 20 | Няма заложен непрекъснат мониторинг | 10.3 | Веднъж на две години | 100% |

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия.

Брой предприети коригиращи действия – не е необходимо.

През 2010 год. не е имало наличие на други източници на емисии, освен тези описани в Условие 9.1.1.

В Дружеството се прилага ИКР 9.3 Инструкция за периодична оценка на наличието на неорганизирани емисии, установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия, съгласно Условие 9.3.2 и Условие 9.3.3. При наличие на неорганизирани емисии, те се регистрират във формуляр ФКР 9.6.2-01. През 2010 год. не са регистрирани неорганизирани емисии и не е установено несъответствие.

Предприятието е разположено извън населени места и всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, съгласно Условие 9.4.1. В предприятието се прилага ИКР 9.4 Инструкция за наличието на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствието и предприемане на коригиращи действия, съгласно Условие 9.4.2 и Условие 9.4.3.

В случай на постъпили оплаквания, те се документират във формуляр ФКР 9.6.2-05.

През 2010 год. не са постъпили такива оплаквания (Условие 9.6.2.5).

В съответствие с Условие 9.5.1, не са регистрирани емисии (организирани и неорганизирани) на отпадъчни газове от площадката, които да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.

В съответствие с Условие 9.6.2.1 се съхранява документирана информация за всяко изпускащо устройство, която съдържа :

- максимален дебит на отпадъчните газове

- стойностите на контролираните параметри

- честотата на мониторинг

В изпълнение на Условие 9.6.2.2, Условие 9.6.2.3, Условие 9.6.2.4, Условие 9.6.2.5  и Условие 9.6.2.6 Дружеството документира и съхранява:

- резултатите от мониторинга на показателите по изпълнение на Условия 9.6.1. отделно за всяка календарна година

- информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

- резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейносите на площадката.

- постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Дружеството в съответствие с Условие 10.1.1.1 и Условие 10.1.1.1.1 отвежда смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни) от площадката, единствено в канализационната система, собственост на “СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД. За отвеждането на отпадъчните води има актуален договор.

От своя страна “СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД събира отпадъчните води от двата свинекомплекса и ги съхранява в съдове и съоръжения без да има изпускане на отпадъчни води в околната среда, а след определен период от време се предават на външни фирми за наторяване. В Комплексното разрешително няма заложен собствен мониторинг на отпадъчните води от свинекомплексите и от друга страна няма утвърдена методика за изчислението на замърсителите в отпадъчните води и тяхното докладване по ЕРИПЗ. Поради тези причини в настоящия Доклад не се докладват емисии на замърсители в отпадъчни води (Условие 10.1.1.2, Условие 10.2.2 и Условие 10.2.3).

Съгласно Условие 10.1.1.3 в Дружеството се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната мрежа на площадката, съгласно ИКР 10.2 Инструкция за проверки на техническото състояние на канализационната мрежа. Резултатите от проверките се документират в отделен формуляр – ФКР 10.2 - 01.

През 2010 год. са направени 12 проверки на канализационната мрежа на площадката.

Брой установени несъответствия -  не са установени несъответствия.

Брой предприети коригиращи действия – не са предприети, поради това че няма установени  несъответствия (Условие 10.2.1).

4.4. Управление на отпадъците

“СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД разполага с актуализирана Програмата за управление на дейностите по отпадъци, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съгласно Условие 11.1.2. Програмата е утвърдена от РИОСВ - Русе с Решение № Р-326-02/17.02.2009 год.

През 2010 год. на територията на Дружеството са генерирани различни по вид и количество отпадъци. Подадени са идентификационна карта, съгласно Приложение № 11 на Наредба 9/2004 год. и годишни отчети, съгласно Приложение № 5 и  Приложение № 6 на същата наредба (Условие 11.9.1).

Количествата генерирани отпадъци (Условие 11.9.2) се измерват при образуване и се документират в Отчетни книги, които са прошнуровани, прономеровани и заверени от РИОСВ – Русе. Книгите са заверени през м. февруари 2009 год. и оттогава се води отчет на количествата образувани отпадъци.

При работата на инсталациите на територията на предприятието образуваните отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Комплексно разрешително № 332 / 2008 (Условие 11.1.1).

В Таблица 4.4-1 и Таблица 4.4-2 по-долу е дадена информация за образуването, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци през 2010 год.

Не са установени несъответствия с Условия 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7 и 11.8

Табл.4.4-1 Образуване на отпадъци за 2010 год.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт / външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 5 | 2.268 | няма | няма | Площадка № 2; 1.631 тона | “Феникс Трейд”ЕООД 3.972 тона | да |
| Остри инструменти (с изключение на 18 02 02) | 18 02 01 | 0.020 | 0 | няма | няма | няма | Няма | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 2 | 1.236 | няма | няма | Площадка № 3; 1.236 тона | Няма | да |
| Пластмаса (части от скари на животни) | 17 02 03 | 2.1 | 0 | няма | няма | няма | няма | да |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | 15 | 0 | няма | няма | няма | няма | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 2 | 0.300 | няма | няма | Площадка № 1; 0.022 тона | “Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД, 0,2885 | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 10 | Не е измервано | няма | няма | няма | Транспортиране с външна фирма | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 30 | 0 | няма | няма | няма | няма | да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 30 | 0 | няма | няма | няма | няма | да |

Таблица 4.4-2 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за 2010 год.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | Няма | Няма | “Феникс Трейд”ЕООД | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | Няма | Няма | “Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД, гр. Велико Търново; Код на извършваната операция – Т; R03 | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Няма | Няма | регионално депо гр. Русе, Код на извършваната операция- D1 | да |

Дружеството прилага следните инструкции:

- ИКР 11.2.5 Инструкция за оценка на съответствието на събирането на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия;(Условие 11.2.5)

- ИКР 11.3.7 Инструкция за оценка на съответствието на временно съхранение на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия; (Условие 11.3.7)

- ИКР 11.4.4 Инструкция за оценка на съответствието на транспортиране на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия; (Условие 11.4.4)

- ИКР 11.5.2 Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия; (Условие 11.5.2)

- ИКР 11.6.2 Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждане на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия; (Условие 11.6.2)

- ИКР 11.7.2 Инструкция за измерване или изчисляване на образуваните количества отпадъци; (Условие 11.7.2)

- ИКР 11.7.3 Инструкция за оценка на съответствието на количествата на отпадъците, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия(Условие 11.7.3)

От прилагането на тези инструкии през 2010 год. няма констатирано несъответствие по отношение на образуване, събиране, временно съхранение, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.

Не се е налагало предприемане на коригиращи действия (Условие 11.9.3).

Съгласно Условие 11.9.4  през 2010 год. не са  констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Дейностите по управление на отпадъците се документират, съгласно изискванията на Наредба № 9 / 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности  и информацията и документите се съхраняват съгласно Условие 11.9.5.

През 2010 год. не са планирани промени в работата на инсталациите и съгласно Условие 11.9.6 не са открити нови възможности за оползотворяване, преработване или рециклиране на образуваните от площадката отпадъци.

В почвата няма пренос и изпускане на замърсители от дейността на предприятието и няма превишаване на количествата, посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 год. Поради това няма замърсители, които да се докладват, съгласно Условие 11.9.7.

От извършените проверки не са констатирани несъответствия и не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 11А.2 и Условие 11А.1 в Дружеството се прилага инструкция ИКР 11А.2 Инструкция за оценка на съответствието на съхраняване на СЖП, причини за несъответствие, назначаване коригиращи действия.  Резултатите от проверките се документират.

През 2010  няма документирани несъответствия.

Няма разливи на течни маси (Условие 11А.3)

Дружеството не съхранява на своята площадка странични животински продукти – торова маса. Всички СЖП заедно със смесения поток отпадъчни води постъпва в ПСОВ собственост на „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН”, където се разделят течната от твърдата фракция и се съхраняват (Условие 11.А.4.2) до превръщането им в торови маси.

Съгласно Условие 11.А.4.1 на територията на “СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД през 2010 год. са се образували 31 000 м3 странични животински продукти – торова маса, които са част от общо генерираните на територията на “СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН” АД.

През 2010 год. не са предавани торови маси на други лица.

Дружеството няма сключени договори с юридически лица за приемане на торови маси.

4.5. Шум

Съгласно Условие 12.2.1 и Условие 12.2.2 е заложено да се извършва наблюдение на общата звукова мощност и на еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото на въздействие веднъж на две години.

През 2010 год	. са проведени измервания на емисиите на шум в околна среда (Условие 12.3.3). Измерването е извършено от акредитирана лаборатория – Русе към ИАОС, със сертификат №115 ЛИ/15.06.2010. Измерени са еквивалентните нива на шума по методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне на нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със Заповед NРД-199/19.03.2007 на Министъра на околната среда и водите.

Резултатите са представени в Протокол № 665 / 31.08.2010 год. и са както следва:

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през ден/вечер/нощ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 по оградата | 43.2 | ден | Да |
| Точка 2 по оградата | 46.7 | ден | Да |
| Точка 3 по оградата | 55.7 | ден | Да |

За 2010 год. няма постъпили жалби, няма установени несъответствия с поставените в Комплексното разрешително максимално допустими нива, и затова няма предприети коригиращи действия (Условие 12.3.3).

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

В Условие 13.1 е залегнало изискването от Дружеството да не се отвеждат пряко или непряко вредни или опасни вещества в почвите или подземните води.

През 2010 год. не са изпускани вредни или опасни вещества в почвите или подземните води.

Съгласно Условие 13.2 и Условие 13.4 в Дружеството се прилагат следните инструкции:

- ИКР 13.2 Инструкция за проверки за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване;

- ИКР 13.4 Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци;

Съгласно Условие 13.3 на площадката са осигурени достатъчно количество сорбиращи материали. За почистване на евентуални разливи на течни вещества са осигурени 10 т пшенични трици.

През 2010 год. не са установени течове от резервоари, варели, тръбопроводи и товаро-разтоварни работи на площадката в съответствие с изискванията на Условие 13.5 и Условие 13.6.

Товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват само на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

Съгласно с Условие 13.7.1, резултатите от проверките за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване се документират във формуляри:

- ФКР 8.1.5.4-01 	Проверка на водопроводната мрежа;

- ФКР 8.3.5-01  	Проверка на складове и съдове за съхранение на спомагателни материали

- ФКР 10.2-01 	 Проверка и поддръжка на канализационната мрежа;

- ФКР 5.8.2-03:	Записи от проверката на готовността за действие при авария и от инструктажа на персонала;

- ФКР 5.8.2-04  Регистър на авариите;

- ФКР 5.8.2-05	  Проверка на аварията и назначаване на коригиращи действия;

- ФКР 5.9-02  Регистър на коригиращите действия;

През 2010 год. не са установени наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито (включително и в обвалованите зони) и не се е налагало предприемане на коригиращи действия, съгласно Условие 13.7.2 и Условие 13.8, както и действия по Условие 13.8.1  .

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

Всички дейности по ИППСУКР са изпълнени преди 2009 год.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

През 2010 год. не е имало прекратяване на работата на инсталации или на части от тях (Условие 16).

Съгласно Условие 16.2 е изготвен План за прекратяване работата на инсталациите, в случай на взето такова решение от оператора.

Съгласно Условие 16.3 е изготвен План за временно прекратяване работата на инсталациите, в случай на взето такова решение от оператора.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1 Аварии

В изпълнение на Условие 14.1 Дружеството е разработило и спазва вътрешен авариен план, утвърден от Управителя на предприятието. В Плана са включени следните елементи:

- Анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях;

- Мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от бедствията;

- Мерките за защита на населението;

- Разпределение на задълженията на отговорните органи и лицата за изпълнение на предвидените мерки;

- Средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране на последствията от бедствия;

- Начина на взаимодействие между органите на изпълнителната власт;

- Реда за навременно уведомяване на органите на изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване на бедствия.

През 2010 год. не са регистрирани аварии на територията на предприятието.

Не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 14.3 се попълват формуляри за всяка възникнала аварийна ситуация и се описват причините, довели до аварията, време и място на възникване, последствия върху хората и околната среда, предприети действия по прекратяване на аварията и отстраняване на последствията от нея.

Съгласно Условие 14.4 в Дружеството се прилага ИКР 14.4 Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на залпови изпускания на отпадъчни води, в следствие на аварийни ситуации.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

| Дата на оплакването или възражението | Приностител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2010 год. не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията.

##### ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1	-	Таблици:

- Таблица 1	-	Замърсители по ЕРИПЗ;

- Таблица 2	-	Емисии във въздуха;

- Таблица 3	-	Емисии в отпадъчни води;

- Таблица 4	-	Образуване на отпадъци;

- Таблица 5	-	Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

- Таблица 6	-	Шумови емисии;

- Таблица 7	-	Опазване на подземни води;

- Таблица 8	-	Опазване на почви;

- Таблица 9	-	Аварийни ситуации;

      - Таблица 10	-	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталациите, за които е издадено КР;

Приложение № 1	-	Таблици

Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ

|  |  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Метод | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | C (изчисл.) | “-“ (42 840) | - | - | - | - |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | C (изчисл.) | “-“ (150) | - | - | - | - |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | C (изчисл.) | 58 437 | - | - | - | - |
| 86# |  | Фини прахови частици <10 µm (PM 10) | C (изчисл.) | “-“ (4 498) | - | - | - | - |

Забележка: Данните в таблицата представят превишеното количество на съответния замърсител, в случай на надхвърляне на праговата стойност.

Таблица 2 - Емисии във въздуха

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на монито ринг | Съот-ветствие брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1а (Инсталация за отглеждане на свине): |  |  |  |  |  |  |
| Метан (CH4) | - | няма НДЕ по КР | няма заложен мониторинг | няма заложен мониторинг | - | 100% |
| Диазотен оксид (N2O) | - | няма НДЕ по КР | няма заложен мониторинг | няма заложен мониторинг | - | 100% |
| Амоняк (NH3) | - | няма НДЕ по КР | няма заложен мониторинг | няма заложен мониторинг | - | 100% |
| Фини прахови частици <10 µm (PM 10) | - | няма НДЕ по КР | няма заложен мониторинг | няма заложен мониторинг | - | 100% |
| Фуражен цех |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/nm3 | 20 | Няма заложен непрекъснат мониторинг | 10.3 | Веднъж на две години | 100% |

Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | няма заложен мониторинг | - | - |

Таблица 4 - Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт / външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 5 | 2.268 | няма | няма | Площадка № 2; 1.631 тона | “Феникс Трейд”ЕООД 3.972 тона | да |
| Остри инструменти (с изключение на 18 02 02) | 18 02 01 | 0.020 | 0 | няма | няма | няма | Няма | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 2 | 1.236 | няма | няма | Площадка № 3; 1.236 тона | Няма | да |
| Пластмаса (части от скари на животни) | 17 02 03 | 2.1 | 0 | няма | няма | няма | няма | да |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | 15 | 0 | няма | няма | няма | няма | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 2 | 0.300 | няма | няма | Площадка № 1; 0.022 тона | “Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД, 0,2885 | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 10 | Не е измервано | няма | няма | няма | Транспортиране с външна фирма | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 30 | 0 | няма | няма | няма | няма | да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 30 | 0 | няма | няма | няма | няма | да |

Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | Няма | Няма | “Феникс Трейд”ЕООД | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | Няма | Няма | “Хигиенно-медицинска индустрия” ЕООД, гр. Велико Търново; Код на извършваната операция – Т; R03 | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Няма | Няма | регионално депо гр. Русе, Код на извършваната операция- D1 | да |

Таблица 6 - Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през ден/вечер/нощ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 по оградата | 43.2 | ден | Да |
| Точка 2 по оградата | 46.7 | ден | Да |
| Точка 3 по оградата | 55.7 | ден | Да |

Таблица 7 - Опазване на подземни води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Няма заложен мониторинг | - | - |

Таблица 8 - Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | Няма заложен мониторинг | - | - |

Таблица 9 - Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 10 - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  инсталациите, за които е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приностител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2010 год. няма постъпили оплаквания относно дейността на инсталациите.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително№ 332-НО / 2008 г. на “СВИНЕКОМПЛЕКС САМУИЛ” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този Доклад на трети лица.

Подпис:........................................................

Дата:

Име на подписвания:      Димитър Димитров

Длъжност в организацията:    Изпълнителен Директор