УТВЪРДИЛ :

ДИРЕКТОР, ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО

НА САТИТАРНА АРМАТУРА:

/инж. Кр. Копчев/

1.УВОД

| Отчетна единица | “ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА”, работна прощадка Градница |
| --- | --- |
| Инсталации, попадащи в Приложение 4 на ЗООС | 1 “Галванична”, G /Асмега 2+4/ и вани за повърхностна обработка към инсталация за нанасяне на PVD покритие |
| Адрес по местонахождение на инсталациите | Гр.Севлиево, ул"Марин Попов" №53 |
| Регистрационен номер на разрешителното | 26/2006 /І-ва актуализация, 2006г./ |
| Преходен регистрационен номер | 26/2006г. |
| Дата на подписване на КР | 07.07.2006г. |
| Дата на влизане в сила на КР | 07.09.2006г.. |
| Оператор | “ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА”, работна прощадка с. Градница |
| Адрес, телефон, факс и е-mail на оператора | гр.Севлиево, ул"Марин Попов" №53 тел.0675/30 223, факс 0675/30809, е-mail: KKopchev@IdealStandard.com |
| Името на лицето за контакти | Инж. Христо Христов |
| Адрес, телефон, факс и е-mail на лицето за контакти | гр.Севлиево, ул"Марин Попов" №53 тел.0675/30 227, е-mail: HPetkov@IdealStandard |
| Дейности на инсталацията | 1.Отлагане на никел-хромови покрития върху месингови повърхнини /приложение 1 , приложение 2 / |
| Производствен капацитет | Виж таблица 1.1 |
| Организационна структура на фирмата | Виж СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ISO 14001:2007 |
| РИОСВ, отговаряща за разрешителното | РИОСВ гр. В.Търново |
| Басейнова дирекция, на която е разположена | БД гр. Плевен |

КАПАЦИТЕТ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ

Табл. 1.1.

|  | Инсталация по пр.4 на ЗООС | Производствен капацитет по КР | Производствен капацитет 2010 г | Съотв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Галваника G (ASMEGA 2+4) | 170 000 м2 покрита повърхност/ годишно | 83582 м2 покрита повърхност/ годишно | Да |
| 2. | Електростатично лакиране G | 334 000 m2 покрита повърхност/годишно | 0 m2 покрита повърхност/годишно | Да |
| 3. | Леярна G-2 | 2 160 000 бр. отливки (6.9 тона дневно) | 1600 872 бр. отливки | Да |

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОКОЛНАТА  СРЕДА

2.1. СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТИ

Политиката на ръководството на „Идеал Стандарт – Видима” АД е насочена както към утвърждаване на фирмата като икономически силно предприятие, така също и към опазването на околната среда и здравето на своите служители.

Ние потвърждаваме пред всички, които са заинтересовани от състоянието на нашата фирма, включително служители, клиенти, акционери и обществеността, че  осъществяваме дейността си с уважение и грижа за околната среда и опазване здравето на нашите служители.

Задълженията които ръководството поема

- Непрекъснато подобряване на нашите практически действия, чрез внедряване на постиженията на технологиите и новите разбирания за безопасността и околната среда;

- Придържане към най – високите стандарти за безопасност и защита на околната среда, нашите работници и служители, клиенти и населението на общините където работим;

- Укрепване на фирмата като направим въпросите на безопасността, здравето и околната среда неделима част от стопанска ни дейност и се стремим нашата дейност да отговаря на очакванията на обществото;

- Стремим се да предотвратим всички инциденти, които могат да доведат до нараняване и заболявания;

- Създаване на индивидуална ангажираност и отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда от всички работници и служители;

- Повишаване на квалификацията, чрез провеждане на обучения по безопасност на труда и опазване на околната среда за всички работници и служители;

- Поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи;

- Разглеждане на безопасността на труда и опазването на околната среда като ценност на компанията, в същата степен като производството, качеството и контрола на разходите;

- Намаляване на генерираните отпадъците при източника. Стремеж към редуциране на емисиите, като се дава приоритет на тези, който могат да представляват най – голям потенциален риск за здравето и околната среда;

- Оптимизиране ефективното потребление на енергия, природния газ, вода, суровини и материали както и другите природни ресурси;

- Непрекъснато анализиране и подобряване на нашата дейност, както процесите и продуктите, за да се намали риска и въздействието им върху околната среда през целия им жизнен цикъл;

- Разработване на нови продукти и процеси, които ще са все по-безопасни за здравето и околната среда;

- Подкрепяме открита дискусия с тези, които се интересуват от нашата фирма относно метериалите които ползваме, продуктите които произвеждаме, технологичните ни процеси, както и въздействието им върху безопасността, здравето и околната среда;

Спазването на настоящите задължения и приложимите закони и процедури е отговорност на всеки служител на фирма „Идеал Стандарт – Видима” АД и представлява условие в техните трудови договори с нас.

Ръководството на „Идеал Стандарт – Видима” АД е отговорно за обучението и мотивирането на служителите така, че те да разбират и спазват настоящите задължения и приложимите закони и процедури.

Ние ще обезпечим ресурно, включително и чрез капиталови вложения, изпълнението на настоящите задължения и произтичащите от тях процедури и инструкции.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Интегрираната система за управление, съответстваща на сериите международно стандарти ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Ръководството поставя следните основни цели по опазването на околната среда и безопасноста на труда за фирмата:

- Поддържане на високо доверие на личния състав на фирмата в лоялността на ръководството относно опазването на околната среда и безопасните условия на труда;

- Извършване на периодични наблюдения и измервания на отделяните при работа емисии и влияещи на работната и околната среда;

- Оптимизирането на параметрите на вредните емисии при леярските дейности;

- Намаляване на ифрачервените лъчения при кокилното леене;

- Оптимизиране на работата на вентилационните съоръжения при процесите за изработване на месингови заготовки;

- Намаляване на маслените аерозоли в работната среда при механичните обработки;

- Разработване на вътрешно-фирмени нормативи за ефективно използване на природните ресурси: енергия, природен газ, вода, суровини, материали и редуциране на потреблението им за единица продукт;

- Редуциране на генерираните производствени и технологични отпадъци, ефективно и екологосъобразното им управление в компанията;

- Поддържане на фирмени нормативни документи за управление на използваните химически продукти с цел намаляване степента на риска при тяхното заскладяване, манипулиране и приложение;

- Намаляване на трудовия травматизъм в дружеството;

- Осигуряване на необходимите ресурси за правилно и ефективно функциониране на Системата за управление на околната среда и безопасни условия на труд.

Определените цели по опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд са в съответствие с декларираната Политика по опазване на околната среда и безопасността на труда от Висшето ръководство и са измерими. Доказателствата за изпълнението им са в документите от:

- Прегледите на ръководството;

- Вътрешните одите;

- Резултатите от екологичния мониторинг на процесите и измерване факторите на работната среда;

- Анализите на данните и програмите за коригиращи и превантивни действия и подобряванията.

Определените цели по опазване на околната среда и осигурява на безопасни условия на труд са разяснени и огласени сред целия личен състав на фирмата.

2.2. ОБУЧЕНИЕ

Обучението по околна среда се извършва по ред следващ от:

- Процедура „Обучения” от внедрения във фирмата стандарт ISO

14 001:2007

- Инструкция за провеждане на Обучения по управление на

околната среда 0/42, разработена съгласно изискванията на

усл.5.2.1.на  КР 26/2006

Вида на провежданите обучения се определя от:

- регистрираните отклонения при провеждания мониторинг ;

-необходимостта от познаване на съпътстващите  опасности при

някои производства ;

-направени технико-технологични промени, свързани с промени

в оборудването, въвеждането на нови суровини или промени в

технологиите;

-нови емисии от нормативните документи;

-допуснати  аварии.

Ежегодно във фирмата се прави План за предстоящите обучения.

През отчетната  година са  извършени по-долу упоменатите обучения, свързани с околната среда:

1. Обслужването на пречиствателните станции за отпадни води, обхващащо всички оператори на пречиствателни станции.

2. Управление на пизползваните химикали в проиводственната дейност и складовете.

3. Управление на отпадъците /работещите в пречиствателни станции и площадки за събиране и временно съхранение на отпадъци/.

4. Практическо проиграване на разлив на киселина, следствие на природно бедствие

2.3. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

2.3.1. ОПИС

на основните комуникации по Околна среда/Съгл. Усл.5.3.2 на Комплексни разрешителни 20/04/

| ИНСТАНЦИЯ ЗА КОНТАКТ | АДРЕС | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ | МОБИЛНА ВРЪЗКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МОСВ | София 1000 Ул.”Гладстон”67 | Стефан Стефанов | Директор ”Упр.на отпадъци” МОСВ | 02/9406531 |
|  |  | Нина Стоянова | Дирекция “Прев.дейност” | 02/9406219 |
|  |  | Иван Ангелов | Качество на въздуха | 02/94065 52 |
|  |  | Мария Костова | Н-к отдел ”Предотваратяване на промишл.замърсявания” | 02/9406227 |
|  |  | Любка Попова | Предотваратяване на промишл.замърсявания | 02/94063 81 |
| РИОСВ | Велико Търново 5002 Ул. “Н.Габровски”68 | Елена Григорова | Директор | 062 620351 |
|  |  | Атанас Маринов | Експерт - води | 062/646840 |
|  |  | Евгений Далев | Експерт - ОЧВ | 0898/452661 |
|  |  | Ванислав Бояджиев | Експерт -отпадъци | 0888/904019 |
|  |  | Сашо Славчев | Н-к сектор”Превантивна дейност” | 062/623784 |
|  |  | Пропуск |  | 062/620358 |
| ИАОС | Велико Търново 5002 Ул. “Н.Габровски”68 | Красимира Никезова | Химическа лаборатория | 062/601737, 0889 27 03 35 |
|  | София 1618 Ул.”Цар Борис ІІІ” 136, п.к 251. | Лаборатория“Газови емисии” | Специалист | 02/9406472 |
|  |  | Химич.лаборатория | Директор | 02/9406494 |
| “Пехливанов инженеринг” ЕООД | София 1505 Ул.”Марфи” 16 | Проф.К.Пехливаов | Директор | 0888/956536 |
| Басейнова дирекция “Дунавски район” | Велико Търново Ул.”Яворов” 30 | Любомира Любомирова | Гл. експерт | 062 /60-17-45 |
|  | Плевен 5 800 Ул.”В.Левски”1 | Цветанка Димитрова | Директор | 064/885100 |
| Община Севлиево | Севлиево 5 400 Пл.”Ст.Пешев”1 | Йордан Стойков | Кмет | 396114 |
|  |  | Атанас Балауров | Н-к отдел”Екология и благоустройство” | 396218 |
| Гражданска отбрана | Севлиево 5 400 | Иван Данков | Ивспектор ГЗ | 3 00 56, 0887/575368 |
| “Бяла”ЕООД | Севлиево 5 400 | Владимир Юнгалов | Директор | 3-35-57 |
| РСПБС | Севлиево 5 400 | Христо Пенков Банков* | Н-к РСПБС | 3-31-35 |
| Регионално депо за отпадъци - С-во | Севлиево 5 400 Ул."Ловнидолско шосе "№84 | Йордан Георгиев | Управител | 0886 224 820 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РСПБС | Севлиево 5 400 | Христо Пенков Банков* | Н-к РСПБС | 3-31-35 |
| Регионално депо за отпадъци - С-во | Севлиево 5 400 Ул."Ловнидолско шосе "№84 | Йордан Георгиев | Управител | 0886 224 820 |

2.4. Документиране

Внедрена е и работи процедура по ISO 14 001:2007, ПО 02-01: /Създаване , проверка, утвърждаване и поддържане на процедури и документи от Интегрираната система/.

Съгласно усл. 5.4.1. на КР 26/2006 се води Регистър на нормативната уредба, регламентиращ  екологосъобразната работа на инсталациите. Източник за неговото актуално поддържане е Държавния вестник и системата АПИС.  Регистърът е в електронен вид с възможност за достъп до него на засегнатите лица, като същите са  без права за промени. Записът се намира на електронен носител SV_ohr 04, а хартиения вариант се съхранява в офиса на дейност "БТОС".

Всички документи по околна среда изисквани от КР / инструкции, предписания, протоколи, кореспонденция и др./ се съхраняват и поддържат в актуална форма в офиса на  отдел „БТОС”  / Условие 5.4.2., Условие 5.4.3. от КР 26/2006/

2.5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

Внедрени са процедури от Интегрираната система по околна среда

ISO 14 001: 2007:

- ПО 01- 01: Управление на документите и данните ;

- ПО 07- 01: Управление на нормативните документи .

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в Комплексното разрешително са на разположение на  отговорните лица и компетентните органи. Има наличен списък на абонатите- отговорните лица и предоставената им документация/ Условие 5.5.1./.

По Условие 5.5.2. е разработена Инструкция за актуализация на  изискваната от Комплексното разрешително документация. Внедрени са процедури по ISO 14 001 : 2007

- ПО 02-01- Създаване , проверка, утвърждаване и поддържане

на процедури и документи от Интегрираната система/  и

- ПО 01-01- Управление на документите и данните.

2.6. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ /Условие 5.6.1./

Фирмените средства за оперативно управление  обхващат:

- поддържането на актуални правни документи;

- организиране на дейностите чрез годишни програми;

- създаване на планове за действия при аварийни ситуации;

- провеждане на обучения с лица, ангажирани с проблемни за

околната среда технологични операции;

- изготвяне на  инструкции за екологосъобразна и безопасна

работа;

- създаване на договорни взаимоотношения с фирмите с

екологосъобразен елемент чрез Допълнителните споразумения

към основните договори;

- извършване на периодична оценка за ефективността на

използвания инструментариум  за оперативно управление.

Оригиналите на работните процедури и инструкции се съхраняват на  хартиен  и електронен носител  в отдел  "БТОС" /SV_ohr 03/.

2.7. Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия

Внедрена е Инструкция периодична оценка  съответствието 0/38 на спуснати от   Комплексното разрешително изисквания /Условие 5.7.1./. Същата е база за разглеждане на причините за несъответствия и необходимите мерки за тяхното откоригиране /Усл.5.7.2/. Разработена е процедура по ISO 14 001:2007, ПО 21-01 и  се води Регистър на неблагоприятните въздействия върху околната среда.

Комитетът по околна среда /КОС/  е органът във фирмата, в чийто предмет на дейност влиза и разглеждането на установени екологични несъответствия. Възможността за свикването му в разширен състав позволява да се детайлизира дадено обсъждане като причина, подход за отстраняването му с отговорник и срок  за изпълнение.

Протоколите на КОС представляват записите за документиране оценката на  всяко допуснато отклонение и взетите по него корективни мерки. За удобство при отчитане  на несъответствията се използва разработената в упоменатата по-горе Инструкция таблица, която включва всички условия на фирмените комплексни разрешителни за оценка на съответствието и необходимите  за тях коригиращи мерки.

Установените несъответствия, както и корегиращите действия, преразглеждане и актуализация на инструкциите и др. се разглеждат и протоколират в Комитета по околна среда. Неговите работни протоколите се съхраняват в офиса на отдел "БТОС" /Условие 5.9.1, Условие 5.9.2., Условие 5.9.3., Условие 5.9.4./

Таблица 2.7.1.  Регистър на отклоненията по ОС

РЕГИСТРИРАНИ   НЕСЪОТВЕТСТВИЯ  ОТ КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 26/2006

- ГОДИШЕН ДОКЛАД 2010-

Работна площадка Градница                                                                                                                                                             Табл. 2.7.1.

| НЕСЪОТВЕТСТВИЕ |  |  |  |  | ПРИЧИНА |  | КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЪДЪРЖАНИЕ | По условие на КР.... |  | Отразено ГД 2009 |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСИ, МАТАТЕРИАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Преразход на вода в Монтаж на G2 - | 8.1.4. |  | 3.1. |  | Неточност в заявлението |  | Информацията е за инсталация непопадаща в причожение №4 на ЗООС.След актуализация на КР тази информация ще отпадне от отчет и докладване в ГДОС. |  |  |
| 2.Несъответствия в изразходваните количества химикали и основни и спомагателни. | 8.3.1.2 |  | Таблица 3.3.1. |  | Неточности, следващи от Заявлението поради липса на начална информация |  | Актуализация на КР |  |  |
| ВЪЗДУХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Отклонение в стойностите на дебита на ИУ 22 |  | 9.2.71. |  | Прил. 1, Табл. 2 |  | Неночност / грешка на оператора/ при подаване на Заявление за КР поради липса на начална информация |  | Отворена е процедура по промяна на КР |  |
| 5. Отклонение в стойностите на дебитите на ИУ40 |  | 9.2.3.5. |  | Прил. 1, Табл. 2 |  | Неночност / грешка на оператора/ при подаване на Заявление за КР поради липса на начална информация |  | Отворена е процедура по промяна на КР |  |
| 6.Експлоатират се изпускащи устройства извън обхвата на КР: ИУ42, 14, 15, 16, 17,37А и 35А |  |  |  |  |  | Пропуснати при издаване на КР и внедрени преди преключване на процедура за промяна на КР |  | Цитираните ИУ са от инсталации непопадащи в Приложение4 на ЗООС и с процедурата по промяна на КР същите ще бъдат добавени. |  |
| ОТПАДНИ ВОДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.В ПСГОВ V2 ІІ-ро трим.- стойности над НДЕ Хром и съединенията му при норма 0.5мг/л измерени стойности 0.55мг/л, хром шест валентен при норма 0.1мг/л измерени стойности 0.22мг/л | 10.1.2.1 |  | Прил. 1 Табл. 3 |  | Неспазване на технологичните инструкции.Липса на опит на лицата дублиращи основния персонал |  | Провеждане на обучения и осъществяване на засилен контрол при отсъствие на основния персонал обслужващ ПСГОВ. |  |  |
| ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Завишени количества на регламентираните отпадъци в посочените позиции | 11.1.3 |  | Прил. 1 Табл. 4 |  | Неточности, следващи от Заявлението поради липса на начална информация |  | Актуализация на КР |  |  |
| ПОДЗЕМНИ ВОДИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Стойности над НДЕ: В точката на ПСБОВ.Амоний при норма 0.12 мг/л-измерено 0,28мг/л, фосфатипри норма 0,1мг/л- измерено 0.11мг/л, Мед - при норма 0,03 мг/л - измерени стойности 0,043 мг/л, Никел - при норма 0,02- измерени стойности 0,29 мг/л; цинк при норма 0,2мг/ - измерето 1,449мг/л В точката на ПСВСО – Амоний - при норма 0,12 мг/л - измерени стойности 1,35 мг/л; Фосфати при норма 0,1мг/л – измерено 0.21мг/л, Нефтопродукти при норма 0.05 – измерено 0.16 В точката на ПСГОВ- Амоний при норма 0,12 мг/л – измерено0,35; фосфати при норма 0,1мг/л – измерено 0,11мг/л | 13.7.1.4. |  | 4.6.1 |  | Влияние оказват животновъдните ферми на селото, граничещи западно с фирмата , чиято канализация пресича терена и има реална възможност от просмукване.Сондажите на пробовземтиге точки са със мтого ограничен дебит и преди проборземане не са водочертени , което е причина за некорекни данни |  | Водочерпене /промиване /на сондажите преди извършване на мониторинг. Осъществяване на засилен контрол за недопускане на разливи и течове на химични вещества и смеси. |  |  |
| ПОЧВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Точка 1 -в територията на фирмата: Завишени количества – Нефтопродукти – база на сравнение 72,23 мг/кг, измерено 176 мг/кг; 7. Точка 2 – извън територията на фирмата: Завишени количества: Олово - база за сравнение 13,8 мг/кг, измерено 38.5 мг/кг; Цинк – база за сравнение 68 мг/кг, измерено 77,2 мг/кг; нефтопродукти – база за сравнение 3,29 мг/кг, измерено 45 мг/кг. | 13.8.5.2., 13.7.2.4. |  | Прил.1 Табл. 8 |  | Вероятно стари замърсявания от от дейност извършвана на площадката преди построяване на завода. |  | Осъществяване на засилен контрол за недопускане на разливи и течове на химични вещества и смеси. |  |  |

ЗАБЕЛЕЖКА:Регистрираните несъответствия, причините за тях   и  необходимите им коригиращи действия са обект на разискване  в  Комитета по околна среда,        работата на който протоколирано се регистрира.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Внедрени са процедури, съгласно ISO 14 001:2007:

- ПО 13 – 01:   Аварийни и извънредни ситуации  и

- ПО 08 – 01: Оценка на значимостта на аспектите /при нормални

производствени процеси и при извънредни, и аварийни

ситуации

Разработени са и регламентиращи аварийните действия документи:

- Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на

инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното

оборудване след всяка авария,

-  Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с

въздействие върху околната среда и здравето на хората/ Усл. 5.8.1  и

Усл. 5.8.2/.

- Евакуационни  схеми за всяко производствено помещение, като същите се поставени непосредствено до изхода му;

- Аварийни планове за всяка производствена дейност;

Периодично се провеждат практически занятия за утвърждаване на аварийното поведение на фирмения персонал. Във фирмата е налице и система за  аварийно оповестяване. Регламентирани са и средствата за противодействие при авария, като вид и местоположение /пожарогасители, противопожарни одеяла, ЛПС и др./. ПП-дейностите и свързаните с тях аварийни средства и действия са предмет на работеща  по Договор фирма в “Идеал стандарт -Видима”, в чийто задължения влизат

-  проверка  на  функционалността и давностния срок на

противопожарните средства;

-  надзор при заваръчни дейности;

-  консултации при промени в производствените разстановки и др.

Поддържа се в актуалност Списък  на персонала,   отговорен за изпълнение на действията, предвидени в аварийния план /Усло. 5.8.3 , Усл. 5.8.4 , Усл. 5.8.5, Усл. 5.8.6 , Усл. 5.8.7, Усл. 5.8.8 , Ус. 5.8.9 , Усл. 5.8.10/

За потенциалните на авария производствени зони са разработени аварийни инструкции:

- за площадката за събиране на отпадъци, 0/3

- за складовете за химикали, 0/7;

- действия при аварии, 0/38;

- действия превантивни  и ликвидиращи при аварии, 0/39;

- оценяване на  работни места с химически агенти, 0/57;

- авариен лист при извозване на опасни товари, 0/68/

През отчетната 2010г. аварийни ситуации не са възниквали и не се е налагало докладване по съответните изисквания на КР.

2.9. ЗАПИСИ

Внедрена е процедура по ISO 14 001:2007,   ПО 03-01: Управление на записите по качество, околна среда и безопасност на труда. Следващата от нея документация се съхранява в отдел "БТОС" и по работни места, регламентирани от Програмата за управление на отпадъците и Програмата за екологичен мониторинг. Документирането обхваща:

- Комплексно разрешително

- Други разрешителни

- Процедури по ISO 14 001

- Протоколи от провеждан мониторинг на отпадни води, прахово-газови емисии, подземни води, почви, отпадъци.

- Програмата за управление на отпадъците

- Програмата за екологичен мониторинг

- Протоколи от проверки на РИОСВ и БД

- Кореспонденция по Околна среда

- Дневници /по работни места/

- Нормативни документи

- Safety Data Sheet на използваните химически продукти

- Инструкции за безопасна и екологосъобразна работа

- Външно-ведомствена документация/Договори, Разрешителни и др./

- Отчети/ към РИОСВ, Статистика и др.

- Проспектни материали

2.10. Докладване

"Идеал Стандарт Видима" – АД изготвя и представя ежегодно до 31 март в РИОСВ, В.Търново   и Басейнова дирекция Плевен  /Условие 5.10.1. на КР/ Годишен доклад за изпълнение през предходната година на дейностите на производствената площадка, регламентирани от Комплексното разрешително. Упоменатата отчетна дейност е разработена, съгл. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни” и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено. Комплексното разрешително, се представя на хартиен и електронен носител.

По Условие16 на КР за отчетната година е  уведомила РИОСВ за прекратяване дейността на инсталация "Електростатично лакиране".Разработен е и предоставен пред компетентния орган План за прекратяване дейността на инсталацията.

| Условие 5.10.1. Притежателят на разрешителното да изготвя и представя ежегодно в РИОСВ на хартиен и електронен носител Годишен доклад за изпълнение на дейнсотите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината за която се отнася. Докладът да е изготвен в съответствие с образец на годишен доклад съгласно „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейнсотите, за които е предоставено комплексното разрешително | Притежателят на съответното разрешително е предоставил на хартиен и електронен носител Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2010г. на работна площадка Градница в срок до 31 март 2011г. Докладът е изготвен съгласно „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад” от май 2006г., предоставена със Заповед № РД-806/31.10.2006г. |
| --- | --- |
| Условие 7.1. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да уведоми областния управител, кмета на общината, РИОСВ, Басейнова дирекция и органите на Държавна агенция „Гражданска защита” при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. | През 2010г. за работна площадка Севлиево не е регистрирано нарушение с нормативен акт. Установените отклонения от условията в КР са представени в таб.2.7.1. |
| Условие 7.3. Обобщаваща информация по Условие 7.1. да бъде включена, като част от ГДОС. | Информацията по Условие 7.1. е включена в Годишен доклад 2010г. – работна площадка Градница. |

2.11. Актуализация на  СУОС

На основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, във връзка с чл.124, ал.4 и чл.19, буква "б", ал.3 от Наредбата за условията и реда за издаване на Комплексни разрешителни /ПМС №62/12.03.2003г, изм. и доп. с ПМС №278/20.12.2005г/ Комплексно разрешително 26/2005г. е актуализирано с Регистрационен № 26/2006 /І-ва актуализация, 2006г./ от 07.07.2006г. Условие 5.11.1. При настъпили промени в работата на инсталациите, "Идеал Стандарт-Видима"АД внася в МОСВ Уведомление  с необходимата към него  документация  за становище относно необходимостта от ОВОС и актуализация на КР.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1. Използване на водата

Фирменото водоснабдяване на работна  площадка  Градница се осъществява чрез  водите:

- от минаващата край нея р.Видима и

-  местното питейно захранване  от  В и К “Бяла”ООД   и

Количественото отчитане на водите  е

- пряко - чрез монтираните водомери за свежи води и

- косвено- чрез монтираните водомери за отпадни води/при

галваничните инсталации/.

Чрез разработени инструкции се управляват експлоатацията и поддръжката на водоснабдителните инсталации /помпена речна станция,   водопроводни  комуникации/ .

Фирменото водоснабдяване като дейност е предоставено на съпътстваща към “Идеал стандарт- Видима” фирма, като същата е на пряко подчинение и контрол на Ръководител отдел ”Енергетичен”. Провежданото профилактично обслужване  на водозахранващите системи  се отразява в дневници . Създадената организация на обслужване осигурява превантивност и  избягване на аварийни течове / Усл.8.1.10.3 и усл.8.1.11.3 на КР/.

Използваните във фирмата оборотни  води  са  регламентирани като местоположение, обем , оборудване, поддръжка , контрол  и обслужване от  разработена за целта Инструкция/ Усл.8.1.7. и усл.8.1.11.4 на КР/. Поддържането на оборотните ситеми е такова, че тяхното доливане е незначително и съответно не се нуждае от монтирането на водомери за количественото им доливане.

Оценяването на фирменото водоснабдяване  и следващите от него корективни действия при установени несъответствия от  изискванията на КР се прави от Комисията по околна среда,/ усл. 8.11.1 и усл. 8.1.10.2 на КР/ .

Мониторирането на фирменото водоснабдяване е отразено в Програмата за екологичен мониторинг и Инструкция  за количествени измервания /усл.8.1.10.1 на КР/ . То обхваща

- измерване  количествата на изполваните повърхностни и питейни

води / с документиране/;

- питейните - на 1 месец  и

- повърхностните – ежедневно  ;

-  измерване  качествения състав на използваните  повърхностни

води -  1 път/год;

Съпътстващата водоснабдяването  информация/ усл. 8.1.10.1/ е дадена в таблици 3.1., 3.1.1.

Таблица 3.1.

| Източници на вода /Производствени дейности | Количество вода по КР, м3 |  | Реално използвана вода, м3 |  | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годишно | На единица продукт | Годишно | На единица продукт |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Р. Видима Питеини | 189 000 | - | 42 121 16 154 |  | Да |
| 1.”Галваника”G/Асмега 2+4/ 83582 м3 | - | 0,23 | 17 560 | 17 560 = 0,21 83 582 | Да |
| 2. “Електростат.лакиране G” | 6 297 | - | - | - | - |
| 3.”Леярна G” | 10 044 | - | 7 800 | - | Да |
| 4. ”Механичен G1” | 59 | - | 50 | - | Да |
| 5. ”Механичен G2” | - | - | - | - | - |
| 6. ”Механичен-Друга арматура G2” | - | - | - | - | - |
| 7. ”Шлайф-полиране G2” | - | - | - | - | - |
| 8. ”Шлайф-полиране G3” | - | - | - | - | - |
| 9. ”Монтажен G1” | 18 263 | - | 12000 | - | Да |
| 10.”Монтажен G2” | 465 | - | 3000 | - | Не |

Таблица 3.1.1.

| Видове води | Количество води използвани води по работни площадка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работна площадка с. Градница |  |  |  |  |  |
|  | Разрешени количества м3/год | 2006 м3/год | 2007 м3/год | 2008 м3/год | 2009 м3/год | 2010 м3/год |
| Питейни | -до 1 л/сек /Р-но 488 от 1999/ | 18 570 | 21 060 | 19551 | 20 830 | 16 154 |
| Повърхностни | 189 100 /0939 от 2002/ | 37 310 | 45 505 | 34770 | 29 727 | 42 121 |
| Подземни | - | - | - | - |  |  |

| Условие 8.1.5. В срок до 31.12.2005 г. притежателят на настоящото разрешително да монтира измервателни устройства за отчитане на консумацията на вода за производствени нужди на входа на . Галваника G (ASMEGA 2+4).Измервателните устройства да се означат на схема, копие от която да се представи в РИОСВ със съответния ГДОС. Копие от схемата да се представи и в БД. | Монтирани са необходимите устройства за отчитане на консумацията на оборотна вода Галваника G(АСМЕГА 2+4) и са обозначени на схема, като копие от нея е предоставена в РИОСВ – В. Търново и БД – Плевен. |
| --- | --- |

| Условие 8.1.7. В срок до 31.12.2005 г. притежателят на настоящото разрешително да изгради и въведе в експлоатация система за оборотни охлаждащи води при кокилните машини в Леярна G. | Притежателят на настоящото разрешително е изградил и въвел в експлоатация система за оборотни охлаждащи води при кокилните машини в Леярна G. |
| --- | --- |
| Условие 8.1.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода, изразено като: - месечна консумация на производствена вода за площадката; - месечна консумация на производствена вода за инсталация Галваника G(ASMEGA 2+4); - годишна консумация на производствена вода за площадката; | Информация по даденото Условие е предоставена в Табл. 3.1, 3.1.1 |
| Условие 8.1.11.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, обобщени резултати от прилагането на инструкцията по условие 8.1.10.2. Информацията задължително да съдържа причините за документираните несъответствия и предприетите корективни действия за отстраняването им. | В табл. 2.7.1 са посочени несъответствия по отделните аспекти. Вижда се, че няма налична информация за несъответствия по изразходваните количества вода при работа на инсталация Галваника G (АСМЕГА 2+4) |
| Условие 8.1.11.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС обобщени резултати от проверките по условие 8.1.10.3., установените причини за течове и отстранените течове. | През отчетната 2010г. няма регистрирани течове. |
| Условие 8.1.11.4. Резултатите от изпълнението на мярката по условие 8.1.7. и намалението на съответните водни количества да се докладват като част от съответния ГДОС. | Извършва се доклдване по Условие 8.1.7. и намалението на водните количества е отчетено в настоящия Доклад. |

3.2. Използване на електроенергия

Използваната електроенергия в “Идеал стандарт- Видима” – АД, работна площадка с. Градница се отчита  количествено на всяка работна площадка чрез:

- измерване с  монтираните електромери  и

- изчисляване на база инсталираната и  редуцираната

мощност на съответните   консуматори.

Документирането на количествените отчитания на електроенергията  се извършва  съгласно разработена инструкция  и се организира от ръководител отдел ”Енергетичен”.

Ежемесечно се отчита директно електроенергията по производствени корпуси.

Изискваната от КР отчетна информация е отразена в  таблица 3.2. и табл.3.2.1

Табл.3.2.

| Производствена дейност/ Годишна произодителност | Количество за единица продукт по Комплексно разрешително | Използвано количество електроенергия |  | Съотв. Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общо годишноМWh | За единица продукт MWh=кол.3 .10-3 кол.1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Галваника G (ASMEGA 2+4) 83582 м2 | 0.024 MWh/м2 третирана повърхност | 1137 | 0,014 | Да |

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Общо галванизирана повърхност от АСМЕГА 2+4-83582 м2

2. Инсталирана мощност- 690 кW

3. Редуцирана мощност - 345 кW / 50 %/

4. Работни дни 206

5. Работни часове годишно 206 дни х 16 часа = 3296 ч/год.

6. Годишен разход на енергия- 3296ч. х 0,345 =1137 МWh

7. Разход на енергия на м2 продукция    1 137   = 0.014 МWh/ м2

83582

Табл.3.2.1.

| ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, kWh /год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетна година | Регламентирана квота | Работна площадка Севлиево | Работна площадка Градница |
| 2005 | - | 22 493 712 | 12 523 000 |
| 2006 | - | 25 992 000 | 14 227 00 |
| 2007 | - | 27 150 000 | 15 105 000 |
| 2008 | - | 24 432 000 | 13 054 000 |
| 2009 | - | 20 334 000 | 9 774 000 |
| 2010 |  | 21 234 000 | 11 151 000 |

ЗАБЕЛЕЖКА: В общото  количество електроенергия не се отчита изразходената от сателитните фирми, работещи на територията на “Идеал Стандарт-Видима”.

| Условие 8.2.1.2. В срок до 31.12.2005г. притежателят на настоящото разрешително да монтира измервателно устройство за отчитане на разхода на електроенергия за инсталация Галваника G (ASMEGA 2+4). Местоположението на измервателното устройство да се означи на схема и тя да се представи в РИОСВ, като част от първия ГДОС. | Има налични измервателни устройства на входа на всеки производствен корпус. Отчитането на електроенергията става на база инсталирана мощност и натоварването на всеки производствен процес. |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количествата използвана електроенергия, изразени като: (а) Годишна консумация на електроенергия за инсталация Галваника G (ASMEGA 2+4) по Таблица 8.2.1.1. за производството на м2 третирана повърхност. | Информацията по Условие 8.2.3.1 е посочена в Табл. 3.2, 3.2.1. |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Внедрена е Инструкция за управление на количествените разходи на използваните суровини, спомагателни материали и горива във фирмата, съгласно изискванията от:

- Усл.8.3.2.1на Комплексно разрешително 20/2004 година и

- Методиката на МОСВ за ГД по околна среда,

Същата регламентира набирането на необходимата за Годишния доклад информация.

В таблиците по-долу /усл.8.2.3.1 и усл.8.3.3.1/ са дадени регистрираните стойности на направените през 2009год.разходи на  суровини, спомаг. материали и горива.

Основни източници за набиране на информация свързана с фирмените разходи на  суровини, спомаг. материали и горива са:

- монтираните по производствени корпуси газомери 1 и

- производствените записи във фирмените производствени единици.

Интерпретирана в  екологичен аспект информация  за годишния доклад, изисква цифрово изражение на:

- произведената  и обработена чрез кокилно леене месингова сплав;

- броя на произведените детайли чрез леене, пресоване, механична обработка или шприцване ;

-  повърхнината на нанесените покрития/ галванични и електростатични/;

-  броя произведени смесители;

-  направения разход на природен газ и горива .

База за количествените стойности са и:

- водените, съгл.изискването на Програмата екологичен мониторинг, дневници за  функциониране на пречиствателните станции за отпадни води- в тях се регистрират ежедневно количеството на вложените химикали и количеството пречистени води / ;

- паспортите на функциониращите във фирмата съоръжения с природен  газ /максималния разход м3/час/

-  показанията на монтираните контролни измервателни уреди.

3.3.1. Използване на суровини, спомаг. материали и горива

| Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, годишната употреба на суровини и спомагателни материали за квадратен метър покрита повърхност за инсталация Галваника G(ASMEGA 2+4). | Информацията по Условие 8.3.3.1 е представена в Табл. 3.3.1. |
| --- | --- |
| Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценката на съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива за инсталация Галваника G (ASMEGA 2+4), с технологичните разходни норми и условията на разрешителното. Инструкцията да съдържа мерки за установяване на причините за документираните несъответствия с разходните норми и предприемане на корективни действия. Резултатите да се документират и съхраняват. | ''Идеал Стандарт – Видима'' АД, работна площадка – Градница има разработена и внедрена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на сериите международни стандарти ISO 9001, ISO 14 001 и OHSAS 18 001. Като част от нея е ПО 27-00 „Оценяване на съответствието с приложимите нормативни актове”, като тук нормативен акт се счита КР. |
| Условие 8.3.2.3. В срок до 31.12.2005г. притежателят на настоящото разрешително да монтира газомери на входа на инсталация Галваника G (ASMEGA 2+4). | Монтирани са газомери на всеки производствен корпус, като отчитането на използваната природна газ става на база инсталирана мощност и натоварването на всеки производствен процес. |

| Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, годишната употреба на суровини и спомагателни материали за квадратен метър покрита повърхност за инсталация Галваника G (ASMEGA 2+4). | Притежателят на настоящото разрешително докладва, като част от Годишния доклад. Необходимата информация по Условие 8.3.3.1. е посочена в Табл. 3.3.1 |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, информация за установените по Условие 8.3.2.2. несъответствия и предприетите действия за тяхното отстраняване. | ''Идеал Стандарт – Видима'' АД, работна площадка – Градница има разработена и внедрена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на сериите международни стандарти ISO 9001, ISO 14 001 и OHSAS 18 001. Като част от нея е ПО 27-00 „Оценяване на съответствието с приложимите нормативни актове”, като тук нормативен акт се счита КР. След извършване на оценката и при наличие на отклонение се залагат коригиращи действия, със съответните срокове и отговорници за отстраняване на несъответствията. |
| Условие 8.3.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да представи като част от съответния ГДОС схема на разположение на монтираните по Условие 8.3.2.3. газомери. | Схемата за разположението на монтираните газомери е предоставена при изготвяанвето й през 2006г. Към момента няма промяна в разположението на газомерите. |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за горива и течни химикали. | Няма налични такива през отчетната 2010г. |

Таблица 3.3.1.

| СПОМАГАТЕЛНН МАТЕРИАЛИ | КОЛИЧЕСТВО ПО КР |  | ВЛОЖЕНОО КОЛИЧЕСТВО |  | СЪОТВЕТСТВИЕ ДА/НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т/м2 или т/т | т | т/м2 .10-4 | т |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ГАЛВАНИКА G ASMEGA 2+4 /83 581,94м2 покрита повърхност/ |  |  |  |  |  |
| - Химикали |  | 324,00 |  | 124,39 | да |
| - Обезмаслители/ ултразвук и хидрозон/ | 0,095. 10-3 |  | 0,073.10-3 |  | да |
| - Обезмаслители / химично и ел.химично/ | 0,085. 10-3 |  | 0,06.10-3 |  | да |
| - Киселини за декапиране | 0,045. 10-3 |  | 0,026.10-3 |  | да |
| - Никелов сулфат | 0,013. 10-3 |  | 0,0038.10-3 |  | да |
| - Борна киселина | 0,020. 10-3 |  | 0,0075.10-3 |  | да |
| - Никелов хлорид | 0,009. 10-3 |  | 0,0081.10-3 |  | да |
| - Блясъкообразуватели | 0,070. 10-3 |  | 0,037.10-3 |  | да |
| - Никелови аноди | 0,130. 10-3 |  | 0,077.10-4 |  | да |
| - Добавки сатин | 0.065. 10-3 |  | 0,0003.10-3 |  | да |
| - Барабанно покритие калай-кобалт | 0.011. 10-3 |  | 0,00024.10-3 |  | да |
| - Хромов анхидрид | 0,085. 10-3 |  | 0,039.10-3 |  | да |
| - Катализатори за хромиране | 0,080. 10-3 |  | 0,002.10-3 |  | да |
| - Киселини / деметализация на подвески/ | 0,050. 10-3 |  | 0,034.10-3 |  | да |
| - Активен въглен | 0,020. 10-3 |  | 0,0009.10-3 |  | да |
| - Оловни аноди | 0,022. 10-3 |  | 0,0045.10-3 |  | да |
| - Киселини/деметализация на детайли/ | 1,400. 10-3 |  | 0,057.10-3 |  | да |

| - Катализатори за деметализация | 0,015. 10-3 |  |  |  | 0,0009.10-3 |  | да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Киселини /дехромиране/ | 0,015. 10-3 |  |  |  | 0,001.10-3 |  | да |
| - Хромов анхидрид | 0,070. 10-3 |  |  |  | 0 |  | - |
| - Катализатори за хромиране | 0,008. 10-3 |  |  |  | 0 |  | - |
| - Натриева основа(за ПСГОВ) | 0,550. 10-3 |  | 87.40 |  | 0,045.10-3 | 3,780 | да |
| - Солна киселина(за ПСГОВ) | 0,280. 10-3 |  | 42.82 |  | 0,25.10-3 | 21,080 | да |
| - Натриев бисулфит (за ПСГОВ) | 0,300. 10-3 |  | 42,48 |  | 0,304.10-3 | 25,430 | да |
| - Сярна киселина(за ПСГОВ) | 0,140. 10-3 |  | 22,16 |  | 0,17.10-3 | 14,000 | да |
| - Калциев хидроокис(за ПСГОВ) | 0,250. 10-3 |  | 37,73 |  | 0,25.10-3 | 21,225 | да |
| - Железен сулфат(за ПСГОВ) | 0,030. 10-3 |  | 4,49 |  | 0,0033.10-3 | 2,750 | да |
| - Флокулант(за ПСГОВ) | 0,025. 10-3 |  | 0,27 |  | 0,0020.10-3 | 0,170 | да |
| ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО ЛАКИРАНЕ G/ м2/ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фосфорна киселина |  | 0.2 |  |  |  | 0 | - |
| - Обезмаслител |  | 26.7 |  |  |  | 0 | - |
| 31. Коагулант Nif BAC cid 1 |  | 0,12 |  |  |  | 0 | - |
| 32. Коагулант Pif BAC KM 690 |  | 0,12 |  |  |  | 0 | - |
| 33. Мравчена киселина |  | 16 л/год. |  |  |  | 0 | - |
| 34. Метилен хлорид |  | 3.00 л/год. |  |  |  | 0 | - |
| 35. Разредител |  | 3 |  |  |  | 0 | - |
| 36. Лак |  | 4.5 |  |  |  | 0 | - |
| ЛЕЯРЕН G /1 718,365 т/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.Втвърдител |  | 3,6 |  |  |  | 1,500 | да |
| 38.Смола |  | 18,53 |  |  |  | 11,960 | да |
| 39.Спирт |  | - |  |  |  | 26,000 | - |
| 40.Графит |  | 20,80 |  |  |  | 19,200 | да |
| 41.Масла КVVС |  | 915,00 |  |  |  | 0,880 | да |
| МЕХАНИЧЕН G1 – 2 172 359 бр. обработени детайли |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.Куейчби |  | 2,69 |  |  |  | 1,158 | да |
| 43.Перхлор |  | 4,25 |  |  |  | 3,275 | да |
| 44.Масла |  | 2,42 |  |  |  | 2,188 | да |
| МЕХАНИЧЕН G2- ДРУГА АРМАТУРА – 2 916 722 бр. обработени детайли- |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.Масла | 6,54.10-7 т/бр. | 3,64 |  | 2,0056. 10-7 |  | 0,585 | да |
| ПРЕСОВАНЕ/1 487 829 дет. се третират в почистващата линия/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 46.Обезмаслител т/брой | - | - |  | - |  | - | - |
| 47.Сярна киселина, т/брой | - | 0,19 |  | - |  | 0,330 | не |
| МЕХАНИЧЕН G3/807 942 бр. обработени детайли/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. Масла | - | 6,44 |  | - |  | 2,932 | да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Галваника G ASMEGA 2+4 | Борна киселина | 0,02. 10-3 | 0,059.10-4 | 0,0649.10-4 | 0,0530. 10-4 |  | 0,012. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Никелов хлорид | 0,009.10-3 | 0,013.10-4 | 0,0065.10-4 | 0,0122. 10-4 |  | 0,016. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Блясъкообразуватели | 0,07. 10-3 | 0,065. 10-4 | 0,4416.10-4 | 0,4376. 10-4 |  | 0,062. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Никелови аноди | 0,13. 10-3 | 1,021. 10-4 | 1,0261.10-4 | 1,0692. 10-4 |  | 0,127. 10-4 |  |  |  |  |  |
|  | Добавки сатин | 0.065. 10-3 | 0,14. 10-4 | 0,1169.10-4 | 0,0489. 10-4 |  | 0,0012. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Барабанно покритие калай-кобалт | 0.011. 10-3 | 0,008. 10-4 | 0,0065.10-4 | 0,0072. 10-4 |  | 0,0013. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Хромов анхидрид | 0,085. 10-3 | 0,55. 10-4 | 0,7014. 10-4 | 0,6082. 10-4 |  | 0,062. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Катализатори за хромиране | 0,08. 10-3 | 0,046. 10-4 | 0,0487.10-4 | 0,0383. 10-4 |  | 0,0046. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Киселини за деметализация на подвески | 0,05. 10-3 | 0,182. 10-4 | 0,4286. 10-4 | 0,5556. 10-4 |  | 0,024. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Активен въглен | 0,02. 10-3 | 0,018. 10-4 | 0,0156.10-4 | 0,0096. 10-4 |  | 0,0002. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Оловни аноди | 0,022. 10-3 | 0,058. 10-4 | 0,0390.10-4 | 0,0450. 10-4 |  | 0,0046. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Киселини за деметализация на детайли | 1.4 10-3 | 1,4. 10-4 | 1,2079.10-4 | 1,0542. 10-4 |  | 0,132. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Катализатори за деметали-зация на детайли | 0,015. 10-3 | 0,015.10-4 | 0,0130.10-4 |  | 0,0120. 10-4 | 0,0014. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Киселини за дехромиране на детайли |  | 0,048. 10-4 | 0,0338. 10-4 |  | 0,0556. 10-4 | 0,0043. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Хромов анхидрид | 0,07. 10-3 | 0,001. 10-4 | 0,0052. 10-4 |  | 0,0022. 10-4 | 0,0006. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  | Катализатори за хромиране | 0,008. 10-3 | 0.0001 10-4 | 0,0001. 10-4 |  | 0,0002. 10-4 | 0,0005 10-5 |  |  |  |  |  |
|  | Натриева основа (за ПСГОВ) | 0,55. 10-3 | 5,3. 10-4 | 5,0656. 10-4 |  | 1,6969. 10-4 | 0,079. 10-3 | 87.4 | 48,3 | 39,000 | 11,300 | 3,390 |
|  | Солна киселина (за ПСГОВ) | 0,28. 10-3 | 4,02. 10-3 | 3,1173. 10-4 |  | 4,0395. 10-4 | 0,573. 10-3 | 42.82 | 26,3 | 24,000 | 26,900 | 24,676 |
|  | Натриев бисулфит (за ПСГОВ) | 0,300.10-3 | 2,9. 10-4 | 3,00. 10-4 |  | 2,8532. 10-4 | 0,584. 10-3 | 42,48 | 19,3 | 24,000 | 19,000 | 25,168 |
|  | Сярна киселина (за ПСГОВ) | 0,140.10-3 | 4,68. 10-4 | 4,7409. 10-4 |  | 3,0334. 10-4 | 0,354. 10-3 | 22,16 | 26,5 | 36,500 | 20,200 | 15,260 |

СРАВНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ

Усл. 8.3.1.1.

Таблица.3.3.1.1

| ИНСТАЛАЦИЯ | Суровина | Годишен разход на материали |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По КР | Отчет 2006 | Отчет 2007 | Отчет 2008 | Отчет 2009 |
| Галваника G (ASMEGA 2+4) | # Месингови # детайли | 170 000 м2 покрита повърхностт/год. | 76 781 | 76 990 | 66 593 | 43 080,94 |
| Леярна G | Месинг блок | 1 711 т/год. | 2 256 | 2 615 | 2 327 | 1 718,365 |

Усл. 8.3.1.2.

Таблица 3.3.2.1.

| ИНСТАЛАЦИЯ |  | Спомагателен материал |  | Количество, т/м2 покрита повърхност (тон продукт) |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество, т/г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПО КР |  | Отчет 2006 |  | Отчет 2007 | Отчет 2008 |  | Отчет 2009 |  | ПО КР |  | Отчет 2006 |  | Отчет 2007 |  | Отчет 2008 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| Галваника G ASMEGA 2+4 |  | Химикали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324.8 |  | 159,619 |  | 76 990 |  | 136,084 |  | 124,65 |  |
|  |  | Обезмаслители за ултразвук и хидрозон |  | 0,095. 10-3 |  | 0,793.10-4 |  | 0,7793.10-4 | 0,7658. 10-4 |  | 0,096. 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обезмаслители за хим. и ел.хим. обезмасляване |  | 0,085. 10-3 |  | 0,716.10-4 |  | 0,6624.10-4 | 0,7358. 10-4 |  | 0,087. 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Киселини за декапиране |  | 0,045. 10-3 |  | 0,196.10-4 |  | 0,4806.10-4 | 0,2403. 10-4 |  | 0,028. 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Никелов сулфат |  | 0,013. 10-3 |  | 0,078.10-4 |  | 0,1013.10-4 | 0,0060. 10-4 |  | 0,0043. 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галваника G ASMEGA 2+4 | Калциев хидроокис (за ПСГОВ) |  | 0,250.10-3 |  | Не се използва |  | 0,0000 |  |  | 2,6429. 10-4 |  | 0,583. 10-3 |  | 37,73 |  | - |  | 0,000 |  | 17,600 |  | 25,100 |
|  | Железен сулфат (за ПСГОВ) |  | 0,030.10-3 |  | 0,266. 10-4 |  | 0,5715. 10-4 |  |  | 0,3904. 10-4 |  | 0,0512. 10-3 |  | 4,49 |  | 2,5 |  | 4,400 |  | 2,600 |  | 2,205 |
|  | Флокулант (за ПСГОВ) |  | 0,025.10-3 |  | 0,0163 10-4 |  | 0,0162. 10-4 |  |  | 0,0221. 10-4 |  | 0,0009. 10-3 |  | 0,27 |  | 0,065 |  | 0,120 |  | 0,147 |  | 0,042 |
| Електрост. лакиране G | Фосфорна киселина |  | 0.007.10-4 |  | 1,49. 10-5 |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 0.2 |  | 0,363 |  | 0,080 |  | - |  | 0 |
|  | Обезмаслител |  | 1.10-3 |  | 0,75. 10-4 |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 26.7 |  | 1,800 |  | 0,025 |  | - |  | 0 |
|  | Коагулант Nif |  | 0.35.10-6 |  | 2,47. 10-3 |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 0.12 |  | 60л |  | 0,035 |  | - |  | 0 |
|  | Коагулант Pif |  | 0.35.10-6 |  | 8,25. 10-3 |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 0.12 |  | 200л |  | 0,140 |  | - |  | 0 |
|  | Мравчена киселина |  | 5,0.10-3 л/м2 |  | 5,78. 10-4 |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 16 л/год. |  | 14л |  | 0,520 |  | - |  | 0 |
|  | Метилен хлорид |  | 1.10-3 л/м2 |  | 5,5. 10-2 |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 3.00 л/год. |  | 1340л |  | 0,720 |  | - |  | 0 |
|  | Разредител |  | 0.009 .10-3 |  | 0,71. 10-4 |  | - |  |  | - |  | 0 |  | 3 |  | 2л |  | 0,120 |  | - |  | 0 |

|  | Лак | 0.02.10-3 | 3,34. 10-5 | - | - | 0 | 4.5 | 0,810 | 0,600 | - | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярна G | Втвърдител | 1.66.10-6 | 1,5 .10-3 | 2,15. 10-3 | - | 0,873. 10-3 | 3.6 | 4,86 | 4,000 | 2,500 | 1,500 |
|  | Смола | 8.57.10-6 | 7,9.10-3 | 8,86. 10-3 | - | 6,96. | 18.53 | 20,00 | 19,000 | 15,180 | 11,960 |
|  | Спирт | 4.93.10-6 | 4,9. 10-3 | 9,22. 10-3 | - | 15,13. 10-3 |  | 20,79 | 26,500 | 29,865 | 26,000 |
|  | Графит | 9.62.10-6 | 1,16.10-2 | 9,57. 10-3 | - | 11,17. 10-3 | 20.8 | 21,60 | 24,300 | 27,380 | 19,200 |
|  | Масла | 4.23.10-4 | 0,49 | 1,95. 10-4 | - | 0,512. 10-3 | 915 | 0,44 | 1,000 | 0,660 | 0,880 |
| Механичен G1 | Куейчби | 8.28.10-6 т/брой | 0,3. 10-6 | - | 1,39. 10-6 | 0,0005. 10-3 | 2.69 | 1,6 | 1,500 | 2,316 | 1,158 |
|  | Перхлор | 1.308.10-10 т/брой | 7. 10-7 | - | 3,48. 10-6 | 0,0015. 10-3 | 4.25 | 3,1 | 1,525 | 5,780 | 3,275 |
| Механичен G1 | Масла | 7.44.10-6 т/брой | 1,4.10-6 | - | 0,92. 10-6 | 0,001. 10-3 | 2.42 | 6,2 | 7,000 | 1,520 | 2,188 |
| Механичен G2-“Друга арматура” | Масла | 6.54.10-7 т/брой | 5. 10-7 | 5.10-7 | 8,24. 10-7 | 2,006. 10-7 | 3.64 | 2,0 | 2,0 | 2,470 | 0,585 |
| Пресоване G3 | Сярна киселина | - | 4.10-7 | - | 1,9 | 0,002. 10-5 | 0.19 | 0,840 | 0,16 | 0,280 | 0,330 |
|  | Обезмаслител | - | 1.10-7 | - | - | - | - | 0,360 | - | - | - |
| Механичен G3 | Масла | 0.00001288 | 0,2. | - | 0,5. 10-5 | 0,363 10-5 | 6.44 | 3,8 | 6,000 | 6,251 | 2,932 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

Стойностите от таблицата по-долу са извлечение от  извлечение от икономическите дейности към производствените процеси.

| ПРОЦЕС | ДИМЕНСИЯ |  | ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ |
| --- | --- | --- | --- |
| Галваничен /Асмега 2+4/ | Галванизирана повърхнина, м2/год. |  | 43 080,94 |
| Леярен | Месингови отливки, тонове/год |  | 1 718, 365 |
| Механичен G1 | Броя детайли/год. |  | 2 172 359 |
| Механичен G2/Др.арм./ | Броя детайли/год. |  | 2 916 722 |
| Механичен G3 | Броя детайли/год. |  | 807 942 |

Таблица 3.3.3

| ГОРИВА / Природен газ/ инсталации/ производителност |  | КОЛИЧЕСТВО ПО КР |  | УПОТРЕБЕНО КОЛИЧЕСТВО | съответствие | УПОТРЕБЕНО КОЛИЧЕСТВО | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация | Вид гориво | Разход, м3/час | Разход, м3/год | Разход, м3/час |  | Разход, м3/год |  |
| Галваника S1(ASMEGA2+4) | Природен газ | 37 | 46 314 000 | 24,5 | ДА | 80752 | ДА |
| Други разходи | Природен газ |  |  |  |  | 696248 |  |
| Общо |  |  |  |  |  | 777 000 |  |

Таблица 3.3.3.1.

| ПРИРОДЕН ГАЗ, х.н м3/год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетна година | Регламентирана квота | Работна площадка Севлиево | Работна площадка Градница |
| 2006 | - | 1 978 | 1 040 |
| 2007 | - | 1 874 | 1 125 |
| 2008 | - | 1 930 | 947 |
| 2009 |  | 1470 | 531 |
| 2010 |  | 1770 | 777 |

3.4 Съхранение на суровини , спомагателни материали, горива и продукти

Във “Идеал Стандарт- Видима”, работна площадка Градница няма складови бази за  суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Такива се  съхраняват само в ограничени количества за няколко дни:

- в “Галваничен” /Асмега 2/- за еднократно зареждане при технологична профилактика и

- в другите дейности - единични опаковки /за корекции /.

С потенциално екологично влияние е само  “временния склад” за химикали към  процес “Галваничен” /Асмега 2/.

Съответствията на условията в складовете за химикали и ГСМ  с изискванията на КР, както и допуснатите отклонения и приетите корективни мерки по тях са обект на фирмения Комитет по околна среда.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

Източници на  “Идеал стандарт- Видима ”АД с потенциално влияние  върху околната среда :

а/ прахово-газовите емисии отделяни от

- леярските дейности;

- шлайф-полирните дейности;

- отлаганeто на галванични покрития.

б/ производствените отпадните води от:

-  леярските дейности ;

- отлагането на покрития ;

-  органичното обезмасляване;

в/ отпадъците от различните производствени дейности;

г/ складовете на химикали и ГСМ;

д/ битово-фекалните отпасни води;

е/ В и К системите

Генерираните замърсители  от "Идеал Стандарт- Видима" АД са дадени в  Приложение 1, таблица1.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Съществуващото оборудване и технологии в "Идеал Стандарт-Видима"АД формира и прахово-газови емисии.  Чрез димоходи е осигурено тяхното  организирано отвеждане. Иходите на повечето от тях са включени в пречиствателни съоръжения /филтри, скрубери и др. /. Количественото и качественото ревизиране на прахово-газовите емисии се осигурява чрез провеждания във фирмата екологичен мониторинг. Неговата честота и съдържание са  регламентирани от   Комплексното разрешително на работната площадка.

В Приложение 1. Таблица 2. Са дадени измерените емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

При създадената организация на експлоатация и контрол  на фирмените пречиствателни съоръжения за прахово-газови емисии през изтеклата 2010 г. в работата им  не е регистрирано несъответствие в контролираните им  стойности на емисиите.

Относно усл. 9.6.2.5 на КР за ограничаване и мерки срещу силно миришещи вещества  уточняваме, че фирмите производствени технологии не генерират такива.

| Условие 9.1.3.3.Операторът докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените такива в Таблици 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.5., 9.1.6., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9., 9.1.10., 9.1.11. и 9.1.12. и предприетите действия за тяхното отстраняване. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове”. В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия. Няма несъответствие с изискването на КР по отношение на Условие 9.1.3.3. |
| --- | --- |
| Условие 9.3.6. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на оценка на съответствието на стойснотите на неорганизираните емисии на летливи органични съединения с определените в разрешителното норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове”. В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия. Няма несъответствие с изискването на КР по отношение на Условие 9.3.6. |
| Условие 9.6.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС за изпълнението на Условие 9.3.6. | Разработено и утвърдена е програма за управление на органичните разтворители, която е предоставена в РИОСВ.Няма нарушаване на установените в КР норми |

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадните водите

Фирмените дейности свързани с управлението на водите са  последствие от  условията на Комплексното разрешително на площадката  и следващата от него Програма за екологичен   мониторинг. Те са са насочени към  мониториране на потенциалните  влияния на:

-  Отпадъчните  производствени води;

-  Отпадъчните  битово-фекални води;

-  Дъждовните води и

-  Консумираните свежи води /повърхностни и от селищния

питеен водопровод / .

Регламентиращата ги документация е дадена като Опис в Табл.4.3.1. към настоящото:

Таблица 4.3.1.

| Съдържание на записите | Изисквания за записите от условия на Компл.разрешително |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20/04 РП Севлиево | 26/05 РП Градница |
| 1. Поддържане на оборотните системи | 8.1.9.1. | 8.1.9.1. |
| 2. Изчисляване и оценка на непреките емисии от производствени отпадни води | 10.1.4.4 | 10.1.4.5 |
| 3. Количествени измервания на използваните във фирмата води | 8.1.10.1-2 | 8.1.10.1-2 |
| 4. Проверка на В и К мрежите и тяхното отремонтирване | 10.1.1.3 | 10.1.1.3 |
| 5. Екологосъобразна работа на битова пречиствателна станция | - | 10.3.1.2.1. |
| 6. Екологосъобразна работа на галванична пречиствателна станция | 10.1.1.2.1 | 10.1.1.2.1 |
| 7. Нагледен опис на провеждания мониторинг “ВОДИ” със собствени средства и възлагане | Виж поз. 16 | Виж поз. 16 |
| 8. Съдържание на провежданите ремонти във пречиствателните станции | 10.1.1.2.3. | 10.1.1.2.3. |
| 9. Разтоварване на агресивни флуиди на естакада | 10.1.3.2. | 10.1.3.2. 10.2.3.2 |
| 10. Превантивни действия и поведение при ликвидиране на аварии с екологични последствия | 10.1.3.2. | 10.1.3.2. 10.2.3.2 |
| 11. Чек лист за провеждане вътрешен одит, включващ и елементи за функционалност на ПС и В и К мрежите, в т.ч проследимост на съответствието на кантролираните параметри с предприемане на корегиращи мерки | 10.1.1.1 10.1.1.2.3 | 10.1.1.1 10.1.1.2.3 |
| 12. Техн. инструкция за ПС към галванична инсталация “Асмега” 1 253... | 10.1.1.2.1 | - |
| 13. Техн. инструкция за ПС към галванична инсталация “Асмега” 2 233... | - | 10.1.1.2.1 |
| 14. Техн. инструкция за ПС към галванична инсталация “Асмега” 3 253... | 10.1.1.2.1 | - |
| 15. Техн. инструкция за речната пречиствателна станция... | - | 10.1.1.2.1 |
| 16. Организиране и провеждане на екологичен мониторинг “ВОДИ”: - 16.1.Количеството обработени води /галванични, органични и др./ | 10.1.4.2., 10.12.2 | 10.1.1. , 10.1.2.2. 10.2.4.3. |
| - 16.2. Мониторинг на качествения състав на отпадните, дъждовните и охлаждащите води | 10.1.2.1. 10.1.4.1 | 10.1.2.1., 10.1.4.1 Н-ба 96/86. |
| - 16.3. Годишните емисии на цинк, олово, мед, хром и фосфор. | 10.1.4.4. , 10.5.10. | 10.1.4.5. и 10.5.11 |
| - 16.4. Инструкцията, регламентираща дейностите, свързани с графитни отпадни води | 10.2.1.1. | 10.2.1.1. |
| - 16.5. Годишната такса за ползването на воден обект /водочерпене и заустване/ | 10.1.4.6. , 10.2.4.5. | Не регламентирано |
| 17. Документиране резултатите от провеждания мониторинг върху качествения състав на заустваните води /в селищна канализация или р.Видима/ | 10.1.2.1. ,10.1.4.1. 10.1.4.3. | 10.2.4.1., 10.2.4.4. |
| 18. Документиране резултатите от провеждания мониторинг върху качествения състав на третираните в пречиствателните станции отпадни води | 10.1.4.1. | 10.2.4.1. |
| 19. Копие от Приложение 13 на Програмата за екологичен мониторинг, отразяващи местонахождението, съдържанието и лицата поддържащи дневниците за документиране фирмените екологични дейности | Документиране | Документиране |

Резултатите от мониторинга на параметрите по Усл.10.1.1.1. и прилагането на Инструкциите по Усл. 10.1.1.2.1., 10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3. през отчетната 2009 г. са документирани в Приложение 1, Таблица 3.

Съгласно усл.10.5.5. докладваме, че безпроблемно продължава  функционирането на действащата като утаител графитна вана при леярските дейности. Контролът върху нейното обслужване се извършва на база на разработената инструкция 12/1, регламентираща посочените от КР позиции . Периодичното й освобождаване се документира в графа “Забележки” на водения дневник в най близката пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължава и през 2011 г. обслужването на В и К системите  от външна за “Идеал стандарт- Видима”. Създадена организация на обслужване на   фирмена В и К мрежа осигулява наблюдението и обслужването й  при денонощен непрекъсваем режим. Регистрираните отклонения се документират в девник. Срочното  и бързо  отстраняване на  установените течове се постига на базата на поддържания запас от  резервни части.

| Условие 10.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на корективни действия за тяхното отстраняване. | Операторът прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове.През отчетният период няма регистрирани несъответствия по Условие 10.1.1.3. |
| --- | --- |
| Условие 10.1.4.1. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително притежателя му да извършва мониторинг на смесения поток пречистени производствени и дъждовни отпадъчни води съгласно Таблица 10.1.4.1. Анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. | Операторът извършва мониторинг на смесения поток пречистени производствени и дъждовни води съгласно Условие 10.1.4.1.Анализите се извършват от акредитирана лаборатория /ИАОС – рег.лаборатория В.Търново/. Копие от протоколите са предоставени в РИОСВ-В.Търново |
| Условие 10.1.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи като част от ГДОС и в БД географските координати на пробовземната точка, посочена в Условие 10.1.4.1. | Координатите на пробовземната точка по Условие 10.1.4.1. са :Х 4671284.534; У 8641947.399 |
| Условие 10.1.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за изчисляване на преките годишните емисии на следните замърсители в отпадъчните производствени води : цинк, олово, никел, мед, хром, фосфор изразени като килограма за година. | В Приложение 1, таблица 1 са посочени резултатите от изчисленията на непреките емисии по Условие 10.1.4.5. и методиката за изчислението им. |
| Условие 10.2.4.1. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да извършва мониторинг на смесения поток пречистени охлаждащи, пречистени битово-фекални и дъждовни отпадъчни води съгласно Таблица 10.2.4.1. Анализите да се извършват от акредитирана лаборатория. | Операторът извършва мониторинг на смесения поток пречистени охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води, съгласно Условие 10.2.4.1.Анализите се извършват от акредитирана лаборатория /ИАОС – рег.лаборатория В.Търново/. Копие от протоколите са предоставени в РИОСВ-В.Търново |

| Условие 10.2.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да представи като част от ГДОС и в БД географските координати на пробовземната точка, посочена в Условие 10.2.4.1. | Координатите на пробовземната точка по Условие 10.2.4.1. са :Х 4671258.028; У 8641699.278 |
| --- | --- |
| Условие 10.3.1.1. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да извършва мониторинг на функционирането на всяко едно пречиствателно съоръжение в ПСБОВ, в съответствие с технологичната инструкция по Условие 10.3.1.2.1. за поддържането на оптималния работен режим на съоръжението и в съпответствие с изискванията на Таблица 10.3.1.2. | Операторът извършва мониторинг за функционирането на пречиствателните съоръжения в съответствие с технологичните инструкции и документира резултатите в дневници, като се гарантира поддържането на оптимален работен режим,съгласно Условие 10.3.1.1. |
| Условие 10.3.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за: - проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените такива в Условие 10.3.1.1. и в Инструкцията по Условие 10.3.1.2.1.; - установяване на причините за несъответствие; - предприемане на коригиращи действия | Операторът извършва мониторинг за функционирането на пречиствателните съоръжения в съответствие с технологичните инструкции и документира резултатите в дневници, като се гарантира поддържането на оптимален работен режим,съгласно Условие 10.3.1.1. |
| Условие 10.5.9. Притежателят на настоящото разрещителн да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от миниторинга по Условие 10.3.1.1., от прилагане на Инструкциите по Условия 10.3.1.2.2. и 10.3.1.2.3. и за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия по Условие 10.3.1.2.2. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове” В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия. Няма несъответствие с изискването на КР по отношение на Условие 10.5.9. |
| Условие 10.5.10. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.1.1.3. течове през съответната година и предприетите корективни действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 10.1.1.3. да се включи като част от ГДОС. | Операторът прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове.През отчетния перод няма регистрирани несъответствия по Условие 10.1.1.3. |
| - Условие 10.5.15. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от изчисленията на преките емисии по условие 10.1.4.5. | В Приложение 1, таблица 1 са посочени резултатите от изчисленията на непреките емисии по Условие 10.1.4.5. и методиката за изчисление на същите. |

4.4. Управление на отпадъците

Мероприятията  по управление на отпадъците /минимизиране, анализиране, реализация и др./ през 2010 обхващат :

1. Разширяване реализацията на опасните отпадъци:

- на отпадни масла, съдържащи перхлоретилен;

- галваничен шлам;

Регламентираните от   Комплексното разрешително условия за  събиране, временно  съхранение, транспортиране и реализация  на опасни производствените отпадъци са  включени в чек-листа на периодично провеждания във фирмата вътрешен одит:

- събиране в устойчиви на отпадъка идентифицирани съдове;

- съхранение на оловните акумолатори и  живачните лампи при

изисквани от КР условия ;

- не допускане смесване  на   “опасните отпадъци” един с друг, а

също  и с  “неопасни   отпадъци”;

- съхраняването на“опасните отпадъци” в закрити зони;

- продаването на отпадъците става при сключен  Договор, като

за  “опасните отпадъци”се   изисква  КР    или Разрешение   чл.

37 от ЗУО за отпадък  със същия код ;

- транспортирането на “ опасни отпадъци” става

- с транспорт на изкупуващата или депониращата фирма  и

- при  наличие на  Транспортна карта;

- провеждането на обучения с лицата обслужващи фирмените

площадки;

Генерираните на работната площадка отпадъци са дадени в Приложение 1, Таблица 4,5.

Фирмената организация на производство не  позволява  тегловно отчитане на  отпадъците при временното им депониране на площадката за отпадъци.

Същото се отчита при тяхното продаване  или депониране. Тегловният документ е неразделна част на всяко свързано с отпадъците фактуриране.

| Условие 11.5.2. В срок до 6 месеца от влизане в сила на настоящото разрешително и в последствие веднъж в годината, притежателят му да направи проучване и оценка на възможността да предава за оползотворяване или обезвреждане отпадъците, образувани от дейността на предприятието, съгласно Условие 11.1., единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност. | ''Идеал Стандарт – Видима'' АД, работна площадка – Градница има разработена и внедрена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на сериите международни стандарти ISO 9001, ISO 14 001 и OHSAS 18 001. Ежегодно в програмите за управление на системата се залагат мероприятия свързани с проучване възможноста за реализиране на генерираните отпадъци /предаване за оползотворяване или обезвреждане/ с лица притежаващи разрешение по чл.37 ЗОУ или КР, съгласно Условие 11.5.2. и Условие 11.1. |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4. Резултатите от извършените оценки на съответствието по Условие 11.1.3., Условие 11.2.6., Условие 11.3.7., Условие 11.4.5., Условие 11.5.2., Условие 11.6.5. и Условие 11.7.3. да се документират и съхраняват на площадката от притежателя на настоящото разрешително и да се представят при поискване от компетентния орган. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове”. В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предвидените корективни мерки по Условие 11.9.4. |
| Условие 11.9.4.1. Обобщена информация за изпълнението на Условие 11.9.4. да се представя като част от ГДОС. | В Приложение 1, табл.4,табл.4.1.и табл.5. е представена обобщена информация по Условие 11.9.4. |
| Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС за съответната година резултатите от извършеното проучване и оценка на възможността по Условие 11.6.3. | В КР №26/2006г., няма Условие 11.6.3. |

4.5. Шум

Източниците на шумовите въздействия във „Идеал Стандарт – Видима” АД, РП – Севлиево са:

- Шлайф-полирните  и леярските аспирации;

- Пресовите дейности на работната площадка.

Съгласно КР  на работната площадка се мониторира  общата звукова мощност  и шумовото въздействие по границите на въздействие/най-близката хигиенна зона/ .

Резултатите от проведени последни шумови обследвания в края на 2010 г. са дадени в Приложение 1  таблица 6.	/Условие12.3.2. от КР/

Към настоящия момент не са регистрирани оплаквания от граждани и фирми, както анормални и аварийни ситуации, свързани със съпътстващите фирменните дейности шумови емисии. През 2010 г.предстои ново обследване на шумовите емисии.

В точка 10. Север-аспирация №3 на МШПО - V3, имаме минимално превишение от 0.4 dB. Няма други установени несъответствия от допустимите норми с КР. /Условие 12.3.3./

4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

4.6.1. Подземни води - G

Съгласно Условие 13.7.1 собствен мониторинг са направени съответните пробонабирания и  анализи от ИАОС - В.Търново с Протоколи№555 , №556 и №557 / 12.07.1010г. и „Геохимия”МГУ-София с Протоколи №”480-3, №480-4, №480-5 / 15.07.2010 г. на съществуващите два кладенеца/ шахтов и тръбен/Резултатите от мониторинга на подземни води са отразени в Приложение 1,  Табл.7.

4.7. Почви - G

Съгласно мониторинговата програма са направени съответните пробонабирания /виж  т.4.1.3./.:Протокол № 748 / 2010г.- ИАОС - В.Търново: точка 2045П - на територията на фирмата и т.2046П извън територията на фирмата.-  Условие 13.8.5.

Съгласно Условие 13.7.2.4. напpавена е оценка на състоянието /Приложение 1,Таблица 8/. В програмата на вътрешните одити е заложена проверка относно наличието, ограничаването и недопускането на разливи замърсяващи почвите. През огчетния период такива не са регистрирани.

| Условие 13.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Същите следва да се почистват/преустановяват в най-кратък срок след откриването им. | Разработени са мерки за действие при разлив на опасни вещества в аварийните планове на участъците с такива наличности.През отчетния период няма регистрирани разливи/изливания |
| --- | --- |
| Условие 13.7.1.1.1. В срок до 30.06.2005г. притежателят на настоящото разрешително да направи проучване на възможността да използва съществуващите на територията на площадката сондажи като мониторингови, и/или необходимостта от изграждане на нови такива. | Докладвано в ГДОС - 2005 |
| Условие 13.7.1.1.2. В срок до 31.12.2005г. притежателят на настоящото разрешително да оборудва съществуващите на площадката сондажи и/или да изгради нови представителни мониторингови пунктове. | Докладвано в ГДОС - 2005 |
| Условие 13.7.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите в постоянни мониторингови пунктове. | Операторът извършва мониторинг на почвите на постоянни пунктове регламентирани в КР. |
| Условие 13.7.2.2. Местоположението на пунктовете да се нанесе на картен материал и да съгласува с РИОСВ и ИАОС в срок до 3 месеца след влизане в сила на разрешителното. Да се наблюдават показателите, посочени в Таблица 13.3. | Докладвано в ГДОС - 2005 |
| Условие 13.7.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите с измерените / установените такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14 001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове”. В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предвидените корективни мерки във връзка с Условие 13.7.2.4. |
| Условие 13.8.1.3. Информация за изпълнението на Условие 13.7.1.1.1. и Условие 13.7.1.1.2. да се представи като част от ГДОС за съответната година | Определени са и са утвърдени мониторингови точки за пробовземане на подземни води от ревизионни сондажи. Налице са три такива: ревизионен сондаж при ПСБОВ, ревизионен сондаж при ПСГОВ и ревизионен сондаж при ПСВСО. В програмата за екологочен мониторинг ежегодно се включва и мониторинг на подземни води. Налице са протоколи от измерванията през отчетната 2010г. от акредитирана лаборатория. |
| Условие 13.8.2. Информация за изпълнението на Условие 13.7.1.4. да се представи в ГДОС за съответната година. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове” В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предвидените корективни мерки във връзка с Условие 13.7.1.4. |
| Условие 13.8.3.1. Информация за изпълнението на Условие 13.2. да се представя като част от ГДОС. | Разработена е инструкция и е въведен дневник за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и съоръжения на открито. Своевременно се установяват причините и се предприемат корективни мерки. През отчетният период няма регистрирани сериозни несъответствия |
| Условие 13.8.4. Информация за изпълнението на Условие 13.4. да се представя като част от ГДОС. | Разработени са мерки за действие при разлив на опасни вещества в аварийните планове на участъците с такива наличности.През отчетния период няма регистрирани разливи/изливания. |

| Условие 13.8.5.1. Информация по изпълнението на Условие 13.7.2.1. и Условие 13.7.2.2. да се представи като част от ГДОС. | Операторът извършва мониторинг на почвите на постоянни пунктове регламентирани в КР - Условие 13.7.2.1. По условие 13.7.2.2. е докладвано в ГДОС през 2005г. |
| --- | --- |
| Условие 13.8.5.2. Информация за изпълнението на Условие 13.7.2.4. да се представи в ГДОС за съответната година. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове” В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предвидените корективни мерки във връзка с Условие 13.7.2.4. |

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕРНО №26/06

Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР №26/2006г. е изпълнена.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

Разработен е План за действие при прекратяване дейността на инсталации или части от тях./Условие 16.2/

През отчетния период е докладвано пред РИОСВ – Велико Търново за временно прекратяване работата на инсталациите /Усл.16.7/.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ,  ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1. Аварии свързани с околната среда -G

Условие 14.1.През отчетния период аварии свързани с околната среда не са възниквали - Приложение1, Таблица 9.

Условие 14.4. Фирмата е класифицирана съгласно нормтивните изисквания като предприятие с нисък рисков потенциал. Изработена е и е одобрена  Политика по безопасност, в резултат на което е издадено Разрешително за експлоатация №99 /2008 г. от Министъра на околната среда и водите. През отчетната 2010г. беше проведена проверка по условията на даденото разрешително.

| Условие 15.4. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. | Разработен е план за мониторинг при анормален режим на работа на инсталациите, съгласно Условие 15.4.През отчетния период няма регистрирани случай на емисионни замърсявания. |
| --- | --- |
| Условие 15.6. Обобщени резултати от мониторинга по условие 15.4 да се представя като част от ГДОС. | През отчетният период няма регистрирани случаи на емисионни замърсявания, съгласно Условие 15.4. |
| Условие 16.2. При прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, при спазване изискванията на чл. 121, т. 7 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да представи пред РИОСВ подробен план на действията за закриването на дейностите в инсталациите по Условие 2 или части от тях. Обхватът на плана да включва като минимум: - отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали; - почистване (разрушаване, демонтиране) на складови помещения, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни; - почистване и рекултивация на замърсената на територията на площадката почва; - инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване; - финансиране за всяка дейност и осигуряване на необходимите средства. - осигуряване на подходящо третиране на генерираните при процесите на разрушаване/демонтиране и почистване отпадъци. | Разработен е План за действие при прекратяване дейността на инсталации или части от тях. |
| Условие 16.4. Изпълнението на мерките по плана по Условие 16.2. да се докладва на РИОСВ като част от съответния ГДОС. | През отчетният период нямаме такива, съгласно Условие 16.2.. |
| Условие 16.5. При временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, при спазване изискванията на чл. 121, т. 7 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да представи пред РИОСВ подробен план на действията за временно прекратяване на дейностите в инсталациите по Условие 2 или части от тях.. Обхватът на плана да включва като минимум: - почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство; - почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни; - инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите; - финансиране за всяка дейност и осигуряване на необходимите средства. | През отчетният период с писма е докладвано пред РИОСВ – В.Търново за временно прекратяване дейността на част от инсталациите |
| Условие 16.7. Изпълнението на мерките по плана по Условие 16.5. да се докладва на РИОСВ като част от съответния ГДОС. | През отчетният период е докладване пред РИОСВ – Велико Търново за временно прекратяване работата на инсталациите. |

7.2. Оплаквания и възражения свързани с околната среда - G

През отчетния период оплаквания и възражения  свързани с околната среда не са възниквали Приложение1, Табица 10.

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларирам  за  верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад  по околна среда, относно изпълнение на регламентите на Комплексно разрешително №26 /2006г. "Идеал Стандарт- Видима",  работна площадка Градница.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

23.03.2011г.                                                ПОДПИС НА ДЕКЛАРИРАЩИЯ :

ДИРЕКТОР, ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА

САНИТАРНА АРМАТУРА:

/инж. Кр. Копчев/

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1 – Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  | Праг за пренос на замъсители извън площ. (колона 2) | Праг на производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | във въздух (Колана 1а) |  | във води (колана 1b) | в почва (колона1 с) |  |  |
|  |  |  | kg/год. |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | 500000 - /0/ |  | - | - | - | * |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100000 - / 359/ |  | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (Nox/NO2) | 100000 - / 1769 / |  | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SОx/SO2) | 150000 - / 0 / |  | - | - | - | * |
| 13# |  | Общ фосфор | - |  | 5000 - /0,8/ | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 19# | 7440-47-3 | Хроми съединенията му (като Cr) | 100 - / 0,008 / |  | 50 - / 3,29 / | 50 - ** | 200 3339,7 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 - /19,9 / |  | 50 - / 0,7/ | 50 - ** | 500 - /124,5/ | 10 000 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 - /0,013 / |  | 20 - / 1,4 / | 20 - ** | 500 - /323,7/ | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 - /2,6 / |  | 20 - / 0,8/ | 20 - ** | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 270,6 |  | 100 - / 0,7/ | 100 - ** | 1000 - /109,2/ | 10 000 |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 |  | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ С или ХПК /3) | - |  | 50 000 | - | - | ** |
| Забележка: 1.Няма утвърдена методика за анализиране замърсяванията във почвите. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Галваничния шлам се депонира на регионалното депо в клетките за опасен отпадък и не е източник на замърсяване извън |  |  |  |  |  |  |  |
|  | територията на фирмата |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. Метод за изчисление на изпусканите емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Емисии в атмосферния въздух |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сx= А x T / kg/год./ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сх - годишно количество емисии от един източник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А – масов поток /kg/h/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т - експозиция за година /h/ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Т = Р х t x B |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р - бр.работни дни в годината |  |  |  |  |  |  |
|  |  | t - бр.часове за смяна |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В - бр. смени |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С = С1 + С2 + … Сn |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С - годишно количество емисии от всички източници / kg/год./ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | С /1,2..n/ - годишно количество емисии от един източник |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n - брой източници с еднакви емисии |  |  |  |  |  |  |
|  |  | THC – 2537 кг/год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЛОС – 359 кг/год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu – 19,9 кг/год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zn – 270,6 кг/год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pb – 2,6 кг/год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ni – 0,013 кг/год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cr – 0,008 кг/год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nox – 1633 кг/год. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Емисии в отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Asmega 2+4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q=17 560 м3 =17 560 000л.год |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cr =0,1875mg/l x17560000 =3292500=3,2925 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu =0,04mg/l x17560000 =702400 = 0,702 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ni = 0,08mg/l x 17560000 =1404800 = 1,405 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zn = 0,0425mg/l x17560000 =746300 = 0,746 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pb =0,05mg/l x 17560000 =878000 = 0,878 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pобщ =0,05025mg/l x 17560000 =882390 = 0,882 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Битова ПС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Q=11740 м3 =11740000л.год |  |  |  |  |  |  |
|  | - Съдържание на тежки метали в произв.отпадъци /галв.шлам/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Галв.шлам 51380 кг/годишно от които 75% вода или 25% суха фаза =12845 кг суха фаза |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cr =260 g/kg x 12845 = 3339,7 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cu =9,7 g/kg x 12845= 124,5 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ni = 25,2 g/kg x 12845 = 323,7kg/ год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zn = 8,5 g/kg x 12845=109,2 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забележка:Съдържанието на метали в кд шлам е взето от Протокол 605/2007г., при който |  |  |  |  |  |  |
|  |  | методиката за анализиране ISO 11047 е по подходяща за пресмятане на общите количества, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | от колкото методиката БДС ЕN 1233 и ISO 8288 на Протокол 1240/ 2009г. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2– Емисии в атмосферния въздуха

Таблица 2

| 4.2.1. Емисии в атмосферния въздуха |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кокилно леене комин № 12 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 51567 |  | 40070 | 2год. | 100 |
| Cu – 6,6 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,035 | 2год. | 100 |
| Zn - 86,5 kg | mg/Nm3 | няма |  | 0,456 | 2год. | няма |
| Pb- 0,9 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,005 | 2год. | 100 |
| ТНС -0 kg | mg/Nm3 | 200 |  | 0 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 10 | 2год. | 100 |
| Кокилно леене комин № 13 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 40700 |  | 36014 | 2год. | 100 |
| Cu – 0,5 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,041 | 2год. | 100 |
| Zn -59 kg | mg/Nm3 | няма |  | 0,346 | 2год. | няма |
| Pb- 0,5 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,003 | 2год. | 100 |
| ТНС -0 kg | mg/Nm3 | 200 |  | 0 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 10 | 2год. | 100 |

| Обмазване на сърца комин № 11 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 4187 |  | 3973 | 2год. | 100 |
| ЛОС - 359 kg | mg/Nm3 | 50 |  | 19,1 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 16,03 | 2год. | 100 |
| Пресоване комин № 22 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 4884 |  | 10508 | 2год. | 9,5 |
| ТНС - 2081 kg | mg/Nm3 | 200 |  | 41,81 | 2год. | 100 |
| Обезмасляване комин № 8 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 1926 |  | 1811 | 2год. | 100 |
| ТНС-15,49 kg | kg/h | 3 |  | 0,0047 | 2год. | 100 |
| Заваряване ТВЧ комин № 20 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 1381 |  | 1245 | 2год. | 100 |
| ТНС -85,6 kg | kg/h | 3 |  | 0,026 | 2год. | 100 |
| Шлайф аспирация V2 - изт. комин № 6.1 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 53425 |  | 38430 | 2год. | 100 |
| Cu - 2,4 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,016 | 2год. | 100 |
| Zn – 41,7 kg | mg/Nm3 | няма |  | 0,33 | 2год. | няма |
| Pb - 0,37 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,003 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 130 |  | 5 | 2год. | 100 |
| Шлайф аспирация V2 - зап. комин № 6.2 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 53425 |  | 28788 | 2год. | 100 |
| Cu – 4,6 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,049 | 2год. | 100 |
| Zn – 19,9 kg | mg/Nm3 | няма |  | 0,21 | 2год. | няма |
| Pb -0,28 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,003 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 130 |  | 8,3 | 2год. | 100 |
| Полир аспирация V2 - изт. комин № 7.1 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 71863 |  | 38115 | 2год. | 100 |
| Cu - 0 kg | mg/Nm3 | 5 |  | <0,00001 | 2год. | 100 |
| Zn - 0 kg | mg/Nm3 | няма |  | <0,00016 | 2год. | няма |
| Pb -0 kg | mg/Nm3 | 5 |  | <0,00005 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 130 |  | <0,3 | 2год. | 100 |
| Полир аспирация V2 - зап. комин № 7.2 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 71863 |  | 63792 | 2год. | 100 |
| Cu -3,7 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,018 | 2год. | 100 |
| Zn -26 kg | mg/Nm3 | няма |  | 0,124 | 2год. | няма |
| Pb -0,21 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,001 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 130 |  | 5 | 2год. | 100 |
| Шлайф-полир V3 - зап. комин № 35 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 43863 |  | 38886 | 2год. | 100 |
| Cu – 1,2 kg | mg/Nm3 | няма |  | 0,01 | 2год. | няма |
| Zn -29 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,227 | 2год. | 100 |
| Pb -0,25 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,002 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 130 |  | 4 | 2год. | 100 |
| Шлайф-полир V3 - ср. комин № 36 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 17770 |  | 16556 | 2год. | 100 |
| Cu – 0,9 kg | mg/Nm3 | няма |  | 0,017 | 2год. | няма |
| Zn -9 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,165 | 2год. | 100 |
| Pb -0,098 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,0018 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 130 |  | 5 | 2год. | 100 |
| Шлайф-полир V3 - ср. комин № 37 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 40000 |  | 0 | 2год. | 100 |
| Cu - 0 kg | mg/Nm3 | няма |  | 0 | 2год. | няма |
| Zn -0kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0 | 2год. | 100 |
| Pb -0kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 130 |  | 0 | 2год. | 100 |
| Скрубер никелов- V2 комин № 3 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 42000 |  | 19932 | 2год. | 100 |
| Ni – 0,013 kg | mg/Nm3 | 1 |  | 0,0001 | 2год. | 100 |

| Скрубер хромов- V2 комин № 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т.2.15. |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 12000 |  | 6354 | 2год. | 100 |
| Cr – 0,008 kg | mg/Nm3 | 5 |  | 0,0002 | 2год. | 100 |
| Котле на Асмега2- V2 комин № 2 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 935 |  | 824 | 2год. | 100 |
| CO -0 kg | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | 2год. | 100 |
| SO2 - 0 kg | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | 2год. | 100 |
| NOx -213 kg | mg/Nm3 | 250 |  | 78,58 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 10 |  | <0,3 | 2год. |  |
| Рециклиране на пясък № 42 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т.2.17. |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 10 |  | 18,64 | 2год. | 91,36 |
| ТНС - 355 kg | mg/Nm3 | 20 |  | 18,29 | 2год. | 100 |

| PVD № 43 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 1200 |  | 979 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 6 | 2год. | 100 |
| Дробометна м-на № 10.1 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 2000 |  | 1792 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 150 |  | 19,8 | 2год. | 100 |
| Дробометна м-на № 10.2 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | т.2.19. |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 2000 |  | 1881 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 150 |  | 10 | 2год. | 100 |
| Котле главен корпус- V2 комин № 14 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| CO -0 kg | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | 2год. | 100 |
| SO2 - 0 kg | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | 2год. | 100 |
| NOx -190,8 kg | mg/Nm3 | 250 |  | 86 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 10 |  | 0 | 2год. | 100 |
| Котле гл.корпус- V2 комин № 15 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| CO -0 kg | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | 2год. | 100 |
| SO2 - 0 kg | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | 2год. | 100 |
| NOx -295kg | mg/Nm3 | 250 |  | 82 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 10 |  | 0 | 2год. | 100 |
| Котле гл.корпус- V3 комин № 16 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| CO -0 kg | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | 2год. | 100 |
| SO2 - 0 kg | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | 2год. | 100 |
| NOx -935 kg | mg/Nm3 | 250 |  | 135 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 10 |  | 0 | 2год. | 100 |
| Котле на битова сграда- V2 комин № 17 |  |  |  |  |  |  |
| Усл.9.1.3.3.; 9.2.3.1. - 9.2.9.1.; 9.6.1.2. |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| CO -0 kg | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | 2год. | 100 |
| SO2 - 0 kg | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | 2год. | 100 |
| NOx -136 kg | mg/Nm3 | 250 |  | 93 | 2год. | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 10 |  | 0 | 2год. | 100 |

Таблица 3 – Емисии в отпадъчни води

Таблица 3

| 4.3.1. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти - Усл.10.1.2.1.; 10.1.4.1. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,10 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 0,5 | <0,03 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,09 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 2,0 | 0,06 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 0,2 | <0,05 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | 0,087 | 3 м. | да |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 85,24 5,33 17 560 | 3 м. | да |
| рН |  | 6,5 - 9 | 8,09 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 25,0 | 14 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | - |  | да |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,1 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | <0,3 | 3 м. | да |
| ІІ Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,55 | 3 м. | не |
| Мед и съединенията му | mg/l | 0,5 | <0,03 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,09 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 2,0 | 0,05 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 0,2 | <0,05 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | 0,10 | 3 м. | да |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 85,24 5,33 17 560 | 3 м. | да |
| рН |  | 6,5 - 9 | 7,16 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 25,0 | 6 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | - |  | да |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,1 | 0,22 | 3 м. | не |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | <0,3 | 3 м. | да |
| ІІІ Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | <0,05 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 0,5 | <0,03 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,07 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 2,0 | 0,03 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 0,2 | <0,05 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | <0,007 | 3 м. | да |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 85,24 5,33 17 560 | 3 м. | да |
| рН |  | 6,5 - 9 | 7,24 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 25,0 | <2 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | - |  | да |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,1 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | <0,3 | 3 м. | да |
| ІV Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | <0,05 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,07 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,07 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 2,0 | 0,03 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 0,2 | <0,05 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | 0,0074 | 3 м. | да |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 85,24 5,33 17 560 | 3 м. | да |
| рН |  | 6,5 - 9 | 7,94 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 25,0 | 5 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | - |  | да |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,1 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | 0,3 | 3 м. | да |
| 4.3.2. Емисии в отпадъчни води ( битово-фекални ) във водни обекти - Усл. 10.2.2.2; 10.2.4.1. |  |  |  |  |  |
| І Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 58,98 3,69 12 149 |  |  |
| рН |  | 6,5 - 9 | 7,87 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 60,0 | 26 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | 25,0 | 1,6 | 3 м. | да |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Нефтопродукти | mg/l | - | - |  |  |
| ІІ Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 58,98 3,69 12 149 |  |  |
| рН |  | 6,5 - 9 | 7,98 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 60,0 | 18 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | 25,0 | 16,7 | 3 м. | да |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Нефтопродукти | mg/l | - | - |  |  |
| ІІІ Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 58,98 3,69 12 149 |  |  |
| рН |  | 6,5 - 9 | 8,05 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 60,0 | 13 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | 25,0 | 4 |  | да |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Нефтопродукти | mg/l | - | - |  |  |
| ІVТримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 58,98 3,69 12 149 |  |  |
| рН |  | 6,5 - 9 | 7,90 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 60,0 | 11 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | 25,0 | 0,61 |  | да |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Нефтопродукти | mg/l | - | - |  |  |

Таблица 4 – Образуване на отпадъци

Таблица 4

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ НА РАБОТНА ПЛОЩАДКА ГРАДНИЦА /По наредба 3/ 2004 и тривиални/ | К О Д по Н-ба 3/2004 на МОСВ | ## Годишни количества, тонове |  | ## Годишни количества за единица продукт |  | ## Временно съхранение ## на площадкага | ## Транспортиране: - Собсвено -Външна ф-ма | ## Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Количество определено с КР | ## Реално измерено | ## Количество определено с ## КР | ## Реално ## измерено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Шлака от пещи /първо и второ /топене | 10.10.03 | 110,92 | 124,434 | - | - | Не | Фирмата нямя собствен товарен транспорт - извозването на отпадъците става по Договор от външни фирми | Не |
| 2. Машинни емулсии и разтвори, съдърж. халогенни елементи /Масла с ССІ4/ | 12.01.08 | 4,00 | 3,590 | - | - | Не |  | Да |
| 3. Машинни масла на минерална основа, не съдърж. хал. елементи/ Масла без ССІ4 / | 12.01.07 | 8,00 | 0,85 | - | - | Не |  | Да |
| 4. Машинни емулсии и разтвори, не съдърж. халогенни елементи /Охл. течности/ | 12.01.09 | 2,00 | 1,935 | - | - | Не |  | Да |
| 5.Утайки и филтрувален кек, съдържащи опасни вещества /Филтрувален шлам/ | 11.01.09 | 243,20 | 89,459 | - | - | Не |  | Да |
| 6.Утайки от водни разтвори, съдърж. бои и лакове /Органична вода/ | 08.01.15 | 9,13 | 0,78 | - | - | Не |  | Да |
| 7.Утайки от бои и лакове, съдърж. разтворители и др.ОВ /Тв.орг. отпадъци/ | 08.01.13 | 0,20 | - | - | - | Не |  | - |
| 8.Флуресцентни тръби и други отпадъци, съдърж. живак | 20.01.21 | 0.05 | 0,125 | - | - | Не |  | Не |
| 9. Прах от отпадъчни газове, съдърж. опасни отпадъци/Цинков окис/ | 10.10.09 | 4,16 | 8,393 | - | - | Не |  | Не |
| 10. Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19.08.05 | 113,6 | 128,427 | - | - | Не |  | Не |
| 11. Утайки, съдържащи метали /Маломерна полирпаста/ | 12.01.18 | 2,00 | 1,81 | - | - | Не |  | Да |
| #### 12. Адсорбенти, филтърни материали..../Омаслени отпадъци/ | 15.02.02 | ##### 2 | 1,42 | - | - | Не |  | Да |
| 13. Оловни акумолаторни батерии | 16.06.01 | 0.50 | #### 0,47 | - | - | Не |  | Да |
| #### 14. Отпад. свързващи материали, съдърж. опасни вещества /Брак. леярска смола / | 10.10.13 | 0,45 | #### 0,44 | - | - | Не |  | Да |
| 15. Използвани леярски сърца…… /Отработен леярски пясък/ ** | 10.10.07 | 1286,00 | 13,843 | - | - | Не |  | Да |
| 16. Други облицовъчни и огнеопорни материали... /Отраб.тухли/ | 16.11.03 | 0,37 | - | - | - | Не |  | - |
| 17. Наситени или отработени йонообменни смоли/Отраб. йонобменни смоли/ ** | 11.01.16 | 17,61 | - | - | - | Не |  | - |
| 18. Отработени шлифовъчни тела и м-ли за шлайфане… /Отраб. ленти/ ** | 12.01.20 | 20,22 | 18,669 | - | - | Не |  | Да |
| 19. Адсорбенти, филтърни материали, кърпи.../Отраб. филтър - ръкави/ | 15.02.03 | 0,30 | 0,448 | - | - | Не |  | Не |
| 20. Адсорбенти, филтърни материали, кърпи ..../ /Полир. паспал и пол. шайби/ | 15.02.03 | 1,03 | 8,098 | - | - | Не |  | Не |
| 21. Прах и частици от цветни метали /Месингов прах/ | 12.01.04 | 85,47 | 85,47 | - | - | Не |  | Да |
| 22. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/Месинг.стружки и парчета/ | 12.01.03 | 561,40 | 1024,762 | - | - | Не |  | Не |
| 23. Пласмасови опаковки /Полимерни палети, опаковки и втор. ABS полимери | 15.01.02 | 0,48 | 4,746 | - | - | Не |  | Не |
| 24. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали /Железни стружки/ | 12.01.01 | 20,00 | 7,549 | - | - | Не |  | Да |
| 25. Отпадъци от желязо и стомана /Железен скрап/ | 19.10.01 | 21,00 | 5,590 | - | - | Не |  | Да |
| 26. Други моторни смазочни и масла от зъбни предавки /Специални отпадни масла / | 13.02.08 | 4,00 | - | - | - | Не |  | - |
| 27. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/Алуминиев скрап/ | 12.01.03 | 0,50 | 0,152 | - | - | Не |  | Да |
| 28. Смес от бетон тухли, керемиди.... /Строителни материали/ | 17.01.07 | 14,00 | 0, 740 | - | - | Не |  | Да |
| 29. Опаковки от дървени материали /Дървени отпадъци –палети/ | 15.01.03 | 1,92 | 3,264 | - | - | Не |  | Не |
| 30. Отпадъци неупоменати другаде /Отраб.активен въглен от ПС/** | 11.01.99 | 1,00 | - | - | - | Не |  | - |
| 31. Стружки и изрезки от цветни метали /Меден скрап/ | 12.01.03 | 0,20 | - | - | - | Не |  | - |
| 32. Стърготини, стружки и изрезки от пласмаса /Ттрансп.опаковки и леяци/ | 12.01.05 | 1,00 | 8,426 | - | - | Не |  | Не |
| 33. Метални опаковки | 15.01.04 | 1,00 | 0,674 | - | - | Не |  | Да |
| 34. Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 38,00 | 63,303 | - | - | Не |  | Не |
| 35. Бетон /Строителни отпадъци/ | 17.01.01 | 10,00 | 0,920 | - | - | Не |  | Да |
| 36. Други частици и прах различни от упоменатите в 10.10.11 /Графитен шлам/ | 10.10.12 | 24,80 | 18,279 | - | - | Не |  | Да |
| 37. Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 17,20 | 15,200 | - | - | Не |  | Да |
| 38. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /ЦАМ-отпадъци/ | 12.01.03 | 1,25 | 1,019 | - | - | Не |  | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39. Адсорбенти, филтърни материали… /Отработена филтърна хартия/ | 15.02.02 | 2,00 | 0,127 | - | - | Не |  | Да |
| 40. Отпадъчни покривни прахове/Отработени елeктростатични компаунди/ | 08.02.01 | 1,00 | - | - | - | Не |  | - |
| 41. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /Циркониев скрап/ | 12.01.03 | 1,47 | - | - | - | Не |  | - |
| 42. Други отпадъци, съдържащи опасни вещества/ Оловни аноди/ ** | 11.01.98 | 0,10 | - | - | - | Не |  | - |
| 43. Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества / Тонеркасети/ | 08.03.17 | 0,30 | - | - | - | Не |  | - |
| 44. Наситени и отработени йонообменни смоли./ Ддеминерализация в отоплителните системи/ | 19.09.05 | 2,00 | - | - | - | Не |  | - |
| 45.Използвани леярски сърца,…разл. От упоменатите в 10.10.07. /пясък за рециклиране/ | 10.10.08. |  | 425,624 |  |  |  |  | Да |
| 46.Излязло от употреба оборудване /компютри, офис техника/ | 16.02.14. | 2,00 | 0,740 | - | - | Не |  | Да |

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Написаните  с червено отпадъци са опасни, като маркираните със ** са в процедура за доказване на неопасност

2. Не са правени изчисленията в колона 6 ,т.к. не са подадени  от КР   контролни стойности за тях.

РП Градница                                                                                                                                                                                                                                                                                            Таблица 4.1.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ /По наредба 3/ 2004 и тривиални/ | К О Д по Н-ба 3/2004 на МОСВ |  | ## Отчетени стойности, тонове |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Макс. ## годишно к-во | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 1. Шлака от пещи /първо и второ /топене | 10.10.03 | 110,92 |  | 180,000 | 80,000 | 109, 220 | 124,434 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Машинни емулсии и разтвори, съдърж. халогенни елементи /Масла с ССІ4/ | 12.01.08 | 4,00 |  | 10,000 | 3,893 | 3,307 | 3,590 |
| 3. Машинни масла на минерална основа, не съдърж. хал. елементи/ Масла без ССІ4 / | 12.01.07 | 8,00 |  | 1,200 | 0,705 | 0,740 | 0,85 |
| 4. Машинни емулсии и разтвори, не съдърж. халогенни елементи /Охл. течности/ | 12.01.09 | 2,00 |  | 3,000 | 1,970 | 1,870 | 1,935 |
| 5.Утайки и филтрувален кек, съдържащи опасни вещества /Филтрувален шлам/ | 11.01.09 | 243,20 |  | 51,625 | 100,840 | 51,380 | 89,459 |
| 6.Утайки от водни разтвори, съдърж. бои и лакове /Органична вода/ | 08.01.15 | 9,13 |  | 0 | 0 | - | 0,78 |
| 7.Утайки от бои и лакове, съдърж. разтворители и др.ОВ /Тв.орг. отпадъци/ | 08.01.13 | 0,20 |  | 0,030 | 0 | - | - |
| 8.Флуресцентни тръби и други отпадъци, съдърж. живак | 20.01.21 | 0.05 |  | 0 | 0,237 | - | 0,125 |
| 9. Прах от отпадъчни газове, съдърж. опасни отпадъци/Цинков окис/ | 10.10.09 | 4,16 |  | 4,000 | 4,068 | 4,052 | 8,393 |
| 10. Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | 19.08.05 | 113,6 |  | 176,000 | 145,000 | 120,000 | 128,427 |
| 11. Утайки, съдържащи метали /Маломерна полирпаста/ | 12.01.18 | 2,00 |  | 4,800 | 1,327 | 3, 192 | 1,81 |
| #### 12. Адсорбенти, филтърни материали..../Омаслени отпадъци/ | 15.02.02 | ##### 2 |  | 7,000 | 2,179 | 1, 800 | 1,42 |
| 13. Оловни акумолаторни батерии | 16.06.01 | 0.50 |  | 0,181 | #### 0 | #### - | #### 0,47 |
| #### 14. Отпад. свързващи материали, съдърж. опасни вещества /Брак. леярска смола / | 10.10.13 | 0,45 |  | 0 | #### 0 | #### - | #### 0,44 |
| 15. Използвани леярски сърца…… /Отработен леярски пясък/ ** | 10.10.07 | 1286,00 |  | 25,000 | 5,400 | 7, 333 | 13,843 |
| 16. Други облицовъчни и огнеопорни материали... /Отраб.тухли/ | 16.11.03 | 0,37 |  | 0 | 0 | - | - |
| 17. Наситени или отработени йонообменни смоли/Отраб. йонобменни смоли/ ** | 11.01.16 | 17,61 |  | 0,700 | 0 | - | - |
| 18. Отработени шлифовъчни тела и м-ли за шлайфане… /Отраб. ленти/ ** | 12.01.20 | 20,22 |  | 15,000 | 17,646 | 13, 374 | 18,669 |
| 19. Адсорбенти, филтърни материали, кърпи.../Отраб. филтър - ръкави/ | 15.02.03 | 0,30 |  | - | - | 0, 700 | 0,448 |
| 20. Адсорбенти, филтърни материали, кърпи ..../ /Полир. паспал и пол. шайби/ | 15.02.03 | 1,03 |  | 50,000 | 71,892 | 48, 397 | 8,098 |
| 21. Прах и частици от цветни метали /Месингов прах/ | 12.01.04 | 85,47 |  | 150,000 | 86,958 | 115, 172 | 85,47 |
| 22. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/Месинг.стружки и парчета/ | 12.01.03 | 561,40 |  | 1 356,00 | 561,398 | 747, 705 | 1024,762 |
| 23. Пласмасови опаковки /Полимерни палети, опаковки и втор. ABS полимери | 15.01.02 | 0,48 |  | - | 1,866 | 4, 339 | 4,746 |
| 24. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали /Железни стружки/ | 12.01.01 | 20,00 |  | 0,300 | 4,310 | 2, 990 | 7,549 |
| 25. Отпадъци от желязо и стомана /Железен скрап/ | 19.10.01 | 21,00 |  | 9,200 | 14,035 | 16, 643 | 5,590 |
| 26. Други моторни смазочни масла за зъбни предавки /специални отпадни масла/ | 13.02.08 | 4.00 |  | - | - | - | - |
| 27. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/Алуминиев скрап/ | 12.01.03 | 0,50 |  | - | - | - | 0,152 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. Смес от бетон тухли, керемиди.... /Строителни материали/ | 17.01.07 | 14,00 |  | 8,000 | 1,089 | 0, 700 | 0, 740 |
| 29. Опаковки от дървени материали /Дървени отпадъци –палети/ | 15.01.03 | 1,92 |  | 18,000 | 29,840 | 14, 065 | 3,264 |
| 30. Отпадъци неупоменати другаде /Отраб.активен въглен от ПС/** | 11.01.99 | 1,00 |  | 1,000 | - | - | - |
| 31. Стружки и изрезки от цветни метали /Меден скрап/ | 12.01.03 | 0,20 |  | - | - | - | - |
| 32. Стърготини, стружки и изрезки от пласмаса /Ттрансп.опаковки и леяци/ | 12.01.05 | 1,00 |  | - | 1,568 | 0, 980 | 8,426 |
| 33. Метални опаковки | 15.01.04 | 1,00 |  | - | 1,000 | 0, 876 | 0,674 |
| 34. Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 38,00 |  | 68,000 | 78,800 | 51, 412 | 63,303 |
| 35. Бетон /Строителни отпадъци/ | 17.01.01 | 10,00 |  | 2,000 | 1,268 | 0,900 | 0,920 |
| 36. Други частици и прах различни от упоменатите в 10.10.11 /Графитен шлам/ | 10.10.12 | 24,80 |  | 27,000 | 21,600 | 17, 333 | 18,279 |
| 37. Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 17,20 |  | 415,000 | 16,180 | 14,900 | 15,200 |
| 38. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /ЦАМ-отпадъци/ | 12.01.03 | 1,25 |  | 3,000 | - | 0, 800 | 1,019 |
| 39. Адсорбенти, филтърни материали… /Отработена филтърна хартия/ | 15.02.02 | 2,00 |  | 0,030 | 0,010 | 0,010 | 0,127 |
| 40. Отпадъчни покривни прахове/Отработени елeктростатични компаунди/ | 08.02.01 | 1,00 |  | - | - | - | - |
| 41. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /Циркониев скрап/ | 12.01.03 | 1,47 |  | 0,100 | - | 0,287 | - |
| 42. Други отпадъци, съдържащи опасни вещества/ Оловни аноди/ ** | 11.01.98 | 0,10 |  | - | - | 0,069 | - |
| 43. Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества / Тонеркасети/ | 08.03.17 | 0,30 |  | - | - | - | - |
| 44. Наситени и отработени йонообменни смоли./ Ддеминерализация в отоплителните системи/ | 19.09.05 | 2,00 |  | - | 1,960 | - | - |
| 45.Използвани леярски сърца,…разл. От упоменатите в 10.10.07. /пясък за рециклиране/ | 10.10.08. |  |  | 337,000 | 117,641 | 139,350 | 425,624 |
| 46.Излязло от употреба оборудване /компютри, офис техника/ | 16.02.14. | 2,00 |  | 0,100 | - | - | 0,740 |

Таблица 5 – Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 5

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ НА РАБОТНА ПЛОЩАДКА ГРАДНИЦА /По наредба 3/ 2004 и тривиални/ | К О Д по Н-ба 3/2004 на МОСВ | ## Год.к-во 2010 | ## Оползотворяване на площадката | ## Обезвреждане на площадката ,количество | Име на фирмата извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | ## Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Шлака от пещи /първо и второ /топене | 10.10.03 | 124,434 | - | - | MGH-GMBH, Германия | ДА |
| 2. Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи /Масла с перхлор/ | 12.01.08 | 3,590 | - | - | "Нира" В.Търново | ДА |
| 3. Машинни масла на минерална основа, не съдържащи халогенни елементи/Без перхлор/ | 12.01.07 | 0,85 | - | - | "Нира" В.Търново | ДА |
| 4. Машинни емулсии и разтвори, не съдържащи халогенни елементи /Охлад.течности/ | 12.01.09 | 1,935 | - | 1,935 | “Идеал стандарт- Видима”, Севлиево | ДА |
| 5. Утайки, от филтрувален кек, съдържащи опасни вещества /Филтрувален шлам/ | 11.01.09 | 89,459 | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 6. Утайки от водни разтвори, съдържащи бои и лакове /Органична вода/ | 08.01.15 | 0,78 | - | - |  | ДА |
| 7. Утайки от бои и лакове, съдържащи орган. разтворители и др.ОВ /Твърди орг. отпадъци/ | 08.01.13 | - | - | - | “Идеал стандарт- Видима”, Севлиево | ДА |
| 8. Флуресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21 | 0,125 | - | - |  | ДА |
| 9. Прах от отпадъчни газове, съдържащи опасни отпадъци/Цинков окис/ | 10.10.09 | 8,393 | - | - | “Оловно- цинков комбинат”, Пловдив | ДА |
| 10.Утайки от пречистване на води в населени места | 19.08.05 | 128,427 | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 11.Утайки, съдържащи метали /Маломерна полирпаста/ | 12.01.18 | 1,81 | 1,81 | - | “Идеал стандарт- Видима”, Градница | ДА |
| #### 12.Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване…./Омасл. отпадъци/ | 15.02.02 | 1,42 | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 13. Оловни акумолаторни батерии | 16.06.01 | #### 0,47 | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| #### 14. Отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества /Бракувана леярска смола | 10.10.13 | #### 0,44 | - | - |  | ДА |
| 15. Използвани леярски сърца…… /Нерециклиран пясък/** | 10.10.07 | 13,843 | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 16. Други облицовъчни и огнеоп. материали от металургичните процеси /Отраб. тухли/ | 16.11.03 | - | - | - |  | ДА |
| 17. Наситени и изразходвани йонообменни смоли/Отработени йонобменни смоли/ | 19.08.06 | - | - | - | “Идеал стандарт- Видима”, Севлиево | ДА |
| 18. Отработени шлифовъчни тела и материали за шлайфане… /Отработени ленти/ ** | 12.01.20 | 18,669 | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 19. Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване/Отраб. филтър - ръкави/ касети | 15.02.03 | 0,448 | - | - |  | ДА |
| 20. Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване/ /Полирен паспал и полирни шайби/ | 15.02.03 | 8,098 | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 21. Прах и частици от цветни метали /Месингов прах/ | 12.01.04 | 85,47 | - | - | MGH-GMBH, Германия | ДА |
| 22.Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/Месингови стружки и парчета/ | 12.01.03 | 1024,762 | 1024,762 | - | “Идеал стандарт- Видима”, Севлиево | ДА |
| 23. Пласмасови опаковки /Вторично бракувани детайли и леяци// | 15.01.02 | 4,746 | - | - |  | ДА |
| 24. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали /Железни стружки/ | 12.01.01 | 7,549 | - | - | “Шакер”ООД, Севлиево | ДА |
| 25. Отпадъци от желязо и стомана /Железен скрап/ | 19.10.01 | 5,590 | - | - | “Шакер”ООД, Севлиево | ДА |
| 26. Други моторни, смазочни и масла от зъбни предавки /Специални отпадни масла / | 13.02.08 | - | - | - |  | ДА |
| 27. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/Алуминиев скрап/ | 12.01.03 | 0,152 | - | - |  | ДА |
| 28. Смес от бетон тухли, керемиди.... /Строителни материали/ | 17.01.07 | 0, 740 | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 29. Опаковки от дървени материали/Дървени отпадъци –палети/ | 15.01.03 | 3,264 | 3,264 | - | Продаване на лица от фирмата | ДА |
| 30. Отпадъци неупоменати другаде /Отработен активен въглен от ПС/ ** | 11.01.98 | - | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 31. Стружки и изрезки от цветни метали /Меден скрап/ | 12.01.03 | - | - | - |  | ДА |
| 32.Стърготини, стружки и изрезки от пласмаса /Полимерни детайли, опаковки и леяци/ | 12.01.05 | 8,426 | - | - | “Екоресурс”ООД, Габрово | ДА |
| 33.Метални опаковки | 15.01.04 | 0,674 | - | - | “Шакер”ООД, Севлиево | ДА |
| 34. Хартиени и и картонени опаковки | 15.01.01 | 63,303 | - | - | “Екоресурс”ООД, Габрово | ДА |
| 35. Бетон/Строителни отпадъци/ | 17.01.01 | 0,920 | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 36. Други частици и прах/Графитен шлам/ | 10.10.12 | 18,279 | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 37. Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 15,200 | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 38. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /ЦАМ-отпадъци/ | 12.01.03 | 1,019 | - | - | “Метал ”ЕООД , Варна | ДА |
| 39. Адсорбенти, филтърни материали… /Отработена филтърна хартия/ | 15.02.02 | 0,127 | - | - | “Идеал стандарт- Видима”, Севлиево | ДА |
| 40. Отпадъчни покривни прахове/Отраб.елeктростатични компаунд/ | 08.02.01 | - | - | - |  | ДА |
| 41. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /Циркониев скрап/ | 12.01.03 | - | - | - |  | ДА |
| 42. Други отпадъци съдържащи опасни вещества/ Оловни аноди/** | 11.01.98 | - | - | - |  | ДА |
| 43. Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества / Тонеркасети/ | 08.03.17 | - | - | - |  | ДА |
| 44.Наситени и отработени йонообменни смоли /от отоплителни системи/ | 19.09.05. | - | - | - |  |  |
| 45.Използвани леярски сърца,…разл. От упоменатите в 10.10.07. /пясък за рециклиране/ | 10.10.08. | 425,624 | - | - | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД |  |
| 46.Излязло от употреба оборудване /компютри, офис техника/ | 16.02.14. | 0,740 | - | - |  |  |

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Написаните  с червено отпадъци са опасни, като маркираните със ** са в процедура за доказване на неопасност

Таблица 6 – Шумови емисии

Таблица 6

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в Db (A) съгл. КР деня/ноща | Измерено през деня /нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Юг - портал | 70 / 70 | 54,8/44,4 | да |
| 2.Юг - административна сграда | 70 / 70 | 45,1/41,4 | да |
| 3.Югоизток - рампа спомагателни материали | 70 / 70 | 48,9/43,3 | да |
| 4.Изток - газоразпределителна станция | 70 / 70 | 57,9/48,6 | да |
| 5.Изток - шлайфполир | 70 / 70 | 58,9/52,8 | да |
| 6.Изток - срещу вход леярна | 70 / 70 | 57,6/58,7 | да |
| 7.Изток - вход площадка ПСВСО | 70 / 70 | 56,7/59,8 | да |
| 8.Северно от площадката за отпадъци | 70 / 70 | 54,2/58,6 | да |
| 9.Североизточно от аспирация шлайф-полир - Обков | 70 / 70 | 59,2/46,3 | да |
| 10.Север-аспирация №3 на МШПО - V3 | 70 / 70 | 69,2/48,1 | да |
| 11.Север - аспирация №1 на МШП - V3 | 70 / 70 | 64,6/46,8 | да |
| 12.Запад - зарядна станция | 70 / 70 | 59,9/61,4 | да |
| 13.Запад - вход на мех.об-ка - Др.А | 70 / 70 | 56,1/48,2 | да |
| 14.Запад - вход механична об-ка V2 | 70 / 70 | 62,1/48,3 | да |
| 15.Запад - вход галваника | 70 / 70 | 65,3/44,6 | да |
| 16.Запад - товарна рампа склад готова продукция | 70 / 70 | 54,8/43,4 | да |
| 17.Пред проф.гимназия по транспорт и маш-не | 50 / 45 | 42,4/37,8 | да |

Таблица 7 – Опазване на подземните води

|  |  |  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условие 13.7.1.4. ;13.7.2.1. |  |  |  |  |  |
| Показател | Точка на пробовземане | Концентация в подземните води, съгласно КР | Резулатати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Амоний - mg/l | ПСБОВ | 0,12 | 0,28 | 1год. | не |
| Фосфати - mg/I | ПСБОВ | 0,1 | 0,11 | 1год. | не |
| Мед - mg/l | ПСБОВ | 0,03 | 0,043 | 1год. | не |
| Никел - mg/l | ПСБОВ | 0,02 | 0,29 | 1год. | не |
| Олово - mg/l | ПСБОВ | 0,03 | 0,03 | 1год. | да |
| Хром - mg/l | ПСБОВ | 0,005 | <0,005 | 1год. | да |
| цинк - mg/l | ПСБОВ | 0,2 | 1,449 | 1год. | не |
| Нефтопродукти - mg/l | ПСБОВ | 0,05 | 0,026 | 1год. | да |
| Амоний - mg/l | ПСВСО | 0,12 | 1,35 | 1год. | не |
| Фосфати - mg/I | ПСВСО | 0,1 | 0,21 | 1год. | Не |
| Мед - mg/l | ПСВСО | 0,03 | 0,026 | 1год. | да |
| Никел - mg/l | ПСВСО | 0,02 | <0,01 | 1год. | да |
| Олово - mg/l | ПСВСО | 0,03 | <0,03 | 1год. | да |
| Хром - mg/l | ПСВСО | 0,005 | <0,005 | 1год. | да |
| цинк - mg/l | ПСВСО | 0,2 | 0,095 | 1год. | да |
| Нефтопродукти - mg/l | ПСВСО | 0,05 | 0,16 | 1год. | не |
| Амоний - mg/l | ПСГОВ | 0,12 | 0,35 | 1год. | не |
| Фосфати - mg/I | ПСГОВ | 0,1 | 0,11 | 1год. | не |
| Мед - mg/l | ПСГОВ | 0,03 | 0,019 | 1год. | да |
| Никел - mg/l | ПСГОВ | 0,02 | <0,01 | 1год. | да |
| Олово - mg/l | ПСГОВ | 0,03 | <0,03 | 1год. | да |
| Хром - mg/l | ПСГОВ | 0,005 | <0,005 | 1год. | да |
| Цинк - mg/l | ПСГОВ | 0,2 | 0,087 | 1год. | да |
| Нефтопродукти - mg/l | ПСГОВ | 0,05 | <0,1 | 1год. | да |

Таблица 8 – Опазване на почвите

Таблица 8

| Показател | Концентация в почвите (базово състояние) мониторинг 2006г | Пробовземна точка | Резулатати от мониторинг 2010г | Честота на монитор. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В територията на фирмата |  |  |  |  |  |
| Активна реакция pH | 7,83 | 2818П | 7,47 | 3год. | да |
| Олово - mg/kg | 40,5 | 2818П | 29,1 | 3год. | да |
| Мед - mg/kg | 316 | 2818П | 284 | 3год. | да |
| Никел - mg/kg | 39,2 | 2818П | 17,1 | 3год. | да |
| Цинк - mg/kg | 298 | 2818П | 261 | 3год. | да |
| Хром- mg/kg | 58,9 | 2818П | 23,3 | 3год. | да |
| Нефтопродукти - mg/kg | 72,3 | 2818П | 176 | 3год. | не |
| Извън територията на фирмата |  |  |  |  |  |
| Активна реакция pH | 7,31 | 2819П | 7,04 | 3год. | да |
| Олово - mg/kg | 13,8 | 2819П | 21,5 | 3год. | не |
| Мед - mg/kg | 42,2 | 2819П | 38,5 | 3год. | да |
| Никел - mg/kg | 22,9 | 2819П | 21 | 3год. | да |
| Цинк - mg/kg | 68 | 2819П | 77,2 | 3год. | не |
| Хром- mg/kg | 33,9 | 2819П | 26,2 | 3год. | да |
| Нефтопродукти - mg/kg | 3,29 | 2819П | 45 | 3год. | не |

Таблица 9 – Аварийни ситуации

Таблица 9

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| няма | няма | няма | няма | няма | няма |

Таблица 10 – Оплаквания и възражения свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Таблица 10

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| няма | няма | няма | няма | няма | няма |

10. СЪДЪРЖАНИЕ

1. УВОД...................................................................................................................................1

1.1. Предмет на фирмената дейност................................................................................... 1

1.2. Капацитет на инсталациите........................................................................................... 2

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.................................................. 2

2.1. Структура и отговорности.............................................................................................. 3

2.2. Обучение......................................................................................................................... 6

2.3. Обмен на информация................................................................................................... 7

2.4. Документиране.................................................................................................................9

2.5. Управление на документи...............................................................................................9

2.6. Оперативно управление..................................................................................................9

2.7. Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия......................................10

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации....................................................14

2.9. Записи.............................................................................................................................14

2.10. Докладване...................................................................................................................15

2.11. Актуализация на СУОС............................................................................................... 16

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ..........................................................................................16

3.1. Използване на вода.......................................................................................................16

3.2. Използване на енергия..................................................................................................18

3.3. Суровини, материали, горива.......................................................................................20

3.4. Съхранение на суровини...............................................................................................27

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОС................................................. 27

4.1. Доклад по ЕРЕВВ и PRTR......................................................................................27

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух..................................................28

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадните води...........................................................29

4.4. Управление на отпадъците...........................................................................................32

4.5. Шум..................................................................................................................................33

4.6. Подземни води...............................................................................................................33

4.7. Почви................................................................................................................... ...........33

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В

СЪОТВЕТСТВИЕ.............................................................................................................34

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ....................34

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И .ВЪЗРАЖЕНИЯ....................................................................................................................35

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД – ДЕКЛАРАЦИЯ....................................... 37

9. ПРИЛОЖЕНИЯ:................................................................................................................38

9.1. Приложение 1 – Табллица  1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на

вредни вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR…..................................................................................38

9.2. Приложение 1 – Таблица 2.Емисии във въздуха........................................................42

9.3. Приложение 1 – Таблица 3. Емисии в отпадни води..................................................51

9.4. Приложение 1 – Таблица 4.Образуване на отпадъци................................................55

9.5. Приложение 1 – Таблица 5 Сползотворяване и обезвреждане................................ 58

  - . Приложение 1 – Таблица 6 Шумови емисии...............................................................59

9.7. Приложение 1 – Таблица 7 Опазване на подземните води....................................... 60

9.8. Приложение 1 – Таблица 8 Опазване на почвите.......................................................61

9.9. Приложение 1 – Таблица 9 Аварии свързани с околната среда............................... 61

9.10. Приложение 1 – Таблици 10 Оплаквания и възражения свързани с околната среда......................................................................................................................................61

10. СЪДЪРЖАНИЕ.............................................................................................................. 62