ОБЩИНА СОЗОПОЛ

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д  П О  О К О Л Н А

С Р Е Д А  ( ГДОС)

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 204 / 2008

СОЗОПОЛ

2012 г.

Въведение

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Община Созопол притежава Комплексно разрешително № 204-НО/2008 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, т. 5 от ЗООС и Условие 5.10.1 от цитираното  Комплексно разрешително, съгласно които Община Созопол се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ - Бургас Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2011 г., за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”. Формата му дава възможност, необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. С ПМС № 278/20.12.2005г.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

3.1. УВОД ......................................................................................................................... 5 стр.

3.1.1  Наименование на инсталацията, за която е издадено К Р ................................ 5 стр.

3.1.2  Адрес по местонахождение на инсталацията .................................................... 5 стр.

3.1.3  Регистрационен номер на КР ..................................................... ........................ 5 стр.

3.1.4  Дата на подписване .............................................................................................. 5 стр.

3.1.5  Дата на влизане в сила на КР .............................................................................. 5 стр.

3.1.6  Оператор на инсталацията ................................................................................... 5 стр.

3.1.7  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора .............................. 5 стр.

3.1.8  Лице за контакти ................................................................................................... 5 стр.

3.1.9  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти...................................... 5 стр.

3.1.10 Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в

инсталацията ........................................................................................................ 5 стр.

3.1.11 Производствен капацитет на инсталацията ...................................................... 6 стр.

3.1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната

среда  ..................................................................................................................... 7 стр.

3.1.13 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията ............................. 7 стр.

3.1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията ........ 7 стр.

3.2. Система на управление на околната среда ............................................................ 8 стр.

3.3. Използване на ресурси .............................................................................................10 стр.

3.3.1. Използване на вода ................................................................................................10 стр.

3.3.2. Използване на енергия ..........................................................................................11 стр.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива ...........................12 стр.

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти .........15 стр.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА .16 стр.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ)

и PRTR ....................................................................................................................... 16 стр.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух...............................................16 стр.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води...................................18 стр.

4.4. Управление на отпадъците.......................................................................................22 стр. 4.5. Шум ............................................................................................................................28 стр.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване ......................................28тр.

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) ................................ 29 стр.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ29 стр.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ

ВЪЗРАЖЕНИЯ.......................................................................................................... 29 стр.

7.1. Аварии....................................................................................................................... 29 стр.

7.2. Оплаквания или възражения................................................................................... 29 стр.

Декларация........................................................................................................................ 30 стр.

Приложение1 Таблици:

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR................................................................. 31 стр.

Таблица 2. Емисии във въздуха..................................................................................... 31 стр.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и /

или дъждовни) във водни обекти/канализация..............................................................34 стр.

Таблица 4. Образуване на отпадъци.............................................................................. 37 стр.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци........................................ 38 стр.

Таблица 6. Шумови емисии........................................................................................... 39 стр.

Таблица 7. Опазване на подземни води........................................................................ 40 стр.

Таблица 8. Опазване на почви....................................................................................... 49 стр.

Таблица 9. Аварийни ситуации..................................................................................... 49 стр.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталациите, за които е издадено КР........................................................................... 49 стр.

3.1. УВОД

3.1.1  Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително:

“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ СОЗОПОЛ, ПРИМОРСКО И ЦАРЕВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. РАВАДИНОВО”

3.1.2  Адрес по местонахождение на инсталацията:

с. Равадиново, м. “Чоплака” общ. Созопол, обл. Бургас

3.1.3  Регистрационен номер на КР:

№ 204 –НО/ 2008

3.1.4  Дата на подписване:

17.04.2008 г.

3.1.5  Дата на влизане в сила на КР:

17.05.2008 г.

3.1.6  Оператор на инсталацията:

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

3.1.7  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора:

гр. Созопол, общ. Созопол,

обл. Бургас, пл. “Хан Крум” № 2

тел. номер: 0550/25701

факс: 0550 /22438

e-mail : sozopol_obshtina@abv.bg

3.1.8  Лице за контакти:

инж. Цоню Колев Дянков – Ръководител депо

3.1.9  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

гр. Созопол, общ. Созопол,

обл. Бургас, пл. “Хан Крум” № 2

тел. номер: 0889/953 333

факс: 0550 /22438

e-mail на оператора: rdno_ sozopol @abv.bg

3.1.10  Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в инсталацията:

Регионално депо за неопасни отпадъци обслужващо общините Созопол, Приморско и Царево. В Регионалното депо има следните клетки: клетки с № №1,2,3- изградени и 4- не изградена за ТБО. На депото се приемат битови  производствени и строителни отпадъци. Към Регионалното депо са изградени  ЛПСОВ и БПСОВ за третиране на отпадните води от инсталацията.

3.1.11 Производствен капацитет на инсталацията: №; Инсталация; Позиция на дейността по Приложение №4 на ЗООС; Капацитет съгл. КР [t/24h]; Капацитет съгл. КР [t]; Количество депонирани отпадъци [t] 2011г.; Максимално депонирано количество t/24h. 2011. 1; Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново - Клетка 1; - Клетка 2; - Клетка 3; - Клетка 4;; 5.4; 120; 502 444 90 105 44 550 233 420 134 369; 19433.78; >120. Годишно количество депонирани отпадъци за инсталациите, за които в Условие 4 е определен максимален капацитет до 26163 t/y: - Условие 11.2.8. от Копмплексно разрешително Количество депонирани отпадъци в тонове: за 2011г.- 19433.78 t от началото на експлоатацията 06.07.2009-31.12. 2011г.- 33662,72 t От таблицата е видно, че Условие 4.1 от КР не е спазено, като са предприети мерки. С писмо изх.№ 4-04-00-56/07.07.2011г. на община Созопол в качеството си на оператор на РДНО е уведомено МОСВ относно превишаването на денонощния капацитет и молба за завишаване до 200 тона на денонощие. Условие 4.2. от КР се спазва.

3.1.12 Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда

Ръководител депо

Ръководител  лаборатория

Лаборант-химик

Кантаржия

Механик

Оператор преса

Оператор помпи

Оператор булдозер

3.1.13  РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас

8000 гр. Бургас, жк. “Лазур” ул. “Перущица” № 67  ПК 219

3.1.14  Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова Дирекция “Черноморски район”

9000 гр.Варна, ул. “Александър Дякович” № 33,

3.2. СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Обучение

Изготвен е списък на персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции, изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Компютърно обучение – софтуерно обучение

- Курсове по безопасност на работа и охрана на труда на всеки три месеца

- Обмен на информация

- Всички доклади (за мониторинг, доклад за експлоатация и др.) и годишните отчетни книги за депонираните отпадъци се правят в 2 екземпляра за община Созопол и Оператора.

- Всички нови разпоредби и нормативни документи, издадени от МОСВ, ИАОС и Държавен вестник, се прилагат своевременно и в определените срокове.

- В община Созопол е предоставена документация за начина на експлоатация на РДНО за водене на отчетност и за периодичния мониторинг, провеждан от лабораторията на ИАОС. Тази информация е за достъп на населението.

- В Регионалното депо за НО се съхранява списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните и други възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на КР.

- Документиране:

Инструкциите и прилежащата документация се намират при отговарящия за експлоатирането на Регионалното депо за НО на общините Созопол, Приморско и Царево – инж. Цоню Дянков – Ръководител депо.

- Управление на документи

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци и са на разположение на компетентните органи. Всички документи се съхраняват в администрацията на Регионалното депо за НО.

- Оперативно управление

Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции, съхранявани в администрацията на Регионалното депо в писмен вид и се предоставят при поискване от компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно КР е изготвена и се спазва инструкцията за периодична оценка на съответствието с изискванията на КР. Притежателят на КР е изготвил и прилага писмени инструкции за установяването на причините за допуснатите несъответствия и предприема коригиращи действия в това число и в управлението на ОС.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване и Аварийния план.

В депото е разработен план за действия при бедствия и аварии. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта на ръководството на депото е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

- Записи

Всички записи, регламентирани в документите, се водят редовно и са на разположение на заинтересованите страни.

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

Своевременно се докладва в РИОСВ при превишения в емисионните норми след извършване на собствения мониторинг. Ежегодно се изготвя и представя годишен доклад в РИОСВ за изпълнение на дейностите, за които е издадено КР.

- Актуализация на СУОС

През годината периодически се приемат периодични оценки по проблемите на опазване на околната среда и се набелязват коригиращи действия.

С влизането в сила на настоящото разрешително притежателят прилага системата за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица, който се предоставя при поискване от компетентните органи.

Персоналът, изпълняващ задачи по условията в КР, има необходимата компетентност, придобита на основата на подходящо обучение и опит.

| Условия по КР №204-Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | - Данните за количеството депонирани отпадъци в клетка №1 са представени в Таблица 4.1 към точка „ Производствен капацитет на инсталацията”. |

| Условия по КР №204-Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През 2011г. е подадено заявление за частично изменение на КР. Заявлението е върнато с препоръка за подаване на заявление за издаване на ново КР. |

| Условия по КР №204-Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.5 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2 като част от ГДОС. | По Условие 7.1 през периода не е имало залпови замърсявания и не се е налагало уведомяване на посочените лица и организации. По Условие 7.2 резултатите от мониторинга се съхраняват в „РДНО” и се представят пред компетентните органи при поискване. |

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.3.1. Използване на вода

Община Созопол е сключила Договор №201485/17.05.05г. с “ВОДОСНАБДЯВАНЕ  И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД – Бургас за използване на вода за производствени и питейно-битови нужди. Монтирано е измервателно устройство във водомерна шахта до изградената помпена станция. През 2011г общото количество консумирана вода за депото е била 1810м3  като за периода 01.01-31.12 2011г. са използвани 480м3 за питейно-битови и 1330м3производствени нужди .

Таблица 3.1.( по Условие 8.1. от КР) за 2011г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за производствени нужди за период 01.01.11г.-31.12.11г. | Използвано годишно количество за тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК мрежа градски водопровод | няма норма | 0,0933 m3 /t | 1330m3 | 0,0684 m3 /t | Да |

| Условия по КР №204-Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхватана Приложение 4 от ЗООС. | Представени са в Таблица 3.1. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото се захранва с питейна вода от градския водопровод въз основа на актуален писмен договор с В и К ЕАД „ гр. Бургас /по Условие 8.1.1. от КР/. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват и съхраняват в дневника на отговорното лице като на база показанията на водомерите се отчитат месечните и годишните разходи на вода за тон депониран отпадък: • Изразходваното количество вода на депото е 0.0684 мЗ/тон депониран отпадък. • През 2011г. са извършени 52 проверки на водопровода. Не са установени аварии. Извършват се проверки ежеседмично с цел недопускане на аварии и своевременното им отстраняване. По водопреносната мрежа не са открити течове. Тя се проверява и поддържа съгласно инструкцията. |

Оценката на съответствието показва, че изчислените количества вода не надвишават зададените стойности в КР .

3.3.2. Използване на енергия

Монтиран е електромер в електрическото табло на трансформатора, монтиран в района на депото. За отчетния период 01.01-31.12 2011г. консумираната електроенергия за производствени нужди на депото е 103.616 МW/h.

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2011г.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011г. | 2011г. |
| Електроенергия | 0.0084 MWh/t | 0.00533 MWh/t | Да |

| Условия по КР №204-Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2. |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в РДНО е регулирано в Договор с "EVN" КЕЦ гр. Приморско. Основните консуматори на ел.енергия в депото са административните сгради, помпената станция, помпи за инфилтрат, БПСОВ и машина за миене гумите на автомобилите . Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3. ( по Условие 8.3.1.1 от КР) за 2011г.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съот- вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2011г. |  |
| Земни маси | 4 500 t /y | 0.17199 t/y | 2762.52 t/y | 0,14215 t/t | Да |
| Ca(OH)2 | 73 t /y | 0.00279 t/t | 0.4 t/y | 0.00002 t/t | Да |
| Fe Cl3 | 73 t /y | 0.00279 t/t | 0 t/y | 0 t/t | Да |

| Условия по КР №204-Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.1. Използване на вода за производствени и питейно битови нужди от селищната водопроводна система на гр. Бургас да става единствено при наличие на актуален договор за доставка на вода с “ВиК” ЕАД гр. Бургас и при спазване на условията в него. | Има сключен договор “ВиК” ЕАД гр. Бургас № 201485/2005г. |
| Условие 8.1.2. При работа на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди да не превишава количеството в Таблица 8.1.2. | Количество вода за m3/t депониран отпадък за 2011г. – 0.0684 m3/t |
| Условие 8.1.3. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкции за експлоатация и поддръжка на автоцистерна с оросителна система към процеса на оросяване на депонираните отпадъци който процес е основен консуматор на вода за производствени нужди | Прилага се инструкция. |
| Условие 8.1.4. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкции за извършване на проверки техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. | Извършени са 52 бр. проверки на водопроводната мрежа. Течове не са установени |
| Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящето разрешително да отчита общото количество използвана вода на площадката, чрез измервателното устройство във водомерна шахта на вход на площадката, обозначено в приложение “Ж” –13.1 Чертеж №10 от заявлението | Има монтирано ИУ във водомерна шахта преди вход ПС на депото. Отчита се общото количество използвана вода на площадката. |
| Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящето разрешително да прилага методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на приложение №4 от ЗООС и свързаните с нейната експлоатация съоръжения. | Представя се методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди. |
| Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкции за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количеството вода за производствени нужди.Документираната информация да вкючва: -обша месечна консумация на вода за производствени нужди на площадката; -месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на приложение №4 от ЗООС; -месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на приложение №4 от ЗООС; -годишната консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на приложение №4 от ЗООС. | Прилага се инструкция. |
| Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящето разрешително да прилага инструкции за оценка на съответствието изразходваните количеството вода за производствени нужди с определените в разрешителнито. Инструкцията да включва установяване на причините за несъотвествията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхранява. | Прилага се инструкция. |
| Условие 8.1.5.5. Притежателят на настоящето разрешително да документира резултатите от техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват. | Резултатите се документират и съхраняват. |
| Условие 8.1.5.6. Резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.1.3. да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от компетентните органи. | Резултатите се документират и съхраняват. |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС за годишната употреба за производство на единица продукт на всеки от контролираните по Условие 8.3.1.1. и 8.3.1.2. спомагателни материали. | Посочени са в Таблица 3.3. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. | Изготвена е и се прилага Инструкция за „Съответствието на измерените, изчислените количества спомагателни материали”. Земните маси се използват в експлоатационния процес за запръстяване на клетката. Месечната и годишната консумация на суровини се отчитат чрез съответни дневници и oт счетоводството на община Созопол. Има съответните документи. Операторът декларира, че заложените в комплексното разрешително количества, не се надвишават. |

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

| Условия по КР №204-Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.6., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | • В района на депото се съхраняват приблизително: - 4м3дизелово гориво в резервоар (цистерна) с обем 5м3, на която е изградена обваловка в обем равен на 110% от обема на резервоара; - 2 м3 Fe Cl3 в резервоар (цистерна) с обем 6м3, която също има изградена обваловка. Единствено спомагателни материали – земни маси, добити при работата по изграждане на новите клетки, се съхраняват на депо извън територията на РДНО. Техническото обслужване на автопарка се извършва съгласно изминатите километри/моточасове, отразени в съответни Формуляри. По-сериозни ремонти се извършват от "ЕСБ-София" ЕООД. Отработените масла се съхраняват на временна площадка за съхранение на опасни отпадъци. Сключен е договор с фирма “Спекта ауто”–Бургас за предаване за преработване и рециклиране на отработените масла. На резервоарите са извършени 52 бр. проверки, като за целта се водят съответни дневници. Проверките на съоръженията, цистерните и обваловките за съхранение на дизелово гориво и железен трихлорид се проверяват един път седмично. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани. |
| Условие 8.3.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за спомагателни материали. | • Наличната техника – челен товарач, булдозер, компактор, багер, камиони се зареждат с гориво от наличната дизелова станция на депото. Течове при зареждане не се допускат, не е имало инциденти, довели до разлив при зареждане със специализираната автоцистерна за гориво на фирмата доставчик на гориво за депото. Дизеловата колонка е снабдена с шахта тип обваловка.. Периодически се извършва мониторинг на състоянието на тръбната мрежа и резервоарите за Ca(OH)2 и Fe Cl3 като своевременно се отстраняват евентуални дефекти. За целта се водят съответни дневници. Извършени са 52 бр. проверки. |

Ежеседмично се проверява целостта и здравината на резервоарите. Течове не са констатирани и не са предприемани допълнителни коригиращи дейности.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Данните са определени чрез изчисления и са представени в Таблица 1

от  Приложенията.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Данните са представени в Таблица 2 от Приложенията.

| Условия по КР №204-Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за подържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на: - пречиствателното съоръжение описано в Таблица 9.1.1 – от дата на пускане в експлоатация на инсталацията по Условие 2 | Няма монтиран ръкавен филтър. Допусната е грешка в КР №204 – НО от 2008 г. Планирани са промени във връзка с това в работата на РДНО и уведомено МОСВ. Съгласно дадените указания с писмо №08-00-2955/ 20.09.2011г. на МОСВ, са предприети действия от страна на оператора за подаване на заявление за издаване на ново КР по реда на чл. 117, ал.2 от ЗООС |
| Условие 9.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени: - пречиствателно съоръжение в Таблица 9.1.1 – от датата на пускане в експлоатация на инсталацията по Условие 2; - инсталация за изгаряне на биогаз в Таблица 9.1.2 – от датата на изграждане на газоотвеждащата система. | Не се измерва пад на налягането на изпускащото устройство№2 към Пневмотранспорт на хидратна вар съгласно съгласно Условие 9.1.4.3., тъй като инсталацията не е оборудвана със съответен уред за измерване. Не се извършва ежедневно мониторинг на инсталацията за изгаряне на биогаз, съгласно Условие 9.1.2 – Таблица 9.1.1. поради липса на изградена газоотвеждаща система. Съответствие на стойностите на контролираните параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива, както и установените причини за евентуалните несъответствия и предприетите коригиращи действия не се извършват поради липса на мониторинг. - Условие 9.1.1. - не е монтиран ръкавен филтър, тъй като има нова концепция за пречистване на газовете-“пране на газове”. От Община Созопол до МОСВ е подадено уведомително писмо за информиране и евентуална промяна на КР. - Условие 9.1.2. не се извършва поради гореописаните причини. - - Условие 9.1.3.1. не се извършва поради гореописаните причини. - - Условие 9.1.4.1. не се извършва поради гореописаните причини. - - Условие 9.1.4.2. не се извършва поради гореописаните причини. |
| Условие 9.6.2.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: Условия 9.6.2.1 , 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5 от КР . | Съгласно Условие 9.6.2.2 и 9.6.2.3 предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол спазването технологията на депониране на отпадъците, както и чрез периодично оросяване с пречистена вода след БПСОВ. По Условие 9.6.2.4 няма постъпили оплаквания от миризми от действия извършвани на площадката. Доклад по Условие 9.6.2.1, ше се изготви след изграждане на вертикални газови кладенци, а по Условие 9.6.2.5, след изграждане на газоотвеждаща система. |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

| Условия по КР №204-Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.1.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да изгради, експлоатира и поддържа Локална пречиствателна станция за инфилтрат (ЛПСОВ-И), обозначена на плана на площадката в приложение “Ж” – Чертеж №6 и схемата в приложение “Ж” – Чертеж №11.1 към заявлението, в съответствие с изискванията посочени в Таблица 10.1.1.1. | Локална пречиствателна станция за инфилтрат (ЛПСОВ-И) е изградена, но не се експлоатира. Няма необходимост и не са пуснати в експлоатация камерната преса за утайки и стрипинг колоната. |
| Условие 10.1.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изгради, експлоатира и поддържа Локална пречиствателна станция за отпадъчни води – за биологично пречистване (ПСОВ-Б), обозначена на плана на площадката в приложение “Ж” – Чертеж №6 и схемата в приложение “Ж” – Чертеж №12.1 към заявлението, в съответствие с изискванията посочени в Таблица 10.1.1.2. | Пречиствателна станция за инфилтрат (ПСОВ-Б) е изградена, но не се експлоатира. От 09.04.2010г. ПСОВ-Б не работи – правят се промени и реконструкция в съоръженията и схемата на пречистване. Отпадъчната вода е събирана в задържателния резервоар. РИОСВ е уведомен за това с писмо от 21.06.2010г. |
| Условие 10.1.1.3. ЛПСОВ-И и ПСОВ-Б да бъдат изградени и пуснати в експлоатация към датата на пускане в експлоатация на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС. | Във връзка с горното и планирани промени в работата на РДНО е уведомено МОСВ. Съгласно дадените указания с с писмо Изх. №08-00-2955/ 20.09.2011г. на МОСВ (Вх. №5278/26.092011г. в РИОСВ) са предприети действия от страна на оператора за подаване на заявление за издаване на ново КР по реда на чл. 117, ал.2 от ЗООС. |
| Условие 10.1.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1. и Условие 10.1.1.2. | Има налична инструкция и се прилага . Водят се два дневника. За ПСОВ-И последен запис на 29.10.2010 г. а за ПСОВ-Б последен запис на 23.08.2011 г. |
| Условие 10.1.4.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни на депото съгласно Таблица 10.1.4.2. | Инструкцията е налична, съоръженията не работят. |
| Условие 10.1.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1. и Условие 10.1.1.2. | Инструкцията е налична. За всички съоръжения са изготвени формуляри за описание на извършваните дейности по месеци. |
| Условие 10.1.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката и дренажната система за инфилтрат на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на корегиращи действия з тяхното отстраняване. | Инструкцията се прилага – води се дневник за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката и дневник за периодична проверка на дренажната система за инфилтрат. Няма установени течове. |
| Условие 10.1.2.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да използва смесен поток отпадъчни води – производствени (включително инфилтрат) , битово – фекални и дъждовни, след ПСОВ – Б , за оборотно оросяване на тялото на депото. | Изпълнява се. |
| Условие 10.1.2.2. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депонираните отпадъци в която се изпозват пречистени отпадъчни води включително и инфилтрат след ПСОВ – Б. | Не се налага да се използва оросителната система. |
| Условие 10.1.2.3. В случай на излишък на пречистени отпадъчни води – до 15 m3/d през летния сезон притежателят на настоящото разрешително да отвежда за пречистване смесен поток отпадъчни води – производствени (включително инфилтрат) , битово – фекални и дъждовни, след ПСОВ – Б , единствено съгласно договор за пречистване на производствено отпадъчни води, сключен с ВиК оператор на селищна пречиствателна станция за отпадъчни води. Копие от договора да се изпраща в Басейнова дирекция Черноморски район, център гр. Варна | По Условие 10.1.2.3. е сключен договор №407/2009г.с “В И К” ЕАД – Бургас - оператор на селищна пречиствателна станция за отпадъчни води, който договор сме представили пред Б Д гр. Варна. |
| Условие 10.1.4.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва анализ на обема и състава на инфилтратните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.4.1. | Има договор с акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване № 1068-1/29.07.2011г. и № 1068-2/01.07.2011г. на взета проба съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.4.1. Замерванията са извършени на инфилтарта от първа клетка – само тя е в експлоатация. |
| Условие 10.1.4.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни на депото съгласно Таблица 10.1.4.2. | Извършва се – има сключен договор ХМО Бургас , води се мониторинг съгласно таблицата. |
| Условие 10.1.4.3. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да отчита количеството на смесения поток отпадъчни води (производствени, битово – фекални и дъждовни), чрез измервателното устройство разположено на изход на ПСОВ – Б и обозначено на плана на пплощадката в Приложение “Ж”,Чертеж № 16 от заявлението. | Има налично измервателно устройство, което отчита само производствените отпадъчни води. Пречистените води на изход на ПСОВ – Б не могат да се отчитат, защото няма заустване. |
| Условие 10.2.2.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията за отвеждане на битово – фекални отпадъчни води като част смесен поток отпадъчни води - производствени, битово – фекални и дъждовни, посочени в Условие 10.1.2.1. и Условие 10.1.2.3. | Изпълнява се. |
| Условие 10.3.2.1 По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията за отвеждане на дъждовни води от стопански двор като част смесен поток отпадъчни води - производствени, битово – фекални и дъждовни, посочени в Условие 10.1.2.1. и Условие 10.1.2.3. | Всики дъждовни води са отведени отделно чрез канавки и не са част от смесен поток – обекта е изпълнен по този начин. |
| Условие 10.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри по изпълнение на Условие 10.1.1.4.1. | Изпълнява се. |
| Условие 10.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.4.2 за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за: - Брой на извършените проверки; - Установени несъответствия; - Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. |  |
| Условие 10.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от анализите на обема и състава на инфилтратните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъците. | Изпълнява се. |
| Условие 10.4.5 Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по Условие 10.1.4.4, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение ІІ на Регламент №166/2006г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). | Докладвано в Таблици 1 и 3 от Приложенията. |

През периодa 2011г.  не са зауствани отпадни води. съгласно Условие 10.1.2.3. от

Комплексно разрешително. През отчетния период не са предавани за  пречистване

отпадни води.

4.4. Управление на отпадъците

| Условия по КР №204-Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.1. Образуване на отпадъци. | На територията на депото е определена площадка за временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани пряко от производствения процес на инсталацията. През 2011г. на територията на РДНО – Созопол по време на експлоатацията на инсталацията са образувани отпадъци, еднакви по вид с тези, определени с Условие 11.1.1. от КР и в количества, не превишаващи тези, определени в условието /показани са в Таблица 4 към приложенията/. По Условие 11.1.2. е актуализирана Програмата за управление на дейностите по отпадъците и е утвърдена от общински съвет – Созопол. Изготвена е и се прилага Инструкция по Условие 11.1.3. |
| Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците. | По Условие 11.2.4. и Условие 11.3.5. - Отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак през отчетната 2011г. не е образуван, също така нямаме наличен от минали години. По Условие 11.2.5 и Условие 11.3.6.. – Отпадъци: 13 01 10* - нехлорирани хидравлични масла на минерална основа се съхраняват на определените за това места /склад/ в затворени съдове, 13 02 05*- нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа се съхраняват на определените за това места /склад/ в затворени съдове, като са обозначени с табели. Площадката, на която се съхраняват, е бетонирана. Събират се разделно. По Условие 11.2.6. За отпадък с код и наименование 16 06 01* - “Оловни акумолаторни батерии” са подготвени условия за съхранение съгласно изискванията. |
| Условие 11.2.8. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по условие 11.2.7. по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор. | Приемането на отпадъците се извършва съгласно спазване на описаните в Инструкция процедури по прием на отпадъци. |

Подготвени са местата за разделно събиране съгласно Условие 11..2.2. от Комплексното разрешително. За отпадък с код и наименование 20 01 21* - “Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак” е изпълнено  Условие 11..2.4. от Комплексното разрешително. За отпадък с код и наименование 13 01 10* - “Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа” и 13 02 05* - “Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа” е изпълнено  Условие 11..2.5. от Комплексното разрешително Условие 11..2.6. от Комплексноторазрешително.

Таблица, съгласно Условие 11.9.4.2.

| Отпадък | Код | Количество депонирани отпадъци 2011г. t/y | Обезвреж-дане на площадката | Име на фирмите, които депонират отпадъци - общо | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 18314,92 | депониране |  | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9632,96 | депониране | “Чистота и озеленяване” ООД Приморско | Да |
|  | 20 03 01 | 8656,92 | депониране | “РТК”ООД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 11.20 | депониране | “Санта Марина” АД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5.50 | депониране | “Дюни” АД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 3.46 | Депониране | “БС Марини”ООД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 3.44 | Депониране | “Антик - 2004”ООД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1,44 | депониране | Физически лица | Да |
| Производствени отпадъци: |  | 445,38 | депониране |  | Да |
| Материали негодни за консумация или преработване | 19 08 05 | 357.08 | депониране | “ВиК“ЕООД – ПСОВ-Китен | Да |
| Материали негодни за консумация или преработване | 02 02 03 | 80.64 | депониране | “Делта индъстри“ ООД | Да |
| Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | 7.18 | депониране | “Пасат България” АД Царево | Да |
| Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | 0.40 | депониране | “Технически университет” София | Да |
| Материали негодни за консумация или преработване | 19 08 05 | 0.,08 | депониране | “ПСОВ” - Аркутино | Да |
| Строителни отпадъци: |  | 673,48 | депониране |  | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 236,28 | депониране | “Санта Марина” АД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 34,50 | депониране | “Гурбалов”ЕООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 16,60 | депониране | Физически лица | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 5,78 | депониране | “Импулс - МС”АД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 4,80 | депониране | ЕТ“Арена” | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 3,96 | депониране | ЕТ “Алекс – Наталия Павлова “ | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 3,78 | депониране | “Ксанти “ ЕООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 2,60 | депониране | “ Анаксемандър трейдинг“ ЕООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 3,52 | депониране | “Форте “ ООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 3,12 | депониране | “Алфа строй”ЕООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 2,84 | депониране | “Холис”ООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 2,74 | депониране | “Билдинг 2003” ООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 1,52 | депониране | “Софийски строител” ООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 1,34 | депониране | “Лемна Екоинвест “ ООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 0,88 | депониране | “Хоумкер България” ЕООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 0,64 | депониране | “Роял бийч” ЕООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 0,50 | депониране | “Изола - Бургас” ООД | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 16 | 17 01 07 | 0,16 | депониране | “Сердика - 22” ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 104,24 | депониране | “Санта Марина” АД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 86,54 | депониране | “Реставрация”ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 35,90 | депониране | Физически лица | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 30,56 | депониране | “ЕМ АЙ Инвестмънт”ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 16,80 | депониране | “Алмеда” АД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 16,44 | депониране | “Киряз- Бяс “ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 12,62 | депониране | “КИПИ ДЗЗ “ ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 7,44 | депониране | “КСМ –Строй” ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 4,96 | депониране | “АЙ ПИ ЕМ” ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 4,54 | депониране | “Дачев и Ко” ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 3,48 | депониране | “Боал -пласт” ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 3,42 | депониране | “СИТ-97” ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 3,06 | депониране | “Орфей - ДВ” ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 2,60 | депониране | “Елдар-2000” ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 2,44 | депониране | “Евробилд” ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 2,18 | депониране | “Форг” ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1,66 | депониране | “Мегатур-2005” ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1,56 | депониране | “Телеком инженеринг ВП” ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1,52 | депониране | ЕТ“Узунови – К Узунов” | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1,52 | депониране | ЕТ”Албина –Албина Отмар” | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1,24 | депониране | ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 1,06 | депониране | “Роял бийч” ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0,88 | депониране | ”Гениосинженеринг” ЕООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0,58 | депониране | ”Теком” ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0,48 | депониране | ”Вега – МП1”ООД | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 0,20 | депониране | ”Инко” ООД | Да |

4.5. Шум

В Комплексното разрешително са регламентирани изисквания за извършване на

мониторинг за шум при извършване на производствена дейност съгласно Условие

12.1.1. от Комплексното разрешително. През 2011г. обследване на шума не е

извършвано.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

| Условия по КР №204-Н0/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.2. По време на експлоатацията на депото както и след закриване на депото, в срок не по кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите посочени в Таблица 13.8.1. на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извърши от акредитирани лаборатории. | Провежда се собствен мониторинг на подземните води. Представя се ПИ на РИЛ Бургас: -№ 0310/28.03.2011г. за К1 -№ 0311/28.03.2011г. за К2 -№ 0312/28.03.2011г. за К3 -№ 03-1863/13.12.2011г. за К1 № 03-1864/13.12.2011г. за К1 № 10-1759/08.11.2011г. за К1 -№ 03-1865/13.12.2011г. за К2 № 03-1866/13.12.2011г. за К2 № 10-1759/08.11.2011г. за К2 -№ 03-1867/13.12.2011г. за К3 № 03-1868/13.12.2011г. за К3 № 10-1759/08.11.2011г. за К3 |
| Условие 13.8.2.1. Изграждането на наблюдателните сондажи за мониторинг на подземните води следва да се извърши след издаване на разрешително в съответствие с изискванията на чл.46, ал.1, т.1, буква “в”от Закона за водите. | Наблюдателните сондажи за мониторинг на подземните води са изградени през 2007 г. от фирмата- изпълнител на обекта, без разрешително по ЗВ, чл.46, ал.1, т.1, буква “в”. |
| Условие 13.8.4. По време на експлоатацията на депото, както и след закриване на депото, в срок не по кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води с честота веднъж на шест месеца по показателите феноли, барий, молибден и нефтопродукти в пунктовете за мониторинг на подземните води, съгласно Условие 13.8.1./ Таблица13.8.1. Пробовземането и анализите да се извърши от акредитирани лаборатории. | Провежда се собствен мониторинг на собствените води по посочените показатели и честота посочени в КР – КК-1, КК-2, КК-3 и (КК-4 – безводен) Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории –РИЛ Бургас. |
| Условие 13.8.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води посочени в Таблица13.8.5. и с определеното фоново ниво по Условие 13.8.3., установяване на причините за несъответствие и предприемане на съответните корегиращи действия. | Извършва се с докладването за 2011 г. |

Преди пускане в експлоатация е извършено пробовземане и анализ за състоянието на

почвите на територията на производствената площадка ( базово състояние )

съгласно Условие 13.9.2. от Комплексното разрешително.

Преди пускане в експлоатация е извършено пробовземане и анализ от акредитирана

лаборатория на подземните води в изпълнение на Условие 13.8.1. от Комплексното

разрешително, съгласно показателите, посочени в Таблица 13.8.1. Извършен е

анализ на фоновото ниво по показатели: феноли, барий, молибден и нефтопродукти

в пунктовете за мониторинг на подземни води – Условие 13.8.1. от Комплексното

разрешително.

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

“Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново”   предвижда за провеждане на реконструкци в ПСОВ – И и ПСОВ – Б инвестици са в размер на 71 100лв.

6. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През 2010г. е прекратена работата на ЛПСОВ поради обследване и

преработване на технологичната схема на пречистване.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения;

7.1 Аварии:

За  2011г. в  “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново” не са възникнали аварийни ситуации.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на РДНО, за които е издадено КР:

През 2011 г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на депото.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително№ 204 / 2008 г. на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с. Равадиново” с оператор Община Созопол.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________			Дата:____________________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписвания:Панайот Рейзи

Длъжност в организацията:Кмет  на Община Созопол

Приложение

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |  |  |
|  |  |  | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. | Kg / год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан(CH4)С | - (1787,907) | - | - | - | - |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2)С | - (3595,249) | - | - | - | - |

Данните при изчислителните методи / CORINAIR – 94 / са на база само количествата депонирани битови отпадъци.

Количество депонирани отпадъци за периода 01.01.2011 г- 31.12.2011 г., съгл.Условие11 е: 19 433t.

Газоотвеждащата система на клетка 1 не е изградена. За изчисляване на емисиите е използвана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха – код по CHEB-94: 091004 за дейности и съоръжения – сметища или съгласно изискването на Актуализирана методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха, утвърдена със Заповед №РД-77 от 03.02,2006г, на МОСВ.

Емисиите от CH4 са:   19 433 Mg . 92 kg/Mg.10 -3 = 1787,907Mg

Емисиите от СО2 са:   19 433 Mg . 185,0 kg/Mg.10 -3 = 3595,249Mg

Емисиите от O2, H2 и H2S не могат да се изчислят защото не е изградена газоотвеждащата система на клетката и за тях няма утвърдени емисионни фактори в по-горе посочената методика.

# Таблица 2.Емиси в атмосферния въздух по изчислителна методика CORINAIR -94

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото | кg/у | Не се регламентира | - | 1787,907 | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | кg/у | Не се регламентира | - | 3595,249 | - | - |
| Азотни оксиди (NОх) | кg/у | Не се регламентира | - | - | - | - |
| Фини прахови частици <10 µ m (PM 10) | кg/у | Не се регламентира | - | - | - | - |

Показателите NОх и РМ 10 не са докладвани, тъй като не могат да се изчислят поради липса на утвърдени емисионни фактори в по-горе посочената методика.

Мониторинг нагазовете измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 0,73 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 0,07 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 20,83 | Месечно |  |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 2,00 | Месечно |  |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №2066/ 28. 09. 2011г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №5319/ 04.10. 2011г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 11,75 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 1,84 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 17,65 | Месечно |  |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 47 | Месечно |  |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №2067/ 28. 09. 2011г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №5320/ 04.10. 2011г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,47 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 2,42 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 19,87 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 0,67 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №2192/ 31. 10. 2011г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №5490/ 20.12. 2011г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 28,20 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 20,28 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 11,87 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 1378 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №2193/ 31. 10. 2011г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №5491/ 20.12. 2011г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G3 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 29,1 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 17,0 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 12,54 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 312,3 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №2333/ 21. 12. 2011г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №5715/ 21.12. 2011г.

Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци G4 на клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 4,33 | Месечно | - |
| Въглероден диоксид (CO2) | mg/m2 | Не се регламентира | - | 3,91 | Месечно | - |
| Кислород O2 | mg/m2 | Не се регламентира | - | 19,07 | Месечно | - |
| Сероводород H2S |  | Не се регламентира | - | 0 | Месечно | - |

Пробовземането е извършено съгласно Протокол за вземане на проби №2334/ 21. 12. 2011г. резултатите от измерването са отразени в  Протокол за изпитване №5714/ 21.12. 2011г.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, включително инфилтрат, битово-фикални и дъждовни)

Мониторинг на инфилтрат от клетка №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Честота на мониторинг | Резултати от мониторинг 29.06.2011г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | % | Не е нормирано | Месечно | 32% | - |
| Арсен | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,033±0,003 | - |
| Барий | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,046±0,003 | - |
| Кадмий | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,007±0,002 | - |
| Хром (ІІІ) | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,007±0,001 | - |
| Хром (VІ) | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,017 | - |
| Мед | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,0014±0,0001 | - |
| Живак | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,0003 | - |
| Молибден | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,001 | - |
| Никел | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,021±0,001 | - |
| Олово | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,005±0,001 | - |
| Селен | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,002±0,001 | - |
| Цинк | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,038±0,002 | - |
| Хлорни йони | mg.dm-3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 165±3 | - |
| Флуориди | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,10 | - |
| Сулфатни йони | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 80,8±2,4 | - |
| Екстрахируеми вещества | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 1,60±0,10 | - |
| Анйонактивни детергенти | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | <0,2 | - |
| Азот нитритен | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,044±0,002 | - |
| Азот нитратен | mg.dm3 | Не е нормирано | Веднъж годишно | 0,530±0,027 | - |

Анализът на състоянието на инфилтратните отпадъчни води е установено за пробовземане на 29.06.2011г.  с Протокол от изпитване № 1068-1/29.07.2011г. и Протокол от изпитване № 1068-2/01.07.2011г. от „ Регионална Изпитвателна Лаборатория – Бургас” към МОСВ съгласно Условие 10.1.4. от Комплексното разрешително. Извършен е мониторинг на инфилтрираните отпадъчни води съгласно Условие 10.1.4.1. от Комплексното разрешително пробовземането е извършено от ТП № И-1 пункт за наблюдение в клетка №1 която към момента единствена е в експлоатация.

Таблица 10.1.1.1. от КР

| Контролиран параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия , докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Количество на пясъка | м3/месец | 0,10 |  | 0 | Ежемесечно | - |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден | 35 |  | 0 | Ежедневно | - |
| Пад на налягането | k/Pa | 2,7 |  | 0 | Ежедневно | - |
| рН | рН единици | 6,5-8,0 |  | 0 | Еднократно при изпускане на пречистена вода | - |
| Амоняк | mg/l | 150 |  | 0 | Еднократно при изпускане на пречистена вода | - |

Таблица 10.1.1.2. от КР

| Контролиран параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ниво на утайката | m | 2 | 0,20 | Ежедневно | Да |
| Калов обем на активната утайка | sm3/l | 400 | 0 | Ежедневно | Да |
| рН | рН единици | 8,0 | 8,0 | Ежедневно | Да |
| Разтворен кислород |  | 4,0 | 2,8 | Ежедневно | Да |

Таблица 4 Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране -собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |  |
| Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02 (утайка отЛПСОВ-И) | 19 07 03 | 10[t/y] | 0 | 0,000382 [t/t] | 0 |  | Не | Не | Да |
| Отпадъци от решетки и сита (от ПСОВ-Б) | 19 08 01 | 3[t/y] | 0 | 0,000115 [t/t] | 0 |  | Не | Не | Да |
| Отпадъци от пясъкоуловите ли (от ПСОВ-Б) | 19 08 02 | 5[t/y] | 0 | 0,000191 [t/t] | 0 |  | Не | Не | Да |
| Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 (от ПСОВ-Б) | 19 08 12 | 5[t/y] | 0 | 0,000191 [t/t] | 0 |  | Не | Не | Да |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,5[t/y] | 0,28[t/y] | Не е нормирано |  | - | Да | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,15[t/y] | 0,04[t/y] | Не е нормирано |  | - | Да | Външна фирма | Да |
| Утайки от маслоуловител- ни шахти (колектори) (утайки от инсталация за измиване на колите “Мобидик”) | 13 05 03* | 3[t/y] | 0,06[t/y] | Не е нормирано |  | - | Не | Външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,030[t/y] | 0 | Не е нормирано |  | - | Да | Външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,010[t/y] | 0 | Не е нормирано |  | - | Да | Външна фирма | Да |
| Битови отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 3,7[t/y] | 0 | Не е нормирано |  | - | Не | Външна фирма | Да |

Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | Не | Не | “Спекта ауто” ООД - Бургас | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | Не | Не | “Спекта ауто” ООД - Бургас | Да |
| Утайки от маслоуловител ни шахти (колектори) (утайки от инсталация за измиване на колите “Мобидик”) | 13 05 03* | Не | Не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | Не | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | - | Да |

Таблица 6 Шумови емисии

Изпитване на шума са установени от „ Регионална Изпитвателна Лаборатория – Бургас” към МОСВ през 2010 г.Следващо изпитване предстои през 2013г.

Най-близкото населено място с. Равадиново отстои от площадката на инсталацията на повече от 4500 м. За отчетния период не са постъпвали оплаквания от района около депото.

Таблица 7 Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане 4222’46,4”СШ 2737’17,2”ИД |  | Концентрация в подземните води, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг 28.02.2011г. | Съответствие | Резултати от мониторинг 01.11.2011г. | Съответствие | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-химични показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Електро проводимост | — • — | 2000 μScm-1 |  | - |  | - | 1449±22 μsScm-1 | Да | Веднъж на две години |
| 2. Обща твърдост | — • — | 12 mgΣqv/l |  | - |  | - | 13,60±0,30 mgеq/l | Не | Веднъж на две години |
| 3.Перманганатна окисляемост | — • — | 5,0 μgO2/l |  | - |  | - | 1,84±0,04 μgO2.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 4. Активна реакция |  | >6,5 и <9,5 pH единици |  | 6,63±0,01 pHединици |  | Да | 6,71±0,02 pHединици | Да | Веднъж на шест месеца |
| 5. Амониев йон | — • — | 0,50 mg/ l |  | 0,315±0,019 mg.dm-3 |  | Да | 0,177±0,011 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 6. Нитрати | — • — | 50,0 mg/ l |  | 20,3±1,0 mg.dm-3 |  | Да | 11,4±0,6 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 7. Нитрити | — • — | 0,50 mg/ l |  | 0,041±0,002 mg.dm-3 |  | Да | 0,039±0,002 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 8. Сулфати | — • — | 250 mg/ l |  | 177±5 mg.dm-3 |  | Да | 528±16 mg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 9. Хлориди | — • — | 250 mg/ l |  | 23,5±0,5 mg.dm-3 |  | Да | 31,6±0,6 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 10. Фосфати | — • — | 0,50 mg/ l |  | 0,058±0,002 mg.dm-3 |  | Да | 0,054±0,002 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 11. Флуориди | — • — | 5,0 mg/ l |  | <0,1 mg.dm-3 |  | Да | <0,100 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| II. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Живак | — • — | 1,0 μg/ l |  | <0,300 μg.dm-3 |  | Да | <0,300 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 13. Кадмий | — • — | 5,0 μg/ l |  | <0,050 μg.dm-3 |  | Да | <0,050 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 14. Мед | — • — | 2,0 mg/ l |  | 0,00241 ±0,00024 mg.dm-3 |  | Да | 0,00335 ±0,00034 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 15. Никел | — • — | 20 μg/ l |  | 11,5±0,6 μg.dm-3 |  | Да | 1,51 ±0,15 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 16. Олово | — • — | 10 μg/ l |  | 13,5±0,7 μg.dm-3 |  | Не | 29,2 ±1,5 μg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 17. Селен | — • — | 10 μg/ l |  | <0,500 μg.dm-3 |  | Да | <0,500 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 18. Хром | — • — | 10 μg/ l |  | 3,80 ±0,38 μg.dm-3 |  | Да | <0,100 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 19. Алуминий | — • — | 50 μg/ l |  | - |  | - | 52,9 ±2,7 μg.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 20. Желязо | — • — | 200 μg/ l |  | <10 μg.dm-3 |  | Да | 9.28±0,50 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 21. Калций | — • — | 150 mg/ l |  | - |  | - | 174 ±3 mg.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 22. Магнезий | — • — | 80 mg/ l |  | - |  | - | 59,8 ±1,2 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 23. Манган | — • — | 50 μg/ l |  | - |  | - | 7,79 ±0,40 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 24. Цинк | — • — | 5,0 mg/ l |  | 0,182±0,009 mg.dm-3 |  | Да | 0,133 ±0,007 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 25. Естествен уран | — • — | 0,06 mg/ l |  | - |  | - | 0,000524 ±0,000052 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 26. Натрий | — • — | 200 mg/ l |  | - |  | - | 73,3 ±3,5 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 27. Бор | — • — | 1,0 mg/ l |  | - |  | - | <0,100 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 28. Антимон | — • — | 5,0 μg/ l |  | - |  | - | <0,100 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 29. Арсен | — • — | 0,05 mg/ l |  | <0,000050 mg.dm-3 |  | Да | 0,000505 ±0,000051 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| III. Специфични органични замърсители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Бензен | — • — | 1,0 μg/ l |  | - |  | - | <1,0 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 31. Бенз(а)пирен | — • — | 0,01 μg/ l |  | - |  | - | <0,010 μg .dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 32. 1,2Дихлоретан | — • — | 3,0 μg/ l |  | - |  | - | <10,0 μg .dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 33. Полициклични ароматни въглеводороди | — • — | 0,10 μg/ l |  | - |  | - | <0,010 μg .dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 34. Тетрахлоретилен и трихлоретилен | — • — | 10 μg/ l |  | - |  | - | <1,0 μg .dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 35. Пестециди | — • — | 0,10 μg/ l |  | - |  | - | <0,010 μg .dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 36. Пестециди (общо) | — • — | 0,50 μg/ l |  | - |  | - | <0,050 μg .dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 37. Цианиди | — • — | 0,01 mg/ l |  | <0,006 mg .dm-3 |  | Да | <0,006 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| IV. Други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Феноли | — • — | Не е регламентирано |  | <0,020 mg.dm-3 |  | - | <0,015 mg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 39. Барий | — • — | Не е регламентирано |  | <1.84 ±0,18 μg.dm-3 |  | - | <0,100 μg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 40.Молибден | — • — | Не е регламентирано |  | 0,174±0,017 μg.dm-3 |  | - | <0,100 μg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 41. Нефтопродукти | — • — | Не е регламентирано |  | <0,4 mg.dm-3 |  | - | <0,2 mg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |

Пробовземането за първото шестмесечие е извършено на 28.02.2011г. Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване № 0310/28.03.2011г. Пробовземането за второто шестмесечие е извършено на 01.11.2011г. Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване № 03-1863/13.12.2011г. . Протокол от изпитване № 03-1864/13.12.2011г.  Протокол от изпитване № 10-1759/08.11.2011г. от  „ Регионална Изпитвателна Лаборатория – Бургас” към МОСВ съгласно Условие 13.8.1. и Условие 13.8.3. от Комплексното разрешително. Протокол от изпитване № 10-1759/08.11.2011г.  от ГД “ Лабораторна – аналитична дейност” Регионална лаборатория Пловдив – 10. ”.  Несъответствията със зададените параметри в КР считаме, че се дължат на фоново замърсяване. В района на депото и около него не се извършват антропогенни дейности.

| Показател | Точка на пробовземане 4222’39,9”СШ 2737’10,6”ИД |  | Концентрация в подземните води, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг 28.02.2011г. | Съответствие | Резултати от мониторинг 01.11.2011г. | Съответствие | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-химични показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Електро проводимост | — • — | 2000 μScm-1 |  | - |  | - | 1192,0±18 μScm-1 | Да | Веднъж на две години |
| 2. Обща твърдост | — • — | 12 mgΣqv/l |  | - |  | - | 8,00±0,16 mmol.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 3.Перманганатна окисляемост | — • — | 5,0 μgO2/l |  | - |  | - | 69,0±1,4 mgO2.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 4. Активна реакция |  | >6,5 и <9,5 pH единици |  | 6,65±0,01 pHединици |  | Да | 7,08±0,02 pHединици | Да | Веднъж на шест месеца |
| 5. Амониев йон | — • — | 0,50 mg/ l |  | 0,298±0,018 mg.dm-3 |  | Да | 0,187±0,011 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 6. Нитрати | — • — | 50,0 mg/ l |  | 5,39±0,027 mg.dm-3 |  | Да | 15,0±0,8 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 7. Нитрити | — • — | 0,50 mg/ l |  | 0,114±0,006 mg.dm-3 |  | Да | 0,058±0,003 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 8. Сулфати | — • — | 250 mg/ l |  | 312±9 mg.dm-3 |  | Не | 104±3 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 9. Хлориди | — • — | 250 mg/ l |  | 437±9 mg.dm-3 |  | Не | 83,1±1,7 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 10. Фосфати | — • — | 0,50 mg/ l |  | 0,016±0,001 mg.dm-3 |  | Да | <0,020 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 11. Флуориди | — • — | 5,0 mg/ l |  | <0,1 mg.dm-3 |  | Да | <0,100 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| II. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Живак | — • — | 1,0 μg/ l |  | <0,300 μg.dm-3 |  | Да | <0,300 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 13. Кадмий | — • — | 5,0 μg/ l |  | <0,050 μg.dm-3 |  | Да | 0,150±0,015 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 14. Мед | — • — | 2,0 mg/ l |  | <0,00775 ±0,00040 mg.dm-3 |  | Да | 0,0621 ±0,0031 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 15. Никел | — • — | 20 μg/ l |  | 2,62±0,26 μg.dm-3 |  | Да | 4,37±0,44 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 16. Олово | — • — | 10 μg/ l |  | 5,06 ±0,25 μg.dm-3 |  | Да | 77,5±3,9 μg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 17. Селен | — • — | 10 μg/ l |  | <0,500 μg.dm-3 |  | Да | <0,500 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 18. Хром | — • — | 10 μg/ l |  | 15,2±0,8 μg.dm-3 |  | Не | 4,91±0,49 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 19. Алуминий | — • — | 50 μg/ l |  | - |  | - | 141±7 μg.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 20. Желязо | — • — | 200 μg/ l |  | <10 μg.dm-3 |  | Да | 12,0±0,6 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 21. Калций | — • — | 150 mg/ l |  | - |  | - | 112±2 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 22. Магнезий | — • — | 80 mg/ l |  | - |  | - | 29,2 ±0,6 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 23. Манган | — • — | 50 μg/ l |  | - |  | - | 34,5±1,8 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 24. Цинк | — • — | 5,0 mg/ l |  | 0,0666±0,0033 mg.dm-3 |  | Да | 0,255 ±0,011 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 25. Естествен уран | — • — | 0,06 mg/ l |  | - |  | - | 0,0129 ±0,0013 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 26. Натрий | — • — | 200 mg/ l |  | - |  | - | 91,3 ±4,5 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 27. Бор | — • — | 1,0 mg/ l |  | - |  | - | <0,000100 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 28. Антимон | — • — | 5,0 μg/ l |  | - |  | - | 0,250±0,025 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 29. Арсен | — • — | 0,05 mg/ l |  | <0,000050 mg.dm-3 |  | Да | 0,000945 ±0,000095 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| III. Специфични органични замърсители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Бензен | — • — | 1,0 μg/ l |  | - |  | - | <1,0 μg .dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 31. Бенз(а)пирен | — • — | 0,01 μg/ l |  | - |  | - | <0,010 μg .dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 32. 1,2Дихлоретан | — • — | 3,0 μg/ l |  | - |  | - | <10,0 μg .dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 33. Полициклични ароматни въглеводороди | — • — | 0,10 μg/ l |  | - |  | - | <0,010 μg .dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 34. Тетрахлоретилен и трихлоретилен | — • — | 10 μg/ l |  | - |  | - | <1,0 μg .dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 35. Пестециди | — • — | 0,10 μg/ l |  | - |  | - | <0,010 μg .dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 36. Пестециди (общо) | — • — | 0,50 μg/ l |  | - |  | - | <0,050 μg .dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 37. Цианиди | — • — | 0,01 mg/ l |  | <0,006 mg.dm-3 |  | Да | <0,006 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| IV. Други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Феноли | — • — | Не е регламентирано |  | <0,020 mg.dm-3 |  | - | <0,015 mg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 39. Барий | — • — | Не е регламентирано |  | 12,3±0,6 μg.dm-3 |  | - | <0,100 μg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 40.Молибден | — • — | Не е регламентирано |  | 4,44±0,44 μg.dm-3 |  | - | <0,100 μg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 41. Нефтопродукти | — • — | Не е регламентирано |  | <0,4 mg.dm-3 |  | - | <0,2 mg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |

Пробовземането за първото шестмесечие е извършено на 28.02.2011г. Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване № 0311/28.03.2011г. Пробовземането за второто шестмесечие е извършено на 01.11.2011г. Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване № 03-1865/13.12.2011г. . Протокол от изпитване № 03-1866/13.12.2011г. от  „ Регионална Изпитвателна Лаборатория – Бургас” към МОСВ съгласно Условие 13.8.1. и Условие 13.8.3. от Комплексното разрешително. Протокол от изпитване № 10-1759/08.11.2011г.  от ГД “ Лабораторна – аналитична дейност” Регионална лаборатория Пловдив – 10. ”.  Несъответствията със зададените параметри в КР считаме, че се дължат на фоново замърсяване. В района на депото и около него не се извършват антропогенни дейности.

| Показател | Точка на пробовземане 4222’37,5”СШ 2737’16,3”ИД |  | Концентрация в подземните води, съгласно КР |  | Резултати от мониторинг 28.02.2011г. | Съответствие | Резултати от мониторинг 01.11.2011г. | Съответствие | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-химични показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Електро проводимост | — • — | 2000 μScm-1 |  | 1241±6 μScm-1 |  | Да | 11180±179 μScm-1 | Не | Веднъж на две години |
| 2. Обща твърдост | — • — | 12 mgΣqv/l |  | 5,88±0,12 mgΣqv/l |  | Да | 108±2 mgΣqv/l | Не | Веднъж на две години |
| 3.Перманганатна окисляемост | — • — | 5,0 μgO2/l |  | 9,68±0,19 μgO2/l |  | Да | 39,4±0,8 μgO2/l | Не | Веднъж на две години |
| 4. Активна реакция |  | >6,5 и <9,5 pH единици |  | 7,20±0,01 pHединици |  | Да | 6,60±0,02 pHединици | Да | Веднъж на шест месеца |
| 5. Амониев йон | — • — | 0,50 mg/ l |  | 0,278±0,017 mg.dm-3 |  | Да | 0,060±0,003 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 6. Нитрати | — • — | 50,0 mg/ l |  | 6,82±0,34 mg.dm-3 |  | Да | <0,900 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 7. Нитрити | — • — | 0,50 mg/ l |  | 0,117±0,006 mg.dm-3 |  | Да | 0,037±0,002 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 8. Сулфати | — • — | 250 mg/ l |  | 285±8 mg.dm-3 |  | Не | 166±5 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 9. Хлориди | — • — | 250 mg/ l |  | 78,6±1,6 mg.dm-3 |  | Да | 233±5 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 10. Фосфати | — • — | 0,50 mg/ l |  | 0,119±0,004 mg.dm-3 |  | Да | 0,042±0,001 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 11. Флуориди | — • — | 5,0 mg/ l |  | 0,7±0,1 mg.dm-3 |  | Да | <0,100 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| II. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Живак | — • — | 1,0 μg/ l |  | <0,300 μg.dm-3 |  | Да | <0,300 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 13. Кадмий | — • — | 5,0 μg/ l |  | <0,050 μg.dm- |  | Да | <0,100 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 14. Мед | — • — | 2,0 mg/ l |  | 0,000215 ±0,000022 mg.dm |  | Да | 0,00117 ±0,00012 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 15. Никел | — • — | 20 μg/ l |  | 2,55±0,25 μg.dm-3 |  | Да | 1,11±0,11 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 16. Олово | — • — | 10 μg/ l |  | 1,50±0,15 μg.dm-3 |  | Да | 36,8±2 μg.dm-3 | Не | Веднъж на шест месеца |
| 17. Селен | — • — | 10 μg/ l |  | 4,70±0,47 μg.dm-3 |  | Да | 6,18±0,62 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 18. Хром | — • — | 10 μg/ l |  | 2,41±0,24 μg.dm-3 |  | Да | 0,393±0,040 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 19. Алуминий | — • — | 50 μg/ l |  | <15 μg.dm-3 |  | Да | 101±10 μg.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 20. Желязо | — • — | 200 μg/ l |  | 1220±600 μg.dm-3 |  | Не | 1,69±0,17 μg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 21. Калций | — • — | 150 mg/ l |  | 115±2 mg.dm-3 |  | Да | 1643±33 mg.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 22. Магнезий | — • — | 80 mg/ l |  | <7 mg.dm-3 |  | Да | 316±6 mg.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 23. Манган | — • — | 50 μg/ l |  | 760±76 μg.dm-3 |  | Не | 372±19 μg.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 24. Цинк | — • — | 5,0 mg/ l |  | 0,0364±0,0018 μg.dm-3 |  | Да | 0,189±0,010 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| 25. Естествен уран | — • — | 0,06 mg/ l |  | <0,0005 mg.dm-3 |  | Да | 0,000217 ±0,000022 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 26. Натрий | — • — | 200 mg/ l |  | 12,4±0,6 mg.dm-3 |  | Да | 224±11 mg.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 27. Бор | — • — | 1,0 mg/ l |  | 0,180±0,036 mg.dm-3 |  | Да | <0,0000100 mg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 28. Антимон | — • — | 5,0 μg/ l |  | <0,100 μg.dm-3 |  | Да | <0,100 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 29. Арсен | — • — | 0,05 mg/ l |  | 0,00907 ±0,00045 μg.dm-3 |  | Да | 0,00594 ±0,00030 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| III. Специфични органични замърсители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Бензен | — • — | 1,0 μg/ l |  | <1,0 μg.dm-3 |  | Да | <1,0 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 31. Бенз(а)пирен | — • — | 0,01 μg/ l |  | <0,010 μg.dm-3 |  | Да | <0,010 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 32. 1,2Дихлоретан | — • — | 3,0 μg/ l |  | <1,0 μg.dm-3 |  | Да | <10,0 μg.dm-3 | Не | Веднъж на две години |
| 33. Полициклични ароматни въглеводороди | — • — | 0,10 μg/ l |  | <0,010 μg.dm-3 |  | Да | <0,010 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 34. Тетрахлоретилен и трихлоретилен | — • — | 10 μg/ l |  | <1,0 μg.dm-3 |  | Да | <1,0 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 35. Пестециди | — • — | 0,10 μg/ l |  | <0,010 μg.dm-3 |  | Да | <0,010 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 36. Пестециди (общо) | — • — | 0,50 μg/ l |  | <0,010 μg.dm-3 |  | Да | <0,050 μg.dm-3 | Да | Веднъж на две години |
| 37. Цианиди | — • — | 0,01 mg/ l |  | <0,006 mg.dm-3 |  | - | <0,006 mg.dm-3 | Да | Веднъж на шест месеца |
| IV. Други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. Феноли | — • — | Не е регламентирано |  | <0,02 mg.dm-3 |  | - | <0,015 mg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 39. Барий | — • — | Не е регламентирано |  | 2,40 ±0,24 μg.dm-3 |  | - | <0,100 μg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 40.Молибден | — • — | Не е регламентирано |  | 0,183 ±0.018 μg.dm-3 |  | - | <0,100 μg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |
| 41. Нефтопродукти | — • — | Не е регламентирано |  | <0,4 mg.dm-3 |  | - | <0,2 mg.dm-3 | - | Веднъж на шест месеца |

Пробовземането за първото шестмесечие е извършено на 28.02.2011г. Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване № 0312/28.03.2011г. Пробовземането за второто шестмесечие е извършено на 01.11.2011г. Анализът на състоянието на подземните води е установено с Протокол от изпитване № 03-1867/13.12.2011г. . Протокол от изпитване № 03-1868/13.12.2011г. от  „ Регионална Изпитвателна Лаборатория – Бургас” към МОСВ съгласно Условие 13.8.1. и Условие 13.8.3. от Комплексното разрешително. Протокол от изпитване № 10-1759/08.11.2011г.  от ГД “ Лабораторна – аналитична дейност” Регионална лаборатория Пловдив – 10. ”.  Несъответствията със зададените параметри в КР считаме, че се дължат на фоново замърсяване. В района на депото и около него не се извършват антропогенни дейности.

Таблица 8 Опазване на почвите

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Точка на пробовземане ТП 1 с координати | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* След установяване на състава на инфилтрата да се следят тези от показателите, за които е доказано наличие.

Анализът на състоянието на почвите е извършен преди започване на производствена дейност /депониране / и е установено с Протокол от изпитване № 2326/ 09.12.2008г., Протокол от изпитване № 2327/ 09.12.2008г., Протокол от изпитване № 2328/ 09.12.2008г., и  Протокол от изпитване № 2329/ 09.12.2008г.,     от „ Регионална Изпитвателна Лаборатория – Бургас” към МОСВ съгласно Условие 13.9.2. от Комплексното разрешително. Следващ анализ на състоянието на почвите предстои да бъде възложен през 2012г.

Таблица 9 Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават здравето на хората и околната среда.

В РДНО е разработен и се актуализира План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни  работи при бедствия , аварии и катастрофи. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са постъпвали оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево”.