Г О Д И Ш Е Н      Д О К Л А Д

П О

О К О Л Н А    С Р Е Д  А

“КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ”  АД

клон КЗ”БАГРЕНЦИ”

март 2012г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.УВОД………………………………………………………………………………………...4

1.1.Наименование на инсталацията,за която е издадено комплексно разрешително(КР).4

1.2.Адрес по местонахождение на инсталацията…………………………………………...4

1.3.Регистрационен номер на КР…………………………………………………………….4

1.4.Дата на подписване на КР………………………………………………………………..4

1.5.Дата на влизане в сила на КР…………………………………………………………….4

1.6.Оператора на инсталацията,като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното……………………………………………………………………………….4

1.7.Адрес,тел.номер,факс,e-mail на собственика на /оператора…………………………...4

1.8.Лице за контакти………………………………………………………………………….4

1.9.Адрес,тел.номер,факс,e-mail на лицето за контакти………………………………….. 4

1.10.Кратко описание на всяка от дейностите/процесите,извършвани

в инсталацията/инсталациите………………………………………………………………..5

1.11.Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите…………………………...5

1.12.Организационна структура на фирмата,отнасяща се до управлението на околната среда…………………………………………………………………………………………...5

1.13.РИОСВ,на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите…………..5

1.14.Басейнова Дирекция,на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите……………………….................................................................5

2.СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА……………............................6

2.1.Структура и отговорности………………………………………………………………..6

2.2.Обучение…………………………………………………………………………………..6

2.3.Обмен на информация……………………………………………………………………6

2.4.Документиране……………………………………………………………………………6

2.5.Управление на документи………………………………………………………………..6

2.6.Оперативно управление………………………………………………………………….6

2.7.Оценка на съответствие,проверка и коригиращи действия……………………………6

2.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации……………………………………7

2.9.Записи……………………………………………………………………………………..7

2.10.Докладване……………………………………………………………………………….7

2.11.Актуализация на СУОС…………………………………………………………………7

3.ИЗПОЛЗВАНИ РЕСУРСИ…………………………………………………………………7

3.1.Използване на вода…………………………………………………………………….....7

3.2.Използване на енергия……………………………………………………………………8

3.3.Използване на суровини,спомагателни материали и горива…………………………..8

3.4.Съхранение на суровини,спомагателни материали,горива и продукти………………9

4.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА…………..9

4.1.Доклад по Европейският регистър на емисиите на вредни вещества(ЕРЕВВ)

и PRTR…………………………………………………………………………………………9

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух……………………………………9

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води…………………………..11

4.4.Управление на отпадъците……………………………………………………………...11

4.5.Шум………………………………………………………………………………………13

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване…………………………….13

5.ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ

В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА  КР(ИППСУКР)……………………………...13

6.ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ………...14

7.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ,ОПЛАКВАНИЯ И

ВЪЗРАЖЕНИЯ........................................................................................................................14

7.1.Аварии……………………………………………………………………………………14

7.2.Оплаквания или възражения……………………………………………………………14

ДЕКЛАРАЦИЯ………………………………………………………………………………15

ПРИЛОЖЕНИЯ.......................................................................................................................16

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда(ГДОС)

КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ притежава Комплексно разрешително(КР) №96/2006г. и настоящият Годишен доклад по околна среда(ГДОС) се изготвя на основание чл.125,ал.1, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2. от цитираното КР,съгласно които Дружеството се задължава да изготвя и представя ежегодно в РИОСВ – Перник  Годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС) в срок  до 31 март на съответната година,следваща годината,за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад,приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД – 806/31.10.2006г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително”.Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни,с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно Директивата за КПКЗ,Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества(EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа(ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания(PRTR).Освен това включва резултатите от собствения мониторинг през 2011г. и обобщена информация по условията в КР,подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията,представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по – горе Образец на годишен доклад.

1.Увод

1.1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително(КР)

Инсталацията за изработване на керамични продукти(тухли) чрез изпичане в рингова пещ е разположена на площадката на КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ,с.Багренци,обл.Кюстендил.

1.2.Адрес по местонахождение на инсталацията

КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД

клон КЗ БАГРЕНЦИ

с.Багренци 2530

обл.Кюстендил

1.3.Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително № 96/2006г., актуализирано с

Решение №96-Н0-И0-А1/2007г.

1.4.Дата на подписване на КР

17.04.2006г., актуализирано на 15.02.2008г.

1.5.Дата на влизане в сила

06.05.2006г.

1.6.Оператора на инсталацията,като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД  клон  КЗ БАГРЕНЦИ

1.7.Адрес,тел.номер,факс,e-mail на собственика/оператора

КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД

клон КЗ БАГРЕНЦИ

с.Багренци 2530

обл.Кюстендил

тел. 0701/98 285

e-mail: keramik_brick@dir.bg

1.8.Лице за контакти

Емилия Драганова – Еколог

1.9. Адрес,тел.номер,факс,e-mail на лицето за контакти

КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД

клон КЗ БАГРЕНЦИ

с.Багренци 2530

обл.Кюстендил

тел. 0701/98 285;GSM 0886/45 45 50

e-mail: keramik_brick@dir.bg

1.10.Кратко описание на  всяка от дейностите/процесите,извършвани в инсталацията/инсталациите

Инсталация за изработване на керамични продукти(тухли) чрез изпичане в рингова пещ – единични плътни,единични решетъчни,блок 3.85 и блок 2.

1.11.Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

За 2011г. в “КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”БАГРЕНЦИ” са произведени 8 480 t/y(94 t/d),при максимален капацитет на инсталацията по Условие 4 от КР – 115 000 t/y (460 t/d).

1.12.Организационна структура на фирмата отнасяща се до управлението на околната среда

Изп.Директор

Отговорен                  Отдел главен          Организатор          Еколог        УПР

Счетоводител             механик                  производство

ЛС ТРЗ                            Транспорт                Сурово

производство

Счетоводител                 Ремонт

Рингова пещ

Касиер

Според организационно – управленската структура на КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ отговарящ за управление на околната среда е еколога,подчинен на Изпълнителния Директор на дружеството.

1.13.РИОСВ,на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

РИОСВ – Перник

ул.”Благой Гебрев” № 15;ет.1

2304 Перник

1.14.Басейновата дирекция,на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район

бул.”Св.Димитър Солунски” №66

2700 Благоевград

2.Система за управление на околната среда

2.1.Структура и отговорности

В “КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ” АД клон КЗ”БАГРЕНЦИ” има внедрена система за управление на околната среда.

С актуализирана Заповед №16/12.05.2011г. са определени отговорните лица  за изпълнение на условията в КР.

2.2.Обучение

През 2011г. не е имало необходимост от обучение на персонала/лицата и не са изготвени годишни програми за обучението им.

2.3.Обмен на информация

Списъка на отговорните лицата за изпълнение на условията в КР е поставен на достъпно място за всички служители съгласно Условие 5.3.1.

Съгласно Условие 5.3.2. се поддържа актуален списък на органите/лицата,които трябва да бъдат уведомени съгласно условията на разрешителното,техните адреси и начини за контакт.

2.4.Документиране

Поддържа се актуален списък с нормативните актове по околната среда,отнасящи се до работата на инсталацията съгласно Условие 5.4.1.

Всички необходими инструкции изисквани с настоящето разрешително са изготвени и описани в списък в съответствие с Условие 5.4.2.

Цялата документация се съхранява при еколога на предприятието.

2.5.Управление на документите

Съгласно процедура „Управление на документите” е направена актуализация на документацията  в съответствие с Условие 5.5.1.

2.6.Оперативно управление

Изискваните в разрешителното инструкции за експлоатация и поддръжка са изготвени в съответствие с Условие 5.6.1.

2.7.Оценка на съответствие,проверка и коригиращи действия

Изготвена е инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели съгласно условията в КР.

Прилагат се писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели съгласно условията в разрешителното.Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

2.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилагат се инструкции за преразглеждане,а при необходимост  актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария,за определяне на възможни аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на човека,за подготовка на персонала отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие.Прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии,както и всички инструкции изисквани в Условие 5.8.7, Условие 5.8.8, Условие 5.8.9, Условие 5.8.10, Условие 5.8.11, Условие 5.8.12, Условие 5.8.13.

2.9.Записи

Всички записи от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с условията на КР се документират и съхраняват.

Данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се съхраняват и документират.

Всички данни от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване се документират и съхраняват.

2.10.Докладване

В РИОСВ ежегодно се представя Годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено Комплексното разрешително.Докладът се изготвя съгласно образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

2.11.Актуализация на СУОС

През 2011г. не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда.

3.Използвани ресурси

3.1.Използване на вода

Изготвени са инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване консуматор на вода и технологичното оборудване в затворения оборотен цикъл(Условие 8.1.3. и Условие 8.1.3.1.).През 2011г. са направени 2 бр. проверки за течове и ремонт на водопроводната мрежа(Условие 8.1.4.).

Табл.3.1(Условие 8.1.2.)Разход на вода през 2011г.

| Източник на вода | Годишно количество,съгласно КР | Количество за единица продукт,съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбен кладенец | 7490 м3/г. | 0.25 м3/единица продукт | 610 м3/г | 0.07 м3/единица продукт | Да |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.1.5.2. не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

3.2.Използване на енергия

Изготвен е списък с основните консуматори на електроенергия(Условие 8.2.2.), инструкции за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното и пречиствателно оборудване(Условие 8.2.3.)

Табл.3.2.(Условие 8.2.1.)Консумация на електроенергия през 2011г.

| Електроенергия/топлоенергия | Количество за единица продукт,съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,0186 MWh/t продукт | 0,0138 MWh/t продукт | Да |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.2.4.2. не са документирани  несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

3.3.Използване на суровини,спомагателни материали и горива

Изготвени са инструкции за изчисляване и документиране на използваните количества суровини и горива(Условие 8.3.2.1.)

Табл.3.3.1.(Условие 8.3.1.1.)Консумация на суровини през 2011г.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глина | 161 000 t/y | 1,4 t/единица продукт | 6621,3 t/y | 0,8 | Да |
| Въглищен шлам | 14 950 t/y | 0,13 t/единица продукт | 135,6 t/y | 0,02 | Да |

Табл.3.3.2.(Условие 8.3.1.3.)Консумация на спомагателни материали през 2011г.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хидравлични масла | 3 307 l/y | - | 212 l/y | - | Да |
| Моторни масла | 2 939 l/y | - | 205 l/y | - | Да |
| Смазочни масла | 1 102 l/y | - | 139 l/y | - | Да |

Табл.3.3.3.(Условие 8.3.1.2.)Консумация на гориво през 2011г.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища | 1 150 t/y | 0,01 t/единица продукт | 96,3 t/y | 0,01 t/единица продукт | Да |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.3.2.2. не са документирани   несъответствия за разход на гориво и не са предприети коригиращи действия.Не са документирани несъответствие за разход на суровини и спомагателни материали и не са предприемани коригиращи действия(Условие 8.3.3.2.).

3.4.Съхранение на суровини,спомагателни материали,горива и продукти

Изготвена е инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки (Условие 8.3.4.4.1.).

През 2011г. са извършени 4 бр. проверки на складовите стопанства  за  съхранение  на суровини, горива, готова продукция и дизелово гориво.Еколога е констатирал,че съхранението им е в синхрон с условията на КР – не са констатирани несъответствия и не са предприети коригиращи действия.

4.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ  ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества(EPEBB) и PRTR

Данните са показани в таблица 1 в Приложенията.Тъй като липсват емисионни фактори за  Pb, HF, HCL  и  общ органичен въглерод  в ЕМЕР/CORINAIR липсват данни за тях в Таблица 1 от Приложенията.За прах е взет емисионен фактор  1000g/Mg ,тъй като няма пречиствателно съоръжение.

Изчисленията на емисиите на вредни вещества са изчислени по следната формула:

E=EF x A

За азотни оксиди

E=EF x A= 220 x 0,01 x 20,50 x 10-6 x 8 480 = 0,382 Mg

За серни оксиди

E=EF x A= 1700 x 0,01 x 20,50 x 10-6 x 8 480 = 2,96 Mg

Прах

8 480 x 1000 x 10-6 = 8,48 Mg

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Данните в Таблица 2 са от Протокол №711/22.07.2011г. и №712/29.06.2011г.  за направени измервания от Регионална лаборатория – София за Изпускащо устройство №1 и Изпускащо устройство №2.

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух –Изпускащо устройство №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOx | (mg/Nm3) | 500 |  | 18 | 1 път годишно | Да |
| SO2 | (mg/Nm3) | 750 |  | 2,0 | 1 път годишно | Да |
| прах | (mg/Nm3) | до 31.10.2007г. -80 от 01.11.2007г. - 40 |  | 19 | 1 път годишно | Да |
| Pb | (mg/Nm3) | 3 |  | 0,016 | 1 път годишно | Да |
| HF | (mg/Nm3) | 5 |  | Не е измерено | 1 път годишно | - |
| HCL | (mg/Nm3) | 30 |  | Не е измерено | 1 път годишно | - |
| общ органичен въглерод | (mg/Nm3) | 20 |  | 11 | 1 път годишно | Да |

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух –Изпускащо устройство №2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах | (mg/Nm3) | 40 | - | 36 | 1 път годишно | Да |

Изготвена е инструкция за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения (Условие 9.1.1.1.).

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 9.1.1.1. не са документирани  несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Изграждането и пускането  в експлоатация на точков източник №3 е свързано с изграждането на нова поточна линия за полусухо пресоване.Проекта, оборудването и ноу – хау са с произход Република Русия.С влизането на Република България в ЕС от 01.01.2007г. целият проект трябва да се преработи и докажат параметрите на производство съгласно подписаните Директиви между Р.България и ЕС.Всички тези действия са предприети през 2007г. и е закупено част от оборудването.Поради постоянното вариране в цената на газта през 2008г./2009г. и  финансовата  криза в страната, на този етап Дружеството не може да реализира инвестиционното си намерение, за което са уведомени МОСВ с писмо наш изх.№ 449/23.12.2008г., ИАОС с писмо наш изх.№ 450/23.12.2008г.и РИОСВ – Перник с копие от цитираните по – горе писма.При първа възможност за реализация на инвестиционното намерение компетентните органи ще бъдат своевременно уведомени.

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в разрешителното,установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия(Условие 9.1.4.1.).

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 9.1.4.1. не са документирани  несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Изготвена е инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката ,причината за тези емисии и предприемане на мерки за ограничаването им(Условие 9.3.2.).

На територията на КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ не се използват интензивно миришещи вещества. През 2011г. не са постъпили оплаквания  в КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ,касаещи дейността на инсталацията.

През 2011г. не са констатирани и документирани анормални режими на работа на инсталацията.

4.3.Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

Битово – фекалните отпадъчни води се отвеждат в три броя бетонови изгребни ями,а оттам за до пречистване в ГПСОВ – гр.Кюстендил с Договор   №1/2008г. от 02.09.2008г.

През 2011г. са направени 2 бр. проверки за състоянието на канализационната мрежа и трите броя изгребни ями,не са установени течове и няма предприети коригиращи действия за отстраняването им.

4.4.Управление на отпадъците

Таблица 4.Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиран е-собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 10 12 01 | 1 520.3 t/y | 0 t/y | 0.0132 t/t | 0 t/t | Площадка В | Не | Да |
| Прахови частици и прах(от изгаряне на въглища в рингова пещ) | 10 12 03 | 189.75 t/y | 0,24 t/y | 0.00164 t/t | 0,00003 t/t | Площадка Г | Не | Да |
| Отпадъчни керамични изделия,тухли,керемиди,плочки и строителни материали (след термично обработване) | 10 12 08 | 1 520.3 t/y | 104,0 t/y | 0.0132 t/t | 0,0123 t/t | Площадка Г | Не | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материли от неметалургчни процеси,различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 1.15 t/y | 0,5 t/y | — | — | Площадка Г | Не | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 2 t/y | 0 t/y | — | — | Площадка Е | Не | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 30 бр/ y | 0 t/y | — | — | Площадка Д | Не | Да |
| Метали | 20 01 40 | 5 t/y | 0 t/y | — | — | Площадка Д | Не | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.76 t/y | 0 t/y | — | — | Площадка А | Не | Да |
| Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.76 t/y | 0 t/y | — | — | Площадка А | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 17 бр/ y | 0 бр/ y | — | — | Площадка Б | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 35 бр/ y | 0 бр/ y | — | — | Площадка Б | Не | Да |
| Смеси от бетон,тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 60 м3/y | 0 м3/y | — | — | Не се съхраняват временно на площадката. Извозват се на общинското сметище | Не | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9 t/y | 18 m3/y | — | — | Събират се и се съхраняват временно на площадката в метални контейнери. Транспортират се от ОП”Чистота” до градското депо за ТБО | Да | Да |

*Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадък

Количествата образувани отпадъци от дейността на КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ през 2011 г. са в съответствие с условията в КР.Отпадъците се изчисляват ежемесечно и всички изчислявани количества се документират съгласно Условие 11.9.1.При направените проверки(брой 9) не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия – Условие 11.1.3.,Условие 11.2.7.,Условие 11.3.8.,Условие 11.4.3.,Условие 11.5.3.,Условие 11.6.2.,Условие 11.7.3.

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отпадъчни керамични изделия,тухли,керемиди,плочки и строителни материали(след термично обработване) | 10 12 08 | R5 | — | — | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материли от неметалургчни процеси,различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | R5 | — | — | Да |
| Прахови частици и прах(от изгаряне на въглища в рингова пещ) | 10 12 03 | R5 | — | — | Да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 10 12 01 | R5 | — | — | Да |

На територията на производствената площадка се извършва оползотворяване с код R5(рециклиране или възстановяване на други неорганични материали)  на упоменатите в Таблица 5 отпадъци,чрез повторното им  влагане в основната суровина.

Изготвена е  Програма за управление на дейностите по отпадъците,която е утвърдена от РИОСВ – гр.София с Решение с изх.№26-00-5522/01.09.2006г.(Условие 11.1.2.)

4.5.Шум

Изготвена е инструкция за наблюдение веднъж на две години на показатели посочени в разрешителното(Условие 12.2.2.).

Данните в Таблица 6 са от Протокол №795/09.07.2010г. за направени шумови измервания от Регионална лаборатория – София,съгласно”Методика за определяне на общата звукова мощност,излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шум в мястото на въздействие”,утвърдена от Министъра на околната среда със Заповед №: РД-536/27.12.1999г.

Таблица 6.Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Еквивалентно ниво на шум в място на въздействие | 51,7 | Измерено през деня | Да |
| Ниво на обща звукова мощност | 107,6 | Измерено през деня | Да |

Нивото на звуково налягане по границите на площадката и в мястото на въздействие са в съответствие с разрешените в КР (Условие 12.2.3.).

През 2011г. не са постъпили оплаквания  в КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ,касаещи шумовите емисии от инсталацията.

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

От производствената площадка няма пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

При периодичните проверки в изпълнение на Условие 13.2. и 13.4. от КР няма данни за течове от тръбопроводи и оборудване,разположени на открито,разливи върху производствената площадка или в обвалованите зони.

5.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР(ИППСУКР)

В изпълнение на Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР на територията на КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ през 2011г. е оптимизиран горивния процес в Инсталация за изработване на керамични продукти(тухли)чрез изпичане в рингова пещ. Пречиствателно съоръжение към изпускащо устройство №2 е монтирано и  пуснато в експлоатация през 2008г.

Изграждането и пускането  в експлоатация на точков източник №3 е свързано с изграждането на нова поточна линия за полусухо пресоване.Проекта, оборудването и ноу – хау са с произход Република Русия.С влизането на Република България в ЕС от 01.01.2007г. целият проект трябва да се преработи и докажат параметрите на производство съгласно подписаните Директиви между Р.България и ЕС.Всички тези действия са предприети през 2007г. и е закупено част от оборудването.Поради постоянното вариране в цената на газта през 2008г./2010г. и иконоическа криза в страната, на този етап „Кераминженеринг” АД клон КЗ „Багренци” не може да реализира инвестиционното си намерение, за което са уведомени МОСВ с писмо наш изх.№ 449/23.12.2008г., ИАОС с писмо изх.№ 450/23.12.2008г.и РИОСВ – Перник с копие от цитираните по – горе писма.

При първа възможност за реализация на инвестиционното намерение компетентните органи ще бъдат своевременно  уведомени.

Съгласно указанията в  писмо с изх.№ 26-00-4305/07.09.2009г. на МОСВ, Дружеството е направило проучване и анализ на приложимите техники за намаляване емисиите на органични вещества в атмосферата, включително на тези, описани в Справочния документ по прилагане на най – добри налични техники в керамичната промишленост, като информацията е представена в МОСВ с писмо наш изх.№146/06.08.2010г.

/съответно копие в РИОСВ – Перник/.

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Няма прекратяване на дейността на инсталацията или на части от нея.

7.Свързани с околната среда аварии,оплаквания и възражения

7.1.Аварии

През 2011. в КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ е нямало и не са възниквали аварии.

7.2.Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталациите,за които е издадено КР

През 2011. не са постъпили оплаквания или възражения  в КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД клон КЗ БАГРЕНЦИ,касаещи дейността на инсталацията.

Оператор:……………………

/К.Паргов/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността,точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено Комплексно разрешително № 96/2006г., актуализирано с Решение №96-Н0-И0-А1/2007г. на “КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ”  АД клон  КЗ “БАГРЕНЦИ”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис……………………………………                        Дата:……………….

/упълномощено от организацията лице/

Име на подписващия………………………………..

Длъжност в организацията:………………………..

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Таблица 1.Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове(колона 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба(колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан(CH4) | 100 000 | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | 500 000 | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 100 милиона | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоровъглероди(HFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид(N2O) | 10 000 | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк(NH3) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 7# |  | ЛОС без метан(NMVOC) | 100 000 | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди(NOх/ NO2) | ″-″ (0,000382.106) (С) | - | - | - | * |
| 9# |  | Перфлуоровъглероди(РFCs) | 100 | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид(SF6) | 50 | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди(SOх/ SO2) | ″-″ (0,00296.106) (С) | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | 50 000 | 50 000 | 10 000 | 10 000 |
| 13# |  | Общ фдсфор | - | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди(HСFCs) | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (СFCs | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 | - | - | 100 | 10 000 |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му(като As) | 20 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединенията (като Cd) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  | Емисионни прагове(колона 1) |  |  |  |  |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба(колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 | 50 | 50 | 200 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 | 500 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 | 100 | 1 000 | 10 000 |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоралкани,С10-С13 | - | 1 | 1 | 10 | 10 000 |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 33 | 50-29-3 | DDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан ( EDC) | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан ( DCМ) | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40# |  | Халогенирани орган.съедин.(като АОХ) | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 10 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол(НСВ) | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен(НСВD) | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорцик лохексан (НСН) | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 |
|  |  |  | Емисионни прагове(колона 1) |  |  |  |  |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба(колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 45 | 58-89-9 | Lindane | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47# |  | PCDD+PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 | 1 | 1 | 5 | 50 |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол(РСР) | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 50 |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлорети.лен(PER) | 2 000 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 53# | 56-23-5 | Тетрахлорметан(TCM) | 100 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 54# | 2002г.-48-1 | Трихлорбензоли(TCBs) | 10 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан | 500 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 | 50 | 50 |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | 1 000 | 200(като BTEX)а/ | 200(като BTEX)а/ | 200(като BTEX)а/ | 10 000 |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери(PBDE) | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates(NP/NPEs) и свързаните съединения | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол | - | 200(като BTEX)а/ | 200(като BTEX)а/ | 200(като BTEX)а/ | 10 000 |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1 000 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
|  |  |  | Емисионни прагове(колона 1) |  |  |  |  |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба(колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 | 100 | 10 000 |
| 69# |  | Съединения на Organotin(като общ Sn) | - | 50 | 50 | 50 | 10 000 |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl)phthalate(DEHP) | 10 | 1 | 1 | 100 | 10 000 |
| 71# | 108-95-2 | Феноли(като общ С) | - | 20 | 20 | 200 | 10 000 |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглероди(PAHs)b/ | 50 | 5 | 5 | 50 | 50 |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - | 200(като BTEX)а/ | 200(като BTEX)а/ | 200(като BTEX)а/ | 10 000 |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 | - | - | ** |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | - | 1 | 1 | 5 | 10 000 |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - | 200(като BTEX)а/ | 200(като BTEX)а/ | 200(като BTEX)а/ | 10 000 |
| 79# |  | Хлориди(като общ Cl) | - | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 10 000с/ |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения(като HCl) | 10 000 | - | - | - | 10 000 |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 000 |
| 82# |  | Цианиди(като общ CN) | - | 50 | 50 | 500 | 10 000 |
| 83# |  | Флуориди(като общ F) | - | 2 000 | 2 000 | 10 000 | 10 000с/ |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (HF) | 5 000 | - | - | - | 10 000 |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 | - | - | - | 10 000 |
|  |  |  | Емисионни прагове(колона 1) |  |  |  |  |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство,обработка или употреба(колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 85# |  | Фини прахови частици <10μm(PM10) | ″-″ (0,00848.106) (С) | - | - | - | * |

Забележки:

•  CAS номерът на замърситела означава точния идентификатор в Chеmical Abstracts Service.

• Колона 1 съдържа съответните прагове за емисии във въздуха,водите или почвата.Ако прагът в дадена под-колона(въздух,води или почви) е превишен,от притежателя на разрешителното се изисква да докладва за емисиите,като се посочва стойността с която замърсителя надвишава записаната в таблицата,или,при замърсители в предназначени за третиране в инсталацията отпадъчни води,за преноси в околната среда в съответния компонент на под-колоната.

• Колона 2 съдържа праговете за пренос на замърсители извън площадката.Ако прагът в тази колона е превишен при даден замърсител,от притежателя на разрешителното се изисква да докладва за преноса извън площадката на този замърсител,съответно количеството с което се превишава прага.Притежателят на разрешителното трябва да прави разлика между количества,пренасяни извън площадката с цел депониране(D) или рециклиране(R)

• В колона 3 са дадени праговете на замърсители,които са произведени, обработени или използвани в инсталацията.

• Една звездичка(*) означава,че този замърсител следва да се използва по-скоро емисионният праг в колона(1)(а),отколкото прагът за производство, обработка или употреба.

• Две звездички (**) означават,че при този замърсител следва да се използва по-скоро емисионния праг в колона(1)(b),отколкото прагът за производство,обработка или употреба.

• Знакът # обозначава замърсител,еднакъв и за PRTR, и за ЕРЕВВ.

• За всяка емисия следва да се посочи начина на определяне на същата като М(измерена стойност),Е(стойност,получена на база експертна оценка)и С(изчислена стойност).

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух – Изпускащо устройство №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NOх * | mg/Nm3 | 500 |  | 18 | 1 път годишно | Да |
| SO2 * | mg/Nm3 | 750 |  | 2 | 1 път годишно | Да |
| Прах/ФПЧ * | mg/Nm3 | 40 |  | 19 | 1 път годишно | Да |
| Pb и съединенията му ** | mg/Nm3 | 3 |  | 0,016 | 1 път годишно | Да |
| HF** | (mg/Nm3) | 5 |  | Не е измерено | 1 път годишно | - |
| HCL** | (mg/Nm3) | 30 |  | Не е измерено | 1 път годишно | - |
| Общ органичен въглерод ** | mg/Nm3 | 20 |  | 11 | 1 път годишно | Да |

Данните в Таблица 2 са от Протокол №711/22.07.2011г. и №712/29.06.2011г.  за направени измервания от Регионална лаборатория – София за Изпускащо устройство №1.

Таблицата се попълва за всяко изпускащо устройство и за всяко измерване

1)  попълва се при периодичен мониторинг;

* - докладват се емисиите на замърсители,които са докладвани вече в таблица 1,като в таблица 2 се попълват резултатите от измерване на съответния замърсител;

** - всяко КР съдържа НДЕ на различни замърсители(параметър),който е нормиран в КР следва да бъде включен в ГДОС;

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух –Изпускащо устройство №2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| прах/ФПЧ * | (mg/Nm3) | 40 |  | 36 | 1 път годишно | Да |

Данните в Таблица 2 са от Протокол №712/29.06.2011г.  за  направени измервания от Регионална лаборатория – София за Изпускащо устройство №2.

Таблицата се попълва за всяко изпускащо устройство и за всяко измерване

1)  попълва се при периодичен мониторинг;

* - докладват се емисиите на замърсители,които са докладвани вече в таблица 1,като в таблица 2 се попълват резултатите от измерване на съответния замърсител;

** - всяко КР съдържа НДЕ на различни замърсители(параметър),който е нормиран в КР следва да бъде включен в ГДОС;

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води(производствени,охлаждащи,

битово – фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица1,колона1 |  | Няма | Няма | Няма |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | Няма | Няма | Няма |  |
| рН |  | Нямя | Няма | Няма |  |
| Неразтворени вещества |  | Няма | Няма | Няма |  |
| БПК |  | Няма | Няма | Няма |  |
| ХПК |  | Няма | Няма | Няма |  |
| Други** |  | Няма | Няма | Няма |  |

Таблицата се попълва за всяка точка на пробовземане и за всяко измерване

* - докладват се емисиите на замърсители,които са докладвани вече в таблица 1,като в таблица 3 се попълват резултатите от измерване на съответния замърсител;

** - всяко КР съдържа НДЕ на различни замърсители(параметър),

специфичен за различните производствени дейности.Всеки един замърсител (параметър),който е нормиран в КР следва да бъде включен в ГДОС;

Таблица 4.Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма | Съответсвие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 10 12 01 | 1 520.3 t/y | 0 | 0.0132 t/t | 0 | Площадка В | Не | Да |
| Прахови частици и прах(от изгаряне на въглища в рингова пещ) | 10 12 03 | 189.75 t/y | 0,24/y | 0.00164 t/t | 0,00003t/t | Площадка Г | Не | Да |
| Отпадъчни керамични изделия,тухли,керемиди,плочки и строителни материали (след термично обработване) | 10 12 08 | 1 520.3 t/y | 104,3t/y | 0.0132 t/t | 0,0123t/t | Площадка Г | Не | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материли от неметалургчни процеси,различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 1.15 t/y | 0,5t/y | 0 | 0 | Площадка Г | Не | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 2 t/y | 0 t/y | 0 | 0 | Площадка Е | Не | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 30 бр/ y | 0 t/y | 0 | 0 | Площадка Д | Не | Да |
| Метали | 20 01 40 | 5 t/y | 0 t/y | 0 | 0 | Площадка Д | Не | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0.76 t/y | 0 t/y | 0 | 0 | Площадка А | Не | Да |
| Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0.76 t/y | 0 t/y | 0 | 0 | Площадка А | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 17 бр/ y | 0 бр/ y | 0 | 0 | Площадка Б | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 35 бр/ y | 0 бр/ y | 0 | 0 | Площадка Б | Не | Да |
| Смеси от бетон,тухли,керемиди,плочки,фаянсови и керамични изделия,различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 60 м3/y | 0 м3/y | 0 | 0 | Не се съхраняват временно на площадката. Извозват се на общинското сметище | Не | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9 t/y | 18 m3/y | 0 | 0 | Събират се и се съхраняват временно на площадката в метални контейнери. Транспортират се от ОП”Чистота” до градското депо за ТБО | Да | Да |

*Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни керамични изделия,тухли,керемиди,плочки и строителни материали(след термично обработване) | 10 12 08 | R5 | Не се извършва | — | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материли от неметалургчни процеси,различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | R5 | Не се извършва | — | Да |
| Прахови частици и прах(от изгаряне на въглища в рингова пещ) | 10 12 03 | R5 | Не се извършва | — | Да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 10 12 01 | R5 | Не се извършва | — | Да |

Таблица 6.Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По границите на площадката | 51,7 | Измерено през деня | Да |
| В мястото на въздействие | 107,6 | Измерено през деня | Да |

*Данните са от Протокол №795/09.07.2010г. за направени шумови измервания от Регионална лаборатория – София.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма |  |  |  |  |  |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите(базово състояние),съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма |  |  |  |  |  |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма |  |  |  |  |  |

Таблица 10. Оплаквания или възражения,свързани с дейността на инсталациите,за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма |  |  |  |  |  |