Годишен доклад за изпълнение на дейностите,

за които е предоставено комплексно разрешително

№ 162 – Н1/ 2010 год.

МОНТАНА

2012 год.

«Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», С. КРАПЧЕНЕ

3.1. Увод

Въведение

На 05.07.2010 г., на основание чл. 120, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003 г., изм. и доп. ПМС № 278/20.12.2005 г.) от страна на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) беше издадено Комплексно разрешително № 162–Н1/2010 год. на Община МОНТАНА за експлоатация на следната инсталация:

«Регионално депо за неопасни отпадъци

За ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», С. КРАПЧЕНЕ – т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС)

Настоящият Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително се изготвя в изпълнение на чл. 125 т.5 от ЗООС. Той е изготвен съгласно изискванията на „Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е представено комплексно разрешително” утвърдена със Заповед № РД-806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите.

Инсталация, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци За ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ, БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ,

включващо клетки за неопасни отпадъци с максимален капацитет: 911 400 t

- Клетка 1

- Клетка 2

- Клетка 3

- Клетка 4

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

- Инсталация за предварително сепариране на отпадъци

- Инсталация за компостиране

Уводна част на годишния доклад

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР)

«Регионално депо за неопасни отпадъци За ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», С. КРАПЧЕНЕ – т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

с. Крапчене ЕКАТТЕ: 39 503, землището на с. Крапчене и с. Николово, м.   „Неделище”

- Регистрационен номер на КР:

162- Н1/2010 г.

- Дата на подписване на КР:

05.07.2010година.

- Дата на влизане в сила:

05.07.2010година /допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от АПК/

6. Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното):

Община Монтана

- Адрес, тел. номер, факс,  e-mail на собственика / оператора:

Община Монтана,

ул.”Извора” № 1

3400, гр. Монтана, Област Монтана

тел./факс: 096/300 400: 096/300 401

електронна поща: montana@montanabg.net

- Лице за контакти:

Мариела Живкова, управител на

„Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

Местност „Неделище”, землището на с. Крапчене и с. Николово

тел.: 096/305 919 моб. тел.: 0878485795

електронна поща: kd_eood@abv.bg

- Описание на всяка от дейностите извършвани на площадката

Регионално депо за неопасни отпадъци обслужващо общините мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ.

На площадката е изградено:

1. Депо за неопасни отпадъци, включващо четири клетки за депониране на неопасни отпадъци, от които три са напълно завършени, а четвъртата е само профилирана. Предстои изготвяне на работен проект за изграждането на четвърта клетка.

Изградено е халето и част от прилежащата инфраструктура на:

2. Завод за сепариране и компостиране на битови отпадъци.

На депото се приемат само отпадъци, които са включени в списъка на видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в  комплексното разрешително по чл. 117, ал. 1 от ЗООС / КР № 162-Н1/2010 година/.

Всички отпадъци доставени на депото се контролират, като контрола включва:

- регистрация на камиона превозващ отпадъците и на страната генерираща отпадъците;

- претегляне и регистриране на отпадъците;

- пряк визуален контрол на отпадъците за съответствие по вид и състав на отпадъците;

Цялата информация се записва и съхранява в системата за регистриране на данни – софтуерна система свързана с кантара.

Насочването за разтоварване на сметовозните коли се извършва стриктно според указанията на технологията, като се осъществява контрол на разтоварените отпадъци, след което сметовозните коли задължително след напускане на участъка за разтоварване преминават през автомивката за измиване на колелата на колите. Два пъти месечно оборотната вода от резервоара се изпомпва към смесената канализация в стопанския двор и се отвежда към ЛПСОВ.

Технологията на депониране на отпадъци включва:

- разтоварване на отпадъците в клетката

- разстилане с булдозер

- уплътняване с компактор

- запръстяване.

На територията на РДО се формират следните потоци отпадъчни води – производствени/ инфилтрат от клетките, отпадъчни води от автомивката/, битово-фекални води и дъждовни води, които се събират в ЛПСОВ.

Системата за управление на инфилтрата, включва следните звена:

- система за дрениране на инфилтрата;

- шахти за инспектиране и събиране на инфилтрата

- помпи за инфилтрата, монтирани в шахтите за събиране на инфилтрата

- тръби за пренос на инфилтрата

- пречиствателна станция за отпадъчни води

Редовно се прави проверка на системата за управление на инфилтрата, за да има гаранция за правилното и функциониране.

Охранителни канавки.

Охранителните канавки имат за цел да съберат и отведат атмосферните води паднали в и около района на депото. По този начин депото е защитено от наводняване и натоварване на дренажната система за инфилтратни води. Поддържат се чрез: редовно почистване от отлагане на пръст и чакъл, почистване на затревяването по фугите, поддържане на фугите запълнени, поддържане на облицовката от бетонови плочи в изправност, почистване на водостоците под експлоатационните пътища.

На територията на Клетка 1 и Клетка 2, в които през 2011 год. са депонирани неопасни отпадъци са изградени 6 броя газови кладенци / по 3 броя в клетка/ за събиране на газове. Кладенците се изграждат поетапно, успоредно с нарастване на височината на запълване.

От газовите кладенци биогаза /от клетка 5/ се отвежда към изгарящата инсталация. Получаваният в следствие на различните микробиологични и биохимични процеси, протичащи с органиката в отпадъка, биогаз се променя във времето, както по количество така и по състав. За да се извежда биогаза от депото и да се изгаря на факел / при достигане на определени стойности на метана и кислорода/ има газоотвеждаща система.

Етапи на експлоатация на клетките

Отделните клетки на депото ще се експлоатират последователно, като при достигане на ниво на отпадъците в клетка 1 до кота корона междинна дига започва едновременно запълване на клетки 1 и 2. Депонирането на отпадъците продължава до оформяне на крайното запълване на двете клетки и оформяне на временен откос 1:3 към клетка 3. Същият откос временно се запръстява с почвени материали с дебелина 0.50 m.

При стартиране на запълването на клетките с отпадъци започва изграждане и на газовите кладенци, които нарастват във височина едновременно с отпадъците.

Следва запълване на клетка 3, като едновременно с това се изпълнява и рекултивацията на първите две клетки - 1 и 2. В края на експлоатационния период на клетка 3 се изгражда и клетка 4. Тялото на отпадъците в клетка 3 завършва с временен откос m = 1:3 към клетка 4 който се покрива с временен рекултивационен слой от почвени материали с дебелина 0.50 m.

В периода на запълване на клетка 4 се полага и рекултивационния слой на оформеното тяло на отпадъците в клетка 3.

След изграждане на рекултивацията и на клетка 4 се предприемат необходимите действия за закриване на депото като цяло.

По време на експлоатацията на депото се изпомпва инфилтрата от клетките и се изпраща за пречистване в пречиствателната станция.

Рекултивация на клетките

По проект е предвидено поетапно запълване на клетките съответстващо на поредната номерация на клетки започвайки от клетка 1. В същата последователност на окончателно запълване с отпадъци, клетките излизат от експлоатация и се рекултивират. В края на първи етап на запълване на клетка 1 започва и нейната рекултивация, в края на втори етап на запълване на клетка 2 започва и рекултивация на същата клетка и т.н. до запълване с отпадъци на цялото депо.

Страничните откоси и горната повърхност на тялото на депонираните отпадъци се покриват с рекултивационни слоеве по детайл:

- върху подравнената повърхност на отпадъците се полага газов дренажен слой от 0.50 m трошен чакъл;

- отгоре се насипва слой уплътнена глина с дебелина 1.0 m;

- на повърхността се полага слой хумус с дебелина 0.30 m, който служи за основа на биологичната рекултивация.

Биологичната рекултивация се състои в затревяване на площите след изпълнената техническа рекултивация.

Затревяването се провежда в три етапа:

- I етап – обработка на хумусния слой и торене с азотни торове;

- II етап – подравнянане и засяване на подходящи за района тревни смески;

- III етап – валиране, торене, поливане и косене на тревните площи.

Рекултивацията се изпълнява по изготвен проект.

Едновременно с извършване на техническата рекултивация по етапи се изграждат и газовата дренажна система. Същата се състои от дренажни лъчи от перфорирани HDPE тръби ф 80 mm за улавяне на биогаз, които са разположени в газовия дренажен слой и го отвеждат в газовите кладенци. Вертикалните газови кладенци завършват със затворени отгоре плътни HDPE тръби ф 315 mm.

От газовите кладенци биогаза се отвежда към изгарящата инсталация в стопанския двор посредством тръбни колектори от плътни HDPE тръби ф 125 mm и Ø 140 mm положени в почвения слой.

По окончателните берми на рекултивационния слой се изграждат следните съоръжения :

- експлоатационен път с ширина 3.60 m с настилка от подложен пясък 0.2 м и слой от валиран трошен чакъл с дебелина 0.30 m;

- канавки с трапецовидно сечение (m = 1:1) с облицовка от готови плочи;

- HDPE тръби Ø 400 mm за сваляне на повърхностния отток от канавките по бермите до петата на откоса и заустване;

- Стоманени бетонови шахти за заустване на канавките от бермите в отвеждащите тръби.

- Производствен капацитет на инсталациите

Таблица 4.1

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Максимален капацитет, [t/24h] | Максимален капацитет, [t] | Количество депонирани отпадъци [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Монтана, Криводол, Бойчиновци, Берковица, Лом, Чипровци, Георги Дамяново, Брусарци, Медковец, Вършец, Якимово и Вълчедръм | 5.4 | 121 | 911 400 | 21 089,190 /05.07-31.12.2010 г/ |
|  |  |  |  |  | 48 623,570 /01.01.2011 г.-31.12.2011 г./ |

- Организационна структура на предприятието отнасяща се до управлението на околната среда

Списък на персонала и отговорности:

- инж. Мариела Тодорова Живкова – Управител на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД.

-   инж. Димитър Иванов Цеков – технолог, отговаря за експлоатирането на РДО. Отговаря за предотвратяване и действия при аварийни ситуации. Отговаря за промени, прекратяване на работата на инсталациите или части от тях.

-  инж. Албена Иванова Иванова – еколог. Участва при вземане на проби на емисии във въздуха, отпадъчни води, подземни води, шум и следи за анализа им. Уведомява управителя и всички заинтересовани лица за превишение в нормите, причините за възникването им и методите за отстраняването им. Контролира чистотата около клетките в РДО. Осъществява контрол и анализ на постъпилите отпадъци на територията на РДО.

- Цветелин Алексиев Златев – организатор автотранспорт в РДО. Следи за изразходваните количества спомагателни материали и горива и ги  документира в дневник находящ се в администрацията на РДО, отговаря за управлението и поддръжката на водоноската, отговаря за площадките за временно съхранение на отпадъци, извършва доставки на материали и суровини.

-   Иван Петров Койчев – отговаря за поддръжката на помпените станции , В и К и ел. системите и за изпомпване на инфилтрата в ЛПСОВ. Следи за работата на пречиствателните съоръжения. Периодично/ 1 месечно/ се извършва проверка на канализационната и водопроводната система и документира резултатите от проверките в съответните дневници, които се намират в административната сграда на РДО. Следи за разхода на вода и ел. енергия и документира изразходваните месечни количества

-  Йорданка Вилхемова Михайлова - оператор на електронната везна за измерване на депонираните отпадъци и входящ контрол. Отговаря за стриктното измерване на депонираните отпадъци и входящия контрол, документиране на същите.

- Петър Михайлов Петров - отговарят за поддръжката и правилната експлоатация на компактора, булдозера и фадромата, за разриване и уплътняване на депонираните отпадъци на определения работен хоризонт.

- Петър Йорданов Станков – отговаря за управлението и поддържането на обслужващата техника.

-   Иван Богданов Иванов, Славчо Иванов Първанов и Филип Стефанов Илиев - отговарят за поддържане чистотата и санирането в РДО.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Монтана

гр. Монтана

ул. „Юлиус Ирасек” № 4

- Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция

„Дунавски район – Плевен”

гр. Плевен

ул. „Чаталджа” № 60, ет. 16

тел.: 064/885 100

3.2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Усл. 5.1. Изготвени са списъци на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Обучение

Усл. 5.2.1. Създадена е Програмата за обучение на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД. Определени са потребностите на персонала от обучение.

Обучението на персонала е свързано със спазване на разработените инструкции, изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията на КР.

През 2011 год. е извършено обучение и квалификация по следните теми на посочените лица от персонала на РДО- Монтана:

- „Изменения и допълнения в данъчното законодателство” – Зоя Василева

- „Професионална компетентност за автомобилен превоз на товари”- Цветелин Златев.

- „Обучение и квалификация по безопасна работа с ел. машини” – Иван Койчев

- „Възможности и начини за пречистване на инфилтрата и „Контролирана инфилтрация” -  Мариела Живкова, Албена Иванова, Димитър Цеков и Иван Койчев.

- „Работа със спектометър за мониторинг на води” – Мариела Живкова, Димитър Цеков и Албена Иванова.

- „Докладване в интегрираната информационна система, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 год. за ЕРИПЗ” – Мариела Живкова и Албена Иванова.

- Обмен на информация

Усл. 5.3. Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното. Създаден списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на отговорните лица. Информацията е достъпна за всички служители.

.

- Документиране

Усл. 5.4. Създадена система за документиране на записите по КР.

Изготвени са списъците по условия 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3.

- Управление на документи

Усл. 5.5.1. Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции, както и документи се съхраняват в администрацията на РДО и са на разположение на компетентните органи

- Оперативно управление

Усл. 5.6.1. Съгласно КР са изготвени и одобрени инструкции, които се съхраняват в администрацията на РДО в писмен вид и при поискване се предоставят на компетентните органи.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Усл. 5.7.1. През 2011 г. са прилагани писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели на инсталациите и съоръженията.

Усл. 5.7.2. През 2011 г. са прилагани писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните показатели с определените в условията на Комплексно разрешително № 162-Н1/2010 г. и тези за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Усл. 5.7.3. Използвани са общи инструкции с тези от усл. 5.7.2.

- Предотвратяване и контрол на авариини ситуации

Усл. 5.8. През 2011 г. няма възникнали аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване и Аварийния план.

- Записи

Усл. 5.9. Записи – През 2011 г. се документират и съхраняват данните изискуеми по КР № 162-Н1/2010:

Усл. 5.9.1. През 2011 г. се извършва документиране и съхраняване на данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Усл. 5.9.2. През 2011 г. се извършва документиране и съхраняване на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Усл. 5.9.3. През 2011 г. се извършва документиране се и се съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Усл. 5.9.4. През 2011 г. се попълва списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

- Докладване

Усл. 5.10.1. През 2011 г. се събира и съхранява необходимата информация за доказване изпълнението на условията от комплексното разрешително.

Съгласно условията на КР и на нормативната уредба в Годишния доклад по околна среда се докладват дейностите, регламентирани в КР.

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | - Данните за количеството депонирани отпадъци в клетка №1 и клетка № 2 са представени в Таблица 4.1 към точка „ Производствен капацитет на инсталацията”. |
| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През 2011 г. не е пристъпвано към актуализиране или изменение на КР и следователно и на СУОС. |
| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| Условие 7.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнение на Условие 7.1, Условие 7.2 като част от ГДОС. | По Условие 7.1 през периода не е имало залпови замърсявания и не се е налагало уведомяване на посочените лица и организации. По Условие 7.2 не е имало промяна в работата на инсталацията по Условие 2 |

- Актуализация на СУОС.

С влизането в сила на настоящето разрешително притежателят прилага система за СУОС, която отговаря на посочените в разрешителното изисквания. Определени са отговорни лица по дейностите за изпълнението в него. Поддържа се актуален списък на определените отговорни лица.

3.3. Използване на ресурси

3.3.1. Използване на вода

Има сключен Договор № 00811/07.03.2006 год. между „Комунални дейности” ЕООД гр. Монтана и „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Монтана за използване на вода за производствени и битови нужди  от „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД. Монтирано е измервателно устройство.

Таблица 3.1( по Условие 8.1. от КР) за 2010 г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за производствени нужди за период 05.07.10г.-31.12.10г. | Използвано годишно количество за тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК мрежа градски водопровод | няма норма | 0,083 m3 /t | 500 m3 | 0,0237m3 /t | Да |

Таблица 3.1( по Условие 8.1. от КР) за 2011 г.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за производствени нужди за период 01.01.11г.-31.12.11г. | Използвано годишно количество за тон депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВиК мрежа градски водопровод | няма норма | 0,083 m3 /t | 2 914 m3 | 0,0599m3 /t | Да |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхватана Приложение 4 от ЗООС. | Представени са в Таблица 3.1. |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Депото се захранва с питейна вода от градския водопровод въз основа на актуален писмен договор с с „Водоснабдяване и канализация” ООД – гр. Монтана /по Условие 8.1.1. от КР/. В депото е изготвена инструкция за системни проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките се отразяват и съхраняват в дневника на отговорното лице като на база показанията на водомера се отчитат месечните и годишните разходи на вода за тон депониран отпадък: • Изразходваното количество вода на депото е 0,0599 мЗ/тон депониран отпадък за отчетния период. • През 2011 г. са извършвани всяка седмица проверки на водопровода. По водопреносната мрежа не са открити течове. Тя се проверява и поддържа съгласно инструкцията. |

3.3.2. Използване на енергия.

Монтиран е електромер в електрическото табло на трансформатора в района на депото.

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2010 г.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт MWh./t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 05.07.2010 г. – 31.12.2010 г. |  |
| Електроенергия | 0,0139 | 0,00125 | Да |

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1 от КР) за 2011 г.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт MWh./t депониран отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2011 г. – 31.12.2011 г. |  |
| Електроенергия | 0,0139 | 0,00226 | Да |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2. |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Потреблението на ел.енергия в „Ргионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД е регулирано в Договор с № 7057/2006 год. с „Електроразпределение Плевен” АД. Основните консуматори на ел.енергия в депото са административните сгради, помпената станция, помпи за инфилтрат, ЛПСОВ и машина за миене гумите на автомобилите . Няма превишаване на консумацията на ел. енергия съгласно установените норми в комплексното разрешително. |

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

В КР № 162-Н1/2010 год. на „Рeгионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД няма изискване за контролиране количествата на използваните суровини, спомагателни материали и горива.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно Условие 8.3.1.3 и Условие 8.3.1.5, включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени съответствия; - причини за несъответствие; - предприети коригиращи действия. | • В района на депото се съхраняват максимално: -5 м3дизелово гориво в резервоар с вместимост 5,2м3, / Условие 8.3.1.2./ - Fe Cl3 в резервоар (цистерна) с обем 6м3. Налице са информ. листи за безопастност, съгласно Условие 8.3.1.1. - хидратна вар –1,5 t във фабрично опаковани чували и се съхраняват на определеното място. Техническото обслужване на автопарка се извършва съгласно изминатите километри/моточасове, отразени в съответните счетоводни документи. Проверките на съоръженията цистерните за съхранение на дизелово гориво и железен трихлорид се проверяват ежеседмичне, съгласно инструкциите. По време на проверките течове и несъответствия не са констатирани. |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Съгласно изискванията на ЕРЕВВ и PRTR резултатите от собственият мониторинг са представени в Таблица 1 (в приложенията). За всяка от емисиите е посочен начинът на определяне на същата като М (измерена стойност), Е (стойност на базата на експертна оценка) и С (изчислена стойност).

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Данните са определени чрез изчисления и измервания и са представени в Таблица 1 от Приложенията.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива, съгласно условията на КР, през годината, установените несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Съгласно наша инструкция и Условие 9.1.4 се извършва мониторинг на инсталацията за изгаряне на биогаз, съгласно Условие 9.1.2. Измерват се об % на CH4 и O2. Резултатите се отразяват в специален за целта дневник. - Условие 9.1.3.- ежеседмично се измерват об % на CH4 и O2. на Кладенец 1,2 и 3; - Условие 9.1.5.1. – ежеседмично се измерват об % на CH4 и O2. и налягането на тръбопровода на инсталацията за изгаряне на биогаз, за да се установи необходимо ли е пускането на инсталацията за изгаряне на биогаз; - Условие 9.2.3. –ежеседмично се измерват % на CH4,СO2, O2,, H2S и H2 на кладенците в Клетка1, 2 и рекултивираната. Не ся устянавене несъответствия, не са се налагали коригиращи действия. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.6.2.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация по: - Условия 9.6.2.2., 9.6.2.3 и 9.6.2.4. - Условие 9.6.2.1. - Условие 9.6.2.5. | Съгласно наша инструкция и Условия 9.6.2.2., 9.6.2.3 и 9.6.2.4. предотвратяването на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества се извършва чрез контрол и спазване технологията на депониране на отпадъците. През периода няма постъпили и регистрирани оплаквания.. Ефективността на газоотвеждащата система изградена към рекултивираното депо се извършва, чрез проверка на 3-те газови кладенци и се сравнява със състава на газовия поток и въздуходувката на инсталацията за изгаряне на биогаз. Изпълнява се Условие 9.6.1.1. , като се правят измервания на показателите, посочени в Таблица 9.6.1 от КР за газовите кладенци/ Х 3 на брой във всяка от клетките/ в Клетка 1, Клетка 2 и Клетка 5/рекултивирана/ |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.1.1.6.3.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на на стойностите на конролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите горигиращи действия. | През декември 2010 год. е изградена връзката между депото и довеждащия колектор към ГПСОВ – Монтана. През 2011 год. са извършени 8 бр. проверки на контролираните параметри, не са установени несъответствия, не са се налагали коригиращи действия, отразява се в дневник количеството пречистени отпадъчни води. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.1.2. Емисионни норми Условие 10.4.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на показателите по Условие 10.1.3.3. с определените такива в Условие 10.1.2.2. за настоящото разрешитерно, установените причини за несъответствията и предприетите корегиращи действия, като част от ГДОС да се докладва за: - брой извършени проверки; - установени несъответствия; - предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Отпадъчните води съгласно Условие 10.1.2.2. се пречистват в ЛПСОВ и се отвеждат в градската пречиствателна станция. Мониторинг на пречистените отпадъчни води се извършва съгласно КР на всяко тримесечие, резултатите са отразени в Таблица 3 от приложенията. През ІІІ-то тримесечие има завишение на показателите – БПК5 и ХПК. Предприети са сл. коригиращи действия – почистване на приемните шахти и отвеждащия колектор към ЛПСОВ. За периодичен ведомствен контрол е закупена апаратура на фирмата HACHE LANGE с цел контролиране на показателите и в ІV-то тримесечие е отстранен проблема. |
| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| Условие 10.4.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по Условие 10.1.3.6., включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение ІІ на Регламент №166/2006г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). | Докладвано в Таблици 1 и 3 от Приложенията. |

4.4. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци.

На територията на депото е определена площадка за временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани пряко от производствения процес на инсталацията.

През 2011 г. на територията на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД по време на експлоатацията на инсталацията са образувани отпадъци, еднакви по вид с тези, определени с Условие 11.1.1. от КР и количества, показани в Таблица 4 от Приложенията.

По Условие 11.1.2. Актуализираната през 2010 и утвърдена от РИОСВ – Монтана Програмата за управление на дейностите по отпадъците се изпълнява по задачи и дейности през 2011 год., а така също е предаден  на РИОСВ отчет по изпълнение на Програмата.

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъци

По Условие 11.2.2. от Комплексното разрешително - има площадки -закрити помещения, с трайна настилка /бетонова/ за събиране на следните отпадъци :

- За отпадък с код и наименование 20 01 21* - “Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак” е изпълнено  Условие 11.2.4. и Условие 11.3.5. от Комплексното разрешително. През 2011 год. не е генерирани този отпадък.

- За отпадък с код и наименование 13 01 10* - “Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа” е изпълнено  Условие 11.2.5. и Условие 11.3.6  от Комплексното разрешително. През 2011 год. не е генерирани този отпадък.

- За отпадък с код и наименование 16 06 01*- оловни акумулаторни батерии - Условие 11.2.6. и Условие 11.3.7 от Комплексното разрешително. През 2011 год. не е генерирани този отпадък.

- За отпадък с код и наименование 13 02 05* - “Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа” е изпълнено  Условие 11.2.5. и Условие 11.3.6 от Комплексното разрешително – за отчетния период е генерирано количество, посочено в Таблица №4 от Приложенията

По Условие 11.2.8. от Комплексното разрешително – на територията на площадката се приемат и депонират отпадъци с кодове съгласно Наредба №3/01.04.2004 год. за класификация на отпадъците и КР №162-Н1/2010 год. Осъществява се визуален контрол на отпадъците на входа на депото и на мястото на депониране. Депонирането на отпадъци се извършва съобразно експлоатационните изисквания, определени с проекта на технологията по депониране.

Условие 11.2.9. Приемането на отпадъците се извършва съгласно спазване на описаните в  КР процедури по прием на отпадъци и на основата на подписан договор с притежателя на отпадъците. Договори са подписани с 12 общини и 10 фирми.

Условие 11.6.3.1 – Изготвен е план за експлоатация, който е съгласуван с РИОСВ.

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/мерки, които ще бъдът предписеани. | Съгласно Условие 11.9.3. са изготвени инструкции по Условие 11.2.7., Условие 11.3.11, Условие 11.4.3., Условие 11.5.5., Условие 11.6.4. и Условие 11.7.3. Броят на проверките е в зависимост от инструкцията – ежемесечно, и на 3 месеца. Няма несъответствия, не са предприети мерки. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на на Условие 11.7.5. и да представи като част от ГДОС: Данни за състоянието на тялото на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ» | Мониторинг за състоянието на тялото на депото се извършва ежегодно, съгласно изискванията на КР и се попълва Таблица 11.7.5. За резултата от мониторинга e направено геодезично заснемане на 19.12.2011 год. |
| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| Условие 11.9.4.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети, предварително третирани, оползотворени и обезвредени на площадката, и данните да ги представи като част от ГДОС . | Събирането и временното съхранение на отпадъците се извършва съгласно Таблица 4 от Приложенията; Транспортиране на отпадъци не е извършвано; Оползотворяването и обезвреждането на отпадъци е посочено в Таблица 5 от Приложенията |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервания съгласно Условие 11.7 количества и да докладва като част от ГДОС на образуваните количества отпадъци като годишно количество.: . | В таблица по Условие 11.9.4.2 |

Таблица по Условие 11.9.4.2.

/05.07.2010 г.  - 31.12.2010 г/

| отпадък | код | количество 05.07.2010 г. 31.12.2010 г. /t/ | Име на община/фирма, която депонира отпадъка | Обезвреждане на площадката | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 16 615,150 | Община: Криводол, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Г. Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово, Монтана; „Крос”ООД, „Монбат” АД, „Фелдхюс БГ” ЕООД, „Чистота Балкани” ЕООД, „Тримона” АД”, „Електростарт”АД, „Кариана”ЕООД, „РДО-Монтана”ЕООД, „Инкофудс” ЕООД | депониране | да |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | 1 486,460 | Община Монтана | депониране | да |
| Производствени отпадъци | 04 02 09 | 68,700 | „Аналитик” АД, ТПК „Септември”, „Тримона” АД | депониране | да |
|  | 04 01 99 | 8,800 | „Тримона” АД | депониране | да |
|  | 04 02 99 | 0,800 | „Тримона” АД | депониране | да |
|  | 10 09 08 | 1 482,390 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 03 | 126,030 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 10 | 157,180 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 10 09 99 | 7,250 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 12 01 17 | 106,520 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 16 11 04 | 35,750 | „Берг Монтана Фитинги”АД | депониране | да |
|  | 19 08 01 | 2,100 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 02 | 19,600 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 05 | 981,870 | „ВиК” ООД | депониране | да |
|  | 19 08 09 | 0,590 | „ВиК” ООД | депониране | да |

Таблица по Условие 11.9.4.2.

за 2011 год.

| отпадък |  | код | количество /t/ | Име на община/фирма, която депонира отпадъка |  | Обезвреждане на площадката | съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци |  | 20 03 01 | 35 945,960 | Община: Криводол, Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Г. Дамяново, Лом, Медковец, Чипровци, Якимово, Монтана; „Крос”ООД, „Монбат” АД, „Чистота Балкани” ЕООД, „Тримона” АД”, „Електростарт”АД, „Кариана”ЕООД, „РДО-Монтана”ЕООД, „Инкофудс” ЕООД, „ЗИМП” АД, „ВиК” ООД, „Фобус” ЕООД |  | депониране | да |  |
| Отпадъци от почистване на улици |  | 20 03 03 | 3 903,760 | Община Монтана |  | депониране | да |  |
| Производствени отпадъци |  | 03 01 05 | 148,320 | „Мишели” ЕООД |  | депониране | да |  |
|  |  | 04 02 09 | 7,200 | ТПК „Септември”, „Тримона” АД, „Ани Атанасова-9” ЕООД |  | депониране | да |  |
|  |  | 04 01 99 | 39,940 | „Тримона” АД, ТПК „Септември”, |  | депониране | да |  |
|  |  | 04 02 99 | 44,260 | „Тримона” АД, ТПК „Септември”, |  | депониране | да |  |
|  |  | 10 09 08 | 4 911,200 | „Берг Монтана Фитинги”АД |  | депониране | да |  |
|  |  | 10 09 03 | 347,500 | „Берг Монтана Фитинги”АД |  | депониране | да |  |
|  |  | 10 09 10 | 970,170 | „Берг Монтана Фитинги”АД |  | депониране | да |  |
|  |  | 10 09 99 | 19,400 | „Берг Монтана Фитинги”АД |  | депониране | да |  |
|  |  | 12 01 17 | 280,190 | „Берг Монтана Фитинги”АД |  | депониране | да |  |
|  |  | 16 11 04 | 99,100 | „Берг Монтана Фитинги”АД |  | депониране | да |  |
|  |  | 17 06 04 | 14,580 | „ЗАИ” АД, „Стройконсулт-Л”ЕООД |  | депониране | да |  |
|  |  | 19 08 01 | 8,750 | „ВиК” ООД |  | депониране | да |  |
|  |  | 19 08 02 | 32,900 | „ВиК” ООД |  | депониране | да |  |
|  |  | 19 08 05 | 1 848,680 | „ВиК” ООД |  | депониране | да |  |
|  |  | 19 08 09 | 1,240 | „ВиК” ООД |  | депониране | да |  |
|  |  | 19 08 14 | 0,420 | „РДО-Монтана” ЕООД |  |  |  |  |
|  | Условия по КР №162-Н1/2010г. |  |  |  | Докладване |  |  |  |
|  | Условие 11.9.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение ІІ, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение ІІ на Регламент № 166/2006 год., относно създаването на ЕРИПЗ, както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случай. . |  |  |  | За отчетния период няма пренос на опасни отпадъци извън площадката. |  |  |  |

4.5 Шум

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: - оплаквания от живущи около площадката; - резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредба № 2/05.04.2006 г. за дейността на националната система на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда; - установени несъответствия в поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. . | В КР са регламентирани изисквания за извършване на мониторинг на шум при извършване на производствена дейност съгласно Условие 12.1.1., поради слаба натовареност през 2011 год. няма измерени шумови емисии. Не са постъпили оплаквания от района на депото. Съгласно КР № 162-Н1/2010 г., Условие12.2.2 през 2011 год. не са извършени измервания на показателите по Условие 12.1.1. са веднъж на 2 години. |

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Условие 13.4 и Условие 13.7 от КР – Изготвени са инструкции и отговорните лица следят за дейностите, свързани със съответната инструкция. През отчетния период няма замърсяване на почвата и подземните води, не се налагат корегиращи действия, съгласно изискванията на посочените инструкции.

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.1.1.. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13.8.1. Пробовземането и анализите да се извършат от акредитирани лаборатории. Местоположението на пункта за мониторинг на подземните води да бъдат саъгласувани с БД, както и същият да се означи на план на площадката, с определените му географски координати, копие от който да се предостави в три еднообразни екземляри с първия ГДОС. | Проведен е собствен мониторинг на подземни води, резултатите са в Таблица 7 от приложенията. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води, като част от ГДОС. . | Данните от собствения мониторинг на подземните води са посочени в Таблица 7 от Приложенията. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.9.6. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. . | Разработени са инструкции, които покриват Условията в КР. За тяхното изпълнение е утвърден списък от Управителя с указания за задълженията на всеки служител. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата па приложение 4 на ЗОСС | Анормални емисии не са установени и в тази връзка не е извършен и съответен доклад. |

| Условия по КР №162-Н1/2010г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 като част от ГДОС. | Няма прекратяване на дейностите на инсталациите, посочени в разрешителното или на части от тях. |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

«Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ» няма такава програма по КР , защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на околната среда.

6. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През 2011 год. няма прекратяване на работата на инсталацията или на част от нея.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения;

7.1 Аварии:

За  2011 г. в «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ»,  С. КРАПЧЕНЕ  не са възникнали аварийни ситуации.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на РДО, за които е издадено КР:

През 2011 г. в „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на депото.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 162-Н1/2010 г. на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», с.крапчене  с оператор Община МОНТАНА

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________			Дата:____________________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписвания: инж. МАРИЕЛА ТОДОРОВА ЖИВКОВА

Длъжност в организацията: УПРАВИТЕЛ на “РДО-Монтана” ЕООД

П  Р И Л О Ж Е Н И Я:

Данните при изчислителните методи / CORINAIR – 94 / са на база количество депонирани отпадъци.

През 2011 год. са приети, депонирани и обезвредени в „ Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД

48 623,57 тона неопасни отпадъци, от тях 35 945,96 т. – битови и 12 677,61т. – производствени отпадъци.

Количество депонирани отпадъци за през 2011 год.., съгл. Условие11 е: 48 623,57 т.

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1 b) | В почви (колона 1 c) |
| 1 | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 | — | — |
|  |  | Метан (CH4) С | (–) 4 473,368 |  |  |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | 500 000 | — | — |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 милиона | — | — |
|  |  | Въглероден диоксид(CO2) С | (–) 8 995,360 |  |  |
| 4 |  | Хидро-флуоро-въглеводороди (HFCs) | 100 |  |  |
| 5 | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 | — | — |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 | — | — |
| 7 |  | Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) | 100 000 | — | — |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 | — | — |
| 9 |  | Напълно флуорирани въглеводороди (PFCs) | 100 |  |  |
| 10 | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 | — | — |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | — | — |
| 12 |  | Общ азот | — | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Общ азот М |  | (–) 29,535 |  |
| 13 |  | Общ фосфор | — | 5 000 | 5 000 |
|  |  | Общ фосфор М |  | (–) ≤ 0,227 |  |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 | — | — |
| 15 |  | Хлорофлуоровъглероди (CFCs) | 1 | — | — |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 | — | — |
| 17 |  | Арсен и съединенията му (като As) | 20 | 5 | 5 |
|  |  | Арсен и съединенията му (като As) М |  | ( – ) ≤ 0. 126 |  |
| 18 |  | Кадмий и съединенията му (като Cd) | 10 | 5 | 5 |
|  |  | Кадмий и съединенията му (като Cd) М |  | ( – ) ≤ 0.126 |  |
| 19 |  | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 | 50 | 50 |
|  |  | Хром и съединенията му (като Cr) М |  | ( – ) ≤ 0.208 |  |
| 20 |  | Мед и съединенията й (като Cu) | 100 | 50 | 50 |
|  |  | Мед и съединенията й (като Cu) М |  | ( – ) ≤ 0.126 |  |
| 21 |  | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 | 1 | 1 |
|  |  | Живак и съединенията му (като Hg) М |  | ( – ) ≤ 0.126 |  |
| 22 |  | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 | 20 | 20 |
|  |  | Никел и съединенията му (като Ni) М |  | ( – ) ≤ 0.157 |  |
| 23 |  | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 | 20 | 20 |
|  |  | Олово и съединенията му (като Pb) М |  | ( – ) ≤ 0.063 |  |
| 24 |  | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 | 100 |
|  |  | Цинк и съединенията му (като Zn) М |  | ( – ) 0.315 |  |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | — | 1 | 1 |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | — | 1 | 1 |
| 28 | 57-74-9 | Хлордан | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 143-50-0 | Хлордекон | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 470-90-6 | Хлорфенвинфос | — | 1 | 1 |
| 31 | 85535-84-8 | Хлоропроизводни, C10-C13 | — | 1 | 1 |
| 32 | 2921-88-2 | Хлорпирифос | — | 1 | 1 |
| 33 | 50-29-3 | ДДТ | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 | 10 | 10 |
| 35 | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 | 10 | 10 |
| 36 | 60-57-1 | Диелдрин | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 330-54-1 | Диурон | — | 1 | 1 |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | — | 1 | 1 |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 | 1 | 1 |
| 40 |  | Халогенирани органични съединения (като AOX) | — | 1 000 | 1 000 |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 118-74-1 | Хексахлорбензен (HCB) | 10 | 1 | 1 |
| 43 | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | — | 1 | 1 |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-Хексахлор-циклохексан (HCH) | 10 | 1 | 1 |
| 45 | 58-89-9 | Линдан | 1 | 1 | 1 |
| 46 | 2385-85-5 | Мирекс | 1 | 1 | 1 |
| 47 |  | PCDD + PCDF (диоксини фурани) (като Teq) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензен | 1 | 1 | 1 |
| 49 | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 | 1 | 1 |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 51 | 122-34-9 | Симазин | — | 1 | 1 |
| 52 | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 | 10 | — |
| 53 | 56-23-5 | Тетрахлорметан (TCM) | 100 | 1 | — |
| 54 | 12002-48-1 | Трихлорбензени (TCBs) (всички изомери) | 10 | 1 | — |
| 55 | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 | — | — |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 | — | — |
| 57 | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | 10 | — |
| 58 | 67-66-3 | Трихлорметан | 500 | 10 | — |
| 59 | 8001-35-2 | Токсафен | 1 | 1 | 1 |
| 60 | 75-01-4 | Винил хлорид | 1 000 | 10 | 10 |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 | 1 | 1 |
| 62 | 71-43-2 | Бензен | 1 000 | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 63 |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | — | 1 | 1 |
| 64 |  | Нонилфенол и нонилфенолетоксилати (NP/NPEs) | — | 1 | 1 |
| 65 | 100-41-4 | Етилбензен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 66 | 75-21-8 | Етиленоксид | 1 000 | 10 | 10 |
| 67 | 34123-59-6 | Изопротурон (3-(4-Изопропилфенилl)-1,1-диметилкарбамид | — | 1 | 1 |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 | 10 | 10 |
| 69 |  | Органокалаени съединения (като общо Sn) | — | 50 | 50 |
| 70 | 117-81-7 | Ди-(2-етилхексил) фталат (DEHP) | 10 | 1 | 1 |
| 71 | 108-95-2 | Феноли | — | 20 | 20 |
|  |  | Феноли М |  | ( – ) 0.076 |  |
| 72 |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) | 50 | 5 | 5 |
| 73 | 108-88-3 | Толуен | — | 200 (като BTEX) (11) | 200 (като BTEX) (11) |
| 74 |  | Трибутилкалай и съединенията му | — | 1 | 1 |
| 75 |  | Трифенилкалай и съединенията му | — | 1 | 1 |
| 76 |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като ХПК/3) | — | 50 000 | — |
|  |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като ХПК/3) М |  | ( – ) 282,758 |  |
| 77 | 1582-09-8 | Трифлуралин | — | 1 | 1 |
| 78 | 1330-20-7 | Ксилени | — | 200 | 200 |
| 79 |  | Хлориди (като общо Cl) | — | 2 милиона | 2 милиона |
| 80 |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 | — | — |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 | 1 | 1 |
| 82 |  | Цианиди (като общо CN) | — | 50 | 50 |
|  |  | Цианиди (като общо CN) М |  | ( – ) 0.100 |  |
| 83 |  | Флуориди (като общо F) | — | 2 000 | 2 000 |
| 84 |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 | — | — |
| 85 | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 | — | — |

За изчисляване на емисиите е използвана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха – код по CHEB-94: 091004 за дейности и съоръжения – сметища или съгласно изискването на Актуализирана методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха, утвърдена със Заповед №РД-77 от 03.02.2006г, на МОСВ.

Забележка:

На този етап не е възможно да се определят емисиите, като измерена стойност /М/ на вредни вещества във въздуха. Причината е, че не са изградени напълно газовите кладенци в Клетка 1 и Клетка 2  и не е възможно да се отчете дебита. Извършват се необходимите измервания  по Таблица 9.6.1 от КР.

Данните за отпадните води са на база измервания  /данните от протоколите се виждат в Таблица 3/.

Годишно количество на смесеният поток отпадъчни води съгл. Условие 10.1.3.3 –   2 519 m3.

Изчисленията за съответните замърсители /kg/година/ са направени като всеки измерен показател  се умножи по установеното количество отпадни води за година.

# Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух по изчислителна методика CORINAIR -94

| Параметър | Единица | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан (CH4) /общо за депото | кg/у | Не се регламентира | - | 4 473,368 | - | - |
| Въглероден диоксид (CO2) /общо за депото/ | кg/у | Не се регламентира | - | 8 995,360 | - | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, включително инфилтрат, битово-фикални и дъждовни

Изследванията на показателите, посочени в следните таблици са  направени в Акредитирана лаборатория – Централна научно изследователска лаборатория „Геохимия”, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Акредитирана лаборатория –Дирекция изпитвателна лаборатория „Евротест – контрол” ЕАД, гр. София, Акредитирана лаборатория – Регионална Лаборатория Монтана към ИАОС гр. София.

- І –во тримесечие

Мониторинг на инфилтрат – ТП №1 – пункт за наблюдение към клетка 1/ Таблица 10.1.3.1 от КР/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | м³ | Не е нормирано |  | Месечно | - |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,074±0,004 | Веднъж на тримесечие | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,199±0,012 | Веднъж на тримесечие | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,005 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром общ | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,308±0,016 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,166±0,006 | Веднъж на тримесечие | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,001 | Веднъж на тримесечие | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,022±0,004 | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,084±0,028 | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,03 | Веднъж на тримесечие | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,132±0,002 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 919±10 | Веднъж на тримесечие | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,61±0,06 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 4,2±0,3 | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 702±9 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,032±0,003 | Веднъж на тримесечие | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,21±0,002 | Веднъж на тримесечие | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,672±0,067 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 12,40±4,40 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 190±11 | Веднъж на тримесечие | - |

- ІІ –ро тримесечие

Мониторинг на инфилтрат – ТП №1 – пункт за наблюдение към клетка 1/ Таблица 10.1.3.1 от КР/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | м³ | Не е нормирано |  | Месечно | - |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,057±0,008 | Веднъж на тримесечие | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,244±0,012 | Веднъж на тримесечие | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,005 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром общ | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,540±0,008 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,136±0,006 | Веднъж на тримесечие | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,001 | Веднъж на тримесечие | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,029±0,004 | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,111±0,012 | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,03 | Веднъж на тримесечие | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,129±0,002 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 141±4 | Веднъж на тримесечие | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,86±0,09 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 5,7±0,2 | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 765±12 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,038 | Веднъж на тримесечие | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,21±0,001 | Веднъж на тримесечие | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,367±0,037 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 79,69±7,60 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 258±13 | Веднъж на тримесечие | - |

- ІІІ –то тримесечие

Мониторинг на инфилтрат – ТП №1 – пункт за наблюдение към клетка 1/ Таблица 10.1.3.1 от КР/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | м³ | Не е нормирано |  | Месечно | - |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,08±0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,28±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром общ | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,83±0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,21±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,05±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,05±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,16±0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,03 | Веднъж на тримесечие | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,20±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 2112±35 | Веднъж на тримесечие | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,76±0,08 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 6,0±0,2 | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 1035±39 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,052±0,005 | Веднъж на тримесечие | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,321±0,032 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 3,65±0,27 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 114,7±15,0 | Веднъж на тримесечие | - |

- ІV –то тримесечие

Мониторинг на инфилтрат – ТП №1 – пункт за наблюдение към клетка 1/ Таблица 10.1.3.1 от КР/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | м³ | Не е нормирано |  | Месечно | - |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,06±0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,23±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром общ | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,76±0,03 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,31±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,04±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,19±0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,10±0,03 | Веднъж на тримесечие | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,29±0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 2141±20 | Веднъж на тримесечие | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,66±0,07 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 5,4±0,2 | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 1245±18 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,037±0,005 | Веднъж на тримесечие | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 13,10±0,40 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 259±12 | Веднъж на тримесечие | - |

- І –во тримесечие

Мониторинг на инфилтрат – ТП №2 – пункт за наблюдение към клетка 2/ Таблица 10.1.3.1 от КР/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | м³ | Не е нормирано |  | Месечно | - |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,134±0,008 | Веднъж на тримесечие | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,264±0,012 | Веднъж на тримесечие | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,005 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром общ | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,495±0,028 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,110±0,004 | Веднъж на тримесечие | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,001 | Веднъж на тримесечие | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,026±0,006 | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,088±0,032 | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,03 | Веднъж на тримесечие | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,104±0,004 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 1075±41 | Веднъж на тримесечие | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,68±0,07 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 5,1±0,3 | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 855±3 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,013±0,001 | Веднъж на тримесечие | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,28±0,003 | Веднъж на тримесечие | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,647±0,065 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 7,98±2,87 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 139±7 | Веднъж на тримесечие | - |

- ІІ –ро тримесечие

Мониторинг на инфилтрат – ТП №2 – пункт за наблюдение към клетка 2/ Таблица 10.1.3.1 от КР/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | м³ | Не е нормирано |  | Месечно | - |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,212±0,036 | Веднъж на тримесечие | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,371±0,002 | Веднъж на тримесечие | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,005 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром общ | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,864±0,004 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,084±0,0003 | Веднъж на тримесечие | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,001 | Веднъж на тримесечие | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,018±0,003 | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,120±0,014 | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,07±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,117±0,001 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 149±4 | Веднъж на тримесечие | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,88±0,09 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 12,6±0,2 | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 570±12 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,041 | Веднъж на тримесечие | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,12±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,735±0,074 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 202±20 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 341±10 | Веднъж на тримесечие | - |

- ІІІ –то тримесечие

Мониторинг на инфилтрат – ТП №2 – пункт за наблюдение към клетка 2/ Таблица 10.1.3.1 от КР/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | м³ | Не е нормирано |  | Месечно | - |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,27±0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,59±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром общ | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,30±0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,10±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,06±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,04±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,16±0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,03 | Веднъж на тримесечие | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,18±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 2490±86 | Веднъж на тримесечие | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,50±0,15 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 20,4±0,2 | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 828±12 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,157±0,016 | Веднъж на тримесечие | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,425±0,043 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 3,60±0,26 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 52,5±4,5 | Веднъж на тримесечие | - |

- ІV –то тримесечие

Мониторинг на инфилтрат – ТП №2 – пункт за наблюдение към клетка 2/ Таблица 10.1.3.1 от КР/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | м³ | Не е нормирано |  | Месечно | - |
| Арсен | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,15±0,03 | Веднъж на тримесечие | - |
| Барий | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,52±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Кадмий | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром общ | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,42±0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хром (VІ) | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Мед | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,17±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Живак | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Молибден | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,03±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Никел | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,22±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Олово | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,11±0,03 | Веднъж на тримесечие | - |
| Селен | mg/dm3 | Не е нормирано | <0,05 | Веднъж на тримесечие | - |
| Цинк | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,26±0,02 | Веднъж на тримесечие | - |
| Хлорни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 2607±34 | Веднъж на тримесечие | - |
| Флуориди | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,31±0,13 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фосфати | mg/dm3 | Не е нормирано | 15,6±0,2 | Веднъж на тримесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | Не е нормирано | 960±15 | Веднъж на тримесечие | - |
| Фенолен индекс | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,049±0,005 | Веднъж на тримесечие | - |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | Не е нормирано | 0,10±0,01 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитритен | mg/dm3 | Не е нормирано | 1,50±0,16 | Веднъж на тримесечие | - |
| Азот нитратен | mg/dm3 | Не е нормирано | 181±10 | Веднъж на тримесечие | - |

- І –во тримесечие

Мониторинг на смесен поток отпадъчни води – инфилтратни, производсвени, битово – фекални и дъждовни след ЛПСОВ / Таблица 10.1.3.3 от КР/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | м³ | 6,5-9,0 | 6,72±0,15 | Месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 33±10 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 300 | 7±2 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК /бихроматна/ | mg/dm3 | 600 | 117±19 | Веднъж на тримесечие | да |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 35 | 17,1±2,7 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | 0,08±0,04 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ /обща сяра/ | mg/dm3 | 1,5 | 209±2 | Веднъж на тримесечие | да |
| Желязо /общо/ | mg/dm3 | 10 | 1,16±0,06 | Веднъж на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | <0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /шествалентен/ | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /общ / | mg/dm3 | 2,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | 0,06±0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0,06±0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | 0,270±0,027 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15,0 | <0,02 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 420,0±42,0 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди /общи/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,002 | Веднъж на тримесечие | да |
| Феноли /летливи/ |  | 10 | <0,03 | Веднъж на шестмесечие | да |

- ІІ –ро тримесечие

Мониторинг на смесен поток отпадъчни води – инфилтратни, производсвени, битово – фекални и дъждовни след ЛПСОВ / Таблица 10.1.3.3 от КР/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | м³ | 6,5-9,0 | 7,05±0,07 | Месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 62±8 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 300 | 43±8 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК /бихроматна/ | mg/dm3 | 600 | 174±20 | Веднъж на тримесечие | да |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 35 | 18,3±2,4 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | 0,06±0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ /обща сяра/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,1 | Веднъж на тримесечие | да |
| Желязо /общо/ | mg/dm3 | 10 | 4,5±0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | <0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /шествалентен/ | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /общ / | mg/dm3 | 2,5 | 0,08±0,01 | Веднъж на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | 0,08±0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0,07±0,01 | Веднъж на тримесечие | да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | 0,329±0,033 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15,0 | - | Веднъж на шестмесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 332,6±33,3 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,002 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди /общи/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,002 | Веднъж на тримесечие | да |
| Феноли /летливи/ |  | 10 | - | Веднъж на шестмесечие | - |

- ІІІ –то тримесечие

Мониторинг на смесен поток отпадъчни води – инфилтратни, производсвени, битово – фекални и дъждовни след ЛПСОВ / Таблица 10.1.3.3 от КР/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | м³ | 6,5-9,0 | 7,02±0,04 | Месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 99±13 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 300 | 433±32 | Веднъж на тримесечие | не |
| ХПК /бихроматна/ | mg/dm3 | 600 | 947±60 | Веднъж на тримесечие | не |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 35 | 4,8±0,7 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | <0,2 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ /обща сяра/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,2 | Веднъж на тримесечие | да |
| Желязо /общо/ | mg/dm3 | 10 | 3,2±0,32 | Веднъж на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | <0,03 | Веднъж на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /шествалентен/ | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /общ / | mg/dm3 | 2,5 | 0,15±0,01 | Веднъж на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | 0,06±0,01 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0,27±0,01 | Веднъж на тримесечие | да |
| Анионактивни детергенти | mg/dm3 | 15 | 0,451±0,045 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15,0 | - | Веднъж на шестмесечие | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 133,3±13,3 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,002 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди /общи/ | mg/dm3 | 1,5 | 0,006±0,001 | Веднъж на тримесечие | да |
| Феноли /летливи/ |  | 10 | - | Веднъж на шестмесечие | - |

- ІV –то тримесечие

Мониторинг на смесен поток отпадъчни води – инфилтратни, производсвени, битово – фекални и дъждовни след ЛПСОВ / Таблица 10.1.3.3 от КР/

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | м³ | 6,5-9,0 | 7,34±0,08 | Месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | <10 | Веднъж на тримесечие | да |
| БПК5 | mg/dm3 | 300 | 17±32 | Веднъж на тримесечие | да |
| ХПК /бихроматна/ | mg/dm3 | 600 | 109±5 | Веднъж на тримесечие | да |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 35 | 6,7±0,9 | Веднъж на тримесечие | да |
| Фосфати /като Р/ | mg/dm3 | 15 | <0,2 | Веднъж на тримесечие | да |
| Сулфиди /като S/ /обща сяра/ | mg/dm3 | 1,5 | <0,2 | Веднъж на тримесечие | да |
| Желязо /общо/ | mg/dm3 | 10 | 1,86±0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Живак | mg/dm3 | 0,05 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Кадмий | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Олово | mg/dm3 | 2,0 | <0,03 | Веднъж на тримесечие | да |
| Арсен | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /шествалентен/ | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Хром /общ / | mg/dm3 | 2,5 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Никел | mg/dm3 | 2,0 | <0,05 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0,10±0,02 | Веднъж на тримесечие | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15,0 | <0,02 | Веднъж на шестмесечие | да |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | 167,5±16,8 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди /свободни/ | mg/dm3 | 1,0 | <0,005 | Веднъж на тримесечие | да |
| Цианиди /общи/ | mg/dm3 | 1,5 | 0,006±0,001 | Веднъж на тримесечие | да |
| Феноли /летливи/ |  | 10 | <0,03 | Веднъж на шестмесечие | да |

Таблица 4 Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  |  |  | Временно съхранение на площадката* |  | Транспортиране -собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено [t/y] | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |  |  |  |
| Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпадъци от пясъкоуловите ли | 19 08 02 | 0,7[t/y] | 2010 г-0 2011 г -0,005 | Няма норма | 0 |  |  | да |  | Не | Да |
| Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 | 19 08 14 | 6,6[t/y] | 2010 г-0 2011 г -0,420 | Няма норма | 0 |  |  | да |  | Не | Да |
| Опасни отпадъци, образувани при експлоатацията на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,8[t/y] | 0 | Не е нормирано |  | - |  | Да |  | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,4[t/y] | 2010 г- 0,04 2011 г -0,144 | Не е нормирано |  | - |  | Да |  | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 1,25[t/y] | 0 | Не е нормирано |  | - |  | Да |  | Външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,36[t/y] | 0 | Не е нормирано |  | - |  | Да |  | Външна фирма | Да |
| Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,7[t/y] | 2010 г-0 2011 г -0,032 | Не е нормирано |  | - |  |  | Да | Външна фирма | Да |
| Битови отпадъци. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 4,2[t/y] | 2011 г – 1,880 | Не е нормирано |  |  | - |  | Не | Транспорттиране собствен транспорт | Да |
| Утайки от септични ями | 20 03 04 | 2,9[t/y] | 0 | Не е нормирано |  |  | - |  | Не | - | Да |

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране -собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР |  | Реално измерено |  |  |  |
| Строителни отпадъци отпадъци, образувани по време на на строителните работи на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 3 | - | Не е нормирано | - |  | Не | Транспорттиране собствен транспорт | Да |
| Дървесен материал (кофражни елементи) | 17 02 01 | 1,23 | - | Не е нормирано | - |  | Да | Външна фирма | Да |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,7 | - | Не е нормирано | - |  | Да | Външна фирма | Да |
| Пластмаса | 17 02 03 | 0,8 | - | Не е нормирано | - |  | Да | Външна фирма | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 7,2 | - | Не е нормирано | - |  | Да | Външна фирма | Да |
| Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | 17 05 04 | 900 | - | Не е нормирано | - |  | Да | - | Да |
| Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 (хумусен слой) | 17 05 06 | 60 |  | Не е нормирано | - |  | Да | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 4 | - | Не е нормирано | - |  | Не | Външна фирма | Да |

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране -собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР |  | Реално измерено |  |  |  |
| Опасни отпадъци отпадъци, образувани по време на на строителните работи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,2 | - | Не е нормирано | - |  | Не | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,1 | - | Не е нормирано | - |  | Не | Външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,1 | - | Не е нормирано | - |  | Не | Външна фирма | Да |

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране -собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР |  | Реално измерено |  |  |  |
| Битови отпадъци отпадъци, образувани по време на на строителните работи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1,2 | - | Не е нормирано | - |  |  |  |  |

През 2011 год. фирмата изпълнител на Завода за сепариране и компостиране на битови отпадъци е работила много малко, поради лошите метеорологични условия. Генерираните битови отпадъци са основно от охраната на обекта. Не е възможно тези минимални количества битови отпадъци да бъдат претегляни на кантара, тъй като електронната везна има минимум на измерване – 20 кг., поради тези причини са използвани контейнерите за битови отпадъци на „Регионално депо за отпадъци – Монтана” ЕООД.

Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | D5 | - | Да |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 03 01 05 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 04 02 09 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 04 01 99 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 04 02 99 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 10 09 08 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 10 09 03 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 10 09 10 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 10 09 99 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 12 01 17 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 16 11 04 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 19 08 01 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 19 08 02 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 19 08 05 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 19 08 09 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 19 08 14 | - | D5 | - | Да |
| Производствени отпадъци | 17 06 04 | - | D5 | - | Да |
| Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | 17 05 04 | - | D5 | - | Да |

Таблица 6 Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня | Съответствие, % |
| --- | --- | --- | --- |
| По границата на площадката на депото | - | - | - |

През 2011 год. не са постъпвали оплаквания от района около депото. Ще възложим измервания съгласно Условие 12 от КР на независима акредитирана лаборатория.

Таблица 7 Опазване на подземните води

Изследванията на показателите, посочени в следните таблици са  направени в Акредитирана лаборатория – Централна научно изследователска лаборатория „Геохимия”, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”, Акредитирана лаборатория –Дирекция изпитвателна лаборатория „Евротест – контрол” ЕАД, гр. София, Акредитирана лаборатория – Регионална Лаборатория Монтана към ИАОС гр. София.

- І –во шестмесечие

Мониторинг на подземни води – контролен кладенец СВ 3 / Таблица 13.8.3. от КР/

| Показател | Точка на пробовземане Координати та точката на пробовземане- X =4718492.94 Y=8503410.35 | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | pH единици | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,92±0,05 | на 6 месеца | да |
| Електропроводимост | µS сm-1 | 2000 | 574±12 | на 6 месеца | да |
| Обща твърдост | mg-eqv/1 | 12 |  | на 2 години |  |
| Перманганатна окисляемост | mg O2/1 | 5 | 0,94±0,02 | на 6 месеца | да |
| Амониев йон | mg/1 | 0,5 | 1,32±0,10 | на 6 месеца | не |
| Нитрати | mg/1 | 50 | 17,56±0,52 | на 6 месеца | да |
| Нитрити | mg/1 | 0,5 | 1,20±0,09 | на 6 месеца | не |
| Сулфати | mg/1 | 250 | 111,8±1,0 | на 6 месеца | да |
| Хлориди | mg/1 | 250 | 11,81±0,35 | на 6 месеца | да |
| Фосфати | mg/1 | 0,5 | 0,18±0,06 | на 6 месеца | да |
| Флуориди | mg/1 | 1,5 | <0,1 | на 6 месеца | да |
| Цианиди | mg/1 | 50 | <0,2 | на 6 месеца | да |
| Натрий | mg/1 | 200 |  | на 2 години |  |
| Калций | mg/1 | 150 |  | на 2 години |  |
| Магнезий | mg/1 | 80 |  | на 2 години |  |
| Бор | mg/1 | 1,0 |  | на 2 години |  |
| Цинк | mg/1 | 1,0 | 0,11±0,02 | на 1 година | да |
| Живак | µg/1 | 1,0 | <0,1 | на 1 години | да |
| Кадмий | µg/1 | 5,0 | <5,1 | на 1 година | да |
| Мед | µg/1 | 0,2 | <0,2 | на 1 година | да |
| Никел | µg/1 | 20 | <20 | на 1 година | да |
| Олово | µg/1 | 10 | <10 | на 6 месеца | да |
| Селен | µg/1 | 10 | <10 | на 1 година | да |
| Хром | µg/1 | 50 | <50 | на 6 месеца | да |
| Алуминий | µg/1 | 200 | <200 | на 1 години | да |
| Желязо | µg/1 | 200 | <200 | на 1 години | да |
| Манган | µg/1 | 50 | <50 | на 1 години | да |
| Антимон | µg/1 | 5,0 | <5,0 | на 1 години | да |
| Арсен | µg/1 | 10 | <10 | на 1 години | да |
| Естествен уран | µg/1 | 0,06 |  | на 2 години |  |
| Бензен | µg/1 | 1,0 |  | на 2 години |  |
| Бенз/а/пирен | µg/1 | 1,01 |  | на 2 години |  |
| 1,2 Дихлоретан | µg/1 | 3,0 |  | на 2 години |  |
| Полициклични ароматни | µg/1 | 0,10 |  | на 2 години |  |
| Полициклинични ароматни въглеводороди | µg/1 | 10 |  | на 2 години |  |
| Тетрахлоретилен и трихроретилен | µg/1 | 0,10 |  | на 2 години |  |
| Пестициди | µg/1 | 0,50 |  | на 2 години |  |
| Нефтопродукти | µg/1 | 50 | 200±20 | на 6 месеца | не |
| Обща бета – активност | Bq/1 | 1,0 |  | на 2 години |  |
| Обща алфа – активност | Bq/1 | 0,5 |  | на 2 години |  |
| Обща индикативна доза | mSv/y | 0,1 |  | на 2 години |  |

- ІІ–ро шестмесечие

Мониторинг на подземни води – контролен кладенец СВ 3 / Таблица 13.8.3. от КР/

| Показател | Точка на пробовземане Координати та точката на пробовземане- X =4718492.94 Y=8503410.35 | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция | pH единици | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,25±0,05 | на 6 месеца | да |
| Електропроводимост | µS сm-1 | 2000 | 316±10 | на 6 месеца | да |
| Обща твърдост | mg-eqv/1 | 12 |  | на 2 години |  |
| Перманганатна окисляемост | mg O2/1 | 5 | 0,72±0,04 | на 6 месеца | да |
| Амониев йон | mg/1 | 0,5 | <0,1 | на 6 месеца | да |
| Нитрати | mg/1 | 50 | 5,18±0,08 | на 6 месеца | да |
| Нитрити | mg/1 | 0,5 | <0,05 | на 6 месеца | да |
| Сулфати | mg/1 | 250 | 51,6±1,2 | на 6 месеца | да |
| Хлориди | mg/1 | 250 | 6,79±0,13 | на 6 месеца | да |
| Фосфати | mg/1 | 0,5 | <0,05 | на 6 месеца | да |
| Флуориди | mg/1 | 1,5 | <0,1 | на 6 месеца | да |
| Цианиди | mg/1 | 50 | <0,2 | на 6 месеца | да |
| Натрий | mg/1 | 200 | <5,0 | на 2 години |  |
| Калций | mg/1 | 150 |  | на 2 години |  |
| Магнезий | mg/1 | 80 |  | на 2 години |  |
| Бор | mg/1 | 1,0 |  | на 2 години |  |
| Цинк | mg/1 | 1,0 | <0,05 | на 1 година | да |
| Живак | µg/1 | 1,0 | <1,0 | на 1 години | да |
| Кадмий | µg/1 | 5,0 | <5,0 | на 1 година | да |
| Мед | µg/1 | 0,2 | <0,2 | на 1 година | да |
| Никел | µg/1 | 20 | <20 | на 1 година | да |
| Олово | µg/1 | 10 | <10 | на 6 месеца | да |
| Селен | µg/1 | 10 | <10 | на 1 година | да |
| Хром | µg/1 | 50 | <50 | на 6 месеца | да |
| Алуминий | µg/1 | 200 | <200 | на 1 години | да |
| Желязо | µg/1 | 200 | <200 | на 1 години | да |
| Манган | µg/1 | 50 | <50 | на 1 години | да |
| Антимон | µg/1 | 5,0 | <5,0 | на 1 години | да |
| Арсен | µg/1 | 10 | <10 | на 1 години | да |
| Естествен уран | µg/1 | 0,06 |  | на 2 години |  |
| Бензен | µg/1 | 1,0 |  | на 2 години |  |
| Бенз/а/пирен | µg/1 | 1,01 |  | на 2 години |  |
| 1,2 Дихлоретан | µg/1 | 3,0 |  | на 2 години |  |
| Полициклични ароматни | µg/1 | 0,10 |  | на 2 години |  |
| Полициклинични ароматни въглеводороди | µg/1 | 10 |  | на 2 години |  |
| Тетрахлоретилен и трихроретилен | µg/1 | 0,10 |  | на 2 години |  |
| Пестициди | µg/1 | 0,50 |  | на 2 години |  |
| Нефтопродукти | µg/1 | 50 | <20 | на 6 месеца | да |
| Обща бета – активност | Bq/1 | 1,0 |  | на 2 години |  |
| Обща алфа – активност | Bq/1 | 0,5 |  | на 2 години |  |
| Обща индикативна доза | mSv/y | 0,1 |  | на 2 години |  |

Забележка:

  - Съгласно Констативен протокол № 3-РР-6/11.06.2010 год. на Басейнова Дирекция – гр. Плевен е констатирано, че наблюдателни пиезометри СВ 2 и СВ4 са сухи.

При вземане на проби за анализ по показателите съгл. КР за подземни води се установи, че контролен кладенец СВ2 и СВ4 са сухи, за което е съставен Протокол от 02.06.2011 год. и Протокол от 15.12.2011 год., в който е отразено, че контролен кладенец – СВ2  и СВ4 са сухи.

  - Състоянието на сондажен кладенец СВ3 е с превишаване в нормите на: „ амониев йон, нитрити и нефтопродукти” . Превишаването на посочените показатели в подземните води е в следствие на факта, че на терена е съществувало старо сметище, което не е било изградено съгласно изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Таблица 8 Опазване на почвите.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Точка на пробовземане ТП 1 с координати | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 8 не се попълвана, тъй като в Комплексно разрешително № 162-Н1/2010 г. на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ», с.крапчене   няма изисквания към собствен мониторинг на почвите.

Таблица 9 Аварийни ситуации.

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са възниквали аварийни ситуации, които да застрашават здравето на хората и околната среда.

В е разработен и се актуализира План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно – възстановителни  работи при бедствия , аварии и катастрофи. Изградена е оперативна група за действия при евентуално възникване на аварии. В началото на всяка година се разработва план за подготовка на органите за управление и на спасителните групи. Целта е чрез непрекъсната превантивна дейност и спазване на инструкцията за работа на инсталациите да се сведат до минимум аварийните ситуации.

Таблица 10 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не са постъпвали оплаквания или възражения от физически или юридически лица относно дейността на «Регионално депо за неопасни отпадъци ЗА ОБЩИНИТЕ мОНТАНА, КРИВОДОЛ, БОЙЧИНОВЦИ,БЕРКОВИЦА, ЛОМ, ЧИПРОВЦИ, ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, БРУСАРЦИ, МЕДКОВЕЦ, ВЪРШЕЦ, ЯКИМОВО И ВЪЛЧЕДРЪМ»