ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)

За изпълнение на дейностите за 2012 г., за които е предоставено Комплексно разрешително № 380 – НО/2009 г.

Пловдив

Март 2013 г.

Съдържание:

- Увод

- Система за управление на околната среда

- Използване на ресурси

  - Използване на вода

  - Използване на енергия

  - Използване на суровини, спомагателни материали и горива

  - Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3.  Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4.  Управление на отпадъците

4.5.  Шум

4.6.  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5.    Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР

6.   Прекратяване на работата на инсталации или части от тях

7.   Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания и възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено     Комплексното разрешително

8.    Подписване на годишния доклад

1.Увод:

- Наименование на инсталациите, за които е издадено КР

## Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за биологично разграждане по закрит способ (попадаща в т. 5.3.1 от Приложение 4 на ЗООС);

- Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци (попадащо в т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС), състоящо се от клетки №№ от 1 до 4.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за сепариране.

- Адрес по местонахождение на инсталациите

с. Шишманци, общ. Раковски

- Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително - № 380 – НО/2009 г. (Издадено с Решение на Министъра на околната среда и водите №380-НО-ИО-АО/2009г. и поправено с Решение на Министъра на околната среда и водите №380-НО-ИО-АО-ТГ1/2009г. на основание на чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс.)

- Дата на подписване на КР

24.07.2009 г. Дата на поправката 08.12.2009г.

- Дата на влизане в сила на КР

21.08.2009 г.

- Оператор на инсталациите

Община Пловдив

- Адрес на Оператора

България, Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов” № 1 тел.+359 32 656 727;                факс +359 32 656 703; e-mail: kmet.kmet@plovdiv.bg

- Лица за контакт, адреси, телефони и e-mail:

Стефан Шилев – директор дирекция „Екология и управление на отпадъците”

тел. 032/656872; ; e-mail:

Гергана Василева – гл. експерт в дирекция „Екология и управление на отпадъците”

Тел. 032 656879

Валентина Кулина-Карчева – еколог „Консорциум Екологичен завод”

Тел. 0884 333 885; e-mail: valina_ka@abv.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите извършвани в инсталациите:

Депо за неопасни отпадъци

Депониране на неопасни отпадъци

Инсталация за биологично разграждане по закрит способ

Компостиране на биоразградими отпадъци

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за сепариране.

- Производствен капацитет на инсталациите

| № | Инсталация | Капацитет (t отпадъци/ 24h) | Капацитет (t отпадъци) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за биологично разграждане по закрит способ; | 120 | - |
| 2 | Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци, състоящо се от: Клетка №1 Клетка №2 Клетка №3 Клетка №4 | 125 125 125 125 125 | 750 000 150 000 142 000 240 000 217 500 |

Доклад по Условие 4.2.

Годишните количества биологично разградени по закрит способ/депонирани отпадъци са следните:

| Инсталация | Количество t/y |
| --- | --- |
| Инсталация за биологично разграждане по закрит способ | 40134,940 |
| Депо за неопасни отпадъци | 24839,452 |

През 2012г. не е превишаван дневния капацитет на инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Плиложение 4 от ЗООС.

- Организационна структура на оператора, отнасяща се до управлението на околната среда

|  |  |  |  | К М Е Т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обучение, обмен на информация, документиране, управление на документи, записи, несъответствия и коригиращи действия, предотвратяване и контрол на аварийни ситуации, актуализация на СУОС, уведомяване Заместник-кмет ОИЗЕУО Заместник-кмет ОСУТСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Използване на ресурси: Управление на отпадъците - вода Шум - енергия Опазване на почвата и подземните води - суровини, спомагателни материали Предотвратяване и действия при аварии Емисии в атмосферата Преходни и анормални режими на работа Емисии на отпадъчни води Прекратяване на работата на инсталациите Директор дирекция Директор дирекция Директор дирекция Директор дирекция Началник отдел ЕУО СМСТИ ФП "Счетоводство" УЧР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Пловдив

гр. Пловдив

бул. Марица № 122

- Басейнова Дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” с център в Пловдив

ул. “Янко Сакъзов” №35,

гр. Пловдив

2. Система за управление на околната среда

Персоналът, включен в Системата за управление на околната среда организира, контролира и извършва конкретни дейности за изпълнение условията в Комплексното разрешително. През 2012 г. дейностите по управление на околната среда включват:

- Обучение

- За 2012 г. има изготвена и утвърдена годишна Програма за обучение. За всяко проведено обучение има изготвен протокол – 8 бр. протоколи от обучение във връзка с изпълнение условията на КР и действащата нормативна база. При възникнала необходимост се провежда допълнително обучение, осигуряват се информация и документи съобразно потребностите на лицата, които извършват конкретни дейности по изпълнение условията на КР.

За проведените инструктажи и обучения са съставени протоколи, както следва:

- Протокол №1 от 24.01. 2012 г. – Обучение по Условие 8

- Протокол №2 от 14.02. 2012 г. – Обучение по Условие 9

3.   Протокол №3 от 12.03. 2012 г. – Обучение по Условие 10

4. Протокол №4 от 20.03. 2012 г. – Запознаване на персонала с Наредба №3 за           класификация на отпадъците с оглед правилното им разделяне по потоци

5. Протокол №5 от 10.04. 2012 г. – Обучение по Условие 11 и Условие 12

6. Протокол №6 от 08.05. 2012 г. – Обучение по Условие 13

7. Протокол №7 от 12.06. 2012 г. – Обучение по Условие 14

8. Протокол №8 от 04.09. 2012 г. – Обучение по Условие 15 и Условие 16

- Обмен на информация

- Изготвен е и се съхранява списък на лицата, притежатели на документи-инструкции отговарящи за изпълнението на поставените условия в Комплексното разрешително. Списъкът е достъпен за всички служители. Поддържат се актуални телефони и адреси за обмен на информация.

- Документиране

- На площадката се съхранява актуален списък с нормативни актове (актуализиран през 2012 г.), които касаят работата на инсталациите. Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на показателите; резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията на комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и предприетите/планирани коригиращи действия.

- Управление на документи

- В изпълнение на условие 5.5 от КР всички нормативни актове, които касаят работата на инсталациите и компонентите на околната среда се следят за промяна, като измененията своевременно се отразяват и документират.

През 2012 г. е извършена  актуализация на три броя инструкции, във връзка с новия ЗУО, има иззета невалидна документация, актуализиран е списъкът с нормативни актове, не е извършвана промяна в работата и управлението на инсталациите.

- Оперативно управление

- Разработени са, и се прилагат всички инструкции, изисквани с условията на комплексното разрешително. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид.

- .      Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели; инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на  показателите с определените в условията на разрешителното, инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- През м. май  2012 г. е актуализиран Аварийния план на “Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” с. Шишманци

- Прилага се инструкцията за аварийно планиране и действия при аварии.

На площадката са осигурени средства за лична защита на персонала. Поддържат се в изправност всички пожарогасителни средства. Предотвратяване на аварийни ситуации се извършва, чрез редовна поддръжка на технологичното оборудване.

- Записи

- Съгласно изготвените инструкции, данните от мониторинга се документират под формата на доклади, като към тях се прилагат протоколи от измерванията (оригинали), както и сертификати за акредитация на лабораториите, извършили измерването. Чрез записи – доклади за съответствие, доклади за несъответствие, протоколи, дневници и отчетни книги се документира изпълнението на разработените инструкции изисквани с КР.

- Докладване

- В Годишният доклад за 2012 год. е докладвана информацията изисквана с условията на Комплексното разрешително.

- Актуализация на СУОС

- През 2012 год. не е извършвана актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително №380-НО/2009 г.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

За осигуряване на необходимите количества вода за битови и производствени нужди за площадката, има сключен договор от 20.10.2009 г. между “Консорциум екологичен завод” ДЗЗД и Община Пловдив.

На площадката са  монтирани измервателни устройства – водомери за измерване на количествата използвана вода.

През 2012г. има издадено Наказетелно постановление № 50/29.03.2012г. от БД - Пловдив на основание Акт за установяване на административно нарушение № 177/31.10.2011г съставен при извършена проверка на 21.09.2011г. на Консорциум екологичен завод във връзка с изпълнение на условия по разрешително за водоползване №300902/29.06.2005г.

Месец февруари 2012 г. има подадено Заявление за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (чл.50, ал.7, т.2) от Закона за водите с Вх.№ ПВ – 48 от 29.02.2012 г.

По Условие 8.1.6.1

Таблица   Количество използвана вода за производствени нужди за единица продукт за Инсталациите по Условие 2

| Източник на вода: Сондажен кладенец | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Депо за неопасни отпадъци | - | 77,6 m3/t | 20325.6 m3 | 0,82 m3/t | Да |
| Инсталация за биологично разграждане по закрит способ | - | 160 m3/t | 3220.4 m3 | 0,08 m3/t | Да |

Доклад по Условие 8.1.6.2

Измерените водни количества не надвишават определените такива в условията на комплексното разрешително. Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

3.2. Използване на енергия

По Условие 8.2.3.1

Таблица  Използвана   електроенергия

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР МW/h | Използвано количество на тон депониран/биологично разграден отпадък | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Депо за неопасни отпадъци | 0,006012 | 0,0003 МW/h | Да |
| Инсталация за биологично разграждане по закрит способ | 0,02692 | 0,01 МW/h | Да |

По Условие 8.2.3.2

Използваните количества електроенергия не надвишават определените такива в условията на разрешителното. Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

По Условие 8.3 - Образуваното количество компост от Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ през 2012 г. е  19 619,18 т.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) И  PRTR

Таблица: Замърсители по EPEBB И PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии(колона 1) |  |  | Пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | Във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | kg/год. | kg/год. | Kg/год. | kg/год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) | „-„ (262.416) М |  |  |  |  |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | „-„ (188.304) М |  |  |  |  |

През 2012 г. няма заустване на отпадъчни води в р. Сребра.

Няма изпускане и пренос на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) .

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

По Условие 9.1.6.4

Работа на пречиствателното оборудване – Не са констатирани несъответствия. Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения-един брой циклон-сепаратор от пневматичен транспорт, един брой циклон за пречистване на отпадъчните газове към денситометрична маса и 7 броя биофилтри към инсталацията за биологично разграждане по закрит способ. За всяко от пречиствателните съоръжения е изготвена документация, съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг за всеки от контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. Прилагат се инструкции за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение и периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за всяко пречиствателно съоръжение. Извършва се предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг. Изготвен е Дневник със записи със стойности на контролираните параметри и оценка на съответствието. Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

По Условие 9.6.1.2 и Условие 9.6.2.1.1

Емисии от точкови източници-Не са констатирани несъответствия.

„Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през изпускащи устройства  К1 и К2. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства К1 и К2, Съгласно Условие 9.6.1.2. и Условие 9.6.2.1.1 от КР се извършват веднъж на две години. Данните от измерванията на Емисии в атмосферния въздух за Изпускащи устройства К1 и К2 за 2011 година са докладвани в ГДОС за 2011 г..

„Депо за неопасни отпадъци” - Изградени са и се експлоатира само Клетка №1 и Газов кладенец №1. Извършени са Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изхода на Газов кладенец №1 след изграждането му за месеците от май до декември 2012г.

Доклад по Условие 9.6.2.6. от КР – Резултати от изпълнението на Условие  9.6.2.3 и Условие 9.6.2.4

Не са установени източници на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката, не е констатирано разпространението на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Води се дневник за вътрешни проверки за установяване на неприятни миризми, съгласно Инструкция за определяне разпространението на миризми на МОСВ

Всички дейности се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката. Редовно се запръстяват депонираните отпадъци достигнали необходимата височина на депониране. Газовете от Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ се отвеждат към биофилтрите. Не са констатирани неприятни миризми извън границите на нормалното във връзка с експлоатацията на Инсталациите по Условие 2. Направени са 12 проверки, не са установени източници на неорганизирани емисии и /или интензивно миришещи вещества. Не са предприети коригиращи действия.

През 2012 г. не са постъпвали жалби и сигнали във връзка с неприятни миризми на площадката.

Няма данни за промяна в качеството на атмосферния въздух в района на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ с. Шишманци.

По Условие 9.6.2.5.

Изграден е газов кладенец на Клетка№1 на Депото.

Доклад по Условие 9.6.1.3. и Условие 9.6.2.7.

В таблица са представени данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.15 от КР.

| Показател | Количество депониран отпадък за 2012 t/y | Емитирано количество замърсител kg /y | Количество замърсител за един тон депониран отпадък kg/t |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан (CH4) | 24839.452 | 262.416 | 0.0105644 |
| Въглероден диоксид (CO2) |  | 188.304 | 0.0075808 |
| H2S |  | 0.06504 | 0,0000026 |

Годишните количества на емисиите в атмосферния въздух са представени въз основа на данните от Собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани на изходите на газовите кладенци представени в  Таблица: Емисии в атмосферния въздух. Количесвата емисии са изчислени на база календарни дни в годината след изграждане на газовия кладенец.

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

- Доклад по Условие 9.6.1/9.6.1.1 и  9.6.2.1

Резултатите са представени в съответствие с Протоколи от изпитване: Протокол №1-Ш-1 от 23.05.2012 г., Протокол №1-Ш-2 от 06.07.2012 г., Протокол №1-Ш-3 от 03.08.2012 г., Протокол №1-Ш-4 от 04.09.2012 г., Протокол №1-Ш-6 от 11.10.2012 г., Протокол №1-Ш-7 от 10.11.2012 г., Протокол №1-Ш-8 от 16.11.2012 г. и Протокол №1-Ш-9 от 04.12.2012 г. извършени от  „Пехливанов инженеринг”ООД, сертификат за акредитация БСА рег. № 5 ЛИК, валиден до  31.12.2012 г.

- Таблица:  Емисии в атмосферен въздух – Газов кладенец №1 на Клетка № 1 на ”Депо за неопасни отпадъци” с. Шишманци

| Параметър | Единица | НДЕ съглас но КР | Резултати от мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг1) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непре къснат | Периодичен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | М. V | м. VІ | м.VІІ | М.VІІІ | м.ІХ | м. Х | м.ХІ | м. ХІІ |  |  |
| Дебит | Nm3/h | - | - | 9,8 | 8,6 | 3,0 | 3,0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2,5 | ежемесечно |  |
| CH4 | mg/ Nm3 | - | - | 21420 | 15470 | 1214 | 3570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | ежемесечно |  |
| СO2 | mg/ Nm3 | - | - | 15720 | 10480 | 0.0 | 3930 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | ежемесечно |  |
| O2 | % | - | - | 18,3 | 19,7 | 20,8 | 20,4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20,9 | ежемесечно |  |
| H2S | mg/ Nm3 | - | - | 1,52 | 9,12 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | ежемесечно |  |
| H2 | mg/ Nm3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | ежемесечно |  |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

По Условие 10.1.1.6.3.1.

Мониторинг на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното по Условие 10.1.1.3 – Не са констатирани несъответствия. Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения-каломаслоуловител (за отпадъчни води от автомивката и навеса за обслужваща техника), два броя пясъкозадържателя (за поток излужващи течности), ПСБФВ за битово-фекални води и води от измиване на производствената площадка. За всяко от пречиствателните съоръжения е определена и изготвена документация съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг за всеки от контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. Прилагат се инструкции за Поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение и за Периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива.

По Условие 10.3.3.1

Емисионни ограничения за дъждовни води преди смесването им с пречистени производствени води

Дъждовни води - Извършва се предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на дъждовни води, преди смесването им с пречистените производствени отпадъчни води, с честота на пробовземане един път на тримесечие.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Дъждовни води преди смесването им с пречистени производствени отпадъчни води

- Точка на заустване - ТЗ в р. Сребра (II категория водоприемник); с координати N 420 12.958`; Е 250 00.580`, обозначена в приложение № 15 от заявлението.

- Точка на пробовземане – ТП – съществуваща ревизионна шахта на дъждовната канализация, преди смесването с очистената в ПСБФВ вода.

Таблица: Емисии на повърхностни отпадъчни води, преди смесването им с пречистени производствени отпадъчни води - първо тримесечие 2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция pH | - | 6,0-8,5 | 8.33±0.02 | Един път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 20±1 | Един път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm³ | 0,3 | <0,2 | Един път на тримесечие | Да |
| БПК5 | mg/dm³ | 15 | <2* | Един път на тримесечие | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm³ | 70 | <6* | Един път на тримесечие | Да |

Пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011 г./валиден до 30.09.2015 г., съгласно Протокол за вземане на проби/извадки № 99/20.03.2012 г. по Договор № 22/22.02.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД.

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 10-0344 от 26.03.2012 г. на ИАОС  -  Регионална лаборатория – Пловдив.

Констатирани несъответствия: Не са констатирани несъответствия.

Планирани коригиращи действия: Не сe налагат коригиращи действия.

Таблица: Емисии на повърхностни отпадъчни води, преди смесването им с пречистени производствени отпадъчни води - трето тримесечие 2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция pH | - | 6,0-8,5 | 7.24±0.02 | Един път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | 50 | 11.0±0.3 | Един път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm³ | 0,3 | 0.16±0.02 | Един път на тримесечие | Да |
| БПК5 | mg/dm³ | 15 | <2* | Един път на тримесечие | Да |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm³ | 70 | <6* | Един път на тримесечие | Да |

Пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011 г./валиден до 30.09.2015 г., съгласно Протокол за вземане на проби/извадки № 385/19.09.2012 г. по Договор № 149/14.09.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД.

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 10-1631 от 25.09.2012 г. на ИАОС  -  Регионална лаборатория – Пловдив.

Констатирани несъответствия: Не са констатирани несъответствия.

Планирани коригиращи действия: Не сe налагат коригиращи действия.

Брой извършени проверки – 2

Не са установени несъответствия. Не се налагат коригиращи действия.

Не са взети проби за анализ през второ и четвърто тримесечие, поради липса на вода в ревизионната шахта за дъждовни води – пробовземна точка.

По Условие 10.4.1

Не е извършен предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на смесен поток отпадъчни води-отпадъчни води след каломаслоуловителя от автомивка и навеса за сметовозните машини и обслужващата техника (поток С), пречистени води от измиване на производствената площадка (поток В), пречистени битово-фекални води от административните и битовите сгради и дъждовни води в р. Сребра (II категория водоприемник) - не е констатирано изтичане на смесен поток отпадъчни води на изход на ПСБФВ. Не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в р.Сребра (II категория водоприемник), вследствие на аварийни ситуации.

По Условие 10.4.2

Емисии на поток инфилтрирани отпадъчни води

Извършва се предвиденият с условията на комплексното разрешително анализ на обема и състава на поток инфилтрирани отпадъчни води от Ретензионен басейн, резервоар №1 (от камери №1до №8) и резервоар №2 (от камери от №9 до №16).

Обема на инфилтрата от Ретензионенния басейн и Резервоарите за излужващи течности №1 и №2 се отчитат ежемесечно и се записва в Дневник за обема на инфилтрата по усл. 10.1.4.1.

1.Точка на пробовземане – Ретензионен басейн

Таблица: Емисии в отпадъчни води (инфилтратни)- първо полугодие 2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | M3/мес. |  |  | Ежемесечно | - |
| Активна реакция pH | - | - | 8.85±0.03 | Веднъж на шест месеца | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | - | 216±6 | Веднъж на шест месеца | - |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm³ | - | 688±86 | Веднъж на шест месеца | - |
| БПК5 | mg/dm³ | - | 580 | Веднъж на шест месеца | - |
| ХПК | mg/dm³ | - | 3705±148 | Веднъж на шест месеца | - |
| Обща твърдост | Mgeqv/dm³ | - | 32±1 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (ІІІ) | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg/dm³ | - | <0,0005* | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо | mg/dm³ | - | 6.0±0.3 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | mg/dm³ | - | 0.0182±0.009 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg/dm³ | - | 0.031±0.002 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg/dm³ | - | 0.39±0.02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлориди | mg/dm³ | - | 2637±105 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Ортофосфати | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот амониев | mg/dm³ | - | 101±7 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg/dm³ | - | <0,00005* | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | mg/dm³ | - | 0.037±0.002 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg/dm³ | - | <0,0001* | Веднъж на шест месеца | - |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011г./валиден до 30.09.2015 г., съгласно Протокол за вземане на проби/извадки № 246/26.06.2012 г. по Договор № 97/20.06.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД.

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 10-1023 от 16.07.2012 г. на ИАОС -  Регионална лаборатория – Пловдив.

2.Точка на пробовземане – Резервоар за излужващи течности №1( камери от 1до 8)

Таблица: Емисии в отпадъчни води (инфилтратни)- първо полугодие 2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3/мес. |  |  | Ежемесечно | - |
| Активна реакция pH | - | - | 9.02±0.03 | Веднъж на шест месеца | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | - | 236±7 | Веднъж на шест месеца | - |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm³ | - | 608±76 | Веднъж на шест месеца | - |
| БПК5 | mg/dm³ | - | 570 | Веднъж на шест месеца | - |
| ХПК | mg/dm³ | - | 1445±58 | Веднъж на шест месеца | - |
| Обща твърдост | Mgeqv/dm³ | - | 52±2 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (ІІІ) | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg/dm³ | - | <0,004* | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо | mg/dm³ | - | 18 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | mg/dm³ | - | <0,0005* | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg/dm³ | - | 0.026±0.001 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg/dm³ | - | 0.93±0.05 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлориди | mg/dm³ | - | 1319±53 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Ортофосфати | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот амониев | mg/dm³ | - | 267±19 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg/dm³ | - | <0,00005* | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | mg/dm³ | - | 0.0084±0.0004 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg/dm³ | - | <0,0001* | Веднъж на шест месеца | - |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011г./валиден до 30.09.2015 г., съгласно Протокол за вземане на проби/извадки № 247/26.06.2012 г. по Договор № 97/20.06.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД.

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 10-1024 от 16.07.2012 г. на ИАОС -  Регионална лаборатория – Пловдив.

3. Точка на пробовземане – Резервоар за излужващи течности № 2( камери от 9 до 16)

Таблица: Емисии в отпадъчни води (инфилтратни)- първо  полугодие 2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3/мес. |  |  | Ежемесечно | - |
| Активна реакция pH | - | - | 9.09±0.03 | Веднъж на шест месеца | - |
| Неразтворени вещества | Mg/dm³ | - | 76±2 | Веднъж на шест месеца | - |
| Перманганатна окисляемост | Mg/dm³ | - | 288±36 | Веднъж на шест месеца | - |
| БПК5 | Mg/dm³ | - | 71±14 | Веднъж на шест месеца | - |
| ХПК | Mg/dm³ | - | 1340±54 | Веднъж на шест месеца | - |
| Обща твърдост | mgeqv/dm³ | - | 35±1 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | Mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (ІІІ) | Mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | Mg/dm³ | - | <0,004* | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо | Mg/dm³ | - | 24 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | Mg/dm³ | - | <0,0005* | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | Mg/dm³ | - | <0,001* | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | Mg/dm³ | - | 0.41±0.02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлориди | Mg/dm³ | - | 1290±52 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | Mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Ортофосфати | Mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот амониев | Mg/dm³ | - | 278±19 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | Mg/dm³ | - | <0,00005* | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | Mg/dm³ | - | 0.0078±0.0004 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | Mg/dm³ | - | <0,0001* | Веднъж на шест месеца | - |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011г./валиден до 30.09.2015 г., съгласно Протокол за вземане на проби/извадки № 248/26.06.2012 г. по Договор № 97/20.06.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД.

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 10-1025 от 16.07.2012 г. на ИАОС -  Регионална лаборатория – Пловдив.

1. Точка на пробовземане – Ретензионен басейн

Таблица: Емисии в отпадъчни води (инфилтратни)- второ полугодие 2012 г.

| Параметър |  | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата |  | m3/мес. |  |  | Ежемесечно | - |  |
| Активна реакция pH |  | - | - | 9.26±0.03 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Неразтворени вещества |  | mg/dm³ | - | 330±9 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Перманганатна окисляемост |  | mg/dm³ | - | 1248±162 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| БПК5 |  | mg/dm³ | - | 115±23 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| ХПК |  | mg/dm³ | - | 5240±210 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Обща твърдост |  | Mgeqv/dm³ | - | 35±1 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Хром (VІ) |  | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Хром (ІІІ) |  | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Мед |  | mg/dm³ | - | 0.184±0.009 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Желязо |  | mg/dm³ | - | 7.3±0.4 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Никел |  | mg/dm³ | - | 0.26±0.01 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Олово |  | mg/dm³ | - | 0.023±0.001 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Цинк |  | mg/dm³ | - | 0.28±0.01 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Хлориди |  | mg/dm³ | - | 3736±336 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Сулфатни йони |  | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Ортофосфати |  | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Азот амониев |  | mg/dm³ | - | 64±2 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Кадмий |  | mg/dm³ | - | 0.0034±0.0002 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Арсен |  | mg/dm³ | - | 0.067±0.003 | Веднъж на шест месеца | - |  |
| Живак |  | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |  |
|  | *не е намерена акредитирана лаборатория |  |  |  |  |  |  |

Пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011г./валиден до 30.09.2015 г., съгласно Протокол за вземане на проби/извадки № 555/05.12.2012 г. по Договор № 219/03.12.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД.

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 10-2376 от 23.01.2013 г. на ИАОС -  Регионална лаборатория – Пловдив.

2.Точка на пробовземане – Резервоар за излужващи течности №1( камери от 1до 8)

Таблица: Емисии в отпадъчни води (инфилтратни)- второ полугодие 2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | m3/мес. |  |  | Ежемесечно | - |
| Активна реакция pH | - | - | 7,72±0.02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | - | 896±25 | Веднъж на шест месеца | - |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm³ | - | 640±83 | Веднъж на шест месеца | - |
| БПК5 | mg/dm³ | - | 4800 | Веднъж на шест месеца | - |
| ХПК | mg/dm³ | - | 8340±417 | Веднъж на шест месеца | - |
| Обща твърдост | mgeqv/dm³ | - | 39±1 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (ІІІ) | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg/dm³ | - | 0.032±0.002 | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо | mg/dm³ | - | 3.3±0.2 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | mg/dm³ | - | 0.146±0.007 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg/dm³ | - | 0.0118±0.0006 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg/dm³ | - | 0.130±0.007 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлориди | mg/dm³ | - | 2040±184 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Ортофосфати | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот амониев | mg/dm³ | - | 724±22 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg/dm³ | - | 0.0022±0.0001 | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | mg/dm³ | - | 0.040±0.002 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011г./валиден до 30.09.2015 г., съгласно Протокол за вземане на проби/извадки № 556/05.12.2012 г. по Договор № 219/03.12.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД.

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 10-2377 от 23.01.2013 г. на ИАОС -  Регионална лаборатория – Пловдив.

3. Точка на пробовземане – Резервоар за излужващи течности № 2( камери от 9 до 16) Таблица: Емисии в отпадъчни води (инфилтратни)- второ  полугодие 2012 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | M3/мес. |  |  | Ежемесечно | - |
| Активна реакция pH | - | - | 7.76±0.02 | Веднъж на шест месеца | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm³ | - | 700±20 | Веднъж на шест месеца | - |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm³ | - | 608±79 | Веднъж на шест месеца | - |
| БПК5 | mg/dm³ | - | 3650 | Веднъж на шест месеца | - |
| ХПК | mg/dm³ | - | 8100±405 | Веднъж на шест месеца | - |
| Обща твърдост | mgeqv/dm³ | - | 40±1 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (VІ) | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Хром (ІІІ) | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Мед | mg/dm³ | - | 0.043±0.002 | Веднъж на шест месеца | - |
| Желязо | mg/dm³ | - | 3.9±0.2 | Веднъж на шест месеца | - |
| Никел | mg/dm³ | - | 0.154±0.008 | Веднъж на шест месеца | - |
| Олово | mg/dm³ | - | 0.0128±0.0006 | Веднъж на шест месеца | - |
| Цинк | mg/dm³ | - | 0.26±0.01 | Веднъж на шест месеца | - |
| Хлориди | mg/dm³ | - | 2014±181 | Веднъж на шест месеца | - |
| Сулфатни йони | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Ортофосфати | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |
| Азот амониев | mg/dm³ | - | 701±21 | Веднъж на шест месеца | - |
| Кадмий | mg/dm³ | - | 0.0023±0.0001 | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | mg/dm³ | - | 0.040±0.002 | Веднъж на шест месеца | - |
| Живак | mg/dm³ | - | * | Веднъж на шест месеца | - |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011г./валиден до 30.09.2015 г., съгласно Протокол за вземане на проби/извадки № 557/05.12.2012 г. по Договор № 219/03.12.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД.

Резултатите са документирани в съответствие с Протокол от изпитване № 10-2378 от 23.01.2013 г. на ИАОС -  Регионална лаборатория – Пловдив.

Констатирани несъответствия: Не са констатирани несъответствия.

Коригиращи действия – Не се налагат коригиращи действия.

Брой извършени проверки – 6

Установени несъответствия – не са установени несъответствия, не са предприети коригиращи действия.

По Условие 10.1.4.5

Няма изпускане и пренос на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) .

По Условие 10.1.2.3. за периодична проверка и поддръжка на техническото състоянието на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат са направени 12 проверки. Измерена е дълбочината на отпадъчните води в събирателните шахти и ревизионните шахти на дренажната система и в помпената шахта; Направена е визуална проверка на клетката за насъбрани инфилтрирали води над дренажния слой – следи се нивото на инфилтрат в събирателните шахти и дали то не надвишава нивото на дренажния слой. Следи се работата на контролните панели на помпите снабдени с визуална сигнализация за повреди или спиране на помпите. Направена е проверка на напорния тръбопровод за наличие на запушване. Не са установени повреди.

По Условие 10.1.2.4. и Условие 10.3.4.

По условието е докладвано в ГДОС за 2010 г.

По Условие 10.4.3. и Условие 10.4.4.

През 2012 г. няма заустване на отпадъчни води в р. Сребра – втора категория водоприемник.

Няма изпускане и пренос на замърсители, включително и пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) .

4.4. Управление на отпадъците

Таблица Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено | Временно съхраняване | Транспортиране-собствен траспост/в. Ф-ма | Съответст вие |
| Инсталации попадащи в приложение 4 на ЗООС - производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, с. Шишманци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 | 19 08 12 | 750 | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Отпадъци неупоменати другаде | 19 08 99 | 200 | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 2,2 | 2.200 | - | - | Площадка №14 | Предаване на фирми | Да |
| Строителни отпадъци, образувани при експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци”, с. Шишманци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаяносви и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 50 | 0 | - | - | Площадка №14 | Предаване на фирми | Да |
| Инсталации непопадащи в приложение 4 на ЗООС - отпадъци, образувани от дейността на сепариращата инсталация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хартия и картон | 19 12 01 | 11 500 | 2491,945 | - | - | Площадка №1 | Предаване на фирми | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | 21 500 | 55,949 | - | - | Площадка №14 | Предаване на фирми | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | 11 750 | 6,3 | - | - | Площадка №14 | Предаване на фирми | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 9 150 | 10689,067 | - | - | Площадка №6 | Предаване на фирми | Да |
| Стъкло | 19 12 05 | 2 150 | 0 | - | - | Площадка №2 | Предаване на фирми | Да |
| Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 | 19 12 07 | 5 150 | 101,360 | - | - | Площадка №14 | Предаване на фирми | Да |
| Текстилни материали | 19 12 08 | 50 | 10,080 | - | - | Площадка №7 | Предаване на фирми | Да |
| Минерали (например пясък, камъни) | 19 12 09 | 20 500 | 0 | - | - | Не | Не | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (биоразградима фракция) | 19 12 12 | 4 500 | 39456,660 | - | - | Не | По условие 11.5.4 |  |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (неоползотворима фракция) | 19 12 12 | 4 500 | 13363,030 | - | - | Не | Не |  |
| Инсталации попадащи в приложение 4 на ЗООС – отпадъци, образувани от дейността на Инсталация за биологично разграждане по закрит способ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци | 19 05 01 | 5 500 | 2559,840 | - | - | Не | - | Да |
| Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци | 19 0502 | 2 500 | 213.680 | - |  | Не | - | Да |
| Нестандартен компост | 19 05 03 | 500 | 211,660 | - | - | Не | - | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 19 05 99 | 4 500 | 8491,242 | - | - | Не | - |  |
| Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 0,05 | 0 | - | - | Площадка №10 | Предаване на фирми | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,2 | 0,165 | - | - | Площадка №10 | Предаване на фирми | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,15 | 0 | - | - | Площадка №12 | Предаване на фирми | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 0,05 | 0,00279 | - | - | Площадка №11 | Предаване на фирми | Да |
| Строителни отпадъци, образувани по време на строителните работи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 17 01 07 | 520 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 | Предаване на фирми | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 110 | 0 | - |  | Условие 11.3.4 | Предаване на фирми | Да |
| Почва и камъни, различни от упоменатите в 170503 | 17 05 04 | 650 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в170901, 170902 и 170903 | 17 09 04 | 300 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 | - | Да |
| Производствени отпадъци, образувани по време на строителните работи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 160209 до 160213 | 16 02 14 | 35 | 0,089 | - | - | Условие 11.3.4 ; Условие 11.3.8 | Предаване на фирми | Да |
| Кабели различни от упоменатите в 170410 | 17 04 11 | 10 | 0 | - | - | Условие 11.3.4 | Предаване на фирми | Да |
| Битови отпадъци, образувани от дейността на цялата плошадка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 12 | 6,160 | - | - | Не | - | Да |

Таблица: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци образувани от Сепариращата инсталация |  |  |  |  |  |
| Хартия и картон | 19 12 01 | По условие 11.5.1 | Не | 1.„Екоинвест”ЕООД 14,680 т предадени 2.„Евро Импекс”ООД 1994,026 т предадени 3.„Хамбургер рисайклинг България”ЕООД 175,180 т предадени 4.„КМД”ЕООД 246,880 т предадени Общо - 2430,766 т предадени | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Цветни метали | 19 12 03 | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | По условие 11.5.1 | Не | 1.„Екоинвест”ЕООД 67,520 т предадени 2.”Хамбургер рисайклинг България”ЕООД 45,080 т предадени 3.”Булхарт”ООД 51,860 т предадени 4.”Неди Груп”ООД 4,460 т предадени 5.”КМД”ЕООД 9535,864 т предадени 6.”Екологика Асеновград”ЕООД 261,840 т предадени 7.”Евро Импекс”ООД 256,384 т предадени Общо - 10223,008 т предадени | Да |
| Стъкло | 19 12 05 | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 | 19 12 07 | По условие 11.5.4 | Не | - | Да |
| Текстилни материали | 19 12 08 | По условие 11.5.1 | Не |  | Да |
| Минерали (например пясък, камъни) | 19 12 09 | - | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (биоразградима фракция) | 19 12 12 | По условие 11.5.4 | Не | - | Да |
| Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (неоползотворима фракция) | 19 12 12 | - | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане |  |  |  |  |  |
| Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11 | 19 08 12 | Не | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде | 19 08 99 | Не | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаяносви и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Отпадъци образувани от дейността на Инсталация за биологично разграждане по закрит способ |  |  |  |  |  |
| Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци | 19 05 01 | - | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци | 19 05 02 | - | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Нестандартен компост | 19 05 03 | - | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Отпадъци неупоменати другаде | 19 05 99 | - | Условие 11.6.2 | - | Да |
| Опасни отпадъци образувани от цялата площадка |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Строителни отпадъци образувани по време на строителните работи |  |  |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 17 01 07 | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | По условие 11.5.1 | Не | - | Да |
| Почва и камъни, различни от упоменатите в 170503 | 17 05 04 | По условие 11.5.2 | Не | - | Да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в170901, 170902 и 170903 | 17 09 04 | Не | Условие 11.6.1 | - | Да |
| Производствени отпадъци образувани по време на строителните работи |  |  |  |  |  |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 160209 до 160213 | 16 02 14 | Не | Не | - | Да |
| Кабели различни от упоменатите в 170410 | 17 04 11 | Не | Не | - | Да |
| Битови отпадъци генерирани на площадката |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | По условие 11.5.3 | Условие 11.6.2 | - | Да |

По Условие 11.9.2

Образуваните количества отпадъци от Инсталациите по Условие 2 са представени по-горе в таблиците.

По Условие 11.9.3 и Условие 11.9.4 – Резултати

По Условие 11.2.7 – Периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията на разрешителното – Направени са 12 проверки,

- На територията на площадката се извършва приемане на отпадъци съгласно сключени договори. Постъпват отпадъци от общините Пловдив, Раковски и Брезово.

- Обособени са площадки за събиране на отпадъците, като същите са в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

Отпадъците са подлагат на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

# По Условие 11.3.10 – за  поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното

1. Временно съхраняване на отпадъци, определени с Условие 11.1., за определени срокове се извършва единствено на площадките, обозначени на “Схема на разположение на площадките за временно съхраняване на отпадъци” Приложение №5 и Приложение №5.1. от заявлението за издаване на комплексно разрешително.

2. Площадките за временно съхраняване се поддържат в съответствие с условията на Комплексното разрешително – площадките са закрити, имат трайна настилка и ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

По Условие 11.3.11 – Периодична оценка на временното съхраняване на отпадъците с условията на разрешителното – Направени са 12 проверки

1. Притежателят на комплексното разрешително извършва временно съхраняване на отпадъците съгласно таблиците в Условие 11.1. от комплексното разрешително за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

2. Извършва се временно съхраняване единствено на отпадъците, определени в таблиците в Условие 11.1. на комплексното разрешително.

3. Разрешено е временно съхраняване на отпадъците единствено на площадките, предназначени за тази цел и обозначени на “Схема на разположение на площадките за временно съхранение на отпадъци” – Приложение №5 и №5.1 от заявлението за издаване на комплексно разрешително

4. Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

5. Временното съхраняване на  отпадъците се извършва по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други  вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

6. Съобразно данните от таблиците при наличие на несъответствие се идентифицират причините и се предприемат коригиращи действия

Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

По Условие 11.4.3 – Периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното – Направени са 12 проверки

Всички отпадъци предадени за транспортиране извън територията на площадката са предадени на фирми, притежаващи разрешения по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност.

Транспортирането е извършено при спазване на разпоредбите на Глава III от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с МПС № 53/19.03.1999 г.

За всяка партида транспортиран отпадък са изговени необходимите документи.

Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

Транспортираните отпадъци са предадени на фирми, притежаващи разрешително по чл.37 или чл.12 от ЗУО /отм./, а именно:

| Фирма | Договор с Консорциум екологичен завод | Разрешително | По Условие |
| --- | --- | --- | --- |
| „Екоинвест”ЕООД | Договор от 29.06.2010 г | № 07-ДО-128-07/05.08.2009 г. на РИОСВ – Пазарджик | Усл. 11.5.1 от КР |
| „Евро Импекс”ООД | Договор от 01.04.2011 г | № 12-ДО-902-02/22.03.2011 г. на РИОСВ – София | Усл. 11.5.1 от КР |
| „Булхарт”ООД | Договор от 01.10.2011 г. | № 07-ДО-230-00/27.08.2010 г. на РИОСВ – Пазарджик | Усл. 11.5.1 от КР |
| „Екологика Асеновград”ЕООД | Договор от 02.05.2011 г. | № 09-ДО-837-01/13.12.2010 г. на РИОСВ – Пловдив | Усл. 11.5.1 от КР |
| “Неди Груп”ООД | Договор от 18.01.2012 г. | № 09-РД-211-01/11.01.2012 г. на РИОСВ – Пловдив | Усл. 11.5.1 от КР |
| “Хамбургер рисайклинг България”ЕООД | Договор от 14.05.2012 г. | № 09-ДО-991-00/07.10.2011 г. на РИОСВ – Пловдив | Усл. 11.5.1 от КР |
| „КМД”ЕООД | Договор от 20.05.2011 г | № 09-РД-272-00/11.12.2012г. на РИОСВ – Пловдив | Усл. 11.5.1 от КР |

По Условие 11.5.5 – Периодична оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците с условията на разрешителното – Направени са 12 проверки

Всички отпадъци предадени за оползотворяване, преработване и рециклиране, образувани при дейността на площадката са предадени единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО /отм./ или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор.

Предварително третиране (сепариране) в Инсталацията за сепариране се извършва само на разрешените отпадъци по Комплексно разрешетелно. Извършва се операция по биологично разграждане по закрит способ в “Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” само на разрешените отпадъци.

Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

По Условие 11.6.4 – Периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците с условията на разрешителното – Направени са 12 проверки.

Операцията по обезвреждането на отпадъците, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) в клетките за неопасни отпадъци към „Депо за неопасни отпадъци”, се ивършва само на отпадъците посочени/разрешени в Комплексното разрешително.

„Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” се експлоатират  при спазване изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Отпадъците се депонират съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с Плана за експлоатация.

Не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

По Условие 11.7.3 – Периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с  разрешените такива – Направени са 12 проверки, количествата образувани отпадъци не надвишават разрешените в Комплексно разрешително, не са установени несъответствия, не се налагат коригиращи действия.

По Условие 11.9.4.1.

Мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци” с. Шишманци:

Клетка № 1 състояща се от 21 зони (растери) по 1.39 dka = 29.2 dka общо

Заета площ на клетка № 1 – 29.2 dka;

като съответно:

– 1.39 dka на 1,6 м височина;         – 2.78 dka на 2,0 м височина;

– 1.39 dka на 3,2 м височина;         – 1.39 dka на 3,7 м височина;

– 1.39 dka на 3,8 м височина;         – 2.78 dka на 5,0 м височина;

– 4.17 dka на 6,0 м височина;         – 2.78 dka на 7,0 м височина;

– 4.17 dka на 8,0 м височина;         – 2.78 dka на 9,0 м височина;

– 1.39 dka на 10,0 м височина;       – 2.78 dka на 12,0 м височина;

Свободна площ на клетка № 1 – 0 dka;

Количество и обем на депонираните отпадъци през 2012 г – 24839,452 тона,                                       Общо кличество депонирани отпадъци до 31.12.2012 г. – 93719,425 тона, или 186 677 куб.м.

Свободен капацитет на клетка №1 – 56280,575 тона;

Използвана технология на депониране – Депонирането се извършва чрез разтоварване, пробутване и уплътняване. Височината на всеки работен хоризонт е 2 м, от които 1,80 м. са депониран и уплътнен отпадък и 0,2 м запръстяване;

Продължителност на експлоатация на Клетка № 1 – до достигане на разрешения с КР капацитет  от 150 000 т. – приблизително 4 години от началото на експлоатация;

Няма констатирани слягания на повърхността на тялото на депото.

Морфологичен състав на депонираните отпадъци в тегловни % (приблизително):

Хартия/Картон  1%

Текстил  6%

Пластмаса  4%

Стъкло  3%

Метали  0%

Хранителни и растителни  17%  /стабилизирана органична фракция/

Строителни отпадъци  0%

Кожа, гуми  2%

Други (неоползотворима фракция) инертни 67%

По Условие 11.9.4.2.

Информацията по Условие 11.9.4.2 е представена в Таблиците Образуване, Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци показани по-горе.

През 2012 год. са приети следните отпадъци:

| Отпадък с код | Сключен договор с Община Пловдив | Собственик на отпадъците | Прието количество | Съотетствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | - | Община Пловдив | 72089,390 т |  |
| 15 01 06 | - | Община Пловдив | 160,400 т |  |
| 20 02 01 | - | ОП„Градини и паркове” | 101,360 т |  |
| 20 03 01 | 12ДГ 279/03.04.2012г. | Община Раковски | 8127,180 т |  |
| 20 03 01 | 12ДГ 278/03.04.2012г. | Община Брезово | 169,420 т |  |
| 02 03 04 | 12ДГ 244/20.03.2012г. | „Сокотаб” ЕООД | 213,720 т |  |
| 20 03 01 | 12ДГ 429/1/03.08.2012г. | „Чистота Балкани” ЕООД | 723 т |  |
| 20 01 11 | 12ДГ 205/12.03.2012г. | „Легия” АД | 15,460 т |  |
| 02 03 04 | 12ДГ 163/28.02.2012г. 12ДГ 163/1/20.06.2.12г. | “Кингс-Табако”ЕАД | 254,120 т |  |
| 02 03 04 | 12ДГ 200/12.03.2012г. | “Сигнал – 2”ООД | 1,18 т |  |
| 02 03 04 | 12ДГ 351/24.04.2012г. | “АнВи-Комерс”ЕООД | 2,680 т |  |
| 02 03 04 | 12ДГ 243/20.03.2012г. | “Агриндо”ЕООД | 21 т |  |
| Всичко |  |  | 81 878,910 т |  |
| Разрешени по КР |  |  | 125 000 т | Да |

По Условие 11.9.8

През 2012 г. Няма пренос на опасни отпадъци, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ, както и преноса извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания ретламент случаи.

По Условие 11.1.2.

В съответствие с условията на комплексното разрешително е актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците. Същата е утвърдена от РИОСВ – Пловдив с Решение Изх.№ УО-1324/15.10.2010 г.

По Условие 11.6.3.2.

В съответствие с условията на комплексното разрешително е представен в РИОСВ – Пловдив и актуализиран План за експлоатация на “Депо за неопасни отпадъци”с. Шишманци, с писмо с вх. № 1808/25.08.10 г.

По Условие 11.2.9.1/11.8.1.1.

Извършено е изпитване за оценка на съответствието с основното охарактеризиране на отпадъците от механично третиране, несъдържащи опасни вещества от площадката на „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”с. Шишманци – Протокол за  вземане на проби/извадки/ А№ 1491 от 21.01.2011 г. и Протокол от изпитване № 4300 от 14.02.2011 г. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория –        „Еко консулт инженеринг” ООД, гр. Бурсгас, Сертификат №75ЛИ, валиден до 31.06.2012 г.

Протокол от изпитване за основно охарактеризиране на отпадъците - № 3379 от 14.06.2010 г. е докладван в ГДОС за 2010 г.

Издадено е становище от РИОСВ – Пловдив относно документация от основно охарактеризиране на отпадъци с код и наименование:

19 05 01 – Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци;

19 05 02 – Некомпостирани фракции от животински и растителни отпадъци;

19 05 03 – Нестандартен компост;

19 05 99 – Отпадъци неупоменати другаде,

с Изх. № УО – 1730/05.10.2012 г.

Шум

По условие 12.3.3

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Изготвен е Доклад за оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

През 2012 г. не са постъпвали жалби и оплаквания от граждани, живеещи в близост до площадката.

Резултати от собствения мониторинг:

Разположение на пунктовете за измерване:

- По границите на производствената площадка – 13 точки

- В мястото на въздействие с. Шишманци – 1 точка

Таблица: Еквивалентни нива на шум

| № по ред | Място на измерването | Измерено през деня/ноща | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Стойност и допуск на показателя | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | По южната граница | През деня | 66,7±0,3 | 70 | Да |
| 2 | Производство | През деня | 63,9±0,3 | 70 | Да |
| 3 | Производство | През деня | 58,8±0,3 | 70 | Да |
| 4 | Производство | През деня | 50,5±0,3 | 70 | Да |
| 5 | Производство | През деня | 48,4±0,3 | 70 | Да |
| 6 | Производство | През деня | 47,5±0,3 | 70 | Да |
| 7 | По източната граница | През деня | 45,4±0,3 | 70 | Да |
| 8 | Депо | През деня | 43,5±0,3 | 70 | Да |
| 9 | В мястото на въздействие с. Шишманци | През деня | 42,6±0,3 | 55 | Да |
| 10 | Депо | През деня | 38,6±0,3 | 70 | Да |
| 11 | Депо | През деня | 37,8±0,3 | 70 | Да |
| 12 | Депо | През деня | 37,4±0,3 | 70 | Да |
| 13 | По границите на производствената площадка | През деня | 36,5±0,3 | 70 | Да |
| 14 | По границите на производствената площадка | През деня | 41,8±0,3 | 70 | Да |

Изпитване:  По Договор № 97/20.06.2012 г. Изпитването е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС – Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011г./валиден до 30.09.2015 г.; Протокол за проведени контролни/собствени измервания на нивата на шум  № 08/04.07.2012 г.

Докладване: Резултатите са докладвани в съответствие с: Протокол  от изпитване       № 10-1086 от 05.07.2012г. на ИАОС, Регионална лаборатория – Пловдив

Констатирани несъответствия: Не са констатирани несъответствия.

Планирани коригиращи действия: Не се налагат коригиращи действия.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

По условие 13.9.5 и 13.9.6

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота два пъти в годината и по посочените показатели. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Опазване на подземните води от замърсяване – Резултатите от собствения мониторинг на подземни води са представени в таблиците:

І. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  № МП 1

Точка на пробовземане: МП1 с координати 42º13,388” N 25º0,516” Е

Първо полугодие 2012

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |  |  |  |  |  |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 1 | 2000 | 559±19µs/cm | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 1 | 12 | 5,9±0,2mgeqv/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | < 0,8* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 1 | >6,5 и < 9,5 | 7,72±0,02 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 1 | 0,50 | 0,61±0,05mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 1 | 50.0 | 26±1 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 1 | 0.50 | 0,096±0,004mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 1 | 250 | 33±2mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 1 | 250 | 7,6±0,3mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 1 | 0,50 | 0,083±0,004 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | <0,1* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |
| 11. Живак | Контр. Кл. №МП 1 | 1.0 | <0,1*µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 12. Кадмий | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | 0,21±0,01µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Мед | Контр. Кл. №МП 1 | 2.0 | <0,0005*mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Никел | Контр. Кл. №МП 1 | 20 | 2,6±0,1µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Олово | Контр. Кл. №МП 1 | 10 | 6,5±0,3µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Селен | Контр. Кл. №МП 1 | 10 | <1*µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Хром | Контр. Кл. №МП 1 | 10 | 1,18±0,06µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Алуминий | Контр. Кл. №МП 1 | 50 |  | веднъж на две години |  |
| 19. Желязо | Контр. Кл. №МП 1 | 200 | <40*µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 20. Калций | Контр. Кл. №МП 1 | 150 | 101±3 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Магнезий | Контр. Кл. №МП 1 | 80 | 10,4±0,6mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Манган | Контр. Кл. №МП 1 | 50 | 30±2µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Цинк | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | 0,33±0,02 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 1 | 0.06 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 25. Натрий | Контр. Кл. №МП 1 | 200 | 9,2±0,5mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 26. Бор | Контр. Кл. №МП 1 | 1.0 |  | веднъж на две години |  |
| 27. Антимон | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 |  | веднъж на две години |  |
| 28. Арсен | Контр. Кл. №МП 1 | 0.05 | <0,0005*mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| III. Специфични орган. Замърсители |  |  |  |  |  |
| 29. Бензен | Контр. Кл. №МП 1 | 1.0 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 30. Бенз/а/пирен | Контр. Кл. №МП 1 | 0.01 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 31. 1,2 Дихлоретан | Контр. Кл. №МП 1 | 3.0 |  | веднъж на две години |  |
| 32. Полицикл.ароматни въглеводороди | Контр. Кл. №МП 1 | 0.10 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 33. Тетрахлоретилен и трихлоретилен | Контр. Кл. №МП 1 | 10 |  | веднъж на две години |  |
| 34. Пестициди | Контр. Кл. №МП 1 | 0.10 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 35. Пестициди /общо/ | Контр. Кл. №МП 1 | 0.50 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 36. Цианиди | Контр. Кл. №МП 1 | 0.01 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабиране:  По Договор № 97/20.06.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД,  пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС – Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011 г./валиден до 30.09.2015 г.; Протокол за вземане на проби/извадки  № 242/26.06.2012 г.

Докладване: Резултатите са докладвани в съответствие с: Протокол  от изпитване № 10-1019 от 16.07.2012г. на ИАОС, Регионална лаборатория – Пловдив и Протокол от изпитване № 14-0526 от 06.07.2012 г. на „Регионална лаборатория – Хасково” към ИАОС.

Констатирани несъответствия: Констатирано несъответствие по показател амониев йон .

ІІ. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  №МП 2

Точка на пробовземане:  МП2 с координати 42º13,518” N 25º01,050”  Е

Първо полгодие 2012

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |  |  |  |  |  |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 2 | 2000 | 834±12µs/cm | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 2 | 12 | 6,7±0,2 mgeqv/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | <0,8* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 2 | >6,5 и < 9,5 | 7,95±0,02 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 2 | 0,50 | 0,71±0,06mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 2 | 50.0 | 25±1 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 2 | 0.50 | 0,026±0,001mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 2 | 250 | 166±8 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 2 | 250 | 18,2±0,7 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 2 | 0,50 | 0,122±0,006 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | 0,41±0,03 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |
| 11. Живак | Контр. Кл. №МП 2 | 1.0 | <0,1 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 12. Кадмий | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | 0,26±0,001 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Мед | Контр. Кл. №МП 2 | 2.0 | <0,0005* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Никел | Контр. Кл. №МП 2 | 20 | 7,0±0,3 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Олово | Контр. Кл. №МП 2 | 10 | 10,3±0,5 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 16. Селен | Контр. Кл. №МП 2 | 10 | <1*µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Хром | Контр. Кл. №МП 2 | 10 | 3,0±0,1 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Алуминий | Контр. Кл. №МП 2 | 50 |  | веднъж на две години |  |
| 19. Желязо | Контр. Кл. №МП 2 | 200 | <40*µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 20. Калций | Контр. Кл. №МП 2 | 150 | 99±3 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Магнезий | Контр. Кл. №МП 2 | 80 | 22±1 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Манган | Контр. Кл. №МП 2 | 50 | 86±4 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 23. Цинк | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | 0,53±0,03 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 2 | 0.06 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 25. Натрий | Контр. Кл. №МП 2 | 200 | 48±2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 26. Бор | Контр. Кл. №МП 2 | 1.0 |  | веднъж на две години |  |
| 27. Антимон | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 |  | веднъж на две години |  |
| 28. Арсен | Контр. Кл. №МП 2 | 0.05 | <0,0005* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| III. Специфични орган. Замърсители |  |  |  |  |  |
| 29. Бензен | Контр. Кл. №МП 2 | 1.0 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 30. Бенз/а/пирен | Контр. Кл. №МП 2 | 0.01 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 31. 1,2 Дихлоретан | Контр. Кл. №МП 2 | 3.0 |  | веднъж на две години |  |
| 32. Полицикл.ароматни въглеводороди | Контр. Кл. №МП 2 | 0.10 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 33. Тетрахлоретилен и трихлоретилен | Контр. Кл. №МП 2 | 10 |  | веднъж на две години |  |
| 34. Пестициди | Контр. Кл. №МП 2 | 0.10 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 35. Пестициди /общо/ | Контр. Кл. №МП 2 | 0.50 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 36. Цианиди | Контр. Кл. №МП 2 | 0.01 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабиране:  По Договор № 97/20.06.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД,  пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС – Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011 г./валиден до 30.09.2015 г.; Протокол за вземане на проби/извадки  № 243/26.06.2012 г.

Докладване: Резултатите са докладвани в съответствие с: Протокол  от изпитване № 10-1020 от 16.07.2012г. на ИАОС, Регионална лаборатория – Пловдив и Протокол от изпитване № 14-0526 от 06.07.2012 г. на „Регионална лаборатория – Хасково” към ИАОС.

Констатирани несъответствия: Констатирани несъответствия по показатели амониев йон, олово и манган.

ІІІ. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  №МП 3

Точка на пробовземане:  МП3 с координати 42º13,556” N 25º0,514” Е,

Първо полугодие 2012

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |  |  |  |  |  |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 3 | 2000 | 532±18µs/cm | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 3 | 12 | 5,3±0,2 mgeqv/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | 1,3±0,1 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 3 | >6,5 и < 9,5 | 7,99±0,02 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 3 | 0,50 | 0,50±0,04mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 3 | 50.0 | 11,7±0,6 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 3 | 0.50 | 0,0107±0,0004mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 3 | 250 | 47±3 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 3 | 250 | 6,5±0,3 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 3 | 0,50 | 0,073±0,004 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | <0,1* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |
| 11. Живак | Контр. Кл. №МП 3 | 1.0 | <0,1 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 12. Кадмий | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | 0,093±0,005 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Мед | Контр. Кл. №МП 3 | 2.0 | <0,0005* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Никел | Контр. Кл. №МП 3 | 20 | <0,5* µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Олово | Контр. Кл. №МП 3 | 10 | 6,1±0,3 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Селен | Контр. Кл. №МП 3 | 10 | < 1* µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Хром | Контр. Кл. №МП 3 | 10 | 1,13±0,06 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Алуминий | Контр. Кл. №МП 3 | 50 |  | веднъж на две години |  |
| 19. Желязо | Контр. Кл. №МП 3 | 200 | 92±11 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 20. Калций | Контр. Кл. №МП 3 | 150 | 78±2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Магнезий | Контр. Кл. №МП 3 | 80 | 17±1 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Манган | Контр. Кл. №МП 3 | 50 | 20+1 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Цинк | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | 0,27±0,01 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 3 | 0.06 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 25. Натрий | Контр. Кл. №МП 3 | 200 | 49±2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 26. Бор | Контр. Кл. №МП 3 | 1.0 |  | веднъж на две години |  |
| 27. Антимон | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 |  | веднъж на две години |  |
| 28. Арсен | Контр. Кл. №МП 3 | 0.05 | <0,0005* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| III. Специфични орган. Замърсители |  |  |  |  |  |
| 29. Бензен | Контр. Кл. №МП 3 | 1.0 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 30. Бенз/а/пирен | Контр. Кл. №МП 3 | 0.01 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 31. 1,2 Дихлоретан | Контр. Кл. №МП 3 | 3.0 |  | веднъж на две години |  |
| 32. Полицикл.ароматни въглеводороди | Контр. Кл. №МП 3 | 0.10 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 33.Тетрахлоретилен и трихлоретилен | Контр. Кл. №МП 3 | 10 |  | веднъж на две години |  |
| 34. Пестициди | Контр. Кл. №МП 3 | 0.10 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 35. Пестициди /общо/ | Контр. Кл. №МП 3 | 0.50 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 36. Цианиди | Контр. Кл. №МП 3 | 0.01 | Mg/dm3 | веднъж на две години |  |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабиране:  По Договор № 97/20.06.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД,  пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС – Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011 г./валиден до 30.09.2015 г.; Протокол за вземане на проби/извадки  № 244/26.06.2012 г.

Докладване: Резултатите са докладвани в съответствие с: Протокол  от изпитване № 10-1021 от 16.07.2012г. на ИАОС, Регионална лаборатория – Пловдив и Протокол от изпитване № 14-0526 от 06.07.2012 г. на „Регионална лаборатория – Хасково” към ИАОС.

Констатирани несъответствия: Не са констатирани несъответствия.

IV. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  №МП 4

Точка на пробовземане:  МП4 с координати 42º13,543” N 25º0,468” Е,

Първо полугодие 2012

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |  |  |  |  |  |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 4 | 2000 | 434±15µs/cm | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 4 | 12 | 4,3±0,1 mgeqv/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | <0,8* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 4 | >6,5 и < 9,5 | 8,17±0,02 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 4 | 0,50 | 0,51±0,04 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 4 | 50.0 | 5,5±0,3 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 4 | 0.50 | <0,002* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 4 | 250 | 39±2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 4 | 250 | 9,7±0,4 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 4 | 0,50 | 0,071±0,004 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | <0,1* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |
| 11. Живак | Контр. Кл. №МП 4 | 1.0 | <0,1 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 12. Кадмий | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | 0,161±0,008 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Мед | Контр. Кл. №МП 4 | 2.0 | <0,0005* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Никел | Контр. Кл. №МП 4 | 20 | <0,5* µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Олово | Контр. Кл. №МП 4 | 10 | 6,5±0,3 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Селен | Контр. Кл. №МП 4 | 10 | <1* µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Хром | Контр. Кл. №МП 4 | 10 | 1,72±0,09 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Алуминий | Контр. Кл. №МП 4 | 50 |  | веднъж на две години |  |
| 19. Желязо | Контр. Кл. №МП 4 | 200 | <40*µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 20. Калций | Контр. Кл. №МП 4 | 150 | 71±2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Магнезий | Контр. Кл. №МП 4 | 80 | 10,0±0,6 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Манган | Контр. Кл. №МП 4 | 50 | 16,7+0,8 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Цинк | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | 0,189±0,009mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 4 | 0.06 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 25. Натрий | Контр. Кл. №МП 4 | 200 | 11,2±0,6 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 26. Бор | Контр. Кл. №МП 4 | 1.0 |  | веднъж на две години |  |
| 27. Антимон | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 |  | веднъж на две години |  |
| 28. Арсен | Контр. Кл. №МП 4 | 0.05 | <0,0005* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| III. Специфични орган. Замърсители |  |  |  |  |  |
| 29. Бензен | Контр. Кл. №МП 4 | 1.0 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 30. Бенз/а/пирен | Контр. Кл. №МП 4 | 0.01 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 31. 1,2 Дихлоретан | Контр. Кл. №МП 4 | 3.0 |  | веднъж на две години |  |
| 32. Полицикл.ароматни въглеводороди | Контр. Кл. №МП 4 | 0.10 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 33. Тетрахлоретилен и трихлоретилен | Контр. Кл. №МП 4 | 10 |  | веднъж на две години |  |
| 34. Пестициди | Контр. Кл. №МП 4 | 0.10 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 35. Пестициди /общо/ | Контр. Кл. №МП 4 | 0.50 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 36. Цианиди | Контр. Кл. №МП 4 | 0.01 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабиране:  По Договор № 97/20.06.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД,  пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС – Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011 г./валиден до 30.09.2015 г.; Протокол за вземане на проби/извадки  № 245/26.06.2012 г.

Докладване: Резултатите са докладвани в съответствие с: Протокол  от изпитване  № 10-1022 от 16.07.2012г. на ИАОС, Регионална лаборатория – Пловдив и Протокол от изпитване № 14-0526 от 06.07.2012 г. на „Регионална лаборатория – Хасково” към ИАОС.

Констатирани несъответствия: Констатирано несъответствие по показател амониев йон.

І. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  № МП 1

Точка на пробовземане: МП1 с координати 42º13,388” N 25º0,516” Е

Второ полугодие 2012

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |  |  |  |  |  |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 1 | 2000 | 537±18µs/cm | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 1 | 12 | 5,2±0,2mgeqv/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | 1,3±0,1 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 1 | >6,5 и < 9,5 | 7,66±0,02 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 1 | 0,50 | 0,73±0,01mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 1 | 50.0 | 26±1 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 1 | 0.50 | 0,0410±0,0004mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 1 | 250 | 33±2mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 1 | 250 | 10±1mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 1 | 0,50 | 0,12±0,01 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | 2.0±0,2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |
| 11. Живак | Контр. Кл. №МП 1 | 1.0 | <0,01*µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 12. Кадмий | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | <0,05*µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Мед | Контр. Кл. №МП 1 | 2.0 | 5,5±0,3 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 14. Никел | Контр. Кл. №МП 1 | 20 | 6,9±0,3 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Олово | Контр. Кл. №МП 1 | 10 | 7,5±0,4 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Селен | Контр. Кл. №МП 1 | 10 | <1*µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Хром | Контр. Кл. №МП 1 | 10 | 3,0±0,1 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Алуминий | Контр. Кл. №МП 1 | 50 |  | веднъж на две години |  |
| 19. Желязо | Контр. Кл. №МП 1 | 200 | 54±3 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 20. Калций | Контр. Кл. №МП 1 | 150 | 92±3 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Магнезий | Контр. Кл. №МП 1 | 80 | 7,2±0,4 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Манган | Контр. Кл. №МП 1 | 50 | 71±4 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 23. Цинк | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 | 0,29±0,01 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 1 | 0.06 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 25. Натрий | Контр. Кл. №МП 1 | 200 | 10,2±0,5mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 26. Бор | Контр. Кл. №МП 1 | 1.0 |  | веднъж на две години |  |
| 27. Антимон | Контр. Кл. №МП 1 | 5.0 |  | веднъж на две години |  |
| 28. Арсен | Контр. Кл. №МП 1 | 0.05 | 0,0026±0,0001mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| III. Специфични орган. Замърсители |  |  |  |  |  |
| 29. Бензен | Контр. Кл. №МП 1 | 1.0 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 30. Бенз/а/пирен | Контр. Кл. №МП 1 | 0.01 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 31. 1,2 Дихлоретан | Контр. Кл. №МП 1 | 3.0 |  | веднъж на две години |  |
| 32. Полицикл.ароматни въглеводороди | Контр. Кл. №МП 1 | 0.10 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 33. Тетрахлоретилен и трихлоретилен | Контр. Кл. №МП 1 | 10 |  | веднъж на две години |  |
| 34. Пестициди | Контр. Кл. №МП 1 | 0.10 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 35. Пестициди /общо/ | Контр. Кл. №МП 1 | 0.50 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 36. Цианиди | Контр. Кл. №МП 1 | 0.01 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабиране:  По Договор № 219/03.12.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД,  пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС – Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011 г./валиден до 30.09.2015 г.; Протокол за вземане на проби/извадки  № 550/05.12.2012 г.

Докладване: Резултатите са докладвани в съответствие с: Протокол  от изпитване       № 10-2372 от 23.01.2013г. на ИАОС, Регионална лаборатория – Пловдив и Протокол от изпитване № 05-0733 от 13.12.2012 г. на „Регионална лаборатория – Велико Търново” към ИАОС.

Констатирани несъответствия: Констатирано несъответствие на показател амониев йон, мед и манган.

ІІ. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  №МП 2

Точка на пробовземане:  МП2 с координати 42º13,518” N 25º01,050”  Е

Второ полгодие 2012

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |  |  |  |  |  |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 2 | 2000 | 853±12µs/cm | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 2 | 12 | 5,8±0,2 mgeqv/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | <0,8* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 2 | >6,5 и < 9,5 | 8,19±0,02 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 2 | 0,50 | 0,79±0,02 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 2 | 50.0 | 25±1 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 2 | 0.50 | 0,0346±0,0003mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 2 | 250 | 190±9 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 2 | 250 | 19±2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 2 | 0,50 | 0,19±0,02 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | 2,2±0,2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |
| 11. Живак | Контр. Кл. №МП 2 | 1.0 | <0,01* µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 12. Кадмий | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | <0,05* µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Мед | Контр. Кл. №МП 2 | 2.0 | 10,2±0,5 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 14. Никел | Контр. Кл. №МП 2 | 20 | 15,3±0,8 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Олово | Контр. Кл. №МП 2 | 10 | 10,7±0,5 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 16. Селен | Контр. Кл. №МП 2 | 10 | <1*µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Хром | Контр. Кл. №МП 2 | 10 | 5,9±0,3 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Алуминий | Контр. Кл. №МП 2 | 50 |  | веднъж на две години |  |
| 19. Желязо | Контр. Кл. №МП 2 | 200 | 45±2 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 20. Калций | Контр. Кл. №МП 2 | 150 | 85±2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Магнезий | Контр. Кл. №МП 2 | 80 | 19±1 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Манган | Контр. Кл. №МП 2 | 50 | 162±8 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 23. Цинк | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 | 0,35±0,02 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 2 | 0.06 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 25. Натрий | Контр. Кл. №МП 2 | 200 | 50±2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 26. Бор | Контр. Кл. №МП 2 | 1.0 |  | веднъж на две години |  |
| 27. Антимон | Контр. Кл. №МП 2 | 5.0 |  | веднъж на две години |  |
| 28. Арсен | Контр. Кл. №МП 2 | 0.05 | 0,0030±0,0001mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| III. Специфични орган. Замърсители |  |  |  |  |  |
| 29. Бензен | Контр. Кл. №МП 2 | 1.0 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 30. Бенз/а/пирен | Контр. Кл. №МП 2 | 0.01 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 31. 1,2 Дихлоретан | Контр. Кл. №МП 2 | 3.0 |  | веднъж на две години |  |
| 32. Полицикл.ароматни въглеводороди | Контр. Кл. №МП 2 | 0.10 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 33. Тетрахлоретилен и трихлоретилен | Контр. Кл. №МП 2 | 10 |  | веднъж на две години |  |
| 34. Пестициди | Контр. Кл. №МП 2 | 0.10 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 35. Пестициди /общо/ | Контр. Кл. №МП 2 | 0.50 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 36. Цианиди | Контр. Кл. №МП 2 | 0.01 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабиране:  По Договор № 219/03.12.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД,  пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС – Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011 г./валиден до 30.09.2015 г.; Протокол за вземане на проби/извадки  № 552/05.12.2012 г.

Докладване: Резултатите са докладвани в съответствие с: Протокол  от изпитване       № 10-2373 от 23.01.2013г. на ИАОС, Регионална лаборатория – Пловдив и Протокол от изпитване № 05-0733 от 13.12.2012 г. на „Регионална лаборатория – Велико Търново” към ИАОС.

Констатирани несъответствия: Констатирани несъответствия по показатели амониев йон, олово, мед и манган.

ІІІ. Резултати от собствения мониторинг на подземни води  №МП 3

Точка на пробовземане:  МП3 с координати 42º13,556” N 25º0,514” Е,

Второ полугодие 2012

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |  |  |  |  |  |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 3 | 2000 | 416±14µs/cm | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 3 | 12 | 3,8±0,1 mgeqv/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | 6,1±0,8 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 3 | >6,5 и < 9,5 | 8,00±0,02 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 3 | 0,50 | 0,71±0,01mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 3 | 50.0 | 38±2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 3 | 0.50 | 0,0301±0,0003mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 3 | 250 | 45±3 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хл ориди | Контр. Кл. №МП 3 | 250 | <3* mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 3 | 0,50 | 0,073±0,007 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | 1,5±0,2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |
| 11. Живак | Контр. Кл. №МП 3 | 1.0 | <0,01* µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 12. Кадмий | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | <0,05* µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Мед | Контр. Кл. №МП 3 | 2.0 | 5,9±0,3 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 14. Никел | Контр. Кл. №МП 3 | 20 | 2,7±0,1 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Олово | Контр. Кл. №МП 3 | 10 | 8,3±0,4 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Селен | Контр. Кл. №МП 3 | 10 | < 1* µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Хром | Контр. Кл. №МП 3 | 10 | 3,7±0,2 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Алуминий | Контр. Кл. №МП 3 | 50 |  | веднъж на две години |  |
| 19. Желязо | Контр. Кл. №МП 3 | 200 | 91±5 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 20. Калций | Контр. Кл. №МП 3 | 150 | 62±2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Магнезий | Контр. Кл. №МП 3 | 80 | 8,2±0,5 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Манган | Контр. Кл. №МП 3 | 50 | 33+2 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Цинк | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 | 0,28±0,01 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 3 | 0.06 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 25. Натрий | Контр. Кл. №МП 3 | 200 | 51±2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 26. Бор | Контр. Кл. №МП 3 | 1.0 |  | веднъж на две години |  |
| 27. Антимон | Контр. Кл. №МП 3 | 5.0 |  | веднъж на две години |  |
| 28. Арсен | Контр. Кл. №МП 3 | 0.05 | 0,0028±0,0002mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| III. Специфични орган. Замърсители |  |  |  |  |  |
| 29. Бензен | Контр. Кл. №МП 3 | 1.0 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 30. Бенз/а/пирен | Контр. Кл. №МП 3 | 0.01 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 31. 1,2 Дихлоретан | Контр. Кл. №МП 3 | 3.0 |  | веднъж на две години |  |
| 32. Полицикл.ароматни въглеводороди | Контр. Кл. №МП 3 | 0.10 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 33.Тетрахлоретилен и трихлоретилен | Контр. Кл. №МП 3 | 10 |  | веднъж на две години |  |
| 34. Пестициди | Контр. Кл. №МП 3 | 0.10 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 35. Пестициди /общо/ | Контр. Кл. №МП 3 | 0.50 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 36. Цианиди | Контр. Кл. №МП 3 | 0.01 | Mg/dm3 | веднъж на две години |  |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабиране:  По Договор № 219/03.12.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД,  пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС – Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011 г./валиден до 30.09.2015 г.; Протокол за вземане на проби/извадки  № 553/05.12.2012 г.

Докладване: Резултатите са докладвани в съответствие с: Протокол  от изпитване № 10-2374 от 23.01.2013г. на ИАОС, Регионална лаборатория – Пловдив и Протокол от изпитване № 05-0733 от 13.12.2012 г. на „Регионална лаборатория – Велико Търново” към ИАОС.

Констатирани несъответствия: Констатирани несъответствия по показатели перманганатен индекс, амоний и мед.

ІV. Резултати от собственият мониторинг на подземни води  №МП 4

Точка на пробовземане:  МП4 с координати 42º13,543” N 25º0,468” Е,

Второ полугодие 2012

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Основни физико-хим. Показатели |  |  |  |  |  |
| 1. Електропроводимост | Контр. Кл. №МП 4 | 2000 | 580±20µs/cm | веднъж на шест месеца | Да |
| 2. Обща твърдост | Контр. Кл. №МП 4 | 12 | 4,5±0,1 mgeqv/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 3.Перманганатна окисляемост | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | 2,2±0,2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 4. Активна реакция рH | Контр. Кл. №МП 4 | >6,5 и < 9,5 | 7,80±0,02 | веднъж на шест месеца | Да |
| 5. Амониев йон | Контр. Кл. №МП 4 | 0,50 | 0,76±0,02 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Не |
| 6. Нитрати | Контр. Кл. №МП 4 | 50.0 | 12,9±0,6 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 7. Нитрити | Контр. Кл. №МП 4 | 0.50 | 0,0089±0,0001mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 8. Сулфати | Контр. Кл. №МП 4 | 250 | 57±3 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 9. Хлориди | Контр. Кл. №МП 4 | 250 | 11±1 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 10. Фосфати | Контр. Кл. №МП 4 | 0,50 | 0,051±0,005 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 11. Флуориди | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | 2,3±0,2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| II. Метали и металоиди |  |  |  |  |  |
| 11. Живак | Контр. Кл. №МП 4 | 1.0 | <0,01* µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 12. Кадмий | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | <0,05* µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 13. Мед | Контр. Кл. №МП 4 | 2.0 | 4,2±0,2 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 14. Никел | Контр. Кл. №МП 4 | 20 | 2,2±0,1 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 15. Олово | Контр. Кл. №МП 4 | 10 | 6,6±0,3 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 16. Селен | Контр. Кл. №МП 4 | 10 | <1* µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 17. Хром | Контр. Кл. №МП 4 | 10 | 3,9±0,2 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 18. Алуминий | Контр. Кл. №МП 4 | 50 |  | веднъж на две години |  |
| 19. Желязо | Контр. Кл. №МП 4 | 200 | 26±1 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 20. Калций | Контр. Кл. №МП 4 | 150 | 50±1 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 21. Магнезий | Контр. Кл. №МП 4 | 80 | 24,6±0,7 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 22. Манган | Контр. Кл. №МП 4 | 50 | 19+1 µg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 23. Цинк | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 | 0,178±0,009mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 24. Естествен уран | Контр. Кл. №МП 4 | 0.06 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 25. Натрий | Контр. Кл. №МП 4 | 200 | 10,8±0,5 mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| 26. Бор | Контр. Кл. №МП 4 | 1.0 |  | веднъж на две години |  |
| 27. Антимон | Контр. Кл. №МП 4 | 5.0 |  | веднъж на две години |  |
| 28. Арсен | Контр. Кл. №МП 4 | 0.05 | 0,0027±0,0001mg/dm3 | веднъж на шест месеца | Да |
| III. Специфични орган. Замърсители |  |  |  |  |  |
| 29. Бензен | Контр. Кл. №МП 4 | 1.0 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 30. Бенз/а/пирен | Контр. Кл. №МП 4 | 0.01 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 31. 1,2 Дихлоретан | Контр. Кл. №МП 4 | 3.0 |  | веднъж на две години |  |
| 32. Полицикл.ароматни въглеводороди | Контр. Кл. №МП 4 | 0.10 | µg/dm3 | веднъж на две години |  |
| 33. Тетрахлоретилен и трихлоретилен | Контр. Кл. №МП 4 | 10 |  | веднъж на две години |  |
| 34. Пестициди | Контр. Кл. №МП 4 | 0.10 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 35. Пестициди /общо/ | Контр. Кл. №МП 4 | 0.50 | µg/kg | веднъж на две години |  |
| 36. Цианиди | Контр. Кл. №МП 4 | 0.01 | mg/dm3 | веднъж на две години |  |

*не е намерена акредитирана лаборатория

Пробонабиране:  По Договор № 219/03.12.2012 г. с “Консорциум Екологичен завод”ДЗЗД,  пробонабирането е извършено от акредитирана лаборатория на ИАОС – Регионална лаборатория – Пловдив, Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011 г./валиден до 30.09.2015 г.; Протокол за вземане на проби/извадки  № 554/05.12.2012 г.

Докладване: Резултатите са докладвани в съответствие с: Протокол  от изпитване № 10-2375 от 23.01.2013г. на ИАОС, Регионална лаборатория – Пловдив и Протокол от изпитване № 05-0733 от 13.12.2012 г. на „Регионална лаборатория – Велико Търново” към ИАОС.

Констатирани несъответствия: Констатирано несъответствие по показател амониев йон и мед.

По Условие 13.9.6

Резултати от оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземни води

- Брой извършени анализи – 8

- Установени несъответствия – За първо полугодие – установени несъответствия по показател амониев йон, и олово и манган за един от сондажите; за второ полугодие има завишение над нормата по показатели амониев йон, мед и манган и перманганатна окисляемост на единия от сондажите.

- Причини за несъответствията – Завишените норми на някои от показателите е в следствие на ненаправено водочерпене при вземането на пробите за анализ поради технически причини.

- Планирани коригиращи действия – Ще бъде направено водочерпене на наблюдателните сондажи за мониторинг на подземни води.

По Условие 13.9.7.

Извършва се периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито – брой извършени проверки – 12 – при които не са открити течове. Не се налагат коригиращи действия.

На площадката се води дневник за разливи. През 2012 г. не са допуснати разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества и препарати на територията на площадката, които могат да замърсят почвата или подземните води. На площадката са осигурени достатъчни количества сорбиращи материали за почистване в случай на разлив.

По Условие 15.3.  –  През 2012 г. не са възниквали анормални режими на работа на Инсталациите по Условие 2.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Инсталациите по Условие 2 и Съоръженията на площадката работят в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда.

6. Прекратяване на работата на инсталации или части от тях

Условие 16.5

По Условие 16.2. и Условие 16.3

През 2012 г. не е прекратявана или спирана работата на Инсталациите по Условие 2 или на част от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Таблица: Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |  |

- През м. май  2012 г. е актуализиран Аварийния план на “Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” с. Шишманци

През годината не са възниквали авариини ситуации. Не са установени залпови изпускания и/или нарушаване на околната среда вследствие на аварийни ситуации.

Не са измерени концентрации на вредни вещества над емисионнте норми, заложени в разрешителното.

Не е констатирано изпускане на замърсители.

Не е имало смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното съоръжение.

Не е възниквал инцидент, който да причини замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата.

Не е възниквал пожар. Не се е налагало изпомпване на ретензионния басейн.

По Условие 7.3. и 7.1

За 2012 г. не са възниквали аварийни и други замърсявания на повърхностни и подземни води, няма изпускане на замърсяващи вещества и препарати в околната среда.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |  |  |

Оплаквания или възражения, свързани с работата или дейността на Инсталациите, за които е издадено КР, не са постъпвали през 2012 г.  Не са предприети коригиращи действия.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно                  разрешително № 380 – НО/2009 г. на „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” с. Шишманци, община Раковски;

Оператор: Община Пловдив

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Име на подписващия:                                                                              Дата: 27.03.2013г.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,

Съгласно Заповед №13ОА719 от 25.03.2013 г.

РОЗАЛИН ПЕТКОВ

Заместник-кмет „Общинска икономика, здравеопазване,

екология и управление на отпадъците”