„БИСЕР ОЛИВА-98” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително

Площадка: Червена вода, област Русе

март, 2013

гр. Русе

- СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения

- 8. Подписване на годишния доклад ...……………………………………………..

- 1. Увод

1.1. Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР):

Инсталация за интензивно отглеждане на родителски стада за бройлери, изпълняваща дейност, съгласно т.6.6.а) от Приложение № 4 на ЗООС и включваща:

  - Център – Родители Изток,

  - Център – Родители Запад,

  - Център – Нов Център,

  - Център – Изток 2,

  - Център – Север.

1.2. Адрес по местоположение на инсталацията/ите:

с. Червена вода, община Русе, Област Русе

1.3. Регистрационен номер на КР:

310-Н1/2011 г.

1.4. Дата на подписване на КР:

02.09.2011 г.

1.5. Дата на влизане в сила на КР:

02.10.2011 г.

1.6. Оператор на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното:

„БИСЕР ОЛИВА-98” АД – оператор и собственик на инсталацията.

1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

гр. Стара Загора

кв. Индустриален

Тел. 042/600 918

Факс: 042/600 382

e-mail: gradus@gradusbg.com

1.8. Лице за контакти:

д-р Димитър Хайдутов – търговски пълномощник

1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти:

гр. Русе

ул. „Кубратско шосе” №1, Птицекомбинат-Русе

Тел. 082/82 64 04

Факс: 082/82 64 05

e-mail: gradusrusse@mail.bg

1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите:

На площадката се извършва дейност по интензивно отглеждане на птици – кокошки-носачки - родителски стада за бройлери и производство на разплодни яйца.

На територията на площадката по едно и също време в различни центрове се отглеждат партиди птици на различна възраст. Отглеждането на една партида /едно родителско стадо/ продължава в рамките на 60÷64 седмици. В зависимост от възрастта им птиците се разделят на следните видове: подрастващи родители – до 20 седмица; продуктивни родители – до 60÷64 седмица.

Технология на отглеждане през подрастващият период

Оптималната температура за отглеждане на пилетата се променя и зависи от възрастта им. Пилетата се настаняват при температура 32÷34ºС, като постепенно температурата на въздуха се намалява до 18ºС на 28-ия ден.

Посредством системите за управление на микроклимата на отглежданите птици се създават оптимални условия за живот – осигуряване на необходимата температура, влажност, добър вентилационен обмен и т.н.

През първите 48 часа птиците се държат на светло, за да се подпомогне намирането на храна, вода и топлинния източник.

Постелята е с достатъчна дебелина /10÷15см/ и се поддържа рохкава и в добро състояние посредством подходяща вентилационна и отоплителна система, контролирано водоподаване и прецизен хранителен режим. През първите няколко дни се осигурява допълнителен хранителен и поилен фронт, като се подава хладка вода, а не вода директно от водоизточника. Поилният режим се осигурява посредством нипелни и вакуумни поилки, а храненето се извършва по хранилни линии. Съотношението мъжки към женски птици се променя през различните периоди. Преместването на птиците от халето за подрастващи в продуктивното хале се извършва през нощта или рано сутринта, за да се намали стреса в стадото.

Технология на отглеждане през продуктивният период

Продуктивното хале е готово с хранилки, поилки и гнезда една седмица преди планирания трансфер.

През целия период се осигурява достатъчен поилен фронт, тъй като липсата на вода дори за кратък период ще намали размера на яйцата и ще намали носливостта. Хранилките и поилките в родителското хале са същите като тези в подрастващото. Водата за птиците се осигурява посредством нипелни поилки. Подът е застлан с дълбока постеля, с дебелина 20÷23 см. Постелята се поддържа в добро състояние посредством подходящ вентилационен и отоплителен режим, контролирано водоподаване и прецизен хранителен режим.

Спазва се определена светлинна програма, като снасянето започва 14 дни след първата светлинна стимулация.

Хранене

Храненето на птиците се извършва всеки ден по едно и също време, под наблюдение.

Прилага се разделно полово хранене, при което мъжките екземпляри не използват хранилките на женските.. Разделното полово хранене се осигурява посредством правилното разполагане на хранилките на различна височина. Хранилните линии за мъжките екземпляри са монтирани на такава височина, че не се достигат от женските и не ограничават достъпа на мъжките до храната.

Храненето на птиците е напълно автоматизирано.

Всяко хале разполага с един бункер за храна, който се зарежда с фураж от външна фирма всяка седмица, по предварителна заявка от оператора.

Във всяка сграда има две женски хранилни линии и две мъжки хранилни линии. Всички сгради са оборудвани и с две поилни линии с нипелни поики и капкоуловители.

Светлинна програма

Производствените помещения за подрастващи, и тези, в които се отглеждат родителите за бройлери, са без прозорци, изцяло с принудително осветление /с пълен контрол на светлината/.

Реакцията на кокошките към стимулация със светлина се базира на тяхната кондиция, живо тегло и възраст. Съгласно Методиката родителите трябва да се отглеждат в напълно контролирани по отношение на светлината помещения. Стриктно се контролира интензивността на светлината през подрастващия и продуктивния период.

Вода

При температура около 25ºС нормалната консумация на вода е 1,6 до 1,8 пъти повече от консумирания фураж. Това съотношение се използва само като насока, тъй като консумацията на вода може да варира в зависимост от количеството на фуража, външната температура, здравословното състояние на птиците и други фактори.

Поилният режим се осигурява посредством нипелни поилки с капкоуловители и вакуумни поилки /през първите няколко дни/.

Яйца

Яйцата се изнасят от родителското хале посредством механична яйцесъбираща лента и веднага се подлагат на сортиране. Оптимална люпимост и качество на пилетата се достигат само когато разплодните яйца се съхраняват при оптимални условия през периода между снасянето и зареждането на яйцата в инкубаторите.

Яйцата през ден се експедират за излюпване в люпилня извън територията на площадката. Яйцата се съхраняват в отделно помещение с контролирана влажност и температура /16÷18º С/.

Отопление

Отоплението на всички производствени и административна сгради на територията на площадката се извършва посредством природен газ, доставен директно от газоразпределителната мрежа.

1.11. Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите:

Производствен капацитет – 625 174 места за птици.

През 2012 г. инсталацията е работила на непълен капацитет – 625 174 места за птици. Средният брой на отглежданите птици през 2012 г. е 304 549 броя птици.

1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

съвет на директорите

търговски пълномощник

отговорно лице по отпадъците

отговорник ПСОВ

началник производство

ръководители центрове

1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

РИОСВ - Русе

1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

Басейнова дирекция за управление на водите  Дунавски район с център Плевен.

- 2. Система за управление на околната среда

Операторът има внедрен стандарт ISO 9001:2000.

- 2.1. Структура и отговорности

Операторът определя персонала и изготвя списъци с персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Изготвен е списък на персонала, отговарящ за изпълнението на условията по КР, който ще се актуализират при всяка промяна на персонала или отговорностите им.

2.2. Обучение

В съответствие с добрите управленски практики, операторът работи активно в следните насоки: мотивиране, обучение и контрол на персонала по отношение на управление на околната среда.

Прилага се инструкция по условие 5.2.1. Тя включва изготвяне на годишни програми за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение.

Проведените през 2012 г. обучения са съобразно потребностите на персонала и включват следните теми:

- Запознаване с условията поставенис КР № 310-Н1/2011г.

- Значение на дезинфекцията за опазване на здравето и живота на птиците.

- Мерки срещу топлинния стрес при птиците през летните месеци.

2.3. Обмен на информация

Притежателят на разрешителното поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители. Поддържа се актуален списък и на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начина за контакт (включително за спешни случаи).

2.4. Документиране

Изготвени са списъците по условие 5.4.

Проверки на технологичното оборудване се извършват при всяко освобождаване на производствена сграда. Проверките се документират чрез чек листи и приемателни протоколи.

2.5. Управление на документи

Изготвена е инструкцията по условие 5.5.1.

2.6. Оперативно управление

Всички инструкции, изисквани по условията на КР са изготвени.

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Изготвени са необходимите инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, оценка на съответствието, установяване на причините за възникнали несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвени са и се прилагат всички инструкции по условие 5.8. от КР. Притежателят на разрешителното е определил възможните аварийни ситуации и в Аварийния план са избрани най-подходящите начини на действие.

Правят се редовни проверки на средствата за оповестяване на авариите.

Периодично се проверява изправността и годността на пожарогасителите.

2.9. Записи

В инструкциите, изисквани по условията на КР е предвидено документиране и съхраняване на резултатите от изпълнението им. Цялата събрана документация във връзка с изпълнение на задълженията на оператора по екологичното законодателство се съхраняват на площадката.

2.10. Докладване

“Бисер Олива-98” АД  предоставя при поискване от компетентните органи всяка допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително. Резултатите от проведен собствен мониториг са представени в настоящия доклад.

2.11. Актуализация на СУОС

Към момента са изготвени всички инструкции по комплексното разрешително и се спазват условията, касаещи системата за управление на околната среда.

Актуализиран е списъкът с нормативните актове.

- 3. Използване на ресурси

- 3.1. Използване на вода

Използването на вода за производствени нужди се осъществява от един брой кладенец (ТК1) с географски координати N 43° 47’ 53,1” и E 26° 02’ 01,2”, намиращ се на територията на гр. Русе, кв. “Образцов чифлик”. Има издадено разрешително за водовземане. С Решение № 661/03.02.2012г. за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително за водоползване №0500/23.08.2001г., променено с Разрешително № 0500/09.04.2004г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център гр. Плевен срокът на действие на Разрешителното е продължен до 23.08.2022г..

Водата за производствени нужди включва водата за поене на птиците и за почистване на халетата след края на производствения цикъл.

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТК1 | - | 123,05 куб.м./1000 птици/година | 180 400 куб.м./година | 113,14 куб.м./1000 птици/година | да |

Резултатът е получен по изчислителен път на база записи от показанията на водомерите към производствените халета.

Изготвени са и се прилагат инструкциите по условие 8.1.

През 2008 г. е извършена рехабилитация на 80 % от водопроводната мрежа.

Проверки за състоянието на поилните системи се извършват преди заселването на всяко хале. Не са констатирани течове от поилните системи.

При изпълнение на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества вода с условията на КР не са констатирани несъответствия.

- 3.2. Използване на енергия

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| електроенергия | 5,22 MWh/1000 птици/годишно | 3,183 MWh/1000 птици/годишно | да |

Изготвени са и се изпълняват инструкциите, изисквани по условие 8.2.

Резултатът е получен по изчислителен път, тъй като производствените халета нямат самостоятелни електромери.

При изпълнение на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия с условията на КР не са констатирани несъответствия.

- 3.3. Използване на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

КР не поставя условия в използването на суровини за инсталацията, поради което таблица 3.3.1. не е попълнена. Суровината, използвана от инсталацията е фураж.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |

КР № 310-Н1/2011 г. не поставя условия в използването на спомагателни материали за инсталацията, поради което таблица 3.3.2. не е попълнена. Спомагателните материали използвани от инсталацията са:

  - дезинфектанти;

  - хидравлично масло;

  - двигателно масло.

Таблица 3.3.3.

| - Горива | - Годишно количество, съгласно КР | - Количество за единица продукт, съгласно КР | - Употребено годишно количество | - Количество за единица продукт | - Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - - | - - | - - | - - | - - | - - |

КР № 310-Н1/2011 г. не поставя условия в използването на горива за инсталацията, поради което таблица 3.3.3. не е попълнена. Горивото използвано от инсталацията е природен газ.

Изготвени са и се прилагат всички инструкции по условие 8.3.

Не са установени несъответствия в годишните количества суровини, спомагателни материали и горива.

Не са установени несъответствия на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на Разрешителното.

- 3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Дезинфектантите се съхраняват в затворени съдове (оригинални опаковки) в специализиран склад, отговарящ на следните условия:

  - притежава подова и странична изолация, недопускаша просмукване на води или други течности в почвата под склада;

  - няма връзка с канализацията.

Дизеловото гориво за дизелагрегатите се съхранява в резервоарите към всеки от тях, които са разположени в затворено помещение, отговарящо на следните изисквания:

  - притежава подова и странична изолация, недопускаша просмукване на води или други течности в почвата под склада;

  - няма връзка с канализацията.

Изготвени са и се прилагат инструкциите по условие 3.4.

Площадките и съоръженията за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива се проверяват периодично дали отговарят на условията за съхранение на съответните материали. Не са констатирани несъответствия.

Газоразпределителната мрежа е на сервизно обслужване. Водят се ревизионни книги за всяко съоръжение, които се контролират от Държавна агенция метрологичен и технически надзор. Определен е служител, който следи за възникване на аварии.

Не са установени течове от наличните резервоари.

- 4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

- 4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | - Емисионни прагове - (колона 1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № | - CAS номер | - Замърсител | - Във въздух (колона 1а) | - Във води (колона 1б) | - В почва (колона 1с) | - Праг за пренос на замърси-тели извън площ. (колона 2) | - Праг за производ-ство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | - Кг/год. | - Кг/год. | - Кг/год. | - Кг/год. | - Кг/год. |
| - 1# | - 74-82-8 | - Метан (CH4) | - - - (38677,723) - С | - - | - - | - - | - - |
| - 6# | - 7664-41-7 | - Амоняк (NH3) | - 182729,40 (С) | - - | - - | - - | - * - (10000) |
|  | - 10024-97-2 | - Диазотен оксид(N2О) | - 1522,745 | - - | - - | - - | - - |
| - 86# |  | - Фини прахови частици <10μm (PM10) | - - - (25582,116) - (С) | - - | - - | - - | - * - (50000) |
| - 12# |  | - Общ Азот1) | - - | - - - (4,658) - (М) | - - | - 10000 | - 10000 |
| - 13# |  | - Общ Фосфор | - - | - - - (2,517) - (М) | - - | - 10000 | - 10000 |
| - 76# |  | - Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3)2) | - - | - - - (5,051) - (М) | - - | - - | - ** - (50000) |

Забележка: 1) Азот амониев; 2) ХПК/3; М – изчислението е на база измерена стойност от акредитирана лаборатория; С – изчислена стойност на база емисионни фактори.

Емисиите в атмосферния въздух са изчислени на база Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха (утвърдена със Заповед № РД-165/20.02.2013 на Министъра на околната среда и водите).

Емисиите се изчисляват по следния начин:
E = EF . Q
Е - емисия, получена в съответно количество
ЕF - емисионен фактор
Q - количествена характеристика

Емисионните фактори (EF) са съответно:

EF (СH4) = 0,01 кг/птица/год. – чревна ферментация SNAP code 100 408

EF (СH4) = 0,117 кг/птица/год. – управление на тор SNAP code 100 507

EF (NH3) = 0,6 кг/птица/год.

EF (N2O)* = 0,005 кг/птица/год.

EF (РМ10) = 0,084 кг/птица/год.

* EF kg/ N2O- N на 1 kg N брой животно/година

Така за 2012 г. се получава:

СH4 = 38 677,723 (3045,49 + 35632,233) кг/год.

NH3 = 182 729,40 кг/год.

N2O = 1 522,745 кг/год.

РМ10 = 25 582,116 кг/год.

Количествата емитирани в повърхностните води са изчислени по следния начин:

Е = C*Q

Е – Емисия (кг/година)

C – Концентрация на замърсителя (мг/дм3), съгласно протоколи от изпитване (средна стойност).

Q – Количество (м3/година) на заустените отпадъчни води.

Е общ азот (измерен като азот амониев) =

= 0,007005 кг/м3 * 665 м3/год. = 4,658 кг/год.

Е общ фосфор (кг) =

= 0,003785 кг/м3 * 665 м3/год. = 2,517 кг/год.

Е общ органичен въглерод (кг) =

= 0,007595 * 665 м3/год. = 5,051 кг/год.

- 4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от непрекъснат мониторинг | Резултати от периодичен мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - | - |
| - Прах/ФПЧ | - | - | - | - | - | - |
| Други | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 не е попълнена, тъй като в КР няма поставено условие за провеждане на периодичен мониторинг и измерване на емисии от изпускащи устройства.

КР поставя условие единствено по отношение дебита на вентилационните газове към производствените халета. Той се определя от дебита на вентилаторите. През 2012 г. дебитът на вентилаторите не е променян.

Изготвени са и се изпълняват всички инструкции по условие 9, като се извършва и необходимото документиране.

Не са установени неорганизирани емисии, както и миризми извън територията на площадката.

Не са установени несъответствия в контролираните параметри.

Данни за емисиите на прахообразни вещества и амоняк, емитирани в атмосферата за единица продукт (условие 9.6.6.):

| Площадката не попада в обхвата на Наредба 7/2003 г. Показател | Количество за единица продукт тон/1000 птици/годишно |
| --- | --- |
| ФПЧ10 | 0,084 |
| NH3 | 0,6 |

- 4.3. Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

Таблица 4. Емисии в отпадъчните води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица |  | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/годишно |  | 381 127 139065 | 665 m3/годишно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | непрекъснато | да |
| рН |  | - | 6,0-9,0 | - | - | - | - | - | 7,6 | - | - | - | 7,8 | - | - | Веднъж на шест месеца | да |
| Неразтворени вещества |  | mg/dm3 | <50 | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | Веднъж на шест месеца | да |
| БПК |  | mg/dm3 | <50 | - | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | 11,0 | - | - | Веднъж на шест месеца | да |
| ХПК |  | mg/dm3 | <250 | - | - | - | - | - | 16,2 | - | - | - | 44,8 | - | - | Веднъж на шест месеца | да |
| Други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перманганатна окисляемост |  | mg/dm3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Амоняк (като азот амониев) |  | mg/dm3 | <10 | - | - | - | - | - | 1,29 | - | - | - | 5,92 | - | - | Веднъж на шест месеца | да |
| Общ азот |  | mg/dm3 | - | - | - | - | - | - | 5,28 | - | - | - | 8,73 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Фосфор (като общ фосфор) |  | mg/dm3 | <5 | - | - | - | - | - | 3,83 | - | - | - | 3,74 | - | - | Веднъж на шест месеца | да |
| Екстрахируеми вещества |  | mg/dm3 | <10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефтопродукти |  | mg/dm3 | <0,3 | - | - | - | - | - | <0,1* | - | - | - | 0,21 | - | - | Веднъж на шест месеца | да |
| Общ органичен въглерод |  | mg/dm3 | - | - | - | - | - | - | 4,69 | - | - | - | 10,5 | - | - | Веднъж на шест месеца | - |
| Повишаване температурата на водоприемника |  | °С | ≤3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | водоприем никът е сухо дере |

С КР № 310-Н1/2011 г. се поставят условия всички параметри да се измерват веднъж на 6 (шест) месеца, с изключение на количеството на заустваните отпадъчни води.

*По-малко от границата на количествено определяне на метода

При осредняване на измерените стойности за годината се получава следното:

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Средна стойност | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/годишно | 381 127 139065 | 665 | да |
| рН | - | 6,0-9,0 | 7,7 | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | <50 | 1,5 | да |
| БПК | mg/dm3 | <50 | 7,25 | да |
| ХПК | mg/dm3 | <250 | 30,5 | да |
| Други |  |  |  |  |
| Перманганатна окисляемост | mg/dm3 | - | - | - |
| Амоняк (като азот амониев) | mg/dm3 | <10 | 3,605 | да |
| Общ азот | mg/dm3 | - | 7,005 | - |
| Фосфор (като общ фосфор) | mg/dm3 | <5 | 3,785 | да |
| Екстрахируеми вещества | mg/dm3 | <10 | - | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | <0,3 | 0,155 | да |
| Общ органичен въглерод (ТОС) | mg/dm3 | - | 7,595 | - |
| Повишаване температурата на водоприемника | °С | ≤3 | - | водоприем никът е сухо дере |

През 2008 г. информацията по условие 10.1.1.2 е съгласувана с РИОСВ и представена в ИАОС и Басейнова дирекция.

Изготвени са и се прилагат всички инструкции по условие 10.

Анализите на отпадъчните води се извършени от акредитирана лаборатория – РЛ - Русе към ИАОС. Лабораторията притежава Сертификат № 135 ЛИ/30.09.2011 г. валиден до 30.09.2015 г. издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025.

Закупено е и е монтирано измерително устройство за обема на заустваните отпадъчни води. За 2012 г. операторът е заплатил такса за цялото добито количество.

Резултатите от мониторинга на отпадъчните води се съхраняват на територията на площадката.

За 2012 г. са правени анализи на отпадъчните води. Резултатите са представени в Таблица 4.

През 2012 г. на територията на площадката са извършвани текуши ремонти.

- 4.4. Управление на отпадъците

4.4.1. Отпадъци

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Времен-но съхра-нение на площад-ката | Транс-пор-тиране – собствен транс-порт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количест-ва опреде-лени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количест-ва опреде-лени с КР t/y | Реално измерено t/y |  |  |  |
| Производствени отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,5 | 0 | - | - | да | От външна фирма | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,5 | 0 | - | - | да | От външна фирма | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 10 | 0 | - | - | да | От външна фирма | да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 2 | 0,009 | - | 0,000030 | да | От външна фирма | да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 | 50 | 0 | - | - | да | От външна фирма | да |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 7,5 | 0 | - | - | да | От външна фирма | да |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 5 | 0,013 | - | 0,000043 | да | От външна фирма | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 1,5 | 0,300 | - | 0,000985 | да | От външна фирма | да |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 7,4 | 0 | - | - | да | От външна фирма | да |
| Алуминий | 17 04 02 | 7,5 | 0 | - | - | да | От външна фирма | да |
| Отпадъци от решетки и сита | 19 08 01 | 25 | 0 | - | - | да | От външна фирма | да |
| Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 01 | 19 08 12 | 30 | 0 | - | - | да | От външна фирма | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 250 | 0 | - | - | да | От външна фирма | да |
| Биоразградими отпадъци | 20 02 01 | 10 | 0 | - | - | не | От външна фирма | да |
| Опасни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 6 | 0,010 | - | 0,000033 | да | От външна фирма | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 6 | 0 | - | - | да | От външна фирма | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (пластмасови) | 15 01 10* | 2,9 | 0,125 | - | 0,00041 | да | От външна фирма | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (стъклени) | 15 01 10* | 1 | 0,066 | - | 0,00022 | да | От външна фирма | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (метални) | 15 01 10* | 7 | 0,010 | - | 0,000033 | да | От външна фирма | да |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0,3 | - | - | - | да | От външна фирма | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,4 | - | - | - | да | От външна фирма | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,7 | 0,104 | - | 0,000341 | да | От външна фирма | да |
| Строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 340 | 0 | - | - | не | От външна фирма | да |
| Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01 (фрезован асфалт) | 17 03 02 | 20 | 0 | - | - | не | От външна фирма | да |
| Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 | 17 05 06 | 210 | 0 | - | - | не | От външна фирма | да |
| Битови отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 250 | 50 | - | - | - | От външна фирма | да |

Забележка: Единица продукт е 1000 птици/годишно

Годишното количество на отпадъците за единица продукт е изчислено само за отпадъците, генерирани пряко от производствения процес, както е по указанията на методиката за реда и начина за контрол на комплексното разрешително.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотво- ряване на площадката | Обезвреж- дане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операция по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изпълняват се изискванията на КР по отношение на събирането и временното съхранение на отпадъците.

Не се извършват дейности по транспортиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

За всички отпадъци се водят отчетни книги и се изготвят годишни отчети съгласно Наредба 9/2004.

За всички отпадъци операторът притежава утвърдени работни листи за класификация на отпадъците.

Изготвени са всички инструкции по условие 11.

През 2012 г. Програмата за управление на дейностите по отпадъците е актуализирана съобразно условията на КР.

Не са констатирани несъответствия с изискванията на КР по отношение на дейностите с отпадъци на територията на площадката.

Отпадъците се съхраняват по начин, недопускащ постъпването на вредни вещества в почвите.

4.4.2. Странични животински продукти

Страничните животински продукти (тор) се съхраняват на определена за целта площадка – торище, която се намира извън територията на площадка Червена вода.

Изготвени са и се прилагат всички инструкции по условие 11А.

Не са констатирани разливи.

| Страничен животински продукт | Количество t/y | Съоръжения за съхранение на площадката | Извършени проверки на съоръжени-ята | Установени несъответ-ствия/ причини | Предаване на външни лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тор | 390 | не | - | не | да |

Образуваният през 2012 г. тор се предава на външни фирми.

Не е установено несъответствие по отношение на площадката за съхранение на страничен животински продукт - тор.

Няма промяна в местата за съхранение на странични животински продукти.

- 4.5. Шум

През 2011 г. са направени собствени периодични измервания по показателите за шум от акредитирана лаборатория (Регионална лаборатория – Русе, към ИАОС). Резултатите от Протокол № 0590/28.11.2011г. са представени в Таблица 6.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуковото налягане в db (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Обща звукова мощност на площадката | 103 ± 4 | - | - |
| 1438 | 48,7 ± 0,3 | ден | да |
| 1439 | 46,4 ± 0,3 | ден | да |
| 1440 | 44,6 ± 0,3 | ден | да |
| 1441 | 49,7 ± 0,3 | ден | да |
| 1442 | 43,5 ± 0,3 | ден | да |
| 1443 | 45,8 ± 0,3 | ден | да |
| 1444 | 44,2 ± 0,3 | ден | да |
| 1445 | 49,2 ± 0,3 | ден | да |
| 1446 | 44,5 ± 0,3 | ден | да |
| 1448 | 43,8 ± 0,3 | ден | да |
| 1449 | 46,2 ± 0,3 | ден | да |

Изготвени са и се прилагат всички инструкции по условие 12.

Наличната документация се съхранява на площадката.

Не са постъпвали оплаквания от живущи около площадката.

- 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Площадката не е източник на замърсяване на почви и подземните води. Съхранението на отпадъци, спомагателни материали и горива се извършва по начин, който не предполага проникването на вредни вещества в почвите и подземните води.

На площадката няма открити тръбопроводи и оборудване, от които биха могли да възникнат течове и разливи.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

КР не поставя условие за мониторинг на подземни води.

За водите от собствения водоизточник (ТК1) се извършват анализи от органите на Министерството на здравеопазването.

През 2009 г. са направени анализи на почвите за определяне на базовото им състояние. През м. Октомври 2012 г. са направени анализи от РЛ към ИАОС – Русе в изпълнение на Условие 13Б.7.1. от КР № 310-Н1/2011 г. Резултатите от базовото изследване и изследването през 2012 г. са представени в Таблица 8.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите/базово състояние/, съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 6,9 | 2 | 6,91 7,10 | веднъж на 3 години | да |
|  | 7,2 |  |  |  |  |
| Азот общ | 1,62 | 2 | 1,67 1,91 | веднъж на 3 години | да |
|  | 1,74 |  |  |  |  |
| Фосфати | 1381 | 2 | 1059 1003 | веднъж на 3 години | да |
|  | 1566 |  |  |  |  |
| рН | 7,4 | 3 | 6,71 6,62 | веднъж на 3 години | да |
|  | 7,5 |  |  |  |  |
| Азот общ | 1,23 | 3 | 2,21 1,67 | веднъж на 3 години | не |
|  | 1,27 |  |  |  |  |
| Фосфати | 1274 | 3 | 1512 1178 | веднъж на 3 години | не/да |
|  | 1270 |  |  |  |  |
| рН | 7,4 | 4 | 6,98 6,90 | веднъж на 3 години | не |
|  | 7,6 |  |  |  |  |
| Азот общ | 1,51 | 4 | 7,20 7,25 | веднъж на 3 години | не |
|  | 1,46 |  |  |  |  |
| Фосфати | 1476 | 4 | 2062 1534 | веднъж на 3 години | не |
|  | 1319 |  |  |  |  |
| рН | 7,8 | 5 | 6,69 6,43 | веднъж на 3 години | не |
|  | 7,9 |  |  |  |  |
| Азот общ | 1,77 | 5 | 4,03 2,75 | веднъж на 3 години | не |
|  | 1,71 |  |  |  |  |
| Фосфати | 3521 | 5 | 3901 2415 | веднъж на 3 години | да |
|  | 2906 |  |  |  |  |
| рН | 7,5 | 6 | 7,02 7,09 | веднъж на 3 години | да |
|  | 7,3 |  |  |  |  |
| Азот общ | 5,12 | 6 | 3,91 2,79 | веднъж на 3 години | да |
|  | 2,59 |  |  |  |  |
| Фосфати | 11913 | 6 | 24689 22571 | веднъж на 3 години | не |
|  | 3675 |  |  |  |  |
| рН | 5,9 | 7 | 7,14 7,28 | веднъж на 3 години | не |
|  | 5,7 |  |  |  |  |
| Азот общ | 2,30 | 7 | 1,75 1,27 | веднъж на 3 години | да |
|  | 1,80 |  |  |  |  |
| Фосфати | 1437 | 7 | 1656 1302 | веднъж на 3 години | не |
|  | 1189 |  |  |  |  |
| рН | 7,1 | 8 | 7,23 7,25 | веднъж на 3 години | да |
|  | 7,2 |  |  |  |  |
| Азот общ | 1,64 | 8 | 3,99 4,73 | веднъж на 3 години | не |
|  | 1,29 |  |  |  |  |
| Фосфати | 1545 | 8 | 11351 10372 | веднъж на 3 години | не |
|  | 1281 |  |  |  |  |
| рН | 6,1 | 9 | 7,49 7,48 | веднъж на 3 години | не |
|  | 6,1 |  |  |  |  |
| Азот общ | 2,48 | 9 | 2,06 1,60 | веднъж на 3 години | да |
|  | 1,98 |  |  |  |  |
| Фосфати | 1993 | 9 | 3509 2527 | веднъж на 3 години | не |
|  | 1615 |  |  |  |  |
| рН | 7,5 | 10 | 7,22 7,29 | веднъж на 3 години | да |
|  | 7,5 |  |  |  |  |
| Азот общ | 2,88 | 10 | 2,68 2,18 | веднъж на 3 години | да |
|  | 2,33 |  |  |  |  |
| Фосфати | 2011 | 10 | 2549 2292 | веднъж на 3 години | не |
|  | 1633 |  |  |  |  |

Пунктовете за мониторинг са – 9 бр. – 1 точка на площадката и 8 точки на торищата. През 2008 г. те са съгласувани с РИОСВ, а информацията е изпратена в ИАОС и Басейнова дирекция.

Изготвят се анализи за установяване на несъответствието в показателите посочени в Условие 13Б.7. с цел идентифициране на източника на замърсяване и набелязване на коригиращи мерки. Възможните причини за по-високите показатели са:

1. Разликата в метеорологичните условия при вземането на почвените проби през 2009 и 2012 години;

2. Почвените проби през 2012 г. са взети през месец октомври, когато в обработваемите земеделски земи, разположени в близост до торищата е извършено наторяване с азотни и фосфорни торове, а пробите с които е определено базовото състояние на почвите са взети през месец април 2009 г.;

Изготвени са и се прилагат всички инструкции по условия 13А и 13Б.

На местата, където е възможно възникването на разливи са осигурени абсорбиращи материали.

Не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни вещества в почвите и подземните води.

Изготвен е дневник, в който ще се регистрират евентуално възникналите разливи.

Не са възниквали аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на почвите и подземните води.

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

| № | Дейности | Срок | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сключване на Договори за предаване на отпадъци | 2007 г. | За отпадъците, за които има генерирани количества са сключени договори с фирми, притежаващи съответния разрешителен документ |
| 2 | Обособяване на площадка за временно съхранение на производствени отпадъци | 2007 г. | Изпълнено |
| 3 | Обособяване на площадка за временно съхранение на производствени отпадъци | 2007 г. | Изпълнено |
| 4 | Закупуване съдове за съхраняване на отпадъци | 2007 г. | Изпълнено |
| 5 | Учредяване на СОЗ около собствен водоизточник ТК-1 | 2007 г. | Изпълнено |
| 6 | Оползотворяване на торовите маси | 2009 г. | Сключен е договор за предаване на торовите маси на гъбозавод и земеделски производители. |
| 7 | Провеждане на План за собствен мониторинг |  | През 2012 г. са правени анализи на отпадъчни води и почви. |
| 8 | Изграждане на канавки около ПрСт за отпадъчни води | 2007 г. | Изпълнено |
| 9 | Обследване на ВиК мрежата | 2007 г. | През 2009 г. е извършен ремонт на канализационната мрежа. |

- 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Дейността на инсталацията или част от нея не е прекратявана.

- 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

- 7.1. Аварии

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Изготвени са необходимите документи по условие 14 на КР.

Съхранението на опасни химични вещества се извършва в склад, съгласно информационните листи за безопасност. Площадката не попада в обхвата на Приложение 3 на ЗООС.

- 7.2. Оплаквания или възражения

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2012 г. не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията.

- 8. Подписване на годишния доклад

Декларация

### Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №310-Н1/2011 г. на площадка в землището на с. Червена вода, община Русе на „БИСЕР ОЛИВА-98” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: __________________________			Дата: 31.03.2012 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: д-р Димитър Хайдутов

Длъжност в организацията: търговски пълномощник