ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО  КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№316 –НО/2008г. НА ЕТ”АНДИП 92-АНДРЕЙ ПАВЛОВ”

2013 г.

1. Въведение

Настоящият  годишен доклад за изпълнение на дейностите , за които е представено комплексно разрешително № 316 –НО/2008 г на ЕТ” Андип 92 – Андрей Павлов” е изготвен в изпълнение  на чл.125 т.5 от Закон за опазване на околната среда /ЗООС/.

Докладът е разработен съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение  на дейностите ,за които е предоставено комплексно разрешително” , утвърден от Министъра на околната среда и водите ,съгласно изискванията на чл. 22, ал.1 от Наредба за условията и реда  за издаване на комплексни разрешителни.

Годишния доклад  отговаря на общите и специфични  изисквания за инсталации , попадащи в обхвата на т.6,6 /а /от Приложение 4 на ЗООС – „Инсталации за интензивно отглеждане на птици , с повече от 40 000 места за птици”.

2. Модул „ FACILITY” за подготовка на информация за докладване на данни за Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /EPEBB/ и PRTR

Модулът „Facility” за отчетната 2012 г. не е получен от оператора ,поради което и не се прилага за този период.

3.   Формат на годишен доклад

Годишния  доклад включва количествени данни за емисиите на замърсителите , управлението на отпадъците ,шумовите емисии ,опазването на почвите и подземните води ,съпроводени с бележки и разяснения във връзка с представените данни.

3.1. Увод

- Наименование на инсталациите, за който е издадено комплексното разрешително (КР);

КР е издадено за следната инсталация:

I. Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация,попадаща в обхвата на т.6.6 а от Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици:

Хале № 1;

Хале № 2;

Хале № 3;

Хале № 4;

Хале № 5;

Фуражно стопанство;

- Адрес по местонахождение на инсталациите:

Област Пловдив ,  землище на община Асеновград, местност „Чалтика”, Момински път, собственост на ЕТ”Андип 92-Андрей Павлов”;

- Регистрационен номер на КР:

316-НО/2008г

- Дата на подписване на КР:

8.10 .2008г;

- Дата на влизане в сила на КР:

15.11.2008г;

- Оператор на инсталациите -  притежател на разрешителното:

ЕТ”Андип 92 –Андрей Павлов”;

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора:

Адрес:   4003 , гр.Пловдив, бул. „Марица ”№ 77

Телефонен номер:   032/962750; 0331/ 6 71 70

Е-mail  : koko_aac@abv.bg

Факс : 032/962750; 0331/ 6 71 70

- Лице за контакти:

Андрей Николов Павлов ;

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти:

Адрес: : гр.Пловдив , ул. „Марица ” № 77

Телефонен номер:  032/962750;  0888 52 00 50

Е-mail: koko_aac@abv.bg ;

Факс: :  032/962750;

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите:

Птицефермата е разположена извън урбанизирани територии и тихи зони, в северната част на землището на Общ . Асеновград, в близост до границата му със землището на Общ. Садово.

Намира се в местността „Чалтика”.

Птицефермата е отдалечена от жилищните зони на съседните селища и до тях не достига специфичната миризма ,присъща за този вид дейност.

В птицефермата е приложена съвременна технология за редово, етажно ,клетъчно отглеждане на кокошки носачки.

Технологичното оборудване е съобразено с изискванията за хуманно отглеждане  в клетки на кокошки носачки . Технологичното оборудване  е комплексна доставка на „  FAKO” – Италия.

Клетките са разположени в редове по 6 етажа. Транспортирането на яйцата  и сортирането на яйцата е механично,след което се обработват ,опаковат и насочват за експедиция.

Фуражно мелничният комплекс е напълно автоматизиран и компютъризиран.В птицефермата не се получават готови фуражни смески ,а храната се приготвя на площадката в автоматизиран фуражно мелничен комплекс

В халетата се извършва почистване  и дезинфекция / термична и химична /,след което се подготвят за зареждане на новата партида.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите:

Производствен капацитет  на инсталация, попадаща в обхвата на т.6.6 / а /от     Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за интензивно отглеждане на птици – 150 000 места за     кокошки носачки  за 2012 г. :

Хале № 1  - 30 000 места за     кокошки носачки :

Хале № 2   - 30 000 места за     кокошки носачки;

Хале № 3  -  30 000 места за     кокошки носачки;

Хале № 4  -  30 000 места за     кокошки носачки;

Хале № 5  -  30 000 места за     кокошки носачки;

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

В фирмата се прилага система за управление на околната среда /СУОС/,  отговаряща на следните условия:

1. Определен е персонал,който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лица отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

2. Изготвени са списъци с персонала ,който  извършва  конкретните дейности    по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.Списъците се актуализират при всяка промяна  на персонала / лицата или отговорностите.

За всички въпроси, свързани с управлението на околната среда, са отговорни хората от списъка по условие 5.3.1.

Списъкът се актуализира при промяна.

- РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите:

РИОСВ – Пловдив

Гр. Пловдив

Бул. Марица  № 122

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

Басейнова дирекция  за управление на водите ,Източнобеломорски район

ул. “Янко Сакъзов” № 35,

Гр. Пловдив

3.2. Система за управление на околната среда

Условие 5.1  Структура и отговорности

Условие 5.1.1

Определен е персонала, който да извършва дейностите по изпълнение на условията в КР и е изготвен списък с имената на съответните служители. Списъкът се актуализира при промяна.

Условие 5.1.2

Списъкът на персонала /лицата, отговарящи за конкретните дейности по  изпълнение на условията в КР се съхранява и актуализира при всяка промяна на лицата или техните отговорности.

Условие 5.2  Обучение

Условие 5.2.1

Прилага се инструкция за  ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала, в която са включени годишни програми за обучение, според определените потребности. Те се актуализират при промяна на потребностите от обучение. За всяко от проведените вътрешни обучения се подписва протокол. През 2012г. са проведени  седем  обучения . Всички проведени обучения  се записват в Регистър на обученията .

Условие 5.3  Обмен на информация

Условие 5.3.1

Изготвен е списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места, телефоните за контакти  и други възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР. Списъкът е сведен до знанието на всички, които имат задължение по изпълнение на КР и е лесно достъпен за всички служители.

Условие 5.3.2

Операторът поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгл. Условията на КР, техните адреси и начини за контакти.

Условие 5.4  Документиране

Условие 5.4.1

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.

Условие 5.4.2

Всички документи, включително инструкции, изисквани от КР, се документират и  съхраняват на площадката от съответното отговорно лице на електронен и хартиен носител.

Условие 5.4.3

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, са на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Има наличен списък, на кого от персонала/отговорните лица, какъв документ е предоставен.

Условие 5.5  Управление на документи

Условие 5.5.1

Всички документи, изисквани с КР, се актуализират в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите.

През 2012 г. не се е налагало актуализация на документи и съответно изземване на  невалидните документи.

Условие 5.6  Оперативно управление

Условие 5.6.1

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с КР.

Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

Условие 5.7  Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Условие 5.7.1

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР. Резултатите се документират.

Условие 5.7.2

Прилагат се писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с тези, определени в КР. Резултатите се документират.

Условие 5.7.3

Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и се предприемат коригиращи действия.

Изпълнението на условия 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 е докладвано в таблиците от Приложение 1 към ГДОС и таблиците към Раздел 3.3  използване на ресурси от настоящия доклад.

Условие 5.8  Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1

Прилага се  писмена инструкция за преразглеждане и ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното /пречиствателното оборудване след всяка  аварийна ситуация.

Няма възникване на аварийни ситуации, свързани с инструкциите за работа на технологичното оборудване и затова те не са преразглеждани и не са актуализирани.

Условие 5.8.2

Прилага се инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която са включени дейностите по :

- Определени са  опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

На площадката на фирмата няма опасни вещества, които се съхраняват или

образуват в резултат на производствената дейност с въздействие върху     околната    среда при авария. На територията и се употребяват и съхраняват:

- вещества, попадащи в обхвата на списък І и ІІ на Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни  вещества в отпадъчните води, зауствани във водни  обекти –дизеловото  гориво .

- Дезинфекционните средства / неохемосепт/ попадат в обхвата на Списък ІІ на Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни  вещества в отпадъчните води,зауствани във водни  обекти.

Използват се също  вещества  за  осъществяване  на дератизация на площадката.

Инструкцията се прилага при всяка промяна в  работата на инсталацията, както и след авария. Резултатите се документират

- Определени са  възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.  Възможни са  аварийни ситуации в резултат на наводнение ,земетресение,снегонавявания и обледявания,масови  полски пожари, промишлени аварии,свързани с отделянето на токсични вещества ;

Няма промяна в работата на инсталацията и възникнали аварийни ситуации.

- Определени са  възможните начини за действие за вече определените аварийни ситуации.

Изготвен е план за действие при аварии, бедствия ,катастрофи,пожари. За всяка от аварийните ситуации е документиран избрания начин на действие за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистване на замърсяванията от аварията.

- Определени са  начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично  се обновява готовността му за действие;

Извършва се  подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично се опреснява готовността му за действие.

В началото на всяка година  първото тримесечие персонала се запознава с оперативната част на аварийния план .

- Определени са  сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката.

Няма промяна на разположението на пътищата, съоръженията или инсталацията на територията на площадката. Във всички помещения има схема за извеждане на работниците и служителите от района на аварията и маршрути за евакуация.

Направена е схема за разположението на пожарен кран,ел.таблото, пожарогасителна техника . При възникване на аварийна ситуация или пожар сборните пунктове са както следва: портал, офис - управител.

- Определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия

Няма възникнали аварийни ситуации и предприети коригиращи действия.

- Определени са средствата за оповестяване при авария  и редовната  им техническа поддръжка .

- Определени са средствата  за лична защита на работещите,  осигурена е редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до  местата  за тяхното съхранение.

В  плана за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари са  определени средствата  за лична защита.      Според спецификата на работата се използват следните средства за лична защита – работно облекло, обувки, ръкавици, маски, , очила, противогази. При необходимост се подменят.

- Определени са  средствата за противодействие на възможните аварии .

Налице са прахови противогази, превръзки, разположени на  най-подходящите места, извършва им  се редовно проверка и поддръжка за   изправност. В  плана за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари са   описани средствата за противодействие на възможните аварии /пожарогасители,  абсорбенти за разливи./ , най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

Средства за противодействие при аварии:

Яйцесклад, опаковъчно отделение – разположени са  пожарогасители -6 бр.

Хале № 1 – 2 бр. пожарогасител ;

Хале № 2 -2бр. пожарогасител;

Хале № 3  -2 бр. пожарогасител;

Хале № 4 - 2 бр. пожарогасител;

Хале № 5 - 2 бр. пожарогасител;

Фуражно стопанство - 2 бр. пожарогасител;

Административна сграда -2 бр. пожарогасител;

Работилница - 1 бр. пожарогасител.

Определян е  списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Изготвен е списък  с телефонните номера или други детайли по оповестяването, които се изискват в Плана за действие при аварии, който се актуализира при необходимост.

| № | Име, фамилия | Адрес | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Андрей Павлов | Ул. Богомил № 55 | 0888520050 |
| 2. | Васил Василев | ЖР.Тракия ,бл.9 | 0889236744 |
| 3. | Иван Кръстев | Гр.Асеновград.Хан Крум № 2 | 0887525180 |
| 4. | Владимир Шопов | Гр. Асеновград, ул.”Цар Освободител”№ 33 | 0885898358 |

Има  пазачи, които са запознати с оповестяването при КПА:

Предоставени са им списък с телефони на служителите и работниците

и  телефонен указател:

- Телефон на портала –             6-71 70

-    Единен европейски телефон за спешни и аварийни  обаждания -112

Инструкцията се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии.

Няма възникване на аварийни ситуации, свързани с инструкцията за аварийно  планиране  и действия  при  аварии и затова те не са преразглеждани и не са актуализирани.

Приложение 1, Таблица 9 – Аварийни ситуации.

Условие 5.9  Записи

Условие 5.9.1

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията  на условията  в КР.

Условие 5.9.2

Документират се и се съхраняват данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 5.9.3

Документират се и се съхраняват данните от преразглеждането и / или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателно  оборудване.

Условие 5.9.4

Изготвен е списък с документи, доказващи съответствие с условията на КР.

Условие 5.9.5

Съхраняват се документите, изисквани по условие 5.9.4 и се предоставят при поискване от компетентния орган.

Условие 5.10  Докладване

Условие 5.10.1

Изготвя се Годишен доклад за изпълнение на дейностите, който се представя в РИОСВ –П -в , БД ИБР  в срок до 31.03. на съответната година.

Условие 5.10.2

Ще се предоставя , при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в КР.

Условие 5.11  Актуализация на СУОС

Условие 5.11.1

Няма актуализация или изменение на Комплексно разрешително.

Системата за управление на околната среда се актуализира при изменение в КР или след издаването на ново КР.

Условие 7. 5

Докладване  на резултатите по изпълнение на  условие 7,1

През 2012 г.няма възникнали аварийни или други замърсявания , в резултат на което не се е налагало уведомяване на областен управител,кмет на община , РИОСВ ,БДУВ ИБР.

Докладване по условие 7,2

През 2012 г.няма възникнали аварийни ситуации , в резултат на което не се е налагало уведомяване  на кмет на община , РИОСВ

Докладване по условие 7,2,1

През 2012 г.няма възникнали аварийни ситуации или  залпово замърсяване създаващо риск за замърсяване на повърхностен воден обект или подземни води  , в резултат на което не се е налагало уведомяване  на БДУВ ИБР.

Докладване по условие 7,3

Уведомили сме съответните институции : РИОСВ П-в  с писмо с вх.№ 2000/05,10,2012 г., БДУВ ИБР - с писмо с вх.№ МП-02-305/09,07,2012 г., вх.№ МП-02-514/05,10,2012 г за резултатите от мониторинга ,определен с условията на К.Р.

3.3. Използване на ресурси

3.3.1. Използване на вода

Условие 8.1.1

Използването на вода за производствени нужди, се осъществява  от собствен  водоизточник – тръбен   сондажен  кладенец, при наличие на актуално разрешително  за водоползване :

- Разрешително за водовземане № 31520249 / 28.04.2011г.

Условие 8.1.1.1.

Използването на вода за питейно-битови нужди става при наличие на сключен договор с предприятие “ВиК” и при спазване на условията в него - Договор №  3401 / за доставка на вода с „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД -Пловдив .

Условие 8.1.2

Не се превишават количествата използвана вода за производствени нужди от посочени в таблица 8.1.2. от  КР.

Таблица 8.1.2.

| Инсталация | Количество вода, m3/единица продукт |
| --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на птици | 0.12 |

Условие 8.1.3

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи   за птиците.

Условие 8.1.4

Прилагаме  инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.5

Оборудвани сме  с водомерни устройства за измерване на  добитите водни количества от водовземни съоръжения – сондажен кладенец .

На площадката на инсталацията са монтирани  отделни  водомери   към всички халета ,   във връзка с измерване на ползваните водни обеми за поене на птиците .

Монтирани са  също водомерни устройства в началото на съответните водопроводни отклонения на водопровода за  поотделно отчитане на ползваната вода по цели както следва :

животновъдство;

охлаждане

напояване;

други цели –хигиенизиране  на площадки;

Приложно представяме  документ № 1 - схема  с разположението на  измервателните устройства - водомери на територията на площадката, фиг. № 4 , виж Приложение 2.

Същите са пломбирани от Басейнова дирекция –Пловдив.

Най голям консуматор на вода се  оказва консумацията  по цел животновъдство  -поенето на птиците.

За 2012 г. е заплатена такса за правото  на водоползване съгласно Тарифа за таксите,които се събират в системата на МОСВ.

Условие 8.1.6.1.

Прилагаме инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Документираната информация  включва:

- Обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката;

- Месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС  -

- Месечна консумация на вода за производствени нужди за единица продукт от инсталацията която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за единица продукт от инсталацията, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

.

Условие 8.1.6.2.

Прилагаме  инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените  в  условията на разрешителното разходни норми.

Инструкцията  включва установяване на причините за несъответствията ако има такива  и предприемане на коригиращи действия.

Нямаме  констатирани  несъответствия на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените  в  условията на разрешителното разходни норми – 0.12 m³/ единица продукт за изтеклия период. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират

Условие 8.1.6.3.

Правят се периодични  проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, а също така и  проверки за установяване на течове.

Документираме резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите се съхраняват.

Условие 8.1.6.4.

Резултатите от изпълнението на тази инструкция  по Условие 8.1.6.3.се  документират  и съхраняват.

ПРОВЕРКИ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ  НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА

| Дата | Резултат от проверката | Причини за течовете | Коригиращи действия | Подпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.05.2012г 01.06.2012г 01,11,12 г. | Изправна Аварирало водомерно устройство,отчитащ ползвания воден обем на подземни води по цел -други . Изправна | Многократна употреба - | Ремонт на водомер –констативен протокол № 99/11,06,12 - |  |

Условие 8.1.7 .  Докладване

Условие 8.1.7.1

Използването на вода  за  производствени  нужди за Инсталация за интензивно отглеждане  на птици  е представено в  Таблица 3.1.  за периода 01.01  -31.12.12г

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сондажен кладенец за производствени нужди | 37675,2 m³ по разрешително за водоползване | 0.12 m³/ единица продукт | 35177 m³ | 0,0136 куб./единица продукт | Да |

Условие 8.1.7.2.

При оценка на съответствието на измерените водни  количества вода с определените в Таблица 8.1.2. , няма установени несъответствия.

3.3.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1

Консумираната електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици, не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1.1

V

Таблица 8.2.1.1

| № | Инсталация | Консумация на електроенергия, MWh/единица продукт |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици | 0.0036 |

Условие 8.2.1.2

Прилагаме инструкция за експлоатация и поддръжка на халета № 1 - № 5 и фуражното стопанство, основни консуматори на електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици.

Халетата и фуражно –мелничния комплекс се явяват  основните консуматори на електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици..

Условие 8.2.2.1

Прилагаме инструкция за   измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

    - обща месечна консумация на електроенергия общо за площадката –

    - месечна консумация на електроенергия за инсталацията попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;

    - месечна консумация на електроенергия за производството на единица продукт за инсталацията ,попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;

    - годишнa консумация на електроенергия за производството на единица продукт за инсталацията,, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Във всички  халета - № 1 - № 5 и фуражното стопанство са монтирани  разходомерни измервателни  устройства – електромери за отчитане на изразходваното  количество електроенергия.

Има изготвена схема  с разположението на измервателните  устройства- основни консуматори на електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици, .

Приложно представяме  схемата  с разположението на електромерите на територията на площадката.

Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателните устройства.

Условие 8.2.2.2

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата за инсталациите по Условие 8.2.1.1., в това число установяване на причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия за отстраняването им.

Всеки месец се сравняват измерените/изчислените количества  консумирана електроенергия  с тези  определени в комплексното  разрешително.

За  периода 01.01.- 31.12.2012г. няма констатирани несъответствия  в количествата консумирана електроенергия и не се е налагало предприемането на  съответни  коригиращи действия за отстраняването им.

Резултатите от изпълнението на  тази инструкция се документират.

Условие 8.2.2.3

Резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на халета № 1 - № 5 и фуражното стопанство, основни консуматори на електроенергия в Инсталация за интензивно отглеждане на птици се документират в Дневник.

Условие 8.2.3 – Докладване

Условие 8.2.3.1

За изтеклия  период количествата консумирана електроенергия  за Инсталация за интензивно отглеждане на птици. съответства  на стойностите , посочени в Комплексното разрешително -0,0036MWh.

Консумацията на електроенергия  за Инсталация за интензивно отглеждане на птици,, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС е представена  в Таблица 3.2 за периода -01.01. - 31.12.2012 г.

Таблица 3.2.

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за интензивно отглеждане на птици | 0.0036MWh/ единица продукт | 0,0003 MWh /ед. пр. | Да |

Условие 8.2.3.2

Резултатите от  прилагане на  оценка на съответствието  на годишните количества електроенергия с определените  количествата  в условията на разрешителното,показват че  няма документирани несъответствия.

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1.1

При работата на инсталация за интензивно отглеждане на птици., която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС употребяваните суровини, горива и спомагателни материали не се различават по вид и не превишават  количества, посочени в Таблици 8.3.1.1./1/, 8.3.1.1./2/, 8.3.1.1./3/.

Основните фуражни суровини /пшеница ,царевица/, пристигат във фермата във   вид на зърно, в насипно състояние.

Условие 8.3.2.1

Прилага се писмена инструкция за измерване/ изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали , съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1  изразени като :

а) Месечна консумация на суровини – пшеница ,царевица;

Фуражни добавки  - соев шрот ,слънчогледов шрот, креда за инсталацията, която  попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС,

б) Месечно производство за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

в) Месечна консумация на суровини  - пшеница ,царевица;

Фуражни добавки  - соев шрот ,слънчогледов шрот, креда за производството на единица продукт за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС,

г) Годишна консумация на суровини - пшеница ,царевица;

Фуражни добавки  - соев шрот ,слънчогледов шрот, креда за единица продукт за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

- Спомагателни материали  включващи :

Опаковки –  картонени кори, кутии, кашони;

Дървени палети .

а) Месечна консумация на – спомагателни материали :

Опаковки ;

Дървени палети за инсталацията, която  попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС,

б) Месечно производство за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

в) Месечна консумация на Спомагателни материали  включващи :

Опаковки ;

Дървени палети за производството на единица продукт за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС,

г) Годишна консумация на Спомагателни материали  включващи :

Опаковки ;

Дървени палети за производството за единица продукт за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

- Горивата  включват :

-Нафта ;

-Въглища;

-Дизелово гориво.

а) Месечна консумация на горива:

- Нафта ;

-Въглища;

Дизелово гориво за инсталацията, която  попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС,

б) Месечно производство за инсталацията,

Нафта ;

Въглища;

Дизелово гориво за инсталацията, която  попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Изчисляването се извършва съгласно Условия 6.4, 6.5

Условие 8.3.2.2

Прилага се писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените /изчислените количества суровини и Спомагателни материали,  горива с определените такива в Условие 8.3.1.1.

За изтеклия период няма констатирани несъответствия  в количествата    използвани суровини  и спомагателни материали и не се е налагало предприемането на   адекватни коригиращи действия за отстраняването им.Резултатите от изпълнението на  тази инструкция се документират

Условие 8.3.3 Докладване

Условие 8.3.3.1

Годишната употреба за производството на единица продукт на всяка от      контролираните суровини, спомагателни материали и горива е както следва:

Таблица 3.3.1 Употреба на суровини

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основни фуражни суровини– пшиница,царевица | 3780 тона | 0,0252 тона/ единица продукт | 3776 тона | 0.002 т/ единица продукт | Да |
| Фуражни добавки премикси,соев шрот,слънчогледов шрот,креда | 2970 тона | 0,0198 тона/ единица продукт | 2967 тона | 0.0016т/ единица продукт | Да |

Употреба на спомагателни материали

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опаковки | 170 тона | 0.0011тона/ единица продукт | 169 тона | 0,000094 т/ единица продукт | Да |
| Дървени палети | 2 тона | 0.00001тона/ единица продукт | 1.93тона | 0.000001т/ единица продукт | Да |

Таблица 3.3.3 Използвани годишни количества горива по инсталации

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нафта | 36 тона | - | 0 тона | - |  |
| Въглища | 25 тона/ | - | 20 тон | 0.00014тона/ единица продукт | Да |
| Дизелово гориво | 145 тона/ | - | 89.49 тона. | 0.00005 тона/ единица продукт | Да |

Условие 8.3.3.2

При оценка на съответствието на количествата изразходвани суровини и  спомагателни материали  с определените такива  в условията КР, несъответствия не са установени.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.1

Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, се съхраняват съгласно условията на съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Използваните спомагателние  материали са :    опаковки  -картонени кори и кутии, кашони;

Дървени палети.

Опаковките се съхраняват върху палети в специализирани складове.

В производството не се използват опасни суровини.

За химична дезинфекция се използва дезинфекционното средство – неохемосепт.

Това дезинфекционно средство е включено в Европейския инвентаризационен списък на съществуващите търговски химични вещества /EINECS/  под номер 263-080-8. Активното вещество  е с наименование „кватернерни амониеви съединения,бензилкокос алкилдиметил,хлориди.

Препарата  е в течно състояние и се съхранява в туби в склада за инвентар.

Неохемосепт попада в обхвата на Списък ІІ на Наредба №6 /2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни  и опасни вещества в отпадъчните води,зауствани във водни обекти.

В обхвата на Списък  І и ІІ на Наредба №6 /2000г. за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни  и опасни вещества в отпадъчните води,зауствани във водни обекти и

Приложение №1 /07.07.2000г. за проучване ,ползване и опазване на подземните води  ,попада дизеловото гориво.

То се доставя за нуждите на котелното и автомобилния парк.

Условие 8.3.4.2

Прилагаме писмена инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите за дизелово гориво и техните обваловки на площадката.:

- Всяко тримесечие  се проверява целостта и здравината на резервоарите за дизелово гориво и обваловките;

- Предприемат се действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и обваловките;

- За изтеклия период  не са установени  несъответствия и затова не са предприемани  коригиращи действия..

Горивото  се съхранява в стоманен ,хоризонтален  резервоар с обем 5 m³, разположен  в специално построена за целта  затворена сграда,  с бетонов под, без връзка с канализацията съответстваща на условията  за безопастност. В сградата е осигурена още  странична и подова изолация,предпазваща от проникването на евентуални разливи в почвата.

Условие 8.3.4.3

Основния продукт от дейността на птицефермата   са яйцата .Готовата продукция се съхранява в склада за готова продукция.Яйцата се съхраняват  при определен температурен режим +5° до +18° С. Начинът на съхранение съответства  на изискванията на българското законодателство :

Наредба  № 40  /2002г. за ветеринарно – санитарните изисквания при производството  и предлагането на пазара на яйчни продукти;

Наредба №1 /09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за консумация и Европейски регламенти.

Извършваме периодична проверка на три месеца на площадките- складовете за съхранение на суровини и спомагателни  материали и цистерните за дизелово  гориво .

Досега  периодичните проверки  не са установили  несъответствие  в начина им  на съхранение и  не се е налагало да предприемаме  коригиращи действия.

Суровините, спомагателните материали и продуктите се съхраняват в складовете, посочени в фиг. 2 – генерален план на площадката от заявлението.

Условие 8.3.4.4

Прилагаме  инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за горива при работата на инсталацията.

Предприемат се  проверки за течове , както за подръжка на фланците,уплътненията и помпите  по тръбната преносна мрежа за горивата.

При установяване на течове същите се отстраняват своевременно.

За изтеклия период от време на териториятя на площадката  не са установени  несъответствия и затова не са предприемани  действия за коригирането им.

Условие 8.3.5.1

Документираме  резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на  суровини и спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6.1

Обобщени данни от извършените проверки по Условие 8.3.4.3 за 2012 г.:

Брой на извършените проверки – 4

Брой установени несъответствия – няма

Причини за несъответствие – няма

Предприети коригиращи действия – не се налага да се предприемат.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Виж Приложение 1,Таблица 1

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Виж Приложение 1, Таблица 2

.

Условие 9.1.1

Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по условия 9.1.2,  не превишава посочените в съответните условия  стойности. Няма наличие и експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в настоящото условие.

При отглеждането на кокошки – носачки един от важните елементи е подържането на микроклимата в работната зона на халетата.. Регулиращ работен фактор е въздухът,чието количество се осигурява от нагнетателно – смукателна вентилация.Отвеждането му в атмосферния въздух става организирано с помощта на 10-12-14 бр. осови вентилатори с отварящи се жалузийни решетки. Вентилацията работи с променлив дебит,зависещ от температурата в зоната на отглеждане на птиците.Отвежданите газове не са насочени към общо изпускащо устройство с цел намаляване на шумовите емисии/ кокошките са много чувствителни на шум и високите нива се отразяват на ефективността на процеса/,. Въздухът ,който напуска халетата, заедно с отделената топлина и влага изнася в атмосферата образуваните замърсители.

За нашата птицеферма емисиите,отделени с въздушния поток,напускащ халето са в резултат предимно на чревната ферментация.

В денонощен и сезонен аспект,емисиите от халетата нямат постоянен характер.Те са циклични , понеже 14 месеца трае отглеждането на партидата и около 1 месец е необходим за смяната й.

Монтирани  са два малки котела на твърдо гориво с мощност по 40 киловата всеки .

Тези горивни източници са с топлинна мощност под 500 киловата и за тях не са определени норми за емисии.

Условие 9.2.1

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията по Условие 2 се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Условие 9.2.2

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

За периода 01.01.-31.12.2012 г. не са установени неорганизирани емисии.

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката:

Брой установени източници на неорганизирани емисии – няма

Условие 9.2.3

Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за несъответствията и предприемане на  коригиращи действия.

Резултати от прилагане на  инструкцията за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за несъответствията и предприемане на  коригиращи действия.

Брой извършени проверки – 12

Брой установени източници на неорганизирани емисии –неустановени.

Условие 9.3.2

Прилагаме  инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Емесиите на вредни вещества, свързани с функционирането на Птицефермата не подлежат на собствени непрекъснати измервания .

Не са предприети действия за  ограничаване на емисиите.

През 2012 г. няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.4.1

Емисиите на отпадъчните газове от площадката на  ЕТ „Андип  92" не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух .

Условие 9.5.

Изчисляваме  годишните количества на замърсителите съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

| Параметър | Единица | НДЕ,съглас КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан/ | Kg/ год. |  | - | 6150. | 1 път годишно | Да |
| Диазотен оксид - | Kg/ год. |  | - | 3150. | 1 път годишно | Да |
| Амоняк | Kg/ год. |  | - | 5100. | 1 път годишно | Да |
| Фини прахови частици респирабилен инспирабилен | Kg/ год. |  | - | 17700 | 1 път годишно | Да |

Условие 9.6.4

Подаваме информация по изпълнение на  :

Условия 9.6. 1.

На площадката  се съхранява   информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ, а именно :

- метан - 6150 Kg/ год ,

- Амоняк -5100 Kg/ год. ,

- диазотен оксид -3150 Kg/ год ,

- финни прахови частици  -17700 Kg/ год.

- Общ органичен въглерод- 10.08 Kg/ год

- Общ азот- 3,78 Kg/ год

- Общ фосфор – 0.333 Kg/ год

Условия 9.6.2.

Документират се и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

В  птицефермата обикновенно източник на неорганизирани емисии са операциите  свързани с товарене ,разтоварване,съхранение и приготвяне на храната за птиците.

В случая са създадени условия за предотвратяване образуването на неорганизирани емисиси – не се използват готови фуражни смески .

Условия 9.6. 3.

През  2012 година  няма постъпили оплаквания за миризми .

Документират се и се съхраняват постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

.

Условия 9.6.5.

През 2012  г. са емитирани следните количества замърсители във въздуха,изчислени съгласно Условие 6.13. :

- Метан  - 0,041 кг/единица продукт;

- Диазотен оксид - 0,021 кг/единица продукт;

- Амоняк – 0,034 кг/единица продукт.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Виж Приложение 1, Таблица 3

Условие 10.1

- Отглеждането на кокошките носачки е сух процес .

Нямаме пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води.  Производствени отпадъчни води  се  отвеждат  във водоплътна изгребна яма.

- Охлаждаща вода се използва за халетата през горещия сезон на годината.

Няма изградена канализация за охлаждащи води.

- Съществуващата канализационна мрежа на площадката на оператора е за битово –фекални води.

Нямаме директно заустване на отпадъчните води във водоприемно водно тяло.

Канализационна мрежа за битово –фекални води няма връзка с ГПСОВ.

- Нямаме пречиствателни съоръжения за дъждовни води. Не се измерват количествата  им.

На територията на Птицефермата не се извършва контрол и измерване  на отпадъчните води. Това става при приемането им от ГПСОВ и на нейна територия.

Условие 10.2.

Прилагаме  инструкция за периодична проверка и почистване на водоплътната изгребна яма на база  договор с фирма , притежаваща  съответното  разрешително и  осигуряващо изгребването й..

На шест месеца  се проверява визуално нивото на отпадъчните  води в изгребната  яма.

За периода 01.01. -31.12. 2012 г водоплътната изгребна яма е почистена на 24.01.2012 г.,01,08,12 г.

Условие 10.3.

Прилагаме  инструкция за проверка на състоянието на канализационната система за отпадъчни води на площадката и оценка на загубите от течове.

Периодична  проверка  -на шест месеца  проверяваме  техническото състояние на канализационната система за отпадъчни води.

Брой извършени проверки – 2   - направени на 02.05.2012 г.и 01.11.2012 г.

Брой установени несъответствия –  няма

Предприети коригиращи действия. –  няма

За  2012 г.няма установени течове от  канализационната система за отпадъчни води.

Условие 10.4.1.

Направени  са собствени изследвания /анализи/  на формираните отпадъчни води/ проба от водоплътната изгребна яма  на 04. 09.2012 г. в Лабораторен изпитвателен комплекс -  протокол № 298- ОВ/05, 09,2012 г. със следните показатели:

- Общ органичен въглерод-  336mg /dm  или 10,08 Kg/ год

- Общ азот-     126 mg /dm  или 3,78 Kg/ год

- Общ фосфор –  11,1 mg /dm  или 0.333  Kg/ год

Условие 10.4.2.

Всички регистрирани течове през съответната  година  и информация  за колко време е отстранен теча се документират в Дневник  и съхраняват .

При поискване от страна на  РИОСВ   , дневника им се предоставя.

Условие 10.4.3.

Изготвена е и се прилага  инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние и почистване на водоплътната изгребна яма, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.4.4.

Документираме  и съхраняваме  на площадката информация за всички замърсители и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.4.4.1

Докладваме  замърсителите по Условие 10.4.1, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на  замърсители.

4.4. Управление на отпадъците

Виж Приложение 1, Таблица 4 и Таблица 5

Условие 11.1.1

Образуваните отпадъци при работа на инсталациите по условие 2 не се различават по вид и не превишават количествата, посочени в Таблици 11.1, 11.2, 11.3, 11.4. Ежемесечно се отчитат генерираните производствени отпадъци и се вписват в отчетни книги.

Годишните количества на  генерираните производствени отпадъци се докладват с отчети по ЗУО –Приложение № 6, 11.

Количествата  на отпадъците се описват в Отчетни книги за образувани  и /или третирани  отпадъци.

Не са генерирани следните  отпадъци

- абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 , - с код 15 02 03

- излезли от употреба гуми –с код 16 01 03

- увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво - с код 10 01 04 *

- отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти - с код 16 07 08*

##### оловни акумулаторни батерии  - с код 16 06 01*

- 16 02 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

- 17 04 07   -смеси от метали

- 16 01 15 - антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14;

- Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа - с код   13 02 05*

- Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа /трансформаторно/- с код 13 03 07*

Условие 11.2.1

Всички отпадъци, образувани на площадката, посочени в условие 11.1, се събират съгласно изискванията на Глава II, раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Условие 11.2.2.

Отпадъците се събират разделно по схемата, представена в заявлението на фиг.8 и в съответствие с нормативната уредба по околната среда.

Условие 11.2.3

При събирането на отпадъците , те се  подлагат  на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Условие 11.2.4.

Отпадъците  с код и наименование:

- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (метални от дезинфектанти);

- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (пластмасови от дезинфектанти);

- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (стъклени от дезинфектанти),

Се събират разделно в затворени помещения

Условие 11.2.5.

Отпадък с код и наименование:

- 13 02 05* - Нехлолирани моторни, смазични масла от зъбни предавки на минерална основа

- 13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно)

се събират  в специализирани съдове, затворени извън времето на извършване на манипулации, не допускат разливане и/или изтичане, изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: “Отработени масла”.

Условие 11.2.6.

Събирането на отпадък с код и наименование 10 01 04*- Утаечна / летяща пепел от котли за изгаряне на течно гориво, се извършва разделно в специализирани съдове в затворено помещение, което има трайна настилка (бетон,).

Условие 11.2.7.

Събирането на отпадък с код и наименование 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии и 16 07 08* - отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти се извършва разделно в специализирани съдове, устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в този отпадък и материалът, от който са изработени не взаимодейства с тях., осигуряващи вентилация на въздух; обозначени с надпис”Негодни за употреба батерии и акумулатори”.

Условие 11.2.8.

Образуваните на площадката Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, / 20.01.21*/ се събират разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка, и оборудвана с отделни съдове за съхранявяне на счупени лампи .

Условие 11.2.9.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в КР, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното за 2012г.:

Брой извършени проверки -12

Във връзка с настъпил токов удар се наложи подмяната на осветителни тела/флуоресцентни тръби в помещенията за сортиране ,опаковане на кокоши яйца и складови помещения.Резултатът е несъответствие в количеството събрани и предадени отпадък с код 20 01 21- флуоресцентни тръби.

Предприети са необходимите коригиращи действия  .

Условие 11.3.1

Отпадъците, описани в таблиците по условие 11.1, се съхраняват временно за срок не по-дълъг от три години при предаване за оползотворяване и една година при предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.2

Генерираните отпадъци се съхраняват на територията на площадката  на ЕТ” Андип 92 –Андрей Павлов” до предаването им за оползотворяване и обезвреждане ,в съответствие с Условие 11.3.1. и Условие 11.3.9.

Временно се съхраняват единствено отпадъците, определени с условие 11.1 и описани в таблиците 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 на КР. Те се съхраняват единствено на площадките, обозначени  като „Места на образуване и временно  съхранение  на отпадъците”.

На  територията на фермата са обособени  следните площадки за   временно съхранение на отпадъците :

“Места  за  временно съхранение на отпадъците”

- Площадка № 2  -пред котелното за твърдо гориво;

- Площадка № 3,4 - склад за инвентар;

- Площадка № 5 зад фуражно -мелничния комплекс

- Площадка № 6,7,11 -склад  в административна сграда;

- Площадка № 10  в близост до силозите  за фураж;

- Площадка  № 8 - до работилницата;

- Площадка  № 9  в близост до  склад  за яйца .

Временно  се   съхраняват следните   отпадъци :

10 01 01 -  сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) на  площадка № 2

15 01 01  -  хартиени и картонени опаковки, на  площадка № 3;

15 0102  - пластмасови опаковки  , на площадка № 4 ;

15 01 03 – опаковки от дървесни материали /палети / на  площадка № 5

15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества на  площадка № 6

15 0203 - абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 на   площадка  № 7

16 02 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13  на  площадка № 8;

17 01 07  -смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 на  площадка  № 9

17 04 07   -смеси от метали  на площадка № 10;

20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на  площадка  № 11

Условие 11.3.3

Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи “Опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба №3/01.04.2004 г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.4

Отпадък Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак -20.01.21* се съхранява временно на Площадка № 11 за съхранение на опасни отпадъци,  разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по два грама на всеки килограм лампи.Частта от площадката е закрита,оградена., обозначена и оборудвана с:

- херметически затворени  съдове за съхраняване на счупени лампи.

- съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи

- повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие.

Условие 11.3.5

Неопасните отпадъци :

10 01 01 -  сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) – се съхраняват временно на обособена за целта площадка № 2.

Площадката е пред котелното за твърдо гориво .

Площадката има ясни надписи за предназначението и вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

15 0102  - пластмасови опаковки

15 01 01  -  хартиени и картонени опаковки

се  съхраняват временно на обособена за целта площадка № 3,4 - на територията на склад за инвентар.

Площадката има ясни надписи за предназначението и вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

15 01 03 – опаковки от дървесни материали- палети се  съхраняват временно на обособена за целта  Площадка № 5 зад фуражно -мелничния комплекс.

15 0203 - абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02   се  съхраняват временно на обособена за целта площадка № 7 -. на територията на склад  в административна сграда.

Площадката има ясни надписи за предназначението и вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

16 02 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13  се  съхраняват временно на обособена за целта площадка №8, разположена на територията на работилницата .

Площадката има ясни надписи за предназначението и вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.6.

Временното  съхраняване  на отпадъци с код и наименование 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества става  в помещение, обозначено на Фигура 8 от заявлението, което е бетонирано и снабдено със съоръжения за съхранение. Съдовете за съхранение отговарят на изискванията на Условие 11.2.4. Помещението има ясни надписи за предназначението му и вида на отпадъците, които се третират в него .Отпадъците са ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.7

Отпадъци с код 17 01 07  -смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 – се  съхраняват временно на обособена за целта площадка № 9. Площадката е  в близост до  склада за  яйца .

Тя е с трайна настилка – бетон.

Площадката има ясни надписи за предназначението и вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

17 04 07   -смеси от метали  -  съхраняват се временно на обособена за целта площадка № 10,. която е  в близост до  силозите  за фураж .

Площадката има ясни надписи за предназначението и вида на отпадъците, които се третират в нея и е ясно отделена от останалите съоръжения

Условие 11.3.8.

Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.9.

Прилага се  инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Документацията се съхранява на площадката и се предоставя на контролния орган при поискване.

През  отчетния период са  извършени 2  проверки на съответствието на площадките за временното съхранение на отпадъците .

Констатирани бяха съответствия на площадките за временното съхранение на отпадъците .

Брой извършени проверки -2

Брой установени несъответствия – няма.

Условие 11.4.1

Транспортирането на опасни отпадъци на територията на площадката се извършва единствено със специализиран транспорт.

Условие 11.4.2

Всички отпадъци по условие 11.1 се предават за транспортиране извън територията на площадката, единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, или комплексно разрешително въз основа на писмен договор.

Условие 11.4.3

Разрешава се  транспортиране извън територията на площадката на 15 01 01 - Хартиени и картонени опаковки, при спазване изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.

Условие 11.4.4

За всяка партида транспортиран отпадък се изготвят, съхраняват и предоставят на контролните органи при поискване копия от следните документи:

- За неопасни производствени отпадъци

- сертификат на товара /отпадъка/ или съпроводителен документ

- За опасни отпадъци

- сертификат на товара /отпадъка/ или съпроводителен документ

- “Транспортна карта” съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г.

- “Писмени инструкции за действия при аварии” в съответствие с Приложение 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Условие 11.4.5

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.

Няма регистрирани несъответствия при транспортирането на отпадъците.

Резултати от оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци:

Брой извършени проверки – 2

Брой установени несъответствия – Няма

Условия 11.4.6.

Изготвямe  “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, при  предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.5.1

Предават се за оползотворяване, преработване и рециклиране следните отпадъци, образувани при дейността на предприятието:

15 01 01 –хартиени и картонени опаковки ;

15 01 02- пластмасови опаковки ;

16 01 03- излезли от употреба гуми;

16 02 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13;

13 02 05* -нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;

13 03 07*- Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно;

17 04 07 -  смеси от метали

16 07 08*  - отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

##### 16 06 01*   -оловни акумулаторни батерии

20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;

единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност или комплексно разрешително въз основа на писмен договор за конкретния вид отпадък.

.

Операторът е предал на фирми за оползотворяване, преработване и рециклиране следните отпадъци:

15 01 01 –хартиени и картонени опаковки ;

15 01 02- пластмасови опаковки ;

20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;

Операторът не е предал за оползотворяване през  2012 г.отпадъци с код :

16 02 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 .

Не е генериран  такъв вид отпадък

16 01 03- излезли от употреба гуми - н е са подменяни.

17 04 07 - смеси от метали  - не е генериран такъв вид отпадък.

16 07 08*  - отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти    - за отчетения  период не е генериран такъв вид отпадък

16 06 01*   -оловни акумулаторни батерии , отделят се на територията на сервиза,обслужващ автомобилите.

13 02 05* -нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа  - за отчетения  период не е генериран такъв вид отпадък ;

13 03 07*- Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа -трансформаторно , за отчетения  период не е генериран такъв вид отпадък  ;

Условие 11.5.2

Прилагаме  инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия

Резултати от оценката на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците  с условията на разрешителното през 2012 г.:

Брой извършени проверки -2

Брой установени несъответствия – няма

Условие 11.5.3

Оползотворяваме  (R1) отпадъците с код

15 01 03 - Опаковки от дървесни материали  - палети брак, чрез изгарянето им  в котлите на твърдо гориво за отопление на административните и битови сгради  на територията на площадката .

За периода от   01.01. до 31.12. 2012г. сме оползотворили 1 тон   опаковки от дървесни материали.

Годишно количество образуван отпадък за единица продукт - 0.0000066 тона отпадък за единица продукт

Условие 11.6.1

Следните отпадъци:

10 01 01 -  сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) ;

15 02 03 -абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и   предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 ;

10 01 04* - увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво ;

20 03 01  -  смесени битови отпадъци;

17 01 07  - смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;

16 01 15 - антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14;

15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества .

образувани от дейността на предприятието съгласно условие 11.1 от КР за обезвреждане извън територията на площадката, се предават единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор  за конкретния вид отпадък.

За периода от   01.01. до 31.12. 2012г:

Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / - 15.02.03 не са генерирани .

Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво - 10 01 04*  ;

Не е генериран  такъв вид отпадък за изтеклия период.

16 01 15 -антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 15;

Не е генериран  такъв вид отпадък за изтеклия период.

Операторът е предал на фирми за обезвреждане  през 2012 г. следните количества  отпадъци:

10 01 01 -  сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) –0,35 тона

20 03 01  -  Смесени битови отпадъци – 4,61 тона ;

15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества – 0,002 тона .

Условие 11.6.2.

Прилагаме  инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Няма установени несъответствия  при обезвреждането    на   отпадъците през 2012 г..

Резултати от оценката на съответствието на обезвреждането на отпадъците  с условията на разрешителното:

Брой извършени проверки -1

Брой установени несъответствия – няма

Условие 11.7.1

Осъществява се измерване /изчисление  на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- месечно количество образуван отпадък за инсталацията по Условие 2

- годишно количество образуван отпадък за инсталацията по Условие 2

Няма превишение в средномесечното количество на  генерираните отпадъци за инсталацията по Условие 2 .

Условие 11.7.2

Прилага се инструкция за изчисление или измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

Във връзка с настъпил токов удар се наложи подмяната на осветителни тела/флуоресцентни тръби в помещенията за сортиране ,опаковане на кокоши яйца и складови помещения.Резултатът е несъответствие в количеството събрани и предадени отпадък с код 20 01 21- флуоресцентни тръби.

Предприети са необходимите коригиращи действия

Брой извършени проверки -12

Условие 11.7.3

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните  количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Установени несъответствия  на  наблюдаваните  количествата образувани отпадъци с разрешените такива за 2012 г.

Резултати от оценката на съответствието на наблюдаваните  количествата образувани отпадъци с разрешените такива.

Брой извършени проверки -1.

Условие 11.7.4

Отчитат се годишните количества отпадъци, предадени на фирми, по кодове. Информацията се документира и съхранява и се предоставя на контролния орган при поискване.

За  периода  01.01. -31.12. 2012 г. са  предадени на фирми следните отпадъци, , по кодове.

15 01 01 –хартиени и картонени опаковки, образуват се пряко от производствения процес.

Предадени  на „Папир БГ” -  3,54 тона..

Годишно количество образуван отпадък за единица продукт - 0.0000236 тона отпадък за единица продукт.

10 01 01 -  сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) -  за обезвреждане /депониране /  на ЕГС м. Капсида -0,35 тона;

20 03 01  -  Смесени битови отпадъци – Предадени за  обезвреждане  на ЕГС М.”Капсида” от „  Комунал „– Асеновград- 4.61тона  .

15 0102  - пластмасови опаковки  - 0,159 тона;

Годишно количество образуван отпадък за единица продукт - 0.000001 тона отпадък за единица продукт.

15 01 10* - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества – 0,002 тона ;

20 01 21* - флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак - 0,006 тона;

15 01 03 – опаковки от дървесни материали – 1 тон.

Условие 11.9.1

Документират се и се докладват дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба 9/28.09.2004 г за реда и образците ,по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие 11.9.2

Всички измервани съгласно условие 11.7 количества на отпадъците се документират.

| Отпадък | Код |  | Годишно количество |  |  | Годишно количество за единица продукт |  |  |  | Временно съхранение на площадка № |  | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма |  | Съответ ствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количества определени с КР | Реално измерено |  | Количества определени с КР |  | Реално измерено |  |  |  |  |  |  |  |
| Сгурия,шлака и дънна пепел от котли/ с изключение на пепел от котли ,упомената в 10 01 04/ |  | 10 01 01 | 3.3 т/год. |  | 0,35 т/год |  | - |  | - |  | площадка №2 |  | Външна фирма |  | Да |
| Излязло от употреба оборудване,различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 |  | 16 02 14 | 0.8 т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | Не е формиран отпадък |  | площадка №8 |  | - |  | - |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво |  | 10 01 04* | 0.02 т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | Не е формиран отпадък |  | площадка №14 |  | - |  | - |
| Хартиени и картонени опаковки |  | 15.01.01 | 102 т/год |  | 3,54 т/год |  | - |  | 0,0000236 т/ед.пр. |  | площадка №3 |  | Външна фирма |  | Да |
| Пластмасови опаковки |  | 15.01.02 | 0.5т/г |  | 0,159 т/год |  | - |  | 0,000001 т/ед.пр. |  | площадка №4 |  | Външна фирма |  | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / |  | 15.02.03 | 0.6т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | Не е формиран отпадък |  | площадка № 7 |  | - |  | - |
| Опаковки от дървесни материали |  | 15.01.03 | 1 т/год |  | 1т/год |  | - |  | 0.0000066 т/ед.пр. |  | площадка №5 |  | - |  | Да |
| Излезли от употреба гуми |  | 16.01.03 | 2 т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | - |  | - |
| Смеси от метали |  | 17.04.07 | 500 т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | Не е формиран отпадък |  | площадка № 10 |  | - |  | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа/трансформаторно/ |  | 13.03.07* | 0.50 т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | - |  | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа |  | 13.02.05* | 0.77 т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | - |  | - |
| Оловни акумулаторни батерии |  | 16.06.01* | 0.22 т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти |  | 16.07.08* | 0.02 т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | - |  | Образуват се на площадка № 16 |  | - |  | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |  | 20.01.21* | 0.002т/год |  | 0,006 т/год |  | - |  | - |  | площадка №11 |  | Външна фирма |  | Не |
| Смеси от бетон, тухли,керемиди,плочки,фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 |  | 17.01.07 | 1200 т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | - |  | площадка №9 |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци |  | 20.03.01 | 22 т/год |  | 4,61 т/год |  |  |  |  |  | площадка №12 |  | Външна фирма |  | Да |
| Опаковки,съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества |  | 15 01 10* | 0.02 т/год |  | 0,002 т/год |  |  |  | - |  | площадка №6 |  | Външна фирма |  | Да |
| Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 |  | 16 01 15 | 0,3 т/год |  | Не е формиран отпадък |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |

Условие 11.9.3

Документират се резултатите от оценката на съответствието съгласно  условия  11.2.9 ,11.3.9., 11.4.5, 11.5.2, 11.6.2, 11.7.3  установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите се съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

Условие 11.9.4

Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното  за 2012 г.:

Брой извършени проверки -12

Брой установени несъответствия –1

Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното.

Брой извършени проверки -2

Брой установени несъответствия – 0

Коригиращи действия  -  не се налагат да се предприемат.

Резултати от оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци:

Брой извършени проверки – 1

Брой установени несъответствия – Няма.

Коригиращи действия  -  не се налагат да се предприемат.

Резултати от оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително

Брой извършени проверки – 1

Брой установени несъответсвия – Няма

Коригиращи действия  -  не се налагат да се предприемат.

Резултати от оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително

Брой извършени проверки – 1

Брой установени несъответсвия – Няма

Коригиращи действия  -  не се налагат да се предприемат.

Резултати от периодична оценка на съответствието на наблюдаваните  количествата образувани отпадъци с разрешените такива.

Брой извършени проверки -1

Брой установени несъответствия – 1

Предприети са необходимите коригиращи действия  .

Условие 11.9.6.

При планиране на промени в работата на инсталациите ще се   проучи възможността за оползотворяване, преработване или рециклиране на образуваните на площадката отпадъци и представят  резултатите от проучването при преразглеждането на разрешителното.

Условие 11.9.7.

Докладваме  изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

11А. Управление на странични животински продукти

Условие 11А.1

Страничните животински продукти –птичия тор  не престоява на площадката на Птицефермата .

Същият се изнася с лента  от халетата два пъти седмично след   принудително изсушаване и се товари директно  в извозващия  автомобил.

Условие 11А.2.

Прилагаме  инструкция за оценка на съответствието на съхраняването  на птичия тор  с изискванията в Условие 11А.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

Резултати от оценка на съответствието на съхранение  на   страничните животински продукти  с условията на разрешителното за 2012 г.

Брой извършени проверки – Два пъти седмично  , на местата за съхранение ,преди почистването на  птичия  тор.

Брой установени несъответствия – няма

Условие 11А.3.

При възникване на разлив да уведомяваме   РИОСВ –П-в.

Условие 11А.4.1.

Годишните количества странични животински продукти, образувани на площадката са  3693 тона .

Приложно  представяме документ № 2- схема на площадката, на която са обозначени  всички места за образуване  на странични животински продукти - птичи тор  – фиг № 8 , виж  Приложение  2.

Условие 11А.4.2.

Начинът на образуване  на птичият тор е организиран така ,че не се създават предпоставки за  замърсяване на подземните води.

Периодични проверки на лентите за тор,се извършват  два  пъти в седмицата  -  преди всяко  почистване на тора от всички  халета - № 1- 5.

Годишните количества странични животински продукти  -птичи  тор  , предадени на други лица са  3693 тона ;

Птичият тор ще се  използва от лицата, на които е предоставен  единствено за осъществяване на селскостопански  дейности и  мероприятия .Използва  се за    наторяване на орна  земя.

Прилагаме документ № 3 - копие на договори за предаване на странични животински продукти (животински изпражнения, урина и тор) - птичи тор , когато се използва  за наторяване, виж Приложение 2.

4.5 Шум

Условие 12.1.1.

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин  недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на   еквивалентно ниво на шума както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Площадката, на която е разположена  Инсталацията за интензивно отглеждане на птици, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС се намира извън урбанизирани  територии и тихи зони и не  оказва влияние върху акустичната обстановка на намиращите се в района  населени  места. Разположена е на :

- 2.4 км  от жилижната зона на с.Моминско ;

- 3.0 км. от жилижната зона на с.Боянци ;

- 3.4 км. от жилижната зона на гр.Асеновград;

- 3.6 км. от жилижната зона на с. Болярци поради ,което няма получени жалби и сигнали от населението.

Поради естеството на дейността / осигуряване на благоприятни условия за носене на кокошките, които са особено чувствителни  към акустични натоварвания/ са предприети специални  мерки за намаляване на емисиите от шум в птицефермата.

В халетата са инсталирани  съоръжения ,формиращи ниско ниво на шум.

Автотранспортните комуникации са съсредоточени централно,близко до пътната връзка ,без да се навлиза между халетата.Цялата площадка е озеленена с високостъблена , вечнозелена растителност,изпълняваща ролята на бариера и намаляваща разпространението на звуковите  вълни.

Виж Приложение 1, Таблица 6

Условие 12.2.1

Извършваме  наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

На 19.09.2011 г. се извърши  изпитване на :

- общата звукова мощност ;

- еквивалентните нива на шум  в определени точки по оградата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Изпитването  се извърши от акредитирана лаборатория , като резултатите  от анализите са ни предоставени  с  протокол № 1441/ 19.09.11 г.

Условие 12.2.2

Прилага се инструкция за наблюдение  веднъж на всеки две години на:

-     общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.3

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Брой извършени проверки – 1.

Брой установени несъответствия – няма

Коригиращи действия  -  не се налагат да се предприемат

Условие 12.3.1

- Резултатите от наблюдението на

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

се документират, съхраняват на площадката и представят в едномесечен срок или при поискване на компетентните органи.

Условие 12.3.2

Резултатите от оценка на съответствието на установените нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия се документират, съхраняват на площадката и представят при поискване от контролните органи.

Условие 12.3.3

- Няма оплаквания от живущи около площадката.

- Резултатите от  анализите  от  направеното  изпитване са ни предоставени с протокол №1441/19.09.11 г.   и са в съответствие с изискванията на Наредба  № 54 / 13.12.2010 г.

- Не са констатирани несъответствия с поставените в  Комплексното разрешително максимално допустими нива.

# 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1

Всяко шестмесичие правим  периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете съгласно Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Резултатите от изпълнението на инструкцията  за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете се документират и съхраняват на площадката  и ги предоставяме  при поискване от компетентните органи.

Брой извършени проверки -2

Брой установени несъответствия – няма

Условие 13.2

Няма установени разливи или изливане на вредни или опасни вещества върху производствената площадка / вкл. и в обвалованите зони/

Условие 13.3

Осигурено е съхранението на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.4

Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата / подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Условие 13.8.1.

Провеждаме  собствен мониторинг на подземните води по следните  показатели и честота:

| Водно ниво | Честота |
| --- | --- |
| Активна реакция | Веднъж годишно |
| Разтворени вещества | Веднъж годишно |
| Сух остатък | Веднъж годишно |
| Нитрати | Веднъж годишно |
| Нитрити | Веднъж годишно |
| Амониев йон | Веднъж годишно |
| Перманганатна окисляемост | Веднъж годишно |
| Калций | Веднъж годишно |

Пробовземането и анализите се  извършиха от Регионална лаборатория – Пловдив  към ИАОС , която е  акредитирана.

Точките  на вземане на пробите на територията на площадката са :

Тръбен кладенец, с координати 43º03’003” СШ; 24º54’341” ИД

Условие 13.8.2.

Извършихме мониторинг / анализ на фоновото ниво по показателя нефтопродукти в пунктовете за мониторинг на подземните води на 05.09.12 г.

Условие 13.8.3.

Проведохме собствен мониторинг на  подземните води по показателя нефтопродукти в пункта за мониторинг на подземните води – протокол № 10-1496/ от 14,09,2012 г.

Пробовземането и анализите се извършиха от акредитирана лаборатория .

Условие 13.8.4.

Прилагаме инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.8.4 установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия

Брой извършени анализи– 1

Брой установени несъответствия – няма

Предприети коригиращи действия – няма

Таблица 13.8.4.

| Показател | Мерна единица | Стандарт за качество на подземните води |
| --- | --- | --- |
| Активна реакция | рH единици | ³ 6,5 и £ 9,5 |
| Нитрати | mg/l | 50.0 |
| Нитрити | mg/l | 0.50 |
| Амониев йон | mg/l | 0.50 |
| Перманганатна окисляемост | mg О2/l | 5.0 |
| Калций | mg/l | 150 |

Условие 13.8.5.

Извършено е изследване на  химичния състав на подземните води на площадката по всички показатели, посочени в приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води, при спазване изискванията на чл. 80, ал. 5, 6 и ал. 7, т.2 от същата наредба – протокол  № 2011 /994 от 28.09.2011 г.

Извършва се веднъж на две години.

Условие 13.9.1.

Извършен е  анализ за състоянието на почвите на територията на производствената  площадка /базово състояние/   по показателите посочени  в Таблица 13.9

Анализът се извършва в постоянни пунктове за мониторинг на почвите.

Разположението на пунктовете  за мониторинг на почвите  са съгласувани с РИОСВ –П-в и ИАОС.Определени са географските координати на пунктовете  за мониторинг на почвите  .

Изготвен е План за собствен мониторинг на почвите  в съответствие с Наредба № 3 за норми относно допустимо съдържание на вредни вещества в почвата.Собствения мониторинг включва  анализ на състоянието на почвите  на територията на производствената площадка веднъж на 3 години.

Анализът на базовото състояние се извършва в два постоянни пункта за собствен мониторинг на почвите  със следните географски координати

WGS  84                             1.  N  42°  ’02     59.2

E  24°   51’    19.1

2.  N  42°  ’02     58.5״

E  24°   54’    21.1״

Условие 13.9.3.

На 05.09.2012 г. извършихме пробовземане за  анализ състоянието  на почвите  на територията на производствената площадка по показателите , посочени в Таблица 13.9, Протокол №10-1495,Протокол №10-1494/02,10,2012 г.

Условие 13.9.4/3.

Прилагаме  инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от Собствения мониторинг на показателите заложени в Комплексното разрешително и базовото състояние на почвите, установяване на причините, в случай на повишаване на концентрациите и предприемане на коригиращи действия.

Оценка на съответствие  -  03,10, 2012 г.

Условие 13.10.1

Резултатите от изпълнението на инструкцията  за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете се документират и съхраняват на площадката  и ги предоставяме  при поискване от компетентните органи.

Брой извършени проверки през  2012 г. – 2.

Брой установени несъответствия – няма

Резултатите от изпълнението на инструкцията  за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните  от тях отпадъци се документират в Дневник и съхраняват на площадката  и ще бъдат предоствени   при поискване от компетентните органи.

Условие 13.10.2

Резултатите от Собствен мониторинг на подземните води се документират и съхраняват на площадката  и ще бъдат предоставени  при поискване от компетентните органи.

Условие 13.10.3.

Резултатите от периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с  разрешените  такива, се документират и съхраняват на площадката  и ще бъдат предоставени при поискване от компетентните органи.

Няма  установени несъответствия на концентрациите на замърсители в подземните води  с определените стойности за стандарти за качество на подземните води и съответно не се е наложило  предприемането на    коригиращи действия за отстраняване на причините.

Условие 13.10.4.

Документират се  и  се съхраняват на площадката резултатите от периодичната оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите и базовото състояние.

Брой извършени анализи   -1 с 2 броя проби на 05.09.2012 г.

Брой извършени проверки -1.

Брой установени несъответствия – няма;

Коригиращи действия  - не се налагат да се предприемат.

Условие 13.10.5.

Води се  Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Условие 13.10.6

Резултатите от собствени наблюдения на подземните води е показано в Приложение 1, таблица 7 – Опазване на подземните води

Няма  установени  несъответствия през 2012 г. .

Не се налага предприемане на  коригиращи действия .

Условие 13.10.7

На 05.09.2012 г.извършихме анализ на състоянието на почвите  на територията на производствената площадка /базово състояние/ по показателите посочени в Таблица 13.9. с честота – веднъж на три години.

Условие 13.10.8.

Резултатите от направения собствен мониторинг на почвите на територията на производствената площадка /базово състояние/ по показателите посочени в Таблица 13.9.  показват съответствие с определените примерни методи за анализ на почвите.

Условие 13.10.9.

Резултатите от изпълнение на Условие 13.8.4 за 2012 г.

Брой извършени анализи– 1брой.

Брой установени несъответствия – няма.

Предприети коригиращи действия – не се налагат да се предприемат.

Резултатите от изпълнение на Условие 13.9.4./3  за 2012 г.

Брой извършени анализи– 1 брой

Брой установени несъответствия – няма.

Предприети коригиращи действия – не се налагат да се предприемат.

Условие 13.10.10.

Резултати от периодичната оценка за:

- съответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние;

Констатира се съответствие в концентрациите на замърсителите в почвата и базовото състояние  - рН ,азот  общ,фосфати с  определените методите за анализ на почвата.

- причините за регистрираните несъответствия  -  няма

- предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия  -  не се налагат да се предприемат.

Условие 13.10.11.

Установените течове в поилните системи за птиците се отстраняват своевременно.

Установените  течове от водопроводната мрежа на площадката  също са отстранени.

Няма установени разливи или изливане от вещества / препарати ,които могат да замърсят почвата/подземните води.

Констатира се съответствие на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията ,заложени в КР.

Констатира се съответствие на изразходваните количества  електроенергия за производствени нужди с условията ,заложени в КР.

Констатира се съответствие на  използваните количества   суровини и спомагателни материали  с определените такива .

Няма установени течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

За   2012 г.няма установени течове от  канализационната система за отпадъчни     води.  На шест месеца  се проверява визуално нивото на отпадъчните  води в изгребната  яма.

За периода 01.01. -31.12. 2012 г водоплътната изгребна яма е почистена на  24.01.2012 г., 01.08.2012 г.

Осигурено е съхранението на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места

Не допускаме  наличие на течности в резервоари, варели, технологично / пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

На площадката не се извършват товаро-разтоварни работи, които могат да доведат до течове/изливания.

Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието на данните от собствен мониторинг  по компонентите ,определени с К.Р..

Условие 13.11

При аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, притежателят на настоящото разрешително  предприема необходимите мерки, а именно:

·	ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;

·	подходяща обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни материали;

·	събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипаните вещества;

·	ликвидиране на последиците от аварията.

Условие 13.11.1

При аварийни случаи се уведомява незабавно Басейнова дирекция  .

Няма  регистрирани такива случаи.

Приложение 1, таблица 7 – Опазване на подземните води и Таблица 8 – опазване на почвите

- Условие 14.1.

- Разработен е  и  се спазва авариен план, съгласуван с РС “Пожарна безопасност и защита на населението” и включващ  следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;

- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;

- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;

- действия за предотвратяване/ ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/ повърхностите води към авариен обем в условията на аварията;

- действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”);

- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;

- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;

- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.

Условие 14.2.

Направена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията  на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар.

Условие 14.3.

Води се   документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;

- време и място на възникване;

- последствия върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4.

Прилагаме инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

За периода 01.01. - 01.11.2012 г. няма възникнали аварийни ситуации на територията на Инсталация за интензивно отглеждане на птици, водещи до залпови замърсявания на отпадъчните води.

Условие 14.5.

Уведомяваме   РИОСВ –П-в  и  водим   документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие 14.6.

Изготвяме  и съхраняваме  документация за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

Условие 15.1.

Прилагаме  инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения .

Условие 15.2.

Прилагаме технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2 ,  съдържащи необходимите мерки и действия.

Условие 15.3.

Прилагаме  инструкция за документиране на действията по Условие 15.2.

Документацията се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 15.4.

Прилагаме  план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2.

Условие 15.5.

През 2012 г. няма установени извънредни емисии при анормални режими на работа на инсталациите по Условие 2.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Към Комплексното разрешително няма приложена ИППСУКР.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.2

През 2012 г. няма прекратяване на дейността на инсталацията за  интензивно отглеждане на птици  и съоръжения или части от нея  и поради това няма представен подробен план за действие за закриване на дейноста  на  инсталацията по условие 2 или части от тях.

Условие 16.3

През 2012 г. няма временно прекратяване на дейността на инсталацията и съоръжения или части от нея и поради това  не е  изготвен и  представен подробен план за действие за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от нея.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

# 7.1 Аварии

Няма възникнали аварийни ситуации, свързани с околната среда.

Приложение 1, таблица 9.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили  оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Приложение  1, Таблица   10

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №. 316-НО/ 2008.г.

На  Инсталация за интензивно отглеждане на птици , ОбластПловдив , землище на община Асеновград,местност „Чалтика”,Момински път, с оператор   ЕТ”Андип 92 –Андрей Павлов”

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:                                                                                              Дата:

Име на подписващия: :     Андрей Николов  Павлов

Длъжност :   Президент на ЕТ”Андип 92 –Андрей Павлов”

##### Приложение  1

Приложение 1, Таблица 1

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | КГ/ГОД. | КГ/ГОД. | КГ/ГОД. | КГ/ГОД. | КГ/ГОД. |
| 1 | 74-82-8 | Метан/СН | ”-”/6150/ С | - | - | - | - |
| 5 | 10024-97-2 | Диазотен оксид – | ”-”/3150/ С | - | - | - | - |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк NH | ”-”/5100/С | - | - | - | - |
| 86 |  | Фини прахови частици | ”-”/17700/ С | - | - | - | - |
| 76 |  | Общ органичен въглерод/ ТОС/като общ С или ХПК³ м | - | ”-” / 10,08 / М М |  |  |  |
| 12 |  | Общ азот | - | ”-” / 3,78 / М М | - | - | - |
| 13 |  | Общ фосфор | - | ”-” /0,333 / М | - | - | - |

Приложение 1, Таблица 2

| Параметър | Единица | НДЕ,съглас КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан/ | Kg/ год. |  | - | 6150 | 1 път годишно | Да |
| Диазотен оксид - | Kg/ год. |  | - | 3150 | 1 път годишно | Да |
| Амоняк | Kg/ год. |  | - | 5100 | 1 път годишно | Да |
| Фини прахови частици респирабилен инспирабилен | Kg/ год. |  | - | 17700 | 1 път годишно | Да |

Забележка : Мониторинга по Условие 9.6.1.1. е  извършен по изчислителен метод.

Емисионните фактори са определени по Единна методиката  за инвентаризация  емисиите на вредни вещества във въздуха  /2007 г./ утвърдена от МОСВ  на базата на адаптираното за условията на България ръководство CORINAR. SNAP с отчитане на националните особености по отношение на  дейностите, технологии, оборудване и действаща нормативна уредба  за атмосферния въздух /.

Приложение 1, Таблица 3

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m³/ден m³/час m³/год |  |  |  |  |
| ХПК | Kg/ год. | - | 10,08 | Веднъж годишно | Да |
| Общ фосфор | Kg/ год. | - | 0,333 | Веднъж годишно | Да |
| Общ азот | Kg/ год. | - | 3,78 | Веднъж годишно | Да |

Приложение 1, Таблица 4

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код |  | Годишно количество |  |  | Годишно количество за единица продукт |  |  |  | Временно съхранение на площадка № |  | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма |  | Съответ ствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количества определени с КР | Реално измерено |  | Количества определени с КР |  | Реално измерено |  |  |  |  |  |  |  |
| Сгурия,шлака и дънна пепел от котли/ с изключение на пепел от котли ,упомената в 10 01 04/ |  | 10 01 01 | 3.3 т/год. |  | 0,35 т/год |  | - |  | - |  | площадка №2 |  | Външна фирма |  | Да |
| Излязло от употреба оборудване,различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 |  | 16 02 14 | 0.8 т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | Не е формиран отпадък |  | площадка №8 |  | - |  | - |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво |  | 10 01 04* | 0.02 т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | Не е формиран отпадък |  | площадка №14 |  | - |  | - |
| Хартиени и картонени опаковки |  | 15.01.01 | 102 т/год |  | 3,54 т/год |  |  |  | 0,0000236 т/ед. Пр. |  | площадка №3 |  | Външна фирма |  | Да |
| Пластмасови опаковки |  | 15.01.02 | 0.5т/г |  | 0,159т/год |  |  |  | 0,000001 т/ед. Пр |  | площадка №4 |  | - |  | - Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла / ръкави от ръкавни филтри / |  | 15.02.03 | 0.6т/год |  | Не е формиран отпадък |  |  |  | Не е формиран отпадък |  | площадка № 7 |  | - |  | - |
| Опаковки от дървесни материали |  | 15.01.03 | 1 т/год |  | 1 т/год |  | - |  | 0.0000066 т/ед.пр. |  | площадка №5 |  | - |  | Да |
| Излезли от употреба гуми |  | 16.01.03 | 2 т/год |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| Смеси от метали |  | 17.04.07 | 500 т/год |  | Не е формиран отпадък |  |  |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | - |  | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа/трансформаторно/ |  | 13.03.07* | 0.50 т/год |  | Не е формиран отпадък |  |  |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | - |  | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа |  | 13.02.05* | 0.77 т/год |  | Не е формиран отпадък |  |  |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | - |  | - |
| Оловни акумулаторни батерии |  | 16.06.01* | 0.22 т/год |  | Не е формиран отпадък |  |  |  | - Не е формиран отпадък |  | - |  | - |  | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти |  | 16.07.08* | 0.02 т/год |  | Не е формиран отпадък |  |  |  | - |  | Образуват се на площадка № 16 |  | - |  | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |  | 20.01.21* | 0.002т/год |  | 0,006 т/год |  | - |  | - |  | площадка №11 з а срок от 3 години |  | Външна фирма |  | Не |
| Смеси от бетон, тухли,керемиди,плочки,фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 |  | 17.01.07 | 1200 т/год |  | Не е формиран отпадък |  |  |  | - |  | площадка №9 |  | Външна фирма |  | Да |
| Смесени битови отпадъци |  | 20.03.01 | 22 т/год |  | 4.61 т/год |  | - |  | - |  | площадка №12 |  | Външна фирма |  | Да |
| Опаковки,съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества |  | 15 01 10* | 0.02 т/год |  | 0,002 т/год |  | - |  | - |  | площадка №6 |  | - |  | Да |
| Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 |  | 16 01 15 | 0,3 т/год |  | Не е формиран отпадък |  |  |  | Не е формиран отпадък |  | - |  | - |  | - |

Приложение 1, Таблица 5

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опаковки от дървесни материали (палети, брак) | 15 01 03 | R1 1т/год | - | - | Да |
| сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | - | - | D Комунал | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | D Комунал | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | - | R Папир БГ | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | - | - | Анес -96 | Не |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | - | - | R Папир БГ | Да |
| Опаковки,съдържащ остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | - | - | Анес-96 | Да |

Приложение 1, Таблица 6

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB /А/ | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| На производствената площадка на Птицеферма , в определени точки по оградата | 52 | Деня | Да |
| В мястото на въздействие | 25 | Деня | Да |

Данните от изпитването  са направени през 2011 г. и са  извършени от акредитирана лаборатория , като резултатите от анализите са ни предоставени  с протокол № 1441/19.09.11 г.

Таблица 7. Опазване на подземните води

Тръбен кладенец

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пермаганатна окисляемост | Тръбен кладенец -Сондаж в двора на птицефермата | 5.0 mgO²/ l | 5,0 mg/ l | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати | Сондаж в двора на птицефермата | 50, 0 mg/ dm³ | 82,6 mg/ l | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити | Сондаж в двора на птицефермата | 0. 50 mg/dm³ | 0.12 mg/l | Веднъж годишно | Да |
| Амониев йон | Сондаж в двора на птицефермата | 0. 50 mg /dm³ | 0,13 mg /l | Веднъж годишно | Да |
| Калций | Сондаж в двора на птицефермата | 150 mg /l | 149 mg /l | Веднъж годишно | Да |
| Фоново ниво нефтопродукт | Сондаж в двора на птицефермата | - | <25 mg /l | Веднъж годишно | Да |
| Общ сух остатък | Сондаж в двора на птицефермата | - | 820 mg /l | Веднъж годишно | Да |
| Водно ниво | Тръбен кладенец -Сондаж в двора на птицефермата | - | - | Веднъж годишно | Да |
| Активна реакция | Тръбен кладенец | >6.5 и < 9.5 рН единици | 8,10 | Веднъж годишно | Да |
| Разтворени вещества | Тръбен кладенец | - | 0,20 mg /l | Веднъж годишно | Да |

Данни от Собствен мониторинг на подземните води  извършен на  02.07.2012 г  -1 брой проба

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка на пробовземане№1 pН | - | Утвърдени точки на площадката в птицефермата | 8.0-+0.06 g/кg | Веднъж на 3 години | - |
| Азот общ | - | Утвърдени точки на площадката в птицефермата | 1.3+-0.1 g/кg | Веднъж на 3 години | - |
| Фосфати | - | Утвърдени точки на площадката в птицефермата | 0.423+-,56g/кg | Веднъж на 3 години | - |
| Точка на пробовземане№2 pН | - | Утвърдени точки на площадката в птицефермата | 7,6-+0.6 g/кg | Веднъж на 3 години | - |
| Азот общ | - | Утвърдени точки на площадката в птицефермата | 2,0+-0.2 g/кg | Веднъж на 3 години | - |
| Фосфати | - | Утвърдени точки на площадката в птицефермата | 0.756-+0.1g/кg | Веднъж на 3 години | - |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

За периода  01.01. -31.12. 2012 г. не са   се случвали аварийни  ситуации и затова таблицата не е попълнена.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

За периода  01.01. -31.12. 2012 г. няма получени възражения ,свързани с дейността на инсталацията ,затова таблицата не е попълнена.

##### Приложение  2

##### Списък с документи

- Документ № 1 - Фиг 4  - схема  с разположение на измервателните устройства – водомери ,електромери.

- Документ № 2 - Фиг. 8  - схема на площадката ,на която са обозначени всички места на образуване,–птичи тор –точка 13.

- Документ № 3 - копие от Договори за предаване на странични животински продукти - птичи тор.